РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 6101, Площадка АБЗ – YL90X

Источник выделения N 001, Погрузка инертного материала в приемный бункер

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Инертный материал

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, % , VL = >3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 10-5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.6

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 50

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 800

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка щебня

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.6 * 50 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 3.627

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 3.627* 1 * 60 / 1200 = 0.1814

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.6 * 50* 0.4 * (1-0) = 0.2064

Вид работ: Погрузка отсева

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.6 * 50 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 3.627

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 3.627* 1 * 60 / 1200 = 0.1814

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.6 * 50* 0.4 * (1-0) = 0.2064

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) | 0.1814 | 0.4128 |

Источник загрязнения N 6101, Площадка АБЗ – YL90X

Источник выделения N 002, Ленточный конвейер

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м, B = 0.5

Длина ленты конвейера, м, L = 27

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Скорость движения ленты конвейера, м/с, V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (8 * 2) ^ 0.5 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) , _G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.7 * 27 * 0.8 * 1.13 * 0.005 * (1-0) = 0.000256

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.5 * 27 * 800 * 0.8 * 1.13 * 0.005 * (1-0) * 10 ^-3 = 0.0007381

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.000256 | 0.0007381 |

Источник загрязнения N 6101, Площадка АБЗ – YL90X

Источник выделения N 003, Погрузка угля в приемный бункер

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Уголь

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, % , VL = >3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 10-5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.6

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0,058

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 46,6

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка угля

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.02 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.6 * 0,058 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0,0079

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0,0079* 1 * 60 / 1200 = 0.0004

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.6 * 0,058* 0.4 * (1-0) = 0,0000134

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.0004 | 0,0000134 |

Источник загрязнения N 6101, Площадка АБЗ – YL90X

Источник выделения N 004-005. Склад щебня, Склад отсева

Выбросы от ленточных конвейеров определены по Приложению №12 к приказу Министра ООС РК от  18.04.2008 года № 100-п: «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

Выброс пыли при погрузке, разгрузке и складировании минерального материала можно ориентировочно рассчитать по формуле:

(3.5)

где:	 - коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы, щебня = 0,03; песка = 0,05 [3, 4];

П - убыль материала, % (назначается по таблице 3.1);

Q - масса строительного материала, т/год;

K1w - коэффициент, учитывающий влажность материала (назначается по таблице 3.2);

Kzx- коэффициент, учитывающий условия хранения (таблице 3.3).

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

(3.6)

где:  n - количество дней работы АБЗ в году;

T2 - время работы в день, ч.

| Наименование | Наименование процесса | Коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы | Убыль материала, % | Масса строительного материала, т/год | Коэффициент, учитывающий влажность материала | Коэффициент, учитывающий условия хранения | Количество дней работы АБЗ в году | Время работы в день, час | Наименование ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | т/год |
|  |  |  | П | Q | K1w | Kzx | n | T2 |  | Мсек | М год |
| склад щебня | складское хранение щебня | 0,03 | 0,5 | 2 500 | 0,8 | 1 | 153 | 24 | Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %) | 0,022694 | 0,300000 |
|  | разгрузка щебня | 0,03 | 0,4 | 2 500 | 0,8 | 1 | 153 | 5 | Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %) | 0,087146 | 0,240000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,109840 | 0,540000 |
| склад отсева | складское хранение отсева | 0,05 | 0,5 | 2 000 | 0,8 | 1 | 153 | 24 | Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %) | 0,030259 | 0,400000 |
|  | разгрузка отсева | 0,05 | 0,4 | 2 000 | 0,8 | 1 | 153 | 5 | Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %) | 0,116195 | 0,320000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,146454 | 0,720000 |

Источник загрязнения N 0001, Площадка АБЗ – YL90X

Источник выделения N 001, При работе с инертными материалами

Выбросы пыли от асфальтосмесительной установки определены по Приложению №12 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 года № 100-п: «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

Валовый выброс пыли, отходящей от сушильного, смесительного и помольного агрегатов (до очистки), рассчитывают по формуле:

(3.1)

где: T - время работы технологического оборудования в год, 800 ч/год;

V - объем отходящих газов, м3/с (согласно паспорта оборудование табл.1, объём отходящих газов асфальтосмесительной установки YL-90X принят по типовым данным для АБЗ производительностью 90–110 т/ч и составляет V = 6,9 м³/с. );

С - концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3 (таблица 2.4).

Максимальный разовый выброс, до очистки, рассчитывают по формуле:

(3.2)

Таблица 1.1 Расчет выбросов пыли, отходящей от асфальтосмесительной установки

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| время работы технологического оборудования в год | Т | ч/год | 800.0 |
| объем отходящих газов, табл.2.4. | V | м3/с | 6.9 |
| концентрация пыли, поступающей на очистку, табл.2.4 | С | г/м3 | 30.0 |
| эффективность 2-х ступ. очистки (принята соглано паспортных данных) | осадительный циклон, водоразбрызгивающий циклон | η | 0.75 |
| Валовый выброс пыли |  |  |  |
| без очистки Мтгод=3600*10-6*T*V*C |  | т/год | 596.16 |
| после 2-х ступ.очистки Мтгод=3600*10-6*T*V*C*(1-η) |  | т/год | 1.192 |
| Максимально-разовый выброс пыли |  |  |  |
| без очистки Мпсек = V*C |  | г/сек | 207 |
| после 2-х ступ.очистки Мпсек = V*C*(1-η) |  | г/сек | 0.414 |
| Разделение пыли неорганической: |  |  |  |
| Выделение пыли неорганической (SiO2 20-70 %) от транспортировки щебня |  |  |  |
| Годовой расход щебня |  | т/год | 40000 |
| Процент от общего расхода инертных материалов |  | % | 65 |
| Без очистки |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтсек | г/с | 0.0417 |
| Валовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтгод | т/год | 1,92 |
| С очисткой |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтсек | г/с | 0,00008 |
| Валовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтгод | т/год | 0,00384 |
| Выделение пыли неорганической (SiO2 20-70 %) от транспортировки отсев |  |  |  |
| Годовой расход отвес |  | т/год | 40000 |
| Процент от общего расхода инертных материалов |  | % | 45 |
| Без очистки |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтсек | г/с | 0,069 |
| Валовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтгод | т/год | 3,2 |
| С очисткой |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтсек | г/с | 0,00014 |
| Валовый выброс пыли неорганической (SiO2 20-70 %) | Мтгод | т/год | 0,0064 |
| Итого по пыли: |  |  |  |
| Без очистки |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %) | Мтсек | г/с | 207,04184 |
|  | Мтгод | т/год | 601,28 |
| С очисткой |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70 %) | Мтсек | г/с | 0,41422 |
|  | Мтгод | т/год | 1,20224 |

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0001/01 |  |  |  |
| Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 2908 | 0,41422 | 1,20224 |
| итого |  | 0,41422 | 1,20224 |

Источник загрязнения N 0001, Площадка АБЗ – YL-90X

Источник выделения N 002, Процесс сжигания топлива в асфальтосмесительной установке.

Расчет выбросов загрязняющих веществ (оксиды серы, углерода и азота, твердые частицы, при сжигании топлива во всех нагревательных устройствах выполняются согласно формулам (3.7 – 3.20).

Валовый выброс твердых частиц (золы твердого топлива) рассчитывают по формуле:

(3.7)

где: gТ - зольность топлива в % (мазута - 0,1 %);

m - количество израсходованного топлива, т/год:

- безразмерный коэффициент (мазута - 0.01);

Т - эффективность золоуловителей по паспортным данным установки, %.

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

(3.8)

где  Т3 - время работы оборудования в день, ч.

Таблица 1.2 Расчет выбросов твердых частиц (сажа)

| № пп | Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество технологического оборудование |  |  | 1 |
| 2 | Зольность топлива | gr | % | 0,06 |
| 3 | Количество израсходованного топлива | m | т/год | 46,6 |
| 4 | Безразмерный коэффициент | χ |  | 0,01 |
| 5 | Эффективность золоуловителей по паспорту, данным установки | hT | % | 99,8 |
| 6 | Время работы оборудование в день | Tз | час | 16 |
| 7 | Валовый выброс твердых частиц | Мтв год | т/год | 0,000056 |
| 8 | Максимально-разовый выброс твердых частиц | Мтв сек | г/сек | 0,000109 |

Валовый выброс мазутной золы в пересчете на ванадий [6], выбрасываемой в атмосферу с дымовыми газами котлов в единицу времени, рассчитывают по формуле:

(3.9)

где: Gv - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута, г/т;

, г/т,                                                                                (3.10)

где  gТ - содержание золы в мазуте на рабочую массу (мазут – 0,06 %);

В - расход топлива за рассматриваемый период, 46.6 т/год;

ос - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхностях нагрева мазутных котлов (в долях единицы);

0,07 - для котлов с промпароперегревателями, очистка поверхности нагрева которых проводится в остановленном состоянии;

0,05 - для котлов без промпароперегревателей при тех же условиях очистки;

0 - для остальных случаев.

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

, г/сек                                                                 (3.11)

Таблица 1.3 Расчет выбросов мазутной золы

| № пп | Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество технологического оборудование | Gv | г/т | 133.33 |
| 2 | Зольность топлива | gr | - | 0,06 |
| 3 | Количество израсходованного топлива | m | т/год | 46,6 |
| 4 | Безразмерный коэффициент | χ |  | 0,01 |
| 5 | Доля ванадия, оседающего с твёрдыми частицами на поверхностях нагрева мазутных котлов | hос |  | 0 |
| 6 | Эффективность золоуловителей по паспорту, данным установки | hT | % | 99,8 |
| 7 | Время работы оборудование в день | Tз | час | 16 |
| 8 | Валовый выброс твердых частиц | Мтв год | т/год | 0,00621 |
| 9 | Максимально-разовый выброс твердых частиц | Мтв сек | г/сек | 0,00108 |

Валовый выброс ангидрида сернистого в пересчете на SO2 (сера диоксид) рассчитывают по формуле:

(3.12)

где:  В - расход жидкого топлива, т/год;

Sp - содержание серы в топливе, % (таблица 3.4);

so2 - доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой топлива (при сжигании мазута so2 = 0,02, при сжигании газа - 0 );

so2 - доля ангидрида сернистого, улавливаемого в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной нулю, а для мокрых - по графику (рисунок 3.1) в зависимости от щелочности орощающей воды и приведенной сернистости топлива Sрпp.

, (% кг)/МДж,                                                                 (3.13)

где QРН  - теплота сгорания натурального топлива, Мдж/кг, м3 (таблица 3.4).

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

, г/сек	                                           (3.14)

Таблица 1.4 Расчет выбросов диоксида серы

| № пп | Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход жидкого топлива | В | т/год | 46,6 |
| 2 | Содержание серы в топливе | Sp | % | 2.8 |
| 3 | Доля ангидрида сернистого, связываемого летучей золой топлива | h'so2 |  | 0,02 |
| 4 | Доля ангидрида сернистого, улавиливаемого золоуловителе | h''so2 |  | 0 |
| 5 | Валовый выброс твердых частиц | М so2 год | т/год | 2.55741 |
| 6 | Максимально-разовый выброс твердых частиц | М so2 сек | г/сек | 0,44489 |

Валовый выброс оксидов азота (в пересчете на NO2) [5], выбрасываемых в атмосферу, рассчитывают по формуле:

, т/год 	                                (3.15)

где  В - расход топлива (формула (3.16)), т/год.

Для газообразного топлива:

, т/год                                                                                   (3.16)

где: V - расход природного газа, тыс. м3/год;

- плотность природного газа, кг/м3 ( = 0,76-0,85);

КNO2- параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж (таблица 3.5);

- коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

При отсутствии технических решений  = 0;

Qpн- теплота сгорания топлива, МДж/кг, м3 (таблица 3.4).

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

, г/сек 	                                                  (3.17)

Таблица 1.5 Расчет выбросов диоксида азота

| № пп | Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход жидкого топлива | В | т/год | 46,6 |
| 2 | Теплота сгорания топлива | QpH | МДж/кг, м3 | 40,52 |
| 3 | Параметр, характтеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла | КNo2 | кг/ГДЖ | 0,08 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений |  |  | 0 |
| 5 | Валовый выброс твердых частиц | МNo2 год | т/год | 0,15106 |
| 6 | Максимально-разовый выброс твердых частиц | МNo2 сек | г/сек | 0,02628 |

Валовый выброс оксида углерода [5] рассчитывают по формуле:

, т/год,                                               (3.18)

где  Cсo - выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т жидкого топлива или кг/тыс. м3 природного газа, рассчитывается по формуле:

, кг/т или кг/тыс. м3, 	                                          (3.19)

где: g3 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % (ориентировочно для мазута и природного газа g3= 0,5 %);

R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленный наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (для природного газа – R = 0,5, для мазута – R = 0,65);

g4 - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, % (ориентировочно для мазута и газа g4 = 0 %).

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

, г/сек 	                                                     (3.20)

Таблица 1.6 Расчет выбросов оксида углерода

| № пп | Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход жидкого топлива | В | т/год | 46,6 |
| 2 | Теплота сгорания топлива | QpH | МДж/кг, м3 | 40,52 |
|  | Выход оксида углерода при сжигании топлива | Ссо | Кг/т | 13,169 |
| 3 | Параметр, характтеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла | КNo2 | кг/ГДЖ | 0,08 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий потери теплоты вследствие химической неполноты сгорения топлива, обусловленный наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода | R |  | 0,65 |
|  | Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, | g3 | % | 0,5 |
| 5 | Валовый выброс твердых частиц | МNo2 год | т/год | 0,15106 |
| 6 | Максимально-разовый выброс твердых частиц | МNo2 сек | г/сек | 0,02628 |

Итого от ист.0001/002

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| Сажа (углерод черный) | 0328 | 0,000109 | 0,000056 |
| Мазутная зола (в пересчете на ванадий) | 2904 | 0,00108 | 0,00621 |
| Диоксид азота | 0301 | 0,02628 | 0,15106 |
| Оксид углерод | 0337 | 0,02628 | 0,15106 |
| Диоксид серы | 0330 | 0,44489 | 2,55741 |
| Итого |  | 0,498639 | 2,865796 |

Источник загрязнения N 0002, Площадка АБЗ – YL-90X

Источник выделения N 001, Процесс сжигания топлива на битумоплавильной установке

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 800

Расчет выбросов при сжигания топлива

Вид топлива: жидкое

Марка топлива : Дизельное топливо

Зольность топлива, % (Прил. 2.1), AR = 0.1

Сернистость топлива, % (Прил. 2.1), SR = 0.3

Содержание сероводорода в топливе, % (Прил. 2.1), H2S = 0

Низшая теплота сгорания, МДж/кг (Прил. 2.1), QR = 42.75

Расход топлива, т/год, BT = 0.077236

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля диоксида серы, связываемого летучей золой топлива, N1SO2 = 0.02

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.12), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-N1SO2) · (1-N2SO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 0.077236 · 0.3 · (1-0.02) · (1-0) + 0.0188 · 0 · 0.077236 = 0.001823

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/c (3.14), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.001823 · 106 / (3600 · 1.08) = 0.000633

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, %, Q3 = 0.5

Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, %, Q4 = 0

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической

неполноты сгорания топлива, R = 0.65

Выход оксида углерода, кг/т (3.19), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Валовый выброс, т/год (3.18), _M_ = 0.001 · CCO · BT · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 13.9 · 0.077236 · (1-0 / 100) = 0.001074

Максимальный разовый выброс, г/с (3.17), _G_ = _M_ · 106 / (3600 · _T_) = 0.001074 · 106 / (3600 · 1.08) = 0.000373

NOX = 1

Выбросы оксидов азота

Производительность установки, т/час, PUST = 0.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (табл. 3.5), KNO2 = 0.047

Коэфф. снижения выбросов азота в результате технических решений, B = 0

Валовый выброс оксидов азота, т/год (ф-ла 3.15), M = 0.001 · BT · QR · KNO2 · (1-B) = 0.001 · 0.077236 · 42.75 · 0.047 · (1-0) = 0.000155

Максимальный разовый выброс оксидов азота, г/с, G = M · 106 / (3600 · _T_) = 0.000155· 106 / (3600 · 1.08) = 0.0000538

Коэффициент трансформации для диоксида азота, NO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для оксида азота, NO = 0.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = NO2 · M = 0.8 · 0.000155 = 0.000124

Максимальный разовый выброс диоксида азота, г/с, _G_ = NO2 · G = 0.8 · 0.0000538 = 0.00004304

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = NO · M = 0.13 · 0.000155 = 0.00002015

Максимальный разовый выброс оксида азота, г/с, _G_ = NO · G = 0.13 · 0.0000538 = 0,000007

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.4

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.4) / 1000 = 0.0004

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0004 · 106 / (800 · 3600) = 0.000139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00004304 | 0.000124 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000007 | 0.00002015 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000633 | 0.001823 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000373 | 0.001074 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000139 | 0.0004 |

Источник загрязнения: №6102. Площадка дробления

Источник выделения: №001. Узел пересыпки породы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Пересыпка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = <500-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.2

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 50

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.7

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.2 · 1.7 · 106 · 0.7 / 1200 = 0.0081

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 800

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.6 · 50 · 0.7 · 800 = 0,16128

Итого выбросы от источника выделения: 001  Узел пересыпки породы

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0081 | 0.16128 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 002, Погрузка породы в приемный бункер

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Порода

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.003

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, % , VL = >3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = <500-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.2

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 0,05

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 40000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Погрузка породы

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.01 * 0.003 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.2 * 0,05 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0,000227

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0,000227* 1 * 60 / 1200 = 0.0000114

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.2 * 0,05* 0.4 * (1-0) = 0,00000014

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.000227 | 0,00000014 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 003, Дробилка щековая PE

Тип источника выделения: Дробильно-сортировочная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 800 (40000т/50т/ч/1 ед. ≈ 800 час)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Камнедробильно-сортировочная установка: Дробилка щековая (600*900 мм)

Порода: Изверженные породы

Объем отходящих газов, м3/с(табл.3.6), _VO_ = 0,5 (по объему камеры дробления, ход движения щеки)

Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3(табл.3.6), C = 13

Общее количество агрегатов данной марки, шт., N1=1

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт., N2=1

Наименование ПГОУ: Гидрообеспыливание (проектом предусматривается оснащение дробильных установок форсунками распыления воды для целей гидрообеспыливания)

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 80 (по справочным материалам, а также в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п, табл. 3.1.8)

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3), KN = 0.4

Валовый выброс, т/год (3.1),

_M_ = 3600 * 10 ^ -6 * _T_ * _VO_ * C * N1 = 3600 * 10 ^ -6 * 800 * 0.5 * 13 * 1 = 18.72

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2) , _G_ = _VO_ * C * N2 = 0.5 * 13 * 1 = 6.5

Валовый выброс, с учетом очистки, т/год,

M = _M_ * (1-_KPD_ / 100) = 18.72 * (1-80 / 100) = 3.744

Максимальный разовый выброс, с учетом очистки, г/сек ,

G = _G_ * (1-_KPD_ / 100) = 6.5 * (1-80 / 100) = 1.3

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 1.3 | 3.744 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 004, Вибрационный питатель

Тип источника выделения: Дробильно-сортировочная установка

Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 800

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Камнедробильно-сортировочная установка: Грохот ZSW-9638

Порода: Карбонатные породы

Об'ем отходящих газов, м3/с(табл.3.6) , _VO_ = 0.48

Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3(табл.3.6) , C = 10

Общее количество агрегатов данной марки, шт., N1=1

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт., N2=1

Наименование ПГОУ: Гидрообеспыливание (проектом предусматривается оснащение дробильных установок форсунками распыления воды для целей гидрообеспыливания)

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 80 (по справочным материалам, а также в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п, табл. 3.1.8)

Валовый выброс, т/год (3.1),

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3) , KN = 0.4

Валовый выброс, т/год (3.1) ,

_M_ = 3600 * 10 ^ -6 * _T_ * _VO_ * C * N1 = 3600 * 10 ^ -6 * 800 * 0.48 * 10 * 1 = 13.824

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2) , _G_ = _VO_ * C * N2 = 0.48 * 10 * 1 = 4.8

Валовый выброс, с учетом очистки, т/год,

M = _M_ * (1-_KPD_ / 100) = 13.824* (1-80 / 100) = 2.765

Максимальный разовый выброс, с учетом очистки, г/сек ,

G = _G_ * (1-_KPD_ / 100) = 4.8 * (1-80 / 100) = 0.96

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.96 | 2.765 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 005, Ленточный конвейер №1

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.6

Длина ленты конвейера, м , L = 11

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.6 = (8 * 2) ^ 0.6 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) ,

_G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 11 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.018

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 11 * 800 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.0516

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.018 | 0.0516 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 006, Роторная дробилка PF1214

Тип источника выделения: Дробильно-сортировочная установка

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 800 (40000т/50т/ч/1 ед. ≈ 800 час)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Камнедробильно-сортировочная установка: Дробилка роторная

Порода: Изверженные породы

Объем отходящих газов, м3/с(табл.3.6), _VO_ = 0,5 (по объему камеры дробления, ход движения щеки)

Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3(табл.3.6), C = 13

Общее количество агрегатов данной марки, шт., N1=1

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт., N2=1

Наименование ПГОУ: Гидрообеспыливание (проектом предусматривается оснащение дробильных установок форсунками распыления воды для целей гидрообеспыливания)

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 80 (по справочным материалам, а также в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п, табл. 3.1.8)

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3), KN = 0.4

Валовый выброс, т/год (3.1),

_M_ = 3600 * 10 ^ -6 * _T_ * _VO_ * C * N1 = 3600 * 10 ^ -6 * 800 * 0.5 * 13 * 1 = 18.72

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2) , _G_ = _VO_ * C * N2 = 0.5 * 13 * 1 = 6.5

Валовый выброс, с учетом очистки, т/год,

M = _M_ * (1-_KPD_ / 100) = 18.72 * (1-80 / 100) = 3.744

Максимальный разовый выброс, с учетом очистки, г/сек ,

G = _G_ * (1-_KPD_ / 100) = 6.5 * (1-80 / 100) = 1.3

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 1.3 | 3.744 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 007, Ленточный конвейер №2

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.6

Длина ленты конвейера, м , L = 11

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.6 = (8 * 2) ^ 0.6 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) ,

_G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 11 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.018

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 11 * 800 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.0516

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.018 | 0.0516 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 008, Грохот вибрационный

Тип источника выделения: Дробильно-сортировочная установка

Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 800

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Камнедробильно-сортировочная установка: Грохот ГИС-53

Порода: Карбонатные породы

Об'ем отходящих газов, м3/с(табл.3.6) , _VO_ = 0.48

Концентрация пыли, поступающей на очистку, г/м3(табл.3.6) , C = 10

Общее количество агрегатов данной марки, шт., N1=1

Количество одновременно работающих агрегатов данной марки, шт., N2=1

Наименование ПГОУ: Гидрообеспыливание (проектом предусматривается оснащение дробильных установок форсунками распыления воды для целей гидрообеспыливания)

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 80 (по справочным материалам, а также в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п, табл. 3.1.8)

Валовый выброс, т/год (3.1),

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3) , KN = 0.4

Валовый выброс, т/год (3.1) ,

_M_ = 3600 * 10 ^ -6 * _T_ * _VO_ * C * N1 = 3600 * 10 ^ -6 * 800 * 0.48 * 10 * 1 = 13.824

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2) , _G_ = _VO_ * C * N2 = 0.48 * 10 * 1 = 4.8

Валовый выброс, с учетом очистки, т/год,

M = _M_ * (1-_KPD_ / 100) = 13.824* (1-80 / 100) = 2.765

Максимальный разовый выброс, с учетом очистки, г/сек ,

G = _G_ * (1-_KPD_ / 100) = 4.8 * (1-80 / 100) = 0.96

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.96 | 2.765 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 009, Ленточный конвейер №3

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.6

Длина ленты конвейера, м , L = 9

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.6 = (8 * 2) ^ 0.6 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) ,

_G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 9 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.015

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 9 * 800 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.042

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.015 | 0.042 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 010, Ленточный конвейер №4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.6

Длина ленты конвейера, м , L = 9

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.6 = (8 * 2) ^ 0.6 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) ,

_G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 9 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.015

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 9 * 800 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.042

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.015 | 0.042 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 011, Ленточный конвейер №5

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.6

Длина ленты конвейера, м , L = 9

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.6 = (8 * 2) ^ 0.6 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) ,

_G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 9 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.015

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 9 * 800 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.042

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.015 | 0.042 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 012, Ленточный конвейер №6

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с , Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год , _T_ = 800

Ширина ленты конвейера, м , B = 0.6

Длина ленты конвейера, м , L = 7

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3) , K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с , V2 = 2

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _U_ = 4.4

Скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.5 = (4.1 * 2) ^ 0.5 = 2.864

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5S = 1.13

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с , V1 = _UV_ = 8

Максимальная скорость обдува, м/с , VOB = (V1 * V2) ^ 0.6 = (8 * 2) ^ 0.6 = 4

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала(табл.3.3.4) , C5 = 1.13

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1) ,

_G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 7 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.011

Валовый выброс, т/год (3.7.2) , _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10 ^ -3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 7 * 800 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) * 10 ^ -3 = 0.033

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.011 | 0.033 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 013, Разгрузка с лент.конв. №3

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью от 20 мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.02

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 30

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м , GB = 3

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 50

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 40000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3) , KN = 0.4

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1.7 * 0.5 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 1 * 50 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 0.944

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.02 * 0.01 * 1.2 * 0.5 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 1 * 40000 * (1-0) = 1.92

Выбросы с учетом коэффициента гравитационного оседания:

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = KN * GC = 0.4 * 0.944 = 0.378

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = KN * MC = 0.4 * 1.92 = 0.768

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.378 | 0.768 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 014, Разгрузка с лент.конв. №4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 3

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 50

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 40000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3) , KN = 0.4

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.7 * 0.5 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 1 * 50 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 2.125

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.2 * 0.5 * 0.8 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 1 * 40000 * (1-0) = 4.32

Выбросы с учетом коэффициента гравитационного оседания:

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = KN * GC = 0.4 * 2.125 = 0.85

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = KN * MC = 0.4 * 4.32 = 1.728

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 0.85 | 1.728 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 015, Разгрузка с лент.конв. №5

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверженных пород крупностью до 20 мм

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 3

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 50

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 40000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3) , KN = 0.4

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.7 * 0.5 * 0.8 * 0.6 * 1 * 1 * 1 * 1 * 50 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0) = 2.55

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.015 * 1.2 * 0.5 * 0.8 * 0.6 * 1 * 1 * 1 * 1 * 40000 * (1-0) = 5.184

Выбросы с учетом коэффициента гравитационного оседания:

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = KN * GC = 0.4 * 2.55 = 1.02

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = KN * MC = 0.4 * 5.184 = 2.0736

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 1.02 | 2.0736 |

Источник загрязнения N 6102, Площадка дробления

Источник выделения N 016, Разгрузка с лент.конв. №6

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Материалы из отсевов дробления

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1) , K1 = 0.25

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1) , K2 = 0.1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3) , K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 4.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c , G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2) , K3 = 1.7

Влажность материала, % , VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , K5 = 0.8

Размер куска материала, мм , G7 = 0.5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5) , K7 = 0.1

Высота падения материала, м , GB = 3

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7) , B = 1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , GMAX = 50

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , GGOD = 40000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Вид работ: Пересыпка

Коэффициент гравитационного оседания (п. 2.3) , KN = 0.4

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10 ^ 6 / 3600 * (1-NJ) = 0.25 * 0.1 * 1.7 * 0.5 * 0.8 * 0.1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 50 * 10 ^ 6 / 3600 * (1-0.85) = 3.542

Валовый выброс, т/год (3.1.2),

MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.25 * 0.1 * 1.2 * 0.5 * 0.8 * 0.1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 40000 * (1-0.85) = 7.2

Выбросы с учетом коэффициента гравитационного оседания:

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , G = KN * GC = 0.4 * 3.543 = 1.4168

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , M = KN * MC = 0.4 * 7.2 = 2.88

Итоговая таблица:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цемент.произв., глина, глин.сланец, домен.шлак, песок, клинкер, зола углей казахстан | 1.4168 | 2.88 |

Источник загрязнения N 0008-0009, Площадка склады/хранилища

Источник выделения N 001, Резервуар хранения битума

Расчет выбросов определен по РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005.

Расчет валового выброса углеводородов из емкостей для хранения дорожных битумов, нефтяных гудронов и других нефтепродуктов за счет испарения проводится по результатам инструментальных измерений максимального разового выброса или с использованием Методических указаний по определению загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, рекомендованных уполномоченным органом в области ООС. Выбросы углеводородов от битумохранилища рассчитываются по формулам:

,		 г/с	(5.3.1)

, т/год			(5.3.2)

где:

Рtmin, Рtmaх - 	давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости и соответственно, мм.рт.ст;

Крср, Крmaх - опытные коэффициенты по Приложению 8;

Vчmaх -	максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, С;

m - 	молекулярная масса паров жидкости;

Кв - 	опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

ж - 	плотность жидкости, т/м3;

Коб - 	коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10;

В - 	количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/ год.

Таблица 1.21 Расчет выбросов углеводородов от резервуаров хранения битума

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование резервуара |  |  | Горизонтальный резервуар хранения битума (34 м3) | Горизонтальный резервуар хранения битума (316 м3) |
| Характеристика резервуара |  |  | Горизонтальный, наземный | Горизонтальный, заглубленный |
| Годовой расход битума |  | т/год | 100 | 900 |
|  |  | м3 | 68 | 632 |
| Время работы в течение года | Т | час | 800 | 800 |
| Плотность битума | (ρж) | т/м3 | 0,95 | 0,95 |
| Единовременная емкость резервуарного парка | Vp | м3 | 25 | 50 |
| Количество резервуаров | Np | шт | 2 | 2 |
| Максимальный объем ПВС, вытесняемой из резервуаров во время его закачки | Vчmaх | м3/час | 18 | 18 |
| Минимальная температура жидкости в резервуаре | tжmin | °C | 100 | 100 |
| Максимальная температура жидкости в резервуаре | tжmaх | °C | 120 | 120 |
| Годовая оборачиваемость резервуаров n=B/(ρж * Vp * Np) | nоб |  | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент оборачиваемости резервуаров, принимается по Приложению 10 | Коб |  | 2,5 | 2,5 |
| давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости | Рtmax | мм.рт.ст | 9,57 | 9,57 |
|  | Рtmin | мм.рт.ст | 4,26 | 4,26 |
| молекулярная масса битума (принята по температуре начала кипения Ткип=280°С) | m |  | 187 | 187 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики | Крmaх |  | 0,80 | 1,00 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики | Крср |  | 0,56 | 0,70 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 9 | Кв |  | 1,00 | 1,00 |
| Валовый выброс углеводородов |  | т/год | 0,001891 | 0,004727 |
| Максимально-разовый выброс углеводородов |  | г/сек | 0,291799 | 0,364748 |

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0008/001 |  |  |  |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,291799 | 0,001891 |
| 0009/001 |  |  |  |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 0,364748 | 0,004727 |

Источник загрязнения N 0010, Площадка склады/хранилища

Источник выделения N 001, Выбросов паров нефтепродуктов от резервуаров хранения дизтоплива

Расчет выбросов паров нефтепродуктов от склада ГСМ проводится согласно РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005.

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

максимальные выбросы (М, г/с)

,			(5.6.1)

годовые выбросы (G, т/год)

,			(5.6.2)

где:	Кtmin, Кtmaх - 	опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по Приложению 7;

Vчmaх -	максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;

С20 - 	концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20С, г/м3;

Кр - 	опытный коэффициент, принимается по Приложению 8;

Коб - опытный коэффициент, принимается по Приложению 10;

В - 	количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

ж - 	плотность жидкости, т/м3;

Таблица 1.23 Расчет выбросов паров нефтепродуктов от склада ГСМ

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ист.0004 |
| вид топлива |  |  | дизтопливо |
| климатическая зона |  |  |
| концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 20°С | С20 | г/м3 | 3,140 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики | Крmaх |  | 1,0 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 8 методики | Крср |  | 0,70 |
| опытные коэффициенты, при минимальной и максимальной температурах жидкости соответственно, принимаются по Приложению 7 | Кtmaх |  | 1,40 |
|  | Кtmin |  | 0,49 |
| опытный коэффициент, принимается по Приложению 10 | Коб |  | 2,5 |
| объем резервуара | Vp | м3 | 0,2 |
| количество резервуаров | Nр | шт | 1,0 |
| годовая оборачиваемость резервуаров | n |  | 42,3 |
| максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки | Vчmaх | м3/час | 5 |
| количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года | В | т/год | 10 |
| плотность жидкости | rж | т/м3 | 0,84 |
| Максимально-разовый выброс | M | г/с | 0,00611 |
| Валовый выброс | G | т/год | 0,00004 |
| Идентификация состава выбросов от |  |  | дизтопливо |
| Предельные углеводороды (С12-С19) |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 99,57 |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,000044 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,006079 |
| Ароматические углеводороды (условно приравнены к предельным) |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 0,15 |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,000000 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,000009 |
| Сероводород |  |  |  |
| Сi, масс % |  |  | 0,28 |
| Gi, тонн/год |  |  | 0,000000 |
| Мi, гр/сек |  |  | 0,000017 |

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 0009 |  |  |  |
| Предельные углеводороды (С12-С19) | 2754 | 0,006088 | 0,000044 |
| сероводород | 0333 | 0,000017 | 0,0000001 |
| итого |  | 0,006106 | 0,000044 |

Источник загрязнения N 6010-6011, Склад золы

Источник выделения N 001-002, Пыление от склада угля и золы

Расчет выбросов пыли от склада угля и золы выполнен согласно Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Алматы, 1996 г.

Выбросы твердых частиц в атмосферу открытыми складами определяются как сумма выбросов при формировании складов и при сдувании твердых частиц с их пылящей поверхности.

Количество твердых частиц, образующихся при формировании склада, определяется по формуле:

, т/год,

, г/с

| где: | К0 | – | коэффициент, учитывающий влажность материала; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | – | коэффициент, учитывающий скорость ветра; |
|  | К4 | – | коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий; |
|  | К5 | – | коэффициент, учитывающий высоту пересыпки золы/угля; |
|  | qуд | – | удельное выделение твердых частиц с тонны золы/угля, поступающей на склад; |
|  | Мг | – | количество золы/угля, поступающей на склад, т/год; |
|  | Мч | – | максимальное количество золы/угля, поступающей на склад, т/час. |

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада определяется по формуле:

т/год,

г/с.

| где: | К6 | – | коэффициент, учитывающий площадь поверхности склада определяемый как соотношение Sфакт/Sш; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sш | – | площадь основания штабелей золы/угля; |
|  | Sфакт | – | площадь склада. |

Расчет выбросов пыли от склада угля

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент учитывающий влажность угля | К0 |  | 0,1 |
| коэффициент учитывающий скорость ветра | К1 |  | 1,2 |
| коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, | К4 |  | 1,0 |
| коэффициент, учитывающий высоту пересыпки угля | К5 |  | 0,4 |
| удельное выделение твердых частиц с тонны угля, поступающего на склад | qуд | г/тонна | 3,0 |
| количество угля поступающего на склад | Мг | т/год | 39,0 |
| максимальное количество угля, поступающего на склад в час | Мч | т/час | 10,0 |
| коэффицент учитывающий площадь поверхности склада определяемый как соотношение Sфакт/Sw | К6 |  | 1,3 |
| площадь основания штабелей угля | Sш |  | 70,0 |
| фактическая поверхность склада | Sфакт | м.кв | 91,0 |
| удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности штабеля золошлака (принимается равной 1,0*10-6), | Wш |  | 0,000001 |
| коэффициент измельчения горной массы (принимаем равным 0,1 ) | γ |  | 0,1 |
| Валовый выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| Пыль неорганическая содержание SiO2 менее 20% |  | т/год |  |
| при формировании склада |  |  | 0,000006 |
| при эксплуатации склада |  |  | 0,034398 |
| суммарный выброс (формирование + хранение) |  |  | 0,034404 |
| Максимально разовый выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| Пыль неорганическая ( содержание SiO2 менее 20%) |  | г/сек |  |
| при формировании склада |  |  | 0,000400 |
| при эксплуатации склада |  |  | 0,001092 |
| суммарный выброс (формирование + хранение) |  |  | 0,001492 |

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 6010 |  |  |  |
| Пыль неорганическая SiO2 менее 20% | 2909 | 0,001492 | 0,034404 |

Расчет выбросов пыли от склада золы

| Наименование расчетного параметра | Символ | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент учитывающий влажность золы | К0 |  | 1,5 |
| коэффициент учитывающий скорость ветра | К1 |  | 1,2 |
| коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, | К4 |  | 1,0 |
| коэффициент, учитывающий высоту пересыпки угля/золы | К5 |  | 0,4 |
| удельное выделение твердых частиц с тонны угля/золы, поступающего на склад | qуд | г/тонна | 3,0 |
| количество угля/золы поступающего на склад | Мг | т/год | 8,2 |
| максимальное количество угля/золы, поступающего на склад в час | Мч | т/час | 0,04 |
| коэффицент учитывающий площадь поверхности склада определяемый как соотношение Sфакт/Sw | К6 |  | 1,3 |
| площадь основания штабелей золы | Sш |  | 35,0 |
| фактическая поверхность склада | Sфакт | м.кв | 45,5 |
| удельная сдуваемость твердых частиц с поверхности штабеля золошлака (принимается равной 1,0*10-6), | Wш |  | 0,000001 |
| коэффициент измельчения горной массы (принимаем равным 0,1 ) | γ |  | 0,1000 |
| Валовый выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| Пыль неорганическая содержание SiO2 менее 20% |  | т/год |  |
| при формировании склада |  |  | 0,000018 |
| при эксплуатации склада |  |  | 0,257985 |
| суммарный выброс (формирование + хранение) |  |  | 0,258003 |
| Максимально разовый выброс загрязняющих веществ |  |  |  |
| Пыль неорганическая ( содержание SiO2 менее 20%) |  | г/сек |  |
| при формировании склада |  |  | 0,000023 |
| при эксплуатации склада |  |  | 0,008190 |
| суммарный выброс (формирование + хранение) |  |  | 0,008213 |

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 6011 |  |  |  |
| Пыль неорганическая SiO2 70-20% | 2908 | 0,008213 | 0,258003 |

1 - для котлов, сжигающих жидкое топливо