В

АННОТАЦИЯ

ТОО «Kazakhmys Energy» является одним из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Республике Казахстан и входит в первую десятку по уровню установленной мощности.

В стратегии государственного развития Казахстана особое значение придается опережающему развитию энергетического сектора государства.

Область Улытау – один из регионов Казахстана с наибольшим уровнем потребления электрической энергии. Экономический рост, развитие социального сектора и жилищное строительство приводят к необходимости изыскания дополнительных энергомощностей.

Настоящий проект нормативов эмиссий (предельно допустимых выбросов) для Жезказганской ТЭЦ  ТОО «Kazakhmys Energy» на 2026-2028 года разработан ИП «Eco-Logic» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02187P от 08.06.2007 г.).

Заказчик: ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) ЖТЭЦ.

Юридический адрес: 100600, Республика Казахстан, Улытау область, г. Жезказган, ул. Желтоксан, 34.

Исполнитель: ИП «Eco-Logic».

Адрес расположения: Юридический адрес: 100008, г. Караганда, ул. Жамбыла 1, 21.

Телефон: 8 (7212) 97-23-30.

Необходимостью разработки проекта является получение Разрешения на воздействие на 2026-2028 годы и разработка рабочего проекта «Строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)».

На проектируемый период 2026-2028 года годовой расход топлива, согласно топливно-энергетического баланса, составит 2026-2028 гг.: уголь - 1585250 тонн/год, мазута – 4900 тонн/год.

Топливно-энергетический баланс ЖТЭЦ показывает, что технико-экономические показатели эксплуатации соответствуют проектным решениям.

На существующие и проектное положение (2026-2028 гг.) работа всех котлов Жезказганской ТЭЦ осуществляется на углях месторождения «Борлы», для растопки котлов и подсветки факела применяться топочный мазут 100. В рамках разработки рабочего проекта на площадке Жезказганской ТЭЦ «Строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)» предусматривается строительство моноблока парогазовой установки (Далее-ПГУ) мощностью 75 МВт. В состав парогазовой установки (ПГУ) входят: газотурбинная установка SGT-800 производства Siemens Energy с генератором типа SGEN5-100A-4P; котел-утилилизатор и паровая конденсационная турбина KWT5998, тип HNK50/2.1 с генератором производства Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd (HTC).

Номинальная часовая выработка электроэнергии в нормальном режиме, осуществляемая газотурбинной установкой составляет 57 МВт, конденсационной паровой турбиной составляет 25 МВт. Теплофикационная нагрузка и промышленный отбора пара не предусматривается.

Применяется современная технология ПГУ с высокой эффективностью использования топлива, соответствующая требованиям НДТ. Основное топливо - газ природный. Мощность ПГУ составит 75 МВт.

Среднегодовой расход топлива (топливный газ) газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800, тип газовой турбины SGT-800-473 ПГУ при плотности 0,7887 кг/м3  будет равен -78 508,8 т/год.

Данный проект нормативов эмиссий в атмосферу разработан с учетом источников  ПГУ с 2027 года, в виду того, что в соответствии с проектными решениями ввод в эксплуатацию ПГУ запланирован с 2027 году.

Нормативы эмиссий в атмосферный воздух при согласовании «Проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для Жезказганской ТЭЦ на период 2025-2027 гг.» были согласованны в 2024 году включительно со следующими выбросами (Разрешение на эмиссии №KZ72VCZ03799652 от 10.12.2024 г.)

- на 2025 г. – 13720,0937964 т/год

- на 2026-2027 гг. – 14787,8168564 т/год

В данном проекте выбросы составляют:

- на 2026  год – 14787,8168564 т/год

- на 2027-2028  гг. – 15544,51155 т/год

Относительно действующего проекта в 2026 и 2027 гг. выбросы  увеличатся на 5 % (756,7 тонны). Данное увеличение связано с внедрением на объекте ЖТЭЦ парогазовой установки мощностью 75 МВт (ПГУ). ПГУ вводится в эксплуатацию с 2027 года.

Сравнительная таблица нормативов и фактических выбросов загрязняющих веществ

| Год | Разрешение и заключение KZ72VCZ03799652 от 10.12.2024 г. на 2024 год, т/год | Настоящий проект, т/год |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 13 720, 0937964 | 13 720, 0937964 |
| 2026 | 14787, 8168564 | 14787, 8168564 |
| 2027 | 14787, 8168564 | 15 544, 51155 |
| 2028 |  | 15 544, 51155 |

Мероприятия по достижению нормативов ПДВ:

п.18 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, говорит о том что Нормативы выбросов предприятия устанавливаются для условий его нормального функционирования с учетом перспективы развития, то есть загрузки оборудования и режимов его эксплуатации, включая системы и устройства вентиляции и пылегазоочистного оборудования, предусмотренных технологическим регламентом.

При этом для действующих предприятий, учитывается фактическая максимальная нагрузка оборудования за последние 2-3 года.

Для снижения неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу в топливно- транспортном цехе ЖТЭЦ на узлах пересыпок угля установлены рукавные фильтры марки КФЕ точечного исполнения и КФЕ наружного исполнения. Эффективностью пылеулавливания 99,8% по пыли, 10% по сернистому ангидриду.

Оборудование  ПГУ отвечает высоким современным стандартам и уже содержит технологии направленные на максимальную минимизацию  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что на данном этапе не требует установки дополнительных систем очистки газов. К тому же ПГУ использует один из самых минимально вредных топлив – природный газ.

Показатели по электрической мощности действующих объектов станции - 252 МВт и тепловой мощности – 564 Гкал/час. Номинальная часовая выработка электроэнергии в нормальном режиме, осуществляемая газотурбинной установкой ПГУ составляет 57 МВт, конденсационной паровой турбиной ПГУ составляет 25 МВт. Теплофикационная нагрузка и промышленный отбора пара не предусматривается.

Режим работы парогазовой установки – непрерывный, круглосуточный.

Для расчета материального баланса и потребности в основных видах ресурсов принят режим работы 8000 часов в год.

В настоящем проекте максимальный выброс составляет 15544,51155 т/год (2027-2028 гг.).

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для всех штатных (регламентных) условий эксплуатации стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категорий, при их максимальной нагрузке (мощности), предусмотренной проектными и техническими документами, в том числе при условии нормального (регламентного) функционирования всех систем и устройств вентиляции и установок очистки газа и принимая во внимание источники моноблока  парогазовой установки (ПГУ), что соответствует требованиям п.18 Методики, которые в данном проекте выполняются в полном объеме.

Нормативы допустимых выбросов объекта I или II категории устанавливаются для условий его нормального функционирования с учетом перспективы развития, то есть загрузки оборудования и режимов его эксплуатации, включая систем и устройства вентиляции и пылегазоочистного оборудования, предусмотренных технологическим регламентом.

Для выполнения требований ст.186, 418 Экологического кодекса РК предприятие установило АСМ на  источнике действующего производственного участка 0003 и планируется установка АСМ на источниках ГТУ ПГУ (ист.0171-0172.)

В составе настоящего проекта выполнены следующие работы:

- приведены общие сведения о предприятии;

- описаны метео-климатические параметры района расположения предприятия;

- произведены расчеты величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия;

- проведен анализ загрязнения атмосферы в зоне влияния предприятия;

- определены нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ для источников загрязнения атмосферы на срок 2026-2028 гг.;

Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на существующее положение имеет одну промышленную площадку, на которой расположены все источники выбросов.

Количество источников ЖТЭЦ – 33, из них:

- организованные – 6 источников

- неорганизованные – 27 источника

Количество источников ПГУ – 165, из них:

- организованные – 11 источников

- неорганизованные – 154 источника

Легковой, грузовой и специальный автотранспорт, находящийся на балансе Жезказганской ТЭЦ, является источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет сжигания дизельного топлива и бензина в двигателях внутреннего сгорания.

Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в секунду (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников тонна в год (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Расчет выбросов от передвижных источников приведен для учета в расчете максимальных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия в приземном слое атмосферного воздуха

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на площадке действующего производственного участка ЖТЭЦ является дымовая труба № 3. По результатам расчетов с дымовыми газами котлов выбрасывается 98,8 % вредных веществ, в том числе: пыль неорганическая, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, зола мазутная.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на площадке намечаемой деятельности ПГУ является труба  газотурбинной установки (далее – ГТУ) .

Однако по результатам расчетов основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха  ПГУ дают неплотности оборудования, такие как, запорно-регулирующая арматура, фланцевые соединения и различные неорганизованные выбросы через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом). Они составляют   95,5 % вредных веществ, в том числе: углеводороды предельные, метан, этан, пропан,  метилмеркаптаны, сероводород,  масло минеральное нефтяное.

В качестве топлива на действующих участках Жезказганской ТЭЦ используются угли месторождения "Борлы" со следующими средними характеристиками на рабочую массу на проектный период 2025-2027 года: зольность (Аr) – 42,72 %; содержание серы (S) - 0,55 %; низшая теплота сгорания (Qir) – 17,266 МДж/кг.

В качестве топлива ПГУ Жезказганской ТЭЦ используется газ (природный), со следующими средними характеристиками: компонентный состав  (% мол)  метан (СН) - 83,8 %, Этан (C2H6) – 10 %, Пропан (C3H8) – 3, 57 % , Изо-бутан (i-C4H10) – 0, 272 %, Н-бутан (n-C4H10) – 0, 205 %, Изо-пентан (i-C5H12) – 0, 009%, Н-пентан (n-C5H12) – 0,007 %, Н-гексан (C6H14) – 0, 013% , сероводород  - 0,000287 % , метилмеркаптан  - 0,107 %; объем теплоты сгорания (низшая) – 37, 63 МДж/м3.

Таблица 1.1. Технические характеристики газа

| Наименование | Показатели качества (наименование и единица измерения) | Формула | Величина качественного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 Природный газ | Компонентный состав, % мол.: |  |  |
|  | Метан | CH4 | 83,8621 |
|  | Этан | C2H6 | 10,0079 |
|  | Пропан | C3H8 | 3,5730 |
|  | I-Б утан | IC4H10 | 0,272 |
|  | n-Бутан | NC4H10 | 0,205 |
|  | I-Пентан | IC5H12 | 0,009 |
|  | n-Пентан | NC5H12 | 0,007 |
|  | n-Гексан | NC6H14 | 0,013 |
|  | Диоксид углерода | CO2 | 0,026 |
|  | Азот | N2 | 2,022 |
|  | Кислород | O2 | 0,010 |

Теплота сгорания низшая 47714 кДж/кг.

В проекте рассчитана область воздействия предприятия на окружающую среду. Согласно расчету рассеивания в область воздействия не попадает жилая застройка.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) и на основании Санитарно-эпидемиологического заключения № KZ80VBZ00058267 от 14 октября 2024 года к Проекту определения размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ), благоустройство и озеленение свободной территории СЗЗ и территории Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» («Казахмыс энерджи») установлен нормативный  размер СЗЗ и он составляет 500 м.

На основании приложения 2 раздела 1 ЭК РК п. 1.1 .1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более, объекту присвоена I категория.

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выдано Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля» для ЖТЭЦ определена I категория. Данная  категория в целом для существующего объекта ЖТЭЦ и намечаемой деятельности ПГУ подтверждена во время скрининга экологических материалов (ЗоНД) к рабочему проекту «Строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)» в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ76VWF00528701 от 12.03.2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	10

1.1.	Характеристика района размещения предприятия	15

2. Краткая характеристика предприятия, как источника загрязнения атмосферы	16

2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	16

2.2. Топливо.	33

2.3. Источники выбросов	34

2.3.1. Котельный цех (ист. 0003, 6013, 6005, 6027).	34

2.3.2. Топливно-транспортный цех (ист. 6006, 6009-6011, 6014, 6019, 6022, 6023-6026, 6030, 6033, 6034).	35

2.3.3. Электрический цех (ист. 6020, 6028).	38

2.3.4. Турбинный цех (ист. 6008, 6021, 6031).	39

2.3.5. Химический цех (ист. 0007-0010, 6015).	39

2.3.6. Ремонтно-строительный цех (ист. 0011, 6012, 6016).	42

2.3.7. Цех тепловой автоматики и измерений (ист. 6017, 6032).	42

2.3.8. Ремонтно-механический участок (ист. 0005, 0012).	43

2.3.9. Цех ремонта (ист. 6037).	43

2.4. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы	44

2.4.1 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту	114

2.5. Перспектива развития производства	114

2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов	114

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	114

2.8. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	114

2.9. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ	156

2.10. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ЖТЭЦ	158

2.10.1. Котельный цех (КЦ).	158

2.10.1.1. Расчет выбросов от котельного цеха (ист. 0003).	158

2.10.1.2. Расчет выбросов от сварочных работ в котельном цехе (ист. 6013).	169

2.10.1.3. Расчет выбросов от станков в котельном цехе (ист. 6027).	172

2.10.1.4. Расчет выбросов от мазутного хозяйства (источник № 6005)	173

2.10.2. Топливно-транспортный цех (ТТЦ)	175

2.10.2.1. Расчет выбросов от вагоноопрокидывателя (ист. 6009)	175

2.10.2.2. Расчет выбросов от дробильно-фрезерных машин ДФМ-14 (источник № 6033)	176

2.10.2.3. Расчет выбросов от угольного склада (ист. 6006).	176

2.10.2.3. Расчет выбросов от молотково-дробильных машин СМ-170 (источник № 6022)	177

2.10.2.4. Расчет выбросов от ленточных конвейеров (ист. 6023, 6024, 6025)	178

2.10.2.6. Расчет выбросов от автозаправочной станции (источник № 6019)	182

2.10.2.7. Расчет выбросов от сварочных работ в ТТЦ (ист. 6014).	183

2.10.2.8. Расчет выбросов от станков в ТТЦ (ист. 6026, 6030, 6034).	186

2.10.3. Электрический цех (ЭЦ).	187

2.10.3.1. Расчет выбросов от маслохозяйства (ист. 6020).	187

2.10.3.2. Расчет выбросов от станков в электрическом цехе (ист. 6028).	187

2.10.4. Турбинный цех (ТЦ)	188

2.10.4.1. Расчет выбросов от сварочных работ в турбинном цехе (ист. 6008).	188

2.10.4.2. Расчет выбросов от станков в турбинном цехе (ист. 6031).	190

2.10.4.3. Расчет выбросов от Установок по очистке турбинного масла (источник № 6021)	191

2.10.5. Хим.цех (ХЦ).	191

2.10.5.1 Расчет выбросов от сварочных работ в хим. цехе (ист. 6015).	191

2.10.5.2 Расчет выбросов от химических лабораторий (ист. 0007).	194

2.10.6. Ремонтно-строительный цех (РСЦ)	195

2.10.6.1. Расчет выбросов от сварочных работ в РСЦ (ист. 6016).	195

2.10.6.2. Расчет выбросов от ремонтно-строительного цеха (РСЦ), ист. 0011.	196

2.10.6.3. Расчет выбросов от покрасочных работ (ист 6012)	197

2.10.7. Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ).	200

2.7.1. Расчет выбросов от сварочных работ в ЦТАИ (ист. 6017).	200

2.10.7.2. Расчет выбросов от станков в ЦТАИ (ист. 6032).	200

2.10.8. Ремонтно-механический участок (РМУ).	201

2.10.8.1. Расчет выбросов от станков РМУ (ист. 0005).	201

2.10.8.2. Расчет выбросов от станков РМЦ (ист. 6036).	202

2.10.8.3 Расчет выбросов от кузнечное помещение (Ист.№ 0012).	202

2.10.9. Цех ремонта (ЦР).	204

2.10.10. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники (передвижных источников). Ист. 6010,6011	207

3. Проведение расчетов рассеивания	486

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие уровень рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	486

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	487

3.3 Уточнение границ области воздействия объекта.	499

3.4 Данные о пределах области воздействия	499

3.5  Предложения по нормативам допустимых выбросов	500

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	535

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (НМУ)	538

5.1 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ	538

6 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ	677

7 ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	707

8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	710

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	711

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, для оценки воздействия на атмосферный воздух и получения разрешения на эмиссии в окружающую среду устанавливаются нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу.

Проект эмиссий выполнен в соответствии с:

- Экологический кодекс Республики Казахстан;

- СНиП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология;

-«Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2);

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- «Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 100-п «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»;

- «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

- ГОСТ 17.2.3.02-78. «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77. «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические аспекты загрязнения, и промышленные выбросы. Основные термины и определения»;

- РНД 211.2.01.01-97. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, Алматы. 1997 г.;

- «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных», приложение 3 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.14г № 221 –ө;

Расчеты загрязнения атмосферного воздуха выполнены в программном комплексе «ЭРА» версия 3.0.

Настоящий проект охватывает период – с 2026 по 2028 гг. (включительно).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Жезказганская ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию для нужд промышленных предприятий и жилого сектора городов Жезказган.

Сведения о мощности ЖТЭЦ.

Проектная (установленная) мощность:

- электрическая мощность – 252 МВт;

- тепловая мощность – 564 Гкал/час.

Располагаемая мощность (т.е. мощность, которая может быть освоена с учетом износа оборудования) по состоянию на 01.01.2025 г.

- тепловая мощность – 564 Гкал/час;

- электрическая мощность – 252 МВт.

Фактическая мощность потребления за отопительный период составила:

- 203,26 Гкал/час средняя тепловая мощность;

- 103,84 МВт средняя электрическая мощность.

Режим работы ЖТЭЦ: временной режим работы предприятия 2 сменный (непрерывное производство), составляет 365 суток в год, продолжительность смены 12/12 часов

Основными подразделениями действующей  территории  ЖТЭЦ являются котельный и турбинный цеха.

Котельный цех предназначен для выработки пара за счет тепла, выделяющегося при сжигании топлива. Передача тепла от продуктов сгорания (топочных и дымовых газов) воде и пару осуществляется через поверхности нагрева.

Все котлы - однобарабанные, вертикально-водотрубные с естественной циркуляцией и П- образной компоновкой: паропроизводительностью 220 т/ч, давлением перегретого пара 100 кг/см2 и температурой перегретого пара 540оС.

В котельном цехе установлено восемь паровых котлов. Котлоагрегаты ст. № 4-7 типа ТП -10 и ст. № 8,9 типа ТП -13 «Б» изготовлены на Таганрогском котельном заводе (ТКЗ) «Красный котельщик», а котлы ст.№ 10,11 типа БКЗ - 220-100 на Барнаульском котельном заводе (БКЗ).

Котлотурбинное оборудование Жезказганской ТЭЦ работает по тепловому графику. Максимум нагрузки приходится на зимний период. Технология сжигания топлива на котлоагрегатах традиционная в отрасли – сжигание топлива в факеле. В котельном цехе ЖТЭЦ сжигается каменный уголь месторождения "Борлы", при растопках котлов и подсветки факела применяется мазут. Согласно структуры топливного баланса действующих объектов ЖТЭЦ  годовой расход топлива на проектируемый период 2026-2028 годы составит:

2026-2028 года - каменного угля –1585250 тонн, мазута – 4900 тонн;

Для отвода дымовых газов на действующих объектах ЖТЭЦ установлена одна дымовая труба высотой 230 метров, с диаметром устья 6,6 метров.

Турбинный цех, получая  пар из котельного цеха, вырабатывает тепловую (в виде отборного или редуцированного пара на промышленные предприятия и горячей воды, для жилищно-коммунального хозяйства и промышленности г.Жезказгана) и электроэнергию.

В действующем цехе установлены пять паровых турбин высокого давления, которые с конденсаторами и регулируемыми отборами пара.

Подача воды для охлаждения отработанного пара в конденсаторах турбин осуществляется из Кенгирского водохранилища насосами береговой насосной.

Характеристика действующих турбин ЖТЭЦ:

| Станционный номер | Тип | Мощность, кВт | Давление и температура пара | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.№4 | Т-50/60-8,8/0,12 | 50 000 | 90 ата, 535° | 2016 |
| ст.№5 | Т-42-90/1,2 | 42 000 | 90 ата, 535º | 1960 |
| ст.№6 | ПТ-50-90/13,1,2 | 50 000 | 90 ата, 535º | 1963 |
| ст.№7 | ПТ-60-90/13,1,2 | 60 000 | 90 ата, 535º | 1969 |
| ст.№8 | Т-50/60-8,8/0,12 | 50 000 | 90 ата, 535° | 2018 |

Вспомогательными подразделениями на действующих участках Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» являются: топливно-транспортный цех (ТТЦ), электрический цех (ЭЦ), химический цех (ХЦ), ремонтно-строительный цех (РСЦ), цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ), ремонтно-механический цех (РМЦ).

В настоящее время электростанция обеспечивает потребителей электрической энергией напряжением 6,3; 35; 110; 220 кВ в количестве 185 МВт, что не покрывает дефицит электроэнергии на Жезказганской энергетической узловой станции.

Для восполнения дефицита электроэнергии на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» данным проектом рассмотрены участки и подразделения   парогазовой установки мощностью не менее 75 МВт, внедрение ПГУ позволит:

-	увеличить электрическую мощность ТЭЦ в целом;

-	повысить экономичность ТЭЦ путем установки современного оборудования;

-	повысить надежность производства электроэнергии;

-	улучшить условия труда персонала за счет более прогрессивной технологии.

Основным источником ПГУ будет являться  газотурбинная установка (ГТУ) , а участок распределен на следующие подразделения:

- Здание главного корпуса, в том числе:

- Отделение ГТУ со вспомогательным оборудованием и байпасом

- Отделение центрального щита управления (ЦЩУ) и вспомогательных помещений;

- Узел ввода топливного газа;

- Блок подготовки и учета топливного газа;

- Дожимная компрессорная стация;

- Насосная пожаротушения;

- Инженерные сети, сооружения для Главного корпуса, включая подключение технологического оборудования 1 ПК;

- Блок оборотного водоснабжения.

- КПП-1, КПП-2.

- Административно-бытовой корпус.

- Мастерские и склады;

- Склад хранения турбинного и трансформаторного масла.

- Открытая установка трансформаторов.

- Здание ЗРУ 110 кВ.

- Автотрансформатор 220/110 кВ.

- Расширение ОРУ -220 кВ.

- Эстакады.

- Наружные инженерные сети и сооружения.

- Объекты благоустройства.

Работа ГТУ в комбинированном цикле с котлом утилизатором (КУ) и паровой турбиной (ПТ) – это

- Отделение котла-утилизатора.

- Отделение паровой турбины.

- Водоподготовительная установка (ВПУ).

Для отвода дымовых газов  от ГТУ ПГУ установлена одна дымовая труба высотой 45 метров, с диаметром устья 3,42 метра.

Основное и вспомогательное оборудование Жезказганской ТЭЦ «ТОО «Kazakhmys Energy» , включая ПГУ  расположено на одной промышленной площадке в промышленной зоне на юго-востоке города Жезказган (ул. Желтоксан 34) и имеет единую зону воздействия и единый радиус СЗЗ – 500 м.

Жезказганская ТЭЦ «ТОО «Kazakhmys Energy» окружена крупными промышленными предприятиями: на северо-западе граничит с промплощадкой Жезказганской обогатительной фабрики (ЖОФ), на западе с литейным цехом (ФСЛЦ); на юго-восток от промплощадки ЖТЭЦ расположен Керамический завод, на юг – хвостохранилище ЖОФ.

Ближайшая  селитебная  и жилая зона от промышленной площадки ЖТЭЦ, включая ПГУ  соответствует расстоянию -  не менее 500 м на юго-восток и северо-восток от промышленной площадки ЖТЭЦ, включая ПГУ.

Лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха в районе размещения ТЭЦ.

Ситуационная карта-схема расположения ЖТЭЦ «ТОО «Kazakhmys Energy», включая ПГУ представлена на рис. 1.1.

Ввод в эксплуатацию ПГУ запланирован в соответствии с проектными решениями с 2027 года.

Рис. 1.1. Ситуационная карта-схема расположения ЖТЭЦ «ТОО «Kazakhmys Energy» с указанием на ней селитебных территорий

На балансе Жезказганской ТЭЦ отсутствуют накопители. Образующийся в результате сжигания угля на ЖТЭЦ золошлак по пульпопроводу транспортируется на хвостохранилище ЖОФ 1,2.

Размещение золошлака на новом хвостохранилище ЖОФ-1,2 предусмотрено проектом строительства нового хвостохранилища ЖОФ №1,2 г. Жезказган, и проектом НРО для ЖОФ №1,2.

Новое хвостохранилище ЖОФ №1,2 г. Жезказган было введено в эксплуатацию в 2008 году, срок эксплуатации первой очереди нового хвостохранилища – 20 лет с возможностью развития до 40 лет.

Временного накопления золошлака на ЖТЭЦ не производится.

В зоне влияния выбросов вредных веществ от электростанции объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

| Юридический адрес: 100600 Республика Казахстан, Улытау область, г. Жезказган, ул. Желтоксан 34 | Почтовый адрес: 100600 Республика Казахстан, Улытау область г. Жезказган ул. Желтоксан 34 |
| --- | --- |

1.1 Характеристика района размещения предприятия

Жезказганская ТЭЦ (ЖТЭЦ) ТОО «Kazakhmys Energy» расположена в промышленной зоне на юго-востоке города Жезказган. Численность населения в г. Жезказган – 87200 человек.

Рельеф района расположения ТЭЦ и зоны ее влияния ровный, разность абсолютных высот составляет 30 - 40 м на 1 км.

Климат в районе расположения предприятия резко континентальный с малоснежной суровой зимой и коротким засушливым жарким летом.

Настоящая климатическая характеристика составлена по данным обобщенных многолетних наблюдений на метеостанции (МС) Жезказган с 1936 года по настоящее время. Высота МС Жезказган 345 м над уровнем моря.

Температура воздуха. Средняя за год температура воздуха на МС Жезказган +6,1°С. Наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура которого +29,8º. Самый холодный – январь средняя температура – 15,2º мороза.

Ветер. Незащищенность территории от проникновения в ее пределы воздушных масс различного происхождения благоприятствует интенсивной ветровой деятельности.

Средняя годовая скорость ветра в Жезказгане – 5 м/с. Наиболее ветрены апрель (среднемесячная скорость 4,7 м/с) и май (4,5 м/с). Наименьшие значения (3,5 м/с) отмечаются в сентябре и декабре.

Зимой преобладают северо-восточные ветры, в теплое время – северо-восточные и северо-западные.

Осадки. Из 177 мм годового слоя осадков в теплый период выпадает 101 мм, зимой – 76 мм. В среднемноголетнем разрезе различия в средних месячных значениях очень немного. Так максимальная сумма за месяц – 17 мм – выпадает в январе, апреле и июле. 16 мм фиксируется в марте, мае, октябре и декабре. Особняком стоит сентябрь – всего 8 мм за месяц.

Осадки часто выпадают в виде слабых дождей и снегопадов, когда их слой не превышает 0,1 мм в день. Осадки не менее 20 мм бывают примерно 1 раз в 3 года, не менее 30 мм – однажды за десятилетие.

Снежный покров. Несмотря на меньшую долю зимних осадков в их годовой сумме, снежные запасы играют главную роль в формировании естественного поверхностного стока и наполнении водохранилища весной.

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается в начале декабря, продолжительность его залегания в среднем 114 дней.

Сход снежного покрова отмечается в середине третьей декады марта. Самая ранняя дата схода – 8 марта, самая поздняя – 16 апреля.

Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова 25 см, максимальная 71 см, минимальная – 5 см.

Средняя плотность покрова при наибольшей декадной высоте 233 кг/м³. Запас воды в снежном покрове (наибольший за зиму) в среднем 47 мм, максимум 90 мм, минимум 13 мм.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

В целом режим работы  ЖТЭЦ , включая ПГУ – 365 суток в год, непрерывное производство, 2 смены по 11 и 12 часов.

Согласно структурному подразделению в состав ЖТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» входят следующие производственные объекты:

- котельный цех (КЦ),

- турбинный цех (ТЦ),

- топливно- транспортный цех (ТТЦ),

- электрический цех (ЭЦ),

- ремонтно-механический цех (РМЦ),

- химический цех (ХЦ),

- ремонтно-строительный (РСЦ),

- цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ),

- цех ремонта.

ЖТЭЦ представляют собой энергетический комплекс для преобразования энергии органического топлива в электрическую и тепловую энергию.

В котлах, при сжигании топлива, вырабатывается пар высокого давления, который поступает на паровые турбины. В электрических генераторах происходит превращение механической энергии турбин в электрическую энергию.

В таблице 2.1. приведена характеристика основного энергетического оборудования.

В таблице 2.2. приведены показатели режима работы котлов ЖТЭЦ на перспективу в  2026-2028 гг.

- В таблице 2.3. приведена характеристика установок для очистки дымовых газов на ЖТЭЦ по состоянию на 31.12.2025 года.

- Техническое состояние установок очистки дымовых газов - удовлетворительное.

Технические характеристики и показатели режима работы технологического оборудования ПГУ приведены в таблице 2.4.

Источниками организованных выбросов на ЖТЭЦ являются также вентиляционные трубы в мастерской ремонтно-механического цеха – выбросы пыли от металлообрабатывающих станков; в ремонтно-строительном цехе – выбросы пыли от деревообрабатывающий станков; вентиляционные трубы вытяжных шкафов в химических лабораториях – выбросы паров химических реактивов (азотной кислоты, аммиака, соляной кислоты, серной кислоты, калия гидроксида, углеводородов предельных С1-С5, углеводородов предельных С6-С10, бензола, толуола) и продукты термообработки проб угля: пыль неорганическая, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода; вытяжной зонт кузнечного участка – выбросы пыли неорганической, диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, сажи.

Кроме источников организованных выбросов на ТЭЦ имеются источники неорганизованных выбросов. В топливно-транспортном цехе при разгрузке и хранении угля выделяется пыль неорганическая. При перекачке мазута выделяются углеводороды. От источников неорганизованных выбросов (маслохозяйства, сварочных постов, металлообрабатывающих станков, АЗС, лакокрасочных работ) в атмосферу выбрасываются в незначительных количествах пары масла, пыль, соединения железа, марганца, фтористые соединения газообразные, фториды, хром шестивалентный, диоксид азота, оксид углерода, сажа, углеводороды, сероводород, олова оксид, уайт-спирит, ксилол, этилцеллозольв, спирт н-бутиловый, сольвент, ацетон, бутилацетат, спирт этиловый.

Источниками организованных выбросов для ПГУ  являются  трубы  ГТУ и байпасной системы, котла утилизатора, свечи рассеивания (без горения), когда осуществляется сброс топлива на «свечу» во время продувки - выбросы азота  диоксида , азота  оксида, серы диоксида (сернистый ангидрид) , углерода оксида , метана, этана, пропана, бутанов, пентанов, гексана, сероводорода, метилмеркаптана, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – гексаны, также вентиляционные трубы в мастерской  вспомогательного производства – выбросы пыли абразивно-металлической от металлообрабатывающих станков (токарный, токарно-винторезный, фрейзерный, токарно-шлифовальный, сверлильный,  заточной);  выбросы от электросварочных работ - железа оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), пыль неорганическая SiO2 20-70 %, фториды, диоксид азота, оксид углерода; выбросы от газосварочных  и газорезочных работ   - азота диоксида, азота оксида,  железа оксиды, марганец и его соединения, углерода оксиды; выбросы из вент трубы лакокрасочного участка - ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества.

Кроме источников организованных выбросов на ПГУ ТЭЦ также имеются источники неорганизованных выбросов – это выбросы от неплотностей   оборудования  (неподвижный уплотнения) - запорно-регулирующая арматура (ЗРА), фланцевые соединения, предохранительные клапаны всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установок. К неподвижным уплотнениям, кроме фланцев, ЗРА и предохранительных клапанов, относятся уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Выбросы - метана, этана, пропана, бутанов, пентанов, гексана, сероводорода, метилмеркаптана, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны,  углеводороды предельные С6-С10 –гексаны;   масло минеральное,  выбросы аммиака,  натрия ортофосфата,  лимонной кислоты,   натрия гипохлорида, натра едкого.

Таблица 2.1. Характеристика энергетических котлов

| Номер котла | Тип котла | Номинальная паропроизводительность котла, т/ч; | Основное топливо | Резервное топливо | Расход топлива при номинальной нагрузке, тут/ч | Тип горелочного устройства | Время ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | ТП-10 | 220 | уголь | мазут | 21 | щелевые, прямоточные | 1959 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП-10 | 220 | уголь | мазут | 21 | щелевые, прямоточные | 1960 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП-10 | 220 | уголь | мазут | 21 | щелевые, прямоточные | 1960 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТП-10 | 220 | уголь | мазут | 21 | щелевые, прямоточные | 1962 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП-13Б | 220 | уголь | мазут | 21 | щелевые, прямоточные | 1970 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП-13Б | 220 | уголь | мазут | 21 | щелевые, прямоточные | 1971 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 10 | БКЗ-220 | 220 | уголь | мазут | 21 | вихревые, турбулентные | 1981 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |
| 11 | БКЗ-220 | 220 | уголь | мазут | 21 | вихревые, турбулентные | 1993 |
|  |  | 134 |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2 Показатели  режима работы котлов ЖТЭЦ на перспективу в 2026-2028 гг.

| Режим работы | Стационарный номер котла | Числовые значения показателей режима котла |  |  |  |  | Содержание горючих в уносе, %, Crу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная производительность (Гкал/ч) | избыток воздуха в дымовых газах |  | Температура уходящих газов Ctg | потери тепла с механическим недожогом % |  |
|  |  |  | на выходе из топки Qт | за дымосо сом Qg |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Среднегодовые показатели | 4 | 134 | - | - | 162,2 | 4,2 | 4,5 |
|  | 5 | 134 | - | - | 145,1 | 4,0 | 4,3 |
|  | 6 | 134 | - | - | 155,1 | 4,5 | 4,9 |
|  | 7 | 134 | - | - | 161,1 | 3,7 | 4,0 |
|  | 8 | 134 | - | - | 168,8 | 4,1 | 4,5 |
|  | 9 | 134 | - | - | 152,3 | 4,5 | 4,9 |
|  | 10 | 134 | - | - | 183,3 | 3,8 | 4,1 |
|  | 11 | 134 | - | - | 152,2 | 3,8 | 4,1 |

Таблице 2.3. Характеристика установок для очистки дымовых газов

| Стацио- нарный номер котла | Вещество удаляемое из дымовых газов | Тип газоочистной установки | Кол-во аппаратов, подключенных к котлу | Степень очистки дымовых газов |  |  | Содержание удаляемого в-ва в дымовых газах, г/нм3 |  | Производительность установки по очищаемому дымовому газу, м3/час (по проекту) | Температура дымовых газов на входе в установку 0С, по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная | максималь- ная по ис- пытаниям | средне- эксплута- ционная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на входе | на выходе |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,5 | 63-72 | 0,209 | 300 000 | 159,9 |
| 5 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,6 | 63-72 | 0,191 | 300 000 | 143,3 |
| 6 | Зола угля | Эмульгатор «КОЧ» | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,5 | 63-72 | 0,290 | 300 000 | 134,9 |
| 7 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,6 | 63-72 | 1,520 | 300 000 | 151,6 |
| 8 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,8 | 99,6 | 99,6 | 63-72 | 0,510 | 300 000 | 166,8 |
| 9 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,6 | 63-72 | 0,600 | 300 000 | 157,9 |
| 10 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,6 | 63-72 | 1,840 | 300 000 | 178,9 |
| 11 | Зола угля | Эмульгатор II поколения Панарина | 4 | 99,5-99,7 | 99,6 | 99,5 | 63-72 | 0,600 | 300 000 | 171,3 |

| Таблица 2.4. Технические характеристики и показатели режима работы технологического оборудования ПГУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по технологической схеме | Наименование оборудования | Кол., шт. | Расположение | Назначение оборудования | Техническая характеристика |
| Отделение Газотурбинной установки |  |  |  |  |  |
| ГТУ | Газотурбинная установка в составе: 1. Газовая турбина типа SGT-800 производства Siemens Energy AB модульной конструкции 2. Электрогенератор мощностью типа AMS 1400LC 4L BS 3. Главное распределительное устройство 4. Пусковой трансформатор 5. Понижающий трансформатор 6. Распределительное устройство собственных нужд 7. Релейная защита и автоматика электрооборудования вспомогательное оборудование 8. Установка маслоснабжения | 1 | Помещение | Выработка электроэнергии | Производительность 57 МВт |
| Замкнутый контур подогрева ГТ | Емкость подземная замкнутого контура подогрева ГТ | 1 |  | Подогрев теплоносителя - водного раствора этиленгликоля 55% для системы антиобледенения воздуха ГТ и системы вентиляции воздуха ГТ. | Vном=20 м3; Dвн=2400 мм; L =4850 мм Рабочая среда – водный раствор этиленгликоля 55%, частично обессоленная вода |
|  | Емкость замкнутого контура подогрева ГТ | 1 |  |  | Vном =8 м3; Dвн=2000 мм; Нцил=1800 мм Рабочая среда – водный раствор этиленгликоля 55%, частично обессоленная вода |
|  | Подогреватель замкнутого контура подогрева системы антиобледенения воздуха ГТ | 1 |  |  | Рабочая среда – водный раствор этиленгликоля 55%, частично обессоленная вода Gноминал=45,5 т/ч; Pраб=0,56→0,51 МПа(изб.) Tраб=33,8→80°C Рабочая среда – сетевая вода Gноминал=26,7 т/ч; Pраб=0,85→0,8 МПа(изб.) Tраб=110→57,5°C |
|  | Насос циркуляционный замкнутого контура подогрева системы антиобледенения воздуха ГТ | 2 |  |  | Gном=44,8 т/ч; Нном= 55,8 м вод.ст.; W=15 кВт Рабочая среда – водный раствор этиленгликоля 55% |
|  | Подогреватель замкнутого контура подогрева системы вентиляции воздуха ГТ | 1 |  |  | Рабочая среда – водный раствор этиленгликоля 55%, частично обессоленная вода Gноминал=44,8 т/ч; Pраб=0,56→0,51 МПа(изб.) Tраб=33,8→80°C; Q=904 кВт Рабочая среда – сетевая вода Gноминал=32,6 т/ч; Pраб=0,9→0,85 МПа(изб.) Tраб=100→57,5°C |
|  | Насос циркуляционный замкнутого контура подогрева системы вентиляции воздуха ГТ | 2 |  |  | Gном=44,0 т/ч; Нном= 55,8 м вод.ст.; W=15 кВт Рабочая среда – водный раствор этиленгликоля 55% |
| Замкнутый контур охлаждения ГТ | Емкость замкнутого контура охлаждения ГТ вертикальная цилиндрическая | 1 |  | Охлаждение систем: - маслосистемы ГТ; - генератора ГТ. | Vном =25 м3; Dвн=2800 мм; Нцил=3000 мм Рабочая среда – частично обессоленная вода |
|  | Охладитель замкнутого контура охлаждения ГТ | 1 |  |  | Рабочая среда – частично обессоленная вода Gноминал=209,8 т/ч; Pраб=0,68→0,63 МПа(изб.) Tраб=44,6→36°C Рабочая среда – циркуляционная вода Gноминал=209,8 т/ч; Pраб=0,38→0,33 МПа(изб.) Tраб=28→36,6°C |
|  | Насос циркуляционный замкнутого контура подогрева системы вентиляции воздуха ГТ | 2 |  |  | Gном=44,0 т/ч; Нном= 55,8 м вод.ст.; W=15 кВт Рабочая среда – частично обессоленная вода |
| Отделение котла-утилизатора |  |  |  |  |  |
| КУ | Котел-утилизатор | 1 | Помещение | Утилизация тепла дымовых газов от ГТУ путем выработки водяного пара высокого и низкого давления из питательной воды | Dпара = 64,18 т/ч; Рраб=7,673 МПа(изб.); Траб=5400С Dпара = 13,12 т/ч; Рраб=0,523 МПа(изб.); Траб=251,20С |
|  | Насос питательный | 2 |  | Подача питательной воды в барабан высокого давления | Gном=77,3 т/ч; Нном=923 м вод.ст. W=355 кВт |
|  | Насос рециркуляции | 1 |  | Рециркуляция конденсата через подогреватель котла-утилизатора | Gном=17,74 т/ч; Нном=107,2 м вод.ст. W=11 кВт |
|  | Дымовая труба | 2 |  | Удаление и рассеивание дымовых газов от котла-утилизатора | Внутренний диаметр - 3100 мм, высота 45 м. |
|  | Расширитель непрерывной и периодической продувки | 1 |  | Отвод и разделение продувочной воды котла на пар и воду образующейся из продувочной воды паровых котлов |  |
| Отделение паровой турбины |  |  |  |  |  |
| ПТУ | Паровая турбинная установка конденсационная в составе: Паровая турбина типа Электрогенератор мощностью Главное распределительное устройство Конденсатор паровой турбины Охладитель пара уплотнения в комплекте с вытяжными вентиляторами Установка маслоснабжения | 1 | Помещение | Выработка электроэнергии | Производительность 25 МВт |
|  | Насос конденсата | 2 | Помещение | Подача конденсата от конденсатора в котел-утилизатор | Gном=77,3 т/ч; Нном=250 м вод.ст. W=90 кВт |
| Замкнутый контур охлаждения ПТ | Емкость замкнутого контура охлаждения ПТ вертикальная | 1 |  | Охлаждение систем: - маслосистемы ПТ; - генератора ПТ. | Vном =25 м3; Dвн=2800 мм; Нцил=3000 мм Рабочая среда – частично обессоленная вода |
|  | Охладитель замкнутого контура охлаждения ПТ | 1 |  |  | Рабочая среда – частично обессоленная вода Gноминал=265,0 т/ч; Pраб=0,71→0,66 МПа(изб.) Tраб=35,7→32°C Рабочая среда – циркуляционная вода Gноминал=265,0 т/ч; Pраб=0,38→0,33 МПа(изб.) Tраб=28→31,8°C |
|  | Насос циркуляционный замкнутого контура охлаждения ПТ | 2 |  |  | Gном=265 т/ч; Нном=71 м вод.ст.; W=55 кВт Рабочая среда – частично обессоленная вода |
| Водоподготовительная установка |  |  |  |  |  |
| MF-01 | Установка механической фильтрации | 1 | Помещение | Удаление крупных включений размером более 200 мкм |  |
|  | Фильтр самопромывной дисковый | 2 |  |  | Q=18 м3/ч; s=200мкм |
| MIX-02 | Флокулятор трубчатый двухрядный | 1 |  | Смешивание реагентов в процессе коагуляции | Q=18 м3/ч |
| F-03 | Установка фильтрации | 1 |  | Частичное осветление воды |  |
|  | Фильтр осветлительный | 2 |  |  | Загрузка – песок, Q=18 м3/ч |
|  | Воздуходувка | 1 |  |  | Q=100 м3/ч; Р=50 кПа |
| UF-04 | Установка ультрафильтрации | 2 |  | Удаление взвешенных веществ, бактерий и микробов |  |
|  | Мембрана 80 м2 | 4 |  |  | Q=16 м3/ч |
|  | Воздуходувка | 1 |  |  | Q=50 нм3/ч; Р=80 кПа, N=3 кВт |
| TW-05 | Бак осветленной воды | 2 |  | Накопление запаса осветленной воды | V=20 м3 |
| P-04.1 | Насосная станция промывки установки ультрафильтрации (УУФ) | 1 |  | Промывка осветленной водой мембран ультрафильтрации |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=40 м3/ч, Р=0,3, МПа(изб.); N=5,5 кВт |
| P-04.2 | Насосная станция промывки установки фильтрации (УФ) | 1 |  | Промывка осветленной водой осветлительных фильтров |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=20 м3/ч, Р=0,3 МПа(изб.), N=4,0 кВт |
| Р-04.3 | Насосная станция питания УОО-1 | 1 |  | Подача осветленной воды на установку обратного осмоса первой ступени RO-06 |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=16 м3/ч, Р=0,3 МПа (изб.), N=3,0 кВт |
| RO-06 | Установка обратного осмоса первой ступени (УОО-1) | 2 |  | Очистка осветленной воды, получение частично обессоленной воды |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 1 |  |  | Q=20 м3/ч, Р=0,8 МПа(изб.), N=7,5 кВт |
|  | Мембранный корпус (4 мембраны) | 3 |  |  | Q=13 м3/ч |
| TW-07 | Бак частично обессоленной воды |  |  | Накопление запаса частично обессоленной воды | V=20 м3 |
| Р-08 | Насосная станция питания УОО-2 | 1 |  | Подача частично обессоленной воды на установку УФ-обеззараживания, затем на установку обратного осмоса второй ступени RO-10 |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=11м3/ч, Р=0,3МПа(изб.); N=1,5 кВт |
| Р-08.1 | Насосная станция подпитки контура охлаждения ГТУ | 1 |  | Подача частично обессоленной воды из бака TW-07 в коллектор |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=10 м3/ч, Р=0,6МПа, N=3,0 кВт |
| UV-09 | Установка УФ-обеззараживания | 1 |  | Очистка частично обессоленной воды от бактерий, вирусов и грибков с помощью ультрафиолетового излучения | Q=2х11м3/ч, 25 мДж/см2; N=0,8+0,25 кВт |
| RO-10 | Установка обратного осмоса второй ступени (УОО-2) | 2 |  | Очистка частично обессоленной воды |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 1 |  |  | Q=9м3/ч, Р=1,6 МПа(изб.); N=7,5 кВт |
|  | Мембранный корпус (3 мембраны) | 3 |  |  | Q=9 м3/ч |
| EDI-11 | Установка электродеионизации | 2 |  | Глубокое обессоливание пермеата после установки обратного осмоса второй ступени до показателя электропроводности воды ≤0,2 мкСм/см. | Q=9 м3/ч, N=8 кВт |
| TW-12 | Бак деминерализованной воды |  |  | Накопление запаса еминерализованной воды | V=100 м3; Нерж.ст. |
| Р-13 | Насосная станция деминерализованной воды | 1 |  | Подача деминерализованной воды из бака TW-12 в установку деминерализации (нФСД) |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=8м3/ч, Р=0,6 МПа(изб.); N=3,0 кВт |
| TN-17 | Бак-нейтрализатор | 2 |  | Собор стоков от физических и химических промывок | V=20 м3; ПП, с коническим днищем |
| P-18 | Насосная станция нейтрализации | 1 |  | Циркуляция и перемешивание купажа бака-нейтрализатора |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=20м3/ч, Р=0,6 МПа(изб.); N=4,0 кВт |
| TW-29 | Бак сбора концентрата УОО-1 | 1 |  | Собор концентрата от установки обратного осмоса первой ступени | V=10 м3; ПП |
| Р-30 | Насосная станция питания УОО-3 | 1 |  | Подача концентрата от TW-29 в установку дожимного обратного осмоса RO-31 |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый | 2 |  |  | Q=6 м3/ч, Р=0,3 МПа(изб.), N=1,1 кВт |
| RO-31 | Установка обратного осмоса дожима концентрата УОО-1 (УОО-3) | 2 |  | Очистка концентрата после установки обратного осмоса первой ступени |  |
|  | Насос вертикальный многоступенчатый |  |  |  | Q=8 м3/ч, Р=0,9 МПа(изб.); N=4,0 кВт |
|  | Мембранный корпус (2 мембраны) | 2 |  |  | Q=2,6 м3/ч |
| I-36 | Установка деминерализеции воды (нФСД) | 1 |  | Дообессоливание деминерализованной воды методом ионного обмена в случае проскока элетропроводности в деминерализованной воде |  |
|  | Фильтр ионообменный | 2 |  |  | ∅=600мм (FRP) |
|  | Воздуходувка | 1 |  |  | Q=35 нм3/ч; Р=40 кПа(изб.), N=1,1 кВт |
| МХ-19 | Установка дозирования лимонной кислоты | 1 |  | Обработка исходной воды для коррекции рН; хим. промывка УУФ; на нейтрализацию стоков ВПУ |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=1000 л, материал - углеродистая сталь |
|  | Насос дозировочный мембранный | 4 |  |  | Q=2 л/ч, Р=0,6 МПа(изб.) |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=10 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
| МХ-20 | Установка дозирования гидроксида натрия (щелочи) |  |  | Обработка частично обессоленной воды для повышения гидратной щелочности; для нейтрализации стоков ВПУ; для химической промывки УУФ |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=1000 л, материал - ПЭ |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=2л/ч; P=0,5МПа(изб.) |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=2л/ч; P=0,5МПа(изб.) |
| МХ-21 | Установка дозирования гипохлорита натрия (щелочи) |  |  | Обработка биоцидом: - исходной воды; - воды перед установкой обратного осмоса первой ступени. Хим. промывка УУФ |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=1000 л, материал - ПЭ |
|  | Насос рециркуляционный | 2 |  |  | Q=5м3/ч |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=2л/ч; P=0,5МПа(изб.) |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=80л/ч; P=0,5МПа(изб.) |
| МХ-22 | Установка приготовления и дозирования коагулянта | 1 |  | Дозирование в исходную воду коагулянта |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=1000 л, материал - ПЭ |
|  | Насос рециркуляционный | 2 |  |  | Q=5 м3/ч |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=2 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
| МХ-23 | Установка дозирования антискаланта-1 | 1 |  | Обработка воды антискалантом перед установкой обратного осмоса УОО-1 |  |
|  | Емкость рабочая | 1 |  |  | V=100 л, материал - ПЭ |
|  | Насос-дозатор мембранный | 2 |  |  | Q=2 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
| МХ-24 | Установка дозирования биоцида | 1 |  | Обработка воды биоцидом перед установкой обратного осмоса УОО-1 |  |
|  | Емкость рабочая | 1 |  |  | V=200 л, материал - ПЭ |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=3 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
| МХ-25 | Установка дозирования бисульфита натрия |  |  | Обработка воды бисульфита натрия перед установкой обратного осмоса УОО-1 |  |
|  | Емкость рабочая | 1 |  |  | V=100 л, материал - ПЭ |
|  | Насос-дозатор мембранный | 2 |  |  | Q=2 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
| МХ-26 | Установка приготовления и дозирования раствора аммиака | 1 |  | Приготовление раствора аммиака и дозирование в деминерализованную воду |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=2000 л, материал - ПЭ |
|  | Емкость дозировочная | 2 |  |  | V=200 л, материал - ПЭ |
|  | Насос рециркуляции | 2 |  |  | Q=5 м3/ч |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=2 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
|  | Насос бочковой для перекачки раствора | 1 |  |  |  |
| МХ-27 | Установка приготовления и дозирования раствора тринатрийфосфата Na3PO4 | 1 |  | Приготовление раствора тринатрийфосфата и дозирование в барабан ВД котла-утилизатора |  |
|  | Емкость приготовления рабочего раствора с мешалкой | 2 |  |  | V=500 л, материал - ПЭ |
|  | Емкость рабочего раствора | 2 |  |  | V=200 л, материал - ПЭ |
|  | Насос перекачки | 2 |  |  | Q=2 м3/ч |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=10 л/мин |
| МХ-32 | Установка дозирования антискаланта-2 | 1 |  | Обработка воды антискалантом перед установками обратного осмоса |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=100 л, материал - ПЭ |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=2 л/ч, Р=0,5 МПа(изб.) |
| МХ-35 | Установка дозирования раствора аммиака | 1 |  | Дозирование раствора аммиака в барабан НД котла-утилизатора |  |
|  | Емкость рабочая | 2 |  |  | V=100 л, материал - ПЭ |
|  | Насос дозировочный мембранный | 2 |  |  | Q=10 л/мин, Р=0,6 МПа(изб.) |
| CIP-14 | Установка химической промывки УУФ | 1 |  | Для периодических химических промывок (CIP) мембранных установок (УУФ) |  |
|  | Емкость рабочая | 1 |  |  | V=2000 л, материал - ПЭ |
|  | Нагреватель | 1 |  |  | N=19 кВт |
|  | Насос перекачки | 1 |  |  | Q=6 м3/ч |
| CIP-15 | Установка химической промывки УОО | 1 |  | Для периодических химических промывок (CIP) мембранных установок (УОО) | Q=10 м3/ч, Vемк = 2000 л |
|  | Емкость рабочая | 1 |  |  | V=2000 л, материал - ПЭ |
|  | Нагреватель | 1 |  |  | N=19 кВт |
|  | Насос перекачки | 1 |  |  | Q=10 м3/ч |
| CIP-16 | Установка химической промывки УЭДИ | 1 |  | Для периодических химических промывок (CIP) мембранных установок (УЭДИ) | Q=10 м3/ч,Vемк = 2000 л |
|  | Емкость рабочая | 1 |  |  | V=2000 л, материал - ПЭ |
|  | Нагреватель | 1 |  |  | N=19 кВт |
|  | Насос перекачки | 1 |  |  | Q=10 м3/ч |
| Блок оборотной воды |  |  |  |  |  |
| GR-2601A/B/C | Вентиляторная градирня оборотной воды | 1 3-х секцион-ная | Наружная площадка |  |  |
| P-2601A/B/C/D/E | Циркуляционный насос оборотной воды | 5 3-раб 2-рез | Закрытое помещение | Циркуляция оборотной воды | Напор:до 50 м вод.ст. Производительность – 2317м3/час Состав среды: вода. Траб=28°С Потребляемая мощность – 600 кВт |
| WRT-2601 | Установка реагентной обработки воды в составе: | 1 комплект | Закрытое помещение |  |  |
| RDI-2601 | Установка напорного дозирования дисперсанта | 1 |  | Установка предназначена для дозирования дисперсанта и включает в себя: - 2 дозировочных насоса (1 раб., 1 рез.); - емкость хранения и дозирования реагента | Напор:до 50 м вод.ст. Производительность – 1,2 л/час Потребляемая мощность – 0,25 кВт Емкость объемом – 1м3 |
| RDI-2602 | Установка напорного дозирования ингибитора биоотложений | 1 |  | Установка предназначена для дозирования ингибитора биоотложений и включает в себя: - 2 дозировочных насоса (1 раб., 1 рез.); - емкость хранения и дозирования реагента | Напор:до 50 м вод.ст. Производительность – 2,0 л/час Потребляемая мощность – 0,5 кВт Емкость объемом – 1м3 |
| RDI-2603 | Установка напорного дозирования ингибитора коррозии | 1 |  | Установка предназначена для дозирования ингибитора коррозии и включает в себя: - 2 дозировочных насоса (1 раб., 1 рез.); - емкость хранения и дозирования реагента | Напор:до 50 м вод.ст. Производительность – 2,14 л/час Потребляемая мощность – 0,5 кВт Емкость объемом – 1м3 |
| P-2602 | Насос бочковый переносной для откачки из тары | 1 | Закрытое помещение | Перекачка реагентов из привозной тары а емкости | Напор:до 50 м вод.ст. Производительность – 70 л/мин. Потребляемая мощность – 1,1 кВт |
| Z-2601A/B | Щитовый затвор | 2 | Наружная площадка Бассейн градирни | Перекрытие потока оборотной воды между резервуаром градирни и резервуаром оборотной воды | Потребляемая мощность – 1,1 кВт |
| F-2601A/B | Фильтр оборотной воды | 2 1раб., 1рез. | Закрытое помещение | Фильтрация 5% от расхода оборотной воды | D=600 мм, Н=2630 мм Рраб=0,5 МПа, Траб=28 °С |
| F-2602 | Фильтр подпиточной воды | 1 | Закрытое помещение | Фильтрация подпиточной воды | D=300 мм, Н=1800 мм Рраб=0,2 МПа, Траб=5-20 °С |

2.2. Топливо

В настоящее время в котлах действующего производства ЖТЭЦ сжигается каменный уголь месторождения «Борлы», для растопки котлов и подсветки факела применяется мазут.

На проектное положение (2026-2028 гг.) работа всех котлов действующего производства  Жезказганской ТЭЦ будет осуществляется на углях месторождения «Борлы», для растопки котлов и подсветки факела применяться топочный мазут 100.

Характеристика углей месторождения на рабочую массу на проектный период принята согласно протоколов испытания.

Расход используемого на Жезказганской ТЭЦ топлива на проектный период 2026-2028 года согласно топливно-энергетического баланса ТЭЦ представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Расход используемого топлива на Жезказганской ТЭЦ на проектный период 2026-2028 гг. и за период 2025 г.

| Года | Наименование топлива | Годовой расход топлива, тонн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2025 | уголь | 1468467 |
|  | мазут | 4900 |
| 2026-2028 | уголь | 1585250 |
|  | мазут | 4900 |

Рост расхода топлива в 2026-2028 гг. связан с плановым вводом котлоагрегата ст. № 10 (проводилась полная замена агрегата). В связи с чем, на станции сократиться дефицит паровой нагрузки, что в свою очередь приведет к стабильной работе турбин и как следствие - увеличение электрической нагрузки станции.

На существующие и проектное положение (2026-2028 гг.) работа всех котлов Жезказганской ТЭЦ осуществляется на углях месторождения «Борлы», для растопки котлов и подсветки факела применяться топочный мазут 100. В рамках разработки рабочего проекта на площадке Жезказганской ТЭЦ «Строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)» предусматривается строительство моноблока  парогазовой установки (Далее-ПГУ) мощностью 75 МВт. В состав парогазовой установки (ПГУ) входят: газотурбинная установка SGT-800 производства Siemens Energy с генератором типа SGEN5-100A-4P; котел-утилилизатор и паровая конденсационная турбина KWT5998, тип HNK50/2.1 с генератором производства Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd (HTC).

Номинальная часовая выработка электроэнергии в нормальном режиме, осуществляемая газотурбинной установкой составляет 57 МВт, конденсационной паровой турбиной составляет 25 МВт. Теплофикационная нагрузка и промышленный отбора пара не предусматривается.

Применяется современная технология ПГУ с высокой эффективностью использования топлива, соответствующая требованиям НДТ. Основное топливо - газ природный. Мощность ПГУ составит 75 МВт.

Среднегодовой расход топлива (топливный газ) газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800, тип газовой турбины SGT -800-473 ПГУ   при плотности 0,7887 кг/м3  будет равен -78508,8 т/год.

Данный проект нормативов эмиссий в атмосферу разработан с учетом источников  ПГУ. Ввод в эксплуатацию ПГУ запланирован в соответствии с проектными решениями с 2027 года.

2.3. Источники выбросов

Действующее производство.

2.3.1. Котельный цех (ист. 0003, 6013, 6005, 6027).

В котельном цехе установлено восемь паровых котлов высокого давления: ТП-10 ст. № 4 ÷ 7, ТП-13Б ст. № 8 ÷ 9, БКЗ-220-100 ст. № 10 ÷ 11.

Все энергетические котлы однобарабанные, вертикально-водотрубные, с естественной циркуляцией и «П» образной компоновкой поверхностей нагрева. Котлы предназначены для работы на твердом и жидком топливе – угле и мазуте, мазут служит для растопки и подсветки котлов в периоды технологических неполадок, способ сжигания топлива – камерный (факельный).

Показатели работы паровых котлов ЖТЭЦ на проектный период представлены в таблице 2.2.

Все котлы ТЭЦ оснащены установками для мокрой очистки дымовых газов от твердых частиц с попутным улавливанием части диоксида серы. На котле № 6 установлены кольцевые эмульгаторы фирмы «КОЧ», на котлах № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 – батарейные эмульгаторы второго поколения Панарина, средняя степень золоулавливания на эмульгаторах 99,6 %. Характеристика установок для очистки дымовых газов на ТЭЦ по состоянию на 2023 год представлена в таблице 2.3. Доля окислов серы, попутно улавливаемых в золоуловителе, составляет 10 % на батарейных эмульгаторах второго поколения Панарина.

В качестве основного топлива используется каменный уголь месторождения «Борлы», при растопке котлов и для подсветки факела используется топочный мазут марки 100.

Уголь со следующими характеристиками:

- зольность – 44,72 %;

- содержание серы – 0,55 %;

- низшая теплота сгорания – 17,266 МДж/кг.

Мазут со следующими характеристиками:

- зольность - 0,06 %;

- содержание серы – 2,67 %;

- низшая теплота сгорания (Qir) – 40,603 МДж/кг.

Годовой расход используемого на Жезказганской ТЭЦ топлива, согласно утвержденного топливно-энергетического баланса, на проектный период 2025-2027 представлен в таблице 2.4.

Ист. 0003. Паровые котлы, работающие на угле, являются основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу. При горении топлива в топках котлов образуются частицы угольной золы (пыль неорганическая), зола мазута, оксиды азота, серы, углерода. Содержание загрязняющих веществ в дымовых газах определяется, главным образом, качеством топлива. Дымовые газы котлов поступают в атмосферу через дымовую трубу ст№3, которая являются источником организованного выброса вредных веществ в атмосферу.

Ист. 6013. При ремонтных работах в котельном цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на 6-ти сварочных постах (4 - стационарных, 2 - передвижных). Годовой расход электродов составляет 15,9075 тонн, из них электродов марки УОНИ-13/45 - 50 кг/год, УОНИ-13/55 - 4711 кг/год, МР-3 - 7680 кг/год, Т 590 - 90 кг/год, ЦЛ-11 - 80 кг/год, ЦУ-5 - 225 кг/год, ТМЛ - 1265 кг/год, ТМУ -1171 кг/год, Ф3 – 150 кг/год, ЦЛ-39 – 486 кг/год. Режим работы сварочных работ составляет 2522 ч/год. При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются следующие вещества - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, фториды, хром шестивалентный, пыль неорганическая: 70-20 % SiO2, азота диоксид, углерода оксид. Выбросы осуществляются неорганизованно.

Ист. 6027. В котельном цехе для мелких текущих работ установлены металлообрабатывающие станки: 1 притирочный (обдирочный) станок с диаметром круга 350 мм (режим работы – 400 ч/год); 1 притирочный (обдирочный) станок с диаметром круга 450 мм (режим работы – 400 ч/год). Станки работают без охлаждения СОЖ. В атмосферный воздух при работе металлообрабатывающих станков поступает пыль (абразивная, взвешенные частицы). Выбросы осуществляются неорганизованно.

Источник 6005. – мазутное хозяйство.

На ТЭЦ поступает мазут марки М 100. Разогрев и слив мазута из железнодорожных цистерн осуществляется на железнодорожной эстакаде. После разгрузки мазута проводится пропарка цистерн.

Для хранения мазута установлены:

- на мазутонасосной № 1 два подземных металлических бака объемом 330 м3 - ст.№1,2; два подземных ж/бетонных бака объемом 96 м3 - ст.№ 3,4 и два наземных металлических бака объемами 5000 м3 - ст. №9 и 3000 м3 - ст. №10;

- на мазутонасосной № 2 два наземных металлических бака объемом 5000 м3 - ст.№ 1,2.

Для перекачки мазута на мазутонасосной № 1 установлены 4 насоса типа 5Н5 х 2 производительностью 70 м3/час; на мазутонасосной № 2 мазут подаётся в резервуары хранения мазута двумя перекачивающимися насосами типа 10 НД – 6х12 производительностью 70 м3/час.

Годовой объем поступающего топлива (мазута) составляет: 2023-2024 годах - 3100 тонн. 	 После разгрузки мазута железнодорожные цистерны пропариваются. Годовое количество обрабатываемых цистерн – 180 шт.

2.3.2. Топливно-транспортный цех (ист. 6006, 6009-6011, 6014, 6019, 6022, 6023-6026, 6030, 6033, 6034)

Топливное хозяйство электростанции объединяет механизмы и устройства, необходимые для выполнения операций, связанных с разгрузкой, перемещением и хранением поступающего топлива (уголь, мазут).

Составы с углем с железнодорожной станции «Промышленная» подаются на железнодорожные подъездные пути ТЭЦ. Пройдя вагонные тензометрические весы, установленные на ж/д пути № 21 составы из 10 п/вагонов поступают на разгрузку в комплекс вагоноопрокидывателя ВРС-93-110С с двумя дробильно-фрезерными машинами ДФМ-14 производительностью 2325 т/ч, пущенного в эксплуатацию в августе 2014 г., где и разгружаются в 2 бункера по 90 м3. Далее через ленточные питатели уголь поступает на ленточные конвейера, затем ленточными конвейерами уголь подается на угольный склад или сразу же в дробильное отделение через дробилки СМ-170 (2шт), где мелко размельченное топливо по эстакадам подъема ленточных конвейеров попадает в бункерное отделение (отм.26 м). А уже оттуда с ленточных конвейеров плужковыми сбрасывателями уголь сбрасывается в бункера сырого угля (БСУ) по 2 на каждый котел. Общая емкость всех БСУ – 1920 тн.

Основные механизмы ТТЦ от ленточного конвейера №4 до бункерного отделения полностью дублированы и составляют две самостоятельные технологические линии, которым присвоены индексы «А» (слева по ходу топлива) и «Б»(справа). Производительность одной нитки конвейеров всего тракта ТТЦ составляет 240 т/ч (вторая - в резерве). Для более надежного резервирования топливоснабжения узлы пересыпки с конвейеров №4, 3Б, 1, 6АБ выполнены с перекрестными связями, позволяющими собрать технологическую схему из отдельных элементов разных линий.

Бульдозера используются для подачи топлива на производство со склада угля, через качающиеся питатели на конвейера 4, 3 «Б» и также для подготовки места под разгрузку, формирования и укатывания штабеля.

После бункеров сырого угля пылесистема котлов -технологическая система пылеприготовления индивидуальная, замкнутая с промежуточным бункером пыли. На каждый котлоагрегат установлено по две пылесистемы. Каждая пылесистема оборудована шаровой барабанной мельницей типа ШБМ – 287/470 либо ШБМ – 287/410, сепараторами, циклонами, мельничным вентилятором, бункером сырого угля. Технологический комплекс по пылеприготовлению исключает выбросы пыли в окружающую среду.

Для приемки и слива поступающего мазута на станцию предусмотрены мазутные эстакады с приемными емкостями и мазутным хозяйством (баки, насосы) старой и новой мазутонасосных. На старой мазутонасосной станции можно одновременно сливать 5 цистерн, а на новой - 12 цистерн.

Выбросы от топливно-транспортного цеха осуществляются неорганизованно, источниками выделения пыли неорганической являются:

№ 6006 - угольный склад;

№ 6009 – вагоноопрокидыватель;

№ 6010 – бульдозеры;

№ 6011 – тепловозы;

№ 6022 - молотково- дробильная машина СМ-170 (2 шт.);

№ 6023 - конвейер от вагоноопрокидывателя на угольный склад;

№ 6024 - конвейера с угольного склада;

№ 6025 - конвейера основного тракта из дробильного корпуса в главный корпус;

№ 6026 - металлообрабатывающий станок;

№ 6014 - сварочный пост электродуговой сварки электродами;

№ 6019 - автозаправочная станция;

№ 6033 - дробильно-фрезерные машины ДФМ-14;

№ 6034 – заточной станок.

Источник 6009 - вагоноопрокидыватель ВРС-93-110С.

Для разгрузки вагонов с углем в разгрузочном сарае установлен вагоноопрокидыватель производительностью 2325 т/час. Узел пересыпки открыт с 2-х сторон, высота пересыпки 3 м, средства пылеподавления отсутствуют.

Источник 6033 - дробильно-фрезерные машины ДФМ-14.

В помещении вагоноопрокидывателя установлены две дробильно фрезерные машины. Максимальное количество перерабатываемой массы составляет 2325 т/ч. Выбросы угольной пыли от дробильно фрезерных машин осуществляются неорганизованно, средства пылеподавления отсутствуют.

Источник 6006 - угольный склад.

Угольный склад имеет проектную емкость 217400 тыс.тн. Склад открыт с 3-х сторон, производительность ленточного конвейера от вагоноопрокидывателя Gчас = 900 т/ч, поверхность пыления штабеля угля составляет 14000 м2, высота штабеля угля 17 м, время хранения – 8760 ч/год. Формирование штабеля и перемещение угля на складе осуществляется с помощью бульдозеров. Высота пересыпки при разгрузке угля на склад равна 10 м, высота при перегрузке угля в бункер бульдозером равна 4,5 м. Средства пылеподавления отсутствуют.

Источник 6022 - молотково-дробильная машина СМ-170 (2 шт.).

В дробильном отделении ТТЦ установлены две молотково-дробильная машины (СМ-170), предназначенные для измельчения топлива. Далее измельченное топливо по эстакадам подъема ленточных конвейеров попадает в бункерное отделение сырого угля (отм.26 м).

Выбросы угольной пыли от двух молотково-дробильных машин осуществляются неорганизованно. Максимальное количество перерабатываемой массы составляет 340 т/ч. В дробильном корпусе установлен рукавный фильтр КФЕ-96-А-К-В наружного исполнения.

Источник 6023, 6024, 6025 – система ленточных конвейеров.

| ист. | 6023 | - | ленточные конвейера (количество - 3 ед.) предназначены для выдачи топлива на склад от вагоноопрокидывателя. |
| --- | --- | --- | --- |
| ист. | 6024 | - | ленточные конвейера (количество - 4 ед.) предназначены для выдачи топлива со склада в дробильное отделение. |
| ист. | 6025 | - | ленточные конвейера (количество - 8 ед.) предназначены для выдачи топлива из дробильного корпуса в главный корпус (бункера сырого угля). |

Режим работы конвейеров - 8760 ч/год.

Выбросы угольной пыли от перегрузочных работ (узлы пересыпки) осуществляются неорганизованно. Средства пылеподавления – рукавные фильтры.

Характеристика узлов пересыпки:

| Наименование |  | ГОУ | КПД очистки | Пч | Высота пересыпки | № ист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| узел пересыпки на | ЛК 1 | рукавный фильтр КФЕ-48-ТГМ | 99,8 | 900 | 2 | 6023 |
| узел пересыпки на | ЛК 2 | --- |  | 900 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 3А | рукавный фильтр КФЕ-48-ТГМ | 99,8 | 900 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 3Б | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 | 6024 |
| узел пересыпки на | ЛК 4 | --- |  | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 4А | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 4Б | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 5А | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 | 6025 |
| узел пересыпки на | ЛК 5Б | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 6А | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 6Б | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 7А | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 7Б | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 8А | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 8Б | рукавный фильтр КФЕ-24-ТГ2 | 99,8 | 420 | 2 |  |

Характеристика ленточных конвейеров

| № ист |  | кол-во |  | ширина, м | длина, м | степень укрытия конвейера | режим работы, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6023 | ЛК1 | 1 |  | 1,4 | 70 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК2 | 1 |  | 1,6 | 14 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК3А | 1 |  | 1,4 | 212 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
| 6024 | ЛК3Б | 1 |  | 1 | 202 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК4 | 1 |  | 0,9 | 104 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК4А | 1 |  | 0,9 | 70 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК4Б | 1 |  | 0,9 | 70 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
| 6025 | ЛК5А | 1 |  | 0,9 | 15 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК5Б | 1 |  | 0,9 | 15 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК6А | 1 |  | 0,9 | 80 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК6Б | 1 |  | 0,9 | 80 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК7А | 1 |  | 0,9 | 54 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК7Б | 1 |  | 0,9 | 54 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК8А | 1 |  | 0,9 | 145 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |
|  | ЛК8Б | 1 |  | 0,9 | 145 | закрыт с 4-х сторон | 8760 |

Источник 6026, 6030, 6034. – металлообрабатывающие станки.

На балансе топливно-транспортного цеха числятся два сверлильных станка и один заточной станок. Два станка расположены в слесарке (6026 – сверлильный, 6034 – заточной с диаметром круга 400 мм). Сверлильные станки предназначены для обработки чугунных деталей без применения СОЖ.

Режим работы сверлильных станков по 6500 ч/год, заточного станка – 650 ч/год.

Источник 6014 – сварочный пост.

В цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на 9-ти сварочных постах (8 - стационарных, 1 - передвижной). Годовой расход электродов составляет: электродов марки МР-3 – 620 кг, УОНИ 13/55 – 100 кг, Т-590 – 50 кг. Максимальный расход электродов 5 кг/час. Из 9-ти сварочных постов - 2 поста на шасси с дизелем Д-144, работающие на дизельном топливе, годовой расход дизельного топлива составляет 978 литров (0,841 тонн) в год.

Источник 6019 – автозаправочная станция.

Для заправки автотракторной техники дизельным топливом на промплощадке ТЭЦ действует автозаправочная станция (АЗС) с заправочной колонкой. Дизельное топливо на АЗС хранится в подземном резервуаре объемом 25 м3. Дизельное топливо поступает на АЗС бензовозом. Плотность дизельного топлива составляет 0,86 т/м3 в летнее время, 084 т/м3 в зимние (СТ РК ГОСТ Р 52368-2009).

Годовой оборот горюче-смазочных материалов (дизельного топлива) на складе АЗС составляет: осенне-зимний период – 282,04 тонн; весенне-летний период – 202,150 тонн.

При разгрузке, погрузке, перемещении, дроблении, транспортировки по ленточным конвейерам угля в атмосферный воздух поступает пыль неорганическая. Прием, перекачка и хранение мазута, пропарка цистерн после разгрузки сопровождаются выделением в атмосферу углеводородов и сероводорода. На АЗС при заполнении резервуаров дизельным топливом, его хранении, заправке баков автотракторной техники в атмосферу выделяются углеводороды и сероводород. В атмосферный воздух при работе металлообрабатывающих станков поступает пыль (абразивная, взвешенные частицы). Сварочные работы сопровождаются выделением: оксида железа, марганца и его соединений, фтористых соединений газообразных, фторидов, пылью неорганической, оксида меди, хрома шестивалентного, сажи, серы диоксида, углерода оксида, оксидов азота.

Расчет выбросов от передвижных источников (ист. 6010, 6011) приведен для учета в расчете максимальных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия в приземном слое атмосферного воздуха.

Согласно принятой технологии, уголь перед сжиганием проходит предварительную подготовку – дробление и размол до определенной тонины помола (дробильный комплекс). Все операции, связанные с помолом угля, осуществляются в герметичных условиях. Измельченная до необходимой фракции угольная масса, в виде аэросмеси (смесь угольной пыли и воздуха), по пылепроводам подается в котлоагрегаты к горелочным устройствам. Туда же подается и топочный мазут, являющийся растопочным топливом, необходимым для поддержания постоянного ядра горения. Источники выброса отсутствуют.

2.3.3. Электрический цех (ист. 6020, 6028)

Электрический цех предназначен для выработки, преобразования, распределения и отпуска электрической энергии потребителям.

Производство электроэнергии происходит за счет преобразования потенциальной энергии острого пара котлов в кинетическую энергию ротора турбины, а затем в генераторе, расположенном на одном валу с турбиной, по закону электромагнитной индукции вырабатывается электроэнергия, которая направляется на шины распределительных устройств (РУ).

Для преобразования электроэнергии одного напряжения в другое при ее распределении установлены трансформаторы.

Для обеспечения электроэнергией различных групп потребителей существуют РУ.

Технология выработки, преобразования, распределения и отпуска электрической энергии потребителям осуществляется без выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу, относящиеся к электрическому цеху, являются:

№ 6020 – маслохозяйство;

№ 6028 - металлообрабатывающие станки;

Источник 6020. Маслохозяйство ТЭЦ расположено на открытой площадке. Здесь установлены наземные резервуары хранения трансформаторного масла 3 х 65 м3 и турбинного масла 3 х 32 м3 и 1 х 64 м3, и 2 маслонасоса производительностью 29 м3/ч. Годовой объем поступающего масла составляет 108,15 тонн.

Источник 6028. На балансе электрического цеха числится три сверлильных станка и три наждачных станка, расположенный в здании ГРУ. Станки предназначен для обработки чугунных деталей без применения СОЖ. Режим работы сверлильных станков - 291 ч/год каждый, наждачных станков – 187 ч/год каждый.

В атмосферный воздух при работе металлообрабатывающих станков поступает пыль (взвешенные частицы); при хранении и перекачке масла в атмосферный воздух поступают пары масла.

2.3.4. Турбинный цех (ист. 6008, 6021, 6031)

Турбинный цех, получая острый пар из котельного цеха, вырабатывает тепловую (в виде отборного или редуцированного пара на промышленные предприятия и горячей воды) и электроэнергию.

В цехе установлены пять паровых турбин высокого давления, которые с конденсаторами и регулируемыми отборами пара.

Турбины не являются источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

Выбросы от вспомогательного оборудования цеха осуществляются неорганизованно. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:

№ 6008 – сварочные посты;

№ 6021 - установки по очистки турбинного масла (5шт);

№ 6031 - металлообрабатывающие станки.

Источник 6008. На ЖТЭЦ в турбинном цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на 5-ти сварочных постах (1 - стационарный, 4 - передвижных). Годовой расход электродов: УОНИ-13/45 - 1340 кг/год, УОНИ-13/55 - 1810 кг/год, МР-3 - 1830 кг/год, ЦЛ-11 - 300 кг/год, ЦУ-5 - 500 кг/год, ТМЛ – 1000 кг/год, ТМУ -1500 кг/год, Т-590 – 700 кг/год. Максимальное количество электродов – 5 кг/час.

Источник 6031. Для мелких текущих работ установлено следующее вспомогательное оборудование: 1 точильно-шлифовальный станок: режим работы – 300 ч/год. Станок работает без охлаждения СОЖ.

Источник 6021. В турбинном цехе для очистки масла используются 4 установки для очистки турбинного масла производительностью 2 м3/ч каждая. Режим работы - 1460 ч/год.

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: при работе металлообрабатывающих станков - пыль (абразивная, взвешенные частицы); при сварочных работах - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, фториды, хром шестивалентный, пыль неорганическая: 70-20 % SiO2, азота диоксид, углерода оксид; при очистки турбинного масла – пары масла.

2.3.5. Химический цех (ист. 0007-0010, 6015)

Источником водоснабжения ЖТЭЦ является вода Кенгирского водохранилища с резкопеременным солевым составом и солесодержанием от 700 до 2000 мг/л.

Основным процессом обработки воды в химическом цехе является ее умягчение методом катионного обмена, сущность которого состоит в обмене катионов между веществами, растворенными в воде и непосредственно самим катионитом.

Технологическая схема обработки воды осуществляется на ХВО-1 и ХВО-2.

ХВО-1 производительностью 330 т/ч служит для питания испарителей и является фактически первой ступенью в схеме подготовки воды для восполнения потерь пара и конденсата в цикле станции (вторая ступень - испарительные установки).

ХВО-2 производительностью 1000 т/ч служит для восполнения потерь в тепловых сетях г. Жезказгана и предприятий промышленной зоны.

ХВО-1. Восстановление обменной емкости фильтров по завершении фильтроциклов осуществляется за счет их обработки (регенерации) растворами серной кислоты (Н2SО4).

Поступающая на станцию в железнодорожных цистернах серная кислота под воздействием вакуума перегружается сначала в цистерну промежуточного хранения (V=30 м3), а из нее, с помощью сжатого воздуха, передавливается в основные цистерны хранения (n=3 шт.; V по 15 м3). Вакуум в промежуточной цистерне обеспечивается с помощью компрессора типа 2ФУБС12, сжатый воздух поступает от общестанционной компрессорной станции.

Из цистерн хранения кислота с помощью сжатого воздуха передавливается в расходные баки-мерники. Из мерников под воздействием вакуума кислота поступает к эжектору подготовки регенерационного раствора.

Процессы закачки серной кислоты закрытый процесс исключающий выбросы паров серной кислоты в атмосферный воздух.

ХВО-2. Восстановление обменной емкости фильтров по завершении фильтроциклов осуществляется за счет их обработки (регенерации) растворами соли (NaCl).

Склад химического цеха – расположен за зданием химводоочистки №2, предназначен для выгрузки и хранения соли технической. Параметры склада: закрытый, площадь склада = 650 кв.м. Способ доставки поваренной соли на склад - полувагонами. Количество емкостей = 8, объем = 250 куб.м. каждая, способ хранения – концентрированный раствор. Доставка поваренной соли со склада к месту применения осуществляется 4-мя насосами. Годовое количество поступающей соли - 6000 тн. В химическом цехе разгрузка соли на склад ХВО не сопровождается пылением соли, так как соль разгружается при помощи воды смывом.

Выполнение химических анализов воды, топлива, масел в лабораториях химического цеха сопровождается выделением паров используемых реактивов. Выбросы в атмосферу осуществляются организованно через вытяжные шкафы в одну трубу (Н= 2,4 м, d = 0,5 м) – ист. 0007.

Источник 0007:

В лаборатории по воде анализы производят с применением следующих реактивов: соляная кислота (12 кг/год), азотная кислота (6,6 кг/год), серная кислота (66 кг/год), аммиак водный (45 кг/год). Лаборатория оснащена вытяжным шкафом Ш2В-НЖ FH-РР 150 84.230, число часов работы вытяжного шкафа – 1200 ч/год. Параметры источника выброса: высота трубы 2,4 м, диаметр 0,5 м.

В лаборатории по маслу и газу анализы производят с применением следующих реактивов: бензин «Галоша» (17,15 кг/год), калий гидроокись (6 кг/год). Лаборатория оснащена вытяжным шкафом Ш2В-НЖ FH-РР 150 84.230, число часов работы вытяжного шкафа – 300 ч/год. Параметры источника выброса: высота трубы 2,4 м, диаметр 0,5 м.

В лаборатории по топливу анализы производят с применением следующих реактивов: бензин «Галоша» (18,9 кг/год). Лаборатория оснащена вытяжным шкафом, число часов работы вытяжного шкафа – 1200 ч/год. Параметры источника выброса: высота трубы 2,4 м, диаметр 0,5м.

В лаборатории по топливу также производят анализ топлива (угля) в муфельной печи. Количество сжигаемого угля составляет 2,5 кг/год. Лаборатория оснащена вытяжным шкафом Ш2В-НЖ ОЕ-DИ 150.80.230, число часов работы вытяжного шкафа – 1020 ч/год. Параметры источника выброса: высота трубы 2,4 м, диаметр 0,5м.

Источник 6015. На ЖТЭЦ в хим.цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на одном стационарном сварочном посту. Годовой расход электродов составляет 1,165 тонн, из них электродов марки УОНИ-13/45 - 540 кг/год, УОНИ-13/55 - 200 кг/год, МР-3 - 140 кг/год, ОЗЛ-6 - 265 кг/год, ЦЛ-11 - 20 кг/год. Режим работы сварочных работ составляет 255 ч/год.

В атмосферный воздух от химического цеха поступают следующие загрязняющие вещества: организованно - азотная кислота, аммиак, соляная кислота, серная кислота, калий гидроксид, углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С10, бензол, толуол, пыль неорганическая, ангидрид сернистый, углерода оксид, оксид азота, азота диоксид: неорганизованно - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, фториды, хром шестивалентный, пыль неорганическая: 70-20 % SiO2, азота диоксид, углерода оксид.

2.3.6. Ремонтно-строительный цех (ист. 0011, 6012, 6016)

Ремонтно-строительный цех предназначен для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ТЭЦ. Источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу в цеху являются:

№ 0011 – деревообрабатывающие станки (вент.труба),

№ 6012 – покрасочные работы,

№ 6016 – сварочные работы.

Источник 0011. Цех оснащен следующими деревообрабатывающими станками: 1 сверлильный (СВА) - режим работы 48 ч/год; 1 шлифовальный - режим работы 48 ч/год; 1 фуговальный - режим работы 48 ч/год; рейсмусовый (СР 3-4) - режим работы 240 ч/год; циркулярная пила (ЦП) - режим работы 240 ч/год; строгальный циркулярно-маятниковый - режим работы 48 ч/год. Станки оборудованы системой местных отсосов, пылеочистное оборудование отсутствует. При работе деревообрабатывающих станков включается принудительный отсос пыли, выброс в атмосферу происходит организованно (высота трубы 3 м, диаметр трубы 0,159 м).

Источник 6012. При проведении ремонтно-строительных работ на объектах ТЭЦ используется лакокрасочные материалы. Покраска осуществляется вручную (кисточкой, валиком) и пневмораспыление. Годовой расход ЛКМ составляет: эмаль ПФ-115 – 10,272 тонн, грунтовки ГФ 021 – 0,6943 тонны, растворитель 646 – 4,852 тонны, растворитель Р-4 – 0,171 тонны, уайт-спирит – 4,726 тонны, олифа – 1,448 тонны.

Источник 6016. В РСЦ производятся сварочные работы на одном стационарном сварочном посту с использованием электродов и одном сварочном посту газовой сварки металла ацетилен-кислородным пламенем. Годовой расход электродов марки МР-3 – 90 кг. Максимальное количество электродов – 5 кг/час. Годовой расход ацетилена – 335 кг, режим работы поста 500 ч/год.

В атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: при работе станков – пыль древесная; при сварочных работах - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения, азота диоксид; от покрасочных работ - уайт-спирит, ксилол, этилцеллозольв, спирт н-бутиловый, ацетон, бутилацетат, спирт этиловый, толуол, взвешенные вещества.

2.3.7. Цех тепловой автоматики и измерений (ист. 6017, 6032)

Цех занимается ремонтом и обслуживанием контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного управления, автоматики и технологической защиты.

Источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу в цеху являются:

№ 6017 – сварочные работы,

№ 6032 – металлообрабатывающие станки.

Источник 6017. В цеху производятся сварочные работы с использованием электродов на одном стационарном сварочном посту. Годовой расход электродов марки МР-3 – 30 кг. Максимальное количество электродов – 5 кг/час .

Источник 6032. В цехе для мелких текущих работ установлено следующее вспомогательное оборудование: 2 сверлильных станка: режим работы – 400 ч/год; 4 заточных станка с диаметром круга 150 мм: режим работы – 650 ч/год. Станки работают без охлаждения СОЖ.

Неорганизованно в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: при сварочных работах - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, фториды, хром шестивалентный; от металлообрабатывающих станков – пыль (абразивная, взвешенные частицы).

2.3.8. Ремонтно-механический участок (ист. 0005, 0012)

Назначение участка - изготовление запасных частей для основного и вспомогательного оборудования.

Источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу являются:

№ 0005 – металлообрабатывающие станки,

№ 0012 – кузнечное помещение,

№ 6036 – металлообрабатывающие станки (ножницы гильотинные).

Источник 0005. При обработке металлов и чугунных деталей на участке используются металлообрабатывающие станки: 2 обдирочных (1М 350, 1М 400), 7 токарно-винторезных, 1 настольно-сверлильный, 1 фрезерный. Металлообрабатывающие станки работают без охлаждения СОЖ. Обдирочные станки оснащены местными отсосами. Выбросы пыли осуществляются организованно через вытяжную трубу диаметром 350 мм и высотой 1,5 м. Продолжительность работы станков составляет 5748 ч/год.

Источник 0012. Кузнечное помещение оснащено кузнечным горном на один огонь и муфельной печью. Кузнечный горн предназначен для разогрева заготовок при ручной и механической ковке деталей, в качестве топлива используется кокс в количестве 1 тонны, режим работы горна 1000 ч/год. Муфельная печь используется для ковки заготовок металла, расход дизельного топлива 1 тонны в год, режим работы 100 часов в год. Для отвода дымовых газов кузнечный горн и муфельная печь оборудованы одним зонтом. В атмосферный воздух с дымовыми газами поступает: сажа, ангидрид сернистый, углерода оксид, оксид азота, азота диоксид.

Источник 6036. Металлоплощадка РМУ оснащена ножницами гильотинными (НГ16; НГ13). При резке металла выбросы пыли осуществляются неорганизованно. Продолжительность работы станков составляет 1000 ч/год.

2.3.9. Цех ремонта (ист. 6037)

Назначение цеха – ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Ист. 6037. При ремонтных работах службой цеха ремонта на сварочных постах в цехах производятся сварочные работы с использованием электродов. Годовой расход электродов составляет 22,1055 тонн, из них электродов марки УОНИ-13/45 - 385 кг/год, УОНИ-13/55 – 7790,5 кг/год, МР-3 - 7650 кг/год, Т 590 - 1065 кг/год, ЦЛ-11 - 245 кг/год, ЦУ-5 - 378 кг/год, ТМЛ - 1645 кг/год, ТМУ - 2001 кг/год, Ф3 – 150 кг/год, ЦЛ-39 – 786 кг/год, ЭА-395-9 – 10 кг/год. Режим работы сварочных работ составляет 3427 ч/год. При проведении сварочных работ в атмосферу выбрасываются следующие вещества - железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные, фториды, хром шестивалентный, пыль неорганическая: 70-20 % SiO2, азота диоксид, углерода оксид. Выбросы осуществляются неорганизованно.

Расчет выбросов от передвижных источников приведен для учета в расчете максимальных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия в приземном слое атмосферного воздуха.

2.3.10. Участок ПГУ

      - Блок учета и подготовки топливного газа

Предварительная очистка газа

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Источник загрязнения: 6101  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) Источник выделения: 001 Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа.  (один в работе, один в резерве).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Наименование ЗВ для ист.6101

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6102 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 001 Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа. (один в работе, один в резерве).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ для ист.6102

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6103 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 001 Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа. .  (один в работе, один в резерве).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Наименование ЗВ для ист.6103

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6104  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 002 Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа (один в работе, один в резерве).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Наименование ЗВ для ист.6104

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6105 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 002 Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа (один в работе, один в резерве).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ для ист.6105

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6106 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 002 Фильтр топливного  газа (поз. FS-0102 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа (один в работе, один в резерве).

Выбросы от неподвижных уплотнений. Утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Наименование ЗВ для ист.6106

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

      - Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ)

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Источник загрязнения: 6107  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 003 Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа

(поз. FS-0103 A/B). Степень очистки до 5 мкм (1 в работе, 1 в резерве) .

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Наименование ЗВ для ист.6107

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6108  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 003 Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B) .Степень очистки до 5 мкм (1 в работе, 1 в резерве) .

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые протоки, предохранительные клапаны.

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ для ист.6108

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6109  неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 003 Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B). Степень очистки до 5 мкм (1 в работе, 1 в резерве).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 44

Наименование ЗВ для ист.6109

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6110  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 004 Закрытая дренажная емкость V-0101, 10 м3

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Наименование ЗВ для ист.6110

Наименование ЗВ

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

N-Пентан (nC5 H12)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это пропан, бутан и пентан.

Источник загрязнения: 6111  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 004 Закрытая дренажная емкость V-0101, 10 м3

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 1

Наименование ЗВ для ист.6111

Наименование ЗВ

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

N-Пентан (nC5 H12)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это пропан, бутан и пентан.

Источник загрязнения: 6112 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 004 Закрытая дренажная емкость V-0101, 10 м3

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 18

Наименование ЗВ для ист.6112

Наименование ЗВ

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

N-Пентан (nC5 H12)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это пропан, бутан и пентан.

Источник загрязнения: 6113  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 005 Закрытая дренажная емкость V-0102 , 1,5 м3, куда поступает жидкая фаза после  коалесцирующего  фильтра-сепаратора  поз. FS-0102 A/B  при повышении давления на 50 % и более.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Наименование ЗВ от ист.6113

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6114  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 005 Закрытая дренажная емкость V-0102, 1,5 м3, куда поступает жидкая фаза после  коалесцирующего  фильтра-сепаратора  поз. FS-0102 A/B  при повышении давления на 50% и более.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование  ЗВ от ист.6114

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6115 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 005 Закрытая дренажная емкость V-0102, 1,5 м3, куда поступает жидкая фаза после  коалесцирующего  фильтра-сепаратора  поз. FS-0102 A/B  при повышении давления на 50% и более.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Наименование ЗВ от ист.6115

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6116 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 006 Фильтры-осушители поз. FD-0101 A/B топливного газа, подаваемого на пневмоприводы отсечных клапанов BDV-0101 BDV-0116

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 11

Наименование  ЗВ от ист.6116

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6117 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 006 Фильтры-осушители поз. FD-0101 A/B топливного газа, подаваемого на пневмоприводы отсечных клапанов BDV-0101 BDV-0116

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Наименование  ЗВ от ист.6117

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 0118 Свеча рассеивания

Источник выделения: 007 Сброс топливного газа на свечу во время продувки

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования: свеча рассеивания, сброс топливного газа на свечу во время продувки

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 0,25

Время работы оборудования, сек/год, _t_ =900

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, м3./год V = 18

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, т/год G = 0,0142 т/год

где плотность согласно справке в исходных данных  p=0,7887 кг/м3

18*0,7887 = 14,1966 кг

14,1966 кг = 0,0142 тонны

Наименование  ЗВ от ист.0118

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6119-6120  работа компрессорной установки ДКС

Источник выделения: 008-009 Компрессорная установка ДКС (2 шт.)

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ , бензин и жидкости с температурой кипения менее 120С0, компрессор – центробежный, т.к. в блоках дожимных компрессорных станций (ДКС) в 99% случаев устанавливаются центробежные компрессоры.

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Компрессор центробежный

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.12

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Наименование ЗВ  от ист.6119-6120

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6121  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Источник выделения: 008 -009 Компрессорная установка ДКС (2 шт.)

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 84

Наименование ЗВ  от ист.6121

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6122 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 008-009 Компрессорная установка ДКС (2 шт.)

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Наименование ЗВ  от ист.6122

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6123 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 008-009  Компрессорная установка ДКС

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 50

Наименование ЗВ  от ист.6123

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

2.3.10.3.Газовый контур ДКС

Источник загрязнения: 6124  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 010  Входной фильтра газового контура ДКС (FS-175), предназначенный для удаления крупных механический частиц.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 11

Наименование ЗВ  от ист.6124

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6125 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 010  Входной фильтра газового контура ДКС (FS-175), предназначенный для удаления крупных механический частиц.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 28

Наименование ЗВ от ист.6125

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6126  работа  винтового компрессора (К-111)

Источник выделения: 011 винтовой компрессор (К-111), производится в движение электродвигателем

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ , бензин и жидкости с температурой кипения менее 120С0, компрессор –винтовой ближе к  поршневому.

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Компрессор винтовой ближе к  поршневому.

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ  от ист.6126

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6127 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Источник выделения: 011 винтовой компрессор (К-111), приводится в движение электродвигателем.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Наименование ЗВ  от ист.6127

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6128 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 011 винтовой компрессор К-111 , приводится в движение электродвигателем.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Наименование ЗВ  от ист.6128

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6129  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 012 маслогазоотделитель со встроенным коалесцентным фильтром (FE-200B), где масло удаляется

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Наименование ЗВ  от ист.6129

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6130 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 012 маслогазоотделитель со встроенным коалесцентным фильтром (FE-200B), где масло удаляется.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 24

Наименование ЗВ  от ист.6130

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 0131 Свеча рассеивания (основная)

Источник выделения: 013 Сброс топливного газа на свечу во время продувки

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования: свеча рассеивания, сброс топливного газа на свечу во время продувки

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 1

Время работы оборудования, сек/год, _t_ =3600

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, т/год G = 0,1 т/год

Наименование ЗВ  от ист.0131

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 0132 Свеча рассеивания (резервная)

Источник выделения: 014 Сброс топливного газа на свечу во время продувки

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования: свеча рассеивания, сброс топливного газа на свечу во время продувки

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 1

Время работы оборудования, сек/год, _t_ =3600

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, т/год G = 0,1 т/год

Наименование ЗВ  от ист.0132

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

2.3.10.4. Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура.

Источник загрязнения: 6133  газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Источник выделения: 015 работа газового охладителя (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Газовый охладитель (теплообменник) является неотъемлемой частью компрессорного комплекса и устанавливается непосредственно после винтового компрессора (К-111). Его основная функция — снижение температуры сжатого газа, которая значительно повышается в процессе компримирования (сжатия).

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с tк менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный )

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ  от ист.6133

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6134  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Источник выделения: 015 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 59

Наименование ЗВ  от ист.6134

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6135 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 015 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ  от ист.6135

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6136  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 016 коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122)

Коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой ступени сепарации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Наименование ЗВ  от ист.6136

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6137  неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения:  016 коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122)

Коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой ступени сепарации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Наименование ЗВ  от ист.6137

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6138  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Источник выделения: 017 коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121).

Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой и второй ступени сепарации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 13 (обратный клапан -2 шт+ запорный клапан 4 шт + ЗРА 7шт)

Наименование ЗВ  от ист.6138

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6139 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 017 коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121).

Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой и второй ступени сепарации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 1 (клапан сброса давления, он же предохранительный клапан)

Наименование ЗВ  от ист.6139

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6140 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения:  017 коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121).

Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой и второй ступени сепарации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Наименование ЗВ  от ист.6140

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

2.3.10.5.Масляный контур  (замкнутый) обеспечивает смазку. Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия.

Источник загрязнения: 6141  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА), обратные клапаны, запорные клапаны)

Источник выделения: 018 Маслогазоотделитель (FE-200B) -  сепаратор

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА) 1 шт + 2 шт (обратные клапаны)+4 шт (запорные клапаны)=7 шт

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Наименование ЗВ от ист.6141

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6142  неорганизованный (предохранительные клапаны или клапан сброса давления)

Источник выделения: 018 Маслогазоотделитель (FE-200B) -сепаратор

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 1 (клапан сброса давления)

Наименование ЗВ от ист.6142

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6143 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 018 Маслогазоотделитель (FE-200B) -сепаратор

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ от ист.6143

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6144  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 019 Нижняя часть  сепаратора-бака (V-201)

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА) 1 шт + 4 шт (запорные клапаны) = 5 шт

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Наименование ЗВ от ист.6144

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6145  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 019 Нижняя часть  сепаратора-бака (V-201)

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Наименование ЗВ от ист.6145

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6146 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 019 Нижняя часть  сепаратора-бака (V-201)

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 19

Наименование ЗВ от ист.6146

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6147-6148  насос центробежный (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Источник выделения:  020-021 работа насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой (2 шт)

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 4000

Наименование ЗВ от ист.6147-6148

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6149  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 020-021 неплотности от насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 24+ обратные клапаны 22 шт, запорные клапаны 10 шт. = 56шт.

Наименование ЗВ от ист.6149

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6150  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 020-021 неплотности от насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Наименование ЗВ от ист.6150

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6151 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 020-021 неплотности от насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Наименование ЗВ от ист.6151

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6152  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 022 неплотности от масляного фильтра F-206 А/В (N-16кВт)

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Наименование ЗВ от ист.6152

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6153 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 022 неплотности от масляного фильтра F-206 А/В (N-16 кВт)

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Наименование ЗВ от ист.6153

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6154  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 023 неплотности от масляного фильтра FE-240 А/В для очистки масла, подаваемого на подшипники и торцевые уплотнения

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Наименование ЗВ от ист.6154

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6155 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 023 неплотности от масляного фильтра FE-240 А/В для очистки масла, подаваемого на подшипники и торцевые уплотнения

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Наименование ЗВ от ист.6155

Наименование ЗВ

Масло минеральное

2.3.10.6.Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров

Источник загрязнения: 6156-6158  насос центробежный (P-409 A/B/С)

Источник выделения:  024-026 работа насоса центробежного (P-409 A/B/С) – 3 шт.

Продукт: Этиленгликоль

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 3

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6156-6158

Наименование ЗВ

Этиленгликоль (С2 Н6 O2)

Источник загрязнения: 6159  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 024-026 неплотности насоса центробежного (P-409 A/B/С)

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

По поведению этиленгликоль ближе всего к утечке воды или другой вязкой жидкости, чем к утечке газа или углеводородов.

Этиленгликоль – тяжелая жидкость, малолетучая жидкость поэтому: не стремится выйти под давлением, как газ; не протекает через микрощели; скорость утечки на порядки меньше; нет эффекта «газовой струи».

Этиленгликоль имеет высокую вязкость, низкую летучесть,  ведет себя, как густая жидкость . Этиленгликоль ближе по поведению при утечке через неплотности к воде или маслу, чем к газами или углеводородам.

Утечка Этиленгликоля ближе всего по поведению к тяжелым углеводородам (маслу), похожий тип утечки (причем жидкостной), но различная вязкость.

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =15

Наименование ЗВ от ист.6159

Наименование ЗВ

Этиленгликоль (С2 Н6 O2)

Источник загрязнения: 6160  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 024-026 неплотности насоса центробежного (P-409 A/B/С)

Продукт: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ от ист.6160

Наименование ЗВ

Этиленгликоль (С2 Н6 O2)

Источник загрязнения: 6161 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 024-026 неплотности насоса центробежного (P-409 A/B/С)

Продукт: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 30

Наименование ЗВ от ист.6161

Наименование ЗВ

Этиленгликоль (С2 Н6 O2)

Источник загрязнения: 6162  масляный охладитель (W-203), отводит тепло от масла принцип теплообменника.

Источник выделения: 027 работа масляного охладителя (W-203), отводит тепло от масла принцип теплообменника.

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизельное топливо и жидкости с tк= 120-300 0С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный)

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6162

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6163  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 027 масляный охладитель (W-203), отводит тепло от масла (принцип теплообменника).

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =2

Наименование ЗВ от ист.6163

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6164 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 027 масляный охладитель (W-203), отводит тепло от масла (принцип теплообменника).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Наименование ЗВ от ист.6164

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6165  аппарат воздушного охлаждения  (W-413), принцип теплообменника.

Источник выделения: 028 работа аппарата воздушного охлаждения  (W-413) принцип теплообменника.

Выбросы , как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизельное топливо и жидкости с tк= 120-300 0С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный)

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6165

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6166  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 028 аппарат воздушного охлаждения  (W-413)

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =4

Наименование ЗВ от ист.6166

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6167 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 028 аппарат воздушного охлаждения  (W-413)

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 8

Наименование ЗВ от ист.6167

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6168  газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Источник выделения: 029 работа газового охладителя (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника

Выбросы, как  от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с tк менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный )

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6168

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород

Метилмеркаптан

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6169  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 029 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Наименование ЗВ от ист.6169

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6170 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 029 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 8

Наименование ЗВ от ист.6170

| Код | Наименование ЗВ |
| --- | --- |
|  | Метан (СН4) |
|  | Этан (С2Н6) |
|  | Пропан (С3Н8) |
|  | I-Бутан (IC4H10) |
|  | n-Бутан (NC4H10) |
|  | I-Пентан (IC5 H12) |
|  | n-Пентан (nC5 H12) |
|  | I-Гексан (NC6 H14) |
|  | Сероводород (H2S) |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) |

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

      - Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Источник загрязнения ГТУ

Источник загрязнения: 0171 организованный от газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800

Источник выделения: 030 газотурбинная установка (ГТУ) SGT-800, тип газовой турбины SGT -800-473_001 (система камеры сгораниям-работа на газовом топливе)

Исходные данные:

Расход топлива на ГТУ равен 92 800 000 нм3 в год и 14 500  нм3 в час

Плотность 0,7887 кг/м3 при температуре 20 0С (исходные данные),  0,846 кг/нм3  (расчетным путем)

Температура отходящих газов  563,3 0С

Давление 101,325 кПа

Расход топлива при плотности 0,846 кг/нм3 для  ГТУ будет равен:

92 800 000 нм3 в год* 0,846 кг/нм3  = 78 508 800 кг/год/ 1000= 78 508,8  т/год

Среднегодовой расход топлива, т/год  при плотности 0,7887 кг/м3  или 0,846 кг/нм3   –78 508,8 т/год

Тип ГТУ, тип камеры сгорания и вид топлива: газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800; кольцевая; топливо – газ.

Наименование ЗВ от ГТУ , ист. 0171:

Наименование ЗВ

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Метан (727*)

Источник загрязнения: 0172 организованный от байпасной системы  газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800 (принцип ГТУ, режим порядка -  20% от времени и расхода топлива ГТУ в год)

Источник выделения: 031 байпасная система от газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800, тип газовой турбины SGT -800-473_001 (принцип ГТУ, режим порядка -  20% от времени и расхода топлива ГТУ в год)

Исходные данные:

Расход топлива на ГТУ равен 23 200 000 нм3 в год и 14 500 нм3 в час

Плотность 0,7887 кг/м3 при температуре 20 0С (исходные данные),  0,846 кг/нм3  (расчетным путем)

Температура отходящих газов   563,3 0С

Давление 101,325 кПа

Расход топлива при плотности 0,846 кг/нм3 для  ГТУ будет равен:

23 200 000 нм3 в год* 0, 846 кг/нм3  = 19 627 200 кг/год/ 1000= 19 627,2 т/год

Среднегодовой расход топлива, т/год  при плотности 0,7887 кг/м3  или 0,846 кг/нм3   –19 627,2 т/год

Наименование ЗВ от байпасной системы ГТУ , ист. 0172:

Наименование ЗВ

Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Метан (727*)

Источник загрязнения: 6173 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 030-031 газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800 и байпасная система ГТУ

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Наименование ЗВ  от ист.6173

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6174 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 030-031  газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800 и байпасная система ГТУ

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 32

Наименование ЗВ  от ист.6174

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

Примечание: при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6175  масляный насос подъемника

Источник выделения:  032 работа масляного насоса подъемника

Масляный насос подъемника подает масло под высоким давлением к подшипникам газовой турбины, редуктору и подшипникам генератора, чтобы минимизировать мощность, необходимую для начала вращения ротора. Масляный насос подъемника оснащен устройством ограничения давления.

Выбросы, как  от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6175

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6176-6178  смазочный масляный насос подъемника

Источник выделения:  033-035 работа смазочного масляного насоса подъемника (3 шт.)

Расчет ,как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 3

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6176-6178

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6179  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 033-035 смазочный масляный насос подъемника

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Наименование ЗВ от ист.6179

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6180 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 033-035 смазочный масляный насос подъемника

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 11

Наименование ЗВ от ист.6180

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6181  фильтр смазочного масла  (конструкция насоса)

Источник выделения:  036 работа фильтра смазочного масла  (конструкция насоса)

Сетчатый фильтр предотвращает попадание мусора в насос и его засорение. Принцип работы, как у насоса.

Выбросы, как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6181

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 0182 котел-утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла)

Источник выделения: 037 котел-утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла)

Котел-утилизатор горизонтального типа, отходящие газы, образующиеся после процесса сгорания топливного газа в газовой турбине, проходят через внутренние теплообменные трубки, образуя пар из нагретой воды. Далее пар используется для производства электроэнергии в паровой турбине с генератором.

Котел-утилизатор рассчитан на два уровня давления, а два циркуляционных контура обеспечивают выработку пара с двумя  уровнями давления и температуры (пар высокого и низкого давления).

Выбросы, как от теплообменника

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , теплообменник.

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости  с tк < 120о C

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Теплообменник

Общее количество аппаратуры , шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.0182

Наименование ЗВ

Метан (СН4)

Этан (С2Н6)

Пропан (С3Н8)

I-Бутан (IC4H10)

n-Бутан (NC4H10)

I-Пентан (IC5 H12)

n-Пентан (nC5 H12)

I-Гексан (NC6 H14)

Сероводород (H2S)

Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH)

*Примечание (1): при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

**Примечание (2): Парогазовых потоков нет, только паровые (предохранительные клапаны паровых потоков в кол-ве 4 шт.), соответственно выбросов от неплотностей нет.

2.3.10.8.Химический контроль и водный режим котла-утилизатора и реагентное хозяйство.

Источник загрязнения: 6183 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 038-039 емкостей с аммиаком (NH3 ) - объемом 0,2 м3 (2 шт.) , концентрация раствора аммиака 1 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях, легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 18

Наименование ЗВ от ист.6183

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6184 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 038-039 емкости с аммиаком (NH3 ) емкостей с аммиаком (NH3) - объемом 0,2 м3 (2 шт.), концентрация раствора аммиака 1 %

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 36

Наименование ЗВ от ист.6184

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6185 -6186 насос  дозирования аммиака (NH3), концентрация аммиака 25%

Источник выделения: 040-041 работа насосов дозирования аммиака (NH3) , концентрация аммиака 25%

Выбросы, как  от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 25 %

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:  Газ, бензин и жидкости с температурой кипения менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6185-6186

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6187  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 040-041 неплотности насосов  дозирования аммиака (NH3) , концентрация аммиака 25%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях, легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 25 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Наименование ЗВ от ист.6187

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6188 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 040-041 неплотности насосов  дозирования аммиака (NH3), концентрация аммиака 25%

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 25 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 17

Наименование ЗВ от ист.6188

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6189-6192  насосов  дозирования аммиака (NH3), концентрация аммиака 1%

Источник выделения: 042-045 работа насосов дозирования аммиака (NH3 ) , концентрация аммиака 1%

Выбросы ,как  от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:  Газ, бензин и жидкости с температурой кипения менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6189-6192

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6193  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 042-045 неплотности насосов  дозирования аммиака (NH3) , концентрация аммиака 1%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях, легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 16

Наименование ЗВ от ист.6193

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6194 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 042-045 неплотности насоса  дозирования аммиака (NH3), концентрация аммиака 1%

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 33

Наименование ЗВ от ист.6194

Наименование ЗВ

аммиак (NH3 )

2.3.10.9.Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ).

Источник загрязнения: 6195 неорганизованный – пересыпка тринатрийфосфат в сыпучем виде из мешков, весом 25 кг

Источник выделения: 046 процесс пересыпки  узла дозирования фосфатов (Na3 PO4) тринатрийфосфат в сыпучем виде из мешков, весом 25 кг

Время разгрузки материала – 8000 т/год, Наименование ЗВ от ист.6195 – это взвешенные вещества (тринатрийфосфат в сухом виде (Na3PO4)).

Источник загрязнения: 6196 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 047 емкость узла дозирования фосфатов (Na3 PO4) , объемом 0,5 м3, концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: двухфазная среда или легкие углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Наименование ЗВ от ист.6196

Наименование ЗВ

тринатрийфосфат (Na3 PO4 )

Источник загрязнения: 6197 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 047 емкость узла дозирования фосфатов (Na3 PO4) , объемом 0,5 м3, концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: легкие жидкие углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Наименование ЗВ от ист.6197

Наименование ЗВ

тринатрийфосфат (Na3 PO4 )

Источник загрязнения: 6198-6201  насос  узла дозирования фосфатов (Na3 PO4)

Источник выделения: 048-051 работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4),  концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Выбросы, как  от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6198-6201

Наименование ЗВ

тринатрийфосфат (Na3 PO4 )

Источник загрязнения: 6202  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 048-051 работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4),  концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость+пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: двухфазная среда или легкие углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =20

Наименование ЗВ от ист.6202

Наименование ЗВ

тринатрийфосфат (Na3 PO4 )

Источник загрязнения: 6203 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 048-051 работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ),  концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: легкие жидкие углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Наименование ЗВ от ист.6203

Наименование ЗВ

тринатрийфосфат (Na3 PO4 )

2.3.10.10.Узел дозирования лимонной кислоты.

Источник загрязнения: 6204 неорганизованный – пересыпка лимонной кислоты 99,8 % в сухом виде из мешков, весом 25 кг

Источник выделения: 052 процесс пересыпки  узла дозирования  лимонной кислоты  99,8 % в сухом виде из мешков, весом 25 кг

Время разгрузки материала – 8000 т/час; Наименование ЗВ от ист.6204- Гидрокситрикарбоновая кислота (лимонная кислота в сухом виде)

Источник загрязнения: 6205 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 053-054 емкости узла дозирования жидкого раствора лимонной кислоты с водой, концентрация лимонной кислоты -  10%, объемом 0,5 м3 - 2 шт. и  объемом 0,2 м3 – 2 шт.

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Наименование ЗВ от ист.6205

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6206 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 053-054 емкости узла дозирования жидкого раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10% , объемом 0,5 м3 - 2 шт. и объемом 0,2 м3 – 2 шт.

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Наименование ЗВ от ист.6206

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6207-6210  насос  узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Источник выделения: 055-058 работа насоса узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Выбросы, как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты 10%

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6207-6210

| Код | Наименование ЗВ |
| --- | --- |
|  | Лимонная кислота |

Источник загрязнения: 6211 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 055-058 работа насоса узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Наименование ЗВ от ист.6211

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6212 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 055-058 работа насоса узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Наименование ЗВ от ист.6212

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

2.3.10.11. Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech® RO 700 или аналог)

Источник загрязнения: 6213 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 059-060 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %, 2 шт., объемом 1 м3 каждая

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Наименование ЗВ  от ист.6213

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия, 12% NaOCl

Источник загрязнения: 6214 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 059-060 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог), концентрация 12 %, 2 шт., объемом 1 м3 каждая

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 44

Наименование ЗВ  от ист.6214

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия, 12% NaOCl

Источник загрязнения: 6215-6218  насос  установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Источник выделения: 061-064 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Выбросы, как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6215-6218

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Источник загрязнения: 6219 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 061-064 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды, запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Наименование ЗВ от ист.6219

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия NaOCl, 12 %

Источник загрязнения: 6220 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 061-064 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 50

Наименование ЗВ от ист.6220

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

2.3.10.12.Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог)

Источник загрязнения: 6221 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 065-066 емкости с гидроксидом натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %, 2 шт., объемом 1 м3 каждая

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 30

Наименование ЗВ от ист.6221

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH 30 %

Источник загрязнения: 6222 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 065-066 емкости с гидроксидом натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %, 2 шт., объемом 1 м3 каждая

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 90

Наименование ЗВ от ист.6222

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH 30 %

Источник загрязнения: 6223-6228  насос  установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH , концентрация 30 %

Источник выделения: 067-072 работа насоса установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %

Выброс, как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 6

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 3

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6123-6128

| Код | Наименование ЗВ |
| --- | --- |
|  | Гидроксид натрия NaOH 30 % |

Источник загрязнения: 6229 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 067-072 работа насоса установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Наименование ЗВ от ист.6229

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH 30 %

Источник загрязнения: 6230 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 067-072 работа насоса установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 75

Наименование ЗВ от ист.6230

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH 30 %

2.3.10.13.Установка полиоксихлорида алюминия  (10% Al₂O₃)) (PuroTech RO 510 или его аналог)

Раствор полиоксихлорида алюминия (10% Al₂O₃) – это смесь воды и полиоксихлорида алюминия (10% Al₂O₃), где полиоксихлорида алюминия (10% Al₂O₃) – это твердое неорганическое соединение, практически нерастворимое в воде в чистом виде. В водном растворе 10%  Al₂O₃ - это суспензия или коллоидный раствор, а не истинный раствор. При обычных температурах Al₂O₃ не испаряется, он очень термостойкий. То есть при испарении через неплотности исходить будет воды, а не сам Al₂O₃. Раствор разделиться на: водяной пар и осадок/суспензия Al₂O₃ (остается, как жидкая или твердая фаза).

Таким образом от данной установки выбросов на период эксплуатации нет.

2.3.10.14. Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech® RO 700 или аналог)

Источник загрязнения: 6231 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 073 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %, 1 шт., объемом 0,2 м3

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Наименование ЗВ от ист.6231

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия, 12% NaOCl

Источник загрязнения: 6232 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 073 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %, 1 шт., объемом 0,2 м3

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую, малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Наименование ЗВ от ист.6232

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия, 12% NaOCl

Источник загрязнения: 6233-6234  насос  установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Источник выделения: 074-075 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Итого выброс от ист.6233-6234

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия NaOCl, 12 %

Источник загрязнения: 6235 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 074-075 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Итого выброс от ист.6235

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия NaOCl, 12 %

Источник загрязнения: 6236 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 074-075 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Итого выброс от ист.6236

Наименование ЗВ

Гипохлорид натрия NaOCl, 12 %

      - Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока.

Источник загрязнения: 6237  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 076 масляный бак, 14 м3

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 14

Наименование ЗВ от ист.6237

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6238 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 076 масляный бак, 14 м3

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Наименование ЗВ от ист.6238

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6239  неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 076 масляный бак, 14 м3

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 28

Наименование ЗВ от ист.6239

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6240 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 077 неплотности масляного фильтра паротурбинного блока

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =3

Наименование ЗВ от ист.6240

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6241 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 077 неплотности масляного фильтра паротурбинного блока

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 8

Наименование ЗВ от ист.6241

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6242-6243  масляный насос парогазовой турбины с генератором

Источник выделения:  078-079 работа масляного насоса парогазовой турбины с генератором

Выбросы, как от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6242-6243

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6244  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 078-079 неплотности от масляного насоса парогазовой турбины с генератором

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =6

Наименование ЗВ от ист.6244

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6245 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 078-079 неплотности от масляного насоса парогазовой турбины с генератором

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 18

Наименование ЗВ от ист.6245

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6246  насос смазочного масла паровой  турбины

Источник выделения:  080 работа насоса смазочного масла паровой турбины

Выбросы, как  от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло  минеральное (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Наименование ЗВ от ист.6246

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6247  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 081 вспомогательного масляного насоса парогазовой  турбины с генератором

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =2

Наименование ЗВ от ист.6247

Наименование ЗВ

Масло минеральное

Источник загрязнения: 6248 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 081 вспомогательного масляного насоса парогазовой  турбины с генератором

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Наименование ЗВ от ист.6248

Наименование ЗВ

Масло минеральное

2.3.11.Водоподготовительная установка (ВПУ)

2.3.11.1. Система ВПУ

Неплотности системы ВПУ, которая содержат в составе производственных стоков , в качестве вредности - хлориды. Хлориды (NaCL, СaCl2 , MgCl2  и др) – это соли . Они находятся в воде в виде ионов и не испаряются вместе с водой , потому что , имеют очень низкое давление пара, не переходят в газообразное состояние при обычных температурах, при испарении  воды, остаются в виде твердого остатка.

Исключение: Единственное , что может быть летучим  - это газообразный хлор  (Cl2) или соляная кислота в виде тумана (HCL), но это не хлориды, а другие формы хлора.

В связи с чем, на данном участке на период эксплуатации выбросов ЗВ нет.

2.3.11.2.Установка водоподготовки.

Бисульфит натрия (PuroTech® RO 67 или его аналог) (MX-25).

Бисульфит натрия – это твердое, хорошо растворимое в воде  неорганическое  соединение.

Он не испаряется, потому, что :

1 ) не переходит  в газообразное состояние при обычных температурах;

2) имеет практически нулевое давление пара

Исключение: Бисульфит натрия способен выделять  диоксид серы SO2  при нагревании , контакте с кислотами. SO2 – это летучий вредный газ, но это не сам бисульфит, а продукт его разложения.

В связи с чем, на данном участке , при температуре среды по исходным данным  16-20 0С нагревания , а для выделения диоксид серы SO2  нужна температура 150-170 0С , источников загрязнения на данном участке нет.

В связи с чем, на данном участке на период эксплуатации выбросов ЗВ нет.

2.3.11.3. Установка для периодической очистки мембран УУФ (CIP-14), УУФ (CIP-15) и УУФ (CIP-16) от неорганических и органических отложений.

Источник загрязнения: 6249 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 082 бак установки  лимонной кислоты с концентрацией 10 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Наименование ЗВ от ист.6249

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6250 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 082 бак установки  лимонной кислоты с концентрацией 10 %

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам, потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость, которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 38

Наименование ЗВ от ист.6250

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6251 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 083 бак  установки  раствора гидроксида натрия с концентрацией 30 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Наименование ЗВ от ист.6251

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH, 30 %

Источник загрязнения: 6252 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 083 бак установки раствора гидроксида натрия с концентрацией 30 %

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 37

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30 · 0.00005112/ 100 =0.00001534

Наименование ЗВ от ист.6252

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH, 30 %

Источник загрязнения: 6253 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 084  Резервуар  V=20 м3 с составом лимонной кислоты  концентрации 10 %.

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Наименование ЗВ от ист.6253

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6254 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 084  Резервуар V=20 м3 с составом лимонной кислоты  концентрации 10 %.

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Наименование ЗВ от ист.6254

Наименование ЗВ

Лимонная кислота

Источник загрязнения: 6255 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 085 резервуар V=20 м3 с составом гидроксида натрия концентрации 30 %

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Наименование ЗВ от ист.6255

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH, 30 %

Источник загрязнения: 6256 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 085 резервуар V=20 м3 с составом гидроксида натрия концентрации 30 %

Раствор гидроксида натрия  NaOH, 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог) NaOH, концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Наименование ЗВ от ист.6256

Наименование ЗВ

Гидроксид натрия NaOH, 30 %

2.3.11.4. Система дозирования раствора аммиака (МX-30, MX-35) и тринатрий фосфата (MX-31)

Источник загрязнения: 6257 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3) 25% и тринатрийфосфата 5%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ),

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 100

Наименование ЗВ от ист.6257

Наименование ЗВ

Аммиак (NH3 )

Источник загрязнения: 6258 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3) 25% и тринатрийфосфата 5%

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях, легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 )

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 150

Наименование ЗВ от ист.6258

Наименование ЗВ

Аммиак (NH3)

Источник загрязнения: 6259 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3) 25% и тринатрийфосфата 5%

Выбросы от неподвижных уплотнений. К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки). Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно, если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: двухфазная среда или легкие углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 80

Наименование ЗВ от ист.6259

Наименование ЗВ

Тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5%

Источник загрязнения: 6260 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3) 25% и тринатрийфосфата 5%

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: легкие жидкие углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 129

Наименование ЗВ от ист.6260

Наименование ЗВ

Тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5%

Примечание: В оборудовании с позициями F-701, CD-701, F-702 и F-703 есть небольшой унос масла, который затем сливается через дренаж, что не  является выбросом в атмосферу. Во всех остальных участках (после F-703) воздух и азот расчетов не требуют.

2.3.12.Вспомогательные участки ПГУ (мастерская, склады и т.п.).

2.3.12.1. Сварочный пост ПГУ.

Ручная электродуговая сварка

Источник загрязнения: 0261 вент выброс

Источник выделения: 087-088 процесс электродуговой сварки электродами марки  Э42 и  УОНИ 13/55. Расход  электродов Э42 – 60 кг/год,  УОНИ 13/55 - 60 кг/год. Наименование ЗВ от ист .0261 Железа (II) оксид, Марганец и его соединения, Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), пыль неорганическая SiO2 20-70%, фториды, диоксид азота, оксид углерода.

Газовая сварка и резка

Источник загрязнения: 0262 вент выброс

Источник выделения: 089 процесс газовой сварки, расход ацетилена 24,21 кг/год, пропан-бутан – 695,9 кг/год. Наименование ЗВ - азота диоксид.

Источник загрязнения: 0263 вент выброс

Источник выделения: 090 процесс газовой резки, время работы – 1606 ч/год. Наименование ЗВ - азота диоксид, оксид углерода, марганец и его соединения, железа оксид

2.3.12.2. Участок покрасочных работ ПГУ.

Источник загрязнения: 0264 вент выброс

Источник выделения: 091-092 процесс нанесения ЛКМ марки Эмаль ПФ-115 - 0, 06 т/год,  и Грунтовка Гф-021 - 0, 06 т/год. Время работы 360 ч/год. Наименование ЗВ – ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества.

2.3.12.3.  Ремонтный участок ПГУ. Станки.

Источник загрязнения: 0265 вент выброс

Источник выделения: 093-098 металлообрабатывающие  станки

| Наименование расчетного показателя | Токарный станок | Токарно-винторезный станок | Фрезерный станок | Токарно-шлифовальный станок | Сверлильный станок | Заточной или резьбофрезерный станок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T- фактический годовой фонд рабочего времени одной единицы оборудования, час/год | 720 | 540 | 360 | 360 | 720 | 180 |  |

Наименование ЗВ от источника 0265:

Наименование ЗВ

пыль абразивная

пыль металлическая

2.4. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы

Котельный цех:

Все котлы действующего производства  ЖТЭЦ оснащены установками для мокрой очистки дымовых газов от твердых частиц с попутным улавливанием части диоксида серы.

Характеристика золоулавливающих установок приведена в таблице 2.3.

На котле ст. № 6 установлены кольцевые эмульгаторы фирмы «КОЧ», на котлах ст. № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 – батарейные эмульгаторы второго поколения Панарина, средняя проектная степень золоулавливания на эмульгаторах 99,6 %.

Принцип работы золоуловителей:

- Эмульгатор фирмы «КОЧ» работает следующим образом: в корпус устройства дымовой газ поступает через патрубок незакрученным потоком. Затем газ проходит через кольцевую щель, в которой установлен кольцевой лопаточный завихритель, где газовый поток закручивается.

Орошающая жидкость поступает на тарельчатый элемент, где образуется ванна жидкости, которая раскручивается вращающимся над ней газом, и за счет центробежных сил жидкость начинает срываться в виде пленки с краев тарельчатого элемента к стенке корпуса. Здесь пленка жидкости встречается с закрученным газовым потоком и образуется устойчивый, интенсивно вращающийся слой газожидкостной эмульсии, через который промываются дымовые газы.

На верхней границе эмульсионного слоя образуются капли. Газы после промывки в эмульсионном слое дополнительно подкручиваются раскручивателем для сепарации этих капель на стенку корпуса.

Очищенные газы направляются в дымовую трубу, жидкость стекает к днищу и удаляется.

- Батарейные эмульгаторы второго поколения конструкции Ю.А. Панарина по ходу газов устанавливается завихритель эмульгатора, состоящий из параллелепипедов с встроенными закручивающими лопатками прямоугольной формы. Система орошения состоит из бака орошающей воды и труб с водораспределительными отверстиями.

Дымовые газы после котла через прямоугольный патрубок поступают в нижнюю часть корпуса и входят в завихритель, где происходит их интенсивная закрутка в лопатках ячеек.

Орошающая вода подается по патрубкам орошения в каждую ячейку. При взаимодействии воды с вращающимся газовым потоком, выходящим из лопаточных аппаратов, происходит образование пенного вращающегося слоя, который накапливается над лопатками. Вращение слоя способствует его турбулизации, повышая межфазную контактную поверхность.

Повышенное давление во вращающемся пенном слое за счет действия центробежных сил обуславливает устойчивое существование мелких пузырей пены, что многократно увеличивает поверхность контакта фаз и интенсификацию процессов тепломассообмена, чему также способствует противоточное движение «газ-жидкость».

Замедление вращения пены (эмульсии) в пристенной зоне, а также в верхних слоях на выходе в свободный объем, является причиной возникновения интенсивных радиальных вихрей, которые также способствуют интенсификации процессов тепломассообмена и глубокой очистке дымовых газов.

Отработанная жидкость с уловленной золой (пульпа) сливается через лопаточные аппараты завихрителей в золосмывные аппараты, через которые поступает в каналы ГЗУ.

Дымовые газы после очистки в эмульсионном слое поступают в каплеуловитель, где потеряв вращательную скорость, закручиваются для сепарации капель воды на стенке сепарационной обечайки.

Для предотвращения коррозии газового тракта осуществляется подогрев очищенных газов на выходе из корпуса путем присадки к ним горячего воздуха. После подогрева очищенные газы направляются через выходной газоход и, далее, в дымовую трубу.

Основные элементы эмульгаторов – завихритель, каплеуловитель изготовлены из титанового сплава.

Уловленная зола вместе со шлаком в виде золошлаковой пульпы с ТЭЦ откачивается в хвостовой лоток обогатительных фабрик № 1,2 и направляется на хвостохранилище. Осветленная вода хвостохранилища после отстоя «хвостов» обогатительного производства и золошлаковой пульпы используется повторно в системе гидротранспорта.

Орошение золоуловителей ТЭЦ также осуществляется осветленной водой хвостохранилища.

Доля окислов серы, попутно улавливаемых в золоуловителе, составляет 10 % на батарейных эмульгаторах второго поколения Панарина.

Очистка дымовых газов от оксидов азота не предусмотрена.

Техническое состояние установок очистки дымовых газов – удовлетворительное.

Топливно-транспортный цех:

Проектом предусмотрено оснащение топливно- транспортного цеха ЖТЭЦ системами аспирации следующих типов рукавных фильтров марок КФЕ точечного исполнения и КФЕ наружного исполнения.

Характеристика рукавных фильтров:

| Месторасположение |  | ГОУ | КПД очистки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паспортный | средэкспл. |
| узел пересыпки на | ЛК 1 | рукавный фильтр КФЕ-50Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 3А | рукавный фильтр КФЕ-50Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 3Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 4А | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 4Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 5А | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 5Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 6А | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 6Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 7А | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 7Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 8А | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| узел пересыпки на | ЛК 8Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 99,8 |
| дробильный корпус |  | рукавный фильтр КФЕ-96-А-К-В | 99,8 | 99,8 |

Остальные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Жезказганской ТЭЦ не оснащены пыле газоочистными установками.

2.4.1 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудовании, его соответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля его исправности. На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Предприятие прошло комплексный технологический аудит, выполненный некоммерческим акционерным обществом «Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов». При прохождении данного аудита предприятию были выданы рекомендации по внедрению НДТ на ЖТЭЦ.

2.5. Перспектива развития производства

На период действия проекта перспектива развития предприятия не предусмотрена.

2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Технология деятельности предприятия исключает залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Аварийные выбросы на предприятии могут возникнуть в связи со сбоем в работе пылегазоочистного оборудования. Поскольку данные выбросы не предусматриваются технологией производства тепло- и электроэнергии они не подлежат нормированию.

Негативное воздействие на окружающую среду последствий возникновения аварийных ситуаций, может быть предотвращено посредством регулярного проведения профилактических мероприятий или снижено за счет быстрой ликвидации аварии.

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками Жезказганской ТЭЦ, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 2.5. на 2026 год без учета ПГУ, в виду того, что ввод в эксплуатацию ПГУ с 2027 года, таблице 2.5.1. на 2027-2028 гг. с учетом ПГУ.

2.8. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в таблице 2.6. на 2026 год без учета ПГУ, в виду того, что ввод в эксплуатацию ПГУ с  2027 года, таблице 2.6.1. на 2027-2028 гг. с учетом ПГУ. При этом учтены организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

| Таблица 2.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год (без учета ПГУ, в виду того, что ввод в эксплуатацию ПГУ с 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.672 | 0.6228 | 15.57 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.031186 | 0.059172 | 59.172 |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий, |  |  |  | 0.01 |  | 0.0000131 | 0.00001 | 0.001 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) |  |  | 0.0015 |  | 1 | 0.03046 | 0.00875 | 5.83333333 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 114.440351 | 1983.330652 | 49583.2663 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0144 |
| 0303 | Аммиак (32) |  | 0.2 | 0.04 |  | 4 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.00525 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 24.4818101 | 377.8101704 | 6296.83617 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.000132 | 0.00057 | 0.0057 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0012 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0042 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 537.73669 | 9159.00913 | 183180.183 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00686 | 0.00631 | 0.78875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 22.13244 | 396.71893 | 132.239643 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0288 | 0.034542 | 6.9084 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.08563 | 0.03314 | 1.10466667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.00423 | 0.0201 | 0.000402 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0.00325 | 0.0154 | 0.00051333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.00002 | 0.00009 | 0.0009 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.6875 | 2.6236 | 13.118 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 1.55568 | 2.5324 | 4.22066667 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.2083 | 0.7278 | 7.278 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.1389 | 0.4852 | 0.09704 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.1111 | 0.3882 | 0.55457143 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.3056 | 0.5057 | 5.057 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.4583 | 0.3841 | 1.09742857 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное |  |  |  | 0.05 |  | 0.213 | 4.41554 | 88.3108 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 2.4514 | 7.6888 | 7.6888 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.7812 | 1.31878 | 1.31878 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.3839 | 1.88198 | 12.5465333 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.0009 | 0.6072 | 303.6 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 309.98599 | 2817.25033 | 28172.5033 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 2.1708 | 21.0512 | 140.341333 |
|  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый |  |  |  | 0.04 |  | 0.0716 | 0.19806 | 4.9515 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) |  |  |  | 0.1 |  | 0.048 | 8.0855 | 80.855 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1020.2269181 | 14787.8168564 | 268125.475 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027-2028 гг. (в т.ч. ПГУ)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железа оксид |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,708503 | 0,831867 | 20,796675 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,031776 | 0,062392 | 62,392 |
| 0150 | Натр едкий |  |  |  | 0,01 |  | 0,0079285 | 0,26660634 | 26,660634 |
| 0154 | Натрий гипохлорид |  |  |  | 0,1 |  | 0,003463036 | 0,1576101 | 1,576101 |
| 0203 | Хром шестивалентный |  |  | 0,0015 |  | 1 | 0,03046 | 0,00875 | 5,83333333 |
| 0301 | Азота диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 131,867467 | 2233,611261 | 55840,2815 |
| 0302 | Азотная кислота |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0005 | 0,00216 | 0,0144 |
| 0303 | Аммиак |  | 0,2 | 0,04 |  | 4 | 0,04921261 | 1,4514252 | 36,28563 |
| 0304 | Азота оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 27,3064501 | 418,4551704 | 6974,25284 |
| 0316 | Соляная кислота |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,000132 | 0,00057 | 0,0057 |
| 0322 | Серная кислота |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0012 |
| 0328 | Сажа |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0003 | 0,00021 | 0,0042 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 537,82969 | 9161,63873 | 183232,775 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00706850502 | 0,0064024655 | 0,80030819 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 49,350347 | 787,625748 | 262,541916 |
| 0342 | Фтористый водород |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,028821 | 0,034598 | 6,9196 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,085652 | 0,0332 | 1,10666667 |
| 0410 | Метан |  |  |  | 50 |  | 62,7718283 | 55,06953225 | 1,10139065 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 10,2390137771 | 4,8739734877 | 0,09747947 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 0,01264416776 | 0,0194577844 | 0,00064859 |
| 0602 | Бензол |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,00002 | 0,00009 | 0,0009 |
| 0616 | Ксилол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,69836 | 2,6641 | 13,3205 |
| 0621 | Толуол |  | 0,6 |  |  | 3 | 1,55568 | 2,5324 | 4,22066667 |
| 1042 | Бутиловый спирт |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,2083 | 0,7278 | 7,278 |
| 1061 | Этиловый спирт |  | 5 |  |  | 4 | 0,1389 | 0,4852 | 0,09704 |
| 1078 | Этиленгликоль |  |  |  | 1 |  | 0,022896 | 0,8197 | 0,8197 |
| 1119 | Этилцеллозольв |  |  |  | 0,7 |  | 0,1111 | 0,3882 | 0,55457143 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,3056 | 0,5057 | 5,057 |
| 1401 | Ацетон |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,4583 | 0,3841 | 1,09742857 |
| 1580 | Лимонная кислота |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,00171181 | 0,07885074 | 0,7885074 |
| 1715 | Метилмеркаптан |  | 0,006 |  |  | 4 | 0,00078187538 | 0,00034371679 | 0,05728613 |
| 2735 | Масло мин. нефтяное |  |  |  | 0,05 |  | 0,503735 | 13,42455272 | 268,491054 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  |  | 1 |  | 2,45526 | 7,7023 | 7,7023 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,7812 | 1,31878 | 1,31878 |
| 2902 | Взвешенные частицы |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,406787 | 1,91586 | 12,7724 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  | 0,002 |  | 2 | 0,0009 | 0,6072 | 303,6 |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 309,986012 | 2817,25039 | 28172,5039 |
| 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 2,1708 | 21,0512 | 140,341333 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0,04 |  | 0,07838 | 0,20504 | 5,126 |
| 2936 | Пыль древесная |  |  |  | 0,1 |  | 0,048 | 8,0855 | 80,855 |
| 3132 | Натрий ортофосфат |  |  |  | 0,1 |  | 0,0073588 | 0,219122 | 2,19122 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1141,271366 | 15544,51621 | 275501,6408 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

_____________ Капизов Т.Е.

(подпись)

"__"_________20__ г

М.П.

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) КЦ | 0003 | 0003 01 | КА 4 уголь |  |  | 6961 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 190.918 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 33.522 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 1712.83777778 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 33.706 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 65326 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 02 | КА 5 уголь |  |  | 5965 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 228.061 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 40.328 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330(516) | 1617.11444444 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 41.112 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 81487 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 03 | КА 6 уголь |  |  | 6841 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 221.434 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 46.49 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 1307.19666667 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 46.068 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 65600.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0003 | 0003 04 | КА 7 уголь |  |  | 7237 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 265.783 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0304(6) | 49.338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330(516) | 1448.17555556 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 49.951 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 2908(494) | 81232.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 05 | КА 8 уголь |  |  | 7179 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 214.395 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 41.972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0330(516) | 1674.77555556 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 40.513 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 2908(494) | 81657.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 06 | КА 9 уголь |  |  | 7213 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 213.501 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 41.797 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 1667.79 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 40.344 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 2908(494) | 82001 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 07 | КА 10 уголь |  |  | 7237 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 226.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 41.483 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 1071.85666667 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 54.455 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 2908(494) | 81317 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 08 | КА 11 уголь |  |  | 6589 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 241.442 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 49.262 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 1505.51111111 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 41.396 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 2908(494) | 64850.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
|  | 0003 | 0003 09 | КА 4 мазут |  |  | 5 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 4.8028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 0.7804 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 32.0533333333 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 2.6486 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций | 2904(326) | 15.18 |
|  | 0003 | 0003 10 | КА 5 мазут |  |  | 5 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 4.8028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 0.7804 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 32.0533333333 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 2.6486 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций | 2904(326) | 18.975 |
|  | 0003 | 0003 11 | КА 6 мазут |  |  | 5 | Азота (IV) диоксид | 0301(4) | 4.8028 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 0304(6) | 0.7804 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид | 0330(516) | 32.0533333333 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид | 0337(584) | 2.6486 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций | 2904(326) | 15.18 |

| А |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0003 |  | 0003 12 |  | КА 7 мазут |  |  |  |  |  | 5 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 4.8028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.7804 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 32.0533333333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 2.6486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 2904(326) |  | 18.975 |  |
|  |  | 0003 |  | 0003 13 |  | КА 8 мазут |  |  |  |  |  | 5 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 4.8028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.7804 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 32.0533333333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 2.6486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 2904(326) |  | 18.975 |  |
|  |  | 0003 |  | 0003 14 |  | КА 9 мазут |  |  |  |  |  | 5 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 4.8028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.7804 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 32.0533333333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 2.6486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 2904(326) |  | 18.975 |  |
|  |  | 0003 |  | 0003 15 |  | КА 10 мазут |  |  |  |  |  | 5 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 4.8028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.7804 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 32.0533333333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 2.6486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 2904(326) |  | 18.975 |  |
|  |  | 0003 |  | 0003 16 |  | КА 11 мазут |  |  |  |  |  | 5 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 4.8028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.7804 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 32.0533333333 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 2.6486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 2904(326) |  | 15.18 |  |
|  |  | 6005 |  | 6005 01 |  | мазутное хозяйство |  |  |  |  |  | 8760 |  | Сероводород |  | 0333(518) |  | 0.00624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 |  | 2754(10) |  | 1.293 |  |
|  |  | 6013 |  | 6013 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 2522 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.18275 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.02111 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром |  | 0203(647) |  | 0.00084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.01656 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.08189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.01082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  | 0344(615) |  | 0.00821 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.00618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6027 |  | 6027 01 |  | металлообр. станки |  |  |  |  |  | 800 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 2930(1027*) |  | 0.0124 |  |
| (002) ТТЦ |  | 6006 |  | 6006 01 |  | склад угля |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 17.793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6009 |  | 6009 01 |  | вагоноопрокидыв |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 0.118 |  |
|  |  |  |  |  |  | атель |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |

| А |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6014 |  | 6014 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 300 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.0107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.00123 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром |  | 0203(647) |  | 0.00024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.00264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.00037 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа |  | 0328(583) |  | 0.00021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 0.00492 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.0136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.00038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  | 0344(615) |  | 0.0009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.00017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6019 |  | 6019 01 |  | АЗС |  |  |  |  |  | 8760 |  | Сероводород |  | 0333(518) |  | 0.00007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 |  | 2754(10) |  | 0.02578 |  |
|  |  | 6022 |  | 6022 01 |  | СМ-170 |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 200.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6023 |  | 6023 01 |  | ленточные |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 57.9 |  |
|  |  |  |  |  |  | конвейера |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6024 |  | 6024 01 |  | ленточные |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 58.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | конвейера |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6025 |  | 6025 01 |  | ленточные |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  | конвейера |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6026 |  | 6026 01 |  | сверлильный станок |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.0005 |  |
|  |  | 6030 |  | 6030 01 |  | сверлильный станок |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.0005 |  |
|  |  | 6033 |  | 6033 01 |  | ДФМ-14 |  |  |  |  |  | 8760 |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2909(495*) |  | 2.097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доломит, пыль цементного |  |  |  |  |  |
|  |  | 6034 |  | 6034 01 |  | заточной станок |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.0136 |  |
| (003) ЭЦ |  | 6020 |  | 6020 01 |  | маслохозяйство |  |  |  |  |  | 8760 |  | Масло минеральное нефтяное |  | 2735(716*) |  | 0.00054 |  |
|  |  | 6028 |  | 6028 01 |  | металлообрабаты |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.0088 |  |
|  |  |  |  |  |  | вающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930(1027*) |  | 0.0053 |  |
| (004) ТЦ |  | 6008 |  | 6008 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 2500 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.1257 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.00925 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром |  | 0203(647) |  | 0.0029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.0123 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.0685 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.00663 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  | 0344(615) |  | 0.00849 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.00569 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |

| А |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6021 |  | 6021 01 |  | установка по |  |  |  |  |  | 8760 |  | Масло минеральное нефтяное |  | 2735(716*) |  | 4.415 |  |
|  |  |  |  |  |  | очистки мин. масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6031 |  | 6031 01 |  | металлообрабаты |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.00518 |  |
|  |  |  |  |  |  | вающие станки |  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 2930(1027*) |  | 0.00346 |  |
| (005) ХЦ |  | 0007 |  | 0007 01 |  | хим.лаборатория |  |  |  |  |  | 1200 |  | Азотная кислота (5) |  | 0302(5) |  | 0.00216 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аммиак (32) |  | 0303(32) |  | 0.00021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидрохлорид |  | 0316(163) |  | 0.00057 |  |
|  |  | 0007 |  | 0007 02 |  | хим.лаборатория |  |  |  |  |  | 1200 |  | Смесь углеводородов |  | 0415(1502*) |  | 0.0201 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов |  | 0416(1503*) |  | 0.0154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) |  | 0602(64) |  | 0.00009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) |  | 0621(349) |  | 0.0004 |  |
|  |  | 0007 |  | 0007 03 |  | муфельная печь |  |  |  |  |  | 800 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.000002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 0.00003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0008 |  | 0008 01 |  | хим.лаборатория |  |  |  |  |  | 800 |  | Натрий гидроксид |  | 0150(876*) |  | 0.00001 |  |
|  |  | 6015 |  | 6015 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 2000 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.01166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.00103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром |  | 0203(647) |  | 0.00017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.00135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.00984 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.00099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  | 0344(615) |  | 0.00204 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.00096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| (006) РСЦ |  | 0011 |  | 0011 01 |  | деревообрабатыв |  |  |  |  |  | 500 |  | Пыль древесная (1039*) |  | 2936(1039*) |  | 8.0855 |  |
|  |  |  |  |  |  | ающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6012 |  | 6012 01 |  | покрасочные работы |  |  |  |  |  | 2000 |  | Диметилбензол |  | 0616(203) |  | 2.6236 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) |  | 0621(349) |  | 2.532 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый |  | 1042(102) |  | 0.7278 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) |  | 1061(667) |  | 0.4852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый |  | 1119(1497*) |  | 0.3882 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат |  | 1210(110) |  | 0.5057 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 1401(470) |  | 0.3841 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) |  | 2752(1294*) |  | 7.6888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 1.3649 |  |

| А |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6016 |  | 6016 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 2000 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.0009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.0074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
| (007) ЦТАИ |  | 6017 |  | 6017 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 2000 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.00029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.000052 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.000012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  | 6032 |  | 6032 01 |  | металлообрабаты |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.0381 |  |
|  |  |  |  |  |  | вающие станки |  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 2930(1027*) |  | 0.0243 |  |
| (008) РМУ |  | 0005 |  | 0005 01 |  | металлообрабаты |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.2852 |  |
|  |  |  |  |  |  | вающие станки |  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 2930(1027*) |  | 0.1437 |  |
|  |  | 0012 |  | 0012 01 |  | кузница |  |  |  |  |  | 500 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 0.0146 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.0105 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.0225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0012 |  | 0012 02 |  | муфельная печь |  |  |  |  |  | 500 |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.0027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  | 0304(6) |  | 0.0004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид |  | 0330(516) |  | 0.0059 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.0213 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.00003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6036 |  | 6036 01 |  | гильотинные ножницы |  |  |  |  |  | 500 |  | Взвешенные частицы (116) |  | 2902(116) |  | 0.1462 |  |
| (009) ЦР |  | 6037 |  | 6037 01 |  | сварочные работы |  |  |  |  |  | 2000 |  | Железо (II, III) оксиды |  | 0123(274) |  | 0.2908 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения |  | 0143(327) |  | 0.0263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром |  | 0203(647) |  | 0.0046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  | 0301(4) |  | 0.028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид |  | 0337(584) |  | 0.1404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные |  | 0342(617) |  | 0.0157 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  | 0344(615) |  | 0.0135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 2908(494) |  | 0.0107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | КЦ |  |  |  |
| 0003 | 230 | 6.6 | 3.8 | 130 | 140 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 114.396 | 1839.9864 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид | 24.48 | 350.4352 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид | 698.324 | 11035.516 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 21.869 | 368.7338 |
|  |  |  |  |  |  | 2904 (326) | Мазутная зола | 0.0009 | 0.6072 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 309.963 | 2609.666 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
| 6005 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород | 0.00444 | 0.00624 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 | 0.9202 | 1.293 |
| 6013 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.14518 | 0.18275 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.001636 | 0.02111 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром | 0.00764 | 0.00084 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.00583 | 0.01656 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.03694 | 0.08189 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00542 | 0.01082 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.02429 | 0.00821 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.00333 | 0.00618 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
| 6027 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0132 | 0.019 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная | 0.0086 | 0.0124 |
|  |  |  |  |  |  | ТТЦ |  |  |  |
| 6006 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 1.156 | 17.793 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6009 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.052 | 0.118 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6014 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.1233 | 0.0107 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.0052 | 0.00123 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром | 0.0068 | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.00896 | 0.00264 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид | 0.00051 | 0.00037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа) | 0.0003 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид | 0.0068 | 0.00492 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.053 | 0.0136 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0029 | 0.00038 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0237 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.0033 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6019 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00242 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.861 | 0.02578 |
| 6022 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.0258 | 0.4009 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6023 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.0046 | 0.1158 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6024 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.0045 | 0.1168 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6025 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.0056 | 0.146 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6026 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0002 | 0.0005 |
| 6030 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0002 | 0.0005 |
| 6033 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.9223 | 2.097 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |
| 6034 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0058 | 0.0136 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0038 | 0.0089 |
|  |  |  |  |  |  | ЭЦ |  |  |  |
| 6020 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.003 | 0.00054 |
| 6028 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0127 | 0.0088 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0078 | 0.0053 |
|  |  |  |  |  |  | ТЦ |  |  |  |
| 6008 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.14449 | 0.1257 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.00722 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром | 0.00635 | 0.0029 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.00583 | 0.0123 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.03694 | 0.0685 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0071 | 0.00663 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00667 | 0.00849 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.00333 | 0.00569 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
| 6021 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.21 | 4.415 |
| 6031 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0048 | 0.00518 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная | 0.0032 | 0.00346 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ХЦ |  |  |  |
| 0007 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 20 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.000001 | 0.000002 |
|  |  |  |  |  |  | 0302 (5) | Азотная кислота (5) | 0.0005 | 0.00216 |
|  |  |  |  |  |  | 0303 (32) | Аммиак (32) | 0.0000492 | 0.00021 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид | 0.0000001 | 0.0000004 |
|  |  |  |  |  |  | 0316 (163) | Гидрохлорид | 0.000132 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0322 (517) | Серная кислота (517) | 0.0000267 | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид | 0.00001 | 0.00003 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.00002 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00423 | 0.0201 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.00325 | 0.0154 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.00002 | 0.00009 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.00008 | 0.0004 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.00003 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
| 0008 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.3927 | 20 | 0150 (876*) | Натрий гидроксид | 0.0000131 | 0.00001 |
| 6015 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.06519 | 0.01166 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.00583 | 0.00103 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром | 0.00147 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.00583 | 0.00135 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.03694 | 0.00984 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00556 | 0.00099 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00667 | 0.00204 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.00333 | 0.00096 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РСЦ |  |  |  |
| 0011 | 1 | 0.15 | 1 | 0.0176715 | 20 | 2936 (1039*) | Пыль древесная (1039*) | 0.048 | 8.0855 |
| 6012 | 2 |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол | 0.6875 | 2.6236 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 1.5556 | 2.532 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.2083 | 0.7278 |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) | 0.1389 | 0.4852 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.1111 | 0.3882 |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.3056 | 0.5057 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.4583 | 0.3841 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 2.4514 | 7.6888 |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.2292 | 1.3649 |
| 6016 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.01357 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.0024 | 0.0002 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.0041 | 0.0074 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00056 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЦТАИ |  |  |  |
| 6017 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.01357 | 0.00029 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.0024 | 0.000052 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00056 | 0.000012 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |
| 6032 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0164 | 0.0381 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная | 0.0104 | 0.0243 |
|  |  |  |  |  |  | РМУ |  |  |  |
| 0005 | 1.5 | 0.35 | 12.1 | 1.2 | 20 | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0608 | 0.2852 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная | 0.0378 | 0.1437 |
| 0012 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 20 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.008 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид | 0.0013 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид | 0.0204 | 0.0205 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.062 | 0.0318 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.00637 | 0.02253 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
| 6036 | 2 |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.1462 |
|  |  |  |  |  |  | ЦР |  |  |  |
| 6037 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды | 0.1667 | 0.2908 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения | 0.0065 | 0.0263 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром | 0.0082 | 0.0046 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид | 0.0058 | 0.028 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид | 0.0376 | 0.1404 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0067 | 0.0157 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0243 | 0.0135 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая | 0.0033 | 0.0107 |
|  |  |  |  |  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | Проектный | Фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | КЦ |  |  |  |
| 0003 01 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.5 | 2908 | 100 |
| 0003 02 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2908 | 100 |
| 0003 03 | Эмульгатор "КОЧ" | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  |  | 99.6 | 99.5 | 2908 | 100 |
| 0003 04 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2908 | 100 |
| 0003 05 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2908 | 100 |
| 0003 06 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2908 | 100 |
| 0003 07 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2908 | 100 |
| 0003 08 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2908 | 100 |
| 0003 09 | Эмульгатор II поколения конструкции Ю.Панарина | 10 99.6 | 10 99.5 | 0330 2908 | 100 100 |
| 0003 10 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.5 | 2904 | 100 |
| 0003 11 | Эмульгатор "КОЧ" | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  |  | 99.6 | 99.6 | 2904 | 100 |
| 0003 12 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.5 | 2904 | 100 |
| 0003 13 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2904 | 100 |
| 0003 14 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2904 | 100 |
| 0003 15 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.6 | 2904 | 100 |
| 0003 16 | Эмульгатор II поколения | 10 | 10 | 0330 | 100 |
|  | конструкции Ю.Панарина | 99.6 | 99.5 | 2904 | 100 |
|  |  | ТТЦ |  |  |  |
| 6022 01 | рукавный фильтр КФЕ-96-А-К-В | 99.8 | 99.8 | 2909 | 100 |
| 6023 01 | рукавный фильтр КФЕ-50Т | 99.8 | 99.8 | 2909 | 100 |
| 6024 01 | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99.8 | 99.8 | 2909 | 100 |
| 6025 01 | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99.8 | 99.8 | 2909 | 100 |

| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в целом по предприятию . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 617756.153750 | 2611.6937764 | 615144.459974 | 11108.3745700 | 604036.085404 | 0 | 13720.0937964 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 604033.258942 | 30.943942 | 604002.315 | 2611.0527 | 601391.2623 | 0 | 2641.996642 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.6228 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6228 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.059172 | 0.059172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059172 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром | 0.00875 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00875 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод) | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.03314 | 0.03314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03314 |
|  | растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 1.88198 | 1.88198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88198 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций | 140.415 |  | 140.415 | 0.6072 | 139.8078 | 0 | 0.6072 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 603472.19633 | 0.04633000004 | 603472.15 | 2609.666 | 600862.484 | 0 | 2609.71233 |
|  | двуокись кремния в%: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 409.758 | 20.008 | 389.75 | 0.7795 | 388.9705 | 0 | 20.7875 |
|  | двуокись кремния в%: менее 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.19806 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) | 8.0855 | 8.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0855 |
| Газообразные, жидкие: |  | 13722.8948088 | 2580.7498344 | 1114.1449744 | 8497.3218700 | 2644.8231044 | 0 | 11078.0971544 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид (Натр едкий) | 0.00001 | 0.00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1840.058652 | 1840.058652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.058652 |
| 0302 | Азотная кислота (5) | 0.00216 | 0.00216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 |
| 0303 | Аммиак (32) | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 350.4361704 | 350.4361704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.4361704 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота) | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 |
| 0330 | Сера диоксид | 11142.1704244 | 0.02545 | 11142.1449744 | 8497.32187000 | 2644.82310444 | 0 | 8497.37277 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.00631 | 0.00631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00631 |
| 0337 | Углерод оксид | 369.07993 | 369.07993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.07993 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0.034542 | 0.034542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034542 |
|  | соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов | 0.0201 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 |
|  | предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов | 0.0154 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 |
|  | предельных С6-С1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00009 | 0.00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00009 |
| 0616 | Диметилбензол | 2.6236 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6236 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 2.5324 | 2.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5324 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0.7278 | 0.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7278 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.4852 | 0.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4852 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол | 0.3882 | 0.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3882 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.5057 | 0.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5057 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.3841 | 0.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3841 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 4.41554 | 4.41554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41554 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 7.6888 | 7.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6888 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1.31878 | 1.31878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31878 |

| ЭРА v4.0 ТОО "Ecologic Lab" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.6. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета на существующее положение по состоянию на 2026 г. (без учета ПГУ, в виду того, что ввод в эксплуатацию ПГУ с 2027 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Жезказган, Жезказганская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  |  | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оС | ного источника |  |  |  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | КА 4 уголь | 1 | 6961 |  | 0003 | 230 | 6.6 | 3.8 | 130 | 140 | 2302 | 1936 |  |  | Эмульгатор II | 0330 | 100 | 10.00/10.00 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 114.396 | 1331.236 | 1839.9864 |  | 2026 |
|  |  | КА 5 уголь | 1 | 5965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поколения | 2904 | 100 | 99.57/99.57 | 0304 | Азот (II) оксид | 24.48 | 284.876 | 350.4352 |  |  |
|  |  | КА 6 уголь | 1 | 6841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конструкции | 2908 | 100 | 99.57/99.58 | 0330 | Сера диоксид | 698.324 | 8126.453 | 11035.516 |  |  |
|  |  | КА 7 уголь | 1 | 7237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.Панарина; |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 21.869 | 254.491 | 368.7338 |  |  |
|  |  | КА 8 уголь | 1 | 7179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эмульгатор " |  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0.0009 | 0.010 | 0.6072 |  |  |
|  |  | КА 9 уголь | 1 | 7213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОЧ"; |  |  |  |  | теплоэлектростанций |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 10 уголь | 1 | 7237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 309.963 | 3607.064 | 2609.666 |  |  |
|  |  | КА 11 уголь | 1 | 6589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 4 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 5 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 6 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 7 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 8 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 9 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 10 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КА 11 мазут | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | металлообрабат | 1 | 500 |  | 0005 | 1.5 | 0.35 | 12.1 | 1.2 | 20 | 2266 | 1874 |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0608 | 54.379 | 0.2852 |  |  |
|  |  | ывающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0378 | 33.808 | 0.1437 |  |  |
| 005 |  | хим. лаборатория | 1 | 1200 |  | 0007 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 20 | 2219 | 1895 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.000001 | 0.003 | 0.000002 |  |  |
|  |  | хим. лаборатория | 1 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0302 | Азотная кислота (5) | 0.0005 | 1.342 | 0.00216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак (32) | 0.0000492 | 0.132 | 0.00021 |  |  |
|  |  | муфельная печь | 1 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0000001 | 0.0003 | 0.0000004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 | Гидрохлорид | 0.000132 | 0.354 | 0.00057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (517) | 0.0000267 | 0.072 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00001 | 0.027 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00002 | 0.054 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00423 | 11.350 | 0.0201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.00325 | 8.720 | 0.0154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.00002 | 0.054 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.00008 | 0.215 | 0.0004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00003 | 0.080 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| 005 |  | хим. лаборатория | 1 | 800 |  | 0008 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.3927 | 20 | 2219 | 1895 |  |  |  |  |  |  | 0150 | Натрий гидроксид | 0.0000131 | 0.036 | 0.00001 |  |  |
| 006 |  | деревообрабаты | 1 | 500 |  | 0011 | 1 | 0.15 | 1 | 0.0176715 | 20 | 2348 | 1938 |  |  |  |  |  |  | 2936 | Пыль древесная (1039*) | 0.048 | 2915.230 | 8.0855 |  |  |
|  |  | вающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.008 | 21.465 | 0.004 |  |  |
| 008 |  | кузница | 1 | 500 |  | 0012 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 20 | 2266 | 1879 |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0013 | 3.488 | 0.0006 |  |  |
|  |  | муфельная печь | 1 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0204 | 54.736 | 0.0205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.062 | 166.355 | 0.0318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00637 | 17.092 | 0.02253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| 001 |  | мазутное хозяйство | 16 | 140160 |  | 6005 | 2 |  |  |  |  | 2247 | 1881 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0.00444 |  | 0.00624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0.9202 |  | 1.293 |  |  |
| 002 |  | склад угля | 1 | 8760 |  | 6006 | 2 |  |  |  |  | 2001 | 1688 | 130 | 60 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 1.156 |  | 17.793 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |
| 004 |  | сварочные работы | 1 | 2500 |  | 6008 | 2 |  |  |  |  | 2286 | 1884 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.14449 |  | 0.1257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.00722 |  | 0.00925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром /в пересчете на хром | 0.00635 |  | 0.0029 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.00583 |  | 0.0123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.03694 |  | 0.0685 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.0071 |  | 0.00663 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические | 0.00667 |  | 0.00849 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00333 |  | 0.00569 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |
| 002 |  | вагоноопрокиды | 1 | 8760 |  | 6009 | 2 |  |  |  |  | 1925 | 1680 | 3 | 5 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.052 |  | 0.118 |  |  |
|  |  | ватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 006 |  | покрасочные работы | 1 | 2000 |  | 6012 | 2 |  |  |  |  | 2340 | 1932 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол | 0.6875 |  | 2.6236 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1.5556 |  | 2.532 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол | 0.2083 |  | 0.7278 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол | 0.1389 |  | 0.4852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол | 0.1111 |  | 0.3882 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0.3056 |  | 0.5057 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 0.4583 |  | 0.3841 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 2.4514 |  | 7.6888 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.2292 |  | 1.3649 |  |
| 001 |  | сварочные работы | 6 | 15132 |  | 6013 | 2 |  |  |  |  | 2259 | 1912 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.14518 |  | 0.18275 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.001636 |  | 0.02111 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром | 0.00764 |  | 0.00084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.00583 |  | 0.01656 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.03694 |  | 0.08189 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.00542 |  | 0.01082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические | 0.02429 |  | 0.00821 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00333 |  | 0.00618 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
| 002 |  | сварочные работы | 1 | 300 |  | 6014 | 2 |  |  |  |  | 2105 | 1837 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.1233 |  | 0.0107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0052 |  | 0.00123 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром | 0.0068 |  | 0.00024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.00896 |  | 0.00264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.00051 |  | 0.00037 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0.0003 |  | 0.00021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0068 |  | 0.00492 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.053 |  | 0.0136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.0029 |  | 0.00038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические | 0.0237 |  | 0.0009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0033 |  | 0.00017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
| 005 |  | сварочные работы | 1 | 2000 |  | 6015 | 2 |  |  |  |  | 2223 | 1890 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.06519 |  | 0.01166 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.00583 |  | 0.00103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром | 0.00147 |  | 0.00017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.00583 |  | 0.00135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.03694 |  | 0.00984 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.00556 |  | 0.00099 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические | 0.00667 |  | 0.00204 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00333 |  | 0.00096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
| 006 |  | сварочные работы | 1 | 2000 |  | 6016 | 2 |  |  |  |  | 2348 | 1933 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.01357 |  | 0.0009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0041 |  | 0.0074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.00056 |  | 0.00001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |
| 007 |  | сварочные работы | 1 | 2000 |  | 6017 | 2 |  |  |  |  | 2316 | 1888 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.01357 |  | 0.00029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0024 |  | 0.000052 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.00056 |  | 0.000012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |
| 002 |  | АЗС | 1 | 8760 |  | 6019 | 2 |  |  |  |  | 2114 | 1852 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0.00242 |  | 0.00007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.861 |  | 0.02578 |  |
| 003 |  | маслохозяйство | 1 | 8760 |  | 6020 | 2 |  |  |  |  | 2105 | 1670 | 12 | 12 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.003 |  | 0.00054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нефтяное |  |  |  |  |
| 004 |  | установка по | 1 | 8760 |  | 6021 | 2 |  |  |  |  | 2291 | 1881 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.21 |  | 4.415 |  |
|  |  | очистки мин. масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нефтяное |  |  |  |  |
| 002 |  | СМ-170 | 1 | 8760 |  | 6022 | 2 |  |  |  |  | 2105 | 1750 | 10 | 10 | Рукавный фильтр | 2909 | 100 | 99.80/99. | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.0258 |  | 0.4009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КФЕ-96-А-К-В; |  |  | 80 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
| 002 |  | ленточные | 1 | 8760 |  | 6023 | 2 |  |  |  |  | 2105 | 1730 | 10 | 10 | Рукавный фильтр | 2909 | 100 | 99.80/99. | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.0046 |  | 0.1158 |  |
|  |  | конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КФЕ-50Т; |  |  | 80 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
| 002 |  | ленточные | 1 | 8760 |  | 6024 | 2 |  |  |  |  | 2105 | 1710 | 10 | 10 | Рукавный фильтр | 2909 | 100 | 99.80/99. | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.0045 |  | 0.1168 |  |
|  |  | конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КФЕ-25Т; |  |  | 80 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
| 002 |  | ленточные | 1 | 8760 |  | 6025 | 2 |  |  |  |  | 2105 | 1690 | 10 | 10 | Рукавный фильтр | 2909 | 100 | 99.80/99. | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.0056 |  | 0.146 |  |
|  |  | конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КФЕ-25Т; |  |  | 80 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
| 002 |  | сверлильный | 1 | 500 |  | 6026 | 2 |  |  |  |  | 2110 | 1833 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0002 |  | 0.0005 |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | металлообрабат | 1 | 800 |  | 6027 | 2 |  |  |  |  | 2273 | 1929 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0132 |  | 0.019 |  |
|  |  | станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0086 |  | 0.0124 |  |
| 003 |  | металлообрабат | 1 | 500 |  | 6028 | 2 |  |  |  |  | 2266 | 1891 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0127 |  | 0.0088 |  |
|  |  | ывающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0078 |  | 0.0053 |  |
| 002 |  | сверлильный станок | 1 | 500 |  | 6030 | 2 |  |  |  |  | 2101 | 1826 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0002 |  | 0.0005 |  |
| 004 |  | металлообрабат | 1 | 500 |  | 6031 | 2 |  |  |  |  | 2287 | 1882 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0048 |  | 0.00518 |  |
|  |  | ывающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0032 |  | 0.00346 |  |
| 007 |  | металлообрабат | 1 | 500 |  | 6032 | 2 |  |  |  |  | 2316 | 1893 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0164 |  | 0.0381 |  |
|  |  | ывающие станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0104 |  | 0.0243 |  |
| 002 |  | ДФМ-14 | 1 | 8760 |  | 6033 | 2 |  |  |  |  | 2120 | 1750 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, | 0.9223 |  | 2.097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |
| 002 |  | заточной станок | 1 | 500 |  | 6034 | 2 |  |  |  |  | 2110 | 1835 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0058 |  | 0.0136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0.0038 |  | 0.0089 |  |
| 008 |  | гильотинные | 1 | 500 |  | 6036 | 2 |  |  |  |  | 2230 | 1840 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0.0406 |  | 0.1462 |  |
|  |  | ножницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.1667 |  | 0.2908 |  |
| 009 |  | сварочные | 1 | 2000 |  | 6037 | 2 |  |  |  |  | 2200 | 1900 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0065 |  | 0.0263 |  |
|  |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром | 0.0082 |  | 0.0046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0.0058 |  | 0.028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0376 |  | 0.1404 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные | 0.0067 |  | 0.0157 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические | 0.0243 |  | 0.0135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0033 |  | 0.0107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |

Таблица 2.6.1. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027-2028 гг. ( включая ПГУ)

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Объем смеси, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа) | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| КЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | КА 4 -11 (уголь, мазут) | 1 | 8760 | 0 | 0003 | 230 | 6,6 | 3,8 | 130,005691 | 140 | 2302 | 1936 |  |  | Эмульгатор II поколения конструкции Ю.Панарина; | 0330 2604 2608 | 100 100 100 | 10.00/10.00 99.57/99.57 99.57/99.57 | 0301 | Азота диоксид | 114,396 | 1331,177 | 1983,2584 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 24,48 | 284,863 | 377,8092 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 537,70948 | 6257,095 | 9158,98368 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 21,869 | 254,48 | 396,3728 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,0009 | 0,01 | 0,6072 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 309,963 | 3606,907 | 2817,204 | 2027 |
| 001 |  | Мазутное хозяйство | 16 | 8760 | 0 | 6005 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2160 | 1705 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00444 |  | 0,00624 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,9202 |  | 1,293 | 2027 |
| 001 |  | Сварочные работы | 6 | 2522 | 0 | 6013 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2415 | 1915 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,14518 |  | 0,18275 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,001636 |  | 0,02111 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром шестивалентный | 0,00764 |  | 0,00084 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,00583 |  | 0,01656 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,03694 |  | 0,08189 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,00542 |  | 0,01082 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,02429 |  | 0,00821 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,00333 |  | 0,00618 | 2027 |
| 001 |  | Металлообр.станки | 1 | 800 | 0 | 6027 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2270 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0132 |  | 0,019 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0086 |  | 0,0124 | 2027 |
| ТТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Склад угля | 1 | 8760 | 0 | 6006 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2001 | 1688 | 130 | 60 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 1,156 |  | 17,848 | 2027 |
| 002 |  | Вагоноопрокидыватель | 1 | 8760 | 0 | 6009 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2085 | 1645 | 3 | 5 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,052 |  | 0,128 | 2027 |
| 002 |  | Сварочные работы | 1 | 300 | 0 | 6014 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2105 | 1837 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,1233 |  | 0,0107 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0052 |  | 0,00123 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром шестивалентный | 0,0068 |  | 0,00024 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,00896 |  | 0,00264 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,00051 |  | 0,00037 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Сажа | 0,0003 |  | 0,00021 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0068 |  | 0,00492 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,053 |  | 0,0136 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,0029 |  | 0,00038 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0237 |  | 0,0009 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,0033 |  | 0,00017 | 2027 |
| 002 |  | АЗС | 1 | 8760 | 0 | 6019 | 2 |  |  |  | 31,6 | 1715 | 1630 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00242 |  | 0,00007 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,861 |  | 0,02578 | 2027 |
| 002 |  | СМ-170 | 1 | 8760 | 0 | 6022 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2020 | 1650 | 10 | 10 | Рукавный фильтр; | 2609 | 100 | 99.80/99.80 | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,0258 |  | 0,4328 | 2027 |
| 002 |  | Ленточные конвейера | 1 | 8760 | 0 | 6023 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2035 | 1645 | 10 | 10 | Рукавный фильтр; | 2609 | 100 | 99.80/99.80 | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,0046 |  | 0,1159 | 2027 |
| 002 |  | Ленточные конвейера | 1 | 8760 | 0 | 6024 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2100 | 1820 | 10 | 10 | Рукавный фильтр; | 2609 | 100 | 99.80/99.80 | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,0045 |  | 0,1168 | 2027 |
| 002 |  | Ленточные конвейера | 1 | 8760 | 0 | 6025 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2150 | 1835 | 10 | 10 | Рукавный фильтр; | 2609 | 100 | 99.80/99.80 | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,0056 |  | 0,146 | 2027 |
| 002 |  | Сверлильный станок | 1 | 500 | 0 | 6026 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2110 | 1833 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 |  | 0,0005 | 2027 |
| 002 |  | Сверлильный станок | 1 | 500 | 0 | 6030 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2330 | 1765 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0002 |  | 0,0005 | 2027 |
| 002 |  | ДФМ-14 | 1 | 8760 | 0 | 6033 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2080 | 1660 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,9223 |  | 2,2637 | 2027 |
| 002 |  | Заточной станок | 1 | 500 | 0 | 6034 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2110 | 1760 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0058 |  | 0,0136 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0038 |  | 0,0089 | 2027 |
| ЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  | Маслохозяйство | 1 | 8760 | 0 | 6020 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2370 | 1710 | 12 | 12 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,003 |  | 0,00054 | 2027 |
| 003 |  | Металлообр.станки | 1 | 500 | 0 | 6028 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2455 | 1865 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0127 |  | 0,0088 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0078 |  | 0,0053 | 2027 |
| ТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  | Сварочные работы | 1 | 2500 | 0 | 6008 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2455 | 1880 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,14449 |  | 0,1257 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,00722 |  | 0,00925 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром шестивалентный | 0,00635 |  | 0,0029 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,00583 |  | 0,0123 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,03694 |  | 0,0685 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,0071 |  | 0,00663 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00667 |  | 0,00849 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,00333 |  | 0,00569 | 2027 |
| 004 |  | Установка по очистке мин. масла | 1 | 8760 | 0 | 6021 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2335 | 1840 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,21 |  | 4,415 | 2027 |
| 004 |  | Металлообр.станки | 1 | 500 | 0 | 6031 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2465 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0048 |  | 0,00518 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 |  | 0,00346 | 2027 |
| ХЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  | Хим. лаборатория | 1 | 1200 | 0 | 0007 | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0,4 | 31,6 | 2010 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,000001 | 0,003 | 0,000002 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 1,395 | 0,00216 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,0000492 | 0,137 | 0,00021 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0000001 | 0,0003 | 0,0000004 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0316 | Соляная кислота | 0,000132 | 0,368 | 0,00057 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота | 0,0000267 | 0,074 | 0,00012 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00001 | 0,028 | 0,00003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,00002 | 0,056 | 0,0001 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00423 | 11,799 | 0,0201 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00325 | 9,065 | 0,0154 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,00002 | 0,056 | 0,00009 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,00008 | 0,223 | 0,0004 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,00003 | 0,084 | 0,0001 | 2027 |
| 005 |  | Хим. лаборатория | 1 | 800 | 0 | 0008 | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0,400554 | 31,6 | 1810 | 1750 |  |  |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,0000131 | 0,036 | 0,00001 | 2027 |
| 005 |  | Сварочные работы | 1 | 2000 | 0 | 6015 | 2 |  |  |  | 31,6 | 1800 | 1750 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,06519 |  | 0,01166 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,00583 |  | 0,00103 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром шестивалентный | 0,00147 |  | 0,00017 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,00583 |  | 0,00135 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,03694 |  | 0,00984 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,00556 |  | 0,00099 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,00667 |  | 0,00204 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,00333 |  | 0,00096 | 2027 |
| РСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  | Деревообр.станки | 1 | 500 | 0 | 0011 | 2 | 0,15 | 1 | 0,0176715 | 31,6 | 2780 | 1900 |  |  |  |  |  |  | 2936 | Пыль древесная | 0,048 | 3030,645 | 8,0855 | 2027 |
| 006 |  | Покрасочные работы | 1 | 2000 | 0 | 6012 | 2 |  |  |  | 31,6 | 1970 | 1815 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,6875 |  | 2,6236 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 1,5556 |  | 2,532 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутиловый спирт | 0,2083 |  | 0,7278 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этиловый спирт | 0,1389 |  | 0,4852 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | Этилцеллозольв | 0,1111 |  | 0,3882 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0,3056 |  | 0,5057 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Ацетон | 0,4583 |  | 0,3841 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 2,4514 |  | 7,6888 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,2292 |  | 1,3649 | 2027 |
| 006 |  | Сварочные работы | 1 | 2000 | 0 | 6016 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2775 | 1900 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,01357 |  | 0,0009 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0024 |  | 0,0002 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,0041 |  | 0,0074 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,00056 |  | 0,00001 | 2027 |
| ЦТАИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  | Сварочные работы | 1 | 2000 | 0 | 6017 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2185 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,01357 |  | 0,00029 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0024 |  | 0,000052 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,00056 |  | 0,000012 | 2027 |
| 007 |  | Сварочные работы | 1 | 500 | 0 | 6032 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2150 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0164 |  | 0,0381 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0104 |  | 0,0243 | 2027 |
| РМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 |  | Металлообр.станки | 1 | 500 | 0 | 0005 | 2 | 0,35 | 12,47 | 1,1997574 | 31,6 | 2330 | 1755 |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0608 | 56,543 | 0,2852 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0378 | 35,153 | 0,1437 | 2027 |
| 008 |  | Кузница | 1 | 500 | 0 | 0012 | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0,400554 | 31,6 | 2375 | 1750 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,008 | 22,284 | 0,004 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0013 | 3,621 | 0,0006 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0204 | 56,825 | 0,0205 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,062 | 172,702 | 0,0318 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,00637 | 17,744 | 0,02253 | 2027 |
| 008 |  | Гильотинные ножницы | 1 | 500 | 0 | 6036 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2365 | 1745 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,0406 |  | 0,1462 | 2027 |
| ЦР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  | Сварочные работы | 1 | 2000 | 0 | 6037 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2235 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,1667 |  | 0,2908 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,0065 |  | 0,0263 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0203 | Хром шестивалентный | 0,0082 |  | 0,0046 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,0058 |  | 0,028 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0376 |  | 0,1404 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,0067 |  | 0,0157 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0243 |  | 0,0135 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,0033 |  | 0,0107 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6101 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000001 |  | 0,000003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,02868 |  | 0,8252 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,004813588 |  | 0,13848976 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000004446 |  | 0,000128 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000366 |  | 0,00001053 | 2027 |
| 101 |  | Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6102 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000001 |  | 0,000003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,02915 |  | 0,8394764 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00489178 |  | 0,1408825 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 4,5185E-06 |  | 0,00013013 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000037 |  | 0,0000107 | 2027 |
| 101 |  | Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6103 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 7,00E-10 |  | 2,00E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,00020127 |  | 0,00579655 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 3,37862E-05 |  | 0,000972838 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 3,12E-08 |  | 0,0000009 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 2,60E-09 |  | 7,40E-08 | 2027 |
| 101 |  | Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6104 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 5,00E-08 |  | 0,00000141 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,01434 |  | 0,4126 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00240624 |  | 0,06924728 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000002223 |  | 0,000064 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000183 |  | 0,00000526 | 2027 |
| 101 |  | Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6105 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000001 |  | 0,00000287 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,02915 |  | 0,8394764 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00489181 |  | 0,1408825 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 4,5185E-06 |  | 0,00013013 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000372 |  | 0,0000107 | 2027 |
| 101 |  | Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6106 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,40E-10 |  | 9,90E-09 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,00010063 |  | 0,0029 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 1,68792E-05 |  | 0,000486411 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 1,56E-08 |  | 0,00000045 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,28E-09 |  | 3,70E-08 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Сброс топливного газа на свечу во время продувки | 1 | 0.25 | Свеча рассеивания | 0118 | 6,5 | 0,025 | 40,74 | 0,02 | 31,6 | 2845 | 1815 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000453 | 2,527 | 4,10E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 13,23344 | 738261,14 | 0,012 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 2,221875 | 123952,953 | 0,0019997 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00205 | 114,364 | 0,00000185 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00017 | 9,484 | 0,000000152 | 2027 |
| 102 |  | Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6107 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1805 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00000011 |  | 0,0000031 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,03153 |  | 0,9077233 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,005288272 |  | 0,15233717 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000005 |  | 0,000141 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0000004 |  | 0,0000116 | 2027 |
| 102 |  | Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6108 | 3 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1805 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000001 |  | 0,00000287 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,02915 |  | 0,8394764 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00489181 |  | 0,1408825 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 4,5185E-06 |  | 0,00013013 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000372 |  | 0,00001071 | 2027 |
| 102 |  | Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6109 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1805 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 8,60E-10 |  | 2,18E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0002516 |  | 0,0063735 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000042202 |  | 0,001069666 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 4,00E-08 |  | 0,000000988 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 3,21E-09 |  | 8,10E-08 | 2027 |
| 102 |  | Закрытая дренажная емкость V-0101 | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6110 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2605 | 1785 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 4,40E-08 |  | 0,00000127 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000625972 |  | 0,0180053 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,645E-07 |  | 0,00000474 | 2027 |
| 102 |  | Закрытая дренажная емкость V-0101 | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6111 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2605 | 1785 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 5,00E-08 |  | 0,00000144 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00070665 |  | 0,020350686 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000186 |  | 0,000005355 | 2027 |
| 102 |  | Закрытая дренажная емкость V-0101 | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6112 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2605 | 1785 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,18E-10 |  | 1,00E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 4,54776E-06 |  | 0,000129774 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,20E-09 |  | 3,42E-08 | 2027 |
| 102 |  | Закрытая дренажная емкость V-0102 | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6113 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2660 | 1800 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000642 |  | 0,01848 | 2027 |
| 102 |  | Закрытая дренажная емкость V-0102 | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6114 | 12 |  |  |  | 31,6 | 2660 | 1800 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0216 |  | 0,62176 | 2027 |
| 102 |  | Закрытая дренажная емкость V-0102 | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6115 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2660 | 1800 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000017 |  | 0,00048 | 2027 |
| 102 |  | Фильтры-осушители поз. FD-0101 A/B топливного газа | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6116 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 5,40E-08 |  | 0,00000155 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,015766 |  | 0,453821 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,002646192 |  | 0,0761641 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000002444 |  | 0,00007035 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0000002 |  | 0,0000058 | 2027 |
| 102 |  | Фильтры-осушители поз. FD-0101 A/B топливного газа | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6117 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2845 | 1815 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,80E-10 |  | 1,10E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0001107 |  | 0,00319 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000018572 |  | 0,000535208 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 1,72E-08 |  | 0,0000005 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,40E-09 |  | 4,00E-08 | 2027 |
| Блок дожимной компрессорной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Компрессорная установка ДКС | 2 | 4000 | Работа компрессорной установки ДКС | 6119-6120 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000001 |  | 0,00000275 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0277 |  | 0,8051 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00464531 |  | 0,1351636 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,0000043 |  | 0,000125 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000353 |  | 0,0000103 | 2027 |
| 111 |  | Компрессорная установка ДКС | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6121 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,000000412 |  | 0,00001186 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,120342 |  | 3,465564 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,020214045 |  | 0,5816373 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00002 |  | 0,00054 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000154 |  | 0,00004422 | 2027 |
| 111 |  | Компрессорная установка ДКС | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6122 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000002 |  | 0,00000574 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0587 |  | 1,68 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00985183 |  | 0,281763934 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,0000091 |  | 0,000260265 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000075 |  | 0,0000214 | 2027 |
| 111 |  | Компрессорная установка ДКС | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6123 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 8,60E-10 |  | 2,48E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0002516 |  | 0,0072457 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000042199 |  | 0,001216583 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 4,00E-08 |  | 1,1232E-06 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 3,21E-09 |  | 0,0000001 | 2027 |
| Газовый контур ДКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Сброс топливного газа на свечу во время продувки | 1 | 1 | Свеча рассеивания (основная) | 0131 | 7 | 0,025 | 0,06 | 0,0000278 | 31,6 | 2880 | 1820 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00008 | 3210,794 | 0,0000003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 23,314 | 935705642 | 0,084 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 3,9301 | 157734269 | 0,014093 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,0036 | 144485,73 | 0,000013 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0003 | 12040,478 | 0,00000107 | 2027 |
| 121 |  | Сброс топливного газа на свечу во время продувки | 1 | 1 | Свеча рассеивания (резервная) | 0132 | 7 | 0,025 | 0,06 | 0,0000278 | 31,6 | 2900 | 1825 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00008 | 3210,794 | 0,0000003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 23,314 | 935705642 | 0,084 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 3,9301 | 157734269 | 0,014093 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,0036 | 144485,73 | 0,000013 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0003 | 12040,478 | 0,00000107 | 2027 |
| 121 |  | Входной фильтра газового контура ДКС (FS-175) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6124 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 5,40E-08 |  | 0,00000155 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,015766 |  | 0,453821 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,002646192 |  | 0,0761621 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000002444 |  | 0,00007035 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 2,012E-07 |  | 0,0000058 | 2027 |
| 121 |  | Входной фильтра газового контура ДКС (FS-175) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6125 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 4,80E-10 |  | 1,40E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,000141 |  | 0,00406 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 2,36285E-05 |  | 0,000681055 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 2,20E-08 |  | 0,00000063 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,80E-09 |  | 5,20E-08 | 2027 |
| 121 |  | Винтовой компрессор (К-111) | 1 | 8000 | Работа винтового компрессора (К-111) | 6126 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000006 |  | 0,0000172 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,175 |  | 5,032 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,02947295 |  | 0,84398 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00003 |  | 0,00078 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000223 |  | 0,0000642 | 2027 |
| 121 |  | Винтовой компрессор (К-111) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6127 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,00E-08 |  | 0,00000085 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,008596 |  | 0,247541 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,001442655 |  | 0,0415484 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 1,3325E-06 |  | 0,000038363 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000011 |  | 0,00000316 | 2027 |
| 121 |  | Винтовой компрессор (К-111) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6128 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 2,10E-10 |  | 6,00E-09 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0000604 |  | 0,001736 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 1,01372E-05 |  | 0,000291201 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 1,00E-08 |  | 0,00000027 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 7,70E-10 |  | 2,22E-08 | 2027 |
| 121 |  | Маслогазоотделитель со встроенным коалесцентным фильтром (FE-200B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6129 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 7,35E-08 |  | 0,00000212 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0215 |  | 0,62 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,0036021 |  | 0,104031 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000003331 |  | 0,000096 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000274 |  | 0,000008 | 2027 |
| 121 |  | Маслогазоотделитель со встроенным коалесцентным фильтром (FE-200B) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6130 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 4,13E-10 |  | 1,20E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,000121 |  | 0,0035 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000020273 |  | 0,0005855 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 2,00E-08 |  | 0,00000054 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,54E-09 |  | 4,44E-08 | 2027 |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Газовый охладитель (W-119) | 1 | 8000 | Работа газового охладителя (W-119) | 6133 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00000016 |  | 0,0000046 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,046 |  | 1,342 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,007772 |  | 0,224908 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00000715 |  | 0,000208 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0000006 |  | 0,00001712 | 2027 |
| 131 |  | Газовый охладитель (W-119) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6134 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,0000003 |  | 0,00000833 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0845 |  | 2,4337 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,014186726 |  | 0,408163 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,0000131 |  | 0,000377 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000108 |  | 0,000031 | 2027 |
| 131 |  | Газовый охладитель (W-119) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6135 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,44E-11 |  | 1,00E-09 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0000101 |  | 0,0003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 1,68952E-06 |  | 4,86033E-05 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 1,56E-09 |  | 4,50E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 1,30E-10 |  | 4,00E-09 | 2027 |
| 131 |  | Коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6136 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 3,44E-08 |  | 0,000001 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,01 |  | 0,2885 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00168954 |  | 0,0483951 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00000156 |  | 0,00004472 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000013 |  | 0,0000037 | 2027 |
| 131 |  | Коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6137 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 1,20E-10 |  | 3,50E-09 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,000035 |  | 0,001015 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000005907 |  | 0,000170195 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 5,00E-09 |  | 0,00000016 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 4,50E-10 |  | 1,30E-08 | 2027 |
| 131 |  | Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6138 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 6,40E-08 |  | 0,00000184 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,01862 |  | 0,537 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00313145 |  | 0,0902056 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000003 |  | 0,0000832 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,00000024 |  | 0,00000685 | 2027 |
| 131 |  | Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6139 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 5,00E-08 |  | 0,000001435 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0146 |  | 0,42 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,00245045 |  | 0,070465 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000002262 |  | 0,000065 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000186 |  | 0,00000535 | 2027 |
| 131 |  | Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6140 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 1,20E-10 |  | 3,50E-09 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,000035 |  | 0,001015 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000005907 |  | 0,000170195 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 5,00E-09 |  | 0,00000016 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 4,50E-10 |  | 1,30E-08 | 2027 |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Маслогазоотделитель (FE-200B) - сепаратор | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6141 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0009 |  | 0,026 | 2027 |
| 141 |  | Маслогазоотделитель (FE-200B) - сепаратор | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6142 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0108 |  | 0,32 | 2027 |
| 141 |  | Маслогазоотделитель (FE-200B) - сепаратор | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6143 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0000032 |  | 0,0000922 | 2027 |
| 141 |  | Нижняя часть сепаратора-бака (V-201) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6144 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,00064 |  | 0,01845 | 2027 |
| 141 |  | Нижняя часть сепаратора-бака (V-201) | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6145 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0432 |  | 1,2432 | 2027 |
| 141 |  | Нижняя часть сепаратора-бака (V-201) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6146 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2880 | 1820 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0000305 |  | 0,00088 | 2027 |
| 141 |  | Насос центробежный (P-214 A/B) с магнитной муфтой | 2 | 4000 | Работа насоса центробежного (P-214 A/B) | 6147-6148 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0111 |  | 0,32 | 2027 |
| 141 |  | Насос центробежный (P-214 A/B) с магнитной муфтой | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6149 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,007167 |  | 0,2064 | 2027 |
| 141 |  | Насос центробежный (P-214 A/B) с магнитной муфтой | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6150 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0432 |  | 1,2432 | 2027 |
| 141 |  | Насос центробежный (P-214 A/B) с магнитной муфтой | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6151 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0000353 |  | 0,001016 | 2027 |
| 141 |  | Масляный фильтр F-206 А/В (N-16кВт) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6152 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,001153 |  | 0,0332 | 2027 |
| 141 |  | Масляный фильтр F-206 А/В (N-16кВт) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6153 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000032 |  | 0,0009216 | 2027 |
| 141 |  | Масляный фильтр F-240 А/В (N-16кВт) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6154 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,001153 |  | 0,0332 | 2027 |
| 141 |  | Масляный фильтр F-240 А/В (N-16кВт) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6155 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000032 |  | 0,0009216 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Насос центробежный (P-409 A/B/С) | 3 | 8000 | Работа насоса центробежного (P-409 A/B/С) | 6156-6158 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1078 | Этиленгликоль | 0,0111 |  | 0,48 | 2027 |
| 151 |  | Насос центробежный (P-409 A/B/С) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6159 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1078 | Этиленгликоль | 0,000972 |  | 0,028 | 2027 |
| 151 |  | Насос центробежный (P-409 A/B/С) | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6160 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1078 | Этиленгликоль | 0,0108 |  | 0,311 | 2027 |
| 151 |  | Насос центробежный (P-409 A/B/С) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6161 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1078 | Этиленгликоль | 0,000024 |  | 0,0007 | 2027 |
| 151 |  | Масляный охладитель (W-203) | 1 | 8000 | Работа масляного охладителя (W-203) | 6162 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,028 |  | 0,8 | 2027 |
| 151 |  | Масляный охладитель (W-203) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6163 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0002562 |  | 0,00738 | 2027 |
| 151 |  | Масляный охладитель (W-203) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6164 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0000064 |  | 0,00018432 | 2027 |
| 151 |  | Аппарат воздушного охлаждения (W-413) | 1 | 8000 | Работа аппарата воздушного охлаждения (W-413) | 6165 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,028 |  | 0,8 | 2027 |
| 151 |  | Аппарат воздушного охлаждения (W-413) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6166 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0005125 |  | 0,01476 | 2027 |
| 151 |  | Аппарат воздушного охлаждения (W-413) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6167 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2925 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0000128 |  | 0,00037 | 2027 |
| 151 |  | Газовый охладитель (W-119) | 1 | 8000 | Работа газового охладителя (W-119) | 6168 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2840 | 1785 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00000016 |  | 0,0000046 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,046 |  | 1,342 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,007772 |  | 0,224908 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00000715 |  | 0,000208 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0000006 |  | 0,00001712 | 2027 |
| 151 |  | Газовый охладитель (W-119) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6169 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2840 | 1785 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 2,00E-08 |  | 0,000000565 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,00573 |  | 0,165041 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000979115 |  | 0,027967 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,000001 |  | 0,0000256 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 7,30E-08 |  | 0,0000021 | 2027 |
| 151 |  | Газовый охладитель (W-119) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6170 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2840 | 1785 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 1,40E-10 |  | 4,00E-09 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,00004 |  | 0,00116 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 7,23768E-06 |  | 0,000197224 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 6,24E-09 |  | 0,0000002 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 5,00E-10 |  | 1,50E-08 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | Газотурбинная установка (ГТУ) SGT-800 | 1 | 6400 | Выхлопная труба | 0171 | 45 | 3,42 | 34,62 | 318,030782 | 563,3 | 2655 | 1870 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 8,7 | 83,801 | 200,1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 1,41232 | 13,604 | 32,515 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,073 | 0,703 | 2,1036 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 13,6 | 130,999 | 312,6432 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 1,005 | 9,68 | 23,1356 | 2027 |
| 161 |  | Газотурбинная установка (ГТУ) SGT-800 (байпас) | 1 | 1600 | Выхлопная труба | 0172 | 45 | 3,42 | 34,62 | 318 | 563,3 | 2660 | 1840 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 8,7 | 83,809 | 50,024 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 1,41232 | 13,605 | 8,13 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,02 | 0,193 | 0,526 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 13,6 | 131,012 | 78,161 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 1,005 | 9,681 | 5,8 | 2027 |
| 161 |  | Котел-утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла) | 1 | 8000 | Котел-утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла) | 0182 | 6 |  |  |  | 99 | 2657 | 1857 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 0,00000016 | 0,000002 | 0,0000046 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,04654 | 0,437 | 1,342 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,0078274 | 0,074 | 0,656062 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,0000072 | 0,00007 | 0,000208 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,0000006 | 0,000006 | 0,00001712 | 2027 |
| 161 |  | Газотурбинная установка (ГТУ) SGT-800 | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6173 | 6 |  |  |  | 31,6 | 2655 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 7,35E-08 |  | 0,000002117 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0215 |  | 0,6186 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,0036016 |  | 0,1037439 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,00000333 |  | 0,0001 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 0,000000274 |  | 0,000008 | 2027 |
| 161 |  | Газотурбинная установка (ГТУ) SGT-800 | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6174 | 6 |  |  |  | 31,6 | 2660 | 1840 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород | 6,00E-10 |  | 1,60E-08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,00017 |  | 0,005 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,000028134 |  | 0,000787604 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 2,60E-08 |  | 0,00000073 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 | Метилмеркаптан | 2,14E-09 |  | 6,00E-08 | 2027 |
| 161 |  | Масляный насос подъемника | 1 | 8000 | Работа масляного насоса подъемника | 6175 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2665 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0111 |  | 0,32 | 2027 |
| 161 |  | Смазочный масляный насос подъемника | 3 | 8000 | Работа смазочного масляного насоса подъемника | 6176-6178 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2665 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0222 |  | 0,96 | 2027 |
| 161 |  | Смазочный масляный насос подъемника | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6179 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2665 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0006405 |  | 0,01845 | 2027 |
| 161 |  | Смазочный масляный насос подъемника | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6180 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2650 | 1855 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0000176 |  | 0,000507 | 2027 |
| 161 |  | Фильтр смазочного масла (конструкция насоса) | 1 | 8000 | Работа фильтра смазочного масла (конструкция насоса) | 6181 | 2 |  |  |  | 31,6 | 2650 | 1855 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0111 |  | 0,32 | 2027 |
| 161 |  | Емкости с аммиаком (NH3) 1% | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6183 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2605 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,0003075 |  | 0,008856 | 2027 |
| 161 |  | Емкости с аммиаком (NH3) 1% | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6184 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2605 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,00000216 |  | 0,0000622 | 2027 |
| 161 |  | Насос дозирования аммиака (NH3 ) 25% | 2 | 8000 | Работа насоса дозирования аммиака (NH3 ) | 6185-6186 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2605 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,00134 |  | 0,08 | 2027 |
| 161 |  | Насос дозирования аммиака (NH3 ) 25% | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6187 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2615 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,00385 |  | 0,1106 | 2027 |
| 161 |  | Насос дозирования аммиака (NH3 ) 25% | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6188 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2615 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,00002575 |  | 0,00074 | 2027 |
| 161 |  | Насос дозирования аммиака (NH3 ) 1% | 4 | 8000 | Работа насоса дозирования аммиака (NH3 ) | 6189-6192 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2615 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,000111 |  | 0,0064 | 2027 |
| 161 |  | Насос дозирования аммиака (NH3 ) 1% | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6193 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2615 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,0003 |  | 0,008 | 2027 |
| 161 |  | Насос дозирования аммиака (NH3 ) 1% | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6194 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2615 | 1830 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,000002 |  | 0,000057 | 2027 |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Процесс пересыпки узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 1 | 8000 | Неорганизованный | 6195 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2620 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,000014 |  | 0,000288 | 2027 |
| 171 |  | Емкость узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6196 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2620 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,0004 |  | 0,0114 | 2027 |
| 171 |  | Емкость узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6197 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2620 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,0000033 |  | 0,000095 | 2027 |
| 171 |  | Насос узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 4 | 8000 | Работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6198-6201 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2620 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,000275 |  | 0,016 | 2027 |
| 171 |  | Насос узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6202 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2620 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,00132 |  | 0,038 | 2027 |
| 171 |  | Насос узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6203 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2620 | 1810 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,000011 |  | 0,000317 | 2027 |
| Узел дозирования лимонной кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Процесс пересыпки узла дозирования лимонной кислоты | 1 | 8000 | Неорганизованный | 6204 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2625 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,000059 |  | 0,00121 | 2027 |
| 172 |  | Емкость узла дозирования раствора лимонной кислоты | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6205 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2625 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,0000777 |  | 0,002214 | 2027 |
| 172 |  | Емкость узла дозирования раствора лимонной кислоты | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6206 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2625 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,000002 |  | 0,000056 | 2027 |
| 172 |  | Насос узла дозирования раствора лимонной кислоты | 4 | 8000 | Работа насоса узла дозирования лимонной кислоты | 6207-6210 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2625 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,00111 |  | 0,064 | 2027 |
| 172 |  | Насос узла дозирования раствора лимонной кислоты | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6211 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2625 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,000256 |  | 0,007376 | 2027 |
| 172 |  | Насос узла дозирования раствора лимонной кислоты | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6212 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2625 | 1870 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,0000064 |  | 0,000184 | 2027 |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Емкости с гипохлоридом натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6213 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1835 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,000336 |  | 0,009744 | 2027 |
| 173 |  | Емкости с гипохлоридом натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6214 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1835 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,0000084 |  | 0,0002436 | 2027 |
| 173 |  | Насос дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 4 | 8000 | Работа насоса дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 6215-6218 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1835 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,001332 |  | 0,0768 | 2027 |
| 173 |  | Насос дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6219 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1835 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,000384 |  | 0,01107 | 2027 |
| 173 |  | Насос дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6220 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2630 | 1835 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,0000096 |  | 0,0002765 | 2027 |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Емкости с гидроксидом натрия | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6221 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,00115 |  | 0,03312 | 2027 |
| 174 |  | Емкости с гидроксидом натрия | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6222 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,0000432 |  | 0,001248 | 2027 |
| 174 |  | Насос установки гидроксида натрия | 6 | 8000 | Работа насоса установки гидроксида натрия | 6223-6228 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,0051 |  | 0,192 | 2027 |
| 174 |  | Насос установки гидроксида натрия | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6229 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,000961 |  | 0,0277 | 2027 |
| 174 |  | Насос установки гидроксида натрия | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6230 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,000036 |  | 0,001037 | 2027 |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Емкости с гипохлоридом натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6231 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,00034 |  | 0,009744 | 2027 |
| 175 |  | Емкости с гипохлоридом натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6232 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,000004236 |  | 0,000122 | 2027 |
| 175 |  | Насос дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 2 | 8000 | Работа насоса дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 6233-6234 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,00066 |  | 0,0384 | 2027 |
| 175 |  | Насос дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6235 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,000384 |  | 0,01107 | 2027 |
| 175 |  | Насос дозирования гипохлорида натрия NaOCl | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6236 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2600 | 1875 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0154 | Натрий гипохлорид | 0,0000048 |  | 0,00014 | 2027 |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Масляный бак | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6237 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2695 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0018 |  | 0,052 | 2027 |
| 181 |  | Масляный бак | 1 | 8000 | Неорганизованный (предохранительные клапаны) | 6238 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2695 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0216 |  | 0,62176 | 2027 |
| 181 |  | Масляный бак | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6239 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2695 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000045 |  | 0,0013 | 2027 |
| 181 |  | Масляной фильтр паротурбинного блока | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6240 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2695 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0004 |  | 0,0112 | 2027 |
| 181 |  | Масляной фильтр паротурбинного блока | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6241 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2695 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000013 |  | 0,00037 | 2027 |
| 181 |  | Масляный насос парогазовой турбины с генератором | 1 | 8000 | Работа масляного насоса парогазовой турбины с генератором | 6242-6243 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2695 | 1860 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0111 |  | 0,64 | 2027 |
| 181 |  | Масляный насос парогазовой турбины с генератором | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6244 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2690 | 1845 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,00083 |  | 0,024 | 2027 |
| 181 |  | Масляный насос парогазовой турбины с генератором | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6245 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2690 | 1845 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,00003 |  | 0,00083 | 2027 |
| 181 |  | Насос смазочного масла паровой турбины | 1 | 8000 | Работа насоса смазочного масла паровой турбины | 6246 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2685 | 1865 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,0111 |  | 0,32 | 2027 |
| 181 |  | Насос смазочного масла паровой турбины | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6247 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2685 | 1865 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,000256 |  | 0,0074 | 2027 |
| 181 |  | Насос смазочного масла паровой турбины | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6248 | 15 |  |  |  | 31,6 | 2685 | 1865 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло мин. нефтяное | 0,00001 |  | 0,0003 | 2027 |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | Бак установки лимонной кислоты | 1 | 240 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6249 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,0000642 |  | 0,00005544 | 2027 |
| 191 |  | Бак установки лимонной кислоты | 1 | 240 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6250 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,00000611 |  | 0,0000053 | 2027 |
| 191 |  | Бак установки раствора гидроксида натрия | 1 | 240 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6251 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,0002 |  | 0,000166 | 2027 |
| 191 |  | Бак установки раствора гидроксида натрия | 1 | 240 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6252 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,000018 |  | 0,00001534 | 2027 |
| 191 |  | Резервуар лимонной кислоты V=20 м3 | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6253 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,000128 |  | 0,00368 | 2027 |
| 191 |  | Резервуар лимонной кислоты V=20 м3 | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6254 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,0000024 |  | 0,00007 | 2027 |
| 191 |  | Резервуар гидроксида натрия V=20 м3 | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6255 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,0004 |  | 0,0111 | 2027 |
| 191 |  | Резервуар гидроксида натрия V=20 м3 | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6256 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0150 | Натр едкий | 0,0000072 |  | 0,00021 | 2027 |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Система дозирования раствора аммиака | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6257 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,043 |  | 1,23 | 2027 |
| 192 |  | Система дозирования раствора аммиака | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6258 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0303 | Аммиак | 0,000225 |  | 0,0065 | 2027 |
| 192 |  | Система дозирования раствора тринатрийфосфата | 1 | 8000 | Неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА)) | 6259 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,0053 |  | 0,152 | 2027 |
| 192 |  | Система дозирования раствора тринатрийфосфата | 1 | 8000 | Неорганизованный (фланцевые соединения) | 6260 | 4,5 |  |  |  | 31,6 | 2595 | 1825 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3132 | Натрий ортофосфат | 0,0000355 |  | 0,001022 | 2027 |
| Вспомогательные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Ручная электродуговая сварка | 1 | 1500 | Вентвыброс | 0261 | 8 | 0,25 | 5,09 | 0,2498548 | 31,6 | 2775 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,000642 | 2,867 | 0,001732 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,000062 | 0,277 | 0,000169 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,00006 | 0,268 | 0,000162 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,000296 | 1,322 | 0,000798 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористый водород | 0,000021 | 0,094 | 0,000056 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,000022 | 0,098 | 0,00006 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,000022 | 0,098 | 0,00006 | 2027 |
| 201 |  | Газовая сварка и резка | 1 | 2828 | Вентвыброс | 0262 | 8 | 0,25 | 5,09 | 0,25 | 31,6 | 2775 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,00925 | 41,283 | 0,053502 | 2027 |
| 201 |  | Газовая резка | 1 | 1606 | Вентвыброс | 0263 | 8 | 0,25 | 5,09 | 0,25 | 31,6 | 2775 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0123 | Железа оксид | 0,035861 | 160,048 | 0,207335 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,000528 | 2,356 | 0,003051 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота диоксид | 0,017806 | 79,468 | 0,102945 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,017611 | 78,598 | 0,10182 | 2027 |
| 201 |  | Участок покрасочных работ | 1 | 720 | Вентвыброс | 0264 | 8 | 0,25 | 5,09 | 0,2498548 | 31,6 | 2775 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,01086 | 48,496 | 0,0405 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0,00386 | 17,237 | 0,0135 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,009167 | 40,936 | 0,0099 | 2027 |
| 201 |  | Ремонтный участок. Станки | 1 | 2880 | Вентвыброс | 0265 | 8 | 0,25 | 5,09 | 0,25 | 31,6 | 2775 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы | 0,01372 | 61,232 | 0,02398 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,00678 | 30,259 | 0,00698 | 2027 |

2.9. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ

В качестве исходных данных для расчета нормативов ПДВ использованы материалы инвентаризации источников выбросов. Инвентаризация составлена на основании расчетов величин выбросов вредных веществ от источников, с учетом мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, времени его работы.

Для определения количества выбросов были использованы действующие, утвержденные методики:

- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986 г.;

- «Сборник методик по расчету выбросов  вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы – 1996 г;

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных  Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ;

- Методика определения валовых выбросов  ЗВ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98, М., 1998 г.;

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005;

- Приложение №11к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов»;

- Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100 – п с приложениями;

- РНД 211.2.02.09-2004 Методика по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров;

- РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов);

- РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов;

- РНД 211.2.02.05-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов).

Целью настоящего проекта является установление параметров выбросов вредных веществ, отходящих от объектов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», включая источник ПГУ для наихудших условий работы электростанции. В связи с этим, при расчете максимальных выбросов загрязняющих веществ в граммах в секунду брались максимальные значения массовой концентрации этого вещества, при определении валовых выбросов в тоннах использовать среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за длительный промежуток времени необходимо.

Принятые настоящим проектом номера стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу отображают их качественную и количественную характеристики. Цифра «0» в начале номера указывает на принадлежность объекта к организованным источникам выброса, цифра «6» – к неорганизованным. Последующие цифры номера указывают на порядковый номер источника.

Расчеты валовых (т/год) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены:

- от котельного цеха электростанции – по "Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных", приложение 3 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.14 г. № 221 –ө.

* Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных  Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ;

- от топливно-транспортного цеха – по приложению 39 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 года "Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля".

- от установок по очистке турбинного масла, по «Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996.

- от кузнечного участка, сварочных работ при сжигании дизельного топлива – по приложению 43 к приказу Министра ООС №298 от 29 ноября 2010 года «Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами котлоагрегатов малой и средней мощности».

- от хим.цеха – по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории", приложение 9 приказа № 100-п от 18ю.04.2008 г.

- от медницких работ – по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий", приложение 3 приказа № 100-п от 18.04.2008 г.

- от деревообрабатывающих станков – по «Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности», РНД 211.2.02.08-2004, Астана, 2004.

- от сварочных постов – по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004.

- от мазутохранилища, маслохозяйства, АЗС – по «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004.

- от пропарки цистерн по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта», приложение №21 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п.

- от станков - по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металла», РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2004.

- от покрасочного участка – по «Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов", РНД 211.2.02.05-2004".

2.10. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ЖТЭЦ

2.10.1. Котельный цех (КЦ)

2.10.1.1. Расчет выбросов от котельного цеха (ист. 0003).

В качестве топлива используются угля месторождения «Борлы» со следующими характеристиками на рабочую массу:

- зольность – 44,72 %

- содержание серы – 0,55 %

- низшая теплота сгорания – 17,266 МДж/кг.

Для растопки котлов и подсветки факела применяется мазут марки М-100 со следующими характеристиками на рабочую массу:

- зольность - 0,06 %;

- содержание серы – 2,67 %;

- низшая теплота сгорания, (Qir) – 40,603 МДж/кг.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельного цеха произведен в соответствии с "Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных", приложение 3 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.14г № 221 -ө [10].

Расчет выбросов твердых частиц выполняется по формуле:

Мтв=B×Aр100-Гун×аун×(1-η), т/год

В - расход натурального топлива, т/год

g - расход натурального топлива, г/сек

Ар - зольность топлива, %

аун - доля золы в уносе, %

Гун - содержание горючего в уносе, %

η - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, %

Диоксид серы

Расчет выбросов оксидов серы производится по формуле:

MSO1=0,02×B×S,×(1-ηSO1,)×(1-ηSO1,,)

В - расход натурального топлива, т/год

g - расход натурального топлива, г/сек

S - максимальное содержание серы в топливе на рабочую массу, %

ƞ,SO - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле

ƞ,,SO - доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц

Суммарное количество Мj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами рассчитывается по уравнению:

Mj=Cj×Vcr×Вр×kn

Вр=(1-q4100)×В

Vcr=K×Qir

Сизмср - средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества, мг/нм3

Сизммакс - максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества, мг/нм3

Vcrср - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива, нм3/кг

К - коэффициент, учитывающий характер топлива

kn - коэффициент пересчета

Вр -расчетный расход топлива, т/год

g - расчетный расход топлива, т/час

В - расход натурального топлива, т/год

g - расход натурального топлива, г/сек

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива

Qi - теплота сгорания топлива, МДж/кг

2026-2028 гг.

| Котлоагрегат № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 189834 | 189834 | 189834 | 189834 | 189834 |
|  |  | т/час | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1522,88 | 179,7600 | 40,73 | 40,3800 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1391,02 | 172,2750 | 30,25 | 30,4150 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 85,319 | 10,071 | 2,282 | 2,262 | 28,420 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1664,149 | 206,101 | 36,188 | 36,387 | 352,606 |

| Котлоагрегат №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 190230 | 190230 | 190230 | 190230 | 190230 |
|  |  | т/час | 32,045 | 32,045 | 32,045 | 32,045 | 32,045 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1487,91 | 499,8700 | 55,06 | 54,3300 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1310,55 | 205,3620 | 36,31 | 37,0200 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 83,534 | 28,064 | 3,091 | 3,050 | 47,520 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1571,147 | 246,198 | 43,535 | 44,381 | 351,869 |

| Котлоагрегат № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 189239 | 189239 | 189239 | 189239 | 189239 |
|  |  | т/час | 31,878 | 31,878 | 31,878 | 31,878 | 31,878 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1580,06 | 221,4500 | 102,21 | 51,4800 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1064,93 | 200,4393 | 42,08 | 41,7000 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 88,246 | 12,368 | 5,708 | 2,875 | 43,300 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1270,038 | 239,044 | 50,187 | 49,732 | 354,089 |

| Котлоагрегат № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 190824 | 190824 | 190824 | 190824 | 190824 |
|  |  | т/час | 32,145 | 32,145 | 32,145 | 32,145 | 32,145 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1613,94 | 268,3000 | 51,76 | 52,3000 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1169,98 | 238,5840 | 44,29 | 44,8390 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 90,893 | 15,110 | 2,915 | 2,945 | 48,270 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1407,010 | 286,919 | 53,262 | 53,923 | 350,770 |

| Котлоагрегат № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 190032 | 190032 | 190032 | 190032 | 190032 |
|  |  | т/час | 32,011 | 32,011 | 32,011 | 32,011 | 32,011 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1642,08 | 199,5000 | 45,70 | 43,9500 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1358,69 | 193,2580 | 37,83 | 36,5190 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 92,093 | 11,189 | 2,563 | 2,465 | 43,680 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1627,169 | 231,445 | 45,310 | 43,735 | 352,606 |

| Котлоагрегат № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 189239 | 189239 | 189239 | 189239 | 189239 |
|  |  | т/час | 31,878 | 31,878 | 31,878 | 31,878 | 31,878 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1642,08 | 199,5000 | 45,70 | 43,9500 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1358,69 | 193,2580 | 37,83 | 36,5190 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 91,709 | 11,142 | 2,552 | 2,455 | 43,680 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1620,382 | 230,480 | 45,121 | 43,553 | 354,089 |

| Котлоагрегат № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 190626 | 190626 | 190626 | 190626 | 190626 |
|  |  | т/час | 32,112 | 32,112 | 32,112 | 32,112 | 32,112 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1441,40 | 229,7700 | 42,17 | 59,1400 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 866,85 | 203,1100 | 37,28 | 48,9330 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 81,091 | 12,927 | 2,372 | 3,327 | 16,993 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1041,389 | 244,005 | 44,783 | 58,785 | 351,135 |

| Котлоагрегат № 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Обозначения | Ед. изм | Серы диоксид | Азота диоксид | Азота оксид | Углерода оксид | пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния |
| расход натурального топлива | В | т/год | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 | 198156,25 |
|  |  | т/час | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| расчетный расход топлива | Вр | т/год | 190626 | 190626 | 190626 | 190626 | 190626 |
|  |  | т/час | 32,112 | 32,112 | 32,112 | 32,112 | 32,112 |
| зольность топлива | Ар | % | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 | 44,72 |
| потери тепла от механической неплноты сгорания топлива | q4 | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| доля золы, уносимой газами из котла (доля золы топлива в уносе) | аун | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| реальный объем дымовых газов |  | м3/сек | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 | 32,33 |
| содержание горючего в уносе, | Гун | % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| максимальная низшая теплота сгорания топлива | Qr1 | МДж/кг | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 | 17,266 |
| максимальная измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизммакс | мг/м3 | 1518,67 | 240,4100 | 53,28 | 44,2600 |  |
| средняя измеренная концентрация загрязняющего вещества | Сизмср | мг/м3 | 1217,57 | 216,9600 | 44,27 | 37,1980 |  |
| средний объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива | Vcrср | нм3/кг | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 6,302 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива | К |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| коэффициент пересчета при определении г/с | kn |  | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 | 0,000278 |
| коэффициент пересчета при определении т/год |  |  | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
| доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях | η3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,996 |
| Максимально-разовый выброс |  | г/сек | 85,439 | 13,525 | 2,997 | 2,490 | 38,100 |
| Валовый выброс |  | т/год | 1462,716 | 260,644 | 53,180 | 44,688 | 350,040 |

Растопка осуществляется мазутом до достижения тепловой нагрузки котла около 30 % от номинальной. Расход мазута на один котел составляет 5 т/ч (В = 1390 г/с).

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КА 4 | КА 5 | КА 6 | КА 7 | КА 8 | КА 9 | КА 10 | КА 11 |
| Количество израсходованного топлива за год (B) | т/г | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 |
| Количество израсходованного топлива в секунду (B1) | г/с | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 | 1390,00 |
| Зольность топлива (Аr) | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент(X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность золоуловителей(η) | доли ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание серы в топливе (Sr) | % | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (ηso1) |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловители (ηso2) |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Низшая теплота сгорания топлива(Qr) | мДж/кг | 40,603 | 40,603 | 40,603 | 40,603 | 40,603 | 40,603 | 40,603 | 40,603 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания (q4) | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Коэффициент доли потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива СО (R) |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Выход окиси углерода при сжигании топлива СCO (техрегламент) | мг/нм3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 тонны топлива, при а=1,4 м3/кг, Vcr=K*Q |  | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| коэффициент, учитывающий характер топлива, К |  | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| выход окислов азота при сжигании топлива CNOx (техрегламент) | мг/нм3 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 |
| содержание оксидов ванадия в жидком топливе в пересчете на V2O5, GV2O5 =2222*Аr | г/т | 133,32 | 133,32 | 133,32 | 133,32 | 133,32 | 133,32 | 133,32 | 133,32 |
| коэффициент оксидов оседания оксидов ванадия на поверхностях нагрева котлов, ηос |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| доля твердых частиц продуктов сгорания жидкого топлива, улавливаемых в устройствах для очистки газа мазутных котлов, ηу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовый выброс мазутной золы (ванадий) ПV2O5=10-6*GV2O5*B1*(1-ηос)* (1-ηу) | т/год | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 |
| Максимальный выброс мазутной золы (ванадий) ПV2O5=10-6*GV2O5*B1*(1-ηос)* (1-ηу) | г/с | 0,1723 | 0,1723 | 0,1723 | 0,1723 | 0,1723 | 0,1723 | 0,1723 | 0,1723 |
| Валовый выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | т/год | 28,8480 | 28,8480 | 28,8480 | 28,8480 | 28,8480 | 28,8480 | 28,8480 | 28,8480 |
| Максимальный выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B1*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | г/с | 65,4673 | 65,4673 | 65,4673 | 65,4673 | 65,4673 | 65,4673 | 65,4673 | 65,4673 |
| Валовый выброс оксида углерода ПСО=B*Vcr*Cco*10-6 | т/год | 2,6486 | 2,6486 | 2,6486 | 2,6486 | 2,6486 | 2,6486 | 2,6486 | 2,6486 |
| Максимальный выброс оксида углерода ПСО=B*Vcr*Cco*10-6 | г/с | 6,0107 | 6,0107 | 6,0107 | 6,0107 | 6,0107 | 6,0107 | 6,0107 | 6,0107 |
| Валовый выброс диоксида азотаПNO2==B*Vcr*CNOx*10-6*0,8 | т/год | 4,8028 | 4,8028 | 4,8028 | 4,8028 | 4,8028 | 4,8028 | 4,8028 | 4,8028 |
| Максимальный выброс диоксида азота ПNO2=B*Vcr*CNOx*10-6*0,8 | г/с | 10,8993 | 10,8993 | 10,8993 | 10,8993 | 10,8993 | 10,8993 | 10,8993 | 10,8993 |
| Валовый выброс оксида азота ПNO=B*Vcr*CNOx*10-6*0,13 | т/год | 0,7804 | 0,7804 | 0,7804 | 0,7804 | 0,7804 | 0,7804 | 0,7804 | 0,7804 |
| Максимальный выброс оксида азота ПNO=B*Vcr*CNOx*10-6*0,13 | г/с | 1,7711 | 1,7711 | 1,7711 | 1,7711 | 1,7711 | 1,7711 | 1,7711 | 1,7711 |

2.10.1.2. Расчет выбросов от сварочных работ в котельном цехе (ист. 6013).

На ЖТЭЦ в котельном цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на 6-ти сварочных постах (4 - стационарных, 2 - передвижных).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сварочных работ производится согласно РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах, Астана, 2004 г." [16].

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/45 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 50 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 10,69 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 0,92 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1,4 |
| Фториды (К4) |  | 3,4 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,75 |
| Азота диоксид (К6) |  | 1,5 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,00053 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00005 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00007 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00017 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00004 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00008 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,00067 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01485 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00128 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00194 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00472 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00104 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00208 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/55, ЦУ-5, ТМУ |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 6107 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 13,9 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,09 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1 |
| Фториды (К4) |  | 1 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,93 |
| Азота диоксид (К6) |  | 2,7 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,08489 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00666 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00611 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00611 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00568 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,01649 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,08122 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01931 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00151 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00129 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00375 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 7680 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0750 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,0133 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,0031 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ЦЛ-11 (ОЗЛ-7) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 80 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 6,52 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,21 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 0,69 |
| хром оксид, K4 |  | 0,47 |
| фториды, K5 |  | 0,4 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,00906 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00029 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00096 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00065 |
| фториды, K5 | г/сек | 0,00056 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00052 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,00002 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,00006 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,00004 |
| фториды, K5 | т/год | 0,00003 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ТМЛ, ЦР-39 (ЦЛ-17) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 1751 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 9,2 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,63 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 1,13 |
| хром оксид, K4 |  | 0,17 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,01278 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00088 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00157 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00024 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,01611 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,00110 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,00198 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,00030 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Т-590 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 90 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5,00 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 41,8 |
| оксид хрома, K2 |  | 3,7 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,05806 |
| оксид хрома, K2 | г/сек | 0,00514 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00376 |
| оксид хрома, K2 | т/год | 0,00033 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Ф-3 (ЦН-2) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 150 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5,00 |
| Удельное выделение: |  |  |
| железо оксид, K1 |  | 12,65 |
| фториды, K2 |  | 12,69 |
| хрома оксид, K3 |  | 1,16 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,01757 |
| фториды, K2 | г/сек | 0,01763 |
| хрома оксид, K3 | г/сек | 0,00161 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00190 |
| фториды, K2 | т/год | 0,00190 |
| хрома оксид, K3 | т/год | 0,00017 |

| Итого от сварочных постов электродуговой сварки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
|  | г/сек | т/год |
| Железа оксид | 0,14518 | 0,18275 |
| Марганец и его соединения | 0,00636 | 0,02111 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,00542 | 0,01082 |
| Фториды | 0,02429 | 0,00821 |
| Хром шестивалентный | 0,00764 | 0,00084 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,00333 | 0,00618 |
| Азота диоксид | 0,00583 | 0,01656 |
| Углерода оксид | 0,03694 | 0,08189 |

2.10.1.3. Расчет выбросов от станков в котельном цехе (ист. 6027).

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, для источников, не оборудованных местным отсосом, определяются по формулам раздела 5.3. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. [18].

| Станок придирочный диаметр шлифовального круга 350 мм (1 шт.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 350 |
| Время работы (N) | ч/год | 400 |
| колличество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,02 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,03 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,0040 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,0058 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0060 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0086 |
| Станок придирочный диаметр шлифовального круга 450 мм (1 шт.) |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 450 |
| Время работы (N) | ч/год | 400 |
| количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,023 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,036 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,0046 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,0066 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0072 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0104 |
| итого по ист . 6027 |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовый выброс, г/сек | Валовый выброс, т/год |
| взвешенные частицы | 0,0132 | 0,0190 |
| пыль абразивная | 0,0086 | 0,0124 |

2.10.1.4. Расчет выбросов от мазутного хозяйства (источник № 6005)

На ТЭЦ поступает мазут марки М 100. Разогрев и слив мазута из железнодорожных цистерн осуществляется на железнодорожной эстакаде. После разгрузки мазута проводится пропарка цистерн.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от склада мазута производится согласно п. 6.1 и 6.2 РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

| резервуар для хранения мазута, емкостью 330 м3 (заглубленный ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| мазут |  |  |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение осенне-зимнего периода (Воз) | т/период | 70 |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение весенне-летнего периода (Ввл) | т/период | 70 |
| Коэффициент (Крmax) |  | 0,82 |
| Концентрация паров нефтепродуктов (С1) | г/м3 | 6,53 |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время закачки, принимаемый равным призводительности насоса(Vq max) | м3/час | 70 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Уоз) | г/т | 4,96 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Увл) | г/т | 4,96 |
| Коэффициент (Кнп) |  | 0,0043 |
| Количество резервуаров (Np) | шт | 2 |
| Выбросы паров нефтепродуктов при хранении жидкости в одном резервуаре (Gxp) | т/год | 0,26 |
| Максимальные выбросы М = (С1*Крmax * Vчmax) / 3600 | г/с | 0,1041 |
| Годовые выбросы при закачке и хранении G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 + Gxp * Кнп * Np | т/год | 0,00281 |
| Годовые выбросы приперекачке G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 | т/год | 0,00057 |
| всего | т/год | 0,00337 |
| резервуар для хранения мазута, емкостью 96 м3 (заглубленный ) |  |  |
| мазут |  |  |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение осенне-зимнего периода (Воз) | т/период | 20 |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение весенне-летнего периода (Ввл) | т/период | 20 |
| Коэффициент (Крmax) |  | 0,85 |
| Концентрация паров нефтепродуктов (С1) | г/м3 | 6,53 |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время закачки, принимаемый равным призводительности насоса(Vq max) | м3/час | 70 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Уоз) | г/т | 4,96 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Увл) | г/т | 4,96 |
| Коэффициент (Кнп) |  | 0,0043 |
| Количество резервуаров (Np) | шт | 2 |
| Выбросы паров нефтепродуктов при хранении жидкости в одном резервуаре (Gxp) | т/год | 0,081 |
| Максимальные выбросы М = (С1*Крmax * Vчmax) / 3600 | г/с | 0,1079 |
| Годовые выбросы при закачке и хранении G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 + Gxp * Кнп * Np | т/год | 0,00087 |
| Годовые выбросы приперекачке G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 | т/год | 0,00017 |
| всего | т/год | 0,00103 |
| резервуар для хранения мазута, емкостью 3000 м3 (наземный ) |  |  |
| мазут |  |  |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение осенне-зимнего периода (Воз) | т/период | 360 |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение весенне-летнего периода (Ввл) | т/период | 360 |
| Коэффициент (Крmax) |  | 0,85 |
| Концентрация паров нефтепродуктов (С1) | г/м3 | 6,53 |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время закачки, принимаемый равным призводительности насоса(Vq max) | м3/час | 70 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Уоз) | г/т | 4,96 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Увл) | г/т | 4,96 |
| Коэффициент (Кнп) |  | 0,0043 |
| Количество резервуаров (Np) | шт | 1 |
| Выбросы паров нефтепродуктов при хранении жидкости в одном резервуаре (Gxp) | т/год | 0,6 |
| Максимальные выбросы М = (С1*Крmax * Vчmax) / 3600 | г/с | 0,1079 |
| Годовые выбросы при закачке и хранении G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 + Gxp * Кнп * Np | т/год | 0,00562 |
| Годовые выбросы приперекачке G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 | т/год | 0,00304 |
| всего | т/год | 0,00865 |
| резервуар для хранения мазута, емкостью 5000 м3 (наземный ) |  |  |
| мазут |  |  |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение осенне-зимнего периода (Воз) | т/период | 2000 |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение весенне-летнего периода (Ввл) | т/период | 2000 |
| Коэффициент (Крmax) |  | 0,85 |
| Концентрация паров нефтепродуктов (С1) | г/м3 | 6,53 |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время закачки, принимаемый равным призводительности насоса(Vq max) | м3/час | 70 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Уоз) | г/т | 4,96 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Увл) | г/т | 4,96 |
| Коэффициент (Кнп) |  | 0,0043 |
| Количество резервуаров (Np) | шт | 3 |
| Выбросы паров нефтепродуктов при хранении жидкости в одном резервуаре (Gxp) | т/год | 0,95 |
| Максимальные выбросы М = (С1*Крmax * Vчmax) / 3600 | г/с | 0,1079 |
| Годовые выбросы при закачке и хранении G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 + Gxp * Кнп * Np | т/год | 0,0291 |
| Годовые выбросы приперекачке G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 | т/год | 0,0169 |
| всего | т/год | 0,0460 |
| насосное оборудование |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Размерность | Величина |
| удельное выделение загрязняющих веществ, Q | кг/час | 0,03 |
| количество насосов |  | 2 |
| фактический годовой фонд времени от одной единицы оборудования,Т | час | 17520 |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования, М = n*Q/3,6 | г/сек | 0,0167 |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования, G=Q*T/1000 | т/год | 0,5256 |

| выбросы при пропарке цистерн |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Размерность | Величина |
| удельные выделения входящих в состав ингридиентов, кг на 1 цистерну, q | кг/шт | 3,97 |
| годовое количество обрабатываемых цистерн, П | шт/год | 180 |
| макисмально разовый выброс, Мсек | г/с | 0,80 |
| валовый выброс загрязняющих веществ, Мгод = q*П*10-3 | т/год | 0,7146 |

| Идентификация состава выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Определяемый параметр | Углеводороды |  | Сероводород |
|  | Предельные С12-С19 | Ароматические* |  |
| Сi, масс. % | 99,31 | 0,21 | 0,48 |
| Мрсек г/сек | 0,9182 | 0,00194 | 0,00444 |
| Мргод т/год | 1,2756 | 0,00270 | 0,00617 |

2.10.2. Топливно-транспортный цех (ТТЦ)

2.10.2.1. Расчет выбросов от вагоноопрокидывателя (ист. 6009)

Для разгрузки вагонов с углем в разгрузочном сарае установлен вагоноопрокидыватель производительностью 2325 т/час. Узел пересыпки открыт с 2-х сторон, высота пересыпки 3 м.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от склада угля производится согласно п. 6.3. приложения 39 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 года "Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля".

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 |
| удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, qn= 0,32 г/т | г/т | 0,32 | 0,32 |
| количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пг | т/год | 1468467 | 1585250 |
| максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пч | т/ч | 2325 | 2325 |
| коэффициент, учитывающий скорость ветра , К3 |  | 1,2 | 1,2 |
| коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий,К4 |  | 0,3 | 0,3 |
| коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала,K5 |  | 0,7 | 0,7 |
| коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, B’ |  | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность средств пылеподавления |  | 0 | 0 |
| Валовое выделение пыли при разгрузки, Мгод =q*Пг*К3*К4*К5*В*(1-n)*10-6 | т/год | 0,118 | 0,128 |
| Максимальное выделение пыли при разгрузки, Мсек=q*Пч*К3*К4*К5*В*(1-n)/3600 | г/с | 0,052 | 0,052 |

2.10.2.2. Расчет выбросов от дробильно-фрезерных машин ДФМ-14

(источник № 6033)

Выбросы угольной пыли от дробильно фрезерных машин (2шт) осуществляются неорганизованно. Максимальное количество перерабатываемой массы составляет 2325 т/ч.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилок производится согласно п. 6.4.. «Методики расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля».

| ДФМ – 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, обозначение, формула, расчёт и примечание | Размерность | Величина |  |
|  |  | 2026 | 2027 |
| удельное выделение твердых частиц при работе дробилки, q |  | 2,04 | 2,04 |
| Количество перерабатываемого материала, G год | т/год | 1468467 | 1585250 |
| Максимальное количество перерабатываемого материала, G час | т/час | 2325,0 | 2325,0 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 0,70 | 0,70 |
| коэффициент гравитационного оседания |  | 1,00 | 1,00 |
| Расчёт выбросов пыли: |  |  |  |
| Максимально разовый выброс пыли: |  |  |  |
| m = q × G час × k 5 / 3600 | г/с | 0,9223 | 0,9223 |
| Валовый выброс пыли: |  |  |  |
| М = q × Gгод × k5 ×10-6 | т/год | 2,0970 | 2,2637 |

2.10.2.3. Расчет выбросов от угольного склада (ист. 6006).

Угольный склад открыт с 3-х сторон, производительность ленточного конвейера от вагоноопрокидывателя Gчас = 900 т/ч, поверхность пыления штабеля угля составляет 14 000 м2, высота штабеля угля 17м, время хранения – 8760 ч/год. Формирование штабеля и перемещение угля на складе осуществляется с помощью бульдозеров. Высота пересыпки при разгрузке угля на склад равна 10м, высота при перегрузке угля в бункер бульдозером равна 4,5м.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от склада угля производится согласно п. 9. приложения 39 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 года "Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля".

| разгрузка угля на склад |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |  |
|  |  | 2026 | 2027 |
| удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, qn= 0,32 г/т | г/т | 0,32 | 0,32 |
| количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пг | т/год | 1468467 | 1585250 |
| максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пч | т/ч | 2325 | 2325 |
| коэффициент, учитывающий скорость ветра , К3 |  | 1,2 | 1,2 |
| коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий,К4 |  | 0,5 | 0,5 |
| коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала,K5 |  | 0,7 | 0,7 |
| коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, B’ |  | 2,50 | 2,50 |
| Эффективность средств пылеподавления |  | 0 | 0 |
| Валовое выделение пыли при разгрузки, Мгод =q*Пг*К3*К4*К5*В*(1-n)*10-6 | т/год | 0,493 | 0,533 |
| Максимальное выделение пыли при разгрузки, Мсек=q*Пч*К3*К4*К5*В*(1-n)/3600 | г/с | 0,217 | 0,217 |

| еремещение угля бульдозером |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027-2028 |
| удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, qn= 0,32 г/т | г/т | 0,32 | 0,32 |
| количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пг | т/год | 1468467 | 1585250 |
| максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала, Пч | т/ч | 2325 | 2325 |
| коэффициент, учитывающий скорость ветра , К3 |  | 1,2 | 1,2 |
| коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий,К4 |  | 0,5 | 0,5 |
| коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала,K5 |  | 0,7 | 0,7 |
| коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, B’ |  | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность средств пылеподавления |  | 0 | 0 |
| Валовое выделение пыли при разгрузки, Мгод =q*Пг*К3*К4*К5*В*(1-n)*10-6 | т/год | 0,197 | 0,213 |
| Максимальное выделение пыли при разгрузки, Мсек=q*Пч*К3*К4*К5*В*(1-n)/3600 | г/с | 0,087 | 0,087 |

| сдувание с открытого склада угля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| удельное количество сдуваемых твердых частиц с поверхности штабеля угля, кг/(м2·с) qсд = 1,010-6 кг/(м2·с) | кг/(м2·с) | 0,000001 |
| площадь основания штабеля угля, S | м2 | 14000 |
| коэффициент, учитывающий скорость ветра , К3 |  | 1,2 |
| коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий,К4 |  | 0,5 |
| коэффициент, учитывающий влажность перегружаемого материала,K5 |  | 0,7 |
| коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, К6 |  | 1,45 |
| коэффициент измельчения горной массы, р |  | 0,1 |
| количество дней с устойчивым снежным покровом, Тсп |  | 114 |
| количество дней с осадками в виде дождя, Тд = 2*Т0д/24 | дней | 19 |
| продолжительность осадков (дождя) в зоне проведения работ за рассматриваемый период, Т0д | час | 226 |
| эффективность средств пылеподавления |  | 0 |
| Мгод = 86,4*qсд*S*К3*К4*К5*К6*р*(365-(Тсп+Тд))*(1-n) | т/год | 17,102 |
| Мсек = qсд*S*К3*К4*К5*К6*р*(1-n)*103 | г/сек | 0,853 |

итого от угольного склада

| Наименование загрязняющего вещества | год | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| пыль неорганическая ниже 20% оксида кремния | 2026 | 1,156 | 17,848 |
| пыль неорганическая ниже 20% оксида кремния | 2027 | 1,156 | 17,848 |
| пыль неорганическая ниже 20% оксида кремния | 2028 | 1,156 | 17,848 |

2.10.2.3. Расчет выбросов от молотково-дробильных машин СМ-170 (источник № 6022)

Выбросы угольной пыли от двух молотково-дробильных машин (дробильный корпус) осуществляются неорганизованно. Максимальное количество перерабатываемой массы составляет 340 т/ч. В дробильном корпусе установлен рукавный фильтр КФЕ-96-А-К-В наружного исполнения.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дробилок производится согласно п. 6.4.. «Методики расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля».

Расчет выбросов от молотково-дробильных машин СМ-170

| Наименование, обозначение, формула, расчёт и примечание | Размерность | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027-2028 |
| удельное выделение твердых частиц при работе дробилки, q |  | 0,39 | 0,39 |
| Количество перерабатываемого материала, G год | т/год | 1468467 | 1585250 |
| Максимальное количество перерабатываемого материала, G час | т/час | 340,0 | 340,0 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала, k5 |  | 0,70 | 0,70 |
| коэффициент гравитационного оседания |  | 1,00 | 1,00 |
| Расчёт выбросов пыли: |  |  |  |
| Максимально разовый выброс пыли: |  |  |  |
| m = q × G час × k 5 / 3600 | г/с | 0,0258 | 0,0258 |
| Валовый выброс пыли: |  |  |  |
| М = q × Gгод × k5 ×10-6 | т/год | 0,4009 | 0,4328 |

2.10.2.4. Расчет выбросов от ленточных конвейеров (ист. 6023, 6024, 6025)

Ленточные конвейера находятся в закрытых помещениях. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются как сумма выбросов от пересыпки на конвейера и от сдувания с поверхности ЛК.

| Наименование |  | ГОУ | КПД очистки | Пч | Высота пересыпки | № ист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| узел пересыпки на | ЛК 1 | рукавный фильтр КФЕ-50Т | 99,8 | 900 | 2 | 6023 |
| узел пересыпки на | ЛК 2 | --- |  | 900 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 3А | рукавный фильтр КФЕ-50Т | 99,8 | 900 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 3Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 420 | 2 | 6024 |
| узел пересыпки на | ЛК 4 | --- |  | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 4А | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 420 | 2 |  |
| узел пересыпки на | ЛК 4Б | рукавный фильтр КФЕ-25Т | 99,8 | 420 | 2 |  |

Выбросы угольной пыли, поступающей в атмосферу за год от любых видов перегрузочных работ согласно п. 6.3. приложения 39 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 года "Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля" определяется по формуле:

| 2026-2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ист | qn | Пг | Пч | К3 | К4 | К5 | В' | 10-6 | n | Мгод | Мсек |
| ЛК 1 | 0,32 | 1585250 | 900 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,000003 | 0,0000005 |
| ЛК 2 | 0,32 | 792625 | 900 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0 | 0,000746 | 0,0002352 |
| ЛК 3А | 0,32 | 792625 | 900 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,000001 | 0,0000005 |
| 6023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000750 | 0,0002361 |
| ЛК 3Б | 0,32 | 1585250 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,000003 | 0,0000002 |
| ЛК 4 | 0,32 | 528417 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0 | 0,000497 | 0,0001098 |
| ЛК 4А | 0,32 | 528417 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,000001 | 0,0000002 |
| ЛК 4Б | 0,32 | 528417 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,000001 | 0,0000002 |
| 6024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000502 | 0,0001104 |
| ЛК 5А | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 5Б | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 6А | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 6Б | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 7А | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 7Б | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 8А | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| ЛК 8Б | 0,32 | 198156,3 | 420 | 1,2 | 0,005 | 0,7 | 0,7 | 0,000001 | 0,998 | 0,0000004 | 0,0000002 |
| 6025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000030 | 0,0000018 |

Максимальный разовый выброс пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности материала, транспортируемого ленточным конвейером, рассчитывается по формуле:

| № ист |  | m | n | q | a | l | k4 | k5 | Ka | T | η |  | Мсек |  | Мгод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6023 | ЛК 1 | 1 | 1 | 0,003 | 1,4 | 70 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0010 |  | 0,0270 |  |
|  | ЛК 2 | 1 | 1 | 0,003 | 1,6 | 14 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0002 |  | 0,0062 |  |
|  | ЛК 3А | 1 | 1 | 0,003 | 1,4 | 212 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0031 |  | 0,0819 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0044 |  | 0,1151 |  |
| 6024 | ЛК 3Б | 1 | 1 | 0,003 | 1 | 202 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0021 |  | 0,0557 |  |
|  | ЛК 4 | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 104 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0010 |  | 0,0258 |  |
|  | ЛК 4А | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 70 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0007 |  | 0,0174 |  |
|  | ЛК 4Б | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 70 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0007 |  | 0,0174 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0044 |  | 0,1163 |  |
| 6025 | ЛК 5А | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 15 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0001 |  | 0,0037 |  |
|  | ЛК 5Б | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 15 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0001 |  | 0,0037 |  |
|  | ЛК 6А | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 80 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0008 |  | 0,0199 |  |
|  | ЛК 6Б | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 80 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0008 |  | 0,0199 |  |
|  | ЛК 7А | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 54 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0005 |  | 0,0134 |  |
|  | ЛК 7Б | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 54 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0005 |  | 0,0134 |  |
|  | ЛК 8А | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 145 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0014 |  | 0,0360 |  |
|  | ЛК 8Б | 1 | 1 | 0,003 | 0,9 | 145 | 0,005 | 0,7 | 1 | 7300 | 0 | 0,001 | 0,0014 |  | 0,0360 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0056 |  | 0,1460 |  |

Итого от ленточных конвейеров:

| № ист. | Наименование загрязняющего вещества | Года | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |
| 6023 | Пыль неорганическая (до 20% SiO2) | 2026 | 0,0046 | 0,1158 |
|  | Пыль неорганическая (до 20% SiO2) | 2027-2028 | 0,0046 | 0,1159 |
| 6024 | Пыль неорганическая (до 20% SiO2) | 2026 | 0,0045 | 0,1168 |
|  | Пыль неорганическая (до 20% SiO2) | 2027-2028 | 0,0045 | 0,1168 |
| 6025 | Пыль неорганическая (до 20% SiO2) | 2026 | 0,0056 | 0,1460 |
|  | Пыль неорганическая (до 20% SiO2) | 2027-2028 | 0,0056 | 0,1460 |

2.10.2.6. Расчет выбросов от автозаправочной станции (источник № 6019)

Для заправки автотракторной техники дизельным топливом на промплощадке ТЭЦ действует автозаправочная станция (АЗС) с заправочной колонкой. Дизельное топливо на АЗС хранится в подземном резервуаре объемом 25 м3. Дизельное топливо поступает на АЗС бензовозом. Плотность дизельного топлива составляет 0,86 т/м3 в летнее время, 084 т/м3 в зимние (СТ РК ГОСТ Р 52368-2009).

Расчет выбросов загрязняющих веществ от АЗС производится согласно п. 9.1 и 9.2 РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

| резервуар для хранения дизельного топлива объемом 25 м3 (подземно-горизонтальный) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удельные выбросы при проливах (J) | г/м3 | 50 |
| Объем слитого нефтепродукта в резервуар (Vсл) | м3/час | 548,2 |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, Срmax | г/м3 | 1,88 |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний период (Сб.аоз) | г/м3 | 0,99 |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в весенне-летний период(Сб.авл) | г/м3 | 1,33 |
| Количество нефтепродуктов закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода (Qоз) | м3/период | 282,04 |
| Количество нефтепродуктов закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода (Qвл) | м3/период | 202,15 |
| среднее время слива заданного объема нефтепродукта, t | c | 1200 |
| Максимальные выбросы ЗВ при заполнении баков автомобилей через ТРК Мб.а/м = Vсл * Сб.а/мmax /t | г/с | 0,859 |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов из баков автомобилей Gз=(Сбоз * Qоз + Сбвл * Qвл) * 10-6 | т/год | 0,0005 |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов при проливах Gпр.р = 0,5 * J * (Qоз +Qвл) * 10-6 | т/год | 0,0121 |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов от ТРК Gр=Gз+Gпр.а | т/год | 0,01265 |
| Удельные выбросы при проливах (J) | г/м3 | 50 |
| Объем слитого нефтепродукта в резервуар (Vсл) | м3/час | 4,2 |
| Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, Сб.а/мmax | г/м3 | 3,92 |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний период (Сб.аоз) | г/м3 | 1,98 |
| Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в весенне-летний период(Сб.авл) | г/м3 | 2,66 |
| Количество нефтепродуктов закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода (Qоз) | м3/период | 282,04 |
| Количество нефтепродуктов закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода (Qвл) | м3/период | 202,15 |
| среднее время слива заданного объема нефтепродукта, t | c | 3600 |
| Максимальные выбросы ЗВ при заполнении баков автомобилей через ТРК Мб.а/м = n*(Vсл * Сб.а/мmax )/ 3600 | г/с | 0,0046 |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов из баков автомобилей Gб.а=(Сбоз * Qоз + Сбвл * Qвл) * 10-6 | т/год | 0,0011 |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов при проливах Gпр.р = 0,5 * J * (Qоз +Qвл) * 10-6 | т/год | 0,0121 |
| Годовые выбросы паров нефтепродуктов от ТРК Gтрк=Gб.а+Gпр.а | т/год | 0,01320 |
| суммарный годовой объем выбросов, G= Gп+Gтрк, | т/год | 0,02585 |

| Определяемый параметр | Углеводороды |  | Сероводород |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные С12-С19 | Ароматические* |  |
| Сi, масс. % | 99,57 | 0,15 | 0,28 |
| Мрсек, г/сек | 0,85971 | 0,001295 | 0,00242 |
| Мргод, т/год | 0,02574 | 0,00004 | 0,00007 |

2.10.2.7. Расчет выбросов от сварочных работ в ТТЦ (ист. 6014).

На ЖТЭЦ в топливо-транспортном цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на 9-ти сварочных постах (8- стационарных, 1 - передвижной).

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 620 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Время работы (N) | ч/год |  |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0061 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,0011 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,0002 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Т-590 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 50 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5,00 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 41,8 |
| оксид хрома, K2 |  | 3,7 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,05806 |
| оксид хрома, K2 | г/сек | 0,00514 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00209 |
| оксид хрома, K2 | т/год | 0,00019 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/55 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 100 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 13,9 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,09 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1 |
| Фториды (К4) |  | 1 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,93 |
| Азота диоксид (К6) |  | 2,7 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,00139 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00011 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00010 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00010 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00009 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00027 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,00133 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01931 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00151 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00129 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00375 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/45 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 50 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 10,69 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 0,92 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1,4 |
| Фториды (К4) |  | 3,4 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,75 |
| Азота диоксид (К6) |  | 1,5 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,00053 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00005 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00007 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00017 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00004 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00008 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,00067 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01485 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00128 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00194 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00472 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00104 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00208 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Ф-3 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 50 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 12,65 |
| фториды, К2 |  | 12,69 |
| хром оксид, K3 |  | 1,16 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,0176 |
| фториды, К2 | г/сек | 0,0176 |
| хром оксид, K3 | г/сек | 0,0016 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,0006 |
| фториды, К2 | т/год | 0,0006 |
| хром оксид, K3 | т/год | 0,00006 |
| Итого от сварочных постов электродуговой сварки |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
|  | г/сек | т/год |
| Железа оксид | 0,1233 | 0,01070 |
| Марганец и его соединения | 0,0052 | 0,00123 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,0029 | 0,00038 |
| Фториды | 0,0237 | 0,00090 |
| Хром шестивалентный | 0,0068 | 0,00024 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,0033 | 0,00017 |
| Азота диоксид | 0,0058 | 0,00035 |
| Углерода оксид | 0,0369 | 0,00200 |

В топливно-транспортном цехе 2 сварочных поста на шасси с дизелем Д-144 работающие на дизельном топливе, годовой расход дизельного топлива составляет 978 литров (0,841 тонн) в год.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания дизельного топлива на сварочных постах производится согласно п. 2 (Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах. "Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы 1996") [13].

Характеристика дизельного топлива на рабочую массу принята по таблице 2.1. Методики.

Зольность – 0,025 %

Содержание серы – 0,3%

Низшая теплота сгорания – 42,75 МДж/кг

Годовой расход топлива – 0,841 т

Режим работы – 201 ч/год

| сжигание дизеля на сварочных постах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Время работы (N) | час/г | 201 |
|  | т/час | 0,0042 |
|  | кг/час | 4,18 |
| Количество израсходованного топлива за год (B) | т/г | 0,841 |
| Количество израсходованного топлива за год (B1) | г/с | 1,16 |
| Зола (М) |  | 0,0250 |
| Содержание серы в топливе (Sr) | % | 0,3 |
| Коэффициент (X) |  | 0,01 |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (ηso1) |  | 0,02 |
| Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловители (ηso2) |  | 0 |
| Низшая теплота сгорания топлива(Qr) | МДж/кг | 42,75 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания (q3) | % | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания (q4) | % | 0,5 |
| Коэффициент доли потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива СО (R) |  | 1 |
| Выход окиси углерода при сжигании топлива СCO=q3*R*Qr | кг/т | 13,894 |
| Количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла (Kno) | кг/ГДж | 0,08 |
| Коэффициент, зависящий от степени сжигания выбросов оксидов азота в результате технических решений (β) |  | 0 |
| Максимальный выброс твердых частиц ПТВ=В1*Ar*X*(1-η) | г/с | 0,0003 |
| Валовый выброс твердых частиц ПТВ=В*Ar*X*(1-η) | т/год | 0,00021 |
| Максимальный выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B1*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | г/с | 0,0068 |
| Валовый выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | т/год | 0,0049 |
| Максимальный выброс оксида углерода ПСО=0,001*В1*ССО*(1-q4/100) | г/с | 0,0161 |
| Валовый выброс оксида углерода ПСО=0,001*В*ССО*(1-q4/100) | т/год | 0,0116 |
| Максимальный выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | г/с | 0,0032 |
| Валовый выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | т/год | 0,0023 |
| Максимальный выброс оксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | г/с | 0,0005 |
| Валовый выброс оксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | т/год | 0,0004 |

Итого от дизеля Д-144

| Загрязняющее вещество | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- |
| сажа | 0,0003 | 0,00021 |
| серы диоксид | 0,0068 | 0,00495 |
| азота диоксид | 0,00316 | 0,00229 |
| азота оксид | 0,00051 | 0,00037 |
| углерода оксид | 0,0161 | 0,0116 |

2.10.2.8. Расчет выбросов от станков в ТТЦ (ист. 6026, 6030, 6034).

На балансе топливно-транспортного цеха числятся два сверлильных станка и один заточной станок. Два станка расположены в слесарке, третий станок расположен в тракторном боксе (сверлильный). Сверлильные станки предназначены для обработки чугунных деталей без применения СОЖ.

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, для источников, не оборудованных местным отсосом, определяются по формулам раздела 5.3. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.06-2004.

| Сверлильный станок (1 шт.), ист. 6026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 650 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0011 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0002 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0005 |

| Сверлильный станок (1 шт.), ист.6030 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 650 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0011 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0002 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0005 |

| Станок заточной диаметр шлифовального круга 400 мм (1 шт.), ист. 6034 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 400 |
| Время работы (N) | ч/год | 650 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,019 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,029 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,0038 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,0089 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0058 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0136 |

2.10.3. Электрический цех (ЭЦ)

2.10.3.1. Расчет выбросов от маслохозяйства (ист. 6020).

Маслохозяйство ТЭЦ расположено на открытой площадке. Здесь установлены наземные резервуары хранения трансформаторного масла: 3*65 м3 и турбинного масла 3*32 м3, и 1*64 м3, и 2 маслонасоса производительностью 29 м3/ч. Годовой объем поступающего масла составляет 108,15 тонн.

| масло |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение осенне-зимнего периода (Воз) | т/период | 54,075 |
| Количество жидкости, закачиваемое в течение весенне-летнего периода (Ввл) | т/период | 54,075 |
| Коэффициент (Крmax) |  | 0,95 |
| Концентрация паров нефтепродуктов (С1) | г/м3 | 0,39 |
| Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время закачки, принимаемый равным призводительности насоса(Vq max) | м3/час | 29 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Уоз) | г/т | 0,25 |
| Средние удельные выбросы из резервуа в оосенне-зимний, период (Увл) | г/т | 0,25 |
| Коэффициент (Кнп) |  | 0,00027 |
| Количество резервуаров (Np) | шт | 7 |
| Выбросы паров нефтепродуктов при хранении жидкости в одном резервуаре (Gxp) | т/год | 0,27 |
| Максимальные выбросы М = (С1*Крmax * Vчmax) / 3600 | г/с | 0,003 |
| Годовые выбросы при закачке и хранении G = (Уоз * Воз + Увл * Ввл) * Крmax * 10-6 + Gxp * Кнп * Np | т/год | 0,00054 |

2.10.3.2. Расчет выбросов от станков в электрическом цехе (ист. 6028).

На балансе электрического цеха числится три сверлильных станка и три наждачных станка, расположенный в здании ГРУ. Станки предназначен для обработки чугунных деталей без применения СОЖ. Режим работы сверлильных станков -291 ч/год каждый, наждачных станков – 187 ч/год каждый.

| Сверлильный станок (3 шт.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 291 |
| колличество станков |  | 3 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0011 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0007 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0007 |
| станок наждачный, диаметр заточного круга 150 мм (3 шт) |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 150 |
| Время работы (N) | ч/год | 187 |
| количество станков |  | 3 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,013 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,02 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,00780 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,00525 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,01200 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,00808 |
| Итого по металлообрабатывающим станкам |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовый выброс, г/сек | Валовый выброс, т/год |
| взвешенные частицы | 0,0127 | 0,0088 |
| пыль абразивная | 0,0078 | 0,0053 |

2.10.4. Турбинный цех (ТЦ)

2.10.4.1. Расчет выбросов от сварочных работ в турбинном цехе (ист. 6008).

На ЖТЭЦ в турбинном цехе производятся сварочные работы с использованием электродов на 5-ти сварочных постах (1 - стационарный, 4 - передвижных).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сварочных работ производится согласно РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах, Астана, 2004 г.".

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/45 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 1340 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 10,69 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 0,92 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1,4 |
| Фториды (К4) |  | 3,4 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,75 |
| Азота диоксид (К6) |  | 1,5 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,01432 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00123 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00188 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00456 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00101 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00201 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,01782 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01485 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00128 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00194 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00472 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00104 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00208 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/55, ЦУ-5, ТМУ |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 3810 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 13,9 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,09 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1 |
| Фториды (К4) |  | 1 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,93 |
| Азота диоксид (К6) |  | 2,7 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,05296 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00415 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00381 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00381 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00354 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,01029 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,05067 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01931 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00151 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00129 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00375 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 1830 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0179 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,0032 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,0007 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ЦЛ-11 (ОЗЛ-7) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 300 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 6,52 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,21 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 0,69 |
| хром оксид, K4 |  | 0,47 |
| фториды, K5 |  | 0,4 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,00906 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00029 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00096 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00065 |
| фториды, K5 | г/сек | 0,00056 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00196 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,000063 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,000207 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,000141 |
| фториды, K5 | т/год | 0,000120 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ЦЛ-39 (ЦН-6Л) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 10 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 12,15 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,62 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 1,21 |
| хром оксид, K4 |  | 0,23 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,01688 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00086 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00168 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00032 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00012 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,000006 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,000012 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,000002 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ТМЛ (ЦЛ-17) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 1000 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 9,2 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,63 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 1,13 |
| хром оксид, K4 |  | 0,17 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,01278 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00088 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00157 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00024 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00920 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,00063 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,00113 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,00017 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Т-590 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 700 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5,00 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 41,8 |
| оксид хрома, K2 |  | 3,7 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,05806 |
| оксид хрома, K2 | г/сек | 0,00514 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,02926 |
| оксид хрома, K2 | т/год | 0,00259 |
| Итого от сварочных постов электродуговой сварки | Ист.6008 |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
|  | г/сек | т/год |
| Железа оксид | 0,14449 | 0,12570 |
| Марганец и его соединения | 0,00722 | 0,00925 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,00710 | 0,00663 |
| Фториды | 0,00667 | 0,00849 |
| Хром шестивалентный | 0,00635 | 0,00290 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,00333 | 0,00569 |
| Азота диоксид | 0,00583 | 0,01230 |
| Углерода оксид | 0,03694 | 0,06850 |

2.10.4.2. Расчет выбросов от станков в турбинном цехе (ист. 6031)

| Станок точильно-шлифовальный диаметр шлифовального круга 350 мм (1 шт.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 350 |
| Время работы (N) | ч/год | 300 |
| колличество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,016 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,024 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,00320 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,00346 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,00480 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,00518 |

2.10.4.3. Расчет выбросов от Установок по очистке турбинного масла (источник № 6021)

Расчет выбросов нефтепродуктов (паров масла) от установок очистки турбинного масла определяется по «Сборнику методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| давление в аппарате, Р | ГПа | 1011 |
| объем аппаратов, V | м3 | 0,5 |
| коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости, Кп |  | 0,76 |
| число часов работы установок, Траб | ч/год | 1460 |
| количество учтановок |  | 4 |
| П=(0,004*(P*V/1011)0,8)/Кд | кг/час | 0,756 |
|  | г/с | 0,21 |
| П=П*Траб*10-3 | т/год | 4,41504 |
| итого от установок по очистки масла |  |  |
| наименование ЗВ | г/с | т/год |
| масло минеральное | 0,21 | 4,4150 |

2.10.5. Хим.цех (ХЦ)

2.10.5.1 Расчет выбросов от сварочных работ в хим. цехе (ист. 6015).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сварочных работ производится согласно РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах, Астана, 2004 г.".

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/45 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 540 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 10,69 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 0,92 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1,4 |
| Фториды (К4) |  | 3,4 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,75 |
| Азота диоксид (К6) |  | 1,5 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,00577 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00050 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00076 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00184 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00041 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00081 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,00718 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01485 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00128 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00194 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00472 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00104 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00208 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/55 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 200 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 13,9 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,09 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1 |
| Фториды (К4) |  | 1 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,93 |
| Азота диоксид (К6) |  | 2,7 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,00278 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00022 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00020 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00020 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00019 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00054 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,00266 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01931 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00151 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00129 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00375 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 140 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0014 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,0002 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,0001 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ЦЛ-11 (ОЗЛ-7) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 20 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 6,52 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,21 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 0,69 |
| хром оксид, K4 |  | 0,47 |
| фториды, K5 |  | 0,4 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,00906 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00029 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00096 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00065 |
| фториды, K5 | г/сек | 0,00056 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00013 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,000004 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,000014 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,000009 |
| фториды, K5 | т/год | 0,000008 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ОЗЛ-6 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 265 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 6,06 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,25 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 1,23 |
| хром оксид, K4 |  | 0,59 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,00842 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00035 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00171 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00082 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00161 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,000066 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,000326 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,000156 |

| Итого от сварочных постов электродуговой сварки | 6015 |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
|  | г/сек | т/год |
| Железа оксид | 0,06519 | 0,01166 |
| Марганец и его соединения | 0,00583 | 0,00103 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,00556 | 0,00099 |
| Фториды | 0,00667 | 0,00204 |
| Хром шестивалентный | 0,00147 | 0,00017 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,00333 | 0,00096 |
| Азота диоксид | 0,00583 | 0,00135 |
| Углерода оксид | 0,03694 | 0,00984 |

2.10.5.2 Расчет выбросов от химических лабораторий (ист. 0007)

В лаборатории по воде анализы производят с применением следующих реактивов: соляная кислота (12 кг/год), азотная кислота (6,6 кг/год), серная кислота (66 кг/год), аммиак водный (45 кг/год). Лаборатория оснащена вытяжным шкафом Ш2В-НЖ FH-РР 150 84.230, число часов работы вытяжного шкафа – 1200 ч/год.

В лаборатории по маслу и газу анализы производят с применением следующих реактивов: бензин «Галоша» (17,15 кг/год), калий гидроокись (6 кг/год). Лаборатория оснащена вытяжным шкафом Ш2В-НЖ FH-РР 150 84.230, число часов работы вытяжного шкафа – 300 ч/год.

В лаборатории по топливу анализы производят с применением следующих реактивов: бензин «Галоша» (18,9 кг/год). Лаборатория оснащена вытяжным шкафом, число часов работы вытяжного шкафа – 1200 ч/год.

В лаборатории по топливу также производят анализ топлива (угля) в муфельной печи. Количество сжигаемого угля составляет 2,5 кг/год. Лаборатория оснащена вытяжным шкафом Ш2В-НЖ ОЕ-DИ 150.80.230, число часов работы вытяжного шкафа – 1020 ч/год.

Выбросы загрязняющих веществ от оборудования лаборатории рассчитываются согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» Приказ №100-п от 18.04.2008 года.

| Наименование параметра | фактическое число часов работы оборудования, t | удельный выброс веществ от единицы оборудования, Qуд | выбросы вредных веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |
| азотная кислота | 1200 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00216 |
| Аммиак | 1200 | 0,0000492 | 0,0000492 | 0,00021 |
| соляная кислота | 1200 | 0,000132 | 0,000132 | 0,00057 |
| серная кислота | 1200 | 0,0000267 | 0,0000267 | 0,00012 |
| калий гидроксид | 300 | 0,0000131 | 0,0000131 | 0,00001 |

| Бензин "Галоша" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | число часов работы вытяжных шкафов, ч/год | концентрация вещества, % | расход растворителя, кг/год | выбросы вредных веществ |  |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| пары нефраса, в том числе | 1320 | 100 | 36,05 | 0,0076 | 0,03605 |
| углеводороды предельные С1-С5 | 1320 | 55,79 | 36,05 | 0,00423 | 0,0201 |
| углеводроды предельные С6-С10 | 1320 | 42,85 | 36,05 | 0,00325 | 0,0154 |
| Бензол | 1320 | 0,24 | 36,05 | 0,00002 | 0,00009 |
| Толуол | 1320 | 1,12 | 36,05 | 0,00008 | 0,0004 |

Муфельные лабораторные печи используются для термообработки и аналитических работ с материалами в лаборатории. Сжигание угля происходит в течение 30 минут при температуре 815 0С. Число часов работы вытяжного шкафа – 1020 ч/год, количество сжигаемого угля – 2,5 т.

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Время работы (N) | час/г | 1020 |
|  | т/час | 0,000002 |
|  | кг/час | 0,00 |
| Количество израсходованного топлива за год (B) | т/г | 0,0025 |
| Количество израсходованного топлива за год (B1) | г/с | 0,00 |
| Зола (М) |  | 46,6000 |
| Содержание серы в топливе (Sr) | % | 0,6 |
| Коэффициент (X) |  | 0,0011 |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (ηso1) |  | 0,1 |
| Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловители (ηso2) |  | 0 |
| Низшая теплота сгорания топлива(Qr) | МДж/кг | 15,5 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания (q3) | % | 2 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания (q4) | % | 7 |
| Коэффициент доли потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива СО (R) |  | 1 |
| Выход окиси углерода при сжигании топлива СCO=q3*R*Qr | кг/т | 31,000 |
| Количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла (Kno) | кг/ГДж | 0,08 |
| Коэффициент, зависящий от степени сжигания выбросов оксидов азота в результате технических решений (β) |  | 0 |
| Максимальный выброс твердых частиц ПТВ=В1*Ar*X*(1-η) | г/с | 0,00003 |
| Валовый выброс твердых частиц ПТВ=В*Ar*X*(1-η) | т/год | 0,0001 |
| Максимальный выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B1*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | г/с | 0,00001 |
| Валовый выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | т/год | 0,00003 |
| Максимальный выброс оксида углерода ПСО=0,001*В1*ССО*(1-q4/100) | г/с | 0,00002 |
| Валовый выброс оксида углерода ПСО=0,001*В*ССО*(1-q4/100) | т/год | 0,0001 |
| Максимальный выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | г/с | 0,000001 |
| Валовый выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | т/год | 0,000002 |
| Максимальный выброс оксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | г/с | 0,0000001 |
| Валовый выброс оксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | т/год | 0,0000004 |

| наименование загрязняющего вещества |  |  |
| --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | г/сек | т/год |
| пыль неорганическа 70-20% диоксида кремния | 0,00003 | 0,0001 |
| серы диоксид | 0,00001 | 0,00003 |
| азота диоксид | 0,000001 | 0,000002 |
| азота оксид | 0,0000001 | 0,0000004 |
| углерода оксид | 0,00002 | 0,0001 |

2.10.6. Ремонтно-строительный цех (РСЦ)

2.10.6.1. Расчет выбросов от сварочных работ в РСЦ (ист. 6016).

На ЖТЭЦ в РСЦ производятся сварочные работы на одном стационарном сварочном посту с использованием электродов марки МР-3 и одном сварочном посту газовой сварки металла ацетилен-кислородным пламенем.

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 90 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0009 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,0002 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00001 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |

Пост газовой сварки металла ацетилен-кислородным пламенем

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| расход ацителена | кг/год | 335 |
| Время работы, Т | ч/год | 500 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 0,67 |
| Удельное выделение диоксид азота: | г/кг | 22 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| азота диоксид | г/сек | 0,0041 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |  |
| азота диоксид | т/год | 0,0074 |

2.10.6.2. Расчет выбросов от ремонтно-строительного цеха (РСЦ), ист. 0011.

Деревообрабатывающие станки: 1 сверлильный (СВА) - режим работы 48 ч/год; 1 шлифовальный - режим работы 48 ч/год; 1 фуговальный - режим работы 48 ч/год; рейсмусовый (СР 3-4) - режим работы 240 ч/год; циркулярная пила (ЦП) - режим работы 240 ч/год; строгальный циркулярно-маятниковый - режим работы 48 ч/год. Станки оборудованы системой местных отсосов, пылеочистное оборудование отсутствует.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от деревообрабатывающих станков производится согласно РНД 211.2.02.08-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности, Астана, 2004 г."

| сверлильный станок (СВА) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Годовое эффективное время работы, Т | час/год | 48 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов k |  | 0,9 |
| Удельные выбросы пыли древесной, Q | г/сек | 0,69 |
| Максимальный выброс пыли древесной | г/сек | 0,6210 |
| Валовый выброс пыли древесной, | т/год | 0,1073 |
| Шлифовальный станок (ШлНС) |  |  |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Годовое эффективное время работы, Т | час/год | 48 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов k |  | 0,9 |
| Удельные выбросы пыли древесной, Q | г/сек | 0,74 |
| Максимальный выброс пыли древесной | г/сек | 0,6660 |
| Валовый выброс пыли древесной, | т/год | 0,1151 |
| Фуговальный станок (СФ-2) |  |  |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Годовое эффективное время работы, Т | час/год | 48 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов k |  | 0,9 |
| Удельные выбросы пыли древесной, Q | г/сек | 2,31 |
| Максимальный выброс пыли древесной | г/сек | 2,0790 |
| Валовый выброс пыли древесной, | т/год | 0,3593 |
| Рейсмусовый станок (СР3-4) |  |  |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Годовое эффективное время работы, Т | час/год | 240 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов k |  | 0,9 |
| Удельные выбросы пыли древесной, Q | г/сек | 6,72 |
| Максимальный выброс пыли древесной | г/сек | 6,0480 |
| Валовый выброс пыли древесной, | т/год | 5,2255 |
| Циркуляционная пила |  |  |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Годовое эффективное время работы, Т | час/год | 240 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов k |  | 0,9 |
| Удельные выбросы пыли древесной, Q | г/сек | 2,58 |
| Максимальный выброс пыли древесной | г/сек | 2,3220 |
| Валовый выброс пыли древесной, | т/год | 2,0062 |
| Строгальный циркулярно-маятниковый (УП) |  |  |
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Годовое эффективное время работы, Т | час/год | 48 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов k |  | 0,9 |
| Удельные выбросы пыли древесной, Q | г/сек | 1,75 |
| Максимальный выброс пыли древесной | г/сек | 1,5750 |
| Валовый выброс пыли древесной, | т/год | 0,2722 |
| Итого по деревообрабатывающим станкам |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовый выброс, г/сек | Валовый выброс, т/год |
| пыль древесная | 6,0480 | 8,0855 |

2.10.6.3. Расчет выбросов от покрасочных работ (ист 6012)

При проведение ремонтно-строительных работ на объектах ЖТЭЦ используется лакокрасочные материалы. Покраска осуществляется в ручную кисточкой (валиком) и пневмораспылением. Источник выбросов является неорганизованным, условно отнесены к складу РСЦ.

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведён в соответствии с "Методикой расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" РНД 211.2.02.05-2004".

| Наименование выделяемого вещества | mф, т | mм окр. | mм суш. | dа | fp | d’p | d’’p | dx | Мокр, т/год | Мокр, г/сек | Мсуш, т/год | Мсуш, г/сек | Всего, т/год | Всего, г/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод нанесения кистью, валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол | 0,6943 | 2 | 2,0 |  | 45 | 28 | 72 | 100 | 0,08748 | 0,07000 | 0,22495 | 0,18000 | 0,31244 | 0,25000 |
| уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 4,726 | 5,0 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 100 | 1,32328 | 0,38889 | 3,40272 | 1,00000 | 4,72600 | 1,38889 |
| Олифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уайт-спирит | 1,448 | 5 | 5,0 |  | 45 | 28 | 72 | 100 | 0,18245 | 0,17500 | 0,46915 | 0,45000 | 0,65160 | 0,62500 |
| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол | 2 | 2 | 2,0 |  | 45 | 28 | 72 | 50 | 0,12600 | 0,03500 | 0,32400 | 0,09000 | 0,45000 | 0,12500 |
| уайт-спирит | 2 | 2 | 2,0 |  | 45 | 28 | 72 | 50 | 0,12600 | 0,03500 | 0,32400 | 0,09000 | 0,45000 | 0,12500 |
| Растворитель Р-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 0,171 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 26 | 0,01245 | 0,10111 | 0,03201 | 0,26000 | 0,04446 | 0,36111 |
| бутилацетат | 0,171 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 12 | 0,00575 | 0,04667 | 0,01477 | 0,12000 | 0,02052 | 0,16667 |
| толуол | 0,171 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 62 | 0,02969 | 0,24111 | 0,07633 | 0,62000 | 0,10602 | 0,86111 |
| растворитель № 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ацетон | 4,852 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 7 | 0,09510 | 0,02722 | 0,24454 | 0,07000 | 0,33964 | 0,09722 |
| спирт н-бутиловый | 4,852 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 15 | 0,20378 | 0,05833 | 0,52402 | 0,15000 | 0,72780 | 0,20833 |
| спирт этиловый | 4,852 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 10 | 0,13586 | 0,03889 | 0,34934 | 0,10000 | 0,48520 | 0,13889 |
| бутилацетат | 4,852 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 10 | 0,13586 | 0,03889 | 0,34934 | 0,10000 | 0,48520 | 0,13889 |
| этилцеллозольв | 4,852 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 8 | 0,10868 | 0,03111 | 0,27948 | 0,08000 | 0,38816 | 0,11111 |
| толуол | 4,852 | 5 | 5,0 |  | 100 | 28 | 72 | 50 | 0,67928 | 0,19444 | 1,74672 | 0,50000 | 2,42600 | 0,69444 |
| Метод нанесения пульверизатором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол | 8,272 | 5 | 5 |  | 45 | 25 | 75 | 50 | 0,46530 | 0,07813 | 1,39590 | 0,23438 | 1,86120 | 0,31250 |
| уайт-спирит | 8,272 | 5 | 5 |  | 45 | 25 | 75 | 50 | 0,46530 | 0,07813 | 1,39590 | 0,23438 | 1,86120 | 0,31250 |
| взвешенные частицы | 8,272 | 5 | 5 | 30 | 45 |  |  |  | 1,36488 | 0,22917 |  |  | 1,36488 | 0,22917 |

Итого от покрасочных работ:

| Загрязняющее вещество | г/с | т/год |
| --- | --- | --- |
| ксилол | 0,6875 | 2,6236 |
| уайт-спирит | 2,4514 | 7,6888 |
| ацетон | 0,4583 | 0,3841 |
| бутилацетат | 0,3056 | 0,5057 |
| спирт н-бутиловый | 0,2083 | 0,7278 |
| спирт этиловый | 0,1389 | 0,4852 |
| этилцеллозольв | 0,1111 | 0,3882 |
| толуол | 1,5556 | 2,5320 |
| взвешенные частицы | 0,2292 | 1,3649 |

2.10.7. Цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ)

2.7.1. Расчет выбросов от сварочных работ в ЦТАИ (ист. 6017)

На ЖТЭЦ в ЦТАИ производятся сварочные работы с использованием электродов на одном стационарном сварочном посту.

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 30 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0003 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,000052 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,000012 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |
| Итого от сварочных постов электродуговой сварки | 6017 |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
|  | г/сек | т/год |
| Железа оксид | 0,01357 | 0,00029 |
| Марганец и его соединения | 0,00240 | 0,000052 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,00056 | 0,000012 |

2.10.7.2. Расчет выбросов от станков в ЦТАИ (ист. 6032)

В цехе для мелких текущих работ установлено следующее вспомогательное оборудование: 2 сверлильных станка: режим работы – 400 ч/год; 4 заточных станка с диаметром круга 150 мм: режим работы – 650 ч/год. Станки работают без охлаждения СОЖ.

| Сверлильный станок (2 шт.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 400 |
| колличество станков |  | 2 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0011 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0004 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0006 |
| станок заточной, диаметр заточного круга 150 мм (3 шт) |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 150 |
| Время работы (N) | ч/год | 650 |
| количество станков |  | 4 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,013 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,02 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,01040 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,02434 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,01600 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,03744 |
| итого по металлообрабатывающим станкам |  |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовый выброс, г/сек | Валовый выброс, т/год |
| взвешенные частицы | 0,0164 | 0,0381 |
| пыль абразивная | 0,0104 | 0,0243 |

2.10.8. Ремонтно-механический участок (РМУ)

2.10.8.1. Расчет выбросов от станков РМУ (ист. 0005)

При обработке металлов и чугунных деталей на участке используются металлообрабатывающие станки: 2 обдирочных (1М 350, 1М 400), 7 токарно-винторезных, 1 настольно-сверлильный, 1 фрезерный. Металлообрабатывающие станки работают без охлаждения СОЖ. Обдирочные станки оснащены местными отсосами. Выбросы пыли осуществляются организованно через вытяжную трубу диаметром 350 мм и высотой 1,5 м. Продолжительность работы станков составляет 5748 ч/год.

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, для источников, не оборудованных местным отсосом, определяются по формулам раздела 5.3. Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004.

| Обдирочный станок 1М (диаметр круга 350 мм) (1 шт) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 350 |
| Время работы (N) | ч/год | 1056 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов, n |  | 0,9 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,02 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,03 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,0180 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,0684 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0270 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,1026 |
| Обдирочный станок 1М (диаметр круга 400 мм) (1 шт) |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Диаметр круга | мм | 400 |
| Время работы (N) | ч/год | 1056 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент эффективности местных отсосов, n |  | 0,9 |
| Удельное выделение абразивной пыли (Q1) | г/сек | 0,022 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q2) | г/сек | 0,033 |
| Выделения абразивной пыли, Mсек | г/сек | 0,0198 |
| Разовое выделение абразивной пыли, Mгод | т/год | 0,0753 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0297 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,1129 |
| токарно-винторезный станок ( 7 шт) |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 2080 |
| Количество станков |  | 7 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0056 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0011 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0587 |
| настольно-сверлильный станок |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 500 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0011 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0002 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0004 |
| фрезерный станок |  |  |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 1056 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,0139 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0028 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,0106 |
| итого по металлообрабатывающим станкам | 0005 |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовый выброс, г/сек | Валовый выброс, т/год |
| взвешенные частицы | 0,0608 | 0,2852 |
| пыль абразивная | 0,0378 | 0,1437 |

2.10.8.2. Расчет выбросов от станков РМЦ (ист. 6036).

| ножницы гильотинные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расчетного параметра | Единица измерения | Значения параметра |
| Время работы (N) | ч/год | 1000 |
| Количество станков |  | 1 |
| Коэффициент гравитационного оседания k |  | 0,2 |
| Удельное выделение металлической пыли (Q) | г/сек | 0,203 |
| Выделения металлической пыли, Мсек | г/сек | 0,0406 |
| Разовое выделение металлической пыли, Мгод | т/год | 0,1462 |

2.10.8.3 Расчет выбросов от кузнечное помещение (Ист.№ 0012).

Кузнечное помещение оснащен кузнечным горном на один огонь и муфельной печью. Кузнечный горн предназначен для разогрева заготовок при ручной и механической ковке деталей, в качестве топлива используется кокс в количестве 3 тонны, режим работы горна 1000 ч/год. Муфельная печь используется для ковки заготовок металла, расход дизельного топлива 2 тонны в год, режим работы 320 часов в год.

Для отвода дымовых газов кузнечный горн и муфельная печь оборудованы одним зонтом.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания кокса производится по приложению 43 к приказу Министра ООС №298 от 29 ноября 2010 года «Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами котлоагрегатов малой и средней мощности».

Расчет выбросов от кузнечного горна:

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Время работы (N) | час/г | 1000 |
|  | т/час | 0,001 |
|  | кг/час | 1,00 |
| Количество израсходованного топлива за год (B) | т/г | 1 |
| Количество израсходованного топлива за год (B1) | г/с | 0,28 |
| Зола (М) |  | 22,5 |
| Содержание серы в топливе (Sr) | % | 0,81 |
| Коэффициент (X) |  | 0,001 |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (ηso1) |  | 0,1 |
| Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловители (ηso2) |  | 0 |
| Низшая теплота сгорания топлива(Qr) | МДж/кг | 22,19 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания (q3) | % | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания (q4) | % | 5 |
| Коэффициент доли потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива СО (R) |  | 1 |
| Выход окиси углерода при сжигании топлива СCO=q3*R*Qr | кг/т | 11,095 |
| Количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла (Kno) | кг/ГДж | 0,08 |
| Коэффициент, зависящий от степени сжигания выбросов оксидов азота в результате технических решений (β) |  | 0 |
| Максимальный выброс твердых частиц ПТВ=В1*Ar*X*(1-η) | г/с | 0,0063 |
| Валовый выброс твердых частиц ПТВ=В*Ar*X*(1-η) | т/год | 0,0225 |
| Максимальный выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B1*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | г/с | 0,0041 |
| Валовый выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | т/год | 0,0146 |
| Максимальный выброс оксида углерода ПСО=0,001*В1*ССО*(1-q4/100) | г/с | 0,0029 |
| Валовый выброс оксида углерода ПСО=0,001*В*ССО*(1-q4/100) | т/год | 0,0105 |
| Максимальный выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | г/с | 0,0004 |
| Валовый выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | т/год | 0,0013 |
| Максимальный выброс оксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | г/с | 0,0001 |
| Валовый выброс оксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | т/год | 0,0002 |

Расчет выбросов от муфельный печи:

Муфельная печь используется для ковки заготовок металла, расход дизельного топлива 1 тонны в год, режим работы 100 часов в год. Для отвода дымовых газов кузнечный горн и муфельная печь оборудованы одним зонтом.

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Время работы (N) | час/г | 100 |
|  | т/час | 0,010 |
|  | кг/час | 10,00 |
| Количество израсходованного топлива за год (B) | т/г | 1 |
| Количество израсходованного топлива за год (B1) | г/с | 2,78 |
| Зола (М) |  | 0,0 |
| Содержание серы в топливе (Sr) | % | 0,3 |
| Коэффициент (X) |  | 0,001 |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива (ηso1) |  | 0,02 |
| Доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловители (ηso2) |  | 0 |
| Низшая теплота сгорания топлива(Qr) | МДж/кг | 42,75 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания (q3) | % | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания (q4) | % | 0,5 |
| Коэффициент доли потери теплоты вследствие неполноты сгорания топлива СО (R) |  | 1 |
| Выход окиси углерода при сжигании топлива СCO=q3*R*Qr | кг/т | 21,375 |
| Количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла (Kno) | кг/ГДж | 0,08 |
| Коэффициент, зависящий от степени сжигания выбросов оксидов азота в результате технических решений (β) |  | 0 |
| Максимальный выброс твердых частиц ПТВ=В1*Ar*X*(1-η) | г/с | 0,00007 |
| Валовый выброс твердых частиц ПТВ=В*Ar*X*(1-η) | т/год | 0,00003 |
| Максимальный выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B1*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | г/с | 0,0163 |
| Валовый выброс диоксида серы ПSO2=0,02*B*Sr*(1-η'SO2)*(1-η"SO2) | т/год | 0,0059 |
| Максимальный выброс оксида углерода ПСО=0,001*В1*ССО*(1-q4/100) | г/с | 0,0591 |
| Валовый выброс оксида углерода ПСО=0,001*В*ССО*(1-q4/100) | т/год | 0,0213 |
| Максимальный выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | г/с | 0,0076 |
| Валовый выброс диоксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,8 | т/год | 0,0027 |
| Максимальный выброс оксида азота ПNO2=0,001*B1*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | г/с | 0,0012 |
| Валовый выброс оксида азота ПNO2=0,001*B*Qr*KNO*(1-β)*0,13 | т/год | 0,0004 |

2.10.9. Цех ремонта (ЦР)

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сварочных работ производится согласно РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах, Астана, 2004 г." [16].

| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| --- | --- | --- |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/45 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 385 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 10,69 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 0,92 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1,4 |
| Фториды (К4) |  | 3,4 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,75 |
| Азота диоксид (К6) |  | 1,5 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,00412 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,00035 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,00054 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,00131 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00029 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,00058 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,00512 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01485 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00128 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00194 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00472 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00104 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00208 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | УОНИ-13/55, ЦУ-5, ТМУ |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг | 10170 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 13,9 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,09 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 (К3) |  | 1 |
| Фториды (К4) |  | 1 |
| фтористых газообразных соединений (К5) |  | 0,93 |
| Азота диоксид (К6) |  | 2,7 |
| Углерода оксид (К7) |  | 13,3 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,14136 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,01109 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,01017 |
| фториды М4=В*К4/106*(1-n) |  | 0,01017 |
| фтористые газообразные соединения М5=В*К5/106*(1-n) |  | 0,00946 |
| азота диоксид М6=В* К6 /106*(1-n) |  | 0,02746 |
| углерода оксид М7=В* К7 /106*(1-n) |  | 0,13526 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01931 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00151 |
| пыль неорганическая SiO2 (20-70%) М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фториды М4=Вчас*К4/3600*(1-n) |  | 0,00139 |
| фтористые газообразные соединения М5=Вчас*К5/3600*(1-n) |  | 0,00129 |
| азота диоксид М6=Вчас* К6 /3600*(1-n) |  | 0,00375 |
| углерода оксид М7=Вчас* К7 /3600*(1-n) |  | 0,01847 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значения параметра |
| Марка применяемых электродов |  | МР-3 |
| Масса используемых за год электродов (В) | кг/год | 7650 |
| фактический максимальный расход применяемого материала | кг/час | 5,00 |
| Степень очистки воздуха в аппарате, n |  | 0 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| оксида железа (K1) |  | 9,77 |
| марганца и его оксидов (K2) |  | 1,73 |
| фтористых газообразных соединений (К3) |  | 0,4 |
| Выделения вредных веществ | т/год |  |
| оксида железа М1=В*К1/106*(1-n) |  | 0,0747 |
| марганца и его оксидов М2=В*К2/106*(1-n) |  | 0,0132 |
| фтористых газообразных соединений М3=В*К3/106*(1-n) |  | 0,0031 |
| Максимальный разовый выброс | г/сек |  |
| оксида железа М1=Вчас*К1/3600*(1-n) |  | 0,01357 |
| марганца и его оксидов М2=Вчас*К2/3600*(1-n) |  | 0,00240 |
| фтористых газообразных соединений М3=Вчас*К3/3600*(1-n) |  | 0,00056 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ЦЛ-11 (ОЗЛ-7) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 245 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 6,52 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,21 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 0,69 |
| хром оксид, K4 |  | 0,47 |
| фториды, K5 |  | 0,4 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,00906 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00029 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00096 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00065 |
| фториды, K5 | г/сек | 0,00056 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00160 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,00005 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,00017 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,00012 |
| фториды, K5 | т/год | 0,00010 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ТМЛ, ЦЛ-39 (ЦЛ-17) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 2431 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 9,2 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,63 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 1,13 |
| хром оксид, K4 |  | 0,17 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,01278 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00088 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00157 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00024 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,02237 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,00153 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,00275 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,00041 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Т-590 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 1065 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5,00 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 41,8 |
| оксид хрома, K2 |  | 3,7 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,05806 |
| оксид хрома, K2 | г/сек | 0,00514 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,04452 |
| оксид хрома, K2 | т/год | 0,00394 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | Ф-3 (ЦН-2) |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 150 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5,00 |
| Удельное выделение: |  |  |
| железо оксид, K1 |  | 12,65 |
| фториды, K2 |  | 12,69 |
| хрома оксид, K3 |  | 1,16 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,01757 |
| фториды, K2 | г/сек | 0,01763 |
| хрома оксид, K3 | г/сек | 0,00161 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00190 |
| фториды, K2 | т/год | 0,00190 |
| хрома оксид, K3 | т/год | 0,00017 |
| Наименование расчетного параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| Марка применяемых электродов |  | ЭА 395/9 |
| Расход применяемого сырья и материалов, Вгод | кг/год | 10 |
| Степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, η |  | 0 |
| Фактический максимальный расход применяемого материала, Вчас | кг/час | 5 |
| Удельное выделение: | г/кг |  |
| железо оксид, K1 |  | 15,47 |
| марганец и его соединения, K2 |  | 0,1 |
| фтористые газообразные соединения, К3 |  | 0,9 |
| хром оксид, K4 |  | 0,43 |
| углерода оксид, K5 |  | 0,5 |
| Максимально разовый выброс загрязняющего вещества |  |  |
| железо оксид, K1 | г/сек | 0,02149 |
| марганец и его соединения, K2 | г/сек | 0,00014 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | г/сек | 0,00125 |
| хром оксид, K4 | г/сек | 0,00060 |
| углерода оксид, K5 | г/сек | 0,00069 |
| Валовое количество загрязняющих веществ |  |  |
| железо оксид, K1 | т/год | 0,00015 |
| марганец и его соединения, K2 | т/год | 0,000001 |
| фтористые газообразные соединения, К3 | т/год | 0,00001 |
| хром оксид, K4 | т/год | 0,000004 |
| углерода оксид, K5 | т/год | 0,00001 |
| Итого от сварочных постов электродуговой сварки | Ист.6037 |  |
| Наименование загрязняющего вещества | Выброс |  |
|  | г/сек | т/год |
| Железа оксид | 0,1667 | 0,2908 |
| Марганец и его соединения | 0,0065 | 0,0263 |
| Фтористые соединения газообразные | 0,0067 | 0,0157 |
| Фториды | 0,0243 | 0,0135 |
| Хром шестивалентный | 0,0082 | 0,0046 |
| Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 0,0033 | 0,0107 |
| Азота диоксид | 0,0058 | 0,0280 |
| Углерода оксид | 0,0376 | 0,1404 |

2.10.10. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от спецтехники (передвижных источников). Ист. 6010,6011

Расчет выбросов от автотракторной техники (ист. 6010):

Расчет выбросов загрязняющих веществ газов при работе машин производится согласно п. 5.3 Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 13 к приказу № 100-п от 18.04.2008 г.

Расчет выбросов от тепловозов (ист. 6011):

Максимальные разовые выбросы вредных веществ определяются при работе двигателей двух тепловозов в режиме 25 % мощности, с учетом движения по территории предприятия на пониженных оборотах согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта» по формуле:

Выбросы от источников действующего производства 6010 и 6011 в валовых нормативах выбросов не учитываются, так как являются передвижными источниками.

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ПГУ

  - Блок учета и подготовки топливного газа

    - Предварительная очистка газа

Источник загрязнения: 6101  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 001 Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа.  (один в работе, один в резерве).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее - МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность.

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 20 · 0.293= 0.123

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.123 / 3.6 = 0.0342

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.123 · 8000) / 1000 = 0,984

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0342 / 100 = 0.02868

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.984 / 100 = 0.8252

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02868 | 0.8252 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0342  / 100 = 0.003423

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.984  / 100 = 0.098478

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.003423 | 0.098478 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0342   / 100 = 0,001222

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.984 / 100 = 0,03516

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001222 | 0,03516 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0342 / 100 = 0,000093

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.984 / 100 = 0,002676

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0,000093 | 0,002676 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0342 / 100 = 0,00007011

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.984 / 100 = 0,0020172

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0,00007011 | 0,0020172 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0342 / 100 = 0,000003078

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.984/ 100 = 0,00008856

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0,000003078 | 0,00008856 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0342 / 100 = 0.0000024

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.984/ 100 = 0.00007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000024 | 0.00007 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0342  / 100 = 0.000004446

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.984/ 100 = 0.000128

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000004446 | 0.000128 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0342  / 100 = 0.0000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 · 0.984/ 100 = 0.000003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000001 | 0.000003 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0342  / 100 = 0.000000366

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.984/ 100 = 0.00001053

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000366 | 0.00001053 |

Итого выброс от ист.6101

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02868 | 0.8252 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.003423 | 0.098478 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001222 | 0,03516 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0,000093 | 0,002676 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0,00007011 | 0,0020172 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0,000003078 | 0,00008856 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000024 | 0.00007 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000004446 | 0.000128 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000001 | 0.000003 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000366 | 0.00001053 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6102 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 001 Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа. (один в работе, один в резерве).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.46

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.136008 ·2 · 0.46= 0.12512736

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.12512736/ 3.6 = 0.0347576

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.12512736· 8000) / 1000 = 1.00102

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0347576/ 100 = 0.02915

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.00102/ 100 = 0.8394764

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02915 | 0.8394764 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 ·  0.0347576/ 100 = 0.0034785

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 1.00102/ 100 = 0,100181

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0034785 | 0,100181 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0347576/ 100 = 0.001242

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.00102/ 100 = 0,0357664

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001242 | 0,0357664 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0347576 / 100 = 0.0000945

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.00102/ 100 = 0.002723

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000945 | 0,002723 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0347576/ 100 = 0.00007125

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 1.00102/ 100 = 0,002052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007125 | 0,002052 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0347576/ 100 = 0.00000313

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 1.00102/ 100 = 0.0000901

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000313 | 0,0000901 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0347576/ 100 = 0.0000024

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.00102/ / 100 = 0.00007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000024 | 0.00007 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0347576/ 100 = 0.0000045185

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 1.00102/ 100 =0,00013013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000045185 | 0,00013013 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0347576 / 100 = 0.0000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 · 1.00102/ 100 = 0.000003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000001 | 0.000003 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0347576  / 100 = 0.00000037

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.00102/ 100 = 0.0000107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000037 | 0.0000107 |

Итого выброс от ист.6102

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02915 | 0.8394764 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0034785 | 0,100181 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001242 | 0,0357664 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000945 | 0,002723 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007125 | 0,002052 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000313 | 0,0000901 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000024 | 0.00007 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000045185 | 0,00013013 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000001 | 0.000003 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000037 | 0.0000107 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6103 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 001 Фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0101 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа.  (один в работе, один в резерве).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·40 · 0.03= 0.000864

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000864/ 3.6 = 0,00024

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000864· 8000) / 1000 = 0.006912

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,00024/ 100 = 0.00020127

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.006912/ 100 = 0.00579655

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00020127 | 0.00579655 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,00024/ 100 = 0,00002402

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.006912/ 100 = 0.000691746

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00002402 | 0.000691746 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,00024/ 100 = 0,000008575

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.006912/ 100 = 0,000247

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0,000008575 | 0,000247 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,00024/ 100 = 0.0000006528

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.006912/ 100 = 0.0000188

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000006528 | 0.0000188 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,00024/ 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.006912/ 100 = 0.00001417

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000005 | 0.00001417 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,00024/ 100 = 0.0000000216

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.006912/ 100 =0.0000006221

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000000216 | 0.0000006221 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,00024/ 100 = 0.0000000168

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.006912/ / 100 = 0.0000005

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000000168 | 0.0000005 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,00024/ 100 = 0.0000000312

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.006912/ 100 = 0.0000009

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000000312 | 0.0000009 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.00024/ 100 = 0.0000000007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0,006912/ 100 = 0.00000002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000000007 | 0.00000002 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.00024 / 100 = 0.0000000026

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.006912/ 100 = 0.000000074

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000000026 | 0.000000074 |

Итого выброс от ист.6103

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00020127 | 0.00579655 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00002402 | 0.000691746 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0,000008575 | 0,000247 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000006528 | 0.0000188 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000005 | 0.00001417 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000000216 | 0.0000006221 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000000168 | 0.0000005 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000000312 | 0.0000009 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000000007 | 0.00000002 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000000026 | 0.000000074 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6104  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 002 Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа (один в работе, один в резерве).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 10 · 0.293= 0.0615

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0615 / 3.6 = 0.0171

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0615 · 8000) / 1000 = 0.492

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 0171/ 100 = 0.01434

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.492/ 100 = 0.4126

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.01434 | 0.4126 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0171/ 100 = 0.001711

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.492/ 100 = 0.04924

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.001711 | 0.04924 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0171/ 100 =0.000611

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.492/ 100 = 0.01758

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000611 | 0.01758 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0171/ 100 = 0.0000465

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.492/ 100 = 0.00134

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000465 | 0.00134 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0171/ 100 = 0.000035

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.492/ 100 = 0.0010086

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000035 | 0.0010086 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0171/ 100 = 0.00000154

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.492/ 100 = 0.00004428

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000154 | 0.00004428 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0171/100 = 0.0000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.492/ 100 = 0.0000344

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000012 | 0.0000344 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0171 / 100 =0.000002223

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.492 / 100 = 0.000064

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002223 | 0.000064 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0171 / 100 = 0.00000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0,492/ 100 = 0.00000141

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000005 | 0.00000141 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0171  / 100 = 0.000000183

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0,492/ 100 = 0.00000526

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000183 | 0.00000526 |

Итого выброс от ист.6104

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.01434 | 0.4126 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.001711 | 0.04924 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000611 | 0.01758 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000465 | 0.00134 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000035 | 0.0010086 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000154 | 0.00004428 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000012 | 0.0000344 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002223 | 0.000064 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000005 | 0.00000141 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000183 | 0.00000526 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6105 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 002 Фильтр топливного газа (поз. FS-0102 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа (один в работе, один в резерве).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.46

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.136008 ·2 · 0.46= 0.12512736

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.12512736/ 3.6 = 0.0347576

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.12512736· 8000) / 1000 = 1.00102

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0347576/ 100 = 0.02915

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.00102/ 100 = 0.8394764

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02915 | 0.8394764 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 ·  0.0347576/ 100 = 0.0034785

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 1.00102/ 100 = 0,100181

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0034785 | 0,100181 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0347576/ 100 = 0.001242

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.00102/ 100 = 0,0357664

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001242 | 0,0357664 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0347576 / 100 = 0.0000945

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.00102/ 100 = 0.002723

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000945 | 0,002723 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0347576/ 100 = 0.00007125

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 1.00102/ 100 = 0,002052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007125 | 0,002052 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0347576/ 100 = 0.00000313

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 1.00102/ 100 = 0.0000901

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000313 | 0,0000901 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0347576 / 100 = 0.00000243

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.00102 / 100 = 0.00007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000243 | 0.00007 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0347576/ 100 = 0.0000045185

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 1.00102/ 100 =0,00013013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000045185 | 0,00013013 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0347576/ 100 = 0.0000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 1.00102/ 100 = 0.00000287

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000001 | 0.00000287 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0347576 / 100 = 0.000000372

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.00102/ 100 = 0.0000107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000372 | 0.0000107 |

Итого выброс от ист.6105

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02915 | 0.8394764 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0034785 | 0,100181 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001242 | 0,0357664 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000945 | 0,002723 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007125 | 0,002052 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000313 | 0,0000901 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000243 | 0.00007 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000045185 | 0,00013013 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000001 | 0.00000287 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000372 | 0.0000107 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6106 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 002 Фильтр топливного  газа (поз. FS-0102 A/B) Поток идет  через данный фильтра в случае повышения давления до 30КПа (один в работе, один в резерве).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·20 · 0.03= 0.000432

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000432/ 3.6 = 0,00012

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000432 · 8000) / 1000 = 0.003456

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,00012/ 100 = 0.00010063

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.003456/ 100 = 0.0029

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00010063 | 0.0029 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,00012/ 100 = 0.000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.003456/ 100 = 0.000345873

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.000012 | 0.000345873 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,00012/ 100 = 0.0000042876

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.003456/ 100 = 0.0001235

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0000042876 | 0.0001235 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,00012/ 100 = 0.0000003264

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.003456/ 100 = 0.0000094

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000003264 | 0.0000094 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,00012/ 100 = 0.000000246

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.003456/ 100 = 0,000007085

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000246 | 0,000007085 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,00012/ 100 = 0.0000000108

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.003456/ 100 = 0.000000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000000108 | 0.000000311 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.00012/100 = 0.0000000084

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.003456/ 100 = 0.000000242

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000000084 | 0.000000242 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,00012/ 100 = 0.0000000156

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.003456/ 100 = 0.00000045

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000000156 | 0.00000045 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.00012/ 100 = 0.00000000034

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.003456/ 100 = 0.0000000099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000034 | 0.0000000099 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.00012 / 100 = 0.000000001284

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.003456/ 100 = 0.000000037

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000001284 | 0.000000037 |

Итого выброс от ист.6106

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00010063 | 0.0029 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.000012 | 0.000345873 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0000042876 | 0.0001235 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000003264 | 0.0000094 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000246 | 0,000007085 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000000108 | 0.000000311 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000000084 | 0.000000242 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000000156 | 0.00000045 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000034 | 0.0000000099 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000001284 | 0.000000037 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

    - Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ)

Источник загрязнения: 6107  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 003 Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа

(поз. FS-0103 A/B) .Степень очистки до 5 мкм ( 1 в работе, 1 в резерве) .

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 22 · 0.293= 0.1353

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.1353 / 3.6 = 0.0376

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.1353 · 8000) / 1000 = 1.0824

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 0376/ 100 = 0.03153

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.0824/ 100 =0.9077233

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.03153 | 0.9077233 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0376/ 100 =0.003763

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 1.0824/ 100 = 0.1083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.003763 | 0.1083 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0376/ 100 = 0.00134

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.0824/ 100 = 0.0387

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00134 | 0.0387 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.272 · 0.0376/ 100 =0.000102272

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.0824/ 100 =0.002944

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000102272 | 0.002944 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.205 · 0.0376/ 100 =0.000077

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.205 · 1.0824/ 100 =0.00222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000077 | 0.00222 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.009 · 0.0376/ 100 =0.0000034

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.009 · 1.0824/ 100 =0.0000974

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000034 | 0.0000974 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0376/100 = 0.0000026

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.0824/ 100 = 0.00007577

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000026 | 0.00007577 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.013 · 0.0376/ 100 = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.013 · 1.0824/ 100 =0.000141

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000005 | 0.000141 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0376/ 100 = 0.00000011

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 1.0824/ 100 = 0.0000031

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000011 | 0.0000031 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0376 / 100 = 0.0000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.0824/ 100 = 0.0000116

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000004 | 0.0000116 |

Итого выброс от ист.6107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.03153 | 0.9077233 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.003763 | 0.1083 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00134 | 0.0387 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000102272 | 0.002944 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000077 | 0.00222 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000034 | 0.0000974 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000026 | 0.00007577 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000005 | 0.000141 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000011 | 0.0000031 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000004 | 0.0000116 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6108  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 003 Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B) .Степень очистки до 5 мкм ( 1 в работе, 1 в резерве) .

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.46

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.136008 ·2 · 0.46= 0.12512736

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.12512736/ 3.6 = 0.0347576

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.12512736· 8000) / 1000 = 1.00102

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0347576/ 100 = 0.02915

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.00102/ 100 = 0.8394764

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02915 | 0.8394764 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 ·  0.0347576/ 100 = 0.0034785

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 1.00102/ 100 = 0,100181

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0034785 | 0,100181 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0347576/ 100 = 0.001242

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.00102/ 100 = 0,0357664

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001242 | 0,0357664 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0347576 / 100 = 0.0000945

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.00102/ 100 = 0.002723

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000945 | 0,002723 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0347576/ 100 = 0.00007125

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 1.00102/ 100 = 0,002052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007125 | 0,002052 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0347576/ 100 = 0.00000313

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 1.00102/ 100 = 0.0000901

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000313 | 0,0000901 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0347576/100 = 0.00000243

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.00102/ 100 = 0.00007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000243 | 0.00007 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0347576/ 100 = 0.0000045185

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 1.00102/ 100 =0,00013013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000045185 | 0,00013013 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0347576/ 100 = 0.0000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 1.00102/ 100 = 0.00000287

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000001 | 0.00000287 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0347576 / 100 = 0.000000372

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.00102/ 100 = 0.00001071

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000372 | 0.00001071 |

Итого выброс от ист.6108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.02915 | 0.8394764 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0034785 | 0,100181 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.001242 | 0,0357664 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000945 | 0,002723 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007125 | 0,002052 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000313 | 0,0000901 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000243 | 0.00007 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000045185 | 0,00013013 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000001 | 0.00000287 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000372 | 0.00001071 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6109  неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 003 Коалесцирующий фильтр-сепаратор топливного газа (поз. FS-0103 A/B) .Степень очистки до 5 мкм ( 1 в работе, 1 в резерве) .

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 44

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·44 · 0.03= 0.00095

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00095/ 3.6 = 0,0003

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00095 · 8000) / 1000 = 0.0076

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83.8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83.8621 *0,0003/ 100 = 0.0002516

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83.8621 · 0.0076/ 100 = 0.0063735

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0002516 | 0.0063735 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10.0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10.0079 · 0,0003/ 100 = 0.00003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.0076/ 100 = 0.0007606

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00003 | 0.0007606 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3.573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3.573 · 0,0003/ 100 = 0.00001072

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.0076/ 100 = 0.00027155

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00001072 | 0.00027155 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,0003/ 100 = 0.000000816

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.0076/ 100 = 0.0000207

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000816 | 0.0000207 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.205 · 0,0003/ 100 =0.000000615

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.205 · 0.0076/ 100 = 0.0000156

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000615 | 0.0000156 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.009 · 0,0003/ 100 =0.00000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.009 · 0.0076/ 100 = 0.000000684

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000003 | 0.000000684 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0003/100 = 0.000000021

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.0076/ 100 = 0.000000532

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000021 | 0.000000532 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,0003/ 100 =0.00000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.013 · 0.0076/ 100 = 0.000000988

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000004 | 0.000000988 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0003/ 100 = 0.00000000086

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.0076/ 100 = 0.0000000218

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000086 | 0.0000000218 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0003 / 100 = 0.00000000321

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.0076/ 100 = 0.000000081

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000321 | 0.000000081 |

Итого выброс от ист.6109

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0002516 | 0.0063735 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00003 | 0.0007606 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00001072 | 0.00027155 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000816 | 0.0000207 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000615 | 0.0000156 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000003 | 0.000000684 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000021 | 0.000000532 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000004 | 0.000000988 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000086 | 0.0000000218 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000000321 | 0.000000081 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6110  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 004 Закрытая дренажная емкость V-0101 , 10м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 9 · 0.293= 0.055345

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.055345 / 3.6 = 0.0153736

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.055345 · 8000) / 1000 = 0.44276

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0153736/ 100 = 0.00055

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.44276/ 100 = 0.01582

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00055 | 0.01582 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.272 · 0.0153736/ 100 =0.000042

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.44276/ 100 =0.0012043

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000042 | 0.0012043 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.205 · 0.0153736/ 100 =0.000031516

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.205 · 0.44276/ 100 =0.00091

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000031516 | 0.00091 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.009· 0.0153736/ 100 =0.00000138

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.009 · 0.44276/ 100 =0.00004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000138 | 0.00004 |

Примесь: n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007· 0.0153736/ 100 =0.000001076

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.44276/ 100 =0.000031

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000001076 | 0.000031 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0153736/ 100 = 0.000000044

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.44276/ 100 = 0.00000127

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000044 | 0.00000127 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0153736/ 100 = 0.0000001645

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.44276/ 100 = 0.00000474

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000001645 | 0.00000474 |

Итого выброс от ист.6110

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00055 | 0.01582 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000042 | 0.0012043 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000031516 | 0.00091 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000138 | 0.00004 |
|  | N-Пентан (nC5 H12) | 0.000001076 | 0.000031 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000044 | 0.00000127 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000001645 | 0.00000474 |

Примечание : при этом сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это пропан, бутан и пентан.

Источник загрязнения: 6111  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 004 Закрытая дренажная емкость V-0101 , 10м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 1

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.46

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.136008 ·1 · 0.46= 0.0625637

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0625637/ 3.6 = 0.0173788

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0625637· 8000) / 1000 = 0.50051

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0173788/ 100 = 0.000621

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.50051/ 100 = 0.0178832

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000621 | 0.0178832 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0173788/ 100 = 0.00004727

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.50051/ 100 =0.0013614

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00004727 | 0.0013614 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0173788/ 100 = 0.0000356

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.50051/ 100 = 0.001026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000356 | 0.001026 |

Примесь: I-Пентан (iC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0173788/ 100 = 0.00000156

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.50051/ 100 = 0.000045046

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i-Пентан (IC5 H12) | 0.00000156 | 0.000045046 |

Примесь: n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,007 · 0.0173788/ 100 = 0.00000122

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,007 · 0.50051/ 100 = 0.00003504

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N-Пентан (nC5 H12) | 0.00000122 | 0.00003504 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0173788/ 100 = 0.00000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.50051/ 100 = 0.00000144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000005 | 0.00000144 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0173788/ 100 = 0.000000186

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.50051/ 100 = 0.000005355

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000186 | 0.000005355 |

Итого выброс от ист.6111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000621 | 0.0178832 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00004727 | 0.0013614 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000356 | 0.001026 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000156 | 0.000045046 |
|  | N-Пентан (nC5 H12) | 0.00000122 | 0.00003504 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000005 | 0.00000144 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000186 | 0.000005355 |

Примечание : при этом сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это пропан, бутан и пентан.

Источник загрязнения: 6112 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 004 Закрытая дренажная емкость V-0101 , 10м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 18

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·18 · 0.03= 0.0004

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0004/ 3.6 = 0,000111

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0004 · 8000) / 1000 = 0.0032

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3.573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3.573 · 0,000111/ 100 =0.000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.0032/ 100 = 0.000114

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000004 | 0.000114 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000111/ 100 = 0.0000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.0032/ 100 = 0.0000087

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000003 | 0.0000087 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.205 · 0,000111/ 100 = 0.00000023

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.205 · 0.0032/ 100 = 0.00000656

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000023 | 0.00000656 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.009 · 0,000111/ 100 = 0.00000000999

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.009 · 0.0032/ 100 = 0.00000029

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000000999 | 0.00000029 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,000111/ 100 = 0.00000000777

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.0032/ 100 = 0.000000224

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000777 | 0.000000224 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,000111/ 100 = 0.000000000318

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.0032/ 100 = 0.00000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000000318 | 0.00000001 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0,000111/ 100 = 0.0000000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.0032/ 100 = 0.00000003424

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000000012 | 0.00000003424 |

Итого выброс от ист.6112

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000004 | 0.000114 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000003 | 0.0000087 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000023 | 0.00000656 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000000999 | 0.00000029 |
|  | N-Пентан (NC5 H12) | 0.00000000777 | 0.000000224 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000000318 | 0.00000001 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000000012 | 0.00000003424 |

Примечание : при этом сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это пропан, бутан и пентан.

Источник загрязнения: 6113  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 005 Закрытая дренажная емкость V-0102 , 1,5 м3, куда поступает жидкая фаза после  коалесцирующего  фильтра-сепаратора  поз. FS-0102 A/B  при повышении давления на 50% и более.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 5· 0.070= 0.00231

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00231 / 3.6 = 0.000642

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00231 · 8000) / 1000 = 0.01848

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.000642/ 100 =0.000642

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.01848/ 100 =0.01848

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000642 | 0.01848 |

Итого выброс от ист.6113

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000642 | 0.01848 |

Источник загрязнения: 6114  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 005 Закрытая дренажная емкость V-0102 , 1,5 м3, куда поступает жидкая фаза после  коалесцирующего  фильтра-сепаратора  поз. FS-0102 A/B  при повышении давления на 50% и более.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.35

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.111024 ·2 · 0.35= 0.07772

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.07772/ 3.6 = 0.0216

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.07772· 8000) / 1000 = 0.62176

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0216/ 100 = 0.0216

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.50051/ 100 = 0.62176

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0216 | 0.62176 |

Итого выброс от ист.6114

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0216 | 0.62176 |

Источник загрязнения: 6115 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 005 Закрытая дренажная емкость V-0102 , 1,5 м3, куда поступает жидкая фаза после  коалесцирующего  фильтра-сепаратора  поз. FS-0102 A/B  при повышении давления на 50% и более.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·10 · 0.020= 0.00006

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00006/ 3.6 = 0,000017

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00006 · 8000) / 1000 = 0.00048

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,000017/ 100 = 0.000017

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00048/ 100 = 0.00048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000017 | 0.00048 |

Итого выброс от ист.6115

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000017 | 0.00048 |

Источник загрязнения: 6116 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 006 Фильтры-осушители поз. FD-0101 A/B топливного газа, подаваемого на пневмоприводы отсечных клапанов BDV-0101 BDV-0116

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 11

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 11 · 0.293= 0.067644

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.067644/ 3.6 = 0.0188

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.067644 · 8000) / 1000 = 0.541152

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 0188/ 100 = 0.015766

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.541152/ 100 = 0.453821

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.015766 | 0.453821 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0188/ 100 = 0.0018815

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.541152/ 100 = 0.054158

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0018815 | 0.054158 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0188/ 100 = 0.000672

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.541152/ 100 =0.0193354

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000672 | 0.0193354 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0188/ 100 =0.000051136

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.541152/ 100 =0.001472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000051136 | 0.001472 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0188/ 100 =0.00003854

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.541152/ 100 =0.00111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00003854 | 0.00111 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0188/ 100 = 0.0000017

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.541152/ 100 =0.0000487

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000017 | 0.0000487 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0188/100 = 0.000001316

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.541152/ 100 = 0.00004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000001316 | 0.00004 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0188 / 100 =0.000002444

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.541152 / 100 =0.00007035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002444 | 0.00007035 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0188/ 100 = 0.000000054

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.541152 / 100 = 0.00000155

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000054 | 0.00000155 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0188 / 100 = 0.0000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.541152 / 100 = 0.0000058

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000002 | 0.0000058 |

Итого выброс от ист.6116

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.015766 | 0.453821 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0018815 | 0.054158 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000672 | 0.0193354 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000051136 | 0.001472 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00003854 | 0.00111 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000017 | 0.0000487 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000001316 | 0.00004 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002444 | 0.00007035 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000054 | 0.00000155 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000002 | 0.0000058 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6117 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 006 Фильтры-осушители поз. FD-0101 A/B топливного газа, подаваемого на пневмоприводы отсечных клапанов BDV-0101 BDV-0116

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·22 · 0.03= 0.0004752

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0004752/ 3.6 = 0,000132

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0004752 · 8000) / 1000 = 0.0038016

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000132/ 100 = 0.0001107

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.0038016/ 100 = 0.00319

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0001107 | 0.00319 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000132/ 100 = 0.0000132

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.0038016/ 100 = 0.00038046

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000132 | 0.00038046 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000132/ 100 = 0.00000472

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.0038016/ 100 = 0.000136

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000472 | 0.000136 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000132/ 100 = 0.00000036

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.0038016/ 100 = 0.00001034

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00000036 | 0.00001034 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000132/ 100 =0.00000027

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.0038016/ 100 = 0.0000078

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000027 | 0.0000078 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000132/ 100 = 0.000000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.0038016/ 100 = 0.000000342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000012 | 0.000000342 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.000132/100 = 0.00000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.0038016/ 100 = 0.000000266

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000001 | 0.000000266 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000132/ 100 = 0.00000001716

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.0038016/ 100 =0.0000005

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000001716 | 0.0000005 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.000132/ 100 = 0.00000000038

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.0038016/ 100 = 0.000000011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000038 | 0.000000011 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.000132/ 100 = 0.0000000014

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.0038016 / 100 = 0.00000004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000000014 | 0.00000004 |

Итого выброс от ист.6117

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0001107 | 0.00319 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000132 | 0.00038046 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000472 | 0.000136 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00000036 | 0.00001034 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000027 | 0.0000078 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000012 | 0.000000342 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000001 | 0.000000266 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000001716 | 0.0000005 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000038 | 0.000000011 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000000014 | 0.00000004 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 0118 Свеча рассеивания

Источник выделения: 007 Сброс топливного газа на свечу во время продувки

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования: свеча рассеивания, сброс топливного газа на свечу во время продувки

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 0,25

Время работы оборудования, сек/год, _t_ =900

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, м3./год V = 18

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, т/год G = 0,0142 т/год

где плотность согласно справке в исходных данных  p=0,7887 кг/м3

18*0,7887=14,1966кг

14,1966 кг=0,0142 тонны

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, г/сек F = 15,78 г/сек

Перевод тонны в граммы:

0,0142т/год=0,0142*1 000 000=14 200 г/год

Время:

15 мин в год=15*60=900 сек/год

Максимально разовый выброс F= 14 200 г/900 сек=15,78 г/с

Утечка вредного вещества при продувке и сбросе топливного газа на свечу:

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 83,8621 *15,78/ 100 = 13.23344

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0142/ 100 =0.012

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 13.23344 | 0.012 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 10,0079 · 15,78/ 100 = 1.58

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0142/ 100 =0.00142

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 1.58 | 0.00142 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с, _C  = CI · F / 100 = 3,573 · 15,78/ 100 = 0.564

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0142/ 100 = 0.0005074

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.564 | 0.0005074 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C = CI · F / 100 = 0,272 · 15,78/ 100 = 0.043

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0142/ 100 = 0.00004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.043 | 0.00004 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с, _C = CI · F / 100 = 0,205 · 15,78/ 100 =0.03235

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0142/ 100 = 0.00003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.03235 | 0.00003 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C  = CI · F / 100 = 0,009 · 15,78/ 100 = 0.00142

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0142/ 100 = 0.0000013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00142 | 0.0000013 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C = CI · F / 100 = 0.007 · 15,78/100 = 0.001105

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0142/ 100 = 0.000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.001105 | 0.000001 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с , C  = CI · F / 100 = 0,013 · 15,78/ 100 = 0.00205

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0142/ 100 =0.00000185

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00205 | 0.00000185 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 0,000287 · 15.78/ 100 = 0.0000453

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI ·G / 100 = 0,000287 * 0.0142/ 100 = 0.000000041

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000453 | 0.000000041 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

- Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

- Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

- %, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C_ = CI · F / 100 = 0,00107 · 15.78/ 100 =0.00017

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0142/ 100 = 0.000000152

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00017 | 0.000000152 |

Итого выброс от ист.0118

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 13.23344 | 0.012 |
|  | Этан (С2Н6) | 1.58 | 0.00142 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.564 | 0.0005074 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.043 | 0.00004 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.03235 | 0.00003 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00142 | 0.0000013 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.001105 | 0.000001 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00205 | 0.00000185 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000453 | 0.000000041 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00017 | 0.000000152 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

    - Блок дожимной компрессорной станции

Источник загрязнения: 6119-6120  работа компрессорной установки ДКС

Источник выделения: 008-009 Компрессорная установка ДКС (2 шт)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ , бензин и жидкости с температурой кипения менее 120С0, компрессор – центробежный, т.к. в блоках дожимных компрессорных станций (ДКС) в 99% случаев устанавливаются центробежные компрессоры.

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Компрессор центробежный

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.12

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 4000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.12 · 1 / 3.6 = 0.033

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.12 · 2 · 4000) / 1000 = 0.96

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.033/ 100 = 0.0277

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.96 / 100 = 0.8051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0277 | 0.8051 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.033/ 100 = 0.0033

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.96/ 100 = 0.0961

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0033 | 0.0961 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.033 / 100 = 0.00118

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.96/ 100 = 0.0343

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00118 | 0.0343 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.033/ 100 = 0.00009

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.96/ 100 = 0.00261

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00009 | 0.00261 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.033/ 100 = 0.00007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.96/ 100 = 0.002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007 | 0.002 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.033 / 100 = 0.000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.96/ 100 = 0.0000864

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000003 | 0.0000864 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.033/100 =0.00000231

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.96/ 100 =0.0000672

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000231 | 0.0000672 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.033 / 100 =0.0000043

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.96/ 100 = 0.000125

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000043 | 0.000125 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.033/ 100 = 0.0000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.96/ 100 = 0.00000275

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000001 | 0.00000275 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.033/ 100 = 0.000000353

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.96/ 100 = 0.0000103

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000353 | 0.0000103 |

Итого выброс от ист.6119-6120

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0277 | 0.8051 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0033 | 0.0961 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00118 | 0.0343 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00009 | 0.00261 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00007 | 0.002 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000003 | 0.0000864 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000231 | 0.0000672 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000043 | 0.000125 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000001 | 0.00000275 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000353 | 0.0000103 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6121  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 008 -009 Компрессорная установка ДКС (2 шт)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 84

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 84 · 0.293= 0.516557

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.516557/ 3.6 = 0.1435

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.516557 · 8000) / 1000 = 4,132456

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.1435 / 100 = 0.120342

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 4.132456 / 100 = 3.465564

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.120342 | 3.465564 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.1435   / 100 = 0.014361

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 4.132456  / 100 = 0.413572

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.014361 | 0.413572 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.1435 / 100 = 0,00513

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 4.132456/ 100 = 0,147653

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0,00513 | 0,147653 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.1435  / 100 = 0.0004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 4.132456 / 100 = 0,0112403

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0,0004 | 0,0112403 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.1435 / 100 = 0,0003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 4.132456  / 100 = 0,0085

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0,0003 | 0,0085 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.1435  / 100 = 0,000013

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 4.132456  / 100 = 0,000372

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0,000013 | 0,000372 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.1435/100 =0.000010045

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 4.132456/ 100 =0.0003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000010045 | 0.0003 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.1435/ 100 =0,00002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 4.132456  / 100 = 0,00054

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0,00002 | 0,00054 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.1435/ 100 = 0.000000412

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 4.132456  / 100 = 0.00001186

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000412 | 0.00001186 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.1435/ 100 = 0.00000154

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 4.132456/ 100 = 0.00004422

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000154 | 0.00004422 |

Итого выброс от ист.6121

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.120342 | 3.465564 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.014361 | 0.413572 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0,00513 | 0,147653 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0,0004 | 0,0112403 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0,0003 | 0,0085 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0,000013 | 0,000372 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000010045 | 0.0003 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0,00002 | 0,00054 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000412 | 0.00001186 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000154 | 0.00004422 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6122 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 008-009 Компрессорная установка ДКС (2 шт)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.46

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.136008 ·4 · 0.46= 0.250255

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.250255/ 3.6 = 0.07

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.250255· 8000) / 1000 = 2.00204

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.07/ 100 = 0,0587

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 2.00204/ 100 = 1,68

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0587 | 1.68 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 ·  0.07/ 100 = 0.00700553

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 2.00204/ 100 = 0.200362

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00700553 | 0.200362 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.07/ 100 = 0.0025011

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 2.00204/ 100 =0.071532

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0025011 | 0.071532 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.07 / 100 = 0.0001904

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 2.00204/ 100 =0.00544555

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0001904 | 0.00544555 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.07/ 100 = 0,0001435

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 2.00204/ 100 = 0.0041042

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0001435 | 0.0041042 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.07/ 100 =0.0000063

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 2.00204/ 100 =

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000063 | 0.000180184 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.07/100 =0.000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 2.00204/ 100 =0.00014

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000005 | 0.00014 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.07/ 100 =0.0000091

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 2.00204/ 100 =0.0002602652

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000091 | 0.0002602652 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.07/ 100 = 0.0000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 2.00204 / 100 = 0.00000574

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000002 | 0.00000574 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.07/ 100 = 0.00000075

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 2.00204 / 100 = 0.0000214

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000075 | 0.0000214 |

Итого выброс от ист.6122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0587 | 1.68 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00700553 | 0.200362 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0025011 | 0.071532 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0001904 | 0.00544555 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0001435 | 0.0041042 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000063 | 0.000180184 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000005 | 0.00014 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000091 | 0.0002602652 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000002 | 0.00000574 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000075 | 0.0000214 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6123 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 008-009  Компрессорная установка ДКС

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 50

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·50 · 0.03= 0.00108

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00108/ 3.6 = 0,0003

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00108· 8000) / 1000 = 0.00864

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,0003/ 100 =0.0002516

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.00864/ 100 = 0.0072457

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0002516 | 0.0072457 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,0003/ 100 = 0,00003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.00864/ 100 = 0.000865

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00003 | 0.000865 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,0003/ 100 = 0.00001072

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.00864/ 100 = 0.000309

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00001072 | 0.000309 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,0003/ 100 =0.000000816

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.00864/ 100 =0.0000235

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000816 | 0.0000235 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,0003/ 100 =0.000000615

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.00864/ 100 =0.0000177

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000615 | 0.0000177 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,0003/ 100 =0.000000027

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.00864/ 100 =0.0000007776

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000027 | 0.0000007776 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0003/100 =0.000000021

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.00864/ 100 =0.000000605

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000021 | 0.000000605 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,0003/ 100 =0.00000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.00864/ 100 =0.0000011232

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000004 | 0.0000011232 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,0003/  100 = 0.00000000086

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.00864/  100 = 0.0000000248

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000086 | 0.0000000248 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0003/ 100 = 0.00000000321

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.00864/ 100 = 0.0000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000321 | 0.0000001 |

Итого выброс от ист.6123

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0002516 | 0.0072457 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00003 | 0.000865 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00001072 | 0.000309 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000816 | 0.0000235 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000615 | 0.0000177 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000027 | 0.0000007776 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000021 | 0.000000605 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000004 | 0.0000011232 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000086 | 0.0000000248 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000000321 | 0.0000001 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

    - Газовый контур ДКС

Источник загрязнения: 6124  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 010  Входной фильтра газового контура ДКС (FS-175), предназначенный для удаления крупных механический частиц.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 11

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 11 · 0.293= 0.067644

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.067644/ 3.6 = 0.0188

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.067644 · 8000) / 1000 = 0.541152

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 0188/ 100 = 0.015766

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.541152/ 100 = 0.453821

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.015766 | 0.453821 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0188/ 100 = 0.0018815

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.541152/ 100 = 0.054158

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0018815 | 0.054158 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0188/ 100 = 0.000672

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.541152/ 100 =0.0193354

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000672 | 0.0193354 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0188/ 100 =0.000051136

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.541152/ 100 =0.001472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000051136 | 0.001472 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0188/ 100 =0.00003854

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.541152/ 100 =0.00111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00003854 | 0.00111 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0188/ 100 = 0.0000017

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.541152/ 100 =0.0000487

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000017 | 0.0000487 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0188/100 =0.000001316

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.541152/ 100 =0.000038

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000001316 | 0.000038 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0188 / 100 =0.000002444

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.541152 / 100 =0.00007035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002444 | 0.00007035 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0188/ 100 = 0.000000054

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.541152  / 100 = 0.00000155

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000054 | 0.00000155 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0188/ 100 = 0.0000002012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.541152 / 100 = 0.0000058

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000002012 | 0.0000058 |

Итого выброс от ист.6124

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.015766 | 0.453821 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0018815 | 0.054158 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000672 | 0.0193354 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000051136 | 0.001472 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00003854 | 0.00111 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000017 | 0.0000487 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000001316 | 0.000038 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002444 | 0.00007035 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000054 | 0.00000155 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000002012 | 0.0000058 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6125 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 010  Входной фильтра газового контура ДКС (FS-175), предназначенный для удаления крупных механический частиц.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 28

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·28 · 0.03= 0.0006048

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0006048/ 3.6 = 0,000168

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0006048 · 8000) / 1000 = 0.0048384

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000168/ 100 = 0.000141

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.0048384/ 100 = 0.00406

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000141 | 0.00406 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000168/ 100 = 0.0000168

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.0048384/ 100 = 0.0004842

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000168 | 0.0004842 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000168/ 100 = 0.000006

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.0048384/ 100 = 0.000173

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000006 | 0.000173 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000168/ 100 = 0.000000457

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.0048384/ 100 = 0.00001316

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000457 | 0.00001316 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000168/ 100 =0.0000003444

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.0048384/ 100 = 0.00000992

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000003444 | 0.00000992 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000168/ 100 = 0.00000001512

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.0048384/ 100 = 0.000000435

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000001512 | 0.000000435 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.000168/100 =0.000000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.0048384/ 100 =0.00000034

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000012 | 0.00000034 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000168/ 100 = 0.000000022

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.0048384/ 100 =0.00000063

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000022 | 0.00000063 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,000168/ 100 = 0.00000000048

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.0048384 / 100 = 0.000000014

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000048 | 0.000000014 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0,000168/ 100 = 0.0000000018

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.0048384/ 100 = 0.000000052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000000018 | 0.000000052 |

Итого выброс от ист.6125

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000141 | 0.00406 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000168 | 0.0004842 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000006 | 0.000173 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000457 | 0.00001316 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000003444 | 0.00000992 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000001512 | 0.000000435 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000012 | 0.00000034 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000022 | 0.00000063 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000048 | 0.000000014 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000000018 | 0.000000052 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6126  работа  винтового компрессора (К-111)

Источник выделения: 011 винтовой компрессор (К-111), производится в движение электродвигателем

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ , бензин и жидкости с температурой кипения менее 120С0, компрессор –винтовой ближе к  поршневому.

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Компрессор винтовой ближе к  поршневому.

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.75

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.75 · 1 / 3.6 = 0.2083

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.75 · 1 · 8000) / 1000 = 6

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.2083/ 100 = 0.175

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 6 / 100 = 5.032

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.175 | 5.032 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.2083/ 100 = 0.021

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 6/ 100 = 0,6

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.021 | 0,6 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.2083 / 100 = 0.007443

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 6/ 100 = 0.2144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.007443 | 0.2144 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.2083/ 100 = 0.0005666

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 6/ 100 = 0.01632

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0005666 | 0.01632 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.2083/ 100 = 0.00043

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 6/ 100 = 0.0123

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00043 | 0.0123 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.2083 / 100 = 0.00001875

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 6/ 100 = 0.00054

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00001875 | 0.00054 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.2083/100 =0.0000146

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 6/ 100 =0.00042

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000146 | 0.00042 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.2083 / 100 =0.00003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 6/ 100 = 0.00078

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00003 | 0.00078 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.2083/ 100 = 0.0000006

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 6/ 100 =0.0000172

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000006 | 0.0000172 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.2083/ 100 = 0.00000223

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 6/ 100 =0.0000642

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000223 | 0.0000642 |

Итого выброс от ист.6126

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.175 | 5.032 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.021 | 0,6 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.007443 | 0.2144 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0005666 | 0.01632 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00043 | 0.0123 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00001875 | 0.00054 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000146 | 0.00042 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00003 | 0.00078 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000006 | 0.0000172 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000223 | 0.0000642 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6127 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 011 винтовой компрессор (К-111), приводится в движение электродвигателем.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 6 · 0.293= 0.036897

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.036897/ 3.6 = 0.01025

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.036897 · 8000) / 1000 = 0.295176

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 01025/ 100 =0.008596

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.295176/ 100 = 0.247541

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.008596 | 0.247541 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.01025/ 100 = 0.001026 Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.295176/ 100 = 0.0295462

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.001026 | 0.0295462 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.01025/ 100 = 0.000366

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.295176/ 100 =0.010547

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000366 | 0.010547 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.01025/ 100 =0.000028

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.295176/ 100 =0.00080288

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000028 | 0.00080288 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.01025/ 100 =0.0000210125

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.295176/ 100 =0.0006051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000210125 | 0.0006051 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.01025/ 100 = 0.0000009225

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.295176/ 100 =0.00002656

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000009225 | 0.00002656 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.01025/100 =0.00000072

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.295176/ 100 =0.00002066

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000072 | 0.00002066 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.01025/ 100 =0.0000013325

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.295176 / 100 =0.000038363

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000013325 | 0.000038363 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.01025/ 100 = 0.00000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.295176 / 100 = 0.00000085

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000003 | 0.00000085 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.01025/ 100 = 0.00000011

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.295176 / 100 = 0.00000316

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000011 | 0.00000316 |

Итого выброс от ист.6127

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.008596 | 0.247541 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.001026 | 0.0295462 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000366 | 0.010547 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000028 | 0.00080288 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000210125 | 0.0006051 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000009225 | 0.00002656 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000072 | 0.00002066 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000013325 | 0.000038363 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000003 | 0.00000085 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000011 | 0.00000316 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6128 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 011 винтовой компрессор К-111 , приводится в движение электродвигателем.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·12· 0.03= 0.0002592

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0002592/ 3.6 = 0,000072

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0002592 · 8000) / 1000 = 0.00207

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000072/ 100 = 0.0000604

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.00207/ 100 = 0.001736

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0000604 | 0.001736 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000072/ 100 = 0.0000072057

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.00207/ 100 = 0.000207

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000072057 | 0.000207 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000072/ 100 = 0.00000257

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.00207/ 100 = 0.000074

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000257 | 0.000074 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000072/ 100 = 0.0000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.00207/ 100 = 0.00000563

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000002 | 0.00000563 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000072/ 100 =0.00000015

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.00207/ 100 = 0.00000424

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000015 | 0.00000424 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000072/ 100 = 0.0000000065

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.00207/ 100 = 0.0000001863

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000000065 | 0.0000001863 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.000072/100 =0.00000000504

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.00207/ 100 =0.000000145

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000504 | 0.000000145 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000072/ 100 = 0.00000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.00207/ 100 =0.00000027

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000001 | 0.00000027 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,000072/ 100 = 0.00000000021

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.00207/ 100 = 0.000000006

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000021 | 0.000000006 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

- Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

- Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

- %, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0,000072/ 100 = 0.00000000077

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.00207/ 100 = 0.00000002215

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000077 | 0.00000002215 |

Итого выброс от ист.6128

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0000604 | 0.001736 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000072057 | 0.000207 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000257 | 0.000074 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000002 | 0.00000563 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000015 | 0.00000424 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000000065 | 0.0000001863 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000504 | 0.000000145 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000001 | 0.00000027 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000021 | 0.000000006 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000000077 | 0.00000002215 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6129  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 012 маслогазоотделитель со встроенным коалесцентным фильтром (FE-200B), где масло удаляется

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 15 · 0.293= 0.0922423

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0922423/ 3.6 = 0.025623

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0922423 · 8000) / 1000 = 0.738

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 025623/ 100 =0.0215

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.738/ 100 = 0.62

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0215 | 0.62 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.025623/ 100 = 0.00256 Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.738/ 100 = 0.074

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00256 | 0.074 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.025623/ 100 = 0.0009155

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.738/ 100 =0.0264

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0009155 | 0.0264 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.025623/ 100 =0.00007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.738/ 100 =0.002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00007 | 0.002 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.025623/ 100 =0.0000525

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.738/ 100 = 0.001513

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000525 | 0.001513 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.025623/ 100 = 0.0000023

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.738/ 100 =0.000066

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000023 | 0.000066 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.025623/100 =0.0000018

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.738/ 100 =0.000052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000018 | 0.000052 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.025623/ 100 =0.000003331

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.738 / 100 =0.000096

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000003331 | 0.000096 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.025623/ 100 = 0.00000007354

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.738/ 100 = 0.00000212

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000007354 | 0.00000212 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.025623/ 100 = 0.000000274

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.738/ 100 = 0.000008

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000274 | 0.000008 |

Итого выброс от ист.6129

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0215 | 0.62 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00256 | 0.074 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0009155 | 0.0264 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00007 | 0.002 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000525 | 0.001513 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000023 | 0.000066 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000018 | 0.000052 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000003331 | 0.000096 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000007354 | 0.00000212 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000274 | 0.000008 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6130 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 012 маслогазоотделитель со встроенным коалесцентным фильтром (FE-200B), где масло удаляется

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 24

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·24· 0.03= 0.0005184

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0005184/ 3.6 = 0,000144

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0005184 · 8000) / 1000 = 0.00415

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000144/ 100 = 0.000121

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.00415/ 100 = 0.0035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000121 | 0.0035 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000144/ 100 = 0.0000144

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.00415/ 100 = 0.000415

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000144 | 0.000415 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000144/ 100 = 0.00000515

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.00415/ 100 = 0.00015

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000515 | 0.00015 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000144/ 100 = 0.0000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.00415/ 100 = 0.0000113

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000004 | 0.0000113 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000144/ 100 =0.0000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.00415/ 100 = 0.0000085

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000003 | 0.0000085 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000144/100 = 0.000000013

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.00415/ 100 = 0.0000004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000013 | 0.0000004 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,000144/100 =0.00000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.00415/ 100 =0.0000003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000001 | 0.0000003 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000144/ 100 = 0.00000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.00415/ 100 =0.00000054

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000002 | 0.00000054 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,000144/ 100 = 0.000000000413

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.00415/ 100 = 0.000000012

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000000413 | 0.000000012 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0,000144/ 100 = 0.00000000154

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.00415/ 100 = 0.0000000444

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000154 | 0.0000000444 |

Итого выброс от ист.6130

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000121 | 0.0035 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000144 | 0.000415 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000515 | 0.00015 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000004 | 0.0000113 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000003 | 0.0000085 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000013 | 0.0000004 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000001 | 0.0000003 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000002 | 0.00000054 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000000413 | 0.000000012 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000000154 | 0.0000000444 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 0131 Свеча рассеивания (основная)

Источник выделения: 013 Сброс топливного газа на свечу во время продувки

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования: свеча рассеивания, сброс топливного газа на свечу во время продувки

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 1

Время работы оборудования, сек/год, _t_ =3600

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, т/год G = 0,1 т/год

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, г/сек F = 27,8 г/сек

Перевод тонны в граммы:

0,1т/год=0,1*1 000 000=100 000 г/год

Время:

60 мин в год=60*60=3600 сек/год

Максимально разовый выброс F= 100 000 г/3600 сек=27,8 г/с

Утечка вредного вещества при продувке и сбросе топливного газа на свечу:

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 83,8621 *27,8/ 100 = 23.314

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.1/ 100 = 0.084

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 23,314 | 0.084 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 10,0079 · 27,8/ 100 = 2.8

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.1/ 100 =0.01

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 2.8 | 0.01 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с, _C  = CI · F / 100 = 3,573 · 27,8/ 100 =0.993

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.1/ 100 = 0.0036

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.993 | 0.0036 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C = CI · F / 100 = 0,272 · 27,8/ 100 = 0.0756

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.1/ 100 = 0.000272

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0756 | 0.000272 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с, _C = CI · F / 100 = 0,205 · 27,8/ 100 =0.057

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.1/ 100 = 0.000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.057 | 0.000205 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C  = CI · F / 100 = 0,009 · 27,8/ 100 = 0.0025

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.1/ 100 = 0.000009

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0025 | 0.000009 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C = CI · F / 100 = 0.007 · 27,8/100 = 0.002

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.1/ 100 = 0.000007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.002 | 0.000007 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с , C  = CI · F / 100 = 0,013 · 27,8/ 100 = 0.0036

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.1/ 100 =0.000013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0036 | 0.000013 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 0,000287 · 27.8/ 100 = 0.00008

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI ·G / 100 = 0,000287 * 0.1/ 100 = 0.0000003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00008 | 0.0000003 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C_ = CI · F / 100 = 0,00107 · 27.8/ 100 =0.0003

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.1/ 100 = 0.00000107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0003 | 0.00000107 |

Итого выброс от ист.0131

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 23,314 | 0.084 |
|  | Этан (С2Н6) | 2.8 | 0.01 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.993 | 0.0036 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0756 | 0.000272 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.057 | 0.000205 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0025 | 0.000009 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.002 | 0.000007 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0036 | 0.000013 |
|  | Сероводород | 0.00008 | 0.0000003 |
|  | Метилмеркаптан | 0.0003 | 0.00000107 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 0132 Свеча рассеивания (резервная)

Источник выделения: 014 Сброс топливного газа на свечу во время продувки

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования: свеча рассеивания, сброс топливного газа на свечу во время продувки

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 1

Время работы оборудования, сек/год, _t_ =3600

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, т/год G = 0,1 т/год

Сброс топливного газа со свечи во время продувки, г/сек F = 27,8 г/сек

Перевод тонны в граммы:

0,1т/год=0,1*1 000 000=100 000 г/год

Время:

60 мин в год=60*60=3600 сек/год

Максимально разовый выброс F= 100 000 г/3600 сек=27,8 г/с

Утечка вредного вещества при продувке и сбросе топливного газа на свечу:

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 83,8621 *27,8/ 100 = 23.314

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.1/ 100 = 0.084

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 23,314 | 0.084 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 10,0079 · 27,8/ 100 = 2.8

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.1/ 100 =0.01

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 2.8 | 0.01 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с, _C  = CI · F / 100 = 3,573 · 27,8/ 100 =0.993

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.1/ 100 = 0.0036

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.993 | 0.0036 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C = CI · F / 100 = 0,272 · 27,8/ 100 = 0.0756

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.1/ 100 = 0.000272

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0756 | 0.000272 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с, _C = CI · F / 100 = 0,205 · 27,8/ 100 =0.057

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.1/ 100 = 0.000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.057 | 0.000205 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C  = CI · F / 100 = 0,009 · 27,8/ 100 = 0.0025

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.1/ 100 = 0.000009

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0025 | 0.000009 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C = CI · F / 100 = 0.007 · 27,8/100 = 0.002

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.1/ 100 = 0.000007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.002 | 0.000007 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с , C  = CI · F / 100 = 0,013 · 27,8/ 100 = 0.0036

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.1/ 100 =0.000013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0036 | 0.000013 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с , C = CI · F / 100 = 0,000287 · 27.8/ 100 = 0.00008

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI ·G / 100 = 0,000287 * 0.1/ 100 = 0.0000003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00008 | 0.0000003 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с , _C_ = CI · F / 100 = 0,00107 · 27.8/ 100 =0.0003

Валовый выброс, т/год , _M_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.1/ 100 = 0.00000107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0003 | 0.00000107 |

Итого выброс от ист.0132

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 23,314 | 0.084 |
|  | Этан (С2Н6) | 2.8 | 0.01 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.993 | 0.0036 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0756 | 0.000272 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.057 | 0.000205 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0025 | 0.000009 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.002 | 0.000007 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0036 | 0.000013 |
|  | Сероводород | 0.00008 | 0.0000003 |
|  | Метилмеркаптан | 0.0003 | 0.00000107 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

2.11.5. Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура.

Источник загрязнения: 6133  газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Источник выделения: 015 работа газового охладителя (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Газовый охладитель (теплообменник) является неотъемлемой частью компрессорного комплекса и устанавливается непосредственно после винтового компрессора (К-111). Его основная функция — снижение температуры сжатого газа, которая значительно повышается в процессе компримирования (сжатия).

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с tк менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный )

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.2

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.2 · 1 / 3.6 = 0.055

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.2 · 1 · 8000) / 1000 =1,6

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,055/ 100 = 0.046

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.6/ 100 = 1.342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.046 | 1.342 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,055/ 100 = 0.0055

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 1.6/ 100 = 0.16

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0055 | 0.16 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,055/ 100 = 0.002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.6/ 100 = 0.057

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.002 | 0.057 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,055/ 100 = 0.00015

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.6/ 100 = 0.004352

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00015 | 0.004352 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,055/ 100 =0.000113

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 1.6/ 100 = 0.0033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000113 | 0.0033 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,055/100 = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 1.6/ 100 = 0.000144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000005 | 0.000144 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,055/100 =0.000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.6/ 100 =0.000112

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000004 | 0.000112 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,055/ 100 = 0.00000715

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 1.6/ 100 =0.000208

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000715 | 0.000208 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,055/ 100 = 0.00000016

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 1.6/ 100 = 0.0000046

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000016 | 0.0000046 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0,055/ 100 = 0.0000006

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.6/ 100 = 0.00001712

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000006 | 0.00001712 |

Итого выброс от ист.6133

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.046 | 1.342 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0055 | 0.16 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.002 | 0.057 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00015 | 0.004352 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000113 | 0.0033 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000005 | 0.000144 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000004 | 0.000112 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000715 | 0.000208 |
|  | Сероводород | 0.00000016 | 0.0000046 |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000006 | 0.00001712 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6134  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 015 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 59

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 59 · 0.293= 0.36282

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.36282/ 3.6 = 0.1008

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.36282 · 8000) / 1000 = 2.902

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 1008/ 100 =0.0845

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 2.902/ 100 = 2.4337

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0845 | 2.4337 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.1008/ 100 = 0.01009

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 2.902/ 100 = 0.29

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.01009 | 0.29 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.1008/ 100 = 0.0036

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 2.902/ 100 =0.1037

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0036 | 0.1037 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.1008/ 100 =0.000274

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 2.902/ 100 =0.008

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000274 | 0.008 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.1008/ 100 =0.0002066

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 2.902/ 100 = 0.006

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0002066 | 0.006 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.1008/ 100 = 0.00000907

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 2.902/ 100 =0.00026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000907 | 0.00026 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,1008/100 =0.000007056

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 2.902/ 100 =0.000203

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000007056 | 0.000203 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.1008/ 100 =0.0000131

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 2.902 / 100 =0.000377

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000131 | 0.000377 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.1008/ 100 = 0.0000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 2.902 / 100 = 0.00000833

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000003 | 0.00000833 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.1008/ 100 = 0.00000108

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 2.902 / 100 = 0.000031

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000108 | 0.000031 |

Итого выброс от ист.6134

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0845 | 2.4337 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.01009 | 0.29 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0036 | 0.1037 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000274 | 0.008 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0002066 | 0.006 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000907 | 0.00026 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000007056 | 0.000203 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000131 | 0.000377 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000003 | 0.00000833 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000108 | 0.000031 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6135 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 015 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа, принцип теплообменника.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·2· 0.03= 0.0000432

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000432/ 3.6 = 0,000012

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000432 · 8000) / 1000 = 0.0003456

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000012/ 100 = 0.0000101

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.0003456/ 100 = 0.0003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0000101 | 0.0003 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000012/ 100 = 0.0000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.0003456/ 100 = 0.0000346

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000012 | 0.0000346 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000012/ 100 = 0.00000043

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.0003456/ 100 = 0.0000123

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000043 | 0.0000123 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000012/ 100 = 0.000000033

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.0003456/ 100 = 0.00000094

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000033 | 0.00000094 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000012/ 100 =0.0000000246

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.0003456/ 100 = 0.000000708

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000000246 | 0.000000708 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000012/100 = 0.00000000108

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.0003456/ 100 = 0.0000000311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000000108 | 0.0000000311 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,000012/100 =0.00000000084

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.0003456/ 100 =0.0000000242

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000084 | 0.0000000242 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000012/ 100 = 0.00000000156

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.0003456/ 100 =0.000000045

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000000156 | 0.000000045 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.000012/ 100 = 0.00000000003444

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.0003456 / 100 = 0.000000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000003444 | 0.000000001 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.000012/ 100 = 0.00000000013

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.0003456/ 100 = 0.000000004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000013 | 0.000000004 |

Итого выброс от ист.6135

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0000101 | 0.0003 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000012 | 0.0000346 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00000043 | 0.0000123 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000033 | 0.00000094 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000000246 | 0.000000708 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000000108 | 0.0000000311 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000084 | 0.0000000242 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000000156 | 0.000000045 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000003444 | 0.000000001 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000000013 | 0.000000004 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6136  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 016 коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122)

Коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой ступени сепарации.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 7 · 0.293= 0.043046

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.043046/ 3.6 = 0.012

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.043046 · 8000) / 1000 = 0.344

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 012/ 100 =0.01

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.344/ 100 = 0.2885

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.01 | 0.2885 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.012/ 100 = 0.0012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.344/ 100 = 0.0344

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0012 | 0.0344 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.012/ 100 = 0.00043

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.344/ 100 =0.0123

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00043 | 0.0123 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.012/ 100 =0.000033

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.344/ 100 =0.000935

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000033 | 0.000935 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.012/ 100 =0.0000246

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.344/ 100 = 0.000705

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000246 | 0.000705 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.012/ 100 = 0.0000011

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.344/ 100 =0.000031

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000011 | 0.000031 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,012/100 =0.00000084

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.344/ 100 =0.0000241

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000084 | 0.0000241 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.012/ 100 =0.00000156

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.344 / 100 =0.00004472

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000156 | 0.00004472 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.012/ 100 = 0.0000000344

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.344 / 100 = 0.000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000000344 | 0.000001 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.012 / 100 = 0.00000013

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.344 / 100 = 0.0000037

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000013 | 0.0000037 |

Итого выброс от ист.6136

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.01 | 0.2885 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0012 | 0.0344 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.00043 | 0.0123 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000033 | 0.000935 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000246 | 0.000705 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000011 | 0.000031 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000084 | 0.0000241 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000156 | 0.00004472 |
|  | Сероводород | 0.0000000344 | 0.000001 |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000013 | 0.0000037 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6137  неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения:  016 коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122)

Коалесцентный фильтр 2-й ступени (F-122) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой ступени сепарации.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·7· 0.03= 0.0001512

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001512/ 3.6 = 0,000042

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001512 · 8000) / 1000 = 0.00121

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000042/ 100 = 0.000035

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.00121/ 100 = 0.001015

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000035 | 0.001015 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000042/ 100 = 0.0000042

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.00121/ 100 = 0.000121

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000042 | 0.000121 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000042/ 100 = 0.0000015

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.00121/ 100 = 0.0000432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0000015 | 0.0000432 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000042/ 100 = 0.000000114

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.00121/ 100 = 0.0000033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000114 | 0.0000033 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000042/ 100 =0.000000086

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.00121/ 100 = 0.0000025

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000086 | 0.0000025 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000042/100 = 0.000000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.00121/ 100 = 0.00000011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000004 | 0.00000011 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,000042/100 =0.000000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.00121/ 100 =0.000000085

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000003 | 0.000000085 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000042/ 100 = 0.000000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.00121/ 100 =0.00000016

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000005 | 0.00000016 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,000042/ 100 =0.00000000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.00121/ 100 = 0.0000000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000012 | 0.0000000035 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.000042/ 100 = 0.00000000045

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.00121/  100 = 0.000000013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000045 | 0.000000013 |

Итого выброс от ист.6137

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000035 | 0.001015 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000042 | 0.000121 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0000015 | 0.0000432 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000114 | 0.0000033 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000086 | 0.0000025 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000004 | 0.00000011 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000003 | 0.000000085 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000005 | 0.00000016 |
|  | Сероводород | 0.00000000012 | 0.0000000035 |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000045 | 0.000000013 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6138  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 017 коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121).

Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой и второй ступени сепарации.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 13 (обратный клапан -2 шт+ запорный клапан 4 шт + ЗРА 7шт)

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 13 · 0.293= 0.08

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.08/ 3.6 = 0.0222

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.08 · 8000) / 1000 = 0.64

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0. 0222/ 100 =0.01862

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.64/ 100 =0.537

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.01862 | 0.537 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0222/ 100 = 0.002222

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.64/ 100 = 0.06405

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.002222 | 0.06405 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0222/ 100 = 0.0008

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.64/ 100 =0.023

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0008 | 0.023 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0222/ 100 =0.0000604

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.64/ 100 =0.001741

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000604 | 0.001741 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0222/ 100 =0.0000455

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.64/ 100 = 0.001312

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000455 | 0.001312 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0222/ 100 = 0.000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.64/ 100 =0.0000576

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000002 | 0.0000576 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,0222/100 =0.00000155

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.64/ 100 =0.000045

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000155 | 0.000045 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0222/ 100 =0.000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.64/ 100 =0.0000832

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000003 | 0.0000832 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0222/ 100 = 0.000000064

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.64/ 100 = 0.00000184

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.000000064 | 0.00000184 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0222/ 100 =0.00000024

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.64/ 100 = 0.00000685

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000024 | 0.00000685 |

Итого выброс от ист.6138

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.01862 | 0.537 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.002222 | 0.06405 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0008 | 0.023 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.0000604 | 0.001741 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000455 | 0.001312 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000002 | 0.0000576 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000155 | 0.000045 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000003 | 0.0000832 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.000000064 | 0.00000184 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000024 | 0.00000685 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6139 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 017 коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121).

Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой и второй ступени сепарации.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 1 (клапан сброса давления, он же предохранительный клапан)

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.46

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.136008 ·1· 0.46= 0.06256

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.06256/ 3.6 = 0.0174

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.06256· 8000) / 1000 = 0.5

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0174/ 100 =0.0146

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.5/ 100 = 0.42

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0146 | 0.42 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 ·  0.0174/ 100 = 0.00174

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.5/ 100 = 0.05

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00174 | 0.05 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0174/ 100 = 0.000622

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.5/ 100 = 0.018

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000622 | 0.018 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0174 / 100 = 0.00005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.5/ 100 = 0.00136

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00005 | 0.00136 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.0174/ 100 = 0.00003567

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.5/ 100 = 0.001025

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00003567 | 0.001025 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.0174/ 100 = 0.00000156

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.5/ 100 =0.000045

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000156 | 0.000045 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.0174/100 =0.00000122

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.5/ 100 =0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000122 | 0.000035 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0174/ 100 = 0.000002262

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.5/ 100 =0.000065

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002262 | 0.000065 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

- Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

- Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

- Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0174/ 100 =0.00000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.5/ 100 =0.000001435

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000005 | 0.000001435 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0174/ 100 = 0.000000186

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.5/ 100 = 0.00000535

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000186 | 0.00000535 |

Итого выброс от ист.6139

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0146 | 0.42 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00174 | 0.05 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000622 | 0.018 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00005 | 0.00136 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00003567 | 0.001025 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000156 | 0.000045 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000122 | 0.000035 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000002262 | 0.000065 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000005 | 0.000001435 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000186 | 0.00000535 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6140 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения:  017 коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121).

Коалесцентный фильтр 3-й ступени (F-121) предназначен для тонкой (финишной) очистки сжатого газа после первичной сепарации в маслогазоотделителе (FE-200B).

Этот фильтр удаляет мельчайшие остаточные частицы и аэрозоли компрессорного масла, которые не были уловлены на первой и второй ступени сепарации.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·7· 0.03= 0.0001512

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001512/ 3.6 = 0,000042

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001512 · 8000) / 1000 = 0.00121

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·7· 0.03= 0.0001512

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001512/ 3.6 = 0,000042

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001512 · 8000) / 1000 = 0.00121

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000042/ 100 = 0.000035

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.00121/ 100 = 0.001015

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000035 | 0.001015 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000042/ 100 = 0.0000042

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.00121/ 100 = 0.000121

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000042 | 0.000121 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000042/ 100 = 0.0000015

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.00121/ 100 = 0.0000432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0000015 | 0.0000432 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000042/ 100 = 0.000000114

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.00121/ 100 = 0.0000033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000114 | 0.0000033 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000042/ 100 =0.000000086

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.00121/ 100 = 0.0000025

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000086 | 0.0000025 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000042/100 = 0.000000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.00121/ 100 = 0.00000011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000004 | 0.00000011 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,000042/100 =0.000000003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.00121/ 100 =0.000000085

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000003 | 0.000000085 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000042/ 100 = 0.000000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.00121/ 100 =0.00000016

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000005 | 0.00000016 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,000042/ 100 =0.00000000012

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.00121/ 100 = 0.0000000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000012 | 0.0000000035 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.000042/ 100 = 0.00000000045

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.00121/  100 = 0.000000013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000045 | 0.000000013 |

Итого выброс от ист.6140

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.000035 | 0.001015 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0000042 | 0.000121 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.0000015 | 0.0000432 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000114 | 0.0000033 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000000086 | 0.0000025 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000004 | 0.00000011 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000003 | 0.000000085 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000005 | 0.00000016 |
|  | Сероводород | 0.00000000012 | 0.0000000035 |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000045 | 0.000000013 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

    - Масляный контур  (замкнутый) обеспечивает смазку . Смазка роторов , уплотнение зазоров и отвод сжатия.

Источник загрязнения: 6141  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА), обратные клапаны, запорные клапаны)

Источник выделения: 018 Маслогазоотделитель (FE-200B) -сепаратор

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА) 1 шт + 2 шт (обратные клапаны)+4 шт (запорные клапаны)=7 шт

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 7

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 7· 0.070= 0.00323

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00323 / 3.6 = 0.0009

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00323 · 8000) / 1000 = 0.026

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.0009/ 100 =0.0009

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.026/ 100 =0.026

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0009 | 0.026 |

Итого выброс от ист.6141

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0009 | 0.026 |

Источник загрязнения: 6142  неорганизованный (предохранительные клапаны или клапан сброса давления)

Источник выделения: 018 Маслогазоотделитель (FE-200B) -сепаратор

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 1 (клапан сброса давления)

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.35

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.111024 ·1 · 0.35= 0.04

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.04/ 3.6 = 0.0108

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.04· 8000) / 1000 = 0.32

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0108/ 100 = 0.0108

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.32/ 100 = 0.32

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0108 | 0.32 |

Итого выброс от ист.6142

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0108 | 0.32 |

Источник загрязнения: 6143 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 018 Маслогазоотделитель (FE-200B) -сепаратор

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·2 · 0.020= 0.00001152

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00001152/ 3.6 = 0,0000032

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00001152 · 8000) / 1000 = 0.0000922

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,0000032/ 100 = 0.0000032

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000922/ 100 =0.0000922

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000032 | 0.0000922 |

Итого выброс от ист.6143

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000032 | 0.0000922 |

Источник загрязнения: 6144  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 019 Нижняя часть  сепаратора-бака (V-201)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА) 1 шт + 4 шт (запорные клапаны) = 5 шт

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 5· 0.070= 0.002306

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.002306 / 3.6 = 0.00064

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.002306 · 8000) / 1000 = 0.01845

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.00064/ 100 =0.00064

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.01845/ 100 =0.01845

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00064 | 0.01845 |

Итого выброс от ист.6144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00064 | 0.01845 |

Источник загрязнения: 6145  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 019 Нижняя часть  сепаратора-бака (V-201)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.35

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.111024 ·4 · 0.35= 0.1554

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.1554/ 3.6 = 0.0432

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.1554· 8000) / 1000 = 1.2432

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0432/ 100 = 0.0432

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 1.2432/ 100 = 1.2432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0432 | 1.2432 |

Итого выброс от ист.6145

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0432 | 1.2432 |

Источник загрязнения: 6146 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 019 Нижняя часть  сепаратора-бака (V-201)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 19

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·19 · 0.020= 0.00011

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00011/ 3.6 = 0,0000305

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00011 · 8000) / 1000 = 0.00088

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,0000305/ 100 = 0.0000305

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00088/ 100 = 0.00088

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000305 | 0.00088 |

Итого выброс от ист.6146

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000305 | 0.00088 |

Источник загрязнения: 6147-6148  насос центробежный (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Источник выделения:  020-021 работа насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной

муфтой (2 шт)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 4000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 2 · 4000) / 1000 = 0.32

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0111 / 100 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.32/ 100 = 0.32

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Итого выброс от ист.6147-6148

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Источник загрязнения: 6149  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 020-021 неплотности от насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 24+ обратные клапаны 22 шт, запорные клапаны 10 шт= 56шт

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 56· 0.070= 0.0258

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0258 / 3.6 = 0.007167

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0258 · 8000) / 1000 = 0.2064

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.007167/ 100 =0.007167

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.2064/ 100 =0.2064

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.007167 | 0.2064 |

Итого выброс от ист.6149

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.007167 | 0.2064 |

Источник загрязнения: 6150  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 020-021 неплотности от насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.35

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.111024 ·4 · 0.35= 0.1554

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.1554/ 3.6 = 0.0432

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.1554· 8000) / 1000 = 1.2432

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0432/ 100 = 0.0432

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 1.2432/ 100 = 1.2432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0432 | 1.2432 |

Итого выброс от ист.6150

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0432 | 1.2432 |

Источник загрязнения: 6151 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 020-021 неплотности от насоса центробежного (P-214 A/B) с магнитной муфтой

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·22 · 0.020= 0.000127

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000127/ 3.6 = 0,0000353

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000127 · 8000) / 1000 = 0.001016

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,0000353/ 100 = 0.0000353

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.001016/ 100 =0.001016

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000353 | 0.001016 |

Итого выброс от ист.6151

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000353 | 0.001016 |

Источник загрязнения: 6152  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 022 неплотности от масляного фильтра F-206 А/В (N-16кВт)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 9· 0.070= 0.00415

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00415 / 3.6 = 0.001153

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00415 · 8000) / 1000 = 0.0332

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.001153/ 100 =0.001153

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0332/ 100 =0.0332

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.001153 | 0.0332 |

Итого выброс от ист.6152

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.001153 | 0.0332 |

Источник загрязнения: 6153 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 022 неплотности от масляного фильтра F-206 А/В (N-16кВт)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·20 · 0.020= 0.0001152

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001152/ 3.6 = 0,000032

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001152 · 8000) / 1000 = 0.0009216

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,000032/ 100 = 0.000032

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0009216/ 100 =0.0009216

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000032 | 0.0009216 |

Итого выброс от ист.6153

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000032 | 0.0009216 |

Источник загрязнения: 6154  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 023 неплотности от масляного фильтра FE-240 А/В для очистки масла, подаваемого на подшипники и торцевые уплотнения

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 9· 0.070= 0.00415

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00415 / 3.6 = 0.001153

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00415 · 8000) / 1000 = 0.0332

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.001153/ 100 =0.001153

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0332/ 100 =0.0332

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.001153 | 0.0332 |

Итого выброс от ист.6154

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.001153 | 0.0332 |

Источник загрязнения: 6155 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 023 неплотности от масляного фильтра FE-240 А/В для очистки масла, подаваемого на подшипники и торцевые уплотнения

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·20 · 0.020= 0.0001152

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001152/ 3.6 = 0,000032

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001152 · 8000) / 1000 = 0.0009216

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,000032/ 100 = 0.000032

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0009216/ 100 =0.0009216

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000032 | 0.0009216 |

Итого выброс от ист.6155

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000032 | 0.0009216 |

    - Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров

Источник загрязнения: 6156-6158  насос центробежный (P-409 A/B/С)

Источник выделения:  024-026 работа насоса центробежного (P-409 A/B/С) – 3 шт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Этиленгликоль

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 3

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 2 / 3.6 = 0.0222

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 3 · 8000) / 1000 = 0.96

Примесь: Этиленгликоль

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 50

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 50· 0.0222/ 100 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 50 · 0.96 / 100 = 0.48

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.0111 | 0.48 |

Итого выброс от ист.6156-6158

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.0111 | 0.48 |

Источник загрязнения: 6159  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 024-026 неплотности насоса центробежного (P-409 A/B/С)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Этиленгликоль  по своим расчетным характеристикам не  похож ни на один компонент , указанный в таблице 6.2. «Утечки через неподвижные соединения» Методики приказа МООС РК от 29.07.2011 №196.

По поведению этиленгликоль ближе всего к утечке воды или другой вязкой жидкости, чем к утечке газа или углеводородов.

Этиленгликоль – тяжелая жидкость, малолетучая жидкость поэтому: не стремится выйти под давлением, как газ; не протекает через микрощели; скорость утечки на порядки меньше; нет эффекта «газовой струи».

Этиленгликоль имеет высокую вязкость, низкую летучесть,  ведет себя, как густая жидкость . Этиленгликоль ближе по поведению при утечке через неплотности к воде или маслу, чем к газами или углеводородам.

Утечку Этиленгликоля ближе всего считать по поведению к тяжелым углеводородам (маслу), похожий тип утечки (причем жидкостной), но различная вязкость.

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =15

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 15· 0.070= 0.007

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.007 / 3.6 = 0.001944

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.007 · 8000) / 1000 = 0.056

Примесь: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 50

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 50· 0.001944/ 100 =0.000972

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 50 · 0.056/ 100 =0.028

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.000972 | 0.028 |

Итого выброс от ист.6159

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.000972 | 0.028 |

Источник загрязнения: 6160  неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 024-026 неплотности насоса центробежного (P-409 A/B/С)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Этиленгликоль  по своим расчетным характеристикам не  похож ни на один компонент , указанный в таблице 6.2. «Утечки через неподвижные соединения» Методики приказа МООС РК от 29.07.2011 №196.

По поведению этиленгликоль ближе всего к утечке воды или другой вязкой жидкости, чем к утечке газа или углеводородов.

Этиленгликоль – тяжелая жидкость, малолетучая жидкость поэтому: не стремится выйти под давлением, как газ; не протекает через микрощели; скорость утечки на порядки меньше; нет эффекта «газовой струи».

Этиленгликоль имеет высокую вязкость, низкую летучесть,  ведет себя, как густая жидкость . Этиленгликоль ближе по поведению при утечке через неплотности к воде или маслу, чем к газами или углеводородам.

Утечку Этиленгликоля ближе всего считать по поведению к тяжелым углеводородам (маслу), похожий тип утечки (причем жидкостной), но различная вязкость.

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.35

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.111024 ·2 · 0.35= 0.077717

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.077717/ 3.6 = 0.0216

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.077717· 8000) / 1000 = 0.622

Примесь: Этиленгликоль

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 50

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 50· 0.0216/ 100 = 0.0108

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 50 · 0.622/ 100 = 0.311

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.0108 | 0.311 |

Итого выброс от ист.6160

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.0108 | 0.311 |

Источник загрязнения: 6161 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 024-026 неплотности насоса центробежного (P-409 A/B/С)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Этиленгликоль  по своим расчетным характеристикам не  похож ни на один компонент , указанный в таблице 6.2. «Утечки через неподвижные соединения» Методики приказа МООС РК от 29.07.2011 №196.

По поведению этиленгликоль ближе всего к утечке воды или другой вязкой жидкости, чем к утечке газа или углеводородов.

Этиленгликоль – тяжелая жидкость, малолетучая жидкость поэтому: не стремится выйти под давлением, как газ; не протекает через микрощели; скорость утечки на порядки меньше; нет эффекта «газовой струи».

Этиленгликоль имеет высокую вязкость, низкую летучесть,  ведет себя, как густая жидкость . Этиленгликоль ближе по поведению при утечке через неплотности к воде или маслу, чем к газами или углеводородам.

Утечку Этиленгликоля ближе всего считать по поведению к тяжелым углеводородам (маслу), похожий тип утечки (причем жидкостной), но различная вязкость.

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 30

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·30 · 0.020= 0.000173

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000173/ 3.6 = 0,000048

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000173 · 8000) / 1000 = 0.0014

Примесь: Этиленгликоль (ближе к тяжелым углеводородам)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 50

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 50· 0,000048/ 100 = 0.000024

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 50· 0.0014/ 100 =0.0007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.000024 | 0.0007 |

Итого выброс от ист.6161

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этиленгликоль (С2 Н6 O2) | 0.000024 | 0.0007 |

Источник загрязнения: 6162  масляный охладитель (W-203), отводит тепло от масла принцип теплообменника.

Источник выделения: 027 работа масляного охладителя (W-203), отводит тепло от масла принцип теплообменника.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизельное топливо и жидкости с tк= 120-300 0С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный)

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.1

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.1 · 1 / 3.6 = 0.028

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.1 · 1 · 8000) / 1000 =0,8

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.028/ 100 =0.028

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.8/ 100 =0.8

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.028 | 0.8 |

Итого выброс от ист.6162

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.028 | 0.8 |

Источник загрязнения: 6163  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 027 масляный охладитель (W-203), отводит тепло от масла (принцип теплообменника).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 2· 0.070= 0.00092232

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00092232/ 3.6 = 0.0002562

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00092232 · 8000) / 1000 = 0.00738

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.0002562/ 100 =0.0002562

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00738/ 100 =0.00738

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0002562 | 0.00738 |

Итого выброс от ист.6163

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0002562 | 0.00738 |

Источник загрязнения: 6164 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 027 масляный охладитель (W-203), отводит тепло от масла (принцип теплообменника).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·4 · 0.020= 0.00002304

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00002304/ 3.6 = 0,0000064

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00002304 · 8000) / 1000 = 0.00018432

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0,0000064/ 100 = 0.0000064

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100· 0.00018432/ 100 =0.00018432

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000064 | 0.00018432 |

Итого выброс от ист.6164

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000064 | 0.00018432 |

Источник загрязнения: 6165  аппарат воздушного охлаждения  (W-413), принцип теплообменника.

Источник выделения: 028 работа аппарата воздушного охлаждения  (W-413) принцип теплообменника.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизельное топливо и жидкости с tк= 120-300 0С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный)

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.1 (аппарат воздушного охлаждения W-413 работает по принципу теплообменника, в связи с чем коэффициент принят , как для кожухотрубного теплообменника).

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.1 · 1 / 3.6 = 0.028

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.1 · 1 · 8000) / 1000 =0,8

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.028/ 100 =0.028

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.8/ 100 =0.8

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.028 | 0.8 |

Итого выброс от ист.6165

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.028 | 0.8 |

Источник загрязнения: 6166  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 028 аппарат воздушного охлаждения  (W-413)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =4

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 4· 0.070= 0.001845

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.001845/ 3.6 = 0.0005125

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.001845 · 8000) / 1000 = 0.01476

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.0005125/ 100 =0.0005125

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.01476/ 100 =0.01476

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0005125 | 0.01476 |

Итого выброс от ист.6166

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0005125 | 0.01476 |

Источник загрязнения: 6167 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 028 аппарат воздушного охлаждения  (W-413)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 8

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·8 · 0.020= 0.00004608

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00004608/ 3.6 = 0,0000128

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00004608 · 8000) / 1000 = 0.00037

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0,0000128/ 100 = 0.0000128

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100· 0.00037/ 100 =0.00037

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000128 | 0.00037 |

Итого выброс от ист.6167

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000128 | 0.00037 |

Источник загрязнения: 6168  газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа

, принцип теплообменника.

Источник выделения: 029 работа газового охладителя (W-119) отводит тепло от сжатого газа , принцип теплообменника

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости с tк менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: теплообменник (кожухотрубный )

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.2

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.2 · 1 / 3.6 = 0.055

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.2 · 1 · 8000) / 1000 =1,6

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,055/ 100 = 0.046

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.6/ 100 = 1.342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.046 | 1.342 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,055/ 100 = 0.0055

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 1.6/ 100 = 0.16

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0055 | 0.16 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,055/ 100 = 0.002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.6/ 100 = 0.057

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.002 | 0.057 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,055/ 100 = 0.00015

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.6/ 100 = 0.004352

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00015 | 0.004352 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,055/ 100 =0.000113

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 1.6/ 100 = 0.0033

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000113 | 0.0033 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,055/100 = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 1.6/ 100 = 0.000144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000005 | 0.000144 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,055/100 =0.000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.6/ 100 =0.000112

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000004 | 0.000112 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,055/ 100 = 0.00000715

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 1.6/ 100 =0.000208

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000715 | 0.000208 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0,055/ 100 = 0.00000016

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 1.6/ 100 = 0.0000046

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000016 | 0.0000046 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0,055/ 100 = 0.0000006

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.6/ 100 = 0.00001712

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000006 | 0.00001712 |

Итого выброс от ист.6168

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.046 | 1.342 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0055 | 0.16 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.002 | 0.057 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00015 | 0.004352 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000113 | 0.0033 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000005 | 0.000144 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000004 | 0.000112 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000715 | 0.000208 |
|  | Сероводород | 0.00000016 | 0.0000046 |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000006 | 0.00001712 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6169  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 029 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 4

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 4 · 0.293= 0.0246

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0246 / 3.6 = 0.00683

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0246 · 8000) / 1000 = 0,1968

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.00683 / 100 = 0.00573

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.1968/ 100 =0.165041

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00573 | 0.165041 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.00683 / 100 = 0.0007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.1968/ 100 =0.02

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0007 | 0.02 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.00683/ 100 = 0.000244

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.1968/ 100 =0.007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000244 | 0.007 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.00683/ 100 = 0.00002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.1968/ 100 = 0.0005353

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00002 | 0.0005353 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.00683/ 100 = 0.000014

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.1968/ 100 = 0.0004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000014 | 0.0004 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.00683/ 100 = 0.000000615

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.1968/ 100 =   0.0000177

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000615 | 0.0000177 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.00683/ 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.1968/ 100 = 0.000014

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000005 | 0.000014 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.00683/ 100 = 0.000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.1968/ 100 =0.0000256

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000001 | 0.0000256 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.00683/ 100 = 0.00000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 · 0.1968/ 100 = 0.000000565

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000002 | 0.000000565 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

- Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

- Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

- %, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.00683/ 100 = 0.000000073

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.1968/ 100 = 0.0000021

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000073 | 0.0000021 |

Итого выброс от ист.6169

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00573 | 0.165041 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0007 | 0.02 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000244 | 0.007 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00002 | 0.0005353 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000014 | 0.0004 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000000615 | 0.0000177 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000005 | 0.000014 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000001 | 0.0000256 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000002 | 0.000000565 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000073 | 0.0000021 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6170 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 029 газовый охладитель (W-119) отводит тепло от сжатого газа

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 8

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·8 · 0.03= 0.0001728

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001728/ 3.6 = 0,000048

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001728· 8000) / 1000 = 0.001382

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0,000048/ 100 = 0.00004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.001382/ 100 = 0.00116

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00004 | 0.00116 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0,000048/ 100 =0.000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.001382/ 100 = 0.00014

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.000005 | 0.00014 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0,000048/ 100 = 0.000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.001382/ 100 =0.00005

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000002 | 0.00005 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0,000048/ 100 = 0.00000013

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.001382/ 100 =0.000004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00000013 | 0.000004 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0,000048/ 100 = 0.0000001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.001382/ 100 = 0.000003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000001 | 0.000003 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0,000048/ 100 = 0.00000000432

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.001382/ 100 =0.0000001244

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000000432 | 0.0000001244 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0,000048/ 100 = 0.00000000336

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.001382/ 100 =0.0000001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000336 | 0.0000001 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0,000048/ 100 =0.00000000624

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.001382/ 100 = 0.0000002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000000624 | 0.0000002 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.000048/ 100 = 0.00000000014

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.001382/ 100 = 0.000000004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000000014 | 0.000000004 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.000048 / 100 = 0.0000000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.001382/ 100 = 0.000000015

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000000005 | 0.000000015 |

Итого выброс от ист.6170

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00004 | 0.00116 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.000005 | 0.00014 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000002 | 0.00005 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00000013 | 0.000004 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000001 | 0.000003 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000000432 | 0.0000001244 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.00000000336 | 0.0000001 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000000624 | 0.0000002 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000000014 | 0.000000004 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000000005 | 0.000000015 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

    - Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Источник загрязнения ГТУ

Источник загрязнения: 0171 организованный от газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800

Источник выделения: 030 газотурбинная установка (ГТУ) SGT-800, тип газовой турбины SGT -800-473_001 (система камеры сгораниям-работа на газовом топливе)

Исходные данные:

Расход топлива на ГТУ равен 92 800 000 нм3 в год и 14 500  нм3 в час

Плотность 0,7887 кг/м3 при температуре 20 0С (исходные данные),  0, 846 кг/нм3  (расчетным путем)

Температура отходящих газов   563,3 0С

Давление 101,325 кПа

Расход топлива при плотности 0, 846 кг/нм3   для  ГТУ будет равен:

92 800 000 нм3 в год* 0, 846 кг/нм3  = 78 508 800 кг/год/ 1000= 78 508,8  т/год

Среднегодовой расход топлива, т/год  при плотности 0, 7887 кг/м3  или 0, 846 кг/нм3   –78 508,8 т/год

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от газотурбинных установок

Список литературы:

1.Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (п.3, п.п.8-10) Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика определения валовых выбросов  ЗВ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98, М., 1998 г.

Тип ГТУ, тип камеры сгорания и вид топлива: газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800; кольцевая; топливо – газ.

Теоретический объем дымовых газов,  (нм3/ м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров,  (нм3/ м3), V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Методика . № 221-Ґ Приложение № 3 (п.3)  «Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами»

(п.п.8) Расчет выбросов  оксидов  азота от газотурбинных установок.

Суммарное количество оксидов азота MNox в пересчете на NO2 , поступающих в атмосферу с отработавшими газами  газотурбинных  установок ,г/с  или т/год , вычисляются по соотношению:

MNox =сNox* Vсг*B*kn

где  сNox – концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на  NO2 , мг/нм3 = 80    (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Vсг- объем сухих дымовых газов за турбиной , мг/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле : Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) V0

где Vr 0  теоретический объем газов , (нм3/м3 топлива);

V 0 – теоретический необходимый  объем воздуха ,(нм3/м3 топлива);

a cг  - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V 0 H2O  - теоретический объем водяных паров , (нм3/м3 топлива);

В -расход топлива в камере сгорания ,  (тыс. нм3/ч) или (тыс. нм3/год);

при определении выбросов в граммах в секунду В берется в   (тыс. нм3/ч)

при определении выбросов в тоннах в год В берется в  (тыс. нм3/год).

kn – коэффициент пересчета , при определении выбросов г/с kn =0,278*10-3, при определении выбросов т/год kn =10-6

Теоретический объем дымовых газов, (нм3/м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров, нм3/м3, V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Объем сухих дымовых газов за турбиной, (м3/м3) (17),

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1)* V0

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) *V0 = (11,89-2,0) + (3,5-1) · 9,52 = 33,69

Концентрация оксидов азота (в пересчете на NO2), мг/нм3 (табл.2), кольцевая , газ , CNOx = 80  (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (16)

Годовой выброс NOx, т/год

MNox =сNox* Vсг* Bм *kn

MNOx  = CNOx · Vсг · Bм · 10-6 = 80 · 33,69 · 92 800 · 10-6 =250,11456 т/год

Максимально-разовый выброс NOx, г/сек,

MNox =сNox* Vсг* BG *kn

MNOx  = CNOx · Vcг · BG · 0,278*10-3  = 80 · 33,69 · 14, 500 · 0,278*10-3 = 10,864 г/сек

Валовые выбросы, т/год

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Годовой выброс, т/год, _M_ = 0,8 · MNOx = 0,8 · 250,11456  = 200,1 , т/год

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Годовой выброс, т/год, _M_ = 0,13 · MNOx = 0,13 · 250,11456    = 32,515 т/год

Максимально-разовые выбросы, г/сек

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Годовой выброс, г/с, _M_ = 0,8 · MNOx = 0,8 · 10,864 = 8,7 г/с

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Годовой выброс, г/с, _M_ = 0,13 · MNOx = 0,13 · 10,864 = 1,41232 г/с

Методика . № 221-Ґ Приложение № 3 (п.3)  «Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами»

(п.9) расчет выбросов  оксидов  серы

Суммарное количество оксидов серы Mso , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами  (г/с, т/год) вычисляют по формуле :

Mso2 = 0.02 *В*Sp *(1-n/ SO2) *(1-n// SO2) *(1- ncSO2*nc/nk),

где В – расход натурального топлива за рассматриваемый период , г/с (т);

Sp  - содержание серы в топливе на рабочую массу ,% , рассчитывается  в данном случае из суммы меркаптановой серы и сероводорода в составе газа.

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

Массовая концентрация  сероводорода, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  =0,000287%

n/ SO2  - доля оксидов серы, связываемых летучей золой

n// SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе, попутно с улавливанием твердых частиц;

ncSO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в сероулавливающей установке ;

nc ,nk – длительность работы сероулавливающей установки и оборудования соответственно , ч/год

Mso2 = 0,02 * 78 508,8 *0,00107*(1-0) *(1-0) *(1- 0*0)+ 0,0188*78 508,8*0,000287*(1-0) *(1-0) *(1- 0*0)= =1,68+0,4236=2,1036 т/год

Mso2 = 2,1036 *2 103 600г= 2 103 600 г/год = 2 103 600г/28 800 000 сек=0,073 г/сек

Методика . № 221-Ґ Приложение № 3 (п.3)  «Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами»

(п.10) оксид углерода

Концентрацию оксида углерода в дымовых газах расчетным путем определить невозможно . Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных замеров в соответствии с п. 2 данного руководящего документа .

РД 34.02.305-90 (98) п.п.2.3.

Концентрацию оксида углерода в дымовых газах расчетным путем определить невозможно . Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных замеров в соответствии с п. 1 данного руководящего документа .

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА И НЕСГОРЕВШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ по РД 34.02.305-90 (п.1, п.п. 1.1.)

Расчет выбросов  оксида углерода от ГТУ Siemens Industrial Turbomachinery AB марки SGT-800

CO (монооксид углерода)

В официальных листах  параметров SGT-800  показатель концентрации СО обычно не приводится количественно, как отдельный гарантированный параметр, но в испытательных данных указываются.

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное количество оксидов углерода MСО , поступающих в атмосферу с отработавшими газами  газотурбинных  установок ,г/с  или т/год , вычисляются по соотношению:

MСO =сCO* Vсг*B*kn

где  сСО – концентрация оксидов углерода в отработавших газах ,мг/нм3 - 100 (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Vсг- объем сухих дымовых газов за турбиной , мг/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле : Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) V0

где Vr 0  теоретический объем газов , (нм3/м3 топлива);

V 0 – теоретический необходимый  объем воздуха ,(нм3/м3 топлива);

a cг  - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V 0 H2O  - теоретический объем водяных паров , (нм3/м3 топлива);

В -расход топлива в камере сгорания ,  (тыс. нм3/ч) или (тыс. нм3/год);

при определении выбросов в граммах в секунду В берется в   (тыс. нм3/ч)

при определении выбросов в тоннах в год В берется в  (тыс. нм3/год).

kn – коэффициент пересчета , при определении выбросов г/с kn =0,278*10-3, при определении выбросов т/год kn =10-6

Теоретический объем дымовых газов, (нм3/м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/ м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров, нм3/м3, V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Объем сухих дымовых газов за турбиной, (м3/м3) (17),

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1)* V0

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) *V0 = (11,89-2,0) + (3,5-1) · 9,52 = 33,69

Концентрация  оксидов углерода (СO) в отработавших газах ,мг/нм3  - 100 (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (1)

Годовой выброс CO, т/год

MСО =сСО* Vсг* BM *kn

MСО  = CСО · Vсг · Bм · 10-6 = 100  · 33,69 · 92 800 · 10-6 = 312,6432 т/год

Максимально-разовый выброс CO, г/сек,

MCO =сCO* Vсг* BG *kn

MCO  = CCO · Vcг · BG · 0,278*10-3  = 100  · 33,69 · 14,5· 0,278*10-3 = 13,6 г/сек

Расчет выбросов  метана от  ГТУ Siemens Industrial Turbomachinery AB марки SGT-800

Примесь: 0410 Метан (727*)

Метан (СH4) /несгоревшие углеводороды

В официальных спецификациях производителя ГТУ марки  SGT-800 не публикуются  конкретных численных значений концентраций метана (СH4)  , как отдельного показателя  в ppm или мг/нм3 . В испытательных графиках SGT-800 несгоревшие углеводороды , включающие метан , находятся по показателям  рядом со значением СО или обычно значительно  ниже СО при нормальной работе.

Суммарное количество метана MСН4 , поступающих в атмосферу с отработавшими газами  газотурбинных  установок ,г/с  или т/год , вычисляются по соотношению:

MСН4 =сCН4* Vсг*B*kn

где  сСН4 – концентрация  метана (СН4) в отработавших газах ,мг/нм3 = 7,4   (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %  -объект -аналог)

Vсг- объем сухих дымовых газов за турбиной , мг/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле : Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) V0

где Vr 0  теоретический объем газов , (нм3/м3 топлива);

V 0 – теоретический необходимый  объем воздуха ,(нм3/м3 топлива);

a cг  - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V 0 H2O  - теоретический объем водяных паров , (нм3/м3 топлива);

В -расход топлива в камере сгорания ,  (тыс. нм3/ч) или (тыс. нм3/год);

при определении выбросов в граммах в секунду В берется в   (тыс. нм3/ч)

при определении выбросов в тоннах в год В берется в  (тыс. нм3/год).

kn – коэффициент пересчета , при определении выбросов г/с kn =0,278*10-3, при определении выбросов т/год kn =10-6

Теоретический объем дымовых газов, (м3/м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/ м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров, м3/м3, V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Объем сухих дымовых газов за турбиной, (м3/м3) (17),

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1)* V0

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) *V0 = (11,89-2,0) + (3,5-1) · 9,52 = 33,69

Концентрация  метана (СН4) в отработавших газах ,мг/м3 = 7,4   (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %  -объект -аналог)

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (1)

Годовой выброс CН4, т/год

MСН4 =сСН4* Vсг* BM *kn

MСН4  = CСН4 · Vсг · Bм · 10-6 = 7,4 · 33,69 · 92 800  · 10-6 = 23,1356  т/год

Максимально-разовый выброс CН4, г/сек,

MCН4 =сCН4* Vсг* BG *kn

MCН4  = CCН4 · Vcг · BG · 0,278*10-3  = 7,4  · 33,69 · 14,5 · 0,278*10-3 = 1,005 г/сек

Итого выбросы от ГТУ , ист. 0171:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 8,7 | 200,1 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,41232 | 32,515 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,073 | 2,1036 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 13,6 | 312,6432 |
| 0410 | Метан (727*) | 1,005 | 23,1356 |
| Всего: |  |  | 570,5 |

Источник загрязнения: 0172 организованный от байпасной системы  газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800 (принцип ГТУ, режим порядка -  20% от времени и расхода топлива ГТУ в год)

Источник выделения: 031 байпасная система от газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800, тип газовой турбины SGT -800-473_001 (принцип ГТУ, режим порядка -  20% от времени и расхода топлива ГТУ в год)

Исходные данные:

Расход топлива на ГТУ равен 23 200 000 нм3 в год и 14 500  нм3 в час

Плотность 0,7887 кг/м3 при температуре 20 0С (исходные данные),  0, 846 кг/нм3  (расчетным путем)

Температура отходящих газов   563,3 0С

Давление 101,325 кПа

Расход топлива при плотности 0, 846 кг/нм3   для  ГТУ будет равен:

23 200 000 нм3 в год* 0, 846 кг/нм3  = 19 627 200 кг/год/ 1000= 19 627,2 т/год

Среднегодовой расход топлива, т/год  при плотности 0, 7887 кг/м3  или 0, 846 кг/нм3   –19 627,2 т/год

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от газотурбинных установок

Список литературы:

1.Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (п.3, п.п.8-10) Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика определения валовых выбросов  ЗВ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98, М., 1998 г.

Тип ГТУ, тип камеры сгорания и вид топлива: газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800; кольцевая; топливо – газ.

Теоретический объем дымовых газов,  (нм3/ м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров,  (нм3/ м3), V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Методика . № 221-Ґ Приложение № 3 (п.3)  «Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами»

(п.п.8) Расчет выбросов  оксидов  азота от газотурбинных установок.

Суммарное количество оксидов азота MNox в пересчете на NO2 , поступающих в атмосферу с отработавшими газами  газотурбинных  установок ,г/с  или т/год , вычисляются по соотношению:

MNox =сNox* Vсг*B*kn

где  сNox – концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на  NO2 , мг/нм3 = 80    (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Vсг- объем сухих дымовых газов за турбиной , мг/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле : Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) V0

где Vr 0  теоретический объем газов , (нм3/м3 топлива);

V 0 – теоретический необходимый  объем воздуха ,(нм3/м3 топлива);

a cг  - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V 0 H2O  - теоретический объем водяных паров , (нм3/м3 топлива);

В -расход топлива в камере сгорания ,  (тыс. нм3/ч) или (тыс. нм3/год);

при определении выбросов в граммах в секунду В берется в   (тыс. нм3/ч)

при определении выбросов в тоннах в год В берется в  (тыс. нм3/год).

kn – коэффициент пересчета , при определении выбросов г/с kn =0,278*10-3, при определении выбросов т/год kn =10-6

Теоретический объем дымовых газов, (нм3/м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров, нм3/м3, V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Объем сухих дымовых газов за турбиной, (м3/м3) (17),

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1)* V0

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) *V0 = (11,89-2,0) + (3,5-1) · 9,52 = 33,69

Концентрация оксидов азота (в пересчете на NO2), мг/нм3 (табл.2), кольцевая , газ , CNOx = 80  (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (16)

Годовой выброс NOx, т/год

MNox =сNox* Vсг* Bм *kn

MNOx  = CNOx · Vсг · Bм · 10-6 = 80 · 33,69 · 23 200 · 10-6 =62,53 т/год

Максимально-разовый выброс NOx, г/сек,

MNox =сNox* Vсг* BG *kn

MNOx  = CNOx · Vcг · BG · 0,278*10-3  = 80 · 33,69 · 14,5 · 0,278*10-3 =10,864  г/сек

Валовые выбросы, т/год

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Годовой выброс, т/год, _M_ = 0,8 · MNOx = 0,8 · 62, 53  = 50,024 , т/год

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Годовой выброс, т/год, _M_ = 0,13 · MNOx = 0,13 · 62,53  = 8,13  т/год

Максимально-разовые выбросы, г/сек

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Годовой выброс, г/с, _M_ = 0,8 · MNOx = 0,8 · 10,864 = 8,7 г/с

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Годовой выброс, г/с, _M_ = 0,13 · MNOx = 0,13 · 10,864 = 1,41232 г/с

Методика . № 221-Ґ Приложение № 3 (п.3)  «Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами»

(п.9) расчет выбросов  оксидов  серы

Суммарное количество оксидов серы Mso , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами  (г/с, т/год) вычисляют по формуле :

Mso2 = 0.02 *В*Sp *(1-n/ SO2) *(1-n// SO2) *(1- ncSO2*nc/nk),

где В – расход натурального топлива за рассматриваемый период , г/с (т);

Sp  - содержание серы в топливе на рабочую массу ,% , рассчитывается  в данном случае из суммы меркаптановой серы и сероводорода в составе газа.

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

Массовая концентрация  сероводорода, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  =0,000287%

n/ SO2  - доля оксидов серы, связываемых летучей золой

n// SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе, попутно с улавливанием твердых частиц;

ncSO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в сероулавливающей установке ;

nc ,nk – длительность работы сероулавливающей установки и оборудования соответственно , ч/год

Mso2 = 0,02 * 19 627,2 *0,00107*(1-0) *(1-0) *(1- 0*0)+ 0,0188*19 627,2*0,000287*(1-0) *(1-0) *(1- 0*0) = =0,42+0,106=0,526 т/год

Mso2 = 0,526 *1 000 000г= 526 000 г/год =  526 000г/28 800 000 сек=0,02 г/сек

Методика . № 221-Ґ Приложение № 3 (п.3)  «Определение выбросов газообразных загрязняющих веществ расчетными методами»

(п.10) оксид углерода

Концентрацию оксида углерода в дымовых газах расчетным путем определить невозможно . Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных замеров в соответствии с п. 2 данного руководящего документа .

РД 34.02.305-90 (98) п.п.2.3.

Концентрацию оксида углерода в дымовых газах расчетным путем определить невозможно . Расчет выбросов СО следует выполнять по данным инструментальных замеров в соответствии с п. 1 данного руководящего документа .

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА И НЕСГОРЕВШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ по РД 34.02.305-90 (п.1, п.п. 1.1.)

Расчет выбросов  оксида углерода от ГТУ Siemens Industrial Turbomachinery AB марки SGT-800

CO (монооксид углерода)

В официальных листах  параметров SGT-800  показатель концентрации СО обычно не приводится количественно, как отдельный гарантированный параметр, но в испытательных данных указываются.

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное количество оксидов углерода MСО , поступающих в атмосферу с отработавшими газами  газотурбинных  установок ,г/с  или т/год , вычисляются по соотношению:

MСO =сCO* Vсг*B*kn

где  сСО – концентрация оксидов углерода в отработавших газах ,мг/нм3 - 100 (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Vсг- объем сухих дымовых газов за турбиной , мг/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле : Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) V0

где Vr 0  теоретический объем газов , (нм3/м3 топлива);

V 0 – теоретический необходимый  объем воздуха ,(нм3/м3 топлива);

a cг  - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V 0 H2O  - теоретический объем водяных паров , (нм3/м3 топлива);

В -расход топлива в камере сгорания ,  (тыс. нм3/ч) или (тыс. нм3/год);

при определении выбросов в граммах в секунду В берется в   (тыс. нм3/ч)

при определении выбросов в тоннах в год В берется в  (тыс. нм3/год).

kn – коэффициент пересчета , при определении выбросов г/с kn =0,278*10-3, при определении выбросов т/год kn =10-6

Теоретический объем дымовых газов, (нм3/м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/ м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров, нм3/м3, V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Объем сухих дымовых газов за турбиной, (м3/м3) (17),

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1)* V0

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) *V0 = (11,89-2,0) + (3,5-1) · 9,52 = 33,69

Концентрация  оксидов углерода (СO) в отработавших газах ,мг/нм3  - 100 (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %)

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (1)

Годовой выброс CO, т/год

MСО =сСО* Vсг* BM *kn

MСО  = CСО · Vсг · Bм · 10-6 = 100  · 33,69 · 23 200   · 10-6 = 78,161 т/год

Максимально-разовый выброс CO, г/сек,

MCO =сCO* Vсг* BG *kn

MCO  = CCO · Vcг · BG · 0,278*10-3  = 100  · 33,69 · 14,5· 0,278*10-3 = 13,6 г/сек

Расчет выбросов  метана от  ГТУ Siemens Industrial Turbomachinery AB марки SGT-800

Примесь: 0410 Метан (727*)

Метан (СH4) /несгоревшие углеводороды

В официальных спецификациях производителя ГТУ марки  SGT-800 не публикуются  конкретных численных значений концентраций метана (СH4)  , как отдельного показателя  в ppm или мг/нм3 . В испытательных графиках SGT-800 несгоревшие углеводороды , включающие метан , находятся по показателям  рядом со значением СО или обычно значительно  ниже СО при нормальной работе.

Суммарное количество метана MСН4 , поступающих в атмосферу с отработавшими газами  газотурбинных  установок ,г/с  или т/год , вычисляются по соотношению:

MСН4 =сCН4* Vсг*B*kn

где  сСН4 – концентрация  метана (СН4) в отработавших газах ,мг/нм3 = 7,4   (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %  -объект -аналог)

Vсг- объем сухих дымовых газов за турбиной , мг/кг топлива (м3/м3 топлива), вычисляемый по формуле : Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) V0

где Vr 0  теоретический объем газов , (нм3/м3 топлива);

V 0 – теоретический необходимый  объем воздуха ,(нм3/м3 топлива);

a cг  - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

V 0 H2O  - теоретический объем водяных паров , (нм3/м3 топлива);

В -расход топлива в камере сгорания ,  (тыс. нм3/ч) или (тыс. нм3/год);

при определении выбросов в граммах в секунду В берется в   (тыс. нм3/ч)

при определении выбросов в тоннах в год В берется в  (тыс. нм3/год).

kn – коэффициент пересчета , при определении выбросов г/с kn =0,278*10-3, при определении выбросов т/год kn =10-6

Теоретический объем дымовых газов, (м3/м3), Vr 0  = 11,89

Теоретический объем воздуха, нм3/ м3, V0 = 9,52

Теоретический объем водяных паров, м3/м3, V 0 H2O   = 2,0

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл.2), a cг    = 3,5

Объем сухих дымовых газов за турбиной, (м3/м3) (17),

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1)* V0

Vсг=( Vr 0 -V 0 H2O )+ (a cг – 1) *V0 = (11,89-2,0) + (3,5-1) · 9,52 = 33,69

Концентрация  метана (СН4) в отработавших газах ,мг/м3 = 7,4   (при концентрации O2  в дымовых газах за ГТУ= 15 %  -объект -аналог)

Общий выброс оксида и диоксида азота составляет по формуле (1)

Годовой выброс CН4, т/год

MСН4 =сСН4* Vсг* BM *kn

MСН4  = CСН4 · Vсг · Bм · 10-6 = 7,4 · 33,69 · 23 200  · 10-6 = 5,8  т/год

Максимально-разовый выброс CН4, г/сек,

MCН4 =сCН4* Vсг* BG *kn

MCН4  = CCН4 · Vcг · BG · 0,278*10-3  = 7,4  · 33,69 · 14,5 · 0,278*10-3 =1,005 г/сек

Итого выбросы от ГТУ , ист. 0172:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 8,7 | 50,024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,41232 | 8,13 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02 | 0,526 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 13,6 | 78,161 |
| 0410 | Метан (727*) | 1,005 | 5,8 |
| Всего: |  |  | 142,641 |

Источник загрязнения: 6173 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 030-031 газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800 и байпасная система ГТУ

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 15 · 0.293= 0.0922

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0922 / 3.6 = 0.02561

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0922 · 8000) / 1000 = 0.7376

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.02561/ 100 =0.0215

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 0.7376/ 100 =0.6186

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0215 | 0.6186 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.02561/ 100 = 0.00256

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 · 0.7376/ 100 =0.07382

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00256 | 0.07382 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.02561/ 100 = 0.000915

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.7376/ 100 =0.026354

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000915 | 0.026354 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.02561/ 100 = 0.00007

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 0.7376/ 100 = 0.0020063

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00007 | 0.0020063 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 · 0.02561/ 100 = 0.0000525

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 · 0.7376/ 100 = 0.001512

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000525 | 0.001512 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 · 0.02561/ 100 = 0.0000023

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.7376 /100 =0.0000664

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000023 | 0/0000664 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 · 0.02561/ 100 = 0.0000018

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.7376/ 100 = 0.0000516

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000018 | 0.0000516 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.02561/ 100 = 0.00000333

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 0.7376/ 100 =0.0001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000333 | 0.0001 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.02561/ 100 = 0.0000000735

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 ·0.7376 / 100 = 0.000002117

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000000735 | 0.000002117 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.02561/ 100 = 0.000000274

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 0.7376/ 100 = 0.000008

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.000000274 | 0.000008 |

Итого выброс от ист.6173

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.0215 | 0.6186 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00256 | 0.07382 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000915 | 0.026354 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00007 | 0.0020063 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.0000525 | 0.001512 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.0000023 | 0/0000664 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.0000018 | 0.0000516 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.00000333 | 0.0001 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000000735 | 0.000002117 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.000000274 | 0.000008 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6174 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 030-031  газотурбинная установка (ГТУ) SGT 800 и байпасная система ГТУ

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки  (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 32

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 ·32 · 0.03= 0.0007

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0007/ 3.6 = 0.0002

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0007· 8000) / 1000 = 0.0056

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 *0.0002/ 100 =0.00017

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 ·0.0056 / 100 = 0.005

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00017 | 0.005 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 ·0.0002 / 100 =0.00002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 ·0.0056 / 100 = 0.00056

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00002 | 0.00056 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 · 0.0002/ 100 = 0.000007146

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 0.0056/ 100 =0.0002

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000007146 | 0.0002 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 ·0.0002 / 100 = 0.000000544

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 ·0.0056 / 100 =0.0000152

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000544 | 0.0000152 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 ·0.0002 / 100 = 0.00000041

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 ·0.0056 / 100 = 0.0000115

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000041 | 0.0000115 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 ·0.0002 / 100 = 0.00000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 0.0056/ 100 =0.000000504

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000002 | 0.000000504 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 ·0.0002 / 100 =0.000000014

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 0.0056/ 100 = 0.0000004

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000014 | 0.0000004 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 · 0.0002/ 100 =0.000000026

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 ·0.0056 / 100 =0.00000073

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000026 | 0.00000073 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0002/ 100 = 0.0000000006

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 * 0.0056/ 100 = 0.000000016

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.0000000006 | 0.000000016 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0002/ 100 = 0.00000000214

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 ·0.0056 / 100 = 0.00000006

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.00000000214 | 0.00000006 |

Итого выброс от ист.6174

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.00017 | 0.005 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.00002 | 0.00056 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.000007146 | 0.0002 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.000000544 | 0.0000152 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.00000041 | 0.0000115 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.00000002 | 0.000000504 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000000014 | 0.0000004 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.000000026 | 0.00000073 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.0000000006 | 0.000000016 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.00000000214 | 0.00000006 |

Примечание : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

Источник загрязнения: 6175  масляный насос подъемника

Источник выделения:  032 работа масляного насоса подъемника

Масляный насос подъемника подает масло под высоким давлением к подшипникам газовой турбины, редуктору и подшипникам генератора, чтобы минимизировать мощность, необходимую для начала вращения ротора. Масляный насос подъемника оснащен устройством ограничения давления.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 8000) / 1000 = 0.32

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0111 / 100 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.32/ 100 = 0.32

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Итого выброс от ист.6175

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Источник загрязнения: 6176-6178  смазочный масляный насос подъемника

Источник выделения:  033-035 работа смазочного масляного насоса подъемника (3шт)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 3

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 2 / 3.6 = 0.0222

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 3 · 8000) / 1000 = 0.96

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0222 / 100 = 0.0222

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.96/ 100 = 0.96

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0222 | 0.96 |

Итого выброс от ист.6176-6178

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0222 | 0.96 |

Источник загрязнения: 6179  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 033-035 смазочный масляный насос подъемника

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 5· 0.070= 0.0023058

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0023058 / 3.6 = 0.0006405

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0023058 · 8000) / 1000 = 0.01845

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.0006405/ 100 =0.0006405

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.01845/ 100 = 0.01845

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0006405 | 0.01845 |

Итого выброс от ист.6179

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0006405 | 0.01845 |

Источник загрязнения: 6180 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 033-035 смазочный масляный насос подъемника

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 11

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·11 · 0.020= 0.00006336

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00006336/ 3.6 =0.0000176

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00006336 · 8000) / 1000 =0.000507

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000176/ 100 = 0.0000176

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000507/ 100 =0.000507

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000176 | 0.000507 |

Итого выброс от ист.6180

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0000176 | 0.000507 |

Источник загрязнения: 6181  фильтр смазочного масла  (конструкция насоса)

Источник выделения:  036 работа фильтра смазочного масла  (конструкция насоса)

Сетчатый фильтр предотвращает попадание мусора в насос и его засорение. Принцип работы , как у насоса.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 8000) / 1000 = 0.32

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0111 / 100 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.32/ 100 = 0.32

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Итого выброс от ист.6181

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Источник загрязнения: 0182 котел-утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла)

Источник выделения: 037 котел -утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла)

Котел-утилизатор горизонтального типа, отходящие газы, образующиеся после процесса сгорания топливного газа в газовой турбине, проходят через внутренние теплообменные трубки, образуя пар из нагретой воды. Далее пар используется для производства электроэнергии в паровой турбине с генератором.

Котел-утилизатор рассчитан на два уровня давления, а два циркуляционных контура обеспечивают выработку пара с двумя  уровнями давления и температуры (пар высокого и низкого давления).

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы , как от теплообменника

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196) п.6.2.

Продукт: Газ (топливный)

Наименование оборудования, вид технологического потока: газовая среда , теплообменник.

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: Газ (топливный)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин и жидкости  с tк < 120о C

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Теплообменник

Удельный выброс, кг/час (табл. 6.1), Q = 0.2

Общее количество аппаратуры , шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.2 · 1 / 3.6 = 0.0555

Валовый выброс, т/год (6.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.2 · 1 · 8000) / 1000 = 1.6

Примесь: метан (СН4)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 83,8621

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 83,8621 · 0.0555/ 100 =0.04654

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 83,8621 · 1.6/ 100 =1.342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.04654 | 1.342 |

Примесь: Этан (С2 Н6 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10,0079

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10,0079 · 0.0555/ 100 = 0.0055544

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10,0079 ·1.6 / 100 = 0.160126

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0055544 | 0.160126 |

Примесь: Пропан (С3Н8)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 3,573

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 3,573 ·0.0555 / 100 = 0.002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 3,573 · 1.6 / 100 =0.0572

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.002 | 0.0572 |

Примесь: I-Бутан (IC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,272

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,272 · 0.0555/ 100 = 0.00015

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,272 · 1.6/ 100 = 0.004352

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00015 | 0.004352 |

Примесь: n-Бутан (NC4H10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,205

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,205 ·0.0555 / 100 = 0.000114

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,205 ·1.6 / 100 = 0.00328

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000114 | 0.00328 |

Примесь: I-Пентан (IC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,009

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,009 ·0.0555 / 100 = 0.000005

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,009 · 1.6 /100 = 0.000144

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000005 | 0.000144 |

Примесь:  n-Пентан (nC5 H12)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0.007

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.007 ·0.0555 / 100 = 0.000004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.007 · 1.6 / 100 = 0.000112

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000004 | 0.000112 |

Примесь: I-Гексан (NC6 H14)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 0,013

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,013 ·0.0555 / 100 = 0.0000072

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,013 · 1.6/ 100 =0.000208

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000072 | 0.000208 |

Примесь: Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, г/м3  (исходные данные, справка),  0,004 г/м3  = 0,000287%

CI, % =0,000287

Перевод мг/м3

0,004 г/м3  = 4 мг/м3

Переведем в ppm (частей на миллион)

Формула для газов:

ppm= (mg/m3* 24,45)/M

где М- молярная масса сероводорода= 34,08 г/моль

Перевод ppm в %

1%= 10 000 ppm

%= ppm/ 10 000 = 2,87/ 10 000= 0,000287 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,000287 · 0.0555/ 100 =0.00000016

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,000287 ·  1.6/ 100 =0.0000046

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сероводород | 0.00000016 | 0.0000046 |

Примесь: Метилмеркаптан

Массовая концентрация  меркаптановой серы, г/м3  (исходные данные, справка),  0,014 г/м3  = 0,00107%

CI, % =0,00107

Перевод «меркаптановой серы» в метилмеркаптан

Молярные массы:

S=32,06 г/Моль

СН3SH= 48,11 г/Моль

Доля серы в СН3SH

32,06/48,11= 0,6667

Поэтому масса СН3SH , соответствующая 0,014г серы

MCHSH=0,014/0,6667=0,0210 г/м3

Перевод массы СН3SH в объем

Количество вещества :

n=0,0210/48,11=4,37 * 10-4 Моль

Объем при нормальных условиях ( 24,45 л/Моль):

V=n* 24, 4 5 = 0,0107 л = 1,07*10-5м3

%, процентное содержание по объему

%= 1,07*10-5 *100 =  0,00107 %

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0,00107 · 0.0555/ 100 =0.0000006

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0,00107 · 1.6 / 100 =0.00001712

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метилмеркаптан | 0.0000006 | 0.00001712 |

Итого выброс от ист.0182

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Метан (СН4) | 0.04654 | 1.342 |
|  | Этан (С2Н6) | 0.0055544 | 0.160126 |
|  | Пропан (С3Н8) | 0.002 | 0.0572 |
|  | I-Бутан (IC4H10) | 0.00015 | 0.4352 |
|  | n-Бутан (NC4H10) | 0.000114 | 0.00328 |
|  | I-Пентан (IC5 H12) | 0.000005 | 0.000144 |
|  | n-Пентан (nC5 H12) | 0.000004 | 0.000112 |
|  | I-Гексан (NC6 H14) | 0.0000072 | 0.000208 |
|  | Сероводород (H2S) | 0.00000016 | 0.0000046 |
|  | Метилмеркаптан (метантиол) (СН3SH) | 0.0000006 | 0.00001712 |

*Примечание (1) : при этом метан, сероводород и метилмеркаптан нормируются, как есть, а остальные вещества группируются при нормировании по группам углеводородов предельных, где углеводороды предельные С1-С5 – это этаны, пропаны, бутаны и пентаны, а углеводороды предельные С6-С10 – это гексан.

**Примечание(2): Парогазовых потоков нет, только паровые (предохранительные клапаны паровых потоков в кол-ве 4шт) , соответственно выбросов от не плотностей нет.

2.11.9. Химический контроль и водный режим котла-утилизатора и реагентное хозяйство.

Источник загрязнения: 6183 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 038-039 емкостей с аммиаком (NH3 )- объемом 0,2 м3 (2 шт) , концентрация раствора аммиака 1 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 18

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 18· 0.293= 0.1107

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.1107 / 3.6 = 0.03075

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.1107 · 8000) / 1000 = 0.8856

Примесь: аммиак (NH3 ),

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 1 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1· 0.03075/ 100 =0.0003075

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 =1· 0.8856/ 100 =0.008856

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.0003075 | 0.008856 |

Итого выброс от ист.6183

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.0003075 | 0.008856 |

Источник загрязнения: 6184 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 038-039 емкости с аммиаком (NH3 ) емкостей с аммиаком (NH3 )- объемом 0,2 м3 (2 шт) , концентрация раствора аммиака 1 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 36

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 · 36· 0.03= 0.0007776

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0007776 / 3.6 = 0.000216

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0007776 · 8000) / 1000 = 0.006221

Примесь: аммиак (NH3 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 1 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 =1· 0.000216/ 100 =0.00000216

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1· 0.006221/ 100 =0.0000622

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00000216 | 0.0000622 |

Итого выброс от ист.6184

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00000216 | 0.0000622 |

Источник загрязнения: 6185 -6186 насос  дозирования аммиака (NH3 ), концентрация аммиака 25%

Источник выделения: 040-041 работа насосов дозирования аммиака (NH3 ) , концентрация аммиака 25%

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 25 %

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:  Газ, бензин и жидкости с температурой кипения менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1/ 3.6 = 0.00555

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 2 · 8000) / 1000 = 0.32

Примесь: аммиак (NH3 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 25 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25·0.00555/ 100 =0.00134

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25 ·0.32/ 100 = 0.08

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00134 | 0.08 |

Итого выброс от ист.6185-6186

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00134 | 0.08 |

Источник загрязнения: 6187  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 040-041 неплотности насосов  дозирования аммиака (NH3 ) , концентрация аммиака 25%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 25 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 9

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 9· 0.293= 0.0553

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0553/ 3.6 = 0.0154

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0553 · 8000) / 1000 = 0.4424

Примесь: аммиак (NH3 ),

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 25 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25· 0.0154/ 100 =0.00385

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 =25· 0.4424/ 100 =0.1106

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00385 | 0.1106 |

Итого выброс от ист.6187

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00385 | 0.1106 |

Источник загрязнения: 6188 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 040-041 неплотности насосов  дозирования аммиака (NH3 ), концентрация аммиака 25%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 25 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 17

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 · 17· 0.03= 0.00037

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00037 / 3.6 = 0.000103

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00037 · 8000) / 1000 = 0.00296

Примесь: аммиак (NH3 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 25 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 =25· 0.000103/ 100 =0.00002575

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25· 0.00296/ 100 =0.00074

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00002575 | 0.00074 |

Итого выброс от ист.6188

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.00002575 | 0.00074 |

Источник загрязнения: 6189-6192  насосов  дозирования аммиака (NH3 ), концентрация аммиака 1%

Источник выделения: 042-045 работа насосов дозирования аммиака (NH3 ) , концентрация аммиака 1%

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости:  Газ, бензин и жидкости с температурой кипения менее 120  гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 2/ 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 4 · 8000) / 1000 = 0.64

Примесь: аммиак (NH3 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1·0.0111/ 100 =0.000111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1 ·0.64/ 100 = 0.0064

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.000111 | 0.0064 |

Итого выброс от ист.6189-6192

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.000111 | 0.0064 |

Источник загрязнения: 6193  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 042-045 неплотности насосов  дозирования аммиака (NH3 ) , концентрация аммиака 1%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 16

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 16· 0.293= 0.1

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.1/ 3.6 = 0.03

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.1 · 8000) / 1000 = 0.8

Примесь: аммиак (NH3 ),

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 1 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1· 0.03/ 100 =0.0003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 =1· 0.8/ 100 =0.008

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.0003 | 0.008 |

Итого выброс от ист.6193

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.0003 | 0.008 |

Источник загрязнения: 6194 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 042-045 неплотности насоса  дозирования аммиака (NH3 ), концентрация аммиака 1%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ) концентрация 1 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 33

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 · 33· 0.03= 0.000713

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000713/ 3.6 = 0.0002

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000713 · 8000) / 1000 = 0.0057

Примесь: аммиак (NH3 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 1 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 =1· 0.0002/ 100 =0.000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1· 0.0057/ 100 =0.000057

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.000002 | 0.000057 |

Итого выброс от ист.6194

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.000002 | 0.000057 |

2.11.10. Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ).

Источник загрязнения: 6195 неорганизованный – пересыпка тринатрийфосфат в сыпучем виде из мешков , весом 25 кг

Источник выделения: 046 процесс пересыпки  узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) тринатрийфосфат в сыпучем виде из мешков , весом 25 кг

Список литературы:

Приложение №11к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов.»

| Наименование параметра | Символ |  | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пересыпка сухой смеси тринатрийфосфата (Na3PO4) |  |
|  |  |  |  |  | 6195 |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале | k1 |  |  |  | 0,04 |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | k2 |  |  |  | 0,03 |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра (согласно справкм Казгидромет) : | k3 |  |  |  |  |  |
| Средняя годовая скорость ветра менее 2 м/с |  |  |  |  | 1 |  |
| Повторяемость превышения которой составляет 5%-10-11 м/с |  |  |  |  | 1,4 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | k4 |  |  |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала | k5 |  |  |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала | k7 |  |  |  | 1 |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | k8 |  |  |  | 1 |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | k9 |  |  |  | 0,1 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | B |  |  |  | 0,6 |  |
| Производительность узла пересыпки | Gч |  | т/ч |  | 0,00050 |  |
| Производительность узла пересыпки | Gг |  | т/г |  | 4,00 |  |
| Время разгрузки материала | T |  | ч/год |  | 8000 |  |
| Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке сухого сыпучего материала: |  |  |  |  |  |  |
| Максимально разовое выделение пыли М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 |  |  | г/с |  | 0,000014 |  |
| Валовое пылевыделение М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг |  |  | т/год |  | 0,000288 |  |
| Суммарный выброс : |  |  | г/с |  | 0,000014 |  |
|  |  |  | т/год |  | 0,000288 |  |
| Итого выброс от ист.6195 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  | Код ЗВ |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  |
|  |  |  |  | г/с |  | т/год |
| Взвешенные вещества (тринатрийфосфат в сухом виде (Na3PO4)) |  | 2902 |  | 0,000014 |  | 0,000288 |
| Итого: |  |  |  | 0,000014 |  | 0,000288 |

Источник загрязнения: 6196 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 047 емкость узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) , объемом 0,5 м3, концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: двухфазная среда или легкие углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 6· 0.365= 0.02846

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.02846 / 3.6 = 0.008

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.02846 · 8000) / 1000 = 0.2277

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ).

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5· 0.008/ 100 =0.0004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5· 0.2277/ 100 =0.0114

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ). | 0.0004 | 0.0114 |

Итого выброс от ист.6196

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ). | 0.0004 | 0.0114 |

Источник загрязнения: 6197 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 047 емкость узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) , объемом 0,5 м3, концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: легкие жидкие углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 · 12· 0.05= 0.0002376

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0002376 / 3.6 = 0.000066

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0002376 · 8000) / 1000 = 0.0019

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ).

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5· 0.000066/ 100 =0.0000033

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5· 0.0019/ 100 =0.000095

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) | 0.0000033 | 0.000095 |

Итого выброс от ист.6197

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) | 0.0000033 | 0.000095 |

Источник загрязнения: 6198-6201  насос  узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ).

Источник выделения: 048-051 работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ),  концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 2 / 3.6 = 0,0055

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 4 · 8000) / 1000 = 0,32

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ).

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5·0,0055 / 100 =0,000275

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5 ·0,32/ 100 =0,016

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) | 0.000275 | 0.016 |

Итого выброс от ист.6198-6201

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) | 0.000275 | 0.016 |

Источник загрязнения: 6202  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 048-051 работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ),  концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: двухфазная среда или легкие углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =20

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 20· 0.365= 0.095

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.095 / 3.6 = 0.0264

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.095 · 8000) / 1000 = 0.76

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ).

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5· 0.0264/ 100 = 0.00132

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5 · 0.76/ 100 = 0.038

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ). | 0.00132 | 0.038 |

Итого выброс от ист.6202

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ). | 0.00132 | 0.038 |

Источник загрязнения: 6203 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 048-051 работа насоса узла дозирования фосфатов (Na3 PO4 ),  концентрация раствора тринатрийфосфат 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: легкие жидкие углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 ·40 · 0.05= 0.000792

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000792/ 3.6 = 0.00022

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000792 · 8000) / 1000 =0.006336

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ).

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5· 0,00022/ 100 = 0.000011

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5· 0.006336/ 100 =0.000317

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ). | 0.000011 | 0.000317 |

Итого выброс от ист.6203

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ). | 0.000011 | 0.000317 |

2.11.11.Узел дозирования лимонной кислоты.

Источник загрязнения: 6204 неорганизованный – пересыпка лимонной кислоты 99,8 % в сухом виде из мешков , весом 25 кг

Источник выделения: 052 процесс пересыпки  узла дозирования  лимонной кислоты  99,8 % в сухом виде из мешков , весом 25 кг

Список литературы:

Приложение №11к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов.»

| Наименование параметра | Символ | Ед. изм. | пересыпка сухой лимонной кислоты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6204 |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале | k1 |  | 0,04 |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли | k2 |  | 0,03 |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра (согласно справкм Казгидромет) : | k3 |  |  |  |
| Средняя годовая скорость ветра менее 2 м/с |  |  | 1 |  |
| Повторяемость превышения которой составляет 5%-10-11 м/с |  |  | 1,4 |  |
| Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий | k4 |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала | k5 |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала | k7 |  | 1 |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств | k8 |  | 1 |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала | k9 |  | 0,1 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала | B |  | 0,6 |  |
| Производительность узла пересыпки | Gч | т/ч | 0,00210 |  |
| Производительность узла пересыпки | Gг | т/г | 16,80 |  |
| Время разгрузки материала | T | ч/год | 8000 |  |
| Объем пылевыделения при разгрузке, погрузке сухого сыпучего материала: |  |  |  |  |
| Максимально разовое выделение пыли М=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gч*1000000)/3600 |  | г/с | 0,000059 |  |
| Валовое пылевыделение М'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*В*Gг |  | т/год | 0,001210 |  |
| Суммарный выброс : |  | г/с | 0,000059 |  |
|  |  | т/год | 0,001210 |  |

Итого выброс от ист.6204

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| Гидрокситрикарбоновая кислота (лимонная кислота в сухом виде) | 1580 | 0,000059 | 0,001210 |
| Итого: |  | 0,000059 | 0,001210 |

Источник загрязнения: 6205 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 053-054 емкости узла дозирования жидкого раствора лимонной кислоты с водой  , концентрация лимонной кислоты -  10% , объемом 0,5 м3 - 2 шт  и  объемом 0,2 м3 – 2 шт.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 6· 0.070= 0.002767

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.002767/ 3.6 = 0.00077

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.002767 · 8000) / 1000 = 0.02214

Примесь:  лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.00077/ 100 =0.0000777

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10· 0.02214/ 100 =0.002214

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.0000777 | 0.002214 |

Итого выброс от ист.6205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.0000777 | 0.002214 |

Источник загрязнения: 6206 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 053-054 емкости узла дозирования жидкого раствора лимонной кислоты с водой  , концентрация лимонной кислоты -  10% , объемом 0,5 м3 - 2 шт  и  объемом 0,2 м3 – 2 шт.

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 12

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 12· 0.020= 0.00007

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00007 / 3.6 = 0.00002

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00007 · 8000) / 1000 = 0.00056

Примесь: лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.00002/100=0.000002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10 · 0.00056/ 100 =0.000056

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.000002 | 0.000056 |

Итого выброс от ист.6206

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.000002 | 0.000056 |

Источник загрязнения: 6207-6210  насос  узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Источник выделения: 055-058 работа насоса узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты 10%

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 2 / 3.6 = 0,0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 4 · 8000) / 1000 = 0,64

Примесь:  лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10·0,0111 / 100 =0,00111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10 ·0,64/ 100 =0,064

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.00111 | 0.064 |

Итого выброс от ист.6207-6210

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.00111 | 0.064 |

Источник загрязнения: 6211 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 055-058 работа насоса узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 20

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 20· 0.070= 0.00922

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00922/ 3.6 = 0.00256

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00922* 8000) / 1000 = 0.07376

Примесь:  лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.00256/ 100 =0.000256

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10· 0.07376/ 100 =0.007376

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.000256 | 0.007376 |

Итого выброс от ист.6211

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.000256 | 0.007376 |

Источник загрязнения: 6212 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 055-058 работа насоса узла дозирования лимонной кислоты, раствор с водой, концентрация лимонной кислоты в растворе 10%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 40

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 40· 0.020= 0.0002304

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0002304/ 3.6 = 0.000064

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0002304 · 8000) / 1000 = 0.00184

Примесь: лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.000064/100=0.0000064

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10 · 0.00184/ 100 =0.000184

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.0000064 | 0.000184 |

Итого выброс от ист.6212

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.0000064 | 0.000184 |

2.11.12.Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech® RO 700 или аналог)

Источник загрязнения: 6213 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 059-060 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 % , 2 шт, объемом 1 м3  каждая

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 22· 0.070= 0.0101455

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0101455/ 3.6 = 0.0028

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0101455 · 8000) / 1000 = 0.0812

Примесь:  гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.0028/ 100 =0.000336

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12· 0.0812/ 100 =0.009744

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия, 12% NaOCl | 0.000336 | 0.009744 |

Итого выброс от ист.6213

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия, 12% NaOCl | 0.000336 | 0.009744 |

Источник загрязнения: 6214 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 059-060 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) , концентрация 12 % , 2 шт, объемом 1 м3  каждая

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 44

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 44· 0.020= 0.0002534

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0002534/ 3.6 = 0.00007

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0002534 · 8000) / 1000 = 0.00203

Примесь:  гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.00007/100=0.0000084

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12 · 0.00203/ 100 =0.0002436

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl | 0.0000084 | 0.0002436 |

Итого выброс от ист.6214

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl | 0.0000084 | 0.0002436 |

Источник загрязнения: 6215-6218  насос  установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Источник выделения: 061-064 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 4

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 2 / 3.6 = 0,0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 4 · 8000) / 1000 = 0,64

Примесь:  гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12·0,0111 / 100 =0,001332

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12 ·0,64/ 100 =0,0768

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.001332 | 0.0768 |

Итого выброс от ист.6215-6218

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.001332 | 0.0768 |

Источник загрязнения: 6219 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 061-064 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 25· 0.070= 0.01153

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.01153/ 3.6 = 0.003203

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.01153* 8000) / 1000 = 0.09224

Примесь:  гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.003203/ 100 =0.000384

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12· 0.09224/ 100 =0.01107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.000384 | 0.01107 |

Итого выброс от ист.6219

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.000384 | 0.01107 |

Источник загрязнения: 6220 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 061-064 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 50

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 50· 0.020= 0.000288

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000288/ 3.6 = 0.00008

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000288 · 8000) / 1000 = 0.002304

Примесь:  гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.00008/100=0.0000096

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12 · 0.002304/ 100 =0.0002765

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.0000096 | 0.0002765 |

Итого выброс от ист.6220

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.0000096 | 0.0002765 |

    - Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог)

Источник загрязнения: 6221 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 065-066 емкости с гидроксидом натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 % , 2 шт, объемом 1 м3  каждая

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 30

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 30· 0.070= 0.0138

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0138/ 3.6 = 0.00383

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0138 · 8000) / 1000 = 0.1104

Примесь:  гидроксид натрия   NaOH ,  30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.00383/ 100 =0.00115

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30· 0.1104/ 100 =0.03312

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.00115 | 0.03312 |

Итого выброс от ист.6221

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.00115 | 0.03312 |

Источник загрязнения: 6222 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 065-066 емкости с гидроксидом натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 % , 2 шт, объемом 1 м3  каждая

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 90

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 90· 0.020= 0.00052

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00052/ 3.6 = 0.000144

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00052 · 8000) / 1000 = 0.00416

Примесь:  гидроксид натрия  NaOH , 30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.000144/100=0.0000432

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30 · 0.00416/ 100 =0.001248

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0000432 | 0.001248 |

Итого выброс от ист.6222

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0000432 | 0.001248 |

Источник загрязнения: 6223-6228  насос  установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Источник выделения: 067-072 работа насоса установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 6

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 3

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 3 / 3.6 = 0,017

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 6 · 8000) / 1000 = 0,96

Примесь:  гидроксид натрия  NaOH ,  30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30·0,017 / 100 =0,0051

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30 ·0,64/ 100 =0,192

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0051 | 0.192 |

Итого выброс от ист.6123-6128

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0051 | 0.192 |

Источник загрязнения: 6229 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 067-072 работа насоса установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 25· 0.070= 0.01153

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.01153/ 3.6 = 0.003203

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.01153* 8000) / 1000 = 0.09224

Примесь:  гидроксид натрия  NaOH ,  30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.003203/ 100 =0.000961

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30· 0.09224/ 100 =0.0277

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.000961 | 0.0277 |

Итого выброс от ист.6229

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.000961 | 0.0277 |

Источник загрязнения: 6230 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 067-072 работа насоса установки гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 75

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 75· 0.020= 0.000432

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000432/ 3.6 = 0.00012

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000432 · 8000) / 1000 = 0.003456

Примесь:  гидроксид натрия  NaOH ,  30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.00012/100=0.000036

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30 · 0.003456/ 100 =0.001037

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.000036 | 0.001037 |

Итого выброс от ист.6230

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.000036 | 0.001037 |

2.11.14.Установка полиоксихлорида алюминия  (10% Al₂O₃)) (PuroTech RO 510 или его аналог)

Раствор полиоксихлорида алюминия  (10% Al₂O₃) – это смесь воды и полиоксихлорида алюминия  (10% Al₂O₃), где полиоксихлорида алюминия  (10% Al₂O₃) – это твердое неорганическое соединение , практически нерастворимое в воде в чистом виде. В водном растворе 10%  Al₂O₃ - это суспензия или коллоидный раствор , а не истинный раствор. При обычных температурах Al₂O₃ не испаряется , он очень термостойкий . То есть при испарении через неплотности исходить будет воды , а не сам Al₂O₃ . Раствор разделиться на : водяной пар и осадок/суспензия Al₂O₃ (остается , как жидкая или твердая фаза).

Таким образом от данной установки выбросов на период эксплуатации нет.

2.11.15.Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech® RO 700 или аналог)

Источник загрязнения: 6231 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 073 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 % , 1 шт, объемом 0,2 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl, концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 22· 0.070= 0.0101455

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0101455/ 3.6 = 0.00282

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0101455 · 8000) / 1000 = 0.0812

Примесь:  гипохлорид натрия , 12% NaOCl

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.00282/ 100 =0.00034

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12· 0.0812/ 100 =0.009744

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия, 12% NaOCl | 0.00034 | 0.009744 |

Итого выброс от ист.6231

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия, 12% NaOCl | 0.00034 | 0.009744 |

Источник загрязнения: 6232 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 073 емкости с гипохлоридом натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 % , 1 шт, объемом 0,2 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 12% гипохлорида натрия NaOCl по поведению при испарении через неплотности больше всего похож на тяжелую , малолетучую жидкость , поэтому сравнивать будем я тяжелыми углеводородами.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 22

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 22· 0.020= 0.000127

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000127/ 3.6 = 0.0000353

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000127 · 8000) / 1000 = 0.001016

Примесь:  гипохлорид натрия , 12 % NaOCl

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.0000353/100=0.000004236

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12 · 0.001016/ 100 =0.000122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия , 12 % NaOCl | 0.000004236 | 0.000122 |

Итого выброс от ист.6232

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия , 12 % NaOCl | 0.000004236 | 0.000122 |

Источник загрязнения: 6233-6234  насос  установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Источник выделения: 074-075 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Тип продукта и средняя температура жидкости: Газ, бензин   и жидкости с температурой кипения  менее 120 С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос мембранный ближе к бессальниковым

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.02

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.02 · 1 / 3.6 = 0,0055

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.02 · 2 · 8000) / 1000 = 0,32

Примесь:  гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12·0,0055 / 100 =0,00066

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12 ·0,32/ 100 =0,0384

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.00066 | 0.0384 |

Итого выброс от ист.6233-6234

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.00066 | 0.0384 |

Источник загрязнения: 6235 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 074-075 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 25· 0.070= 0.01153

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.01153/ 3.6 = 0.003203

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.01153* 8000) / 1000 = 0.09224

Примесь:  гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.003203/ 100 =0.000384

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12· 0.09224/ 100 =0.01107

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.000384 | 0.01107 |

Итого выброс от ист.6235

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.000384 | 0.01107 |

Источник загрязнения: 6236 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 074-075 работа насоса установки дозирования гипохлорида натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гипохлорида натрия NaOCl 12% при утечке (испарении) ближе всего к тяжелым малолетучим жидкостям  (тяжелые углеводороды), а не к газам или легким углеводородам.

Продукт: гипохлорид натрия (PuroTech® RO 700 или аналог) NaOCl , концентрация 12 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 25

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 25· 0.020= 0.000144

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000144/ 3.6 = 0.00004

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000144 · 8000) / 1000 = 0.001152

Примесь:  гипохлорид натрия NaOCl , 12 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 12 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 12· 0.00004/100=0.0000048

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 12 · 0.001152/ 100 =0.00014

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.0000048 | 0.00014 |

Итого выброс от ист.6236

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гипохлорид натрия NaOCl , 12 % | 0.0000048 | 0.00014 |

    - Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока.

Источник загрязнения: 6237  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 076 масляный бак , 14 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 14

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 14· 0.070= 0.00646

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00646 / 3.6 = 0.0018

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00646 · 8000) / 1000 = 0.052

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.0018/ 100 =0.0018

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.052/ 100 =0.052

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0018 | 0.052 |

Итого выброс от ист.6237

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0018 | 0.052 |

Источник загрязнения: 6238 неорганизованный (предохранительные клапаны)

Источник выделения: 076  масляный бак , 14 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды  (предохранительные клапаны)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.111024

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.35

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.111024 ·2 · 0.35= 0.07772

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.07772/ 3.6 = 0.0216

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.07772· 8000) / 1000 = 0.62176

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0216/ 100 = 0.0216

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.50051/ 100 = 0.62176

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0216 | 0.62176 |

Итого выброс от ист.6238

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0216 | 0.62176 |

Источник загрязнения: 6239  неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 076 масляный бак , 14 м3

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 28

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·28 · 0.020= 0.0001613

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001613/ 3.6 = 0,000045

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001613 · 8000) / 1000 = 0.0013

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,000045/ 100 = 0.000045

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0013/ 100 = 0.0013

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000045 | 0.0013 |

Итого выброс от ист.6239

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000045 | 0.0013 |

Источник загрязнения: 6240 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 077 неплотности масляного фильтра паротурбинного блока

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =3

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 3· 0.070= 0.0014

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0014/ 3.6 = 0.0004

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0014 · 8000) / 1000 = 0.0112

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.0004/ 100 =0.0004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0112/ 100 =0.0112

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0004 | 0.0112 |

Итого выброс от ист.6240

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0004 | 0.0112 |

Источник загрязнения: 6241 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 077 неплотности масляного фильтра паротурбинного блока

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 8

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·8 · 0.020= 0.000046

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000046/ 3.6 = 0.000013

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000046 · 8000) / 1000 = 0.00037

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,000013/ 100 = 0.000013

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00037/ 100 =0.00037

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000013 | 0.00037 |

Итого выброс от ист.6241

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000013 | 0.00037 |

Источник загрязнения: 6242-6243  масляный насос парогазовой турбины с генератором

Источник выделения:  078-079 работа масляного насоса парогазовой турбины с генератором

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 2 · 8000) / 1000 =0.64

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0111 / 100 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.64/ 100 = 0.64

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.64 |

Итого выброс от ист.6242-6243

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.64 |

Источник загрязнения: 6244  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 078-079 неплотности от масляного насоса парогазовой турбины с генератором

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =6

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 6· 0.070= 0.003

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.003/ 3.6 = 0.00083

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.003 · 8000) / 1000 =0.024

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.00083/ 100 =0.00083

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.024/ 100 =0.024

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00083 | 0.024 |

Итого выброс от ист.6244

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00083 | 0.024 |

Источник загрязнения: 6245 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 078-079 неплотности от масляного насоса парогазовой турбины с генератором

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 18

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·18 · 0.020= 0.0001037

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0001037/ 3.6 = 0,00003

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0001037 · 8000) / 1000 = 0.00083

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,00003/ 100 = 0.00003

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00083/ 100 =0.00083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00003 | 0.00083 |

Итого выброс от ист.6245

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00003 | 0.00083 |

Источник загрязнения: 6246  насос смазочного масла паровой  турбины

Источник выделения:  080 работа насоса смазочного масла паровой  турбины

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Масло  минеральное (тяжелые углеводороды)

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин ,дизельное топливо  и жидкости с температурой кипения =120 -300 гр.С0

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с одним торцевым уплотнением вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.04

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.04 · 1 / 3.6 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.04 · 1 · 8000) / 1000 = 0.32

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0111 / 100 = 0.0111

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.32/ 100 = 0.32

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Итого выброс от ист.6246

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.0111 | 0.32 |

Источник загрязнения: 6247  неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 081 вспомогательного масляного насоса парогазовой  турбины с генератором

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N =2

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 2· 0.070= 0.000922

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000922 / 3.6 = 0.000256

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000922 · 8000) / 1000 =0.0074

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100· 0.000256/ 100 =0.000256

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0074/ 100 =0.0074

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000256 | 0.0074 |

Итого выброс от ист.6247

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.000256 | 0.0074 |

Источник загрязнения: 6248 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 081 вспомогательного масляного насоса парогазовой  турбины с гененратором

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): утечка через фланцевые соединения возможна только при нарушении правил расчета, изготовления, монтажа или эксплуатации. Наиболее вероятные величины утечки в одном фланцевом соединении приведены в таблице 6.2 МУ №196. Кроме того, в данной таблице приведены статистические данные о доле уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации.

Продукт: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды (фланцевые соединения)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 6

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 ·6 · 0.020= 0.00003456

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00003456/ 3.6 = 0,00001

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00003456 · 8000) / 1000 = 0.0003

Примесь: Масло минеральное (тяжелые углеводороды)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 100

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0,00001/ 100 = 0.00001

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0003/ 100 =0.0003

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00001 | 0.0003 |

Итого выброс от ист.6248

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масло минеральное | 0.00001 | 0.0003 |

2.12. Водоподготовительная установка (ВПУ)

2.12.1 Система ВПУ

Неплотности системы ВПУ, которая содержат в составе производственных стоков , в качестве вредности - хлориды. Хлориды (NaCL, СaCl2 , MgCl2  и др) – это соли . Они находятся в воде в виде ионов и не испаряются вместе с водой , потому что , имеют очень низкое давление пара, не переходят в газообразное состояние при обычных температурах, при испарении  воды, остаются в виде твердого остатка.

Исключение: Единственное , что может быть летучим  - это газообразный хлор  (Cl2) или соляная кислота в виде тумана (HCL), но это не хлориды, а другие формы хлора.

В связи с чем, на данном участке на период эксплуатации выбросов ЗВ нет.

2.12.2Установка водоподготовки.

Бисульфит натрия (PuroTech® RO 67 или его аналог) (MX-25).

Бисульфит натрия – это твердое, хорошо растворимое в воде  неорганическое  соединение.

Он не испаряется , потому , что :

1 ) не переходит  в газообразное состояние при обычных температурах;

2) имеет практически нулевое давление пара

Исключение: Бисульфит натрия способен выделять  диоксид серы SO2  при нагревании , контакте с кислотами. SO2 – это летучий вредный газ, но это не сам бисульфит, а продукт его разложения .

В связи с чем, на данном участке , при температуре среды по исходным данным  16-20 0С нагревания , а для выделения диоксид серы SO2  нужна температура 150-170 0С , источников загрязнения на данном участке нет.

В связи с чем, на данном участке на период эксплуатации выбросов ЗВ нет.

2.12.3. Установка для периодической очистки мембран УУФ (CIP-14) ,УУФ (CIP-15) и УУФ (CIP-16) от неорганических и органических отложений.

Источник загрязнения: 6249 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 082 бак установки  лимонной кислоты с концентрацией 10 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 5· 0.070= 0.00231

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00231/ 3.6 = 0.000642

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00231 · 240) / 1000 = 0.0005544

Примесь:  лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.000642/ 100 =0.0000642

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10· 0.0005544/ 100 =0.00005544

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.0000642 | 0.00005544 |

Итого выброс от ист.6249

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.0000642 | 0.00005544 |

Источник загрязнения: 6250 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 082 бак установки  лимонной кислоты с концентрацией 10 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 38

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 38· 0.020= 0.00022

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00022 / 3.6 = 0.0000611

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00022 · 240) / 1000 = 0.000053

Примесь: лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.0000611/100=0.00000611

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10 · 0.000053/ 100 =0.0000053

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.00000611 | 0.0000053 |

Итого выброс от ист.6250

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.00000611 | 0.0000053 |

Источник загрязнения: 6251 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 083 бак  установки  раствора гидроксида натрия с концентрацией 30 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 5

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 5· 0.070= 0.00231

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00231/ 3.6 = 0.000642

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00231 · 240) / 1000 = 0.0005544

Примесь:  гидроксид натрия   NaOH ,  30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.000642/ 100 =0.0002

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30· 0.0005544/ 100 =0.000166

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0002 | 0.000166 |

Итого выброс от ист.6251

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0002 | 0.000166 |

Источник загрязнения: 6252 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 083 бак  установки  раствора гидроксида натрия с концентрацией 30 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 240

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 37

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 37· 0.020= 0.000213

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.000213/ 3.6 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.000213 · 240) / 1000 = 0.00005112

Примесь:  гидроксид натрия  NaOH , 30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.00006/100=0.000018

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30 · 0.00005112/ 100 =0.00001534

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.000018 | 0.00001534 |

Итого выброс от ист.6252

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.000018 | 0.00001534 |

Источник загрязнения: 6253 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 084  Резервуар  V=20 м3  с составом лимонной кислоты  концентрации 10 %  .

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация 10% раствора лимонной кислоты с водой

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 10· 0.070= 0.0046

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0046/ 3.6 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0046 · 8000) / 1000 = 0,0368

Примесь:  лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.00128/ 100 =0.000128

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10· 0.0368/ 100 =0.00368

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.000128 | 0.00368 |

Итого выброс от ист.6253

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лимонная кислота | 0.000128 | 0.00368 |

Источник загрязнения: 6254 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 084  Резервуар  V=20 м3  с составом лимонной кислоты  концентрации 10 %  .

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор 10% лимонной кислоты с водой при утечках через неплотности ближе всего к тяжелым углеводородам , потому что – это негорючая, малолетучая вода-подобная по свойствам жидкость , которая не образует газовых облаков.

Продукт: концентрация раствора лимонной кислоты с водой , концентрация лимонной кислоты - 10%

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 15· 0.020= 0.0000864

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000864/ 3.6 = 0.000024

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000864 · 8000) / 1000 = 0.0007

Примесь: лимонная кислота

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 10 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 10· 0.000024/100=0.0000024

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 10 · 0.0007/ 100 =0.00007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.0000024 | 0.00007 |

Итого выброс от ист.6254

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимонная кислота | 0.0000024 | 0.00007 |

Источник загрязнения: 6255 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 085 резервуар  V=20 м3  с составом  гидроксида натрия концентрации 30 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 10

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.006588

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.070

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.006588 · 10· 0.070= 0.0046116

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0046116/ 3.6 = 0.0013

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0046116 · 8000) / 1000 = 0.037

Примесь:  гидроксид натрия   NaOH ,  30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.0013/ 100 =0.0004

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30· 0.037/ 100 =0.0111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0004 | 0.0111 |

Итого выброс от ист.6255

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0004 | 0.0111 |

Источник загрязнения: 6256 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 085 резервуар  V=20 м3  с составом  гидроксида натрия концентрации 30 %

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Раствор гидроксида натрия  NaOH , 30 %  при испарении через неплотности ведет себя по типу тяжелых углеводородов.

Продукт: гидроксид натрия (PuroTech С25 или аналог)  NaOH , концентрация 30 %

Наименование оборудования, вид технологического потока: тяжелые углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 15

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000288

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.020

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000288 · 15· 0.020= 0.0000864

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0000864/ 3.6 = 0.000024

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0000864 · 8000) / 1000 = 0.0007

Примесь:  гидроксид натрия  NaOH , 30 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 30 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 30· 0.000024/100=0.0000072

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 30 · 0.0007/ 100 =0.00021

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0000072 | 0.00021 |

Итого выброс от ист.6256

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гидроксид натрия NaOH , 30 % | 0.0000072 | 0.00021 |

2.12.4. Система дозирования раствора аммиака (МX-30, MX-35)и тринатрийфосфата (MX-31)

Источник загрязнения: 6257 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3 ) 25% и тринатрийфосфата 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 ),

Наименование оборудования, вид технологического потока: среда газовая , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 100

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.293

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.020988 · 100· 0.293= 0,615

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.615 / 3.6 = 0,171

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.615 · 8000) / 1000 =4,92

Примесь: аммиак (NH3 ),

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 25 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 25· 0.171/ 100 =0.043

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 =25· 4.92/ 100 =1.23

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.043 | 1.23 |

Итого выброс от ист.6257

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.043 | 1.23 |

Источник загрязнения: 6258 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3 ) 25% и тринатрийфосфата 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Аммиак при утечке ближе всего по  поведению к газовой среде, потому что он газообразен при нормальных условиях , легкий и быстро рассеивается в воздухе, не образует устойчивую двухфазную смесь без сильного охлаждения или давления.

Продукт: аммиак (NH3 )

Наименование оборудования, вид технологического потока: парогазовые потоки , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 150

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.03

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.00072 · 150· 0.03= 0.00324

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.00324 / 3.6 = 0.0009

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.00324 · 8000) / 1000 =0.026

Примесь: аммиак (NH3 )

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 25 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 =25· 0.0009/ 100 =0.000225

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 25· 0.026/ 100 =0.0065

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.000225 | 0.0065 |

Итого выброс от ист.6258

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аммиак (NH3 ) | 0.000225 | 0.0065 |

Источник загрязнения: 6259 неорганизованный (запорно-регулирующая арматура (ЗРА))

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3 ) 25% и тринатрийфосфата 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: двухфазная среда или легкие углеводороды , запорно-регулирующая арматура (ЗРА)

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 80

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.365

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.012996 · 80· 0.365= 0.38

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.38 / 3.6 = 0.1055

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.38 · 8000) / 1000 = 3.04

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5 %

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5· 0.1055/ 100 =0.0053

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5· 3.04/ 100 =0.152

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5% | 0.0053 | 0.152 |

Итого выброс от ист.6259

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5% | 0.0053 | 0.152 |

Источник загрязнения: 6260 неорганизованный (фланцевые соединения)

Источник выделения: 086 система дозирования раствора аммиака (NH3 ) 25% и тринатрийфосфата 5%

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от неподвижных уплотнений.

Согласно Методическим указаниям Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196 (Далее- МУ №196): К неподвижным уплотнениям относятся фланцы, уплотнения люков, лазов, смотровых окон, заглушек, создаваемые путем сжатия уплотнительной прокладки или уплотнительного кольца между двумя кольцами (фланцы), либо кольцом и крышкой (люки, лазы, заглушки).

Расчет суммарных утечек через неподвижные уплотнения одного аппарата проводится путем подсчета общего числа фланцев, люков и других неподвижных соединений фланцевого типа и умножением величины утечки через одно уплотнение на общее число соединений и долю их, потерявших герметичность .

Аналогично рассчитывается величина неорганизованных выбросов через неподвижные уплотнения всех аппаратов, агрегатов, трубопроводов установки, находящихся вне производственных зданий, отдельно для каждого вида потока (парогазовый, легкий продукт, тяжелый продукт, потоки с различным компонентным составом).

Утечку фосфатов через неплотности ближе всего рассматривать, как по аналогу, как двухфазную среду  (жидкость +пар), особенно , если в системе есть температура, вызывающая частичное испарение.

Продукт: концентрация раствора тринатрийфосфат (Na3 PO4 ) 5%

Наименование оборудования, вид технологического потока: легкие жидкие углеводороды , фланцевые соединения

Время работы оборудования, час/год, _T_ = 8000

Число неподвижных уплотнений на потоке, шт., N = 129

Расчетная величина утечки, кг/час (табл.6.2), GHY = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (табл.6.2), XHY = 0.05

Суммарная утечка вредного вещества через неподвижные соединения, кг/час (6.3.1), MHY = GHY · N · XHY = 0.000396 · 129· 0.05= 0.0025542

Максимальный разовый выброс, г/с, G = MHY / 3.6 = 0.0025542 / 3.6 = 0.00071

Валовый выброс, т/год, M = (MHY · _T_) / 1000 = (0.0025542 · 8000) / 1000 = 0.020434

Примесь: тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5%

Концентрация ЗВ в парах, % масс (исходные данные), CI = 5 (исходные данные)

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 5· 0.00071/ 100 =0.0000355

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 5· 0.020434/ 100 =0.001022

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5% | 0.0000355 | 0.001022 |

Итого выброс от ист.6260

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тринатрийфосфат (Na3 PO4 ), 5% | 0.0000355 | 0.001022 |

Примечание: В оборудовании с позициями F-701, CD-701, F-702 и F-703 есть небольшой унос масла, который затем сливается через дренаж, что не  является выбросом в атмосферу. Во всех остальных участках (после F-703) воздух и азот расчетов не требуют.

2.13. Вспомогательные участки  (мастерская, склады и т.п.).

2.13.1. Сварочный пост.

| 10.1.1.Ручная электродуговая сварка . Источник загрязнения: 0261 вент выброс Источник выделения: 087-088 процесс электродуговой сварки электродами марки Э42 и УОНИ 13/55 Список литературы: РНД 211.2.02.03-2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |  |  |  |
| Марка применяемых электродов |  |  | Э42 |  | УОНИ 13/55 |  |  |
| Масса используемых за год электродов | Вгод | кг/год | 60 |  | 60 |  |  |
| Часовой расход сварочного материала | Вчас | кг/час | 0,08 |  | 0,08 |  |  |
| Удельное выделение: | К | г/кг |  |  |  |  |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 14,97 |  | 13,90 |  |  |
| Марганец и его соединения |  |  | 1,73 |  | 1,09 |  |  |
| Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
| пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| Фториды |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| диоксид азота |  |  |  |  | 2,70 |  |  |
| оксид углерода |  |  |  |  | 13,30 |  |  |
| Валовый выброс по ист. 0261: | Мгод | т/год |  |  |  |  |  |
| железа (II) оксид |  |  |  | 0,000898 | 0,000834 |  |  |
| марганец и его соединения |  |  |  | 0,000104 | 0,000065 |  |  |
| фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  |  |  | 0,000056 |  |  |
| пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 0,000060 |  |  |
| фториды |  |  |  |  | 0,000060 |  |  |
| диоксид азота |  |  |  |  | 0,000162 |  |  |
| оксид углерода |  |  |  |  | 0,000798 |  |  |
| Максимальный разовый выброс от ист 0261: | Мсек | г/сек |  |  |  |  |  |
| железа (II) оксид |  |  |  | 0,000333 | 0,000309 |  |  |
| марганец и его соединения |  |  |  | 0,000038 | 0,000024 |  |  |
| фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  |  |  | 0,000021 |  |  |
| пыль неорганическая SiO2 20-70% |  |  |  |  | 0,000022 |  |  |
| фториды |  |  |  |  | 0,000022 |  |  |
| диоксид азота |  |  |  |  | 0,000060 |  |  |
| оксид углерода |  |  |  |  | 0,000296 |  |  |

2.13.2. Газовая сварка и резка

Источник загрязнения: 0262 вент выброс

Источник выделения: 089 процесс газовой сварки

Список литературы: РНД 211.2.02.03-2004

Газовая сварка

| Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход смеси |  | кг/год | ацетилен | Пропан-бутан |  |
|  |  |  | 24,21 | 695,90 |  |
| Часовой расход сварочного материала |  | кг/час | 0,02 | 0,43 |  |
| Удельное выделение: | К | г/кг |  |  |  |
| Азота диоксид |  |  | 22,00 | 15,00 |  |
| Валовый выброс от ист 0262: | Мгод | т/год |  |  |  |
| Азота диоксид |  |  | 0,031812 | 0,021690 |  |
| Максимальный разовый выброс от ист 0262: | Мсек | г/сек |  |  |  |
| Азота диоксид |  |  | 0,005500 | 0,003750 |  |

Газовая резка

Источник загрязнения: 0263 вент выброс

Источник выделения: 090 процесс газовой резки

Список литературы: РНД 211.2.02.03-2004

| Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время работы оборудования | T | час/год | 1606 |
| Толщина разрезаемого металла |  | мм | 10 |
| Степень очистки воздуха в соответсвующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов |  |  | 0 |
| Удельное выделение: | К | г/час |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 129,1 |
| Марганец и его соединения |  |  | 1,9 |
| Диоксид азота |  |  | 64,1 |
| Оксид углерода |  |  | 63,4 |
| Валовый выброс от ист 0263: | Мгод | т/год |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 0,207335 |
| Марганец и его соединения |  |  | 0,003051 |
| Диоксид азота |  |  | 0,102945 |
| Оксид углерода |  |  | 0,101820 |
| Максимальный разовый выброс от ист 0263: | Мсек | г/сек |  |
| Железа (II) оксид |  |  | 0,035861 |
| Марганец и его соединения |  |  | 0,000528 |
| Диоксид азота |  |  | 0,017806 |
| Оксид углерода |  |  | 0,017611 |
| итого от газорезатедьного участка |  |  |  |
| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы |  |
|  |  | г/с | т/год |
| Железа (II) оксид | 0123 | 0,035861 | 0,207335 |
| Марганец и его соединения | 0243 | 0,000528 | 0,003051 |
| Диоксид азота | 0301 | 0,017806 | 0,102945 |
| Оксид углерода | 0337 | 0,017611 | 0,101820 |
| итого |  | 0,071806 | 0,415151 |

2.13.3. Участок покрасочных работ.

Источник загрязнения: 0264 вент выброс

Источник выделения: 091-092 процесс нанесения ЛКМ марки Эмаль ПФ-115 и Грунтовка Гф-021

Список литературы.

МЕТОДИКА   расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)  РНД 211.2.02.05-2004

|  |  |  | т/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Символ | Ед.изм | Значение |  |
| наименование ЛКМ |  |  | Эмаль ПФ-115 | Грунтовка Гф-021 |
| фактический годовой расход ЛКМ | mф | т/год | 0,0600 | 0,06000 |
| доля краски, потерянной в виде аэрозоля при нанесении ЛКМ | δа | %, мас. |  | 30,0 |
| доля летучей части растворителя в ЛКМ | fp | %, мас. | 45,0 | 45,0 |
| время окрасочных работ |  | час/год | 360 | 360 |
| фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования | mм | кг/час | 0,2 | 0,2 |
| фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом времени сушки | mм | кг/час | 0,008 | 0,008 |
| доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия | δʹр | %, мас. | 28 | 25 |
| процентный состав i-гo компонента в лакокрасочном материале: | δх | %, мас. |  |  |
| ксилол |  |  | 50,00 | 100,00 |
| уайт-спирит |  |  | 50,00 |  |
| доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия | δʺр | %, мас. | 72 | 75 |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали) |  | т/год | 0,00000000000000 | 0,009900 |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали) |  | г/с | 0,00000000000000000 | 0,009167 |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске: | Мокр | т/год |  |  |
| ксилол |  |  | 0,003780 | 0,006750 |
| уайт-спирит |  |  | 0,003780 | 0,000000 |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке: | Мсуш | т/год |  |  |
| ксилол |  |  | 0,009720 | 0,020250 |
| уайт-спирит |  |  | 0,009720 | 0,000000 |
| Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при окраске: | Мокр | г/с |  |  |
| ксилол |  |  | 0,003500 | 0,006250 |
| уайт-спирит |  |  | 0,003500 | 0,000000 |
| Максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ при сушке: | Мсуш | г/с |  |  |
| ксилол |  |  | 0,000360 | 0,000750 |
| уайт-спирит |  |  | 0,000360 | 0,000000 |

Итог выброса от источника 0264:

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| ксилол | 0616 | 0,010860 | 0,040500 |
| уайт-спирит | 2752 | 0,003860 | 0,013500 |
| взвешенные вещества | 2902 | 0,009167 | 0,009900 |
| Итого: |  | 0,023887 | 0,063900 |

2.13.4.  Ремонтный участок. Станки.

Источник загрязнения: 0265 вент выброс

Источник выделения: 093-098 металлообрабатывающие  станки

Список литературы:

СБОРНИК МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ.

Алматы-1996г

| Наименование расчетного показателя | Токарный станок | Токарно-винторезный станок | Фрезерный станок | Токарно-шлифовальный станок | Сверлильный станок | Заточной или резьбофрезерный станок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k- коэффициент гравитационного оседания металлической пыли. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Q- удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| пыль абразивная |  |  |  | 0,01 |  | 0,0139 |  |
| пыль металлическая | 0,020 | 0,0056 | 0,0139 | 0,014 | 0,0011 | 0 |  |
| T- фактический годовой фонд рабочего времени одной единицы оборудования, час/год | 720 | 540 | 360 | 360 | 720 | 180 |  |
| Валовый выброс, т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| пыль абразивная | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00518 | 0,00000 | 0,00180 |  |
| пыль металлическая | 0,01037 | 0,00218 | 0,00360 | 0,00726 | 0,00057 | 0,00000 |  |
| Максимально разовый выброс, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| пыль абразивная | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00400 | 0,00000 | 0,00278 |  |
| пыль металлическая | 0,00400 | 0,00112 | 0,00278 | 0,00560 | 0,00022 | 0,00000 |  |

Итог выброса от источника 0265:

| Наименование ЗВ | Код ЗВ | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| пыль абразивная | 2930 | 0,006780 | 0,006980 |
| пыль металлическая | 2902 | 0,013720 | 0,023980 |
| итого |  | 0,020500 | 0,030960 |

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие уровень рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Согласно СНиП 2.04.01-2017 «Строительная климатология» Карагандинская область находится в III климатическом районе, подрайоне III a. Климат этого района резко-континентальный, выражающийся в резких переменах погоды и больших амплитудных колебаниях температуры воздуха как в течение суток, так в течение года с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.

Диапазон температур изменяется от + 43 до - 47,80 С. На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное. Зимой температуры имеют отрицательные значения, средняя температура самого холодного месяца января -15,8 0С. Средняя годовая температура воздуха составляет + 6 0С. Теплый период, со среднесуточной температурой выше 0 0С длится 198-223 дней в году, а безморозный период в течение 90-170 дней в воздухе и 70-160 дней на почве. Континентальность проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месячном и годовом ходе.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1.

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Таблица 3.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С | 31,6 |
| Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, град С | -18.0 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 13.0 |
| СВ | 18.0 |
| В | 21.0 |
| ЮВ | 7.0 |
| Ю | 8.0 |
| ЮЗ | 12.0 |
| З | 10.0 |
| СЗ | 11.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с | 9 |

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используются методы математического моделирования.

Расчет рассеивания приземных концентраций проводился на программном комплексе «ЭРА» версия 3.0, разработанным в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (РНД-86) и согласованным в ГГО им. А.И. Воейкова. Данный программный комплекс разрешен для использования на территории Республики Казахстан.

ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

В данном разделе произведены расчеты уровня загрязнения атмосферы для всех ингредиентов, содержащихся в газовоздушной смеси, отходящей от источников выделения загрязняющих веществ, а также определены концентрации, создаваемые выбросами вредных веществ в приземном слое, с учетом фоновых концентраций (справка ПХВ «Казгидромет» прилагается).

Фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого региона формируется за счет выбросов многочисленных промышленных предприятий, включая саму ЖТЭЦ, а также за счет выбросов автотранспорта.

В качестве фона использовались данные по городу Жезказган рассчитанные на основании данных наблюдений стационарных постов №1 (г. Жезказган, ул. М.Жалиля, 4в), № 2 (г. Жезказган, ул Сарыарка, 4Г), № 3 (г. Жезказган, ул. Желтоксан, 6).

Значения существующих фоновых концентраций

| Номер поста | примесь | Концентрация Сф – мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штиль 0-2 м/с | Скорость ветра (3-U), м/сек |  |  |  |
|  |  |  | север | восток | юг | запад |
| №1, 2, 3 | Азота диоксид | 0,1416 | 0,1631 | 0,144 | 0,1431 | 0,1022 |
|  | Взвешенные вещества | 0,8793 | 0,9509 | 0,9027 | 0,7447 | 0,8132 |
|  | Диоксид серы | 0,2601 | 0,1049 | 0,0575 | 0,0696 | 0,0462 |
|  | Углерода оксид | 1,1206 | 0,7879 | 0,8154 | 0,7629 | 0,6114 |
|  | Азота оксид | 0,059 | 0,0514 | 0,0315 | 0,0519 | 0,0311 |

Размер основного расчетного прямоугольника определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 5000×5000 метров. Шаг сетки основного прямоугольника по осям Х и Y принят 100 метров. Расчет рассеивания произведен на 2027 год, так как в 2027 году будут максимальные выброс загрязняющих веществ, связанный с вводом в эксплуатацию ПГУ в 2027 году.

Для учета неравномерности выбросов во времени для предприятия выявлены наиболее неблагоприятные сочетания одновременно наблюдающихся факторов, влияющих на не стационарность во времени, при этом учитывалось, что выбросы из источников бывают асинхронными. Расчеты максимально возможных концентраций в приземном слое атмосферы выполнены с учетом программного определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам, отходящим от источников выделения загрязняющих веществ.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территорий к объектам в границах расчетных прямоугольников характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными в картах рассеивания и ниже в таблице результатов расчета рассеивания.

Рисунок 3.1 Карта-схема размещения существующих источников выбросов ЖТЭЦ

| Таблица результатов расчета рассеивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ | Граница области возд. | Территория предприятия | Колич.ИЗА | ПДКмр (ОБУВ) мг/м3 | ПДКсс мг/м3 | Класс опасн. |
| 0123 | Железа оксид | 147,367416 | 30,918072 | 0,14686 | 0,074259 | 0,118072 | нет расч. | нет расч. | 8 | 0.4* | 0,04 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 278,687775 | 59,33868 | 0,223973 | 0,117997 | 0,224152 | нет расч. | нет расч. | 7 | 0,01 | 0,001 | 2 |
| 0150 | Натр едкий | 4,144327 | 3,587451 | 0,141918 | 0,112452 | 0,137246 | нет расч. | нет расч. | 7 | 0,01 | 0.001* | - |
| 0154 | Натрий гипохлорид | 0,186452 | 0,091193 | 0,006454 | 0,005387 | 0,00577 | нет расч. | нет расч. | 10 | 0,1 | 0.01* | - |
| 0203 | Хром шестивалентный | 169,010559 | 36,603729 | 0,19083 | 0,094982 | 0,153631 | нет расч. | нет расч. | 4 | 0.015* | 0,0015 | 1 |
| 0301 | Азота диоксид | 5,254115 | 1,225937 | 0,083438 | 0,126643 | 0,115116 | нет расч. | нет расч. | 11 | 0,2 | 0,04 | 2 |
| 0302 | Азотная кислота | 0,025732 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,4 | 0,15 | 2 |
| 0303 | Аммиак | 1,328558 | 0,877677 | 0,04813 | 0,03824 | 0,039945 | нет расч. | нет расч. | 11 | 0,2 | 0,04 | 4 |
| 0304 | Азота оксид | 0,016968 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 3 | 0,4 | 0,06 | 3 |
| 0316 | Соляная кислота | 0,013587 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,2 | 0,1 | 2 |
| 0322 | Серная кислота | 0,001832 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,219302 | 0,218717 | 0,123418 | 0,218717 | 0,19522 | нет расч. | нет расч. | 3 | 0,5 | 0,05 | 3 |
| 0333 | Сероводород | 30,639927 | 11,514888 | 0,232168 | 0,098 | 0,224868 | нет расч. | нет расч. | 40 | 0,008 | 0.0008* | 2 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,069697 | 0,3107 | 0,007376 | 0,004355 | 0,007351 | нет расч. | нет расч. | 9 | 5 | 3 | 4 |
| 0342 | Фтористый водород | 46,254372 | 14,350088 | 0,238683 | 0,157457 | 0,201249 | нет расч. | нет расч. | 7 | 0,02 | 0,005 | 2 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 33,179325 | 3,255557 | 0,033262 | 0,015826 | 0,028164 | нет расч. | нет расч. | 5 | 0,2 | 0,03 | 2 |
| 0410 | Метан | 0,582933 | 0,163468 | 0,00686 | 0,006577 | 0,006529 | нет расч. | нет расч. | 37 | 50 | 5.0* | - |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 0,100704 | 0,027485 | 0,001153 | 0,001106 | 0,001098 | нет расч. | нет расч. | 40 | 50 | 5.0* | - |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 0,002386 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 37 | 30 | 3.0* | - |
| 0602 | Бензол | 0,001372 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,3 | 0,1 | 2 |
| 0621 | Толуол | 0,002745 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,6 | 0.06* | 3 |
| 1078 | Этиленгликоль | 0,817765 | 0,226443 | 0,011216 | 0,010482 | 0,011079 | нет расч. | нет расч. | 4 | 1 | 0.1* | - |
| 1580 | Лимонная кислота | 0,088379 | 0,07092 | 0,002961 | 0,002465 | 0,00288 | нет расч. | нет расч. | 8 | 0,1 | 0.01* | 3 |
| 1715 | Метилмеркаптан | 0,064248 | 0,01743 | 0,000731 | 0,000701 | 0,000697 | нет расч. | нет расч. | 39 | 0,006 | 0.0006* | 4 |
| 2735 | Масло мин. нефтяное | 79,470787 | 23,01701 | 0,827398 | 0,699224 | 0,7412 | нет расч. | нет расч. | 37 | 0,05 | 0.005* | - |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 63,618271 | 19,091894 | 0,549993 | 0,191535 | 0,477737 | нет расч. | нет расч. | 2 | 1 | 0.1* | 4 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,115763 | 0,081289 | 0,004467 | 0,002505 | 0,004426 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,000018 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0.02* | 0,002 | 2 |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 5,17345 | 0,950238 | 0,328259 | 0,420748 | 0,41905 | нет расч. | нет расч. | 7 | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 2909 | Пыль неорганическаяс сод. SiO2 менее 20% | 462,307495 | 79,680054 | 0,788225 | 0,277256 | 0,746079 | нет расч. | нет расч. | 7 | 0,5 | 0,15 | 3 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,715078 | 0,502133 | 0,027592 | 0,015475 | 0,027339 | нет расч. | нет расч. | 1 | 0,04 | 0.004* | - |
| 3132 | Натрий ортофосфат | 0,396202 | 0,246551 | 0,014476 | 0,011677 | 0,011902 | нет расч. | нет расч. | 8 | 0,1 | 0.01* | - |
| 6001 | 0303 + 0333 | 31,968479 | 11,514888 | 0,239196 | 0,102971 | 0,224887 | нет расч. | нет расч. | 51 |  |  |  |
| 6004 | 0301 + 0304 + 0330 + 2904 | 5,490403 | 1,226039 | 0,211439 | 0,357849 | 0,321716 | нет расч. | нет расч. | 12 |  |  |  |
| 6007 | 0301 + 0330 | 5,473417 | 1,226033 | 0,204308 | 0,344971 | 0,310336 | нет расч. | нет расч. | 11 |  |  |  |
| 6041 | 0330 + 0342 | 46,473671 | 14,350184 | 0,259277 | 0,268711 | 0,264437 | нет расч. | нет расч. | 10 |  |  |  |
| 6042 | 0322 + 0330 | 0,221135 | 0,21872 | 0,123428 | 0,218719 | 0,195224 | нет расч. | нет расч. | 3 |  |  |  |
| 6044 | 0330 + 0333 | 30,859226 | 11,514894 | 0,249361 | 0,251135 | 0,24122 | нет расч. | нет расч. | 43 |  |  |  |
| 6046 | 0302 + 0316 + 0322 | 0,041151 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | Cm<0.05 | нет расч. | нет расч. | 1 |  |  |  |
| 6359 | 0342 + 0344 | 99,292122 | 21,936911 | 0,338658 | 0,20832 | 0,277317 | нет расч. | нет расч. | 12 |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр. Рисунок 3.2 Карта-схема размещения источников выбросов ПГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет рассеивания  не показал превышений на границе СЗЗ и Жилой зоне.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы представлены в таблице 3.2.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов. Область воздействия была рассчитана на программном комплекс Эра и представлена на рисунке.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы                                        Таблица 3.2.

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на гра-нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железа оксид | 0.074259/0.0297036 | 0.1468601/0.058744 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6013 6008 6037 | 43.4 48.2 8.1 | 55.1 44.9 | производство: КЦ производство: ТЦ производство: ЦР |  |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.117997/0.00118 | 0.2239733/0.0022397 | 3462/ 1697 | 1214/ 1697 | 6015 6037 6008 6016 | 23 42.4 11.8 | 49.8 20.5 14.8 | производство: ХЦ производство: ЦР производство: ТЦ производство: РСЦ |  |
| 0150 | Натр едкий | 0.1124517/0.0011245 | 0.1419184/0.0014192 | 3097/ 1340 | 2491/ 2480 | 6223-6228 6221 6229 | 66.5 15 12.5 | 66.7 15 12.6 | производство: Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) производство: Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) производство: Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) |  |
| 0203 | Хром шестивалентный | 0.0949817/0.0014247 | 0.1908296/0.0028624 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6013 6008 6037 | 47.6 44.1 8.3 | 59.5 40.5 | производство: КЦ производство: ТЦ производство: ЦР |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0.1266426/0.0253285 | 0.0834384/0.0166877 | -390/ 1687 | 3364/ 2071 | 0003 0263 0262 0171 | 91.4 4.6 | 69.9 9.5 5 | производство: КЦ производство: Вспомогательные участки производство: Вспомогательные участки производство: Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB |  |
| 0330 | Сера диоксид | 0.2187174/0.1093587 | 0.1234181/0.061709 | 92/3540 | 1271/ 1384 | 0003 | 100 | 100 | производство: КЦ |  |
| 0333 | Сероводород | 0.0979996/0.000784 | 0.232168/0.0018573 | 3050/ 1259 | 2271/ 1169 | 6005 6019 | 75.8 24.2 | 100 | производство: КЦ производство: ТТЦ |  |
| 0342 | Фтористый водород | 0.1574567/0.0031491 | 0.2386834/0.0047737 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6008 6013 6037 | 35.5 25.2 27.2 | 54.4 45.6 | производство: ТЦ производство: КЦ производство: ЦР |  |
| 2735 | Масло мин. нефтяное | 0.6992242/0.0349612 | 0.8273984/0.0413699 | 3444/ 1667 | 3421/ 1766 | 6165 6147-6148 6176-6178 | 32.9 13 12.1 | 33.1 13.1 12.1 | производство: Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров производство: Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия производство: Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.1915353/0.1915353 | 0.5499927/0.5499927 | 3050/ 1259 | 1219/ 1531 | 6019 6005 | 36.8 63.2 | 75.4 24.6 | производство: ТТЦ производство: КЦ |  |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0.4207481/0.1262244 | 0.3282595/0.0984779 | 324/1441 | 1271/ 1384 | 0003 | 99,9 | 99,5 | производство: КЦ |  |
| 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0.2772558/0.1386279 | 0.7882251/0.3941125 | 3002/ 1178 | 2224/ 1160 | 6033 6006 6009 | 45.7 49.6 | 50.7 43.6 3 | производство: ТТЦ производство: ТТЦ производство: ТТЦ |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01(03) 0303 0333 | Аммиак Сероводород | 0,102971 | 0.2391963 | 3097/ 1340 | 1219/ 1531 | 6019 6005 6257 | 20.8 72.6 5.9 | 60.9 34.2 | производство: ТТЦ производство: КЦ производство: ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата |  |
| 04(02) 0301 0304 0330 2904 | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,3578486 | 0.2114393 | -418/ 1695 | 1245/ 1440 | 0003 6015 | 97 | 92.6 2.4 | производство: КЦ производство: ХЦ |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота диоксид Сера диоксид | 0,3449709 | 0.2043075 | -418/ 1695 | 1245/ 1440 | 0003 6015 6037 | 97.1 | 92.4 2.5 1.2 | производство: КЦ производство: ХЦ производство: ЦР |  |
| 41(35) 0330 0342 | Сера диоксид Фтористый водород | 0,268711 | 0.2592766 | 130/1294 | 1211/ 1603 | 0003 6015 6037 | 79.6 5.7 5.1 | 44.6 22.7 12 | производство: КЦ производство: ХЦ производство: ЦР |  |
| 42(28) 0322 0330 | Серная кислота Сера диоксид | 0,2187193 | 0.123428 | 92/3540 | 1271/ 1384 | 0003 | 100 | 100 | производство: КЦ |  |
| 44(30) 0330 0333 | Сера диоксид Сероводород | 0,2511349 | 0.2493607 | 130/1294 | 1258/ 1412 | 0003 6019 6005 | 85.2 6.4 8.5 | 48.3 34 17.7 | производство: КЦ производство: ТТЦ производство: КЦ |  |
| 59(71) 0342 0344 | Фтористый водород Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2083198 | 0.338658 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6008 6013 6037 | 33.6 23.9 25.7 | 48 9.5 | производство: ТЦ производство: КЦ производство: ЦР |  |
| 2. Перспектива ( НДВ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железа оксид | 0.074259/0.0297036 | 0.1468601/0.058744 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6013 6008 6037 | 43.4 48.2 8.1 | 55.1 44.9 | производство: КЦ производство: ТЦ производство: ЦР |  |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.1062312/0.0010623 | 0.2162296/0.0021623 | 3462/ 1697 | 1214/ 1697 | 6015 6037 6008 6017 | 28.1 44.7 9.5 | 51.6 21.2 15.3 | производство: ХЦ производство: ЦР производство: ТЦ производство: ЦТАИ |  |
| 0150 | Натр едкий | 0.1124517/0.0011245 | 0.1419184/0.0014192 | 3097/ 1340 | 2491/ 2480 | 6223-6228 6221 6229 | 66.5 15 12.5 | 66.7 15 12.6 | производство: Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) производство: Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) производство: Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) |  |
| 0203 | Хром шестивалентный | 0.0949817/0.0014247 | 0.1908296/0.0028624 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6013 6008 6037 | 47.6 44.1 8.3 | 59.5 40.5 | производство: КЦ производство: ТЦ производство: ЦР |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0.1266467/0.0253293 | 0.0834841/0.0166968 | -390/ 1687 | 3364/ 2071 | 0003 0263 0262 0171 | 91.4 4.6 | 69.9 9.5 5 | производство: КЦ производство: Вспомогательные участки производство: Вспомогательные участки производство: Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB |  |
| 0330 | Сера диоксид | 0.2187174/0.1093587 | 0.1234181/0.061709 | 92/3540 | 1271/ 1384 | 0003 | 100 | 100 | производство: КЦ |  |
| 0333 | Сероводород | 0.0979993/0.000784 | 0.232168/0.0018573 | 3050/ 1259 | 2271/ 1169 | 6005 6019 | 75.8 24.2 | 100 | производство: КЦ производство: ТТЦ |  |
| 0342 | Фтористый водород | 0.1574701/0.0031494 | 0.2386834/0.0047737 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6008 6013 6037 | 35.5 25.2 27.2 | 54.4 45.6 | производство: ТЦ производство: КЦ производство: ЦР |  |
| 2735 | Масло мин. нефтяное | 0.6992242/0.0349612 | 0.8273984/0.0413699 | 3444/ 1667 | 3421/ 1766 | 6165 6147-6148 6176-6178 | 32.9 13 12.1 | 33.1 13.1 12.1 | производство: Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров производство: Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия производство: Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.1915353/0.1915353 | 0.5499927/0.5499927 | 3050/ 1259 | 1219/ 1531 | 6019 6005 | 36.8 63.2 | 75.4 24.6 | производство: ТТЦ производство: КЦ |  |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0.4207486/0.1262246 | 0.3282604/0.0984781 | 324/1441 | 1271/ 1384 | 0003 | 99,9 | 99,5 | производство: КЦ |  |
| 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0.2772558/0.1386279 | 0.7882251/0.3941125 | 3002/ 1178 | 2224/ 1160 | 6033 6006 6009 | 45.7 49.6 | 50.7 43.6 3 | производство: ТТЦ производство: ТТЦ производство: ТТЦ |  |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01(03) 0303 0333 | Аммиак Сероводород | 0,1029705 | 0.2391958 | 3097/ 1340 | 1219/ 1531 | 6019 6005 6257 | 20.8 72.6 5.9 | 60.9 34.2 | производство: ТТЦ производство: КЦ производство: ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата |  |
| 04(02) 0301 0304 0330 2904 | Азота диоксид Азота оксид Сера диоксид Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,3578527 | 0.2114467 | -418/ 1695 | 1245/ 1440 | 0003 6015 | 97 | 92.6 2.4 | производство: КЦ производство: ХЦ |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота диоксид Сера диоксид | 0,3449749 | 0.2043149 | -418/ 1695 | 1245/ 1440 | 0003 6015 6037 | 97.1 | 92.4 2.5 1.2 | производство: КЦ производство: ХЦ производство: ЦР |  |
| 41(35) 0330 0342 | Сера диоксид Фтористый водород | 0,2687233 | 0.2593043 | 130/1294 | 1211/ 1603 | 0003 6015 6037 | 79.6 5.7 5.1 | 44.6 22.7 12 | производство: КЦ производство: ХЦ производство: ЦР |  |
| 42(28) 0322 0330 | Серная кислота Сера диоксид | 0,2187193 | 0.123428 | 92/3540 | 1271/ 1384 | 0003 | 100 | 100 | производство: КЦ |  |
| 44(30) 0330 0333 | Сера диоксид Сероводород | 0,2511347 | 0.2493605 | 130/1294 | 1258/ 1412 | 0003 6019 6005 | 85.2 6.4 8.5 | 48.3 34 17.7 | производство: КЦ производство: ТТЦ производство: КЦ |  |
| 59(71) 0342 0344 | Фтористый водород Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2083365 | 0.338658 | 3097/ 1340 | 2302/ 2444 | 6008 6013 6037 | 33.6 23.9 25.7 | 48 9.5 | производство: ТЦ производство: КЦ производство: ЦР |  |

| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 0123 | Железа оксид |  | 0,04 |  | 0,708503 | 2,31 | 1,7713 | Да |  |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 0,031776 | 2,11 | 3,1776 | Да |  |
| 0150 | Натр едкий |  |  | 0,01 | 0,0079285 | 4,5 | 0,7928 | Да |  |
| 0154 | Натрий гипохлорид |  |  | 0,1 | 0,003463036 | 4,5 | 0,0346 | Нет |  |
| 0203 | Хром шестивалентный |  | 0,0015 |  | 0,03046 | 2 | 2,0307 | Да |  |
| 0328 | Сажа | 0,15 | 0,05 |  | 0,0003 | 2 | 0,002 | Нет |  |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 49,350347 | 127 | 0,0779 | Да |  |
| 0410 | Метан |  |  | 50 | 62,7718283 | 8,07 | 1,2554 | Да |  |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  | 50 | 10,2390137771 | 6,85 | 0,2048 | Да |  |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  | 30 | 0,01264416776 | 5,71 | 0,0004 | Нет |  |
| 0602 | Бензол | 0,3 | 0,1 |  | 0,00002 | 2,4 | 0,000066667 | Нет |  |
| 0616 | Ксилол | 0,2 |  |  | 0,69836 | 2,09 | 3,4918 | Да |  |
| 0621 | Толуол | 0,6 |  |  | 1,55568 | 2 | 2,5928 | Да |  |
| 1042 | Бутиловый спирт | 0,1 |  |  | 0,2083 | 2 | 2,083 | Да |  |
| 1061 | Этиловый спирт | 5 |  |  | 0,1389 | 2 | 0,0278 | Нет |  |
| 1078 | Этиленгликоль |  |  | 1 | 0,022896 | 2 | 0,0229 | Нет |  |
| 1119 | Этилцеллозольв |  |  | 0,7 | 0,1111 | 2 | 0,1587 | Да |  |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  |  | 0,3056 | 2 | 3,056 | Да |  |
| 1401 | Ацетон | 0,35 |  |  | 0,4583 | 2 | 1,3094 | Да |  |
| 1580 | Лимонная кислота | 0,1 |  |  | 0,00171181 | 4,5 | 0,0171 | Нет |  |
| 1715 | Метилмеркаптан | 0,006 |  |  | 0,00078187538 | 6,85 | 0,1303 | Да |  |
| 2735 | Масло мин. нефтяное |  |  | 0,05 | 0,503735 | 3,65 | 10,0735 | Да |  |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 1 | 2,45526 | 2,01 | 2,4553 | Да |  |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 1 |  |  | 1,7812 | 2 | 1,7812 | Да |  |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,5 | 0,15 |  | 0,406787 | 2,34 | 0,8136 | Да |  |
| 2908 | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% | 0,3 | 0,1 |  | 309,986012 | 230 | 4,4929 | Да |  |
| 2909 | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 0,5 | 0,15 |  | 2,1708 | 2 | 4,3416 | Да |  |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  | 0,04 | 0,07838 | 2,52 | 1,9595 | Да |  |
| 2936 | Пыль древесная |  |  | 0,1 | 0,048 | 2 | 0,48 | Да |  |
| 3132 | Натрий ортофосфат |  |  | 0,1 | 0,0073588 | 4,5 | 0,0736 | Нет |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 131,867467 | 205 | 3,209 | Да |  |
| 0302 | Азотная кислота | 0,4 | 0,15 |  | 0,0005 | 2,4 | 0,0013 | Нет |  |
| 0303 | Аммиак | 0,2 | 0,04 |  | 0,04921261 | 4,5 | 0,2461 | Да |  |
| 0304 | Азота оксид | 0,4 | 0,06 |  | 27,3064501 | 211 | 0,3238 | Да |  |
| 0316 | Соляная кислота | 0,2 | 0,1 |  | 0,000132 | 2,4 | 0,0007 | Нет |  |
| 0322 | Серная кислота | 0,3 | 0,1 |  | 0,0000267 | 2,4 | 0,000089 | Нет |  |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 537,82969 | 230 | 4,6777 | Да |  |
| 0333 | Сероводород | 0,008 |  |  | 0,00706850502 | 2,14 | 0,8836 | Да |  |
| 0342 | Фтористый водород | 0,02 | 0,005 |  | 0,028821 | 2 | 1,4411 | Да |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 0,085652 | 2 | 0,4283 | Да |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 0,002 |  | 0,0009 | 230 | 0,0002 | Нет |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На границе СЗЗ и в селитебной зоне при максимальной нагрузке производственного оборудования ЖТЭЦ превышения концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы над значениями ПДКм.р., согласно расчету рассеивания не наблюдаются.

Проведенные расчеты наглядно показывают, что производственное оборудование ЖТЭЦ, включая  ПГУ не окажет воздействие на качество атмосферного воздуха в селитебной зоне.

3.3 Уточнение границ области воздействия объекта.

Для предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается зона влияния. Согласно, проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении проектных требований превышение нормативных показателей по опасным факторам на границе ближайшей жилой зоны не ожидается.

Согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», №63 от 10.03.2021 г., областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).

3.4 Данные о пределах области воздействия

В рассматриваемом Проекте НДВ, граница области воздействия в соответствии с требованиями п. 33 «Методики: «При отсутствии взаимного влияния объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся моделирование рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ для каждого объекта», определяется для 1-ой производственной площадки:

Ближайшая  селитебная  и жилая зона от промышленной площадки ЖТЭЦ, включая ПГУ  соответствует расстоянию -  не менее 500 м на юго-восток и северо-восток от промышленной площадки ЖТЭЦ, включая ПГУ.

Согласно расчету воздействия, построенная зона воздействия с юго-восточной и северо-восточной  полосы располагается на расстояние 500 м. воздействие на жилую зону оказываемое станцией будет в пределах допустимых ПДК. Расчет рассеивания не показал превышений  на жилой зоне над 1 ПДК ни по одному веществу.  В данный момент предприятие проходит закупочные процедуры в соответствие с законодательством РК по выбору поставщика на услугу: Разработка проекта определения окончательного размера санитарно-защитной зоны.

Общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводит к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды.

Область воздействия была рассчитана на программном комплекс ЭРА.

3.5  Предложения по нормативам допустимых выбросов

Нормативы ПДВ устанавливаются таким образом, чтобы на границе санитарно-защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышали соответствующие гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест с учетом фоновых концентраций.

Расчетом максимальных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием, в приземном слое атмосферного воздуха на установленных границах СЗЗ, анализ которого приведен в предыдущем разделе, доказано, что концентрации загрязняющих веществ, создаваемые предприятием, не превышают ПДК для воздуха населенных мест и планируемая деятельность предприятия не окажет значительного воздействия на качество атмосферного воздуха в районе расположения предприятия

Предлагаемые значения нормативов ПДВ загрязняющих  веществ в атмосферу для источников Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на период  2026 года приведены в таблице 4.1.  без учета ПГУ, в виду того, что ПГУ вводится в эксплуатацию с 2027 года, значения нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу  с учетом ПГУ отражены в таблице нормативов 4.1.1.

Таблица 4.1. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год

(без учета ПГУ , в виду того, что ПГУ вводится в эксплуатацию с 2027 года)

|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2025 год |  | на 2026 год |  | 2026 год |  | Н Д В |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.14518 | 0.18275 | 0.14518 | 0.18275 | 0.14518 | 0.18275 | 0.14518 | 0.18275 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.1233 | 0.0107 | 0.1233 | 0.0107 | 0.1233 | 0.0107 | 0.1233 | 0.0107 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.14449 | 0.1257 | 0.14449 | 0.1257 | 0.14449 | 0.1257 | 0.14449 | 0.1257 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.06519 | 0.01166 | 0.06519 | 0.01166 | 0.06519 | 0.01166 | 0.06519 | 0.01166 | 2026 |
| РСЦ | 6016 | 0.01357 | 0.0009 | 0.01357 | 0.0009 | 0.01357 | 0.0009 | 0.01357 | 0.0009 | 2026 |
| ЦТАИ | 6017 | 0.01357 | 0.00029 | 0.01357 | 0.00029 | 0.01357 | 0.00029 | 0.01357 | 0.00029 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.1667 | 0.2908 | 0.1667 | 0.2908 | 0.1667 | 0.2908 | 0.1667 | 0.2908 | 2026 |
| Итого: |  | 0.672 | 0.6228 | 0.672 | 0.6228 | 0.672 | 0.6228 | 0.672 | 0.6228 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.672 | 0.6228 | 0.672 | 0.6228 | 0.672 | 0.6228 | 0.672 | 0.6228 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.001636 | 0.02111 | 0.001636 | 0.02111 | 0.001636 | 0.02111 | 0.001636 | 0.02111 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.0052 | 0.00123 | 0.0052 | 0.00123 | 0.0052 | 0.00123 | 0.0052 | 0.00123 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.00722 | 0.00925 | 0.00722 | 0.00925 | 0.00722 | 0.00925 | 0.00722 | 0.00925 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.00583 | 0.00103 | 0.00583 | 0.00103 | 0.00583 | 0.00103 | 0.00583 | 0.00103 | 2026 |
| РСЦ | 6016 | 0.0024 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0002 | 2026 |
| ЦТАИ | 6017 | 0.0024 | 0.000052 | 0.0024 | 0.000052 | 0.0024 | 0.000052 | 0.0024 | 0.000052 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0065 | 0.0263 | 0.0065 | 0.0263 | 0.0065 | 0.0263 | 0.0065 | 0.0263 | 2026 |
| Итого: |  | 0.031186 | 0.059172 | 0.031186 | 0.059172 | 0.031186 | 0.059172 | 0.031186 | 0.059172 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.031186 | 0.059172 | 0.031186 | 0.059172 | 0.031186 | 0.059172 | 0.031186 | 0.059172 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0008 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 0.0000131 | 0.00001 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0203, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.00764 | 0.00084 | 0.00764 | 0.00084 | 0.00764 | 0.00084 | 0.00764 | 0.00084 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.0068 | 0.00024 | 0.0068 | 0.00024 | 0.0068 | 0.00024 | 0.0068 | 0.00024 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.00635 | 0.0029 | 0.00635 | 0.0029 | 0.00635 | 0.0029 | 0.00635 | 0.0029 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.00147 | 0.00017 | 0.00147 | 0.00017 | 0.00147 | 0.00017 | 0.00147 | 0.00017 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0082 | 0.0046 | 0.0082 | 0.0046 | 0.0082 | 0.0046 | 0.0082 | 0.0046 | 2026 |
| Итого: |  | 0.03046 | 0.00875 | 0.03046 | 0.00875 | 0.03046 | 0.00875 | 0.03046 | 0.00875 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.03046 | 0.00875 | 0.03046 | 0.00875 | 0.03046 | 0.00875 | 0.03046 | 0.00875 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 114.396 | 1839.9864 | 114.396 | 1839.9864 | 114.396 | 1983.2584 | 114.396 | 1983.2584 | 2026 |
| ХЦ | 0007 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 2026 |
| РМУ | 0012 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 2026 |
| Итого: |  | 114.404001 | 1839.990402 | 114.404001 | 1839.990402 | 114.404001 | 1983.262402 | 114.404001 | 1983.262402 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.00583 | 0.01656 | 0.00583 | 0.01656 | 0.00583 | 0.01656 | 0.00583 | 0.01656 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.00896 | 0.00264 | 0.00896 | 0.00264 | 0.00896 | 0.00264 | 0.00896 | 0.00264 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.00583 | 0.0123 | 0.00583 | 0.0123 | 0.00583 | 0.0123 | 0.00583 | 0.0123 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.00583 | 0.00135 | 0.00583 | 0.00135 | 0.00583 | 0.00135 | 0.00583 | 0.00135 | 2026 |
| РСЦ | 6016 | 0.0041 | 0.0074 | 0.0041 | 0.0074 | 0.0041 | 0.0074 | 0.0041 | 0.0074 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0058 | 0.028 | 0.0058 | 0.028 | 0.0058 | 0.028 | 0.0058 | 0.028 | 2026 |
| Итого: |  | 0.03635 | 0.06825 | 0.03635 | 0.06825 | 0.03635 | 0.06825 | 0.03635 | 0.06825 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 114.440351 | 1840.058652 | 114.440351 | 1840.058652 | 114.440351 | 1983.330652 | 114.440351 | 1983.330652 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0302, Азотная кислота (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 0.0005 | 0.00216 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0303, Аммиак (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЦ | 0007 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 0.0000492 | 0.00021 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 24.48 | 350.4352 | 24.48 | 350.4352 | 24.48 | 377.8092 | 24.48 | 377.8092 | 2026 |
| ХЦ | 0007 | 0.0000001 | 0.0000004 | 0.0000001 | 0.0000004 | 0.0000001 | 0.0000004 | 0.0000001 | 0.0000004 | 2026 |
| РМУ | 0012 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0006 | 2026 |
| Итого: |  | 24.4813001 | 350.4358004 | 24.4813001 | 350.4358004 | 24.4813001 | 377.8098004 | 24.4813001 | 377.8098004 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 0.00051 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00037 | 2026 |
| Итого: |  | 0.00051 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00037 | 0.00051 | 0.00037 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 24.4818101 | 350.4361704 | 24.4818101 | 350.4361704 | 24.4818101 | 377.8101704 | 24.4818101 | 377.8101704 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0316, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 2026 |
| Итого: |  | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 0.000132 | 0.00057 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0322, Серная кислота (517) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 0.0000267 | 0.00012 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 0.0003 | 0.00021 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 721.008 | 17783,0344 | 537.70948 | 8497.34732 | 537.70948 | 9158.98368 | 537.70948 | 9158.98368 | 2026 |
| ХЦ | 0007 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00001 | 0.00003 | 2026 |
| РМУ | 0012 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0204 | 0.0205 | 0.0204 | 0.0205 | 2026 |
| Итого: |  | 721.02841 | 17783.05493 | 537.72989 | 8497.36785 | 537.72989 | 9159.00421 | 537.72989 | 9159.00421 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 0.0068 | 0.00492 | 0.0068 | 0.00492 | 0.0068 | 0.00492 | 0.0068 | 0.00492 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0068 | 0.00492 | 0.0068 | 0.00492 | 0.0068 | 0.00492 | 0.0068 | 0.00492 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 721.03521 | 17783.05985 | 537.73669 | 8497.37277 | 537.73669 | 9159.00913 | 537.73669 | 9159.00913 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6005 | 0.00444 | 0.00624 | 0.00444 | 0.00624 | 0.00444 | 0.00624 | 0.00444 | 0.00624 | 2026 |
| ТТЦ | 6019 | 0.00242 | 0.00007 | 0.00242 | 0.00007 | 0.00242 | 0.00007 | 0.00242 | 0.00007 | 2026 |
| Итого: |  | 0.00686 | 0.00631 | 0.00686 | 0.00631 | 0.00686 | 0.00631 | 0.00686 | 0.00631 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.00686 | 0.00631 | 0.00686 | 0.00631 | 0.00686 | 0.00631 | 0.00686 | 0.00631 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 21.869 | 368.7338 | 21.869 | 368.7338 | 21.869 | 396.3728 | 21.869 | 396.3728 | 2026 |
| ХЦ | 0007 | 0.00002 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 | 2026 |
| РМУ | 0012 | 0.062 | 0.0318 | 0.062 | 0.0318 | 0.062 | 0.0318 | 0.062 | 0.0318 | 2026 |
| Итого: |  | 21.93102 | 368.7657 | 21.93102 | 368.7657 | 21.93102 | 396.4047 | 21.93102 | 396.4047 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.03694 | 0.08189 | 0.03694 | 0.08189 | 0.03694 | 0.08189 | 0.03694 | 0.08189 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.053 | 0.0136 | 0.053 | 0.0136 | 0.053 | 0.0136 | 0.053 | 0.0136 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.03694 | 0.0685 | 0.03694 | 0.0685 | 0.03694 | 0.0685 | 0.03694 | 0.0685 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.03694 | 0.00984 | 0.03694 | 0.00984 | 0.03694 | 0.00984 | 0.03694 | 0.00984 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0376 | 0.1404 | 0.0376 | 0.1404 | 0.0376 | 0.1404 | 0.0376 | 0.1404 | 2026 |
| Итого: |  | 0.20142 | 0.31423 | 0.20142 | 0.31423 | 0.20142 | 0.31423 | 0.20142 | 0.31423 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 22.13244 | 369.07993 | 22.13244 | 369.07993 | 22.13244 | 396.71893 | 22.13244 | 396.71893 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.00542 | 0.01082 | 0.00542 | 0.01082 | 0.00542 | 0.01082 | 0.00542 | 0.01082 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТЦ | 6014 | 0.0029 | 0.00038 | 0.0029 | 0.00038 | 0.0029 | 0.00038 | 0.0029 | 0.00038 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.0071 | 0.00663 | 0.0071 | 0.00663 | 0.0071 | 0.00663 | 0.0071 | 0.00663 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.00556 | 0.00099 | 0.00556 | 0.00099 | 0.00556 | 0.00099 | 0.00556 | 0.00099 | 2026 |
| РСЦ | 6016 | 0.00056 | 0.00001 | 0.00056 | 0.00001 | 0.00056 | 0.00001 | 0.00056 | 0.00001 | 2026 |
| ЦТАИ | 6017 | 0.00056 | 0.000012 | 0.00056 | 0.000012 | 0.00056 | 0.000012 | 0.00056 | 0.000012 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0067 | 0.0157 | 0.0067 | 0.0157 | 0.0067 | 0.0157 | 0.0067 | 0.0157 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0288 | 0.034542 | 0.0288 | 0.034542 | 0.0288 | 0.034542 | 0.0288 | 0.034542 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0288 | 0.034542 | 0.0288 | 0.034542 | 0.0288 | 0.034542 | 0.0288 | 0.034542 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.02429 | 0.00821 | 0.02429 | 0.00821 | 0.02429 | 0.00821 | 0.02429 | 0.00821 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.0237 | 0.0009 | 0.0237 | 0.0009 | 0.0237 | 0.0009 | 0.0237 | 0.0009 | 2026 |
| ТЦ | 6008 | 0.00667 | 0.00849 | 0.00667 | 0.00849 | 0.00667 | 0.00849 | 0.00667 | 0.00849 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.00667 | 0.00204 | 0.00667 | 0.00204 | 0.00667 | 0.00204 | 0.00667 | 0.00204 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0243 | 0.0135 | 0.0243 | 0.0135 | 0.0243 | 0.0135 | 0.0243 | 0.0135 | 2026 |
| Итого: |  | 0.08563 | 0.03314 | 0.08563 | 0.03314 | 0.08563 | 0.03314 | 0.08563 | 0.03314 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.08563 | 0.03314 | 0.08563 | 0.03314 | 0.08563 | 0.03314 | 0.08563 | 0.03314 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 2026 |
| Итого: |  | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 0.00423 | 0.0201 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 2026 |
| Итого: |  | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 0.00325 | 0.0154 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0602, Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 0.00002 | 0.00009 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 2026 |
| Итого: |  | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 0.6875 | 2.6236 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0004 | 2026 |
| Итого: |  | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0004 | 0.00008 | 0.0004 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 1.5556 | 2.532 | 1.5556 | 2.532 | 1.5556 | 2.532 | 1.5556 | 2.532 | 2026 |
| Итого: |  | 1.5556 | 2.532 | 1.5556 | 2.532 | 1.5556 | 2.532 | 1.5556 | 2.532 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 1.55568 | 2.5324 | 1.55568 | 2.5324 | 1.55568 | 2.5324 | 1.55568 | 2.5324 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 2026 |
| Итого: |  | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 0.2083 | 0.7278 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 2026 |
| Итого: |  | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 0.1389 | 0.4852 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСЦ | 6012 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 2026 |
| Итого: |  | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 0.1111 | 0.3882 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 2026 |
| Итого: |  | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 0.3056 | 0.5057 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 2026 |
| Итого: |  | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 0.4583 | 0.3841 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ | 6020 | 0.003 | 0.00054 | 0.003 | 0.00054 | 0.003 | 0.00054 | 0.003 | 0.00054 | 2026 |
| ТЦ | 6021 | 0.21 | 4.415 | 0.21 | 4.415 | 0.21 | 4.415 | 0.21 | 4.415 | 2026 |
| Итого: |  | 0.213 | 4.41554 | 0.213 | 4.41554 | 0.213 | 4.41554 | 0.213 | 4.41554 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.213 | 4.41554 | 0.213 | 4.41554 | 0.213 | 4.41554 | 0.213 | 4.41554 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2026 |
| Итого: |  | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2.4514 | 7.6888 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6005 | 0.9202 | 1.293 | 0.9202 | 1.293 | 0.9202 | 1.293 | 0.9202 | 1.293 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТЦ | 6019 | 0.861 | 0.02578 | 0.861 | 0.02578 | 0.861 | 0.02578 | 0.861 | 0.02578 | 2026 |
| Итого: |  | 1.7812 | 1.31878 | 1.7812 | 1.31878 | 1.7812 | 1.31878 | 1.7812 | 1.31878 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 1.7812 | 1.31878 | 1.7812 | 1.31878 | 1.7812 | 1.31878 | 1.7812 | 1.31878 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУ | 0005 | 0.0608 | 0.2852 | 0.0608 | 0.2852 | 0.0608 | 0.2852 | 0.0608 | 0.2852 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0608 | 0.2852 | 0.0608 | 0.2852 | 0.0608 | 0.2852 | 0.0608 | 0.2852 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6027 | 0.0132 | 0.019 | 0.0132 | 0.019 | 0.0132 | 0.019 | 0.0132 | 0.019 | 2026 |
| ТТЦ | 6026 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 2026 |
| ТТЦ | 6030 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 2026 |
| ТТЦ | 6034 | 0.0058 | 0.0136 | 0.0058 | 0.0136 | 0.0058 | 0.0136 | 0.0058 | 0.0136 | 2026 |
| ЭЦ | 6028 | 0.0127 | 0.0088 | 0.0127 | 0.0088 | 0.0127 | 0.0088 | 0.0127 | 0.0088 | 2026 |
| ТЦ | 6031 | 0.0048 | 0.00518 | 0.0048 | 0.00518 | 0.0048 | 0.00518 | 0.0048 | 0.00518 | 2026 |
| РСЦ | 6012 | 0.2292 | 1.3649 | 0.2292 | 1.3649 | 0.2292 | 1.3649 | 0.2292 | 1.3649 | 2026 |
| ЦТАИ | 6032 | 0.0164 | 0.0381 | 0.0164 | 0.0381 | 0.0164 | 0.0381 | 0.0164 | 0.0381 | 2026 |
| РМУ | 6036 | 0.0406 | 0.1462 | 0.0406 | 0.1462 | 0.0406 | 0.1462 | 0.0406 | 0.1462 | 2026 |
| Итого: |  | 0.3231 | 1.59678 | 0.3231 | 1.59678 | 0.3231 | 1.59678 | 0.3231 | 1.59678 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.3839 | 1.88198 | 0.3839 | 1.88198 | 0.3839 | 1.88198 | 0.3839 | 1.88198 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2904, Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 0.0009 | 0.6072 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 309.963 | 2609.666 | 309.963 | 2609.666 | 309.963 | 2817.204 | 309.963 | 2817.204 | 2026 |
| ХЦ | 0007 | 0.00003 | 0.0001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.00003 | 0.0001 | 2026 |
| РМУ | 0012 | 0.00637 | 0.02253 | 0.00637 | 0.02253 | 0.00637 | 0.02253 | 0.00637 | 0.02253 | 2026 |
| Итого: |  | 309.9694 | 2609.68863 | 309.9694 | 2609.68863 | 309.9694 | 2817.22663 | 309.9694 | 2817.22663 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0.00333 | 0.00618 | 0.00333 | 0.00618 | 0.00333 | 0.00618 | 0.00333 | 0.00618 | 2026 |
| ТТЦ | 6014 | 0.0033 | 0.00017 | 0.0033 | 0.00017 | 0.0033 | 0.00017 | 0.0033 | 0.00017 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЦ | 6008 | 0.00333 | 0.00569 | 0.00333 | 0.00569 | 0.00333 | 0.00569 | 0.00333 | 0.00569 | 2026 |
| ХЦ | 6015 | 0.00333 | 0.00096 | 0.00333 | 0.00096 | 0.00333 | 0.00096 | 0.00333 | 0.00096 | 2026 |
| ЦР | 6037 | 0.0033 | 0.0107 | 0.0033 | 0.0107 | 0.0033 | 0.0107 | 0.0033 | 0.0107 | 2026 |
| Итого: |  | 0.01659 | 0.0237 | 0.01659 | 0.0237 | 0.01659 | 0.0237 | 0.01659 | 0.0237 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 309.98599 | 2609.71233 | 309.98599 | 2609.71233 | 309.98599 | 2817.25033 | 309.98599 | 2817.25033 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6006 | 1.156 | 17.793 | 1.156 | 17.793 | 1.156 | 17.848 | 1.156 | 17.848 | 2026 |
| ТТЦ | 6009 | 0.052 | 0.118 | 0.052 | 0.118 | 0.052 | 0.128 | 0.052 | 0.128 | 2026 |
| ТТЦ | 6022 | 0.0258 | 0.4009 | 0.0258 | 0.4009 | 0.0258 | 0.4328 | 0.0258 | 0.4328 | 2026 |
| ТТЦ | 6023 | 0.0046 | 0.1158 | 0.0046 | 0.1158 | 0.0046 | 0.1159 | 0.0046 | 0.1159 | 2026 |
| ТТЦ | 6024 | 0.0045 | 0.1168 | 0.0045 | 0.1168 | 0.0045 | 0.1168 | 0.0045 | 0.1168 | 2026 |
| ТТЦ | 6025 | 0.0056 | 0.146 | 0.0056 | 0.146 | 0.0056 | 0.146 | 0.0056 | 0.146 | 2026 |
| ТТЦ | 6033 | 0.9223 | 2.097 | 0.9223 | 2.097 | 0.9223 | 2.2637 | 0.9223 | 2.2637 | 2026 |
| Итого: |  | 2.1708 | 20.7875 | 2.1708 | 20.7875 | 2.1708 | 21.0512 | 2.1708 | 21.0512 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 2.1708 | 20.7875 | 2.1708 | 20.7875 | 2.1708 | 21.0512 | 2.1708 | 21.0512 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУ | 0005 | 0.0378 | 0.1437 | 0.0378 | 0.1437 | 0.0378 | 0.1437 | 0.0378 | 0.1437 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0378 | 0.1437 | 0.0378 | 0.1437 | 0.0378 | 0.1437 | 0.0378 | 0.1437 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6027 | 0.0086 | 0.0124 | 0.0086 | 0.0124 | 0.0086 | 0.0124 | 0.0086 | 0.0124 | 2026 |
| ТТЦ | 6034 | 0.0038 | 0.0089 | 0.0038 | 0.0089 | 0.0038 | 0.0089 | 0.0038 | 0.0089 | 2026 |
| ЭЦ | 6028 | 0.0078 | 0.0053 | 0.0078 | 0.0053 | 0.0078 | 0.0053 | 0.0078 | 0.0053 | 2026 |
| ТЦ | 6031 | 0.0032 | 0.00346 | 0.0032 | 0.00346 | 0.0032 | 0.00346 | 0.0032 | 0.00346 | 2026 |
| ЦТАИ | 6032 | 0.0104 | 0.0243 | 0.0104 | 0.0243 | 0.0104 | 0.0243 | 0.0104 | 0.0243 | 2026 |
| Итого: |  | 0.0338 | 0.05436 | 0.0338 | 0.05436 | 0.0338 | 0.05436 | 0.0338 | 0.05436 |  |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0716 | 0.19806 | 0.0716 | 0.19806 | 0.0716 | 0.19806 | 0.0716 | 0.19806 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2936, Пыль древесная (1039*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 0011 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 2026 |
| Итого: |  | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по загрязняющему |  | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 0.048 | 8.0855 | 2026 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 1044.976 | 24503.141 | 1020.2269181 | 13720.0937964 | 1020.2269181 | 14787.8168564 | 1020.2269181 | 14787.8168564 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  | 1032.672981 | 24472.69181 | 1008.6714121 | 13675.4090424 | 1008.6714121 | 14742.8684024 | 1008.6714121 | 14742.8684024 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  | 12.302907 | 3.4488 | 11.555506 | 44.684754 | 11.555506 | 44.948454 | 11.555506 | 44.948454 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.1. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2027-2028 гг.

(в т.ч. выбросы ЗВ от источников ПГУ)

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2026 год |  | на 2027-2028 годы |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (0123) Железа оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,000642 | 0,001732 | 0,000642 | 0,001732 | 2027 |
|  | 0263 |  |  | 0,035861 | 0,207335 | 0,035861 | 0,207335 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,036503 | 0,209067 | 0,036503 | 0,209067 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,14518 | 0,18275 | 0,14518 | 0,18275 | 0,14518 | 0,18275 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,1233 | 0,0107 | 0,1233 | 0,0107 | 0,1233 | 0,0107 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,14449 | 0,1257 | 0,14449 | 0,1257 | 0,14449 | 0,1257 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,06519 | 0,01166 | 0,06519 | 0,01166 | 0,06519 | 0,01166 | 2027 |
| РСЦ | 6016 | 0,01357 | 0,0009 | 0,01357 | 0,0009 | 0,01357 | 0,0009 | 2027 |
| ЦТАИ | 6017 | 0,01357 | 0,00029 | 0,01357 | 0,00029 | 0,01357 | 0,00029 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,1667 | 0,2908 | 0,1667 | 0,2908 | 0,1667 | 0,2908 | 2027 |
| Итого: |  | 0,672 | 0,6228 | 0,672 | 0,6228 | 0,672 | 0,6228 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,672 | 0,6228 | 0,708503 | 0,831867 | 0,708503 | 0,831867 | 2027 |
| (0143) Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,000062 | 0,000169 | 0,000062 | 0,000169 | 2027 |
|  | 0263 |  |  | 0,000528 | 0,003051 | 0,000528 | 0,003051 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,00059 | 0,00322 | 0,00059 | 0,00322 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,001636 | 0,02111 | 0,001636 | 0,02111 | 0,001636 | 0,02111 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,0052 | 0,00123 | 0,0052 | 0,00123 | 0,0052 | 0,00123 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,00722 | 0,00925 | 0,00722 | 0,00925 | 0,00722 | 0,00925 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,00583 | 0,00103 | 0,00583 | 0,00103 | 0,00583 | 0,00103 | 2027 |
| РСЦ | 6016 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0024 | 0,0002 | 2027 |
| ЦТАИ | 6017 | 0,0024 | 0,000052 | 0,0024 | 0,000052 | 0,0024 | 0,000052 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0065 | 0,0263 | 0,0065 | 0,0263 | 0,0065 | 0,0263 | 2027 |
| Итого: |  | 0,031186 | 0,059172 | 0,031186 | 0,059172 | 0,031186 | 0,059172 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,031186 | 0,059172 | 0,031776 | 0,062392 | 0,031776 | 0,062392 | 2027 |
| (0150) Натр едкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0008 | 0,0000131 | 0,00001 | 0,0000131 | 0,00001 | 0,0000131 | 0,00001 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0000131 | 0,00001 | 0,0000131 | 0,00001 | 0,0000131 | 0,00001 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) | 6221 |  |  | 0,00115 | 0,03312 | 0,00115 | 0,03312 | 2027 |
|  | 6222 |  |  | 0,0000432 | 0,001248 | 0,0000432 | 0,001248 | 2027 |
|  | 6223-6228 |  |  | 0,0051 | 0,192 | 0,0051 | 0,192 | 2027 |
|  | 6229 |  |  | 0,000961 | 0,0277 | 0,000961 | 0,0277 | 2027 |
|  | 6230 |  |  | 0,000036 | 0,001037 | 0,000036 | 0,001037 | 2027 |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6251 |  |  | 0,0002 | 0,000166 | 0,0002 | 0,000166 | 2027 |
|  | 6252 |  |  | 0,000018 | 0,00001534 | 0,000018 | 0,00001534 | 2027 |
|  | 6255 |  |  | 0,0004 | 0,0111 | 0,0004 | 0,0111 | 2027 |
|  | 6256 |  |  | 0,0000072 | 0,00021 | 0,0000072 | 0,00021 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,0079154 | 0,26659634 | 0,0079154 | 0,26659634 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0000131 | 0,00001 | 0,0079285 | 0,26660634 | 0,0079285 | 0,26660634 | 2027 |
| (0154) Натрий гипохлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6213 |  |  | 0,000336 | 0,009744 | 0,000336 | 0,009744 | 2027 |
|  | 6214 |  |  | 0,0000084 | 0,0002436 | 0,0000084 | 0,0002436 | 2027 |
|  | 6215-6218 |  |  | 0,001332 | 0,0768 | 0,001332 | 0,0768 | 2027 |
|  | 6219 |  |  | 0,000384 | 0,01107 | 0,000384 | 0,01107 | 2027 |
|  | 6220 |  |  | 0,0000096 | 0,0002765 | 0,0000096 | 0,0002765 | 2027 |
|  | 6231 |  |  | 0,00034 | 0,009744 | 0,00034 | 0,009744 | 2027 |
|  | 6232 |  |  | 0,000004236 | 0,000122 | 0,000004236 | 0,000122 | 2027 |
|  | 6233-6234 |  |  | 0,00066 | 0,0384 | 0,00066 | 0,0384 | 2027 |
|  | 6235 |  |  | 0,000384 | 0,01107 | 0,000384 | 0,01107 | 2027 |
|  | 6236 |  |  | 0,0000048 | 0,00014 | 0,0000048 | 0,00014 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,003463036 | 0,1576101 | 0,003463036 | 0,1576101 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,003463036 | 0,1576101 | 0,003463036 | 0,1576101 | 2027 |
| (0203) Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,00764 | 0,00084 | 0,00764 | 0,00084 | 0,00764 | 0,00084 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,0068 | 0,00024 | 0,0068 | 0,00024 | 0,0068 | 0,00024 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,00635 | 0,0029 | 0,00635 | 0,0029 | 0,00635 | 0,0029 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,00147 | 0,00017 | 0,00147 | 0,00017 | 0,00147 | 0,00017 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0082 | 0,0046 | 0,0082 | 0,0046 | 0,0082 | 0,0046 | 2027 |
| Итого: |  | 0,03046 | 0,00875 | 0,03046 | 0,00875 | 0,03046 | 0,00875 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,03046 | 0,00875 | 0,03046 | 0,00875 | 0,03046 | 0,00875 | 2027 |
| (0301) Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 114,396 | 1983,2584 | 114,396 | 1983,2584 | 114,396 | 1983,2584 | 2027 |
| ХЦ | 0007 | 0,000001 | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2027 |
| РМУ | 0012 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 |  |  | 8,7 | 200,1 | 8,7 | 200,1 | 2027 |
|  | 0172 |  |  | 8,7 | 50,024 | 8,7 | 50,024 | 2027 |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,00006 | 0,000162 | 0,00006 | 0,000162 | 2027 |
|  | 0262 |  |  | 0,00925 | 0,053502 | 0,00925 | 0,053502 | 2027 |
|  | 0263 |  |  | 0,017806 | 0,102945 | 0,017806 | 0,102945 | 2027 |
| Итого: |  | 114,404001 | 1983,262402 | 131,831117 | 2233,543011 | 131,831117 | 2233,543011 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,00583 | 0,01656 | 0,00583 | 0,01656 | 0,00583 | 0,01656 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,00896 | 0,00264 | 0,00896 | 0,00264 | 0,00896 | 0,00264 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,00583 | 0,0123 | 0,00583 | 0,0123 | 0,00583 | 0,0123 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,00583 | 0,00135 | 0,00583 | 0,00135 | 0,00583 | 0,00135 | 2027 |
| РСЦ | 6016 | 0,0041 | 0,0074 | 0,0041 | 0,0074 | 0,0041 | 0,0074 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0058 | 0,028 | 0,0058 | 0,028 | 0,0058 | 0,028 | 2027 |
| Итого: |  | 0,03635 | 0,06825 | 0,03635 | 0,06825 | 0,03635 | 0,06825 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 114,440351 | 1983,330652 | 131,867467 | 2233,611261 | 131,867467 | 2233,611261 | 2027 |
| (0302) Азотная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,0005 | 0,00216 | 0,0005 | 0,00216 | 0,0005 | 0,00216 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0005 | 0,00216 | 0,0005 | 0,00216 | 0,0005 | 0,00216 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0005 | 0,00216 | 0,0005 | 0,00216 | 0,0005 | 0,00216 | 2027 |
| (0303) Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,0000492 | 0,00021 | 0,0000492 | 0,00021 | 0,0000492 | 0,00021 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0000492 | 0,00021 | 0,0000492 | 0,00021 | 0,0000492 | 0,00021 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6183 |  |  | 0,0003075 | 0,008856 | 0,0003075 | 0,008856 | 2027 |
|  | 6184 |  |  | 0,00000216 | 0,0000622 | 0,00000216 | 0,0000622 | 2027 |
|  | 6185-6186 |  |  | 0,00134 | 0,08 | 0,00134 | 0,08 | 2027 |
|  | 6187 |  |  | 0,00385 | 0,1106 | 0,00385 | 0,1106 | 2027 |
|  | 6188 |  |  | 0,00002575 | 0,00074 | 0,00002575 | 0,00074 | 2027 |
|  | 6189-6192 |  |  | 0,000111 | 0,0064 | 0,000111 | 0,0064 | 2027 |
|  | 6193 |  |  | 0,0003 | 0,008 | 0,0003 | 0,008 | 2027 |
|  | 6194 |  |  | 0,000002 | 0,000057 | 0,000002 | 0,000057 | 2027 |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата | 6257 |  |  | 0,043 | 1,23 | 0,043 | 1,23 | 2027 |
|  | 6258 |  |  | 0,000225 | 0,0065 | 0,000225 | 0,0065 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,04916341 | 1,4512152 | 0,04916341 | 1,4512152 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0000492 | 0,00021 | 0,04921261 | 1,4514252 | 0,04921261 | 1,4514252 | 2027 |
| (0304) Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 24,48 | 377,8092 | 24,48 | 377,8092 | 24,48 | 377,8092 | 2027 |
| ХЦ | 0007 | 0,0000001 | 0,0000004 | 0,0000001 | 0,0000004 | 0,0000001 | 0,0000004 | 2027 |
| РМУ | 0012 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0006 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 |  |  | 1,41232 | 32,515 | 1,41232 | 32,515 | 2027 |
|  | 0172 |  |  | 1,41232 | 8,13 | 1,41232 | 8,13 | 2027 |
| Итого: |  | 24,4813001 | 377,8098004 | 27,3059401 | 418,4548004 | 27,3059401 | 418,4548004 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 0,00051 | 0,00037 | 0,00051 | 0,00037 | 0,00051 | 0,00037 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00051 | 0,00037 | 0,00051 | 0,00037 | 0,00051 | 0,00037 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 24,4818101 | 377,8101704 | 27,3064501 | 418,4551704 | 27,3064501 | 418,4551704 | 2027 |
| (0316) Соляная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,000132 | 0,00057 | 0,000132 | 0,00057 | 0,000132 | 0,00057 | 2027 |
| Итого: |  | 0,000132 | 0,00057 | 0,000132 | 0,00057 | 0,000132 | 0,00057 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000132 | 0,00057 | 0,000132 | 0,00057 | 0,000132 | 0,00057 | 2027 |
| (0322) Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0000267 | 0,00012 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0000267 | 0,00012 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0000267 | 0,00012 | 0,0000267 | 0,00012 | 2027 |
| (0328) Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 0,0003 | 0,00021 | 0,0003 | 0,00021 | 0,0003 | 0,00021 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0003 | 0,00021 | 0,0003 | 0,00021 | 0,0003 | 0,00021 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0003 | 0,00021 | 0,0003 | 0,00021 | 0,0003 | 0,00021 | 2027 |
| (0330) Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 537,70948 | 9158,98368 | 537,70948 | 9158,98368 | 537,70948 | 9158,98368 | 2027 |
| ХЦ | 0007 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00003 | 2027 |
| РМУ | 0012 | 0,0204 | 0,0205 | 0,0204 | 0,0205 | 0,0204 | 0,0205 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 |  |  | 0,073 | 2,1036 | 0,073 | 2,1036 | 2027 |
|  | 0172 |  |  | 0,02 | 0,526 | 0,02 | 0,526 | 2027 |
| Итого: |  | 537,72989 | 9159,00421 | 537,82289 | 9161,63381 | 537,82289 | 9161,63381 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 0,0068 | 0,00492 | 0,0068 | 0,00492 | 0,0068 | 0,00492 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0068 | 0,00492 | 0,0068 | 0,00492 | 0,0068 | 0,00492 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 537,73669 | 9159,00913 | 537,82969 | 9161,63873 | 537,82969 | 9161,63873 | 2027 |
| (0333) Сероводород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 |  |  | 0,0000453 | 0,000000041 | 0,0000453 | 0,000000041 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 0131 |  |  | 0,00008 | 0,0000003 | 0,00008 | 0,0000003 | 2027 |
|  | 0132 |  |  | 0,00008 | 0,0000003 | 0,00008 | 0,0000003 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 |  |  | 0,00000016 | 0,0000046 | 0,00000016 | 0,0000046 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,00020546 | 0,000005241 | 0,00020546 | 0,000005241 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6005 | 0,00444 | 0,00624 | 0,00444 | 0,00624 | 0,00444 | 0,00624 | 2027 |
| ТТЦ | 6019 | 0,00242 | 0,00007 | 0,00242 | 0,00007 | 0,00242 | 0,00007 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 |  |  | 0,0000001 | 0,000003 | 0,0000001 | 0,000003 | 2027 |
|  | 6102 |  |  | 0,0000001 | 0,000003 | 0,0000001 | 0,000003 | 2027 |
|  | 6103 |  |  | 0,0000000007 | 0,00000002 | 0,0000000007 | 0,00000002 | 2027 |
|  | 6104 |  |  | 0,00000005 | 0,00000141 | 0,00000005 | 0,00000141 | 2027 |
|  | 6105 |  |  | 0,0000001 | 0,00000287 | 0,0000001 | 0,00000287 | 2027 |
|  | 6106 |  |  | 0,00000000034 | 0,0000000099 | 0,00000000034 | 0,0000000099 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 |  |  | 0,00000011 | 0,0000031 | 0,00000011 | 0,0000031 | 2027 |
|  | 6108 |  |  | 0,0000001 | 0,00000287 | 0,0000001 | 0,00000287 | 2027 |
|  | 6109 |  |  | 0,00000000086 | 0,0000000218 | 0,00000000086 | 0,0000000218 | 2027 |
|  | 6110 |  |  | 0,000000044 | 0,00000127 | 0,000000044 | 0,00000127 | 2027 |
|  | 6111 |  |  | 0,00000005 | 0,00000144 | 0,00000005 | 0,00000144 | 2027 |
|  | 6112 |  |  | 0,000000000318 | 0,00000001 | 0,000000000318 | 0,00000001 | 2027 |
|  | 6116 |  |  | 0,000000054 | 0,00000155 | 0,000000054 | 0,00000155 | 2027 |
|  | 6117 |  |  | 0,00000000038 | 0,000000011 | 0,00000000038 | 0,000000011 | 2027 |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 |  |  | 0,0000001 | 0,00000275 | 0,0000001 | 0,00000275 | 2027 |
|  | 6121 |  |  | 0,000000412 | 0,00001186 | 0,000000412 | 0,00001186 | 2027 |
|  | 6122 |  |  | 0,0000002 | 0,00000574 | 0,0000002 | 0,00000574 | 2027 |
|  | 6123 |  |  | 0,00000000086 | 0,0000000248 | 0,00000000086 | 0,0000000248 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 6124 |  |  | 0,000000054 | 0,00000155 | 0,000000054 | 0,00000155 | 2027 |
|  | 6125 |  |  | 0,00000000048 | 0,000000014 | 0,00000000048 | 0,000000014 | 2027 |
|  | 6126 |  |  | 0,0000006 | 0,0000172 | 0,0000006 | 0,0000172 | 2027 |
|  | 6127 |  |  | 0,00000003 | 0,00000085 | 0,00000003 | 0,00000085 | 2027 |
|  | 6128 |  |  | 0,00000000021 | 0,000000006 | 0,00000000021 | 0,000000006 | 2027 |
|  | 6129 |  |  | 0,00000007354 | 0,00000212 | 0,00000007354 | 0,00000212 | 2027 |
|  | 6130 |  |  | 0,000000000413 | 0,000000012 | 0,000000000413 | 0,000000012 | 2027 |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 |  |  | 0,00000016 | 0,0000046 | 0,00000016 | 0,0000046 | 2027 |
|  | 6134 |  |  | 0,0000003 | 0,00000833 | 0,0000003 | 0,00000833 | 2027 |
|  | 6135 |  |  | 0,00000000003444 | 0,000000001 | 0,00000000003444 | 0,000000001 | 2027 |
|  | 6136 |  |  | 0,0000000344 | 0,000001 | 0,0000000344 | 0,000001 | 2027 |
|  | 6137 |  |  | 0,00000000012 | 0,0000000035 | 0,00000000012 | 0,0000000035 | 2027 |
|  | 6138 |  |  | 0,000000064 | 0,00000184 | 0,000000064 | 0,00000184 | 2027 |
|  | 6139 |  |  | 0,00000005 | 0,000001435 | 0,00000005 | 0,000001435 | 2027 |
|  | 6140 |  |  | 0,00000000012 | 0,0000000035 | 0,00000000012 | 0,0000000035 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 |  |  | 0,00000016 | 0,0000046 | 0,00000016 | 0,0000046 | 2027 |
|  | 6169 |  |  | 0,00000002 | 0,000000565 | 0,00000002 | 0,000000565 | 2027 |
|  | 6170 |  |  | 0,00000000014 | 0,000000004 | 0,00000000014 | 0,000000004 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 |  |  | 0,0000000735 | 0,000002117 | 0,0000000735 | 0,000002117 | 2027 |
|  | 6174 |  |  | 0,0000000006 | 0,000000016 | 0,0000000006 | 0,000000016 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00686 | 0,00631 | 0,00686304502 | 0,0063972245 | 0,00686304502 | 0,0063972245 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00686 | 0,00631 | 0,00706850502 | 0,0064024655 | 0,00706850502 | 0,0064024655 | 2027 |
| (0337) Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 21,869 | 396,3728 | 21,869 | 396,3728 | 21,869 | 396,3728 | 2027 |
| ХЦ | 0007 | 0,00002 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0001 | 0,00002 | 0,0001 | 2027 |
| РМУ | 0012 | 0,062 | 0,0318 | 0,062 | 0,0318 | 0,062 | 0,0318 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 |  |  | 13,6 | 312,6432 | 13,6 | 312,6432 | 2027 |
|  | 0172 |  |  | 13,6 | 78,161 | 13,6 | 78,161 | 2027 |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,000296 | 0,000798 | 0,000296 | 0,000798 | 2027 |
|  | 0263 |  |  | 0,017611 | 0,10182 | 0,017611 | 0,10182 | 2027 |
| Итого: |  | 21,93102 | 396,4047 | 49,148927 | 787,311518 | 49,148927 | 787,311518 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,03694 | 0,08189 | 0,03694 | 0,08189 | 0,03694 | 0,08189 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,053 | 0,0136 | 0,053 | 0,0136 | 0,053 | 0,0136 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,03694 | 0,0685 | 0,03694 | 0,0685 | 0,03694 | 0,0685 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,03694 | 0,00984 | 0,03694 | 0,00984 | 0,03694 | 0,00984 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0376 | 0,1404 | 0,0376 | 0,1404 | 0,0376 | 0,1404 | 2027 |
| Итого: |  | 0,20142 | 0,31423 | 0,20142 | 0,31423 | 0,20142 | 0,31423 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 22,13244 | 396,71893 | 49,350347 | 787,625748 | 49,350347 | 787,625748 | 2027 |
| (0342) Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,000021 | 0,000056 | 0,000021 | 0,000056 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,000021 | 0,000056 | 0,000021 | 0,000056 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,00542 | 0,01082 | 0,00542 | 0,01082 | 0,00542 | 0,01082 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,0029 | 0,00038 | 0,0029 | 0,00038 | 0,0029 | 0,00038 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,0071 | 0,00663 | 0,0071 | 0,00663 | 0,0071 | 0,00663 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,00556 | 0,00099 | 0,00556 | 0,00099 | 0,00556 | 0,00099 | 2027 |
| РСЦ | 6016 | 0,00056 | 0,00001 | 0,00056 | 0,00001 | 0,00056 | 0,00001 | 2027 |
| ЦТАИ | 6017 | 0,00056 | 0,000012 | 0,00056 | 0,000012 | 0,00056 | 0,000012 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0067 | 0,0157 | 0,0067 | 0,0157 | 0,0067 | 0,0157 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0288 | 0,034542 | 0,0288 | 0,034542 | 0,0288 | 0,034542 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0288 | 0,034542 | 0,028821 | 0,034598 | 0,028821 | 0,034598 | 2027 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,000022 | 0,00006 | 0,000022 | 0,00006 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,000022 | 0,00006 | 0,000022 | 0,00006 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,02429 | 0,00821 | 0,02429 | 0,00821 | 0,02429 | 0,00821 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,0237 | 0,0009 | 0,0237 | 0,0009 | 0,0237 | 0,0009 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,00667 | 0,00849 | 0,00667 | 0,00849 | 0,00667 | 0,00849 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,00667 | 0,00204 | 0,00667 | 0,00204 | 0,00667 | 0,00204 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0243 | 0,0135 | 0,0243 | 0,0135 | 0,0243 | 0,0135 | 2027 |
| Итого: |  | 0,08563 | 0,03314 | 0,08563 | 0,03314 | 0,08563 | 0,03314 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,08563 | 0,03314 | 0,085652 | 0,0332 | 0,085652 | 0,0332 | 2027 |
| (0410) Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 |  |  | 13,23344 | 0,012 | 13,23344 | 0,012 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 0131 |  |  | 23,314 | 0,084 | 23,314 | 0,084 | 2027 |
|  | 0132 |  |  | 23,314 | 0,084 | 23,314 | 0,084 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 |  |  | 1,005 | 23,1356 | 1,005 | 23,1356 | 2027 |
|  | 0172 |  |  | 1,005 | 5,8 | 1,005 | 5,8 | 2027 |
|  | 0182 |  |  | 0,04654 | 1,342 | 0,04654 | 1,342 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 61,91798 | 30,4576 | 61,91798 | 30,4576 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 |  |  | 0,02868 | 0,8252 | 0,02868 | 0,8252 | 2027 |
|  | 6102 |  |  | 0,02915 | 0,8394764 | 0,02915 | 0,8394764 | 2027 |
|  | 6103 |  |  | 0,00020127 | 0,00579655 | 0,00020127 | 0,00579655 | 2027 |
|  | 6104 |  |  | 0,01434 | 0,4126 | 0,01434 | 0,4126 | 2027 |
|  | 6105 |  |  | 0,02915 | 0,8394764 | 0,02915 | 0,8394764 | 2027 |
|  | 6106 |  |  | 0,00010063 | 0,0029 | 0,00010063 | 0,0029 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 |  |  | 0,03153 | 0,9077233 | 0,03153 | 0,9077233 | 2027 |
|  | 6108 |  |  | 0,02915 | 0,8394764 | 0,02915 | 0,8394764 | 2027 |
|  | 6109 |  |  | 0,0002516 | 0,0063735 | 0,0002516 | 0,0063735 | 2027 |
|  | 6116 |  |  | 0,015766 | 0,453821 | 0,015766 | 0,453821 | 2027 |
|  | 6117 |  |  | 0,0001107 | 0,00319 | 0,0001107 | 0,00319 | 2027 |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 |  |  | 0,0277 | 0,8051 | 0,0277 | 0,8051 | 2027 |
|  | 6121 |  |  | 0,120342 | 3,465564 | 0,120342 | 3,465564 | 2027 |
|  | 6122 |  |  | 0,0587 | 1,68 | 0,0587 | 1,68 | 2027 |
|  | 6123 |  |  | 0,0002516 | 0,0072457 | 0,0002516 | 0,0072457 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 6124 |  |  | 0,015766 | 0,453821 | 0,015766 | 0,453821 | 2027 |
|  | 6125 |  |  | 0,000141 | 0,00406 | 0,000141 | 0,00406 | 2027 |
|  | 6126 |  |  | 0,175 | 5,032 | 0,175 | 5,032 | 2027 |
|  | 6127 |  |  | 0,008596 | 0,247541 | 0,008596 | 0,247541 | 2027 |
|  | 6128 |  |  | 0,0000604 | 0,001736 | 0,0000604 | 0,001736 | 2027 |
|  | 6129 |  |  | 0,0215 | 0,62 | 0,0215 | 0,62 | 2027 |
|  | 6130 |  |  | 0,000121 | 0,0035 | 0,000121 | 0,0035 | 2027 |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 |  |  | 0,046 | 1,342 | 0,046 | 1,342 | 2027 |
|  | 6134 |  |  | 0,0845 | 2,4337 | 0,0845 | 2,4337 | 2027 |
|  | 6135 |  |  | 0,0000101 | 0,0003 | 0,0000101 | 0,0003 | 2027 |
|  | 6136 |  |  | 0,01 | 0,2885 | 0,01 | 0,2885 | 2027 |
|  | 6137 |  |  | 0,000035 | 0,001015 | 0,000035 | 0,001015 | 2027 |
|  | 6138 |  |  | 0,01862 | 0,537 | 0,01862 | 0,537 | 2027 |
|  | 6139 |  |  | 0,0146 | 0,42 | 0,0146 | 0,42 | 2027 |
|  | 6140 |  |  | 0,000035 | 0,001015 | 0,000035 | 0,001015 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 |  |  | 0,046 | 1,342 | 0,046 | 1,342 | 2027 |
|  | 6169 |  |  | 0,00573 | 0,165041 | 0,00573 | 0,165041 | 2027 |
|  | 6170 |  |  | 0,00004 | 0,00116 | 0,00004 | 0,00116 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 |  |  | 0,0215 | 0,6186 | 0,0215 | 0,6186 | 2027 |
|  | 6174 |  |  | 0,00017 | 0,005 | 0,00017 | 0,005 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,8538483 | 24,61193225 | 0,8538483 | 24,61193225 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 62,7718283 | 55,06953225 | 62,7718283 | 55,06953225 | 2027 |
| (0415) Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,00423 | 0,0201 | 0,00423 | 0,0201 | 0,00423 | 0,0201 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 |  |  | 2,221875 | 0,0019997 | 2,221875 | 0,0019997 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 0131 |  |  | 3,9301 | 0,014093 | 3,9301 | 0,014093 | 2027 |
|  | 0132 |  |  | 3,9301 | 0,014093 | 3,9301 | 0,014093 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 |  |  | 0,0078274 | 0,656062 | 0,0078274 | 0,656062 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00423 | 0,0201 | 10,0941324 | 0,7063477 | 10,0941324 | 0,7063477 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 |  |  | 0,004813588 | 0,13848976 | 0,004813588 | 0,13848976 | 2027 |
|  | 6102 |  |  | 0,00489178 | 0,1408825 | 0,00489178 | 0,1408825 | 2027 |
|  | 6103 |  |  | 0,0000337862 | 0,0009728381 | 0,0000337862 | 0,0009728381 | 2027 |
|  | 6104 |  |  | 0,00240624 | 0,06924728 | 0,00240624 | 0,06924728 | 2027 |
|  | 6105 |  |  | 0,00489181 | 0,1408825 | 0,00489181 | 0,1408825 | 2027 |
|  | 6106 |  |  | 0,0000168792 | 0,000486411 | 0,0000168792 | 0,000486411 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 |  |  | 0,005288272 | 0,15233717 | 0,005288272 | 0,15233717 | 2027 |
|  | 6108 |  |  | 0,00489181 | 0,1408825 | 0,00489181 | 0,1408825 | 2027 |
|  | 6109 |  |  | 0,000042202 | 0,001069666 | 0,000042202 | 0,001069666 | 2027 |
|  | 6110 |  |  | 0,000625972 | 0,0180053 | 0,000625972 | 0,0180053 | 2027 |
|  | 6111 |  |  | 0,00070665 | 0,020350686 | 0,00070665 | 0,020350686 | 2027 |
|  | 6112 |  |  | 0,00000454776 | 0,000129774 | 0,00000454776 | 0,000129774 | 2027 |
|  | 6116 |  |  | 0,002646192 | 0,0761641 | 0,002646192 | 0,0761641 | 2027 |
|  | 6117 |  |  | 0,000018572 | 0,000535208 | 0,000018572 | 0,000535208 | 2027 |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 |  |  | 0,00464531 | 0,1351636 | 0,00464531 | 0,1351636 | 2027 |
|  | 6121 |  |  | 0,020214045 | 0,5816373 | 0,020214045 | 0,5816373 | 2027 |
|  | 6122 |  |  | 0,00985183 | 0,281763934 | 0,00985183 | 0,281763934 | 2027 |
|  | 6123 |  |  | 0,000042199 | 0,0012165826 | 0,000042199 | 0,0012165826 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 6124 |  |  | 0,002646192 | 0,0761621 | 0,002646192 | 0,0761621 | 2027 |
|  | 6125 |  |  | 0,00002362852 | 0,000681055 | 0,00002362852 | 0,000681055 | 2027 |
|  | 6126 |  |  | 0,02947295 | 0,84398 | 0,02947295 | 0,84398 | 2027 |
|  | 6127 |  |  | 0,001442655 | 0,0415484 | 0,001442655 | 0,0415484 | 2027 |
|  | 6128 |  |  | 0,00001013724 | 0,0002912013 | 0,00001013724 | 0,0002912013 | 2027 |
|  | 6129 |  |  | 0,0036021 | 0,104031 | 0,0036021 | 0,104031 | 2027 |
|  | 6130 |  |  | 0,000020273 | 0,0005855 | 0,000020273 | 0,0005855 | 2027 |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 |  |  | 0,007772 | 0,224908 | 0,007772 | 0,224908 | 2027 |
|  | 6134 |  |  | 0,014186726 | 0,408163 | 0,014186726 | 0,408163 | 2027 |
|  | 6135 |  |  | 0,00000168952 | 0,0000486033 | 0,00000168952 | 0,0000486033 | 2027 |
|  | 6136 |  |  | 0,00168954 | 0,0483951 | 0,00168954 | 0,0483951 | 2027 |
|  | 6137 |  |  | 0,000005907 | 0,000170195 | 0,000005907 | 0,000170195 | 2027 |
|  | 6138 |  |  | 0,00313145 | 0,0902056 | 0,00313145 | 0,0902056 | 2027 |
|  | 6139 |  |  | 0,00245045 | 0,070465 | 0,00245045 | 0,070465 | 2027 |
|  | 6140 |  |  | 0,000005907 | 0,000170195 | 0,000005907 | 0,000170195 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 |  |  | 0,007772 | 0,224908 | 0,007772 | 0,224908 | 2027 |
|  | 6169 |  |  | 0,000979115 | 0,027967 | 0,000979115 | 0,027967 | 2027 |
|  | 6170 |  |  | 0,00000723768 | 0,0001972244 | 0,00000723768 | 0,0001972244 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 |  |  | 0,0036016 | 0,1037439 | 0,0036016 | 0,1037439 | 2027 |
|  | 6174 |  |  | 0,000028134 | 0,000787604 | 0,000028134 | 0,000787604 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,14488137712 | 4,1676257877 | 0,14488137712 | 4,1676257877 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00423 | 0,0201 | 10,2390137771 | 4,8739734877 | 10,2390137771 | 4,8739734877 | 2027 |
| (0416) Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,00325 | 0,0154 | 0,00325 | 0,0154 | 0,00325 | 0,0154 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 |  |  | 0,00205 | 0,00000185 | 0,00205 | 0,00000185 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 0131 |  |  | 0,0036 | 0,000013 | 0,0036 | 0,000013 | 2027 |
|  | 0132 |  |  | 0,0036 | 0,000013 | 0,0036 | 0,000013 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 |  |  | 0,0000072 | 0,000208 | 0,0000072 | 0,000208 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00325 | 0,0154 | 0,0125072 | 0,01563585 | 0,0125072 | 0,01563585 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 |  |  | 0,000004446 | 0,000128 | 0,000004446 | 0,000128 | 2027 |
|  | 6102 |  |  | 0,0000045185 | 0,00013013 | 0,0000045185 | 0,00013013 | 2027 |
|  | 6103 |  |  | 0,0000000312 | 0,0000009 | 0,0000000312 | 0,0000009 | 2027 |
|  | 6104 |  |  | 0,000002223 | 0,000064 | 0,000002223 | 0,000064 | 2027 |
|  | 6105 |  |  | 0,0000045185 | 0,00013013 | 0,0000045185 | 0,00013013 | 2027 |
|  | 6106 |  |  | 0,0000000156 | 0,00000045 | 0,0000000156 | 0,00000045 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 |  |  | 0,000005 | 0,000141 | 0,000005 | 0,000141 | 2027 |
|  | 6108 |  |  | 0,0000045185 | 0,00013013 | 0,0000045185 | 0,00013013 | 2027 |
|  | 6109 |  |  | 0,00000004 | 0,000000988 | 0,00000004 | 0,000000988 | 2027 |
|  | 6116 |  |  | 0,000002444 | 0,00007035 | 0,000002444 | 0,00007035 | 2027 |
|  | 6117 |  |  | 0,00000001716 | 0,0000005 | 0,00000001716 | 0,0000005 | 2027 |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 |  |  | 0,0000043 | 0,000125 | 0,0000043 | 0,000125 | 2027 |
|  | 6121 |  |  | 0,00002 | 0,00054 | 0,00002 | 0,00054 | 2027 |
|  | 6122 |  |  | 0,0000091 | 0,0002602652 | 0,0000091 | 0,0002602652 | 2027 |
|  | 6123 |  |  | 0,00000004 | 0,0000011232 | 0,00000004 | 0,0000011232 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 6124 |  |  | 0,000002444 | 0,00007035 | 0,000002444 | 0,00007035 | 2027 |
|  | 6125 |  |  | 0,000000022 | 0,00000063 | 0,000000022 | 0,00000063 | 2027 |
|  | 6126 |  |  | 0,00003 | 0,00078 | 0,00003 | 0,00078 | 2027 |
|  | 6127 |  |  | 0,0000013325 | 0,000038363 | 0,0000013325 | 0,000038363 | 2027 |
|  | 6128 |  |  | 0,00000001 | 0,00000027 | 0,00000001 | 0,00000027 | 2027 |
|  | 6129 |  |  | 0,000003331 | 0,000096 | 0,000003331 | 0,000096 | 2027 |
|  | 6130 |  |  | 0,00000002 | 0,00000054 | 0,00000002 | 0,00000054 | 2027 |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 |  |  | 0,00000715 | 0,000208 | 0,00000715 | 0,000208 | 2027 |
|  | 6134 |  |  | 0,0000131 | 0,000377 | 0,0000131 | 0,000377 | 2027 |
|  | 6135 |  |  | 0,00000000156 | 0,000000045 | 0,00000000156 | 0,000000045 | 2027 |
|  | 6136 |  |  | 0,00000156 | 0,00004472 | 0,00000156 | 0,00004472 | 2027 |
|  | 6137 |  |  | 0,000000005 | 0,00000016 | 0,000000005 | 0,00000016 | 2027 |
|  | 6138 |  |  | 0,000003 | 0,0000832 | 0,000003 | 0,0000832 | 2027 |
|  | 6139 |  |  | 0,000002262 | 0,000065 | 0,000002262 | 0,000065 | 2027 |
|  | 6140 |  |  | 0,000000005 | 0,00000016 | 0,000000005 | 0,00000016 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 |  |  | 0,00000715 | 0,000208 | 0,00000715 | 0,000208 | 2027 |
|  | 6169 |  |  | 0,000001 | 0,0000256 | 0,000001 | 0,0000256 | 2027 |
|  | 6170 |  |  | 0,00000000624 | 0,0000002 | 0,00000000624 | 0,0000002 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 |  |  | 0,00000333 | 0,0001 | 0,00000333 | 0,0001 | 2027 |
|  | 6174 |  |  | 0,000000026 | 0,00000073 | 0,000000026 | 0,00000073 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,00013696776 | 0,0038219344 | 0,00013696776 | 0,0038219344 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00325 | 0,0154 | 0,01264416776 | 0,0194577844 | 0,01264416776 | 0,0194577844 | 2027 |
| (0602) Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,00002 | 0,00009 | 0,00002 | 0,00009 | 0,00002 | 0,00009 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00002 | 0,00009 | 0,00002 | 0,00009 | 0,00002 | 0,00009 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00002 | 0,00009 | 0,00002 | 0,00009 | 0,00002 | 0,00009 | 2027 |
| (0616) Ксилол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные участки | 0264 |  |  | 0,01086 | 0,0405 | 0,01086 | 0,0405 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,01086 | 0,0405 | 0,01086 | 0,0405 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0,6875 | 2,6236 | 0,6875 | 2,6236 | 0,6875 | 2,6236 | 2027 |
| Итого: |  | 0,6875 | 2,6236 | 0,6875 | 2,6236 | 0,6875 | 2,6236 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,6875 | 2,6236 | 0,69836 | 2,6641 | 0,69836 | 2,6641 | 2027 |
| (0621) Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 0,00008 | 0,0004 | 0,00008 | 0,0004 | 0,00008 | 0,0004 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00008 | 0,0004 | 0,00008 | 0,0004 | 0,00008 | 0,0004 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 1,5556 | 2,532 | 1,5556 | 2,532 | 1,5556 | 2,532 | 2027 |
| Итого: |  | 1,5556 | 2,532 | 1,5556 | 2,532 | 1,5556 | 2,532 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,55568 | 2,5324 | 1,55568 | 2,5324 | 1,55568 | 2,5324 | 2027 |
| (1042) Бутиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0,2083 | 0,7278 | 0,2083 | 0,7278 | 0,2083 | 0,7278 | 2027 |
| Итого: |  | 0,2083 | 0,7278 | 0,2083 | 0,7278 | 0,2083 | 0,7278 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,2083 | 0,7278 | 0,2083 | 0,7278 | 0,2083 | 0,7278 | 2027 |
| (1061) Этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0,1389 | 0,4852 | 0,1389 | 0,4852 | 0,1389 | 0,4852 | 2027 |
| Итого: |  | 0,1389 | 0,4852 | 0,1389 | 0,4852 | 0,1389 | 0,4852 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,1389 | 0,4852 | 0,1389 | 0,4852 | 0,1389 | 0,4852 | 2027 |
| (1078) Этиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6156-6158 |  |  | 0,0111 | 0,48 | 0,0111 | 0,48 | 2027 |
|  | 6159 |  |  | 0,000972 | 0,028 | 0,000972 | 0,028 | 2027 |
|  | 6160 |  |  | 0,0108 | 0,311 | 0,0108 | 0,311 | 2027 |
|  | 6161 |  |  | 0,000024 | 0,0007 | 0,000024 | 0,0007 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,022896 | 0,8197 | 0,022896 | 0,8197 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,022896 | 0,8197 | 0,022896 | 0,8197 | 2027 |
| (1119) Этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0,1111 | 0,3882 | 0,1111 | 0,3882 | 0,1111 | 0,3882 | 2027 |
| Итого: |  | 0,1111 | 0,3882 | 0,1111 | 0,3882 | 0,1111 | 0,3882 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,1111 | 0,3882 | 0,1111 | 0,3882 | 0,1111 | 0,3882 | 2027 |
| (1210) Бутилацетат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0,3056 | 0,5057 | 0,3056 | 0,5057 | 0,3056 | 0,5057 | 2027 |
| Итого: |  | 0,3056 | 0,5057 | 0,3056 | 0,5057 | 0,3056 | 0,5057 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,3056 | 0,5057 | 0,3056 | 0,5057 | 0,3056 | 0,5057 | 2027 |
| (1401) Ацетон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 0,4583 | 0,3841 | 0,4583 | 0,3841 | 0,4583 | 0,3841 | 2027 |
| Итого: |  | 0,4583 | 0,3841 | 0,4583 | 0,3841 | 0,4583 | 0,3841 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,4583 | 0,3841 | 0,4583 | 0,3841 | 0,4583 | 0,3841 | 2027 |
| (1580) Лимонная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6204 |  |  | 0,000059 | 0,00121 | 0,000059 | 0,00121 | 2027 |
|  | 6205 |  |  | 0,0000777 | 0,002214 | 0,0000777 | 0,002214 | 2027 |
|  | 6206 |  |  | 0,000002 | 0,000056 | 0,000002 | 0,000056 | 2027 |
|  | 6207-6210 |  |  | 0,00111 | 0,064 | 0,00111 | 0,064 | 2027 |
|  | 6211 |  |  | 0,000256 | 0,007376 | 0,000256 | 0,007376 | 2027 |
|  | 6212 |  |  | 0,0000064 | 0,000184 | 0,0000064 | 0,000184 | 2027 |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6249 |  |  | 0,0000642 | 0,00005544 | 0,0000642 | 0,00005544 | 2027 |
|  | 6250 |  |  | 0,00000611 | 0,0000053 | 0,00000611 | 0,0000053 | 2027 |
|  | 6253 |  |  | 0,000128 | 0,00368 | 0,000128 | 0,00368 | 2027 |
|  | 6254 |  |  | 0,0000024 | 0,00007 | 0,0000024 | 0,00007 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,00171181 | 0,07885074 | 0,00171181 | 0,07885074 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00171181 | 0,07885074 | 0,00171181 | 0,07885074 | 2027 |
| (1715) Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 |  |  | 0,00017 | 0,000000152 | 0,00017 | 0,000000152 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 0131 |  |  | 0,0003 | 0,00000107 | 0,0003 | 0,00000107 | 2027 |
|  | 0132 |  |  | 0,0003 | 0,00000107 | 0,0003 | 0,00000107 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 |  |  | 0,0000006 | 0,00001712 | 0,0000006 | 0,00001712 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,0007706 | 0,000019412 | 0,0007706 | 0,000019412 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 |  |  | 0,000000366 | 0,00001053 | 0,000000366 | 0,00001053 | 2027 |
|  | 6102 |  |  | 0,00000037 | 0,0000107 | 0,00000037 | 0,0000107 | 2027 |
|  | 6103 |  |  | 0,0000000026 | 0,000000074 | 0,0000000026 | 0,000000074 | 2027 |
|  | 6104 |  |  | 0,000000183 | 0,00000526 | 0,000000183 | 0,00000526 | 2027 |
|  | 6105 |  |  | 0,000000372 | 0,0000107 | 0,000000372 | 0,0000107 | 2027 |
|  | 6106 |  |  | 0,000000001284 | 0,000000037 | 0,000000001284 | 0,000000037 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 |  |  | 0,0000004 | 0,0000116 | 0,0000004 | 0,0000116 | 2027 |
|  | 6108 |  |  | 0,000000372 | 0,00001071 | 0,000000372 | 0,00001071 | 2027 |
|  | 6109 |  |  | 0,00000000321 | 0,000000081 | 0,00000000321 | 0,000000081 | 2027 |
|  | 6110 |  |  | 0,0000001645 | 0,00000474 | 0,0000001645 | 0,00000474 | 2027 |
|  | 6111 |  |  | 0,000000186 | 0,000005355 | 0,000000186 | 0,000005355 | 2027 |
|  | 6112 |  |  | 0,0000000012 | 0,00000003424 | 0,0000000012 | 0,00000003424 | 2027 |
|  | 6116 |  |  | 0,0000002 | 0,0000058 | 0,0000002 | 0,0000058 | 2027 |
|  | 6117 |  |  | 0,0000000014 | 0,00000004 | 0,0000000014 | 0,00000004 | 2027 |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 |  |  | 0,000000353 | 0,0000103 | 0,000000353 | 0,0000103 | 2027 |
|  | 6121 |  |  | 0,00000154 | 0,00004422 | 0,00000154 | 0,00004422 | 2027 |
|  | 6122 |  |  | 0,00000075 | 0,0000214 | 0,00000075 | 0,0000214 | 2027 |
|  | 6123 |  |  | 0,00000000321 | 0,0000001 | 0,00000000321 | 0,0000001 | 2027 |
| Газовый контур ДКС | 6124 |  |  | 0,0000002012 | 0,0000058 | 0,0000002012 | 0,0000058 | 2027 |
|  | 6125 |  |  | 0,0000000018 | 0,000000052 | 0,0000000018 | 0,000000052 | 2027 |
|  | 6126 |  |  | 0,00000223 | 0,0000642 | 0,00000223 | 0,0000642 | 2027 |
|  | 6127 |  |  | 0,00000011 | 0,00000316 | 0,00000011 | 0,00000316 | 2027 |
|  | 6128 |  |  | 0,00000000077 | 0,00000002215 | 0,00000000077 | 0,00000002215 | 2027 |
|  | 6129 |  |  | 0,000000274 | 0,000008 | 0,000000274 | 0,000008 | 2027 |
|  | 6130 |  |  | 0,00000000154 | 0,0000000444 | 0,00000000154 | 0,0000000444 | 2027 |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 |  |  | 0,0000006 | 0,00001712 | 0,0000006 | 0,00001712 | 2027 |
|  | 6134 |  |  | 0,00000108 | 0,000031 | 0,00000108 | 0,000031 | 2027 |
|  | 6135 |  |  | 0,00000000013 | 0,000000004 | 0,00000000013 | 0,000000004 | 2027 |
|  | 6136 |  |  | 0,00000013 | 0,0000037 | 0,00000013 | 0,0000037 | 2027 |
|  | 6137 |  |  | 0,00000000045 | 0,000000013 | 0,00000000045 | 0,000000013 | 2027 |
|  | 6138 |  |  | 0,00000024 | 0,00000685 | 0,00000024 | 0,00000685 | 2027 |
|  | 6139 |  |  | 0,000000186 | 0,00000535 | 0,000000186 | 0,00000535 | 2027 |
|  | 6140 |  |  | 0,00000000045 | 0,000000013 | 0,00000000045 | 0,000000013 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 |  |  | 0,0000006 | 0,00001712 | 0,0000006 | 0,00001712 | 2027 |
|  | 6169 |  |  | 0,000000073 | 0,0000021 | 0,000000073 | 0,0000021 | 2027 |
|  | 6170 |  |  | 0,0000000005 | 0,000000015 | 0,0000000005 | 0,000000015 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 |  |  | 0,000000274 | 0,000008 | 0,000000274 | 0,000008 | 2027 |
|  | 6174 |  |  | 0,00000000214 | 0,00000006 | 0,00000000214 | 0,00000006 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,00001127538 | 0,00032430479 | 0,00001127538 | 0,00032430479 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00078187538 | 0,00034371679 | 0,00078187538 | 0,00034371679 | 2027 |
| (2735) Масло мин. Нефтяное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ | 6020 | 0,003 | 0,00054 | 0,003 | 0,00054 | 0,003 | 0,00054 | 2027 |
| ТЦ | 6021 | 0,21 | 4,415 | 0,21 | 4,415 | 0,21 | 4,415 | 2027 |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6113 |  |  | 0,000642 | 0,01848 | 0,000642 | 0,01848 | 2027 |
|  | 6114 |  |  | 0,0216 | 0,62176 | 0,0216 | 0,62176 | 2027 |
|  | 6115 |  |  | 0,000017 | 0,00048 | 0,000017 | 0,00048 | 2027 |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6141 |  |  | 0,0009 | 0,026 | 0,0009 | 0,026 | 2027 |
|  | 6142 |  |  | 0,0108 | 0,32 | 0,0108 | 0,32 | 2027 |
|  | 6143 |  |  | 0,0000032 | 0,0000922 | 0,0000032 | 0,0000922 | 2027 |
|  | 6144 |  |  | 0,00064 | 0,01845 | 0,00064 | 0,01845 | 2027 |
|  | 6145 |  |  | 0,0432 | 1,2432 | 0,0432 | 1,2432 | 2027 |
|  | 6146 |  |  | 0,0000305 | 0,00088 | 0,0000305 | 0,00088 | 2027 |
|  | 6147-6148 |  |  | 0,0111 | 0,32 | 0,0111 | 0,32 | 2027 |
|  | 6149 |  |  | 0,007167 | 0,2064 | 0,007167 | 0,2064 | 2027 |
|  | 6150 |  |  | 0,0432 | 1,2432 | 0,0432 | 1,2432 | 2027 |
|  | 6151 |  |  | 0,0000353 | 0,001016 | 0,0000353 | 0,001016 | 2027 |
|  | 6152 |  |  | 0,001153 | 0,0332 | 0,001153 | 0,0332 | 2027 |
|  | 6153 |  |  | 0,000032 | 0,0009216 | 0,000032 | 0,0009216 | 2027 |
|  | 6154 |  |  | 0,001153 | 0,0332 | 0,001153 | 0,0332 | 2027 |
|  | 6155 |  |  | 0,000032 | 0,0009216 | 0,000032 | 0,0009216 | 2027 |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6162 |  |  | 0,028 | 0,8 | 0,028 | 0,8 | 2027 |
|  | 6163 |  |  | 0,0002562 | 0,00738 | 0,0002562 | 0,00738 | 2027 |
|  | 6164 |  |  | 0,0000064 | 0,00018432 | 0,0000064 | 0,00018432 | 2027 |
|  | 6165 |  |  | 0,028 | 0,8 | 0,028 | 0,8 | 2027 |
|  | 6166 |  |  | 0,0005125 | 0,01476 | 0,0005125 | 0,01476 | 2027 |
|  | 6167 |  |  | 0,0000128 | 0,00037 | 0,0000128 | 0,00037 | 2027 |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6175 |  |  | 0,0111 | 0,32 | 0,0111 | 0,32 | 2027 |
|  | 6176-6178 |  |  | 0,0222 | 0,96 | 0,0222 | 0,96 | 2027 |
|  | 6179 |  |  | 0,0006405 | 0,01845 | 0,0006405 | 0,01845 | 2027 |
|  | 6180 |  |  | 0,0000176 | 0,000507 | 0,0000176 | 0,000507 | 2027 |
|  | 6181 |  |  | 0,0111 | 0,32 | 0,0111 | 0,32 | 2027 |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6237 |  |  | 0,0018 | 0,052 | 0,0018 | 0,052 | 2027 |
|  | 6238 |  |  | 0,0216 | 0,62176 | 0,0216 | 0,62176 | 2027 |
|  | 6239 |  |  | 0,000045 | 0,0013 | 0,000045 | 0,0013 | 2027 |
|  | 6240 |  |  | 0,0004 | 0,0112 | 0,0004 | 0,0112 | 2027 |
|  | 6241 |  |  | 0,000013 | 0,00037 | 0,000013 | 0,00037 | 2027 |
|  | 6242-6243 |  |  | 0,0111 | 0,64 | 0,0111 | 0,64 | 2027 |
|  | 6244 |  |  | 0,00083 | 0,024 | 0,00083 | 0,024 | 2027 |
|  | 6245 |  |  | 0,00003 | 0,00083 | 0,00003 | 0,00083 | 2027 |
|  | 6246 |  |  | 0,0111 | 0,32 | 0,0111 | 0,32 | 2027 |
|  | 6247 |  |  | 0,000256 | 0,0074 | 0,000256 | 0,0074 | 2027 |
|  | 6248 |  |  | 0,00001 | 0,0003 | 0,00001 | 0,0003 | 2027 |
| Итого: |  | 0,213 | 4,41554 | 0,503735 | 13,42455272 | 0,503735 | 13,42455272 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,213 | 4,41554 | 0,503735 | 13,42455272 | 0,503735 | 13,42455272 | 2027 |
| (2752) Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные участки | 0264 |  |  | 0,00386 | 0,0135 | 0,00386 | 0,0135 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,00386 | 0,0135 | 0,00386 | 0,0135 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2,4514 | 7,6888 | 2,4514 | 7,6888 | 2,4514 | 7,6888 | 2027 |
| Итого: |  | 2,4514 | 7,6888 | 2,4514 | 7,6888 | 2,4514 | 7,6888 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 2,4514 | 7,6888 | 2,45526 | 7,7023 | 2,45526 | 7,7023 | 2027 |
| (2754) Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6005 | 0,9202 | 1,293 | 0,9202 | 1,293 | 0,9202 | 1,293 | 2027 |
| ТТЦ | 6019 | 0,861 | 0,02578 | 0,861 | 0,02578 | 0,861 | 0,02578 | 2027 |
| Итого: |  | 1,7812 | 1,31878 | 1,7812 | 1,31878 | 1,7812 | 1,31878 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,7812 | 1,31878 | 1,7812 | 1,31878 | 1,7812 | 1,31878 | 2027 |
| (2902) Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУ | 0005 | 0,0608 | 0,2852 | 0,0608 | 0,2852 | 0,0608 | 0,2852 | 2027 |
| Вспомогательные участки | 0264 |  |  | 0,009167 | 0,0099 | 0,009167 | 0,0099 | 2027 |
|  | 0265 |  |  | 0,01372 | 0,02398 | 0,01372 | 0,02398 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0608 | 0,2852 | 0,083687 | 0,31908 | 0,083687 | 0,31908 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6027 | 0,0132 | 0,019 | 0,0132 | 0,019 | 0,0132 | 0,019 | 2027 |
| ТТЦ | 6026 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | 2027 |
|  | 6030 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | 2027 |
|  | 6034 | 0,0058 | 0,0136 | 0,0058 | 0,0136 | 0,0058 | 0,0136 | 2027 |
| ЭЦ | 6028 | 0,0127 | 0,0088 | 0,0127 | 0,0088 | 0,0127 | 0,0088 | 2027 |
| ТЦ | 6031 | 0,0048 | 0,00518 | 0,0048 | 0,00518 | 0,0048 | 0,00518 | 2027 |
| РСЦ | 6012 | 0,2292 | 1,3649 | 0,2292 | 1,3649 | 0,2292 | 1,3649 | 2027 |
| ЦТАИ | 6032 | 0,0164 | 0,0381 | 0,0164 | 0,0381 | 0,0164 | 0,0381 | 2027 |
| РМУ | 6036 | 0,0406 | 0,1462 | 0,0406 | 0,1462 | 0,0406 | 0,1462 | 2027 |
| Итого: |  | 0,3231 | 1,59678 | 0,3231 | 1,59678 | 0,3231 | 1,59678 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,3839 | 1,88198 | 0,406787 | 1,91586 | 0,406787 | 1,91586 | 2027 |
| (2904) Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 0,0009 | 0,6072 | 0,0009 | 0,6072 | 0,0009 | 0,6072 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0009 | 0,6072 | 0,0009 | 0,6072 | 0,0009 | 0,6072 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0009 | 0,6072 | 0,0009 | 0,6072 | 0,0009 | 0,6072 | 2027 |
| (2908) Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 309,963 | 2817,204 | 309,963 | 2817,204 | 309,963 | 2817,204 | 2027 |
| ХЦ | 0007 | 0,00003 | 0,0001 | 0,00003 | 0,0001 | 0,00003 | 0,0001 | 2027 |
| РМУ | 0012 | 0,00637 | 0,02253 | 0,00637 | 0,02253 | 0,00637 | 0,02253 | 2027 |
| Вспомогательные участки | 0261 |  |  | 0,000022 | 0,00006 | 0,000022 | 0,00006 | 2027 |
| Итого: |  | 309,9694 | 2817,22663 | 309,969422 | 2817,22669 | 309,969422 | 2817,22669 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 0,00333 | 0,00618 | 0,00333 | 0,00618 | 0,00333 | 0,00618 | 2027 |
| ТТЦ | 6014 | 0,0033 | 0,00017 | 0,0033 | 0,00017 | 0,0033 | 0,00017 | 2027 |
| ТЦ | 6008 | 0,00333 | 0,00569 | 0,00333 | 0,00569 | 0,00333 | 0,00569 | 2027 |
| ХЦ | 6015 | 0,00333 | 0,00096 | 0,00333 | 0,00096 | 0,00333 | 0,00096 | 2027 |
| ЦР | 6037 | 0,0033 | 0,0107 | 0,0033 | 0,0107 | 0,0033 | 0,0107 | 2027 |
| Итого: |  | 0,01659 | 0,0237 | 0,01659 | 0,0237 | 0,01659 | 0,0237 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 309,98599 | 2817,25033 | 309,986012 | 2817,25039 | 309,986012 | 2817,25039 | 2027 |
| (2909) Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6006 | 1,156 | 17,848 | 1,156 | 17,848 | 1,156 | 17,848 | 2027 |
|  | 6009 | 0,052 | 0,128 | 0,052 | 0,128 | 0,052 | 0,128 | 2027 |
|  | 6022 | 0,0258 | 0,4328 | 0,0258 | 0,4328 | 0,0258 | 0,4328 | 2027 |
|  | 6023 | 0,0046 | 0,1159 | 0,0046 | 0,1159 | 0,0046 | 0,1159 | 2027 |
|  | 6024 | 0,0045 | 0,1168 | 0,0045 | 0,1168 | 0,0045 | 0,1168 | 2027 |
|  | 6025 | 0,0056 | 0,146 | 0,0056 | 0,146 | 0,0056 | 0,146 | 2027 |
|  | 6033 | 0,9223 | 2,2637 | 0,9223 | 2,2637 | 0,9223 | 2,2637 | 2027 |
| Итого: |  | 2,1708 | 21,0512 | 2,1708 | 21,0512 | 2,1708 | 21,0512 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 2,1708 | 21,0512 | 2,1708 | 21,0512 | 2,1708 | 21,0512 | 2027 |
| (2930) Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУ | 0005 | 0,0378 | 0,1437 | 0,0378 | 0,1437 | 0,0378 | 0,1437 | 2027 |
| Вспомогательные участки | 0265 |  |  | 0,00678 | 0,00698 | 0,00678 | 0,00698 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0378 | 0,1437 | 0,04458 | 0,15068 | 0,04458 | 0,15068 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6027 | 0,0086 | 0,0124 | 0,0086 | 0,0124 | 0,0086 | 0,0124 | 2027 |
| ТТЦ | 6034 | 0,0038 | 0,0089 | 0,0038 | 0,0089 | 0,0038 | 0,0089 | 2027 |
| ЭЦ | 6028 | 0,0078 | 0,0053 | 0,0078 | 0,0053 | 0,0078 | 0,0053 | 2027 |
| ТЦ | 6031 | 0,0032 | 0,00346 | 0,0032 | 0,00346 | 0,0032 | 0,00346 | 2027 |
| ЦТАИ | 6032 | 0,0104 | 0,0243 | 0,0104 | 0,0243 | 0,0104 | 0,0243 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0338 | 0,05436 | 0,0338 | 0,05436 | 0,0338 | 0,05436 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0716 | 0,19806 | 0,07838 | 0,20504 | 0,07838 | 0,20504 | 2027 |
| (2936) Пыль древесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 0011 | 0,048 | 8,0855 | 0,048 | 8,0855 | 0,048 | 8,0855 | 2027 |
| Итого: |  | 0,048 | 8,0855 | 0,048 | 8,0855 | 0,048 | 8,0855 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,048 | 8,0855 | 0,048 | 8,0855 | 0,048 | 8,0855 | 2027 |
| (3132) Натрий ортофосфат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6195 |  |  | 0,000014 | 0,000288 | 0,000014 | 0,000288 | 2027 |
|  | 6196 |  |  | 0,0004 | 0,0114 | 0,0004 | 0,0114 | 2027 |
|  | 6197 |  |  | 0,0000033 | 0,000095 | 0,0000033 | 0,000095 | 2027 |
|  | 6198-6201 |  |  | 0,000275 | 0,016 | 0,000275 | 0,016 | 2027 |
|  | 6202 |  |  | 0,00132 | 0,038 | 0,00132 | 0,038 | 2027 |
|  | 6203 |  |  | 0,000011 | 0,000317 | 0,000011 | 0,000317 | 2027 |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата | 6259 |  |  | 0,0053 | 0,152 | 0,0053 | 0,152 | 2027 |
|  | 6260 |  |  | 0,0000355 | 0,001022 | 0,0000355 | 0,001022 | 2027 |
| Итого: |  |  |  | 0,0073588 | 0,219122 | 0,0073588 | 0,219122 | 2027 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0073588 | 0,219122 | 0,0073588 | 0,219122 | 2027 |
| Всего по объекту: |  | 1020,2269 | 14787,8169 | 1141,2714 | 15544,5162 | 1141,2714 | 15544,5162 |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 1008,6714 | 14742,8684 | 1128,3337 | 15458,7819 | 1128,3337 | 15458,7819 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 11,5555 | 44,9485 | 12,9376 | 85,7344 | 12,9376 | 85,7344 |  |

4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) и на основании Санитарно-эпидемиологического заключения № KZ80VBZ00058267 от 14 октября 2024 года к Проекту определения размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ), благоустройство и озеленение свободной территории СЗЗ и территории Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» («Казахмыс энерджи) установлен нормативный  размер СЗЗ и он составляет 500 м.

На основании приложения 2 раздела 1 ЭК РК п. 1.1 .1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более, объекту присвоена I категория.

Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выдано Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля» для ЖТЭЦ определена I категория. Данная  категория в целом для существующего объекта ЖТЭЦ и намечаемой деятельности ПГУ подтверждена во время скрининга экологических материалов (ЗоНД) к рабочему проекту «Строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)» в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ76VWF00528701 от 12.03.2026 г.

Технологический регламент работы ЖТЭЦ не включает в себя источники физического воздействия, такие как электромагнитные излучения, радиационное излучение, способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население. Физическое воздействие: шум и вибрация, проявляется при использовании технологического оборудования, а также при передвижении автотранспорта.

В связи с тем, что по характеру шум, выделяемый от оборудования и автотранспорта, широкополосный с непрерывным спектром шириной не более одной октавы, а также учитывая, что расстояние до ближайшей селитебной зоны значительно, уровень шума и вибрации в границах СЗЗ соответствует требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Республики Казахстан. Дополнительных мероприятий по защите от шумового воздействия не требуется.

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия.

На территории, попадающей в установленные границы СЗЗ промплощадки ЖТЭЦ отсутствуют жилые постройки, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты.

Ежегодно предприятие производит озеленение территории выделенной Акиматом г. Жезказган. Предприятие имеет утвержденный план мероприятий по озеленению территории.  Ежегодно будет проводиться инвентаризация и мониторинг по приживаемости посаженных зеленых насаждений.  Предприятием будет достигаться 100% выживаемость зеленых насаждений.

Согласно пункту 38, утвержденного Меморандума ТОО «Казахмыс Холдинг» Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем области Ұлытау на 2024-2028 годы (Приложение), заключенного между Акиматом по области Ұлытау и ТОО «Корпорация Казахмыс» предусмотрено мероприятие по озеленению не менее 40% территории СЗЗ Жезказганской ТЭЦ, или озеленение ближайших населенных пунктов по согласованию с МИО.

Далее представлен планируемый план мероприятий по   последовательному озеленению территории СЗЗ станции, который был разработан еще в конце 2024 года  в период, когда предприятием был разработан Проект озеленения территории СЗЗ и Жезказганской ТЭЦ с реализацией в 2025 и 2026 годах.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (НМУ)

5.1 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

Загрязнение приземного слоя атмосферы, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнений, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

В соответствии с «Методическими указаниями по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды РК № 298 от 29 ноября 2010 мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий включают:

- первый режим - снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20 %);

- второй режим - снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40 %;

- третий режим (снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60 %).

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации и учреждения, расположенные в населенных пунктах и районах, где органами ГРП «Казгидромет» проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ разработаны для 3-х режимов работы предприятия и приведены в таблице 6.1.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ                                                                                Таблица 6.1.

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Первый режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид | 0003 | 2302 /1936 |  | 230 | 6,6 | 3,8 | 130.005691/130.005691 | 140 /140 | 114,396 | 97,2366 | 15 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 | 20,808 | 15 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,70948 | 457,053058 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,869 | 18,58865 | 15 |
|  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 | 0,000765 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,963 | 263,46855 | 15 |
|  | КЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6005 | 2160 /1705 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00444 | 0,003774 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9202 | 0,78217 | 15 |
|  | КЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6013 | 2415 /1915 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,14518 | 0,123403 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001636 | 0,0013906 | 15 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00764 | 0,006494 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,0049555 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,031399 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00542 | 0,004607 | 15 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02429 | 0,0206465 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,0028305 | 15 |
|  | КЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6027 | 2270 /1825 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0132 | 0,01122 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0086 | 0,00731 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6006 | 2001 /1688 | 130/60 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,156 | 0,9826 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6009 | 2085 /1645 | 3/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,052 | 0,0442 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6014 | 2104.5 /1837 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,1233 | 0,104805 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0052 | 0,00442 | 15 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0068 | 0,00578 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00896 | 0,007616 | 15 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00051 | 0,0004335 | 15 |
|  |  |  | Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,000255 | 15 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0068 | 0,00578 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 | 0,04505 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 | 0,002465 | 15 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0237 | 0,020145 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 | 0,002805 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6019 | 1715 /1630 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00242 | 0,002057 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,861 | 0,73185 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6022 | 2020 /1650 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0258 | 0,02193 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6023 | 2035 /1645 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0046 | 0,00391 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6024 | 2100 /1820 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0045 | 0,003825 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6025 | 2150 /1835 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0056 | 0,00476 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6026 | 2110 /1833 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00017 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6030 | 2330 /1765 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00017 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6033 | 2080 /1660 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,9223 | 0,783955 | 15 |
|  | ТТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6034 | 2110 /1760 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0058 | 0,00493 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0038 | 0,00323 | 15 |
|  | ЭЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6020 | 2370 /1710 | 12/12 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,003 | 0,00255 | 15 |
|  | ЭЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6028 | 2455 /1865 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0127 | 0,010795 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0078 | 0,00663 | 15 |
|  | ТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6008 | 2455 /1880 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,14449 | 0,1228165 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00722 | 0,006137 | 15 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00635 | 0,0053975 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,0049555 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,031399 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0071 | 0,006035 | 15 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 | 0,0056695 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,0028305 | 15 |
|  | ТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6021 | 2335 /1840 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,21 | 0,1785 | 15 |
|  | ТЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6031 | 2465 /1875 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0048 | 0,00408 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0032 | 0,00272 | 15 |
|  | ХЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид | 0007 | 2010 /1800 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.4/0.4 | 31.6 /31.6 | 0,000001 | 0,00000085 | 15 |
|  |  |  | Азотная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,000425 | 15 |
|  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000492 | 0,00004182 | 15 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000001 | 0,000000085 | 15 |
|  |  |  | Соляная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000132 | 0,0001122 | 15 |
|  |  |  | Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000267 | 0,000022695 | 15 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00001 | 0,0000085 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000017 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00423 | 0,0035955 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00325 | 0,0027625 | 15 |
|  |  |  | Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000017 | 15 |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008 | 0,000068 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,0000255 | 15 |
|  | ХЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 0008 | 1810 /1750 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.400554 /0.400554 | 31.6 /31.6 | 0,0000131 | 0,000011135 | 15 |
|  | ХЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6015 | 1800 /1750 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,06519 | 0,0554115 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,0049555 | 15 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00147 | 0,0012495 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,0049555 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,031399 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00556 | 0,004726 | 15 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 | 0,0056695 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,0028305 | 15 |
|  | РСЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Пыль древесная | 0011 | 2780 /1900 |  | 2 | 0,15 | 1 | 0.0176715 /0.0176715 | 31.6 /31.6 | 0,048 | 0,0408 | 15 |
|  | РСЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол | 6012 | 1970 /1815 | 4/4 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,6875 | 0,584375 | 15 |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5556 | 1,32226 | 15 |
|  |  |  | Бутиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2083 | 0,177055 | 15 |
|  |  |  | Этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1389 | 0,118065 | 15 |
|  |  |  | Этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1111 | 0,094435 | 15 |
|  |  |  | Бутилацетат |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3056 | 0,25976 | 15 |
|  |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4583 | 0,389555 | 15 |
|  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4514 | 2,08369 | 15 |
|  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2292 | 0,19482 | 15 |
|  | РСЦ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6016 | 2775 /1900 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,01357 | 0,0115345 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 | 0,00204 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 | 0,003485 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00056 | 0,000476 | 15 |
|  | ЦТАИ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6017 | 2185 /1810 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,01357 | 0,0115345 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 | 0,00204 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00056 | 0,000476 | 15 |
|  | ЦТАИ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6032 | 2150 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0164 | 0,01394 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0104 | 0,00884 | 15 |
|  | РМУ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 0005 | 2330 /1755 |  | 2 | 0,35 | 12,47 | 1.1997574 /1.1997574 | 31.6 /31.6 | 0,0608 | 0,05168 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0378 | 0,03213 | 15 |
|  | РМУ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид | 0012 | 2375 /1750 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.400554 /0.400554 | 31.6 /31.6 | 0,008 | 0,0068 | 15 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,001105 | 15 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0204 | 0,01734 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 | 0,0527 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00637 | 0,0054145 | 15 |
|  | РМУ (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6036 | 2365 /1745 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0406 | 0,03451 | 15 |
|  | ЦР (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 6037 | 2235 /1810 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,1667 | 0,141695 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0065 | 0,005525 | 15 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0082 | 0,00697 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0058 | 0,00493 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0376 | 0,03196 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0067 | 0,005695 | 15 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0243 | 0,020655 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 | 0,002805 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6101 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,000000085 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02868 | 0,024378 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004813588 | 0,00409155 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000004446 | 3,7791E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000366 | 3,111E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6102 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,000000085 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,0247775 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489178 | 0,004158013 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 3,84073E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000037 | 3,145E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6103 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7E-10 | 5,95E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00020127 | 0,00017108 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37862E-05 | 2,87183E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12E-08 | 2,652E-08 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6E-09 | 2,21E-09 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6104 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 4,25E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01434 | 0,012189 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00240624 | 0,002045304 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002223 | 1,88955E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000183 | 1,5555E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6105 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,000000085 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,0247775 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489181 | 0,004158039 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 3,84073E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000372 | 3,162E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6106 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,4E-10 | 2,89E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00010063 | 8,55355E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68792E-05 | 1,43473E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56E-08 | 1,326E-08 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,284E-09 | 1,0914E-09 | 15 |
| 1 д/год 0.25 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 0118 | 2845 /1815 |  | 6,5 | 0,025 | 40,74 | 0.02/0.02 | 31.6 /31.6 | 0,0000453 | 0,000038505 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23344 | 11,248424 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,221875 | 1,88859375 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00205 | 0,0017425 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00017 | 0,0001445 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6107 | 2630 /1805 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000011 | 9,35E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03153 | 0,0268005 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005288272 | 0,004495031 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005 | 0,00000425 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000004 | 0,00000034 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6108 | 2630 /1805 | 2/2 | 3 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,000000085 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,0247775 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489181 | 0,004158039 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 3,84073E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000372 | 3,162E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6109 | 2630 /1805 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 8,6E-10 | 7,31E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002516 | 0,00021386 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000042202 | 3,58717E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000004 | 0,000000034 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21E-09 | 2,7285E-09 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6110 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000044 | 3,74E-08 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625972 | 0,000532076 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,645E-07 | 1,3983E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6111 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 4,25E-08 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00070665 | 0,000600653 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000186 | 1,581E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6112 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,18E-10 | 2,703E-10 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54776E-06 | 3,8656E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2E-09 | 1,02E-09 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6113 | 2660 /1800 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000642 | 0,0005457 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6114 | 2660 /1800 | 2/2 | 12 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0216 | 0,01836 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6115 | 2660 /1800 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000017 | 0,00001445 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6116 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000054 | 4,59E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015766 | 0,0134011 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002646192 | 0,002249263 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002444 | 2,0774E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000002 | 0,00000017 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6117 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,8E-10 | 3,23E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001107 | 0,000094095 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000018572 | 1,57862E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,716E-08 | 1,4586E-08 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4E-09 | 1,19E-09 | 15 |
| 167 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6119-6120 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,000000085 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0277 | 0,023545 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00464531 | 0,003948514 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000043 | 0,000003655 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000353 | 3,0005E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6121 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000412 | 3,502E-07 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120342 | 0,1022907 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020214045 | 0,017181938 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000017 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,000001309 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6122 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000002 | 0,00000017 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0587 | 0,049895 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00985183 | 0,008374056 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,000007735 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000075 | 6,375E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6123 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 8,6E-10 | 7,31E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002516 | 0,00021386 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000042199 | 3,58692E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000004 | 0,000000034 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21E-09 | 2,7285E-09 | 15 |
| 1 д/год 1 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 0131 | 2880 /1820 |  | 7 | 0,025 | 0,06 | 0.0000278 /0.0000278 | 31.6 /31.6 | 0,00008 | 0,000068 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,314 | 19,8169 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9301 | 3,340585 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 | 0,00306 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,000255 | 15 |
| 1 д/год 1 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 0132 | 2900 /1825 |  | 7 | 0,025 | 0,06 | 0.0000278 /0.0000278 | 31.6 /31.6 | 0,00008 | 0,000068 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,314 | 19,8169 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9301 | 3,340585 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 | 0,00306 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,000255 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6124 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000054 | 4,59E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015766 | 0,0134011 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002646192 | 0,002249263 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002444 | 2,0774E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,012E-07 | 1,7102E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6125 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 4,8E-10 | 4,08E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000141 | 0,00011985 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36285E-05 | 2,00842E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000022 | 1,87E-08 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8E-09 | 1,53E-09 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6126 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000006 | 0,00000051 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,14875 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02947295 | 0,025052008 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,0000255 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000223 | 1,8955E-06 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6127 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000003 | 2,55E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008596 | 0,0073066 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001442655 | 0,001226257 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3325E-06 | 1,13263E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000011 | 9,35E-08 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6128 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 2,1E-10 | 1,785E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000604 | 0,00005134 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01372E-05 | 8,61665E-06 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000001 | 8,5E-09 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7E-10 | 6,545E-10 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6129 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7,354E-08 | 6,2509E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0215 | 0,018275 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036021 | 0,003061785 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003331 | 2,83135E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000274 | 2,329E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6130 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 4,13E-10 | 3,5105E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000121 | 0,00010285 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000020273 | 1,72321E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000002 | 0,000000017 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54E-09 | 1,309E-09 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6133 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000016 | 0,000000136 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,0391 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007772 | 0,0066062 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000715 | 6,0775E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000051 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6134 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000003 | 0,000000255 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0845 | 0,071825 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014186726 | 0,012058717 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000131 | 0,000011135 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000108 | 0,000000918 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6135 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,444E-11 | 2,9274E-11 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000101 | 0,000008585 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68952E-06 | 1,43609E-06 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56E-09 | 1,326E-09 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3E-10 | 1,105E-10 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6136 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,44E-08 | 2,924E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,0085 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00168954 | 0,001436109 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000156 | 0,000001326 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000013 | 1,105E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6137 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,2E-10 | 1,02E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,00002975 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005907 | 5,02095E-06 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000005 | 4,25E-09 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5E-10 | 3,825E-10 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6138 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000064 | 5,44E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01862 | 0,015827 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00313145 | 0,002661733 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003 | 0,00000255 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000024 | 0,000000204 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6139 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 4,25E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0146 | 0,01241 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00245045 | 0,002082883 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002262 | 1,9227E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000186 | 1,581E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6140 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,2E-10 | 1,02E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,00002975 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005907 | 5,02095E-06 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000005 | 4,25E-09 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5E-10 | 3,825E-10 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6141 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0009 | 0,000765 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6142 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0108 | 0,00918 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6143 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000032 | 0,00000272 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6144 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00064 | 0,000544 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6145 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0432 | 0,03672 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6146 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000305 | 0,000025925 | 15 |
| 167 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6147-6148 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6149 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,007167 | 0,00609195 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6150 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0432 | 0,03672 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6151 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000353 | 0,000030005 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6152 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001153 | 0,00098005 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6153 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000032 | 0,0000272 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6154 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001153 | 0,00098005 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6155 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000032 | 0,0000272 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Этиленгликоль | 6156-6158 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Этиленгликоль | 6159 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000972 | 0,0008262 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Этиленгликоль | 6160 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0108 | 0,00918 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Этиленгликоль | 6161 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000024 | 0,0000204 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6162 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,028 | 0,0238 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6163 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002562 | 0,00021777 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6164 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000064 | 0,00000544 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6165 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,028 | 0,0238 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6166 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0005125 | 0,000435625 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6167 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000128 | 0,00001088 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6168 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000016 | 0,000000136 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,0391 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007772 | 0,0066062 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000715 | 6,0775E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000051 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6169 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000002 | 0,000000017 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00573 | 0,0048705 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000979115 | 0,000832248 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001 | 0,00000085 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000073 | 6,205E-08 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6170 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,4E-10 | 1,19E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00004 | 0,000034 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,23768E-06 | 6,15203E-06 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,24E-09 | 5,304E-09 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 5E-10 | 4,25E-10 | 15 |
| 267 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид | 0171 | 2655 /1870 |  | 45 | 3,42 | 34,62 | 318.030782/318.030782 | 563.3 /563.3 | 8,7 | 7,395 | 15 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41232 | 1,200472 | 15 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 | 0,06205 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 11,56 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 | 0,85425 | 15 |
| 67 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид | 0172 | 2660 /1840 |  | 45 | 3,42 | 34,62 | 318/318 | 563.3 /563.3 | 8,7 | 7,395 | 15 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41232 | 1,200472 | 15 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,017 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 11,56 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 | 0,85425 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 0182 | 2657 /1857 |  | 45 | 3,06 | 19,72 | 145/145 | 99/99 | 0,00000016 | 0,000000136 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04654 | 0,039559 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0078274 | 0,00665329 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000072 | 0,00000612 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000051 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6173 | 2655 /1870 | 2/2 | 6 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7,35E-08 | 6,2475E-08 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0215 | 0,018275 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036016 | 0,00306136 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000333 | 2,8305E-06 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000274 | 2,329E-07 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Сероводород | 6174 | 2660 /1840 | 2/2 | 6 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 6E-10 | 5,1E-10 | 15 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00017 | 0,0001445 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000028134 | 2,39139E-05 | 15 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000026 | 2,21E-08 | 15 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14E-09 | 1,819E-09 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6175 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6176-6178 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0222 | 0,01887 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6179 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0006405 | 0,000544425 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6180 | 2650 /1855 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000176 | 0,00001496 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6181 | 2650 /1855 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6183 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0003075 | 0,000261375 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6184 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000216 | 0,000001836 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6185-6186 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00134 | 0,001139 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6187 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00385 | 0,0032725 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6188 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00002575 | 2,18875E-05 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6189-6192 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000111 | 0,00009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6193 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0003 | 0,000255 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6194 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000002 | 0,0000017 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6195 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000014 | 0,0000119 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6196 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00034 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6197 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000033 | 0,000002805 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6198-6201 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000275 | 0,00023375 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6202 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00132 | 0,001122 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6203 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000011 | 0,00000935 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6204 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000059 | 0,00005015 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6205 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000777 | 0,000066045 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6206 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000002 | 0,0000017 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6207-6210 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00111 | 0,0009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6211 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000256 | 0,0002176 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6212 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000064 | 0,00000544 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6213 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000336 | 0,0002856 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6214 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000084 | 0,00000714 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6215-6218 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001332 | 0,0011322 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6219 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000384 | 0,0003264 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6220 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000096 | 0,00000816 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6221 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00115 | 0,0009775 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6222 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000432 | 0,00003672 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6223-6228 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0051 | 0,004335 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6229 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000961 | 0,00081685 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6230 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000036 | 0,0000306 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6231 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00034 | 0,000289 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6232 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000004236 | 3,6006E-06 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6233-6234 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00066 | 0,000561 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6235 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000384 | 0,0003264 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6236 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000048 | 0,00000408 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6237 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0018 | 0,00153 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6238 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0216 | 0,01836 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6239 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000045 | 0,00003825 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6240 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00034 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6241 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000013 | 0,00001105 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6242-6243 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6244 | 2690 /1845 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00083 | 0,0007055 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6245 | 2690 /1845 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00003 | 0,0000255 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6246 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,009435 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6247 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000256 | 0,0002176 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6248 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00001 | 0,0000085 | 15 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6249 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000642 | 0,00005457 | 15 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6250 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000611 | 5,1935E-06 | 15 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6251 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00017 | 15 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6252 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000018 | 0,0000153 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6253 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000128 | 0,0001088 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Лимонная кислота | 6254 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000024 | 0,00000204 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6255 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00034 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натр едкий | 6256 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000072 | 0,00000612 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6257 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,043 | 0,03655 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Аммиак | 6258 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000225 | 0,00019125 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6259 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0053 | 0,004505 | 15 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6260 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000355 | 0,000030175 | 15 |
| 63 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 0261 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.2498548 /0.2498548 | 31.6 /31.6 | 0,000642 | 0,0005457 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000062 | 0,0000527 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00006 | 0,000051 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000296 | 0,0002516 | 15 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000021 | 0,00001785 | 15 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,0000187 | 15 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,0000187 | 15 |
| 118 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Азота диоксид | 0262 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,00925 | 0,0078625 | 15 |
| 67 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Железа оксид | 0263 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,035861 | 0,03048185 | 15 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000528 | 0,0004488 | 15 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017806 | 0,0151351 | 15 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017611 | 0,01496935 | 15 |
| 30 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Ксилол | 0264 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.2498548 /0.2498548 | 31.6 /31.6 | 0,01086 | 0,009231 | 15 |
|  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00386 | 0,003281 | 15 |
|  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009167 | 0,00779195 | 15 |
| 120 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (1) | Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности | Взвешенные частицы | 0265 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,01372 | 0,011662 | 15 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00678 | 0,005763 | 15 |
| Второй режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид | 0003 | 2302 /1936 |  | 230 | 6,6 | 3,8 | 130.005691/130.005691 | 140 /140 | 114,396 | 91,5168 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 | 19,584 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,70948 | 430,167584 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,869 | 17,4952 | 20 |
|  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 | 0,00072 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,963 | 247,9704 | 20 |
|  | КЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6005 | 2160 /1705 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00444 | 0,003552 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9202 | 0,73616 | 20 |
|  | КЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6013 | 2415 /1915 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,14518 | 0,116144 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001636 | 0,0013088 | 20 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00764 | 0,006112 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,004664 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,029552 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00542 | 0,004336 | 20 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02429 | 0,019432 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,002664 | 20 |
|  | КЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6027 | 2270 /1825 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0132 | 0,01056 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0086 | 0,00688 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6006 | 2001 /1688 | 130/60 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,156 | 0,9248 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6009 | 2085 /1645 | 3/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,052 | 0,0416 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6014 | 2104.5 /1837 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,1233 | 0,09864 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0052 | 0,00416 | 20 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0068 | 0,00544 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00896 | 0,007168 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00051 | 0,000408 | 20 |
|  |  |  | Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00024 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0068 | 0,00544 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 | 0,0424 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 | 0,00232 | 20 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0237 | 0,01896 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 | 0,00264 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6019 | 1715 /1630 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00242 | 0,001936 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,861 | 0,6888 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6022 | 2020 /1650 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0258 | 0,02064 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6023 | 2035 /1645 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0046 | 0,00368 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6024 | 2100 /1820 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0045 | 0,0036 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6025 | 2150 /1835 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0056 | 0,00448 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6026 | 2110 /1833 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00016 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6030 | 2330 /1765 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00016 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6033 | 2080 /1660 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,9223 | 0,73784 | 20 |
|  | ТТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6034 | 2110 /1760 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0058 | 0,00464 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0038 | 0,00304 | 20 |
|  | ЭЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6020 | 2370 /1710 | 12/12 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,003 | 0,0024 | 20 |
|  | ЭЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6028 | 2455 /1865 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0127 | 0,01016 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0078 | 0,00624 | 20 |
|  | ТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6008 | 2455 /1880 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,14449 | 0,115592 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00722 | 0,005776 | 20 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00635 | 0,00508 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,004664 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,029552 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0071 | 0,00568 | 20 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 | 0,005336 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,002664 | 20 |
|  | ТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6021 | 2335 /1840 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,21 | 0,168 | 20 |
|  | ТЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6031 | 2465 /1875 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0048 | 0,00384 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0032 | 0,00256 | 20 |
|  | ХЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид | 0007 | 2010 /1800 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.4/0.4 | 31.6 /31.6 | 0,000001 | 0,0000008 | 20 |
|  |  |  | Азотная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,0004 | 20 |
|  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000492 | 0,00003936 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000001 | 0,00000008 | 20 |
|  |  |  | Соляная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000132 | 0,0001056 | 20 |
|  |  |  | Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000267 | 0,00002136 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00001 | 0,000008 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000016 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00423 | 0,003384 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00325 | 0,0026 | 20 |
|  |  |  | Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000016 | 20 |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008 | 0,000064 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,000024 | 20 |
|  | ХЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 0008 | 1810 /1750 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.400554 /0.400554 | 31.6 /31.6 | 0,0000131 | 0,00001048 | 20 |
|  | ХЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6015 | 1800 /1750 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,06519 | 0,052152 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,004664 | 20 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00147 | 0,001176 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,004664 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,029552 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00556 | 0,004448 | 20 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 | 0,005336 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,002664 | 20 |
|  | РСЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Пыль древесная | 0011 | 2780 /1900 |  | 2 | 0,15 | 1 | 0.0176715 /0.0176715 | 31.6 /31.6 | 0,048 | 0,0384 | 20 |
|  | РСЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол | 6012 | 1970 /1815 | 4/4 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,6875 | 0,55 | 20 |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5556 | 1,24448 | 20 |
|  |  |  | Бутиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2083 | 0,16664 | 20 |
|  |  |  | Этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1389 | 0,11112 | 20 |
|  |  |  | Этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1111 | 0,08888 | 20 |
|  |  |  | Бутилацетат |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3056 | 0,24448 | 20 |
|  |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4583 | 0,36664 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4514 | 1,96112 | 20 |
|  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2292 | 0,18336 | 20 |
|  | РСЦ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6016 | 2775 /1900 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,01357 | 0,010856 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 | 0,00192 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 | 0,00328 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00056 | 0,000448 | 20 |
|  | ЦТАИ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6017 | 2185 /1810 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,01357 | 0,010856 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 | 0,00192 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00056 | 0,000448 | 20 |
|  | ЦТАИ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6032 | 2150 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0164 | 0,01312 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0104 | 0,00832 | 20 |
|  | РМУ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 0005 | 2330 /1755 |  | 2 | 0,35 | 12,47 | 1.1997574 /1.1997574 | 31.6 /31.6 | 0,0608 | 0,04864 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0378 | 0,03024 | 20 |
|  | РМУ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид | 0012 | 2375 /1750 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.400554 /0.400554 | 31.6 /31.6 | 0,008 | 0,0064 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,00104 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0204 | 0,01632 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 | 0,0496 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00637 | 0,005096 | 20 |
|  | РМУ (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6036 | 2365 /1745 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0406 | 0,03248 | 20 |
|  | ЦР (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 6037 | 2235 /1810 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,1667 | 0,13336 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0065 | 0,0052 | 20 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0082 | 0,00656 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0058 | 0,00464 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0376 | 0,03008 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0067 | 0,00536 | 20 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0243 | 0,01944 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 | 0,00264 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6101 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000008 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02868 | 0,022944 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004813588 | 0,00385087 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000004446 | 3,5568E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000366 | 2,928E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6102 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000008 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,02332 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489178 | 0,003913424 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 3,6148E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000037 | 0,000000296 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6103 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7E-10 | 5,6E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00020127 | 0,000161016 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37862E-05 | 2,7029E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12E-08 | 2,496E-08 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6E-09 | 2,08E-09 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6104 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 0,00000004 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01434 | 0,011472 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00240624 | 0,001924992 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002223 | 1,7784E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000183 | 1,464E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6105 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000008 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,02332 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489181 | 0,003913448 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 3,6148E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000372 | 2,976E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6106 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,4E-10 | 2,72E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00010063 | 0,000080504 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68792E-05 | 1,35034E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56E-08 | 1,248E-08 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,284E-09 | 1,0272E-09 | 20 |
| 1 д/год 0.25 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 0118 | 2845 /1815 |  | 6,5 | 0,025 | 40,74 | 0.02/0.02 | 31.6 /31.6 | 0,0000453 | 0,00003624 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23344 | 10,586752 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,221875 | 1,7775 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00205 | 0,00164 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00017 | 0,000136 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6107 | 2630 /1805 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000011 | 0,000000088 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03153 | 0,025224 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005288272 | 0,004230618 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005 | 0,000004 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000004 | 0,00000032 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6108 | 2630 /1805 | 2/2 | 3 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000008 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,02332 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489181 | 0,003913448 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 3,6148E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000372 | 2,976E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6109 | 2630 /1805 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 8,6E-10 | 6,88E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002516 | 0,00020128 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000042202 | 3,37616E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000004 | 0,000000032 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21E-09 | 2,568E-09 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6110 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000044 | 3,52E-08 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625972 | 0,000500778 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,645E-07 | 1,316E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6111 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 0,00000004 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00070665 | 0,00056532 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000186 | 1,488E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6112 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,18E-10 | 2,544E-10 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54776E-06 | 3,63821E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2E-09 | 9,6E-10 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6113 | 2660 /1800 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000642 | 0,0005136 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6114 | 2660 /1800 | 2/2 | 12 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0216 | 0,01728 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6115 | 2660 /1800 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000017 | 0,0000136 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6116 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000054 | 4,32E-08 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015766 | 0,0126128 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002646192 | 0,002116954 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002444 | 1,9552E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000002 | 0,00000016 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6117 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,8E-10 | 3,04E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001107 | 0,00008856 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000018572 | 1,48576E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,716E-08 | 1,3728E-08 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4E-09 | 1,12E-09 | 20 |
| 167 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6119-6120 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000008 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0277 | 0,02216 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00464531 | 0,003716248 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000043 | 0,00000344 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000353 | 2,824E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6121 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000412 | 3,296E-07 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120342 | 0,0962736 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020214045 | 0,016171236 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000016 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,000001232 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6122 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000002 | 0,00000016 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0587 | 0,04696 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00985183 | 0,007881464 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,00000728 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000075 | 0,0000006 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6123 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 8,6E-10 | 6,88E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002516 | 0,00020128 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000042199 | 3,37592E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000004 | 0,000000032 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21E-09 | 2,568E-09 | 20 |
| 1 д/год 1 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 0131 | 2880 /1820 |  | 7 | 0,025 | 0,06 | 0.0000278 /0.0000278 | 31.6 /31.6 | 0,00008 | 0,000064 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,314 | 18,6512 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9301 | 3,14408 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 | 0,00288 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00024 | 20 |
| 1 д/год 1 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 0132 | 2900 /1825 |  | 7 | 0,025 | 0,06 | 0.0000278 /0.0000278 | 31.6 /31.6 | 0,00008 | 0,000064 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,314 | 18,6512 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9301 | 3,14408 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 | 0,00288 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00024 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6124 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000054 | 4,32E-08 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015766 | 0,0126128 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002646192 | 0,002116954 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002444 | 1,9552E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,012E-07 | 1,6096E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6125 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 4,8E-10 | 3,84E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000141 | 0,0001128 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36285E-05 | 1,89028E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000022 | 1,76E-08 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8E-09 | 1,44E-09 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6126 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000006 | 0,00000048 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,14 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02947295 | 0,02357836 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,000024 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000223 | 0,000001784 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6127 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000003 | 0,000000024 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008596 | 0,0068768 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001442655 | 0,001154124 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3325E-06 | 0,000001066 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000011 | 0,000000088 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6128 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 2,1E-10 | 1,68E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000604 | 0,00004832 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01372E-05 | 8,10979E-06 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000001 | 0,000000008 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7E-10 | 6,16E-10 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6129 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7,354E-08 | 5,8832E-08 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0215 | 0,0172 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036021 | 0,00288168 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003331 | 2,6648E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000274 | 2,192E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6130 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 4,13E-10 | 3,304E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000121 | 0,0000968 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000020273 | 1,62184E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000002 | 0,000000016 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54E-09 | 1,232E-09 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6133 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000016 | 0,000000128 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,0368 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007772 | 0,0062176 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000715 | 0,00000572 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000048 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6134 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000003 | 0,00000024 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0845 | 0,0676 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014186726 | 0,011349381 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000131 | 0,00001048 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000108 | 0,000000864 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6135 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,444E-11 | 2,7552E-11 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000101 | 0,00000808 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68952E-06 | 1,35162E-06 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56E-09 | 1,248E-09 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3E-10 | 1,04E-10 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6136 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,44E-08 | 2,752E-08 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,008 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00168954 | 0,001351632 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000156 | 0,000001248 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000013 | 0,000000104 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6137 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,2E-10 | 9,6E-11 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,000028 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005907 | 4,7256E-06 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000005 | 0,000000004 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5E-10 | 3,6E-10 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6138 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000064 | 5,12E-08 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01862 | 0,014896 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00313145 | 0,00250516 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003 | 0,0000024 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000024 | 0,000000192 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6139 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 0,00000004 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0146 | 0,01168 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00245045 | 0,00196036 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002262 | 1,8096E-06 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000186 | 1,488E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6140 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,2E-10 | 9,6E-11 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,000028 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005907 | 4,7256E-06 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000005 | 0,000000004 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5E-10 | 3,6E-10 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6141 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0009 | 0,00072 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6142 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0108 | 0,00864 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6143 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000032 | 0,00000256 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6144 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00064 | 0,000512 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6145 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0432 | 0,03456 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6146 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000305 | 0,0000244 | 20 |
| 167 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6147-6148 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6149 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,007167 | 0,0057336 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6150 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0432 | 0,03456 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6151 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000353 | 0,00002824 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6152 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001153 | 0,0009224 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6153 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000032 | 0,0000256 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6154 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001153 | 0,0009224 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6155 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000032 | 0,0000256 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Этиленгликоль | 6156-6158 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Этиленгликоль | 6159 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000972 | 0,0007776 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Этиленгликоль | 6160 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0108 | 0,00864 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Этиленгликоль | 6161 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000024 | 0,0000192 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6162 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,028 | 0,0224 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6163 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002562 | 0,00020496 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6164 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000064 | 0,00000512 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6165 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,028 | 0,0224 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6166 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0005125 | 0,00041 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6167 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000128 | 0,00001024 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6168 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000016 | 0,000000128 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,0368 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007772 | 0,0062176 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000715 | 0,00000572 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000048 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6169 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000002 | 0,000000016 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00573 | 0,004584 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000979115 | 0,000783292 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001 | 0,0000008 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000073 | 5,84E-08 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6170 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,4E-10 | 1,12E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00004 | 0,000032 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,23768E-06 | 5,79014E-06 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,24E-09 | 4,992E-09 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 5E-10 | 4E-10 | 20 |
| 267 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид | 0171 | 2655 /1870 |  | 45 | 3,42 | 34,62 | 318.030782/318.030782 | 563.3 /563.3 | 8,7 | 6,96 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41232 | 1,129856 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 | 0,0584 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 10,88 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 | 0,804 | 20 |
| 67 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид | 0172 | 2660 /1840 |  | 45 | 3,42 | 34,62 | 318/318 | 563.3 /563.3 | 8,7 | 6,96 | 20 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41232 | 1,129856 | 20 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,016 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 10,88 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 | 0,804 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 0182 | 2657 /1857 |  | 45 | 3,06 | 19,72 | 145/145 | 99/99 | 0,00000016 | 0,000000128 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04654 | 0,037232 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0078274 | 0,00626192 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000072 | 0,00000576 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000048 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6173 | 2655 /1870 | 2/2 | 6 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7,35E-08 | 5,88E-08 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0215 | 0,0172 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036016 | 0,00288128 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000333 | 0,000002664 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000274 | 2,192E-07 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Сероводород | 6174 | 2660 /1840 | 2/2 | 6 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 6E-10 | 4,8E-10 | 20 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00017 | 0,000136 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000028134 | 2,25072E-05 | 20 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000026 | 2,08E-08 | 20 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14E-09 | 1,712E-09 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6175 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6176-6178 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0222 | 0,01776 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6179 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0006405 | 0,0005124 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6180 | 2650 /1855 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000176 | 0,00001408 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6181 | 2650 /1855 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6183 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0003075 | 0,000246 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6184 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000216 | 0,000001728 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6185-6186 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00134 | 0,001072 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6187 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00385 | 0,00308 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6188 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00002575 | 0,0000206 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6189-6192 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000111 | 0,0000888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6193 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0003 | 0,00024 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6194 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000002 | 0,0000016 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6195 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000014 | 0,0000112 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6196 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00032 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6197 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000033 | 0,00000264 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6198-6201 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000275 | 0,00022 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6202 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00132 | 0,001056 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6203 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000011 | 0,0000088 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6204 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000059 | 0,0000472 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6205 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000777 | 0,00006216 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6206 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000002 | 0,0000016 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6207-6210 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00111 | 0,000888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6211 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000256 | 0,0002048 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6212 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000064 | 0,00000512 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6213 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000336 | 0,0002688 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6214 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000084 | 0,00000672 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6215-6218 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001332 | 0,0010656 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6219 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000384 | 0,0003072 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6220 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000096 | 0,00000768 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6221 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00115 | 0,00092 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6222 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000432 | 0,00003456 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6223-6228 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0051 | 0,00408 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6229 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000961 | 0,0007688 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6230 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000036 | 0,0000288 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6231 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00034 | 0,000272 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6232 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000004236 | 3,3888E-06 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6233-6234 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00066 | 0,000528 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6235 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000384 | 0,0003072 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6236 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000048 | 0,00000384 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6237 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0018 | 0,00144 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6238 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0216 | 0,01728 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6239 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000045 | 0,000036 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6240 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00032 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6241 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000013 | 0,0000104 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6242-6243 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6244 | 2690 /1845 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00083 | 0,000664 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6245 | 2690 /1845 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00003 | 0,000024 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6246 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00888 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6247 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000256 | 0,0002048 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6248 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00001 | 0,000008 | 20 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6249 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000642 | 0,00005136 | 20 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6250 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000611 | 0,000004888 | 20 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6251 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00016 | 20 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6252 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000018 | 0,0000144 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6253 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000128 | 0,0001024 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Лимонная кислота | 6254 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000024 | 0,00000192 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6255 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00032 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натр едкий | 6256 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000072 | 0,00000576 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6257 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,043 | 0,0344 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Аммиак | 6258 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000225 | 0,00018 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6259 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0053 | 0,00424 | 20 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6260 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000355 | 0,0000284 | 20 |
| 63 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 0261 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.2498548 /0.2498548 | 31.6 /31.6 | 0,000642 | 0,0005136 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000062 | 0,0000496 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00006 | 0,000048 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000296 | 0,0002368 | 20 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000021 | 0,0000168 | 20 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,0000176 | 20 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,0000176 | 20 |
| 118 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Азота диоксид | 0262 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,00925 | 0,0074 | 20 |
| 67 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Железа оксид | 0263 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,035861 | 0,0286888 | 20 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000528 | 0,0004224 | 20 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017806 | 0,0142448 | 20 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017611 | 0,0140888 | 20 |
| 30 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Ксилол | 0264 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.2498548 /0.2498548 | 31.6 /31.6 | 0,01086 | 0,008688 | 20 |
|  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00386 | 0,003088 | 20 |
|  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009167 | 0,0073336 | 20 |
| 120 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (2) | Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности | Взвешенные частицы | 0265 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,01372 | 0,010976 | 20 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00678 | 0,005424 | 20 |
| Третий режим работы предприятия в период НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота диоксид | 0003 | 2302 /1936 |  | 230 | 6,6 | 3,8 | 130.005691/130.005691 | 140 /140 | 114,396 | 68,6376 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,48 | 14,688 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,70948 | 322,625688 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,869 | 13,1214 | 40 |
|  |  |  | Мазутная зола теплоэлектростанций |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0009 | 0,00054 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,963 | 185,9778 | 40 |
|  | КЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6005 | 2160 /1705 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00444 | 0,002664 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9202 | 0,55212 | 40 |
|  | КЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6013 | 2415 /1915 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,14518 | 0,087108 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001636 | 0,0009816 | 40 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00764 | 0,004584 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,003498 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,022164 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00542 | 0,003252 | 40 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02429 | 0,014574 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,001998 | 40 |
|  | КЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6027 | 2270 /1825 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0132 | 0,00792 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0086 | 0,00516 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6006 | 2001 /1688 | 130/60 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,156 | 0,6936 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6009 | 2085 /1645 | 3/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,052 | 0,0312 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6014 | 2104.5 /1837 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,1233 | 0,07398 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0052 | 0,00312 | 40 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0068 | 0,00408 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00896 | 0,005376 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00051 | 0,000306 | 40 |
|  |  |  | Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00018 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0068 | 0,00408 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 | 0,0318 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 | 0,00174 | 40 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0237 | 0,01422 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 | 0,00198 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6019 | 1715 /1630 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00242 | 0,001452 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,861 | 0,5166 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6022 | 2020 /1650 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0258 | 0,01548 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6023 | 2035 /1645 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0046 | 0,00276 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6024 | 2100 /1820 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0045 | 0,0027 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6025 | 2150 /1835 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0056 | 0,00336 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6026 | 2110 /1833 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00012 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6030 | 2330 /1765 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00012 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20% | 6033 | 2080 /1660 | 10/10 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,9223 | 0,55338 | 40 |
|  | ТТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6034 | 2110 /1760 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0058 | 0,00348 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0038 | 0,00228 | 40 |
|  | ЭЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6020 | 2370 /1710 | 12/12 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,003 | 0,0018 | 40 |
|  | ЭЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6028 | 2455 /1865 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0127 | 0,00762 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0078 | 0,00468 | 40 |
|  | ТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6008 | 2455 /1880 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,14449 | 0,086694 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00722 | 0,004332 | 40 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00635 | 0,00381 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,003498 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,022164 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0071 | 0,00426 | 40 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 | 0,004002 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,001998 | 40 |
|  | ТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6021 | 2335 /1840 | 5/5 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,21 | 0,126 | 40 |
|  | ТЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6031 | 2465 /1875 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0048 | 0,00288 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0032 | 0,00192 | 40 |
|  | ХЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота диоксид | 0007 | 2010 /1800 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.4/0.4 | 31.6 /31.6 | 0,000001 | 0,0000006 | 40 |
|  |  |  | Азотная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,0003 | 40 |
|  |  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000492 | 0,00002952 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000001 | 0,00000006 | 40 |
|  |  |  | Соляная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000132 | 0,0000792 | 40 |
|  |  |  | Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000267 | 0,00001602 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00001 | 0,000006 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000012 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00423 | 0,002538 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00325 | 0,00195 | 40 |
|  |  |  | Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000012 | 40 |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008 | 0,000048 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,000018 | 40 |
|  | ХЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 0008 | 1810 /1750 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.400554 /0.400554 | 31.6 /31.6 | 0,0000131 | 0,00000786 | 40 |
|  | ХЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6015 | 1800 /1750 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,06519 | 0,039114 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,003498 | 40 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00147 | 0,000882 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00583 | 0,003498 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03694 | 0,022164 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00556 | 0,003336 | 40 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00667 | 0,004002 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00333 | 0,001998 | 40 |
|  | РСЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Пыль древесная | 0011 | 2780 /1900 |  | 2 | 0,15 | 1 | 0.0176715 /0.0176715 | 31.6 /31.6 | 0,048 | 0,0288 | 40 |
|  | РСЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Ксилол | 6012 | 1970 /1815 | 4/4 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,6875 | 0,4125 | 40 |
|  |  |  | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5556 | 0,93336 | 40 |
|  |  |  | Бутиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2083 | 0,12498 | 40 |
|  |  |  | Этиловый спирт |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1389 | 0,08334 | 40 |
|  |  |  | Этилцеллозольв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1111 | 0,06666 | 40 |
|  |  |  | Бутилацетат |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3056 | 0,18336 | 40 |
|  |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4583 | 0,27498 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4514 | 1,47084 | 40 |
|  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2292 | 0,13752 | 40 |
|  | РСЦ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6016 | 2775 /1900 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,01357 | 0,008142 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 | 0,00144 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0041 | 0,00246 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00056 | 0,000336 | 40 |
|  | ЦТАИ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6017 | 2185 /1810 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,01357 | 0,008142 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0024 | 0,00144 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00056 | 0,000336 | 40 |
|  | ЦТАИ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6032 | 2150 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0164 | 0,00984 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0104 | 0,00624 | 40 |
|  | РМУ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 0005 | 2330 /1755 |  | 2 | 0,35 | 12,47 | 1.1997574 /1.1997574 | 31.6 /31.6 | 0,0608 | 0,03648 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0378 | 0,02268 | 40 |
|  | РМУ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота диоксид | 0012 | 2375 /1750 |  | 2,4 | 0,5 | 2,04 | 0.400554 /0.400554 | 31.6 /31.6 | 0,008 | 0,0048 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,00078 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0204 | 0,01224 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 | 0,0372 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00637 | 0,003822 | 40 |
|  | РМУ (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 6036 | 2365 /1745 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0406 | 0,02436 | 40 |
|  | ЦР (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 6037 | 2235 /1810 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,1667 | 0,10002 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0065 | 0,0039 | 40 |
|  |  |  | Хром шестивалентный |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0082 | 0,00492 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0058 | 0,00348 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0376 | 0,02256 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0067 | 0,00402 | 40 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0243 | 0,01458 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0033 | 0,00198 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6101 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000006 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02868 | 0,017208 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004813588 | 0,002888153 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000004446 | 2,6676E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000366 | 2,196E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6102 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000006 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,01749 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489178 | 0,002935068 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 2,7111E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000037 | 0,000000222 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6103 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7E-10 | 4,2E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00020127 | 0,000120762 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,37862E-05 | 2,02717E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12E-08 | 1,872E-08 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6E-09 | 1,56E-09 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6104 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 0,00000003 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01434 | 0,008604 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00240624 | 0,001443744 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002223 | 1,3338E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000183 | 1,098E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6105 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000006 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,01749 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489181 | 0,002935086 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 2,7111E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000372 | 2,232E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6106 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,4E-10 | 2,04E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00010063 | 0,000060378 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68792E-05 | 1,01275E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56E-08 | 9,36E-09 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,284E-09 | 7,704E-10 | 40 |
| 1 д/год 0.25 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 0118 | 2845 /1815 |  | 6,5 | 0,025 | 40,74 | 0.02/0.02 | 31.6 /31.6 | 0,0000453 | 0,00002718 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,23344 | 7,940064 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,221875 | 1,333125 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00205 | 0,00123 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00017 | 0,000102 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6107 | 2630 /1805 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000011 | 0,000000066 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03153 | 0,018918 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005288272 | 0,003172963 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005 | 0,000003 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000004 | 0,00000024 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6108 | 2630 /1805 | 2/2 | 3 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000006 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02915 | 0,01749 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00489181 | 0,002935086 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5185E-06 | 2,7111E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000372 | 2,232E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6109 | 2630 /1805 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 8,6E-10 | 5,16E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002516 | 0,00015096 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000042202 | 2,53212E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000004 | 0,000000024 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21E-09 | 1,926E-09 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6110 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000044 | 2,64E-08 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000625972 | 0,000375583 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,645E-07 | 9,87E-08 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6111 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 0,00000003 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00070665 | 0,00042399 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000186 | 1,116E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6112 | 2605 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,18E-10 | 1,908E-10 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,54776E-06 | 2,72866E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2E-09 | 7,2E-10 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6113 | 2660 /1800 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000642 | 0,0003852 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6114 | 2660 /1800 | 2/2 | 12 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0216 | 0,01296 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6115 | 2660 /1800 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000017 | 0,0000102 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6116 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000054 | 3,24E-08 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015766 | 0,0094596 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002646192 | 0,001587715 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002444 | 1,4664E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000002 | 0,00000012 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6117 | 2845 /1815 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,8E-10 | 2,28E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001107 | 0,00006642 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000018572 | 1,11432E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,716E-08 | 1,0296E-08 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4E-09 | 8,4E-10 | 40 |
| 167 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6119-6120 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000001 | 0,00000006 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0277 | 0,01662 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00464531 | 0,002787186 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000043 | 0,00000258 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000353 | 2,118E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6121 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000412 | 2,472E-07 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120342 | 0,0722052 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020214045 | 0,012128427 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00002 | 0,000012 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,000000924 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6122 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000002 | 0,00000012 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0587 | 0,03522 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00985183 | 0,005911098 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,00000546 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000075 | 0,00000045 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Блок дожимной компрессорной станции (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6123 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 8,6E-10 | 5,16E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002516 | 0,00015096 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000042199 | 2,53194E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000004 | 0,000000024 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21E-09 | 1,926E-09 | 40 |
| 1 д/год 1 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 0131 | 2880 /1820 |  | 7 | 0,025 | 0,06 | 0.0000278 /0.0000278 | 31.6 /31.6 | 0,00008 | 0,000048 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,314 | 13,9884 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9301 | 2,35806 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 | 0,00216 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00018 | 40 |
| 1 д/год 1 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 0132 | 2900 /1825 |  | 7 | 0,025 | 0,06 | 0.0000278 /0.0000278 | 31.6 /31.6 | 0,00008 | 0,000048 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,314 | 13,9884 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9301 | 2,35806 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036 | 0,00216 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 | 0,00018 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6124 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000054 | 3,24E-08 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015766 | 0,0094596 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002646192 | 0,001587715 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002444 | 1,4664E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,012E-07 | 1,2072E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6125 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 4,8E-10 | 2,88E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000141 | 0,0000846 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36285E-05 | 1,41771E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000022 | 1,32E-08 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8E-09 | 1,08E-09 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6126 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000006 | 0,00000036 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,105 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02947295 | 0,01768377 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00003 | 0,000018 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000223 | 0,000001338 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6127 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000003 | 0,000000018 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008596 | 0,0051576 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001442655 | 0,000865593 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3325E-06 | 7,995E-07 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000011 | 0,000000066 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6128 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 2,1E-10 | 1,26E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000604 | 0,00003624 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01372E-05 | 6,08234E-06 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000001 | 0,000000006 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7E-10 | 4,62E-10 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6129 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7,354E-08 | 4,4124E-08 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0215 | 0,0129 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036021 | 0,00216126 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003331 | 1,9986E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000274 | 1,644E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газовый контур ДКС (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6130 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 4,13E-10 | 2,478E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000121 | 0,0000726 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000020273 | 1,21638E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000002 | 0,000000012 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54E-09 | 9,24E-10 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6133 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000016 | 0,000000096 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,0276 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007772 | 0,0046632 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000715 | 0,00000429 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000036 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6134 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000003 | 0,00000018 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0845 | 0,0507 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014186726 | 0,008512036 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000131 | 0,00000786 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000108 | 0,000000648 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6135 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,444E-11 | 2,0664E-11 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000101 | 0,00000606 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68952E-06 | 1,01371E-06 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56E-09 | 9,36E-10 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3E-10 | 7,8E-11 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6136 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 3,44E-08 | 2,064E-08 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,006 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00168954 | 0,001013724 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000156 | 0,000000936 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000013 | 0,000000078 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6137 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,2E-10 | 7,2E-11 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,000021 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005907 | 3,5442E-06 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000005 | 0,000000003 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5E-10 | 2,7E-10 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6138 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000000064 | 3,84E-08 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01862 | 0,011172 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00313145 | 0,00187887 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000003 | 0,0000018 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000024 | 0,000000144 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6139 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000005 | 0,00000003 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0146 | 0,00876 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00245045 | 0,00147027 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000002262 | 1,3572E-06 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000186 | 1,116E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6140 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,2E-10 | 7,2E-11 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,000021 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000005907 | 3,5442E-06 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000005 | 0,000000003 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5E-10 | 2,7E-10 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6141 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0009 | 0,00054 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6142 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0108 | 0,00648 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6143 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000032 | 0,00000192 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6144 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00064 | 0,000384 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6145 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0432 | 0,02592 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6146 | 2880 /1820 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000305 | 0,0000183 | 40 |
| 167 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6147-6148 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6149 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,007167 | 0,0043002 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6150 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0432 | 0,02592 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6151 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000353 | 0,00002118 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6152 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001153 | 0,0006918 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6153 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000032 | 0,0000192 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6154 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001153 | 0,0006918 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6155 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000032 | 0,0000192 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Этиленгликоль | 6156-6158 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Этиленгликоль | 6159 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000972 | 0,0005832 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Этиленгликоль | 6160 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0108 | 0,00648 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Этиленгликоль | 6161 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000024 | 0,0000144 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6162 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,028 | 0,0168 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6163 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002562 | 0,00015372 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6164 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000064 | 0,00000384 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6165 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,028 | 0,0168 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6166 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0005125 | 0,0003075 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6167 | 2925 /1830 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000128 | 0,00000768 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6168 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000016 | 0,000000096 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,0276 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007772 | 0,0046632 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000715 | 0,00000429 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000036 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6169 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000002 | 0,000000012 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00573 | 0,003438 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000979115 | 0,000587469 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000001 | 0,0000006 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000073 | 4,38E-08 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6170 | 2840 /1785 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 1,4E-10 | 8,4E-11 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00004 | 0,000024 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,23768E-06 | 4,34261E-06 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,24E-09 | 3,744E-09 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 5E-10 | 3E-10 | 40 |
| 267 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота диоксид | 0171 | 2655 /1870 |  | 45 | 3,42 | 34,62 | 318.030782/318.030782 | 563.3 /563.3 | 8,7 | 5,22 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41232 | 0,847392 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 | 0,0438 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 8,16 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 | 0,603 | 40 |
| 67 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота диоксид | 0172 | 2660 /1840 |  | 45 | 3,42 | 34,62 | 318/318 | 563.3 /563.3 | 8,7 | 5,22 | 40 |
|  |  |  | Азота оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,41232 | 0,847392 | 40 |
|  |  |  | Сера диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,012 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 | 8,16 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,005 | 0,603 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 0182 | 2657 /1857 |  | 45 | 3,06 | 19,72 | 145/145 | 99/99 | 0,00000016 | 0,000000096 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04654 | 0,027924 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0078274 | 0,00469644 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000072 | 0,00000432 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000006 | 0,00000036 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6173 | 2655 /1870 | 2/2 | 6 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 7,35E-08 | 4,41E-08 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0215 | 0,0129 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0036016 | 0,00216096 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000333 | 0,000001998 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000274 | 1,644E-07 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Сероводород | 6174 | 2660 /1840 | 2/2 | 6 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 6E-10 | 3,6E-10 | 40 |
|  |  |  | Метан |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00017 | 0,000102 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000028134 | 1,68804E-05 | 40 |
|  |  |  | Углеводороды предельные С6-С10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000000026 | 1,56E-08 | 40 |
|  |  |  | Метилмеркаптан |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,14E-09 | 1,284E-09 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6175 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6176-6178 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0222 | 0,01332 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6179 | 2665 /1860 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0006405 | 0,0003843 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6180 | 2650 /1855 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000176 | 0,00001056 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6181 | 2650 /1855 | 2/2 | 2 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6183 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0003075 | 0,0001845 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6184 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000216 | 0,000001296 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6185-6186 | 2605 /1860 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00134 | 0,000804 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6187 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00385 | 0,00231 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6188 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00002575 | 0,00001545 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6189-6192 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000111 | 0,0000666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6193 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0003 | 0,00018 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6194 | 2615 /1830 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000002 | 0,0000012 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6195 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000014 | 0,0000084 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6196 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00024 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6197 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000033 | 0,00000198 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6198-6201 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000275 | 0,000165 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6202 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00132 | 0,000792 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6203 | 2620 /1810 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000011 | 0,0000066 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6204 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000059 | 0,0000354 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6205 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000777 | 0,00004662 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6206 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000002 | 0,0000012 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6207-6210 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00111 | 0,000666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6211 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000256 | 0,0001536 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Узел дозирования лимонной кислоты (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6212 | 2625 /1870 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000064 | 0,00000384 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6213 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000336 | 0,0002016 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6214 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000084 | 0,00000504 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6215-6218 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,001332 | 0,0007992 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6219 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000384 | 0,0002304 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6220 | 2630 /1835 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000096 | 0,00000576 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6221 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00115 | 0,00069 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6222 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000432 | 0,00002592 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6223-6228 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0051 | 0,00306 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6229 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000961 | 0,0005766 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6230 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000036 | 0,0000216 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6231 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00034 | 0,000204 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6232 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000004236 | 2,5416E-06 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6233-6234 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00066 | 0,000396 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6235 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000384 | 0,0002304 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий гипохлорид | 6236 | 2600 /1875 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000048 | 0,00000288 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6237 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0018 | 0,00108 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6238 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0216 | 0,01296 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6239 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000045 | 0,000027 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6240 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00024 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6241 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000013 | 0,0000078 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6242-6243 | 2695 /1860 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6244 | 2690 /1845 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00083 | 0,000498 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6245 | 2690 /1845 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00003 | 0,000018 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6246 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0111 | 0,00666 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6247 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000256 | 0,0001536 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Масло мин. нефтяное | 6248 | 2685 /1865 | 2/2 | 15 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00001 | 0,000006 | 40 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6249 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000642 | 0,00003852 | 40 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6250 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,00000611 | 0,000003666 | 40 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6251 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0002 | 0,00012 | 40 |
| 10 д/год 8 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6252 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000018 | 0,0000108 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6253 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000128 | 0,0000768 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Лимонная кислота | 6254 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000024 | 0,00000144 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6255 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0004 | 0,00024 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Установка для периодической очистки мембран (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натр едкий | 6256 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000072 | 0,00000432 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6257 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,043 | 0,0258 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Аммиак | 6258 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,000225 | 0,000135 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6259 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0053 | 0,00318 | 40 |
| 334 д/год 24 ч/сут | ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Натрий ортофосфат | 6260 | 2595 /1825 | 2/2 | 4,5 |  | 1,5 |  | 31.6 /31.6 | 0,0000355 | 0,0000213 | 40 |
| 63 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 0261 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.2498548 /0.2498548 | 31.6 /31.6 | 0,000642 | 0,0003852 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000062 | 0,0000372 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00006 | 0,000036 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000296 | 0,0001776 | 40 |
|  |  |  | Фтористый водород |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000021 | 0,0000126 | 40 |
|  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,0000132 | 40 |
|  |  |  | Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,0000132 | 40 |
| 118 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Азота диоксид | 0262 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,00925 | 0,00555 | 40 |
| 67 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Железа оксид | 0263 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,035861 | 0,0215166 | 40 |
|  |  |  | Марганец и его соединения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000528 | 0,0003168 | 40 |
|  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017806 | 0,0106836 | 40 |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017611 | 0,0105666 | 40 |
| 30 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Ксилол | 0264 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.2498548 /0.2498548 | 31.6 /31.6 | 0,01086 | 0,006516 | 40 |
|  |  |  | Уайт-спирит |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00386 | 0,002316 | 40 |
|  |  |  | Взвешенные частицы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009167 | 0,0055002 | 40 |
| 120 д/год 8 ч/сут | Вспомогательные участки (3) | Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности | Взвешенные частицы | 0265 | 2775 /2025 |  | 8 | 0,25 | 5,09 | 0.25/0.25 | 31.6 /31.6 | 0,01372 | 0,008232 | 40 |
|  |  |  | Пыль абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00678 | 0,004068 | 40 |

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ

| Наименование цеха, участка | № источника выброса | Высота источ-ника, м | Выбросы в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание. Метод контро- ля на источнике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При нормальных условиях |  |  |  | В периоды НМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/c | т/год | % | г/м3 | Первый режим |  |  | Второй режим |  |  | Третий режим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 | г/c | % | г/м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Железа оксид(0123) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 0,14518 | 0,18275 | 20,5 |  | 0,123403 | 15 |  | 0,116144 | 20 |  | 0,087108 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 0,1233 | 0,0107 | 17,4 |  | 0,104805 | 15 |  | 0,09864 | 20 |  | 0,07398 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 0,14449 | 0,1257 | 20,4 |  | 0,1228165 | 15 |  | 0,115592 | 20 |  | 0,086694 | 40 |  |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 0,06519 | 0,01166 | 9,2 |  | 0,0554115 | 15 |  | 0,052152 | 20 |  | 0,039114 | 40 |  |  |
| РСЦ | 6016 | 2 | 0,01357 | 9,00E-04 | 1,9 |  | 0,0115345 | 15 |  | 0,010856 | 20 |  | 8,14E-03 | 40 |  |  |
| ЦТАИ | 6017 | 2 | 0,01357 | 2,90E-04 | 1,9 |  | 0,0115345 | 15 |  | 0,010856 | 20 |  | 8,14E-03 | 40 |  |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 0,1667 | 0,2908 | 23,5 | 744,415066894 | 0,141695 | 15 | 632,75280686 | 0,13336 | 20 | 595,532053515 | 0,10002 | 40 | 446,649040136 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 6,42E-04 | 1,73E-03 | 0,1 | 2,86691345498 | 5,46E-04 | 15 | 2,43687643674 | 5,14E-04 | 20 | 2,29353076399 | 3,85E-04 | 40 | 1,72014807299 |  |
| Вспомогательные участки | 0263 | 8 | 0,035861 | 0,207335 | 5,1 | 160,047774359 | 0,03048185 | 15 | 136,040608205 | 0,0286888 | 20 | 128,038219487 | 0,0215166 | 40 | 96,0286646154 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,708503 | 0,831867 |  |  | 0,60222755 |  |  | 0,5668024 |  |  | 0,4251018 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,708503 | 0,831867 | 100 |  | 0,60222755 |  |  | 0,5668024 |  |  | 0,4251018 |  |  |  |
| ***Марганец и его соединения(0143) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 1,64E-03 | 0,02111 | 5,1 |  | 1,39E-03 | 15 |  | 1,31E-03 | 20 |  | 9,82E-04 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 5,20E-03 | 1,23E-03 | 16,4 |  | 4,42E-03 | 15 |  | 4,16E-03 | 20 |  | 3,12E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 7,22E-03 | 9,25E-03 | 22,6 |  | 6,14E-03 | 15 |  | 5,78E-03 | 20 |  | 4,33E-03 | 40 |  |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 5,83E-03 | 1,03E-03 | 18,3 |  | 4,96E-03 | 15 |  | 4,66E-03 | 20 |  | 3,50E-03 | 40 |  |  |
| РСЦ | 6016 | 2 | 2,40E-03 | 2,00E-04 | 7,6 |  | 2,04E-03 | 15 |  | 1,92E-03 | 20 |  | 1,44E-03 | 40 |  |  |
| ЦТАИ | 6017 | 2 | 2,40E-03 | 5,20E-05 | 7,6 |  | 2,04E-03 | 15 |  | 1,92E-03 | 20 |  | 1,44E-03 | 40 |  |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 6,50E-03 | 0,0263 | 20,5 | 29,0263823324 | 5,53E-03 | 15 | 24,6724249825 | 5,20E-03 | 20 | 23,2211058659 | 3,90E-03 | 40 | 17,4158293994 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 6,20E-05 | 1,69E-04 | 0,2 | 0,27686703148 | 5,27E-05 | 15 | 0,23533697676 | 4,96E-05 | 20 | 0,22149362518 | 3,72E-05 | 40 | 0,16612021889 |  |
| Вспомогательные участки | 0263 | 8 | 5,28E-04 | 3,05E-03 | 1,7 | 2,35646593407 | 4,49E-04 | 15 | 2,00299604396 | 4,22E-04 | 20 | 1,88517274725 | 3,17E-04 | 40 | 1,41387956044 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,031776 | 0,062392 |  |  | 0,0270096 |  |  | 0,0254208 |  |  | 0,0190656 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,031776 | 0,062392 | 100 |  | 0,0270096 |  |  | 0,0254208 |  |  | 0,0190656 |  |  |  |
| ***Натр едкий(0150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0008 | 2,4 | 1,31E-05 | 1,00E-05 | 0,2 | 0,03649030342 | 1,11E-05 | 15 | 0,03101675791 | 1,05E-05 | 20 | 0,02919224274 | 7,86E-06 | 40 | 0,02189418205 |  |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) | 6221 | 4,5 | 1,15E-03 | 0,03312 | 14,5 |  | 9,78E-04 | 15 |  | 9,20E-04 | 20 |  | 6,90E-04 | 40 |  |  |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) | 6222 | 4,5 | 4,32E-05 | 1,25E-03 | 0,5 |  | 3,67E-05 | 15 |  | 3,46E-05 | 20 |  | 2,59E-05 | 40 |  |  |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) | 6223 | 4,5 | 5,10E-03 | 0,192 | 64,4 |  | 4,34E-03 | 15 |  | 4,08E-03 | 20 |  | 3,06E-03 | 40 |  |  |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) | 6229 | 4,5 | 9,61E-04 | 0,0277 | 12,1 |  | 8,17E-04 | 15 |  | 7,69E-04 | 20 |  | 5,77E-04 | 40 |  |  |
| Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог) | 6230 | 4,5 | 3,60E-05 | 1,04E-03 | 0,5 |  | 3,06E-05 | 15 |  | 2,88E-05 | 20 |  | 2,16E-05 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6251 | 4,5 | 2,00E-04 | 1,66E-04 | 2,5 |  | 1,70E-04 | 15 |  | 1,60E-04 | 20 |  | 1,20E-04 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6252 | 4,5 | 1,80E-05 | 1,53E-05 | 0,2 |  | 1,53E-05 | 15 |  | 1,44E-05 | 20 |  | 1,08E-05 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6255 | 4,5 | 4,00E-04 | 0,0111 | 5 |  | 3,40E-04 | 15 |  | 3,20E-04 | 20 |  | 2,40E-04 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6256 | 4,5 | 7,20E-06 | 2,10E-04 | 0,1 |  | 6,12E-06 | 15 |  | 5,76E-06 | 20 |  | 4,32E-06 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 7,93E-03 | 0,26660634 |  |  | 6,74E-03 |  |  | 6,34E-03 |  |  | 4,76E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 7,93E-03 | 0,26660634 | 100 |  | 6,74E-03 |  |  | 6,34E-03 |  |  | 4,76E-03 |  |  |  |
| ***Натрий гипохлорид(0154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6213 | 4,5 | 3,36E-04 | 9,74E-03 | 9,7 |  | 2,86E-04 | 15 |  | 2,69E-04 | 20 |  | 2,02E-04 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6214 | 4,5 | 8,40E-06 | 2,44E-04 | 0,2 |  | 7,14E-06 | 15 |  | 6,72E-06 | 20 |  | 5,04E-06 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6215-6218 | 4,5 | 1,33E-03 | 0,0768 | 38,5 |  | 1,13E-03 | 15 |  | 1,07E-03 | 20 |  | 7,99E-04 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6219 | 4,5 | 3,84E-04 | 0,01107 | 11,1 |  | 3,26E-04 | 15 |  | 3,07E-04 | 20 |  | 2,30E-04 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6220 | 4,5 | 9,60E-06 | 2,77E-04 | 0,3 |  | 8,16E-06 | 15 |  | 7,68E-06 | 20 |  | 5,76E-06 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6231 | 4,5 | 3,40E-04 | 9,74E-03 | 9,8 |  | 2,89E-04 | 15 |  | 2,72E-04 | 20 |  | 2,04E-04 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6232 | 4,5 | 4,24E-06 | 1,22E-04 | 0,1 |  | 3,60E-06 | 15 |  | 3,39E-06 | 20 |  | 2,54E-06 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6233-6234 | 4,5 | 6,60E-04 | 0,0384 | 19,1 |  | 5,61E-04 | 15 |  | 5,28E-04 | 20 |  | 3,96E-04 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6235 | 4,5 | 3,84E-04 | 0,01107 | 11,1 |  | 3,26E-04 | 15 |  | 3,07E-04 | 20 |  | 2,30E-04 | 40 |  |  |
| Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог) | 6236 | 4,5 | 4,80E-06 | 1,40E-04 | 0,1 |  | 4,08E-06 | 15 |  | 3,84E-06 | 20 |  | 2,88E-06 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,46E-03 | 0,1576101 |  |  | 2,94E-03 |  |  | 2,77E-03 |  |  | 2,08E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,46E-03 | 0,1576101 | 100 |  | 2,94E-03 |  |  | 2,77E-03 |  |  | 2,08E-03 |  |  |  |
| ***Хром шестивалентный(0203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 7,64E-03 | 8,40E-04 | 25,1 |  | 6,49E-03 | 15 |  | 6,11E-03 | 20 |  | 4,58E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 6,80E-03 | 2,40E-04 | 22,3 |  | 5,78E-03 | 15 |  | 5,44E-03 | 20 |  | 4,08E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 6,35E-03 | 2,90E-03 | 20,8 |  | 5,40E-03 | 15 |  | 5,08E-03 | 20 |  | 3,81E-03 | 40 |  |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 1,47E-03 | 1,70E-04 | 4,8 |  | 1,25E-03 | 15 |  | 1,18E-03 | 20 |  | 8,82E-04 | 40 |  |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 8,20E-03 | 4,60E-03 | 27 | 0,09541988578 | 6,97E-03 | 15 | 0,08110690291 | 6,56E-03 | 20 | 0,07633590862 | 4,92E-03 | 40 | 0,05725193147 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,03046 | 8,75E-03 |  |  | 0,025891 |  |  | 0,024368 |  |  | 0,018276 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,03046 | 8,75E-03 | 100 |  | 0,025891 |  |  | 0,024368 |  |  | 0,018276 |  |  |  |
| ***Азота диоксид(0301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 230 | 114,396 | 1983,2584 | 86,8 | 1331,17722607 | 97,2366 | 15 | 1131,50064216 | 91,5168 | 20 | 1064,94178085 | 68,6376 | 40 | 798,706335641 |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 5,83E-03 | 0,01656 |  |  | 4,96E-03 | 15 |  | 4,66E-03 | 20 |  | 3,50E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 8,96E-03 | 2,64E-03 |  |  | 7,62E-03 | 15 |  | 7,17E-03 | 20 |  | 5,38E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 5,83E-03 | 0,0123 |  | 16,2620695971 | 4,96E-03 | 15 | 13,8227591575 | 4,66E-03 | 20 | 13,0096556777 | 3,50E-03 | 40 | 9,7572417582 |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 1,00E-06 | 2,00E-06 |  | 2,79E-03 | 8,50E-07 | 15 | 2,37E-03 | 8,00E-07 | 20 | 2,23E-03 | 6,00E-07 | 40 | 1,67E-03 |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 5,83E-03 | 1,35E-03 |  |  | 4,96E-03 | 15 |  | 4,66E-03 | 20 |  | 3,50E-03 | 40 |  |  |
| РСЦ | 6016 | 2 | 4,10E-03 | 7,40E-03 |  | 11,4206293148 | 3,49E-03 | 15 | 9,7075349176 | 3,28E-03 | 20 | 9,13650345188 | 2,46E-03 | 40 | 6,85237758891 |  |
| РМУ | 0012 | 2,4 | 8,00E-03 | 4,00E-03 |  | 22,2841547607 | 6,80E-03 | 15 | 18,9415315466 | 6,40E-03 | 20 | 17,8273238085 | 4,80E-03 | 40 | 13,3704928564 |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 5,80E-03 | 0,028 |  | 0,05586737762 | 4,93E-03 | 15 | 0,04748727098 | 4,64E-03 | 20 | 0,0446939021 | 3,48E-03 | 40 | 0,03352042657 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 | 45 | 8,7 | 200,1 | 6,6 | 83,8010664317 | 7,395 | 15 | 71,2309064669 | 6,96 | 20 | 67,0408531453 | 5,22 | 40 | 50,280639859 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0172 | 45 | 8,7 | 50,024 | 6,6 | 83,8091782431 | 7,395 | 15 | 71,2378015067 | 6,96 | 20 | 67,0473425945 | 5,22 | 40 | 50,2855069459 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 6,00E-05 | 1,62E-04 |  | 0,26793583691 | 5,10E-05 | 15 | 0,22774546138 | 4,80E-05 | 20 | 0,21434866953 | 3,60E-05 | 40 | 0,16076150215 |  |
| Вспомогательные участки | 0262 | 8 | 9,25E-03 | 0,053502 |  | 41,2827838828 | 7,86E-03 | 15 | 35,0903663004 | 7,40E-03 | 20 | 33,0262271062 | 5,55E-03 | 40 | 24,7696703297 |  |
| Вспомогательные участки | 0263 | 8 | 0,017806 | 0,102945 |  | 79,4682432234 | 0,0151351 | 15 | 67,5480067399 | 0,0142448 | 20 | 63,5745945788 | 0,0106836 | 40 | 47,6809459341 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 131,867467 | 2233,611261 |  |  | 112,08734695 |  |  | 105,4939736 |  |  | 79,1204802 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,071467 | 0,228861 |  |  | 0,06074695 |  |  | 0,0571736 |  |  | 0,0428802 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 17,4 | 250,124 | 13,2 |  | 14,79 |  |  | 13,92 |  |  | 10,44 |  |  |  |
|  | >100 |  | 114,396 | 1983,2584 | 86,8 |  | 97,2366 |  |  | 91,5168 |  |  | 68,6376 |  |  |  |
| ***Азотная кислота(0302) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 5,00E-04 | 2,16E-03 | 100 | 1,39468864469 | 4,25E-04 | 15 | 1,18548534799 | 4,00E-04 | 20 | 1,11575091575 | 3,00E-04 | 40 | 0,83681318681 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 5,00E-04 | 2,16E-03 |  |  | 4,25E-04 |  |  | 4,00E-04 |  |  | 3,00E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 5,00E-04 | 2,16E-03 | 100 |  | 4,25E-04 |  |  | 4,00E-04 |  |  | 3,00E-04 |  |  |  |
| ***Аммиак(0303) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 4,92E-05 | 2,10E-04 | 0,1 | 0,13723736264 | 4,18E-05 | 15 | 0,11665175824 | 3,94E-05 | 20 | 0,10978989011 | 2,95E-05 | 40 | 0,08234241758 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6183 | 4,5 | 3,08E-04 | 8,86E-03 | 0,6 |  | 2,61E-04 | 15 |  | 2,46E-04 | 20 |  | 1,85E-04 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6184 | 4,5 | 2,16E-06 | 6,22E-05 |  |  | 1,84E-06 | 15 |  | 1,73E-06 | 20 |  | 1,30E-06 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6185-6186 | 4,5 | 1,34E-03 | 0,08 | 2,7 |  | 1,14E-03 | 15 |  | 1,07E-03 | 20 |  | 8,04E-04 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6187 | 4,5 | 3,85E-03 | 0,1106 | 7,8 |  | 3,27E-03 | 15 |  | 3,08E-03 | 20 |  | 2,31E-03 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6188 | 4,5 | 2,58E-05 | 7,40E-04 | 0,1 |  | 2,19E-05 | 15 |  | 2,06E-05 | 20 |  | 1,55E-05 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6189-6192 | 4,5 | 1,11E-04 | 6,40E-03 | 0,2 |  | 9,44E-05 | 15 |  | 8,88E-05 | 20 |  | 6,66E-05 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6193 | 4,5 | 3,00E-04 | 8,00E-03 | 0,6 |  | 2,55E-04 | 15 |  | 2,40E-04 | 20 |  | 1,80E-04 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6194 | 4,5 | 2,00E-06 | 5,70E-05 |  |  | 1,70E-06 | 15 |  | 1,60E-06 | 20 |  | 1,20E-06 | 40 |  |  |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата | 6257 | 4,5 | 0,043 | 1,23 | 87,4 |  | 0,03655 | 15 |  | 0,0344 | 20 |  | 0,0258 | 40 |  |  |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата | 6258 | 4,5 | 2,25E-04 | 6,50E-03 | 0,5 | 2,62E-03 | 1,91E-04 | 15 | 2,23E-03 | 1,80E-04 | 20 | 2,09E-03 | 1,35E-04 | 40 | 1,57E-03 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,04921261 | 1,4514252 |  |  | 0,0418307185 |  |  | 0,039370088 |  |  | 0,029527566 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,04921261 | 1,4514252 | 100 |  | 0,0418307185 |  |  | 0,039370088 |  |  | 0,029527566 |  |  |  |
| ***Азота оксид(0304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 230 | 24,48 | 377,8092 | 89,6 | 284,863268769 | 20,808 | 15 | 242,133778454 | 19,584 | 20 | 227,890615015 | 14,688 | 40 | 170,917961262 |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 5,10E-04 | 3,70E-04 |  | 1,42258241758 | 4,34E-04 | 15 | 1,20919505495 | 4,08E-04 | 20 | 1,13806593407 | 3,06E-04 | 40 | 0,85354945055 |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 1,00E-07 | 4,00E-07 |  | 2,79E-04 | 8,50E-08 | 15 | 2,37E-04 | 8,00E-08 | 20 | 2,23E-04 | 6,00E-08 | 40 | 1,67E-04 |  |
| РМУ | 0012 | 2,4 | 1,30E-03 | 6,00E-04 |  | 3,62117514861 | 1,11E-03 | 15 | 3,07799887632 | 1,04E-03 | 20 | 2,89694011889 | 7,80E-04 | 40 | 2,17270508917 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 | 45 | 1,41232 | 32,515 | 5,2 | 13,6038990969 | 1,200472 | 15 | 11,5633142323 | 1,129856 | 20 | 10,8831192775 | 0,847392 | 40 | 8,16233945812 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0172 | 45 | 1,41232 | 8,13 | 5,2 | 13,6052159329 | 1,200472 | 15 | 11,564433543 | 1,129856 | 20 | 10,8841727463 | 0,847392 | 40 | 8,16312955975 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 27,3064501 | 418,4551704 |  |  | 23,210482585 |  |  | 21,84516008 |  |  | 16,38387006 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,81E-03 | 9,70E-04 |  |  | 1,54E-03 |  |  | 1,45E-03 |  |  | 1,09E-03 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 2,82464 | 40,645 | 10,4 |  | 2,400944 |  |  | 2,259712 |  |  | 1,694784 |  |  |  |
|  | >100 |  | 24,48 | 377,8092 | 89,6 |  | 20,808 |  |  | 19,584 |  |  | 14,688 |  |  |  |
| ***Соляная кислота(0316) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 1,32E-04 | 5,70E-04 | 100 | 0,3681978022 | 1,12E-04 | 15 | 0,31296813187 | 1,06E-04 | 20 | 0,29455824176 | 7,92E-05 | 40 | 0,22091868132 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,32E-04 | 5,70E-04 |  |  | 1,12E-04 |  |  | 1,06E-04 |  |  | 7,92E-05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,32E-04 | 5,70E-04 | 100 |  | 1,12E-04 |  |  | 1,06E-04 |  |  | 7,92E-05 |  |  |  |
| ***Серная кислота(0322) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 2,67E-05 | 1,20E-04 | 100 | 0,07447637363 | 2,27E-05 | 15 | 0,06330491758 | 2,14E-05 | 20 | 0,0595810989 | 1,60E-05 | 40 | 0,04468582418 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2,67E-05 | 1,20E-04 |  |  | 2,27E-05 |  |  | 2,14E-05 |  |  | 1,60E-05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,67E-05 | 1,20E-04 | 100 |  | 2,27E-05 |  |  | 2,14E-05 |  |  | 1,60E-05 |  |  |  |
| ***Сажа(0328) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 3,00E-04 | 2,10E-04 | 100 | 3,49E-03 | 2,55E-04 | 15 | 2,97E-03 | 2,40E-04 | 20 | 2,79E-03 | 1,80E-04 | 40 | 2,09E-03 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,00E-04 | 2,10E-04 |  |  | 2,55E-04 |  |  | 2,40E-04 |  |  | 1,80E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 3,00E-04 | 2,10E-04 | 100 |  | 2,55E-04 |  |  | 2,40E-04 |  |  | 1,80E-04 |  |  |  |
| ***Сера диоксид(0330) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 230 | 537,70948 | 9158,98368 | 100 | 6257,09477619 | 457,053058 | 15 | 5318,53055976 | 430,167584 | 20 | 5005,67582095 | 322,625688 | 40 | 3754,25686571 |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 6,80E-03 | 4,92E-03 |  | 18,9677655678 | 5,78E-03 | 15 | 16,1226007326 | 5,44E-03 | 20 | 15,1742124542 | 4,08E-03 | 40 | 11,3806593407 |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 1,00E-05 | 3,00E-05 |  | 0,02789377289 | 8,50E-06 | 15 | 0,02370970696 | 8,00E-06 | 20 | 0,02231501832 | 6,00E-06 | 40 | 0,01673626374 |  |
| РМУ | 0012 | 2,4 | 0,0204 | 0,0205 |  | 56,8245946397 | 0,01734 | 15 | 48,3009054438 | 0,01632 | 20 | 45,4596757118 | 0,01224 | 40 | 34,0947567838 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 | 45 | 0,073 | 2,1036 |  | 0,70315837351 | 0,06205 | 15 | 0,59768461748 | 0,0584 | 20 | 0,56252669881 | 0,0438 | 40 | 0,4218950241 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0172 | 45 | 0,02 | 0,526 |  | 0,19266477757 | 0,017 | 15 | 0,16376506093 | 0,016 | 20 | 0,15413182206 | 0,012 | 40 | 0,11559886654 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 537,82969 | 9161,63873 |  |  | 457,1552365 |  |  | 430,263752 |  |  | 322,697814 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,02721 | 0,02545 |  |  | 0,0231285 |  |  | 0,021768 |  |  | 0,016326 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 0,093 | 2,6296 |  |  | 0,07905 |  |  | 0,0744 |  |  | 0,0558 |  |  |  |
|  | >100 |  | 537,70948 | 9158,98368 | 100 |  | 457,053058 |  |  | 430,167584 |  |  | 322,625688 |  |  |  |
| ***Сероводород(0333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6005 | 2 | 4,44E-03 | 6,24E-03 | 63 |  | 3,77E-03 | 15 |  | 3,55E-03 | 20 |  | 2,66E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6019 | 2 | 2,42E-03 | 7,00E-05 | 34,2 |  | 2,06E-03 | 15 |  | 1,94E-03 | 20 |  | 1,45E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 | 2 | 1,00E-07 | 3,00E-06 |  |  | 8,50E-08 | 15 |  | 8,00E-08 | 20 |  | 6,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6102 | 2 | 1,00E-07 | 3,00E-06 |  |  | 8,50E-08 | 15 |  | 8,00E-08 | 20 |  | 6,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6103 | 2 | 7,00E-10 | 2,00E-08 |  |  | 5,95E-10 | 15 |  | 5,60E-10 | 20 |  | 4,20E-10 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6104 | 2 | 5,00E-08 | 1,41E-06 |  |  | 4,25E-08 | 15 |  | 4,00E-08 | 20 |  | 3,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6105 | 2 | 1,00E-07 | 2,87E-06 |  |  | 8,50E-08 | 15 |  | 8,00E-08 | 20 |  | 6,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6106 | 2 | 3,40E-10 | 9,90E-09 |  | 1,90E-05 | 2,89E-10 | 15 | 1,61E-05 | 2,72E-10 | 20 | 1,52E-05 | 2,04E-10 | 40 | 1,14E-05 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 | 6,5 | 4,53E-05 | 4,10E-08 | 0,6 | 2,52717582418 | 3,85E-05 | 15 | 2,14809945055 | 3,62E-05 | 20 | 2,02174065934 | 2,72E-05 | 40 | 1,51630549451 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 | 2 | 1,10E-07 | 3,10E-06 |  |  | 9,35E-08 | 15 |  | 8,80E-08 | 20 |  | 6,60E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6108 | 3 | 1,00E-07 | 2,87E-06 |  |  | 8,50E-08 | 15 |  | 8,00E-08 | 20 |  | 6,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6109 | 2 | 8,60E-10 | 2,18E-08 |  |  | 7,31E-10 | 15 |  | 6,88E-10 | 20 |  | 5,16E-10 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6110 | 2 | 4,40E-08 | 1,27E-06 |  |  | 3,74E-08 | 15 |  | 3,52E-08 | 20 |  | 2,64E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6111 | 2 | 5,00E-08 | 1,44E-06 |  |  | 4,25E-08 | 15 |  | 4,00E-08 | 20 |  | 3,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6112 | 2 | 3,18E-10 | 1,00E-08 |  |  | 2,70E-10 | 15 |  | 2,54E-10 | 20 |  | 1,91E-10 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6116 | 2 | 5,40E-08 | 1,55E-06 |  |  | 4,59E-08 | 15 |  | 4,32E-08 | 20 |  | 3,24E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6117 | 2 | 3,80E-10 | 1,10E-08 |  |  | 3,23E-10 | 15 |  | 3,04E-10 | 20 |  | 2,28E-10 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 | 2 | 1,00E-07 | 2,75E-06 |  |  | 8,50E-08 | 15 |  | 8,00E-08 | 20 |  | 6,00E-08 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6121 | 2 | 4,12E-07 | 1,19E-05 |  |  | 3,50E-07 | 15 |  | 3,30E-07 | 20 |  | 2,47E-07 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6122 | 2 | 2,00E-07 | 5,74E-06 |  |  | 1,70E-07 | 15 |  | 1,60E-07 | 20 |  | 1,20E-07 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6123 | 2 | 8,60E-10 | 2,48E-08 |  | 0,03451603552 | 7,31E-10 | 15 | 0,02933863019 | 6,88E-10 | 20 | 0,02761282842 | 5,16E-10 | 40 | 0,02070962131 |  |
| Газовый контур ДКС | 0131 | 7 | 8,00E-05 | 3,00E-07 | 1,1 | 3210,79400216 | 6,80E-05 | 15 | 2729,17490184 | 6,40E-05 | 20 | 2568,63520173 | 4,80E-05 | 40 | 1926,4764013 |  |
| Газовый контур ДКС | 0132 | 7 | 8,00E-05 | 3,00E-07 | 1,1 | 3210,79400216 | 6,80E-05 | 15 | 2729,17490184 | 6,40E-05 | 20 | 2568,63520173 | 4,80E-05 | 40 | 1926,4764013 |  |
| Газовый контур ДКС | 6124 | 2 | 5,40E-08 | 1,55E-06 |  |  | 4,59E-08 | 15 |  | 4,32E-08 | 20 |  | 3,24E-08 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6125 | 2 | 4,80E-10 | 1,40E-08 |  |  | 4,08E-10 | 15 |  | 3,84E-10 | 20 |  | 2,88E-10 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6126 | 2 | 6,00E-07 | 1,72E-05 |  |  | 5,10E-07 | 15 |  | 4,80E-07 | 20 |  | 3,60E-07 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6127 | 2 | 3,00E-08 | 8,50E-07 |  |  | 2,55E-08 | 15 |  | 2,40E-08 | 20 |  | 1,80E-08 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6128 | 2 | 2,10E-10 | 6,00E-09 |  |  | 1,79E-10 | 15 |  | 1,68E-10 | 20 |  | 1,26E-10 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6129 | 2 | 7,35E-08 | 2,12E-06 |  |  | 6,25E-08 | 15 |  | 5,88E-08 | 20 |  | 4,41E-08 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6130 | 2 | 4,13E-10 | 1,20E-08 |  |  | 3,51E-10 | 15 |  | 3,30E-10 | 20 |  | 2,48E-10 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 | 2 | 1,60E-07 | 4,60E-06 |  |  | 1,36E-07 | 15 |  | 1,28E-07 | 20 |  | 9,60E-08 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6134 | 2 | 3,00E-07 | 8,33E-06 |  |  | 2,55E-07 | 15 |  | 2,40E-07 | 20 |  | 1,80E-07 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6135 | 2 | 3,44E-11 | 1,00E-09 |  |  | 2,93E-11 | 15 |  | 2,76E-11 | 20 |  | 2,07E-11 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6136 | 2 | 3,44E-08 | 1,00E-06 |  |  | 2,92E-08 | 15 |  | 2,75E-08 | 20 |  | 2,06E-08 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6137 | 2 | 1,20E-10 | 3,50E-09 |  |  | 1,02E-10 | 15 |  | 9,60E-11 | 20 |  | 7,20E-11 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6138 | 2 | 6,40E-08 | 1,84E-06 |  |  | 5,44E-08 | 15 |  | 5,12E-08 | 20 |  | 3,84E-08 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6139 | 2 | 5,00E-08 | 1,44E-06 |  |  | 4,25E-08 | 15 |  | 4,00E-08 | 20 |  | 3,00E-08 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6140 | 2 | 1,20E-10 | 3,50E-09 |  |  | 1,02E-10 | 15 |  | 9,60E-11 | 20 |  | 7,20E-11 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 | 2 | 1,60E-07 | 4,60E-06 |  |  | 1,36E-07 | 15 |  | 1,28E-07 | 20 |  | 9,60E-08 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6169 | 2 | 2,00E-08 | 5,65E-07 |  |  | 1,70E-08 | 15 |  | 1,60E-08 | 20 |  | 1,20E-08 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6170 | 2 | 1,40E-10 | 4,00E-09 |  | 1,32E-09 | 1,19E-10 | 15 | 1,12E-09 | 1,12E-10 | 20 | 1,05E-09 | 8,40E-11 | 40 | 7,89E-10 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 | 45 | 1,60E-07 | 4,60E-06 |  | 1,50E-06 | 1,36E-07 | 15 | 1,28E-06 | 1,28E-07 | 20 | 1,20E-06 | 9,60E-08 | 40 | 9,02E-07 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 | 6 | 7,35E-08 | 2,12E-06 |  |  | 6,25E-08 | 15 |  | 5,88E-08 | 20 |  | 4,41E-08 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6174 | 6 | 6,00E-10 | 1,60E-08 |  | 6,98E-09 | 5,10E-10 | 15 | 5,93E-09 | 4,80E-10 | 20 | 5,59E-09 | 3,60E-10 | 40 | 4,19E-09 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 7,07E-03 | 6,40E-03 |  |  | 6,01E-03 |  |  | 5,65E-03 |  |  | 4,24E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 7,07E-03 | 6,40E-03 | 100 |  | 6,01E-03 |  |  | 5,65E-03 |  |  | 4,24E-03 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 1,60E-07 | 4,60E-06 |  |  | 1,36E-07 |  |  | 1,28E-07 |  |  | 9,60E-08 |  |  |  |
| ***Углерод оксид(0337) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 230 | 21,869 | 396,3728 | 44,2 | 254,480180748 | 18,58865 | 15 | 216,308153636 | 17,4952 | 20 | 203,584144599 | 13,1214 | 40 | 152,688108449 |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 0,03694 | 0,08189 | 0,1 |  | 0,031399 | 15 |  | 0,029552 | 20 |  | 0,022164 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 0,053 | 0,0136 | 0,1 |  | 0,04505 | 15 |  | 0,0424 | 20 |  | 0,0318 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 0,03694 | 0,0685 | 0,1 | 103,03959707 | 0,031399 | 15 | 87,5836575092 | 0,029552 | 20 | 82,4316776557 | 0,022164 | 40 | 61,8237582418 |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 2,00E-05 | 1,00E-04 |  | 0,05578754579 | 1,70E-05 | 15 | 0,04741941392 | 1,60E-05 | 20 | 0,04463003663 | 1,20E-05 | 40 | 0,03347252747 |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 0,03694 | 9,84E-03 | 0,1 | 102,897084607 | 0,031399 | 15 | 87,4625219163 | 0,029552 | 20 | 82,3176676859 | 0,022164 | 40 | 61,7382507644 |  |
| РМУ | 0012 | 2,4 | 0,062 | 0,0318 | 0,1 | 172,702199395 | 0,0527 | 15 | 146,796869486 | 0,0496 | 20 | 138,161759516 | 0,0372 | 40 | 103,621319637 |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 0,0376 | 0,1404 | 0,1 | 0,36217472389 | 0,03196 | 15 | 0,30784851531 | 0,03008 | 20 | 0,28973977911 | 0,02256 | 40 | 0,21730483433 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 | 45 | 13,6 | 312,6432 | 27,6 | 130,999368215 | 11,56 | 15 | 111,349462983 | 10,88 | 20 | 104,799494572 | 8,16 | 40 | 78,599620929 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0172 | 45 | 13,6 | 78,161 | 27,6 | 131,012048748 | 11,56 | 15 | 111,360241436 | 10,88 | 20 | 104,809638998 | 8,16 | 40 | 78,6072292487 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 2,96E-04 | 7,98E-04 |  | 1,32181679544 | 2,52E-04 | 15 | 1,12354427613 | 2,37E-04 | 20 | 1,05745343636 | 1,78E-04 | 40 | 0,79309007727 |  |
| Вспомогательные участки | 0263 | 8 | 0,017611 | 0,10182 |  | 78,5979575092 | 0,01496935 | 15 | 66,8082638828 | 0,0140888 | 20 | 62,8783660073 | 0,0105666 | 40 | 47,1587745055 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 49,350347 | 787,625748 |  |  | 41,94779495 |  |  | 39,4802776 |  |  | 29,6102082 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,281347 | 0,448748 | 0,6 |  | 0,23914495 |  |  | 0,2250776 |  |  | 0,1688082 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 27,2 | 390,8042 | 55,2 |  | 23,12 |  |  | 21,76 |  |  | 16,32 |  |  |  |
|  | >100 |  | 21,869 | 396,3728 | 44,2 |  | 18,58865 |  |  | 17,4952 |  |  | 13,1214 |  |  |  |
| ***Фтористый водород(0342) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 5,42E-03 | 0,01082 | 18,8 |  | 4,61E-03 | 15 |  | 4,34E-03 | 20 |  | 3,25E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 2,90E-03 | 3,80E-04 | 10,1 |  | 2,47E-03 | 15 |  | 2,32E-03 | 20 |  | 1,74E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 7,10E-03 | 6,63E-03 | 24,7 |  | 6,04E-03 | 15 |  | 5,68E-03 | 20 |  | 4,26E-03 | 40 |  |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 5,56E-03 | 9,90E-04 | 19,3 |  | 4,73E-03 | 15 |  | 4,45E-03 | 20 |  | 3,34E-03 | 40 |  |  |
| РСЦ | 6016 | 2 | 5,60E-04 | 1,00E-05 | 1,9 |  | 4,76E-04 | 15 |  | 4,48E-04 | 20 |  | 3,36E-04 | 40 |  |  |
| ЦТАИ | 6017 | 2 | 5,60E-04 | 1,20E-05 | 1,9 |  | 4,76E-04 | 15 |  | 4,48E-04 | 20 |  | 3,36E-04 | 40 |  |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 6,70E-03 | 0,0157 | 23,2 | 29,9195017888 | 5,70E-03 | 15 | 25,4315765204 | 5,36E-03 | 20 | 23,935601431 | 4,02E-03 | 40 | 17,9517010733 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 2,10E-05 | 5,60E-05 | 0,1 | 0,09377754292 | 1,79E-05 | 15 | 0,07971091148 | 1,68E-05 | 20 | 0,07502203434 | 1,26E-05 | 40 | 0,05626652575 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,028821 | 0,034598 |  |  | 0,02449785 |  |  | 0,0230568 |  |  | 0,0172926 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,028821 | 0,034598 | 100 |  | 0,02449785 |  |  | 0,0230568 |  |  | 0,0172926 |  |  |  |
| ***Фториды неорганические плохо растворимые(0344) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 0,02429 | 8,21E-03 | 28,3 |  | 0,0206465 | 15 |  | 0,019432 | 20 |  | 0,014574 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 0,0237 | 9,00E-04 | 27,7 |  | 0,020145 | 15 |  | 0,01896 | 20 |  | 0,01422 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 6,67E-03 | 8,49E-03 | 7,8 |  | 5,67E-03 | 15 |  | 5,34E-03 | 20 |  | 4,00E-03 | 40 |  |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 6,67E-03 | 2,04E-03 | 7,8 |  | 5,67E-03 | 15 |  | 5,34E-03 | 20 |  | 4,00E-03 | 40 |  |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 0,0243 | 0,0135 | 28,4 | 108,51401395 | 0,020655 | 15 | 92,2369118577 | 0,01944 | 20 | 86,8112111602 | 0,01458 | 40 | 65,1084083702 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 2,20E-05 | 6,00E-05 |  | 0,0982431402 | 1,87E-05 | 15 | 0,08350666917 | 1,76E-05 | 20 | 0,07859451216 | 1,32E-05 | 40 | 0,05894588412 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,085652 | 0,0332 |  |  | 0,0728042 |  |  | 0,0685216 |  |  | 0,0513912 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,085652 | 0,0332 | 100 |  | 0,0728042 |  |  | 0,0685216 |  |  | 0,0513912 |  |  |  |
| ***Метан(0410) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 | 2 | 0,02868 | 0,8252 |  |  | 0,024378 | 15 |  | 0,022944 | 20 |  | 0,017208 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6102 | 2 | 0,02915 | 0,8394764 |  |  | 0,0247775 | 15 |  | 0,02332 | 20 |  | 0,01749 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6103 | 2 | 2,01E-04 | 5,80E-03 |  |  | 1,71E-04 | 15 |  | 1,61E-04 | 20 |  | 1,21E-04 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6104 | 2 | 0,01434 | 0,4126 |  |  | 0,012189 | 15 |  | 0,011472 | 20 |  | 8,60E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6105 | 2 | 0,02915 | 0,8394764 |  |  | 0,0247775 | 15 |  | 0,02332 | 20 |  | 0,01749 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6106 | 2 | 1,01E-04 | 2,90E-03 |  | 5,6139007326 | 8,55E-05 | 15 | 4,77181562271 | 8,05E-05 | 20 | 4,49112058608 | 6,04E-05 | 40 | 3,36834043956 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 | 6,5 | 13,23344 | 0,012 | 21,1 | 738261,139927 | 11,248424 | 15 | 627521,968938 | 10,586752 | 20 | 590608,911941 | 7,940064 | 40 | 442956,683956 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 | 2 | 0,03153 | 0,9077233 | 0,1 |  | 0,0268005 | 15 |  | 0,025224 | 20 |  | 0,018918 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6108 | 3 | 0,02915 | 0,8394764 |  |  | 0,0247775 | 15 |  | 0,02332 | 20 |  | 0,01749 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6109 | 2 | 2,52E-04 | 6,37E-03 |  |  | 2,14E-04 | 15 |  | 2,01E-04 | 20 |  | 1,51E-04 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6116 | 2 | 0,015766 | 0,453821 |  |  | 0,0134011 | 15 |  | 0,0126128 | 20 |  | 9,46E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6117 | 2 | 1,11E-04 | 3,19E-03 |  |  | 9,41E-05 | 15 |  | 8,86E-05 | 20 |  | 6,64E-05 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 | 2 | 0,0277 | 0,8051 |  |  | 0,023545 | 15 |  | 0,02216 | 20 |  | 0,01662 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6121 | 2 | 0,120342 | 3,465564 | 0,2 |  | 0,1022907 | 15 |  | 0,0962736 | 20 |  | 0,0722052 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6122 | 2 | 0,0587 | 1,68 | 0,1 |  | 0,049895 | 15 |  | 0,04696 | 20 |  | 0,03522 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6123 | 2 | 2,52E-04 | 7,25E-03 |  | 10097,9471368 | 2,14E-04 | 15 | 8583,25506628 | 2,01E-04 | 20 | 8078,35770944 | 1,51E-04 | 40 | 6058,76828208 |  |
| Газовый контур ДКС | 0131 | 7 | 23,314 | 0,084 | 37,5 | 935705642,08 | 19,8169 | 15 | 795349795,768 | 18,6512 | 20 | 748564513,664 | 13,9884 | 40 | 561423385,248 |  |
| Газовый контур ДКС | 0132 | 7 | 23,314 | 0,084 | 37,1 | 935705642,08 | 19,8169 | 15 | 795349795,768 | 18,6512 | 20 | 748564513,664 | 13,9884 | 40 | 561423385,248 |  |
| Газовый контур ДКС | 6124 | 2 | 0,015766 | 0,453821 |  |  | 0,0134011 | 15 |  | 0,0126128 | 20 |  | 9,46E-03 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6125 | 2 | 1,41E-04 | 4,06E-03 |  |  | 1,20E-04 | 15 |  | 1,13E-04 | 20 |  | 8,46E-05 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6126 | 2 | 0,175 | 5,032 | 0,3 |  | 0,14875 | 15 |  | 0,14 | 20 |  | 0,105 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6127 | 2 | 8,60E-03 | 0,247541 |  |  | 7,31E-03 | 15 |  | 6,88E-03 | 20 |  | 5,16E-03 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6128 | 2 | 6,04E-05 | 1,74E-03 |  |  | 5,13E-05 | 15 |  | 4,83E-05 | 20 |  | 3,62E-05 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6129 | 2 | 0,0215 | 0,62 |  |  | 0,018275 | 15 |  | 0,0172 | 20 |  | 0,0129 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6130 | 2 | 1,21E-04 | 3,50E-03 |  |  | 1,03E-04 | 15 |  | 9,68E-05 | 20 |  | 7,26E-05 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 | 2 | 0,046 | 1,342 | 0,1 |  | 0,0391 | 15 |  | 0,0368 | 20 |  | 0,0276 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6134 | 2 | 0,0845 | 2,4337 | 0,1 |  | 0,071825 | 15 |  | 0,0676 | 20 |  | 0,0507 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6135 | 2 | 1,01E-05 | 3,00E-04 |  |  | 8,59E-06 | 15 |  | 8,08E-06 | 20 |  | 6,06E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6136 | 2 | 0,01 | 0,2885 |  |  | 8,50E-03 | 15 |  | 8,00E-03 | 20 |  | 6,00E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6137 | 2 | 3,50E-05 | 1,02E-03 |  |  | 2,98E-05 | 15 |  | 2,80E-05 | 20 |  | 2,10E-05 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6138 | 2 | 0,01862 | 0,537 |  |  | 0,015827 | 15 |  | 0,014896 | 20 |  | 0,011172 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6139 | 2 | 0,0146 | 0,42 |  |  | 0,01241 | 15 |  | 0,01168 | 20 |  | 8,76E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6140 | 2 | 3,50E-05 | 1,02E-03 |  |  | 2,98E-05 | 15 |  | 2,80E-05 | 20 |  | 2,10E-05 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 | 2 | 0,046 | 1,342 | 0,1 |  | 0,0391 | 15 |  | 0,0368 | 20 |  | 0,0276 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6169 | 2 | 5,73E-03 | 0,165041 |  |  | 4,87E-03 | 15 |  | 4,58E-03 | 20 |  | 3,44E-03 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6170 | 2 | 4,00E-05 | 1,16E-03 |  | 3,85E-04 | 3,40E-05 | 15 | 3,27E-04 | 3,20E-05 | 20 | 3,08E-04 | 2,40E-05 | 40 | 2,31E-04 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0171 | 45 | 1,005 | 23,1356 | 1,6 | 9,6804680188 | 0,85425 | 15 | 8,22839781601 | 0,804 | 20 | 7,74437441506 | 0,603 | 40 | 5,8082808113 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0172 | 45 | 1,005 | 5,8 | 1,6 | 9,6814050729 | 0,85425 | 15 | 8,22919431198 | 0,804 | 20 | 7,74512405833 | 0,603 | 40 | 5,80884304375 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 | 45 | 0,04654 | 1,342 | 0,1 | 0,43735960591 | 0,039559 | 15 | 0,37175566502 | 0,037232 | 20 | 0,34988768473 | 0,027924 | 40 | 0,26241576355 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 | 6 | 0,0215 | 0,6186 |  |  | 0,018275 | 15 |  | 0,0172 | 20 |  | 0,0129 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6174 | 6 | 1,70E-04 | 5,00E-03 |  | 0,47419413919 | 1,45E-04 | 15 | 0,40306501832 | 1,36E-04 | 20 | 0,37935531136 | 1,02E-04 | 40 | 0,28451648352 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 62,7718283 | 55,06953225 |  |  | 53,356054055 |  |  | 50,21746264 |  |  | 37,66309698 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 60,7152883 | 24,79193225 | 96,7 |  | 51,607995055 |  |  | 48,57223064 |  |  | 36,42917298 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 2,05654 | 30,2776 | 3,3 |  | 1,748059 |  |  | 1,645232 |  |  | 1,233924 |  |  |  |
| ***Углеводороды предельные С1-С5(0415) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 4,23E-03 | 0,0201 |  | 11,7990659341 | 3,60E-03 | 15 | 10,029206044 | 3,38E-03 | 20 | 9,43925274725 | 2,54E-03 | 40 | 7,07943956044 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 | 2 | 4,81E-03 | 0,13848976 |  |  | 4,09E-03 | 15 |  | 3,85E-03 | 20 |  | 2,89E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6102 | 2 | 4,89E-03 | 0,1408825 |  |  | 4,16E-03 | 15 |  | 3,91E-03 | 20 |  | 2,94E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6103 | 2 | 3,38E-05 | 9,73E-04 |  |  | 2,87E-05 | 15 |  | 2,70E-05 | 20 |  | 2,03E-05 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6104 | 2 | 2,41E-03 | 0,06924728 |  |  | 2,05E-03 | 15 |  | 1,92E-03 | 20 |  | 1,44E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6105 | 2 | 4,89E-03 | 0,1408825 |  |  | 4,16E-03 | 15 |  | 3,91E-03 | 20 |  | 2,94E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6106 | 2 | 1,69E-05 | 4,86E-04 |  | 0,94164914286 | 1,43E-05 | 15 | 0,80040177143 | 1,35E-05 | 20 | 0,75331931429 | 1,01E-05 | 40 | 0,56498948571 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 | 6,5 | 2,221875 | 2,00E-03 | 21,7 | 123952,953297 | 1,88859375 | 15 | 105360,010302 | 1,7775 | 20 | 99162,3626374 | 1,333125 | 40 | 74371,771978 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 | 2 | 5,29E-03 | 0,15233717 | 0,1 |  | 4,50E-03 | 15 |  | 4,23E-03 | 20 |  | 3,17E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6108 | 3 | 4,89E-03 | 0,1408825 |  |  | 4,16E-03 | 15 |  | 3,91E-03 | 20 |  | 2,94E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6109 | 2 | 4,22E-05 | 1,07E-03 |  |  | 3,59E-05 | 15 |  | 3,38E-05 | 20 |  | 2,53E-05 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6110 | 2 | 6,26E-04 | 0,0180053 |  |  | 5,32E-04 | 15 |  | 5,01E-04 | 20 |  | 3,76E-04 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6111 | 2 | 7,07E-04 | 0,020350686 |  |  | 6,01E-04 | 15 |  | 5,65E-04 | 20 |  | 4,24E-04 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6112 | 2 | 4,55E-06 | 1,30E-04 |  |  | 3,87E-06 | 15 |  | 3,64E-06 | 20 |  | 2,73E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6116 | 2 | 2,65E-03 | 0,0761641 |  |  | 2,25E-03 | 15 |  | 2,12E-03 | 20 |  | 1,59E-03 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6117 | 2 | 1,86E-05 | 5,35E-04 |  |  | 1,58E-05 | 15 |  | 1,49E-05 | 20 |  | 1,11E-05 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 | 2 | 4,65E-03 | 0,1351636 |  |  | 3,95E-03 | 15 |  | 3,72E-03 | 20 |  | 2,79E-03 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6121 | 2 | 0,020214045 | 0,5816373 | 0,2 |  | 0,01718193825 | 15 |  | 0,016171236 | 20 |  | 0,012128427 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6122 | 2 | 9,85E-03 | 0,281763934 | 0,1 |  | 8,37E-03 | 15 |  | 7,88E-03 | 20 |  | 5,91E-03 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6123 | 2 | 4,22E-05 | 1,22E-03 |  | 1693,65370121 | 3,59E-05 | 15 | 1439,60564603 | 3,38E-05 | 20 | 1354,92296097 | 2,53E-05 | 40 | 1016,19222073 |  |
| Газовый контур ДКС | 0131 | 7 | 3,9301 | 0,014093 | 38,8 | 157734268,849 | 3,340585 | 15 | 134074128,521 | 3,14408 | 20 | 126187415,079 | 2,35806 | 40 | 94640561,3092 |  |
| Газовый контур ДКС | 0132 | 7 | 3,9301 | 0,014093 | 38,4 | 157734268,849 | 3,340585 | 15 | 134074128,521 | 3,14408 | 20 | 126187415,079 | 2,35806 | 40 | 94640561,3092 |  |
| Газовый контур ДКС | 6124 | 2 | 2,65E-03 | 0,0761621 |  |  | 2,25E-03 | 15 |  | 2,12E-03 | 20 |  | 1,59E-03 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6125 | 2 | 2,36E-05 | 6,81E-04 |  |  | 2,01E-05 | 15 |  | 1,89E-05 | 20 |  | 1,42E-05 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6126 | 2 | 0,02947295 | 0,84398 | 0,3 |  | 0,0250520075 | 15 |  | 0,02357836 | 20 |  | 0,01768377 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6127 | 2 | 1,44E-03 | 0,0415484 |  |  | 1,23E-03 | 15 |  | 1,15E-03 | 20 |  | 8,66E-04 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6128 | 2 | 1,01E-05 | 2,91E-04 |  |  | 8,62E-06 | 15 |  | 8,11E-06 | 20 |  | 6,08E-06 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6129 | 2 | 3,60E-03 | 0,104031 |  |  | 3,06E-03 | 15 |  | 2,88E-03 | 20 |  | 2,16E-03 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6130 | 2 | 2,03E-05 | 5,86E-04 |  |  | 1,72E-05 | 15 |  | 1,62E-05 | 20 |  | 1,22E-05 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 | 2 | 7,77E-03 | 0,224908 | 0,1 |  | 6,61E-03 | 15 |  | 6,22E-03 | 20 |  | 4,66E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6134 | 2 | 0,014186726 | 0,408163 | 0,1 |  | 0,0120587171 | 15 |  | 0,0113493808 | 20 |  | 8,51E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6135 | 2 | 1,69E-06 | 4,86E-05 |  |  | 1,44E-06 | 15 |  | 1,35E-06 | 20 |  | 1,01E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6136 | 2 | 1,69E-03 | 0,0483951 |  |  | 1,44E-03 | 15 |  | 1,35E-03 | 20 |  | 1,01E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6137 | 2 | 5,91E-06 | 1,70E-04 |  |  | 5,02E-06 | 15 |  | 4,73E-06 | 20 |  | 3,54E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6138 | 2 | 3,13E-03 | 0,0902056 |  |  | 2,66E-03 | 15 |  | 2,51E-03 | 20 |  | 1,88E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6139 | 2 | 2,45E-03 | 0,070465 |  |  | 2,08E-03 | 15 |  | 1,96E-03 | 20 |  | 1,47E-03 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6140 | 2 | 5,91E-06 | 1,70E-04 |  |  | 5,02E-06 | 15 |  | 4,73E-06 | 20 |  | 3,54E-06 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 | 2 | 7,77E-03 | 0,224908 | 0,1 |  | 6,61E-03 | 15 |  | 6,22E-03 | 20 |  | 4,66E-03 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6169 | 2 | 9,79E-04 | 0,027967 |  |  | 8,32E-04 | 15 |  | 7,83E-04 | 20 |  | 5,87E-04 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6170 | 2 | 7,24E-06 | 1,97E-04 |  | 6,80E-05 | 6,15E-06 | 15 | 5,78E-05 | 5,79E-06 | 20 | 5,44E-05 | 4,34E-06 | 40 | 4,08E-05 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 | 45 | 7,83E-03 | 0,656062 | 0,1 | 0,07355798408 | 6,65E-03 | 15 | 0,06252428647 | 6,26E-03 | 20 | 0,05884638727 | 4,70E-03 | 40 | 0,04413479045 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 | 6 | 3,60E-03 | 0,1037439 |  |  | 3,06E-03 | 15 |  | 2,88E-03 | 20 |  | 2,16E-03 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6174 | 6 | 2,81E-05 | 7,88E-04 |  | 0,07847634066 | 2,39E-05 | 15 | 0,06670488956 | 2,25E-05 | 20 | 0,06278107253 | 1,69E-05 | 40 | 0,0470858044 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 10,2390137771 | 4,8739734877 |  |  | 8,70316171055 |  |  | 8,1912110217 |  |  | 6,14340826627 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 10,2311863771 | 4,2179114877 | 99,9 |  | 8,69650842055 |  |  | 8,1849491017 |  |  | 6,13871182627 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 7,83E-03 | 0,656062 | 0,1 |  | 6,65E-03 |  |  | 6,26E-03 |  |  | 4,70E-03 |  |  |  |
| ***Углеводороды предельные С6-С10(0416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 3,25E-03 | 0,0154 | 25,7 | 9,06547619048 | 2,76E-03 | 15 | 7,7056547619 | 2,60E-03 | 20 | 7,25238095238 | 1,95E-03 | 40 | 5,43928571429 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 | 2 | 4,45E-06 | 1,28E-04 |  |  | 3,78E-06 | 15 |  | 3,56E-06 | 20 |  | 2,67E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6102 | 2 | 4,52E-06 | 1,30E-04 |  |  | 3,84E-06 | 15 |  | 3,61E-06 | 20 |  | 2,71E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6103 | 2 | 3,12E-08 | 9,00E-07 |  |  | 2,65E-08 | 15 |  | 2,50E-08 | 20 |  | 1,87E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6104 | 2 | 2,22E-06 | 6,40E-05 |  |  | 1,89E-06 | 15 |  | 1,78E-06 | 20 |  | 1,33E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6105 | 2 | 4,52E-06 | 1,30E-04 |  |  | 3,84E-06 | 15 |  | 3,61E-06 | 20 |  | 2,71E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6106 | 2 | 1,56E-08 | 4,50E-07 |  | 8,70E-04 | 1,33E-08 | 15 | 7,40E-04 | 1,25E-08 | 20 | 6,96E-04 | 9,36E-09 | 40 | 5,22E-04 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 | 6,5 | 2,05E-03 | 1,85E-06 | 16,2 | 114,364468864 | 1,74E-03 | 15 | 97,2097985348 | 1,64E-03 | 20 | 91,4915750916 | 1,23E-03 | 40 | 68,6186813187 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 | 2 | 5,00E-06 | 1,41E-04 |  |  | 4,25E-06 | 15 |  | 4,00E-06 | 20 |  | 3,00E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6108 | 3 | 4,52E-06 | 1,30E-04 |  |  | 3,84E-06 | 15 |  | 3,61E-06 | 20 |  | 2,71E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6109 | 2 | 4,00E-08 | 9,88E-07 |  |  | 3,40E-08 | 15 |  | 3,20E-08 | 20 |  | 2,40E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6116 | 2 | 2,44E-06 | 7,04E-05 |  |  | 2,08E-06 | 15 |  | 1,96E-06 | 20 |  | 1,47E-06 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6117 | 2 | 1,72E-08 | 5,00E-07 |  |  | 1,46E-08 | 15 |  | 1,37E-08 | 20 |  | 1,03E-08 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 | 2 | 4,30E-06 | 1,25E-04 |  |  | 3,66E-06 | 15 |  | 3,44E-06 | 20 |  | 2,58E-06 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6121 | 2 | 2,00E-05 | 5,40E-04 | 0,2 |  | 1,70E-05 | 15 |  | 1,60E-05 | 20 |  | 1,20E-05 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6122 | 2 | 9,10E-06 | 2,60E-04 | 0,1 |  | 7,74E-06 | 15 |  | 7,28E-06 | 20 |  | 5,46E-06 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6123 | 2 | 4,00E-08 | 1,12E-06 |  | 1,60539700108 | 3,40E-08 | 15 | 1,36458745092 | 3,20E-08 | 20 | 1,28431760086 | 2,40E-08 | 40 | 0,96323820065 |  |
| Газовый контур ДКС | 0131 | 7 | 3,60E-03 | 1,30E-05 | 28,7 | 144485,730097 | 3,06E-03 | 15 | 122812,870583 | 2,88E-03 | 20 | 115588,584078 | 2,16E-03 | 40 | 86691,4380583 |  |
| Газовый контур ДКС | 0132 | 7 | 3,60E-03 | 1,30E-05 | 28,5 | 144485,730097 | 3,06E-03 | 15 | 122812,870583 | 2,88E-03 | 20 | 115588,584078 | 2,16E-03 | 40 | 86691,4380583 |  |
| Газовый контур ДКС | 6124 | 2 | 2,44E-06 | 7,04E-05 |  |  | 2,08E-06 | 15 |  | 1,96E-06 | 20 |  | 1,47E-06 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6125 | 2 | 2,20E-08 | 6,30E-07 |  |  | 1,87E-08 | 15 |  | 1,76E-08 | 20 |  | 1,32E-08 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6126 | 2 | 3,00E-05 | 7,80E-04 | 0,2 |  | 2,55E-05 | 15 |  | 2,40E-05 | 20 |  | 1,80E-05 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6127 | 2 | 1,33E-06 | 3,84E-05 |  |  | 1,13E-06 | 15 |  | 1,07E-06 | 20 |  | 8,00E-07 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6128 | 2 | 1,00E-08 | 2,70E-07 |  |  | 8,50E-09 | 15 |  | 8,00E-09 | 20 |  | 6,00E-09 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6129 | 2 | 3,33E-06 | 9,60E-05 |  |  | 2,83E-06 | 15 |  | 2,66E-06 | 20 |  | 2,00E-06 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6130 | 2 | 2,00E-08 | 5,40E-07 |  |  | 1,70E-08 | 15 |  | 1,60E-08 | 20 |  | 1,20E-08 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 | 2 | 7,15E-06 | 2,08E-04 | 0,1 |  | 6,08E-06 | 15 |  | 5,72E-06 | 20 |  | 4,29E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6134 | 2 | 1,31E-05 | 3,77E-04 | 0,1 |  | 1,11E-05 | 15 |  | 1,05E-05 | 20 |  | 7,86E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6135 | 2 | 1,56E-09 | 4,50E-08 |  |  | 1,33E-09 | 15 |  | 1,25E-09 | 20 |  | 9,36E-10 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6136 | 2 | 1,56E-06 | 4,47E-05 |  |  | 1,33E-06 | 15 |  | 1,25E-06 | 20 |  | 9,36E-07 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6137 | 2 | 5,00E-09 | 1,60E-07 |  |  | 4,25E-09 | 15 |  | 4,00E-09 | 20 |  | 3,00E-09 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6138 | 2 | 3,00E-06 | 8,32E-05 |  |  | 2,55E-06 | 15 |  | 2,40E-06 | 20 |  | 1,80E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6139 | 2 | 2,26E-06 | 6,50E-05 |  |  | 1,92E-06 | 15 |  | 1,81E-06 | 20 |  | 1,36E-06 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6140 | 2 | 5,00E-09 | 1,60E-07 |  |  | 4,25E-09 | 15 |  | 4,00E-09 | 20 |  | 3,00E-09 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 | 2 | 7,15E-06 | 2,08E-04 | 0,1 |  | 6,08E-06 | 15 |  | 5,72E-06 | 20 |  | 4,29E-06 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6169 | 2 | 1,00E-06 | 2,56E-05 |  |  | 8,50E-07 | 15 |  | 8,00E-07 | 20 |  | 6,00E-07 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6170 | 2 | 6,24E-09 | 2,00E-07 |  | 5,86E-08 | 5,30E-09 | 15 | 4,98E-08 | 4,99E-09 | 20 | 4,69E-08 | 3,74E-09 | 40 | 3,52E-08 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 | 45 | 7,20E-06 | 2,08E-04 | 0,1 | 6,77E-05 | 6,12E-06 | 15 | 5,75E-05 | 5,76E-06 | 20 | 5,41E-05 | 4,32E-06 | 40 | 4,06E-05 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 | 6 | 3,33E-06 | 1,00E-04 |  |  | 2,83E-06 | 15 |  | 2,66E-06 | 20 |  | 2,00E-06 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6174 | 6 | 2,60E-08 | 7,30E-07 |  | 7,25E-05 | 2,21E-08 | 15 | 6,16E-05 | 2,08E-08 | 20 | 5,80E-05 | 1,56E-08 | 40 | 4,35E-05 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,01264416776 | 0,0194577844 |  |  | 0,0107475426 |  |  | 0,01011533421 |  |  | 7,59E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,01263696776 | 0,0192497844 | 99,9 |  | 0,0107414226 |  |  | 0,01010957421 |  |  | 7,58E-03 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 7,20E-06 | 2,08E-04 | 0,1 |  | 6,12E-06 |  |  | 5,76E-06 |  |  | 4,32E-06 |  |  |  |
| ***Бензол(0602) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 2,00E-05 | 9,00E-05 | 100 | 0,05578754579 | 1,70E-05 | 15 | 0,04741941392 | 1,60E-05 | 20 | 0,04463003663 | 1,20E-05 | 40 | 0,03347252747 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2,00E-05 | 9,00E-05 |  |  | 1,70E-05 |  |  | 1,60E-05 |  |  | 1,20E-05 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,00E-05 | 9,00E-05 | 100 |  | 1,70E-05 |  |  | 1,60E-05 |  |  | 1,20E-05 |  |  |  |
| ***Ксилол(0616) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,6875 | 2,6236 | 98,4 | 3070,09813131 | 0,584375 | 15 | 2609,58341161 | 0,55 | 20 | 2456,07850505 | 0,4125 | 40 | 1842,05887879 |  |
| Вспомогательные участки | 0264 | 8 | 0,01086 | 0,0405 | 1,6 | 48,4963864815 | 9,23E-03 | 15 | 41,2219285093 | 8,69E-03 | 20 | 38,7971091852 | 6,52E-03 | 40 | 29,0978318889 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,69836 | 2,6641 |  |  | 0,593606 |  |  | 0,558688 |  |  | 0,419016 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,69836 | 2,6641 | 100 |  | 0,593606 |  |  | 0,558688 |  |  | 0,419016 |  |  |  |
| ***Толуол(0621) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 8,00E-05 | 4,00E-04 |  | 0,22315018315 | 6,80E-05 | 15 | 0,18967765568 | 6,40E-05 | 20 | 0,17852014652 | 4,80E-05 | 40 | 0,13389010989 |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 1,5556 | 2,532 | 100 |  | 1,32226 | 15 |  | 1,24448 | 20 |  | 0,93336 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,55568 | 2,5324 |  |  | 1,322328 |  |  | 1,244544 |  |  | 0,933408 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,55568 | 2,5324 | 100 |  | 1,322328 |  |  | 1,244544 |  |  | 0,933408 |  |  |  |
| ***Бутиловый спирт(1042) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,2083 | 0,7278 | 100 |  | 0,177055 | 15 |  | 0,16664 | 20 |  | 0,12498 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,2083 | 0,7278 |  |  | 0,177055 |  |  | 0,16664 |  |  | 0,12498 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,2083 | 0,7278 | 100 |  | 0,177055 |  |  | 0,16664 |  |  | 0,12498 |  |  |  |
| ***Этиловый спирт(1061) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,1389 | 0,4852 | 100 |  | 0,118065 | 15 |  | 0,11112 | 20 |  | 0,08334 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,1389 | 0,4852 |  |  | 0,118065 |  |  | 0,11112 |  |  | 0,08334 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,1389 | 0,4852 | 100 |  | 0,118065 |  |  | 0,11112 |  |  | 0,08334 |  |  |  |
| ***Этиленгликоль(1078) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6156-6158 | 2 | 0,0111 | 0,48 | 48,5 |  | 9,44E-03 | 15 |  | 8,88E-03 | 20 |  | 6,66E-03 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6159 | 2 | 9,72E-04 | 0,028 | 4,2 |  | 8,26E-04 | 15 |  | 7,78E-04 | 20 |  | 5,83E-04 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6160 | 2 | 0,0108 | 0,311 | 47,2 |  | 9,18E-03 | 15 |  | 8,64E-03 | 20 |  | 6,48E-03 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6161 | 2 | 2,40E-05 | 7,00E-04 | 0,1 |  | 2,04E-05 | 15 |  | 1,92E-05 | 20 |  | 1,44E-05 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,022896 | 0,8197 |  |  | 0,0194616 |  |  | 0,0183168 |  |  | 0,0137376 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,022896 | 0,8197 | 100 |  | 0,0194616 |  |  | 0,0183168 |  |  | 0,0137376 |  |  |  |
| ***Этилцеллозольв(1119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,1111 | 0,3882 | 100 |  | 0,094435 | 15 |  | 0,08888 | 20 |  | 0,06666 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,1111 | 0,3882 |  |  | 0,094435 |  |  | 0,08888 |  |  | 0,06666 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,1111 | 0,3882 | 100 |  | 0,094435 |  |  | 0,08888 |  |  | 0,06666 |  |  |  |
| ***Бутилацетат(1210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,3056 | 0,5057 | 100 |  | 0,25976 | 15 |  | 0,24448 | 20 |  | 0,18336 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,3056 | 0,5057 |  |  | 0,25976 |  |  | 0,24448 |  |  | 0,18336 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,3056 | 0,5057 | 100 |  | 0,25976 |  |  | 0,24448 |  |  | 0,18336 |  |  |  |
| ***Ацетон(1401) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,4583 | 0,3841 | 100 |  | 0,389555 | 15 |  | 0,36664 | 20 |  | 0,27498 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,4583 | 0,3841 |  |  | 0,389555 |  |  | 0,36664 |  |  | 0,27498 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,4583 | 0,3841 | 100 |  | 0,389555 |  |  | 0,36664 |  |  | 0,27498 |  |  |  |
| ***Лимонная кислота(1580) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6204 | 4,5 | 5,90E-05 | 1,21E-03 | 3,4 |  | 5,02E-05 | 15 |  | 4,72E-05 | 20 |  | 3,54E-05 | 40 |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6205 | 4,5 | 7,77E-05 | 2,21E-03 | 4,5 |  | 6,60E-05 | 15 |  | 6,22E-05 | 20 |  | 4,66E-05 | 40 |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6206 | 4,5 | 2,00E-06 | 5,60E-05 | 0,1 |  | 1,70E-06 | 15 |  | 1,60E-06 | 20 |  | 1,20E-06 | 40 |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6207-6210 | 4,5 | 1,11E-03 | 0,064 | 64,8 |  | 9,44E-04 | 15 |  | 8,88E-04 | 20 |  | 6,66E-04 | 40 |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6211 | 4,5 | 2,56E-04 | 7,38E-03 | 15 |  | 2,18E-04 | 15 |  | 2,05E-04 | 20 |  | 1,54E-04 | 40 |  |  |
| Узел дозирования лимонной кислоты | 6212 | 4,5 | 6,40E-06 | 1,84E-04 | 0,4 |  | 5,44E-06 | 15 |  | 5,12E-06 | 20 |  | 3,84E-06 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6249 | 4,5 | 6,42E-05 | 5,54E-05 | 3,8 |  | 5,46E-05 | 15 |  | 5,14E-05 | 20 |  | 3,85E-05 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6250 | 4,5 | 6,11E-06 | 5,30E-06 | 0,4 |  | 5,19E-06 | 15 |  | 4,89E-06 | 20 |  | 3,67E-06 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6253 | 4,5 | 1,28E-04 | 3,68E-03 | 7,5 |  | 1,09E-04 | 15 |  | 1,02E-04 | 20 |  | 7,68E-05 | 40 |  |  |
| ВПУ. Установка для периодической очистки мембран | 6254 | 4,5 | 2,40E-06 | 7,00E-05 | 0,1 |  | 2,04E-06 | 15 |  | 1,92E-06 | 20 |  | 1,44E-06 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,71E-03 | 0,07885074 |  |  | 1,46E-03 |  |  | 1,37E-03 |  |  | 1,03E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,71E-03 | 0,07885074 | 100 |  | 1,46E-03 |  |  | 1,37E-03 |  |  | 1,03E-03 |  |  |  |
| ***Метилмеркаптан(1715) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6101 | 2 | 3,66E-07 | 1,05E-05 |  |  | 3,11E-07 | 15 |  | 2,93E-07 | 20 |  | 2,20E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6102 | 2 | 3,70E-07 | 1,07E-05 |  |  | 3,15E-07 | 15 |  | 2,96E-07 | 20 |  | 2,22E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6103 | 2 | 2,60E-09 | 7,40E-08 |  |  | 2,21E-09 | 15 |  | 2,08E-09 | 20 |  | 1,56E-09 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6104 | 2 | 1,83E-07 | 5,26E-06 |  |  | 1,56E-07 | 15 |  | 1,46E-07 | 20 |  | 1,10E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6105 | 2 | 3,72E-07 | 1,07E-05 |  |  | 3,16E-07 | 15 |  | 2,98E-07 | 20 |  | 2,23E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа | 6106 | 2 | 1,28E-09 | 3,70E-08 |  | 7,16E-05 | 1,09E-09 | 15 | 6,09E-05 | 1,03E-09 | 20 | 5,73E-05 | 7,70E-10 | 40 | 4,30E-05 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 0118 | 6,5 | 1,70E-04 | 1,52E-07 | 21,7 | 9,48388278388 | 1,45E-04 | 15 | 8,0613003663 | 1,36E-04 | 20 | 7,58710622711 | 1,02E-04 | 40 | 5,69032967033 |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6107 | 2 | 4,00E-07 | 1,16E-05 | 0,1 |  | 3,40E-07 | 15 |  | 3,20E-07 | 20 |  | 2,40E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6108 | 3 | 3,72E-07 | 1,07E-05 |  |  | 3,16E-07 | 15 |  | 2,98E-07 | 20 |  | 2,23E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6109 | 2 | 3,21E-09 | 8,10E-08 |  |  | 2,73E-09 | 15 |  | 2,57E-09 | 20 |  | 1,93E-09 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6110 | 2 | 1,65E-07 | 4,74E-06 |  |  | 1,40E-07 | 15 |  | 1,32E-07 | 20 |  | 9,87E-08 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6111 | 2 | 1,86E-07 | 5,36E-06 |  |  | 1,58E-07 | 15 |  | 1,49E-07 | 20 |  | 1,12E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6112 | 2 | 1,20E-09 | 3,42E-08 |  |  | 1,02E-09 | 15 |  | 9,60E-10 | 20 |  | 7,20E-10 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6116 | 2 | 2,00E-07 | 5,80E-06 |  |  | 1,70E-07 | 15 |  | 1,60E-07 | 20 |  | 1,20E-07 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6117 | 2 | 1,40E-09 | 4,00E-08 |  |  | 1,19E-09 | 15 |  | 1,12E-09 | 20 |  | 8,40E-10 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6119-6120 | 2 | 3,53E-07 | 1,03E-05 |  |  | 3,00E-07 | 15 |  | 2,82E-07 | 20 |  | 2,12E-07 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6121 | 2 | 1,54E-06 | 4,42E-05 | 0,2 |  | 1,31E-06 | 15 |  | 1,23E-06 | 20 |  | 9,24E-07 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6122 | 2 | 7,50E-07 | 2,14E-05 | 0,1 |  | 6,38E-07 | 15 |  | 6,00E-07 | 20 |  | 4,50E-07 | 40 |  |  |
| Блок дожимной компрессорной станции | 6123 | 2 | 3,21E-09 | 1,00E-07 |  | 0,12883310934 | 2,73E-09 | 15 | 0,10950814294 | 2,57E-09 | 20 | 0,10306648747 | 1,93E-09 | 40 | 0,0772998656 |  |
| Газовый контур ДКС | 0131 | 7 | 3,00E-04 | 1,07E-06 | 38,8 | 12040,4775081 | 2,55E-04 | 15 | 10234,4058819 | 2,40E-04 | 20 | 9632,38200648 | 1,80E-04 | 40 | 7224,28650486 |  |
| Газовый контур ДКС | 0132 | 7 | 3,00E-04 | 1,07E-06 | 38,4 | 12040,4775081 | 2,55E-04 | 15 | 10234,4058819 | 2,40E-04 | 20 | 9632,38200648 | 1,80E-04 | 40 | 7224,28650486 |  |
| Газовый контур ДКС | 6124 | 2 | 2,01E-07 | 5,80E-06 |  |  | 1,71E-07 | 15 |  | 1,61E-07 | 20 |  | 1,21E-07 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6125 | 2 | 1,80E-09 | 5,20E-08 |  |  | 1,53E-09 | 15 |  | 1,44E-09 | 20 |  | 1,08E-09 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6126 | 2 | 2,23E-06 | 6,42E-05 | 0,3 |  | 1,90E-06 | 15 |  | 1,78E-06 | 20 |  | 1,34E-06 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6127 | 2 | 1,10E-07 | 3,16E-06 |  |  | 9,35E-08 | 15 |  | 8,80E-08 | 20 |  | 6,60E-08 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6128 | 2 | 7,70E-10 | 2,22E-08 |  |  | 6,55E-10 | 15 |  | 6,16E-10 | 20 |  | 4,62E-10 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6129 | 2 | 2,74E-07 | 8,00E-06 |  |  | 2,33E-07 | 15 |  | 2,19E-07 | 20 |  | 1,64E-07 | 40 |  |  |
| Газовый контур ДКС | 6130 | 2 | 1,54E-09 | 4,44E-08 |  |  | 1,31E-09 | 15 |  | 1,23E-09 | 20 |  | 9,24E-10 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6133 | 2 | 6,00E-07 | 1,71E-05 | 0,1 |  | 5,10E-07 | 15 |  | 4,80E-07 | 20 |  | 3,60E-07 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6134 | 2 | 1,08E-06 | 3,10E-05 | 0,1 |  | 9,18E-07 | 15 |  | 8,64E-07 | 20 |  | 6,48E-07 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6135 | 2 | 1,30E-10 | 4,00E-09 |  |  | 1,11E-10 | 15 |  | 1,04E-10 | 20 |  | 7,80E-11 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6136 | 2 | 1,30E-07 | 3,70E-06 |  |  | 1,11E-07 | 15 |  | 1,04E-07 | 20 |  | 7,80E-08 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6137 | 2 | 4,50E-10 | 1,30E-08 |  |  | 3,83E-10 | 15 |  | 3,60E-10 | 20 |  | 2,70E-10 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6138 | 2 | 2,40E-07 | 6,85E-06 |  |  | 2,04E-07 | 15 |  | 1,92E-07 | 20 |  | 1,44E-07 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6139 | 2 | 1,86E-07 | 5,35E-06 |  |  | 1,58E-07 | 15 |  | 1,49E-07 | 20 |  | 1,12E-07 | 40 |  |  |
| Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура | 6140 | 2 | 4,50E-10 | 1,30E-08 |  |  | 3,83E-10 | 15 |  | 3,60E-10 | 20 |  | 2,70E-10 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6168 | 2 | 6,00E-07 | 1,71E-05 | 0,1 |  | 5,10E-07 | 15 |  | 4,80E-07 | 20 |  | 3,60E-07 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6169 | 2 | 7,30E-08 | 2,10E-06 |  |  | 6,21E-08 | 15 |  | 5,84E-08 | 20 |  | 4,38E-08 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6170 | 2 | 5,00E-10 | 1,50E-08 |  | 4,70E-09 | 4,25E-10 | 15 | 3,99E-09 | 4,00E-10 | 20 | 3,76E-09 | 3,00E-10 | 40 | 2,82E-09 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 0182 | 45 | 6,00E-07 | 1,71E-05 | 0,1 | 5,64E-06 | 5,10E-07 | 15 | 4,79E-06 | 4,80E-07 | 20 | 4,51E-06 | 3,60E-07 | 40 | 3,38E-06 |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6173 | 6 | 2,74E-07 | 8,00E-06 |  |  | 2,33E-07 | 15 |  | 2,19E-07 | 20 |  | 1,64E-07 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6174 | 6 | 2,14E-09 | 6,00E-08 |  |  | 1,82E-09 | 15 |  | 1,71E-09 | 20 |  | 1,28E-09 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 7,82E-04 | 3,44E-04 |  |  | 6,65E-04 |  |  | 6,26E-04 |  |  | 4,69E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 7,81E-04 | 3,27E-04 | 99,9 |  | 6,64E-04 |  |  | 6,25E-04 |  |  | 4,69E-04 |  |  |  |
|  | 30-50 |  | 6,00E-07 | 1,71E-05 | 0,1 |  | 5,10E-07 |  |  | 4,80E-07 |  |  | 3,60E-07 |  |  |  |
| ***Масло мин. нефтяное(2735) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ | 6020 | 2 | 3,00E-03 | 5,40E-04 | 0,6 |  | 2,55E-03 | 15 |  | 2,40E-03 | 20 |  | 1,80E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6021 | 2 | 0,21 | 4,415 | 41,6 |  | 0,1785 | 15 |  | 0,168 | 20 |  | 0,126 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6113 | 2 | 6,42E-04 | 0,01848 | 0,1 |  | 5,46E-04 | 15 |  | 5,14E-04 | 20 |  | 3,85E-04 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6114 | 12 | 0,0216 | 0,62176 | 4,3 |  | 0,01836 | 15 |  | 0,01728 | 20 |  | 0,01296 | 40 |  |  |
| Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед ГТУ) | 6115 | 2 | 1,70E-05 | 4,80E-04 |  |  | 1,45E-05 | 15 |  | 1,36E-05 | 20 |  | 1,02E-05 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6141 | 2 | 9,00E-04 | 0,026 | 0,2 |  | 7,65E-04 | 15 |  | 7,20E-04 | 20 |  | 5,40E-04 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6142 | 2 | 0,0108 | 0,32 | 2,1 |  | 9,18E-03 | 15 |  | 8,64E-03 | 20 |  | 6,48E-03 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6143 | 2 | 3,20E-06 | 9,22E-05 |  |  | 2,72E-06 | 15 |  | 2,56E-06 | 20 |  | 1,92E-06 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6144 | 2 | 6,40E-04 | 0,01845 | 0,1 |  | 5,44E-04 | 15 |  | 5,12E-04 | 20 |  | 3,84E-04 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6145 | 2 | 0,0432 | 1,2432 | 8,6 |  | 0,03672 | 15 |  | 0,03456 | 20 |  | 0,02592 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6146 | 2 | 3,05E-05 | 8,80E-04 |  |  | 2,59E-05 | 15 |  | 2,44E-05 | 20 |  | 1,83E-05 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6147-6148 | 2 | 0,0111 | 0,32 | 2,2 |  | 9,44E-03 | 15 |  | 8,88E-03 | 20 |  | 6,66E-03 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6149 | 2 | 7,17E-03 | 0,2064 | 1,4 |  | 6,09E-03 | 15 |  | 5,73E-03 | 20 |  | 4,30E-03 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6150 | 2 | 0,0432 | 1,2432 | 8,6 |  | 0,03672 | 15 |  | 0,03456 | 20 |  | 0,02592 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6151 | 2 | 3,53E-05 | 1,02E-03 |  |  | 3,00E-05 | 15 |  | 2,82E-05 | 20 |  | 2,12E-05 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6152 | 2 | 1,15E-03 | 0,0332 | 0,2 |  | 9,80E-04 | 15 |  | 9,22E-04 | 20 |  | 6,92E-04 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6153 | 2 | 3,20E-05 | 9,22E-04 |  |  | 2,72E-05 | 15 |  | 2,56E-05 | 20 |  | 1,92E-05 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6154 | 2 | 1,15E-03 | 0,0332 | 0,2 |  | 9,80E-04 | 15 |  | 9,22E-04 | 20 |  | 6,92E-04 | 40 |  |  |
| Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия | 6155 | 2 | 3,20E-05 | 9,22E-04 |  |  | 2,72E-05 | 15 |  | 2,56E-05 | 20 |  | 1,92E-05 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6162 | 2 | 0,028 | 0,8 | 5,6 |  | 0,0238 | 15 |  | 0,0224 | 20 |  | 0,0168 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6163 | 2 | 2,56E-04 | 7,38E-03 | 0,1 |  | 2,18E-04 | 15 |  | 2,05E-04 | 20 |  | 1,54E-04 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6164 | 2 | 6,40E-06 | 1,84E-04 |  |  | 5,44E-06 | 15 |  | 5,12E-06 | 20 |  | 3,84E-06 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6165 | 2 | 0,028 | 0,8 | 5,6 |  | 0,0238 | 15 |  | 0,0224 | 20 |  | 0,0168 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6166 | 2 | 5,13E-04 | 0,01476 | 0,1 |  | 4,36E-04 | 15 |  | 4,10E-04 | 20 |  | 3,08E-04 | 40 |  |  |
| Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров | 6167 | 2 | 1,28E-05 | 3,70E-04 |  |  | 1,09E-05 | 15 |  | 1,02E-05 | 20 |  | 7,68E-06 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6175 | 2 | 0,0111 | 0,32 | 2,2 |  | 9,44E-03 | 15 |  | 8,88E-03 | 20 |  | 6,66E-03 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6176-6178 | 2 | 0,0222 | 0,96 | 4,4 |  | 0,01887 | 15 |  | 0,01776 | 20 |  | 0,01332 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6179 | 2 | 6,41E-04 | 0,01845 | 0,1 |  | 5,44E-04 | 15 |  | 5,12E-04 | 20 |  | 3,84E-04 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6180 | 2 | 1,76E-05 | 5,07E-04 |  |  | 1,50E-05 | 15 |  | 1,41E-05 | 20 |  | 1,06E-05 | 40 |  |  |
| Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB | 6181 | 2 | 0,0111 | 0,32 | 2,2 |  | 9,44E-03 | 15 |  | 8,88E-03 | 20 |  | 6,66E-03 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6237 | 15 | 1,80E-03 | 0,052 | 0,4 |  | 1,53E-03 | 15 |  | 1,44E-03 | 20 |  | 1,08E-03 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6238 | 15 | 0,0216 | 0,62176 | 4,3 |  | 0,01836 | 15 |  | 0,01728 | 20 |  | 0,01296 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6239 | 15 | 4,50E-05 | 1,30E-03 |  |  | 3,83E-05 | 15 |  | 3,60E-05 | 20 |  | 2,70E-05 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6240 | 15 | 4,00E-04 | 0,0112 | 0,1 |  | 3,40E-04 | 15 |  | 3,20E-04 | 20 |  | 2,40E-04 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6241 | 15 | 1,30E-05 | 3,70E-04 |  |  | 1,11E-05 | 15 |  | 1,04E-05 | 20 |  | 7,80E-06 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6242-6243 | 15 | 0,0111 | 0,64 | 2,2 |  | 9,44E-03 | 15 |  | 8,88E-03 | 20 |  | 6,66E-03 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6244 | 15 | 8,30E-04 | 0,024 | 0,2 |  | 7,06E-04 | 15 |  | 6,64E-04 | 20 |  | 4,98E-04 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6245 | 15 | 3,00E-05 | 8,30E-04 |  |  | 2,55E-05 | 15 |  | 2,40E-05 | 20 |  | 1,80E-05 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6246 | 15 | 0,0111 | 0,32 | 2,2 |  | 9,44E-03 | 15 |  | 8,88E-03 | 20 |  | 6,66E-03 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6247 | 15 | 2,56E-04 | 7,40E-03 | 0,1 |  | 2,18E-04 | 15 |  | 2,05E-04 | 20 |  | 1,54E-04 | 40 |  |  |
| Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока | 6248 | 15 | 1,00E-05 | 3,00E-04 |  |  | 8,50E-06 | 15 |  | 8,00E-06 | 20 |  | 6,00E-06 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,503735 | 13,42455272 |  |  | 0,42812579 |  |  | 0,40294192 |  |  | 0,30220644 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,4348934 | 11,12363272 | 86,2 |  | 0,36965939 |  |  | 0,34791472 |  |  | 0,26093604 |  |  |  |
|  | 10-20 |  | 0,068784 | 2,30092 | 13,8 |  | 0,0584664 |  |  | 0,0550272 |  |  | 0,0412704 |  |  |  |
| ***Уайт-спирит(2752) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 2,4514 | 7,6888 | 99,8 | 10946,9651769 | 2,08369 | 15 | 9304,92040033 | 1,96112 | 20 | 8757,57214149 | 1,47084 | 40 | 6568,17910612 |  |
| Вспомогательные участки | 0264 | 8 | 3,86E-03 | 0,0135 | 0,2 | 17,2372055082 | 3,28E-03 | 15 | 14,6516246819 | 3,09E-03 | 20 | 13,7897644065 | 2,32E-03 | 40 | 10,3423233049 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2,45526 | 7,7023 |  |  | 2,086971 |  |  | 1,964208 |  |  | 1,473156 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,45526 | 7,7023 | 100 |  | 2,086971 |  |  | 1,964208 |  |  | 1,473156 |  |  |  |
| ***Углеводороды предельные С12-С19(2754) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6005 | 2 | 0,9202 | 1,293 | 51,7 |  | 0,78217 | 15 |  | 0,73616 | 20 |  | 0,55212 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6019 | 2 | 0,861 | 0,02578 | 48,3 |  | 0,73185 | 15 |  | 0,6888 | 20 |  | 0,5166 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1,7812 | 1,31878 |  |  | 1,51402 |  |  | 1,42496 |  |  | 1,06872 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1,7812 | 1,31878 | 100 |  | 1,51402 |  |  | 1,42496 |  |  | 1,06872 |  |  |  |
| ***Взвешенные частицы(2902) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6027 | 2 | 0,0132 | 0,019 | 3,2 |  | 0,01122 | 15 |  | 0,01056 | 20 |  | 7,92E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6026 | 2 | 2,00E-04 | 5,00E-04 |  |  | 1,70E-04 | 15 |  | 1,60E-04 | 20 |  | 1,20E-04 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6030 | 2 | 2,00E-04 | 5,00E-04 |  |  | 1,70E-04 | 15 |  | 1,60E-04 | 20 |  | 1,20E-04 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6034 | 2 | 5,80E-03 | 0,0136 | 1,4 |  | 4,93E-03 | 15 |  | 4,64E-03 | 20 |  | 3,48E-03 | 40 |  |  |
| ЭЦ | 6028 | 2 | 0,0127 | 8,80E-03 | 3,1 |  | 0,010795 | 15 |  | 0,01016 | 20 |  | 7,62E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6031 | 2 | 4,80E-03 | 5,18E-03 | 1,2 |  | 4,08E-03 | 15 |  | 3,84E-03 | 20 |  | 2,88E-03 | 40 |  |  |
| РСЦ | 6012 | 2 | 0,2292 | 1,3649 | 56,5 |  | 0,19482 | 15 |  | 0,18336 | 20 |  | 0,13752 | 40 |  |  |
| ЦТАИ | 6032 | 2 | 0,0164 | 0,0381 | 4 | 15,2516792297 | 0,01394 | 15 | 12,9639273453 | 0,01312 | 20 | 12,2013433838 | 9,84E-03 | 40 | 9,15100753785 |  |
| РМУ | 0005 | 2 | 0,0608 | 0,2852 | 14,9 | 56,542810803 | 0,05168 | 15 | 48,0613891825 | 0,04864 | 20 | 45,2342486424 | 0,03648 | 40 | 33,9256864818 |  |
| РМУ | 6036 | 2 | 0,0406 | 0,1462 | 10 | 181,303249645 | 0,03451 | 15 | 154,107762199 | 0,03248 | 20 | 145,042599716 | 0,02436 | 40 | 108,781949787 |  |
| Вспомогательные участки | 0264 | 8 | 9,17E-03 | 9,90E-03 | 2,3 | 40,9361302832 | 7,79E-03 | 15 | 34,7957107407 | 7,33E-03 | 20 | 32,7489042266 | 5,50E-03 | 40 | 24,5616781699 |  |
| Вспомогательные участки | 0265 | 8 | 0,01372 | 0,02398 | 3,4 | 61,2324102564 | 0,011662 | 15 | 52,0475487179 | 0,010976 | 20 | 48,9859282051 | 8,23E-03 | 40 | 36,7394461538 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,406787 | 1,91586 |  |  | 0,34576895 |  |  | 0,3254296 |  |  | 0,2440722 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,406787 | 1,91586 | 100 |  | 0,34576895 |  |  | 0,3254296 |  |  | 0,2440722 |  |  |  |
| ***Мазутная зола теплоэлектростанций(2904) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 230 | 9,00E-04 | 0,6072 | 100 | 0,01047291429 | 7,65E-04 | 15 | 8,90E-03 | 7,20E-04 | 20 | 8,38E-03 | 5,40E-04 | 40 | 6,28E-03 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 9,00E-04 | 0,6072 |  |  | 7,65E-04 |  |  | 7,20E-04 |  |  | 5,40E-04 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | >100 |  | 9,00E-04 | 0,6072 | 100 |  | 7,65E-04 |  |  | 7,20E-04 |  |  | 5,40E-04 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%(2908) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 0003 | 230 | 309,963 | 2817,204 | 100 | 3606,90659222 | 263,46855 | 15 | 3065,87060339 | 247,9704 | 20 | 2885,52527378 | 185,9778 | 40 | 2164,14395533 |  |
| КЦ | 6013 | 2 | 3,33E-03 | 6,18E-03 |  |  | 2,83E-03 | 15 |  | 2,66E-03 | 20 |  | 2,00E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6014 | 2 | 3,30E-03 | 1,70E-04 |  |  | 2,81E-03 | 15 |  | 2,64E-03 | 20 |  | 1,98E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6008 | 2 | 3,33E-03 | 5,69E-03 |  | 9,28862637363 | 2,83E-03 | 15 | 7,89533241758 | 2,66E-03 | 20 | 7,4309010989 | 2,00E-03 | 40 | 5,57317582418 |  |
| ХЦ | 0007 | 2,4 | 3,00E-05 | 1,00E-04 |  | 0,08368131868 | 2,55E-05 | 15 | 0,07112912088 | 2,40E-05 | 20 | 0,06694505495 | 1,80E-05 | 40 | 0,05020879121 |  |
| ХЦ | 6015 | 2 | 3,33E-03 | 9,60E-04 |  | 9,27577941913 | 2,83E-03 | 15 | 7,88441250626 | 2,66E-03 | 20 | 7,4206235353 | 2,00E-03 | 40 | 5,56546765148 |  |
| РМУ | 0012 | 2,4 | 6,37E-03 | 0,02253 |  | 17,7437582282 | 5,41E-03 | 15 | 15,082194494 | 5,10E-03 | 20 | 14,1950065825 | 3,82E-03 | 40 | 10,6462549369 |  |
| ЦР | 6037 | 2 | 3,30E-03 | 0,0107 |  | 14,7364710303 | 2,81E-03 | 15 | 12,5260003757 | 2,64E-03 | 20 | 11,7891768242 | 1,98E-03 | 40 | 8,84188261817 |  |
| Вспомогательные участки | 0261 | 8 | 2,20E-05 | 6,00E-05 |  | 0,0982431402 | 1,87E-05 | 15 | 0,08350666917 | 1,76E-05 | 20 | 0,07859451216 | 1,32E-05 | 40 | 0,05894588412 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 309,986012 | 2817,25039 |  |  | 263,4881102 |  |  | 247,9888096 |  |  | 185,9916072 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,023012 | 0,04639 |  |  | 0,0195602 |  |  | 0,0184096 |  |  | 0,0138072 |  |  |  |
|  | >100 |  | 309,963 | 2817,204 | 100 |  | 263,46855 |  |  | 247,9704 |  |  | 185,9778 |  |  |  |
| ***Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%(2909) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТЦ | 6006 | 2 | 1,156 | 17,848 | 53,2 |  | 0,9826 | 15 |  | 0,9248 | 20 |  | 0,6936 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6009 | 2 | 0,052 | 0,128 | 2,4 |  | 0,0442 | 15 |  | 0,0416 | 20 |  | 0,0312 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6022 | 2 | 0,0258 | 0,4328 | 1,2 |  | 0,02193 | 15 |  | 0,02064 | 20 |  | 0,01548 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6023 | 2 | 4,60E-03 | 0,1159 | 0,2 |  | 3,91E-03 | 15 |  | 3,68E-03 | 20 |  | 2,76E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6024 | 2 | 4,50E-03 | 0,1168 | 0,2 |  | 3,83E-03 | 15 |  | 3,60E-03 | 20 |  | 2,70E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6025 | 2 | 5,60E-03 | 0,146 | 0,3 |  | 4,76E-03 | 15 |  | 4,48E-03 | 20 |  | 3,36E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6033 | 2 | 0,9223 | 2,2637 | 42,5 |  | 0,783955 | 15 |  | 0,73784 | 20 |  | 0,55338 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2,1708 | 21,0512 |  |  | 1,84518 |  |  | 1,73664 |  |  | 1,30248 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 2,1708 | 21,0512 | 100 |  | 1,84518 |  |  | 1,73664 |  |  | 1,30248 |  |  |  |
| ***Пыль абразивная(2930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦ | 6027 | 2 | 8,60E-03 | 0,0124 | 11 |  | 7,31E-03 | 15 |  | 6,88E-03 | 20 |  | 5,16E-03 | 40 |  |  |
| ТТЦ | 6034 | 2 | 3,80E-03 | 8,90E-03 | 4,8 |  | 3,23E-03 | 15 |  | 3,04E-03 | 20 |  | 2,28E-03 | 40 |  |  |
| ЭЦ | 6028 | 2 | 7,80E-03 | 5,30E-03 | 10 |  | 6,63E-03 | 15 |  | 6,24E-03 | 20 |  | 4,68E-03 | 40 |  |  |
| ТЦ | 6031 | 2 | 3,20E-03 | 3,46E-03 | 4,1 |  | 2,72E-03 | 15 |  | 2,56E-03 | 20 |  | 1,92E-03 | 40 |  |  |
| ЦТАИ | 6032 | 2 | 0,0104 | 0,0243 | 13,3 | 9,6717965847 | 8,84E-03 | 15 | 8,22102709701 | 8,32E-03 | 20 | 7,73743726777 | 6,24E-03 | 40 | 5,80307795083 |  |
| РМУ | 0005 | 2 | 0,0378 | 0,1437 | 48,1 | 35,1532606637 | 0,03213 | 15 | 29,8802715641 | 0,03024 | 20 | 28,1226085309 | 0,02268 | 40 | 21,0919563982 |  |
| Вспомогательные участки | 0265 | 8 | 6,78E-03 | 6,98E-03 | 8,7 | 30,2591648352 | 5,76E-03 | 15 | 25,7202901099 | 5,42E-03 | 20 | 24,2073318681 | 4,07E-03 | 40 | 18,1554989011 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,07838 | 0,20504 |  |  | 0,066623 |  |  | 0,062704 |  |  | 0,047028 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,07838 | 0,20504 | 100 |  | 0,066623 |  |  | 0,062704 |  |  | 0,047028 |  |  |  |
| ***Пыль древесная(2936) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ | 0011 | 2 | 0,048 | 8,0855 | 100 | 3030,64504745 | 0,0408 | 15 | 2576,04829033 | 0,0384 | 20 | 2424,51603796 | 0,0288 | 40 | 1818,38702847 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,048 | 8,0855 |  |  | 0,0408 |  |  | 0,0384 |  |  | 0,0288 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 0,048 | 8,0855 | 100 |  | 0,0408 |  |  | 0,0384 |  |  | 0,0288 |  |  |  |
| ***Натрий ортофосфат(3132) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6195 | 4,5 | 1,40E-05 | 2,88E-04 | 0,2 |  | 1,19E-05 | 15 |  | 1,12E-05 | 20 |  | 8,40E-06 | 40 |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6196 | 4,5 | 4,00E-04 | 0,0114 | 5,4 |  | 3,40E-04 | 15 |  | 3,20E-04 | 20 |  | 2,40E-04 | 40 |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6197 | 4,5 | 3,30E-06 | 9,50E-05 |  |  | 2,81E-06 | 15 |  | 2,64E-06 | 20 |  | 1,98E-06 | 40 |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6198-6201 | 4,5 | 2,75E-04 | 0,016 | 3,7 |  | 2,34E-04 | 15 |  | 2,20E-04 | 20 |  | 1,65E-04 | 40 |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6202 | 4,5 | 1,32E-03 | 0,038 | 17,9 |  | 1,12E-03 | 15 |  | 1,06E-03 | 20 |  | 7,92E-04 | 40 |  |  |
| Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ) | 6203 | 4,5 | 1,10E-05 | 3,17E-04 | 0,1 |  | 9,35E-06 | 15 |  | 8,80E-06 | 20 |  | 6,60E-06 | 40 |  |  |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата | 6259 | 4,5 | 5,30E-03 | 0,152 | 72 |  | 4,51E-03 | 15 |  | 4,24E-03 | 20 |  | 3,18E-03 | 40 |  |  |
| ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата | 6260 | 4,5 | 3,55E-05 | 1,02E-03 | 0,5 |  | 3,02E-05 | 15 |  | 2,84E-05 | 20 |  | 2,13E-05 | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 7,36E-03 | 0,219122 |  |  | 6,25E-03 |  |  | 5,89E-03 |  |  | 4,42E-03 |  |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 7,36E-03 | 0,219122 | 99,8 |  | 6,25E-03 |  |  | 5,89E-03 |  |  | 4,42E-03 |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1141,27130858 | 15544,5162132 |  |  | 970,080612294 | 15 |  | 913,017046865 | 20 |  | 684,762785149 | 40 |  |  |
| В том числе по градациям высот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-10 |  | 1141,27130858 | 15544,5162132 | 100 |  | 970,080612294 | 15 |  | 913,017046865 | 20 |  | 684,762785149 | 40 |  |  |

6 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды.

На предприятии должна быть разработана программа производственного экологического контроля.

В программу должен быть включен мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на источниках выбросов и в районе влияния предприятия.

Контроль соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу включает:

- определение массы выбросов каждого вещества в единицу времени от данного источника загрязнение и сравнение полученных результатов с установленными нормативами;

- проверка выполнения плана мероприятий по снижению выбросов;

- проверка эффективности газоочистных установок.

Контроль выбросов в атмосферу осуществляется в соответствии с отраслевыми правилами организации контроля.

Правила предусматривают организацию на электростанции учетного контроля выбросов вредных веществ с дымовыми газами котлов и отчетность по контролю выбросов.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» контроль должен осуществляться следующими способами:

- прямые инструментальные замеры;

- балансовые методы.

Прямые инструментальные замеры по контролю за выбросами рекомендуется проводить один раз в квартал сторонними организациями, имеющими аттестованную лабораторию согласно утвержденных в РК нормативных документов.

Таблица 6.1. Периодичность проведения инструментально-лабораторного контроля организованных источников выбросов ЖТЭЦ, включая источники ПГУ

| № ист. | Производство, цех, участок | Контролируемые вещества | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0003 | Дымовая труба № 3 | Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2 | 1 раз в месяц, имеется непрерывный контроль посредством системы АСМ с 31.12.2024 г. | Специализированная организация, имеющая аккредитованную лабораторию |
|  |  | Мазутная зола |  |  |
|  |  | Ангидрид сернистый |  |  |
|  |  | Углерода оксид |  |  |
|  |  | Азота диоксид |  |  |
|  |  | Азота оксид |  |  |
| 0171-0172 (байпас) | Дымовая труба газотурбинной установки (ГТУ) SGT-800 главного корпуса и труба байпасной системы | Азота диоксид | На постоянной основе (непрерывно) посредством АСМ, планово -1 раз в месяц | Специализированная организация, имеющая аккредитованную лабораторию ( 1 раз в месяц) |
|  |  | Азота оксид |  |  |
|  |  | Сера диоксид |  |  |
|  |  | Углерод оксид |  |  |
|  |  | Метан |  |  |

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов в 2026 году (без учета ПГУ, в виду того, что ПГУ вводится в эксплуатацию с 2027 года) N; Норматив допустимых; Методика. источ-; Производство,; Контролируемое; Периодичность; выбросов; Кем; проведе-. ника; цех, участок.; вещество; осуществляется; ния. контроль; контроля. г/с; мг/м3. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9. 0003; КЦ; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ месяц; 274.1746; 3190.59199; Сторонняя организация; 0002. на договорной основе. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 1 раз/ месяц; 52.923; 615.869231; Сторонняя организация; 0002. на договорной основе. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 1 раз/ месяц; 1190.6898; 13856.1535; Сторонняя организация; 0002. на договорной основе. Углерод оксид (Окись углерода); 1 раз/ месяц; 84.0692; 978.320079; Сторонняя организация; 0002. на договорной основе. Мазутная зола теплоэлектростанций; 1 раз/ месяц; 1.3784; 16.0405523; Сторонняя организация; 0002. на договорной основе. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ месяц; 132.209; 1538.52682; Сторонняя организация; 0002. двуокись кремния в %: 70-20; на договорной основе. 0005; РМУ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0608; 54.3785104. Пыль абразивная (Корунд белый); 1 раз/ кварт; 0.0378; 33.8076923; Сторонняя организация. 0007; ХЦ; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ кварт; 0.000001; 0.00268315; на договорной основе; 0002. Азотная кислота (5); 1 раз/ кварт; 0.0005; 1.34157509; Сторонняя организация; 0002. Аммиак (32); 1 раз/ кварт; 0.0000492; 0.13201099; на договорной основе; 0002. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 1 раз/ кварт; 0.0000001; 0.00026832; Сторонняя организация; 0002. Гидрохлорид (Соляная кислота); 1 раз/ кварт; 0.000132; 0.35417582; на договорной основе; 0002. Серная кислота (517); 1 раз/ кварт; 0.0000267; 0.07164011; Сторонняя организация. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 1 раз/ кварт; 0.00001; 0.0268315; на договорной основе. Углерод оксид (Окись углерода); 1 раз/ кварт; 0.00002; 0.053663; Сторонняя организация. Смесь углеводородов предельных С1-С5; 1 раз/ кварт; 0.00423; 11.3497253; на договорной основе. Смесь углеводородов предельных С6-С10; 1 раз/ кварт; 0.00325; 8.7202381; Сторонняя организация. Бензол (64); 1 раз/ кварт; 0.00002; 0.053663; на договорной основе. Метилбензол (349); 1 раз/ кварт; 0.00008; 0.21465201. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.00003; 0.08049451; Сторонняя организация. двуокись кремния в %: 70-20; на договорной основе. 0008; ХЦ; Натрий гидроксид (Натр едкий); 1 раз/ кварт; 0.0000131; 0.03580267; Сторонняя организация. 0011; РСЦ; Пыль древесная (1039*); 1 раз/ кварт; 6.048; 3245.53846; на договорной основе. 0012; РМУ; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ кварт; 0.008; 21.4652015; Сторонняя организация. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 1 раз/ кварт; 0.0013; 3.48809524; на договорной основе. Сера диоксид (Ангидрид сернистый; 1 раз/ кварт; 0.0204; 54.7362637; Сторонняя организация. Углерод оксид (Окись углерода; 1 раз/ кварт; 0.062; 166.355311; на договорной основе. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.00637; 17.0916667; Сторонняя организация. двуокись кремния в %: 70-20; на договорной основе. Сторонняя организация. на договорной основе. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9. 6005; КЦ; Сероводород (Дигидросульфид) (518); 1 раз/ кварт; 0.00444; 0001. Алканы С12-19 /в пересчете на С/; 1 раз/ кварт; 0.9202; 0001. 6006; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.97; 0001. двуокись кремния в %: менее 20. 6008; ТЦ; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.14449; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.00722; 0001. Хром /в пересчете на хром (VI) оксид; 1 раз/ кварт; 0.00635; 0001. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ кварт; 0.00583; 0001. Углерод оксид (Окись углерода; 1 раз/ кварт; 0.03694; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.0071; 0001. Фториды неорганические плохо; 1 раз/ кварт; 0.00667; 0001. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.00333; 0001. двуокись кремния в %: 70-20. 6009; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.052; 0001. двуокись кремния в %: менее 20. 6012; РСЦ; Диметилбензол; 1 раз/ кварт; 0.6875; 0001. Метилбензол (349); 1 раз/ кварт; 1.5556; 0001. Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102); 1 раз/ кварт; 0.2083; 0001. Этанол (Этиловый спирт) (667); 1 раз/ кварт; 0.1389; 0001. 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир; 1 раз/ кварт; 0.1111; 0001. Бутилацетат (Уксусной кислоты; 1 раз/ кварт; 0.3056; 0001. Пропан-2-он (Ацетон) (470); 1 раз/ кварт; 0.4583; 0001. Уайт-спирит (1294*); 1 раз/ кварт; 2.4514; 0001. Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.2292; 0001. 6013; КЦ; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.14518; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.001636; 0001. Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/; 1 раз/ кварт; 0.00764; 0001. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ кварт; 0.00583; 0001. Углерод оксид (Окись углерода; 1 раз/ кварт; 0.03694; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.00542; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0.02429; 0001. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.00333; 0001. двуокись кремния в %: 70-20. 6014; ТТЦ; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.1233; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.0052; 0001. Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/; 1 раз/ кварт; 0.0068; 0001. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (; 1 раз/ кварт; 0.00896; 0001. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 1 раз/ кварт; 0.00051; 0001. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 1 раз/ кварт; 0.0003; 0001. Сера диоксид (Ангидрид сернистый; 1 раз/ кварт; 0.0068; 0001. Углерод оксид (Окись углерода; 1 раз/ кварт; 0.053; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.0029; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0.0237; 0001. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.0033; 0001. двуокись кремния в %: 70-20. 6015; ХЦ; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.06519; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.00583; 0001. Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/; 1 раз/ кварт; 0.00147; 0001. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ кварт; 0.00583; 0001. Углерод оксид (Окись углерода; 1 раз/ кварт; 0.03694; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.00556; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0.00667; 0001. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.00333; 0001. двуокись кремния в %: 70-20. 6016; РСЦ; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.01357; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.0024; 0001. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид); 1 раз/ кварт; 0.0041; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.00056; 0001. 6017; ЦТАИ; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.01357; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.0024; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.00056; 0001. 6019; ТТЦ; Сероводород (Дигидросульфид); 1 раз/ кварт; 0.00242; 0001. Алканы С12-19 /в пересчете на С/; 1 раз/ кварт; 0.861; 0001. 6020; ЭЦ; Масло минеральное нефтяное; 1 раз/ кварт; 0.003; 0001. 6021; ТЦ; Масло минеральное нефтяное; 1 раз/ кварт; 0.21; 0001. 6022; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.0258; 0001. двуокись кремния в %: менее 20. 6023; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.0046; 0001. двуокись кремния в %: менее 20 (. 6024; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.0045; 0001. двуокись кремния в %: менее 20 (. 6025; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.0056; 0001. двуокись кремния в %: менее 20 (. 6026; ТТЦ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0002; 0001. 6027; КЦ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0132; 0001. Пыль абразивная (Корунд белый; 1 раз/ кварт; 0.0086; 0001. 6028; ЭЦ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0127; 0001. Пыль абразивная (Корунд белый; 1 раз/ кварт; 0.0078; 0001. 6030; ТТЦ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0002; 0001. 6031; ТЦ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0048; 0001. Пыль абразивная (Корунд белый; 1 раз/ кварт; 0.0032; 0001. 6032; ЦТАИ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0164; 0001. Пыль абразивная (Корунд белый; 1 раз/ кварт; 0.0104; 0001. 6033; ТТЦ; Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.9223; 0001. двуокись кремния в %: менее 20. 6034; ТТЦ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0058; 0001. Пыль абразивная (Корунд белый; 1 раз/ кварт; 0.0038; 0001. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9. 6036; РМУ; Взвешенные частицы (116); 1 раз/ кварт; 0.0406; 0001. 6037; ЦР; Железо (II, III) оксиды; 1 раз/ кварт; 0.1667; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0.0065; 0001. Хром /в пересчете на хром (VI) оксид; 1 раз/ кварт; 0.0082; 0001. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (; 1 раз/ кварт; 0.0058; 0001. Углерод оксид (Окись углерода; 1 раз/ кварт; 0.0376; 0001. Фтористые газообразные соединения; 1 раз/ кварт; 0.0067; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0.0243; 0001. Пыль неорганическая, содержащая; 1 раз/ кварт; 0.0033; 0001. двуокись кремния в %: 70-20. ПРИМЕЧАНИЕ:. Методики проведения контроля:. 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.. 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.. П л а н - г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов 2027-2028 годы ( в т. ч. ПГУ) г.Жезказган, ЖТЭЦ. N источника; Производство, цех, участок.; Контролируемое вещество; Периоди чность контроля; Норматив выбросов ПДВ; Кем осуществляет ся контроль; Методика проведения контроля. г/с; мг/м3. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 0003; КЦ; Азота диоксид; 1 раз/ месяц; 114,396; 1331,17723; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Азота оксид; 1 раз/ месяц; 24,48; 284,863269; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Сера диоксид; 1 раз/ месяц; 537,70948; 6257,09478; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Углерод оксид; 1 раз/ месяц; 21,869; 254,480181; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Мазутная зола теплоэлектростанций; 1 раз/ месяц; 0,0009; 0,01047291; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ месяц; 309,963; 3606,90659; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. 0005; РМУ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0608; 56,5428108; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,0378; 35,1532607; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. 0007; ХЦ; Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,000001; 0,00278938; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Азотная кислота; 1 раз/ кварт; 0,0005; 1,39468864; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,0000492; 0,13723736; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Азота оксид; 1 раз/ кварт; 0,0000001; 0,00027894; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Соляная кислота; 1 раз/ кварт; 0,000132; 0,3681978; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Серная кислота; 1 раз/ кварт; 0,0000267; 0,07447637; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Сера диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00001; 0,02789377; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,00002; 0,05578755; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00423; 11,7990659; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00325; 9,06547619; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Бензол; 1 раз/ кварт; 0,00002; 0,05578755; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Толуол; 1 раз/ кварт; 0,00008; 0,22315018; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,00003; 0,08368132; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. 0008; ХЦ; Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,0000131; 0,0364903; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. 0011; РСЦ; Пыль древесная; 1 раз/ кварт; 0,048; 3030,64505; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. 0012; РМУ; Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,008; 22,2841548; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Азота оксид; 1 раз/ кварт; 0,0013; 3,62117515; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Сера диоксид; 1 раз/ кварт; 0,0204; 56,8245946; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,062; 172,702199; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,00637; 17,7437582; Сторонняя организация на договорной основе; 0002. 0118; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000453; 2,52717582; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 13,23344; 738261,14; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 2,221875; 123952,953; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00205; 114,364469; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00017; 9,48388278; 0001. 0131; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00008; 3210,794; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 23,314; 935705642; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 3,9301; 157734268; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0036; 144485,73; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0003; 12040,4775; 0001. 0132; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00008; 3210,794; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 23,314; 935705642; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 3,9301; 157734268; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0036; 144485,73; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0003; 12040,4775; 0001. 0171; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Азота диоксид; непрерывно; 8,7; 83,8010664; АСМ; 0002. Азота оксид; непрерывно; 1,41232; 13,6038991; АСМ; 0002. Сера диоксид; непрерывно; 0,073; 0,70315837; АСМ; 0002. Углерод оксид; непрерывно; 13,6; 130,999368; АСМ; 0002. Метан; непрерывно; 1,005; 9,680468; АСМ; 0002. 0172; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Азота диоксид; непрерывно; 8,7; 83,8091782; АСМ; 0002. Азота оксид; непрерывно; 1,41232; 13,6052159; АСМ; 0002. Сера диоксид; непрерывно; 0,02; 0,19266478; АСМ; 0002. Углерод оксид; непрерывно; 13,6; 131,012049; АСМ; 0002. Метан; непрерывно; 1,005; 9,6814051; АСМ; 0002. 0182; Котел-утилизатор (парогенератор с рекуперацией тепла); Сероводород; 1 раз/ месяц; 0,00000016; 0,0000015; 0001. Метан; 1 раз/ месяц; 0,04654; 0,43735961; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ месяц; 0,0078274; 0,07355798; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ месяц; 0,0000072; 0,00006766; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ месяц; 0,0000006; 0,00000564; 0001. 0261; Вспомогательные участки; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,000642; 2,86691345; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,000062; 0,27686703; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00006; 0,26793584; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,000296; 1,3218168; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,000021; 0,09377754; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0,000022; 0,09824314; 0001. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,000022; 0,09824314; 0001. 0262; Вспомогательные участки; Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00925; 41,2827839; 0001. 0263; Вспомогательные участки; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,035861; 160,047774; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,000528; 2,35646593; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,017806; 79,4682432; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,017611; 78,5979575; 0001. 0264; Вспомогательные участки; Ксилол; 1 раз/ кварт; 0,01086; 48,4963865; 0001. Уайт-спирит; 1 раз/ кварт; 0,00386; 17,2372055; 0001. Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,009167; 40,9361303; 0001. 0265; Вспомогательные участки; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,01372; 61,2324103; 0001. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,00678; 30,2591648; 0001. 6005; КЦ; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00444; 0001. Углеводороды предельные С12-С19; 1 раз/ кварт; 0,9202; 0001. 6006; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 1,156; 0001. 6008; ТЦ; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,14449; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,00722; 0001. Хром шестивалентный; 1 раз/ кварт; 0,00635; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00583; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,03694; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,0071; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0,00667; 0001. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,00333; 0001. 6009; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 0,052; 0001. 6012; РСЦ; Ксилол; 1 раз/ кварт; 0,6875; 0001. Толуол; 1 раз/ кварт; 1,5556; 0001. Бутиловый спирт; 1 раз/ кварт; 0,2083; 0001. Этиловый спирт; 1 раз/ кварт; 0,1389; 0001. Этилцеллозольв; 1 раз/ кварт; 0,1111; 0001. Бутилацетат; 1 раз/ кварт; 0,3056; 0001. Ацетон; 1 раз/ кварт; 0,4583; 0001. Уайт-спирит; 1 раз/ кварт; 2,4514; 0001. Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,2292; 0001. 6013; КЦ; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,14518; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,001636; 0001. Хром шестивалентный; 1 раз/ кварт; 0,00764; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00583; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,03694; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,00542; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0,02429; 0001. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,00333; 0001. 6014; ТТЦ; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,1233; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,0052; 0001. Хром шестивалентный; 1 раз/ кварт; 0,0068; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00896; 0001. Азота оксид; 1 раз/ кварт; 0,00051; 0001. Сажа; 1 раз/ кварт; 0,0003; 0001. Сера диоксид; 1 раз/ кварт; 0,0068; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,053; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,0029; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0,0237; 0001. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,0033; 0001. 6015; ХЦ; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,06519; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,00583; 0001. Хром шестивалентный; 1 раз/ кварт; 0,00147; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,00583; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,03694; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,00556; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0,00667; 0001. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,00333; 0001. 6016; РСЦ; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,01357; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,0024; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,0041; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,00056; 0001. 6017; ЦТАИ; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,01357; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,0024; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,00056; 0001. 6019; ТТЦ; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00242; 0001. Углеводороды предельные С12-С19; 1 раз/ кварт; 0,861; 0001. 6020; ЭЦ; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,003; 0001. 6021; ТЦ; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,21; 0001. 6022; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 0,0258; 0001. 6023; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 0,0046; 0001. 6024; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 0,0045; 0001. 6025; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 0,0056; 0001. 6026; ТТЦ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0002; 0001. 6027; КЦ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0132; 0001. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,0086; 0001. 6028; ЭЦ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0127; 0001. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,0078; 0001. 6030; ТТЦ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0002; 0001. 6031; ТЦ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0048; 0001. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,0032; 0001. 6032; ЦТАИ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0164; 0001. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,0104; 0001. 6033; ТТЦ; Пыль неорганическаяc сод.SiO2 менее 20%; 1 раз/ кварт; 0,9223; 0001. 6034; ТТЦ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0058; 0001. Пыль абразивная; 1 раз/ кварт; 0,0038; 0001. 6036; РМУ; Взвешенные частицы; 1 раз/ кварт; 0,0406; 0001. 6037; ЦР; Железа оксид; 1 раз/ кварт; 0,1667; 0001. Марганец и его соединения; 1 раз/ кварт; 0,0065; 0001. Хром шестивалентный; 1 раз/ кварт; 0,0082; 0001. Азота диоксид; 1 раз/ кварт; 0,0058; 0001. Углерод оксид; 1 раз/ кварт; 0,0376; 0001. Фтористый водород; 1 раз/ кварт; 0,0067; 0001. Фториды неорганические плохо растворимые; 1 раз/ кварт; 0,0243; 0001. Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%; 1 раз/ кварт; 0,0033; 0001. 6101; Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000001; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,02868; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,004813588; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000004446; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000366; 0001. 6102; Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000001; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,02915; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00489178; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000045185; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000037; 0001. 6103; Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа; Сероводород; 1 раз/ кварт; 7,0000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,00020127; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,0000337862; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 3,1200000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 2,6000000E-09; 0001. 6104; Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа; Сероводород; 1 раз/ кварт; 5,0000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,01434; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00240624; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000002223; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000183; 0001. 6105; Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000001; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,02915; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00489181; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000045185; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000372; 0001. 6106; Блок учета и подготовки топливного газа. Предварительная очистка газа; Сероводород; 1 раз/ кварт; 3,4000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,00010063; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,0000168792; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 1,5600000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 1,2840000E-09; 0001. 6107; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00000011; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,03153; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,005288272; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000005; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0000004; 0001. 6108; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000001; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,02915; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00489181; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000045185; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000372; 0001. 6109; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 8,6000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0002516; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000042202; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 4,0000000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 3,2100000E-09; 0001. 6110; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 4,4000000E-08; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000625972; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0000001645; 0001. 6111; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 5,0000000E-08; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00070665; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000186; 0001. 6112; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 3,1800000E-10; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00000454776; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 1,2000000E-09; 0001. 6113; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000642; 0001. 6114; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0216; 0001. 6115; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000017; 0001. 6116; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 5,4000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,015766; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,002646192; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000002444; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0000002; 0001. 6117; Блок учета и подготовки топливного газа. Вторая ступень: фильтрация топливного газа после ДКС (перед; Сероводород; 1 раз/ кварт; 3,8000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0001107; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000018572; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 1,7160000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 1,4000000E-09; 0001. 6119-6120; Блок дожимной компрессорной станции; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000001; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0277; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00464531; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000043; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000353; 0001. 6121; Блок дожимной компрессорной станции; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,000000412; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,120342; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,020214045; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00002; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000154; 0001. 6122; Блок дожимной компрессорной станции; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000002; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0587; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00985183; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000091; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000075; 0001. 6123; Блок дожимной компрессорной станции; Сероводород; 1 раз/ кварт; 8,6000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0002516; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000042199; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 4,0000000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 3,2100000E-09; 0001. 6124; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 5,4000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,015766; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,002646192; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000002444; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0000002012; 0001. 6125; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 4,8000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,000141; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00002362852; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 2,2000000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 1,8000000E-09; 0001. 6126; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000006; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,175; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,02947295; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00003; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000223; 0001. 6127; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 3,0000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,008596; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,001442655; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000013325; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000011; 0001. 6128; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 2,1000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0000604; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00001013724; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 1,0000000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 7,7000000E-10; 0001. 6129; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 7,3540000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0215; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,0036021; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000003331; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000274; 0001. 6130; Газовый контур ДКС; Сероводород; 1 раз/ кварт; 4,1300000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,000121; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000020273; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 2,0000000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 1,5400000E-09; 0001. 6133; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00000016; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,046; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,007772; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00000715; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0000006; 0001. 6134; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,0000003; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0845; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,014186726; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,0000131; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000108; 0001. 6135; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 3,4440000E-11; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0000101; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00000168952; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 1,5600000E-09; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 1,3000000E-10; 0001. 6136; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 3,4400000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,01; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00168954; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00000156; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000013; 0001. 6137; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 1,2000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,000035; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000005907; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 5,0000000E-09; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 4,5000000E-10; 0001. 6138; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 6,4000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,01862; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00313145; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000003; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,00000024; 0001. 6139; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 5,0000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0146; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00245045; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000002262; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000186; 0001. 6140; Выходной тракт (очистка и охлаждение) газового контура; Сероводород; 1 раз/ кварт; 1,2000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,000035; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000005907; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 5,0000000E-09; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 4,5000000E-10; 0001. 6141; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0009; 0001. 6142; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0108; 0001. 6143; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0000032; 0001. 6144; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,00064; 0001. 6145; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0432; 0001. 6146; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0000305; 0001. 6147-6148; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0111; 0001. 6149; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,007167; 0001. 6150; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0432; 0001. 6151; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0000353; 0001. 6152; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,001153; 0001. 6153; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000032; 0001. 6154; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,001153; 0001. 6155; Масляный контур (замкнутый) . Смазка роторов, уплотнение зазоров и отвод сжатия; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000032; 0001. 6156-6158; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Этиленгликоль; 1 раз/ кварт; 0,0111; 0001. 6159; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Этиленгликоль; 1 раз/ кварт; 0,000972; 0001. 6160; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Этиленгликоль; 1 раз/ кварт; 0,0108; 0001. 6161; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Этиленгликоль; 1 раз/ кварт; 0,000024; 0001. 6162; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,028; 0001. 6163; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0002562; 0001. 6164; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0000064; 0001. 6165; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,028; 0001. 6166; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0005125; 0001. 6167; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0000128; 0001. 6168; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Сероводород; 1 раз/ кварт; 0,00000016; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,046; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,007772; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00000715; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,0000006; 0001. 6169; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Сероводород; 1 раз/ кварт; 2,0000000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,00573; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000979115; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,000001; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 7,3000000E-08; 0001. 6170; Контур охлаждения (замкнутый) обеспечивает отвод тепла от масляного и газового контуров; Сероводород; 1 раз/ кварт; 1,4000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,00004; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,00000723768; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 6,2400000E-09; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 5,0000000E-10; 0001. 6173; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Сероводород; 1 раз/ кварт; 7,3500000E-08; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,0215; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,0036016; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 0,00000333; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 0,000000274; 0001. 6174; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Сероводород; 1 раз/ кварт; 6,0000000E-10; 0001. Метан; 1 раз/ кварт; 0,00017; 0001. Углеводороды предельные С1-С5; 1 раз/ кварт; 0,000028134; 0001. Углеводороды предельные С6-С10; 1 раз/ кварт; 2,6000000E-08; 0001. Метилмеркаптан; 1 раз/ кварт; 2,1400000E-09; 0001. 6175; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0111; 0001. 6176-6178; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0222; 0001. 6179; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0006405; 0001. 6180; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0000176; 0001. 6181; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0111; 0001. 6183; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,0003075; 0001. 6184; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,00000216; 0001. 6185-6186; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,00134; 0001. 6187; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,00385; 0001. 6188; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,00002575; 0001. 6189-6192; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,000111; 0001. 6193; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,0003; 0001. 6194; Газотурбинный блок Siemens Industrial Turbomachinery AB; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,000002; 0001. 6195; Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ); Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,000014; 0001. 6196; Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ); Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,0004; 0001. 6197; Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ); Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,0000033; 0001. 6198-6201; Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ); Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,000275; 0001. 6202; Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ); Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,00132; 0001. 6203; Узел дозирования фосфатов (Na3 PO4 ); Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,000011; 0001. 6204; Узел дозирования лимонной кислоты; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,000059; 0001. 6205; Узел дозирования лимонной кислоты; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,0000777; 0001. 6206; Узел дозирования лимонной кислоты; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,000002; 0001. 6207-6210; Узел дозирования лимонной кислоты; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,00111; 0001. 6211; Узел дозирования лимонной кислоты; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,000256; 0001. 6212; Узел дозирования лимонной кислоты; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,0000064; 0001. 6213; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,000336; 0001. 6214; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,0000084; 0001. 6215-6218; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,001332; 0001. 6219; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,000384; 0001. 6220; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,0000096; 0001. 6221; Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог); Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,00115; 0001. 6222; Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог); Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,0000432; 0001. 6223-6228; Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог); Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,0051; 0001. 6229; Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог); Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,000961; 0001. 6230; Установка гидроксида натрия (PuroTech С25 или аналог); Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,000036; 0001. 6231; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,00034; 0001. 6232; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,000004236; 0001. 6233-6234; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,00066; 0001. 6235; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,000384; 0001. 6236; Установка дозирования гипохлорида натрия NaOCl (PuroTech RO 700 или аналог); Натрий гипохлорид; 1 раз/ кварт; 0,0000048; 0001. 6237; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0018; 0001. 6238; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0216; 0001. 6239; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000045; 0001. 6240; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0004; 0001. 6241; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000013; 0001. 6242-6243; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0111; 0001. 6244; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,00083; 0001. 6245; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,00003; 0001. 6246; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,0111; 0001. 6247; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,000256; 0001. 6248; Паротурбинный блок (паровая турбина с генератором) Масляная система паротурбинного блока; Масло мин. нефтяное; 1 раз/ кварт; 0,00001; 0001. 6249; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,0000642; 0001. 6250; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,00000611; 0001. 6251; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,0002; 0001. 6252; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,000018; 0001. 6253; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,000128; 0001. 6254; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Лимонная кислота; 1 раз/ кварт; 0,0000024; 0001. 6255; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,0004; 0001. 6256; ВПУ. Установка для периодической очистки мембран; Натр едкий; 1 раз/ кварт; 0,0000072; 0001. 6257; ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,043; 0001. 6258; ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата; Аммиак; 1 раз/ кварт; 0,000225; 0001. 6259; ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата; Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,0053; 0001. 6260; ВПУ. Система дозирования раствора аммиака и тринатрийфосфата; Натрий ортофосфат; 1 раз/ кварт; 0,0000355; 0001.

7 ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационно-технические природоохранные мероприятия заключаются:

- в регулярных ревизиях и при необходимости ремонтах основного технологического оборудования,

- контроль эффективности работы и в случае необходимости ремонт пылегазоочистного оборудования,

- недопущении аварийных выбросов и увеличения эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу.

На производстве основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются :

- действующее производство - котлоагрегаты;

- ПГУ – газотурбинная установка (ГТУ).

Мероприятия по достижению нормативов ПДВ:

- Обработка дымовых газов, отходящих от котлов и ГТУ, активными сорбентами позволит снизить общий выброс сернистого ангидрида на 23%.

- текущий ремонт батарейных эмульгаторов.

Для выполнения требований ст.186, 418 Экологического кодекса РК предприятие установило АСМ на действующем источнике  0003 и планирует установить АСМ на источниках газотурбинной установки (ГТУ/ КУ) главного корпуса ПГУ (ист.0171-0172).

7.1. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

В рамках разработки нормативов выбросов ЖТЭЦ, включая ПГУ предусмотрен комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на снижение воздействия на атмосферный воздух и достижение рассчитанных нормативов с учётом действующих требований по использованию малоотходных и ресурсосберегающих технологий.

Реализуется технологическая схема, предусматривающая:

•	использование топлива с контролируемыми характеристиками по зольности и содержанию серы;

•	оптимизацию режимов горения в котлоагрегатах для снижения образования NOₓ;

•	улавливание золы и твердых частиц высокоэффективными золоуловителями;

•	предотвращение неорганизованных выбросов за счёт герметизации топливоподачи и золоудаления.

Данные решения позволяют относить технологию к малоотходной в соответствии с принципами Экологического кодекса РК.

Для снижения вклада ЖТЭЦ, включая ПГУ в формирование загрязнения атмосферного воздуха предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия:

1.	Модернизация систем очистки газа:

•	повышение эффективности электрофильтров / рукавных фильтров до проектных значений;

•	оптимизация режимов работы газоочистки за счёт автоматизации контроля (АСМ).

2.	Снижение выбросов NOₓ:

•	внедрение режимов низкотемпературного горения;

•	настройка распределения воздуха и топлива в топке;

•	проведение контроля качества форсунок и горелочных устройств.

3.	Снижение выбросов SO₂:

•	обеспечение поставки топлива с гарантированным содержанием серы согласно техническим условиям;

•	корректировка топливного баланса в сторону более экологичных фракций при возможности.

4.	Организационные мероприятия:

•	поддержание оборудования в нормативном состоянии;

•	внедрение системы экологического мониторинга и оперативного контроля выбросов;

•	планово-предупредительные ремонты котлоагрегатов и газоходов.

| ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с целью достижения нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки |  | Затраты на ре- |  |
| Наименование | Наименование | источ |  |  |  |  | выполнен. |  | ализ.мероприя- |  |
| мероприятий | вещества | выбро | до реализации |  | после реализации |  | кв.,год |  | тий, тыс.тенге |  |
|  |  | са на | мероприятия |  | мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | карте |  |  |  |  | на- | окон | капита- | основн |
|  |  | схеме | г/сек | т/год | г/сек | т/год | чало | чан. | ловлож. | деят. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фиктивное | (0330) Сера диоксид | 0003 | 698.324 | 11894.784 | 537.70948 | 9158.98368 | 1кв | 4кв |  |  |
| мероприятие |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2026 |  |  |
|  | В целом по объекту в |  | 698.324 | 11035.516 | 537.70948 | 9158.98368 |  |  |  |  |
|  | результате всех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Настоящим проектом определены нормативы эмиссий (предельно-допустимых выбросов) для промплощадки Жезказганской ТЭЦ, включая источники ПГУ, соблюдение которых позволит создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ, не превышающих ПДК для населенных мест.

- Данный проект разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК сроком до 3 лет  (2026-2028 гг.) с учетом того, что ввод в эксплуатацию новых источников производства ПГУ будет реализован с 2027 года.

- В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды Жезказганской ТЭЦ, включая ПГУ необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий (ПДВ) до истечения их срока действия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г.

- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

- «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

- СНиП РК 2.04-01-2017«Строительная климатология».

- РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008г.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы,  1996 г.

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных  Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ.

- Методика определения валовых выбросов  ЗВ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98, М., 1998 г.

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

- Приложение №11к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100-п. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  от предприятий по производству строительных материалов».

- РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

- РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах, Астана, 2004 г.".

- Методикой расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" РНД 211.2.02.05-2004".

- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986 г.

- РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов.

- «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта» (Приложение №21 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

- Приложения 39 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 года "Методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля".

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приложение №9 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п.

- РНД 211.2.02.08-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности, Астана, 2004 г.".

ПРИЛОЖЕНИЕ