"Batys Petroleum" ЖШС кәсіпорнының инженерлік-техникалық ғимаратымен блокталған №1 жуу-булау цехын қайта құру" қоршаған ортаны қорғау бөлімінің техникалық емес қысқаша мазмұны, Атырау облысы, Атырау қ., Өндірістік аймақ, №14 АМӨЗ ғимараты

Кәсіпорын Атырау облысы, Атырау қаласы, өнеркәсіп аймағы, №14 ғимарат аумағында орналасқан.

Объектінің мақсаты - "АМӨЗ" ЖШС мұнай өнімдерін құюға арналған вагон-цистерналар қазандықтарының ішкі беттерін өңдеу. Жұмыс жобасында "Batys Petroleum" ЖШС кәсіпорнының инженерлік-техникалық ғимаратымен блокталған №1 жуу және булау цехын қолданыстағы технологиялық жабдықты өндірушінің жабдықтарымен ауыстыру арқылы қайта құру қарастырылған. "Cleantech group" ЖШС, Санкт-Петербург. Құрылыс жұмыстары 2026 жылдың 1 тоқсанынан бастап жүргізілетін болады. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы – 2026 жылдың 2 тоқсаны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының аяқталуы – 2026 жылдың желтоқсаны. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге 114 адам тартылады.

Технологиялық жабдықты ауыстырудың негізгі мақсаты №1 жуу-булау цехының материалдық-техникалық базасын жаңарту және жаңарту, ресурстарды үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды енгізу, экологиялық стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

Қайта жаңартуал "Batys Petroleum" ЖШС-нің жұмысы жалпы ауданы 17,3756 га болатын жеке меншік құқығына актілерге сәйкес жер учаскелерінде жүзеге асырылатын болады (7-қосымша). Жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері:

- 10.0000 га – кадастрлық нөмірі: 04.066.039.128;

- 0.2449 га – кадастрлық нөмірі: 04-066-039-399;

- 1.9703 га – кадастрлық нөмірі: 04-066-040-383;

- 5.1604 га – кадастрлық нөмірі: 04-066-039-400.

Объектінің негізгі және қосалқы функцияларын орындау үшін ғимараттар мен құрылыстардың келесі құрамы бар:

- Инженерлік-техникалық ғимаратпен блокталған жуу және булау цехы (ҚТ бойынша 1-тармақ). Жуу және булау цехында цистерналарды өңдейтін №5 және №6 екі тұйық теміржол желісі бар;

- Сыйымдылығы V=50 м техникалық суды сақтауға арналған резервуарлар3 (4 дана.) (БП бойынша 2.1-2.4 тармақтар);

- Сыйымдылығы V=700 м СҒҚ арналған резервуар3 (БП бойынша 3.1 поз.);

- Сыйымдылығы V=700 м ластанған судың гравитациялық тұнбасына арналған резервуар3 (БП бойынша 3.2 поз.);

- Сыйымдылығы V=200 м СҒҚ арналған резервуар3 (БП бойынша 4-поз.);

- Технологиялық сорғы бөлмесі (БП бойынша 5-поз.);

- ТОР ғимараты (БП бойынша 6.1 поз.);

- Қалқасы бар ТОР алаңы (БП бойынша 6.2-қалып);

- Сыйымдылығы V=80 м дренажды сыйымдылық3 (ББ бойынша 8-қалып);

- Қызметтік-тұрмыстық корпус (БП бойынша 9 поз.);

- Вагон-цистерналарды тасымалдау механизмі (БП бойынша 16.1-16.2 тармақ).

- "Жуу станциясы" (БП бойынша 18-позиция). "Жуу станциясы" ғимаратында цистерналар өңделетін No2 және No3 екі өтпелі теміржол желісі бар;

- Қалқасы бар ТОР алаңы (БП бойынша 6.3 поз.);

- 2 вагон-цистернаға арналған СНО құюға арналған теміржол эстакадасы (БП бойынша 7-поз.);

- Вагон-цистерналарды тасымалдау механизмі (БП бойынша 16.3-16.4-тармақтар).

Объектілердің барлық ғимараттары мен құрылыстары бөлу шекарасы шегінде орналастырылатын болады.

Реконструкцияланатын және жобаланатын ғимараттарды, құрылыстарды және технологиялық объектілерді орналастыру қолданыстағы кәсіпорынның шекарасында, қолданыстағы ғимараттармен және өндірістік кәсіпорын аумағында құрылыстардың, инженерлік желілердің, эстакадалардың және басқа да көптеген қосалқы элементтердің шектеулі орналасуын ескере отырып жүзеге асырылады. .

Жобаланатын объектілерді жаңғырту және алаңдарда орналастыру бойынша шешімдер сәйкес әзірленді:

- өртке қарсы аралықтардың;

- санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды;

- кіріктірілген жабдықтарды жаңартумен қабылданған технологиялық шешімдер;

- аралас бөлімдердің тапсырмалары.

Қайта құру мен құрылыстың құрамына келесі нысандар кіреді:

1.	 Инженерлік-техникалық корпуспен блокталған жуу-булау цехы;

1.1.	 Технологиялық жете тазарту және айналымдағы шайынды су модулі;

1.2.	Шламды кептіргіш блогы;

1.3.	Скруббері бар контейнер;

1.4.	Сорғы станциясының үй-жайы;

1.5.1-1.5.2. Технологиялық сүзгілеу модулі;

1.6.1-1.6.1. Технологиялық біріктірілген аппараттық модуль;

4.	СҒҚ арналған сыйымдылығы бар резервуарV=200 м3.

Қайта құру аясында ғимараттар мен құрылыстардан басқа келесі технологиялық жұмыстар жүргізілді:
– РГС резервуарларындағы құбыр желілері өзгертілді -50 м3 (4 бірлік);
– №18 жуу цехының ғимаратында көлемі 1 м3 ыдысты көлемі 8 м3 ыдысқа ауыстыру жүргізілді.

Объектідегі құрылыстар өндірістік байланыстарды, санитарлық-гигиеналық, экологиялық және өртке қарсы талаптарды, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету, монтаждау, бөлшектеу және жөндеу жұмыстарының қауіпсіздік жағдайларын ескере отырып, технологиялық сызбаға сәйкес орналастырылады.

Ең жақын қоныстану аймағы объект алаңынан солтүстік-батысқа қарай 2,6 км қашықтықта орналасқан Атырау қаласының тұрғын үйлері болып табылады. Кәсіпорынның орналасқан жері көрсетілген сызба 1-суретте және 4-қосымшада келтірілген.

Қайта құру жоспарланған аумақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды, су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларына кірмейді. Ауданда ірі орман алқаптары жоқ.

"Batys Petroleum" ЖШС атынан оңтүстік-батыс жағынан өтеді Пригородная көшесінің автожолы 1 км қашықтықта.

"Batys Petroleum" ЖШС жуу-булау станциясы объектісінің кәсіпорнының максималды өнімділігі 2 цехтың жұмыс істеуі кезеңінде тәулігіне 240 төрт білікті цистернаны (ашық түсті мұнай өнімдерінің қалдықтары бар цистерналарды өңдеу кезінде) құрады.

Бұл жобада жуу және булау цехын инженерлік-техникалық ғимаратпен біріктірілген қайта құру қарастырылған.технологиялық жабдықты "Cleantech Group" ЖШС өндірушісіне құрылыс конструкцияларын бейімдей отырып және поз шеберханасының инженерлік желілерін ауыстыра отырып, мемлекеттік кәсіпорын үшін 1. кәсіпорынның өнімділігін қалпына келтіру мақсатында осы өндіруші үшін 1.

Қайта құрудың мақсаты жуу-булау стансасы мүлкінің материалдық-техникалық базасын жаңарту және жаңарту, ресурстарды үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды енгізу, экологиялық стандарттардың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

Темір жол цистерналарының (ТҚҚ) қазандықтарын блокталған қайта жаңартылған Жуу және булау цехына құюға дайындау бойынша өндірістік қуаттылық инженерлік-техникалық корпуспен поз.ГП бойынша 1: қараңғы мұнай өнімдерінің астынан (ГОСТ 1510-2022 сәйкес) тәулігіне 80-ге дейін төрт осьті цистерналар (тізімделген ОҚ) немесе ашық түсті мұнай өнімдерінің астынан тәулігіне 120-ға дейін төрт осьті цистерналар. ашық түсті (санамаланған ОҚ). Бұл өнімділік технологиялық жабдықтың уақтылы жиналмауына немесе өңдеуге ставкалардың берілуіне байланысты тоқтап қалу уақытын есепке алмай көрсетілген.

Жобалау тапсырмасына сәйкес кәсіпорынның жұмыс тәртібі тәулік бойы, жыл бойына жылына 360 күн (айына 30 күн) қабылданады.

Персоналдың жұмыс тәртібі – екі ауысымды (2х12).

Қызмет көрсететін персоналдың саны Тапсырыс берушінің мәліметтері негізінде қабылданады (8-қосымша).

Жұмыс жобасы: "Batys Petroleum" ЖШС кәсіпорнының инженерлік-техникалық ғимаратымен блокталған №1 жуу және булау цехын қайта құру, Атырау облысы, Атырау қаласы, өндірістік аймақ, №14 ғимарат" Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттама тармақтарының талаптарына сәйкес әзірленген. , сондай-ақ келесі материалдар:

Жобалауға арналған тапсырмалар;

2025 жылдың сәуір-наурыз айларында "Topoplan-3D" ЖШС жүргізген инженерлік-геологиялық зерттеулердің материалдары;

"Cleantech" компаниялар тобының жабдықтарын өндірушіден Тапсырыс берушімен келісілген материалдар;

Технологиялық шешімдерге сәйкес жобаға ғимараттар мен құрылыстар кіреді, олардың тізімі бас жоспарда экспликацияда берілген.

Жобаланған ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы өндірістік байланыстарды, санитарлық-гигиеналық, экологиялық және өртке қарсы талаптарды, желдің көтерілуін, сондай-ақ өндіріс, монтаждау, бөлшектеу және техникалық қызмет көрсету қауіпсіздігі жағдайларын ескере отырып, технологиялық сызбаға сәйкес жүзеге асырылады. жөндеу жұмыстары (мемлекеттік кәсіпорынның сызбаларын қараңыз).

Ғимараттар мен құрылыстардың көлемдік-жоспарлық және конструктивтік шешімдері негізінде қабылданды:

- өндіріс технологиялары;

- алаңдағы құрылыс жағдайларының;

- зауытта жасалған біріздендірілген конструкциялар мен бөлшектерді максималды қолдану;

- темірбетон конструкцияларының стандартты өлшемдері мен қалыптарын максималды жалпы алаңдық біріздендіру.

Жобаланатын барлық ғимараттар мен құрылыстар жауапкершіліктің II деңгейіндегі құрылыстарға жатады.

Құрылыс материалдары мен конструкциялары құрылыс конструкцияларын мақұлдау картасын ескере отырып және өрт қауіпсіздігі көрсеткіштері бар сапа сертификаттары бар өнеркәсіптік және тұрғын үй-азаматтық құрылысқа арналған өнеркәсіптік темірбетон және бетон бұйымдарының қолданыстағы сериялары мен МЕМСТ-тарына сәйкес қабылданады.

Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық ерекшеліктері мен мақсатына сәйкес шартты түрде келесі түрлерге бөлуге болады:

- рамалық ғимарат болат бағаналармен, прокат профильдерінен жасалған жабындар мен едендердің арқалықтарымен, үш қабатты металл панельдерден жасалған қабырғалармен - жартылай ағаш арқалықтардың бойымен минералды жүннен жасалған жанбайтын плитадан оқшауланған сэндвичпен, іргетастар - монолитті темірбетон, бетон кл. арматурамен арматураланған C12 / 15, W8, F 100 kl. A500S, A400, A240, "пеноплекс" оқшаулауымен " және қаптауыш кірпішпен әрлеумен;

- қаңқалы ғимараттар болат бағаналармен, жабын арқалықтарымен және олардан жасалған прокат профильдері, металл профильді парақтардан жасалған қабырғалар, іргетастар- монолитті темірбетон, бетон kl. C12 / 15, W8, F 100 арматуралық арматурамен kl. A500S, A400, A240.

Рамалық ғимараттардың кеңістіктегі қаттылығы, яғни. құрылымдық сызбаның өзгермейтіндігі және тұрақтылығы арқалықтарды бағаналарға топсалы және рамалық бекітпелермен іргетастардағы тіректер мен бағаналарды қатты қысу, сондай-ақ бағаналар бойымен, арқалықтардың үстіңгі жағынан тік байланыстарды орнату, сондай-ақ тіректерді орнату арқылы қамтамасыз етіледі. .

Рамалық бағаналар бағаналы іргетастарға орнатылады, іргетастарға беріктігі жоғары болаттан жасалған анкерлік болттармен бекітіледі. Рамалық элементтердің өзара байланысы монтаждау болттары арқылы және электрмен дәнекерлеу кезінде Э42 типті электродтармен жүзеге асырылады. Дәнекерленген тігістердің қалыңдығы дәнекерленген элементтердің қалыңдығынан кем емес деп қабылданады.

Сыртқы қоршау конструкцияларының жылудан қорғайтын қасиеттерін таңдау және жылу оқшаулағыш қабатының қалыңдығын анықтау санитарлық-гигиеналық және жайлылық жағдайларына, энергия үнемдеу жағдайларына және құрылыс аймағының климаттық ерекшеліктеріне сүйене отырып, тиімді жылу оқшаулағыш материалдарды қолдану арқылы стандартталған мәндерге сәйкес қабылданады. қысқы жағдайлар.

Үй-жайларды әрлеу үшін жанбайтын материалдар (гипсокартоннан жасалған гипсокартон парақтары, жақсартылған сылақ) ашық түстермен бояумен қолданылады. Санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар мен асханадағы қабырғалар мен қалқалар кірпіштен тұрғызылып, 2,1 м биіктікке керамикалық плиткалармен қапталған.

Кеңсе бөлмелеріндегі едендер ламинаттан, санитарлық–тұрмыстық үй-жайларда керамикалық плиткалардан, өндірістік үй–жайларда бетоннан және керамикалық плиткалардан жасалған.

Керамикалық плиткалардың түс схемасы мен геометриялық өлшемдері тапсырыс берушінің қалауы бойынша қабылданады.

Құрылыс алаңында бар:

- жабдықтары бар ашық алаңдар;

- блокты-жиынтықты ғимараттар (блок -бокстар);

- коммуникациялық эстакадалар;

- жерасты құрылыстары.

Ғимараттардағы есіктер мақсатына және орналасуына байланысты ағаштан және өртке қарсы болаттан жасалған. Терезелер - әкімшілік ғимараттар үшін энергия үнемдейтін сыртқы әйнегі бар екі қабатты терезесі бар металлопластикалық профильдерден және өндірістік ғимараттар үшін алюминий профильдерінен.

Барлық объектілердің ғарыштық жоспарлау шешімдері санитарлық-гигиеналық талаптарды, технологиялық талаптарды, жарылыс және өрт қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуді, сондай-ақ құрылымдар мен құрылыс алаңдарын біріздендіруді ескере отырып, олардың функционалдық мақсаттары негізінде қабылданады.

Қайта құру жұмыстарын жүргізу кезеңінде заманауи жабдықтар қолданылады. Техникалық ғимараттар мен су қоймаларын қайта құру бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын (ҚМЖ) жүргізу кезінде ресурстарды ұтымды пайдалануға және қалдықтардың пайда болуын барынша азайтуға басымдық беріледі. Зауытта дайындалған конструкциялар мен материалдарды (дайын жабдықтар, дайын құбыржол тораптары, металл конструкцияларының элементтері) пайдалану көзделеді, бұл құрылыс қоқыстарының тікелей алаңда пайда болуын болдырмауға мүмкіндік береді.

Металл сынықтарын азайту үшін іргетастарды нығайту үшін резервуарлар мен арматуралар үшін қаңылтырды дәлірек кесуді қолдану қолданылады.

Сондай-ақ ағаш материалдарының орнына қайта пайдалануға болатын металл қалыптар мен инвентарлық ормандар қолданылады, бұл ағаш қалдықтарының түзілуін азайтады.

ҚМЖ кезеңінде рұқсат етілген шығарындылар (ВВ) стандарттарын сақтау үшін мынадай шаралар көзделеді:

1) Техника мен автокөлікті пайдалану кезінде:

- Экологиялық стандарттарға сәйкес келетін қозғалтқыштары бар арнайы жабдықты пайдалану (Еуро-4/5 төмен емес).

- Тоқтап тұрған кезеңдерде құрылыс машиналарының қозғалтқыштарының бос жүріс кезінде жұмыс істеуіне қатаң тыйым салу.

- Пайдаланылған газдардың уыттылығын жүйелі түрде бақылау және уақытылы техникалық қызмет көрсету.

2) Дәнекерлеу және сырлау жұмыстарын жүргізу кезінде:

- Дәнекерлеу аэрозольінің аз бөлінуі бар электрмен дәнекерлеу қондырғыларын қолдану.

- Құрамында ұшпа органикалық қосылыстар (VOC) аз болатын бояулар мен лактарды (бояулар мен лактар) қолдану.

- "Түрлі-түсті тұманды" азайту үшін ауасыз бүрку әдісімен немесе роликпен бояу жұмыстарын жүргізу.

3) Шаңды басу және кірді шығаруды болдырмау:

- Құрғақ кезеңде жер қазу және құрғақ құрылыстарды бөлшектеу орындарын суару.

- Инертті материалдарды (құм, қиыршық тас) сақтау және тасымалдау кезінде қалқалармен жабу.

- Құрылыс алаңынан шығатын жерде дөңгелектерді жуу пункттерін орналастыру.

Нысанды одан әрі пайдалану кезінде, жобалық шешімдерге сәйкес, вагон-цистерналарды тазартудың технологиялық процесі қоршаған ортаға зиян келтірмейтін ресурстарды үнемдейтін рециркуляциялық технологияға негізделген, техникалық ұнтақ жуғыш заттың айрықша қасиеттеріне негізделген "Қалдықсыз ингибиторлық өзін-өзі тазарту" (SMTP "O-BISM"), арнайы әзірленген жабдықпен бірге толығымен жабық рециркуляциялық режимді қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 2-қосымшасына сәйкес тазарту және жуу-булау жұмыстары жүргізілетін объектілер (оның ішінде жуу-булау станциялары және соған ұқсас объектілер) қоршаған ортаға елеулі әсер ететін қызмет түрлеріне жатады. Қызметтің осы түрін 2-қосымшаның 2-бөлімінің тізбесіне жатқызу негізінде объект II санаттағы объект ретінде жіктеледі.

Қазіргі уақытта кәсіпорын ластаушы заттардың шығарындыларын қолданыстағы 24.02.2022 жылғы №KZ89VCZ01741491 эмиссиялық рұқсаты негізінде белгіленген нормативтерге сәйкес жүзеге асырады, оған сәйкес жалпы шығарындылар 161,26825 т/жыл құрайды.

Атмосфераның беткі қабатындағы ЗВ концентрациясы ШРК-дан төмен болғандықтан, ЗВ шығарындыларын шекті рұқсат етілген деп қабылдау ұсынылады.

Авариясыз режимде жұмыс істеу үшін атмосфераға жол берілетін шығарындылар (ВВ) нормативтерінің көрсеткіштері төмендегі кестеде келтірілген. Төменде көрсетілген кестеде эмиссиялар нормативтері жұмыстарды жүргізу кезеңіне арналған есеппен берілгенII-IV 2026 жылдың тоқсандары.

Э 3.0 бағдарламалық жасақтамасын қолдану арқылы жүргізілген ластаушы заттардың дисперсиясын есептеу нәтижелері санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы барлық ластаушы заттардың жер бетіндегі максималды концентрациясы 0,5 ШЖК-ден аспайтынын және нормативті мәндердің шамалы үлесін құрайтындығын көрсетті. . Технологиялық жабдықты өндіру кезінде ластану көздерінен бөлінетін ластаушы заттардың нәсілін анықтау кезінде әсер ету аймағы СҚА шекарасында орналасқандығы анықталды.

Объектіде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін табиғатты қорғау іс-шаралары көзделген. Осыған байланысты,жобаның техникалық шешімдерін іске асыру кезінде жобалау және құрылыс кезеңінде қолданылатын жабдықтар мен құрылыс жұмыстарынан шығатын шығарындылардың көлемі мен уыттылығын төмендетуге бағытталған бірқатар экологиялық іс-шаралар жүзеге асырылады. Құрылыс жұмыстарын жүргізу құрылыс машиналары мен көліктерінің қозғалтқыштарының жұмысы кезінде улы газдардың бөлінуімен байланысты. Қоршаған ортаны қорғау және қызмет көрсетуші персоналдың қалыпты жұмыс жағдайын қамтамасыз ету мақсатында ластаушы заттардың шығарындыларын азайту бойынша шаралар қабылдау қажет. Шығарындыларды азайту жөніндегі іс-шараларды орындау кезінде ұсынылады:

- жобаланған учаскедегі атмосфералық ауаның жай-күйін визуалды және аспаптық бақылау;

- өндірістің технологиялық регламентінің нақты сақталуына бақылауды күшейту;

- үдемелі режимде жабдықтың жұмысын барынша азайту;

- біртұтас үздіксіз технологиялық процесте іске қосылмаған технологиялық жабдықтың жұмысын тарату, оның жұмысы кезінде атмосфераға зиянды заттардың шығарындылары максималды мәндерге жетеді;

- қатты тозаңданатын жүктерді тасымалдау кезінде машиналардың шанағын тенттермен жабу;

- жоспарлау жұмыстарын таңертең ерте, ауа ылғалдылығы жоғарылаған кезде жүргізу;

- мүмкіндігінше аумақтағы көлік қозғалысын азайтуға.

Жоспарланған жұмыстар қоршаған ортаның айтарлықтай ластануына әкелмейді, бұл халықтың денсаулығына кері әсерін тигізбейді.

Аудандағы санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, қарастырылғандарқажетті шаралар үшін қамтамасыз ету санитарлық-гигиеналық шарттардың жұмыстар және демалыс

персоналдың, оның медициналық қызмет көрсету.

Тарту жергілікті еңбек ресурстар төмендетеді ықтималдық аурулар арасында

жұмысшылардың, бейімделген к жергілікті климаттық шарттарға, а сондай-ақ азайтады тәуекел енгізулер инфекциялық аурулар -дан басқалардың өңірлердің. ескере отырып барлығы жоғарыда айтылғандар, жылы процесінде жобаланатын жұмыстардың ықтималдық нашарлаулар санитарлық-эпидемиологиялық жағдайлар жылы зерттелетін адаммен ауданда өте төмен.

Эпидемиологиялық жағдай бойынша топқа өткір ішек жолдарының инфекциялар (ОКИ) жылы негізінен анықталады деңгеймен санитариялық абаттандырылуы елді мекендердің орындар.Сырқаттанушылық ОКИ, байланысты бастап сулы фактор бойынша таралуының инфекциялар,тіркеледі, басым түрде, жылы жазда-күзгі кезең, не шартталған көбірек дәрежесі бойынша байланыс ақпараты тұрғындардың динамикасы бастап сумен.

Жылы уақыт құрылыс жұмыстардың орналасқан жері персоналдың арналған алаңдарда көзделеді жылы вагондарда, қайда орналасқан, дәрі қобдишалары үшін көрсету бірінші медициналық көмек. Медициналық қызмет көрсету персоналдың көзделеді жылы медициналық мекемелерде ең жақын ауданның қалалар.