НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

к проекту нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух для месторождения Бестобе АО «Кристалл Менеджмент» на период с 31 октября 2026 года по 28 февраля 2027 года

Общая информация

Настоящее нетехническое резюме подготовлено с целью ознакомления заинтересованных лиц с основными положениями проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферный воздух для месторождения Бестобе АО «Кристалл Менеджмент».

Документ изложен в доступной форме и содержит сведения о намечаемой деятельности, ее возможном воздействии на окружающую среду, характеристике источников выбросов загрязняющих веществ, а также мероприятиях по предотвращению и минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух.

Разработка проекта НДВ выполнена в связи с переходом месторождения Бестобе от этапа пробной эксплуатации к промышленной разработке и необходимостью получения экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

Сведения об операторе объекта

Оператором объекта является АО «Кристалл Менеджмент».

Основной вид деятельности предприятия — добыча нефти и попутного нефтяного газа.

Месторождение Бестобе расположено в Жалагашском районе Кызылординской области Республики Казахстан. Контрактная территория также охватывает отдельные участки Кармакшинского, Сырдарьинского районов Кызылординской области, части Улытауской области и Иргизского района Актюбинской области.

Ближайшие крупные транспортные объекты находятся на значительном удалении от производственной площадки. Ближайшими железнодорожными станциями являются Торетам и Жосалы, расположенные соответственно примерно в 75 и 90 км. До города Кызылорда расстояние составляет около 180 км.

Цель разработки проекта

Проект разработан для:

установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ;

оценки воздействия предприятия на атмосферный воздух;

подтверждения соблюдения экологических нормативов качества воздуха;

получения экологического разрешения на эмиссии;

обеспечения экологически безопасной эксплуатации месторождения.

Проект разработан в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду и санитарными требованиями Республики Казахстан.

Характеристика района расположения

Территория месторождения расположена в зоне пустынных и полупустынных ландшафтов.

Климат района характеризуется как резко континентальный:

жаркое и сухое лето;

холодная малоснежная зима;

малое количество атмосферных осадков (120–150 мм в год);

частые сильные ветры.

Поверхностные водотоки непосредственно на территории отсутствуют.

Растительность представлена саксаулом, полынью, чием, ковылем и другими типичными пустынными видами.

Животный мир характерен для степных и пустынных районов Центральной Азии. Особо охраняемые природные территории, памятники природы и объекты историко-культурного наследия в районе размещения объекта отсутствуют.

Краткое описание деятельности

Проектом предусматривается промышленная эксплуатация месторождения Бестобе.

На рассматриваемый период предусматривается добыча:

нефти — 15,36 тыс. тонн;

попутного газа — 1,243545 млн м³.

В настоящее время фонд месторождения включает семь скважин, из которых четыре находятся в наблюдательном фонде, а три находятся в консервации.

Попутный нефтяной газ используется преимущественно в качестве топлива для работы технологического оборудования.

Нефть после подготовки транспортируется автомобильными цистернами на дальнейшую переработку.

Основные производственные процессы

Производственный процесс включает:

добычу пластовой продукции;

сепарацию нефти, газа и пластовой воды;

подогрев продукции;

хранение нефти;

налив нефти в автоцистерны;

транспортировку продукции;

использование попутного газа для собственных технологических нужд;

технологически неизбежное сжигание части газа на факельной установке.

Система сбора продукции выполнена герметичной, что позволяет существенно снизить потери углеводородов и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Источники выбросов загрязняющих веществ

На предприятии предусмотрено 30 источников выбросов, включая:

22 организованных;

8 неорганизованных источников.

К основным источникам относятся:

факельная установка;

дежурная горелка;

печи подогрева нефти;

дизельные электростанции;

резервуары хранения нефти;

нефтеналивная эстакада;

дренажные емкости.

Выбросы через неплотности запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений не нормируются, поскольку оборудование эксплуатируется в герметичном состоянии и регулярно проходит контроль технического состояния.

Основные загрязняющие вещества

В атмосферный воздух поступают:

диоксид азота;

оксид азота;

оксид углерода;

диоксид серы;

сероводород;

сажа;

метан;

углеводороды С1–С5;

углеводороды С6–С10;

бензол;

толуол;

ксилолы;

формальдегид;

бенз(а)пирен;

алканы С12–С19.

Общий нормативный объем выбросов загрязняющих веществ составляет 42,41 т/год.

Использование попутного нефтяного газа

Попутный нефтяной газ максимально используется в технологическом процессе.

На собственные производственные нужды направляется около 1,0426 млн м³ газа, что составляет около 84 % общего объема добычи газа за рассматриваемый период.

Технологически неизбежное сжигание предусмотрено только для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и составляет 0,200954 млн м³ газа.

Воздействие на атмосферный воздух

Для оценки воздействия выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ с использованием программного комплекса «ЭРА» версии 3.0.

Расчеты проводились при наиболее неблагоприятных метеорологических условиях и при максимальной загрузке оборудования.

Результаты моделирования показали, что концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не превышают установленные гигиенические нормативы.

Таким образом, эксплуатация объекта не приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха за пределами промышленной площадки.

Санитарно-защитная зона

В соответствии с санитарными требованиями Республики Казахстан объекты добычи нефти и газа относятся ко II классу опасности.

Для данного вида деятельности установлена санитарно-защитная зона размером 500 метров.

Жилая застройка в пределах санитарно-защитной зоны отсутствует.

Газоочистное оборудование

На объекте отсутствуют установки очистки отходящих газов.

Используемые технологии предусматривают предотвращение образования выбросов за счет:

герметизации оборудования;

применения современного технологического оборудования;

использования попутного газа в качестве топлива;

постоянного контроля технического состояния оборудования.

Расчеты показали, что применение дополнительных установок очистки газов не требуется, поскольку нормативы качества атмосферного воздуха соблюдаются.

Производственный экологический контроль

Предприятие осуществляет производственный экологический контроль, включающий:

контроль объемов выбросов;

контроль технического состояния оборудования;

контроль герметичности трубопроводов и арматуры;

ведение экологической отчетности;

выполнение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций.

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий предприятие обязано выполнять мероприятия по снижению выбросов в соответствии с утвержденным планом.

Экологическая оценка

Проведенная оценка показала, что:

деятельность соответствует требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан;

нормативы качества атмосферного воздуха соблюдаются;

превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ отсутствуют;

дополнительное сокращение выбросов не требуется;

воздействие предприятия носит локальный характер и ограничивается территорией промышленной площадки.

Использование герметизированной системы добычи и подготовки нефти, рациональное использование попутного газа, контроль технического состояния оборудования и соблюдение нормативов экологической безопасности позволяют минимизировать воздействие объекта на окружающую среду.

Заключение

Проект нормативов допустимых выбросов для месторождения Бестобе разработан в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и направлен на обеспечение безопасной эксплуатации объекта.

Результаты расчетов подтверждают, что при соблюдении проектных решений и установленного режима эксплуатации выбросы загрязняющих веществ не приводят к превышению экологических нормативов качества атмосферного воздуха.

Реализация проекта не окажет значительного отрицательного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и природные экосистемы. Проект соответствует принципам рационального природопользования и экологической безопасности и может быть реализован при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий.