РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

2031 год

Источник загрязнения: 6001, Неорганизован

Источник выделения: 6001 01, Работа бульдозера

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 23586.4

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 20

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 7330

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 137

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 5.6 · 23586.4 · (1-0) · 10-6 = 0.2378

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 5.6 · 20 · (1-0) / 3600 = 0.056

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.5 · 1.2 · 1 · 7330 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-137) · (1-0) = 2.6

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 7330 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.132

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.2378 + 2.6 = 2.84

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.132

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.132 | 2.84 |

Источник загрязнения: 6002, Неорганизован

Источник выделения: 6002 01, Работа экскаватора

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Драглайн ЭШ-15/90, ЭШ-20/90

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 18

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 23586.4

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 20

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 7330

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 137

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 18 · 23586.4 · (1-0) · 10-6 = 0.764

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 18 · 20 · (1-0) / 3600 = 0.18

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.5 · 1.2 · 1 · 7330 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-137) · (1-0) = 2.6

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.5 · 1.2 · 1 · 7330 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.132

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.764 + 2.6 = 3.364

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.18

наблюдается в процессе формирования отвала

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.18 | 3.364 |

Источник загрязнения: 6003, Неорганизован

Источник выделения: 6003 03, Разгрузка инертных материалов

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 434

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 3 · 1 · 0.9 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 4.725

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 4.725 · 1 · 60 / 1200 = 0.2363

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1 · 1 · 0.9 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 434 · (1-0) = 0.246

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.2363

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.246 = 0.246

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 96.2

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 3 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) = 2.24

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 2.24 · 1 · 60 / 1200 = 0.112

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 96.2 · (1-0) = 0.0517

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.2363

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.246 + 0.0517 = 0.2977

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, S = 100

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 137

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 0 / 24 = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.9 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 100 · (1-0) = 0.47

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.9 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 100 · (365-(137 + 0)) · (1-0) = 3.085

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.2363 + 0.47 = 0.706

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.2977 + 3.085 = 3.38

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Цемент

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Поверхность пыления в плане, м2, S = 100

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.003

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 137

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 0 / 24 = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.003 · 100 · (1-0) = 0.835

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.8 · 0.003 · 100 · (365-(137 + 0)) · (1-0) = 5.48

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.706 + 0.835 = 1.54

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 3.38 + 5.48 = 8.86

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 8.86 = 3.544

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 1.54 = 0.616

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.616 | 3.544 |

Источник загрязнения: 6004, Неорганизован

Источник выделения: 6004 01, Покрасочные работы

Расчеты выполнены согласно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)» [24]. Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при нанесении лакокрасочных материалов, определяются по формулам:

а) валовый выброс индивидуальных летучих компонентов лакокрасочных материалов при окраске:

Мокр

 mф

  /  

р

х

106

 f р  (1  ),

т / г од;

б) максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов лакокрасочных материалов при окраске:

М	

mм

окр

  /  

р

х

106  3,6

 f р  (1  ),

г / с;

где:	mф – фактический годовой расход лакокрасочных материалов, т/год (принято проектом);

mm – фактический максимальный часовой расход лакокрасочных материалов, кг/час (принято проектом);

fp – доля летучей части (растворителя) в лакокрасочном материале, % масс, (принято по таблице 2 методики);

δ'р – доля растворителя в лакокрасочных материалах, выделившегося при нанесении покрытия, % масс (принято по таблице 3 методики); δх – содержание компонента в летучей части лакокрасочных материалов, % масс, (принято по таблице 2 методики);

η – степень очистки воздуха газоочистным оборудованием.

в) валовый выброс индивидуальных летучих компонентов лакокрасочных материалов при сушке:

Мсуш

 mф

  //  

р

х

10 6

 f р  (1   ),

т / год;

г) максимально разовый выброс индивидуальных летучих компонентов лакокрасочных материалов при сушке:

М	

m м

суш

  //  

р

х

10 6  3 ,6

 f р

 (1   ),

г / с ;

где:	где: δ''р– доля растворителя в лакокрасочных материалах, выделившегося при сушке покрытия, % масс, (принято по таблице 3 методики);

m m – фактический максимальный часовой расход лакокрасочных материалов, с учетом времени сушки, кг/ч.

Общий валовый и максимально разовый выброс рассчитывается по формуле:

М общ

 М окр

 М суш

Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся при нанесении лакокрасочных материалов

| Наименование операции |  | Номер источ- ника выб- роса | Исполь- зуемый ЛКМ | Способ окраски | Факти- ческий расход ЛКМ, т/год | Максималь- ный часовой расход ЛКМ, кг/час | Режим проведе-ния окрасочных работ, ч/год | Время сушки, ч/год | КПД очис- тки | δа, % мас | fp, % мас | δ' (δ''), % мас | δх, % мас |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/сек |  |  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ксилол (0616) | толуол (0621) | сольвент( 2750) | уайт- спирит (2752) | ацетон (1401) | бутил- ацетат (1210) | керосин (2732) | ксилол (0616) | толуол (0621) | сольвент( 2750) | уайт- спирит (2752) | ацетон (1401) | бутил- ацетат (1210) | керосин (2732) |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Огрунтовка метал- лических и бетонных поверхностей | Окраска | 7005 | Грунтовка ГФ-021 | Кистью или валиком | 0,4590 | 3,05 | 150 | 24 | б/о | - | 45 | 28 | 100 | ксилол | 0,10675 | - | - | - | - | - | - | 0,05783 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  | 0,01144 | - | - | - | - | - | - | 0,14872 | - | - | - | - | - | - |
| Окраска эмалями металлических огрунтованных поверхностей | Окраска |  | Эмаль пентафталевая ПФ-115, краски масляные МА | Кистью или валиком | 0,14000 | 4,23 | 33 | 24 | б/о | - | 45 | 28 | 50 | уайт-спирит | 0,07403 | - | - | 0,07403 | - | - | - | 0,00882 | - | - | 0,00882 | - | - | - |
|  | Сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 50 | ксилол | 0,00793 | - | - | 0,00793 | - | - | - | 0,02268 | - | - | 0,02268 | - | - | - |
|  | Окраска |  | Эмаль пентафталевая ПФ-1126 | Кистью или валиком | 1,12700 | 2,00 | 564 | 24 | б/о | - | 57 | 28 | 100 | сольвент | - | - | 0,08867 | - | - | - | - | - | - | 0,17987 | - | - | - | - |
|  | Сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  | - | - | 0,22800 | - | - | - | - | - | - | 0,46252 | - | - | - | - |
| Изготовление масляных красок, пропитка поверхностей |  |  | Олифа "Оксоль" | Растворение | 0,00592 | 2,0 | 3 | - | б/о | - | 45 | 100 | 100 | уайт-спирит | - | - | - | 0,25000 | - | - | - | - | - | - | 0,00266 | - | - | - |
|  |  |  | Олифа комбиниро- ванная | Растворение | 0,039 | 2,0 | 20 | - | б/о | - | 30 | 100 | 100 | уайт-спирит | - | - | - | 0,16667 | - | - | - | - | - | - | 0,01175 | - | - | - |
| Разбавление ЛКМ |  |  | Растворитель уайт-спирит | Растворение | 0,0008 | 2,0 | - | - | б/о | - | 100 | 28 | 100 | уайт-спирит | - | - | - | 0,15556 | - | - | - | - | - | - | 0,00022 | - | - | - |
|  |  |  | Растворитель Р-4 | Растворение | 0,2185 | 2,0 | - | - | б/о | - | 100 | 100 | 26 | ацетон | - | - | - | - | 0,14444 | - | - | - | - | - | - | 0,05682 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | бутилацетат | - | - | - | - | - | 0,06667 | - | - | - | - | - | - | 0,02623 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | толуол | - | 0,00003 | - | - | - | - | - | - | 0,13550 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Керосин марок КТ-1, КТ-2 | Растворение | 0,7030 | 2,0 | - | - | б/о | - | 100 | 28 | 100 | керосин | - | - | - | - | - | - | 0,15556 | - | - | - | - | - | - | 0,19683 |
| Итого по источнику : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18078 | 0,00003 | 0,08867 | 0,22959 | 0,14444 | 0,06667 | 0,15556 | 0,23805 | 0,13550 | 0,64239 | 0,04613 | 0,05682 | 0,02623 | 0,19683 |

Источник загрязнения: 6005, Неорганизован

Источник выделения: 6005 01, РМЦ

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2290

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 2290 · 3 / 106 = 0.0791

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.024

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.024 · 2290 · 3 / 106 = 0.1187

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.024 · 1 = 0.0048

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2290

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 2290 · 3 / 106 = 0.0346

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0048 | 0.1533 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0032 | 0.0791 |

Источник загрязнения: 0001, Механизированный восстающий  №2

Источник выделения: 0001 02, Взрывные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при взрывных работах (п. 9.3.5)

Вид используемого взрывчатого вещества (ВВ) - Аммонит 6ЖВ

Количество взорванного ВВ выбранного вида (величина одного заряда), т, A = 19.1

Объем взорванной горной массы выбранным видом ВВ

(принимается по данным маркшейдерской службы), м3, VCM = 62690

Удельный расход ВВ на 1 м3 взорванной массы, кг, D = 1000 · A / VCM = 1000 · 19.1 / 62690 = 0.3047

Применяемое средство пылеподавления: гидрозабойка скважин

Эффективность средств пылеподавления

для твердых частиц, доли единицы, N = 0.6

Удельное выделение твердых частиц при взрыве 1 т ВВ, т/т(табл.9.7), Q = 0.057

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание при взрывах в пределах разреза - для твердых частиц, K = 0.16

Валовый выброс твердых частиц, т/год, M = K · Q · A · (1-N) = 0.16 · 0.057 · 19.1 · (1-0.6) = 0.0697

Эффективность средств пылеподавления

для газов, доли единицы, N = 0.85

Удельное выделение СО при взрыве 1 т ВВ, т/т(табл.9.7), Q = 0.018

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание при взрывах в пределах разреза - для газов, K = 1

Валовый выброс оксида углерода, т/год, M = K · Q · A · (1-N) = 1 · 0.018 · 19.1 · (1-0.85) = 0.0516

Дополнительное количество оксида углерода,

выделяющегося из горной массы после взрыва, т/год, M = 0.5 · M = 0.5 · 0.0516 = 0.0258

Эффективность средств пылеподавления

для газов, доли единицы, N = 0.85

Удельное выделение оксидов азота при взрыве 1 т ВВ, т/т (с.208), Q = 0.0025

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание при взрывах в пределах разреза - для газов, K = 1

Валовый выброс оксидов азота, т/год, M = K · Q · A · (1-N) = 1 · 0.0025 · 19.1 · (1-0.85) = 0.00716

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Взрывные работы относятся к кратковременным залповым

выбросам, поэтому расчеты г/с не проводятся

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Итоговый валовый выброс твердых частиц, т/год, _M_ = _M1_(NN,1) = 0.0697

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Итоговый валовый выброс оксида углерода, т/год, _M_ = _M1_(NN,1) = 0.0774

Расчет выбросов оксидов азота:

Итоговый валовый выброс оксидов азота, т/год, M = _M1_(NN,1) = 0.00716

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00716 = 0.00573

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00716 = 0.00093

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.00573 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.00093 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.0774 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.0697 |

Источник загрязнения: 0001, Механизированный восстающий  №2

Источник выделения: 0001 03, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 249

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 249 / 106 = 0.00373

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1 / 3600 = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 249 / 106 = 0.000431

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00416 | 0.00373 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.000431 |

Источник загрязнения: 0001, Механизированный восстающий  №2

Источник выделения: 0001 02, Взрывные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при взрывных работах (п. 9.3.5)

Вид используемого взрывчатого вещества (ВВ) - Аммонит 6ЖВ

Количество взорванного ВВ выбранного вида (величина одного заряда), т, A = 19.1

Объем взорванной горной массы выбранным видом ВВ

(принимается по данным маркшейдерской службы), м3, VCM = 62690

Удельный расход ВВ на 1 м3 взорванной массы, кг, D = 1000 · A / VCM = 1000 · 19.1 / 62690 = 0.3047

Применяемое средство пылеподавления: гидрозабойка скважин

Эффективность средств пылеподавления

для твердых частиц, доли единицы, N = 0.6

Удельное выделение твердых частиц при взрыве 1 т ВВ, т/т(табл.9.7), Q = 0.057

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание при взрывах в пределах разреза - для твердых частиц, K = 0.16

Валовый выброс твердых частиц, т/год, M = K · Q · A · (1-N) = 0.16 · 0.057 · 19.1 · (1-0.6) = 0.0697

Эффективность средств пылеподавления

для газов, доли единицы, N = 0.85

Удельное выделение СО при взрыве 1 т ВВ, т/т(табл.9.7), Q = 0.018

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание при взрывах в пределах разреза - для газов, K = 1

Валовый выброс оксида углерода, т/год, M = K · Q · A · (1-N) = 1 · 0.018 · 19.1 · (1-0.85) = 0.0516

Дополнительное количество оксида углерода,

выделяющегося из горной массы после взрыва, т/год, M = 0.5 · M = 0.5 · 0.0516 = 0.0258

Эффективность средств пылеподавления

для газов, доли единицы, N = 0.85

Удельное выделение оксидов азота при взрыве 1 т ВВ, т/т (с.208), Q = 0.0025

Коэфф., учитывающий гравитационное оседание при взрывах в пределах разреза - для газов, K = 1

Валовый выброс оксидов азота, т/год, M = K · Q · A · (1-N) = 1 · 0.0025 · 19.1 · (1-0.85) = 0.00716

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Взрывные работы относятся к кратковременным залповым

выбросам, поэтому расчеты г/с не проводятся

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Итоговый валовый выброс твердых частиц, т/год, _M_ = _M1_(NN,1) = 0.0697

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Итоговый валовый выброс оксида углерода, т/год, _M_ = _M1_(NN,1) = 0.0774

Расчет выбросов оксидов азота:

Итоговый валовый выброс оксидов азота, т/год, M = _M1_(NN,1) = 0.00716

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс диоксида азота, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.00716 = 0.00573

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс оксида азота, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.00716 = 0.00093

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.00573 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.00093 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0.0774 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.0697 |

Источник загрязнения: 0001, Механизированный восстающий  №2

Источник выделения: 0001 03, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 249

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 249 / 106 = 0.00373

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 1 / 3600 = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 249 / 106 = 0.000431

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 1 / 3600 = 0.000481

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00416 | 0.00373 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.000431 |

Источник загрязнения N 0003, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,ДЭС 400 №1

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 180

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 216

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 216 * 400 = 0.753408    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.753408 / 0.653802559 = 1.15234789    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 400 / 3600 = 0.344444444

Wi = qмi * Bгод = 13 * 180 / 1000 = 2.34

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.8 = 0.341333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 180 / 1000) * 0.8 = 2.304

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 400 / 3600 = 0.092063333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 180 / 1000 = 0.6171426

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 400 / 3600 = 0.015873333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 180 / 1000 = 0.1028574

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 400 / 3600 = 0.133333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 180 / 1000 = 0.9

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 400 / 3600 = 0.00381

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 180 / 1000 = 0.0257148

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 400 / 3600 = 0.00000038

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 180 / 1000 = 0.0000036

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.13 = 0.055466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 180 / 1000) * 0.13 = 0.3744

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 2.304 | 0 | 0.341333333 | 2.304 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.3744 | 0 | 0.055466667 | 0.3744 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.1028574 | 0 | 0.015873333 | 0.1028574 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 0.9 | 0 | 0.133333333 | 0.9 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 2.34 | 0 | 0.344444444 | 2.34 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.0000036 | 0 | 0.00000038 | 0.0000036 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.0257148 | 0 | 0.00381 | 0.0257148 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.6171426 | 0 | 0.092063333 | 0.6171426 |

Источник загрязнения N 0004, Выхлопная труба

Источник выделения N 001,ДЭС 400 №2

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 180

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 400

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 216

Температура отработавших газов Tог , K, 274

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 216 * 400 = 0.753408    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 274 / 273) = 0.653802559    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.753408 / 0.653802559 = 1.15234789    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.1 * 400 / 3600 = 0.344444444

Wi = qмi * Bгод = 13 * 180 / 1000 = 2.34

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.8 = 0.341333333

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (16 * 180 / 1000) * 0.8 = 2.304

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.82857 * 400 / 3600 = 0.092063333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3.42857 * 180 / 1000 = 0.6171426

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.14286 * 400 / 3600 = 0.015873333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 0.57143 * 180 / 1000 = 0.1028574

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 400 / 3600 = 0.133333333

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 180 / 1000 = 0.9

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.03429 * 400 / 3600 = 0.00381

Wi = qмi * Bгод = 0.14286 * 180 / 1000 = 0.0257148

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.00000342 * 400 / 3600 = 0.00000038

Wi = qмi * Bгод = 0.00002 * 180 / 1000 = 0.0000036

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (3.84 * 400 / 3600) * 0.13 = 0.055466667

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (16 * 180 / 1000) * 0.13 = 0.3744

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.341333333 | 2.304 | 0 | 0.341333333 | 2.304 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.055466667 | 0.3744 | 0 | 0.055466667 | 0.3744 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.015873333 | 0.1028574 | 0 | 0.015873333 | 0.1028574 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.133333333 | 0.9 | 0 | 0.133333333 | 0.9 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.344444444 | 2.34 | 0 | 0.344444444 | 2.34 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000038 | 0.0000036 | 0 | 0.00000038 | 0.0000036 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00381 | 0.0257148 | 0 | 0.00381 | 0.0257148 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.092063333 | 0.6171426 | 0 | 0.092063333 | 0.6171426 |

Источник загрязнения: 0005, Дымовая труба БМК 7,5

Источник выделения: 0005 01, Котел №1

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 696

Расход топлива, г/с, BG = 413.1

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К,К2,концентрат

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 5300

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5300 · 0.004187 = 22.19

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 22.5

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 22.5

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.81

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.81

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 7500

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 7500

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.2367

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.2367 · (7500 / 7500)0.25 = 0.2367

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 696 · 22.19 · 0.2367 · (1-0) = 3.656

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 413.1 · 22.19 · 0.2367 · (1-0) = 2.17

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 3.656 = 2.925

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 2.17 = 1.736

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 3.656 = 0.475

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 2.17 = 0.282

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 696 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 696 = 10.15

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 413.1 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 413.1 = 6.02

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 5.5

Тип топки: Топка с пневмомех.забрасыв. и цепной решеткой обратного хода

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 1 · 22.19 = 11.1

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 696 · 11.1 · (1-5.5 / 100) = 7.3

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 413.1 · 11.1 · (1-5.5 / 100) = 4.33

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.002

Тип топки: Топка с цепной решеткой прямого хода

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 85

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 696 · 22.5 · 0.002 = 31.3

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 413.1 · 22.5 · 0.002 = 18.6

Валовый выброс с учетом очистки, т/год, M = _M_ · (1-_KPD_ / 100) = 31.3 · (1-85 / 100) = 4.695

Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с, G = _G_ · (1-_KPD_ / 100) = 18.6 · (1-85 / 100) = 2.79

Итого без очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.736 | 2.925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.282 | 0.475 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 6.02 | 10.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.33 | 7.3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 18.6 | 31.3 |

Итого с очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.736 | 2.925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.282 | 0.475 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 6.02 | 10.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.33 | 7.3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2.79 | 4.695 |

Источник загрязнения: 0005, Дымовая труба БМК 7,5

Источник выделения: 0005 02, Котел №2

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 696

Расход топлива, г/с, BG = 413.1

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К,К2,концентрат

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 5300

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5300 · 0.004187 = 22.19

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 22.5

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 22.5

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.81

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.81

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 7500

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 7500

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.2367

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.2367 · (7500 / 7500)0.25 = 0.2367

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 696 · 22.19 · 0.2367 · (1-0) = 3.656

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 413.1 · 22.19 · 0.2367 · (1-0) = 2.17

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 3.656 = 2.925

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 2.17 = 1.736

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 3.656 = 0.475

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 2.17 = 0.282

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 696 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 696 = 10.15

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 413.1 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 413.1 = 6.02

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 5.5

Тип топки: Топка с пневмомех.забрасыв. и цепной решеткой обратного хода

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 1 · 22.19 = 11.1

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 696 · 11.1 · (1-5.5 / 100) = 7.3

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 413.1 · 11.1 · (1-5.5 / 100) = 4.33

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.002

Тип топки: Топка с цепной решеткой прямого хода

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 85

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 696 · 22.5 · 0.002 = 31.3

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 413.1 · 22.5 · 0.002 = 18.6

Валовый выброс с учетом очистки, т/год, M = _M_ · (1-_KPD_ / 100) = 31.3 · (1-85 / 100) = 4.695

Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с, G = _G_ · (1-_KPD_ / 100) = 18.6 · (1-85 / 100) = 2.79

Итого без очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.736 | 2.925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.282 | 0.475 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 6.02 | 10.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.33 | 7.3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 18.6 | 31.3 |

Итого с очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.736 | 2.925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.282 | 0.475 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 6.02 | 10.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.33 | 7.3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2.79 | 4.695 |

Источник загрязнения: 0005, Дымовая труба БМК 7,5

Источник выделения: 0005 03, Котел №3

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 696

Расход топлива, г/с, BG = 413.1

Месторождение, M = Карагандинский бассейн

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = К,К2,концентрат

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 5300

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5300 · 0.004187 = 22.19

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 22.5

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 22.5

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.81

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.81

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 7500

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 7500

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.2367

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.2367 · (7500 / 7500)0.25 = 0.2367

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 696 · 22.19 · 0.2367 · (1-0) = 3.656

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 413.1 · 22.19 · 0.2367 · (1-0) = 2.17

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 3.656 = 2.925

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 2.17 = 1.736

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 3.656 = 0.475

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 2.17 = 0.282

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 696 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 696 = 10.15

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 413.1 · 0.81 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 413.1 = 6.02

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 5.5

Тип топки: Топка с пневмомех.забрасыв. и цепной решеткой обратного хода

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 1 · 22.19 = 11.1

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 696 · 11.1 · (1-5.5 / 100) = 7.3

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 413.1 · 11.1 · (1-5.5 / 100) = 4.33

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.002

Тип топки: Топка с цепной решеткой прямого хода

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

Фактическое КПД очистки, %, _KPD_ = 85

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 696 · 22.5 · 0.002 = 31.3

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 413.1 · 22.5 · 0.002 = 18.6

Валовый выброс с учетом очистки, т/год, M = _M_ · (1-_KPD_ / 100) = 31.3 · (1-85 / 100) = 4.695

Максимальный разовый выброс с учетом очистки, г/с, G = _G_ · (1-_KPD_ / 100) = 18.6 · (1-85 / 100) = 2.79

Итого без очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.736 | 2.925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.282 | 0.475 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 6.02 | 10.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.33 | 7.3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 18.6 | 31.3 |

Итого с очисткой:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.736 | 2.925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.282 | 0.475 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 6.02 | 10.15 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4.33 | 7.3 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2.79 | 4.695 |

Источник загрязнения: 6007, Неорганизован

Источник выделения: 6007 01, Склад угля

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Уголь

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 20

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2088

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 3 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 20 · 106 / 3600 · (1-0) = 2.52

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 2.52 · 1 · 60 / 1200 = 0.126

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 2088 · (1-0) = 0.316

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.126

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.316 = 0.316

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Уголь

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 20

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2088

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 3 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 20 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.252

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1 · 1 · 0.6 · 0.6 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 2088 · (1-0) = 0.0316

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.252

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.316 + 0.0316 = 0.3476

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Уголь

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 5

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, S = 225

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.005

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 137

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 0 / 24 = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 225 · (1-0) = 1.76

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.6 · 1.45 · 0.6 · 0.005 · 225 · (365-(137 + 0)) · (1-0) = 11.57

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.252 + 1.76 = 2.01

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.3476 + 11.57 = 11.92

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 11.92 = 4.77

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 2.01 = 0.804

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0.804 | 4.77 |

Источник загрязнения: 6008, Неорганизован

Источник выделения: 6008 01, Склад золы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Зола

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 20

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 470

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 3 · 1 · 0.7 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 20 · 106 / 3600 · (1-0) = 13.72

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 13.72 · 1 · 60 / 1200 = 0.686

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 1 · 1 · 0.7 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 470 · (1-0) = 0.387

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.686

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.387 = 0.387

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Зола

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 20

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 470

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 3 · 1 · 0.7 · 0.7 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 20 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.372

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.06 · 0.04 · 1 · 1 · 0.7 · 0.7 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 470 · (1-0) = 0.0387

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 1.372

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.387 + 0.0387 = 0.426

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.7

Поверхность пыления в плане, м2, S = 625

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 137

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 0 / 24 = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 625 · (1-0) = 2.664

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.7 · 1.45 · 0.7 · 0.002 · 625 · (365-(137 + 0)) · (1-0) = 17.5

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 1.372 + 2.664 = 4.04

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.426 + 17.5 = 17.93

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 17.93 = 7.17

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 4.04 = 1.616

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.616 | 7.17 |

Источник загрязнения: 6009, Неорганизован

Источник выделения: 6009 01, Склад руды

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Руда

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.06

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4

Размер куска материала, мм, G7 = 400

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.2

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 20

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 86859

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.06 · 3 · 1 · 0.4 · 0.2 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 20 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.68

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 1.68 · 1 · 60 / 1200 = 0.084

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.06 · 1 · 1 · 0.4 · 0.2 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 86859 · (1-0) = 8.76

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.084

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 8.76 = 8.76

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Руда

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.06

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4

Размер куска материала, мм, G7 = 400

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.2

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Грузоподьемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, K9 = 0.1

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 20

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 86859

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.06 · 3 · 1 · 0.4 · 0.2 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 20 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.168

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.06 · 1 · 1 · 0.4 · 0.2 · 1 · 0.1 · 1 · 0.7 · 86859 · (1-0) = 0.876

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.168

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 8.76 + 0.876 = 9.64

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Руда

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4

Размер куска материала, мм, G7 = 400

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.2

Поверхность пыления в плане, м2, S = 13500

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 137

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 0

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 0 / 24 = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.2 · 0.002 · 13500 · (1-0) = 9.4

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 0.4 · 1.45 · 0.2 · 0.002 · 13500 · (365-(137 + 0)) · (1-0) = 61.7

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.168 + 9.4 = 9.57

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 9.64 + 61.7 = 71.3

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 71.3 = 28.5

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 9.57 = 3.83

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3.83 | 28.5 |

Источник загрязнения: 6011, Механизированный восстающий  №2

Источник выделения: 6011 01, АЗС (резервуары, заправка)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 500

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 500

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 12

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 12) / 3600 = 0.0062

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 500 + 1.32 · 500) · 10-6 = 0.00114

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (500 + 500) · 10-6 = 0.025

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00114 + 0.025 = 0.02614

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 500 + 2.2 · 500) · 10-6 = 0.0019

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (500 + 500) · 10-6 = 0.025

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0019 + 0.025 = 0.0269

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.02614 + 0.0269 = 0.053

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.0062

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.053 / 100 = 0.0529

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0062 / 100 = 0.00618

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.053 / 100 = 0.0001484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0062 / 100 = 0.00001736

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001736 | 0.0001484 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00618 | 0.0529 |

Источник загрязнения: 6006, Неоганизован

Источник выделения: 6006 01, Породный отвал

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 25

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2), K3 = 3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 300

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5), K7 = 0.2

Поверхность пыления в плане, м2, F = 73300

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F = 3 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.2 · 0.002 · 73300 = 1.275

Время работы склада в году, часов, RT = 5472

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), MC = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · F  · RT · 0.0036 = 1 · 1 · 0.01 · 1.45 · 0.2 · 0.002 · 73300  · 5472 · 0.0036 = 8.37

Операция: Переработка

Доля пылевой фракции в материале(табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 7.3

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7), B = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B / 3600 = 0.01 · 0.003 · 3 · 1 · 0.01 · 0.2 · 7.3 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.000146

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 8760

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1 · 1 · 0.01 · 0.2 · 7.3 · 0.4 · 8760 = 0.001535

Максимальный разовый выброс (хранение+переработка), г/сек, G = 1.275

Валовый выброс (хранение+переработка), т/год , M = 8.37

Итого выбросы от источника выделения: 001 Породный отвал

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.275 | 8.37 |

Источник загрязнения: 6010, Неорганизован

Источник выделения: 6010 01, Породный отвал (остаток)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Разгрузка автосамосвала

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3), Q = 10

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 6700

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 20

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.85

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 4500

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 137

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 10 · 6700 · (1-0.85) · 10-6 = 0.01206

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 10 · 20 · (1-0.85) / 3600 = 0.01

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1 · 1.2 · 1 · 4500 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-137) · (1-0.85) = 0.1596

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1 · 1.2 · 1 · 4500 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0.85) · 1000 = 0.0081

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.01206 + 0.1596 = 0.1717

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.01

наблюдается в процессе формирования отвала

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01 | 0.1717 |