Краткое нетехническое резюме

участок Джаманты общая №7 по лицензии 3990-EL

1 Краткое описание

Оценка о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на участке Джаманты общая №7 по лицензии 3990-EL разработана для выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния планируемой хозяйственной деятельности по изучению геологического строения участка, выяснению основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения запасов руды россыпного золота по всем перспективным участкам площади на период 2026-2027 гг., на состояние окружающей среды и здоровье населения.

В проекте определены возможные отрицательные последствия от осуществления намечаемой деятельности предприятия, а именно при проведении геологоразведочных работ в Алакольском районе области Жетiсу, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья населения, проживающего в районе расположения намечаемой деятельности.

ТОО «SilkWay Gold Company» является предприятием, осуществляющим деятельность в области геологоразведки и добыче полезных ископаемых.

Намечаемая деятельность подлежит отнесению к подпункту 2.3 пункта 2 раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Площадь работ отнесена ко II категории согласно п.п. 7.12 Раздела 2 Приложение 2 Экологического Кодекса - «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых».

В административном плане месторождение находится в Алакольском районе области Жетiсу.  Общая площадь – 12,96 км².

Участок работ «Джаманты Общая №7» расположен в 7 км западнее от озера Алаколь. Ближайший населенный пункт с. Коктума (Ыргайтинский сельский округ, Алакольский район, область Жетису) в 5 км юго-восточнее от района работ. Областной и промышленный центр г.  находится в 90 км севернее месторождения.

Транспортная доступность участка обеспечивается: автомобильными дорогами местного значения, железнодорожной инфраструктурой (железнодорожный мост в пределах участка).

Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные поисковые параметры: «Проведение поисково-оценочных и геологоразведочных работ на участке Джаманты общая №7 в области Жетiсу».

Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения. Выполнить обобщение материалов, провести анализ и интерпретацию данных, полученных в результате проведенных ранее геолого-съемочных, поисковых, геофизических и тематических исследований.

Для решения поставленных задач предусматривается:

-проектирование;

-подготовительные и предполевые работы;

-полевые работы (проходка шурфов, механическое ударно-канатное бурение, опробование, документация);

-лабораторные исследования (химико-аналитические);

-камеральные работы, в т.ч. создание баз первичных геологических данных и цифровых моделей геологических карт.

Сроки выполнения работ: 2 года

Начало – 2026г.

Окончание – 2027г.

Площадь приурочена к долине реки Жаманты на участке, где она прорезает передовые тектонические уступы блока Колпаковской впадины и входит на Алакульскую равнину. Занимает площадь 708 м². В геологическом строении района участвуют осадочные и вулканогенно-осадочные породы живетского яруса, тастауской свиты и нижнего-среднего карбона, слагающие ядерную часть и северное крыло Северо-Джунгарского синклинория. Из интрузивных пород в районе известны тела ультрабазальтов, пространственно приуроченные к зоне глубинного Джунгаро-Алакульского разлома, и многочисленные дайки кислого, среднего, реже основного состава.

Широко распространены гидротермальные проявления преимущественно в виде маломощных кварцевых жил, реже мелких прожилков, зон окварцевания и пиритизации вдоль разломов. С этими проявлениями связана слабая золото-сульфидная минерализация.

Атмосфера (проект нормативов выбросов)

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) для источников, в составе проекта нормативов эмиссий, разработаны на основании статей 39 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года

№ 400-VI ЗРК, в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. При разработке нормативов ПДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке используемой литературы.

Если в проекте будут учтены новые источники загрязнения атмосферного воздуха с учетом корректировок в намечаемой деятельности, нумерация источников продолжается в установленном порядке.

По результатам проведенной инвентаризации на предприятии установлено:

участок поисковых работ

- ист. 6001 – земляные работы. Общий объем проходки шурфов составит 765 м³. Проходка канав будет осуществляться механическим способом с применением экскаватора HORN-388H.

- ист. 6002 – буровые работы будут производиться буровой установкой УГБ-50. Общий объем ударно-катанного бурения составит 1300 пог м.;

полевой лагерь

- ист. 6003 – дизельный генератор (мощность 30кВт). Время работы в сутки 15 часов. Расход топлива 395 г/квт ч.

- ист. 6004 - работа автотранспорта. От установленных источников в атмосферу будут выбрасываться следующие вещества: 0304 - Азот (II) оксид (6), 0328 - Углерод (593), 2732 - Керосин (660*), 0301 - Азота (IV) диоксид (4), 0330 - Сера диоксид (526), 0337 - Углерод оксид (594),  Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60).

Валовый выброс загрязняющих веществ при проведении работ составляет:

20.563893502 т/год.

В целях снижения выбросов при проведении операций ТОО «SilkWay Gold Company» обязуется соблюдать следующие мероприятия:

– исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении буровых работ;

– организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;

– при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020;

- внедрение оборудования, установок и устройств очистки, по утилизации попутных газов, нейтрализации отработанных газов, подавлению и обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ и их соединений в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;

-  внедрение и совершенствование технических и технологических решений (включая переход на другие (альтернативные) виды топлива, сырья, материалов), позволяющих снижение негативного воздействия на окружающую среду;

-  кроме того будут предусмотрены мероприятия по пылеподавлению при выполнении буровых, земляных работ.

Программа управления отходами

В процессе производственной и жизнедеятельности человека образуются различные виды

отходов производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду. Собственный полигон захоронения отходов отсутствует. Образующиеся отходы передаются сторонним организациям.

В производственной деятельности по объекту образуются 5 видов отходов производства и потребления, из них: 3 опасных и 2 неопасных видов отходов.

Текущий ремонт специального оборудования, строительной техники, автотранспорта будет выполняться на производственных базах предприятий, которые предоставляют технику по арендному договору.

На территории производственной площадки будут образовываться нижеприведенные отходы:

- Грунт и камни загрязненные опасными веществами;

- Промаслянная ветошь;

- Отработанные масла;

-  Смешанные коммунальные отходы (в тч ТБО);

- Буровой шлам.

Всего образуется отходов - 96 тонн в год.

Характеристика отходов при проведении работ

| № | Наименование отхода | Код отхода | Образование отходов | Перечень и наименование исходных материалов | Перечень опасных свойств | Наименование способа утилизации (вторичное использование) или обезвреживания отхода | Место накопления и хранения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грунт и камни загрязненные опасными веществами | 17 05 03* | Отход образуется в процессе технической очистки траншей, приямков, ливневых линий, площадок, участков и пр. | Почва, грунт, песок, щебень и др. материалы. Нефть, нефтепродукты и др. углеводороды, химикаты | НР14 экотоксичность | Передача сторонним организациям | На производственной площадке участков (бетонированные площадки) |
| 2 | Промасленные отходы (в т.ч. фильтры от автотранспорта, ветошь) | 15 02 02* | Масляные и топливные фильтры, обтирочная ветошь и текстиль, адсорбент разливов нефтепродуктов, нефтепродукты, ГСМ, шпалы деревянные, СИЗ. Образуются в результате эксплуатации технологических установок и транспорта | ткань 73%, масло 12%, вода 15% | НР14 эко токсичность | Передача сторонним организациям | На производственной площадке (контейнеры, ёмкости,) |
| 3 | Отработанные масла | 13 02 08* | Синтетические и минеральные масла, турбинное, компрессорное, трансформаторное, моторное, трансмиссионное, индустриальное масла, горючесмазочные материалы. Образуются в результате | масло базовое 97% вода 2% механическая примесь 1% | НР13 огнеопасность | Передача сторонним организациям | На производственной площадке (контейнеры, ёмкости) |

|  |  |  | эксплуатации технологических установок и транспорта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| неопасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Смешанные коммунальные отходы (в тч ТБО) | 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы, в том числе бытовой мусор - смет с территорий | Углеводороды предельные (по целлюлозе), углеводороды (по бензолу), S, SiO2. бумага, картон 20- 30%, пищевые отходы 28-45%, дерево 1,5-4% | не обладает опасными свойствами | Передача сторонним организациям | На производственной площадке (контейнеры, ёмкости, бетонированные площадки) |
| 5 | Буровой шлам | 06 05 03 | Выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием | Горные породы, вода, бентонит, полимерные и химические реагенты бурового раствора. | не обладает опасными свойствами | Передача сторонним организациям | На производственной площадке (контейнеры, ёмкости) |

Производственный экологический контроль (программа ПЭК)

Операторы объектов 1 и 2 категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный мониторинг окружающей среды является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный- мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Программа производственного экологического контроля разработана на 2026 – 2028 годы, включает:

1. Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) - наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства.

2. Мониторинг эмиссий:

- выбросы промышленные: расчетный метод контроля.

Инструментальный метод контроля осуществляется производственной и/или независимыми

Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляются ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

План природоохранных мероприятий

План мероприятий по охране окружающей среды разработан на период 2026-2027гг.

В целях снижения эмиссий в окружающую среду предусмотрены мероприятия: Ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания (утилизации) вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем; Пылеподавление на территории месторождения путем орошения дорог.

Также продуманы мероприятия: Озеленение территорий вокруг месторождения, увеличение площадей зеленых насаждений на землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам.

Учет образования отходов, в том числе ТБО и промасленных отходов,  их своевременный вывоз для передачи владельцам полигонов ТБО, специализированным предприятиям.

Устройство щебеночного покрытия для хранения техники и оборудования, для временного хранения отходов.

Рекультивация мест буровых скважин путем засыпки грунтом после проведения разведочных работ.

Проведение лекций для специалистов предприятия в области охраны окружающей среды в целях повышения экологической грамотности.