Приложение 1

«Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»

Расчеты на 2027 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 105050 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 287,49316 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 4,9466113 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105050 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 3,5843146 |  | 1,3256919 |  | 0,0173131 |  | 0,0108826 |  | 0,0054412 |  | 0,0029680 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 4,019407 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,523729 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,018788 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,014168 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,007654 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,006320 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 105050 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 57,49863 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 6,8872572 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105050 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 4,9905066 | 1,8457849 | 0,0241054 | 0,0151520 |  | 0,0075759 |  | 0,0041324 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 5,316826 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,994313 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,025212 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,017616 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,009235 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,006646 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0013. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2028 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 97944 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 268,04598 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 4,6120029 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97944 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 3,3418573 |  | 1,2360168 |  | 0,0161420 |  | 0,0101464 |  | 0,0050732 |  | 0,0027672 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,776950 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,434054 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,017617 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,013431 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,007286 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,006119 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 97944 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 53,60920 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 6,4213757 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97944 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 4,6529289 | 1,7209287 | 0,0224748 | 0,0141270 |  | 0,0070635 |  | 0,0038528 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,979248 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,869457 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,023581 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,016591 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,008723 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,006367 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0010. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2029 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 94468 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 258,53312 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 4,4483244 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94468 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 3,2232559 |  | 1,1921510 |  | 0,0155691 |  | 0,0097863 |  | 0,0048931 |  | 0,0026690 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,658349 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,390189 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,017044 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,013071 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,007105 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,006021 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 94468 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 51,70662 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 6,1934832 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94468 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 4,4877980 | 1,6598535 | 0,0216772 | 0,0136257 |  | 0,0068128 |  | 0,0037161 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,814118 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,808382 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,022783 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,016089 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,008472 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,006230 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0010. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2030 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 91278 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 249,80296 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 4,2981132 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91278 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 3,1144129 |  | 1,1518944 |  | 0,0150433 |  | 0,0094559 |  | 0,0047279 |  | 0,0025789 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,549506 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,349932 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,016518 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,012741 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006940 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005931 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 91278 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 49,96059 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,9843414 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91278 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 4,3362538 | 1,6038035 | 0,0209452 | 0,0131656 |  | 0,0065827 |  | 0,0035906 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,662573 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,752332 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,022051 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,015629 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,008242 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,006105 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0010. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2031 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 88572 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 242,39738 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 4,1706926 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88572 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 3,0220839 |  | 1,1177456 |  | 0,0145974 |  | 0,0091755 |  | 0,0045877 |  | 0,0025024 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,457177 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,315783 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,016072 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,012461 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006800 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005854 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 88572 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 48,47948 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,8069314 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88572 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 4,2077025 | 1,5562576 | 0,0203243 | 0,0127753 |  | 0,0063876 |  | 0,0034842 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,534022 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,704786 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,021430 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,015239 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,008047 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,005998 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0010. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2032 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 85910 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 235,11221 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 4,0453439 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85910 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 2,9312563 |  | 1,0841522 |  | 0,0141587 |  | 0,0088998 |  | 0,0044498 |  | 0,0024272 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,366349 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,282190 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,015634 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,012185 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006662 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005779 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 85910 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 47,02244 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,6324062 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85910 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 4,0812415 | 1,5094848 | 0,0197134 | 0,0123913 |  | 0,0061956 |  | 0,0033795 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,407561 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,658013 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,020820 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,014855 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,007855 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,005893 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0013. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2033 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 83413 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 228,27860 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 3,9277648 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83413 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 2,8460584 |  | 1,0526410 |  | 0,0137471 |  | 0,0086411 |  | 0,0043205 |  | 0,0023567 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,281151 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,250679 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,015222 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,011926 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006533 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005709 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 83413 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 45,65572 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,4686986 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83413 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 3,9626190 | 1,4656112 | 0,0191405 | 0,0120311 |  | 0,0060155 |  | 0,0032812 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,288939 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,614139 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,020247 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,014495 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,007675 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,005795 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2034 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 81202 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 222,22770 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 3,8236529 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81202 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 2,7706189 |  | 1,0247390 |  | 0,0133827 |  | 0,0084121 |  | 0,0042060 |  | 0,0022942 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,205712 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,222777 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,014858 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,011697 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006418 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005646 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 81202 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 44,44554 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,3237417 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81202 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 3,8575832 | 1,4267627 | 0,0186331 | 0,0117122 |  | 0,0058561 |  | 0,0031943 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,183903 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,575291 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,019739 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,014176 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,007515 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,005708 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2035 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 78628 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 215,18336 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 3,7024479 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78628 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 2,6827938 |  | 0,9922561 |  | 0,0129585 |  | 0,0081454 |  | 0,0040727 |  | 0,0022215 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,117887 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,190294 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,014433 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,011430 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006285 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005573 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 78628 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 43,03667 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,1549858 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78628 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 3,7353027 | 1,3815362 | 0,0180425 | 0,0113410 |  | 0,0056704 |  | 0,0030930 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 4,061622 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,530064 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,019149 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,013805 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,007330 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,005607 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0013. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчеты на 2036 год

| Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 420 |  | м3; |  |  |  |
| Количество РГС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 4 |  | шт.; |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 1 |  | м; |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 76340 |  | т/г; |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - заглубленный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 208,92173 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8185743 |  | г/с |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 3,5947102 |  | т/г |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  | 0,56 |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,54 |  | Крmaх = |  | 0,77 |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76340 |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | С1-С5 |  | С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| Mi, г/с | 0,5931389 |  | 0,2193779 |  | 0,0028650 |  | 0,0018009 |  | 0,0009004 |  | 0,0004911 |  |  |  |  |
| Gi, т/г | 2,6047271 |  | 0,9633824 |  | 0,0125814 |  | 0,0079084 |  | 0,0039541 |  | 0,0021568 |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 13,7967016 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 6,27973136 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,04676848 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,10416616 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,07015272 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,10629200 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,013796702 |  | г/с |  | 0,43509278 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,006279731 |  | г/с |  | 0,19803761 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000046768 |  | г/с |  | 0,00147489 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000104166 |  | г/с |  | 0,00328498 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000070153 |  | г/с |  | 0,00221234 |  | т/г |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000106292 |  | г/с |  | 0,00335202 |  | т/г |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества | г/сек |  | т/год |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,606936 |  | 3,039820 |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,225658 |  | 1,161420 |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0,002912 |  | 0,014056 |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,001905 |  | 0,011193 |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000971 |  | 0,006166 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,000597 |  | 0,005509 |  |

| Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий расход |  |  | 350 | тн; |  |  |  |  |
|  | n |  | 2 | шт; |  |  |  |  |
|  | h |  | 7,21 | м; |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,52 | м; |  |  |  |  |
| Общее время работы |  |  | 8760 | ч/г; |  |  |  |  |
| Годовой расход дизтоплива: В |  |  | 350000,0 | кг/г |  |  | 350,0 | т/г |
| Секундный расход топлива: |  |  | 39,954 | кг/ч |  |  | 11,0984 | г/с |
| Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Псажа = В * Аr * Х * (1 - h), где, |  |  |  |  | 0,01110 | г/с | 0,35000 | т/год |
| В-расход натурального топлива (т/г, г/с); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аr - зольность топлива |  |  |  |  |  |  | 0,1 | % |
| Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут |  |  |  |  |  |  | 0,010 | ; |
| h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не свыше годичной давности); |  |  |  |  |  |  | 0 | ; |
| Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2) |  |  |  |  | 0,12211 | г/с | 3,85072 | т/год |
| Sr - содержание серы в топливе, S = |  |  |  |  |  |  | 0,567 | % |
| h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 | ; |
| h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | ; |
| Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСО = 0,001* ССО * В |  |  |  |  | 0,14392 | г/с | 4,53863 | т/год |
| ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССО = q3 * R * Qri, где, |  |  |  |  |  |  | 12,968 | кг/т |
| Qri - теплота сгорания натурального топлива |  |  |  |  |  |  | 39,9 | МДж/м3 |
| q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива |  |  |  |  |  |  | 0,5 | % |
| R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти |  |  |  |  |  |  | 0,65 | ; |
| Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO |  |  |  |  | 0,039854452 | г/с | 1,2568500 | т/г |
| КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по графику (рис.2.1) принимается равным: |  |  |  |  |  |  | 0,09 | ; |
| В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO2 = 0,8 * МNOx , |  |  |  | МNO2 * ПNOx = | 0,03188 | г/с | 1,00548 | т/год |
|  | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx, |  |  |  | МNO * ПNOx = | 0,00518 | г/с | 0,16339 | т/год |
|  | NO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| где NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vг = V1 + (a - 1) * V, где |  |  |  |  |  |  | 14,67 | м3/кг |
| V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута; |  |  |  |  |  |  | 11,48 | м3/кг |
| α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; |  |  |  |  |  |  | 1,3 | ; |
| V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута. |  |  |  |  |  |  | 10,62 | м3/кг |
| Объем газов на выходе из дымовой трубы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V = B * V * (273 + t), |  |  |  |  |  |  | 0,282 | м3/с |
| 273 * 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где В - расход топлива; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t - температура уходящих газов; |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| Скорость газов на выходе из дымовых труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы |  |  |  |  |  |  | 1,33 | м/с |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем емкости |  |  |  |  |  |  |  | Vp | 8 | м3; |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n | 1 | шт.; |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h | 3 | м; |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d | 0,8 | м; |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В | 350 | т/г; |  |  |
| Плотность нефти равна |  |  |  |  |  |  |  | ж | 0,87 | т/м3; |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара - подземный горизонтальный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  |  | 50,29 |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.1) |  |  | 0,319 | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5.2.2) |  |  | 0,03 | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 | Кtmaх = | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,7 | Крmaх = | 1,0 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | предельные |  |  |  | ароматические |  |  |  |  |  | серо- |  |
|  | Угл.С1-С5 |  | Угл.С6-С10 |  | бензол |  | толуол |  | ксилол |  | водород |  |
| Ci мас % | 72,46 |  | 26,8 |  | 0,35 |  | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mi, г/сек | 0,231264 |  | 0,085535 |  | 0,001117 |  | 0,000702 |  | 0,000351 |  | 0,000191 |  |
| Gi, т/год | 0,02293 |  | 0,00848 |  | 0,00011 |  | 0,00007 |  | 0,00003 |  | 0,00002 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем резервуара |  |  |  |  |  |  |  | Vp |  | 2100 |  | м3; |  |  |  |  |  |
| Количество РВС |  |  |  |  |  |  |  | n |  | 3 |  | шт.; |  |  |  |  |  |
| Высота |  |  |  |  |  |  |  | h |  | 12 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Диаметр |  |  |  |  |  |  |  | d |  | 0,15 |  | м; |  |  |  |  |  |
| Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года |  |  |  |  |  |  |  | В |  | 76340 |  | т/г; |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  | ж |  | 0,87 |  | т/м3; |  |  |  |  |  |
| Температура начала кипения смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | С0; |  |  |  |  |  |
| Вид выброса - паров нефти и бензина; Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая оборачиваемость резервуара по формулам: n = B / (rж * V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.1.8) |  | 41,78435 |  |  |  |  |  |
| Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  | (5.2.1) |  | 0,8823593 |  |  | г/с |  |  |
| годовые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , т/г |  | (5.2.2) |  | 5,0049806 |  |  | т/г |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7); |  |  |  |  |  |  |  | Кtmin = |  | 0,26 |  | Кtmaх = |  |  | 0,56 |  |  |
| Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8); |  |  |  |  |  |  |  | Крср = |  | 0,58 |  | Крmaх = |  |  | 0,83 |  |  |
| Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |
| Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| Кв - опытный коэффициент (приложение 9); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |
| rж - плотность жидкости, т/м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
| В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76340 |  |  |
| Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = Ci * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = Ci * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  |  | С1-С5 | С6-С10 | бензол | толуол |  | ксилол |  | сероводород |  |  |  |
| Ci мас % |  |  | 72,46 | 26,8 | 0,35 | 0,22 |  | 0,11 |  | 0,06 |  |  |  |
| Mi, г/с |  |  | 0,6393576 | 0,2364723 | 0,0030883 | 0,0019412 |  | 0,0009706 |  | 0,0005294 |  |  |  |
| Gi, т/г |  |  | 3,6266090 | 1,3413348 | 0,0175175 | 0,0110110 |  | 0,0055054 |  | 0,0030030 |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |
| Время работы |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |  |  |  | ч/г |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  |  |  | 0,0317098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  |  |  | 0,6490 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  |  |  | 0,2954 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| бензол, cji |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| толуол, cji |  |  |  |  |  | 0,0049 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| ксилол, cji |  |  |  |  |  | 0,0033 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| сероводород, cji |  |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  |  |  | доли/ед. |  |  |  |  |  |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  |  |  | 3,61 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 10,3475262 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 4,70979852 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,03507636 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,07812462 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,05261454 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  |  |  | 0,07971900 |  |  |  |  |  | мг/с |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  |  |  | 0,010347526 |  | г/с |  | 0,32631959 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  |  |  | 0,004709799 |  | г/с |  | 0,14852821 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  |  |  | 0,000035076 |  | г/с |  | 0,00110617 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  |  |  | 0,000078125 |  | г/с |  | 0,00246374 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  |  |  | 0,000052615 |  | г/с |  | 0,00165925 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  |  |  | 0,000079719 |  | г/с |  | 0,00251402 |  | т/г |  |  |  |  |  |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарные выбросы от источников резервуаров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код з/в | Наименование загрязняющего вещества |  |  |  |  | г/сек |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  | 0,649705 |  |  |  | 3,952929 |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  | 0,241182 |  |  |  | 1,489863 |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  |  |  |  | 0,003123 |  |  |  | 0,018624 |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  |  | 0,002019 |  |  |  | 0,013475 |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  | 0,001023 |  |  |  | 0,007165 |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  | 0,000609 |  |  |  | 0,005517 |  |  |  |  |  |

| Источник № 0010. Лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vвозд.= 0,444 м3/сек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 Углеводород С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек). |  |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу). |  |  |  |  |  |  |  |
| П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 Серная кислота |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 25,2 г/(час * м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно. |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма выброса - 20,0 г/(час х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 Натрия гидрооксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м ) |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек |  |  |  |  |  |  |  |
| П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, мощность, Ve | Volvo GV 450 | 360 | кВт; |  |  |  |
|  | n | 1 | шт.; |  |  |  |
|  | h | 4 | м; |  |  |  |
|  | d | 0,15 | м; |  |  |  |
| Номинальный расход топлива |  | 16,00 | кг/ч; |  |  |  |
| Расход дизельного топлива |  | 4,8 | т/г; |  |  |  |
| Время работы |  | 300 | ч/г; |  |  |  |
| Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется: |  |  |  |  |  |  |
| GОГ » 8.72´10-6´bэ´Рэ, |  |  |  | 0,1395 |  |  |
| bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,444 |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. |  |  |  |  |  |  |
| Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| QОГ = GОГ/goг, |  |  |  | 0,3886 |  |  |
| где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| gor = g0or/(1+Toг/273), |  |  |  | 0,35907 |  |  |
| где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], |  |  |  |  |  |  |
| [6] можно принимать, кг/м3; |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Tor - температура отработавших газов, К. |  |  |  | 723 |  |  |
| Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| еi * Рэ |  |  |  |  |  |  |
| Мсек = ------------------- , г/с |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |
| где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме |  |  |  |  |  |  |
| номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2; |  |  |  |  |  |  |
| Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической |  |  |  |  |  |  |
| документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается |  |  |  |  |  |  |
| значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе); |  |  |  |  |  |  |
| 1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек». |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| qi * Вгод |  |  |  |  |  |  |
| Мгод = ---------------, т/год |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе |  |  |  |  |  |  |
| стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный |  |  |  |  |  |  |
| цикл, определяемый по табл. 3 или 4; |  |  |  |  |  |  |
| Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т; |  |  |  |  |  |  |
| 1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т». |  |  |  |  |  |  |
| Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Значения выбросов для различ- |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ | ных групп дизельных установок |  |  |  |  |  |
|  | еi | qi | г/с | т/г |  |  |
| Оксида углерода | 6,2 | 26 | 0,62000 | 0,12480 |  |  |
| Диоксид азота | 9,6 | 40 | 0,96000 | 0,19200 |  |  |
| Углеводороды С12-С19 | 2,9 | 12 | 0,29000 | 0,05760 |  |  |
| Сажа | 0,5 | 2,0 | 0,05000 | 0,00960 |  |  |
| Сернистый ангидрид | 1,2 | 5,0 | 0,12000 | 0,02400 |  |  |
| Формальдегид | 0,12 | 0,5 | 0,01200 | 0,00240 |  |  |
| Бенз/а/пирен | 1,2*10-5 | 5,5*10-5 | 0,0000013 | 0,00000026 |  |  |
| Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, |  |  |  |  |  |  |
| т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вредных | Коэффициент трансформации |  | Выбросы вещества |  |  |  |
| веществ |  |  | г/с | т/г |  |  |
| Диоксид азота | 0,80 |  | 0,76800 | 0,15360 |  |  |
| Оксид азота | 0,13 |  | 0,12480 | 0,02496 |  |  |
| РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г. |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 0012. Емкость для дизтоплива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива: |  |  | 4,8 | т/г |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 1,0 | шт. |  |  |  |  |  |
|  | h |  | 2 | м |  |  |  |  |  |
|  | d |  | 0,1 | м |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · максимальные выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , г/с |  |  |  |  | (6.2.1) | 0,000020258 | г/с |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,018605 |
| · годовые выбросы:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  | (6.2.2) | 0,0007968 | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  | Уоз - | 2,36 | Увл - | 3,15 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, тонн; |  |  |  |  |  | Воз - | 2,5 | Ввл - | 2,5 |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,92 |
| Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаются по Приложению 13; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0029 |
| Nр - количество резервуаров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приведены в Приложении 14 (Сi мас %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |
|  |  |  | Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр |  | предельные С12-С19 |  |  | непредельные | ароматические |  | сероводород |  |
| Ci мас % |  | 99,57 |  |  | - | 0,15 |  | 0,28 |  |
| Mi, г/с |  | 0,000020 |  |  | - | -*) |  | 0,00000006 |  |
| Gi, т/г |  | 0,000795 |  |  | - | -*) |  | 0,0000022 |  |
| *) Условно отнесены к С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6001. Дренажная емкость |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 750 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,3703704 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 6 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 3 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 2,58688155 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 1,17744963 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00876909 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,01953116 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,01315364 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,01992975 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,002587 | г/с | 0,006985 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,001177 | г/с | 0,003179 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000009 | г/с | 0,000024 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000053 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000013 | г/с | 0,000036 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000020 | г/с | 0,000054 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6002. Наливная эстакада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем наливаемого топлива: |  |  |  | 600 | т/г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество | n |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | h |  |  | 0,5 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр | d |  |  | 0,8 | м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность нефти равна | Рж |  |  | 0,87 | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Т |  |  | 200 | ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальные выбросы:. |
|  |  | , г/с |  |  |  |  |  |  | (6.2.1) |  | 0,012708 |  | г/сек |
| С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |
| Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
| годовые выбросы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  | (7.1) |  | 0,004944 |  | т/год |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12; |  |  |  |  |  |  |  | Уоз - | 5,95 |  | Увл - |  | 10,53 |
| Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| период, м3; |  |  |  |  |  |  |  | Воз - | 300,0 |  | Ввл - |  | 300 |
| Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * М / 100, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.4) |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * G / 100, т/г |  |  |  |  |  |  |  |  | (5.2.5) |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| параметр | Предельные |  |  |  |  | Ароматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С1-С5 |  | С6-С10 |  |  | Бензол | Толуол |  |  | Ксилол |  | сероводород |  |
| Ci мас % Сырая нефть | 72,46 |  | 26,8 |  |  | 0,35 | 0,22 |  |  | 0,11 |  | 0,06 |  |
| Mi, г/с | 0,009208 |  | 0,003406 |  |  | 0,000044 | 0,000028 |  |  | 0,000014 |  | 0,000008 |  |
| Gi, т/г | 0,003582 |  | 0,001325 |  |  | 0,000017 | 0,000011 |  |  | 0,000005 |  | 0,000003 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6003-6004. Насосы магистральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек |  |  | G, т/год |  |  |  |
| 2 | ЦНСнт А60/330С |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557,6 |  |  | 0,005556 |  |  | 0,031152 |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,022573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,008349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 2 | К-80-50-20 | 0,02 |  |  |  | 400 | 0,005556 | 0,008 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,005797 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,002144 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000028 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000018 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000009 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,000005 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 1557,6 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1783370 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,004835 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,002201 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000016 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000025 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000037 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2190 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1268392 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 2 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,86229385 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39248321 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00292303 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00651039 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,00438455 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000862 | г/с | 0,006798 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000392 | г/с | 0,003094 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000023 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000051 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000035 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000052 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  |  |  |  |  |  | M, г/сек | G, т/год |  |  |  |  |
| 4 | НВЕ 50/50 |  | 0,02 |  |  |  |  | 1869 |  |  |  |  | 0,005556 | 0,03738 |  |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  | CI мас % | M, г/сек |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 72,46 | 0,004026 |  | 0,027085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 26,8 | 0,001489 |  | 0,01002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  | 0,35 | 0,000019 |  | 0,000131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  | 0,22 | 0,000012 |  | 0,000082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,11 | 0,000006 |  | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  | 0,06 | 0,000003 |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли-чество, шт. | Марка | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |
|  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |
|  |  | торцевым | сальниковым | торцевым | сальниковым |  | M, г/сек | G, т/год |
| 1 | НВЕ 50/50 | 0,02 |  |  |  | 50 | 0,0055556 | 0,00100 |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  | CI мас % |  | M, г/сек |  | G, т/год |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 72,46 |  | 0,004026 |  | 0,00072 |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 26,8 |  | 0,001489 |  | 0,00027 |  |
| Бензол (64) |  |  | 0,35 |  | 0,000019 |  | 0,000004 |  |
| Метилбензол (349) |  |  | 0,22 |  | 0,000012 |  | 0,000002 |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,11 |  | 0,000006 |  | 0,000001 |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  | 0,06 |  | 0,000003 |  | 0,0000006 |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6014. Узел регулирования давления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 |  |  | шт |
| Время работы |  |  |  | 2000 |  |  | ч/г |
| Коэффициент использование оборуд. |  |  |  | 0,1388889 |  |  |  |
| углеводород С1-С5, cji |  |  |  | 0,6490 |  |  | доли/ед. |
| углеводород С6-С10, cji |  |  |  | 0,2954 |  |  | доли/ед. |
| бензол, cji |  |  |  | 0,0022 |  |  | доли/ед. |
| толуол, cji |  |  |  | 0,0049 |  |  | доли/ед. |
| ксилол, cji |  |  |  | 0,0033 |  |  | доли/ед. |
| сероводород, cji |  |  |  | 0,0050 |  |  | доли/ед. |
| Фланцы, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| ЗРА, шт; nj |  |  |  | 1 |  |  | шт. |
| Расчеты: 1 1 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji |  |  |  |  |  |  |  |
| J=1 J=1 J=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по установке (предприятию), мг/с; |  |  |  |  |  |  |  |
| I – общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросах в целом по установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| m – общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по |  |  |  |  |  |  |  |
| установке (предприятию), шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| gнуj – величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| nj – число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида, (на устье скважин – запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении); |  |  |  |  |  |  |  |
| xнуj – доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (см. приложение 1); |  |  |  |  |  |  |  |
| cji – массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях |  |  |  |  |  |  |  |
| единицы (согласно компонентного состава нефти). |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно- |  |  |  |  |  |  |  |
| регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| утечки от ФС, gнуj |  |  |  | 0,11 |  |  | мг/с |
| утечки от ЗРА, gнуj |  |  |  | 3,61 |  |  | мг/с |
| доля утечки ФС, xнуj |  |  |  | 0,05 |  |  |  |
| доля утечки ЗРА, xнуj |  |  |  | 0,365 |  |  |  |
| выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,85872435 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,39085851 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,00291093 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,00648344 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,0043664 |  |  | мг/с |
| выбросы вредного вещества, Yну сероводород |  |  |  | 0,00664325 |  |  | мг/с |
| валовые выбросы, YнуС1-С5 |  |  |  | 0,000859 | г/с | 0,006183 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6-С10 |  |  |  | 0,000391 | г/с | 0,002814 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС6Н6 |  |  |  | 0,000003 | г/с | 0,000021 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС7Н8 |  |  |  | 0,000006 | г/с | 0,000047 | т/г |
| валовые выбросы, YнуС8Н10 |  |  |  | 0,000004 | г/с | 0,000031 | т/г |
| валовые выбросы, Yнусероводород |  |  |  | 0,000007 | г/с | 0,000048 | т/г |
| РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г. |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник № 6015. Сварочный пост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка электрода; |  |  |  | МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401) |
| Время работы, ч/год; |  |  |  | 30 |
| Расход электрода, кг/год; |  |  |  | 50 |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  | 1,67 |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  | (5.1) |
| где: |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |
| Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  | 0 |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  | (5.2) |
| где: |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  | Фтористый |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | водород |
| МР-3, г/кг |  | 9,77 | 1,73 | 0,4 |
| Мсек, г/сек | 0,00532 | 0,00452 | 0,0008 | 0,00019 |
| Мгод, т/год | 0,00058 | 0,00049 | 0,00009 | 0,00002 |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |

| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55, г/кг | 16,99 | 13,9 | 1,09 | 1 | 1 | 0,93 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00315 | 0,00257 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00017 |  | 0,00050 |  | 0,00246 |  |
| Мгод, т/год | 0,00034 | 0,00028 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  | 0,00005 |  | 0,00027 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка электрода; |  |  |  |  | УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, LB52 д 3.0, LB52 д 4.0) |  |  |  |  |  |  |
| Время работы, ч/пер; |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрода, кг/пер; |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход, кг/ч; |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (5.1) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых. |  |  |  |  |  |
| (приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических агр/в; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , г/с |  |  |  | (5.2) |  |  |  |  |  |  |
| где: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы оборудования, кг/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый | Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал и | сварочный | в том числе |  |  |  | фтористые газообр. |  | азот диоксид |  | углерод оксид |  |
| его марка | аэрозоль | железо оксид | оксид марганца | пыль неорг. | фториды | соединения |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45, г/кг | 16,31 | 10,69 | 0,92 | 1,4 | 3,3 | 0,75 |  | 1,5 |  | 13,3 |  |
| Мсек, г/сек | 0,00755 | 0,00495 | 0,00043 | 0,00065 | 0,00153 | 0,00035 |  | 0,00069 |  | 0,00616 |  |
| Мгод, т/год | 0,00082 | 0,00053 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00017 | 0,00004 |  | 0,00008 |  | 0,00067 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (по величинам удельных выбросов), Астана-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого от источника:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01168 | 0,0013 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00143 | 0,00016 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00119 | 0,00013 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00862 | 0,00094 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00071 | 0,00008 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00172 | 0,00019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00084 | 0,00009 |

| Источник № 6016. Пост газорезки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гасосварочные работы для резки металла |  |  |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| Количество, шт.; |  |  |  |  | 1 |
| Время работы, ч/год; |  |  |  |  | 15 |
| Расход пропана, кг/год; |  |  |  |  | 20 |
| Максимальный расход, кг/ч. |  |  |  |  | 1,33 |
| Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал- |  |  |  |  |  |
| лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч). |  |  |  |  |  |
| 6.1 На единицу времени работы оборудования |  |  |  |  |  |
| а) валовый: |  |  |  |  |  |
|  | , т/год |  |  |  | (6.1) |
| где: |  |  |  |  |  |
| Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, |  |  |  |  |  |
| при толщине разрезаемого металла s, г/час (табл. 4); |  |  |  |  |  |
| Т - время работы одной единицы оборудования, час/год; |  |  |  |  |  |
|  - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа |  |  |  |  |  |
| технологических агрегатов, 0. |  |  |  |  |  |
| б) максимальный разовый: |  |  |  |  |  |
|  | , г/сек |  |  |  | (6.2) |
| Расчеты: |  |  |  |  |  |
| Толщина разре- | Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час |  |  |  |  |
| заемых листов*) | в том числе |  | азот | углерод |  |
| мм | железо оксид | оксид марганца | диоксид | оксид |  |
| 5,0 мм | 72,9 | 1,10 | 39,0 | 49,5 |  |
| Мгод, т/г | 0,001094 | 0,000017 | 0,000585 | 0,000743 |  |
| Мсек, г/с | 0,020250 | 0,000306 | 0,010833 | 0,013750 |  |
| РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |

| Источник № 6017. Склад щебня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,007 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,009339 | г/сек |
|  | 0,00000000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,02 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 1,0 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,5 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,07363 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6018. Склад цемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 6 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00273972603 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,000240 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,04 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 0,01 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,9 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 1,0 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,003 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,5 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент) | 0,00189 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6019. Склад ПГС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Ед.изм. |
| 1. | Исходные данные: |  |  |
| 1.1. | Gгод - Количество поступающего материала за год | 15 | т/год |
| 1.2. | G - Количество перерабатываемого материала | 0,00685 | т/час |
| 1.3. | F - Поверхность пыления в плане | 5 | м2 |
| 1.4. | Т - Время работы | 2190 | ч/год |
| 2. | Расчет: |  |  |
| 2.1. | Q - Объем пылевыделения, где |  |  |
|  | К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В |  |  |
|  | Q = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F | 0,012670 | г/сек |
|  | 0,00000000000,3600 |  |  |
|  | K1 - доля пылевой фракции в материале | 0,05 | (таблица 1) |
|  | K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль | 0,03 | (таблица 1) |
|  | K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий | 1,2 | (таблица 2) |
|  | K4 - коэффициент, учитывающий местных условий | 1,0 | (таблица 3) |
|  | K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала | 0,8 | (таблица 4) |
|  | K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла | 1,45 | (таблица 5) |
|  | K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала | 0,8 | (таблица 5) |
|  | q - объем пылевыделения, где | 0,002 | (таблица 6) |
|  | B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки | 0,7 | (таблица 7) |
| 2.2. | M - Общее пылевыделения* |  |  |
|  | М = Q * T * 3600 / 106, (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.) | 0,09989 | т/год |
| Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности |  |  |  |
| строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г. |  |  |  |

| Источник № 6020. Пост покраски |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход краски, кг/пер |  | 30 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,00017 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0030556 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
| уайт-спирит - | 50 | % |  |  |  |  | т/г | 0,00189 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,00486 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,035000 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| уайт-спирит - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,090000 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| Уайт-спирит - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| 2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход грунтовки, кг/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Время работы, час/пер |  | 15 | ; |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | 0,0025 |
| mф - фактический годовой расход ЛКМ (т); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на поверхность изделия (детали), определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/сек | 0,0458333 |
| mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ксилол - | 100 | % |  |  |  |  | т/г | 0,0016875 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3; |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | т/г | 0,0050625 |
| Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при окраске: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,031250 |
|  |  |  | при сушке: |  |  |  |  |  |
| ксилол - |  |  |  |  |  |  | г/с | 0,093750 |
| Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксилол - |  |  |  | г/сек | 0,1250 |  | т/год | 0,0068 |
| РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные выбросы от источников выбросов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ЗВ |  |  | Выброс ЗВ, г/сек |  |  | Выброс ЗВ, т/год |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | 0,250000 |  |  | 0,01350 |  |  |
| Уайт-спирит (1294*) |  |  | 0,125000 |  |  | 0,00675 |  |  |
| Взвешенные вещества (116) (Аэрозоли краски) |  |  | 0,048889 |  |  | 0,00264 |  |  |

| Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Диаметр трубы | d | м | 0,05 |
| 1.2. | Уд. расход топлива | G | кг/час | 5 |
| 1.3. | Время работы | t | ч/год | 20 |
| 1.4. | Уд. вес бензина | q | кг/м3 | 0,76 |
| 2 | Формула: |  |  |  |
|  | Qв = В * g, т/год | Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с |  |  |
|  | Qм = Qв / t / 3600 * 106, г/сек |  |  |  |
| 2.1. | g- cогласно справочным | gCO | т/т | 0,6 |
|  | данным, количество | gNOх | т/т | 0,04 |
|  | токсичных веществ при | gCH | т/т | 0,1 |
|  | сгорании 1 кг топлива | gсажа | т/т | 0,00058 |
|  | в ДВС составляет: | gбенз/а/пирен | т/т | 0,00000023 |
|  |  | gSO2 | т/т | 0,002 |
|  |  | gсвинец | т/т | 0,0003 |
| 2.2. | Коэффициент избытка воздуха | α | Таблица 5.1. (2) | 1,4 |
| 2.3. | Энергетический эквивалент топлива | Э | Таблица 5.1. (2) | 1,37 |
| 2.4. | Количество сжигаемого топлива | В | т/год | 0,10 |
| 3 | Результаты: |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбросов | QCO | т/год | 0,06000 |
|  |  |  | г/сек | 0,833333 |
|  |  | QNO2 | т/год | 0,00400 |
|  |  |  | г/сек | 0,055556 |
|  |  | QCH С12-С19 | т/год | 0,01000 |
|  |  |  | г/сек | 0,138889 |
|  |  | Qсажа | т/год | 0,00006 |
|  |  |  | г/сек | 0,000806 |
|  |  | Qбенз/а/пирен | т/год | 2E-08 |
|  |  |  | г/сек | 3E-07 |
|  |  | QSO2 | т/год | 2,0E-04 |
|  |  |  | г/сек | 0,002778 |
|  |  | Qсвинец | т/год | 3E-05 |
|  |  |  | г/сек | 4,2E-04 |
| 3.2. | Объем продуктов сгорания | Vr | м3/с | 0,03 |
| 1) Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к, |  |  |  |  |
| Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п |  |  |  |  |
| 2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г. |  |  |  |  |

| Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - общее время работы, час/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество, шт. | Марка |  |  | Q - удельное выделение ЗВ, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т - время работы, ч/год | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Насосы центробежные с одним уплотнением вала: |  |  |  |  | Насосы центробежные с двумя уплотнением вала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | торцевым |  |  | сальниковым |  | торцевым |  | сальниковым |  |  |  |  | M, г/сек |  |  |  |  |  |  | G, т/год |  |  |
| 1 | НВЕ 50/50 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,0055556 |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Максимально-разовый выброс: М = CI * Мсек / 100, г/с, (5.2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые выбросы: G = CI * Gгод / 100, т/г, (5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Сi мас %) - согласно состава нефти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация состава выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определяемый параметр |  |  |  |  |  | CI мас % |  |  | M, г/сек |  |  |  | G, т/год |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  | 72,46 |  |  | 0,004026 |  |  |  | 0,007246 |  |  |  |  |  |  |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  | 0,001489 |  |  |  | 0,00268 |  |  |  |  |  |  |
| Бензол (64) |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,000019 |  |  |  | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |
| Метилбензол (349) |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,000012 |  |  |  | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,000006 |  |  |  | 0,000011 |  |  |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0,000003 |  |  |  | 0,000006 |  |  |  |  |  |  |
| РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |