УТВЕРЖДАЮ

Директор рудника Шатыркуль ТОО «Корпорация Казахмыс»

Shatyrkol-Jaysan tau-ken ondirisi

Коныров Б.Е.

(фамилия, имя, отчество

______________________

(подпись)

"_____"______________2026 г

М.П.

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) Рудник | 0001 | 0001 01 | Буровые работы | бурение | 4 | 1460 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0263 |
| Шатыркуль |  |  | по руде |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 0001 | 0001 02 | Буровые работы | бурение | 3.2 | 1145 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0206 |
|  |  |  | по породе |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0001 | 0001 03 | КПВ-4 | бурение | 2 | 9 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00324 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 0001 | 0001 04 | Rhino | бурение | 4 | 51 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.01836 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0001 | 0001 05 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.5544 |
|  |  |  | по руде | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.09009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.107355456 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0001 | 0001 06 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.6368 |
|  |  |  | по породе | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.10348 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 1.056 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.102699576 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0001 | 0001 07 | Погрузка руды | погрузка | 2.2 | 783.44 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1798 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0001 | 0001 08 | Погрузка породы | погрузка | 1.8 | 647 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1485 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0001 | 0001 09 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.81456 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.13237 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.1983 |
|  | 0001 | 0001 10 | Заправка ГСМ | заправка | 4 | 1460 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0001 | 0001 11 | ТО и сервис | ремонт | 18 | 6701 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.00498 |
|  |  |  | спецтехники и |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.00133 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0002 | 0002 01 | Аварийная ДЭС | Выработка | 2 | 700 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.15 |
|  |  |  | 1750 кВт | электроэнерг |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | ии |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.195 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.125 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0004 | 0004 01 | Склад ГСМ (РГС- | прием и | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00034 |
|  |  |  | 50) | хранение ДТ |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12066 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0005 | 0005 01 | Склад ГСМ (РГС- | прием и | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00034 |
|  |  |  | 50) | хранение ДТ |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12066 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0006 | 0006 01 | Склад ГСМ (РГС- | прием и | 24 | 8760 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00068 |
|  |  |  | 50) | хранение ДТ |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.24132 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0010 | 0010 01 | Буровые работы | бурение | 4 | 1460 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0263 |
|  |  |  | по руде |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 02 | Буровые работы | бурение | 3.2 | 1145 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0206 |
|  |  |  | по породе |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 03 | КПВ-4 | бурение | 2 | 9 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00324 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 04 | Rhino | бурение | 4 | 51 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.01836 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 05 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.5544 |
|  |  |  | по руде | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.09009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.107355456 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 06 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.6368 |
|  |  |  | по породе | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.10348 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 1.056 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.102699576 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 0010 | 0010 07 | Погрузка руды | погрузка | 2.2 | 783.44 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1798 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 08 | Погрузка породы | погрузка | 1.8 | 647 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1485 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0010 | 0010 09 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.81456 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.13237 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.1983 |
|  | 0010 | 0010 10 | Заправка ГСМ | заправка | 4 | 1460 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0010 | 0010 11 | ТО и сервис | ремонт | 18 | 6701 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.00498 |
|  |  |  | спецтехники и |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.00133 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 01 | Буровые работы | бурение | 4 | 1460 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0263 |
|  |  |  | по руде |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 02 | Буровые работы | бурение | 3.2 | 1145 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0206 |
|  |  |  | по породе |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 03 | КПВ-4 | бурение | 2 | 9 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00324 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 04 | Rhino | бурение | 4 | 51 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.01836 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 05 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.5544 |
|  |  |  | по руде | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.09009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.107355456 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 06 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.6368 |
|  |  |  | по породе | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.10348 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 1.056 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.102699576 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 07 | Погрузка руды | погрузка | 2.2 | 783.44 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1798 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 08 | Погрузка породы | погрузка | 1.8 | 647 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1485 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 09 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.81456 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.13237 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.1983 |
|  | 0015 | 0015 10 | Заправка ГСМ | заправка | 4 | 1460 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0015 | 0015 11 | ТО и сервис | ремонт | 18 | 6701 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.00498 |
|  |  |  | спецтехники и |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.00133 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0015 | 0015 12 | Обустройство | обустройство | 12 | 4380 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.04544 |
|  |  |  | подземных |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | объектов |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.003051 |
|  |  |  |  |  |  |  | Олово оксид (в пересчете | 0168(446) | 0.000047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец и его | 0184(513) | 0.000086 |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.304515 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.366543 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04646 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09291 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24493 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.000792 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.001077 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0616(322) | 0.262607 |
|  |  |  |  |  |  |  | Толуол (558) | 0621(558) | 0.00323 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 1119(1497*) | 0.00077 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной | 1210(110) | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401(470) | 0.002202 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензин (нефтяной, | 2704(60) | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  | малосернистый) /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.27077 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.11149 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.073932 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.567027 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0275 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 0016 | 0016 01 | Буровые работы | бурение | 4 | 1460 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0263 |
|  |  |  | по руде |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 02 | Буровые работы | бурение | 3.2 | 1145 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0206 |
|  |  |  | по породе |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 03 | КПВ-4 | бурение | 2 | 9 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00324 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 04 | Rhino | бурение | 4 | 51 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.01836 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 05 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.5544 |
|  |  |  | по руде | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.09009 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.107355456 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 0016 | 0016 06 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.6368 |
|  |  |  | по породе | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.10348 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 1.056 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.102699576 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 07 | Погрузка руды | погрузка | 2.2 | 783.44 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1798 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 08 | Погрузка породы | погрузка | 1.8 | 647 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1485 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0016 | 0016 09 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.81456 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.13237 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.1983 |
|  | 0016 | 0016 10 | Заправка ГСМ | заправка | 4 | 1460 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0016 | 0016 11 | ТО и сервис | ремонт | 18 | 6701 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.00498 |
|  |  |  | спецтехники и |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.00133 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 01 | Буровые работы | бурение | 3.1 | 1123 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0202 |
|  |  |  | по руде |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 02 | Буровые работы | бурение | 5.1 | 1848 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.03326 |
|  |  |  | по породе |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 03 | КПВ-4 | бурение | 2.4 | 872 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.314 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 04 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.4264 |
|  |  |  | по руде | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.06929 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.708 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.087568128 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 05 | Взрывные работы | взрывные | 1 | 365 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 1.048 |
|  |  |  | по породе | работы |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.1703 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 1.74 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.16914096 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 06 | Погрузка руды | погрузка | 2 | 602.41 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1555 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 07 | Погрузка породы | погрузка | 3 | 1065.31 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.275 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0017 | 0017 08 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.81456 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.13237 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.691 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.1983 |
|  | 0017 | 0017 09 | Заправка ГСМ | заправка | 4 | 1460 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 0017 | 0017 10 | ТО и сервис | ремонт | 18 | 6701 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.00498 |
|  |  |  | спецтехники и |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00012 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.00133 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00014 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 0017 | 0017 11 | Обустройство | обустройство | 12 | 4380 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.04544 |
|  |  |  | подземных |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  | объектов |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.003051 |
|  |  |  |  |  |  |  | Олово оксид (в пересчете | 0168(446) | 0.000047 |
|  |  |  |  |  |  |  | Свинец и его | 0184(513) | 0.000086 |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические соединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.304515 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.366543 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04646 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.09291 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24493 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.000792 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.001077 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0616(322) | 0.262607 |
|  |  |  |  |  |  |  | Толуол (558) | 0621(558) | 0.00323 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 1119(1497*) | 0.00077 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной | 1210(110) | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401(470) | 0.002202 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензин (нефтяной, | 2704(60) | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.27077 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.11149 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.073932 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.567027 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.0275 |
|  | 0018 | 0018 01 | Производство | ремонтные | 12 | 4380 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 1.65 |
|  |  |  | рукавов | работы |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.652 |
|  |  |  | высокого |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  |  |  | давления |  |  |  |  |  |  |
|  | 0019 | 0019 01 | Сварочный пост | сварочные | 16 | 5840 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.01426 |
|  |  |  |  | работы |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00314 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00157 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 0019 | 0019 02 | Механическая | металлообраб | 4 | 1460 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.23548 |
|  |  |  | обработка | отка |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.01367 |
|  |  |  | металлов |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 0083 | 0083 01 | Щековая, | лабораторные | 12 | 4380 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.3149 |
|  |  |  | молотковая | исследования |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | дробилки, |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | мельница |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6002 | 6002 01 | Отвал ВП №1, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.28 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6003 | 6003 01 | Отвал ВП №2, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.357 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6004 | 6004 01 | Отвал ВП №3, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.54 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6006 | 6006 01 | Сварочный пост | сварочные | 16 | 5840 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.15735 |
|  |  |  |  | работы |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.01242 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром | 0203(647) | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03468 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00564 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.08275 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00502 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6006 | 6006 02 | Механическая | металлообраб | 14.7 | 4380 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.54999 |
|  |  |  | обработка | отка |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.2452 |
|  |  |  | металлов |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6006 | 6006 03 | Шиномонтажные | шиномонтаж | 8 | 2000 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.000011 |
|  |  |  | работы |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль тонко измельченного | 2978(1090*) | 0.1468 |
|  |  |  |  |  |  |  | резинового вулканизата из |  |  |
|  | 6006 | 6006 04 | Лакокрасочные | лакокраска | 14.7 | 5366 | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0616(322) | 0.084375 |
|  |  |  | работы |  |  |  | м-, п-) (322) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Толуол (558) | 0621(558) | 1.014611 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый | 1042(102) | 0.07944 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) ( | 1061(667) | 0.10592 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 1119(1497*) | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной | 1210(110) | 0.196718 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401(470) | 0.376793 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.309375 |
|  | 6008 | 6008 01 | Сварочный пост | сварочные | 16 | 5840 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.15735 |
|  |  |  |  | работы |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.01242 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром | 0203(647) | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03468 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00564 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.08275 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00502 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6020 | 6020 01 | Отвал ВП №4, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.5 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6021 | 6021 01 | Отвал ВП №5, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.5 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6022 | 6022 01 | Отвал ВП №6, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.649 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6023 | 6023 01 | Отвал ВП №7, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.169 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6024 | 6024 01 | Маслохозяйство | слив и | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.00378 |
|  |  |  |  | замена масла |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  | 6024 | 6024 02 | Емкость для | мойка | 24 | 8760 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.000864 |
|  |  |  | мойки деталей | деталей |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цилиндровое и др.) (716*) |  |  |
|  | 6025 | 6025 01 | Сварочный пост | сварочные | 16 | 5840 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.15735 |
|  |  |  |  | работы |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.01242 |
|  |  |  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром | 0203(647) | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03468 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.00564 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.08275 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00502 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6025 | 6025 02 | Лакокрасочные | лакокрасочны | 8 | 1000 | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0616(322) | 0.084375 |
|  |  |  | работы | е работы |  |  | м-, п-) (322) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Толуол (558) | 0621(558) | 0.217136 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый | 1042(102) | 0.07944 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) ( | 1061(667) | 0.10592 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 1119(1497*) | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной | 1210(110) | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401(470) | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752(1294*) | 0.309375 |
|  | 6025 | 6025 03 | Замена масла | замена масла | 4 | 1460 | Масло минеральное нефтяное | 2735(716*) | 0.00195 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
|  | 6030 | 6030 01 | Транспортировка | транспортные | 18.4 | 6701 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 10.1 |
|  |  |  | концентрата до | работы |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | ст.Бирлик |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6031 | 6031 01 | Отвал ПРС | хранение ПРС | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.025 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6032 | 6032 01 | Доставка породы | доставка | 8 | 2920 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.52 |
|  |  |  | во | породы |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | внутрикарьерное |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | отработанное |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | пространство |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6032 | 6032 02 | Разгрузка | разгрузка | 3 | 1039.03 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.828 |
|  |  |  | породы во |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | внутрикарьерный |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | породный отвал |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6032 | 6032 03 | Планировка | планировка | 2 | 571 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.434 |
|  |  |  | отвала |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | бульдозером |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  | 6032 | 6032 04 | Хранение породы | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 9.544 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6033 | 6033 01 | Доставка породы | доставка | 8 | 2920 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.524 |
|  |  |  | во | породы |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | внутрикарьерное |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | отработанное |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | пространство |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6033 | 6033 02 | Разгрузка | разгрузка | 4.5 | 1548.32 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.234 |
|  |  |  | породы во |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | внутрикарьерный |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | породный отвал |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6033 | 6033 03 | Планировка | планировка | 3 | 854 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.649 |
|  |  |  | отвала |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | бульдозером |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6033 | 6033 04 | Хранение породы | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 4.573 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6034 | 6034 01 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00925 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.01104 |
|  | 6034 | 6034 02 | Доставка горной | доставка | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.8211 |
|  |  |  | массы до |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадки и |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | отвала |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6035 | 6035 01 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00925 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.01104 |
|  | 6035 | 6035 02 | Доставка горной | доставка | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.8211 |
|  |  |  | массы до |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадки и |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | отвала |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6036 | 6036 01 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00925 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.01104 |
|  | 6036 | 6036 02 | Доставка горной | доставка | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.8211 |
|  |  |  | массы до |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадки и |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | отвала |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6037 | 6037 01 | Разгрузка руды | разгрузка | 1 | 301.21 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.216 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочную |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадку |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6037 | 6037 02 | Хранение руды | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 4.751 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадке |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6037 | 6037 03 | Погрузка руды в | позгрузка | 1 | 301.21 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.216 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6037 | 6037 04 | Работа | ДВС | 8 | 2920 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.28892 |
|  |  |  | автотранспорта |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | (передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.07233 |
|  | 6038 | 6038 01 | Срезка ПРС с | срезка ПРС | 3 | 28 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00053 |
|  |  |  | площадки отвала |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6038 | 6038 02 | Погрузка ПРС в | погрузка ПРС | 3 | 27 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0186 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6038 | 6038 03 | Разгрузка | разгрузка | 2 | 368 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.3301 |
|  |  |  | породы в отвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6038 | 6038 04 | Планировка | планировка | 2 | 202 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1919 |
|  |  |  | площадки отвала |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6038 | 6038 05 | Хранение породы | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.39034 |
|  |  |  | в отвале |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6039 | 6039 01 | Разгрузка ПРС в | разгрузка | 3 | 27 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0233 |
|  |  |  | отвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6039 | 6039 02 | Планировка | планировка | 3 | 28 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.001 |
|  |  |  | отвала ПРС |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6039 | 6039 03 | Хранение ПРС в | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.04954 |
|  |  |  | отвале |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6040 | 6040 01 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00925 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.01104 |
|  | 6040 | 6040 02 | Доставка горной | доставка | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.8211 |
|  |  |  | массы до |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадки и |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | отвала |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6041 | 6041 01 | Разгрузка руды | разгрузка | 3 | 1045 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6659 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочную |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадку |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6041 | 6041 02 | Хранение руды | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.8005 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадке |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6041 | 6041 03 | Погрузка руды в | позгрузка | 3 | 1045 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6659 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6041 | 6041 04 | Работа | ДВС | 8 | 2920 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.28892 |
|  |  |  | автотранспорта |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | (передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.07233 |
|  | 6042 | 6042 01 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00925 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.01104 |
|  | 6043 | 6043 01 | Перегрузочная | перегрузочная | 1 | 365 |  |  |  |
|  |  |  | площадка | площадка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | портала №3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | резерв |  |  |  |  |  |  |
|  | 6044 | 6044 01 | Въезд-выезд | ДВС | 24 | 8760 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.00925 |
|  |  |  | транспорта ( |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.01104 |
|  | 6044 | 6044 02 | Доставка горной | доставка | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.8211 |
|  |  |  | массы до |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадки и |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  | отвала |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6045 | 6045 01 | Разгрузка руды | разгрузка | 3 | 1045 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6659 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочную |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадку |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6045 | 6045 02 | Хранение руды | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.8005 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадке |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6045 | 6045 03 | Погрузка руды в | позгрузка | 3 | 1045 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6659 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6045 | 6045 04 | Работа | ДВС | 8 | 2920 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.28892 |
|  |  |  | автотранспорта |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | (передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.07233 |
|  | 6048 | 6048 01 | Отвал ВП №9, | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.454 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6049 | 6049 01 | Отвал ПРС | хранение ПРС | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1254 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6050 | 6050 01 | Разгрузка ПРС в | разгрузка | 4 | 234 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.20358 |
|  |  |  | отвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6050 | 6050 02 | Планировка | планировка | 3 | 239 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0046 |
|  |  |  | отвала ПРС |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6050 | 6050 03 | Хранение ПРС в | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1581 |
|  |  |  | отвале |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6051 | 6051 01 | Отвал ПРС | хранение ПРС | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0877 |
|  |  |  | хранение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6052 | 6052 01 | Срезка ПРС с | срезка ПРС | 4 | 239 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0046 |
|  |  |  | площадки ПО №10 |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6052 | 6052 02 | Погрузка ПРС в | погрузка | 4 | 234 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.1629 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6052 | 6052 03 | Разгрузка | разгрузка | 2 | 697.13 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.625 |
|  |  |  | породы в отвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6052 | 6052 04 | Планировка | планировка | 3 | 386 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.37 |
|  |  |  | площадки отвала |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6052 | 6052 05 | Хранение породы | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.019 |
|  |  |  | в отвале |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6084 | 6084 01 | Топливораздаточ | заправка | 18.4 | 6701 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0007 |
|  |  |  | ная колонка | автотранспор |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | та |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.2493 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 6085 | 6085 01 | Топливораздаточ | заправка | 18.4 | 6701 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0007 |
|  |  |  | ная колонка | автотранспор |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  | та |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.2493 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  | 6087 | 6087 01 | Разгрузка | разгрузка | 22 | 8000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.768 |
|  |  |  | породы в бункер |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | дробильной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | установки |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6087 | 6087 02 | Дробильная | дробление | 22 | 8000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.064 |
|  |  |  | установка |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6087 | 6087 03 | Ленточный | транспортиро | 22 | 8000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.249 |
|  |  |  | конвейер | вка |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6087 | 6087 04 | Пересыпка с | пересыпка | 22 | 8000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.688 |
|  |  |  | конвейера в |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | бурт |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6087 | 6087 05 | Хранение | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.95012 |
|  |  |  | материала в |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | буртах |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6087 | 6087 06 | Погрузка в | погрузка | 22 | 8000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.536 |
|  |  |  | автосамосвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  | 6088 | 6088 01 | Разгрузка руды | разгрузка | 3 | 1045 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6659 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочную |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадку |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6088 | 6088 02 | Хранение руды | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.8005 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадке |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6088 | 6088 03 | Погрузка руды в | погрузка | 3 | 1045 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6659 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6088 | 6088 04 | Работа | ДВС | 8 | 2920 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.28892 |
|  |  |  | автотранспорта |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | (передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.07233 |
|  | 6089 | 6089 01 | Срезка ПРС | срезка ПРС | 6 | 19 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.000352 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6089 | 6089 02 | Погрузка ПРС в | погрузка | 3 | 34 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.006 |
|  |  |  | автосамосвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6089 | 6089 03 | Устройство | разгрузка | 8 | 270 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.242 |
|  |  |  | насыпи ( |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | разгрузка |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | породы) |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6089 | 6089 04 | Планировка | планировка | 2 | 37 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0349 |
|  |  |  | дорожного |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | полотна |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6089 | 6089 05 | Разгрузка и | разгрузка | 2 | 208 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.3994 |
|  |  |  | распределение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | щебня |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6089 | 6089 06 | Разгрузка и | разгрузка | 2 | 72 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.648 |
|  |  |  | распределение |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | песка |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6090 | 6090 01 | Разгрузка ПРС в | разгрузка | 4 | 35 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00822 |
|  |  |  | отвал |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6090 | 6090 02 | Планировка | планировка | 3 | 20 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0003522 |
|  |  |  | отвала ПРС |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6090 | 6090 03 | Хранение ПРС в | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0144 |
|  |  |  | отвале |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6091 | 6091 01 | Разгрузка руды | разгрузка | 1 | 301.21 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.216 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочную |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадку |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6091 | 6091 02 | Хранение руды | хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 4.751 |
|  |  |  | на |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | перегрузочной |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | площадке |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6091 | 6091 03 | Погрузка руды в | позгрузка | 1 | 301.21 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.216 |
|  |  |  | автосамосвалы |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  | 6091 | 6091 04 | Работа | ДВС | 8 | 2920 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.28892 |
|  |  |  | автотранспорта |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  | (передвижные) |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  |  | Керосин (654*) | 2732(654*) | 0.07233 |
|  | 6093 | 6093 01 | Пересыпка и | пересыпка и | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 33.91 |
|  |  |  | хранение | хранение |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | инертных |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | материалов для |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 0001 | 4 | 2.5 | 14.67 | 72 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00297 | 0.00498 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00048 | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.99613 | 2.00588 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.324394 | 0.32596 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0172 | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0177 | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 3.2841 | 2.66833 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00021 | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00092 | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00326 | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.817526 | 0.606995032 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 0002 | 4 | 0.2 | 15 | 0.4712389 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.13 | 0.195 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.01666666667 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.03333333333 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.08333333333 | 0.125 |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.004 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.004 | 0.006 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.04 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| 0004 | 3.2 | 0.1 | 8 | 0.0628319 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00004 | 0.00034 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01246 | 0.12066 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| 0005 | 3.2 | 0.1 | 8 | 0.0628319 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00004 | 0.00034 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01246 | 0.12066 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| 0006 | 3.2 | 0.1 | 8 | 0.0628319 |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00004 | 0.00068 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.01246 | 0.24132 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| 0010 | 4 | 2.5 | 15.69 | 77 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00297 | 0.00498 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00048 | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.99613 | 2.00588 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.324394 | 0.32596 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0172 | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0177 | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 3.2841 | 2.66833 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00021 | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00092 | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00326 | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.817526 | 0.606995032 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 0015 | 4 | 2.5 | 27.3 | 134 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02322 | 0.05042 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00096 | 0.003835 |
|  |  |  |  |  |  | 0168 (446) | Олово оксид (в пересчете на | 0.000016 | 0.000047 |
|  |  |  |  |  |  | 0184 (513) | Свинец и его неорганические | 0.000028 | 0.000086 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.06288 | 2.310395 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.401314 | 0.692503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.02688 | 0.15649 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.03706 | 0.18428 |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 3.34625 | 2.91326 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00047 | 0.001032 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00184 | 0.001407 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (322) | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0.2778 | 0.262607 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (558) | Толуол (558) | 0.17222 | 0.00323 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.04259 | 0.00077 |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.03333 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00232 | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00232 | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.041 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.078 | 0.2053 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.02649 | 0.23625 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.05703 | 1.053932 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.917916 | 1.174022032 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0046 | 0.0275 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 0016 | 4 | 2.5 | 13.24 | 65 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00297 | 0.00498 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00048 | 0.000784 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 1.99613 | 2.00588 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.324394 | 0.32596 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0172 | 0.11003 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0177 | 0.09137 |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 3.2841 | 2.66833 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00021 | 0.00024 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00092 | 0.00033 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00326 | 0.12476 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.817526 | 0.606995032 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 0017 | 4 | 2.5 | 27.3 | 134 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02322 | 0.05042 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00096 | 0.003835 |
|  |  |  |  |  |  | 0168 (446) | Олово оксид (в пересчете на | 0.000016 | 0.000047 |
|  |  |  |  |  |  | 0184 (513) | Свинец и его неорганические | 0.000028 | 0.000086 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.52368 | 2.593595 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.476194 | 0.738523 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.02688 | 0.15649 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.03706 | 0.18428 |
|  |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.00035 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 4.11925 | 3.38526 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00047 | 0.001032 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00184 | 0.001407 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (322) | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0.2778 | 0.262607 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (558) | Толуол (558) | 0.17222 | 0.00323 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.04259 | 0.00077 |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.03333 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.00232 | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.00232 | 0.01115 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
|  |  |  |  |  |  | 2704 (60) | Бензин (нефтяной, | 0.041 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.078 | 0.2053 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.02649 | 0.23625 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.05703 | 1.053932 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.940404 | 1.621836088 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0046 | 0.0275 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 0018 | 5 | 0.15 | 4.53 | 0.08 |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.2326 | 1.65 |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.124 | 0.652 |
| 0019 | 5 | 0.15 | 4.53 | 0.08 |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.00407 | 0.01426 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.000721 | 0.00314 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.0004875 | 0.00157 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.0003333 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.0448 | 0.23548 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0003333 | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0026 | 0.01367 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 0083 | 4 | 0.4 | 2.44 | 0.306 |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0247 | 0.3149 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6002 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1313 | 3.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6003 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0143 | 0.357 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6004 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1417 | 3.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6006 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.15735 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00048 | 0.01242 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром ( | 0.00005 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00867 | 0.03468 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00141 | 0.00564 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000002 | 0.000011 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.013751 | 0.082754 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00031 | 0.00502 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00092 | 0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (322) | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0.125 | 0.084375 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (558) | Толуол (558) | 0.25144444444 | 1.014611 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.06666666667 | 0.07944 |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) ( | 0.08888888889 | 0.10592 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.03555555556 | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.04866666667 | 0.196718 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10544444444 | 0.376793 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.309375 |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.03006 | 0.54999 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00039 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0134 | 0.2452 |
|  |  |  |  |  |  | 2978 (1090*) | Пыль тонко измельченного | 0.0204 | 0.1468 |
|  |  |  |  |  |  |  | резинового вулканизата из |  |  |
| 6008 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.15735 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00048 | 0.01242 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром ( | 0.00005 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00867 | 0.03468 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00141 | 0.00564 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.08275 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00031 | 0.00502 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00092 | 0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00039 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6020 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6021 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
| 6022 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.026 | 0.649 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6023 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0468 | 1.169 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6024 | 2 |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.01211 | 0.004644 |
|  |  |  |  |  |  |  | (веретенное, машинное, |  |  |
| 6025 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.02025 | 0.15735 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.00048 | 0.01242 |
|  |  |  |  |  |  | 0203 (647) | Хром /в пересчете на хром ( | 0.00005 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00867 | 0.03468 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00141 | 0.00564 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.01375 | 0.08275 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.00031 | 0.00502 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00092 | 0.0071 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (322) | Ксилол (смесь изомеров о-, | 0.125 | 0.084375 |
|  |  |  |  |  |  |  | м-, п-) (322) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (558) | Толуол (558) | 0.18222222222 | 0.217136 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый | 0.06666666667 | 0.07944 |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) ( | 0.08888888889 | 0.10592 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый | 0.03555555556 | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной | 0.03555555556 | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.03555555556 | 0.042368 |
|  |  |  |  |  |  | 2735 (716*) | Масло минеральное нефтяное | 0.0000433 | 0.00195 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.309375 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00039 | 0.0033 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6030 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.493 | 10.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6031 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.041 | 1.025 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6032 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.9794 | 12.326 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6033 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.77691 | 7.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6034 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00044 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00007 | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00003 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00128 | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0401 | 0.8211 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6035 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00044 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00007 | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00003 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00128 | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0401 | 0.8211 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6036 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00044 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00007 | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00003 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00128 | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0401 | 0.8211 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6037 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02817 | 0.28892 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00458 | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00482 | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00495 | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05327 | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.7584 | 5.183 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6038 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.94963 | 2.93147 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6039 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2984 | 0.07384 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6040 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00044 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00007 | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00003 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00128 | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0401 | 0.8211 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6041 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02817 | 0.28892 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00458 | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00482 | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00495 | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05327 | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.7034 | 5.1323 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6042 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00044 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00007 | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00003 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00128 | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |
| 6043 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6044 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.00044 | 0.00925 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00007 | 0.001503 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00003 | 0.00057 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0001 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00128 | 0.02694 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0401 | 0.8211 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6045 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02817 | 0.28892 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00458 | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00482 | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00495 | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05327 | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.7034 | 5.1323 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6048 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0182 | 0.454 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6049 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00502 | 0.1254 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6050 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.30273 | 0.36628 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6051 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00351 | 0.0877 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6052 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.9354 | 3.1815 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6084 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00326 | 0.2493 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| 6085 | 2 |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00001 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00326 | 0.2493 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| 6087 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.40919 | 8.25512 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6088 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02817 | 0.28892 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00458 | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00482 | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00495 | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05327 | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.7034 | 5.1323 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6089 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 4.3259 | 1.330652 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6090 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.087 | 0.0229722 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6091 | 2 |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.02817 | 0.28892 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.00458 | 0.04695 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.00482 | 0.04852 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.00495 | 0.03142 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.05327 | 0.24094 |
|  |  |  |  |  |  | 2732 (654*) | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.7584 | 5.183 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| 6093 | 2 |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 3.731 | 33.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | Проектный | Фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О по площадке: 01 |  | 181.404628416 | 181.404628416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.404628416 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 141.165063416 | 141.165063416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.165063416 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в | 0.60209 | 0.60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60209 |
|  | пересчете на железо) ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в | 0.050422 | 0.050422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050422 |
|  | пересчете на марганца (IV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на | 0.000094 | 0.000094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000094 |
|  | олово) (Олово (II) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические | 0.000172 | 0.000172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000172 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром ( | 0.00051 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0.91409 | 0.91409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91409 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.025904 | 0.025904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025904 |
|  | растворимые - (алюминия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 7.483334 | 7.483334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.483334 |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 130.975777416 | 130.975777416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.975777416 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд | 0.96587 | 0.96587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96587 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного | 0.1468 | 0.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 |
|  | резинового вулканизата из |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие: |  | 40.239565 | 40.239565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.239565 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 12.67577 | 12.67577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67577 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2.864594 | 2.864594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.864594 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0.862261 | 0.862261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862261 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.00451 | 0.00451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00451 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 16.043104 | 16.043104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.043104 |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0.019414 | 0.019414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019414 |
|  | соединения /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м- | 0.693964 | 0.693964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693964 |
| 0621 | Толуол (558) | 1.238207 | 1.238207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238207 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | 0.15888 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15888 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.21184 | 0.21184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21184 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир | 0.086276 | 0.086276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086276 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.240286 | 0.240286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240286 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0283 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0283 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.423565 | 0.423565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423565 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |
| 2732 | Керосин (654*) | 1.43339 | 1.43339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43339 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( | 0.006594 | 0.006594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006594 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 1.16029 | 1.16029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16029 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 1.88802 | 1.88802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88802 |
|  | С/ (Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С12-С19 (в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |