РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НА ОСНОВЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ РАСЧЕТНЫМ СПОСОБОМ

Литературные источники:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө;

Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п;

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996;

РНД 211.2.02.05-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;

РНД 211.2.02.03-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана 2005;

РНД 211.2.02.06-2004 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005 г;

РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005г.

Источник загрязнения: 0002, Труба выхл.

Источник загрязнения: 0002/001, Аварийная ДЭС 1750 кВт

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 12

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 5

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 30 / 3600 = 0.1000000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 30 / 103 = 0.1500000

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 1.2 / 3600 = 0.0040000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 1.2 / 103 = 0.0060000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 39 / 3600 = 0.1300000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 39 / 103 = 0.1950000

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 10 / 3600 = 0.03333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 10 / 103 = 0.0500000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 25 / 3600 = 0.08333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 25 / 103 = 0.1250000

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 12 / 3600 = 0.0400000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 12 / 103 = 0.0600000

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 1.2 / 3600 = 0.0040000

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 1.2 / 103 = 0.0060000

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 12 · 5 / 3600 = 0.01666666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 5 · 5 / 103 = 0.0250000

Итоговая таблица: 2026-2031 гг.

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1 | 0.15 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13 | 0.195 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01666666667 | 0.025 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.03333333333 | 0.05 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.08333333333 | 0.125 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.004 | 0.006 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004 | 0.006 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.04 | 0.06 |

Источник загрязнения: 0004, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0004/001, Склад ГСМ (РГС-50) Дт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепрод. в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачив. в резервуар нефтепрод. в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачив. в резервуар нефтепрод. в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1),

GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (2.25 * 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4),

MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10-6 = (1.19 * 2289.75 + 1.6 * 2289.75) * 10-6 = 0.00639

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5),

MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.1145

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00639 + 0.1145 = 0.121

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.121 / 100 = 0.12066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.0125 / 100 = 0.01246

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.121 / 100 = 0.00034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.0125 / 100 = 0.00004

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004 | 0.00034 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01246 | 0.12066 |

Источник загрязнения: 0005, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0005/001, Склад ГСМ (РГС-50) Дт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепрод. в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачив. в резервуар нефтепрод. в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачив. в резервуар нефтепрод. в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1),

GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (2.25 * 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4),

MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10-6 = (1.19 * 2289.75 + 1.6 * 2289.75) * 10-6 = 0.00639

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5),

MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.1145

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00639 + 0.1145 = 0.121

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.121 / 100 = 0.12066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.0125 / 100 = 0.01246

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.121 / 100 = 0.00034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.0125 / 100 = 0.00004

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004 | 0.00034 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01246 | 0.12066 |

Источник загрязнения: 0006, Дыхательный клапан

Источник выделения: 0006/001, Склад ГСМ (РГС-100) Дт

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепрод. в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачив. в резервуар нефтепрод. в осенне-зимний период, м3, QOZ = 4579.5

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачив. в резервуар нефтепрод. в весенне-летний период, м3, QVL = 4579.5

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1),

GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (2.25 * 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4),

MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10-6 = (1.19 * 4579.5 + 1.6 * 4579.5) * 10-6 = 0.01278

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5),

MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (4579.5 + 4579.5) * 10-6 = 0.229

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.01278 + 0.229 = 0.242

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.242 / 100 = 0.2413224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.0125 / 100 = 0.01246

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.242 / 100 = 0.0006776

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.0125 / 100 = 0.00004

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00004 | 0.00068 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01246 | 0.24132 |

Источник загрязнения: 6084, ТРК (горл.топл.бака)

Источник выделения: 6084/001, Топливораздаточная колонка ТРК

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 4579.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 4579.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 4579.5 + 2.66 * 4579.5) * 10-6 = 0.02125

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (4579.5 + 4579.5) * 10-6 = 0.229

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.02125 + 0.229 = 0.25

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.25 / 100 = 0.2493

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.25 / 100 = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.0007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.2493 |

Источник загрязнения: 6085, ТРК (горл.топл.бака)

Источник выделения: 6085/001, Топливораздаточная колонка ТРК

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 4579.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 4579.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 4579.5 + 2.66 * 4579.5) * 10-6 = 0.02125

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (4579.5 + 4579.5) * 10-6 = 0.229

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.02125 + 0.229 = 0.25

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.25 / 100 = 0.2493

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.25 / 100 = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.0007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.2493 |

Источник загрязнения: 6006, Проем ворот 1 (Рембокс)

Источник выделения: 6006/001, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 4800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.0469

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.0083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.00192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.00184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.00039

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00369

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55 (аналог ОК 48.00)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1 * 500 / 106 * (1-0) = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00028

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1 * 500 / 106 * (1-0) = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00028

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0001

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00369

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЦЛ-17 (аналог ЦЛ-11)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.2

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.2 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.0092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.2 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00256

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.63

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.63 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00063

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.63 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000175

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.17 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00017

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.17 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00005

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.13 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00113

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.13 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Вид резки: Газовая резка металлов

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1000

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0011

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0729

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0495

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0312

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N/ 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00507

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N/ 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.15735 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.01242 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00005 | 0.00017 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.03468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.00564 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.08275 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00031 | 0.00502 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.0071 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.0033 |

Источник загрязнения: 6006, Проем ворот 1 (Рембокс)

Источник выделения: 6006/002, Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Комплексная обработка чугунных корпусных деталей

Вид станков: Токарный станок

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 5361

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 2

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0131

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0131 · 5361 · 2 / 106 = 0.1011

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.0131 · 2 = 0.00524

на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00524 | 0,1011 |

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 5361

Число станков данного типа, шт., NСТ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 3

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 5361 · 3 / 106 = 0.1853

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.016 · 3 = 0.0096

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.024

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.024 · 5361 · 3 / 106 = 0.278

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.024 · 3 = 0.0144

на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0144 | 0,278 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0096 | 0,1853 |

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 5361

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 2

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 5361 · 2 / 106 = 0.054

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.007 · 2 = 0.0028

на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0028 | 0,054 |

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Расточные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2190

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0021

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0021 · 2190 · 1 / 106 = 0.00331

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.0021 · 1 = 0.00042

на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,00042 | 0,00331 |

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 4380

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.019

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.019 · 4380 · 1 / 106 = 0.0599

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.019 · 1 = 0.0038

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.029

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 4380 · 1 / 106 = 0.0915

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0058 | 0,0915 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0038 | 0,0599 |

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 4380

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 4380 · 1 / 106 = 0.02208

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0014 | 0,02208 |

Источник загрязнения: 6006, Проем ворот 1 (Рембокс)

Источник выделения: 6006/003, Шиномонтажные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.7. Ремонт РТИ) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Расчет выбросов от участка по ремонту РТИ

Технологический процесс: Шероховка мест повреждения покрышек

"Чистое" время работы оборудования, ч/год, _T_ = 2000

Число станков на участке, NS = 1

Число одновременно работающих станков, NS1 = 1

Примесь: 2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с (табл. 4.6), Q = 0.051

Валовый выброс пыли, т/год (4.24),

M = Q * _T_ * NS * 3600 * 10-6 = 0.051 * 2000 * 1 * 3600 * 10-6 = 0.367

Максимальный разовый выброс пыли, г/c, G = Q * NS1 = 0.051 * 1 = 0.051

Коэффициент гравитационного оседания, K = 0.4

Валовый выброс пыли, с учетом коэффициента, т/год, _M_ = M * K = 0.367 * 0.4 = 0.1468

Максимальн. разовый выброс пыли, с учетом коэфф., г/c, _G_ = G * K = 0.051 * 0.4 = 0.0204

Технологический процесс: Вулканизация камер

"Чистое" время работы оборудования, ч/год, _T_ = 2000

Ремонтный материал: Вулканизированная камерная резина

Количество израсходованного материала в год, кг, B = 2000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение ЗВ, г/кг ремонтного материала (табл.4.7), Q = 0.0018

Валовый выброс, т/год (4.25), _M_ = Q * B * 10-6 = 0.0018 * 2000 * 10-6 = 0.000004

Максимальный разовый выброс, г/с (4.27),

_G_ = _M_ * 106 / (_T_ * 3600) = 0.000004 * 106 / (2000 * 3600) = 0.000001

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельное выделение ЗВ, г/кг ремонтного материала (табл.4.7), Q = 0.0054

Валовый выброс, т/год (4.25), _M_ = Q * B * 10-6 = 0.0054 * 2000 * 10-6 = 0.000011

Максимальный разовый выброс, г/с (4.27),

_G_ = _M_ * 106 / (_T_ * 3600) = 0.000011 * 106 / (2000 * 3600) = 0.000002

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.000002 | 0.000011 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.000001 | 0.000004 |
| 2978 | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) | 0.0204 | 0.1468 |

Источник загрязнения: 6006, Проем ворот 1 (Рембокс)

Источник выделения: 6006/004, Лакокрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.625

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-785

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 73

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.625 · 73 · 26 · 100 · 10-6 = 0.3084250

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 73 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.10544444444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.625 · 73 · 12 · 100 · 10-6 = 0.1423500

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 73 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.04866666667

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1.625 · 73 · 62 · 100 · 10-6 = 0.7354750

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 73 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.25144444444

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.662

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0423680

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03555555556

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0794400

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.06666666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0423680

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03555555556

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.2171360

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.18222222222

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.1059200

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08888888889

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0423680

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03555555556

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.375

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.375 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0843750

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1250000

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.375 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0843750

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1250000

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.225

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.225 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.2250000

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.55555555556

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.100

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.0260000

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07222222222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.0120000

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03333333333

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.0620000

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.17222222222

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.125 | 0.084375 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.25144444444 | 1.014611 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.06666666667 | 0.07944 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.08888888889 | 0.10592 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.03555555556 | 0.042368 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.04866666667 | 0.196718 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.10544444444 | 0.376793 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.309375 |

Источник загрязнения: 6024, Проем ворот 2 (Рембокс)

Источник выделения: 6024/001, Маслохозяйство

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.39

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 291

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.25

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 291

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.24

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 1

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 0.39 * 1 / 3600 = 0.00011

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (0.25 * 291 + 0.24 * 291) * 10-6 = 0.0001426

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 12.5 * (291 + 291) * 10-6 = 0.00364

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0001426 + 0.00364 = 0.00378

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 100 * 0.00378 / 100 = 0.0037800

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 100 * 0.0001083 / 100 = 0.00011

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00011 | 0.00378 |

Источник загрязнения: 6024, Проем ворот 2 (Рембокс)

Источник выделения: 6024/002, Емкость для мойки деталей

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Мойка деталей масляных насосов и др.

Применяемое для мойки вещество: Дизельное топливо

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 1

Время работы моечной установки, час/год, T = 20

_V_ = 2735

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2 (табл.4.11), Q = 0.012

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.012 · 1 = 0.012

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.012 · 1 · 20 · 3600 · 10-6 = 0.000864

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.012 | 0.000864 |

Источник загрязнения: 0018, Венттруба участка РВД

Источник выделения: 0018/001, Производство рукавов высокого давления

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 4380

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 4380 · 1 / 106 = 0.64

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обдирочно-шлифовальные станки, рабочая скорость 30 м/с, диаметр круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1460

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.62

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.62 · 1460 · 1 / 106 = 0.652

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.62 · 1 = 0.124

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.96

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.96 · 1460 · 1 / 106 = 1.01

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.96 · 1 = 0.192

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,2326 | 1,65 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,124 | 0,652 |

Источник загрязнения: 6008, Площадка сварочных работ

Источник выделения: 6008/001, Сварочные работы (в т.ч. передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 4800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.0469

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.0083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.00192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.00184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.00039

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00369

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55 (аналог ОК 48.00)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1 * 500 / 106 * (1-0) = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00028

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1 * 500 / 106 * (1-0) = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00028

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0001

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00369

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЦЛ-17 (аналог ЦЛ-11)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.2

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.2 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.0092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.2 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00256

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.63

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.63 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00063

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.63 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000175

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.17 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00017

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.17 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00005

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.13 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00113

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.13 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Вид резки: Газовая резка металлов

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1000

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0011

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0729

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0495

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0312

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N/ 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00507

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N/ 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.15735 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.01242 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00005 | 0.00017 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.03468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.00564 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.08275 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00031 | 0.00502 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.0071 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.0033 |

Источник загрязнения: 6025, Площадка КШПУ

Источник выделения: 6025/001, Сварочные работы (в т.ч. передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 4800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.0469

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.0083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 4800 / 106 * (1-0) = 0.00192

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.00184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.00039

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 2000 / 106 * (1-0) = 0.0266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00369

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55 (аналог ОК 48.00)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1 * 500 / 106 * (1-0) = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00028

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1 * 500 / 106 * (1-0) = 0.0005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00028

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00047

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0001

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 500 / 106 * (1-0) = 0.00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00369

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): ЦЛ-17 (аналог ЦЛ-11)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.2

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.2 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.0092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.2 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00256

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.63

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.63 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00063

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.63 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000175

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.17 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00017

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.17 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00005

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.13 * 1000 / 106 * (1-0) = 0.00113

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.13 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Вид резки: Газовая резка металлов

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1000

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N= 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0011

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0729

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0495

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N/ 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.0312

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N/ 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 1000 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00507

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N/ 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.15735 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.01242 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.00005 | 0.00017 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.03468 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.00564 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.08275 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00031 | 0.00502 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.0071 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.0033 |

Источник загрязнения: 6025, Площадка КШПУ

Источник выделения: 6025/002, Лакокрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.662

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0423680

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03555555556

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0794400

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.06666666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0423680

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03555555556

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.2171360

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.18222222222

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.1059200

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08888888889

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.662 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0423680

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03555555556

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.375

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.375 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0843750

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1250000

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.375 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0843750

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.1250000

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.225

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.225 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.2250000

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.55555555556

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.125 | 0.084375 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.18222222222 | 0.217136 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.06666666667 | 0.07944 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.08888888889 | 0.10592 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.03555555556 | 0.042368 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.03555555556 | 0.042368 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.03555555556 | 0.042368 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.55555555556 | 0.309375 |

Источник загрязнения: 6025, Площадка КШПУ

Источник выделения: 6025/003, Замена масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 0.39

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 150

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 0.25

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 150

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 0.24

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 0.39 · 0.4 / 3600 = 0.0000433

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (0.25 · 150 + 0.24 · 150) · 10-6 = 0.0000735

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (150 + 150) · 10-6 = 0.001875

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0000735 + 0.001875 = 0.00195

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00195 / 100 = 0.0019500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000433 / 100 = 0.0000433

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0000433 | 0.00195 |

Источник загрязнения: 0019, Венттруба слесарного пункта

Источник выделения: 0019/001, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.00449

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.00187

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.00141

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.000587

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.0003333

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.0003333

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.00117

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.0004875

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.00977

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.00407

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.00173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.000721

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 1000 / 106 · (1-0) = 0.0004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1.5 / 3600 · (1-0) = 0.0001667

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00407 | 0.01426 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000721 | 0.00314 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0004875 | 0.00157 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0003333 | 0.0008 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0003333 | 0.0008 |

Источник загрязнения: 0019, Венттруба слесарного пункта

Источник выделения: 0019/002, Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1460

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.013 · 1460 · 1 / 106 = 0.01367

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.013 · 1 = 0.0026

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.021

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.021 · 1460 · 1 / 106 = 0.02208

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.021 · 1 = 0.0042

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1460

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1460 · 1 / 106 = 0.2134

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N= 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0448 | 0,23548 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0026 | 0,01367 |

Источник загрязнения: 6002, Отвал вскрышных пород №1

Источник выделения: 6002/001, Отвал вскрышных пород №1, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 101000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 101000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 3.28

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 101000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.1313

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1313 | 3.28 |

Источник загрязнения: 6003, Отвал вскрышных пород №2

Источник выделения: 6003/001, Отвал вскрышных пород №2, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 11000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 11000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 0.357

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 11000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.0143

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0143 | 0.357 |

Источник загрязнения: 6004, Отвал вскрышных пород №3

Источник выделения: 6004/001, Отвал вскрышных пород №3, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 109000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 109000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 3.54

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 109000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.1417

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1417 | 3.54 |

Источник загрязнения: 6020, Отвал вскрышных пород №4

Источник выделения: 6020/001, Отвал вскрышных пород №4, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 77000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 77000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 2.5

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 77000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.1

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 2.5 |

Источник загрязнения: 6021, Отвал вскрышных пород №5

Источник выделения: 6021/001, Отвал вскрышных пород №5, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 77000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 77000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 2.5

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 77000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.1

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 2.5 |

Источник загрязнения: 6022, Отвал вскрышных пород №6

Источник выделения: 6022/001, Отвал вскрышных пород №6, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 20000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 20000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 0.649

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 20000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.026

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.026 | 0.649 |

Источник загрязнения: 6023, Отвал вскрышных пород №7

Источник выделения: 6023/001, Отвал вскрышных пород №7, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в более трех лет после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 36000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.1 · 36000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 1.169

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.1 · 36000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.0468

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0468 | 1.169 |

Источник загрязнения: 6048, Отвал вскрышных пород №9

Источник выделения: 6048/001, Отвал вскрышных пород №9, хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (согласно паспорта ТМО)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: в первые три года после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.2

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 7000 (по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1 · 0.2 · 7000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 0.454

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1 · 0.2 · 7000 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.0182

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0182 | 0.454 |

Источник загрязнения: 6031, Отвал ПРС портала 4

Источник выделения: 6031/001, Отвал ПРС (хранение)

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % (по справочнику «Агроклиматические ресурсы Джамбулской области Казахской ССР», Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 41030

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 0.1 · 1 · 1 · 41030 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 1.025

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 0.1 · 1 · 1 · 41030 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.041

Итого на 2026-2028 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.041 | 1.025 |

Источник загрязнения: 0083, Венттруба лаборатории

Источник выделения: 0083/001, Лаборатория (дробилки щековая, молотковая, мельница)

Расчет проводился согласно «Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли», Харьков, 1991 г.

В год обрабатывается 13000 шт. проб от 1,5 до 5 кг каждая проба в зависимости от вида проб. Для расчета принимается максимальный показатель в 5 кг/проба. Годовой объем лабораторного материала составит: 5кг/проб * 13000шт./проб = 65000 кг. Часовой объем перерабатываемого материала составит не более 20 кг в час.

Максимальный разовый выброс:

_G_ = q × mi / 3600 × k,  г/сек

где:

q – удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.3.1);

mi – часовой расход материала, кг/час;

k – коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), k = 0.4

Валовый выброс:

_М_ = q × M / 106 × k,  т/год

где:

M – годовой расход материала, кг/год.

На 2026-2031 годы:

| Материал | М, кг/год | mi, кг/час | q, г/кг | ЗВ | G, г/с* | М, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дробилка щековая | 65000 | 20 | 0,5 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,00111 | 0,013 |
| Дробилка молотковая |  |  | 0,51 |  | 0,00113 | 0,0133 |
| Шаровая мельница |  |  | 11,1 |  | 0,0247 | 0,2886 |
| Итого: |  |  |  |  | 0.0247 | 0.3149 |

* одновременно возможно использование одного лабораторного оборудования, в связи с чем показатель максимального разового выброса (г/сек) принимался по наибольшему значению выброса от того или иного вида оборудования.

Источник загрязнения: 6030, Площадка ст. Бирлик

Источник выделения: 6030/001, Транспортировка концентрата до ст.Бирлик

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >25 - < = 30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 2.5

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 3.5

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 2

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 40

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 1

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.7

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 = 2.5 · 3.5 · 0.5 · 0.7 · 0.01 · 1 · 40 · 1450 / 3600 = 0.493

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.493 · (365-(76 + 52)) = 10.1

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.493 | 10.1 |

Источник загрязнения: 6036, Площадка портала №5

Источник выделения: 6036/001, Въезд-выезд транспорта (передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Процесс въезда и выезда транспорта из портала на поверхность и наоборот, аналогичен процессу проведения ТО и ТР, соответственно расчет выбросов проведен по данному процессу

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 0.05

______________________________________________________________________

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 8760

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны

ТО и ТР в течение часа, NTK = 3

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (6 * 0.05 + 0.5 * 1.65 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 6 * 0.05 + 1.65 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.02694

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.6 * 0.05 + 0.5 * 0.8 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00053

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.6 * 0.05 + 0.8 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.01104

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 3.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.8 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00044

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.8 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00925

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.13 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.000072

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.13 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.001503

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.3 * 0.05 + 0.5 * 0.023 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00003

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.3 * 0.05 + 0.023 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00057

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.69

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.69 * 0.05 + 0.5 * 0.112 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.69 * 0.05 + 0.112 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00208

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00044 | 0.00925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007 | 0.001503 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003 | 0.00057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00128 | 0.02694 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 6036, Площадка портала №5

Источник выделения: 6036/002, Доставка горной массы автосамосвалами до перегрузочной площадки и отвала

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.3

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2,89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 3 * 1.3 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 1 = 0.0401

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0401 * (365-(76 + 52)) = 0.8211

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0401 | 0.8211 |

Источник загрязнения: 6037, Перегрузочная площадка портала №5

Источник выделения: 6037/001, Разгрузка руды на перегрузочную площадку

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова шахтного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.24

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 301.205

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 301.205 = 0.216

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24 | 0.216 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 451.80723 (75000 / 166 т/ч = 451.80723 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 451.80723 = 0.324

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.324 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 903.6145 (150000 / 166 т/ч = 903.6145 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 903.6145 = 0.648

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.648 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1204.82 (200000 / 166 т/ч = 1204,82 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1204.82 = 0.864

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.864 |

Источник загрязнения: 6037, Перегрузочная площадка портала №5

Источник выделения: 6037/002, Хранение руды на перегрузочной площадке

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 1.2 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.2784

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (365-(76 + 52)) * (1-0) = 4.751

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2784 | 4.751 |

Источник загрязнения: 6037, Перегрузочная площадка портала №5

Источник выделения: 6037/003, Погрузка руды в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.24

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 301.205

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 301.205 = 0.216

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24 | 0.216 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 451.80723 (75000 / 166 т/ч = 451.80723 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 451.80723 = 0.324

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.324 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 903.6145 (150000 / 166 т/ч = 903.6145 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 903.6145 = 0.648

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.648 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1204.82 (200000 / 166 т/ч = 1204,82 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1204.82 = 0.864

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.864 |

Источник загрязнения: 6037, Перегрузочная площадка портала №5

Источник выделения: 6037/004, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Переходный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.0202 |  |  | 0.0417 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.00481 |  |  | 0.01304 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0532 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.00865 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00311 |  |  | 0.00998 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.00201 |  |  | 0.00577 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 8.37 |  | 0.02944 |  |  | 0.00433 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.17 |  | 0.00424 |  |  | 0.000652 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.0014 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.0002275 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.45 |  | 0.00126 |  |  | 0.0001128 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.873 |  | 0.00251 |  |  | 0.000242 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04966 | 0.04599 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00905 | 0.013692 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00437 | 0.0100928 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00452 | 0.006012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.0088775 |

Выбросы по периоду: Теплый период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.01928 |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.00455 |  |  | 0.0324 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.02306 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00238 |  |  | 0.01995 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.001856 |  |  | 0.014 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.0272 |  |  | 0.01118 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.00406 |  |  | 0.001708 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00373 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000606 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.001133 |  |  | 0.0002797 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00227 |  |  | 0.000606 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04648 | 0.11328 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00861 | 0.034108 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.14573 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003513 | 0.0202297 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004126 | 0.014606 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.023666 |

Выбросы по периоду: Холодный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02144 |  |  | 0.0744 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.00522 |  |  | 0.02344 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0864 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.01404 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00343 |  |  | 0.018 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00219 |  |  | 0.01038 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 9.3 |  | 0.0318 |  |  | 0.00727 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.3 |  | 0.00457 |  |  | 0.00109 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00227 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000369 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.5 |  | 0.00139 |  |  | 0.000196 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.002756 |  |  | 0.000418 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.08167 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.02453 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.08867 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.018196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004946 | 0.010798 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.014409 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.28892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00458 | 0.04695 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.04852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00495 | 0.03142 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.24094 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом (эффективность очистки пр бурении мокрым способом составляет 85%)

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 842

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 842 * 10-6 = 0.0152

Итого на 2027 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02812 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0152 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 1684

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1684 * 10-6 = 0.030312

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0560772 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.030312 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 2246

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 2246 * 10-6 = 0.04043

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0747955 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.04043 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 824

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 824 * 10-6 = 0.015

Итого на 2027 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02775 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.015 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1103

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1103 * 10-6 = 0.0199

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,036815 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.0199 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1550.4

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1550.4 * 10-6 = 0.028

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0518 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.028 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 1854

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1854 * 10-6 = 0.0334

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,06179 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.0334 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/003, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 74

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 74 · 10-6 = 0.027

Итого на 2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.027 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/004, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 40.8

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.12

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 25338

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 69.42

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 25338 · (1-0.55) / 1000 = 0.065676096

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 69.42 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1499472

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 40.8 · (1-0) = 0.367

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 40.8 = 0.1632

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.367 + 0.1632 = 0.53

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.12 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.9

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 40.8 · (1-0) = 0.2734

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 40.8 = 0.1265

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2734 + 0.1265 = 0.4

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.12 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.67

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.4 = 0.3200000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.67 = 0.5360000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.4 = 0.0520000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.67 = 0.0871000

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.536 | 0.32 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0871 | 0.052 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.9 | 0.53 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.333216 | 0.14594688 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.536 | 0.32 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0871 | 0.052 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.9 | 0.53 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1499472 | 0.065676096 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 81.6

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.23

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 50676

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 139.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 50676 · (1-0.55) / 1000 = 0.131352192

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 139 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3002400

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 81.59999999999999 · (1-0) = 0.734

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 81.59999999999999 = 0.3264

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.734 + 0.3264 = 1.06

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.23 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.725

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 81.59999999999999 · (1-0) = 0.547

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 81.59999999999999 = 0.253

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.547 + 0.253 = 0.8

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.23 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.284

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.8 = 0.6400000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.284 = 1.0272000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.8 = 0.1040000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.284 = 0.1669200

Итоговая таблица выбросов 2028-2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.0272 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16692 | 0.104 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.725 | 1.06 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.6672 | 0.29189376 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.0272 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16692 | 0.104 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.725 | 1.06 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.30024 | 0.131352192 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 109.0

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.30

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 67568

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 185.12

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 67568 · (1-0.55) / 1000 = 0.175136256

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 185.12 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3998592

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 109 · (1-0) = 0.981

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 109 = 0.436

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.981 + 0.436 = 1.417

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.3 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.25

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 109 · (1-0) = 0.73

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 109 = 0.338

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.73 + 0.338 = 1.068

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.3 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.675

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.068 = 0.8544000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.675 = 1.3400000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.068 = 0.1388400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.675 = 0.2177500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.34 | 1.7088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.21775 | 0.27768 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.25 | 2.834 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.8886 | 0.38919168 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.34 | 1.7088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.21775 | 0.27768 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.25 | 2.834 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3998592 | 0.350272512 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/005, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 56

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.16

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 27078.5

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 74.2

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 27078.5 · (1-0.55) / 1000 = 0.070187472

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 74.2 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1602720

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 56 · (1-0) = 0.504

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 56 = 0.224

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.504 + 0.224 = 0.728

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.16 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.2

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 56 · (1-0) = 0.375

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 56 = 0.1736

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.375 + 0.1736 = 0.549

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.16 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.893

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.549 = 0.4392000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.893 = 0.7144000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.549 = 0.0713700

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.893 = 0.1160900

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7144 | 0.4392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.11609 | 0.07137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.2 | 0.728 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3562 | 0.15597216 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7144 | 0.4392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.11609 | 0.07137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.2 | 0.728 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.160272 | 0.070187472 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 74.31

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.21

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 36247.5

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 99.31

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 36247.5 · (1-0.55) / 1000 = 0.09395352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 99.31 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2145096

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 74.31 · (1-0) = 0.669

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 74.31 = 0.297

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.669 + 0.297 = 0.966

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.21 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.575

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 74.31 · (1-0) = 0.498

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 74.31 = 0.2304

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.498 + 0.2304 = 0.728

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.21 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.173

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.728 = 0.5824000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.173 = 0.9384000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.728 = 0.0946400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.173 = 0.1524900

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.9384 | 0.5824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.15249 | 0.09464 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.575 | 0.966 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4767 | 0.2087856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.9384 | 0.5824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.15249 | 0.09464 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.575 | 0.966 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2145096 | 0.09395352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 104.5

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.29

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 50962.0

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 140.0

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 50962 · (1-0.55) / 1000 = 0.132093504

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 140 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3024000

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 104.5 · (1-0) = 0.94

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 104.5 = 0.418

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.94 + 0.418 = 1.358

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.29 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.175

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 104.5 · (1-0) = 0.7

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 104.5 = 0.324

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.7 + 0.324 = 1.024

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.29 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.62

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.024 = 0.8192000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.62 = 1.2960000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.024 = 0.1331200

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.62 = 0.2106000

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.296 | 0.8192 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.2106 | 0.13312 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.175 | 1.358 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.672 | 0.29354112 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.296 | 0.8192 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.2106 | 0.13312 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.175 | 1.358 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3024 | 0.132093504 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 125

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.35

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 60932.0

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 167.0

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 60932 · (1-0.55) / 1000 = 0.157935744

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 167 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3607200

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 125 · (1-0) = 1.125

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 125 = 0.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 1.125 + 0.5 = 1.625

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.35 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.625

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 125 · (1-0) = 0.838

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 125 = 0.3875

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.838 + 0.3875 = 1.226

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.35 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.954

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.226 = 0.9808000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.954 = 1.5632000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.226 = 0.1593800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.954 = 0.2540200

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годs

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.5632 | 0.9808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.25402 | 0.15938 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.625 | 1.625 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.8016 | 0.35096832 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.5632 | 0.9808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.25402 | 0.15938 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.625 | 1.625 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.36072 | 0.157935744 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/006, Погрузка руды

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166 (см. обоснование производительности погрузки и доставки горной массы)

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.072

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 452

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 452 = 0.1167

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.072

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1167

Итого на 2027 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.072 | 0.1167 |

НА 2028-2029 годы:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 904

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 904 = 0.2334

Итого на 2028-2029 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.072 | 0.2334 |

НА 2030-2031 годы:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1205

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1205 = 0.3111

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.072 | 0.3111 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/007, Погрузка породы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.072

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.1 = 0.1142

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.072

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1142

Итого на 2027 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.072 | 0.1142 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 592

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 592 = 0.153

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.072 | 0.153 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 832

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 832 = 0.2148

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.072 | 0.2148 |

НА 2030 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 995

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 995 = 0.2569

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.072 | 0.2569 |

НА 2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1013

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 0.3 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1013 = 0.26152

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.072 | 0.26152 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/008, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/009, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/010, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2027-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2027-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 0012, Вентиляционный восстающий 2

Источник выделения: 0012/011 Обустройство подземных объектов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 60

Число станков данного типа, шт., NСТ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 60 * 3 / 106 = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1662

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 1662 * 2 / 106 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 1662 * 2 / 106 = 0.0658

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.01122 | 0.065848 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027) | 0.0046 | 0.0275 |

Молотки бурильные, отбойные, перфораторы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Материал: Гранит

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N * G  = 1 * 360 *  = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9),

Q = GC / 3600 * TN * 60 / 1200 = 360 / 3600 * 20 * 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 1571

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 360 * 1571 * 10-6 = 0.566

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.566 |

Электростанции, компрессоры с ДВС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө

Исходные данные:

Передвижные компрессорные установки с ДВС давлением от 686-800 кПа (7-8 атм), 5-6,3 м3/мин (типа ПКСД-5,25ДМ или его аналоги)

Рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2

Мощность эксплуатационная – 14-18 кВт

Число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин

Расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час)

Время работы – 1333 часов (согласно данным ПСД), исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 1333ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 10,9306м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 9,291 тонн.

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 6.97

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.291

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 30 / 3600 = 0.05808

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 30 / 103 = 0.2787300

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 39 / 3600 = 0.07551

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 39 / 103 = 0.3623490

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 10 / 3600 = 0.01936

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 10 / 103 = 0.0929100

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 25 / 3600 = 0.0484

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 25 / 103 = 0.2322750

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 12 / 3600 = 0.02323

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 12 / 103 = 0.1114920

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 5 / 3600 = 0.00968

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 5 / 103 = 0.0464550

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05808 | 0.27873 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07551 | 0.36235 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00968 | 0.04646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01936 | 0.09291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04840 | 0.23228 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00232 | 0.01115 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00232 | 0.01115 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02323 | 0.11149 |

Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1171

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.0206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.00335

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000794

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 225.6

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.002707

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.00044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000542

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90.33

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000298

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00011

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00120

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 778.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000849

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.001682

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000273

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000098

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 627.5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 14.97 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.0094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 14.97 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.001086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 51.53

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 15.73 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.00081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 15.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.66 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.66 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00046

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.41 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000021

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.41 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000114

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 623.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 35 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.02183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 35 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.48 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.000923

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.48 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00041

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.16 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.16 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000044

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 22

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000024

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.001604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00109

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000686

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N / 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000112

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N / 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.04544 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.003051 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.025785 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.004193 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.01265 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00026 | 0.000792 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.001077 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.001027 |

Медницкие работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 840

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 168

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.51 * 168 * 10-6 = 0.000086

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00008568 * 106) / (840 * 3600) = 0.000028

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.28 * 168 * 10-6 = 0.000047

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00004704 * 106) / (840 * 3600) = 0.000016

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.000016 | 0.000047 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000028 | 0.000086 |

Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.015 * 45 * 100 * 100 * 10-6 = 0.00675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.125

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.05 * (100-30) * 2.5 * 10-4 = 0.000875

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-30) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00486

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.074

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.074 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.074

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 33.7 * 100 * 10-6 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 33.7 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0501

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 32.78 * 100 * 10-6 = 0.000877

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 32.78 * 100 / (3.6 * 106) = 0.048715

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 4.86 * 100 * 10-6 = 0.00013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 4.86 * 100 / (3.6 * 106) = 0.00722

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 28.66 * 100 * 10-6 = 0.00077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 28.66 * 100 / (3.6 * 106) = 0.04259

Марка ЛКМ: Ксилол нефтяной марки А

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.012 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Краски масляные типа МА (согласно ГОСТ 10503-71 содержание масла и сиккатива не менее 75%, а растворителя (уайт-спирита) – не более 25%. В связи с чем, расчет производился по растворителю Уайт-спирит)

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.052

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет.работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 25

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.052 * 25 * 100 * 100 * 10-6 = 0.013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 25 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.06944

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.052 * (100-25) * 2.5 * 10-4 = 0.000975

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-25) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00521

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.635

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 57.4 * 100 * 10-6 = 0.22963

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 106) = 0.10045

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 42.6 * 100 * 10-6 = 0.17042

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07455

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.635 * (100-63) * 2.5 * 10-4 = 0.005874

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-63) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00257

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 26 * 100 * 10-6 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 12 * 100 * 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 106) = 0.03333

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 62 * 100 * 10-6 = 0.0031

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 106) = 0.17222

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.026

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.026 * (100-45) * 2.5 * 10-4 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-45) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00382

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.2778 | 0.262607 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.17222 | 0.00323 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.04259 | 0.00077 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутил. эфир)(110) | 0.03333 | 0.0006 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00521 | 0.008084 |

Мойка и обезжиривание

Операция очистки, промывки и травления металлических изделий перед их сваркой и пайкой сопровождается выделением вредных летучих веществ, отходящих от применяемых для этих целей материалов (бензин, керосин, кислоты и растворители разных марок).

Валовое количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу при использовании моющих и очищающих материалов, определяется по формуле:

G = Q  Kл  10-2

где: Q - расход применяемых материалов, т/год;

Кл - содержание вредных летучих веществ в применяемых материалах, % (для бензинов, керосина, спиртов, эфиров, и других летучих растворителей Кл = 100%).

При использовании концентрированных растворов, например, кислот, учитывается доля их содержания в растворе (в долях ед.), тогда для кислот формула определения валового количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу, приобретает следующий вид:

G = Q    Кл  10-2

где:  - доля содержащейся в растворе кислоты.

Максимальный выброс вредных веществ, г/с, из моющих и очищающих материалов, определяются по формуле:

где: t – время проведения операции (час).

Бензин

Годовой расход - 0,086 т/год

Время проведения операции – 589 часов

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.08610010-2 = 0.086 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.086106) / (5893600) = 0.041 г/сек

Керосин

Годовой расход - 0,007 т/год

Время проведения операции – 48 часов

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.007*100*10-2 = 0.007 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.007106) / (483600) = 0.041 г/сек

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (60) | 0.041 | 0.086 |
| 2732 | Керосин (654) | 0.041 | 0.007 |

Источник загрязнения: 6038, Площадка породного отвала №8

Источник выделения: 6038/001, Срезка ПРС с площадки отвала

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-110А

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.0

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 3 (3875,5м3 / 145м3/ч / 9,18ч/см ≈ 3.0часа)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 3 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.00053

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0064

Итого на 2026-2027 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0064 | 0.00053 |

Источник загрязнения: 6038, Площадка породного отвала №8

Источник выделения: 6038/002, Погрузка ПРС в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 174

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 58

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 1 * 58 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.232

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 26.73 (3875,5м3 * 1,2т/м3 / 174т/ч = 26.73час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 1 * 174 * 0.4 * 26.73 = 0.0186

Итого на 2026-2027 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.232 | 0.0186 |

Источник загрязнения: 6038, Площадка породного отвала №8

Источник выделения: 6038/003, Разгрузка породы в отвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.2988

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 368.2 (22553м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 368,2 часа)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 368.2 = 0.3301

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2988 | 0.3301 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 123.1 (7540м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 123,1час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 123.1 = 0.11035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2988 | 0.11035 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 122.9 (7529м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 122.9час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 122.9 = 0.1322

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2988 | 0.1322 |

НА 2030 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 123 (7537м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 123час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 123 = 0.1103

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2988 | 0.1103 |

НА 2031 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 341.2 (20897м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 341,2час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 341.2 = 0.3059

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2988 | 0.3059 |

Источник загрязнения: 6038, Площадка породного отвала №8

Источник выделения: 6038/004, Планировка площадки отвала

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 2.11

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 22 (22553м3 * 1,3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 22смен)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 2.71 (по физико-механической характеристике пород)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3 (c учетом уплотнения)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 22 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.1919

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 2.11 * 2.71 * 2.16 * 1.2 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.3167

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3167 | 0.1919 |

НА 2027-2030 ГОДЫ:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 8 (7540м3 * 1,3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 8смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 8 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.0698

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3167 | 0.0698 |

НА 2031 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 21 (20897м3 * 1,3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 21смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 21 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.1832

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.3167 | 0.1832 |

Источник загрязнения: 6038, Площадка породного отвала №8

Источник выделения: 6038/005, Хранение породы в отвале

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 % (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 15955 (в т.ч. 14000 м2 по паспорту ТМО)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 (в период отсыпки породного отвала предусматриваются мероприятия по пылеподавлению пылящих поверхностей методом орошения поливомоечными машинами, эффективность 60%, см. раздел 6.6 проекта)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 15955 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2,39034

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 15955 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.09573

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 15955 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 5,976

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 15955 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.2394

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2394 | 5.976 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.09573 | 2.39034 |

НА 2027 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 16608

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 16608 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2.4882

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 16608 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.09965

НА 2027 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 16608

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 16608 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 6,22043

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 16608 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.24912

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24912 | 6,22043 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.09965 | 2.4882 |

НА 2028 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 17261

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 17261 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2.586

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 17261 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.1036

НА 2028 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 17261

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 17261 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 6.465

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 17261 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.25892

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.25892 | 6.465 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.1036 | 2.586 |

НА 2029 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 17913

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 17913 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2.6837

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 17913 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.1075

НА 2029 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 17913

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 17913 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 6.70921

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 17913 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.2687

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2687 | 6.70921 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.1075 | 2.6837 |

НА 2030 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 18566

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 18566 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2.7815

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 17913 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.1075

НА 2030 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 18566

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 18566 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 6.9538

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 17913 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.2687

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2687 | 6.9538 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.1075 | 2.7815 |

НА 2031 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 20377

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 20377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 3.053

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 20377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.1223

НА 2031 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 20377

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 20377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 7.6321

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 20377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.3057

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.1223 | 3.053 |

Источник загрязнения: 6039, Площадка отвала ПРС №1

Источник выделения: 6039/001, Разгрузка ПРС в отвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 174

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 58

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 1 * 58 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.29

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 26.73 (3875,5м3 * 1,2т/м3 / 174т/ч = 26.73часа)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 1 * 174 * 0.5 * 26.73 = 0.0233

Итого на 2026-2027 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.29 | 0.0233 |

Источник загрязнения: 6039, Площадка отвала ПРС №1

Источник выделения: 6039/002, Планировка отвала ПРС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 3

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 3 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.001

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0064

Итого на 2026-2027 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0064 | 0.001 |

Источник загрязнения: 6039, Площадка отвала ПРС №1

Источник выделения: 6039/003, Хранение ПРС в отвале

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 1984

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.1 * 1 * 1 * 1984 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 0.04954

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.1 * 1 * 1 * 1984 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.002

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.002 | 0.04954 |

Источник загрязнения: 6034, Площадка портала №7

Источник выделения: 6034/001, Въезд-выезд транспорта (передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Процесс въезда и выезда транспорта из портала на поверхность и наоборот, аналогичен процессу проведения ТО и ТР, соответственно расчет выбросов проведен по данному процессу

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 0.05

______________________________________________________________________

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 8760

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны

ТО и ТР в течение часа, NTK = 3

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (6 * 0.05 + 0.5 * 1.65 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 6 * 0.05 + 1.65 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.02694

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.6 * 0.05 + 0.5 * 0.8 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00053

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.6 * 0.05 + 0.8 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.01104

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 3.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.8 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00044

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.8 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00925

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.13 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.000072

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.13 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.001503

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.3 * 0.05 + 0.5 * 0.023 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00003

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.3 * 0.05 + 0.023 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00057

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.69

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.69 * 0.05 + 0.5 * 0.112 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.69 * 0.05 + 0.112 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00208

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00044 | 0.00925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007 | 0.001503 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003 | 0.00057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00128 | 0.02694 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 6034, Площадка портала №7

Источник выделения: 6034/002, Доставка горной массы автосамосвалами до перегрузочной площадки и отвала

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.3

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2,89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 3 * 1.3 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 1 = 0.0401

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0401 * (365-(76 + 52)) = 0.8211

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0401 | 0.8211 |

Перегрузочная площадка портала №7

Источник загрязнения: 6091, Перегрузочная площадка портала №7

Источник выделения: 6091/001, Разгрузка руды на перегрузочную площадку

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.24

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 301.205

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 301.205 = 0.216

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24 | 0.216 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 451.80723 (75000 / 166 т/ч = 451.80723 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 451.80723 = 0.324

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.324 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 903.6145 (150000 / 166 т/ч = 903.6145 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 903.6145 = 0.648

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.648 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1204.82 (200000 / 166 т/ч = 1204,82 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1204.82 = 0.864

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.864 |

Источник загрязнения: 6091, Перегрузочная площадка портала №7

Источник выделения: 6091/002, Хранение руды на перегрузочной площадке

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 1.2 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.2784

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (365-(76 + 52)) * (1-0) = 4.751

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2784 | 4.751 |

Источник загрязнения: 6091, Перегрузочная площадка портала №7

Источник выделения: 6091/003, Погрузка руды в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.24

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 301.205

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 301.205 = 0.216

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24 | 0.216 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 451.80723 (75000 / 166 т/ч = 451.80723 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 451.80723 = 0.324

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.324 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 903.6145 (150000 / 166 т/ч = 903.6145 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 903.6145 = 0.648

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.648 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1204.82 (200000 / 166 т/ч = 1204,82 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1204.82 = 0.864

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.24 | 0.864 |

Источник загрязнения: 6091, Перегрузочная площадка портала №7

Источник выделения: 6091/004, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Переходный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.0202 |  |  | 0.0417 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.00481 |  |  | 0.01304 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0532 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.00865 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00311 |  |  | 0.00998 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.00201 |  |  | 0.00577 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 8.37 |  | 0.02944 |  |  | 0.00433 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.17 |  | 0.00424 |  |  | 0.000652 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.0014 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.0002275 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.45 |  | 0.00126 |  |  | 0.0001128 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.873 |  | 0.00251 |  |  | 0.000242 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04966 | 0.04599 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00905 | 0.013692 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00437 | 0.0100928 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00452 | 0.006012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.0088775 |

Выбросы по периоду: Теплый период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.01928 |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.00455 |  |  | 0.0324 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.02306 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00238 |  |  | 0.01995 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.001856 |  |  | 0.014 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.0272 |  |  | 0.01118 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.00406 |  |  | 0.001708 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00373 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000606 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.001133 |  |  | 0.0002797 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00227 |  |  | 0.000606 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04648 | 0.11328 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00861 | 0.034108 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.14573 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003513 | 0.0202297 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004126 | 0.014606 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.023666 |

Выбросы по периоду: Холодный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02144 |  |  | 0.0744 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.00522 |  |  | 0.02344 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0864 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.01404 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00343 |  |  | 0.018 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00219 |  |  | 0.01038 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 9.3 |  | 0.0318 |  |  | 0.00727 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.3 |  | 0.00457 |  |  | 0.00109 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00227 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000369 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.5 |  | 0.00139 |  |  | 0.000196 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.002756 |  |  | 0.000418 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.08167 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.02453 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.08867 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.018196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004946 | 0.010798 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.014409 |

Итого на 2027-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.28892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00458 | 0.04695 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.04852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00495 | 0.03142 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.24094 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1123

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1123 · 10-6 = 0.0202

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,03737 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0202 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 842

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 842 * 10-6 = 0.0152

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02812 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0152 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 1684

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1684 * 10-6 = 0.030312

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0560772 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.030312 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 2246

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 2246 * 10-6 = 0.04043

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0747955 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.04043 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1848

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1848 · 10-6 = 0.03326

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,061531 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.03326 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 824

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 824 * 10-6 = 0.015

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02775 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.015 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1103

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1103 * 10-6 = 0.0199

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,036815 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.0199 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1550.4

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1550.4 * 10-6 = 0.028

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0518 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.028 |

НА 2030 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1854

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1854 * 10-6 = 0.0334

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,06179 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.0334 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1887

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 18 * 1887 * 10-6 = 0.034

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.005 | 0.034 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 872

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 872 · 10-6 = 0.314

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.314 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 74

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 74 · 10-6 = 0.027

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.027 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/004, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 54.4

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.15

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 33784

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 92.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 33784 · (1-0.55) / 1000 = 0.087568128

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 92.59999999999999 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2000160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 54.4 · (1-0) = 0.49

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 54.4 = 0.2176

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.49 + 0.2176 = 0.708

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.15 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 54.4 · (1-0) = 0.3645

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 54.4 = 0.1686

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.3645 + 0.1686 = 0.533

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.15 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.838

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.533 = 0.4264000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.838 = 0.6704000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.533 = 0.0692900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.838 = 0.1089400

Итого на 2026 год:

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6704 | 0.4264 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10894 | 0.06929 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.125 | 0.708 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4445 | 0.19459584 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6704 | 0.4264 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10894 | 0.06929 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.125 | 0.708 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.200016 | 0.087568128 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 40.08

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.12

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 25338

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 69.42

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 25338 · (1-0.55) / 1000 = 0.065676096

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 69.42 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1499472

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 40.08 · (1-0) = 0.361

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 40.08 = 0.1603

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.361 + 0.1603 = 0.521

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.12 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.9

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 40.08 · (1-0) = 0.2685

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 40.08 = 0.1242

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2685 + 0.1242 = 0.393

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.12 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.67

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.393 = 0.3144000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.67 = 0.5360000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.393 = 0.0510900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.67 = 0.0871000

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.536 | 0.3144 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0871 | 0.05109 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.9 | 0.521 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3332 | 0.14594688 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.536 | 0.3144 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0871 | 0.05109 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.9 | 0.521 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1499472 | 0.065676096 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 81.6

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.23

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 50676

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 139.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 50676 · (1-0.55) / 1000 = 0.131352192

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 139 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3002400

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 81.59999999999999 · (1-0) = 0.734

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 81.59999999999999 = 0.3264

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.734 + 0.3264 = 1.06

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.23 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.725

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 81.59999999999999 · (1-0) = 0.547

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 81.59999999999999 = 0.253

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.547 + 0.253 = 0.8

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.23 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.284

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.8 = 0.6400000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.284 = 1.0272000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.8 = 0.1040000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.284 = 0.1669200

Итоговая таблица выбросов 2028-2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.0272 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16692 | 0.104 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.725 | 1.06 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.6672 | 0.29189376 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.0272 | 0.64 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16692 | 0.104 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.725 | 1.06 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.30024 | 0.131352192 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 109.0

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.30

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 67568

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 185.12

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 67568 · (1-0.55) / 1000 = 0.175136256

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 185.12 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3998592

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 109 · (1-0) = 0.981

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 109 = 0.436

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.981 + 0.436 = 1.417

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.3 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.25

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 109 · (1-0) = 0.73

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 109 = 0.338

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.73 + 0.338 = 1.068

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.3 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.675

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.068 = 0.8544000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.675 = 1.3400000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.068 = 0.1388400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.675 = 0.2177500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.34 | 1.7088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.21775 | 0.27768 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.25 | 2.834 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.8886 | 0.38919168 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.34 | 1.7088 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.21775 | 0.27768 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.25 | 2.834 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3998592 | 0.350272512 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/005, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 133.77

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.37

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 65255

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 178.8

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 65254.99999999999 · (1-0.55) / 1000 = 0.16914096

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 178.8 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3862080

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 133.77 · (1-0) = 1.204

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 133.77 = 0.535

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 1.204 + 0.535 = 1.74

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.37 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.775

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 133.77 · (1-0) = 0.896

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 133.77 = 0.415

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.896 + 0.415 = 1.31

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.37 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.066

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.31 = 1.0480000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 2.066 = 1.6528000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.31 = 0.1703000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 2.066 = 0.2685800

Итого на 2026 год:

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.6528 | 1.048 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.26858 | 0.1703 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.775 | 1.74 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.8582 | 0.3758688 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.6528 | 1.048 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.26858 | 0.1703 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.775 | 1.74 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.386208 | 0.16914096 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 56.000

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.16

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 27078.5

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 74.20

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 27078.5 · (1-0.55) / 1000 = 0.070187472

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 74.2 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1602720

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 56 · (1-0) = 0.504

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 56 = 0.224

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.504 + 0.224 = 0.728

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.16 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.2

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 56 · (1-0) = 0.375

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 56 = 0.1736

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.375 + 0.1736 = 0.549

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.16 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.893

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.549 = 0.4392000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.893 = 0.7144000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.549 = 0.0713700

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.893 = 0.1160900

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7144 | 0.4392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.11609 | 0.07137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.2 | 0.728 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3562 | 0.15597216 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.7144 | 0.4392 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.11609 | 0.07137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.2 | 0.728 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.160272 | 0.070187472 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 74.31

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.21

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 36247.5

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 99.31

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 36247.5 · (1-0.55) / 1000 = 0.09395352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 99.31 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2145096

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 74.31 · (1-0) = 0.669

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 74.31 = 0.297

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.669 + 0.297 = 0.966

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.21 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.575

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 74.31 · (1-0) = 0.498

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 74.31 = 0.2304

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.498 + 0.2304 = 0.728

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.21 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.173

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.728 = 0.5824000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.173 = 0.9384000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.728 = 0.0946400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.173 = 0.1524900

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.9384 | 0.5824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.15249 | 0.09464 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.575 | 0.966 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4767 | 0.2087856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.9384 | 0.5824 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.15249 | 0.09464 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.575 | 0.966 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2145096 | 0.09395352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 104.5

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.29

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 50962.0

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 140.0

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 50962 · (1-0.55) / 1000 = 0.132093504

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 140 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3024000

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 104.5 · (1-0) = 0.94

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 104.5 = 0.418

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.94 + 0.418 = 1.358

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.29 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.175

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 104.5 · (1-0) = 0.7

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 104.5 = 0.324

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.7 + 0.324 = 1.024

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.29 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.62

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.024 = 0.8192000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.62 = 1.2960000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.024 = 0.1331200

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.62 = 0.2106000

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.296 | 0.8192 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.2106 | 0.13312 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.175 | 1.358 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.672 | 0.29354112 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.296 | 0.8192 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.2106 | 0.13312 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.175 | 1.358 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3024 | 0.132093504 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 125

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.35

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 60932.0

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 167.0

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 60932 · (1-0.55) / 1000 = 0.157935744

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 167 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.3607200

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 125 · (1-0) = 1.125

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 125 = 0.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 1.125 + 0.5 = 1.625

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.35 · (1-0) · 106 / 1200 = 2.625

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 125 · (1-0) = 0.838

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 125 = 0.3875

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.838 + 0.3875 = 1.226

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.35 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.954

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.226 = 0.9808000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.954 = 1.5632000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.226 = 0.1593800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.954 = 0.2540200

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.5632 | 0.9808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.25402 | 0.15938 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.625 | 1.625 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.8016 | 0.35096832 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.5632 | 0.9808 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.25402 | 0.15938 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.625 | 1.625 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.36072 | 0.157935744 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/006, Погрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.0 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4.0 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166.00 (см. обоснование производительности погрузки и доставки горной массы)

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0717

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 602.41

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 602.41 = 0.1555

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0717

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1555

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.1555 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 452

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 452 = 0.1167

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.1167 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 904

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 904 = 0.2334

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.2334 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1205

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 1205 = 0.3111

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.3111 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/007, Погрузка породы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0717

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1065.31

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 1065.31 = 0.275

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0717

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.275

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.275 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 442.1 = 0.1141

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.1141 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 592

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 592 = 0.153

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.153 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 832

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 832 = 0.2148

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.2148 |

НА 2030 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 995

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 995 = 0.2569

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.2569 |

НА 2031 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1013

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.9 · 0.4 · 166 · 0.4 · 1013 = 0.262

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 0.262 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/008, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/009, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/010, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 0017, Вентвосстающий портала 7

Источник выделения: 0017/011 Обустройство подземных объектов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 60

Число станков данного типа, шт., NСТ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 60 * 3 / 106 = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1662

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 1662 * 2 / 106 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 1662 * 2 / 106 = 0.0658

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.01122 | 0.065848 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027) | 0.0046 | 0.0275 |

Молотки бурильные, отбойные, перфораторы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Материал: Гранит

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N * G  = 1 * 360  = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9),

Q = GC / 3600 * TN * 60 / 1200 = 360 / 3600 * 20 * 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 1571

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 360 * 1571 * 10-6 = 0.566

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.566 |

Электростанции, компрессоры с ДВС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө

Исходные данные:

Передвижные компрессорные установки с ДВС давлением от 686-800 кПа (7-8 атм), 5-6,3 м3/мин (типа ПКСД-5,25ДМ или его аналоги)

Рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2

Мощность эксплуатационная – 14-18 кВт

Число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин

Расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час)

Время работы – 1333 часов (согласно данным ПСД), исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 1333ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 10,9306м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 9,291 тонн.

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 6.97

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.291

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 30 / 3600 = 0.05808

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 30 / 103 = 0.2787300

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 39 / 3600 = 0.07551

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 39 / 103 = 0.3623490

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 10 / 3600 = 0.01936

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 10 / 103 = 0.0929100

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 25 / 3600 = 0.0484

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 25 / 103 = 0.2322750

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 12 / 3600 = 0.02323

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 12 / 103 = 0.1114920

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 5 / 3600 = 0.00968

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 5 / 103 = 0.0464550

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05808 | 0.27873 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07551 | 0.36235 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00968 | 0.04646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01936 | 0.09291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04840 | 0.23228 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00232 | 0.01115 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00232 | 0.01115 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02323 | 0.11149 |

Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1171

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.0206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.00335

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000794

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 225.6

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.002707

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.00044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000542

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90.33

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000298

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00011

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00120

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 778.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000849

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.001682

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000273

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000098

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 627.5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 14.97 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.0094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 14.97 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.001086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 51.53

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 15.73 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.00081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 15.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.66 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.66 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00046

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.41 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000021

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.41 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000114

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 623.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 35 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.02183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 35 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.48 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.000923

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.48 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00041

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.16 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.16 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000044

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 22

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000024

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.001604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00109

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000686

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N / 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000112

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N / 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.04544 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.003051 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.025785 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.004193 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.01265 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00026 | 0.000792 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.001077 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.001027 |

Медницкие работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 840

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 168

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.51 * 168 * 10-6 = 0.000086

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00008568 * 106) / (840 * 3600) = 0.000028

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.28 * 168 * 10-6 = 0.000047

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00004704 * 106) / (840 * 3600) = 0.000016

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.000016 | 0.000047 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000028 | 0.000086 |

Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.015 * 45 * 100 * 100 * 10-6 = 0.00675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.125

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.05 * (100-30) * 2.5 * 10-4 = 0.000875

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-30) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00486

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.074

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.074 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.074

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 33.7 * 100 * 10-6 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 33.7 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0501

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 32.78 * 100 * 10-6 = 0.000877

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 32.78 * 100 / (3.6 * 106) = 0.048715

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 4.86 * 100 * 10-6 = 0.00013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 4.86 * 100 / (3.6 * 106) = 0.00722

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 28.66 * 100 * 10-6 = 0.00077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 28.66 * 100 / (3.6 * 106) = 0.04259

Марка ЛКМ: Ксилол нефтяной марки А

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.012 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Краски масляные типа МА (согласно ГОСТ 10503-71 содержание масла и сиккатива не менее 75%, а растворителя (уайт-спирита) – не более 25%. В связи с чем, расчет производился по растворителю Уайт-спирит)

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.052

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет.работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 25

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.052 * 25 * 100 * 100 * 10-6 = 0.013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 25 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.06944

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.052 * (100-25) * 2.5 * 10-4 = 0.000975

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-25) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00521

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.635

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 57.4 * 100 * 10-6 = 0.22963

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 106) = 0.10045

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 42.6 * 100 * 10-6 = 0.17042

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07455

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.635 * (100-63) * 2.5 * 10-4 = 0.005874

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-63) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00257

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 26 * 100 * 10-6 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 12 * 100 * 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 106) = 0.03333

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 62 * 100 * 10-6 = 0.0031

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 106) = 0.17222

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.026

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.026 * (100-45) * 2.5 * 10-4 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-45) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00382

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.2778 | 0.262607 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.17222 | 0.00323 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.04259 | 0.00077 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутил. эфир)(110) | 0.03333 | 0.0006 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00521 | 0.008084 |

Мойка и обезжиривание

Операция очистки, промывки и травления металлических изделий перед их сваркой и пайкой сопровождается выделением вредных летучих веществ, отходящих от применяемых для этих целей материалов (бензин, керосин, кислоты и растворители разных марок).

Валовое количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу при использовании моющих и очищающих материалов, определяется по формуле:

G = Q  Kл  10-2

где: Q - расход применяемых материалов, т/год;

Кл - содержание вредных летучих веществ в применяемых материалах, % (для бензинов, керосина, спиртов, эфиров, и других летучих растворителей Кл = 100%).

При использовании концентрированных растворов, например, кислот, учитывается доля их содержания в растворе (в долях ед.), тогда для кислот формула определения валового количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу, приобретает следующий вид:

G = Q    Кл  10-2

где:  - доля содержащейся в растворе кислоты.

Максимальный выброс вредных веществ, г/с, из моющих и очищающих материалов, определяются по формуле:

где: t – время проведения операции (час).

Бензин

Годовой расход - 0,086 т/год

Время проведения операции – 589 часов

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.08610010-2 = 0.086 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.086106) / (5893600) = 0.041 г/сек

Керосин

Годовой расход - 0,007 т/год

Время проведения операции – 48 часов

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.007*100*10-2 = 0.007 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.007106) / (483600) = 0.041 г/сек

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (60) | 0.041 | 0.086 |
| 2732 | Керосин (654) | 0.041 | 0.007 |

Источник загрязнения: 6052, Площадка породного отвала №10

Источник выделения: 6052/001, Срезка ПРС с площадки породного отвала №10

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.0

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 26 (33930м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 26смен)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 26 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0046

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0064

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0064 | 0.0046 |

НА 2027 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 4 (4800м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 4смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 4 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.001

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.0064 | 0.001 |

Источник загрязнения: 6052, Площадка породного отвала №10

Источник выделения: 6052/002, Погрузка ПРС в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 174

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 58

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 1 * 58 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.232

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 234 (33930м3 * 1,2т/м3 / 174т/ч = 234час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 1 * 174 * 0.4 * 234 = 0.1629

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.232 | 0.1629 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 33.1 (4800м3 * 1,2т/м3 / 174т/ч = 33.1час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 1 * 174 * 0.4 * 33.1 = 0.02304

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.232 | 0.02304 |

Источник загрязнения: 6052, Площадка породного отвала №10

Источник выделения: 6052/003, Разгрузка породы в породный отвал №10

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.299

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 697.13 (42702.3м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 697.13 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 697.13 = 0.625

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.299 | 0.625 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 761.03 (46617м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 761.03час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 761.03 = 0.6822

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.299 | 0.6822 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1061 (64966.21м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 1061час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1061 = 0.9511

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.299 | 0.9511 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1541.02 (94395м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 1541.02час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1541.02 = 1.3814

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.299 | 1.3814 |

НА 2030 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1866.43 (114327,4м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 1866,43час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1866.43 = 1.6731

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.299 | 1.6731 |

НА 2031 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1683.48 (103121м3 * 2,71т/м3 / 166т/ч ≈ 1683.48час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1683.48 = 1.51

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.299 | 1.51 |

Источник загрязнения: 6052, Площадка породного отвала №10

Источник выделения: 6052/004, Формирование штабеля породного отвала №10

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 2.11

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 42 (42702.3м3 * 1.3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 42смен)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 2.71 (по физико-механической характеристике пород)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3 (c учетом уплотнения)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 42 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.37

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 2.11 * 2.71 * 2.16 * 1.2 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.317

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.317 | 0.37 |

НА 2027 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 46 (46617м3 * 1.3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 46смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 46 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.4012

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.317 | 0.4012 |

НА 2028 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 63.45 (64966.21м3 * 1.3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 63.45смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 63.45 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.5534

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.317 | 0.5534 |

НА 2029 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 92.2 (94395м3 * 1.3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 92.2смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 92.2 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.80415

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.317 | 0.80415 |

НА 2030 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 112 (114327,4м3 * 1.3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 112смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 112 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.977

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.317 | 0.977 |

НА 2031 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 101 (103121м3 * 1.3кр. / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 101смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 101 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.881

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.317 | 0.881 |

Источник загрязнения: 6052, Площадка породного отвала №10

Источник выделения: 6052/005, Хранение породы в отвале №10

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 % (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 13474 (1-й год отсыпки)

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 (в период отсыпки породного отвала предусматриваются мероприятия по пылеподавлению пылящих поверхностей методом орошения поливомоечными машинами, эффективность 60%, см. раздел 6.6 проекта)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 13474 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2.019

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 13474 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.081

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 13474 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 5.047

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 13474 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.20211

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.20211 | 5.047 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.081 | 2.019 |

НА 2027 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 19534 (2-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 19534 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 2.927

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 19534 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.12

НА 2027 ГОД:

Без очистки

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 19534 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 7.32

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 19534 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.29301

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.29301 | 7.32 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.12 | 2.927 |

НА 2028 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 27979 (3-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 27979 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 4.192

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 27979 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.168

НА 2028 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 27979 (3-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 27979 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 10.48

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 27979 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.420

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.420 | 10.48 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.168 | 4.192 |

НА 2029 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 40251 (4-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 40251 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 6.03031

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 40251 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.242

НА 2029 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 40251 (4-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 40251 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 15.076

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 40251 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.604

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.604 | 15.076 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.242 | 6.03031 |

НА 2030 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 55113 (5-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 55113 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 8.257

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 55113 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.331

НА 2030 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 55113 (5-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 55113 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 20.642

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 55113 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.827

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.827 | 20.642 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.331 | 8.257 |

НА 2031 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 68519 (6-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 68519 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 10.27

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 68519 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.411

НА 2031 ГОД:

Без очистки

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 68519 (6-й год отсыпки)

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.5 * 1 * 1 * 68519 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 25.7

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.5 * 1 * 1 * 68519 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 1.028

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.411 | 10.27 |

Источник загрязнения: 6050, Площадка отвала ПРС №2

Источник выделения: 6050/001, Разгрузка ПРС в отвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = более 10% (по справочнику «Агроклиматические ресурсы Джамбулской области Казахской ССР», Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 174

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 58

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 1 * 58 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.29

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 234 (33930м3 * 1,2т/м3 / 174т/ч = 234час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 1 * 174 * 0.5 * 234 = 0.20358

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.29 | 0.20358 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 33.1 (4800м3 * 1,2т/м3 / 174т/ч = 33.1час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 1 * 174 * 0.5 * 33.1 = 0.0288

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.29 | 0.0288 |

Источник загрязнения: 6050, Площадка отвала ПРС №2

Источник выделения: 6050/002, Планировка отвала ПРС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = более 10% (по справочнику «Агроклиматические ресурсы Джамбулской области Казахской ССР», Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 26 (33930м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 26смен)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 26 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0046

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0064

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0064 | 0.0046 |

НА 2027 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 4 (4800м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 4смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 4 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0007

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.0064 | 0.0007 |

Источник загрязнения: 6050, Площадка отвала ПРС №2

Источник выделения: 6050/003, Хранение ПРС в отвале №2

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 % (по справочнику «Агроклиматические ресурсы Джамбулской области Казахской ССР», Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 6330

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.1 * 1 * 1 * 6330 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 0.1581

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.1 * 1 * 1 * 6330 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.00633

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00633 | 0.1581 |

Источник загрязнения: 6089, Устройство внутриплощадочных проездов

Источник выделения: 6089/001, Срезка ПРС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = более 10% (по справочнику «Агроклиматические ресурсы Джамбулской области Казахской ССР», Гидрометеоиздат, Ленинград, 1974)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 2 (1712м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 2смен)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 2 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.000352

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0064

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0064 | 0.000352 |

НА 2031 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1 (479м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 2смен)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 1 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.00018

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.0064 | 0.00018 |

Источник загрязнения: 6089, Площадка устройства проездов

Источник выделения: 6089/002, Погрузка ПРС в автосамосвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: ПРС (принято по Глине)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 60

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 20

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 20 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.064

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 34.24 (1712м3 * 1,2т/м3 / 60т/ч = 34.24час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 0.8 * 60 * 0.4 * 34.24 = 0.0066

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.064 | 0.0066 |

НА 2031 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 9.58 (479м3 * 1,2т/м3 / 60т/ч = 9.58час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 0.8 * 60 * 0.4 * 9.58 = 0.00184

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.064 | 0.00184 |

Источник загрязнения: 6089, Площадка устройства проездов

Источник выделения: 6089/003, Устройство насыпи (разгрузка породы)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.9

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.9 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.2988

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 269.78 (24787.5м3 / 1.5кр * 2.71т/м3 / 166т/час ≈269.78час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.9 * 0.4 * 166 * 0.5 * 269.78 = 0.242

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2988 | 0.242 |

Источник загрязнения: 6089, Площадка устройства проездов

Источник выделения: 6089/004, Планировка дорожного полотна

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 2.11

Влажность материала, %, VL = 0.5 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 4 (4116м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 4смен)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 2.71 (по физико-механической характеристике пород)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3 (c учетом уплотнения)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 4 * 10-3 * 1 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.0349

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 2.11 * 2.71 * 2.16 * 1.2 * 1 * 1 / (36 * 1.3) = 0.3167

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3167 | 0.0349 |

Источник загрязнения: 6089, Площадка устройства проездов

Источник выделения: 6089/005, Разгрузка и распределение щебня

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебенка

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 15

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 5 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.64

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 208 (1688м3 * 1,85т/м3 / 15т/час ≈ 208час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.04 * 0.02 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 15 * 0.5 * 208 = 0.3994

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.64 | 0.3994 |

Источник загрязнения: 6089, Площадка устройства проездов

Источник выделения: 6089/006, Разгрузка и распределение песка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2.9

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 15

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.03 * 1.2 * 1 * 0.8 * 1 * 5 * 106 * 0.5 / 1200 = 3,0

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 72 (675м3 * 1.6т/м3 / 15т/час ≈ 72час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.03 * 1 * 1 * 0.8 * 1 * 15 * 0.5 * 72 = 0.648

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0.648 |

Источник загрязнения: 6090, Площадка отвала ПРС

Источник выделения: 6090/001, Разгрузка ПРС в отвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 60

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 20

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 20 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.08

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 34.24 (1712м3 *1.2т/м3 / 60т/час ≈34.24час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1 * 1 * 0.01 * 0.8 * 60 * 0.5 * 34.24 = 0.00822

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.08 | 0.00822 |

Источник загрязнения: 6090, Площадка отвала ПРС

Источник выделения: 6090/002, Планировка отвала ПРС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 2 (1712м3 / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 2час)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 9.18 * 2 * 10-3 * 1 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0003522

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0064

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0064 | 0.0003522 |

Источник загрязнения: 6090, Площадка отвала ПРС

Источник выделения: 6090/003, Хранение ПРС в отвале

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 576

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.1 * 1 * 1 * 576 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 0.0144

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.1 * 1 * 1 * 576 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.0006

Итого на 2026-2029 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0006 | 0.0144 |

Источник загрязнения: 6092, Площадка отвала ПРС №6

Источник выделения: 6092/001, Разгрузка ПРС в отвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 10 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 60

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 20

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.05 * 0.02 * 1.7 * 1 * 0.01 * 0.8 * 20 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.1133

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 9.58 (479м3 * 1,2т/м3 / 60т/ч = 9.58час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.8 * 60 * 0.5 * 9.58 = 0.00276

Итого на 2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1133 | 0.00276 |

Источник загрязнения: 6092, Площадка отвала ПРС №6

Источник выделения: 6092/002, Формирование отвала бульдозером

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 2

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 0.74

Влажность материала, %, VL = более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.3 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K1SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 10 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.7

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 3.304

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 1 (479м3 * / 145м3/ч / 9.18ч/см ≈ 1час)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 1.2 (табл. 1, ЭСН РК 8.04-01-2022 Раздел 1. Работы строительные земляные)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 0.74 * 3.6 * 1.2 * 2.16 * 3.304 * 2 * 10-3 * 1.2 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0002

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 0.74 * 1.2 * 2.16 * 1.7 * 0.1 * 1 / (36 * 1) = 0.0091

Итого на 2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0091 | 0.0002 |

Источник загрязнения: 6092, Площадка отвала ПРС №6

Источник выделения: 6092/003, Хранение ПРС в отвале

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 169

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 58 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.1 * 1.2 * 1 * 169 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-58) * (1-0) = 0.0054

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.1 * 1.2 * 1 * 169 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.0002

Итого на 2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0002 | 0.0054 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1460

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1460 · 10-6 = 0.0263

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,048655 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0263 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1320

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1320 · 10-6 = 0.0238

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,04403 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0238 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 719

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 719· 10-6 = 0.013

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02405 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.013 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 412

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 719· 10-6 = 0.00742

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,013727 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00742 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1145

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1145 · 10-6 = 0.0206

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,03811 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0206 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 755.11

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 755.11 · 10-6 = 0.0136

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02516 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0136 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 447.1

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 447.1 · 10-6 = 0.008

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0148 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.008 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 354

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 354 · 10-6 = 0.0064

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,01184 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0064 |

НА 2030-2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 315

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 315 · 10-6 = 0.0057

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,010545 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0057 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 9

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9 · 10-6 = 0.00324

Итого выбросы на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00324 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 9.5

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9.5 · 10-6 = 0.00342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00342 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 3 · 10-6 = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0011 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/004, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 51

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 51 · 10-6 = 0.01836

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.01836 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 36.3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 36.3 · 10-6 = 0.0131

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0131 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 20

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 20 · 10-6 = 0.0072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0072 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/005, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 70.75

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.194

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 41418

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 113.5

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 41418 · (1-0.55) / 1000 = 0.107355456

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 113.5 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2451600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 70.75 · (1-0) = 0.637

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 70.75 = 0.283

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.637 + 0.283 = 0.92

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.455

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 70.75 · (1-0) = 0.474

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 70.75 = 0.2193

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.474 + 0.2193 = 0.693

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.083

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.693 = 0.5544000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.083 = 0.8664000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.693 = 0.0900900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.083 = 0.1407900

Итоговая таблица выбросов 2026 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5448 | 0.23856768 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24516 | 0.107355456 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 64.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.180

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 37436.4

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 102.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 37436.4 · (1-0.55) / 1000 = 0.0970351488

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 102.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2216160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 64 · (1-0) = 0.576

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 64 = 0.256

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.576 + 0.256 = 0.832

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.35

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 64 · (1-0) = 0.429

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 64 = 0.1984

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.429 + 0.1984 = 0.627

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.005

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.627 = 0.5016000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.005 = 0.8040000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.627 = 0.0815100

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.005 = 0.1306500

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4925 | 0.215633664 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.221616 | 0.0970351488 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 35.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.1

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 20395

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 56.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 20395 · (1-0.55) / 1000 = 0.05286384

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 56 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1209600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 35 · (1-0) = 0.315

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 35 = 0.14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.315 + 0.14 = 0.455

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 35 · (1-0) = 0.2345

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 35 = 0.1085

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2345 + 0.1085 = 0.343

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.343 = 0.2744000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.343 = 0.0445900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028-2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2688 | 0.1174752 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.12096 | 0.05286384 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 20.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.055

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 11688

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 32.03

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 11688 · (1-0.55) / 1000 = 0.030295296

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 32.03 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0691848

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 20 · (1-0) = 0.18

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 20 = 0.08

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.18 + 0.08 = 0.26

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.4125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 20 · (1-0) = 0.134

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 20 = 0.062

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.134 + 0.062 = 0.196

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.307

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.196 = 0.1568000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.307 = 0.2456000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.196 = 0.0254800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.307 = 0.0399100

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 г

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1537 | 0.06732288 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0691848 | 0.030295296 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/006, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 81.225

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.223

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 39621.75

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 108.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 39621.75 · (1-0.55) / 1000 = 0.102699576

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 108.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2345760

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.731

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 81.22499999999999 = 0.325

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.731 + 0.325 = 1.056

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.672

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.544

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 81.22499999999999 = 0.252

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.544 + 0.252 = 0.796

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.245

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.796 = 0.6368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.245 = 0.9960000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.796 = 0.1034800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.245 = 0.1618500

Итоговая таблица выбросов 2026 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5213 | 0.22822128 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.234576 | 0.102699576 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 51.000

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.140

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 24820.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 68.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 24820 · (1-0.55) / 1000 = 0.06433344

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 68 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1468800

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 51 · (1-0) = 0.459

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 51 = 0.204

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.459 + 0.204 = 0.663

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.05

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 51 · (1-0) = 0.342

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 51 = 0.158

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.342 + 0.158 = 0.5

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.782

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.5 = 0.4000000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.782 = 0.6256000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.5 = 0.0650000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.782 = 0.1016600

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3264 | 0.1429632 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14688 | 0.06433344 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 30.200

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 14695.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 40.30

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 14695 · (1-0.55) / 1000 = 0.03808944

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 40.3 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0870480

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 30.2 · (1-0) = 0.272

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 30.2 = 0.1208

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.272 + 0.1208 = 0.393

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 30.2 · (1-0) = 0.2023

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 30.2 = 0.0936

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2023 + 0.0936 = 0.296

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.296 = 0.2368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.296 = 0.0384800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1934 | 0.0846432 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.087048 | 0.03808944 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 26.3

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 12810.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 35.10

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 12810 · (1-0.55) / 1000 = 0.03320352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 35.1 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0758160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 26.3 · (1-0) = 0.2367

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 26.3 = 0.1052

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2367 + 0.1052 = 0.342

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 26.3 · (1-0) = 0.1762

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 26.3 = 0.0815

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1762 + 0.0815 = 0.2577

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.2577 = 0.2061600

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.2577 = 0.0335010

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1685 | 0.0737856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.075816 | 0.03320352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 21.220

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.060

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10350.20

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 28.40

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 10350.2 · (1-0.55) / 1000 = 0.0268277184

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 28.4 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0613440

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 21.22 · (1-0) = 0.191

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 21.22 = 0.0849

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.191 + 0.0849 = 0.276

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.45

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 21.22 · (1-0) = 0.1422

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 21.22 = 0.0658

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1422 + 0.0658 = 0.208

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.335

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.208 = 0.1664000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.335 = 0.2680000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.208 = 0.0270400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.335 = 0.0435500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годы

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1363 | 0.059617152 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.061344 | 0.0268277184 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ 1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/007, Погрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 783.4400000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 783.4400000000001 = 0.1798

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1798

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1798 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 708.13

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 708.13 = 0.163

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.163 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 386

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 386 = 0.089

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.089 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 221.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 221.1 = 0.051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.051 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ 1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/008, Погрузка породы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 647.0000000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 647.0000000000001 = 0.1485

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1485

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1485 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 405

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 405 = 0.093

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.093 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 240

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 240 = 0.0551

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0551 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 209.2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 209.2 = 0.048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.048 |

НА 2030 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 169 = 0.0388

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0388 |

НА 2031 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 162.2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 162.2 = 0.0372

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0372 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/009, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/010, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0001, Вентиляционный восстающий 1 (ГВУ-1 ВОД-21М)

Источник выделения: 0001/011, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 6040, Площадка портала №2

Источник выделения: 6040/001, Въезд-выезд транспорта (передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Процесс въезда и выезда транспорта из портала на поверхность и наоборот, аналогичен процессу проведения ТО и ТР, соответственно расчет выбросов проведен по данному процессу

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 0.05

______________________________________________________________________

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 8760

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны

ТО и ТР в течение часа, NTK = 3

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (6 * 0.05 + 0.5 * 1.65 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 6 * 0.05 + 1.65 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.02694

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.6 * 0.05 + 0.5 * 0.8 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00053

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.6 * 0.05 + 0.8 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.01104

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 3.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.8 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00044

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.8 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00925

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.13 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.000072

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.13 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.001503

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.3 * 0.05 + 0.5 * 0.023 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00003

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.3 * 0.05 + 0.023 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00057

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.69

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.69 * 0.05 + 0.5 * 0.112 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.69 * 0.05 + 0.112 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00208

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00044 | 0.00925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007 | 0.001503 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003 | 0.00057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00128 | 0.02694 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 6040, Площадка портала №2

Источник выделения: 6040/002, Доставка горной массы автосамосвалами до перегрузочной площадки и отвала (карьера 1)

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.3

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2,89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 3 * 1.3 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 1 = 0.0401

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0401 * (365-(76 + 52)) = 0.8211

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0401 | 0.8211 |

Источник загрязнения: 6041, Перегрузочная площадка портала №2

Источник выделения: 6041/001, Разгрузка руды на перегрузочную площадку

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова шахтного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.2125

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1044.58

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1044.58 = 0.6659

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2125 | 0.6659 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 944.175

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 944.175 = 0.6019

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.6019 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 642.97

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 642.97 = 0.4099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.4099 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.169 = 0.2819

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.2819 |

Источник загрязнения: 6041, Перегрузочная площадка портала №2

Источник выделения: 6041/002, Хранение руды на перегрузочной площадке

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 1.2 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.2784

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (365-(76 + 52)) * (1-0) = 3.8005

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.2784 = 0.2784

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 3.8005 = 3.8005

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2784 | 3.8005 |

Источник загрязнения: 6041, Перегрузочная площадка портала №2

Источник выделения: 6041/003, Погрузка руды в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.2125

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1044.58

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1044.58 = 0.6659

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2125 | 0.6659 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 944.175

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 944.175 = 0.6019

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.6019 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 642.97

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 642.97 = 0.4099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.4099 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.169 = 0.2819

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.2819 |

Источник загрязнения: 6041, Перегрузочная площадка портала №2

Источник выделения: 6041/004, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Переходный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.0202 |  |  | 0.0417 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.00481 |  |  | 0.01304 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0532 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.00865 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00311 |  |  | 0.00998 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.00201 |  |  | 0.00577 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 8.37 |  | 0.02944 |  |  | 0.00433 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.17 |  | 0.00424 |  |  | 0.000652 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.0014 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.0002275 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.45 |  | 0.00126 |  |  | 0.0001128 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.873 |  | 0.00251 |  |  | 0.000242 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04966 | 0.04599 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00905 | 0.013692 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00437 | 0.0100928 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00452 | 0.006012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.0088775 |

Выбросы по периоду: Теплый период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.01928 |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.00455 |  |  | 0.0324 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.02306 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00238 |  |  | 0.01995 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.001856 |  |  | 0.014 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.0272 |  |  | 0.01118 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.00406 |  |  | 0.001708 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00373 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000606 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.001133 |  |  | 0.0002797 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00227 |  |  | 0.000606 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04648 | 0.11328 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00861 | 0.034108 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.14573 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003513 | 0.0202297 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004126 | 0.014606 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.023666 |

Выбросы по периоду: Холодный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02144 |  |  | 0.0744 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.00522 |  |  | 0.02344 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0864 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.01404 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00343 |  |  | 0.018 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00219 |  |  | 0.01038 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 9.3 |  | 0.0318 |  |  | 0.00727 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.3 |  | 0.00457 |  |  | 0.00109 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00227 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000369 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.5 |  | 0.00139 |  |  | 0.000196 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.002756 |  |  | 0.000418 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.08167 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.02453 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.08867 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.018196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004946 | 0.010798 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.014409 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.28892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00458 | 0.04695 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.04852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00495 | 0.03142 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.24094 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 · = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 719

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 719· 10-6 = 0.013

Итого на 2028 -2029 годы:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02405 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.013 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 412

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 412 · 10-6 = 0.00742

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,013727 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00742 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 447.1

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 447.1 · 10-6 = 0.00805

Итого на 2028 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0148925 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00805 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 354

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 354 · 10-6 = 0.0064

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,01184 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0064 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 315

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 315 · 10-6 = 0.0057

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,010545 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0057 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 9.5

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9.5 · 10-6 = 0.00342

Итого на 2028 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00342 |

Итого на 2031 год:

Время работы в год, часов, RT = 3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 3 · 10-6 = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0011 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/004, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 36.3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 36.3 · 10-6 = 0.0131

Итого на 2029 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0131 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 20

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 20 · 10-6 = 0.0072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0072 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/005, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 35.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.1

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 20395

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 56.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 20395 · (1-0.55) / 1000 = 0.05286384

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 56 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1209600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 35 · (1-0) = 0.315

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 35 = 0.14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.315 + 0.14 = 0.455

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 35 · (1-0) = 0.2345

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 35 = 0.1085

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2345 + 0.1085 = 0.343

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.343 = 0.2744000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.343 = 0.0445900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028-2029 год

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,2688 | 0,1174752 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.12096 | 0.05286384 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 20.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.055

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 11688

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 32.03

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 11688 · (1-0.55) / 1000 = 0.030295296

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 32.03 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0691848

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 20 · (1-0) = 0.18

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 20 = 0.08

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.18 + 0.08 = 0.26

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.4125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 20 · (1-0) = 0.134

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 20 = 0.062

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.134 + 0.062 = 0.196

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.307

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.196 = 0.1568000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.307 = 0.2456000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.196 = 0.0254800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.307 = 0.0399100

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годы

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,1537 | 0,06732288 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0691848 | 0.030295296 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/006, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 30.200

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 14695.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 40.30

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 14695 · (1-0.55) / 1000 = 0.03808944

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 40.3 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0870480

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 30.2 · (1-0) = 0.272

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 30.2 = 0.1208

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.272 + 0.1208 = 0.393

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 30.2 · (1-0) = 0.2023

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 30.2 = 0.0936

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2023 + 0.0936 = 0.296

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.296 = 0.2368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.296 = 0.0384800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1934 | 0.0846432 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.087048 | 0.03808944 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 26.3

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 12810.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 35.10

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 12810 · (1-0.55) / 1000 = 0.03320352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 35.1 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0758160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 26.3 · (1-0) = 0.2367

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 26.3 = 0.1052

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2367 + 0.1052 = 0.342

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 26.3 · (1-0) = 0.1762

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 26.3 = 0.0815

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1762 + 0.0815 = 0.2577

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.2577 = 0.2061600

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.2577 = 0.0335010

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1685 | 0.0737856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.075816 | 0.03320352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 21.220

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.060

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10350.20

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 28.40

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 10350.2 · (1-0.55) / 1000 = 0.0268277184

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 28.4 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0613440

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 21.22 · (1-0) = 0.191

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 21.22 = 0.0849

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.191 + 0.0849 = 0.276

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.45

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 21.22 · (1-0) = 0.1422

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 21.22 = 0.0658

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1422 + 0.0658 = 0.208

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.335

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.208 = 0.1664000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.335 = 0.2680000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.208 = 0.0270400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.335 = 0.0435500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годы

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1363 | 0.059617152 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.061344 | 0.0268277184 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/007, Погрузка руды

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 386

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 386 = 0.089

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.089

Итого на 2028-2029 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.089 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 221.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 221.1 = 0.051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.051 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/008, Погрузка породы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 240

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 240 = 0.0551

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0551

Итого на 2028 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0551 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 209.2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 209.2 = 0.048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.048 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 169 = 0.0388

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0388 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/009, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/010, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/011, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2028-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2028-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 0084, Ствол "Вентиляционный 3"

Источник выделения: 0084/012, Обустройство подземных объектов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 60

Число станков данного типа, шт., NСТ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 60 * 3 / 106 = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1662

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 1662 * 2 / 106 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 1662 * 2 / 106 = 0.0658

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.01122 | 0.065848 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027) | 0.0046 | 0.0275 |

Молотки бурильные, отбойные, перфораторы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Материал: Гранит

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N * G  = 1 * 360  = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9),

Q = GC / 3600 * TN * 60 / 1200 = 360 / 3600 * 20 * 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 1571

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 360 * 1571 * 10-6 = 0.566

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.566 |

Электростанции, компрессоры с ДВС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө

Исходные данные:

Передвижные компрессорные установки с ДВС давлением от 686-800 кПа (7-8 атм), 5-6,3 м3/мин (типа ПКСД-5,25ДМ или его аналоги)

Рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2

Мощность эксплуатационная – 14-18 кВт

Число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин

Расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час)

Время работы – 1333 часов (согласно данным ПСД), исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 1333ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 10,9306м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 9,291 тонн.

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 6.97

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.291

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 30 / 3600 = 0.05808

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 30 / 103 = 0.2787300

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 39 / 3600 = 0.07551

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 39 / 103 = 0.3623490

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 10 / 3600 = 0.01936

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 10 / 103 = 0.0929100

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 25 / 3600 = 0.0484

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 25 / 103 = 0.2322750

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 12 / 3600 = 0.02323

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 12 / 103 = 0.1114920

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 5 / 3600 = 0.00968

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 5 / 103 = 0.0464550

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05808 | 0.27873 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07551 | 0.36235 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00968 | 0.04646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01936 | 0.09291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04840 | 0.23228 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00232 | 0.01115 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00232 | 0.01115 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02323 | 0.11149 |

Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1171

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.0206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.00335

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000794

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 225.6

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.002707

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.00044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000542

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90.33

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000298

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00011

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00120

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 778.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000849

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.001682

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000273

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000098

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 627.5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 14.97 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.0094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 14.97 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.001086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 51.53

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 15.73 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.00081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 15.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.66 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.66 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00046

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.41 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000021

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.41 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000114

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 623.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 35 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.02183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 35 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.48 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.000923

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.48 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00041

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.16 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.16 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000044

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 22

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000024

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.001604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00109

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000686

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N / 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000112

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N / 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.04544 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.003051 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.025785 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.004193 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.01265 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00026 | 0.000792 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.001077 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.001027 |

Медницкие работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 840

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 168

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.51 * 168 * 10-6 = 0.000086

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00008568 * 106) / (840 * 3600) = 0.000028

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.28 * 168 * 10-6 = 0.000047

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00004704 * 106) / (840 * 3600) = 0.000016

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.000016 | 0.000047 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000028 | 0.000086 |

Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.015 * 45 * 100 * 100 * 10-6 = 0.00675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.125

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.05 * (100-30) * 2.5 * 10-4 = 0.000875

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-30) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00486

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.074

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.074 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.074

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 33.7 * 100 * 10-6 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 33.7 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0501

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 32.78 * 100 * 10-6 = 0.000877

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 32.78 * 100 / (3.6 * 106) = 0.048715

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 4.86 * 100 * 10-6 = 0.00013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 4.86 * 100 / (3.6 * 106) = 0.00722

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 28.66 * 100 * 10-6 = 0.00077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 28.66 * 100 / (3.6 * 106) = 0.04259

Марка ЛКМ: Ксилол нефтяной марки А

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.012 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Краски масляные типа МА (согласно ГОСТ 10503-71 содержание масла и сиккатива не менее 75%, а растворителя (уайт-спирита) – не более 25%. В связи с чем, расчет производился по растворителю Уайт-спирит)

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.052

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет.работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 25

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.052 * 25 * 100 * 100 * 10-6 = 0.013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 25 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.06944

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.052 * (100-25) * 2.5 * 10-4 = 0.000975

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-25) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00521

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.635

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 57.4 * 100 * 10-6 = 0.22963

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 106) = 0.10045

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 42.6 * 100 * 10-6 = 0.17042

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07455

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.635 * (100-63) * 2.5 * 10-4 = 0.005874

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-63) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00257

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 26 * 100 * 10-6 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 12 * 100 * 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 106) = 0.03333

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 62 * 100 * 10-6 = 0.0031

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 106) = 0.17222

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.026

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.026 * (100-45) * 2.5 * 10-4 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-45) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00382

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.2778 | 0.262607 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.17222 | 0.00323 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.04259 | 0.00077 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутил. эфир)(110) | 0.03333 | 0.0006 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00521 | 0.008084 |

Мойка и обезжиривание

Операция очистки, промывки и травления металлических изделий перед их сваркой и пайкой сопровождается выделением вредных летучих веществ, отходящих от применяемых для этих целей материалов (бензин, керосин, кислоты и растворители разных марок).

Валовое количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу при использовании моющих и очищающих материалов, определяется по формуле:

G = Q  Kл  10-2

где: Q - расход применяемых материалов, т/год;

Кл - содержание вредных летучих веществ в применяемых материалах, % (для бензинов, керосина, спиртов, эфиров, и других летучих растворителей Кл = 100%).

При использовании концентрированных растворов, например, кислот, учитывается доля их содержания в растворе (в долях ед.), тогда для кислот формула определения валового количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу, приобретает следующий вид:

G = Q    Кл  10-2

где:  - доля содержащейся в растворе кислоты.

Максимальный выброс вредных веществ, г/с, из моющих и очищающих материалов, определяются по формуле:

где: t – время проведения операции (час).

Бензин

Годовой расход - 0,086 т/год

Время проведения операции – 589 часов

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.08610010-2 = 0.086 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.086106) / (5893600) = 0.041 г/сек

Керосин

Годовой расход - 0,007 т/год

Время проведения операции – 48 часов

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.007*100*10-2 = 0.007 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.007106) / (483600) = 0.041 г/сек

Итого на 2028-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (60) | 0.041 | 0.086 |
| 2732 | Керосин (654) | 0.041 | 0.007 |

Источник загрязнения: 6042, Площадка портала №3

Источник выделения: 6042/001, Въезд-выезд транспорта (передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Процесс въезда и выезда транспорта из портала на поверхность и наоборот, аналогичен процессу проведения ТО и ТР, соответственно расчет выбросов проведен по данному процессу

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 0.05

______________________________________________________________________

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 8760

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны

ТО и ТР в течение часа, NTK = 3

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (6 * 0.05 + 0.5 * 1.65 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 6 * 0.05 + 1.65 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.02694

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.6 * 0.05 + 0.5 * 0.8 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00053

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.6 * 0.05 + 0.8 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.01104

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 3.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.8 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00044

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.8 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00925

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.13 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.000072

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.13 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.001503

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.3 * 0.05 + 0.5 * 0.023 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00003

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.3 * 0.05 + 0.023 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00057

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.69

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.69 * 0.05 + 0.5 * 0.112 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.69 * 0.05 + 0.112 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00208

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00044 | 0.00925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007 | 0.001503 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003 | 0.00057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00128 | 0.02694 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1460

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1460 · 10-6 = 0.0263

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,048655 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0263 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1320

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1320 · 10-6 = 0.0238

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,04403 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0238 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 719

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 719 · 10-6 = 0.013

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02405 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.013 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 412

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 412 · 10-6 = 0.00742

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,013727 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00742 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 · = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1145

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1145 · 10-6 = 0.0206

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,03811 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0206 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 755.11

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 755.11 · 10-6 = 0.0136

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02516 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0136 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 447.1

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 447.1 · 10-6 = 0.00805

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0148925 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00805 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 354

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 354 · 10-6 = 0.0064

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,01184 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0064 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 315

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 315 · 10-6 = 0.0057

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,010545 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0057 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 9

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9 · 10-6 = 0.00324

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00324 |

Итого на 2028 год:

Время работы в год, часов, RT = 9.5

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9.5 · 10-6 = 0.00342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00342 |

Итого на 2031 год:

Время работы в год, часов, RT = 3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 3 · 10-6 = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0011 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/004, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 51

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 51 · 10-6 = 0.01836

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.01836 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 36.3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 36.3 · 10-6 = 0.0131

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0131 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 20

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 20 · 10-6 = 0.0072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0072 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/005, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 70.75

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.194

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 41418

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 113.5

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 41418 · (1-0.55) / 1000 = 0.107355456

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 113.5 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2451600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 70.75 · (1-0) = 0.637

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 70.75 = 0.283

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.637 + 0.283 = 0.92

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.455

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 70.75 · (1-0) = 0.474

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 70.75 = 0.2193

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.474 + 0.2193 = 0.693

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.083

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.693 = 0.5544000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.083 = 0.8664000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.693 = 0.0900900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.083 = 0.1407900

Итоговая таблица выбросов 2026 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5448 | 0.23856768 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24516 | 0.107355456 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 64.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.180

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 37436.4

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 102.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 37436.4 · (1-0.55) / 1000 = 0.0970351488

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 102.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2216160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 64 · (1-0) = 0.576

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 64 = 0.256

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.576 + 0.256 = 0.832

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.35

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 64 · (1-0) = 0.429

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 64 = 0.1984

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.429 + 0.1984 = 0.627

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.005

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.627 = 0.5016000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.005 = 0.8040000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.627 = 0.0815100

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.005 = 0.1306500

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4925 | 0.215633664 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.221616 | 0.0970351488 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 35.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.1

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 20395

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 56.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 20395 · (1-0.55) / 1000 = 0.05286384

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 56 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1209600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 35 · (1-0) = 0.315

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 35 = 0.14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.315 + 0.14 = 0.455

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 35 · (1-0) = 0.2345

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 35 = 0.1085

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2345 + 0.1085 = 0.343

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.343 = 0.2744000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.343 = 0.0445900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028-2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2688 | 0.1174752 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.12096 | 0.05286384 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 20.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.055

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 11688

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 32.03

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 11688 · (1-0.55) / 1000 = 0.030295296

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 32.03 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0691848

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 20 · (1-0) = 0.18

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 20 = 0.08

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.18 + 0.08 = 0.26

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.4125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 20 · (1-0) = 0.134

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 20 = 0.062

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.134 + 0.062 = 0.196

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.307

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.196 = 0.1568000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.307 = 0.2456000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.196 = 0.0254800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.307 = 0.0399100

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 г

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1537 | 0.06732288 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0691848 | 0.030295296 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/006, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 81.225

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.223

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 39621.75

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 108.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 39621.75 · (1-0.55) / 1000 = 0.102699576

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 108.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2345760

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.731

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 81.22499999999999 = 0.325

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.731 + 0.325 = 1.056

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.672

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.544

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 81.22499999999999 = 0.252

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.544 + 0.252 = 0.796

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.245

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.796 = 0.6368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.245 = 0.9960000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.796 = 0.1034800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.245 = 0.1618500

Итоговая таблица выбросов 2026 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5213 | 0.22822128 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.234576 | 0.102699576 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 51.000

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.140

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 24820.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 68.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 24820 · (1-0.55) / 1000 = 0.06433344

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 68 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1468800

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 51 · (1-0) = 0.459

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 51 = 0.204

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.459 + 0.204 = 0.663

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.05

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 51 · (1-0) = 0.342

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 51 = 0.158

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.342 + 0.158 = 0.5

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.782

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.5 = 0.4000000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.782 = 0.6256000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.5 = 0.0650000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.782 = 0.1016600

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3264 | 0.1429632 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14688 | 0.06433344 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 30.200

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 14695.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 40.30

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 14695 · (1-0.55) / 1000 = 0.03808944

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 40.3 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0870480

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 30.2 · (1-0) = 0.272

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 30.2 = 0.1208

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.272 + 0.1208 = 0.393

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 30.2 · (1-0) = 0.2023

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 30.2 = 0.0936

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2023 + 0.0936 = 0.296

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.296 = 0.2368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.296 = 0.0384800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1934 | 0.0846432 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.087048 | 0.03808944 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 26.3

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 12810.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 35.10

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 12810 · (1-0.55) / 1000 = 0.03320352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 35.1 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0758160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 26.3 · (1-0) = 0.2367

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 26.3 = 0.1052

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2367 + 0.1052 = 0.342

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 26.3 · (1-0) = 0.1762

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 26.3 = 0.0815

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1762 + 0.0815 = 0.2577

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.2577 = 0.2061600

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.2577 = 0.0335010

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1685 | 0.0737856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.075816 | 0.03320352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 21.220

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.060

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10350.20

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 28.40

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 10350.2 · (1-0.55) / 1000 = 0.0268277184

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 28.4 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0613440

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 21.22 · (1-0) = 0.191

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 21.22 = 0.0849

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.191 + 0.0849 = 0.276

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.45

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 21.22 · (1-0) = 0.1422

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 21.22 = 0.0658

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1422 + 0.0658 = 0.208

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.335

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.208 = 0.1664000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.335 = 0.2680000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.208 = 0.0270400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.335 = 0.0435500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1363 | 0.059617152 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.061344 | 0.0268277184 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/007, Погрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 783.4400000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 783.4400000000001 = 0.1798

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1798

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1798 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 708.13

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 708.13 = 0.163

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.163 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 386

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 386 = 0.089

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.089 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 221.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 221.1 = 0.051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.051 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/008, Погрузка породы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 647.0000000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 647.0000000000001 = 0.1485

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1485

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1485 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 405

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 405 = 0.093

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.093 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 240

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 240 = 0.0551

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0551 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 209.2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 209.2 = 0.048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.048 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 169 = 0.0388

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0388 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/009, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/010, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0010, Вентиляционный восстающий 3 (ГВУ-3 ВО-21/12 АН1000)

Источник выделения: 0010/011, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1460

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1460 · 10-6 = 0.0263

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,048655 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0263 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1320

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1320 · 10-6 = 0.0238

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,04403 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0238 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 719

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 719 · 10-6 = 0.013

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02405 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.013 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 412

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 412 · 10-6 = 0.00742

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,013727 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00742 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 · = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1145

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1145 · 10-6 = 0.0206

НА 2026 ГОД:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,03811 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0206 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 755.11

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 755.11 · 10-6 = 0.0136

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02516 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0136 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 447.1

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 447.1 · 10-6 = 0.00805

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0148925 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00805 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 354

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 354 · 10-6 = 0.0064

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,01184 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0064 |

НА 2030-2031 ГОДы:

Время работы в год, часов, RT = 315

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 315 · 10-6 = 0.0057

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,010545 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0057 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 9

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9 · 10-6 = 0.00324

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00324 |

Итого на 2028 год:

Время работы в год, часов, RT = 9.5

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9.5 · 10-6 = 0.00342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00342 |

Итого на 2031 год:

Время работы в год, часов, RT = 3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 3 · 10-6 = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0011 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/004, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 51

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 51 · 10-6 = 0.01836

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.01836 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 36.3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 36.3 · 10-6 = 0.0131

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0131 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 20

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 20 · 10-6 = 0.0072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0072 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/005, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 70.75

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.194

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 41418

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 113.5

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 41418 · (1-0.55) / 1000 = 0.107355456

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 113.5 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2451600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 70.75 · (1-0) = 0.637

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 70.75 = 0.283

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.637 + 0.283 = 0.92

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.455

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 70.75 · (1-0) = 0.474

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 70.75 = 0.2193

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.474 + 0.2193 = 0.693

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.083

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.693 = 0.5544000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.083 = 0.8664000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.693 = 0.0900900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.083 = 0.1407900

Итоговая таблица выбросов 2026 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5448 | 0.23856768 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24516 | 0.107355456 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 64.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.180

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 37436.4

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 102.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 37436.4 · (1-0.55) / 1000 = 0.0970351488

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 102.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2216160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 64 · (1-0) = 0.576

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 64 = 0.256

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.576 + 0.256 = 0.832

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.35

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 64 · (1-0) = 0.429

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 64 = 0.1984

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.429 + 0.1984 = 0.627

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.005

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.627 = 0.5016000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.005 = 0.8040000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.627 = 0.0815100

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.005 = 0.1306500

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4925 | 0.215633664 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.221616 | 0.0970351488 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 35.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.1

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 20395

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 56.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 20395 · (1-0.55) / 1000 = 0.05286384

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 56 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1209600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 35 · (1-0) = 0.315

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 35 = 0.14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.315 + 0.14 = 0.455

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 35 · (1-0) = 0.2345

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 35 = 0.1085

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2345 + 0.1085 = 0.343

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.343 = 0.2744000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.343 = 0.0445900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028-2029  год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2688 | 0.1174752 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.12096 | 0.05286384 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 20.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.055

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 11688

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 32.03

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 11688 · (1-0.55) / 1000 = 0.030295296

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 32.03 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0691848

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 20 · (1-0) = 0.18

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 20 = 0.08

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.18 + 0.08 = 0.26

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.4125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 20 · (1-0) = 0.134

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 20 = 0.062

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.134 + 0.062 = 0.196

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.307

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.196 = 0.1568000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.307 = 0.2456000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.196 = 0.0254800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.307 = 0.0399100

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 г

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1537 | 0.06732288 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0691848 | 0.030295296 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/006, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 81.225

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.223

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 39621.75

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 108.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 39621.75 · (1-0.55) / 1000 = 0.102699576

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 108.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2345760

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.731

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 81.22499999999999 = 0.325

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.731 + 0.325 = 1.056

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.672

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.544

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 81.22499999999999 = 0.252

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.544 + 0.252 = 0.796

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.245

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.796 = 0.6368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.245 = 0.9960000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.796 = 0.1034800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.245 = 0.1618500

Итоговая таблица выбросов 2026 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5213 | 0.22822128 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.234576 | 0.102699576 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 51.000

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.140

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 24820.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 68.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 24820 · (1-0.55) / 1000 = 0.06433344

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 68 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1468800

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 51 · (1-0) = 0.459

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 51 = 0.204

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.459 + 0.204 = 0.663

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.05

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 51 · (1-0) = 0.342

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 51 = 0.158

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.342 + 0.158 = 0.5

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.782

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.5 = 0.4000000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.782 = 0.6256000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.5 = 0.0650000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.782 = 0.1016600

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3264 | 0.1429632 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14688 | 0.06433344 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 30.200

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 14695.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 40.30

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 14695 · (1-0.55) / 1000 = 0.03808944

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 40.3 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0870480

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 30.2 · (1-0) = 0.272

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 30.2 = 0.1208

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.272 + 0.1208 = 0.393

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 30.2 · (1-0) = 0.2023

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 30.2 = 0.0936

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2023 + 0.0936 = 0.296

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.296 = 0.2368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.296 = 0.0384800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1934 | 0.0846432 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.087048 | 0.03808944 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 26.3

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 12810.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 35.10

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 12810 · (1-0.55) / 1000 = 0.03320352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 35.1 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0758160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 26.3 · (1-0) = 0.2367

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 26.3 = 0.1052

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2367 + 0.1052 = 0.342

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 26.3 · (1-0) = 0.1762

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 26.3 = 0.0815

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1762 + 0.0815 = 0.2577

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.2577 = 0.2061600

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.2577 = 0.0335010

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1685 | 0.0737856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.075816 | 0.03320352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 21.220

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.060

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10350.20

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 28.40

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 10350.2 · (1-0.55) / 1000 = 0.0268277184

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 28.4 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0613440

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 21.22 · (1-0) = 0.191

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 21.22 = 0.0849

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.191 + 0.0849 = 0.276

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.45

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 21.22 · (1-0) = 0.1422

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 21.22 = 0.0658

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1422 + 0.0658 = 0.208

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.335

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.208 = 0.1664000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.335 = 0.2680000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.208 = 0.0270400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.335 = 0.0435500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годы

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1363 | 0.059617152 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.061344 | 0.0268277184 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/007, Погрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 783.4400000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 783.4400000000001 = 0.1798

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1798

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1798 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 708.13

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 708.13 = 0.163

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.163 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 386

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 386 = 0.089

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.089 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 221.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 221.1 = 0.051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.051 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/008, Погрузка породы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 647.0000000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 647.0000000000001 = 0.1485

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1485

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1485 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 405

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 405 = 0.093

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.093 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 240

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 240 = 0.0551

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0551 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 209.2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 209.2 = 0.048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.048 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 169 = 0.0388

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0388 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/009, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/010, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0016, Вентиляционный восстающий 7 (ГВУ-7  АL-17-2500)

Источник выделения: 0016/011, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 6044, Площадка портала №4

Источник выделения: 6044/001, Въезд-выезд транспорта (передвижные)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Процесс въезда и выезда транспорта из портала на поверхность и наоборот, аналогичен процессу проведения ТО и ТР, соответственно расчет выбросов проведен по данному процессу

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 0.05

______________________________________________________________________

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 8760

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны

ТО и ТР в течение часа, NTK = 3

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (6 * 0.05 + 0.5 * 1.65 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 6 * 0.05 + 1.65 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.02694

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.6 * 0.05 + 0.5 * 0.8 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00053

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.6 * 0.05 + 0.8 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.01104

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 3.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.8 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00044

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.8 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00925

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.13 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.000072

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.13 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.001503

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.3 * 0.05 + 0.5 * 0.023 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00003

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.3 * 0.05 + 0.023 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00057

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.69

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.69 * 0.05 + 0.5 * 0.112 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.69 * 0.05 + 0.112 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00208

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00044 | 0.00925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007 | 0.001503 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003 | 0.00057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00128 | 0.02694 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 6044, Площадка портала №4

Источник выделения: 6044/002, Доставка горной массы автосамосвалами до перегрузочной площадки и отвала (карьера 2)

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.3

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2,89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 3 * 1.3 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 1 = 0.0401

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0401 * (365-(76 + 52)) = 0.8211

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0401 | 0.8211 |

Источник загрязнения: 6045, Перегрузочная площадка портала №4

Источник выделения: 6045/001, Разгрузка руды на перегрузочную площадку

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова шахтного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.2125

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1044.58

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1044.58 = 0.6659

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2125 | 0.6659 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 944.175

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 944.175 = 0.6019

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.6019 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 642.97

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1* 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 642.97 = 0.4099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.4099 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.169 = 0.2819

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.2819 |

Источник загрязнения: 6045, Перегрузочная площадка портала №4

Источник выделения: 6045/002, Хранение руды на перегрузочной площадке

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 1.2 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.2784

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (365-(76 + 52)) * (1-0) = 3.8005

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.2784 = 0.2784

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 3.8005 = 3.8005

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2784 | 3.8005 |

Источник загрязнения: 6045, Перегрузочная площадка портала №4

Источник выделения: 6045/003, Погрузка руды в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.2125

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1044.58

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1044.58 = 0.6659

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2125 | 0.6659 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 944.175

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 944.175 = 0.6019

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.6019 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 642.97

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1* 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 642.97 = 0.4099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.4099 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.169 = 0.2819

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.2819 |

Источник загрязнения: 6045, Перегрузочная площадка портала №4

Источник выделения: 6045/004, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Переходный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.0202 |  |  | 0.0417 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.00481 |  |  | 0.01304 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0532 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.00865 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00311 |  |  | 0.00998 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.00201 |  |  | 0.00577 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 8.37 |  | 0.02944 |  |  | 0.00433 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.17 |  | 0.00424 |  |  | 0.000652 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.0014 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.0002275 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.45 |  | 0.00126 |  |  | 0.0001128 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.873 |  | 0.00251 |  |  | 0.000242 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04966 | 0.04599 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00905 | 0.013692 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00437 | 0.0100928 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00452 | 0.006012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.0088775 |

Выбросы по периоду: Теплый период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.01928 |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.00455 |  |  | 0.0324 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.02306 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00238 |  |  | 0.01995 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.001856 |  |  | 0.014 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.0272 |  |  | 0.01118 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.00406 |  |  | 0.001708 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00373 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000606 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.001133 |  |  | 0.0002797 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00227 |  |  | 0.000606 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04648 | 0.11328 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00861 | 0.034108 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.14573 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003513 | 0.0202297 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004126 | 0.014606 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.023666 |

Выбросы по периоду: Холодный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02144 |  |  | 0.0744 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.00522 |  |  | 0.02344 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0864 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.01404 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00343 |  |  | 0.018 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00219 |  |  | 0.01038 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 9.3 |  | 0.0318 |  |  | 0.00727 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.3 |  | 0.00457 |  |  | 0.00109 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00227 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000369 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.5 |  | 0.00139 |  |  | 0.000196 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.002756 |  |  | 0.000418 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.08167 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.02453 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.08867 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.018196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004946 | 0.010798 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.014409 |

Итого на 2026-2029 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.28892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00458 | 0.04695 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.04852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00495 | 0.03142 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.24094 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Площадка карьера №1

Источник загрязнения: 6032, Площадка карьера №1

Источник выделения: 6032/001, Доставка породы в отработанный карьер №1

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 2

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.5

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10 (с учетом увлажнения)

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2.89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 2 * 1.5 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 2 = 0.074

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.074 * (365-(76 + 52)) = 1.52

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.074 | 1.52 |

Источник загрязнения: 6032, Площадка карьера №1

Источник выделения: 6032/002, Разгрузка породы в отработанный карьер №1

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.27

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1039.033 (63646м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 1039,033час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1039.033 = 0.828

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.27 | 0.828 |

НА 2027 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1155.065 (70753м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 1155,065час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1155.065 = 0.9204

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.27 | 0.9204 |

НА 2028 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 989.88 (60635м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 989,88час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 989.88 = 0.789

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.27 | 0.789 |

НА 2029 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 877.797 (53769.12м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 877,797час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 877.797 = 0.7

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.27 | 0.7 |

НА 2030 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1013.822 (62101,3м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 1013.822час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1013.822 = 0.81

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.27 | 0.81 |

НА 2031 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 972.89 (59594м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 972.89час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 972.89 = 0.78

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.27 | 0.78 |

Источник загрязнения: 6032, Площадка карьера №1

Источник выделения: 6032/003, Планировка отвала бульдозером

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 2.11

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.8

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18 (согласно проекта)

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 62.2 ((63646м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 62,2 смен, округляется в большую сторону)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 2.71 (по физико-механической характеристике пород)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3 (c учетом уплотнения)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5),

_M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 62.2 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.434

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 2.11 * 2.71 * 2.16 * 1.2 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.2534

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2534 | 0.434 |

НА 2027 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 69.1 ((70753м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 69.1 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 69.1 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.48214

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.48214 |

НА 2028 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 59.2 ((60635м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 59.2 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 59.2 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.4131

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.4131 |

НА 2029 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 53 ((53769,12м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 53 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 53 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.37

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.37 |

НА 2030 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 61 ((62101,3м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 61 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 61 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.43

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.43 |

НА 2031 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 58.2 ((59594м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 58.2 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 58.2 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.4061

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.4061 |

Источник загрязнения: 6032, Площадка карьера №1

Источник выделения: 6032/004, Хранение породы в отработанном карьере №1

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 73501

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 (в период отсыпки породного отвала предусматриваются мероприятия по пылеподавлению пылящих поверхностей методом орошения поливомоечными машинами, эффективность 60%)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 73501 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 9.544

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 73501 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.382

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 73501 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 23.859

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 73501 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.956

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.956 | 23.859 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.382 | 9.544 |

НА 2027 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 77392

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 77392 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 10.049

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 77392 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.40244

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 77392 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 25.122

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 77392 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 1.01

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.01 | 25.122 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.40244 | 10.049 |

НА 2028 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 80727

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 80727 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 10.482

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 80727 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.42

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 80727 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 26.2044

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 80727 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 1.05

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.05 | 26.2044 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.42 | 10.482 |

НА 2029 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 83684

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 83684 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 10.87

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 83684 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.44

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 83684 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 27.164

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 83684 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 1.088

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.088 | 27.164 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.44 | 10.87 |

НА 2030 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 87100

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 87100 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 11.31

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 87100 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.453

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 87100 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 28.2731

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 87100 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 1.1323

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.1323 | 28.2731 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.453 | 11.31 |

НА 2031 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 90377

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 90377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 11.735

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 90377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.47

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 90377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 29.34

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 90377 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 1.175

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.47 | 11.735 |

Площадка карьера №2

Источник загрязнения: 6033, Площадка карьера №2

Источник выделения: 6033/001, Доставка породы в отработанный карьер №2

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 2

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.5

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 2

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10 (с учетом увлажнения)

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2.89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 2 * 1.5 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 2 = 0.07441

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.07441 * (365-(76 + 52)) = 1.524

Итого на 2026-2029 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.07441 | 1.524 |

Источник загрязнения: 6033, Площадка карьера №2

Источник выделения: 6033/002, Разгрузка породы в отработанный карьер №2

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова карьерного автосамосвала до поверхности площадки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.5 / 1200 = 0.266

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1548.314 (94841м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 1548.314час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 1548.314 = 1.234

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.266 | 1.234 |

НА 2027 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 465.71 (28527м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 465.71час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 465.71 = 0.3711

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.266 | 0.3711 |

НА 2028 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 209,59 (12838м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 209,59час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 209,59 = 0.17

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.266 | 0.17 |

НА 2029 ГОД

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 167.83 (10280м3 * 2.71т/м3 / 166т/ч ≈ 167,83час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.5 * 167.83 = 0.134

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.266 | 0.134 |

Источник загрязнения: 6033, Площадка карьера №2

Источник выделения: 6033/003, Планировка отвала бульдозером

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Бульдозеры

Марка бульдозера: ДЗ-118

Перерабатываемый материал: Горная порода

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова, KR1 = 8

Удельное выделение твердых частиц с 1 т материала,

перемещаемого бульдозером, г/т (табл.19), Q = 2.11

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K2 = 0.8

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую (табл.2), K1SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K1 = 1.2

Чистое время работы бульдозера в смену, час, TСМ = 9.18 (согласно проекта)

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 93 ((94841м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 93 смен, округляется в большую сторону)

Общее количество работающих бульдозеров данной марки, шт., NБ = 1

Количество одновременно работающих бульдозеров данной марки, шт., NБMAX = 1

Объем призмы волочения, м3, V = 2.16 (см. обоснование производительности бульдозера)

Время цикла, с, TЦБ = 36 (см. обоснование производительности бульдозера)

Плотность породы, т/м3, Y = 2.71 (по физико-механической характеристике пород)

Коэффициент разрыхления горной массы, KP = 1.3 (c учетом уплотнения)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый выброс, т/год (6.5),

_M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 93 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.649

Максимальный разовый выброс, г/с (6.6), _G_ = Q * Y * V * K1 * K2 * NБMAX / (TЦБ * KP) = 2.11 * 2.71 * 2.16 * 1.2 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.2534

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2534 | 0.649 |

НА 2027 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 28 ((28527м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 28 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 28 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.1954

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.1954 |

НА 2028 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 13 ((12838м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 13 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 13 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.091

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.091 |

НА 2029 ГОД:

Количество смен работы бульдозера в год, NСМ = 10 ((10280м3*1,3к.р) / 145м3/ч / 9,18ч/см = 10 смен, округляется в большую сторону)

Валовый выброс, т/год (6.5), _M_ = Q * 3.6 * Y * V * TСМ * NСМ * 10-3 * K1SR * K2 * NБ / (TЦБ * KP) = 2.11 * 3.6 * 2.71 * 2.16 * 9.18 * 10 * 10-3 * 1 * 0.8 * 1 / (36 * 1.3) = 0.0698

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2534 | 0.0698 |

Источник загрязнения: 6033, Площадка карьера №2

Источник выделения: 6033/004, Хранение породы в отработанном карьере №2

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 35216

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 (в период отсыпки породного отвала предусматриваются мероприятия по пылеподавлению пылящих поверхностей методом орошения поливомоечными машинами, эффективность 60%)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 35216 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 4.573

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 35216 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.1831

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 35216 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 11.4313

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 35216 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.458

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.458 | 11.4313 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1831 | 4.573 |

НА 2027 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 36785

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 36785 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 4.78

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 36785 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.1913

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 36785 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 11.941

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 36785 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.48

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.48 | 11.941 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.1913 | 4.78 |

НА 2028 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 37491

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 37491 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 4.868

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 37491 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.195

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 37491 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 12.17

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 37491 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.49

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.49 | 12.17 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.195 | 4.868 |

НА 2029 ГОД:

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 38057

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 38057 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0.6) = 4.9414

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 38057 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0.6) * 1000 = 0.198

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 1 * 38057 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 12.353

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 1 * 38057 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.495

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.495 | 12.353 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 60%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.198 | 4.9414 |

НА 2030-2031 ГОД:

Тип отвала: в первые три года после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 0.2

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 38057

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 1.3 * 1 * 0.2 * 38057 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-76) * (1-0) = 2.471

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 1.3 * 1 * 0.2 * 38057 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.099 | 2.471 |

Источник загрязнения: 6035, Площадка портала №6

Источник выделения: 6035/001, Въезд-выезд транспорта

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Процесс въезда и выезда транспорта из портала на поверхность и наоборот, аналогичен процессу проведения ТО и ТР, соответственно расчет выбросов проведен по данному процессу

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 0.05

______________________________________________________________________

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 8760

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны

ТО и ТР в течение часа, NTK = 3

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 1.65

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (6 * 0.05 + 0.5 * 1.65 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00128

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 6 * 0.05 + 1.65 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.02694

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.6

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.6 * 0.05 + 0.5 * 0.8 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00053

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.6 * 0.05 + 0.8 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.01104

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.62

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 3.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.8 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00044

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.8 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00925

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 * (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = 0.13 * (3.9 * 0.05 + 0.5 * 0.62 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.000072

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 * (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = 0.13 * (2 * 3.9 * 0.05 + 0.62 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.001503

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.023

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.3 * 0.05 + 0.5 * 0.023 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.00003

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.3 * 0.05 + 0.023 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00057

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.112

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.69

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML * ST + 0.5 * MPR * TPR) * NTK / 3600 = (0.69 * 0.05 + 0.5 * 0.112 * 1.5) * 3 / 3600 = 0.0001

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 * ML * ST + MPR * TPR) * NK * 10-6 = (2 * 0.69 * 0.05 + 0.112 * 1.5) * 8760 * 10-6 = 0.00208

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00044 | 0.00925 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00007 | 0.001503 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00003 | 0.00057 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001 | 0.00208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00128 | 0.02694 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00053 | 0.01104 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 6035, Площадка портала №6

Источник выделения: 6035/002, Доставка горной массы автосамосвалами до перегрузочной площадки и отвала (карьера 1)

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1), C1 = 3

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >10 - < = 20 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2), C2 = 2

Состояние дороги: Дорога со щебеночным покрытием

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3), C3 = 0.5

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1.3

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 3

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 20

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2 / 3.6)0.5 = (1.5 * 20 / 3.6)0.5 = 2,89

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 13.5

Перевозимый материал: Гранит карьерный

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4), K5M = 0.8

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 52 (по климат. справке)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),

G = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 3 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 * 3 * 1.3 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.8 * 0.002 * 13.5 * 1 = 0.0401

Валовый выброс, т/год (3.3.2),

M = 0.0864 * G * (365-(TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0401 * (365-(76 + 52)) = 0.8211

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0401 | 0.8211 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 18 · = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1460

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1460 · 10-6 = 0.0263

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,048655 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0263 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 1320

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1320 · 10-6 = 0.0238

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,04403 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0238 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 719

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 719 · 10-6 = 0.013

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02405 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.013 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 412

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 412 · 10-6 = 0.00742

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,013727 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00742 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 1145

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 1145 · 10-6 = 0.0206

Итого на 2026 год:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,03811 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0206 |

НА 2027 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 755.11

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 755.11 · 10-6 = 0.0136

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,02516 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0136 |

НА 2028 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 447.1

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 447.1 · 10-6 = 0.00805

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,0148925 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00805 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 354

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 354 · 10-6 = 0.0064

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,01184 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0064 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы в год, часов, RT = 315

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 315 · 10-6 = 0.0057

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,010545 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления (85%):

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0057 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 9

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9 · 10-6 = 0.00324

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00324 |

Итого на 2028 год:

Время работы в год, часов, RT = 9.5

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 9.5 · 10-6 = 0.00342

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.00342 |

Итого на 2031 год:

Время работы в год, часов, RT = 3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 3 · 10-6 = 0.0011

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0011 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/004, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 51

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 51 · 10-6 = 0.01836

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.01836 |

НА 2029 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 36.3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 36.3 · 10-6 = 0.0131

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0131 |

НА 2031 ГОД:

Время работы в год, часов, RT = 20

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 20 · 10-6 = 0.0072

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0072 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/005, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 70.75

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.194

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 41418

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 113.5

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 41418 · (1-0.55) / 1000 = 0.107355456

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 113.5 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2451600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 70.75 · (1-0) = 0.637

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 70.75 = 0.283

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.637 + 0.283 = 0.92

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.455

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 70.75 · (1-0) = 0.474

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 70.75 = 0.2193

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.474 + 0.2193 = 0.693

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.194 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.083

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.693 = 0.5544000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.083 = 0.8664000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.693 = 0.0900900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.083 = 0.1407900

Итоговая таблица выбросов 2026

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5448 | 0.23856768 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8664 | 0.5544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.14079 | 0.09009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.455 | 0.92 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.24516 | 0.107355456 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 64.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.180

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 37436.4

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 102.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 37436.4 · (1-0.55) / 1000 = 0.0970351488

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 102.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2216160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 64 · (1-0) = 0.576

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 64 = 0.256

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.576 + 0.256 = 0.832

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.35

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 64 · (1-0) = 0.429

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 64 = 0.1984

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.429 + 0.1984 = 0.627

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.18 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.005

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.627 = 0.5016000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.005 = 0.8040000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.627 = 0.0815100

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.005 = 0.1306500

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.4925 | 0.215633664 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.804 | 0.5016 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13065 | 0.08151 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.35 | 0.832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.221616 | 0.0970351488 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 35.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.1

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 20395

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 56.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 20395 · (1-0.55) / 1000 = 0.05286384

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 56 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1209600

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 35 · (1-0) = 0.315

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 35 = 0.14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.315 + 0.14 = 0.455

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 35 · (1-0) = 0.2345

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 35 = 0.1085

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2345 + 0.1085 = 0.343

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.343 = 0.2744000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.343 = 0.0445900

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028-2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2688 | 0.1174752 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.04459 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.455 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.12096 | 0.05286384 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 20.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.055

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 11688

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 32.03

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 11688 · (1-0.55) / 1000 = 0.030295296

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 32.03 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0691848

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 20 · (1-0) = 0.18

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 20 = 0.08

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.18 + 0.08 = 0.26

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.4125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 20 · (1-0) = 0.134

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 20 = 0.062

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.134 + 0.062 = 0.196

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.307

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.196 = 0.1568000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.307 = 0.2456000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.196 = 0.0254800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.307 = 0.0399100

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 г

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1537 | 0.06732288 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0691848 | 0.030295296 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/006, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 81.225

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.223

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 39621.75

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 108.6

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 39621.75 · (1-0.55) / 1000 = 0.102699576

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 108.6 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.2345760

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.731

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 81.22499999999999 = 0.325

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.731 + 0.325 = 1.056

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.672

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 81.22499999999999 · (1-0) = 0.544

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 81.22499999999999 = 0.252

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.544 + 0.252 = 0.796

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.223 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.245

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.796 = 0.6368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 1.245 = 0.9960000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.796 = 0.1034800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 1.245 = 0.1618500

Итоговая таблица выбросов 2026 г.

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.5213 | 0.22822128 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.996 | 0.6368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.16185 | 0.10348 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.672 | 1.056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.234576 | 0.102699576 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 51.000

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.140

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 24820.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 68.00

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 24820 · (1-0.55) / 1000 = 0.06433344

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 68 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.1468800

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 51 · (1-0) = 0.459

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 51 = 0.204

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.459 + 0.204 = 0.663

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 1.05

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 51 · (1-0) = 0.342

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 51 = 0.158

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.342 + 0.158 = 0.5

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.14 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.782

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.5 = 0.4000000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.782 = 0.6256000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.5 = 0.0650000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.782 = 0.1016600

Итоговая таблица выбросов 2027 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3264 | 0.1429632 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.6256 | 0.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.10166 | 0.065 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.05 | 0.663 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.14688 | 0.06433344 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 30.200

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 14695.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 40.30

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 14695 · (1-0.55) / 1000 = 0.03808944

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 40.3 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0870480

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 30.2 · (1-0) = 0.272

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 30.2 = 0.1208

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.272 + 0.1208 = 0.393

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 30.2 · (1-0) = 0.2023

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 30.2 = 0.0936

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2023 + 0.0936 = 0.296

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.296 = 0.2368000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.296 = 0.0384800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2028 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1934 | 0.0846432 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.2368 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.03848 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.393 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.087048 | 0.03808944 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 26.3

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.100

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 12810.00

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 35.10

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 12810 · (1-0.55) / 1000 = 0.03320352

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 35.1 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0758160

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 26.3 · (1-0) = 0.2367

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 26.3 = 0.1052

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.2367 + 0.1052 = 0.342

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.75

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 26.3 · (1-0) = 0.1762

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 26.3 = 0.0815

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1762 + 0.0815 = 0.2577

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.1 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.558

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.2577 = 0.2061600

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.558 = 0.4464000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.2577 = 0.0335010

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.558 = 0.0725400

Итоговая таблица выбросов 2029 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1685 | 0.0737856 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.4464 | 0.20616 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07254 | 0.033501 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.75 | 0.342 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.075816 | 0.03320352 |

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 21.220

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.060

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10350.20

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 28.40

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 10350.2 · (1-0.55) / 1000 = 0.0268277184

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 28.4 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0613440

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 21.22 · (1-0) = 0.191

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 21.22 = 0.0849

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.191 + 0.0849 = 0.276

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.45

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 21.22 · (1-0) = 0.1422

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 21.22 = 0.0658

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1422 + 0.0658 = 0.208

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.335

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.208 = 0.1664000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.335 = 0.2680000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.208 = 0.0270400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.335 = 0.0435500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годы

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1363 | 0.059617152 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.061344 | 0.0268277184 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/007, Погрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 783.4400000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 783.4400000000001 = 0.1798

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1798

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1798 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 708.13

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 708.13 = 0.163

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.163 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 386

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 386 = 0.089

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.089 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 221.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 221.1 = 0.051

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.051 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/008, Погрузка породы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 647.0000000000001

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 647.0000000000001 = 0.1485

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.1485

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.1485 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 405

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 405 = 0.093

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.093 |

НА 2028 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 240

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 240 = 0.0551

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0551 |

НА 2029 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 209.2

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 209.2 = 0.048

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.048 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 169 = 0.0388

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0388 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/009, Въезд-выезд автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/010, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/011, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2026-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 0015, Ствол Вентиляционный 2 (ГВУ AL-17-2500*2)

Источник выделения: 0015/012 Обустройство подземных объектов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 60

Число станков данного типа, шт., NСТ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 60 * 3 / 106 = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1662

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 1662 * 2 / 106 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 1662 * 2 / 106 = 0.0658

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.01122 | 0.065848 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027) | 0.0046 | 0.0275 |

Молотки бурильные, отбойные, перфораторы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Материал: Гранит

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N * G  = 1 * 360  = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9),

Q = GC / 3600 * TN * 60 / 1200 = 360 / 3600 * 20 * 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 1571

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 360 * 1571 * 10-6 = 0.566

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.566 |

Электростанции, компрессоры с ДВС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө

Исходные данные:

Передвижные компрессорные установки с ДВС давлением от 686-800 кПа (7-8 атм), 5-6,3 м3/мин (типа ПКСД-5,25ДМ или его аналоги)

Рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2

Мощность эксплуатационная – 14-18 кВт

Число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин

Расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час)

Время работы – 1333 часов (согласно данным ПСД), исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 1333ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 10,9306м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 9,291 тонн.

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 6.97

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.291

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 30 / 3600 = 0.05808

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 30 / 103 = 0.2787300

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 39 / 3600 = 0.07551

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 39 / 103 = 0.3623490

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 10 / 3600 = 0.01936

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 10 / 103 = 0.0929100

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 25 / 3600 = 0.0484

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 25 / 103 = 0.2322750

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 12 / 3600 = 0.02323

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 12 / 103 = 0.1114920

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 5 / 3600 = 0.00968

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 5 / 103 = 0.0464550

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05808 | 0.27873 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07551 | 0.36235 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00968 | 0.04646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01936 | 0.09291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04840 | 0.23228 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00232 | 0.01115 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00232 | 0.01115 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02323 | 0.11149 |

Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1171

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.0206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.00335

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000794

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 225.6

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.002707

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.00044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000542

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90.33

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000298

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00011

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00120

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 778.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000849

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.001682

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000273

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000098

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 627.5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 14.97 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.0094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 14.97 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.001086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 51.53

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 15.73 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.00081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 15.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.66 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.66 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00046

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.41 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000021

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.41 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000114

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 623.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 35 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.02183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 35 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.48 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.000923

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.48 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00041

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.16 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.16 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000044

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 22

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000024

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.001604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00109

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000686

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N / 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000112

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N / 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.04544 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.003051 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.025785 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.004193 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.01265 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00026 | 0.000792 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.001077 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.001027 |

Медницкие работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 840

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 168

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.51 * 168 * 10-6 = 0.000086

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00008568 * 106) / (840 * 3600) = 0.000028

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.28 * 168 * 10-6 = 0.000047

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00004704 * 106) / (840 * 3600) = 0.000016

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.000016 | 0.000047 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000028 | 0.000086 |

Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.015 * 45 * 100 * 100 * 10-6 = 0.00675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.125

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.05 * (100-30) * 2.5 * 10-4 = 0.000875

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-30) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00486

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.074

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.074 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.074

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 33.7 * 100 * 10-6 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 33.7 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0501

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 32.78 * 100 * 10-6 = 0.000877

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 32.78 * 100 / (3.6 * 106) = 0.048715

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 4.86 * 100 * 10-6 = 0.00013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 4.86 * 100 / (3.6 * 106) = 0.00722

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 28.66 * 100 * 10-6 = 0.00077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 28.66 * 100 / (3.6 * 106) = 0.04259

Марка ЛКМ: Ксилол нефтяной марки А

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.012 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Краски масляные типа МА (согласно ГОСТ 10503-71 содержание масла и сиккатива не менее 75%, а растворителя (уайт-спирита) – не более 25%. В связи с чем, расчет производился по растворителю Уайт-спирит)

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.052

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет.работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 25

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.052 * 25 * 100 * 100 * 10-6 = 0.013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 25 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.06944

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.052 * (100-25) * 2.5 * 10-4 = 0.000975

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-25) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00521

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.635

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 57.4 * 100 * 10-6 = 0.22963

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 106) = 0.10045

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 42.6 * 100 * 10-6 = 0.17042

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07455

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.635 * (100-63) * 2.5 * 10-4 = 0.005874

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-63) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00257

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 26 * 100 * 10-6 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 12 * 100 * 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 106) = 0.03333

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 62 * 100 * 10-6 = 0.0031

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 106) = 0.17222

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.026

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.026 * (100-45) * 2.5 * 10-4 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-45) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00382

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.2778 | 0.262607 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.17222 | 0.00323 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.04259 | 0.00077 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутил. эфир)(110) | 0.03333 | 0.0006 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00521 | 0.008084 |

Мойка и обезжиривание

Операция очистки, промывки и травления металлических изделий перед их сваркой и пайкой сопровождается выделением вредных летучих веществ, отходящих от применяемых для этих целей материалов (бензин, керосин, кислоты и растворители разных марок).

Валовое количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу при использовании моющих и очищающих материалов, определяется по формуле:

G = Q  Kл  10-2

где: Q - расход применяемых материалов, т/год;

Кл - содержание вредных летучих веществ в применяемых материалах, % (для бензинов, керосина, спиртов, эфиров, и других летучих растворителей Кл = 100%).

При использовании концентрированных растворов, например, кислот, учитывается доля их содержания в растворе (в долях ед.), тогда для кислот формула определения валового количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу, приобретает следующий вид:

G = Q    Кл  10-2

где:  - доля содержащейся в растворе кислоты.

Максимальный выброс вредных веществ, г/с, из моющих и очищающих материалов, определяются по формуле:

где: t – время проведения операции (час).

Бензин

Годовой расход - 0,086 т/год

Время проведения операции – 589 часов

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.08610010-2 = 0.086 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.086106) / (5893600) = 0.041 г/сек

Керосин

Годовой расход - 0,007 т/год

Время проведения операции – 48 часов

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.007*100*10-2 = 0.007 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.007106) / (483600) = 0.041 г/сек

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (60) | 0.041 | 0.086 |
| 2732 | Керосин (654) | 0.041 | 0.007 |

Источник загрязнения: 6049, Отвал ПРС №4

Источник выделения: 6049/001, Отвал ПРС хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 5023

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 0.1 · 1 · 1 · 5023 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 0.1254

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 0.1 · 1 · 1 · 5023 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.00502

Итого на 2026-2028 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00502 | 0.1254 |

Источник загрязнения: 6051, Отвал ПРС №3

Источник выделения: 6051/001, Отвал ПРС хранение

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 3513

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 76

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 0.1 · 1 · 1 · 3513 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-76) · (1-0) = 0.0877

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 0.1 · 1 · 1 · 3513 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.00351

Итого на 2026-2028 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00351 | 0.0877 |

Источник загрязнения: 6088, Перегрузочная площадка портала №6

Источник выделения: 6088/001, Разгрузка руды на перегрузочную площадку

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.2125

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1044.58

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1044.58 = 0.6659

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2125 | 0.6659 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 944.175 (156734т / 166т/ч ≈ 944.181час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 944.181 = 0.6019

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.6019 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 642.976 (106734 т / 166т/ч ≈ 642,976 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1* 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 642.976 = 0.4099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.4099 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.169 (73400 т / 166т/ч ≈ 442,169 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.169 = 0.2819

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.2819 |

Источник загрязнения: 6088, Перегрузочная площадка портала №6

Источник выделения: 6088/002, Хранение руды/породы на перегрузочной площадке

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, S = 200

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 624

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 * TO / 24 = 2 * 624 / 24 = 52

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 1.2 * 1 * 1 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (1-0) = 0.2784

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 200 * (365-(76 + 52)) * (1-0) = 3.8005

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.2784 = 0.2784

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 3.8005 = 3.8005

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2784 | 3.8005 |

Источник загрязнения: 6088, Перегрузочная площадка портала №6

Источник выделения: 6088/003, Погрузка руды в автосамосвалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 55.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.7 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.301

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 55.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.2125

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1044.58

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 1044.58 = 0.6659

Итого на 2026 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2125 | 0.6659 |

НА 2027 ГОД:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 944.175 (156734т / 166т/ч ≈ 944.181час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 944.181 = 0.6019

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.6019 |

НА 2028-2029 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 642.976 (106734 т / 166т/ч ≈ 642,976 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1* 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 642.976 = 0.4099

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.4099 |

НА 2030-2031 ГОДЫ:

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 442.169 (73400 т / 166т/ч ≈ 442,169 час)

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 166 * 0.4 * 442.169 = 0.2819

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0.2125 | 0.2819 |

Источник загрязнения: 6088, Перегрузочная площадка портала №6

Источник выделения: 6088/004, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Переходный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.295 |  | 0.0202 |  |  | 0.0417 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.765 |  | 0.00481 |  |  | 0.01304 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0532 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.00865 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.603 |  | 0.00311 |  |  | 0.00998 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.342 |  | 0.00201 |  |  | 0.00577 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 8.37 |  | 0.02944 |  |  | 0.00433 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.17 |  | 0.00424 |  |  | 0.000652 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.0014 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.0002275 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.45 |  | 0.00126 |  |  | 0.0001128 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.873 |  | 0.00251 |  |  | 0.000242 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04966 | 0.04599 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00905 | 0.013692 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00437 | 0.0100928 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00452 | 0.006012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.0088775 |

Выбросы по периоду: Теплый период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.01928 |  |  | 0.102 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.00455 |  |  | 0.0324 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.142 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.02306 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00238 |  |  | 0.01995 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.001856 |  |  | 0.014 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 184 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.0272 |  |  | 0.01118 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.00406 |  |  | 0.001708 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00373 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000606 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.001133 |  |  | 0.0002797 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00227 |  |  | 0.000606 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04648 | 0.11328 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00861 | 0.034108 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.14573 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.003513 | 0.0202297 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004126 | 0.014606 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.023666 |

Выбросы по периоду: Холодный период

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 150 | 250 | 30 | 10 | 20 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.02144 |  |  | 0.0744 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.00522 |  |  | 0.02344 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01675 |  |  | 0.0864 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00272 |  |  | 0.01404 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.00343 |  |  | 0.018 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.00219 |  |  | 0.01038 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 112 | 1 |  | 0.50 |  | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 9.3 |  | 0.0318 |  |  | 0.00727 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.3 |  | 0.00457 |  |  | 0.00109 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.01142 |  |  | 0.00227 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.001856 |  |  | 0.000369 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.5 |  | 0.00139 |  |  | 0.000196 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.97 |  | 0.002756 |  |  | 0.000418 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.08167 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.02453 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.08867 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.018196 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.004946 | 0.010798 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004576 | 0.014409 |

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02817 | 0.28892 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00458 | 0.04695 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00482 | 0.04852 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00495 | 0.03142 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.05327 | 0.24094 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.00979 | 0.07233 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 6087, Площадка дробильной установки

Источник выделения: 6087/001, Разгрузка породы в бункер дробильной установки

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 200

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.2

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 50

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 16.67

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.2 * 16.67 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.03201

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 8000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1.0 * 1 * 0.8 * 0.2 * 50 * 0.4 * 8000 = 0.768

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03201 | 0.768 |

Источник загрязнения: 6087, Площадка дробильной установки

Источник выделения: 6087/002, Дробильная установка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок

Наименование агрегата: ДДА-2000 без средств пылеулавливания

Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1

Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т (табл.3.6.1), Q = 6.45

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 50

Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 400000

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1),

G = N1 * Q * GH * K5 / 3600 = 1 * 6.45 * 50 * 0.8 / 3600 = 0.0717

Валовый выброс, т/год (3.6.2),

M = N * Q * GGOD * K5 * 10-6 = 1 * 6.45 * 400000 * 0.8 * 10-6 = 2.064

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0717 | 2.064 |

Источник загрязнения: 6087, Площадка дробильной установки

Источник выделения: 6087/003, Ленточный конвейер

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров

Место эксплуатации ленточного конвейера: На открытом воздухе

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 8000

Ширина ленты конвейера, м, B = 0.6

Длина ленты конвейера, м, L = 6

Степень открытости: с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость движения ленты конвейера, м/с, V2 = 1

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.5 (по климат. справке)

Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2)0.5 = (1,5 * 1)0.5 = 1.225

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл.3.3.4), C5S = 1

Максимальная, в 5% случаев, для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 5

Максимальная скорость обдува, м/с, VOB = (V1 * V2)0.5 = (5 * 1)0.5 = 2.24

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала (табл.3.3.4), C5 = 1.13

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.7.1), _G_ = Q * B * L * K5 * C5 * K4 * (1-NJ) = 0.003 * 0.6 * 6 * 0.8 * 1.13 * 1 * (1-0) = 0.0098

Валовый выброс, т/год (3.7.2), _M_ = 3.6 * Q * B * L * _T_ * K5 * C5S * K4 * (1-NJ) * 10-3 = 3.6 * 0.003 * 0.6 * 6 * 8000 * 0.8 * 1 * 1 * (1-0) * 10-3 = 0.249

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0098 | 0.249 |

Источник загрязнения: 6087, Площадка дробильной установки

Источник выделения: 6087/004, Пересыпка с конвейера в бурт

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.003

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 50

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 400000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),

GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 106 / 3600 * (1-NJ) = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 50 * 106 / 3600 * (1-0) = 0.112

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.01 * 0.003 * 1.0 * 1 * 0.8 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 400000 * (1-0) = 2.688

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.112 | 2.688 |

Источник загрязнения: 6087, Площадка дробильной установки

Источник выделения: 6087/005, Хранение породы в буртах

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1,5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 1.2

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с (табл.3.1.1), Q = 0.002

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 76 (по климат. справке)

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 624

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 * TO / 24 = 2 * 624 / 24 = 52

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (1-NJ) = 1.2 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 50 * (1-0) = 0.05568

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 * K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * S * (365-(TSP + TD)) * (1-NJ) = 0.0864 * 1 * 1 * 0.8 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 50 * (365-(76 + 52)) * (1-0) = 0.95012

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.05568 | 0.95012 |

Источник загрязнения: 6087, Площадка дробильной установки

Источник выделения: 6087/006, Погрузка породы в автосамосвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5 (по климат. справке)

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 50-100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 100

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 33.33

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G20 * 106 * B' / 1200 = 0.01 * 0.003 * 1.2 * 1 * 0.8 * 0.4 * 33.33 * 106 * 0.4 / 1200 = 0.128

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 4000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B' * RT2 = 0.01 * 0.003 * 1 * 1 * 0.8 * 0.4 * 100 * 0.4 * 4000 = 1.536

Итого на 2026-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.128 | 1.536 |

Источник загрязнения: 6093, Склад инертных материалов

Источник выделения: 6093/001, Пересыпка и хранение инертных материалов для торкретирования

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка (разгрузка и погрузка)

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 10

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1 · 10 · 106 · 0.5 / 3600 = 2

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 2000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.05 · 0.03 · 1 · 1 · 0.8 · 1 · 10 · 0.5 · 2000 = 12

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 2

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 12

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.7

Операция: Переработка (разгрузка и погрузка)

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 10

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.6 · 10 · 106 · 0.5 / 3600 = 0.84

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 2000

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.03 · 0.04 · 1 · 1 · 0.7 · 0.6 · 10 · 0.5 · 2000 = 5.04

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.84

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 5.04

Материал: Песок

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 1.0

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2, F = 200

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 1 · 0.002 · 200 = 0.557

Время работы склада в году, часов, RT = 6312

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 1 · 0.002 · 200  · 6312 · 0.0036 = 10.54

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.557

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 10.54

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 5

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 200

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 200 = 0.334

Время работы склада в году, часов, RT = 6312

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.6 · 0.002 · 200  · 6312 · 0.0036 = 6.33

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.334

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 6.33

Итого выбросы от источника выделения: 001  Пересыпка и хранение инертных материалов для торкретирования

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3,731 | 33,91 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/001, Буровые работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 18 ·  = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 412

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 412 · 10-6 = 0.00742

Итого на 2030-2031 годы:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,013727 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.00742 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/002, Буровые работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 18 · = 18

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 18 / 3600 = 0.005

Время работы в год, часов, RT = 315

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 18 · 315 · 10-6 = 0.0057

Итого на 2030-2031 годы:

Итоговая таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00925 | 0,010545 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления 85%:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.0057 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/003, КПВ-4

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G ·  = 1 · 360 ·  = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 3

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 3 · 10-6 = 0.0011

Итого на 2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0011 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/004, Rhino

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · = 1 · 360 · = 360

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 20

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 360 · 20 · 10-6 = 0.0072

Итого на 2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.0072 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/005, Взрывные работы по руде

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 20.00

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.055

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 11688

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 32.03

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 11688 · (1-0.55) / 1000 = 0.030295296

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 32.03 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0691848

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 20 · (1-0) = 0.18

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 20 = 0.08

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.18 + 0.08 = 0.26

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.4125

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 20 · (1-0) = 0.134

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 20 = 0.062

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.134 + 0.062 = 0.196

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.055 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.307

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.196 = 0.1568000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.307 = 0.2456000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.196 = 0.0254800

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.307 = 0.0399100

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 годы

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1537 | 0.06732288 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2456 | 0.1568 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.03991 | 0.02548 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.4125 | 0.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0691848 | 0.030295296 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/006, Взрывные работы по породе

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4 (при подземных условиях работы [отсутствие непосредственного выброса в атмосферный воздух], выброс осуществляется через систему горизонтально-вертикальных вентиляционных штреков, в которых значительная часть выброса твердых пылевых частиц осаждается)

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 21.220

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 0.060

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 10350.20

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 28.40

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >10 - < = 12

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2), QN = 0.09

Эффективность средств газоподавления (NOx), в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0.55

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 10350.2 · (1-0.55) / 1000 = 0.0268277184

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.09 · 28.4 · (1-0.55) · 1000 / 1200 = 0.0613440

Крепость породы: >10 - < = 12

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.009

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.009 · 21.22 · (1-0) = 0.191

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 21.22 = 0.0849

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.191 + 0.0849 = 0.276

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.009 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.45

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1), Q = 0.0067

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.0067 · 21.22 · (1-0) = 0.1422

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1), Q1 = 0.0031

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0031 · 21.22 = 0.0658

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.1422 + 0.0658 = 0.208

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.0067 · 0.06 · (1-0) · 106 / 1200 = 0.335

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.208 = 0.1664000

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.335 = 0.2680000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.208 = 0.0270400

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.335 = 0.0435500

Итоговая таблица выбросов 2030-2031 год

Таблица выбросов без учета пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1363 | 0.059617152 |

Итоговая таблица выбросов с учетом пылеподавления:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.268 | 0.1664 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04355 | 0.02704 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.45 | 0.276 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.061344 | 0.0268277184 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/007, Погрузка руды

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 221.1

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 221.1 = 0.051

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.051

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.089 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/008, Погрузка породы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Тип источника выделения: Узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Гранит карьерный

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.4 (по физико-механ. свойствам. [Горная часть])

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 4 (проветривание при добычных и проходческих работах, согласно требований технического регламента "Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом")

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.2

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 0.3

Размер куска материала, мм, G7 = 100

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 166

Высота падения материала, м, GB = 0.5 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от ковша до борта кузова)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.4

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G · 106 · B' / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 106 · 0.4 / 3600 = 0.0637

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 169

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.3 · 0.8 · 0.4 · 166 · 0.4 · 169 = 0.0388

Максимальный разовый выброс пыли , г/сек, Q = 0.0637

Валовый выброс пыли , т/год , QГОД = 0.0388

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0637 | 0.0388 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/009, Работа автотранспорта (передвиж. ист.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе и движении передвижных источников

Выбросы по периоду: Теплый период (подземные условия работы)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 365 | 3 |  | 0.33 |  | 3 | 25 | 25 | 60 | 2.2 | 2.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.03 |  | 6 |  | 0.0592 |  |  | 0.147 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.57 |  | 0.8 |  | 0.0115 |  |  | 0.029 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.03004 |  |  | 0.0746 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.56 |  | 3.9 |  | 0.00488 |  |  | 0.01212 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.023 |  | 0.3 |  | 0.00272 |  |  | 0.00673 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.112 |  | 0.69 |  | 0.00675 |  |  | 0.01677 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 365 | 2 |  | 0.50 |  | 2 | 100 | 220 | 30 | 20 | 10 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 6.31 |  | 3.37 |  | 0.0942 |  |  | 0.544 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.79 |  | 1.14 |  | 0.0255 |  |  | 0.1693 |  |  |  |
| 0301 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.1034 |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 0304 |  | 1.27 |  | 6.47 |  | 0.0168 |  |  | 0.1203 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.17 |  | 0.72 |  | 0.01452 |  |  | 0.1033 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.25 |  | 0.51 |  | 0.0109 |  |  | 0.0746 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.8146 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13242 |

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с* | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1334 | 0.81456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0217 | 0.13237 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172 | 0.11003 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0177 | 0.09137 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1534 | 0.691 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.037 | 0.1983 |

* Максимальные разовые выбросы приведены для оценки воздействия передвижной техники на атмосферный воздух методом расчета рассеивания выбросов в приземных слоях атмосферы. Согласно п.17, ст. 202 Экологического кодекса РК «Нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются», в связи с чем, автотранспортные средства учитывались только для оценки воздействия на атмосферный воздух, для определения максимальных разовых выбросов для расчета рассеивания.

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/010, Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2289.75

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.92 * 3 / 3600 = 0.00327

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.98 * 2289.75 + 2.66 * 2289.75) * 10-6 = 0.01062

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (2289.75 + 2289.75) * 10-6 = 0.11449

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.01062 + 0.1145 = 0.12511

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.12511 / 100 = 0.12476

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00327 / 100 = 0.00326

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.12511 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),

_G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00327 / 100 = 0.00001

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00001 | 0.00035 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00326 | 0.12476 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/011, ТО и сервис спецтехники и оборудования

1) Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 400

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 9.77 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 9.77 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00271

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 400 / 106 * (1-0) = 0.000692

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.4 * 400 / 106 * (1-0) = 0.00016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00011

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 100 / 106 * (1-0) = 0.000092

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000256

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00033

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00012

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K* BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K* BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K* BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 100 / 106 * (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K* BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Итого на 2030-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00297 | 0.00498 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.000784 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00033 | 0.00012 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000054 | 0.00002 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0037 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00021 | 0.00024 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.00033 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.00014 |

2) Механическая обработка металлов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 6701

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N= 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.203 * 6701 * 1 / 106 = 0.98

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N= 0.2 * 0.203 * 1 = 0.0406

Итого на 2030-2031 год:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.98 |

Источник загрязнения: 0085, Ствол "Вентиляционный 1"

Источник выделения: 0085/012, Обустройство подземных объектов

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 60

Число станков данного типа, шт., NСТ = 3

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), Q = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 60 * 3 / 106 = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),

MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 1662

Число станков данного типа, шт., NСТ = 2

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 1662 * 2 / 106 = 0.0275

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1),

MГОД = 3600 * K * Q * T * NСТ / 106 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 1662 * 2 / 106 = 0.0658

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K * Q * N = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.01122 | 0.065848 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027) | 0.0046 | 0.0275 |

Молотки бурильные, отбойные, перфораторы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

Материал: Гранит

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 360

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N * G  = 1 * 360  = 360

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9),

Q = GC / 3600 * TN * 60 / 1200 = 360 / 3600 * 20 * 60 / 1200 = 0.1

Время работы в год, часов, RT = 1571

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC * RT * 10-6 = 360 * 1571 * 10-6 = 0.566

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1 | 0.566 |

Электростанции, компрессоры с ДВС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө

Исходные данные:

Передвижные компрессорные установки с ДВС давлением от 686-800 кПа (7-8 атм), 5-6,3 м3/мин (типа ПКСД-5,25ДМ или его аналоги)

Рабочее давление (избыточное) – 7 кгс/см2

Мощность эксплуатационная – 14-18 кВт

Число оборотов в номинальном режиме – 1500 об/мин

Расход топлива – 8,2 л/ч (или 6,97 кг/час)

Время работы – 1333 часов (согласно данным ПСД), исходя из часового расхода топлива и времени работы, потребность в дизельном топливе составит: 1333ч * 8,2 л/ч / 1000 ≈ 10,9306м3 или, при средней плотности дизельного топлива 0,85 т/м3, расход диз.топлива 9,291 тонн.

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 6.97

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.291

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 30 / 3600 = 0.05808

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 30 / 103 = 0.2787300

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 39 / 3600 = 0.07551

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 39 / 103 = 0.3623490

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 10 / 3600 = 0.01936

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 10 / 103 = 0.0929100

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 25 / 3600 = 0.0484

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 25 / 103 = 0.2322750

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 12 / 3600 = 0.02323

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 12 / 103 = 0.1114920

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 1.2 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 1.2 / 103 = 0.0111492

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX * EЭ  / 3600 = 6.97 * 5 / 3600 = 0.00968

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO * EЭ  / 103 = 9.291 * 5 / 103 = 0.0464550

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.05808 | 0.27873 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.07551 | 0.36235 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00968 | 0.04646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01936 | 0.09291 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.04840 | 0.23228 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00232 | 0.01115 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00232 | 0.01115 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02323 | 0.11149 |

Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 1171

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.0206

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 22 * 1171 / 106 * (1-0) = 0.00335

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 22 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000794

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 225.6

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.002707

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 15 * 225.6 / 106 * (1-0) = 0.00044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 15 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000542

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 90.33

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.31, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 10.69

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 10.69 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000966

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 10.69 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00297

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.92

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.92 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.92 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.4

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.4 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000127

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.4 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00039

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 3.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 3.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000298

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 3.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00092

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.75

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.75 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000068

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.75 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00021

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00011

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00033

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 1.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000054

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 90.33 / 106 * (1-0) = 0.00120

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 778.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.9 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01083

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.09 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000849

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.09 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000779

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000278

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.93 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.93 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00026

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO2 * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.001682

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO2 * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.8 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.0006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = KNO * K * BГОД / 106 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.000273

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = KNO * K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.13 * 2.7 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000098

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 13.3 * 778.8 / 106 * (1-0) = 0.01036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 13.3 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 627.5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 14.97 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.0094

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 14.97 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.73 * 627.5 / 106 * (1-0) = 0.001086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00048

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 51.53

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 17.8, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 15.73 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.00081

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 15.73 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00437

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.66

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.66 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000086

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.66 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00046

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.41 * 51.53 / 106 * (1-0) = 0.000021

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.41 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000114

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 623.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38, в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 35 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.02183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 35 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 1.48 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.000923

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 1.48 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00041

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1),

MГОД = K * BГОД / 106 * (1-) = 0.16 * 623.8 / 106 * (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),

MСЕК = K * BЧАС / 3600 * (1-) = 0.16 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.000044

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 22

Число единицы оборудования на участке, NУСТ = 1

Число единицы оборудования, работающих одновременно, N = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), KX = 74, в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 1.1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 1.1 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000024

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 1.1 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00031

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 72.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 72.9 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.001604

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 72.9 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.02025

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 49.5

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 49.5 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.00109

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KX * N / 3600 * (1-) = 49.5 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), KX = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO2 * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.8 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000686

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO2 * KX * N / 3600 * (1-) = 0.8 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1),

MГОД = KNO * KX * _T_ * NУСТ / 106 * (1-) = 0.13 * 39 * 22 * 1 / 106 * (1-0) = 0.000112

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2),

MСЕК = KNO * KX * N / 3600 * (1-) = 0.13 * 39 * 1 / 3600 * (1-0) = 0.00141

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.02025 | 0.04544 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00048 | 0.003051 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00867 | 0.025785 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00141 | 0.004193 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01375 | 0.01265 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00026 | 0.000792 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00092 | 0.001077 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00039 | 0.001027 |

Медницкие работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 840

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 168

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.51 * 168 * 10-6 = 0.000086

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00008568 * 106) / (840 * 3600) = 0.000028

Примесь: 0168 Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q * M * 10-6 = 0.28 * 168 * 10-6 = 0.000047

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),

_G_ = (_M_ * 106) / (T * 3600) = (0.00004704 * 106) / (840 * 3600) = 0.000016

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) | 0.000016 | 0.000047 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.000028 | 0.000086 |

Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.015 * 45 * 100 * 100 * 10-6 = 0.00675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.125

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.05 * 30 * 50 * 100 * 10-6 = 0.0075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 30 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0417

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.05 * (100-30) * 2.5 * 10-4 = 0.000875

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-30) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00486

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.074

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.074 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.074

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 33.7 * 100 * 10-6 = 0.000902

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 33.7 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0501

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 32.78 * 100 * 10-6 = 0.000877

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 32.78 * 100 / (3.6 * 106) = 0.048715

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 4.86 * 100 * 10-6 = 0.00013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 4.86 * 100 / (3.6 * 106) = 0.00722

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 53.5 * 28.66 * 100 * 10-6 = 0.00077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 53.5 * 28.66 * 100 / (3.6 * 106) = 0.04259

Марка ЛКМ: Ксилол нефтяной марки А

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.012 * 100 * 100 * 100 * 10-6 = 0.012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.2778

Марка ЛКМ: Краски масляные типа МА (согласно ГОСТ 10503-71 содержание масла и сиккатива не менее 75%, а растворителя (уайт-спирита) – не более 25%. В связи с чем, расчет производился по растворителю Уайт-спирит)

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.052

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет.работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 25

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.052 * 25 * 100 * 100 * 10-6 = 0.013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 25 * 100 * 100 / (3.6 * 106) = 0.06944

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.052 * (100-25) * 2.5 * 10-4 = 0.000975

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-25) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00521

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.635

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 57.4 * 100 * 10-6 = 0.22963

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 57.4 * 100 / (3.6 * 106) = 0.10045

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.635 * 63 * 42.6 * 100 * 10-6 = 0.17042

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 63 * 42.6 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07455

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.635 * (100-63) * 2.5 * 10-4 = 0.005874

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-63) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00257

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 26 * 100 * 10-6 = 0.0013

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 26 * 100 / (3.6 * 106) = 0.07222

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 12 * 100 * 10-6 = 0.0006

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 12 * 100 / (3.6 * 106) = 0.03333

Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.005 * 100 * 62 * 100 * 10-6 = 0.0031

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 100 * 62 * 100 / (3.6 * 106) = 0.17222

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.026

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискрет. работы оборудования, кг, MS1 = 1

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (Ксилол)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,

_M_ = MS * F2 * FPI * DP * 10-6 = 0.026 * 45 * 50 * 100 * 10-6 = 0.00585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,

_G_ = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 106) = 1 * 45 * 50 * 100 / (3.6 * 106) = 0.0625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,

_M_ = KOC * MS * (100-F2) * DK * 10-4 = 1 * 0.026 * (100-45) * 2.5 * 10-4 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,

_G_ = KOC * MS1 * (100-F2) * DK / (3.6 * 104) = 1 * 1 * (100-45) * 2.5 / (3.6 * 104) = 0.00382

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.2778 | 0.262607 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.17222 | 0.00323 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.04259 | 0.00077 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутил. эфир)(110) | 0.03333 | 0.0006 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.07222 | 0.002202 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.2778 | 0.27077 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.00521 | 0.008084 |

Мойка и обезжиривание

Операция очистки, промывки и травления металлических изделий перед их сваркой и пайкой сопровождается выделением вредных летучих веществ, отходящих от применяемых для этих целей материалов (бензин, керосин, кислоты и растворители разных марок).

Валовое количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу при использовании моющих и очищающих материалов, определяется по формуле:

G = Q  Kл  10-2

где: Q - расход применяемых материалов, т/год;

Кл - содержание вредных летучих веществ в применяемых материалах, % (для бензинов, керосина, спиртов, эфиров, и других летучих растворителей Кл = 100%).

При использовании концентрированных растворов, например, кислот, учитывается доля их содержания в растворе (в долях ед.), тогда для кислот формула определения валового количество вредных летучих веществ, т/год, поступающих в атмосферу, приобретает следующий вид:

G = Q    Кл  10-2

где:  - доля содержащейся в растворе кислоты.

Максимальный выброс вредных веществ, г/с, из моющих и очищающих материалов, определяются по формуле:

где: t – время проведения операции (час).

Бензин

Годовой расход - 0,086 т/год

Время проведения операции – 589 часов

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.08610010-2 = 0.086 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.086106) / (5893600) = 0.041 г/сек

Керосин

Годовой расход - 0,007 т/год

Время проведения операции – 48 часов

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Валовый выброс:

G = Q  Kл  10-2 = 0.007*100*10-2 = 0.007 т/год

Максимальный разовый выброс:

Мв = (0.007106) / (483600) = 0.041 г/сек

Итого на 2030-2031 годы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (60) | 0.041 | 0.086 |
| 2732 | Керосин (654) | 0.041 | 0.007 |