КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ)

Основной производственной деятельностью ТОО «Богатырь Комир» является добыча угля открытым способом, а также добыча строительного камня и производство щебня. Предприятие имеет законченный технологический цикл, включающий добычу, усреднение и отгрузку угля, выемку внешней и внутренней (селективной) вскрыши, транспортировку вскрышных пород с применением железнодорожного и автомобильного транспорта на внешние и внутренние отвалы.

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для данного предприятия разработан на основании инвентаризации источников выбросов, проведенной в феврале 2026 г.

На момент проведения инвентаризации источников выбросов на предприятии выявлено 398 источников выбросов, из них: 209 – организованных и 189 – неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. Из 398 источников в резерве находится 61 источник (т.е. выбросов не осуществляется), 23 источника – передвижные.

В процессе работы предприятия в атмосферу выбрасывается 65 наименований загрязняющих веществ, 23 – твердые, 42 – жидкие и газообразные.

На период установления нормативов НДВ на 2027-2030 годы, объем выбрасываемых загрязняющих веществ, в соответствии с планируемыми производственными показателями предприятия, меняется в следующем порядке:

- 2027 год – 4211,423 т/год

- 2028 год – 4026,519 т/год

- 2029 год – 4202,689 т/год

-2030 год – 4290,317 т/год

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ (ПУО)

Программа управления отходами ТОО «Богатырь Комир» разработана в соответствии со ст. 335 Экологического кодекса РК и определяет порядок обращения с отходами производства и потребления, а также меры по их минимизации и восстановлению.

Накопление отходов предприятия осуществляется в местах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям и исключающих воздействие отходов на окружающую среду.

Передача отходов сторонним специализированным организациям осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Отходы, повторное восстановление или утилизация которых непосредственно на промплощадке ТОО «Богатырь Комир» невозможно по технологическим причинам (изношенные крупногабаритные шины (КГШ), лом черных и цветных металлов, отработанные свинцовые аккумуляторы, промасленная ветошь, масляные фильтры, твердые бытовые отходы), подлежат раздельному накоплению на специально оборудованных площадках.

На территории ТОО «Богатырь Комир» образуется 50 видов отходов.

Опасных отходов образуется 16 видов, к ним относятся:

- 08 01 11* Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества 	(упаковочные тары с высохшими или просроченными ЛКМ, инструменты с высохшими ЛКМ)

- 10 11 19* Твердые отходы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества 	(загрязненный сорбент – фиброил, осадок сепараторов нефтепродуктов, пленка, всплывающая из нефтеуловителя)

- 13 02 08* Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла моторные масла, трансмиссионные масла, индустриальные масла, обводненное масло

- 15 01 10* Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами 	тара из-под ГСМ

- 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	(промасленная ветошь и обтирочный материал, СИЗ, загрязненные опасными веществами)

- 16 01 07* Масляные фильтры 	(отработанные фильтры: масляные, топливные, антифризные, нефтеловушек.)

- 16 01 21* Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 	(песок, щебень, опилки, загрязненные нефтепродуктами)

- 16 06 06* Собираемые раздельно электролиты из батарей и аккумуляторов (отработанный электролит кислотный; отработанный электролит щелочной)

- 16 07 08* Отходы, содержащие масла (нефтешламы)

- 17 03 03* Каменноугольная смола и просмоленные продукты (щебень, песок, пропитанный антраценовым маслом)

- 17 06 01* Изоляционные материалы, содержащие асбест 	(отходы асбоматериалов)

- 16 02 13* Твердые горючие отходы, содержащие опасные вещества резинотехнических материалов отходы, загрязненные ГСМ

- 20 01 21* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (отходы, содержащие ртуть отработанные ртутьсодержащие лампы и термометры)

- 20 01 33* Батареи и аккумуляторы, включенные в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, и несортированные батареи и аккумуляторы, содержащие такие батареи 	(отработанные батареи аккумуляторные)

- 16 05 06* Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	(Реактивы)

Неопасных отходов образуется 34 вида, к ним относятся:

- 01 01 02 — Отходы от разработки неметаллоносных полезных ископаемых (вскрышная порода, аргиллит)

- 01 04 10 — Порошкообразные отходы и пыль, за исключением упомянутых в 01 04 07 (пыль щебня)

- 01 04 99 — Отходы, не указанные иначе (осадок из отстойников шахтных вод)

- 03 01 99 — Отходы, не указанные иначе (древесные отходы)

- 10 01 01 — Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04) (зола и золошлаки)

- 10 01 99 — Отходы, не указанные иначе (пыль угля, уловленная аспирационными системами)

- 10 11 03 — Остатки стекловолоконных материалов (отходы электроизоляционных материалов)

- 10 11 12 — Отходы стекла, за исключением упомянутых в 10 11 11 (отходы из стекла и фарфора)

- 12 01 01 — Опилки и стружка черных металлов (отходы металлообработки)

- 12 01 13 — Отходы сварки (огарки электродов; шлак сварочный)

- 12 01 99 — Отходы, не указанные иначе (отходы абразивно металлические (пыль, обломки шлифовальных материалов))

- 15 02 03 — Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 (СИЗ)

- 16 01 03 — Отработанные шины (пневмошины использованные)

- 16 01 15 — Антифризы, за исключением 16 01 14 (отработанная охлаждающая жидкость)

- 16 01 18 — Цветные металлы (отходы и лом цветных металлов)

- 16 01 19 — Отходы, не указанные иначе (фильтры воздушные отработанные (спецоборудования и техники))

- 16 01 22 — Составляющие компоненты, не определенные иначе (свечи зажигания, отработанные)

- 16 03 04 — Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03 (отходы порошка огнетушащего)

- 17 04 01 — Медь, бронза, латунь (отходы и лом бронзы; латуни меди)

- 17 04 02 — Алюминий (отходы и лом алюминия)

- 17 04 03 — Свинец (отходы свинца)

- 17 04 07 — Черные металлы (отходы и лом черных металлов)

- 17 05 08 — Балласт (путевой), за исключением упомянутого в 17 05 07 (остаточный балласт при выбивке рельсошпальной решетки)

- 17 09 04 — Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (промышленно-строительные отходы)

- 19 08 16 — Отходы очистки сточных вод (осадок очистки сточных и ливневых вод)

- 19 08 99 — Отходы, не указанные иначе (осадок после обеззараживания сточных вод)

- 19 09 99 — Отходы, не указанные иначе (осадок грязесборника мойки автотранспорта)

- 19 12 04 — Отходы, не указанные иначе (отходы резинотехнических материалов)

- 20 01 01 — Бумага и картон (отходы макулатуры, картона и других отходов бумаги)

- 20 01 34 — Батареи и аккумуляторы, за исключением упомянутых в 20 01 33 (батарейки на сухих элементах)

- 20 01 36 — Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (отходы оргтехники, включая электронный лом и картриджи, списанная бытовая техника)

- 20 01 39 — Пластмассы (отходы пластмассы; полиэтилена, полипропилена, пенопласта)

- 20 03 01 — Смешанные коммунальные отходы (коммунальные отходы)

- 20 03 99 — Коммунальные отходы, не определенные иначе (пищевые отходы)

Лимиты накопления отходов на 2027-2030 гг.

| № П/п | Наименование отхода |  | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год** | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч |  |  | 31080,747 | 20546,4615 |
| Отходы производства |  |  | 28517,208 | 18783,927 |
| Отходы потребления |  |  | 2563,539 | 1762,535 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| 1 | Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества | Упаковочная тара, материалы | 6,478 | 9,070 |
|  |  | Инструменты с высохшими или Просроченными ЛКМ |  | 0,685 |
| 2 | Твердые отходы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества | Загрязненный сорбент – фиброил (полипропиленовое волокно) | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Осадок сепараторов нефтепродуктов | 8,739 | 8,009 |
|  |  | Пленка, всплывающая из нефтеуловителя | 0,925 | 0,033 |
| 3 | Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла | Отработанное моторное масло | 237,015 | 226,780 |
|  |  | Отработанное трансмиссионные масла | 83,692 | 251,940 |
|  |  | Индустриальное масло | 125,265 | 25,725 |
|  |  | Обводненное масло |  | 1674,837 |
| 4 | Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами | Металлическая тара загрязненная ГСМ | 44,331 | 67,368 |
|  |  | Пластиковая тара загрязненная ГСМ | 8,896 | 0,365 |
|  |  | Бумажная тара загрязненная ГСМ | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Абсорбенты, фильтровальные материалы включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами | Промасленная ветошь и обтирочный материал | 11,295 | 37,095 |
|  |  | СИЗ загряз | - | 21,722 |
| 6 | Масляные фильтры | Отработанные масляные фильтры | 11,815 | 12,730 |
|  |  | Отработанные топливные фильтры | 7,725 | 7,924 |
|  |  | Отработанные антифризные фильтры | 1,172 | 0,385 |
|  |  | Отработанные фильтры нефтеловушек | 0,4 | 0,600 |
| 7 | Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | Песок, щебень, опилки, загрязненные нефтепродуктами | 915,732 | 778,499 |
| 8 | Собираемые раздельно электролиты из батарей и аккумуляторов | Электролит кислотный | 6,975 | 1,969 |
|  |  | Электролит щелочной | 12,129 | 1,267 |
| 9 | Отходы, содержащие масла | Донные отложения в резервуарах | 21,944 | 18,789 |
|  |  | Отходы моечных ванн | 1,600 | 2,5 |
| 10 | Каменноугольная смола и просмоленные продукты | Щебень, песок, пропитанный антраценовым маслом | 25,0 | 25,0 |
| 11 | Изоляционные материалы, содержащие асбест | Отходы асбоматериалов | 0,422 | 0,554 |
| 12 | Твердые горючие отходы, содержащие опасные вещества | Резинотехнических материалов отходы, загрязненные ГСМ | 8,7 | 8,700 |
| 13 | Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы | Люминисцентные лампы | 3,647 | 0,724 |
|  |  | Ртутьсодержащие термометры | 0,002 | 0,002 |
| 14 | Батареи и аккумуляторы, включенные в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, и несортированные батареи и аккумуляторы, содержащие такие батареи | Отработанные аккумуляторные батареи от транспорта и спецтехники | 7,833 | 3,977 |
|  |  | Отработанные аккумуляторные батареи от ж/д транспорта и подстанций | 32,901 | 141,843 |
| 15 | Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ | Реактивы | - | 0,037 |
| 16 | Тормозные жидкости | Тормозная жидкость | - | 0,063 |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |
| 17 | Отходы, не указанные иначе | Пыль угля, уловленная аспирационными системами | 7787,0 | 113,2 |
| 18 | Отходы, не указанные иначе | Древесные отходы | 2598,047 | 2465,902 |
| 19 | Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04) | Зола и золошлаки | 5972,682 | 4712,051 |
| 20 | Остатки стекловолоконных материалов | Отходы электроизоляционных материалов | 6,998 | 7,390 |
| 21 | Отходы стекла, за исключением упомянутых в 10 11 11 | Отходы из стекла и фарфора | 8,8 | 3,731 |
| 22 | Опилки и стружка черных металлов | Отходы металлообработки | 260,0 | 260,0 |
| 23 | Отходы сварки | Огарки электродов | 13,709 | 9,938 |
|  |  | Шлак сварочный | 15,760 | 6,65 |
| 24 | Отходы, не указанные иначе | Отходы абразивно металлические (пыль, обломки шлифовальных материалов) | 1,924 | 0,218 |
| 25 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 | Пневмошины использованные | 343,050 | 850,72 |
| 26 | Антифризы, за исключением 16 01 14 | Отработанная охлаждающая жидкость | 56,910 | 61,469 |
| 27 | Черные металлы | Отходы и лом черных металлов | 3283,243 | 5474,982 |
| 28 | Цветные металлы | Отходы и лом цветных металлов | 22,024 | 8,422 |
| 29 | Отходы, не указанные иначе | Отработанные воздушные фильтры | 29,792 | 17,311 |
|  |  | Электростатические фильтры | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Рукавыне фильтры | 0,074 | 0,074 |
| 30 | Составляющие компоненты, не определенные иначе | Свечи зажигания, отработанные | 0,06 | 0,018 |
| 31 | Отходы, не указанные иначе | Отходы резинотехнических материалов | 49,0 | 44,082 |
| 32 | неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03 | Отходы порошка огнетушащего | 0,05 | 4 |
| 33 | Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | Промышленно-строительные отходы | 4380,0 | 1284,266 |
| 34 | Медь, бронза, латунь | Лом бронзы | 23,4 | 31,003 |
|  |  | Лом латуни | 6,381 |  |
|  |  | Лом меди | 46,5 |  |
| 35 | Алюминий | Отходы и лом алюминия | 77,0 | 33,367 |
| 36 | Свинец | Отходы свинца | 1,214 | 0,6 |
| 37 | Балласт (путевой), за исключением упомянутого в 17 05 07 | Остаточный балласт при выбивке рельсошпальной решетки | 1530,0 | 40 |
| 38 | Отходы, не указанные иначе | Осадок грязесборника мойки автотранспорта | 300,0 | 14 |
| 39 | Отходы очистки сточных вод | Осадки колодцев хозыбтовой канализации | 2,30 | 0,8 |
|  |  | Осадки из лотков и отстойников ливневой канализации | 1,890 | 6 |
| 40 | Отходы, не указанные иначе | Осадок после обеззараживания сточных вод | 4,380 | 3,34 |
| 41 | Бумага и картон | Отходы макулатуры, картона и других отходов бумаги | 17,91 | 55,203 |
| 42 | Батареи и аккумуляторы, за исключением упомянутых в 20 01 33 | Батарейки на сухих элементах | 0,060 | 0,05 |
| 43 | Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 | Отходы оргтехники и электронный лом, отработанная бытовая техника ( включая картриджи) | 2,388 | 15,638 |
|  |  | Блоки радиостанций | 0,6 | 0,6 |
| 44 | Пластмассы | Отходы пластмассы | 4,524 | 16,978 |
|  |  | Отходы полиэтилена и пропилена | 60,382 |  |
|  |  | Отходы пенопласта | 1,0 |  |
|  |  | Отходы полимеров винилхлорида | 18,0 |  |
| 45 | Смешанные коммунальные отходы | Твердые бытовые отходы | 513,821 | 491,625 |
|  |  | Смет с территории | 1568,511 | 731,915 |
|  |  | Отходы скошенной травы, камыша, растительности | 14,5 | 17,7 |
|  |  | Осадок ливневой канализации | 0,9 | 0,9 |
| 46 | Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02 | СИЗ чистые | 9,141 | 1,263 |
| 47 | Коммунальные отходы, не определенные иначе | Пищевые отходы | 435,197 | 430,6635 |

Лимиты захоронения отходов на 2027-2030 гг.

| Наименование отходов |  | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год** | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год* | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 135 452 813,967 | 141 199 598,898 | 67 327 198,898 | 73 874 598,898 | 0 |
| В том числе отходов производства |  | 135 452 634,7 | 141 199 432,771 | 67 327 032,771 | 73 874 432,771 | 0 |
| Отходов потреблнения |  | 179,267 | 166,127‬ | 166,127‬ | 166,127‬ | 0 |
| Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых | Вскрышная порода | 135 450 600 | 141 197 400 | 67 325 000 | 73 872 400 | 0 |
| Отходы, не указанные иначе | Осадок из отстойников шахтных вод | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Отходы очистки сточных вод | Осадок очистных сооружений | 146,417 | 133,277 | 133,277 | 133,277 | 0 |
|  | Осадок песколовок | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 0 |
| Порошкообразные отходы и пыль, за исключением упомянутых в 01 04 07 | Пыль щебня | 2034 | 2032,071 | 2032,071 | 2032,071 | 0 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 135 452 813,967 | 146 199 598,898 | 61 077 198,898 | 85 124 598,898 | 0 |
| В том числе отходов производства |  | 135 452 634,7 | 146 199 432,771 | 61 077 032,771 | 85 124 432,771 | 0 |
| Отходов потреблнения |  | 179,267 | 166,127‬ | 166,127‬ | 166,127‬ | 0 |
| Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых | Вскрышная порода | 135 450 600 | 146 197 400‬ | 61 075 000 | 85 122 400 | 0 |
| Отходы, не указанные иначе | Осадок из отстойников шахтных вод | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Отходы очистки сточных вод | Осадок очистных сооружений | 146,417 | 133,277 | 133,277 | 133,277 | 0 |
|  | Осадок песколовок | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 0 |
| Порошкообразные отходы и пыль, за исключением упомянутых в 01 04 07 | Пыль щебня | 2034 | 2032,071 | 2032,071 | 2032,071 | 0 |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 135 452 813,967 | 151 199 598,898 | 61 077 198,898 | 90 124 598,898 | 0 |
| В том числе отходов производства |  | 135 452 634,7 | 151 199 432,771 | 61 077 032,771 | 90 124 432,771 | 0 |
| Отходов потреблнения |  | 179,267 | 166,127‬ | 166,127‬ | 166,127‬ | 0 |
| Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых | Вскрышная порода | 135 450 600 | 151 197 400‬ | 61 075 000 | 90 122 400 | 0 |
| Отходы, не указанные иначе | Осадок из отстойников шахтных вод | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Отходы очистки сточных вод | Осадок очистных сооружений | 146,417 | 133,277 | 133,277 | 133,277 | 0 |
|  | Осадок песколовок | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 0 |
| Порошкообразные отходы и пыль, за исключением упомянутых в 01 04 07 | Пыль щебня | 2034 | 2032,071 | 2032,071 | 2032,071 | 0 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 135 452 813,967 | 151 199 598,898 | 61 077 198,898 | 90 124 598,898 | 0 |
| В том числе отходов производства |  | 135 452 634,7 | 151 199 432,771 | 61 077 032,771 | 90 124 432,771 | 0 |
| Отходов потреблнения |  | 179,267 | 166,127‬ | 166,127‬ | 166,127‬ | 0 |
| Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых | Вскрышная порода | 135 450 600 | 151 197 400‬ | 61 075 000 | 90 122 400 | 0 |
| Отходы, не указанные иначе | Осадок из отстойников шахтных вод | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| Отходы очистки сточных вод | Осадок очистных сооружений | 146,417 | 133,277 | 133,277 | 133,277 | 0 |
|  | Осадок песколовок | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 32,85 | 0 |
| Порошкообразные отходы и пыль, за исключением упомянутых в 01 04 07 | Пыль щебня | 2034 | 2032,071 | 2032,071 | 2032,071 | 0 |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Вид мониторинга | Метод проведения |  | Период наблюдения |  | Частота замеров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Операционный мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| Включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта (п.3 ст.186 Экологического кодекса РК). Все документы хранятся на предприятии. |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг эмиссий |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | расчетный |  | В течение года | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. Так же проводится проверка эффективности работы очистных сооружений 1 раз в год, котлоагрегатов – дважды в отопительный сезон |  |  |  |  |
| Мониторинг сбросов загрязняющих веществ |  | расчетный |  | В течение года | 1 раз квартал |  |
|  |  | Контроль сбросов загрязняющих веществ осуществляется при составлении ежегодной статистической отчётности 2ТП-водхоз и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. Так же проводится ежемесячная проверка эффективности работы очистных сооружений. |  |  |  |  |
| Мониторинг отходов производства и потребления |  | расчетный |  | В течение года |  | постоянно |
|  |  | Контроль образования и движения отходов осуществляется ведением журнала учета отходов производства и потребления установленной формы постоянно, проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК. Контроль образования и движения отходов так же осуществляется расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. Оценка уровня загрязнения окружающей среды в районе накопителя отходов производства (ОУЗОС) предприятием проводится ежегодно согласно РНД 03.3.0.4.01-96. |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ |  | инструментальный |  | В течение года | 1 раз в квартал |  |
| Мониторинг воздействия на водные ресурсы |  | инструментальный |  | В течение года | 2 раза в год |  |
| Мониторинг воздействия на почвенный покров на границе СЗЗ |  | инструментальный |  | В течение года | 1 раз в год (3 квартал) |  |