РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 001. Узел пересыпки щебня

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 22

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 7.333

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.4 · 7.333 · 106 · 0.5 / 1200 = 1.33

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1985.07

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.4 · 22 · 0.5 · 1985.07 = 6.71

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.06

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 22

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 7.333

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.06 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 7.333 · 106 · 0.5 / 1200 = 3.74

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 859.48

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.06 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 22 · 0.5 · 859.48 = 8.17

Итого выбросы от источника выделения: щебня

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3.74 | 14.88 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 002. Хранение щебня

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2, F = 100

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 100 = 0.1578

Время работы склада в году, часов, RT = 1985.07

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 100  · 1985.07 · 0.0036 = 0.796

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 15

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, F = 100

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 = 0.1972

Время работы склада в году, часов, RT = 464.58

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100  · 464.58 · 0.0036 = 0.233

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1972 | 1.029 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 003. Узел пересыпки ПГС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 5

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 1.667

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.6 · 1.667 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.68

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 3.77

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.6 · 5 · 0.5 · 3.77 = 0.00651

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.68 | 0.00651 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 004. Хранение ПГС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2, F = 5

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек, Q' = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1), B = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F = 1.7 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.6 · 0.003 · 5 = 0.01775

Время работы склада в году, часов, RT = 168

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1), BГОД = K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q' · F  · RT · 0.0036 = 1.2 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.6 · 0.003 · 5  · 168 · 0.0036 = 0.00758

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01775 | 0.00758 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 005. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42 (аналог АНО-6)

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 0.25

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 14.97 · 0.25 / 106 · (1-0) = 0.00000374

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 14.97 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.00416

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 0.25 / 106 · (1-0) = 0.0000004325

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00416 | 0.00000374 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000481 | 0.00000043 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 006. Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Олифа «Оксоль» (аналог Растворитель- Уайт-спирит)

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0005 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0005

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.27777778

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1

Марка ЛКМ: Краска масляная МА-015 (аналог Растворитель Уайт-спирит)

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0005 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0005

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 1 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.27777778

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.27777778 | 0.001 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 007. Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 12.58

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 12.58 · 1 / 106 = 0.00184

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 23.92

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 23.92 · 1 / 106 = 0.0001206

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.0019606 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения 008. Укладка асфальтобетонной смеси

Расчет выбросов проведен в соответствии с «Методикой расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов», Приложение 12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п; «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. РМ 62-91-90», и разъяснениями «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), ОАО «НИИ Атмосфера», СПб, 2012г.

В процессе укладки асфальта в атмосферный воздух выделяются пары нефтепродуктов, которые нормируются по углеводородам предельным С12-С19.

Количество выбросов паров углеводородов С12-С19 в атмосферу определяется по уравнению:

Пi = 0.001*(5.38+4.1*W)*F*PiМ*Хi

где: Пi– количество вредных выбросов, кг/ч;

F – площадь укладываемого асфальтного покрытия, м2 (по проекту S асфальтного покрытия составляет 1336.91 м2);

W – среднегодовая скорость ветра, м/с (3,4 м/с - по справке РГП «Казгидромет»);

Мi– молекулярная масса i-го вещества, кг/моль (по С12-С19 – 187 кг/моль);

Рi– давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст., при температуре укладываемой смеси 90С (средняя температура горячих и теплых асфальтов), Рi = 2,74 мм.рт.ст.;

Хi– мольная доля i-го вещества в смеси, для однокомпонентной смеси Хi = 1 (согласно ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.Технические условия», содержание битума по массе, составляет 9,0% или 0,09 долей);

Количество выбросов паров углеводородов С12-С19, выделяющихся со всей площади укладываемого асфальтного покрытия, кг/час:

Пi = 0.001*(5.38+4.1*3.4)* 1336.91  *2.74187*0.09 = 87.07

Полное застывание асфальта до начала его эксплуатации, согласно справочных данных и рекомендаций, происходит в течении 12-18 часов, при этом интенсивное выделение летучих углеводородных соединений происходит в течении 1-2 часов. Секундный выброс определялся по площади разовой укладки асфальтного покрытия, так в соответствии с «Техническими рекомендациями по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона», где длина полосы, укладываемой за один проход, при использовании одного асфальтоукладчика назначается с учетом температуры воздуха, так при температуре воздуха 20-25⁰С, составляет 70-80 метров. В нашем случае при асфальтировании участков проектируемой площадки, длина разовой укладки принимается равной 20 метров, при стандартной ширине применяемого асфальтоукладчика – 3 м, площадь разовой укладки асфальта составит 60 м2.

Количество выбросов паров углеводородов С12-С19, выделяющихся с площади разовой укладки асфальтного покрытия, кг/час:

Пi = 0.001*(5.38+4.1*3.4)*60*2.74187*0.09 = 3.908

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Максимальный разовый выброс, г/сек: М = 3.908* 10^3 / 3600 = 1.0855

Валовый выброс, т/год: G = 87.07 кг/ч * 2 ч / 10^3 = 0.1742

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) | 1.0855000 | 0.1742000 |

Источник загрязнения: 6102. Площадка №2

Источник выделения: 009. Автотранспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| КамАЗ-5320 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |
| ДТ-75М | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |
| ДЗ-171.1 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-3323 | Дизельное топливо | 4 | 4 |
| ИТОГО : 9 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 4 |  | 1.00 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0969 |  |  | 0.0314 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.0236 |  |  | 0.00764 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0889 |  |  | 0.0288 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01444 |  |  | 0.00468 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.01262 |  |  | 0.00409 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.0097 |  |  | 0.00314 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.29 |  | 0.0298 |  |  | 0.00966 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.43 |  | 0.00717 |  |  | 0.00232 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.02736 |  |  | 0.00887 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00445 |  |  | 0.001442 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.27 |  | 0.00378 |  |  | 0.001226 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.19 |  | 0.002967 |  |  | 0.000961 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.84 |  | 0.45 |  | 0.00521 |  |  | 0.00169 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.001264 |  |  | 0.0004095 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.00482 |  |  | 0.001562 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.000784 |  |  | 0.000254 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.000694 |  |  | 0.000225 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.034 |  | 0.068 |  | 0.000529 |  |  | 0.0001714 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 180 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.54 |  | 4.1 |  | 0.0051 |  |  | 0.001652 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.27 |  | 0.6 |  | 0.001807 |  |  | 0.000585 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.002515 |  |  | 0.000815 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.000409 |  |  | 0.0001325 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.012 |  | 0.15 |  | 0.0001433 |  |  | 0.0000464 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.081 |  | 0.4 |  | 0.000654 |  |  | 0.000212 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.13701 | 0.044402 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.033841 | 0.0109545 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.123595 | 0.040047 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0172373 | 0.0055874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01385 | 0.0044844 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020083 | 0.0065085 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = -13.4

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 4 |  | 1.00 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.55 |  | 0.1087 |  |  | 0.0352 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.85 |  | 0.0272 |  |  | 0.0088 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0889 |  |  | 0.0288 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.01444 |  |  | 0.00468 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.67 |  | 0.01822 |  |  | 0.0059 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.38 |  | 0.0115 |  |  | 0.00372 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.4 |  | 1.57 |  | 0.0334 |  |  | 0.01082 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.3 |  | 0.51 |  | 0.00819 |  |  | 0.002653 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.02736 |  |  | 0.00887 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.48 |  | 2.47 |  | 0.00445 |  |  | 0.001442 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.06 |  | 0.41 |  | 0.00557 |  |  | 0.001804 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.097 |  | 0.23 |  | 0.00348 |  |  | 0.001127 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 180 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.84 |  | 0.55 |  | 0.00585 |  |  | 0.001895 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.11 |  | 0.18 |  | 0.001456 |  |  | 0.000472 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.00482 |  |  | 0.001562 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.000784 |  |  | 0.000254 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.02 |  | 0.15 |  | 0.001014 |  |  | 0.0003285 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.034 |  | 0.084 |  | 0.000631 |  |  | 0.0002045 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 180 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 0.54 |  | 4.9 |  | 0.0055 |  |  | 0.001782 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.27 |  | 0.7 |  | 0.001858 |  |  | 0.000602 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.002515 |  |  | 0.000815 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 3 |  | 0.000409 |  |  | 0.0001325 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.012 |  | 0.23 |  | 0.0001842 |  |  | 0.0000597 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.081 |  | 0.5 |  | 0.000706 |  |  | 0.0002286 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-13.4,град.С) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.15345 | 0.049697 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.038704 | 0.012527 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.123595 | 0.040047 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0249882 | 0.0080922 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.016317 | 0.0052801 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020083 | 0.0065085 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.123595 | 0.0800992 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.020083 | 0.01301612 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0249882 | 0.0136796 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.016317 | 0.0097645 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.15345 | 0.094099 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.038704 | 0.0234815 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

при температуре -13 градусов C