Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 001. Срезка ПРС

Список литературы:

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996г.

Вид работ: Расчет выбросов от формирования отвалов бульдозером (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (1,1 %) (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с (3.4 м/с) (климат.справка)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.7

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3 (табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 15000

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 227.273

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 15000 · (1-0) · 10-6 = 0.131

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 227.273 · (1-0) / 3600 = 0.552

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.552 | 0.131 |

Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 002. Погрузка ПРС в самосвалы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1,1 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 25 (горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.0 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 272.727

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 272.727 · 106 / 3600 = 25.76

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 66

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 272.727 · 66 = 4.32

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 25.76 | 4.32 |

Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 003. Транспортировка ПРС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Число автомашин, работающих в карьере, N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 6

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1.08

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 45

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 6 · 1.08 / 2 = 3.24

Данные о скорости движения 3 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 18

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.47

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.8

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 66

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (3 · 2 · 1 · 0.8 · 6 · 1.08 · 1450 · 0.8 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.004 · 18 · 2) = 0.3007

Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.3007 · 66 = 0.0714

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3007 | 0.0714 |

Источник загрязнения N 6934.Карьер Мариинский

Источник выделения N 004. Буровые работы

Расчет времени необходимого для проведения буровых работ, принимался по расчету производительности бурового оборудования и годового плана отработки карьера на 2027 год. Для бурения технологических скважин и скважин предварительного щелеобразования, для отработки карьера принят станок JK-590

Сменная производительность карьера по горной массе составляет: проектный объем отработки / 69 сут/год / 2 см/сут, итого по видам горной массы:

- вскрыша: 841500м3 / 69 / 2 = 6097,83 м3/см.

- руда (окис.): 18473,28 м3 / 69 / 2 = 133,86 м3/см.

- руда (сульфид.): 73893,13 м3 / 69 / 2 = 535,46 м3/см.

Выход горной массы с 1 п.м. скважины равен 29,2 м3 (тех.спецификация оборудования)

Необходимое количество метров скважин для заданной производительности карьера, м/см, составит: сменная производительность по горной массе / выход горной массы с 1 п.м. скважины:

- вскрыша: 6097,83 м3/см / 29,2 м3 ≈ 208,83 м/см.

- руда (окис.): 133,86 м3 / 29,2 м3 ≈ 4,58 м/см.

- руда (сульфид.): 535,46 м3 / 29,2 м3 ≈ 18,34 м/см.

Время, затрачиваемое на бурение необходимого количества п.м. в смену, в соответствии с технологической скоростью бурения, принимаемой в 10 м/час, составит:

- вскрыша: 208,83 м/см / 10 м/час = 20,883 час/см * 2 см/сут * 69 сут/год ≈ 2881,854 ч/год

- руда (окис.): 4,58 м/см / 10 м/час = 0,458 час/см * 2 см/сут * 69 сут/год ≈ 63,204 ч/год

- руда (сульфид.): 18,34 м/см / 10 м/час = 1,834 час/см * 2 см/сут * 69 сут/год ≈ 253,092 ч/год

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Способ бурения: Шарошечное

Cистема пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15), N = 0.85

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 18 · (1-0.85) = 2.7

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 2.7 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.00075

Время работы в год, часов, RT = 2881.854

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 2.7 · 2881.854 · 10-6 = 0.00778

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Способ бурения: Шарошечное

Cистема пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15), N = 0.85

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 18 · (1-0.85) = 2.7

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 2.7 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.00075

Время работы в год, часов, RT = 63.204

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 2.7 · 63.204 · 10-6 = 0.0001707

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Способ бурения: Шарошечное

Cистема пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15), N = 0.85

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 18 · (1-0.85) = 2.7

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 2.7 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.00075

Время работы в год, часов, RT = 253.092

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 2.7 · 253.092 · 10-6 = 0.000683

Без очистки:

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.057567 |
| --- | --- | --- | --- |

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00075 | 0.0086337 |

Источник загрязнения N 6934.Карьер Мариинский

Источник выделения N 005. Взрывные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Горная масса

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Взрывные работы

Кол-во материала, поднимаемого в воздух при взрыве 1 кг ВВ, т/кг, A1 = 5

Доля перех.в аэрозоль пыли по отношению к взорванной массе, A2 = 0.00002

Скорость ветра в районе взрыва, м/с, G3 = 3.4

Коэфф. учитывающий скорость ветра (табл.2), A3 = 1.2

Предварительная подготовка забоя: Орошение зоны оседания пыли водой, 10 л/м2

Коэфф. учитывающий предварительную подготовку забоя (табл.17), A4 = 0.7

Суммарная величина взрываемого заряда ВВ, кг/год, D = 307565.8

Максимальная величина заряда ВВ, взрываемого в течение 20 мин, кг, DMAX = 1

Валовый выброс, т/год (11), QГОД = A1 · A2 · A3 · A4 · D = 5 · 0.00002 · 1.2 · 0.7 · 307565.8 = 25.84

Максимальный разовый выброс, г/с, Q = A1 · A2 · A3 · A4 · DMAX · 106 / 1200 = 5 · 0.00002 · 1.2 · 0.7 · 1 · 106 / 1200 = 0.07

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (11), QГОД = A1 · A2 · A3 · A4 · D = 5 · 0.00002 · 1.2 · 1 · 307565.8 = 36.91

Максимальный разовый выброс, г/с, Q = A1 · A2 · A3 · A4 · DMAX · 106 / 1200 = 5 · 0.00002 · 1.2 · 1 · 1 · 106 / 1200 = 0.1

Тип ВВ: Зерногранулит 80/20

Тип взрывной породы: Магнитовые роговики

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выделяемого СО, л/кг ВВ (табл.18), LCO = 15.5

Плотность СО, кг/м3, TCO = 1.25

Валовый выброс, т/год, _M_ = D · LCO · TCO · 10-6 = 307565.8 · 15.5 · 1.25 · 10-6 = 5.95908737

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = DMAX · LCO · TCO / 1200 = 1 · 15.5 · 1.25 / 1200 = 0.01614583

Расчет выбросов оксидов азота:

Количество выделяемого NОx, л/кг ВВ (табл.18), LNO = 2.54

Плотность NОx, кг/м3, TNO = 2.05

Валовый выброс, т/год, M = D · LNO · TNO · 10-6 = 307565.8 · 2.54 · 2.05 · 10-6 = 1.6

Максимальный разовый выброс, г/с, G = DMAX · LNO · TNO / 1200 = 1 · 2.54 · 2.05 / 1200 = 0.00434

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 1.6 = 1.28

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.00434 = 0.003472

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 1.6 = 0.208

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.00434 = 0.0005642

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.003472 | 1.28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0005642 | 0.208 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01614583 | 5.95908737 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.07 | 25.84 |

Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 006. Погрузка породы в самосвалы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.0 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 1452.391

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 1452.391 · 106 / 3600 = 4.115

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1518

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 1452.391 · 1518 = 15.87

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 4.115 | 15.87 |

Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 007. Погрузка руды в самосвалы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 31.884

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 31.884 · 106 / 3600 = 0.0903

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1518

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 31.884 · 1518 = 0.3485

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 127.536

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 127.536 · 106 / 3600 = 0.3614

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1518

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 127.536 · 1518 = 1.394

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3614 | 1.7425 |

Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 008. Транспортировка руды из карьера

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Число автомашин, работающих в карьере, N = 3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 4

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 3.4

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 45

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 4 · 3.4 / 3 = 4.53

Данные о скорости движения 5 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 18

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.47

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.002

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.8

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 1518

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (3 · 2 · 1 · 0.8 · 4 · 3.4 · 1450 · 0.8 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.002 · 18 · 3) = 0.361

Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.361 · 1518 = 1.973

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.361 | 1.973 |

Источник загрязнения N 6934.Карьер Мариинский

Источник выделения N 009. Транспортировка породы из карьера

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Число автомашин, работающих в карьере, N = 4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 32

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1.18

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 45

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 32 · 1.18 / 4 = 9.44

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 0.6

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 18

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.47

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.002

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.8

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 1518

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (3 · 0.6 · 1 · 0.8 · 32 · 1.18 · 1450 · 0.8 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.002 · 18 · 4) = 0.376

Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.376 · 1518 = 2.055

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.376 | 2.055 |

Источник загрязнения N 6934. Карьер Мариинский

Источник выделения N 010. Автотранспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| Yutong | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |
| Volvo A 45 G | Дизельное топливо | 8 | 8 |
| Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |
| ДЗ-171.1 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-3323 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ИТОГО : 13 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 22.8 | 22.8 | 5 | 2.36 | 2.36 | 1 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | 0.01694 |  |  | 0.0194 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.9 |  | 0.00291 |  |  | 0.003374 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00871 |  |  | 0.0103 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.001416 |  |  | 0.001673 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.00077 |  |  | 0.000915 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.001407 |  |  | 0.00166 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 69 | 8 |  | 1.00 |  | 8 | 22.8 | 22.8 | 5 | 2.36 | 2.36 | 1 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.1938 |  |  | 0.225 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.02853 |  |  | 0.03306 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.0904 |  |  | 0.1064 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.0147 |  |  | 0.0173 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.00982 |  |  | 0.0117 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.01924 |  |  | 0.02285 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0484 |  |  | 0.00602 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.0118 |  |  | 0.001464 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0445 |  |  | 0.00552 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00723 |  |  | 0.000897 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00631 |  |  | 0.000784 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.00485 |  |  | 0.000602 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 69 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.77 |  | 0.01784 |  |  | 0.002216 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.26 |  | 0.00432 |  |  | 0.000537 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01654 |  |  | 0.002054 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.002687 |  |  | 0.000334 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.17 |  | 0.002394 |  |  | 0.0002974 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.12 |  | 0.001856 |  |  | 0.0002305 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.27698 | 0.252636 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04756 | 0.038435 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.16015 | 0.124274 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019294 | 0.0136964 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.027353 | 0.0253425 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.026033 | 0.020204 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.16015 | 0.1242696 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.026033 | 0.02019381 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.019294 | 0.0136964 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.027353 | 0.0253425 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.27698 | 0.252636 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.04756 | 0.038435 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6952. Породный отвал карьера Мариинский, Петро-Холм

Источник выделения N 003.Выемочно-погрузочные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Породный отвал

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1.0 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 1452.391

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 1452.391 · 106 / 3600 = 4.115

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1518

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 1452.391 · 1518 = 15.87

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 4.115 | 15.87 |

Источник загрязнения N 6952. Породный отвал карьера Мариинский, Петро-Холм

Источник выделения N 004. Пыление от формирования и хранения

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с (климат.справка)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3 (табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 841500

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 554.348

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 (в период отсыпки породного отвала предусматриваются мероприятия по пылеподавлению пылящих поверхностей методом орошения поливомоечными машинами, эффективность 60%)

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 42920

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 107(климат.справка)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 841500 · (1-0.6) · 10-6 = 2.94

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 554.348 · (1-0.6) / 3600 = 0.538

Количество выбросов при формировании отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 841500 · (1-0) · 10-6 = 7.35

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 554.348 · (1-0) / 3600 = 1.345

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1.2 · 1 · 42920 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-107) · (1-0.6) = 5.97

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 42920 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0.6) · 1000 = 0.268

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1.2 · 1 · 42920 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-107) · (1-0) = 14.93

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 42920 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.67

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 2.94 + 5.97 = 8.91

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.538

наблюдается в процессе формирования отвала

Без очистки:

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 7.35 + 14.93 = 22.28

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 1.345

Выбросы без очистки:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1.345 | 22.28 |

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.538 | 8.91 |

Источник загрязнения N 6834.Перегрузочная площадка карьера Мариинский

Источник выделения N 001. Разгрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 31.884

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 10.628

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 10.628 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.0903

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1518

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 31.884 · 0.5 · 1518 = 0.3485

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 127.536

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 42.521

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 42.521 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.3614

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1518

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 127.536 · 0.5 · 1518 = 1.394

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3614 | 1.7425 |

Источник загрязнения N 6834. Перегрузочная площадка карьера Мариинский

Источник выделения N 002. Погрузка руды в ж/д вагоны

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 31.884

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 10.628

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 10.628 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.0903

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1518

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 31.884 · 0.5 · 1518 = 0.3485

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 127.536

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 42.512

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 42.512 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.3614

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1518

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 127.536 · 0.5 · 1518 = 1.394

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3614 | 1.7425 |

Источник загрязнения N 6816. Отвал ПРС карьера Мариинский

Источник выделения N 001. Разгрузка ПРС с самосвалов на отвал

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Отвал ПРС

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 25(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 272.727

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 272.727 · 106 / 3600 = 25.76

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 66

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 272.727 · 66 = 4.32

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 25.76 | 4.32 |

Источник загрязнения N 6816. Отвал ПРС карьера Мариинский

Источник выделения N 002. Планировка отвала ПРС бульдозером

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с (климат.справка)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3 (табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 15000

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 227.273

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 15000 · (1-0) · 10-6 = 0.131

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 227.273 · (1-0) / 3600 = 0.552

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.552 | 0.131 |

Источник загрязнения N 6816.Отвал ПРС карьера Мариинский

Источник выделения N 003. Статическое хранение ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 4201

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 107

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1.2 · 1 · 4201 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-107) · (1-0) = 1.46

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 4201 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.0655

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0655 | 1.46 |