Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 001. Срезка ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с (климат.справка)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3 (табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 5500(календарн. план)

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 83.333

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 5500 · (1-0) · 10-6 = 0.048

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 83.333 · (1-0) / 3600 = 0.2022

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2022 | 0.048492 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 002. Погрузка ПРС в самосвалы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 25(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 100

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 100 · 106 / 3600 = 9.44

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 66

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 100 · 66 = 1.584

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 9.44 | 1.584 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 003. Транспортировка ПРС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Число автомашин, работающих в карьере, N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1.46

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 45

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 1

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 2 · 1.46 / 2 = 1.46

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 1

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 18

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.47

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.004

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.8

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 66

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (1 · 1 · 1 · 0.8 · 2 · 1.46 · 1450 · 0.8 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.004 · 18 · 2) = 0.208

Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.208 · 66 = 0.0494

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.208 | 0.0494 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 004. Буровые работы

Расчет времени необходимого для проведения буровых работ, принимался по расчету производительности бурового оборудования и годового плана отработки карьера на 2027 год. Для бурения технологических скважин и скважин предварительного щелеобразования, для отработки карьера принят станок JK-590

Сменная производительность карьера по горной массе составляет: проектный объем отработки / 48 сут/год / 2 см/сут, итого по видам горной массы:

- вскрыша: 115800 м3 / 48 / 2 = 1206,25 м3/см.

- руда (окис.): 58702,29 м3 / 48 / 2 = 611,48 м3/см.

- руда (сульфид.): 3015,27 м3 / 48 / 2 = 31,41м3/см.

Выход горной массы с 1 п.м. скважины равен 29,2 м3 (тех.спецификация оборудования)

Необходимое количество метров скважин для заданной производительности карьера, м/см, составит: сменная производительность по горной массе / выход горной массы с 1 п.м. скважины:

- вскрыша: 1206,25 м3/см / 29,2 м3 ≈ 41,31 м/см.

- руда (окис.): 611,48 м3 / 29,2 м3 ≈ 20,94 м/см.

- руда (сульфид.): 31,41 м3 / 29,2 м3 ≈ 1,08 м/см.

Время, затрачиваемое на бурение необходимого количества п.м. в смену, в соответствии с технологической скоростью бурения, принимаемой в 10 м/час, составит:

- вскрыша: 41,31 м/см / 10 м/час = 4,131 час/см * 2 см/сут * 48 сут/год ≈ 396,576 ч/год

- руда (окис.): 20,94 м/см / 10 м/час = 2,094 час/см * 2 см/сут * 48 сут/год ≈ 201,024 ч/год

- руда (сульфид.): 1,08 м/см / 10 м/час = 0,108 час/см * 2 см/сут * 48 сут/год ≈ 10,368 ч/год

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Способ бурения: Шарошечное

Cистема пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15), N = 0.85

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 18 · (1-0.85) = 2.7

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 2.7 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.00075

Время работы в год, часов, RT = 396.576

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 2.7 · 396.576 · 10-6 = 0.00107

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Способ бурения: Шарошечное

Cистема пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15), N = 0.85

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 18 · (1-0.85) = 2.7

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 2.7 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.00075

Время работы в год, часов, RT = 201.024

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 2.7 · 201.024 · 10-6 = 0.000543

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении мокрым способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч (табл.16), G = 18

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1

Способ бурения: Шарошечное

Cистема пылеочистки: Мокрый пылеуловитель

Степень пылеочистки, в долях единицы (табл.15), N = 0.85

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N) = 1 · 18 · (1-0.85) = 2.7

Продолжительность работы в течении 20 минут, мин, TN = 20

Максимальный разовый выброс, г/с (9), Q = GC / 3600 · TN · 60 / 1200 = 2.7 / 3600 · 20 · 60 / 1200 = 0.00075

Время работы в год, часов, RT = 10.368

Валовый выброс, т/год, QГОД = GC · RT · 10-6 = 2.7 · 10.368 · 10-6 = 0.000028

Без очистки:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.005 | 0.01095 |

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00075 | 0.001641 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 005. Взрывные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Горная масса

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Взрывные работы

Кол-во материала, поднимаемого в воздух при взрыве 1 кг ВВ, т/кг, A1 = 5

Доля перех.в аэрозоль пыли по отношению к взорванной массе, A2 = 0.00002

Скорость ветра в районе взрыва, м/с, G3 = 3.4

Коэфф. учитывающий скорость ветра (табл.2), A3 = 1.2

Предварительная подготовка забоя: Обводнение скважины (высота столба воды 10-14 м)

Коэфф. учитывающий предварительную подготовку забоя (табл.17), A4 = 0.5

Суммарная величина взрываемого заряда ВВ, кг/год, D = 59572.4

Максимальная величина заряда ВВ, взрываемого в течение 20 мин, кг, DMAX = 1

Валовый выброс, т/год (11), QГОД = A1 · A2 · A3 · A4 · D = 5 · 0.00002 · 1.2 · 0.5 · 59572.4 = 3.574

Максимальный разовый выброс, г/с, Q = A1 · A2 · A3 · A4 · DMAX · 106 / 1200 = 5 · 0.00002 · 1.2 · 0.5 · 1 · 106 / 1200 = 0.05

Без очистки:

Валовый выброс, т/год (11), QГОД = A1 · A2 · A3 · A4 · D = 5 · 0.00002 · 1.2 · 1 · 59572.4 = 7.149

Максимальный разовый выброс, г/с, Q = A1 · A2 · A3 · A4 · DMAX · 106 / 1200 = 5 · 0.00002 · 1.2 · 1 · 1 · 106 / 1200 = 0.1

Тип ВВ: Зерногранулит 80/20

Тип взрывной породы: Магнитовые роговики

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выделяемого СО, л/кг ВВ (табл.18), LCO = 15.5

Плотность СО, кг/м3, TCO = 1.25

Валовый выброс, т/год, _M_ = D · LCO · TCO · 10-6 = 59572.4 · 15.5 · 1.25 · 10-6 = 1.15421525

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = DMAX · LCO · TCO / 1200 = 1 · 15.5 · 1.25 / 1200 = 0.01614583

Расчет выбросов оксидов азота:

Количество выделяемого NОx, л/кг ВВ (табл.18), LNO = 2.54

Плотность NОx, кг/м3, TNO = 2.05

Валовый выброс, т/год, M = D · LNO · TNO · 10-6 = 59572.4 · 2.54 · 2.05 · 10-6 = 0.31

Максимальный разовый выброс, г/с, G = DMAX · LNO · TNO / 1200 = 1 · 2.54 · 2.05 / 1200 = 0.00434

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.31 = 0.248

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 0.00434 = 0.003472

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.31 = 0.0403

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 0.00434 = 0.0005642

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.003472 | 0.248 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0005642 | 0.0403 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01614583 | 1.15421525 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.05 | 3.574 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 006. Погрузка породы в самосвалы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40 (горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 287.307

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 287.307 · 106 / 3600 = 0.814

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1056

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 287.307 · 1056 = 2.184

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.814 | 2.184 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 007. Погрузка руды в самосвалы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 145.644

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 145.644 · 106 / 3600 = 0.413

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1056

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 145.644 · 1056 = 1.107

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 7.481

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 7.481 · 106 / 3600 = 0.0212

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1056

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 7.481 · 1056 = 0.0569

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.413 | 1.1639 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 008. Транспортировка руды из карьера

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Руда

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Число автомашин, работающих в карьере, N = 3

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 3

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 3.4

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 45

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 3 · 3.4 / 3 = 3.4

Данные о скорости движения 3 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 18

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.47

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.002

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.8

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 1069.2

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (3 · 2 · 1 · 0.8 · 3 · 3.4 · 1450 · 0.8 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.002 · 18 · 3) = 0.308

Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.308 · 1069.2 = 1.186

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.308 | 1.186 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 009. Транспортировка породы из карьера

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Число автомашин, работающих в карьере, N = 4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N = 6

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, L = 1.38

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т, G1 = 45

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.9), C1 = 3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч, G2 = N · L / N = 6 · 1.38 / 4 = 2.07

Данные о скорости движения 2 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.10), C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.11), C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F = 18

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6), C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с, G5 = 4.47

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала (табл.12), C5 = 1.2

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с, Q'2 = 0.002

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега C1 = l, С2 = 1, С3  = 1, г, QL = 1450

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала, равный С6 = k5, C6 = 0.8

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году, RT = 1069.2

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7), Q = (C1 · C2 · C3 · K5 · N · L · QL · C6 · C7 / 3600) + (C4 · C5 · C6 · Q'2 · F · N) = (3 · 2 · 1 · 0.8 · 6 · 1.38 · 1450 · 0.8 · 0.01 / 3600) + (1.45 · 1.2 · 0.8 · 0.002 · 18 · 4) = 0.3285

Валовый выброс пыли, т/год, QГОД = 0.0036 · Q · RT = 0.0036 · 0.3285 · 1069.2 = 1.264

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3285 | 1.264 |

Источник загрязнения N 6932. Карьер Петро-Холм

Источник выделения N 010.Автотранспорт

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |
| Yutong | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |
| Volvo A 45 G | Дизельное топливо | 8 | 8 |
| Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |
| ДЗ-171.1 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-3323 | Дизельное топливо | 2 | 2 |
| ИТОГО : 13 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 48 | 1 |  | 1.00 |  | 1 | 4.14 | 4.14 | 5 | 0.52 | 0.52 | 1 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.8 |  | 5.1 |  | 0.00494 |  |  | 0.003005 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.35 |  | 0.9 |  | 0.000792 |  |  | 0.000495 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.00213 |  |  | 0.001394 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.000346 |  |  | 0.0002265 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.0001828 |  |  | 0.0001214 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.09 |  | 0.45 |  | 0.000349 |  |  | 0.0002273 |  |  |  |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | L1, км | L1n, км | Txs, мин | L2, км | L2n, км | Txm, мин |  |
| 48 | 8 |  | 1.00 |  | 8 | 4.14 | 4.14 | 5 | 0.52 | 0.52 | 1 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 2.9 |  | 7.5 |  | 0.0528 |  |  | 0.033 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.45 |  | 1.1 |  | 0.00785 |  |  | 0.00488 |  |  |  |
| 0301 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.0227 |  |  | 0.0147 |  |  |  |
| 0304 |  | 1 |  | 4.5 |  | 0.00369 |  |  | 0.00239 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.4 |  | 0.0023 |  |  | 0.00154 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.1 |  | 0.78 |  | 0.00459 |  |  | 0.003045 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 48 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 3.91 |  | 2.09 |  | 0.0484 |  |  | 0.00419 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.49 |  | 0.71 |  | 0.0118 |  |  | 0.00102 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.0445 |  |  | 0.00384 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.78 |  | 4.01 |  | 0.00723 |  |  | 0.000624 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.1 |  | 0.45 |  | 0.00631 |  |  | 0.000545 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.00485 |  |  | 0.000419 |  |  |  |

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv1n, мин | Txs, мин | Tv2, мин | Tv2n, мин | Txm, мин |  |
| 48 | 2 |  | 1.00 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| ЗВ |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | г/с |  |  | т/год |  |  |  |
| 0337 |  | 1.44 |  | 0.77 |  | 0.01784 |  |  | 0.001542 |  |  |  |
| 2732 |  | 0.18 |  | 0.26 |  | 0.00432 |  |  | 0.0003734 |  |  |  |
| 0301 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.01654 |  |  | 0.00143 |  |  |  |
| 0304 |  | 0.29 |  | 1.49 |  | 0.002687 |  |  | 0.000232 |  |  |  |
| 0328 |  | 0.04 |  | 0.17 |  | 0.002394 |  |  | 0.000207 |  |  |  |
| 0330 |  | 0.058 |  | 0.12 |  | 0.001856 |  |  | 0.0001603 |  |  |  |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12398 | 0.041733 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.024762 | 0.0067674 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.08587 | 0.021364 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0111868 | 0.0024134 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011645 | 0.0038516 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013953 | 0.0034725 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.08587 | 0.0213584 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.013953 | 0.00347074 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0111868 | 0.0024134 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.011645 | 0.0038516 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.12398 | 0.041733 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.024762 | 0.0067674 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

Источник загрязнения N 6952. Породный отвал карьера Петро-Холм, Мариинский

Источник выделения N 001. Выемочно-погрузочные работы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Породный отвал

Материал: Порода

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.003

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40 (горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 287.307

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 287.307 · 106 / 3600 = 0.814

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 1056

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 287.307 · 1056 = 2.184

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.814 | 2.184 |

Источник загрязнения N 6952. Породный отвал карьера Петро-Холм, Мариинский

Источник выделения N 002. Пыление от формирования и хранения породы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3 (табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 115800

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 109.659

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 (в период отсыпки породного отвала предусматриваются мероприятия по пылеподавлению пылящих поверхностей методом орошения поливомоечными машинами, эффективность 60%)

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 55349

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 107

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 115800 · (1-0.6) · 10-6 = 0.405

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 109.659 · (1-0.6) / 3600 = 0.1064

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1.2 · 1 · 55349 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-107) · (1-0.6) = 7.7

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 55349 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0.6) · 1000 = 0.3454

Итого валовый выброс, т/год, _M_ = M1 + M2 = 0.405 + 7.7 = 8.105

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = 0.3454

наблюдается в процессе сдувания

Выбросы без очистки:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.8634 | 20.262 |

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3454 | 8.105 |

Источник загрязнения N 6834. Перегрузочная площадка Карьера Петро-Холм

Источник выделения N 001. Разгрузка руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 145.644

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 48.548

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 48.548 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.413

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1056

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 145.644 · 0.5 · 1056 = 1.107

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 7.481

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 2.494

Высота падения материала, м, GB = 1(высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 2.494 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.0212

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1056

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 7.481 · 0.5 · 1056 = 0.0569

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.413 | 1.1639 |

Источник загрязнения N 6834. Перегрузочная площадка Карьера Петро-Холм

Источник выделения N 002. Погрузка руды в ж/д вагоны

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда окисленная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 145.644

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 48.548

Высота падения материала, м, GB = 1(высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 48.548 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.413

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1056

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 145.644 · 0.5 · 1056 = 1.107

Тип источника выделения: Перегрузочная площадка

Материал: Руда сульфидная

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 40(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.5

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.003

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, G = 7.481

Максимальное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, G20 = 2.494

Высота падения материала, м, GB = 1(высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B' = 0.5

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1), A = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · G20 · 106 · B' / 1200 = 0.01 · 0.003 · 1.7 · 1 · 0.8 · 0.5 · 2.494 · 106 · 0.5 / 1200 = 0.0212

Время работы узла переработки в год, часов, RT2 = 1056

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1), AГОД = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · G · B' · RT2 = 0.01 · 0.003 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.5 · 7.481 · 0.5 · 1056 = 0.0569

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.413 | 1.1639 |

Источник загрязнения N 6804. Отвал ПРС карьера Петро-Холм

Источник выделения N 001 Разгрузка ПРС с самосвалов на отвал

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ɵ

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Отвал ПРС

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Влажность материала, %, VL = 1.1(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.8

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), P1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), P2 = 0.02

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (средняя), м/с, G3SR = 3.4

Коэфф.учитывающий среднюю скорость ветра (табл.2), P3SR = 1.2

Скорость ветра в зоне работы экскаватора (максимальная), м/с, G3 = 9

Коэфф. учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), P3 = 1.7

Коэффициент, учитывающий местные условия (табл.3), P6 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 25(горная часть)

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), P5 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1 (высота свободного падения материала, не учитывающая высоту падения в оборудовании и укрытии, от кузова самосвала до площадки разгрузки)

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.5

Количество перерабатываемой экскаватором породы, т/час, G = 100

Максимальный разовый выброс, г/с (8), Q = P1 · P2 · P3 · K5 · P5 · P6 · B · G · 106 / 3600 = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 100 · 106 / 3600 = 9.44

Время работы экскаватора в год, часов, RT = 66

Валовый выброс, т/год, QГОД = P1 · P2 · P3SR · K5 · P5 · P6 · B · G · RT = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.5 · 100 · 66 = 1.584

Итого выбросы от источника выделения:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 9.44 | 1.584 |

Источник загрязнения N 6804. Отвал ПРС карьера Петро-Холм

Источник выделения N 002.Планировка отвала ПРС бульдозером

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 %(горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с(климат.справка)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3 (табл.9.3), Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год, MGOD = 5500(календарн. план)

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час, MH = 83.333

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12), M1 = K0 · K1 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 5500 · (1-0) · 10-6 = 0.048

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13), G1 = K0 · K1 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.3 · 1.2 · 5.6 · 83.333 · (1-0) / 3600 = 0.2022

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2022 | 0.048492 |

Источник загрязнения N 6804. Отвал ПРС карьера Петро-Холм

Источник выделения N 003. Статическое хранение ПРС

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 1.0 - 3.0 % (горная часть)

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.3

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с (климат.справка)

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов (с.202), K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2, S = 2079

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202), W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала, F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TS = 107

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14), M2 = 86.4 · K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (365-TS) · (1-N) = 86.4 · 1.3 · 1.2 · 1 · 2079 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (365-107) · (1-0) = 0.723

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16), G2 = K0 · K1 · K2 · S · W0 · 10-6 · F · (1-N) · 1000 = 1.3 · 1.2 · 1 · 2079 · 0.1 · 10-6 · 0.1 · (1-0) · 1000 = 0.0324

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0324 | 0.723 |