НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области, включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Байганинском районе Актюбинской области, эксплуатацию которого проводит ТОО «Казахтуркмунай».

Целью настоящей работы Проекта НДВ является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов НДВ и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Проведено определение категоричности объектов. Результаты расчета показали, что полученные критерии опасности для месторождения Лактыбай и Каратобе Южное отвечают 3 - категории опасности. Поэтому проект нормативов НДВ разрабатывался в полном объеме.

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:

- неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;

- организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; покраска и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;

- резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;

- неорганизованный площадной источник шламонакопитель, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов;

- передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.

В рамках проекта «Модернизация оборудования ТОО «Казахтуркмунай» в 2018году на ГНПС Кенкияк в Актюбинской области» были построины дренажные емкости ЕП-3м3, ЕП-8м3, ЕП-40м3, насос ЦНС38-44 и ДЭС.

В момент проведении инвентаризации источников выбросов в 2026 году на месторождении Лактыбай ТОО «Казахтукрмунай» по Актюбинской области были выявлены списаны следующие источники: Источник №6055 ТРК емкости передается на месторождения Западный Елемес.

Соответственно на 2026г. на месторождении Лактыбай количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 133 источников, из них: 15 организованных источников; 118 неорганизованных источников.

Всего стационарными источниками м/р Лактыбай на 2026 г. будут выбрасываться 273.389781131–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 270.88541859 т/год, твердых веществ – 2.504362541т/год.

В рамках утилизации попутного газа в 2009 году запустили в эксплуатацию новый УПН «Ю. Каратобе». Также в рамках программы утилизации попутного газа в 2009 году на новом УПН Юж. Каратобе установлены 5 газо-поршневые электростанции. С 2011 года функционирует 4 ГПЭС. 5-я ГПЭС является резервной.

С момента ввода в эксплуатацию нового УПН Южное Каратобе существующий газопровод «УПН Каратобе-с.Жаркамыс» переключился с временного УПН на вновь построенный. Данный газопровод используется для подачи газа в село Жаркамыс.

В связи с подключением газотрубинное электростанций ГТЭС на месторождения Каратобе Южное выбросы вредных веществ от источников №0140,0141,0142,0158 ГПЭС рассчитаны на резервный период.

Соответственно на 2026г. месторождении Каратобе Южное количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 124 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 39 организованных; 85 неорганизованных.

Всего стационарными источниками м/р Каратобе Южное на 2026 г. будут выбрасываться 884.38048236–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 882,258259392т/год, твердых веществ – 2,122222968т/год.

На территории месторождений Лактыбай и Каратобе Южное в Актюбинской области используются парогенераторные передвижные установки ППУ-160/10 и АДПМ-120/150-У1 на шасси Урал, электросварка, покраска и буровая вышка (IRI-100).

Согласно инвентаризации, в атмосферный воздух  от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества:  месторождений Лактыбай - 27 наименований I-IV класса опасности, Каратобе Южное - 24 наименований I-IV класса опасности.

Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, предусматривающего систему экологических платежей.

За  фактическое загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, которые могут рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия.

Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектирования. Исходя из обзора планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду при штатных работах (облагающееся регулярными платежами) будет включать выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 2, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан.

По программному комплексу «ЭРА.v2.0», реализующему методику РНД 211.2.01-97 (ОНД-86), разработаны санитарно-защитные зоны (СЗЗ), при максимально возможных за рассматриваемый период выбросах; проведено комплексное моделирование максимальных приземных концентраций. Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами источников объектов.

На основании анализа проведенного моделирования разработаны:

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

- Предложения по установлению ПДВ на 2026г.

Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай»:

Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2026 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Каратобе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,001014 | 0,00599 | 0,14975 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000058 | 0,000371 | 0,371 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 77,377083042 | 238,100399772 | 5952,50999 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 14,672762593 | 51,679176714 | 861,319612 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,335390552 | 2,115461968 | 42,3092394 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,924958 | 5,0087 | 100,174 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00909992 | 0,0776106029 | 9,7013254 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 114,60601618 | 367,390845428 | 122,463615 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000168 | 0,000936 | 0,1872 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00003 | 0,0002 | 0,00666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 23,234283818 | 63,507574262 | 1,27015149 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 10,880558 | 93,660283723 | 1,87320567 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 4,122813 | 34,471451648 | 1,14904839 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,0054 | 0,0023 | 0,00153333 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0581652 | 0,452014022 | 4,52014022 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0435354 | 0,42469300656 | 2,12346503 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,03821 | 0,2841130131 | 0,47352169 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00013 | 0,00006 | 0,003 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,066363 | 0,222386 | 22,2386 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,066363 | 0,222386 | 22,2386 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,8972 | 15,04588 | 300,9176 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,02615 | 0,28238 | 0,28238 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,0848632 | 11,4250692 | 11,4250692 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00003 | 0,0002 | 0,002 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 248,450645 | 884,3804824 | 7457,71071 |
| Лактыбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00135 | 0,00748 | 0,187 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00012 | 0,00064 | 0,64 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,906998747 | 35,385845813 | 884,646145 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,000433 | 0,0136656 | 0,091104 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,454226882 | 15,08516565 | 251,419427 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,393559597 | 2,251788541 | 45,0357708 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,907214 | 5,3345 | 106,69 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0113408 | 0,0429650026 | 5,37062533 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 6,15947938 | 104,576379753 | 34,8587933 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0001 | 0,00053 | 0,106 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00042 | 0,00231 | 0,077 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,019544441 | 0,181435401 | 0,00362871 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 13,747024 | 53,53151395 | 1,07063028 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 5,09614 | 20,044945376 | 0,66816485 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,06632582 | 0,2504890226 | 2,50489023 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,25048854 | 0,70273200722 | 3,51366004 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,05235196 | 0,4991410144 | 0,83190169 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,069313 | 0,31506 | 31,506 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,069313 | 0,31506 | 31,506 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,021667 | 0,68328 | 0,45552 |
| 2744 | Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*) |  |  |  | 0,03 |  | 0,001083 | 0,034164 | 1,1388 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,2188 | 0,2824 | 0,2824 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 1,669676 | 33,64031 | 33,64031 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1604 | 0,207 | 1,38 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,00018 | 0,00098 | 0,0098 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 34,277549 | 273,3897811 | 1437,63357 |

Общие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области на 2026 год составит – 1158,370188т/год, разбивка по валовым выбросам на планируемые работы представлена в нижеследующей таблице: