Нетехническое резюме

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на бурение эксплуатационной скважины №27D на месторождении Лактыбай», месторождение Лактыбай расположено в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Казахтуркмунай».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Месторождение Лактыбай находится в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

В орографическом отношении площадь работ располагается в пределах Предуральского плато к югу от песчаного массива Кокжиде. Рельеф местности представляет собой слабовсхолмленную равнину с редкой сетью балок и оврагов. Альтитуды скважин колеблются от 152,5 до 199 м, увеличиваясь на восток в сторону Мугоджарских гор.

Расстояние до г. Актюбе от месторождения составляет 260км. Ближайшим населенным пунктом является поселок Жаркамыс в 35 км на СЗ. В непосредственной близости находятся разрабатываемые нефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения: Каратобе Южное, Жанажол, Кенкияк (надсолевые и подсолевые залежи), Кокжиде и другие. Ближайшая железнодорожная станция Караулкельды находится в 140 км на СЗ. Расстояние до газо-нефтеперекачивающей станции Кенкияк составляет 82 км.

Согласно данным группового технического проекта на строительство эксплуатационной скважины №27D будет осуществляться с помощью стационарной буровой установки типа ZJ-70 (или аналог SL-2500 Discovery) грузоподъемностью не менее 450 тн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1094,03 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 154,62 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Целью бурения является добыча нефти.

Проектная глубина– 4200м.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины:

Направление              508мм  0-100м

Кондуктор                   339,7мм  0-1000м

Техническая колонна      244,5мм  0-3560м

Эксплуатационная колонна 177,8мм  0-3800м

Экс.хвостовик  127мм  3750-4200м

С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважины при возможных ГНВП.

Продолжительность проведения работ. Процесс ведения работ по строительству 1 скважины будет состоять из следующих этапов (всего 154,62 суток):

- строительно-монтажные работы – 15,0 суток;

- подготовительные работы к бурению – 6,0 суток;

- бурение и крепление – 115,17 суток;

- освоение объектов – 18,45 суток.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства скважин проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.

Объем работ по строительству 1 скважины составляет 154,62 суток, из них:

- Подготовительные работы к бурению – 6,0 дня.

- Строительство и монтаж буровой установки – 15,0 дней.

- Бурение и крепление скважин – 115,17 дней.

- Освоение – 18,45 дней.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительно-монтажных работах на месторождении Лактыбай являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001, выбросы пыли, образуемой при подготовке площадки.

- Источник №6002, выбросы пыли, образуемой при работе бульдозера.

- Источник №6003, выбросы пыли, образуемой при работе автосамосвала.

- Источник №6004, выбросы пыли, образуемой при уплотнении грунта катками.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при бурении 1 скважины на месторождении Лактыбай являются:

Организованные источники:

- Источник №0001 буровая установка (ZJ-70).

- Источник №0002 цементировочный агрегат.

- Источник №0003 ДЭС – для выработки электроэнергии.

- Источник №0004 передвижная паровая установка (ППУ).

Неорганизованные источники:

- Источник №6005 сварочный пост.

- Источник №6006 смесительная установка СМН-20.

- Источник №6007 насосная установка для перекачки дизтоплива.

- Источник №6008 емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и передвижных источников.

- Источник №6009 емкость для бурового шлама.

- Источник №6010 емкость масла.

- Источник №6011 емкость отработанных масел.

- Источник №6012 емкость для бензина.

- Источник №6013 емкость для топлива.

- Источник №6014 склад цемента.

- Источник №6015 блок приготовления цементных растворов.

- Источник №6016 блок приготовления буровых растворов.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при освоении 1 скважины на месторождении Лактыбай являются:

Организованные источники:

- Источник №0005 буровая установка (ZJ-70).

- Источник №0006 резервуары.

Неорганизованные источники:

- Источник №6017 скважина.

- Источник №6018 нефтегазосеператор.

- Источник №6019 насосная установка для перекачки нефти.

- Источник №6020 емкость для хранения топлива.

В целом по месторождению Лактыбай выявлено: при строительно-монтажных работах – 4 неорганизованных источников; при бурении скважин - 16 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 4, неорганизованных - 12; при освоении скважин - 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 2, неорганизованных - 4.

Таблица 3.4– Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительстве скважины №27D на месторождении Лактыбай при использовании БУ ZJ-70

| Код | Н а и м е н о в а н и е |  | Класс | Выброс | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | ОБУВ, | опас- | вещества | с учетом |
|  |  | мг/м3 | ности | с учетом | очистки, т/год |
|  |  |  | ЗВ | очистки, г/с | (M) 1 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Буровая установка ZJ-70 |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 3 | 0,00364 | 0,00157 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 2 | 0,00038 | 0,00017 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 2 | 7,0537 | 98,13 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 3 | 9,17 | 127,601 |
| 0328 | Углерод |  | 3 | 1,17557 | 16,3479 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 3 | 2,376799084 | 32,706206052 |
| 0333 | Сероводород |  | 2 | 0,00005406 | 0,0000326 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 4 | 5,8786 | 81,7396 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 50 |  | 1,45438746 | 3,40352903 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 30 |  | 0,2978 | 0,6074 |
| 0501 | Пентилены |  | 4 | 0,0405 | 0,0826 |
| 0602 | Бензол |  | 2 | 0,0324 | 0,0661 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 3 | 0,0024 | 0,005 |
| 0621 | Метилбензол |  | 3 | 0,0324 | 0,0661 |
| 0627 | Этилбензол |  | 3 | 0,0008 | 0,0017 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 2 | 0,28207 | 3,9264 |
| 1325 | Формальдегид |  | 2 | 0,28207 | 3,9264 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 4 | 2,87635 | 39,75798 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая 70% |  | 3 | 0,42443 | 0,18337 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20 % |  | 3 | 0,00861 | 0,01404 |
|  | В С Е Г О : |  |  | 31,392960604 | 408,567097682 |

Всего стационарными источниками при продолжительности строительства эксплуатационной скважины №27D на месторождении Лактыбай в атмосферу будет выбрасываться 408,567 т/г загрязняющих веществ.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 2, 3 и 4 классов опасности:

- высокоопасные – диоксид азота, формальдегид, сероводород, оксиды марганца, пропеналь, бензол.

- опасные – оксид азота, диоксид серы, сажа, оксид железа, толуол, ксилол, пыль, этилбензол;

- малоопасные – углеводороды, оксид углерода.

Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК

В процессе бурения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов, с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.

Отходы образуются:

- при приготовлении бурового раствора;

- в процессе строительства и освоения скважины;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- отработанный буровой раствор;

- буровой шлам;

- ТБО;

- промасленная ветошь;

- металлолом;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные аккумуляторы.

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3.

Буровые отходы накапливаются и хранятся в емкостях на буровой площадке, откуда отходы направляются в специализированную организацию на утилизацию. Весь объем бурового шлама вывозится по договору со специализированной организацией. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов представлены в таблице 5.8.

Для отработанного бурового раствора предусмотрены 3 автоцистерны по 10м3 = 30м3.

Отработанный буровой раствор вывозится согласно договору со специализированной организацией. ОБР будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Твердо-бытовые отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в контейнеры и вывозятся согласно договору.

Для ТБО предусмотрен 1 контейнер объемом 10м3.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г срок хранения ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Промасленная ветошь. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера.

Объем емкости для временного хранения промасленной ветоши составляет 2м3. Плотность ветоши составляет 0,210т/м3.

Металлолом собирается на площадке для временного складирования металлолома.  По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера.

Огарки сварочных электродов – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.

Специализированная организация по вывозу отходов будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Отработанные масла – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте.

Для отработанных масел предусмотрена 1 емкость объемом 5 м3.

Отходы будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Таблица 5.4- Количественный и качественный состав отходов скв №27D

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 2000,045 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1997,821 |
| отходов потребления | - | 2,22 |
| Опасные отходы |  |  |
| # Буровой шлам | - | 894,128 |
| # Отработанный буровой раствор | - | 1103,388 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,1524 |
| Отработанные масла | - | 0,00021 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлом | - | 0,1517 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 |
| # ТБО | - | 2,22 |