ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| РЕВ. № | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	ОБЩиЕ Сведение о месторождении	10

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ	12

3.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	14

3.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	14

3.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	15

3.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	18

3.4	Рассеивания вредных веществ в атмосферу	20

3.5	Возможные залповые и аварийные выбросы	24

3.6	Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	25

3.7	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	25

3.8	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	33

3.9	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	33

3.10	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	34

3.11	Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	40

4.	Оценка воздействий на состояние вод	42

4.1	Характеристика современного состояния водных ресурсов	42

4.2	Характеристика источника водоснабжения	44

4.3	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений	44

4.4	Оценка влияния объекта при строительстве водоснабжения на подземные воды	45

4.5	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод	45

4.6	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов	45

4.7	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения	45

4.8	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды	46

5.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	47

5.1	Виды и объемы образования отходов	47

Буровой шлам	51

Отработанный буровой раствор	51

ТБО	51

5.3	Рекомендации по управлению отходами	51

6	Оценка физических воздействий на окружающую среду	53

6.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия	53

6.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ	60

Критерии оценки радиационной ситуации	61

7	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	62

7.1	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	62

7.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	62

7.3	Планируемые мероприятия и проектные решения	64

7.4	Организация экологического мониторинга почв	64

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	65

8.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	65

8.2	Характеристика воздействия объекта на растительность	65

8.3	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	66

8.4	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	66

8.5	Ожидаемые изменения в растительном покрове	66

8.6	Рекомендации по сохранению растительных сообществ	67

8.7	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий	68

9	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	69

9.1	Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране	69

9.2	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир	71

10	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	72

11	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	73

11.1	Социально-экономические условия района	73

12	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	77

13	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ	82

13.1	Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды	83

13.2	Факторы негативного воздействия на геологическую среду	84

13.3	Оценка воздействия на растительно-почвенный покров	84

13.4	Факторы воздействия на животный мир	85

13.5	Оценка воздействия на социально-экономическую сферу	86

13.6	Состояние здоровья населения	87

13.7	Охрана памятников истории и культуры	87

Приложение 1 - РАСЧЕТЫ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ	89

Приложение №2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов НДВ на скв №27D	118

Приложение №3 Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ при строительства	123

Приложение №4 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха при строительстве	131

Приложение 5 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)	140

Приложение 6 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год	140

Приложение 7 Перечень источников залповых выбросов	140

Приложение 8 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения	142

Приложение 9 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	143

Приложение 10 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города	144

Приложение 11 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.	145

Приложение 12  План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)	145

Приложение 13 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ на период бурения	Ошибка! Закладка не определена.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ на период освоения	Ошибка! Закладка не определена.

Приложение 14 Лицензия	147

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2.2- Общие сведения о конструкции скважины	12

Таблица 3.1- Общая климатическая характеристика	14

Таблица 3.2- Средняя температура воздуха за месяц и за год, 0С	14

Таблица 3.5- Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны	16

Таблица 3.6– Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительстве скважины №27D на месторождении Лактыбай при использовании БУ ZJ-70	19

Таблица 3.7- Метеорологические характеристики района	21

Таблица 3.8- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам от скважины №27D на период бурения	22

Таблица 3.9-Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам от скважины №27D на период освоения	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица 3.10- Нормативы выбросов загрязняющих веществ	26

Таблица 3.11– План график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках	37

Таблица 4.1 Подземные воды 2 квартал 2025г	43

Таблица 4.2 Подземные воды 2 квартал 2026г	43

Таблица 4.2- Баланс водопотребления и водоотведения	44

Таблица 5.1– Объем выбуренной породы, образуемой при строительстве скважины №27D	49

Таблица 5.2 - Образование ТБО при строительстве скважин на месторождении Лактыбай	50

Таблица 5.3 - Расчет объемов отработанного моторного масла	51

Таблица 5.4- Количественный и качественный состав отходов скв №27D	51

Таблица 6.1 - Звуковое давление	54

Таблица 6.2 - Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах	55

Таблица 11.1  Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 апреля 2026г.	73

Таблица 11.2  Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Актюбинской области за 2026г.	74

Таблица 11.3 Занятое население на основной работе по видам экономической деятельности и статусу занятости по районам Актюбинской области за 2026г.	75

Таблица 13.1- Градации пространственного масштаба воздействия	82

Таблица 13.2- Градации временного масштаба воздействия	82

Таблица 13.3- Градации интенсивности воздействия	82

Таблица 13.4- Градации значимости воздействий	83

Таблица 13.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды	84

Таблица 13.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду	84

Таблица 13.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров	85

Таблица 13.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир	86

Таблица 13.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу	86

Таблица 13.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин	86

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1.1 - Обзорная карта	11

Рис. 3.1 - Роза ветров	15

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИИ

Приложение 1 – Расчеты выбросов в атмосферу в период строительств;

Приложение 2-1 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов НДВ

Приложение 3 – Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ;

Приложение 4 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха;

Приложение 5 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО);

Приложение 6 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год;

Приложение 7 - Перечень источников залповых выбросов;

Приложение 8 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения;

Приложение 9 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу;

Приложение 10 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города;

Приложение 11 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ;

Приложение 12 – План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов);

Приложение 13 – Сводная таблица;

Приложение 14 –Лицензия.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на бурение эксплуатационной скважины №27D на месторождении Лактыбай», месторождение Лактыбай расположено в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Казахтуркмунай».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

| Разработчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» г. Атырау, мкр. Нурсая, пр.Елорда, ст. 10а тел: 8 (7122) 30-54-04 Факс: 8 (7122) 30-54-19 | ТОО «Казахтуркмунай» г.Актобе пр. Санкибай батыра 173/1, каб.402. тел:7(7132)41 17 96 |

- ОБЩиЕ Сведение о месторождении

Месторождение Лактыбай находится в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

В орографическом отношении площадь работ располагается в пределах Предуральского плато к югу от песчаного массива Кокжиде. Рельеф местности представляет собой слабовсхолмленную равнину с редкой сетью балок и оврагов. Альтитуды скважин колеблются от 152,5 до 199 м, увеличиваясь на восток в сторону Мугоджарских гор.

Расстояние до г. Актюбе от месторождения составляет 260км. Ближайшим населенным пунктом является поселок Жаркамыс в 35 км на СЗ. В непосредственной близости находятся разрабатываемые нефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения: Каратобе Южное, Жанажол, Кенкияк (надсолевые и подсолевые залежи), Кокжиде и другие. Ближайшая железнодорожная станция Караулкельды находится в 140 км на СЗ. Расстояние до газо-нефтеперекачивающей станции Кенкияк составляет 82 км.

Рис. 1.1 - Обзорная карта

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

Согласно данным группового технического проекта на строительство эксплуатационной скважины №27D будет осуществляться с помощью стационарной буровой установки типа ZJ-70 (или аналог SL-2500 Discovery) грузоподъемностью не менее 450 тн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1094,03 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 154,62 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Целью бурения является добыча нефти.

Проектная глубина– 4200м.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.

Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины:

Направление              508мм  0-100м

Кондуктор                   339,7мм  0-1000м

Техническая колонна      244,5мм  0-3560м

Эксплуатационная колонна 177,8мм  0-3800м

Экс.хвостовик  127мм  3750-4200м

С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважины при возможных ГНВП.

Продолжительность проведения работ. Процесс ведения работ по строительству 1 скважины будет состоять из следующих этапов (всего 154,62 суток):

- строительно-монтажные работы – 15,0 суток;

- подготовительные работы к бурению – 6,0 суток;

- бурение и крепление – 115,17 суток;

- освоение объектов – 18,45 суток.

Таблица 2.1- Общие сведения о конструкции скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска *, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление | 508,0мм | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Кондуктор | 339,7мм | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| Техническая | 244,5/250,83мм | 0 | 3560 | 0 | 3560 |
| Эксплуатационная | 177,8мм | 0 | 3800 | 0 | 3800 |
| Экс.хвостовик | 127мм | 3750 | 4200 | 3750 | 4200 |

Примечание: * Глубины спуска обсадных колонн будут корректироваться по результатам бурения.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом, продолжительной холодной зимой, с большими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Самое холодное время года — январь и февраль, когда температура опускается до -30-350С. Зимой наблюдается продолжительный период морозной погоды, который начинается примерно в середине декабря. Период морозной погоды продолжается до середины марта.

Лето сухое, жаркое, безоблачное и продолжительное, температура поднимается до +30+400С. Солнечное сияние летом продолжается от 10 до 12 часов в сутки, зимой соответственно 5-6 часов. За год составляет 2600-2700 часов. Устойчивый переход температуры через +150С (условное начало лета) наступает во второй половине первой декады мая, а осенью этот переход совершается в середине сентября. Средняя температура летних месяцев составляет +22 +240С.

Безморозный период длится 165-170 дней. В последней декаде сентября возможны умеренные заморозки как воздуха, так и почвы. Отмечаются морозные погоды при температуре воздуха ниже -25 и ветре более 6 м/с. В особо морозные зимы температура опускается до -400С.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождения Лактыбай Актюбинской области Байганинский район представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Карауылкелди за 2024 г.

Таблица 3.1- Общая климатическая характеристика

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, η | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (XII) | -8,60С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого жаркого месяца (VIII) | +31,9 0С |
| Годовое количество осадков за холодный период года (XI-III) | 126,0 мм |
| Годовое количество осадков за теплый период года (IV-Х) | 87,3 мм |

Таблица 3.2- Средняя температура воздуха за месяц и за год, 0С

| Год | Макс Скор. | штиль | Сред. Скор. | Повторяемость направлений в процентах и ​​средней скорости по узлам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С |  | СВ |  | В |  | ЮВ |  | Ю |  | ЮЗ |  | З |  | СЗ |  |
| 2025 | 21м/с | 257 | 2,2 м/с | 7 | 2,0 | 9 | 2,2 | 15 | 2,3 | 21 | 2,3 | 12 | 2,6 | 13 | 2,6 | 13 | 2,4 | 10 | 2,3 |

Рис. 3.1 - Роза ветров

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Для ТОО «Казахтуркмунай» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами ТОО «Компания Эколайн» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности ТОО «Казахтуркмунай».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух месторождения Лактыбай проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.3- Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны

| Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация I квартал | Фактическая концентрация II квартал | Фактическая концентрация III квартал | Фактическая концентрация IV квартал | Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр) | Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЗЗ север | Азота диоксид | 0,058 | 0,051 | 0,045 | 0,038 | 0,2 | не превышает |
|  | Сероводород | 0,0038 | 0,0032 | 0,0025 | 0,0028 | 0,008 | не превышает |
|  | Углерод оксид | 1.48 | 1,34 | 1.28 | 1.22 | 5,0 | не превышает |
|  | Сера диоксид | 0.041 | 0.032 | 0.025 | 0.021 | 0,5 | не превышает |
|  | Сажа | 0.062 | 0.053 | 0.046 | 0.039 | 0,15 | не превышает |
|  | углеводороды С1-С5 | 12,6 | 8,4 | 7,1 | 6,5 | 50,0 | не превышает |
|  | углеводороды С6-С10 | 7,4 | 5,3 | 6,1 | 5,8 | 30,0 | не превышает |
| СЗЗ восток | Азота диоксид | 0,056 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,2 | не превышает |
|  | Сероводород | 0,0048 | 0,0036 | 0,0031 | 0,0038 | 0,008 | не превышает |
|  | Углерод оксид | 1.43 | 1,24 | 1.18 | 1.23 | 5,0 | не превышает |
|  | Сера диоксид | 0.035 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0,5 | не превышает |
|  | Сажа | 0.056 | 0.041 | 0.038 | 0.025 | 0,15 | не превышает |
|  | углеводороды С1-С5 | 16,6 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | 50,0 | не превышает |
|  | углеводороды С6-С10 | 5,8 | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 30,0 | не превышает |
| СЗЗ юг | Азота диоксид | 0,042 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,2 | не превышает |
|  | Сероводород | 0,0038 | 0,0025 | 0,0029 | 0,0032 | 0,008 | не превышает |
|  | Углерод оксид | 1.32 | 1,14 | 1.23 | 1.29 | 5,0 | не превышает |
|  | Сера диоксид | 0.041 | 0.025 | 0.024 | 0.032 | 0,5 | не превышает |
|  | Сажа | 0.074 | 0.045 | 0.036 | 0.036 | 0,15 | не превышает |
|  | углеводороды С1-С5 | 14,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 50,0 | не превышает |
|  | углеводороды С6-С10 | 5,2 | 5,8 | 4,5 | 5,8 | 30,0 | не превышает |
| СЗЗ запад | Азота диоксид | 0,045 | 0,045 | 0,038 | 0,032 | 0,2 | не превышает |
|  | Сероводород | 0,0045 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0038 | 0,008 | не превышает |
|  | Углерод оксид | 1.27 | 1.27 | 1.11 | 1.18 | 5,0 | не превышает |
|  | Сера диоксид | 0.051 | 0.051 | 0.025 | 0.032 | 0,5 | не превышает |
|  | Сажа | 0.058 | 0.058 | 0.052 | 0.041 | 0,15 | не превышает |
|  | углеводороды С1-С5 | 17,6 | 17,6 | 8,4 | 7,6 | 50,0 | не превышает |
|  | углеводороды С6-С10 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 5,6 | 30,0 | не превышает |

Анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождения Лактыбай показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства скважин проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.

Объем работ по строительству 1 скважины составляет 154,62 суток, из них:

- Подготовительные работы к бурению – 6,0 дня.

- Строительство и монтаж буровой установки – 15,0 дней.

- Бурение и крепление скважин – 115,17 дней.

- Освоение – 18,45 дней.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительно-монтажных работах на месторождении Лактыбай являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001, выбросы пыли, образуемой при подготовке площадки.

- Источник №6002, выбросы пыли, образуемой при работе бульдозера.

- Источник №6003, выбросы пыли, образуемой при работе автосамосвала.

- Источник №6004, выбросы пыли, образуемой при уплотнении грунта катками.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при бурении 1 скважины на месторождении Лактыбай являются:

Организованные источники:

- Источник №0001 буровая установка (ZJ-70).

- Источник №0002 цементировочный агрегат.

- Источник №0003 ДЭС – для выработки электроэнергии.

- Источник №0004 передвижная паровая установка (ППУ).

Неорганизованные источники:

- Источник №6005 сварочный пост.

- Источник №6006 смесительная установка СМН-20.

- Источник №6007 насосная установка для перекачки дизтоплива.

- Источник №6008 емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и передвижных источников.

- Источник №6009 емкость для бурового шлама.

- Источник №6010 емкость масла.

- Источник №6011 емкость отработанных масел.

- Источник №6012 емкость для бензина.

- Источник №6013 емкость для топлива.

- Источник №6014 склад цемента.

- Источник №6015 блок приготовления цементных растворов.

- Источник №6016 блок приготовления буровых растворов.

Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при освоении 1 скважины на месторождении Лактыбай являются:

Организованные источники:

- Источник №0005 буровая установка (ZJ-70).

- Источник №0006 резервуары.

Неорганизованные источники:

- Источник №6017 скважина.

- Источник №6018 нефтегазосеператор.

- Источник №6019 насосная установка для перекачки нефти.

- Источник №6020 емкость для хранения топлива.

В целом по месторождению Лактыбай выявлено: при строительно-монтажных работах – 4 неорганизованных источников; при бурении скважин - 16 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 4, неорганизованных - 12; при освоении скважин - 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 2, неорганизованных - 4.

Таблица 3.4– Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительстве скважины №27D на месторождении Лактыбай при использовании БУ ZJ-70

| Код | Н а и м е н о в а н и е |  | Класс | Выброс | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | ОБУВ, | опас- | вещества | с учетом |
|  |  | мг/м3 | ности | с учетом | очистки, т/год |
|  |  |  | ЗВ | очистки, г/с | (M) 1 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Буровая установка ZJ-70 |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 3 | 0,00364 | 0,00157 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 2 | 0,00038 | 0,00017 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 2 | 7,0537 | 98,13 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 3 | 9,17 | 127,601 |
| 0328 | Углерод |  | 3 | 1,17557 | 16,3479 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 3 | 2,376799084 | 32,706206052 |
| 0333 | Сероводород |  | 2 | 0,00005406 | 0,0000326 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 4 | 5,8786 | 81,7396 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 50 |  | 1,45438746 | 3,40352903 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 30 |  | 0,2978 | 0,6074 |
| 0501 | Пентилены |  | 4 | 0,0405 | 0,0826 |
| 0602 | Бензол |  | 2 | 0,0324 | 0,0661 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 3 | 0,0024 | 0,005 |
| 0621 | Метилбензол |  | 3 | 0,0324 | 0,0661 |
| 0627 | Этилбензол |  | 3 | 0,0008 | 0,0017 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 2 | 0,28207 | 3,9264 |
| 1325 | Формальдегид |  | 2 | 0,28207 | 3,9264 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 4 | 2,87635 | 39,75798 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая 70% |  | 3 | 0,42443 | 0,18337 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20 % |  | 3 | 0,00861 | 0,01404 |
|  | В С Е Г О : |  |  | 31,392960604 | 408,567097682 |

Всего стационарными источниками при продолжительности строительства эксплуатационной скважины №27D на месторождении Лактыбай в атмосферу будет выбрасываться 408,567 т/г загрязняющих веществ.

В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 2, 3 и 4 классов опасности:

- высокоопасные – диоксид азота, формальдегид, сероводород, оксиды марганца, пропеналь, бензол.

- опасные – оксид азота, диоксид серы, сажа, оксид железа, толуол, ксилол, пыль, этилбензол;

- малоопасные – углеводороды, оксид углерода.

Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.

  - Рассеивания вредных веществ в атмосферу

В связи с тем, что выбросы пыли в процессе строительства проектируемого объекта носят залповый и кратковременный характер и весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков – поочередную, в которых основными источниками выбросов в атмосферу является разравнивание, выкапывание, погрузка, перевозка, а также в связи с тем, что остальные выбросы от автотранспорта представляют из себя «передвижные» источники, расчет рассеивания на период благоустройства проводить нецелесообразно.

В соответствии с нормами проектирования в Республике Казахстан для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 18 к приказу Министра ООС РК от 18.04 2008 г. № 100-п).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки».

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

степень опасности источников загрязнения;

поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождений Лактыбай Актюбинской области Байганинскому района представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Карауылкелди за 2024г.

Таблица 3.5- Метеорологические характеристики района

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | +31,9 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -8,6 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 7 |
| СВ | 9 |
| В | 15 |
| ЮВ | 21 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 13 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |

Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.8, приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК > Ф.

Таблица 3.6- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам от скважины №27D на период бурения

| Код |  | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) | Необхо- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загр. | Н а и м е н о в а н и е | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | димость |
| веще- | вещества | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.00364 | 2 | 0.0091 | Нет |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.00038 | 2 | 0.038 | Нет |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 9.17 | 3.78 | 22.925 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 1.17557 | 3.78 | 7.8371 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 5.8786 | 3.78 | 1.1757 | Да |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 1.45438746 | 2 | 0.0291 | Нет |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 0.2978 | 2 | 0.0099 | Нет |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1.5 |  |  | 0.0405 | 2 | 0.027 | Нет |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 0.0324 | 2 | 0.108 | Да |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.2 |  |  | 0.0024 | 2 | 0.012 | Нет |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.0324 | 2 | 0.054 | Нет |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 0.0008 | 2 | 0.040 | Нет |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.03 | 0.01 |  | 0.28207 | 3.78 | 9.4023 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 2.87635 | 3.75 | 2.8764 | Да |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.15 | 0.05 |  | 0.42443 | 2 | 2.8295 | Да |
|  | кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.00861 | 2 | 0.0287 | Нет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 7.0537 | 3.78 | 35.2685 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 2.376799084 | 3.77 | 4.7536 | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.00005406 | 2 | 0.0068 | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.28207 | 3.78 | 5.6414 | Да |

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены таблицами в приложении.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ для промплощадок показал, что уровень загрязнения за пределами промышленной площадки составил менее 1 ПДК.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

  - Возможные залповые и аварийные выбросы

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.

В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:

- соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, термоизоляции горячих поверхностей;

- обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

  - Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Предложения по нормативам НДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период строительства представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.7- Нормативы выбросов загрязняющих веществ

|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |
| цех, участок | точ- | существующее положение |  |  | на 2024 год (скв. №46) |  |  |  |  | Н Д В |  |  | дос- |  |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |  |
| Код и наименование |  | г/с | т/год |  | г/с |  | т/год |  |  | г/с | т/год |  | ния |  |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  |  | 0.00364 |  | 0.00157 |  |  | 0.00364 | 0.00157 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.00364 |  | 0.00157 |  |  | 0.00364 | 0.00157 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  |  | 0.00038 |  | 0.00017 |  |  | 0.00038 | 0.00017 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.00038 |  | 0.00017 |  |  | 0.00038 | 0.00017 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 3.146 |  | 80.2 |  |  | 3.146 | 80.2 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.13 |  | 0.215 |  |  | 0.13 | 0.215 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.2917 |  | 0.325 |  |  | 0.2917 | 0.325 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.34 |  | 4.54 |  |  | 0.34 | 4.54 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 3.146 |  | 12.85 |  |  | 3.146 | 12.85 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 7.0537 |  | 98.13 |  |  | 7.0537 | 98.13 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 4.09 |  | 104.3 |  |  | 4.09 | 104.3 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.169 |  | 0.279 |  |  | 0.169 | 0.279 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.379 |  | 0.422 |  |  | 0.379 | 0.422 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.442 |  | 5.9 |  |  | 0.442 | 5.9 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 4.09 |  | 16.7 |  |  | 4.09 | 16.7 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 9.17 |  | 127.601 |  |  | 9.17 | 127.601 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 0.5243 |  | 13.36 |  |  | 0.5243 | 13.36 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.02167 |  | 0.0358 |  |  | 0.02167 | 0.0358 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.0486 |  | 0.0541 |  |  | 0.0486 | 0.0541 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.0567 |  | 0.757 |  |  | 0.0567 | 0.757 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 0.5243 |  | 2.141 |  |  | 0.5243 | 2.141 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 1.17557 |  | 16.3479 |  |  | 1.17557 | 16.3479 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 1.049 |  | 26.73 |  |  | 1.049 | 26.73 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.0433 |  | 0.0716 |  |  | 0.0433 | 0.0716 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.0972 |  | 0.1082 |  |  | 0.0972 | 0.1082 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.1133 |  | 1.514 |  |  | 0.1133 | 1.514 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 1.049 |  | 4.282 |  |  | 1.049 | 4.282 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервуары для нефти | 0006 |  |  |  | 0.02492 |  | 0.00028 |  |  | 0.02492 | 0.00028 |  | 2027 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина | 6017 |  |  |  | 0.0000788 |  | 0.0001256 |  |  | 0.0000788 | 0.0001256 |  | 2027 |  |
| НГС | 6018 |  |  |  | 0.000000284 |  | 0.000000452 |  |  | 0.000000284 | 0.000000452 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 2.376799084 |  | 32.706206052 |  |  | 2.376799084 | 32.706206052 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для топлива | 6013 |  |  |  | 0.000018 |  | 0.000023 |  |  | 0.000018 | 0.000023 |  | 2027 |  |
| Емкость для хранения | 6008 |  |  |  | 0.000018 |  | 0.0000038 |  |  | 0.000018 | 0.0000038 |  | 2027 |  |
| топлива ДЭС+ППУ+ПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость масла | 6010 |  |  |  | 0.00000003 |  | 0.0000004 |  |  | 0.00000003 | 0.0000004 |  | 2027 |  |
| Емкость отработанных | 6011 |  |  |  | 0.00000003 |  | 0.0000004 |  |  | 0.00000003 | 0.0000004 |  | 2027 |  |
| масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для хранения | 6020 |  |  |  | 0.000018 |  | 0.000005 |  |  | 0.000018 | 0.000005 |  | 2027 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.00005406 |  | 0.0000326 |  |  | 0.00005406 | 0.0000326 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 2.622 |  | 66.8 |  |  | 2.622 | 66.8 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.1083 |  | 0.179 |  |  | 0.1083 | 0.179 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.243 |  | 0.2706 |  |  | 0.243 | 0.2706 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.2833 |  | 3.785 |  |  | 0.2833 | 3.785 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 2.622 |  | 10.705 |  |  | 2.622 | 10.705 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 5.8786 |  | 81.7396 |  |  | 5.8786 | 81.7396 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| резервуары для нефти | 0006 |  |  |  | 0.12833 |  | 0.00143 |  |  | 0.12833 | 0.00143 |  | 2027 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для бурового | 6009 |  |  |  | 0.0889 |  | 0.8845 |  |  | 0.0889 | 0.8845 |  | 2027 |  |
| шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 1.2226 |  | 2.4942 |  |  | 1.2226 | 2.4942 |  | 2027 |  |
| Блок приготовления | 6016 |  |  |  | 0.00025 |  | 0.00065 |  |  | 0.00025 | 0.00065 |  | 2027 |  |
| буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина | 6017 |  |  |  | 0.000406 |  | 0.0006467 |  |  | 0.000406 | 0.0006467 |  | 2027 |  |
| Насосная установка для | 6019 |  |  |  | 0.0139 |  | 0.0221 |  |  | 0.0139 | 0.0221 |  | 2027 |  |
| перекачки нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГС | 6018 |  |  |  | 0.00000146 |  | 0.00000233 |  |  | 0.00000146 | 0.00000233 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 1.45438746 |  | 3.40352903 |  |  | 1.45438746 | 3.40352903 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 0.2978 |  | 0.6074 |  |  | 0.2978 | 0.6074 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.2978 |  | 0.6074 |  |  | 0.2978 | 0.6074 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 0.0405 |  | 0.0826 |  |  | 0.0405 | 0.0826 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.0405 |  | 0.0826 |  |  | 0.0405 | 0.0826 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 0.0324 |  | 0.0661 |  |  | 0.0324 | 0.0661 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.0324 |  | 0.0661 |  |  | 0.0324 | 0.0661 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 0.0024 |  | 0.005 |  |  | 0.0024 | 0.005 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.0024 |  | 0.005 |  |  | 0.0024 | 0.005 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 0.0324 |  | 0.0661 |  |  | 0.0324 | 0.0661 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.0324 |  | 0.0661 |  |  | 0.0324 | 0.0661 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0627) Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость дя бензина | 6012 |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0017 |  |  | 0.0008 | 0.0017 |  | 2027 |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0017 |  |  | 0.0008 | 0.0017 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 0.1258 |  | 3.209 |  |  | 0.1258 | 3.209 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.0052 |  | 0.0086 |  |  | 0.0052 | 0.0086 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.01167 |  | 0.013 |  |  | 0.01167 | 0.013 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.0136 |  | 0.1817 |  |  | 0.0136 | 0.1817 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 0.1258 |  | 0.5141 |  |  | 0.1258 | 0.5141 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.28207 |  | 3.9264 |  |  | 0.28207 | 3.9264 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  | 0.1258 |  | 3.209 |  |  | 0.1258 | 3.209 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  | 0.0052 |  | 0.0086 |  |  | 0.0052 | 0.0086 |  | 2027 |  |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  | 0.01167 |  | 0.013 |  |  | 0.01167 | 0.013 |  | 2027 |  |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  | 0.0136 |  | 0.1817 |  |  | 0.0136 | 0.1817 |  | 2027 |  |
| Дизельная | 0005 |  |  |  | 0.1258 |  | 0.5141 |  |  | 0.1258 | 0.5141 |  | 2027 |  |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.28207 |  | 3.9264 |  |  | 0.28207 | 3.9264 |  | 2027 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельная | 0001 |  |  |  |  | 1.258 | 32.09 |  |  | 1.258 |  | 32.09 |  | 2027 |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементировочный | 0002 |  |  |  |  | 0.052 | 0.086 |  |  | 0.052 |  | 0.086 |  | 2027 |
| агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передвижная паровая | 0004 |  |  |  |  | 0.1167 | 0.13 |  |  | 0.1167 |  | 0.13 |  | 2027 |
| установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЭС вахтового поселка | 0003 |  |  |  |  | 0.136 | 1.817 |  |  | 0.136 |  | 1.817 |  | 2027 |
| Дизельная | 0005 |  |  |  |  | 1.258 | 5.141 |  |  | 1.258 |  | 5.141 |  | 2027 |
| электростанция при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для топлива | 6013 |  |  |  |  | 0.00652 | 0.00813 |  |  | 0.00652 |  | 0.00813 |  | 2027 |
| Насоная установка для | 6007 |  |  |  |  | 0.0361 | 0.4824 |  |  | 0.0361 |  | 0.4824 |  | 2027 |
| перекачки дизельного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для хранения | 6008 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.00136 |  |  | 0.0065 |  | 0.00136 |  | 2027 |
| топлива ДЭС+ППУ+ПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость масла | 6010 |  |  |  |  | 0.000005 | 0.00007 |  |  | 0.000005 |  | 0.00007 |  | 2027 |
| Емкость отработанных | 6011 |  |  |  |  | 0.000005 | 0.00007 |  |  | 0.000005 |  | 0.00007 |  | 2027 |
| масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость для хранения | 6020 |  |  |  |  | 0.00652 | 0.00195 |  |  | 0.00652 |  | 0.00195 |  | 2027 |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  |  | 2.87635 | 39.75798 |  |  | 2.87635 |  | 39.75798 |  | 2027 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка площадки | 6001 | 0.0171 | 0.0074 |  |  |  |  |  |  | 0.0171 |  | 0.0074 |  | 2027 |
| Работа бульдозеров и | 6002 | 0.2984 | 0.1289 |  |  |  |  |  |  | 0.2984 |  | 0.1289 |  | 2027 |
| экскаваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа автосамосвала | 6003 | 0.00063 | 0.00027 |  |  |  |  |  |  | 0.00063 |  | 0.00027 |  | 2027 |
| При уплотнении грунта | 6004 | 0.1083 | 0.0468 |  |  |  |  |  |  | 0.1083 |  | 0.0468 |  | 2027 |
| катками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  | 0.42443 | 0.18337 |  |  |  |  |  |  | 0.42443 |  | 0.18337 |  | 2027 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  |  |  | 0.00009 | 0.00004 |  |  | 0.00009 |  | 0.00004 |  | 2027 |
| СМН-20 | 6006 |  |  |  |  | 0.00072 | 0.0012 |  |  | 0.00072 |  | 0.0012 |  | 2027 |
| Склад цемента | 6014 |  |  |  |  | 0.0039 | 0.0064 |  |  | 0.0039 |  | 0.0064 |  | 2027 |
| Блок приготовление | 6015 |  |  |  |  | 0.0039 | 0.0064 |  |  | 0.0039 |  | 0.0064 |  | 2027 |
| цементных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  |  | 0.00861 | 0.01404 |  |  | 0.00861 |  | 0.01404 |  | 2027 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 0.42443 | 0.18337 |  |  | 30,9685306 | 408.3837277 |  |  | 31.392960604 |  | 408.567097682 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  |  |  | 29.16776 | 403.64281 |  |  | 29.16776 |  | 403.64281 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  | 0.42443 | 0.18337 |  |  | 1,800770604 | 4,740917682 |  |  | 2.225200604 |  | 4.924287682 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1.

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

Величина:

- пренебрежимо малая: без последствий;

- малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;

- незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

- значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

Зона влияния:

- локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

- небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;

- регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.

Продолжительность воздействия:

- короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);

- средняя: 1-3 года;

- длительная: больше 3-х лет.

Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.

В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при строительных работах:

- на атмосферный воздух;

- физическое (шумовое);

- на геологическую среду;

- на поверхностные и подземные воды;

- на почвенный покров и почву;

- на растительный покров;

- на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);

- на памятники истории и культуры.

Климат района резкоконтинентальный с продолжительной холодной зимой устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом.  Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 1000 м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.

Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.

Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.

Уровень воздействия – незначительный.

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 154 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.

Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:

1) оценки качества окружающей среды;

2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;

3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;

4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;

5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.

Объектами экологического мониторинга являются:

1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

2) качество подземных вод;

3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;

4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;

5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;

6) воздействия изменения климата;

7) отходы и управление ими.

Экологический мониторинг основывается на:

1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;

2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;

3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;

4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;

5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;

6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) представлен в таблице 3.10.

Таблица 3.8– План график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках

| N источника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Дизельная электростанция при бурении БУ ZJ-70 | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 3,14583333333 | 10416,6667 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 4,08958333333 | 13541,6667 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,52430555556 | 1736,11111 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 1,04861111111 | 3472,22222 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 2,62152777778 | 8680,55556 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,12583333333 | 416,666667 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,12583333333 | 416,666667 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 1,25833333333 | 4166,66667 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0002 | Цементировочный агрегат | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,13 | 1969,69697 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,169 | 2560,60606 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,02166666667 | 328,282828 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,04333333333 | 656,565657 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,10833333333 | 1641,41414 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0052 | 78,7878788 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,0052 | 78,7878788 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,052 | 787,878788 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0003 | ДЭС вахтового поселка | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,34 | 695,296524 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,442 | 903,885481 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,05666666667 | 115,882754 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,11333333333 | 231,765508 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,28333333333 | 579,41377 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,0136 | 27,8118609 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,0136 | 27,8118609 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,136 | 278,118609 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0004 | Передвижная паровая установка | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,29166666667 | 3431,37255 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,37916666667 | 4460,78431 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,04861111111 | 571,895425 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,09722222222 | 1143,79085 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,24305555556 | 2859,47712 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,01166666667 | 137,254902 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,01166666667 | 137,254902 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,11666666667 | 1372,54902 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0005 | Дизельная электростанция при испытании | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 3,146 | 10417,2185 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 4,09 | 13543,0464 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,5243 | 1736,09272 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 1,049 | 3473,50993 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 2,622 | 8682,11921 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль | 1 раз/ кварт | 0,1258 | 416,556291 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,1258 | 416,556291 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 1,258 | 4165,56291 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 0006 | резервуары для нефти | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,02492 | 1,13686131 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0,12833 | 5,8544708 | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
| 6013 | Емкость для топлива | Сероводород | 1 раз/ кварт | 0,000018 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,00652 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0004 |

  - Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20 %, по второму режиму на 40 %, по третьему режиму на 60 %.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

- использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

- снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;

- использование газа для работы энергетических установок;

- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;

- прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

- ограничение использования автотранспорта на предприятии;

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:

- снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;

- прекращение движения автомобильного транспорта.

- Оценка воздействий на состояние вод

Гидрографическая сеть площади с постоянно текущими водами представлена рекой Эмба, протекающей западнее от района работ на расстоянии 18км.

Река имеет постоянный водоток и хорошо выработанную широкую долину. Русло реки сильно меандрирует. Долина реки довольно широкая, от 1-2 км на северо-востоке до 5-6 км на юго-западе. Ширина русла колеблется от 30 до 250 м, ширина живой струи 15-30 м. На всем протяжении река имеет небольшую (порядка 0,5-0,8 м) глубину, дно песчанистое. В отдельных местах у обрывистых берегов наблюдаются значительные глубины до нескольких метров с заиленным дном. Скорость течения реки 0,5-0,8 м/сек.

По реке Эмба прослеживается пойма и три надпойменные террасы. Пойма хорошо выражена, песчаная, возвышается над уровнем воды на 0,5-1,0 м. Первая надпойменная терраса развита широко, высота ее от 4 до 10 м. Третья надпойменная терраса развита как на левом, так и на правом берегах реки Эмбы. Высота террасы местами достигает 20 м.

По гидрологическому режиму Эмба представляет собой равнинную реку снегового таяния с кратковременным весенним половодьем и незначительным, вплоть до отсутствия, стоком в период летне-осенней и земней межени.

Основная фаза водного режима - весеннее половодье. В этот период проходит 90-95% годового стока. Подъем уровня воды начинается в апреле. Летне-осенняя межень наступает обычно в конце мая. Зимняя межень низкая, вплоть до промерзания.

Справа в реку Эмба впадает река Темир и протекает около 16 км на запад от месторождения Ю.Каратобе. Длина реки 213 км.

Подземные воды района с утвержденными для водоснабжения запасами приурочены к Эмбенскому артезианскому бассейну, в пределах которого подземные воды, в основном, надежно защищены от внешнего воздействия окружающей среды. Подземные воды, на рассматриваемой территории, выделяются в несколько самостоятельных водоносных горизонтов с разной глубиной залегания, например, воды альба залегают сравнительно не глубоко-5,6м, водоносный горизонт современных аллювиальных отложений имеет глубину залегания 2-4м.

Дождевые осадки играют незначительную роль в питании водотоков, дополняя только талый сток в период половодья. Поверхностный сток формируется, главным образом, за счет талых вод. Дождевые паводки здесь явление редкое, по объему стока они незначительны.

Грунтовые воды в пределах участка в период проведения инженерно-геологических изысканий скважинами не вскрыты до глубины 15.0 м от дневной поверхности.

  - Характеристика современного состояния водных ресурсов

Для ТОО «Казахтуркмунай» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами ТОО «ГидроЭкоРесурс-L» в 2025г, ИМЛ ТОО «Азия Incorporated» в 2026г была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности ТОО «Казахтуркмунай».

Анализ проб подземных вод был выполнен аккредитованной испытательной лабораторией в соответствии с методиками и ГОСТами, утвержденными в РК.

Таблица 4.1 Подземные воды 2 квартал 2025г

| Наименование показателей | Норма по НД | Фактически полученные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 кв |  | 3 кв |  |
|  |  | Скв №1 | Скв №2 | Скв №1 | Скв №2 |
| pН водородный показатель, ед.рН | 6-9 | 6,85 | 6,54 | 6,89 | 6,70 |
| Нерастворимые в воде вещества | Не более 1,5 | 0,066 | 0,052 | 0,069 | 0,055 |
| Азот аммоний | Не более 2,0 | 1,54 | н/о | 1,58 | н/о |
| Нитраты | Не более 45 | 1,00 | 1,60 | 1,08 | 1,66 |
| Нефтепродукты | Не более 0,1 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,038 |
| Фенолы | Не более 0,001 | н/о | н/о | н/о | н/о |
| Железо | Не более 0,3 | 0,11 | 0,03 | 0,15 | 0,05 |
| Хлориды | Не более 350 | 13,9 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
| Сульфаты | Не более 500 | 3,9 | 4,9 | 3,5 | 5,3 |
| Медь | Не более 1,0 | 0,0544 | 0,0354 | 0,0551 | 0,0363 |
| Цинк | Не более 5,0 | 0,088 | 0,055 | 0,090 | 0,058 |
| Сухой остаток | Не более 1000 | 63,3 | 53,5 | 62,7 | 53,0 |
| Калий | Не норм/ся | 35,5 | 41,1 | 34,0 | 4,07 |
| Натрий | Не более 200,0 | 123,0 | 14,0 | 121,0 | 13,0 |

Таблица 4.2 Подземные воды 2 квартал 2026г

| Точки отбора проб, координаты (долгота и широта) | Наименование загрязняющих веществ | ПДК | Фактическая концентрация, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скв №1 | Скв №2 |
| Подземные воды (мониторинговые скважины в районе ПСН) Месторождение Южное Каратобе | рН | Не нормируется | 6,65 | 6,68 |
|  | Сухой остаток | Не нормируется | 968,0 | 284,0 |
|  | Хлориды | Не нормируется | 297,8 | 99,3 |
|  | Взвешенные вещества | Не нормируется | 48,6 | 32,2 |
|  | Азот аммонии | Не нормируется | Не/обн | Не/обн |
|  | Жесткость общ | Не нормируется | 5,4 | 1,8 |
|  | Магний | Не нормируется | 7,2 | 2,4 |
|  | Кальций | Не нормируется | 96,0 | 32,0 |
|  | Сульфаты | Не нормируется | 218,2 | 19,4 |
|  | Нитраты | Не нормируется | 0,073 | 0,039 |
|  | Железо общее | Не нормируется | Не/обн | Не/обн |
|  | Нефтепродукты | Не нормируется | 0,014 | 0,009 |
|  | Калий | Не нормируется | 12,0 | 8,8 |
|  | Натрий | Не нормируется | 82,0 | 39,2 |
|  | Фенолы | Не нормируется | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Медь | Не нормируется | 0,0258 | 0,0312 |
|  | Цинк | Не нормируется | 0,0342 | 0,0427 |

  - Характеристика источника водоснабжения

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

На месторождении Лактыбай вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.

Баланс водоотведения и водопотребления при продолжительности бурения скважины №27D  на месторождении Лактыбай приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.3- Баланс водопотребления и водоотведения

| Потребитель | Продолжительность, сут в год | Количество | Норма расхода воды на ед. | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| Хоз-питьевые нужды | 55,84 | 70 | 0,15 | 10,5 | 586,32 | 10,5 | 586,32 |
| Всего |  |  |  |  | 586,32 |  | 586,32 |

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории строительства не производится, в связи с этим расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в природные объекты не осуществляется.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты.

Расчет объема сточных вод произведен согласно Приказу Министра ООС РК «Об утверждении методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от «3» мая 2012г №129-Ө:

Объем буровых сточных вод (VБСВ) рассчитывается согласно нижеследующей формуле:

Vсум = 2,0 х  Vобр

Vсум = 2,0 х 112,322 = 224,644 м3

Объем буровых сточных вод на скважину №27D  составляет – 224,644 м3 или 229,137тн.

  - Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений

Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые стоки) предусматривается система отстойников.

На период строительства водоснабжения способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

  - Оценка влияния объекта при строительстве водоснабжения на подземные воды

Основными источниками загрязнения почвогрунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве могут стать:

- емкости горюче-смазочных материалов;

- двигатели внутреннего сгорания;

- топливо и смазочные материалы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- задвижки высокого давления.

Вахтовый поселок. На территории базы будут размещены вагончики (жилые, столовая), склад ГСМ, дизельная, наружная уборная, специальные емкости для сбора жидких бытовых отходов и твердых отходов, специальные ёмкости для сбора отработанных масел.

  - Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

Согласно проектным данным, строительство будет осуществляться с использованием современных технологий.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.

Уровень воздействия. Незначительный период ведения работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.

Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение строительных работ согласно разработанному проекту строительства. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.

Остаточные последствия. Минимальные.

  - Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов

В связи с отсутствие на проектируемом объекте источников сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух нормативы предельно-допустимых сбросов не устанавливались.

  - Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- соблюдение технологического регламента;

- недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

  - Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ. При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в год.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК

В процессе бурения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов, с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.

Отходы образуются:

- при приготовлении бурового раствора;

- в процессе строительства и освоения скважины;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- отработанный буровой раствор;

- буровой шлам;

- ТБО;

- промасленная ветошь;

- металлолом;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные аккумуляторы.

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3.

Буровые отходы накапливаются и хранятся в емкостях на буровой площадке, откуда отходы направляются в специализированную организацию на утилизацию. Весь объем бурового шлама вывозится по договору со специализированной организацией. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов представлены в таблице 5.8.

Для отработанного бурового раствора предусмотрены 3 автоцистерны по 10м3 = 30м3.

Отработанный буровой раствор вывозится согласно договору со специализированной организацией. ОБР будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Твердо-бытовые отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в контейнеры и вывозятся согласно договору.

Для ТБО предусмотрен 1 контейнер объемом 10м3.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г срок хранения ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Промасленная ветошь. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера.

Объем емкости для временного хранения промасленной ветоши составляет 2м3. Плотность ветоши составляет 0,210т/м3.

Металлолом собирается на площадке для временного складирования металлолома.  По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера.

Огарки сварочных электродов – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.

Специализированная организация по вывозу отходов будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Отработанные масла – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте.

Для отработанных масел предусмотрена 1 емкость объемом 5 м3.

Отходы будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Расчет количества образования отходов

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) согласно приказу Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.

Объем скважины:

Расчет объема скважины производится по формуле:

Vскв = К *  * R2 * L,

где: 	К – коэффициент кавернозности;

R – внутренний радиус обсадной колонны;

L – глубина скважины (длина интервала), м.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1– Объем выбуренной породы, образуемой при строительстве скважины №27D

| Интервал | k | π | R2, м | V, м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-100 | 1,15 | 3,14 | 0,09290304 | 33,54729 | - |
| 100-1000 | 1,15 | 3,14 | 0,04939506 | 160,5288 | - |
| 1000-3560 | 1,1 | 3,14 | 0,02420358 | 214,0139 | - |
| 3560-3800 | 1,1 | 3,14 | 0,0116532 | 9,660037 | - |
| 3800-4200 | 1,1 | 3,14 | 0,00580644 | 8,022178 |  |
| 425,772 |  |  |  |  |  |

Объем отходов бурения

Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш= Vn х 1,2;

Vш = 425,772 х 1,2 = 510,93 м3

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами;

Объем отработанного бурового раствора:

Vобр = 1,2 х К1 х Vn + 0,5 х Vц;

где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;

Vц - объем циркуляционной системы БУ;

при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25;

Vобр = 1,2 х 1,052 х 425,772 + 0,5 х 180 = 627,49 м3

Vсум = 627,49 + 292 = 919,49 м3

а) Твердо-бытовые отходы

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,25 т/м3.

Расчёт образования ТБО производится по формуле:

М = n * q * ρ, т/год,

где n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 5.2 - Образование ТБО при строительстве скважин на месторождении Лактыбай

| Участок | Кол-во людей | Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год | Время работы, сут. | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/пер. 1 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вахтовый поселок при строительстве | 70 | 0,3 | 154,62 | 0,25 | 2,22 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,22 |

б) Промасленная ветошь

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W,

где: N – количество промасленной ветоши, т/год;

Mо – поступающее количество ветоши, 0,12 т/год;

M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;

M = 0,12 * Mо

W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.

W = 0,15 * Mо

Количество промасленной ветоши в году:

N = 0,12 + 0,0144 + 0,018 = 0,1524 т/год.

в) Металлолом

Количество металлолома, образующегося в процессе ремонта транспортных средств, определяется по формуле:

Nл = n * α * M,

где:  Nл – количество лома черных металлов, т/год;

n – количество автотранспортных средств грузовые – 2 ед:

α – коэффициент образования лома:

-  грузовой транспорт – 0,0016.

M – масса металла на единицу транспорта, т:

- грузового – 4,74.

Nл = 2*0,0016*4,74 = 0,1517 т/год

г) Огарки сварочных электродов

N = Mост*α,

где: Mост – расход электродов, 0,1 т/год;

α – остаток электрода, 0,015.

N = 0,1*0,015 = 0,0015 т/год.

д) Отработанные масла

Количество отработанного масла производится по формуле:

N= (Nb + Nd)*(1-0,25);

Nb= Yb*Hb*p

Nd=Yd*Hd*p

где:

0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине;

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;

Yb – расход бензина за год, м3

Yd – расход дизельного топлива за год, м3

Hb – норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива

Hd – норма расхода масла, 0,032 л/л раcхода топлива

p – Плотность моторного масла, 0,930 т/м3

Таблица 5.3 - Расчет объемов отработанного моторного масла

| Наименование топлива | Расход. Yм3 | Норма расхода моторного масла. л/л топлива Н | Плотность масла. т/м3 | Нормативное количество израсходованного моторного масла N т/пер. | Отработан-ное масло т/пер. 1 скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диз. топливо | 2856,232 | 0,032 | 0,93 | 0,0009 | 0,00021 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,00021 |

Таблица 5.4- Количественный и качественный состав отходов скв №27D

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 2000,045 |
| в т.ч. отходов производства | - | 1997,821 |
| отходов потребления | - | 2,22 |
| Опасные отходы |  |  |
| # Буровой шлам | - | 894,128 |
| # Отработанный буровой раствор | - | 1103,388 |
| Промасленные отходы (ветошь) | - | 0,1524 |
| Отработанные масла | - | 0,00021 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлом | - | 0,1517 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0015 |
| # ТБО | - | 2,22 |

  - Рекомендации по управлению отходами

Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.

Основные результаты работ по управлению отходами включают:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.

Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.

Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.

- Оценка физических воздействий на окружающую среду

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия

К вредным физическим воздействиям относятся:

производственный шум;

шум от автотранспорта;

вибрация;

электромагнитные излучения и пр.

Источником наибольшего физического воздействия является спецтехника, работающая на территории строительных площадок.

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

По данному проекту не предусматривается производственное оборудование, а выбранные материалы и конструкции не оказывают опасного или вредного воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных в условиях мобилизации, а также не создают пожаровзрывоопасные ситуации.

Производственный шум

Во время проектируемых работ на площадке источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие во время строительства, а также на флору и фауну, являются строительные машины и грузовой автотранспорт.

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, видов привода, режима работы и расстояния от места работы.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 Дб при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до 200 м происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.

Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.

- Помехи для речевого общения и для работы.

Нормы, правила и стандарты:

- ГОСТ 12.1.003-83 + Дополнение №1 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности".

- Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 года № 11147.

Таблица 6.1 - Звуковое давление

| Звуковое давление | 20 log (p/p0) в дБ, где: p – измеренное звуковое давление в паскалях p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10-5 паскалей. |
| --- | --- |
| Уровень звуковой мощности | 10 log (W/W0) в дБ, где: W – звуковая мощность в ваттах W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10-12 ватт. |

Допустимые уровни шума на рабочих местах.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов приведены в таблице, ниже.

Таблица 6.2 - Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

| № п.п. | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,15 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 20000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях - дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах. | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 8 | 50 |  |
| 2. | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях. | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |  |
| 3. | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах. | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |  |
| 4. | Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин. | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |  |
| 5. | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1 - 4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий. | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |  |
| - для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ (А); - для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать 125 дБ (АI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шум от автотранспорта

Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии Допустимые уровни и методы измерений». Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

В условиях планируемых строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности и строительной техники; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Уровни вибрации (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для смягчения этих воздействий предусматривается:

- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- установка вторичных глушителей выхлопа на дизельных двигателях.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно – технологическая;

- технологическая.

При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.

Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Мероприятия по снижению физических и шумовых факторов в производстве

К мероприятиям такого характера относятся:

- оптимизация и регулирование транспортных потоков;

- уменьшение, по   мере   возможности, движения   грузовых   автомобилей большой грузоподъемности;

- создание дорожных обходов;

- оптимизация	работы	технологического	оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Исследованиями воздействия шума и искусственного освещения на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они довольно быстро привыкают к новым звукам или свету и вызывают озабоченность или испуг только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток времени возвращаются к своей нормальной деятельности. Воздействие физических факторов на наземную фауну оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительные.

Учитывая низкую численность и плотность населения животных в районах работ и отсутствие мест обитания высокой чувствительности, воздействие на наземную фауну от физического присутствия оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное.

Радиационная безопасность

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарно-эпидемиологических требовании к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным приказом и.о. Министра здравохранения Республики Казахстан РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020 и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. Основными источниками излучения ЭМП в окружающую среду служат антенные системы радиолокационных станций (РЛС), радио- и теле-радиостанций, в том числе, систем мобильной радиосвязи и воздушные линии электропередачи.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров -интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:

В = m0* Н,

где: m0 = 4*p*10-7 Гн/м - магнитная постоянная. Если измеряется в мкТл, то 1 (А/м) = 1,25(мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени превышения персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

| Время пребывания (ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| <1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8- | 80/100 | 800/1000 |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

Участки производственной зоны с уровнями, превышающими ПДУ, должны быть обозначены специальными предупредительными знаками с расшифровкой: «Осторожно! Магнитное поле!».

На производствах, где работающие подвергаются воздействию электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ), используются три основных принципа:

- Защита временем

Регламентация продолжительности рабочего дня (рациональный режим труда и отдыха) с сокращением его в случаях возрастания интенсивности фактора. Определение маршрута перемещений, ограничивающего контакт с источниками в рабочей зоне.

- Защита расстоянием

Для населения эта защита обеспечивается за счет принципа защиты расстоянием. В этом плане для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) устанавливаются защитные зоны, размеры которых в зависимости от напряжения ЛЭП составляют:

| Напряжение, кВ | <20 | 35 | ПО | 150-220 | 330-500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер охранной зоны, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 |

Указанные расстояния считаются в обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов.

Вывод:

Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на рабочий персонал во время строительства следует предусмотреть все необходимые мероприятия.

В результате проводимых работ уровни физических воздействий очень малы, в особенности они проявляются в шумовом воздействии от спецтехники и оборудования. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Критерии оценки радиационной ситуации

Согласно закону РК от 23 апреля 1998г №219-1 «О радиационной безопасности населения», (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;

- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Мониторинг почвенного покрова

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство).

К химическим факторам воздействия можно отнести: хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ.

Физические факторы

Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.

При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.

В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:

- слабая степень – глубина разрушения до 5 см;

- средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;

- сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;

- очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.

Механические нарушения почв

Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.

Химические факторы

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение отходами строительства;

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных работ включает в себя:

- проведение работ в пределах, лишь отведенных во временное пользование территорий;

- движение транспорта только по утвержденным трассам;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- хранить в емкостях на специально оборудованной площадке.

  - Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.

При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Рассматриваемая территория в основном формируются сообщества с доминированием плотнодерновинных злаков: типчака (Festuca valesiaca, F.beckerii) и ковыля-тырсы (Stipa sareptana). Субдоминантами выступают дерновинные злаки (Stipa capillata, Koeleria gracilis, Agropyron flagile) и полыни (Artemisia lerchiana, A.austriaca). В составе сообществ часто присутствует значительная доля ксерофитного пустынно-степного разнотравья (Potentilla bifurca, Dianthus ltptopetalus, Linosyris tatarica, Taracetum millefolium). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги

(Spiraea hypericifolia), караганы кустарниковой (Caragana frutex).

Эти сообщества отличаются высокой видовой насыщенностью. На светло-каштановых супесчаных почвах преобладают тырсово-ковылковые (Stipa lessindiana, S.capillata), еркеково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron flagile), житняково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron cristatum) сообщества. На эродированных и перевыпасаемых участках в этих сообществах доминирует полынь Лерховская (Artemisia lerchana). Видовое разнообразие сообществ низкое 8-10 видов. Из разнотравья обычны молочай Сегиеровский (Euphorbia sequierana), цмин песчаный (Helishrisum arenarium), полынь песчаная (Artemisia arenaria), тысячелистник обыкновенный и тысячелистник мелкоцветковый (Achillea millefolium). К полугидроморфным местообитаниям в понижениях рельефа приурочены лугово-степные сообщества: вострецовые (Agropyron ramosum), пырейные (Elytrigia repens) с разнотравьем (Galium verum, Thalictrum minus, Tragopogon stepposum). В весенний период в степных экосистемах развита синузия эфемеров (Poa bulbosa, Ceratocephalus orthoceras, Lappula patula).

  - Характеристика воздействия объекта на растительность

На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные, так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:

- природные (климатические, эдафические, литологические и др.);

- антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление);

- антропогенные (выпас, строительство и др.).

Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.

В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной

Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.

Источниками воздействия на растительность являются:

- изъятие земель;

- передвижение транспорта и специальной техники;

- подготовка поверхности для строительства скважины и иных технологических объектов, в том числе устройство базового полевого лагеря;

- твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

На период строительства на месторождении Лактыбай растительные ресурсы не используются.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

На период строительства скв №27D на месторождении Лактыбай растительные ресурсы не используются.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

Помимо санкционированного участка отчуждения по территории будет наезжена сеть несанкционированных дорог. Это приведет к дополнительным площадям с деградированной растительностью. Чем шире будет сеть наезженных дорог, тем больше вероятности расширения очагов опустынивания.

Территории обследования, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. На первой стадии будут внедряться пионерные виды растительности. Это, в основном, виды, произрастающие на легких разностях зональных почв, такие, как рогач сумчатый и некоторые виды однолетних солянок рода Petrosimonia.

На этой стадии начинает формироваться структура растительных сообществ. Они более устойчивы к антропогенным воздействиям. Стадии многолетних сорняков очень длительны по времени (более 10 лет), так как формирование состава и структуры растительных сообществ неразрывно связано с формированием почв. На каждом этапе зарастания растительный покров строго соответствует физико-химическим свойствам почв. Ускорить эти процессы в пустынной зоне можно только при помощи проведения специальных рекультивационных мероприятий.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ

При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на месторождении Лактыбай имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий

При проведении работ необходимо строгое соблюдение, предложенных проектом решений.

В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:

- ограничение движения транспорта по бездорожью;

- использование в соровых понижениях автотранспорта с низким давлением шин;

- размещение топливных резервуаров на безопасном расстоянии от промплощадки (не менее 173 м от операторской) и огораживание валом для локализации при случайных разливах.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир исследуемой территории богат и разнообразен, и представлен 2 видами земноводных, 20 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц 40 видами млекопитающих.

Фауна земноводных и пресмыкающихся обеднена в силу экологических условий. Так, с одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой и озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию, удаленную от водоемов. Пресмыкающиеся представлены 15 видами, что составляет 30,6% от герпетофауны Республики Казахстан.

Из широко распространенных видов на участках, прилегающих к месторождению, т.е. на участках со слабым антропогенным воздействием, наиболее многочисленными из ящериц являются степная агама, такырная круглоголовка и разноцветная ящурка. Из змей наиболее многочисленны обыкновенный и водяной уж и узорчатый полоз. Таким образом, исследуемая территория заселена пресмыкающимися и земноводными неравномерно.

Орнитофауна территории экологических изысканий весьма разнообразна и насчитывает около 203 видов птиц, что составляет 41,4% орнитофауны республики.

  - Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);

- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.

Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.

Антропогенные факторы

Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

В современных условиях лучше выживают и даже процветают животные, способные обитать в измененных биотопах, переходить на новые доступные кормовые объекты, включаясь в иные трофические цепи. Такие виды оказываются строителями биогеоценозов в измененных условиях, быстро расселяются по антропогенным угодьям, вдоль транспортных путей, вокруг временных построек и инженерных сооружений. К подобным животным относятся грызуны, в частности, большая песчанка. Повышенной плотностью колоний этих зверьков характеризуются как новые, так и старые грунтовые дороги. Поселения больших песчанок тянутся плотными длинными цепочками по краям и по соседству с дорогами, которые представляют собой хороший пример «экологических русел», по которым происходит освоение окружающих пространств этими и некоторыми другими грызунами.

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.

Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.

Техногенные факторы воздействия

Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться в период проведения подготовительных работ (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний. В результате чего участки территории, где будут расположены буровые установки и технологическое оборудование, на весь период строительства будут непригодны для поселения диких животных.

Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства животных. С прилежащей к производственным площадкам территории некоторые виды животных будут вытеснены в связи с воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.

Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами.

Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные: Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д.  Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание мантропогенных и техногенных ландшафтов.

С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты.

Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Социально-экономические условия района

Численность населения Актюбинской области на 1 апреля 2026г. составила 957 тыс. человек, в том числе 731,2 тыс. человек (76,4%) – городских, 225,8 тыс. человек (23,6%) – сельских жителей.

Естественный прирост населения в январе-марте 2026г. составил 2251 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 2416 человек).

За январь-март 2026г. число родившихся составило 3593 человека (на 3,2% меньше чем в январе-марте 2025г.), число умерших составило 1342 человек (на 3,6% больше, чем в январе-марте 2025г.).

Сальдо миграции отрицательное и составило- 1231 человек (в январе-марте 2025г. – -996 человек), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо 121 человек (75), во внутренней – -1352 человек (-1071).

Таблица 11.1  Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 апреля 2026г.

|  | Все население | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины | городское население | в том числе: |  | сельское население | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | мужчины | женщины |  | мужчины | женщины |
| Актюбинская | 956 990 | 470 470 | 486 520 | 731 245 | 353 843 | 377 402 | 225 745 | 116 627 | 109 118 |
| Актобе г.а. | 600 868 | 289 008 | 311 860 | 600 868 | 289 008 | 311 860 | - | - | - |
| Алгинский район | 43 079 | 21 709 | 21 370 | 22 398 | 10 927 | 11 471 | 20 681 | 10 782 | 9 899 |
| Айтекебийский район | 19 450 | 10 138 | 9 312 | - | - | - | 19 450 | 10 138 | 9 312 |
| Байганинский район | 22 212 | 11 445 | 10 767 | - | - | - | 22 212 | 11 445 | 10 767 |
| Каргалинский район | 14 846 | 7 468 | 7 378 | - | - | - | 14 846 | 7 468 | 7 378 |
| Хобдинский район | 15 325 | 7 978 | 7 347 | - | - | - | 15 325 | 7 978 | 7 347 |
| Мартукский район | 29 091 | 14 675 | 14 416 | - | - | - | 29 091 | 14 675 | 14 416 |
| Мугалжарский район | 63 112 | 31 786 | 31 326 | 48 384 | 24 025 | 24 359 | 14 728 | 7 761 | 6 967 |
| Уилский район | 14 855 | 7 799 | 7 056 | - | - | - | 14 855 | 7 799 | 7 056 |
| Темирский район | 34 063 | 17 602 | 16 461 | 2 086 | 1 092 | 994 | 31 977 | 16 510 | 15 467 |
| Хромтауский район | 45 900 | 23 111 | 22 789 | 30 353 | 15 102 | 15 251 | 15 547 | 8 009 | 7 538 |
| Шалкарский район | 40 916 | 20 821 | 20 095 | 27 156 | 13 689 | 13 467 | 13 760 | 7 132 | 6 628 |
| Иргизский район | 13 273 | 6 930 | 6 343 | - | - | - | 13 273 | 6 930 | 6 343 |

Отраслевая статистика.  Объем промышленного производства в январе-апреле 2026г. составил 984206,7 млн. тенге в действующих ценах, что на 0,4% больше, чем в январе-апреле 2025г.

В горнодобывающей промышленности объемы производства выросли на 3,6%. Снижение в обрабатывающей промышленности – на 3,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 0,5%, а водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост - на 23,8%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2026г. составил 72850,6 млн. тенге, или 101,3% к январю-апрелю 2025г.

Объем грузооборота в январе-апреле 2026г. составил 12702,6 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 94,2% к январю-апрелю 2025г.

Объем пассажирооборота – 1156 млн.пкм, или 101,5 % к январю- апрелю 2025г.

Объем строительных работ (услуг) составил 67995,9 млн. тенге или 113,1% к январю-апрелю 2025г.

В январе-апреле 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 13,3% и составила 275 тыс. кв.м., из них в индивидуальных жилых домах – на 3,6% (175,1 тыс. кв. м.), в многоквартирных жилых домах – на 35,4% (100 тыс. кв. м.).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2026г. составил 235376,8 млн. тенге или 106,5% к январю-апрелю 2025г.

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 мая 2026г. составило 19222 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,2%, в том числе 18831 единица с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 15849 единиц, среди которых 15458 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 16326 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,4%.

Таблица 11.2  Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Актюбинской области за 2026г.

|  | Промышленность-всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | обрабатывающая промышленность | снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Актюбинская область | 102,6 | 102,6 | 106,3 | 78,9 | 79,1 |
| г. Актобе | 102,5 | 92,2 | 107,0 | 68,9 | 74,5 |
| Алгинский | 88,0 | 124,2 | 87,0 | 94,1 | 101,2 |
| Айтекебийский | 93,7 | 94,7 | 74,8 | 90,8 | 91,8 |
| Байганинский | 105,9 | 105,9 | 106,6 | 108,6 | 139,1 |
| Каргалинский | 84,5 | 112,4 | 91,3 | 85,7 | 99,4 |
| Хобдинский | 63,2 | - | 56,6 | 98,6 | 98,0 |
| Мартукский | 99,1 | 116,7 | 89,3 | 98,5 | 110,7 |
| Мугалжарский | 103,7 | 102,0 | 118,6 | 98,1 | 83,2 |
| Уилский | 155,2 | - | 182,8 | 94,0 | 101,3 |
| Темирский | 107,8 | 108,1 | 1 114,7 | 99,3 | 116,7 |
| Хромтауский | 103,4 | 102,1 | 159,3 | 93,9 | 54,7 |
| Шалкарский | 111,4 | 112,1 | 124,7 | 102,8 | 144,6 |
| Иргизский | 110,7 | - | 110,9 | 100,6 | 126,8 |

Труд и доходы. Численность безработных в I квартале 2026г. составила 23,4 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,7 % к численности рабочей силы.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на 1 мая 2026г. составила 20973 человека, или 4,3% к численности рабочей силы.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026г. составила 420239 тенге, прирост к I кварталу 2025г. составил 9%.

Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026г. составил 97,8%.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в IV квартале 2025г. составили 229459 тенге, что на 9,9% выше, чем в IV квартале 2024г., снижение реальных денежных доходов за указанный период – 2,7%.

Таблица 11.3 Занятое население на основной работе по видам экономической деятельности и статусу занятости по районам Актюбинской области за 2026г.

|  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оба пола | в том числе |  | наемные работники |  |  | другие категории занятого населения |  |  |
|  |  | мужчины | женщины | оба пола | в том числе |  | оба пола | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | мужчины | женщины |  | мужчины | женщины |
| Все виды экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 434 939 | 230 518 | 204 421 | 366 155 | 188 387 | 177 768 | 68 784 | 42 131 | 26 653 |
| Актобе г.а. | 255 749 | 132 380 | 123 369 | 216 907 | 107 754 | 109 153 | 38 842 | 24 626 | 14 216 |
| Алгинский район | 17 950 | 11 000 | 6 950 | 16 842 | 10 250 | 6 592 | 1 108 | 750 | 358 |
| Айтекебийский район | 10 659 | 5 824 | 4 835 | 8 841 | 4 681 | 4 160 | 1 818 | 1 143 | 675 |
| Байганинский район | 11 331 | 6 257 | 5 074 | 8 217 | 3 829 | 4 388 | 3 114 | 2 428 | 686 |
| Каргалинский район | 7 851 | 4 160 | 3 691 | 6 407 | 3 375 | 3 032 | 1 444 | 785 | 659 |
| Хобдинский район | 8 834 | 4 826 | 4 008 | 7 032 | 3 710 | 3 322 | 1 802 | 1 116 | 686 |
| Мартукский район | 14 345 | 8 088 | 6 257 | 9 553 | 5 346 | 4 207 | 4 792 | 2 742 | 2 050 |
| Мугалжарский район | 35 032 | 17 908 | 17 124 | 30 664 | 16 174 | 14 490 | 4 368 | 1 734 | 2 634 |
| Уилский район | 8 196 | 4 597 | 3 599 | 5 102 | 2 182 | 2 920 | 3 094 | 2 415 | 679 |
| Темирский район | 16 409 | 8 584 | 7 825 | 13 791 | 7 241 | 6 550 | 2 618 | 1 343 | 1 275 |
| Хромтауский район | 21 308 | 12 599 | 8 709 | 20 197 | 12 095 | 8 102 | 1 111 | 504 | 607 |
| Шалкарский район | 20 470 | 10 660 | 9 810 | 16 778 | 8 681 | 8 097 | 3 692 | 1 979 | 1 713 |
| Иргизский район | 6 805 | 3 635 | 3 170 | 5 824 | 3 069 | 2 755 | 981 | 566 | 415 |

Экономика.

Объем валового регионального продукта за январь-декабрь 2025г. составил в текущих ценах 5693380 млн. тенге. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года реальный ВРП увеличился на 5,1%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 45,6%, услуг –51,2%.

Индекс потребительских цен в апреле 2026г. по сравнению декабрем 2025г. составил 103,1%.

Цены на продовольственные товары выросли на 2,7%, непродовольственные товары – на 3,3%, платные услуги для населения – на 3,5%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в апреле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. повысились на 3,7%.

Объем розничной торговли в январе-апреле 2026г. составил 289162,2 млн. тенге или на 3,5% больше соответствующего периода 2025г.

Объем оптовой торговли в январе-апреле 2026г. составил 519995,6 млн. тенге или 101,1% к соответствующему периоду 2025г.

По предварительным данным в январе-марте 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 181,5 млн. долларов CША и по сравнению с январем-мартом 2025г. уменьшилась на 4,5%, в том числе экспорт – 37,6 млн. долларов США (на 5,5% меньше), импорт – 143,9 млн. долларов США (на 4,3% меньше).

Источник: stat.gov.kz Бюро национальной статистики. Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.

Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным.

Исследования и оценки риска должны включать:

- выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;

- оценку вероятности осуществления этих событий;

- оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.

Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:

R = I Wi

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.

Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.

Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.

Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.

Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.

Ликвидационная фаза – восстановление биоценозов.

Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.

Обзор возможных аварийных ситуаций

Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:

- случайные технические отказы элементов;

- техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;

- неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;

- преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.

Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;

- аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- аварийные ситуации при проведении работ.

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.

Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.

Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:

- при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;

- поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

,

где А – 30 м/т1/3 – константа;

Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 191,82 т;

Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.

В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.

Аварийные ситуации при проведении работ

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:

Воздействие машин и оборудования. При проведении работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия представляется использование трех основных показателей. Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе практического опыта специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов и знании окружающей среды.

Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, выполнении математического моделирования, или на основании экспертных оценок. Его градации представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1- Градации пространственного масштаба воздействия

| Градиация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздейтсвие | Площадь воздействия до 1 км2 | Воздействие на удалении до 100м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | Площадь воздействия до 10 км2 | Воздействие на удалении до 1км от линейного объекта | 2 |
| Местное (территориальное) воздействие | Площадь воздействия до 10 до 100км2 | Воздействие на удалении от 1до 10км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | Площадь воздействия более 100 км2 | Воздействие на удалении более 10км от линейного объекта | 4 |

Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации представлены в таблице 13.2.

Таблица 13.2- Градации временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице 13.3.

Таблица 13.3- Градации интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия (Таблица 13.1; Таблица 13.2; Таблица 13.3).

Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике ОВОС приняты три категории значимости воздействия:

- незначительное;

- умеренное;

- значительное.

Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и прозрачность процесса ОВОС.

Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в таблице 13.4.

Таблица 13.4- Градации значимости воздействий

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | баллы | значимость |
| Локальный 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченный 2 | Ср.продолжительность 2 | Слабое 2 | 8 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 | 27 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 64 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |

  - Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве проектируемых объектов будут являться:

- механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;

- возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления и заправки автотранспорта.

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. Работы по подготовке и обустройству площадок будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли, и будут распространяться по глубине: движение техники (проминание до 0.15 м), выемка грунта для установки фундаментов под навесы оборудования (до 1 м глубиной).

Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, средней продолжительности по времени и локальным по масштабу.

Таблица 13.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При строительстве скважин | ограниченное (2) | Кратковременное (1) | Слабое (2) | 2 | Низкая |

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

При проведении работ могут возникнуть следующие негативные явления:

- проседание земной поверхности;

- нарушение гидродинамического режима вод;

- загрязнение и истощение подземных вод;

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 13.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При строительстве скважин | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | 3 | Низкая |

  - Оценка воздействия на растительно-почвенный покров

Строительство объектов вызовет некоторые негативные изменения экологического состояния почв, снижение ресурсного потенциала земель. Строительство неизбежно будет сопровождаться механическим нарушением почв и их образованием отходов. Образуемый объем отходов не изменит антропогенную нагрузку на окружающую среду при выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий. Воздействие на почвенно-растительный покров при строительстве оценивается как умеренное, локальное и средней продолжительности.

Величины механических нарушений почвенного покрова, с вводом объектов в эксплуатацию, резко снизятся, и будут характеризоваться небольшими по объему нарушениями почв при ведении ремонтных работ.

На территории, не подверженной механическому воздействию, будет происходить почвенный гомеостаз – возвращение почв в исходное (природное) состояние.Величину негативного воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации можно оценить, как незначительную, при этом пространственный масштаб (область воздействия) будет соответствовать локальному, а продолжительность воздействия – многолетняя.

Таблица 13.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| почвенный покров |  |  |  |  |  |
| При строительстве скважин | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| растительность |  |  |  |  |  |
| При строительстве скважин | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |

  - Факторы воздействия на животный мир

Ожидается, что строительство объектов приведут к незначительному изменению в соотношении численности фоновых видов грызунов и мелких млекопитающих, так как проектируемый объект находится вблизи существующей автотрассы.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Таблица 13.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При строительстве скважин | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |

  - Оценка воздействия на социально-экономическую сферу

Исследуемая территория административно находится в Актюбинской области. Проводимые работы способствуют:

- Организации современной инфраструктуры;

- Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 13.9.

Таблица 13.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

Таблица 13.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При проведении планируемых работ | Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | +12 | Высокая |

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

  - Охрана памятников истории и культуры

Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.

Состояние памятников в основном неудовлетворительное, разрушения происходит из-за естественного старения материала, воздействия атмосферных осадков, влияния техногенной деятельности.

Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории, которых они находятся.

Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.

Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Охрана природы Актюбинской  области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г. Атырау 1997г.

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021г.№400-VI

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI от 07.07.202г;

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014г;

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 
Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 Об утверждении Классификатора отходов

- Приказ МНЭРК от 16.03.2015г №209 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Методические указаний и методики:

- Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказом Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-п.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

Приложение 1 - РАСЧЕТЫ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник №6001, подготовка площадки

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г. Прил. 13.

Источник №6002, работа бульдозера

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г. Прил. 13.

Источник №6003, работа автосамосвала

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г. Прил. 13.

Источник №6004, уплотнение грунта катками

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г. Прил. 13.

Источник №0001, буровая установка ZJ-70 при бурении

Ист. №0001-01, насосный блок БУ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 165.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 912.70

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 30 / 3600 = 1.376

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 30 / 103 = 27.4

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 1.2 / 3600 = 0.055

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 1.2 / 103 = 1.095

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 39 / 3600 = 1.79

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 39 / 103 = 35.6

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 10 / 3600 = 0.459

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 10 / 103 = 9.13

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 25 / 3600 = 1.147

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 25 / 103 = 22.8

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 12 / 3600 = 0.55

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 12 / 103 = 10.95

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 1.2 / 3600 = 0.055

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 1.2 / 103 = 1.095

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 5 / 3600 = 0.2293

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 912.7 · 5 / 103 = 4.56

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.376 | 27.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.79 | 35.6 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2293 | 4.56 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.459 | 9.13 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.147 | 22.8 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.055 | 1.095 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.055 | 1.095 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.55 | 10.95 |

Ист. №0001-02, ДЭС БУ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 212.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1761.27

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 30 / 3600 = 1.77

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 30 / 103 = 52.8

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 1.2 / 3600 = 0.0708

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 1.2 / 103 = 2.114

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 39 / 3600 = 2.3

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 39 / 103 = 68.7

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 10 / 3600 = 0.59

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 10 / 103 = 17.6

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 25 / 3600 = 1.475

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 25 / 103 = 44

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 12 / 3600 = 0.708

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 12 / 103 = 21.14

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 1.2 / 3600 = 0.0708

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 1.2 / 103 = 2.114

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 5 / 3600 = 0.295

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1761.27 · 5 / 103 = 8.8

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.77 | 52.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2.3 | 68.7 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.295 | 8.8 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.59 | 17.6 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.475 | 44 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0708 | 2.114 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0708 | 2.114 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.708 | 21.14 |

Источник №0002, цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 7.16

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 30 / 103 = 0.215

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 1.2 / 103 = 0.0086

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 39 / 103 = 0.279

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.0433

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 10 / 103 = 0.0716

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 25 / 103 = 0.179

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 12 / 103 = 0.086

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 1.2 / 103 = 0.0086

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.16 · 5 / 103 = 0.0358

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.215 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.279 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02167 | 0.0358 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0433 | 0.0716 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1083 | 0.179 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0052 | 0.0086 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.0086 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.052 | 0.086 |

Источник №0003, ДЭС вахтового поселка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40.8

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 151.40

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 30 / 3600 = 0.34

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 30 / 103 = 4.54

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 1.2 / 3600 = 0.0136

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 1.2 / 103 = 0.1817

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 39 / 3600 = 0.442

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 39 / 103 = 5.9

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 10 / 3600 = 0.1133

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 10 / 103 = 1.514

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 25 / 3600 = 0.2833

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 25 / 103 = 3.785

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 12 / 3600 = 0.136

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 12 / 103 = 1.817

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 1.2 / 3600 = 0.0136

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 1.2 / 103 = 0.1817

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40.8 · 5 / 3600 = 0.0567

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 151.4 · 5 / 103 = 0.757

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.34 | 4.54 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.442 | 5.9 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0567 | 0.757 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1133 | 1.514 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2833 | 3.785 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0136 | 0.1817 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0136 | 0.1817 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.136 | 1.817 |

Источник №0004, ППУ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 10.8234

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 30 / 3600 = 0.2917

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 30 / 103 = 0.325

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 1.2 / 3600 = 0.01167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 1.2 / 103 = 0.013

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 39 / 3600 = 0.379

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 39 / 103 = 0.422

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 10 / 3600 = 0.0972

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 10 / 103 = 0.1082

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 25 / 3600 = 0.243

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 25 / 103 = 0.2706

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 12 / 3600 = 0.1167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 12 / 103 = 0.13

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 1.2 / 3600 = 0.01167

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 1.2 / 103 = 0.013

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 5 / 3600 = 0.0486

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 10.8234 · 5 / 103 = 0.0541

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2917 | 0.325 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.379 | 0.422 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0486 | 0.0541 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0972 | 0.1082 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.243 | 0.2706 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01167 | 0.013 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01167 | 0.013 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1167 | 0.13 |

Источник №6005, сварочный пост

РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

Источник №6006, смесительная установка СМН-20

Источник №6007, насосная установка для перекачки дизтоплива

РНД 211.2.02.09-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, Астана, 2004г

Источник №6008, емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и ПИ

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

Источник №6009, емкость для бурового шлама

Источник №6010, емкость масла

Источник №6011, емкость отработанных масел

Источник №6012, емкость для бензина

Источник №6013, емкость для топлива

Источник №6014, склад цемента

Источник №6015, блок приготовления цементных растворов

Источник №6016, блок приготовления бурового раствора

Сборник методик по расчету выбросов ВВ в атмосферу различными производствами». Алматы, 1996г.

Источник №0005, буровая установка ZJ-70 при освоении

Ист. №0005-01, насосный блок БУ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 165.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 146.21

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 30 / 3600 = 1.376

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 30 / 103 = 4.39

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 1.2 / 3600 = 0.055

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 1.2 / 103 = 0.1755

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 39 / 3600 = 1.79

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 39 / 103 = 5.7

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 10 / 3600 = 0.459

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 10 / 103 = 1.462

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 25 / 3600 = 1.147

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 25 / 103 = 3.655

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 12 / 3600 = 0.55

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 12 / 103 = 1.755

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 1.2 / 3600 = 0.055

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 1.2 / 103 = 0.1755

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 5 / 3600 = 0.2293

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 146.21 · 5 / 103 = 0.731

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.376 | 4.39 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.79 | 5.7 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2293 | 0.731 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.459 | 1.462 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.147 | 3.655 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.055 | 0.1755 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.055 | 0.1755 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.55 | 1.755 |

Ист. №0005-02, ДЭС БУ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 212.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 282.15

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 30 / 3600 = 1.77

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 30 / 103 = 8.46

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 1.2 / 3600 = 0.0708

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 1.2 / 103 = 0.3386

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 39 / 3600 = 2.3

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 39 / 103 = 11

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 10 / 3600 = 0.59

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 10 / 103 = 2.82

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 25 / 3600 = 1.475

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 25 / 103 = 7.05

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 12 / 3600 = 0.708

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 12 / 103 = 3.386

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 1.2 / 3600 = 0.0708

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 1.2 / 103 = 0.3386

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 212.4 · 5 / 3600 = 0.295

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 282.15 · 5 / 103 = 1.41

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.77 | 8.46 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2.3 | 11 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.295 | 1.41 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.59 | 2.82 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.475 | 7.05 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0708 | 0.3386 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0708 | 0.3386 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.708 | 3.386 |

Источник №0006, Резервуары для нефти

Источник №6017, скважина

Источник №6018, Нефтесепаратор

Источник №6019, Насосная установка для перекачки нефти

Источник №6020, Емкость для хранение топлива

Приложение №2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов НДВ на скв №27D

|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 007 |  | Выхлопные | 1 | 2764. |  | 0001 | 4 | 0.1 | 38.45 | 0.302 |  | 180 | 150 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 3.146 | 10417.219 | 80.2 |  |
|  |  | трубы |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  | Выхлопные | 1 | 2764. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 4.09 | 13543.046 | 104.3 |  |
|  |  | трубы |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.5243 | 1736.093 | 13.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 1.049 | 3473.510 | 26.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 2.622 | 8682.119 | 66.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.1258 | 416.556 | 3.209 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.1258 | 416.556 | 3.209 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 1.258 | 4165.563 | 32.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 008 |  | Выхлопные | 1 | 459. |  | 0002 | 1 | 0.08 | 13.13 | 0.066 |  | 120 | 90 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.13 | 1969.697 | 0.215 |  |
|  |  | трубы |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.169 | 2560.606 | 0.279 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.02167 | 328.333 | 0.0358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0433 | 656.061 | 0.0716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.1083 | 1640.909 | 0.179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.0052 | 78.788 | 0.0086 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0052 | 78.788 | 0.0086 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.052 | 787.879 | 0.086 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 011 |  | Выхлопные | 1 | 3710. |  | 0003 | 2 | 0.1 | 62.26 | 0.489 |  | 160 | 80 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.34 | 695.297 | 4.54 |  |
|  |  | трубы |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.442 | 903.885 | 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0567 | 115.951 | 0.757 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1133 | 231.697 | 1.514 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.2833 | 579.346 | 3.785 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.0136 | 27.812 | 0.1817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.0136 | 27.812 | 0.1817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.136 | 278.119 | 1.817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 010 |  | дымовая труба | 1 | 309. |  | 0004 | 1 | 0.08 | 16.91 | 0.085 |  | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.2917 | 3431.765 | 0.325 |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.379 | 4458.824 | 0.422 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.0486 | 571.765 | 0.0541 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0972 | 1143.529 | 0.1082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.243 | 2858.824 | 0.2706 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.01167 | 137.294 | 0.013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.01167 | 137.294 | 0.013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.1167 | 1372.941 | 0.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 025 |  | Выхлопные | 1 | 442.8 |  | 0005 | 4 | 0.1 | 38.45 | 0.302 |  | 180 | 120 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 3.146 | 10417.219 | 12.85 |  |
|  |  | трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  | Выхлопные | 1 | 442.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 4.09 | 13543.046 | 16.7 |  |
|  |  | трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.5243 | 1736.093 | 2.141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 1.049 | 3473.510 | 4.282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 2.622 | 8682.119 | 10.705 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль ( | 0.1258 | 416.556 | 0.5141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.1258 | 416.556 | 0.5141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 1.258 | 4165.563 | 5.141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 027 |  | выхлопная | 1 | 442.8 |  | 0006 | 1 | 0.5 | 111. | 21.92 |  | 140 | 60 |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.02492 | 1.137 | 0.00028 |  |
|  |  | труба |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.12833 | 5.854 | 0.00143 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
| 001 |  | площадной | 1 | 120 |  | 6001 |  |  |  |  |  | 250 | 120 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, | 0.0171 |  | 0.0074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Динас) (493) |  |  |  |  |
| 002 |  | площадной | 1 | 120 |  | 6002 |  |  |  |  |  | 350 | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, | 0.2984 |  | 0.1289 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Динас) (493) |  |  |  |  |
| 003 |  | площадной | 1 | 120 |  | 6003 |  |  |  |  |  | 230 | 100 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, | 0.00063 |  | 0.00027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Динас) (493) |  |  |  |  |
| 004 |  | площадной | 1 | 120 |  | 6004 |  |  |  |  |  | 200 | 140 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2907 | Пыль неорганическая, | 0.1083 |  | 0.0468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Динас) (493) |  |  |  |  |
| 012 |  | площадной | 1 | 120 |  | 6005 |  |  |  |  |  | 170 | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.00364 |  | 0.00157 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксиды (диЖелезо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на железо/ (274) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.00038 |  | 0.00017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00009 |  | 0.00004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 013 |  | площадной | 1 | 459. |  | 6006 |  |  |  |  |  | 140 | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00072 |  | 0.0012 |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 014 |  | площадной | 1 | 3710. |  | 6007 |  |  |  |  |  | 460 | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0361 |  | 0.4824 |  |
|  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 015 |  | Дыхательный | 1 | 3710. |  | 6008 |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000018 |  | 0.0000038 |  |
|  |  | клапан |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.0065 |  | 0.00136 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 016 |  | площадной | 1 | 2764. |  | 6009 |  |  |  |  |  | 260 | 120 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.0889 |  | 0.8845 |  |
|  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
| 017 |  | площадной | 1 | 3710. |  | 6010 |  |  |  |  |  | 250 | 130 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00000003 |  | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.000005 |  | 0.00007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 018 |  | площадной | 1 | 3710. |  | 6011 |  |  |  |  |  | 190 | 130 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.00000003 |  | 0.0000004 |  |
|  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.000005 |  | 0.00007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 019 |  | площадной | 1 | 3710. |  | 6012 |  |  |  |  |  | 100 | 65 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 1.2226 |  | 2.4942 |  |
|  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов | 0.2978 |  | 0.6074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1503*) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (амилены - | 0.0405 |  | 0.0826 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0.0324 |  | 0.0661 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь | 0.0024 |  | 0.005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0.0324 |  | 0.0661 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол (675) | 0.0008 |  | 0.0017 |  |
| 009 |  | Дыхательный | 1 | 3710. |  | 6013 |  |  |  |  |  | 250 | 125 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000018 |  | 0.000023 |  |
|  |  | клапан |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00652 |  | 0.00813 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |
| 020 |  | площадной | 1 | 459. |  | 6014 |  |  |  |  |  | 140 | 50 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0039 |  | 0.0064 |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 021 |  | площадной | 1 | 459. |  | 6015 |  |  |  |  |  | 100 | 75 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0039 |  | 0.0064 |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 022 |  | площадной | 1 | 2764. |  | 6016 |  |  |  |  |  | 120 | 150 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00025 |  | 0.00065 |  |
|  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
| 028 |  | Фланц.соедин | 1 | 442.8 |  | 6017 |  |  |  |  |  | 200 | 130 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0000788 |  | 0.0001256 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.000406 |  | 0.0006467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
| 030 |  | Фланц.соединен | 1 | 442.8 |  | 6018 |  |  |  |  |  | 345 | 165 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000000284 |  | 0.000000452 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.00000146 |  | 0.00000233 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
| 029 |  | Фланц. | 1 | 442.8 |  | 6019 |  |  |  |  |  | 310 | 250 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов | 0.0139 |  | 0.0221 |  |
|  |  | соединен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502*) |  |  |  |  |
| 026 |  | Дыхательный | 1 | 442.8 |  | 6020 |  |  |  |  |  | 220 | 110 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000018 |  | 0.000005 |  |
|  |  | клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0.00652 |  | 0.00195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |

Приложение №3 Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ при строительства

|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (001) | 6001 | 6001 01 | площадной | пыль | 8 | 120 | Пыль неорганическая, | 2907(493) | 0.0074 |
| Подготовка |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
| площадки |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Динас) (493) |  |  |
| (002) Работа | 6002 | 6002 01 | площадной | пыль | 8 | 120 | Пыль неорганическая, | 2907(493) | 0.1289 |
| бульдозеров и |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
| экскаваторов |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Динас) (493) |  |  |
| (003) Работа | 6003 | 6003 01 | площадной | пыль | 8 | 120 | Пыль неорганическая, | 2907(493) | 0.00027 |
| автосамосвала |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Динас) (493) |  |  |
| (004) При | 6004 | 6004 01 | площадной | пыль | 8 | 120 | Пыль неорганическая, | 2907(493) | 0.0468 |
| уплотнении |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
| грунта катками |  |  |  |  |  |  | кремния в %: более 70 ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Динас) (493) |  |  |
| (006) Насосный | 0001 | 0001 02 | Выхлопные трубы | дизтоплива | 24 | 2764.08 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 27.4 |
| блок при |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| бурении БУ ZJ- |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 35.6 |
| 70 |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 4.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 9.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 22.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 1.095 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 1.095 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 10.95 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (007) | 0001 | 0001 03 | Выхлопные трубы | дизтоплива | 24 | 2764.08 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 52.8 |
| Дизельная |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| электростанция |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 68.7 |
| при бурении БУ |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
| ZJ-70 |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 17.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 44 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 2.114 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 2.114 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 21.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (008) | 0002 | 0002 01 | Выхлопные трубы | дизтоплива | 24 | 459.12 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.215 |
| Цементировочны |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| й агрегат |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.279 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.0358 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.0716 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.179 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.0086 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.0086 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (009) Емкость | 6013 | 6013 01 | Дыхательный | дизтоплива | 24 | 3710.88 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000023 |
| для топлива |  |  | клапан |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00813 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (010) | 0004 | 0004 01 | дымовая труба | дизтоплива | 24 | 309.24 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.325 |
| Передвижная |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| паровая |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 0.422 |
| установка |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.0541 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.1082 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.2706 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (011) ДЭС | 0003 | 0003 01 | Выхлопные трубы | дизтоплива | 24 | 3710.88 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 4.54 |
| вахтового |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| поселка |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 5.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.757 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 1.514 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 3.785 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.1817 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.1817 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.817 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (012) | 6005 | 6005 01 | площадной | электрод | 8 | 120 | Железо (II, III) оксиды ( | 0123(274) | 0.00157 |
| Сварочный пост |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (013) СМН-20 | 6006 | 6006 01 | площадной | цемент | 24 | 459.12 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (014) Насоная | 6007 | 6007 01 | площадной | дизтоплива | 24 | 3710.88 | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.4824 |
| установка для |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
| перекачки |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
| дизельного |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (015) Емкость | 6008 | 6008 01 | Дыхательный | дизтопливо | 24 | 3710.88 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000038 |
| для хранения |  |  | клапан |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
| топлива ДЭС+ |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00136 |
| ППУ+ПИ |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (016) Емкость | 6009 | 6009 01 | площадной | шлам | 24 | 2764.08 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.8845 |
| для бурового |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (017) Емкость | 6010 | 6010 01 | площадной | масла | 24 | 3710.88 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000004 |
| масла |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (018) Емкость | 6011 | 6011 01 | площадной | отработанные | 24 | 3710.88 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.0000004 |
| отработанных |  |  |  | масла |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
| масел |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (019) Емкость | 6012 | 6012 01 | площадной | бензин | 24 | 3710.88 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 2.4942 |
| дя бензина |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0416(1503*) | 0.6074 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пентилены (амилены - смесь | 0501(460) | 0.0826 |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бензол (64) | 0602(64) | 0.0661 |
|  |  |  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, | 0616(203) | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  | м-, п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621(349) | 0.0661 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этилбензол (675) | 0627(675) | 0.0017 |
| (020) Склад | 6014 | 6014 01 | площадной | цемент | 24 | 459.12 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0064 |
| цемента |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (021) Блок | 6015 | 6015 01 | площадной | цемент | 24 | 459.12 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.0064 |
| приготовление |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
| цементных |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
| растворов |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| (022) Блок | 6016 | 6016 01 | площадной | буровой | 24 | 2764.08 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00065 |
| приготовления |  |  |  | раствор |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| буровых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (024) Насосный | 0005 | 0005 02 | Выхлопные трубы | дизтоплива | 24 | 442.8 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 4.39 |
| блок при |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| испытании |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 5.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 0.731 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 1.462 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 3.655 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.1755 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.1755 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 1.755 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (025) | 0005 | 0005 03 | Выхлопные трубы | дизтоплива | 24 | 442.8 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 8.46 |
| Дизельная |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
| электростанция |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота | 0304(6) | 11 |
| при испытании |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод | 0328(583) | 1.41 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 2.82 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 7.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1301(474) | 0.3386 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) ( | 1325(609) | 0.3386 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 3.386 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (026) Емкость | 6020 | 6020 01 | Дыхательный | дизтоплива | 24 | 442.8 | Сероводород ( | 0333(518) | 0.000005 |
| для хранения |  |  | клапан |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете | 2754(10) | 0.00195 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10) |  |  |
| (027) | 0006 | 0006 01 | выхлопная труба | нефть | 24 | 442.8 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.00028 |
| резервуары для |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
| нефти |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00143 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| (028) скважина | 6017 | 6017 01 | Фланц.соедин | нефтегазовая | 24 | 442.8 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.0001256 |
|  |  |  |  | смесь |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0006467 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| (029) Насосная | 6019 | 6019 01 | Фланц.соединен. | Нефтегазовая | 24 | 442.8 | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.0221 |
| установка для |  |  |  | смесь |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (030) НГС | 6018 | 6018 01 | Фланц.соединен | нефтегазовая | 24 | 442.8 | Сера диоксид (Ангидрид | 0330(516) | 0.000000452 |
|  |  |  |  | смесь |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов | 0415(1502*) | 0.00000233 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха при строительстве

| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| Подготовка площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.0171 | 0.0074 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| Работа бульдозеров и экскаваторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.2984 | 0.1289 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| Работа автосамосвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.00063 | 0.00027 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| При уплотнении грунта катками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  |  | 2907 (493) | Пыль неорганическая, | 0.1083 | 0.0468 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |
| Дизельная электростанция при бурении БУ ZJ-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 4 | 0.1 | 38.45 | 0.302 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 3.146 | 80.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 4.09 | 104.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.5243 | 13.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 1.049 | 26.73 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 2.622 | 66.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.1258 | 3.209 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.1258 | 3.209 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 1.258 | 32.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Цементировочный агрегат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | 1 | 0.08 | 13.13 | 0.066 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.13 | 0.215 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.169 | 0.279 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.02167 | 0.0358 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0433 | 0.0716 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.1083 | 0.179 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0052 | 0.0086 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0052 | 0.0086 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.052 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Емкость для топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6013 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000018 | 0.000023 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00652 | 0.00813 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Передвижная паровая установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 | 1 | 0.08 | 16.91 | 0.085 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.2917 | 0.325 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.379 | 0.422 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0486 | 0.0541 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0972 | 0.1082 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.243 | 0.2706 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.01167 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.01167 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.1167 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| ДЭС вахтового поселка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 2 | 0.1 | 62.26 | 0.489 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.34 | 4.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 0.442 | 5.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.0567 | 0.757 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.1133 | 1.514 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.2833 | 3.785 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.0136 | 0.1817 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.0136 | 0.1817 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.136 | 1.817 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Сварочный пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 |  |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды ( | 0.00364 | 0.00157 |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | железо/ (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения / | 0.00038 | 0.00017 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид/ (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00009 | 0.00004 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СМН-20 |  |  |  |
| 6006 |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00072 | 0.0012 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Насоная установка для перекачки дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6007 |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0361 | 0.4824 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Емкость для хранения топлива ДЭС+ППУ+ПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6008 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000018 | 0.0000038 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.0065 | 0.00136 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Емкость для бурового шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6009 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0889 | 0.8845 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Емкость масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6010 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000003 | 0.0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.000005 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Емкость отработанных масел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.00000003 | 0.0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.000005 | 0.00007 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Емкость дя бензина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6012 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 1.2226 | 2.4942 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0416 (1503*) | Смесь углеводородов | 0.2978 | 0.6074 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0501 (460) | Пентилены (амилены - смесь | 0.0405 | 0.0826 |
|  |  |  |  |  |  |  | изомеров) (460) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0602 (64) | Бензол (64) | 0.0324 | 0.0661 |
|  |  |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м- | 0.0024 | 0.005 |
|  |  |  |  |  |  |  | , п- изомеров) (203) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0.0324 | 0.0661 |
|  |  |  |  |  |  | 0627 (675) | Этилбензол (675) | 0.0008 | 0.0017 |
| Склад цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6014 |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0039 | 0.0064 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Блок приготовление цементных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6015 |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0039 | 0.0064 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Блок приготовления буровых растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6016 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00025 | 0.00065 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Дизельная электростанция при испытании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0005 | 4 | 0.1 | 38.45 | 0.302 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 3.146 | 12.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота | 4.09 | 16.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод | 0.5243 | 2.141 |
|  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 1.049 | 4.282 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 2.622 | 10.705 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 (474) | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0.1258 | 0.5141 |
|  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) ( | 0.1258 | 0.5141 |
|  |  |  |  |  |  |  | 609) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 1.258 | 5.141 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| Емкость для хранения топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6020 |  |  |  |  |  | 0333 (518) | Сероводород ( | 0.000018 | 0.000005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете | 0.00652 | 0.00195 |
|  |  |  |  |  |  |  | на С/ (Углеводороды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| резервуары для нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0006 | 1 | 0.5 | 111.64 | 21.92 |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.02492 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.12833 | 0.00143 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | скважина |  |  |  |
| 6017 |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.0000788 | 0.0001256 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.000406 | 0.0006467 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Насосная установка для перекачки нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6019 |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.0139 | 0.0221 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НГС |  |  |  |
| 6018 |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид | 0.000000284 | 0.000000452 |
|  |  |  |  |  |  |  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов | 0.00000146 | 0.00000233 |
|  |  |  |  |  |  |  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 5 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект-ный | Факти-ческий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

Примечание: Так как работа является кратковременной и во время строительства планируется незначительные земляные работы нет необходимости установки пылегазоочистных оборудований.

## Приложение 6 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 408.567097682 | 408.567097682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.567097682 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 16.54705 | 16.54705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54705 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды ( | 0.00157 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00157 |
|  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 |
|  | пересчете на марганца (IV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 16.3479 | 16.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3479 |
|  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, | 0.18337 | 0.18337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18337 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.01404 | 0.01404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01404 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие: |  | 392.020047682 | 392.020047682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.020047682 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 98.13 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.13 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 127.601 | 127.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.601 |
|  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 32.706206052 | 32.706206052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.706206052 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.0000326 | 0.0000326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000326 |
|  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 81.7396 | 81.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7396 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов | 3.40352903 | 3.40352903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40352903 |
|  | предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов | 0.6074 | 0.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6074 |
|  | предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь | 0.0826 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0661 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0661 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
|  | п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0661 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0661 |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 3.9264 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 3.9264 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 39.75798 | 39.75798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.75798 |
|  | С/ (Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С12-С19 (в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 7 Перечень источников залповых выбросов

| Наименование производств (цехов) и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы веществ, г/с |  | Периодичность, раз/год | Продолжительность выброса, час, мин. | Годовая величина залповых выбросов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регламенту | залповый выброс |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Залповые выбросы отсутствует! |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 8 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | В пределах зоны воздействия | в жилой зоне X/Y | В пределах зоны воздейст- вия X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | Область воздействия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В 85 км к северо-востоку от района работ находится месторождение Жанажол. В 110 км западнее месторождения находится железнодорожная станция Караулкельды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 9 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.00364 | 0.00157 | 0.03925 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00038 | 0.00017 | 0.17 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/(327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 7.0537 | 98.13 | 2453.25 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 9.17 | 127.601 | 2126.68333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.17557 | 16.3479 | 326.958 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.376799084 | 32.706206052 | 654.124121 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00005406 | 0.0000326 | 0.004075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 5.8786 | 81.7396 | 27.2465333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 1.45438746 | 3.40352903 | 0.06807058 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 0.2978 | 0.6074 | 0.02024667 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь |  | 1.5 |  |  | 4 | 0.0405 | 0.0826 | 0.05506667 |
|  | изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0324 | 0.0661 | 0.661 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.0024 | 0.005 | 0.025 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.0324 | 0.0661 | 0.11016667 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0.02 |  |  | 3 | 0.0008 | 0.0017 | 0.085 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.28207 | 3.9264 | 392.64 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.28207 | 3.9264 | 392.64 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 2.87635 | 39.75798 | 39.75798 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.42443 | 0.18337 | 3.6674 |
|  | двуокись кремния в %: более 70 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00861 | 0.01404 | 0.1404 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 31.392960604 | 408.567097682 | 6418.34564 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 10 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | +31,9 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -8,6 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 7 |
| СВ | 9 |
| В | 15 |
| ЮВ | 21 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 13 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |

## Приложение 11 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется. При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12  План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | Номер источника выброса на карте-схеме объекта | Значение выбросов |  |  |  | Срок выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятий |  | после реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | начало | окончание | капиталовложения | Основная деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разработка мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ. При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13 Лицензия