Дизельный генератор EuroEnergy EAG-275

Модель EAG-275

Максимальная мощность  275 кВА / 220 кВт

Номинальная мощность  250 кВА / 200 кВт

Базовая мощность  200 кВА / 160 кВт

Максимальная сила тока, А 396

Номинальный ток в основном режиме, А 317

Кол-во фаз 3

Напряжение, В 230/400

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель двигателя Alimar (Турция)

Модель двигателя S6TA/D51

Кол-во и расположение цилиндров 6, рядное

Максимальная мощность двигателя, кВт 242

Максимальная мощность двигателя, л.с. 329

Частота вращения, об/мин 1500

Тип охлаждения - жидкостное

Объём двигателя, л- 9.7

Удельный расход топлива, л/кВт*ч -0.291

Расход топлива при 100% нагрузке, л/час- 58.3

Расход топлива при 75% нагрузке, л/час- 43.7

Расход топлива при 50% нагрузке, л/час- 29.1

Рекомендуемый тип масла- не ниже API CF-4

Расход масла на угар относительно расхода топлива- 0.1%

Расход масла на угар при 75% нагрузке, л/час-0.044

Удельный расход масла на угар, мл/кВт*ч- 0.291