# Дизельная электростанция Broadcrown BCJD

Мощность

Номинальная100 кВА / 80 кВт

Резервная110 кВА / 88 кВт

Напряжение380 В, 3 фазы

Двигатель

Deere 4045HF158

Вид исполнения:

На раме В контейнере

## Дизельная электростанция Broadcrown BCJD 110-50 (80 кВт)

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Максимальная сила тока | 158 |
| Напряжение | 230/400 |
| Уровень шума | 68 |
| Двигатель | John Deere 4045HF158 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Рабочий объем двигателя | 4.5 |
| Объём масляной системы | 12 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 27.5 |
| Емкость бака | 225 |
| Габариты открытой электростанции | 2260x850x1560 |
| Габариты электростанции в кожухе | 2800x1110x1790 |
| Масса открытой электростанции | 1285 |
| Масса электростанции в кожухе | 1735 |
| Номинальная мощность электростанции (кВт) | 80 |
| Двигатель |  |
| Модель двигателя | 4045HF158 |
| Количество и размещение цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 98 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 4.5 |
| Объём масляной системы, л | 12 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.343 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 13.7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 20.6 |
| Расход топлива при 80% нагрузке | 27.50 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 27.5 |
| Генератор |  |
| Производитель генератора | Stamford |
| Модель генератора | UCI 274 C |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) |  |
| Габариты, мм - открытое | 2260x850x1560 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 225 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.2 |
| Масса, кг - открытая | 1285 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) |  |
| Габариты, мм - кожух | 2800x1110x1790 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 240 |
| Масса, кг - кожух | 1735 |