## Дизельный генератор Broadcrown BCJD 200-50

Артикул101818

ПроизводительBroadcrown (Великобритания)

Модель BCJD 200-50

Максимальная мощность  200 кВА / 160 кВт

Номинальная мощность  182 кВА / 145 кВт

Базовая мощность  145 кВА / 116 кВт

Максимальная сила тока, А -288

Номинальный ток в основном режиме, А-230

Кол-во фаз-3

Напряжение, В-230/400

Уровень шума, дБ-70

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель двигателя-John Deere (США)

Модель двигателя-6068HF258

Кол-во и расположение цилиндров-6, рядное

Максимальная мощность двигателя, кВт-177

Максимальная мощность двигателя, л.с.-240

Частота вращения, об/мин-1500

Тип охлаждения-жидкостное

Объём двигателя, л-6.8

Удельный расход топлива, л/кВт*ч-0.28

Расход топлива при 100% нагрузке, л/час-40.7

Расход топлива при 75% нагрузке, л/час-30.5

Расход топлива при 50% нагрузке, л/час-20.3

Объём масляной системы, л-34

Рекомендуемый тип масла-не ниже API CF-4

Расход масла на угар относительно расхода топлива-0.1%

Расход масла на угар при 75% нагрузке, л/час-0.031

Удельный расход масла на угар, мл/кВт*ч-0.28

Объём системы охлаждения, л- 40