## Дизельный генератор Broadcrown BCJD 64-50 E2

Производитель

Broadcrown (Великобритания)

Модель

BCJD 64-50 E2

Максимальная мощность

64 кВА / 51 кВт

Номинальная мощность

58 кВА / 47 кВт

Базовая мощность

47 кВА / 37 кВт

Максимальная сила тока, А92

Номинальный ток в основном режиме, А74

Кол-во фаз 3

Напряжение, В 230/400

Уровень шума, дБ 68

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель двигателя

John Deere (США)

Модель двигателя

4045TFU70

Кол-во и расположение цилиндров 4, рядное

Максимальная мощность двигателя, кВт58

Максимальная мощность двигателя, л.с.78

Частота вращения, об/мин1500

Тип охлаждения- жидкостное

Объём двигателя, л 4.5

Удельный расход топлива, л/кВт*ч- 0.318

Расход топлива при 100% нагрузке, л/час - 14.8

Расход топлива при 75% нагрузке, л/час- 11.1

Расход топлива при 50% нагрузке, л/час- 7.4

Объём масляной системы, л -13.5

Рекомендуемый тип масла не ниже API CF-4

Расход масла на угар относительно расхода топлива- 0.1%

Расход масла на угар при 75% нагрузке, л/час- 0.011

Удельный расход масла на угар, мл/кВт*ч- 0.318

Объём системы охлаждения, л-  21.5