# Дизельная электростанция Broadcrown BCJD

Мощность

Номинальная100 кВА / 80 кВт

Резервная110 кВА / 88 кВт

Напряжение380 В, 3 фазы

Двигатель

Deere 4045HF158

Вид исполнения:

На раме В контейнере

## Дизельная электростанция Broadcrown BCJD 110-50 (80 кВт)

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Максимальная сила тока | 158 |
| Напряжение | 230/400 |
| Уровень шума | 68 |
| Двигатель | John Deere 4045HF158 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Рабочий объем двигателя | 4.5 |
| Объём масляной системы | 12 |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 27.5 |
| Емкость бака | 225 |
| Габариты открытой электростанции | 2260x850x1560 |
| Габариты электростанции в кожухе | 2800x1110x1790 |
| Масса открытой электростанции | 1285 |
| Масса электростанции в кожухе | 1735 |
| Номинальная мощность электростанции (кВт) | 80 |
| Двигатель |  |
| Модель двигателя | 4045HF158 |
| Количество и размещение цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 98 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Объем двигателя (л) | 4.5 |
| Объём масляной системы, л | 12 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.343 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 13.7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 20.6 |
| Расход топлива при 80% нагрузке | 27.50 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 27.5 |
| Генератор |  |
| Производитель генератора | Stamford |
| Модель генератора | UCI 274 C |
| Тип генератора | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес (открытое исполнение) |  |
| Габариты, мм - открытое | 2260x850x1560 |
| Ёмкость бака, л (на раме) | 225 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 8.2 |
| Масса, кг - открытая | 1285 |
| Габариты и вес (шумозащитный кожух) |  |
| Габариты, мм - кожух | 2800x1110x1790 |
| Ёмкость бака, л (кожух) | 240 |
| Масса, кг - кожух | 1735 |

# Дизельный генератор Onis Visa JD 201 B

Сравнить

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Мощность: | 160 кВт |
| Модель: | JD 201 B |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | JOHN DEERE |
| Модель двигателя: | 6068HFU74-200 |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 40.1 л/ч |
| Габариты: | 2472х1095х1963 мм |

# Дизельный генератор Teksan TJ440BD5C

Мощность номинальная: 320 кВт

Напряжение: 230/400 В

Производитель двигателя: Baudouin

Производитель генератор: Crompton Greaves

Расход топлива при 75% нагрузке: 63.5 л/ч

Ресурс до капитального ремонта: 25000 м.ч

# Дизельный генератор Onis Visa JD 201 B

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Мощность: | 160 кВт |
| Модель: | JD 201 B |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | JOHN DEERE |
| Модель двигателя: | 6068HFU74-200 |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 40.1 л/ч |
| Габариты: | 2472х1095х1963 мм |

Дизель генератор открытого типа

АД 200С-Т400-1РМ6C

| Постоянная мощность | 200 кВт / 250 к кВА |
| --- | --- |
| Резервная мощность | 220 кВт / 275 кВА |
| Напряжение | 230 / 400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | трехфазная |
| Первичный дизельный двигатель | DEUTZ BF6M 1015C LA G1A |
| Синхронный генератор | AZIMUT Z274K |
| Контроллер | HGM6120 |

| Исполнение | открытое на раме |
| --- | --- |
| Степень автоматизации | 1-я |
| Габариты (Д х Ш х В) | 2840 x 1350 x 1810 мм |
| Вес | 2220 кг |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 56,5 л/час |
| Топливный бак | 600 л |
| Автономность | мин. 8 часов |
| Гарантия | 2 года |