| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ DEUTZ TCD 2013 L06-4V |  |
| --- | --- |
| Модель двигателя | TCD 2013 L06 4V |
| Дизельный двигатель 4 тактный с впрыском | прямой впрыск |
| Количество цилиндров и их расположение | 6 в один ряд |
| Регулятор частоты вращения | электронный |
| Объем двигателя | 7.1 литра |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 108х130 мм |
| Наддув | нет |
| Система охлаждения | вода |
| Сорт масла | ACEA E3 - E6 |
| Расход машинного масла | <0.6% расхода топлива |
| Тип топлива | EN 590 |
| Периодичность замены масла и фильтров | 400 часов |
| Расход топлива при 100% нагрузке л/ч (гр/кВтч) | 1500 об/мин = 52,5 (210,0) |
| Расход топлива при 80% нагрузке л/ч (гр/кВтч) | 1500 об/мин = 41,9 (225,0) |
| Расход топлива при 50% нагрузке л/ч (гр/кВтч) | 1500 об/мин = 30,0 (235,0) |
| Емкость системы охлаждения | 32,0 литров |
| Полная емкость системы смазочного масла, включая трубы, фильтры и т.д. | 29,0 литров |
| Электроэнергетическая система | 24 В напряж. общего коллектора |
| Холодный запуск без предварительного прогрева | -10 °C |
| Холодный запуск с предварительным прогревом | -25 °C |
| Сухой вес двигателя | 810 кг |
| Габариты (LхWхH),мм | 1865х1046х1322 |