НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины    НСВ-14 на месторождении С.Нуржанов Северо-западное крыло».

Основанием для составления раздела ООС является:

•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание.

Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Основные проектные данные, следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1283,2 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 172,3сут.  c учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Целью бурения является добыча нефти.

Проектная глубина по вертикали/по стволу – 3358,47/4641м.

Начало строительства: 2026-2027гг.

Срок строительства: 172,3 суток.

Количество рабочих: 80 человек.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах – 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 5;

при бурении скважин - 21 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 98, неорганизованных - 12;

при демонтаже и монтаже буровой установки – 3 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 2;

при освоении скважин - 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных – 1, неорганизованных - 5.

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважины №НСВ-14 составляет: 163,4768 т/пер.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании скважины НСВ-14 на месторождении С.Нуржанов Северо-Западное крыло

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 3 | 0,0755 | 0,02174 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 2 | 0,00166 | 0,00042 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2 | 2,48546666666 | 38,5997 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3 | 2,88672066666 | 48,92144 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 3 | 0,37689944444 | 6,3357 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 3 | 1,09643850488 | 14,534700441 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2 | 0,00021406 | 0,0000948 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 4 | 2,36387222222 | 36,047 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  | 0,51433305 | 0,885592116 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 2 | 0,08824666666 | 1,49988 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 2 | 0,08824666666 | 1,49988 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  | 0,0007 | 0,0002 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 4 | 0,95851066666 | 15,03253 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 3 | 0,30843 | 0,071065 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 3 | 0,0085853 | 0,0183156 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,027 | 0,0086 |
|  | В С Е Г О : |  | 11,28082391 | 163,476858 |

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины – 2067,6 м3/цикл.

Объем буровых сточных вод составляет 2699,68 т.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

На месторождении С.Нуржанов вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.

Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

В процессе строителсьвте скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении С.Нуржанов бурение скважин осуществляется безамбарным методом.

Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; коммунальные отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы и др. Лимит накопления отходов составляет 1872,9615 т/период.

Строительство горизонтальной эксплуатационной скважины НСВ-14 будет осуществляться с помощью буровой установки SL-2500 с ВСП, ZJ-50 и или ее аналог с грузоподъемностью не менее 315 тонн.

Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.