РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

| Направление деятельности подразделения | Итоги деятельности |
| --- | --- |
| Программа производственного экологического контроля | Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с требованиями экологического законодательства РК и включает предложения по организации и проведению производственного экологического контроля, элементом которого является производственный мониторинг. |

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	69

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК	70

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ	72

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	73

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ	74

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	75

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 Общие сведения о предприятии	5

Таблица 2 Информация по отходам производства и потребления	7

Таблица 3  Общие сведения об источниках выбросов	7

Таблица 4  Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	9

Таблица 5 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	12

Таблица 6 Сведения о газовом мониторинге	55

Таблица 7 Сведения по сбросу сточных вод	55

Таблица 8 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	57

Таблица 9  График мониторинга воздействия на водном объекте	59

Таблица 10  Мониторинг уровня загрязнения почвы	64

Таблица 11  План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	67

Таблица 12  Радиационный мониторинг	67

ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и II категорий осуществляют производственный экологический контроль в соответствии со статьей 182 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. №400-VI.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются:

1. операционный мониторинг,

2. мониторинг эмиссий в окружающую среду,

3. мониторинг воздействия.

Основными нормативными документами по разработке программы ПЭК для ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области являются:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. №400-VI.

- Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.21 г. №250.

Таблица 1 Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее – БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности и (далее – ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОО «Казахтуркмунай» | Мангистауская область, Бейнеуский район | Западный.Елемес: 45 56 15 53 53 09 Сазтобе: 45 49 14 54 05 32 М-е Сазтобе Восточное: 45 44 44 53 57 33 Ю.В.Сазтобе: 45 47 49 54 08 09 | 980240003816 | Добыча сырой нефти и природного газа (06100) | Разведка и добыча углеводородов, переработка углеводородов | ТОО «Казахтуркмунай» г.Актобе, ул.Санкибай батыра 173/1, каб.402 тел: 87132417121 E-mail aktm@aktm.kz АО «Народный Банк | Категория объекта-I категория; Мощность предприятия: Добыча нефти-77,1 тыс.тн/год, Добыча нефти (газоконд.скв)-35,2 тыс.тн/год, Добыча газа – 8 млн.м3/год Добыча газа (газоконд.скв) -109,1 млн.м3/год |

Таблица 2 Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Лимит накопления отходов, тонн | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефтешлам | 01 05 05* | 748,402 | Термический метод* |
| Отходы обратной промывки скважин | 10 05 99 | 50,59 | Термический метод* |
| Отработанное масло | 13 02 08* | 6,55 | Физико-химический метод * |
| Отработанные масляные фильтры | 16 01 07* | 0,0135 | Переработка* |
| Отработанные аккумуляторы | 16 06 05* | 0,1208 | Гидрометаллургический метод* |
| Промасленная ветошь | 15 02 02* | 1,1412 | Термический метод* |
| Огарки сварочный электродов | 12 01 13 | 0,009 | Передача сторонней организации* |
| Использованная тара химических реагентов | 15 01 10* | 1,05 | Термическая обработка* |
| Тара из-под ЛКМ | 08 01 11* | 0,0692 |  |
| Отработанные шины | 16 01 03 | 0,338 | Пиролиз, резиновая крошка* |
| Лом черных металлов | 17 04 09 | 0,826 | Повторное использование* |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 | 60,717 | Захоронение* |
| Отходы от эксплуатации офисной техники | 20 02 36 | 5,0 | Разборка и сортировка на металл, пластик, стекло* |
| Иловый осадок | 19 0 8 16 | 0,8001 | Захоронение* |

Примечание - * - методы утилизации указаны согласно технологии по утилизации отходов. В целом на месторождении утилизация отходов не производится. Все образованные отходы передаются подрядным организациям согласно договору, которые определяются путем проведения тендера.

Таблица 3  Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 241 |
| 2 | Организованных, из них: | 68 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
| 4) | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 72 |
| 5) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 39 |
| 7) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 33 |
| 8) | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 173 |

Таблица 4  Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Месторождение Западный Елемес | Мощность предприятия: Добыча нефти-77,1 тыс.тн/год, Добыча нефти (газоконд.скв)-35,2 тыс.тн/год, Добыча газа – 8 млн.м3/год Добыча газа (газоконд.скв) -109,1 млн.м3/год | ППН Блок нагрева нефти | 0010 | 45 56 15 53 53 09 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  | Метан |  |
|  |  | Котел Термакс котельная | 0015 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | Котел Термакс котельная | 0016 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | Печь АДПП | 0039 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
| ПСН Опорный |  | Блок нагрева нефти ПТЭ-10Э | 0005 | 46 10 37 54 29 52 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  | Метан |  |
|  |  | Газокомпрессор Аякс | 0034 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | Газокомпрессор Аякс | 0035 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | Газокомпрессор Аякс | 0059 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | Печь ПГ-30 | 0060 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  |  | Метан |  |
|  |  | ГЭС Газовый генератор Газопоршневая электростанция | 0061 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | ГЭС Газовый генератор Газопоршневая электростанция | 0062 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
| Месторождение Восточное Сазтобе |  | Дизель вышки КРС | 0032 | 45 44 44 53 57 33 | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | ДЭС вышки КРС | 0033 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | ДЭС (Kipor) аварийный резерв | 0040 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  | Дизельная электростаниция Perkins-120 (Wattstream) передан в КРС | 0043 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид |  |

Таблица 5 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Месторождение Западный Елемес | Резервуары 2000м3 | 0017 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуары 2000м3 | 0018 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуары 1000м3 | 0019 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуары 1000м3 | 0020 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Механическая мастерская | 0030 |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная |  |
|  | Факел | 0032 |  | Азота (IV) диоксид | Газ |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Метан (727*) |  |
|  | Сварочный пост | 0035 |  | Железо (II, III) оксиды | Электрод |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения |  |
|  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |
|  | Дизельгенератор вышки КРС | 0041 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дизельгенератор передвижного электросварочного поста | 0044 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС при КРС | 0045 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Закрытая автостоянка | 0048 |  | Азота (IV) диоксид |  |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бензин |  |
|  | ДЭС САТ-3306 | 0052 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газогенератор САТ G3516 LE | 0053 |  | Азота (IV) диоксид | Газ |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дизельгенератор МТУ-700 | 0055 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС Volvo penta – GVP 412 | 0056 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС Perkins - 120кВт | 0057 |  | Азота (IV) диоксид | Диз топлива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газогенератор САТ-G3508 LE№2 | 0059 |  |  | Газ |
|  | Емкость для диз толплива | 0063 |  | Сероводород | Диз топлива |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Емкость для диз толплива | 0064 |  | Сероводород | Диз топлива |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Емкость для диз толплива | 0065 |  | Сероводород | Диз топлива |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуар для бензина 5м3 | 0066 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Бензин |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Пентилены |  |
|  |  |  |  | Бензол |  |
|  |  |  |  | Диметилбензол |  |
|  |  |  |  | Метилбензол |  |
|  |  |  |  | Этилбензол |  |
|  | Резервуар для дизтоплива 5м3 | 0067 |  | Сероводород | Диз топлива |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Теплопушка Kroll GK40 | 0070 |  | Азота (IV) диоксид |  |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС (Kipor) | 0071 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтегазосепаратор (НГС) | 6001 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газосепаратор (ГС) | 6002 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Газ |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Газосепаратор (ГС) | 6003 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Газ |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Насос ЦНС-180 (№1) | 6005 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос ЦНС-180 (№2) | 6006 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос ЦНС-105 (№1) | 6007 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос ЦНС-105 (№2) | 6008 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос НБ-125 (№1) | 6009 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос НБ-125 (№2) | 6010 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуары ОБН -200 (№1) | 6012 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуары ОБН -200 (№2) | 6013 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость (№1) | 6014 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость (№2) | 6015 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость (№3) | 6016 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость (№4) | 6017 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | БР - 10/У1 (№1) | 6018 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | БР - 10/У1 (№2) | 6019 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Автостоянка | 6020 |  | Азота (IV) диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бензин |  |
|  |  |  |  | Керосин |  |
|  | Резервуар дизтоплива | 6021 |  | Сероводород | Диз топлива |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№3) | 6022 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№79) | 6023 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№52) | 6024 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№111) | 6025 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№95) | 6026 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№98) | 6027 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№83) | 6028 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№116) | 6031 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№116) | 6032 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Скважина (№116) | 6033 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Узел учета нефти | 6035 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтиналивная эстакада | 6036 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Шкаф вытяжной химический | 6039 |  | Натрий гидроксид |  |
|  |  |  |  | Азотная кислота |  |
|  |  |  |  | Гидрохлорид |  |
|  |  |  |  | Серная кислота |  |
|  |  |  |  | Бензол |  |
|  |  |  |  | Метилбензол |  |
|  |  |  |  | Тетрахлорметан |  |
|  |  |  |  | Этанол |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он |  |
|  | Узел пуска и приема скребка | 6040 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Узел пуска и приема скребка | 6041 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | АЗС | 6042 |  | Сероводород |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Пентилены |  |
|  |  |  |  | Бензол |  |
|  |  |  |  | Диметилбензол |  |
|  |  |  |  | Метилбензол |  |
|  |  |  |  | Этилбензол |  |
|  |  |  |  | Масло минеральное нефтяное |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Передвижной сварочный пост | 6053 |  | Железо (II, III) оксиды | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Фтористые газообразные |  |
|  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |
|  | нефтепровод УПНГ Сазтобе-ЦППС Елемес | 6054 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтепровод ЦППС - ПСН Опорный | 6055 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Пост лакокрасочных работ | 6056 |  | Диметилбензол |  |
|  |  |  |  | Уайт-спирит |  |
|  | Резервуары дизтоплива при КРС | 6057 |  | Сероводород | дизтоплива |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Технологические емкости при КРС | 6059 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Приготовление цементного раствора при КРС | 6060 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | Цемент |
|  | Насос ЦНСМа-38-66 (№1) | 6108 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газопровод Елемес - Сазтобе | 6112 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Газ |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Компрессор | 6113 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Компрессор | 6114 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Дренажная емкость | 6115 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6116 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6117 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6118 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6119 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6120 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6121 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6122 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость | 6123 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Выкидная линия | 6124 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Выкидная линия | 6125 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Выкидная линия | 6126 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Выкидная линия | 6127 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Выкидная линия | 6128 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Выкидная линия | 6129 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | АГЗУ | 6130 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ОПФ-3000 | 6131 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Блок гребенки | 6132 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | технологическая емкость 50м3 | 6133 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | технологическая емкость 50м3 | 6134 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | технологическая емкость 50м3 | 6135 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | технологическая емкость 50м3 | 6136 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | технологическая емкость 50м3 | 6137 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | технологическая емкость 50м3 | 6138 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос Х80-50-250 | 6142 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос Х80-50-250 | 6143 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос Х80-50-250 | 6144 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос Х80-50-250 | 6145 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос Х80-50-250 | 6147 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос Х80-50-250 | 6148 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтегазосепаратор (НГС) | 6149 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
| ПСН Опорный | Резервуар 2000м3 | 0002 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуар 2000м3 | 0003 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Резервуар 2000м3 | 0004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Обслуживание ДЭС АГП-150 | 0006 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Свеча сброса газа | 0007 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Газ |
|  | Емкость для приема нефти ЕП - 8 | 6001 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Емкость для приема нефти ЕП - 8 | 6002 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос для перекачки нефти | 6003 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос для перекачки нефти | 6004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос для перекачки нефти | 6005 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | СИКН | 6006 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Емкость ЕП - 40 | 6007 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Емкость ЕП - 40 | 6008 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | коенсатосборник | 6009 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Емкость для нефтешлама | 6010 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Химическая лаборатория | 6011 |  | Натрий гидроксид |  |
|  |  |  |  | Азотная кислота |  |
|  |  |  |  | Аммиак |  |
|  |  |  |  | Гидрохлорид |  |
|  |  |  |  | Серная кислота |  |
|  |  |  |  | Бензол |  |
|  |  |  |  | Метилбензол |  |
|  |  |  |  | Тетрахлорметан |  |
|  |  |  |  | Этанол |  |
|  |  |  |  | Пропан-2-он ) |  |
|  |  |  |  | Уксусная кислота |  |
|  | Узел приема шаров Елемес - Опорный | 6013 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | АГЗУ | 6014 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Емкость для нефтешлама | 6152 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефтешлам |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
| УСН Сазтобе (месторождение Юго-восточное и Северо-восточное Сазтобе) | Дыхательный клапан | 0001 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0002 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0003 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0005 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0006 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0007 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0008 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0009 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дыхательный клапан | 0010 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС Perkins 220кВт | 0013 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Факел | 0017 |  | Азота (IV) диоксид | Газ |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Метан |  |
|  | Дизельгенератор вышки КРС | 0051 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС при КРС | 0052 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС GPV 226 | 0054 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС САТ - 3306 | 0055 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС CAT - 3412 | 0058 |  | Азота (IV) диоксид | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газогенератор CAT G3516LE | 0061 |  | Бенз/а/пирен | Газ |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газогенератор CAT G3516LE | 0062 |  | Бенз/а/пирен | Газ |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтегазосепаратор | 6002 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газосепаратор | 6003 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Газ |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Дренажная емкость 50 м3 | 6004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость 50 м3 | 6005 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость 28м3 | 6006 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость 28м3 | 6007 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость 0,5м3 | 6008 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость 5 м3 | 6009 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос внутренней перекачки | 6010 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос внутренней перекачки | 6011 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос внутренней перекачки | 6012 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос внутренней перекачки | 6013 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос дренажа | 6014 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос дренажа | 6015 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос внешней перекачки | 6016 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Насос внешней перекачки | 6017 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | БР-10/У1 №1 | 6018 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Буферная емкость 50 м3 | 6021 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтеналивная эстакада | 6022 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | емкость c дизтопливом 50 м3 | 6023 |  | Сероводород | Нефть |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Узел запуска и приема шаров | 6024 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационная скважина | 6025 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационная скважина | 6026 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационная скважина | 6027 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Блок задвижек входной | 6029 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Блок задвижек выходной | 6030 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Дренажная емкость 12.5м3 | 6031 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Конденсатосборник | 6032 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Газосепаратор | 6033 |  | Метан | Газ |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Насос сепаратора | 6034 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Факельный сепаратор | 6035 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Газ |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 6036 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Блок задвижек | 6037 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Запорно регулирующий блок | 6038 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | газопровод УПН Сазтобе-Сазтобе 5 | 6039 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | газопровод Сазтобе-ГСП Толкын | 6040 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Манифольд | 6041 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | выкидная линия | 6042 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Блок манифольд | 6043 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Технологические емкости (при капремонте) | 6052 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Подготовка цементирующего раствора | 6060 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 |  |
|  | Газосепаратор | 6061 |  | Метан |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | АГЗУ | 6062 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | НГС | 6064 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Блок подачи метанола | 6065 |  | Метанол |  |
|  | блок подачи реагента | 6066 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационная скважина | 6067 |  |  |  |
| Месторождение Восточное Сазтобе | Дизельгенератор вышки КРС | 0032 |  | Бенз/а/пирен | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС при кап.ремонте скважин | 0033 |  | Бенз/а/пирен | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ДЭС (Kipor) | 0040 |  | Бенз/а/пирен | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  |  | 0041 |  |  | Дизтоплива |
|  |  | 0042 |  |  | Дизтоплива |
|  | Дизельная электростаниция Perkins-120(Wattstream) | 0043 |  | Бенз/а/пирен | Дизтоплива |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационные скважины Тыныштык №1 | 6001 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационные скважины Тыныштык №ВС-1А | 6002 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационные скважины Тыныштык №ВС-3 | 6003 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационные скважины Тыныштык №ВС-5 | 6004 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационные скважины Тыныштык №ВС-43 | 6005 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Эксплуатационные скважины Тыныштык №ВС-2 | 6006 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Блок манифольда и гребенка | 6009 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Вихревой газожидкостный сепаратор | 6010 |  | Метан |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Манифольд | 6013 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Вихревой газожидкостный сепаратор | 6014 |  | Метан |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Вихревой газожидкостный сепаратор | 6015 |  | Метан |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | АГЗУ ОЗНО Массомер | 6016 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Манифольд | 6019 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтепровод скв. В.Сазтобе №3-УПН Сазтобе | 6020 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Нефтегазосеператор СЦВ-8Г377 | 6027 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | дренажная емкость ЕП-8 | 6029 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Площадка КРС | 6037 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Технологические емкости скважин | 6101 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Технологические емкости скважин | 6102 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Технологические емкости конденсата | 6103 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Вихревой газожидкостный сепаратор | 6104 |  | Метан |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Подземная емкость 12 м3 | 6106 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | ЗРА площадки фильтра - сепаратора | 6111 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Приготовление цементирующего раствора | 6112 |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | Цемент |
|  | дренажная емкость ЕП-1,5 | 6115 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | БР-10/У1 | 6116 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Блок манифольда и гребенки | 6117 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Вихревой газожидкостный сепаратор | 6118 |  | Метан |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  | Добывающая скважина ВС-100 | 6119 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Добывающая скважина ВС-105 | 6120 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Добывающая скважина ВС-102 | 6121 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Добывающая скважина ВС-106 | 6122 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | дренажная емкость ЕП-1,5 | 6150 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | дренажная емкость ЕП-1,5 | 6151 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
|  | Добывающая скважина | 6152 |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | Нефть |
|  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |

Таблица 6 Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Не предусматривается, так как предприятие не имеет собственного полигона ТБО |  |  |  |  |  |

Таблица 7 Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение Западный Елемес |  |  |  |  |
| Точка №1. Вход в КУОСВ-20 |  | ХПК | 1 раз в квартал | Лабораторный |
|  |  | БПК |  |  |
|  |  | фосфаты |  |  |
|  |  | нефтепродукты |  |  |
|  |  | марганец |  |  |
| Точка №2. Выход из КУОСВ-20 перед поступлением на поля фильтрации |  | хлориды |  |  |
|  |  | сульфаты |  |  |
|  |  | взвешенные вещества |  |  |
|  |  | СПАВ |  |  |
|  |  | железо общее |  |  |
| Точка №3. Поля подземной фильтрации |  | азот аммонийный |  |  |
|  |  | нитраты |  |  |
|  |  | нитриты |  |  |
| Месторождение ПСН Опорный |  |  |  |  |
| Точка №1. Вход в Станция глубокой биологическое очистки сточных вод ЛОС-Р-7 |  | БПК | 1 раз в квартал | Лабораторный |
|  |  | взвешенные вещества |  |  |
|  |  | азот аммонийный |  |  |
|  |  | нитраты |  |  |
|  |  | нитриты |  |  |
| Точка №2. Выход из Станция глубокой биологическое очистки сточных вод ЛОС-Р-7 |  | фосфаты |  |  |
|  |  | СПАВ |  |  |
| Точка №3. Поля подземной фильтрации |  |  |  |  |
| УСН Сазтобе |  |  |  |  |
| Точка №1. Вход в СБО-15 |  | ХПК | 1 раз в квартал | Лабораторный |
|  |  | БПК5 |  |  |
|  |  | Фосфаты |  |  |
|  |  | Нефтепродукты |  |  |
|  |  | Марганец |  |  |
| Точка №2. Выход из СБО-15поступлением на поля фильтрации |  | Хлориды |  |  |
|  |  | Сульфаты |  |  |
|  |  | Взвешенные вещества |  |  |
|  |  | АПАВ |  |  |
|  |  | Железо |  |  |
| Точка №3. Поля подземной фильтрации |  | Азот аммонийный |  |  |
|  |  | Нитриты |  |  |
|  |  | Нитраты |  |  |

Таблица 8 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Месторождение Западный Елемес |  |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по сторонам света) – 4 точки | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | Не прогнозируется НМУ | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный |
|  | Сереводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сажа |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С1-С5 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С6-С10 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Месторождение ПСН Опорный |  |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по сторонам света) – 4 точки | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | Не прогнозируется НМУ | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный |
|  | Сереводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сажа |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С1-С5 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С6-С10 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Месторождение Восточный Сазтобе |  |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по сторонам света) – 4 точки | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | Не прогнозируется НМУ | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный |
|  | Сереводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сажа |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С1-С5 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С6-С10 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |
| Месторождение Юго-восточное и Северовосточное Сазтобе |  |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по сторонам света) – 4 точки | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал | Не прогнозируется НМУ | Аккредитованная лаборатория | Инструментальный |
|  | Сереводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сажа |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С1-С5 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С6-С10 |  |  |  |  |
|  | Углеводороды С12-С19 |  |  |  |  |

Таблица 9  График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Месторождение Западный Елемес |  |  |  |  |  |
|  | Наблюдательные скважины по периметру ЦППС Западный Елемес (4 скважины) Наблюдательные скважины по периметру полей фильтрации в вахтовом поселке (3 скважин) | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.4, СТ РК ISO 10523- 2013 |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.3, № KZ.06.01.00493- 2022 |
|  |  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.9, № KZ.06.01.00494- 2022 |
|  |  | Взвешенные вещества | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.2, № KZ.06.01.00492- 2022 |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26449.2-85 п.10 |
|  |  |  |  |  | Фотометрический, ГОСТ 33045-2014 п.5 |
|  |  | Жесткость общая | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.1, № KZ.06.01.00497- 2022 |
|  |  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.12, № KZ.06.01.00495- 2022 |
|  |  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.11, № KZ.06.01.00498-2022 |
|  |  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.13, № KZ.06.01.00508- 2022 |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 33045-2014 п.9 |
|  |  |  |  |  | Спектрометрический, СТ РК ИСО 7890- 32006 |
|  |  | Железо | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.16, KZ.06.01.00496- 2022 |
|  |  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.26 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2328-2013 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Калий | Не нормируется |  | Потенциометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.18,2 |
|  |  | Натрий в водной вытяжке | Не нормируется |  | Потенциометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.17,2 |
|  |  | Фенолы | Не нормируется |  | Экстракционно-фотометрический, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2359-201 |
|  |  | Медь | Не нормируется |  | Kолориметрический, ГОСТ 4388-72 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2329-2013 |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  | Kолориметрический, ГОСТ 18293-72 п.4 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2360-2013 |
| Месторождение ПСН Опорный |  |  |  |  |  |
|  | Наблюдательные скважины по периметру ПСН (4 скважины) | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.4, СТ РК ISO 10523- 2013 |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.3, № KZ.06.01.00493- 2022 |
|  |  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.9, № KZ.06.01.00494- 2022 |
|  |  | Взвешенные вещества | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.2, № KZ.06.01.00492- 2022 |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26449.2-85 п.10 |
|  |  |  |  |  | Фотометрический, ГОСТ 33045-2014 п.5 |
|  |  | Жесткость общая | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.1, № KZ.06.01.00497- 2022 |
|  |  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.12, № KZ.06.01.00495- 2022 |
|  |  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.11, № KZ.06.01.00498-2022 |
|  |  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.13, № KZ.06.01.00508- 2022 |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 33045-2014 п.9 |
|  |  |  |  |  | Спектрометрический, СТ РК ИСО 7890- 32006 |
|  |  | Железо | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.16, KZ.06.01.00496- 2022 |
|  |  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.26 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2328-2013 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Калий | Не нормируется |  | Потенциометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.18,2 |
|  |  | Натрий в водной вытяжке | Не нормируется |  | Потенциометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.17,2 |
|  |  | Фенолы | Не нормируется |  | Экстракционно-фотометрический, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2359-201 |
|  |  | Медь | Не нормируется |  | Kолориметрический, ГОСТ 4388-72 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2329-2013 |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  | Kолориметрический, ГОСТ 18293-72 п.4 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2360-2013 |
| Месторождение Юго-восточное и Северовосточное Сазтобе |  |  |  |  |  |
|  | Наблюдательные скважины по периметру УПН (4 скважины) | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.4, СТ РК ISO 10523- 2013 |
|  |  | Сухой остаток | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.3, № KZ.06.01.00493- 2022 |
|  |  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.9, № KZ.06.01.00494- 2022 |
|  |  | Взвешенные вещества | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.2, № KZ.06.01.00492- 2022 |
|  |  | Азот аммонийный | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26449.2-85 п.10 |
|  |  |  |  |  | Фотометрический, ГОСТ 33045-2014 п.5 |
|  |  | Жесткость общая | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.1, № KZ.06.01.00497- 2022 |
|  |  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.12, № KZ.06.01.00495- 2022 |
|  |  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрически, ГОСТ 26449.1-85 п.11, № KZ.06.01.00498-2022 |
|  |  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.13, № KZ.06.01.00508- 2022 |
|  |  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 33045-2014 п.9 |
|  |  |  |  |  | Спектрометрический, СТ РК ИСО 7890- 32006 |
|  |  | Железо | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.16, KZ.06.01.00496- 2022 |
|  |  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26449.1-85 п.26 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2328-2013 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Калий | Не нормируется |  | Потенциометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.18,2 |
|  |  | Натрий в водной вытяжке | Не нормируется |  | Потенциометрический, ГОСТ 26449.1-85 п.17,2 |
|  |  | Фенолы | Не нормируется |  | Экстракционно-фотометрический, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2359-201 |
|  |  | Медь | Не нормируется |  | Kолориметрический, ГОСТ 4388-72 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2329-2013 |
|  |  | Цинк | Не нормируется |  | Kолориметрический, ГОСТ 18293-72 п.4 |
|  |  |  |  |  | Флуориметрический, СТ РК 2360-2013 |

Таблица 10  Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение Западный Елемес |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по четырем сторонам света) – 4 точки | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26423-85 |
|  | Гумус | Не нормируется |  | Оксидометрический, ГОСТ 23740-79 |
|  |  |  |  | Гравиметрический, ГОСТ 27753.10-88 |
|  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26425-85 |
|  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26426-85 |
|  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Флуориметрический, ПНД Ф 16.1:2.21- 98, СТ РК 2.378-2015 |
|  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26488-85 |
|  | Медь | Не нормируется |  | Фотометрический, СТ РК ГОСТ Р 50683-2008 |
|  | Цинк | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ Р 50686-94 |
|  | Железо | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 27395-87 |
|  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
|  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
| Месторождение ПСН Опорный |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по четырем сторонам света) – 4 точки | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26423-85 |
|  | Гумус | Не нормируется |  | Оксидометрический, ГОСТ 23740-79 |
|  |  |  |  | Гравиметрический, ГОСТ 27753.10-88 |
|  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26425-85 |
|  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26426-85 |
|  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Флуориметрический, ПНД Ф 16.1:2.21- 98, СТ РК 2.378-2015 |
|  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26488-85 |
|  | Медь | Не нормируется |  | Фотометрический, СТ РК ГОСТ Р 50683-2008 |
|  | Цинк | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ Р 50686-94 |
|  | Железо | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 27395-87 |
|  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
|  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
| Месторождение Юго-восточное и Северовосточное Сазтобе |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по четырем сторонам света) – 4 точки | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26423-85 |
|  | Гумус | Не нормируется |  | Оксидометрический, ГОСТ 23740-79 |
|  |  |  |  | Гравиметрический, ГОСТ 27753.10-88 |
|  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26425-85 |
|  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26426-85 |
|  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Флуориметрический, ПНД Ф 16.1:2.21- 98, СТ РК 2.378-2015 |
|  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26488-85 |
|  | Медь | Не нормируется |  | Фотометрический, СТ РК ГОСТ Р 50683-2008 |
|  | Цинк | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ Р 50686-94 |
|  | Железо | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 27395-87 |
|  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
|  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
| Месторождение Восточное Сазтобе |  |  |  |  |
| Граница СЗЗ (по четырем сторонам света) – 4 точки | рН | Не нормируется | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Электрометрический, ГОСТ 26423-85 |
|  | Гумус | Не нормируется |  | Оксидометрический, ГОСТ 23740-79 |
|  |  |  |  | Гравиметрический, ГОСТ 27753.10-88 |
|  | Хлориды | Не нормируется |  | Титриметрический, ГОСТ 26425-85 |
|  | Сульфаты | Не нормируется |  | Гравиметрический, ГОСТ 26426-85 |
|  | Нефтепродукты | Не нормируется |  | Флуориметрический, ПНД Ф 16.1:2.21- 98, СТ РК 2.378-2015 |
|  | Нитраты | Не нормируется |  | Фотоколориметрический, ГОСТ 26488-85 |
|  | Медь | Не нормируется |  | Фотометрический, СТ РК ГОСТ Р 50683-2008 |
|  | Цинк | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ Р 50686-94 |
|  | Железо | Не нормируется |  | Фотометрический, ГОСТ 27395-87 |
|  | Кальций | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |
|  | Магний | Не нормируется |  | Комплексонометрический, ГОСТ 26428-85 |

Таблица 11  План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения | Краткое описание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отдел охраны окружающий среды | Ежемесячно | Обследование объектов на промплощадке. Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия. |
| 2 | Отдел охраны окружающий среды | Ежеквартально | План природных мероприятий. При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ. |
| 3 | Отдел охраны окружающий среды | Ежеквартально | Программа экологического контроля. Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой |
| 4 | Отдел охраны окружающий среды | Ежеквартально | Природоохранное законодательство. Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов. |
| 5 | Отдел охраны окружающий среды | Ежеквартально | Выполнение особых условий природопользования. Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду. |
| 6 | Отдел охраны окружающий среды | Ежеквартально | Отчет по внутренней проверке. Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. |

Таблица 12  Радиационный мониторинг

| № контрольной точки | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение Западный Елемес |  |  |  |  |
| Промплощадка ПСН – 5 точек | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучений | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Аккредитованная лаборатория | Прямые измерения, ГОСТ 26307-84 |
| Месторождение ПСН Опорный |  |  |  |  |
| Промплощадка ПСН – 5 точек | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучений | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Аккредитованная лаборатория | Прямые измерения, ГОСТ 26307-84 |
| Месторождение Юго-восточное и Северовосточное Сазтобе |  |  |  |  |
| Промплощадка УСН – 5 точек | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучений | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Аккредитованная лаборатория | Прямые измерения, ГОСТ 26307-84 |
| Месторождение Восточное Сазтобе |  |  |  |  |
| Промплощадка ПСН – 5 точек | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучений | 2 раза в год (2-3 кварталы) | Аккредитованная лаборатория | Прямые измерения, ГОСТ 26307-84 |

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения ТОО «Казахтуркмунай».

Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.

Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер ООС предприятия. Основными обязанностями инженера ООС при организации и проведении производственного экологического контроля являются:

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;

 предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;

 контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;

 контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;

 составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;

 расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;

 контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;

 контроль выполнения требований контролирующих органов.

## ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.

Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

| № | Вид контроля | Периодичность | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль технологического процесса |  |  |  |
| 1.1. | Контроль соблюдения экологических требований на предприятии | Постоянно | Начальник отдела ОТ ТБ и ООС |
| 1.2. | Контроль технического состояния зданий, оборудования, машин и механизмов | По графику | Начальник ЦДНГ |
| 1.3. | Контроль состояния производственной территории | Ежедневно | Начальник ЦДНГ Ведущий инженер ООС |
| 1.4. | Проведение дней ТБ на предприятии | Еженедельно | Начальник отдела ОТ ТБ и ООС |
| 1.5. | Проведение заседаний ПДК | Ежеквартально | Заместитель генерального директора по производству |
| 2. Контроль выполнения плана природоохранных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. | Контроль проведения производственного мониторинга | Ежеквартально | Ведущий инженер ООС |
| 2.2. | Контроль мест размещения, временного складирования и периодичности вывоза отходов предприятия | Постоянно | Начальник ЦДНГ Ведущий инженер ООС |
| 3. Контроль ведения экологической документации |  |  |  |
| 3.1. | Контроль ведения экологической отчетности | Ежеквартально | Начальник отдела ОТ ТБ и ООС |
| 3.2. | Осуществление регулярных платежей за эмиссии в окружающую среду | Ежеквартально | Начальник отдела ОТ ТБ и ООС Ведущий инженер-эколог |

КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(ОПЕРАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.

Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг

| № | Технологический процесс | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее руководство | Постоянно | Заместитель генерального директора по производству |
| 2 | Контроль технического состояния технологического оборудования | Постоянно | Начальник ЦДНГ |
| 3 | Контроль работы служб по добыче и переработке газа на объектах | Постоянно | Начальник ЦДНГ |
| 4 | Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии | Постоянно | Начальник отдела ОТ ТБ и ООС |
| 5 | Соблюдение условий технологического регламента производства | Постоянно | Начальник ЦДНГ |
| 6 | Контроль движения отходов предприятия | Постоянно | Ведущий инженер ООС |

## ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

В соответствии с Экологическим кодексом РК Компания осуществляет внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе операционного экологического контроля ТОО “Казахтуркмунай” проводятся проверки:

по охране атмосферного воздуха:

- соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;

- наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ;

- соответствие результатов по фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу установленным нормативам;

- выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов предельно допустимых выбросов;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

- соответствие требованиям технологического регламента работы оборудования, имеющего выбросы, при вводе в эксплуатацию новых и реконструкции существующих объектов;

- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.

по охране и использованию водных ресурсов:

- соблюдение экологических требований и выполнение мероприятий по охране водных ресурсов;

- соблюдение режима работы системы очистных сооружений в соответствии с технологией;

- соблюдение степени очистки сточных вод и нормативов, установленных в проекте предельно-допустимых сбросов;

- проведение контроля за качеством отводимых сточных вод по установленным формам;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;

- контроль за выполнением условий, установленных в заключении государственной экологической экспертизы;

- правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета сбросов в ходе производственного мониторинга.

по охране земельных ресурсов:

- соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;

- защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления потенциально опасными химическими, биологическими и радиоактивными веществами, от других процессов разрушения;

- своевременность и правильность проведения комплекса противоэрозийных мероприятий по восстановлению и сохранению плодородия почв;

- обеспечение рекультивации земель, нарушенных в результате аварийных ситуаций на производстве;

- контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, технических проектах и заключении государственной экологической экспертизы;

- выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля.

В плановых проверках принимают участие специалисты отдела ООС. По результатам производственного контроля, при выявлении нарушений, проверяющими специалистами составляются соответствующие производственные акты.

Руководителю (должностному лицу) объекта, выдаются предписания по устранению нарушений экологического законодательства и проведению корректирующих мер. Специалисты, ответственные за проведение внутренних проверок, регулярно отслеживают выполнение предписаний.

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Определение концентрации загрязняющих веществ будет осуществляется по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Гос. реестр РК.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом:

- методики выполнения измерений будут аттестованы;

- средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;

- оборудование будет иметь свидетельство о поверке;

- персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;

- в лаборатории будет проводиться внутренний контроль токсичности измерений.

## ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫЕ (АВАРИЙНЫЕ) СИТУАЦИИ

При выполнении комплекса работ на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

В этом случае предприятием составляется План ликвидации аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.

Протоколом действий в нештатных ситуациях предусматривается начать мониторинговые наблюдения с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.

Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов в зоне ее влияния. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится не менее чем раз в сутки. Отбор проб атмосферного воздуха, подземных вод и почво-грунтов производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.

Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации.

После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды.

По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В рамках Положения по организации производственного контроля в области охраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:

 текущую или оперативную;

 отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

 подготовка данных экологической службой.

 обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;

 подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;

 представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;

Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.

Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».

Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончанию отчетного года.