Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027 год

Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг».

Основным видом деятельности предприятий ТОО «Казахтуркмунай» является разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).

Деятельность ТОО «Казахтуркмунай» направлена на добычу и подготовку углеводородного сырья.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027 г включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Мангистауской области.

Целью проекта нормативов допустимых выбросов на 2027 г является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов допустимых выбросов и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Административный корпус ТОО «Казахтуркмунай» расположен в г.Актобе по проспект Санкибай батыра, 173/1. Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ.

Проект нормативов допустимых выбросов включает в себя общие сведения о промышленной площадке, характеристики источников загрязнения атмосферы, определение категорийности предприятия.

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:

- неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;

- организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, факелы - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; станки по обработке металлических деталей и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;

- резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;

- неорганизованный площадной источник: склад инертных материалов, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов;

- передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.

Согласно инвентаризации, от объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области в атмосферный воздух от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества 40 наименований I-IV класса опасности. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 2027 год составит 509,9533 т/год.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 3.0, НПО «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождений ТОО «Казахтуркмунай».

Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на промышленных площадках месторождений ТОО «Казахтуркмунай»:

Таблица 1.1- Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2027г

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Месторождение Елемес |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,001448 | 0,00417 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,000114 | 0,000327 |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0,0000131 | 0,0002547 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,27642236667 | 18,7735923 |
| 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,00972 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 4,8900226667 | 73,8181141 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,000132 | 0,0025661 |
| 0322 | Серная кислота | 0,0000267 | 0,000519 |
| 0328 | Углерод | 0,2483085 | 4,1573667 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,33359166667 | 1,1465214 |
| 0333 | Сероводород | 0,00014301462 | 0,00027366624 |
| 0337 | Углерод оксид | 4,80504616667 | 64,4152208 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,000097 | 0,000279 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0,000104 | 0,0003 |
| 0410 | Метан | 0,7426185 | 2,4728973 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 3,4142819 | 13,2542348 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1,1939389 | 10,8652209 |
| 0501 | Пентилены | 0,0975122 | 0,0014429 |
| 0602 | Бензол | 0,0782558 | 0,0059371 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,03085072 | 0,2700866 |
| 0621 | Метилбензол | 0,056638 | 0,0024135 |
| 0627 | Этилбензол | 0,00195021 | 0,00002887 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,00000624733 | 0,00011345565 |
| 0906 | Тетрахлорметан | 0,000493 | 0,0095839 |
| 1061 | Этанол | 0,00167 | 0,0324648 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0607541 | 1,0209708 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,000637 | 0,0123833 |
| 2704 | Бензин | 0,0086664 | 0,0227293 |
| 2732 | Керосин | 0,0222736 | 0,0288149 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0006 | 0,0000448 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,025 | 0,27 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 2,03442517427 | 39,6682747338 |
| 2902 | Взвешенные частицы | 0,05787 | 0,1520824 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0002011 | 0,0004485 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,00324 | 0,0085147 |
|  | В С Е Г О : | 19,38785203 | 230,4279123 |
| УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе) |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 1,7700345111 | 20,676308659 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 6,522823 | 79,02276986 |
| 0328 | Углерод | 0,47782479997 | 4,6160666 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,366 | 1,7049082 |
| 0333 | Сероводород | 0,0000366 | 0,000005 |
| 0337 | Углерод оксид | 6,48550909997 | 72,1204989 |
| 0410 | Метан | 0,0722772 | 0,9639639 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4736884 | 8,6964679 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 2,3686985 | 14,4639958 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00000994333 | 0,00011271123 |
| 1052 | Метанол | 0,0292239 | 0,9216062 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0938222 | 1,00634147 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 3,19663439996 | 30,4690511 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) | 0,0273 | 0,0000983 |
|  | В С Е Г О : | 21,88388255 | 234,6621946 |
| Месторождение Сазтобе Восточное |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,281966667 | 1,05948 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,104533333 | 0,205168 |
| 0328 | Углерод | 0,022611111 | 0,06868 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,049916667 | 0,1687 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,269277778 | 0,88384 |
| 0410 | Метан | 0,078382 | 2,4717987 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,4296049 | 10,8638533 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,16454 | 3,7094638 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000000515 | 1,861E-06 |
| 1325 | Формальдегид | 0,005296667 | 0,01702 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 0,295087944 | 3,4916316 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 | 0,0000607 | 0,0000546 |
|  | В С Е Г О : | 1,7012783 | 22,939692 |
| ПСН Опорный |  |  |  |
| 0150 | Натрий гидроксид | 0,0000131 | 0,0004131 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,0675607 | 0,5101991 |
| 0302 | Азотная кислота | 0,0005 | 0,015768 |
| 0303 | Аммиак | 0,0000492 | 0,0015516 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,2702429 | 2,0409963 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,000132 | 0,0041628 |
| 0322 | Серная кислота | 0,0000267 | 0,000842 |
| 0328 | Углерод | 0,00138875 | 0,0000747 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,0075077 | 0,132603 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,30216046667 | 1,7717408 |
| 0410 | Метан | 0,0954938 | 1,7601408 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0842975 | 2,5538738 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,448947 | 6,4505041 |
| 0602 | Бензол | 0,000246 | 0,0077579 |
| 0621 | Метилбензол | 0,0000811 | 0,0025576 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 2,5000000E-08 | 1,5000000E-09 |
| 0906 | Тетрахлорметан | 0,000493 | 0,0155472 |
| 1061 | Этанол | 0,00167 | 0,0526651 |
| 1325 | Формальдегид | 0,00033333333 | 0,000019 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,000637 | 0,0200884 |
| 1555 | Уксусная кислота | 0,000192 | 0,0060549 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 0,5782794 | 6,5759881 |
|  | В С Е Г О : | 1,860251675 | 21,9235483 |