Экологическая документация на получение разрешения 2 категории для объектов Актюбинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2026-2035 гг.

Основанием для разработки проекта нормативов допустимых выбросов являются требования Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года № 400-VI ЗРК, нормативные правовые акты Республики Казахстан в области охраны атмосферного воздуха, а также действующие методические документы по определению нормативов эмиссий в окружающую среду.

Основным видом деятельности Актюбинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» является транспортировка товарного газа по распределительным

газопроводам, эксплуатация систем газоснабжения, обеспечение надежной и безопасной работы газораспределительной инфраструктуры, а также реализация товарного газа потребителям Актюбинской области.

В настоящем проекте рассмотрены объекты АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ», относящиеся к объектам II категории по степени воздействия на окружающую среду. В состав филиала входят 13 газовых хозяйств, осуществляющих эксплуатацию газораспределительных сетей и связанных с ними производственных объектов на территории Актюбинской области.

В ходе проведенной инвентаризации источников выбросов были уточнены состав, количество и параметры источников загрязнения атмосферного воздуха. Изменение проектных объемов выбросов связано с передачей на баланс предприятия дополнительных участков и объектов газораспределительной инфраструктуры от местных исполнительных органов. В результате этого увеличилась общая протяженность обслуживаемых газопроводных сетей, а также были актуализированы эксплуатационные показатели по отдельным газовым хозяйствам.

Также предусматривается передача на баланс предприятия АГРС в с.Кожасай, от ГУ «Управление энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

Предприятие включает 14 производственных площадок — газовых участков:

Площадка №1 — Промбаза г. Актобе, газовые хозяйства в черте города;

Площадка №2 — Актюбинское газовое хозяйство;

Площадка №3 — Кобдинское газовое хозяйство;

Площадка №4 — Алгинское газовое хозяйство;

Площадка №5 — Шалкарское газовое хозяйство;

Площадка №6 — Хромтауское газовое хозяйство;

Площадка №7 — Темирское газовое хозяйство;

Площадка №8 — Мугалжарское газовое хозяйство;

Площадка №9 — Каргалинское газовое хозяйство;

Площадка №10 — Мартукское газовое хозяйство;

Площадка №11 — Айтекебийское газовое хозяйство;

Площадка №12 — Иргизское газовое хозяйство;

Площадка №13 — Байганинское газовое хозяйство;

Площадка №14 — Уилское газовое хозяйство.

Газовые хозяйства представлены административными зданиями с офисными помещениями, производственными участками, газораспределительными сетями, газорегуляторными пунктами, шкафными газорегуляторными пунктами, отключающими устройствами, свечами продувки, запорной арматурой, фланцевыми соединениями и иной технологической инфраструктурой, необходимой для эксплуатации системы газоснабжения.

Ранее действующий суммарный объем выбросов загрязняющих веществ по объектам

филиала составлял 7 268,30919 т/год. По результатам актуализации данных и проведенной

инвентаризации запрашиваемый объем выбросов на период 2026–2035 гг. составляет 7 277,794314 т/год. Увеличение составляет 9,485124 т/год, или 0,13 % от ранее действующего

объема выбросов. Увеличение является незначительным и обусловлено не изменением основной технологии деятельности предприятия, а включением в баланс филиала дополнительных участков газораспределительной инфраструктуры.

Газовые хозяйства представляют собой административные здания с офисными помещениями. Постоянно работающие источники загрязнения атмосферного воздуха имеют незначительные валовые выбросы в атмосферу. Основной вклад в загрязнение вносят источники, выбросы от которых происходят в период ежегодных ремонтно-профилактических работ (свечи продувки, ремонтно- профилактические работы на газопроводах, проверка параметров ПСК и др.), не превышающих по времени 0,3 часа, поэтому воздействие на атмосферный воздух оценивается как незначительное и кратковременное. Котлы, находящиеся на балансе предприятия, имеют небольшую мощность и используются лишь в отопительный период.

В процессе производственной и хозяйственной деятельности Актюбинского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» образуются следующие виды отходов:

Отходы производства:

- Промасленная ветошь;

- Отработанное моторное масла;

- Огарки сварочных электродов;

- Тара из-под ЛКМ

- Отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы

- Списанное электрическое и электронное оборудование

К отходам потребления относятся:

- Твердо-бытовые отходы.