|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Директор ТОО «УК ДСК» |
|  | ______________ В.Ю.Парубчишин |
|  | «_____» ____________2026 г. |

Исходные данные

для разработки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) для ТОО «УК ДСК»

Наименование объекта – ТОО «УК ДСК»

Юридический адрес – 070006, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 150.

Основной производственной деятельностью Товарищества с ограниченной ответственностью «УК ДСК» является переработка и реализация строительного камня (щебня, песка).

На территории предприятие расположен дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) - предназначенный для дробления и сортировки каменного материала. В состав ДСК входит две дробильно-сортировочные установки: ДСУ № 1 и ДСУ №2.

Сырье на ДСК поступает автотранспортом с. Ахмировского и других ближайших карьеров для дальнейшей переработки и складируется на склад ПГС (ист. 6014).

ДСК выполняет следующие операции:

- дробление каменного материала;

- разделение дробленного материала по фракциям.

Готовый материал складируется на складах песка и щебня с последующей реализацией предприятиям.

Дробильно-сортировочная установка №1

Дробильно-сортировочная установка №1 (далее ДСУ №1) производительностью 33 т/час предназначена для производства щебня (фракции 20-8) и песка (фракции 8-0). Получение щебня и песка осуществляется дроблением природного сырья: песчано-гравийная смесь (далее ПГС) фракцией до 300 мм.

На ДСУ №1 поступление сырья (ПГС) составляет 74 880 м3/год (123 552 т/год). Количество песка (0-8 мм), поступающего на склад – 29 952 м3/год (49 421 т/год), щебня (8-20 мм), поступающего на склад – 44 928 м3/год (74 131 т/год).

В состав ДСУ №1 входит следующее технологическое оборудование:  приёмный бункер (объемом 12 м3), пластинчатый питатель, грохот (2 шт), щековая дробилка, конусная дробилка, ленточные конвейера: КЛС 650/8,5, КЛС 650/10, КЛС 650/11, КЛС 650/15,4, КЛС 650/16, КЛС 650/20 (2 шт), КЛС 650/21,5, КЛС 650/12,7.

Сырье подается в приемный бункер (1) погрузчиком с площадки хранения сырья. С премного бункера сырье подается пластинчатым питателем (2) в грохот (3). В грохоте происходит отсев и разделение продукции на фракции – 0-8 мм, 8-300 мм. Выход продукта осуществляется:

- фракцией 0-8 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/21,5 (11) с последующей подачей на открытый склад песка;

- фракцией 8-300 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/8,5 (10), который попадает на щековую дробилку (4).

В щековой дробилке (4) происходит дробление щебня фракцией 8-300 мм до фракции 8-40 мм. Выход продукта осуществляется на конвейер ленточный КЛС 650/12,7 (7). С конвейера ленточного КЛС 650/12,7 (7) продукт фракции 8-40 мм поступает на конвейер ленточный КЛС 650/16 (8). С конвейера ленточного КЛС 650/16 (8) продукт поступает на конусную дробилку (5).

В конусной дробилке (5) происходит дробление щебня фракцией 8-40 мм до фракции 0-20 мм. Выход продукта осуществляется на конвейер ленточный КЛС 650/15,4 (15).

С конвейера ленточного КЛС 650/15,4 (15) продукт подается на грохот (6). В грохоте происходит отсев и разделение продукции на фракции – 0-8 мм, 8-20 мм, 20-40 мм. Выход продукции осуществляется:

- фракцией 0-8 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/20 (12), с последующей подачей на конвейер ленточный КЛС 650/21,5 (11) и далее на склад песка;

- фракцией 8-20 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/20 (13), с последующей подачей на открытый склад щебня;

- фракцией 20-40 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/10 (14), с последующей подачей на конвейер ленточный КЛС 650/11 (9), далее на конвейер ленточный КЛС 650/12,7 (7), далее через конвейер ленточный КЛС 650/16 (8) материал поступает в конусную дробилку (5) для повторной переработки.

В процессе работы ДСУ №1 в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.

Основными источниками загрязнения атмосферы вредными веществами по ДСУ №1 будут являться:

- грохоты, дробилка щековая, дробилка конусная (ист.0001);

- разгрузка из автотранспорта в приемный бункер питателя (ист. 6001), ленточные конвейеры (ист.6003);

- узлы пересыпок (ист. 6002);

- склад временного хранения песка ДСУ №1 и ДСУ№2 фракцией 0-8 мм, площадью 0,0605 га, открыт с 4-х сторон (ист.6011);

- склад временного хранения щебня ДСУ №1 фракцией 8-20 мм, площадью 0,0565 га, открыт с 4-х сторон (ист.6012);

Высота трубы дробильно-сортировочного комплекса составляет 12,0 м, диаметр устья 0,5 м.

Дробильно-сортировочная установка №2

Дробильно-сортировочная установка №2 (далее ДСУ №2) производительностью 33 т/час предназначена для производства щебня (фракции 20-8) и песка (фракции 8-0). Получение щебня и песка осуществляется дроблением природного сырья: песчано-гравийная смесь (ПГС) фракцией до 300 мм.

На ДСУ №2 поступление сырья (ПГС) составляет 74 880 м3/год (123 552 т/год). Количество песка (0-8 мм), поступающего на склад – 29 952 м3/год (49 421 т/год), щебня (8-20 мм), поступающего на склад – 44 928 м3/год (74 131 т/год).

В состав ДСУ №2 входит следующее технологическое оборудование: приёмный бункер (объемом 12 м3), вибропитатель, щековая дробилка, грохот (2 шт), конусная дробилка, ленточные конвейера: КЛС 650/14, КЛС 650/14,5 (2 шт), КЛС 650/16, КЛС 650/20, КЛС 650/28, КЛС 650/15.

Сырье подается в приемный бункер (16) погрузчиком с площадки хранения сырья. С премного бункера сырье подается вибропитателем (17) в щековую дробилку (18). В щековой дробилке происходит дробление щебня фракцией 0-300 мм до фракции 0-40 мм. Выход продукта осуществляется конвейер ленточный КЛС 650/14,5 (22).

С конвейера ленточного КЛС 650/14,5 (22) продукт подается на грохот (19). В грохоте происходит отсев и разделение продукции на фракции – 0-8 мм, 8-40 мм. Выход продукта осуществляется:

- фракцией 0-8 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/28 (23), с последующей подачей на склад песка;

- фракцией более 8-40 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/14 (24), с последующей подачей на конвейер ленточный КЛС 650/16 (27), который подает продукцию на конусную дробилку (20).

В конусной дробилке (20) происходит дробление щебня фракцией 8-40 мм до фракции 0-20 мм. Выход продукта осуществляется на конвейер ленточный КЛС 650/15 (25).

С конвейера ленточного КЛС 650/15 (25) продукт подается на грохот (21). В грохоте происходит отсев и разделение продукции на фракции – 0-8 мм, 8-20 мм, более 20 мм. Выход продукта осуществляется:

- фракцией 0-8 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/14,5 (26), с последующей подачей на конвейер ленточный КЛС 650/28 (23) и далее на склад песка;

- фракцией 8-20 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/20 (28), с последующей подачей на открытый склад щебня;

- фракцией более 20 мм подается на конвейер ленточный КЛС 650/16 (27), с последующей подачей на конусную дробилку (20) для повторной переработки.

Схема ДСУ №2 представлена на рисунке 2.

В процессе работы ДСУ №1 в атмесферу выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%.

Основными источниками загрязнения атмосферы вредными веществами по ДСУ №2 является:

- грохоты, дробилка щековая, дробилка конусная (ист.0002);

- разгрузка из автотранспорта в приемный бункер питателя (ист. 6004), ленточные конвейеры (ист.6006);

- узлы пересыпок (ист. 6005).

- склад временного хранения щебня ДСУ №2 фракцией 8-20 мм, площадью 0,0896 га, открыт с 4-х сторон (ист.6013);

Высота трубы дробильно-сортировочного комплекса составляет 12,0 м, диаметр устья 0,5 м.

На территории площадки для ремонта оборудования имеется:

- посты газовой резки (2 шт.) и пост электросварки (ист. 6016);

- сверлильный станок и заточной станок (d=350 мм) (ист. 6015).

Электросварочные работы проводятся с применением электродов марки МР-3. Годовой расход электродов составляет 100 кг. Газовая резка металла осуществляется с применением пропана. Годовой расход пропана на два поста составляет 240 кг. В процессе проведения газосварочных работ в атмосферу выделяется оксид железа, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения, азота оксид и углерода оксид (ист. 6016).

В процессе работы металлобрабатыающих станок в атмосферу выделяется: пыль абразивная и взвешенные вещества (ист. 6015).

Так же на территории предприятия имеется существующая крытая автостоянка для автомобилей и техники предприятия. При въезде-выезде автотрактортной техники происходит выделение окиси углерода, оксида азота, диоксида азота, углерода, керосин. (ист. 6017).