КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ ЛПУ

Компрессорный цех КЦ-А.

Расчет выбросов выполнен в соответствии со Стандартом организации АО «Интергаз Цен-тральная Азия» (СТ АО 38446106-003-2009) «Каталог удельных выбросов вредных веществ газотурбинных газоперекачивающих агрегатов». введенным в действие 05.03.2009 года. согласованного с - Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК письмом от 17.02.2009 года № 08-03-1351. - Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды письмом от 29.12.2008 года № 03-1-1-10/13756; Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п); Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996 г.

Расчет выбросов ЗВ от газотурбинных компрессоров

Источники загрязнения №№ 0101 – 0105 Агрегаты ГТ – 700-5 – выхлопные трубы

В КЦ-А установлено 5 агрегатов (№№ 1-5) типа ГТ-700-5. предназначенные для компримирования природного газа магистрального газопровода «Бухара – Урал».

Газотурбинная установка (ГТУ). представляет собой тепловой двигатель. работа которого осуществляется образующимся теплом в результате сгорания топлива – природного газа.

Номинальная мощность ГПА – 4.25 МВт;

Номинальный расход топливного газа на один агрегат – 1831 м3/ч. 16039560 м3/год; Режим работы каждого агрегата – 24 ч/сут. 8760 ч/год;

Параметры источника выброса: Ø – 2.4 м. H=20 м; Температура продуктов сгорания на выхлопе – 2000 С; Объем газовоздушной смеси (V) – 155 м3/с; Плотность топливного газа (p) – 0.8 кг/м3.

Максимальные выбросы загрязняющих веществ оксидов азота (NOx) и оксида углерода при ра-боте ГПА. определяются по формуле:

где:

G = q мг × m . г/с 3600

qмг – удельный выброс на единицу топливного газа. г/м3; m – расход топливного газа. м3/час.

Валовые выбросы загрязняющих веществ оксидов азота (NOx) и оксида углерода определяются по нижеследующей формуле:

M = Gг/с × 3600 × T . т/год

1000000

где:

Т – годовой фонд рабочего времени.

Согласно п. 26 Методики определения эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63) при расчете загрязнения атмосферы и определении выбросов для всех видов технологических процессов и транспортных средств следует учитывать полную или частичную трансформацию поступающих в атмосферу окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструментальными замерами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется на составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформации от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансформации. т.е. 0.8 – для NO2 и 0.13 – для NO.

Выброс сернистого ангидрида (кг/ч) определяют по содержанию серосодержащих компонентов ( H2S. RSH . % вес) в сжигаемом газе по формуле:

N	= 1.88 * C	* B *10 –2

SO 2	H 2 S ( RSH )	. кг/час

где С HH 2 S ( RSH ) - концентрация соединений серы в газе. поступающем на сжигание. % вес. B – расход топливного газа.

Согласно СТ РК 1666-2007 массовая концентрация в топливном газе составляет:

- сероводорода – 0.007 г/м3;

- меркаптановой серы – 0.016 г/м3.

- суммарно – 0.023 г/м3.

Результаты расчетов выбросов ЗВ в атмосферный воздух представлены табличными данными ниже.

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТ-700-5

| Цех | ГПА | № ИЗА | m. м3/час/кг/час | Т. час | Наименование ЗВ | Код ЗВ | q. г/м3 | П. кг/час | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | ГТ-700-5 №№ 1 – 5 | 0101 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 0.63338 | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  | 0102 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  | 0103 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | 0.63338 | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  | 0104 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | 0.63338 | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  | 0105 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | 0.63338 | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 0.17594 | 5.54844 |

Расчет выбросов ЗВ при пуске и останове ГПА

В результате продувки контуров турбодетандера. вытеснения газовоздушной смеси из нагнета-теля и перестановки кранов во время пуска агрегата. стравливания газа с топливного контура и нагнетателя. перестановки кранов во время останова в атмосферу через свечи поступает газ.

Нормы расхода газа на пуск и останов ГПА складываются из следующих расходов газа:

- операции пуска:

- пусковой газ на пуск турбодетандера (Q п );

- газ на продувку контура нагнетателя (Q пн );

- газ. стравливаемый на перестановку кранов ( Qпкр ). операции останова:

- газ на стравливание контура топливного газа (Q ктг );

- газ на стравливание контура нагнетателя (Q кн );

- газ на перестановку кранов технологического и топливного газа (Qпк ); Валовые выбросы метана (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × p × nl × n

1000

где:

Vстр – объем газа. м3/опер.;

[i] – доля углеводородов в общем объеме газа; nl – количество операций в год;

n – количество свечей. через которые происходит стравливание.

Максимально – разовые выбросы метана определяются следующим уравнением:

Gг/с = Vстр × [i] × p × 1000 × n

t

где:

t – продолжительность стравливания. сек.

Валовые выбросы сероводорода и меркаптанов (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × nl × n

1000

где:

[i] – массовая концентрация. г/м3.

Максимально – разовые выбросы сероводорода и меркаптанов

Gг/с = Vстр × [i] × 1000 × n

t

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным заказчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

Свечи турбодетандера ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №№0106-0110 | Пуск | 4 | 2857 | 0.8 | 900 | 0.93 | Метан | 0410 | 2361.78667 | 8.50243 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.02222 | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.05079 | 0.00018285 |
|  |  | Останов | 4 | 0.3 |  | 600 | 0.93 | Метан | 0410 | 0.37200 | 0.00089 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.000004 | 0.00000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00001 | 0.00000002 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 2362.15867 | 8.50332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.02222 | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.05080 | 0.00018 |

Свечи центробежных нагнетателей ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №№0111-0115 | Пуск | 4 | 348 | 0.8 | 15 | 0.93 | Метан | 0410 | 287.68000 | 1.03565 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00271 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00619 | 0.000022 |
|  |  | Останов | 4 | 433.45 |  | 10 | 0.93 | Метан | 0410 | 537.47800 | 1.28995 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.005057 | 0.000012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.01156 | 0.000028 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 825.15800 | 2.32560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.00777 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.01775 | 0.00005 |

Свечи кранов ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №№0116. 0001-0004 | Пуск | 4 | 10 | 0.8 | 3600 | 0.93 | Метан | 0410 | 2.06667 | 0.02976 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00002 | 0.0000003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00004 | 0.000001 |
|  |  | Останов | 4 | 16 |  | 180 | 0.93 | Метан | 0410 | 66.13333 | 0.04762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.000622 | 0.0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00142 | 0.000001 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 68.20000 | 0.07738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.0006420 | 0.0000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.0014600 | 0.0000020 |

Расчет выбросов ЗВ от замкнутого контура ГПА

ГПА имеет объединенные смазочные системы ГТУ и нагнетателя. системы уплотнения вала нагнетателя и гидравлического регулирования. использующие один тип масла и один расходный масляный бак. Общий объем масла в контуре 1 агрегата 6400 л (плотность ТП-22 – 872 кг/м3).

В процессе эксплуатации ГТУ происходит естественная убыль масла (безвозвратные потери масла) – 0.12 кг/т на 1 агрегат. Конструкция ГПА обеспечивает возможность автоматической дозаправки масла в процессе работы от системы маслоснабжения КС. Годовой объем долива масла составляет 8400 кг/год на 1 агрегат. Производительность насоса перекачки – 6.9 м3/час.

Система замкнутого контура каждого ГПА оснащена дыхательной трубой для исключения скопления паров масла в замкнутом контуре агрегата.

Годовой объем выбросов паров масла от замкнутого контра (т/год) рассчитывается по формуле:

М = V × n ×10 –3

где:

V – годовой оборот масла. (4.8 т);

n – норма убыли масла при приеме. хранении и отпуске (0.12 кг/т). Максимально – разовые выбросы (г/с) выполняются по формуле:

G = W × Сm

где:

Cm – 4.0 г/м3 согласно таблицы 5.17 «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами»;

W – объем газовоздушной смеси. выбрасываемой в единицу времени при заливе масла. м3/с и определяемый следующим уравнением:

где:

W =	Q

3600

Q – производительность долива. м3/час (6.9 м3/час).

Масло минеральное нефтяное (2735)

М = 4.8 × 0.12 ×10 –3 = 0.0006 . т/год

G = 6.9

3600

×4.0 = 0.0077. г/с

Результаты расчетов выбросов ЗВ от от свечей маслоблока ГТ-700-5

| № источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0005 | Масло минеральное нефтяное | 2735 | 0.0077 | 0.0006 |
| 0006 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |
| 0007 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |
| 0008 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |
| 0009 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |

Свечи топливного газа ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №№0010-0014 | Пуск | - | - | 0.8 | - | 0.93 | Метан | 0410 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | - | - |
|  |  | Останов | 1 | 2867 |  | 1800 | 0.93 | Метан | 0410 | 1185.02667 | 2.13305 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.011149 | 0.0000201 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.02548 | 0.000046 |

Расчет выбросов ЗВ при стравливании газа

Валовые выбросы метана (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × p × nl × n

1000

где:

Vстр – объем газа. м3/опер.;

[i] – доля углеводородов в общем объеме газа; nl – количество операций в год;

n – количество свечей. через которые происходит стравливание.

Максимально – разовые выбросы метана определяются следующим уравнением:

Gг/с = Vстр × [i] × p × 1000 × n

t

где:

t – продолжительность стравливания. сек.

Валовые выбросы сероводорода и меркаптанов (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × nl × n

1000

где:

[i] – массовая концентрация. г/м3.

Максимально – разовые выбросы сероводорода и меркаптанов

Gг/с = Vстр × [i] × 1000 × n

t

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным за-казчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

358

Свечи пылеуловителей при ППР. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Свечи техсхемы | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №№0117. 0015-0019 | №№67. 69. 71. 73. 75. 77 | 1 | 2117.07 | 0.8 | 1200 | 0.93 | Метан | 0410 | 1312.58340 | 1.5751 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01235 | 0.0000148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.02823 | 0.000034 |

359

Компрессорный цех КЦ-Б.

Расчет выбросов выполнен в соответствии со Стандартом организации АО «Интергаз Цен-тральная Азия» (СТ АО 38446106-003-2009) «Каталог удельных выбросов вредных веществ газотурбинных газоперекачивающих агрегатов». введенным в действие 05.03.2009 года. согласованного с - Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК письмом от 17.02.2009 года № 08-03-1351. - Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды письмом от 29.12.2008 года № 03-1-1-10/13756; Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п); Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996 г.

Расчет выбросов ЗВ от газотурбинных компрессоров

Источники загрязнения №№ 0118 – 0122 Агрегаты ГТ – 700-5 – выхлопные трубы

В КЦ-Б установлено 5 агрегатов (№№ 1-5) типа ГТ-700-5. предназначенные для компримирования природного газа магистрального газопровода «Бухара – Урал».

Газотурбинная установка (ГТУ). представляет собой тепловой двигатель. работа которого осу-ществляется образующимся теплом в результате сгорания топлива – природного газа.

Номинальная мощность ГПА – 4.25 МВт;

Номинальный расход топливного газа на один агрегат – 1831 м3/ч. 16039560 м3/год; Режим работы каждого агрегата – 24 ч/сут. 8760 ч/год;

Параметры источника выброса: Ø – 2.4 м. H=20 м; Температура продуктов сгорания на выхлопе – 2000 С; Объем газовоздушной смеси (V) – 155 м3/с; Плотность топливного газа (p) – 0.8 кг/м3.

Максимальные выбросы загрязняющих веществ оксидов азота (NOx) и оксида углерода при ра-боте ГПА. определяются по формуле:

где:

G = q мг × m . г/с 3600

qмг – удельный выброс на единицу топливного газа. г/м3;

m – расход топливного газа. м3/час.

Валовые выбросы загрязняющих веществ оксидов азота (NOx) и оксида углерода определяются по нижеследующей формуле:

M = Gг/с × 3600 × T . т/год

1000000

где:

Т – годовой фонд рабочего времени.

Согласно п. 26 Методики определения эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63) при

расчете загрязнения атмосферы и определении выбросов для всех видов технологических процессов и транспортных средств следует учитывать полную или частичную трансформацию поступающих в атмосферу окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструментальными замерами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется на составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформации от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансформации. т.е. 0.8 – для NO2 и 0.13 – для NO.

Выброс сернистого ангидрида (кг/ч) определяют по содержанию серосодержащих компонентов ( H2S. RSH . % вес) в сжигаемом газе по формуле:

N	= 1.88 * C	* B *10 –2

SO 2	H 2 S ( RSH )	. кг/час

где С HH 2 S ( RSH ) - концентрация соединений серы в газе. поступающем на сжигание. % вес. B – расход топливного газа.

Согласно СТ РК 1666-2007 массовая концентрация в топливном газе составляет:

- сероводорода – 0.007 г/м3;

- меркаптановой серы – 0.016 г/м3.

- суммарно – 0.023 г/м3.

Результаты расчетов выбросов ЗВ в атмосферный воздух представлены табличными данными ниже.

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТ-700-5

| Цех | ГПА | № ИЗА | m. м3/час/кг/час | Т. час | Наименование ЗВ | Код ЗВ | q. г/м3 | П. кг/час | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | ГТ-700-5 №№ 6-10 | 0118 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 0.63338 | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  | 0119 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  | 0120 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | 0.63338 | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  | 0121 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | 0.63338 | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 13.08148 | 412.53755 |
|  |  | 0122 | 1831.0 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 3.19916 | 100.88871 |
|  |  |  | 1831.0 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 2.55933 | 80.71103 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 0.41589 | 13.11551 |
|  |  |  | - | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | 0.63338 | 0.17594 | 5.54844 |
|  |  |  | 1831.0/1373.25 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | - | 13.08148 | 412.53755 |

Расчет выбросов ЗВ при пуске и останове ГПА

В результате продувки контуров турбодетандера. вытеснения газовоздушной смеси из нагнета-теля и перестановки кранов во время пуска агрегата. стравливания газа с топливного контура и нагнетателя. перестановки кранов во время останова в атмосферу через свечи поступает газ.

Нормы расхода газа на пуск и останов ГПА складываются из следующих расходов газа:

- операции пуска:

- пусковой газ на пуск турбодетандера (Q п );

- газ на продувку контура нагнетателя (Q пн );

- газ. стравливаемый на перестановку кранов ( Qпкр ). операции останова:

- газ на стравливание контура топливного газа (Q ктг );

- газ на стравливание контура нагнетателя (Q кн );

- газ на перестановку кранов технологического и топливного газа (Qпк ); Валовые выбросы метана (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × p × nl × n

1000

где:

Vстр – объем газа. м3/опер.;

[i] – доля углеводородов в общем объеме газа; nl – количество операций в год;

n – количество свечей. через которые происходит стравливание.

Максимально – разовые выбросы метана определяются следующим уравнением:

Gг/с = Vстр × [i] × p × 1000 × n

t

где:

t – продолжительность стравливания. сек.

Валовые выбросы сероводорода и меркаптанов (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × nl × n

1000

где:

[i] – массовая концентрация. г/м3.

Максимально – разовые выбросы сероводорода и меркаптанов

Gг/с = Vстр × [i] × 1000 × n

t

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным за-казчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

Свечи турбодетандера ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №№0123-0127 | Пуск | 4 | 2857 | 0.8 | 900 | 0.93 | Метан | 0410 | 2361.78667 | 8.50243 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.02222 | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.05079 | 0.00018285 |
|  |  | Останов | 4 | 0.3 |  | 600 | 0.93 | Метан | 0410 | 0.37200 | 0.00089 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.000004 | 0.00000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00001 | 0.00000002 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 2362.15867 | 8.50332 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.02222 | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.05080 | 0.00018 |

Свечи центробежных нагнетателей ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №№0128-0132 | Пуск | 4 | 348 | 0.8 | 15 | 0.93 | Метан | 0410 | 287.68000 | 1.03565 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00271 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00619 | 0.000022 |
|  |  | Останов | 4 | 433.45 |  | 10 | 0.93 | Метан | 0410 | 537.47800 | 1.28995 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.005057 | 0.000012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.01156 | 0.000028 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 825.15800 | 2.32560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.00777 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.01775 | 0.00005 |

Свечи кранов ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №№0133. 0020-0023 | Пуск | 4 | 10 | 0.8 | 3600 | 0.93 | Метан | 0410 | 2.06667 | 0.02976 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00002 | 0.0000003 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00004 | 0.000001 |
|  |  | Останов | 4 | 16 |  | 180 | 0.93 | Метан | 0410 | 66.13333 | 0.04762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.000622 | 0.0000004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00142 | 0.000001 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 68.20000 | 0.07738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.0006420 | 0.0000007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.0014600 | 0.0000020 |

Расчет выбросов ЗВ от замкнутого контура ГПА

ГПА имеет объединенные смазочные системы ГТУ и нагнетателя. системы уплотнения вала нагнетателя и гидравлического регулирования. использующие один тип масла и один расходный масляный бак. Общий объем масла в контуре 1 агрегата 6400 л (плотность ТП-22 – 872 кг/м3).

В процессе эксплуатации ГТУ происходит естественная убыль масла (безвозвратные потери масла) – 0.12 кг/т на 1 агрегат. Конструкция ГПА обеспечивает возможность автоматической дозаправки масла в процессе работы от системы маслоснабжения КС. Годовой объем долива масла составляет 8400 кг/год на 1 агрегат. Производительность насоса перекачки – 6.9 м3/час.

Система замкнутого контура каждого ГПА оснащена дыхательной трубой для исключения скопления паров масла в замкнутом контуре агрегата.

Годовой объем выбросов паров масла от замкнутого контра (т/год) рассчитывается по формуле:

М = V × n ×10 –3

где:

V – годовой оборот масла. (4.8 т);

n – норма убыли масла при приеме. хранении и отпуске (0.12 кг/т). Максимально – разовые выбросы (г/с) выполняются по формуле:

G = W × Сm

где:

Cm – 4.0 г/м3 согласно таблицы 5.17 «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами»;

W – объем газовоздушной смеси. выбрасываемой в единицу времени при заливе масла. м3/с и определяемый следующим уравнением:

где:

W =	Q

3600

Q – производительность долива. м3/час (6.9 м3/час).

Масло минеральное нефтяное (2735)

М = 4.8 × 0.12 ×10 –3 = 0.0006 . т/год

G = 6.9

3600

×4.0 = 0.0077. г/с

Результаты расчетов выбросов ЗВ от от свечей маслоблока ГТ-700-5

| № источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0024 | Масло минеральное нефтяное | 2735 | 0.0077 | 0.0006 |
| 0025 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |
| 0026 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |
| 0027 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |
| 0028 |  |  | 0.0077 | 0.0006 |

366

Свечи топливного газа ГТ-700-5. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании операции | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №№0029-0033 | Пуск | - | - | 0.8 | - | 0.93 | Метан | 0410 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | - | - |
|  |  | Останов | 1 | 2867 |  | 1800 | 0.93 | Метан | 0410 | 1185.02667 | 2.13305 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.011149 | 0.0000201 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.02548 | 0.000046 |

367

Расчет выбросов ЗВ при стравливании газа

Валовые выбросы метана (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × p × nl × n

1000

где:

Vстр – объем газа. м3/опер.;

[i] – доля углеводородов в общем объеме газа; nl – количество операций в год;

n – количество свечей. через которые происходит стравливание.

Максимально – разовые выбросы метана определяются следующим уравнением:

Gг/с = Vстр × [i] × p × 1000 × n

t

где:

t – продолжительность стравливания. сек.

Валовые выбросы сероводорода и меркаптанов (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × nl × n

1000

где:

[i] – массовая концентрация. г/м3.

Максимально – разовые выбросы сероводорода и меркаптанов

Gг/с = Vстр × [i] × 1000 × n

t

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным заказчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

368

Свечи пылеуловителей при ППР. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Свечи техсхемы | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №№0134. 0034-0038 | №№87. 98. 91. 93. 95. 97 | 1 | 2117.07 | 0.8 | 1200 | 0.93 | Метан | 0410 | 1312.58340 | 1.5751 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01235 | 0.0000148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.02823 | 0.000034 |

Блок подготовки пускового топливного газа (БППТГ) при ППР

| Цех | № ИЗА | Свеча техсхемы | Количе-ство опера-ций | Расход гааза (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №0135 | №116 | 1 | 272 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 674.56000 | 0.20237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00635 | 0.0000019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.01451 | 0.000004 |
| КЦ-Б | №0039 | №126 | 1 | 98 | 0.8 | 150 | 0.93 | Метан | 0410 | 486.08000 | 0.07291 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.004573 | 0.0000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.01045 | 0.000002 |

Свечи импульсного коллектора

| Цех | № ИЗА | Свеча техсхемы | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №0136 | №51 | 2 | 6411.9784 | 0.8 | 240 | 0.93 | Метан | 0410 | 19877.13304 | 9.54102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.18702 | 0.0000898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.42747 | 0.000205 |
| КЦ-Б | №0137 | №60 | 2 | 6411.9784 | 0.8 | 150 | 0.93 | Метан | 0410 | 19877.13304 | 9.54102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.187016 | 0.0000898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.42747 | 0.000205 |

Свечи пускового и топливного коллектора

| Цех | № ИЗА | Коллек-тор | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №0040 | Пусковой | 1 | 16234.638 | 0.8 | 1200 | 0.93 | Метан | 0410 | 10065.47556 | 12.07857 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0947 | 0.0001136 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.21646 | 0.00026 |
| КЦ-Б | №0041 | Топлив-ный | 1 | 16234.638 | 0.8 | 1200 | 0.93 | Метан | 0410 | 10065.47556 | 12.07857 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0947 | 0.0001136 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.21646 | 0.00026 |

Свечи блока очистки газа. Газосепараторы

| Цех | № ИЗА | Свеча техсхемы | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А. Б | №0138 | №135 | 2 | 73.387 | 0.8 | 120 | 0.93 | Метан | 0410 | 454.99940 | 0.1092 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00428 | 0.000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00978 | 0.000002 |
| КЦ-А. Б | №0042 | №136 | 2 | 73.387 | 0.8 | 120 | 0.93 | Метан | 0410 | 454.99940 | 0.1092 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00428 | 0.000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00978 | 0.000002 |

Свечи блока осушки газа. Сброс газа при ППР

| Цех | № ИЗА | Свеча техсхемы | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А. Б | №0139 | №47 | 2 | 1134 | 0.8 | 180 | 0.93 | Метан | 0410 | 4687.20000 | 1.68739 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0441 | 0.0000159 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.1008 | 0.000036 |
| КЦ-А. Б | №0043 | №54 | 2 | 1134 | 0.8 | 180 | 0.93 | Метан | 0410 | 4687.20000 | 1.68739 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0441 | 0.0000159 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.1008 | 0.000036 |

Расчет выбросов ЗВ от конденсатосборника

На КЦ-А КС установлено шесть секций пылеуловителей. предназначенных для очистки газа от пыли. жидких и твердых примесей.

Продувка пылеуловителей проводится на свечу конденсатосборника. Периодически конденсат и шлак из пылеуловителей удаляются системой продувки в подземную емкость для конденсата. Далее транспортируемый газ поступает на вторую ступень очистки на фильтрах-сепараторах. которые осуществляют более тонкую очистку газа от пыли и конденсата. Фильтры-сепараторы также периодически очищаются от шлаков и конденсата аналогично пылеуловителям.

Продувка пылеуловителей и газосепараторов производится не одновременно.

Конденсатосборник V 16 м3 распложен с восточной стороны КЦ-А. В результате проведения технологических операций по продувке и очистке МГ образуется конденсат содержащий до 20% жидких углеводородов. Общий объем образующегося конденсата – 5.5 м3 (содержание жидких углеводородов – 5 м3).

Опорожнение конденсатосборника осуществляется насосом автоцистерны.

- Расчет выбросов при продувке пылеуловителей. газосепараторов:

Источник №0140 Конденсатосборник – продувка пылеуловителей. газосепараторов

Исходные данные:

| Цех | Наименова-ние источ-ника | Количество обору-дования. n |  | Количество опера-ций (nl) | Продолжи-тельность продувки. сек | Общий расход газа. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В работе |  |  |  |
| КЦ-А | Пылеулови-тель | 6 | 6 | 48 | 360 | 378 |
|  | Газосепара-тор | 1 | 1 | 365 | 360 | 36 |

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

Расчет выбросов вредных веществ от конденсатосборника – продувка пылеуловителей и газосепараторов

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании источ-ника | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №0140-001 | Пылеуло-витель | 48 | 378 |  | 360 | 0.93 | Метан | 0410 | 781.20000 | 13.49914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00735 | 0.000127 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0168 | 0.00029 |
| КЦ-А |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.93 | Метан | 0410 | 74.40000 | 1.28563 |
|  | №0140-002 | Газосепа-ратор | 48 | 36 |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0007 | 0.0000121 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0016 | 0.000028 |

373

- Расчет выбросов паров углеводородов при приеме и хранении конденсата:

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

У каждого агрегата снаружи здания расположен подземный резервуар объемом 0.5 м3 для сбора утечек масла. После дегазации в дегазаторе часть масла поступает в дренажную емкость. По мере наполнения масло переходит в разряд отхода – отработанное масло. Каждый резервуар оснащен дыхательным клапаном. Количество масла. поступающего в резервуар: 3 л/сутки.

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз. т) и весенне-летний (Ввл. т) период. Кроме того. определяется объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч. м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по следующим формулам:

С × К max × V max

М =   1	p	ч	 . г / с

3600

Годовые выбросы нефтепродуктов определяются по формулам:

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл )× К max × 10 –6 + G	× K НП × N p . т / год

где:

p	XP

С20-концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 200С. г/м3; Кр- опытный коэффициент. принимается по Приложению 8;

КОБ- принимается по Приложению 10;

pж- плотность жидкости. г/м3;

Ktmax. Ktmin- опытные коэффициенты. принимаются по Приложению 7;

Уоз. Увл- средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. г/т. принимаются по Приложению 12;

С1- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м3. принимается по Приложению 12; Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резерву-аре. т/год. принимаются по Приложению13;

КНП- опытный коэффициент. принимается по Приложению 12; Np- количество резервуаров. шт.

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатосборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный | 223.2 | 0.9 | 24 | 96.0 | 230.0 | 0.44 | 0.44 | 0.066 | 0.028 | 1 |

Источник №0140-003 Дыхательный клапан GV=25=223.2*0.9*24/3600=1.3392 г/с MV=25=[(96*0.44+230*0.44)*0.9*10-6)+0.066*0.028*1]= 0.001977 т/год

Идентификация состава выбросов паров углеводородов (ловушечный продукт)

| Выбросы паров углеводородов | Параметр | Сi. масс % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные С12-С19 [2754] | *Ароматиче-ские | Сероводород [0333] |
|  |  | 98.31 | 1.56 | 0.13 |
| М. г/с | 1.3392 | 1.316568 | - | 0.001944 |
| G. т/год | 0.001977 | 0.001741 | - | 0.000003 |

На КЦ-Б КС установлено шесть секций пылеуловителей. предназначенных для очистки газа от пыли. жидких и твердых примесей. Продувка пылеуловителей проводится на свечу конденсатосборника. Периодически конденсат и шлак из пылеуловителей удаляются системой продувки в подземную емкость для конденсата. Далее транспортируемый газ поступает на вторую ступень очистки на фильтрах-сепараторах. которые осуществляют более тонкую очистку газа от пыли и конденсата. Фильтры- сепараторы также периодически очищаются от шлаков и конденсата аналогично пылеуловителям.

Продувка пылеуловителей и газосепараторов производится не одновременно.

Конденсатосборник V 16 м3 распложен с восточной стороны КЦ-Б. В результате проведения технологических операций по продувке и очистке МГ образуется конденсат содержащий до 20% жидких углеводородов. Общий объем образующегося конденсата – 5.5 м3 (содержание жидких углеводородов – 5 м3).

Опорожнение конденсатосборника осуществляется насосом автоцистерны.

- Расчет выбросов при продувке пылеуловителей. газосепараторов:

Источник №0142 Конденсатосборник – продувка пылеуловителей. газосепараторов

Исходные данные:

| Цех | Наименова-ние источ-ника | Количество обору-дования. n |  | Количество опера-ций (nl) | Продолжи-тельность продувки. сек | Общий расход газа. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В работе |  |  |  |
| КЦ-А | Пылеулови-тель | 6 | 6 | 48 | 360 | 378 |
|  | Газосепара-тор | 1 | 1 | 365 | 360 | 36 |

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

Расчет выбросов вредных веществ от конденсатосборника – продувка пылеуловителей и газосепараторов

| Цех | № ИЗА | Наиме-новании источ-ника | Количе-ство опера-ций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №0141-001 | Пылеуло-витель | 48 | 378 |  | 360 | 0.93 | Метан | 0410 | 781.20000 | 13.49914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00735 | 0.000127 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0168 | 0.00029 |
| КЦ-Б |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.93 | Метан | 0410 | 74.40000 | 1.28563 |
|  | №0141-002 | Газосепа-ратор | 48 | 36 |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0007 | 0.0000121 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0016 | 0.000028 |

376

- Расчет выбросов паров углеводородов при приеме и хранении конденсата:

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатосборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный | 223.2 | 0.9 | 24 | 96.0 | 230.0 | 0.44 | 0.44 | 0.066 | 0.028 | 1 |

Источник №0141-003 Дыхательный клапан GV=25=223.2*0.9*24/3600=1.3392 г/с MV=25=[(96*0.44+230*0.44)*0.9*10-6)+0.066*0.028*1]= 0.001977 т/год

Идентификация состава выбросов паров углеводородов (ловушечный продукт)

| Выбросы паров углеводородов | Параметр | Сi. масс % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные С12-С19 [2754] | *Ароматиче-ские | Сероводород [0333] |
|  |  | 98.31 | 1.56 | 0.13 |
| М. г/с | 1.3392 | 1.316568 | - | 0.001944 |
| G. т/год | 0.001977 | 0.001741 | - | 0.000003 |

Общецеховые свечи КЦ-А.

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №№0044. 0045 | 1 | 5882 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 14587.36000 | 4.37621 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.13725 | 0.0000412 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.31371 | 0.000094 |
|  | №№0046. 0142 | 1 | 4803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 11911.44000 | 3.57343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.11207 | 0.0000336 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.25616 | 0.000077 |

Свеча секущего крана №20-1

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-А | №0047 (до крана) | 1 | 9803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 24311.44000 | 7.29343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.22874 | 0.0000686 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.52283 | 0.000157 |
|  | №0048 (после крана) | 1 | 9803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 24311.44000 | 7.29343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.22874 | 0.0000686 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.52283 | 0.000157 |

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №0049 | 1 | 5882 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 14587.36000 | 4.37621 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.13725 | 0.0000412 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.31371 | 0.000094 |
|  | №0050 | 1 | 5882 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 14587.36000 | 4.37621 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.13725 | 0.0000412 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.31371 | 0.000094 |

Свеча выходного коллектора

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №0051 | 1 | 4803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 11911.44000 | 3.57343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.11207 | 0.0000336 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.25616 | 0.000077 |
|  | №0143 | 1 | 4803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 11911.44000 | 3.57343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.11207 | 0.0000336 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.25616 | 0.000077 |

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦ-Б | №0052 (до крана) | 1 | 9803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 24311.44000 | 7.29343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.22874 | 0.0000686 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.52283 | 0.000157 |
|  | №0053 (после крана) | 1 | 9803 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 24311.44000 | 7.29343 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.22874 | 0.0000686 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.52283 | 0.000157 |

Расчет выбросов ЗВ от маслоблока КЦ-А

В процессе эксплуатации происходит загрязнение масла замкнутого контура ГТ. Для эффективной работы ГПА в цехе КЦ-А предусмотрена очистка смазочного масла ТП- 22 с помощью центробежного сепаратора СЦ-З с целью удаления воды и загрязняющих примесей.

Максимальная производительность сепаратора 6.9 м3/час.

Система замкнутого контура каждого ГПА оснащена дыхательной трубой для исключения скопления паров масла в замкнутом контуре агрегата.

Годовой объем выбросов паров масла от замкнутого контра (т/год) рассчитывается по формуле:

М = V × n ×10 –3

где:

V – годовой оборот масла. (8.4 т);

n – норма убыли масла при приеме. хранении и отпуске (0.12 кг/т). Максимально – разовые выбросы (г/с) выполняются по формуле:

G = W × Сm

где:

Cm – 4.0 г/м3 согласно таблицы 5.17 «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами»;

W – объем газовоздушной смеси. выбрасываемой в единицу времени при заливе масла. м3/с и определяемый следующим уравнением:

где:

W =	Q

3600

Q – производительность долива. м3/час (6.9 м3/час).

Источник №0144 Маслоблок КЦ-А. Масло минеральное нефтяное (2735)

М = 8.4 × 0.12 ×10 –3 = 0.001 . т/год

G = 6.9

3600

× 4.0 = 0.0077. г/с

Расчет выбросов от емкости для сбора утечек масла

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

В цехе КЦ-А предусмотрена бочка объемом 200 л для сбора утечек масла в период работы ГПА. которая соединена трубопроводом с емкостью №4 грязного масла на складе ГСМ.

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне- зимний (Воз, т) и весенне-летний (Ввл, т) период.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по следующим формулам:

С × К max × V max

М =  1	p	ч	 . г / с

3600

Годовые выбросы нефтепродуктов определяются по формулам:

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл )× К max × 10 –6 + G	× K НП × N p . т / год

где:

p	XP

С20-концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 200С. г/м3; Кр- опытный коэффициент. принимается по Приложению 8;

КОБ- принимается по Приложению 10;

pж- плотность жидкости. г/м3;

Ktmax. Ktmin- опытные коэффициенты. принимаются по Приложению 7;

Уоз. Увл- средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. г/т. принимаются по Приложению 12;

С1- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м3. принимается по Приложению 12; Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резерву-аре. т/год. принимаются по Приложению13;

КНП- опытный коэффициент. принимается по Приложению 12; Np- количество резервуаров. шт.

Исходные данные:

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземный | 0.324 | 1.0 | 0.34 | 0.2 | 0.2 | 1.17 | 1.17 | 0.22 | 0.00027 | 1 |

Масло минеральное нефтяное (2735) Источник №0145 Дыхательный клапан

G=0.324*1.0*0.34/3600=0.0000306 г/с M=[(0.2*1.17+0.2*1.17)*1.0*10-6)+0.22*0.00027*1]= 0.00006 т/год

Расчет выбросов ЗВ от маслоблока КЦ-Б

В процессе эксплуатации происходит загрязнение масла замкнутого контура ГТ. Для эффективной работы ГПА в цехе КЦ-Б предусмотрена очистка смазочного масла ТП- 22 с помощью центробежного сепаратора СЦ-З с целью удаления воды и загрязняющих примесей.

Максимальная производительность сепаратора 6.9 м3/час.

Система замкнутого контура каждого ГПА оснащена дыхательной трубой для исключения скопления паров масла в замкнутом контуре агрегата.

Годовой объем выбросов паров масла от замкнутого контра (т/год) рассчитывается по формуле:

М = V × n ×10 –3

где:

V – годовой оборот масла. (8.4 т);

n – норма убыли масла при приеме. хранении и отпуске (0.12 кг/т).

Максимально – разовые выбросы (г/с) выполняются по формуле:

G = W × Сm

где:

Cm – 4.0 г/м3 согласно таблицы 5.17 «Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами»;

W – объем газовоздушной смеси. выбрасываемой в единицу времени при заливе масла. м3/с и определяемый следующим уравнением:

где:

W =	Q

3600

Q – производительность долива. м3/час (6.9 м3/час).

Источник №0146 Маслоблок КЦ-Б. Масло минеральное нефтяное (2735)

М = 8.4 × 0.12 ×10 –3 = 0.001 . т/год

G = 6.9

3600

× 4.0 = 0.0077. г/с

Расчет выбросов от емкости для сбора утечек масла

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

В цехе КЦ-Б предусмотрена бочка объемом 200 л для сбора утечек масла в период работы ГПА. которая соединена трубопроводом с емкостью грязного масла на складе ГСМ.

Исходные данные:

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наземный | 0.324 | 1.0 | 0.34 | 0.2 | 0.2 | 1.17 | 1.17 | 0.22 | 0.00027 | 1 |

Масло минеральное нефтяное (2735) Источник №0147 Дыхательный клапан

G=0.324*1.0*0.34/3600=0.0000306 г/с M=[(0.2*1.17+0.2*1.17)*1.0*10-6)+0.22*0.00027*1]= 0.00006 т/год

Расчет выбросов от насосной ТКЦ

Расчет выполнен согласно Методических указаний по определению выбросов загрязняющих ве-ществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004. Астана. 2004г.

Технологическое оборудование. расположенное в насосной склада ГСМ. предназначено для до-заправки и обеспечения маслом ТП-22 ГТ ТКЦ-А. Б.

В задании установлен насос перекачки Р-3 – 1 шт. режим работы 4 ч/сут. 8760 ч/год произво-дительностью 7.5 м3/час.

Количество выбросов паров нефтепродуктов из средств перекачки определяется в зависимости от типа. количества оборудования и времени его работы.

Максимальный выброс от одной единицы оборудования рассчитывается по формуле:

Мсек

= Q .

3.6

г / с

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

где:

М год

= Q × Т . 10 3

т / год

Q- удельное выделение загрязняющих веществ. кг/час (табл. 8.1);

Т- фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. час.

Расчет выбросов ЗВ. Источник №0148 Труба в/у

| Аппарат перекачки (насос) | Количество | Q | Время работы (Т). час | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 | 1 | 0.13 | 8760 | Масло минеральное нефтяное (2735) |  |
|  |  |  |  | 0.0361 | 1.1388 |

Расчет выбросов от емкости от cклада масел

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

Склад масел КС-14 предназначен для хранения и бесперебойной подачи масла. к технологическому оборудованию основного производства и обеспечения ГСМ вспомогательного производства.

Склад ГСМ –включает резервуары №№1-5 для хранения масла V по 26 м3 (5 шт.)

Склад предназначен для хранения масла. В его состав входят: подземные резервуары 5 шт. ем-костью по 26 м3. в том числе:

- емкости №№ 1.2.3.5 чистое масло;

- емкость №4 для аварийного слива масла с ГПА.

Исходные данные:

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заглубленный №№1.2.3.5 V=26 м3 | 0.324 | 1.0 | 30 | 0.2 | 0.2 | 2188.256 | 2170 | 0.066 | 0.00027 | 4 |
| Заглубленный №4 (для аварийного слива масел) V=26 м3 | 0.324 | 1.0 | 30 | 0.2 | 0.2 | 8.0 | 7.696 | 0.066 | 0.00027 | 1 |

Масло минеральное нефтяное (2735) Источник №0149-001 Дыхательный клапан

G=0.324*1.0*30/3600=0.00243 г/с

M=[(0.2*2188.256+0.2*2170)*1.0*10-6)+0.22*0.00027*4]= 0.00086 т/год

Источник №0149-002 Дыхательный клапан

G=0.324*1.0*30/3600=0.00243 г/с

M=[(0.2*8.0+0.2*7.696)*1.0*10-6)+0.22*0.00027*1]= 0.00002 т/год

Расчет выбросов от КРП КС-14

КРП КС-14 (контрольно-распределительный пункт-обеспечивает подачу газа на собственные нужды).

КРП расположен на территории КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ. В состав КРП входят:

- Б-1- блок переключений (1 свеча);

- Б-2 - узел учета расхода газа:

- свеча предохранительных клапанов (1 свеча).

Б-3 - Блок редуцирования (БРГ	2 свечи) регуляторы давления РД-40-60 (2 нитки редуцирования	основная рабочая и основная резервная) предназначен для:

- снижения высокого или среднего давления неоднородного по химическому составу природного газа до заданного значения;

- предварительной очистки от механических примесей и осушки газа;

- автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа;

- автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении/понижении выходного давления;

Б-4 - блок одоризации газа (емкость хранения одоранта V= 1 м 3. рабочая емкость одоранта 5 л. - 1 свеча).

Расчет выбросов ЗВ при сбросе газа с байпасной линии

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРП КС-14 | №0152 | 1 | 0.759 | 0.8 | 3 | 0.93 | Метан | 0410 | 188.23200 | 0.00056 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00177 | 0.0000001 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00405 | 0.0000001 |

Свеча предохранительных клапанов

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i(доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРП КС-14 | №0153 | 2 | 290 | 0.8 | 10 | 0.93 | Метан | 0410 | 21576.0 | 0.43152 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.203 | 0.0000041 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.464 | 0.000009 |

Свеча сброса избыточного давления с технологической линии

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРП КС-14 | №0151 | 2 | 0.765 | 0.8 | 5 | 0.93 | Метан | 0410 | 21576.0 | 0.00114 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.203 | 0.00000001 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.464 | 0.00000002 |

Свеча емкости одоранта (блок одоризации газа)

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i(доля глево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРП КС-14 | №0150 | 2 | 1.4 | 0.8 | 5 | 0.93 | Метан | 0410 | 208.32000 | 0.00208 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00196 | 0.00000002 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00448 | 0.00000004 |

Расчет выбросов от узла учета газа на п. Тамды

| Цех | № ИЗА | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжительность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел учета газа | №0054 | 1 | 263 | 0.8 | 1800 | 0.93 | Метан | 0410 | 108.70667 | 0.19567 |
|  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00102 | 0.0000018 |
|  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00234 | 0.000004 |

Расчет выбросов от аккумуляторного участка

Расчет выполнен в соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года № 100 -п.

Для освещения помещений. управления кранами и нормальной остановки двигателей в здании операторной имеется аккумуляторная. оснащенная кислотными аккумуляторами типа:

–	PowerSafe 6 OPzS 600 A*ч в количестве 110 банок.

Выбросы загрязняющих веществ. выбрасываемых в атмосферный воздух (т/год. г/с) Валовый выброс серной кислоты и натрия гидроокиси подсчитывается по формуле:

–9

Мгод = 0.9 × q × Q1 × a1 ×10  . т / год

где q - удельное выделение серной кислоты или натрия гидроокиси: q=1 мг/А в час - для серной кислоты.

Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей. обслуживаемых предприятием.

А в час;

a1 - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год.

Расчет максимально разового выброса серной кислоты или натрия гидроокиси производится исходя из условий. что мощность зарядных устройств используется с максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс за день:

M сут = 0.9 × q × (Q × n ' )× 10 –9 . т / день

где Q - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей. имеющихся на пред-приятии;

n' - максимальное количество вышеуказанных батарей. которые можно одновременно подсоединять к зарядному устройству.

Максимально разовый выброс серной кислоты или натрия гидроокиси определяется по фор-муле:

Мсек = Mсут ×106 . г / сек

3600 × t

где  t - цикл проведения зарядки в день.

Приготовление кислотного электролита сопровождается выделением серной кислоты в количестве 0.008 г/кг приготовленного электролита.

Источник загрязнения № 0154 Вытяжная труба

| Наименование оборудования | Тип электро-лита | Удель-ный вы-брос сер-ной кис-лоты. 1 мг/а.ч. (q) | Номи- нальная емкость аккуму-ляторных батарей данного типа. А.ч. (Q) | Цикл прове-дения зарядки в день. час (t) | Количе-ство про-веденных зарядов за год (ɑ1) | Максимальное количество ба-тарей. присо-единяемых одновременно ко всем заряд-ным устрой-ствам (n) | Выброс серной кислоты [0322] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| PowerSafe 6 OPzS 600 | Серная кислота | 1.0 | 600 | 12 | 365 | 110 | 0.00138 | 0.0002 |

Расчет выбросов от газотурбогенераторов «ГТГ-500/1500»

Газотурбогенераторы «ГТГ-500/1500» (2 шт.) являются аварийным источником электроснабжения. Годовой фонд рабочего времени каждой единицы оборудования - 160 ч/год (2 ч/сут).

Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (п.3.1.2). Приложение

№4 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008

№100-п и Методикой определения валовых и удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций. РД 34.02.305-90.

Источники №№ 0155. 0156 Дымовая труба

Номинальная мощность – 500 кВт; p – 0.8 кг/м3;

Расход топлива – 156 м3/час (0.1248 т/час; 34.7 г/с; 0.0347 кг/с); 24960 м3/год (19.968 т/год).

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотношению:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляемый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где  Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении выбросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении

–6

выбросов в т kn - 10	.

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65; Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 0.1248 × 0.278 × 10 –3 =  0.75536  г / с

–6

Bт / год = 85 × 249 .64 × 19.968 × 0.278 × 10	=  0.12086  т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где	В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 34.7 × 0.003067 =  0.00213 г / с

М т / год = 0.02 × 19.968 × 0.003067 =  0.00122 т / год

Окиси углерода и метана:

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0347 | 160 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO = 0.0347 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 0.20862 г / с

–6

М CO = 0.20862 × 160 × 3600 × 10	= 0.12017  т / год

BCH 4 = 0.0347 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 0.4747 г / с

–6

М CH 4 = 0.4747 × 160 × 3600 × 10

= 0.27343  т / год

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТГ:

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0155 | Азота диоксид | 0301 | 0,75536 | 0,12086 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00213 | 0,00122 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,4747 | 0,27343 |
|  | Метан | 0410 | 0,20862 | 0,12017 |
| 0156 | Азота диоксид | 0301 | 0,75536 | 0,12086 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00213 | 0,00122 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,4747 | 0,27343 |
|  | Метан | 0410 | 0,20862 | 0,12017 |

Выбросы ЗВ

Расчет выбросов ЗВ от свечей ГТГ

Источники №№ 0055. 0056 – Продувочные свечи ГТГ 500/1500

Исходные данные:

| Цех | Наименование операции | Количество обору- дования. n |  | Количество опе-раций (nl) | Продолжительность продувки. сек | Расход газа. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В ра-боте |  |  |  |
| ГТГ 500/1500 | Продувка газа | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
|  | Стравливание газа | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 |

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным за-казчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

Расчет выбросов вредных веществ от свечей ГТГ

| Цех | № ИЗА | Наименова-нии источ-ника | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТГ №1 | №0055 -001 | Продувочная свеча ГТГ | 2 | 12 | 0.8 | 5 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1785.60000 | 0.01786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0168 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0384 | 0.0000004 |
|  | №0055 -002 | Свеча пуско-вого газа ГТГ | 1 | 18 | 0.8 | 8 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1674.00000 | 0.01339 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01575 | 0.0000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.036 | 0.0000003 |
| ГТГ №2 | №0056 -001 | Продувочная свеча ГТГ | 2 | 12 | 0.8 | 5 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1785.60000 | 0.01786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0168 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0384 | 0.0000004 |
|  | №0056 -002 | Свеча пуско-вого газа ГТГ | 1 | 18 | 0.8 | 8 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1674.00000 | 0.01339 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01575 | 0.0000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.036 | 0.0000003 |

392

Источник загрязнения №0157 Выхлопная труба

Источник выделения №001. Дизельная электростанция MAN RG725/50

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана. 2004 г.

- ДЭС:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный Время работы – 80 ч/год.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод . т. 10.55 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ . кВт. 640 Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов ei г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2×10-5 |

Таблица значений выбросов

qi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 5.5×10-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi . г/с:

Mi = ei * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi . т/год:

Wi = qi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений. т.е.

0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 1.365 | 0.33760 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.222 | 0.05486 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.089 | 0.0211 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.213 | 0.05275 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 1.102 | 0.27430 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) | 0.0000021 | 0.00000060 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.021 | 0.00528 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.516 | 0.12660 |

- Емкость для подпитки ДЭС

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз. т) и весенне-летний (Ввл. т) период. Кроме того. определяется объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч. м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по следующим формулам:

С × К max × V max

М =   1	p	ч	 . г / с

3600

Годовые выбросы нефтепродуктов определяются по формулам:

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл )× К max × 10 –6 + G	× K НП × N p . т / год

где:

p	XP

С20-концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 200С. г/м3; Кр- опытный коэффициент. принимается по Приложению 8;

КОБ- принимается по Приложению 10;

pж- плотность жидкости. г/м3;

Ktmax. Ktmin- опытные коэффициенты. принимаются по Приложению 7;

Уоз. Увл- средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. г/т. принимаются по Приложению 12;

С1- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м3. принимается по Приложению 12; Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резерву-аре. т/год. принимаются по Приложению13;

КНП- опытный коэффициент. принимается по Приложению 12; Np- количество резервуаров. шт.

Для подпитки ДЭС используется емкость V=1.5 м3. прием нефтепродуктов принят автотранс-портом. Производительность закачки 3 м3/час.

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС-10 | 3.14 | 1.0 | 3 | 1.9 | 2.6 | 5 | 5.55 | 0.22 | 0.0029 | 1 |

Источник № 0157-002 Дыхательный клапан

GРГС-1.5=3.14*1.0*3/3600=0.0026 г/с

MРГС-1.5=[(1.6*5+2.6*5.55)*1.0*10-6)+0.22*0.0029*1]= 0.0007 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов

| Тип резервуара | Выбросы паров нефтепро- дуктов | Определяемый параметр | Углеводороды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные С12-С19 | *Ароматические | Сероводород |
|  |  | Сi. масс % | 99.57 | 0.15 | 0.28 |
| РГС-1.5 | М. г/с | 0.0026 | 0.002593 | - | 0.000007 |
|  | G. т/год | 0.0007 | 0.000698 | - | 0.000002 |

Примечание:* условно отнесены к С12-С19. соответственно Сi для С12-С19 составит 99.72 %.

- Емкость с ДТ

На улице с северной стороны здания электростанций. имеется резервуар для хранения дизтоп-лива (наземный) V=3 м3. расположен на улице с северной стороны здания электростанций.

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС-3 | 3.14 | 1.0 | 3 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 | 0.22 | 0.0029 | 1 |

ЗДАНИЕ РЭБ

Расчет выбросов от котельной

Расчет выполнен согласно Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996 г.. раздел «От котельных паропроизводительностью до 30 т/час».

Для обеспечения теплоснабжением в зимний период зданий и сооружений. расположенных на территории КС-14 КЛПУ в здании РЭБ в отдельном помещении расположена котельная.

В котельной установлены котлы KDB1200 (2 шт.). Номинальный часовой расход на 1 котел (по паспорту) 230 м3/час.

Оксиды серы

Расчёт выбросов оксидов серы в пересчёте на SO2 (т/год. г/с). выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу времени. выполняется по формуле:

SO2

SO2

где:

М	= 0.02 × B × S r × (1 –η'

)× (1 –η"

)

SO2

В – расход топлива. г/с. т/год;

Sr – содержание серы в топливе на рабочую массу. % (приложение 2.1);

η’SO2 – доля оксидов серы. связываемых летучей золой топлива (принимаем 0);

η”SO2 – доля оксидов серы. улавливаемых в золоуловителях (для сухих – 0).

Оксид углерода

Расчёт выбросов оксида углерода в единицу времени (т/год. г/с) выполняется по формуле:

1

М	= 0.001 × С	× В × ( –  g4

СО

где

В – расход топлива. л/с. тыс.м3/год;

СО

100

g4 – потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива. %;

ССО – выход оксида углерода при сжигании топлива. кг/т. рассчитывается по формуле:

i

ССО = g3 × R×Qr

g3 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива. %;

R – коэффициент. учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива. обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода (для природного газа – 0.5);

i

Qr – низшая теплота сгорания натурального топлива в рабочем состоянии. МДж/кг (приложение 2.1);

Оксиды азота

Количество оксидов азота (в пересчёте на NO). выбрасываемых в единицу времени (т/год. г/с). рассчитывается по формуле:

i

2

где:

МNO

= 0.001× В × Qr × K

NO2

× (1– β )

KNO2 – параметр. характеризующий количество оксидов азота. образующихся на 1 ГДж тепла. кг/ГДж;

β – коэффициент. зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате приме-нения технических решений. Значение KNO2 определяется по графикам (рис 2.1 – 2.2) для различных видов топлива в зависимости от номинальной нагрузки котлоагрегатов.

Результаты расчетов выбросов ЗВ представлены ниже.

Результаты расчетов выбросов от котлов KDB-1200 – 2 ед. Источник №0160 Дымовая труба

| Марка | Расход. тыс.м3 | Расход. л/с | Расход. г/с | Расход. т/год | p. кг/м3 | Qr | Sr. % | R | KNOx | q3 | q4 | Cco | Выброс ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ЗВ | г/сек | т/год |
| KDB1200 – 2 шт. | 1104.0 | 51.11 | 40.89 | 883.2 | 0.8 | 37.41 | 0.003067 | 0.5 | 0.087 | 0.25 | 0 | 4.676 | Углерода оксид /0337/ | 0.47803 | 10.32571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.09579 | 2.06908 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид /0301/ | 0.07663 | 1.65526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид /0304/ | 0.01245 | 0.26898 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серы диоксид /0330/ | 0.00251 | 0.05418 |

Пуск и останов котельной сопровождается операциями по стравливанию газа с геометрического объема оборудования. Сброс газа с 2 котлов осуществляется через 4 свечи.

Продувочные свечи котельной

| Цех | № ИЗА | Наименова-нии источ-ника | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭБ | №0161 -001 | Продувочная свеча котла №1 | 12 | 18 | 0.8 | 6 | 0.9049 | Метан | 0410 | 2232.00000 | 0.1607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.021 | 0.0000015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.048 | 0.0000035 |
|  | №0161 -002 | Свеча сброса газа котла №1 | 1 | 24 | 0.8 | 12 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1488.00000 | 0.01786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.014 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.032 | 0.0000004 |
|  | №0161 -003 | Продувочная свеча котла №2 | 12 | 18 | 0.8 | 6 | 0.9049 | Метан | 0410 | 2232.00000 | 0.1607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.021 | 0.0000015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.048 | 0.0000035 |
|  | №0161 -004 | Свеча сброса газа котла №2 | 1 | 24 | 0.8 | 12 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1488.00000 | 0.01786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.014 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.032 | 0.0000004 |

Источник 0162 Склад метанола

В составе склада 6 подземных емкостей V по 23.8 м	3 (4-рабочие. 2-резервные) каждый оборудован дыхательным клапаном h=1.5 м. d= 50 мм.

Завоз метанола на склад производится спецавтотранспортом. Герметичный слив метанола из автоцистерны в резервуары склада осуществляется самотеком.

Плотность метанола 792 кг/м3.

Максимальные выбросы будут иметь место при приеме метанола в резервуар (большое дыхание). Одновременно заполняется 1 резервуар.

Расчёт произведён согласно «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (РНД 211.2.02.09-2004). Астана. 2004 г.

Максимально-разовый выброс определен по формуле:

М = 0.445 *Рtmax * m * Кpmax * Кв * V max / 102 * (2ч73 + tжmax). г/с. Где:

Рtmax - давление насыщенных паров жидкости при максимальной температуре жидкости. мм рт. ст.

Давление насыщенных паров индивидуальных жидкостей определяется по уравнению Антуана Р t = 10 (А*В / (273+tж)) . где А. В константы. зависящие от природы веществ. (приложение 1).

m  молекулярная масса паров жидкости;

Кpmax	опытный коэффициент. принимается по приложению 8[9]; Кв	опытный коэффициент. принимается по приложению 9[9];

Vчmax	максимальный объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки. м3/час;

tжmax - максимальная температура жидкости в резервуаре. Годовые выбросы определены по формуле:

G = 0.160 *( Рtmax*Кв+Рtmin) *m * Кpср * Коб * В / 104 *pж * (546 + tжmax + tжmin). т/год.

где:

Рtmin - давление насыщенных паров жидкости при минимальной температуре жидкости. Кpср - опытный коэффициент. принимается по приложению 8.

Расчет выбросов ЗВ от склада метанола (Источник 0162)

| Наименование оборудования | Pt max мм.рт.с т. | m | Kp max | Kв | Vч max м3/ч | tж max | Pt min | Kp ср | Коб | В т/год | Режим хранения |  | Источник выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/сут | ч/год | Высота (от уровня земли). м | Диамет р. м |
| Склад метанола | 94.945 | 32.04 | 0.85 | 1 | 24 | 15 | 42.40219 | 0.6 | 2.5 | 39.6 | 24 | 8736 | 4.5 | 0.05 |

| pж т/м3 | tж min | A | B | n | Наименование ЗВ | Макс.выбросы. г/с | Годовые выбросы. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.792 | 0 | 8.349 | 1835 | 0.3501401 | Метанол (1052) | 0.958876 | 0.009413 |

Расчет выбросов ЗВ от склада ГСМ

Склад предназначен для хранения и обеспечения ГСМ вспомогательного производства. В состав склада ГСМ входят - 6 подземных резервуаров для хранения ГСМ. 3 ТРК. Подземные емкости для хранения ГСМ 6 шт.:

- подземные емкости: №6 - для хранения дизтоплива (ДТ летнего) и № 7 для хранения дизтоплива (ДТ зимнего);

- подземные емкости: №8 и № 9 - для хранения масла М-14-В2 (служба ЭВС);

- подземные емкости: №10 для хранения и отпуска бензина АИ-92 и № 11.

- Емкости №№6. 7.10. 11 оснащены ТРК для отпуска ГСМ - 3 ед.:

- ТРК № 1 - ДТ летнего; производительность ТРК 15 м3/час;

- ТРК № 2 – ДТ зимнего; производительность ТРК15 м3/час;

- ТРК № 3 - бензин (одна на две марки АИ-92/ АИ-80. отпуск с помощью переключателя) производительность ТРК 50 л/мин.

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз. т) и весенне-летний (Ввл. т) период. Кроме того. определяется объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч. м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по следующим формулам:

С × К max × V max

М =   1	p	ч	 . г / с

3600

Годовые выбросы нефтепродуктов определяются по формулам:

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл )× К max × 10 –6 + G	× K НП × N p . т / год

где:

p	XP

С20-концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 200С. г/м3; Кр- опытный коэффициент. принимается по Приложению 8;

КОБ- принимается по Приложению 10;

pж- плотность жидкости. г/м3;

Ktmax. Ktmin- опытные коэффициенты. принимаются по Приложению 7;

Уоз. Увл- средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. г/т. принимаются по Приложению 12;

С1- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м3. принимается по Приложению 12; Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре т/год. принимаются по Приложению 13;

КНП- опытный коэффициент. принимается по Приложению 12; Np- количество резервуаров. шт.

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС-25 №№6. 7 | 3.14 | 0.85 | 15 | 1.9 | 2.6 | 25.5 | 27.2 | 0.22 | 0.0029 | 1 |

Источник № 0163-001 Дыхательный клапан

G=3.14*0.85*15/3600=0.01112 г/с

M=[(1,6*25,5+2,6*27,2)*0,85*10-6)+0,22*0,0029*2]= 0,00138 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов

| Тип резервуара | Выбросы паров нефтепро- дуктов | Определяемый параметр | Углеводороды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные С12-С19 | *Ароматические | Сероводород |
|  |  | Сi. масс % | 99.57 | 0.15 | 0.28 |
| РГС | М. г/с | 0.011120 | 0.011089 | - | 0.000031 |
|  | G. т/год | 0.00138 | 0.001376 | - | 0.000004 |

Примечание:* условно отнесены к С12-С19. соответственно Сi для С12-С19 составит 99.72 %.

Максимальные выбросы при заполнении баков автомобилей через ТРК определяются по формуле:

где:

М б .а .

V	× С max

=  сл .	б .а / м .

3600

г / с

М б.а/м- максимальные (разовые) выбросы паров нефтепродуктов при заполнении баков автомобилей. г/с;

Vсл- фактический максимальный расход топлива через ТРК (с учетом пропускной способности ТРК). м3/час;

С б.а/мmax- максимальная концентрация паров нефтепродуктов выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей. г/м3.

При расчете годовых выбросов учитываются выбросы из резервуаров с нефтепродуктами при их закачке и хранении (Gзак). а также из топливных баков автомобилей при их заправке (G б.а.). и при проливах за счет стекания нефтепродуктов на поверхность со стенок заправочных и слив-ных шлангов (Gпр. Gпр.а.).

Годовые выбросы (Gp) паров нефтепродуктов от резервуаров при закачке рассчитываются как сумма выбросов из резервуаров (Gзак) и выбросов при проливе нефтепродуктов на поверхность (Gпр.р.).

Gp = Gзак + Gпр. р. .

Значение Gзак. вычисляется по формуле:

т / год

G	= (Соз × Q	+ Свл × Qвл )×10–6 . т / год

где:

зак

р	оз

Сроз. Срвл- концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров в осенне-зимний и весенне-зимний период соответственно. г/м3 (Приложе-ние 15 [6]).

Значение Gпр.р вычисляется по формуле:

Gпр. р. = 0.5 × J × (Qоз  + Qвл )× 10 –6 . т / год

где J-удельные выбросы при проливах. г/м3. Для автобензинов-125. для дизтоплив-50. Годовые выбросы (Gтрк) паров нефтепродуктов от ТРК при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей (Gб.а.) и выбросов нефтепродуктов на поверхность (Gпр.а.):

GТРК  = Gб .а . + Gпр .а. т / год

Значение Gб.а. рассчитывается по формуле:

G	=(Соз ×Q + Свл ×Q )×10–6 т/ год

б.а.	б	оз	б	вл

Значение Gпр.а. вычисляется по формуле:

Gпр.а. = 0.5 × J × (Qоз + Qвл )×10–6  т / год

Суммарные годовые выбросы из резервуаров и ТРК определяются по формуле:

G = Gp + GTPK т / год

Для ТРК автозаправочных станций максимальный объем газовоздушной смеси. содержащей пары нефтепродуктов. составляет 0.8 м3/час.

Максимальная концентрация (С б.а/мmax) для дизельного топлива-3.14 (Приложение 12).

Исходные данные

| Наименование | С1 | Vсл. м3/ч | оз 3 Сб . г/м | вл 3 Сб . г/м | Qоз. м3 | Qвл. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРК-2 шт. | 3.14 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 33.2 | 35.4 |

Источник № 0163-002 ТРК

G=0.8*3.14*2/3600=0.0014 г/с

M=[(1.6*33.2+2.2*35.4)*10-6+0.5*50*(33.2+35.4)*10-6)]= 0.001854 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов

| Тип резервуара | Выбросы паров нефтепро- дуктов | Определяемый параметр | Углеводороды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные С12-С19 | *Ароматические | Сероводород |
|  |  | Сi. масс % | 99.57 | 0.15 | 0.28 |
| ТРК | М. г/с | 0.0014 | 0.001396 | - | 0.000004 |
|  | G. т/год | 0.001854 | 0.001849 | - | 0.000005 |

| Тип резервуара | С1 | Кр, мах | V, м3/ч, мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС-26 №№8, 9 | 0,324 | 0,9 | 3 | 0,2 | 0,2 | 20 | 20 | 0,066 | 0,00027 | 1 |

Склад ГСМ - резервуары №№8. 9 хранения масла V по 26 м3 (2 шт.) Исходные данные

Источник № 0057 Дыхательный клапан Масло минеральное (2735)

G=0.324*0.9*3/3600=0.00024 г/с

M=[(0.2*20+0.2*20)*0.9*10-6)+0.066*0.00027*2]= 0.00004 т/год

| Тип резервуара | С1 | Кр, мах | V, м3/ч, мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС 25 м3 №10 (Аи-92) | 972 | 0,85 | 15 | 780 | 1100 | 3,313 | 3,312 | 0,066 | 1 | 1 |
| РГС 25 м3 №11 (Аи-80) | 972 | 0,85 | 15 | 780 | 1100 | 8,2 | 8,2 | 0,066 | 1 | 1 |

Склад ГСМ - резервуары №№10. 11 хранения и отпуска бензина Резервуары. Исходные данные

Источник № 0058-001 Дыхательный клапан G=972.0*0.85*15/3600=3.4425 г/с M=[(3.313*780+3.312*1100)*0.85*10-6)+0.066*1*1]= 0.0064 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов. Аи-92

| Выбросы паров нефтепродуктов | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные |  | Непредельные (по амиленам) | ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | бензол | толуол | ксилол | этилбен- зол |
|  | 67.67 | 25.01 | 2.5 | 2.3 | 2.17 | 0.29 | 0.06 |
| М. г/с | 2.32954 | 0.86097 | 0.08606 | 0.07918 | 0.07470 | 0.00998 | 0.00207 |
| G. т/год | 0.004331 | 0.001601 | 0.000160 | 0.000147 | 0.000139 | 0.000019 | 0.000004 |

Источник № 0058-002 Дыхательный клапан G=972.0*0.85*15/3600=3.4425 г/с M=[(8.2*780+8.2*1100)*0.85*10-6)+0.066*1*1]= 0.0142 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов. Аи-80

| Выбросы паров нефтепродуктов | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные |  | Непредельные (по амиленам) | ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | бензол | толуол | ксилол | этилбен- зол |
|  | 75.47 | 18.38 | 2.5 | 2 | 1.45 | 0.15 | 0.05 |
| М. г/с | 2.59806 | 0.63273 | 0.08606 | 0.06885 | 0.04992 | 0.00516 | 0.00172 |
| G. т/год | 0.01072 | 0.00261 | 0.00036 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00002 | 0.00001 |

ТРК. Исходные данные

| Наименование | С1 | Vсл. м3/ч | оз 3 Сб . г/м | вл 3 Сб . г/м | Qоз. м3 | Qвл. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРК (Аи-92) | 972.0 | 0.8 | 420 | 515 | 4.54 | 4.54 |
|  | 972.0 | 0.8 | 420 | 515 | 11.2 | 11.2 |

Источник № 0058-003 ТРК

G=972*0.8/3600=0.216 г/с

M=[(420*4.54+515*4.54)*10-6+0.5*125*(4.54+4.54)*10-6)]= 0.00481 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов. Аи-92

| Выбросы паров нефтепродуктов | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные |  | Непредельные (по амиленам) | ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | бензол | толуол | ксилол | этилбен-зол |
|  | 67.67 | 25.01 | 2.5 | 2.3 | 2.17 | 0.29 | 0.06 |
| М. г/с | 0.146167 | 0.054022 | 0.005400 | 0.004968 | 0.004687 | 0.000626 | 0.000130 |
| G. т/год | 0.003255 | 0.001203 | 0.000120 | 0.000111 | 0.000104 | 0.000014 | 0.000003 |

Источник № 0058-004 ТРК

G=972*0.8/3600=0.216 г/с

M=[(420*11.2+515*11.2)*10-6+0.5*125*(11.2+11.2)*10-6)]= 0.01187 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов. Аи-80

| Выбросы паров нефтепродуктов | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные |  | Непредельные (по амиленам) | ароматические |  |  |  |
|  | С1-С5 | С6-С10 |  | бензол | толуол | ксилол | этилбен-зол |
|  | 75.47 | 18.38 | 2.5 | 2 | 1.45 | 0.15 | 0.05 |
| М. г/с | 0.16302 | 0.03970 | 0.00540 | 0.00432 | 0.00313 | 0.00032 | 0.00011 |
| G. т/год | 0.00896 | 0.00218 | 0.00030 | 0.00024 | 0.00017 | 0.00002 | 0.00001 |

АЗС (новая) Транспортной службы КС

На территории КС-14 КЛПУ установлена новая АЗС Транспортной службы (ПУАВРиСТ) со сле-дующим технологическим оборудованием:

- топливозаправочные колонки (ТРК) 4 шт. для отпуска масла различных марок для нужд транспортной службы  - замены и долива в узлы и агрегаты транспортных средств (4 ИЗА бак а/м высота 0.7 м диаметр 0.05 м);

- наземные горизонтальные резервуары для хранения масла 4 шт. V по 10 м3 . Нефтепродукты на склад ГСМ доставляются автоцистернами ёмкостью 4 м3.

СКЛАД ГСМ НАЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ 4 шт. V по 10 м3. оснащенные 2 дыхательными клапанами (1 на 2 емкости - №№1-2 и №№ 3-4). Каждый резервуар оснащен ТРК (всего 4 шт.):

- №1 для хранения и отпуска масла ТАД-17и. производительность ТРК 15 м3/час;

- №2 для хранения и отпуска масла М-14-В2. производительность ТРК 15 м3/час;

- №3 для хранения и отпуска масла М-10-Г2К. производительность ТРК 15 м3/час;

- №4 для хранения и отпуска масла М-10-Г2 производительность ТРК 15 м3/час.

| Тип резервуара | С1 | Кр, мах | V, м3/ч, мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС-10 м3 | 0,324 | 1,0 | 3 | 0,2 | 0,2 | 18,2 | 18,2 | 0,22 | 0,00027 | 1 |

Склад ГСМ – наземные резервуары хранения масла V по 10 м3 (4 шт.) Исходные данные

Источник № 0059-001 Дыхательный клапан Масло минеральное (2735)

G=0.324*1.0*3/3600=0.00027 г/с

M=[(0.2*18.2+0.2*18.2)*1.0*10-6)+0.066*0.00027*4]= 0.00024 т/год

Источник № 0059-002 ТРК Масло минеральное (2735)

G=0.324*1.0*0.8*4/3600=0.00029 г/с

M=[(0.2*19.6+0.2*19.6)*10-6+0.5*12.5*(19.6+19.6)*10-6)]= 0.00026 т/год

ЗДАНИЕ РЭБ

Расчет выбросов от аккумуляторного участка

Расчет выполнен в соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года № 100 -п.

Выбросы загрязняющих веществ. выбрасываемых в атмосферный воздух (т/год. г/с) Валовый выброс серной кислоты и натрия гидроокиси подсчитывается по формуле:

–9

Мгод = 0.9 × q × Q1 × a1 ×10  . т / год

где q - удельное выделение серной кислоты или натрия гидроокиси: q=1 мг/А в час - для серной кислоты.

q=0.8 мг/А в час - для натрия гидроокиси;

Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей. обслуживаемых предприятием.

А в час;

a1 - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год (по данным учета на предприятии).

Расчет максимально разового выброса серной кислоты или натрия гидроокиси производится исходя из условий. что мощность зарядных устройств используется с максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс за день:

M сут = 0.9 × q × (Q × n ' )× 10 –9 . т / день

где Q - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей. имеющихся на пред-приятии;

n' - максимальное количество вышеуказанных батарей. которые можно одновременно подсоединять к зарядному устройству.

Максимально разовый выброс серной кислоты или натрия гидроокиси определяется по формуле:

Мсек = Mсут ×106 . г / сек

3600× t

где  t - цикл проведения зарядки в день.

Приготовление кислотного электролита сопровождается выделением серной кислоты в количестве 0.008 г/кг приготовленного электролита.

В отдельном помещении здания РЭБ транспортной службы расположена аккумуляторная предназначенная для зарядки кислотных аккумуляторов автотранспорта. Для зарядки аккумуляторов в специально оборудованном помещении установлено 2 зарядных устройства на 3 подключения.

Источник выброса труба вытяжной вентиляции высотой 6 м диаметр 0.3 м.

Источник загрязнения №0166 Вытяжная труба

| Наименова-ние оборудо-вания | Тип электро-лита | Удель-ный вы-брос сер-ной кис-лоты. 1 мг/а.ч. (q) | Номи-нальная емкость аккуму-ляторных батарей данного типа. А.ч. (Q) | Цикл прове-дения зарядки в день. час (t) | Количе-ство про-веденных зарядов за год (ɑ1) | Максималь- ное количе-ство батарей. присоединяе-мых одновре-менно ко всем заряд- ным устрой-ствам (n) | Выброс серной кислоты [0322] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| Аккумуля-торы 6 СТ-190 | Серная кислота | 1.0 | 190 | 7 | 32 | 3 | 0.00002 | 0.00001 |
| Аккумуля-торы 6 СТ-60 |  | 1.0 | 60 | 7 | 5 | 3 | 0.00001 | 0.0000003 |
| Аккумуля-торы 6 СТ-75 |  | 1.0 | 75 | 7 | 2 | 3 | 0.00001 | 0.0000001 |
| Аккумуля-торы 6 СТ-90 |  | 1.0 | 90 | 7 | 9 | 3 | 0.00001 | 0.0000002 |
| Аккумуля-торы 6 СТ-132 |  | 1.0 | 132 | 7 | 4 | 3 | 0.00002 | 0.0000002 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0.00007 | 0.0000108 |

Расчет выбросов от сварочного цеха

В здании РЭБ в отдельном помещении установлен сварочный пост. Сварочные работы(газорезка. эл/сварка) проводятся на специально оборудованном столе. оснащенном зонтом 1.5х1.5 с принудительной вытяжкой. Источник выброса труба h=7 м. d=400 мм.

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.

Валовое количество загрязняющих веществ. выбрасываемых в атмосферный воздух в процессе сварочных работ. определяется по формуле:

В	× К x	(  η )

где:

М т / год =   год	m × 1 –

10 6

. т / год

Вгод- расход применяемого материала. кг/год;

m

К x- удельный показатель выброса загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых материалов. г/кг;

η- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ рассчитывается по следующей фор-муле:

где:

Gсек

x

K × В

=  m	час ×(1–η). 3600

г / с

Вчас- фактический максимальный расход применяемого материала с учетом дискретности работы оборудования. кг/час.

  - Сварочные работы

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при электродуговой сварке

| Наименование сварочного материала | Расход | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №0168-001 Труба в/у |  |  |  |  |  |
| Электроды LB-52U (аналог ОЗС-12) | 4000 кг/год; 2.5 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 8.9 | 0.00618 | 0.0356 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.8 | 0.00056 | 0.0032 |
|  |  | Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.5 | 0.00035 | 0.002 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.8 | 0.00125 | 0.0072 |
| Электроды ОК 74.70 (аналог УОНИ-13/65) | 1500 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 4.49 | 0.00162 | 0.00674 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00051 | 0.00212 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0012 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0012 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00042 | 0.00176 |
| Электроды ОК 53.70 (аналог АНО-1) | 1000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 9.17 | 0.00331 | 0.00917 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.43 | 0.00016 | 0.00043 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 2.13 | 0.00077 | 0.00213 |
| Электроды УОНИ 13/55 | 1500 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 13.9 | 0.00502 | 0.02085 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.09 | 0.00039 | 0.00164 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 1.0 | 0.00036 | 0.0015 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.0 | 0.00036 | 0.0015 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 0.93 | 0.00034 | 0.0014 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 2.7 | 0.00098 | 0.00405 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 13.3 | 0.0048 | 0.01995 |

Итого по источнику №0168-001:

| Наименование ЗВ | Выброс |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год |
| Железо (II. III) оксиды /0123/ | 0.01613 | 0.07236 |
| Марганец и его соединения /0143/ | 0.00162 | 0.00739 |
| Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.00035 | 0.00200 |
| Фториды неорганические /0344/ | 0.00190 | 0.00990 |
| Пыль неорганическая /2908/ | 0.00065 | 0.00270 |
| Фтористые газообразные соединения /0342/ | 0.00153 | 0.00529 |
| Азот (IV) оксид /0301/ | 0.00098 | 0.00405 |
| Углерода оксид /0337/ | 0.00480 | 0.01995 |

  - Газовый резак:

Количество загрязняющих веществ. выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов на единицу времени работы оборудования (г/час) определяются по следующим формулам:

= К х × Т × ( – η )

где:

М год

10 6

1	. т / год

Кх- удельный показатель выброса вещества «х». на единицу времени работы оборудования. час/год;

Т- время работы одной единицы оборудования. час/год;

η- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате. которым снабжается группа техноло-гического оборудования.

Мсек =

К х

3600

×(1–η). г / с

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при газовой резке металлов

| Наименование сварочного материала | Время работы (Т. час) | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №0168-002 Труба в/у |  |  |  |  |  |
| Газовый резак | 1600 | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 197.0 | 0.05472 | 0.31520 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 3.0 | 0.00083 | 0.00480 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 53.2 | 0.01478 | 0.08512 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 65.0 | 0.01806 | 0.10400 |

Рядом со зданием РЭС около цеха (на улице) на специально оборудованной открытой площадке проводятся сварочные работы и работы по резке металла.

Толщина разрезаемого металла до 20 мм. Количество аппаратов - 1. Общий режим сварочных работ - 2ч/сут. 490 ч/год.

- Сварочные работы

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при электродуговой сварке

| Наименование сварочного материала | Расход | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6103 Неорганизованный выброс |  |  |  |  |  |
| Электроды ОК 74.70 (аналог УОНИ-13/65) | 200 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 4.49 | 0.00162 | 0.0009 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00051 | 0.00028 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00029 | 0.00016 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00029 | 0.00016 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00042 | 0.00023 |
| Электроды ОК 53.70 (аналог АНО-1) | 200 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 9.17 | 0.00331 | 0.00183 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.43 | 0.00016 | 0.00009 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 2.13 | 0.00077 | 0.00043 |

- САГ:

Расчет выбросов ЗВ от САГ.

| Наименование загрязняющего ве- щества | ei. г/кВт*час | РЭ. кВт | qi. г/кг | Вгод. тонн/год | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник №0182 Выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды углерода /0337/ | 7.2 | 45.6 | 30 | 2.55 | 0.091 | 0.0765 |
| *NOX | 10.3 |  | 43 |  | 0.13 | 0.10965 |
| Азота диоксид /0301/ | 8.24 |  | 34.4 |  | 0.104 | 0.08772 |
| Азота оксид /0304/ | 1.339 |  | 5.59 |  | 0.017 | 0.01425 |
| Углеводороды С12-С19 /2754/ | 3.6 |  | 15 |  | 0.046 | 0.03825 |
| Углерод черный (Сажа) /0328/ | 0.7 |  | 3 |  | 0.009 | 0.00765 |
| Оксиды серы /0330/ | 1.1 |  | 4.5 |  | 0.014 | 0.01148 |
| Формальдегид /1325/ | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.002 | 0.00153 |
| Бенз(а)пирен /0703/ | 0.00013 |  | 0.00055 |  | 0.0000016 | 0.0000014 |

- Газовый резак:

Количество загрязняющих веществ. выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов на единицу времени работы оборудования (г/час) определяются по следующим формулам:

= К х × Т × ( – η )

где:

М год

10 6

1	. т / год

Кх- удельный показатель выброса вещества «х». на единицу времени работы оборудования. час/год;

Т- время работы одной единицы оборудования. час/год;

η- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате. которым снабжается группа техноло-гического оборудования.

Мсек =

К х

3600

×(1–η). г / с

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при газовой резке металлов

| Наименование сварочного материала | Время работы (Т. час) | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6103-002 Труба в/у |  |  |  |  |  |
| Газовый резак | 1600 | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 197.0 | 0.05472 | 0.31520 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 3.0 | 0.00083 | 0.00480 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 53.2 | 0.01478 | 0.08512 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 65.0 | 0.01806 | 0.10400 |

ИСТОЧНИК 0169. 0170

МАСТЕРСКАЯ (ПУАВРиСТ)- металлообрабатывающие станки (2 ИЗА -выброс через 2 крышных дефлектора h=7 м. d=400 мм)

В здания РЭБ токарном цехе для мелкого ремонта деталей установлены металлообрабатывающие станки	6 шт.:

- токарный;

- сверлильный;

- заточной станок на 2 круга	диаметр 127(350) мм;

- настольный сверлильный;

- фрезерный;

- токарно-винторезный.

В мастерской предусмотрена общеобменная вентиляция. Выброс ЗВ осуществляется через 2 крышных дефлектора h=7 м. d=400 мм.

Расчет выполнен согласно Методики расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211. 2.02.06-2004.

Валовые выбросы загрязняющих веществ. образующихся при механической обработке метал-лов. без применения СОЖ. от одной единицы оборудования. определяется по формуле:

где:

Мгод

= 3600×n×Q×Т ×(1-η). т/год

106

n - коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров. в иных слу-чаях равным 0.9);

Q - удельный выброс пыли технологическим оборудованием. г/с (табл. 1);

Т - фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. час;

η -	степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы);

Максимальный разовый выброс для источников выделения. обеспеченных местными отсосами рассчитывается по следующей формуле:

Мсек = n × Q ×(1-η)

Источник № 0169. 0170 Труба в/у

Расчет выбросов ЗВ от металлообрабатывающих станков

| Наименование обору-дования (станки) | Коли-чество | Время работы. час/год | Коэффи-циент гра-витацион- ного осе-дания | Наименование ЗВ | Удельное выделение. г/с | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| Токарный станок | 1 | 480 | 0.9 | Твердые частицы РМ10 | 0.0063 | 0.00567 | 0.0098 |
| Сверлильный станок | 1 | 480 |  | Твердые частицы РМ10 | 0.0011 | 0.00099 | 0.00171 |
| Заточной станок | 1 | 480 |  | Твердые частицы РМ10 | 0.024 | 0.0216 | 0.03732 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0.016 | 0.0032 | 0.00553 |
| Настольно – сверлиль-ный станок | 1 | 480 |  | Твердые частицы РМ10 | 0.0011 | 0.00099 | 0.00171 |
| Фрезерный станок | 1 | 480 |  | Твердые частицы РМ10 | 0.0139 | 0.01251 | 0.02162 |
| Токарно-винторезный | 1 | 480 |  | Твердые частицы РМ10 | 0.0056 | 0.00504 | 0.00871 |
| ИТОГО по Источнику №0169: |  |  |  | Твердые частицы РМ10 |  | 0.0468 | 0.08087 |
|  |  |  |  | Пыдь абразивная |  | 0.0032 | 0.00553 |

Источник №6104 Гараж

На территории КС имеется Центральный гараж для хранения автотранспорта на 3 въезда (основной выброс происходит через ворота).

Выброс ЗВ происходит при въезде-выезде автомобилей из бокса. Количество автомобилей	- 6 ед.

Согласно п.6 Методики определения эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года) для передвижных источников нормативы эмиссий не устанавливаются.

ЗДАНИЕ СЭБ (служебно-эксплуатационный блок) .

Источник 0181 Гостиница КС - - водогрейная газовая колонка (выхлопная труба)

| № ИЗ | кол-во обору д | марка котла | тепловая мощность. (кВт) | вид топлива | режим работы |  | плотнос ть. кг/м3 | расход топлива на 1 котел. В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ч/сут ч/го | д |  | тыс.нм3/час м | 3/с | тыс.нм3/го д |
| гостиница КС во-догрейная газовая колонка | 1 | Сибирячка | 17 | природный газ | 1 | 245 | 0.8 | 0.0021 | 0.000583 | 0.5145 |

|  | q4. % | q3 % | коэфф ициент . учит. характ ер топ-лив а. К | теплота сго-рания нату-ральног о топлива. МДж/м3. Qri |  |  | количество оксидов азота. на 1 ГДж тепла. кг/ГДж KNOx | коэфф ициен т. ок-сид ов азота . в | коэффициент пересчета для kп |  | выход ок-сида уг-лерода при сжи-гании топлива. Ссо |  | коэф-т в продуктах сгорания оксида уг-лерода. R | Оксиды азота: Окси |  | д углерода: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для г/с kп | для т/год kп |  |  |  | г/с т/год | г/с т/год |  |  |
|  | 0 | 0.2 | 0.345 | 37.41 |  |  | 0.031920 | 0 | 1 | 0.001 | 3.741 |  | 0.5 | 0.00070 | 0.00061 | 0.00218 | 0.00192 |
| №ИЗА г/м3 |  |  |  |  |  |  | содержание сероводорода и меркаптановой серы в газовом топливе (% по массе) |  |  |  | г/с м3/ | тыс.м | 3/год Т час/год |  | плотность кг/м3 | выброс. г/с | выброс т/год |  |
| гостиница КС - газ.колон. 0 |  |  |  |  | 023 |  | 0.002875 |  |  |  | 0.466667 | 2.1 | 0.5145 | 245 | 0.8 | 0.00003 | 0.000.022 |  |

| Код | Примесь | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
|  | Оксиды азота | 0.00070 | 0.00061 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.00056 | 0.00049 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00009 | 0.00008 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.00218 | 0.00192 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.00003 | 0.000022 |

ЗДАНИЕ СЭБ (служебно-эксплуатационный блок) .

Источник 0183 Гостиница КС - 4х конфорочная газплита (выхлопная труба)

| № ИЗ | кол-во оборуд | марка котла | тепловая мощность. (кВт) | вид топлива | режим работы |  | плотнос ть. часкгм/м3 | расход топлива на 1 котел. В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ч/сут ч/г | д тыс.нм3 |  |  | 3/с | тыс.нм3/го д |
| гостиница КС кухня | 1 | 4х конфорочная газ.плита | 14.35 | природный газ | 1 | 245 | 0.8 | 0.00125 | 0.000347 | 0.30625 |

| q4. % | q3 % | коэфф ициент . учит. характ ер топ-лив а. К | теплота сго-рания нату-ральног о топлива. МДж/м3. Qri | количество оксидов азота. на 1 ГДж тепла. кг/ГДж KNOx | коэфф ициен т. ок-сид ов азота . в | коэффициент пересчета для kп |  | выход ок-сида уг-лерода при сжи-гании топлива. Ссо | коэф-т в продуктах сгорания оксида уг-лерода. R | Оксиды азота: Окси |  | д углерода: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | для г/с kп | для т/год kп |  |  | г/с т/год | г/с т/год |  |  |
| 0 | 0.2 | 0.345 | 37.41 | 0.031482 | 0 | 1 | 0.001 | 3.741 | 0.5 | 0.00041 | 0.00036 | 0.00130 | 0.00115 |

| №ИЗА г/м3 |  | содержание сероводорода и меркаптановой серы в газовом топливе (% по массе) | г/с м3/ | тыс.м | 3/год Т час/год |  | плотность кг/м3 | выброс. г/с | выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гостиница КС - газ.плита 0. | 023 | 0.002875 | 0.277778 | 1.25 | 0.30625 | 245 | 0.8 | 0.00002 | 0.000013 |

| Код | Примесь | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
|  | Оксиды азота | 0.00041 | 0.00036 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.00033 | 0.00029 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00005 | 0.00005 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0013 | 0.00115 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.00002 | 0.000013 |

Здание СЭБ

Источник 0184 Гостиница КС - котел в сауне

| q4. % | q3 % | коэффи циент. учит. характе р топ-лив а. К | теплота сго-рания нату-рального топ-лива. МДж/м3. Qri | количество оксидов азота. на 1 ГДж тепла. кг/ГДж KNOx | коэфф ициент . оксидо в азота . в | коэффициент пересчета для kп |  | выход ок-сида уг-лерода при сжи-гании топлива. Ссо | коэф-т в продуктах сгорания оксида уг-лерода. R | Оксиды азота: Окси |  | углерода: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | для г/с kп | для т/год kп |  |  | г/с т/год | г/с т/год |  |  |
| 0 | 0.2 | 0.345 | 37.41 | 0.031778 | 0 | 1 | 0.001 | 3.741 | 0.5 | 0.00059 | 0.00105 | 0.00187 | 0.00330 |

| №ИЗА г/м3 |  | содержание сероводорода и меркаптановой серы в газовом топливе (% по массе) | г/с м3/ | тыс.м | 3/год Т час/год |  | плотность кг/м3 | выброс. г/с | выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гостиница КС - газ.плита 0. | 023 | 0.002875 | 0.4 | 1.8 | 0.882 | 490 | 0.8 | 0.000022 | 0.00004 |

| Код | Примесь | Выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
|  | Оксиды азота | 0.00059 | 0.00105 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.00047 | 0.00084 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.00008 | 0.00014 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.00187 | 0.00330 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.000022 | 0.00004 |

Расчет выбросов ЗВ от покрасочного участка на КС-14

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004.

Потребность в ЛКМ:

| Марка ЛКМ | Часовой расход. кг | Годовой расход. тонн |
| --- | --- | --- |
| Эмаль ПФ-115 | 26.5 | 20.0 |
| Эмаль НЦ-132П | 26.5 | 20.0 |
| Грунтовка ГФ-030 | 2.6 | 3.0 |
| Растворитель Р-646 | 2.6 | 3.0 |

Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски. образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали). определяется по формуле:

М

где

а н.окр

= mф × δа × (100 – fр ) × (1 – η). т/год

104

mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

δа - доля краски. потерянной в виде аэрозоля (% мас.). табл. 3; fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.). табл. 2;

η -	степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).

Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски. образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали). определяется по формуле:

М

где:

а н.окр

= mм × δа × (100 – fр ) × (1 – η). г/с

104 × 3.6

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы обору-дования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

М

т/год

Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: а) при окраске:

где:

х окр

m × f × δ' × δ

=   ф	р	р	х × (1 – η).

106

δ р - доля растворителя в ЛКМ. выделившегося при нанесении покрытия. (%. мас.). табл. 3;

М

δх -содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ. (%. мас.). табл. 2 б) при сушке:

где:

х суш

m  × f × δ ' ' × δ

т/год

=   ф	р	р	х × (1 – η).

10 6

δ	р -доля растворителя в ЛКМ. выделившегося при сушке покрытия. (%. мас.). табл. 3. Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается

а) при окраске:

где:

х окр

m × f × δ' × δ

М

=	м	р	р	х × (1 – η). г/с

106 × 3.6

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы обору-дования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность;

М

б) при сушке:	m  × f × δ ' ' × δ

где:

х суш

=	м	р	р	х × (1 – η). г/с

10 6 × 3.6

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом времени сушки (кг/час). Время сушки берется согласно технологических или справочных данных на данный вид ЛКМ.

Общий валовый или максимальный разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается по формуле:

М

х общ

= М

х окр

+ М

х суш

На территории КС проводятся покрасочные работы зданий и сооружений. Покрасочные работы проводятся вручную на территории всего ЛПУ.

Расчет выбросов ЗВ от покрасочного участка. Источник №6011 Неорганизованный выброс

| mф. т/год | mм. кг/час | δа - доля краски. по-терянной в виде аэро-золя (% мас.) | fр - доля лету-чей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.) | δ р - доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при нанесении по-крытия. (%. мас.) | δх -содержа-ние компо-нента «х» в летучей ча-сти ЛКМ. (%. мас.) | δр -доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при сушке покры-тия. (%. мас.) | Марка ЛКМ | Наименование ЗВ | Код ЗВ | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26.5 | - | 45 | 28 | 50 | 72 | ПФ 115 | Ксилол | 0616 | 1.65625 | 4.5 |
|  |  |  | 45 |  | 50 |  |  | Уайт-спирит | 2752 | 1.65625 | 4.5 |
| 20 | 26.5 |  | 80 |  | 8 |  | НЦ-132П | Ацетон | 1401 | 0.47111 | 1.28 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.47111 | 1.28 |
|  |  |  | 80 |  | 15 |  |  | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.88333 | 2.4 |
|  |  |  | 80 |  | 20 |  |  | Спирт этиловый | 1061 | 1.17778 | 3.2 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.47111 | 1.28 |
|  |  |  | 80 |  | 41 |  |  | Толуол | 0621 | 2.41444 | 6.56 |
| 3.0 | 2.6 |  | 24.75 |  | 100 |  | ГФ-030 | Уайт-спирит | 2752 | 0.17875 | 0.7425 |
| 3.0 | 2.6 | - | 100 | 28 | 7.7 | 72 | Р-647 | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.05561 | 0.231 |
|  |  |  | 100 |  | 29.8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.21522 | 0.894 |
|  |  |  | 100 |  | 21.2 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.15311 | 0.636 |
|  |  |  | 100 |  | 41.3 |  |  | Толуол | 0621 | 0.29828 | 1.239 |

№6105 Автостоянка под навесом

Согласно п.6 Методики определения эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года) для передвижных источников нормативы эмиссий не устанавливаются.

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МГ.

Краснооктябрьское ЛПУ границы обслуживания 1298-1445 км Очистка МГ поршнем.

Для эффективной очистки полости магистральных газопроводов без прекращения транспортировки газа применяют очистные устройства. которые запускают через узлы пуска и приема. В состав узла приема или запуска поршня входят:

камеры приема и пуска поршня; арматура и продувочные свечи;

узел сбора и отвода продуктов очистки.

Камеры приема-запуска поршня на магистральных газопроводах расположены в районе место-положения компрессорной станции КС-14 на 1359-1360	1443 км.

По территории Краснооктябрьского ЛПУ проходит:

магистральный газопроводов Бухара-Урал 2 нитки протяженностью 147 (общая 294) км диаметр 1020 мм каждая.

ГАЗОПРОВОД-отвод от МГ Бухара-Урал (D - 500 мм. L-158 км точка врезки 1385 км. протяженностью около 158 км к г.Актобе (до ГРС-1 Актобе).

На КС-14 имеется 1 камера - приема и запуска ОУ на МГ Бухара-Урал. 2 камеры запуска и приема ОУ на газопровод-отводе ГРС «Карабутак». 3 камеры 2 запуска и 1 приема ОУ на газопровод-отводе г.Актобе. которые будут задействованы в период с 2022 по 2030 годы для очистки МГ.

КС-14 осуществляет прием поршня запущенного на 1248 км Шалкарского ЛПУ. Прием. запущенного на КС-14 очистного устройства. осуществляет Краснооктябрьское ЛПУ.

Расчет выбросов ЗВ	очистка поршнем МГ «Бухара-Урал» ( КЦ-Б) и хранение конденсата:

| Источник 0171 - МГ "Бухара-Урал" ( КЦ-Б) -УПП . СВЕЧА Камеры приема поршня (стравливание газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0171 |  | МГ | стравл. | 1 | 225 | 120 | 0.03 | 0.8 | [СхНу]. | 0.93 | метан (%) | 139.5000 | 0.1674 |
|  | Камера | "Бухара- | газа |  |  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
|  | приема | Урал" ( | (объем по | 1 | 225 | 120 | 0.03 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.00131 | 0.000002 |
|  | поршня | КЦ-Б) - | данным | 1 | 225 | 120 | 0.03 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны | 0.00300 | 0.000004 |
|  |  | УПП | закзчика) |  |  |  |  |  |  |  | (г/м3) |  |  |

Источник 0172 - МГ "Бухара-Урал" ( КЦ-А) -УЗП. СВЕЧА Камеры запуска поршня

| № ист | Тип оборудо вания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  |  |  |  | ρ. кг/м3 |  | Состав газа. m |  |  |  | Наименов.ЗВ |  | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/оп ерация |  |  | Т. час/го д |  |  |  | Хим.ф |  | кол.со держа ние. [i] |  |  |  | г/с т/год |  |  |
| 0172 | Камера запуска поршня | МГ "Бухара-Урал" ( КЦ-А) - УЗП | стравл. газа (объем по данным закзчика) | 1 | 225 | 120 |  |  | 0.03 |  | 0.8 |  | [СхНу]. доли |  | 0.93 |  | метан (%) |  | 139.5000 |  | 0.1674 |
|  |  |  |  | 1 | 225 | 120 |  |  | 0.03 |  | 0.8 |  | [H2S]. г/м3 |  | 0.007 |  | сероводород (г/м3) |  | 0.00131 |  | 0.000002 |
|  |  |  |  | 1 | 225 | 120 |  |  | 0.03 |  | 0.8 |  | RS [H]. г/м3 |  | 0.016 |  | меркаптаны (г/м3) |  | 0.00300 |  | 0.000004 |
| Источник 0174 - МГ"Бухара-Урал" ( КЦ-А). Участок ОК перед камерой ЗАПУСКА поршня. свеча (стравливание газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0174 | Участок ОК перед камерой запуска поршня | МГ "Бухара-Урал" ( КЦ-А) - УЗП | стравл. газа (объем по данным закзчика) | 1 | 104 |  | 120 | 0.03 |  | 0.8 |  | [СхНу]. доли |  | 0.93 |  | метан (%) |  | 64.4800 |  | 0.0774 |  |
|  |  |  |  | 1 | 104 |  | 120 | 0.03 |  | 0.8 |  | [H2S]. г/м3 |  | 0.007 |  | сероводород (г/м3) |  | 0.0006 |  | 0.000001 |  |
|  |  |  |  | 1 | 104 |  | 120 | 0.03 |  | 0.8 |  | RS [H]. г/м3 |  | 0.016 |  | меркаптаны (г/м3) |  | 0.0014 |  | 0.000002 |  |

Источник 6106 - МГ"Бухара-Урал" ( КЦ-Б). Участок ОК перед камерой приема поршня. свеча

| № ист | Тип оборудова ния | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Количес тво опе-раци й. n1 | Расход газа V. м3/опера ция (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/го д |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с т/го |  |
| 6106 На свечу конденс атосбор. | Участок ОК перед камерой приема поршня | МГ "Бухара-Урал" ( КЦ-Б) - УПП | стравл. газа (объем по данным закзчика) | 1 | 40365 | 120 | 0.03 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 25026.300 0 | 30.0316 |
|  |  |  |  | 1 | 40365 | 120 | 0.03 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.2355 | 0.0003 |
|  |  |  |  | 1 | 40365 | 120 | 0.03 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.5382 | 0.0006 |

Расчет выбросов ЗВ при хранении конденсата:

Источник 6106 - УПП КЦ-Б КС-14 . Конденсатосборник - 1 шт. V= 172.7 м3 (расчет на 1 резервуар)

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукт | Конструкция резервуара | Vсл. м3 | Воз. тонн | Ввл. тонн | Vчmaх производительность насоса перекачки. м3/ч |
| конденсат плотность 0.775 т/м3 | подземный |  | 0.44 | 0.44 | 18 |

| Табличные данные |  |  |  |  |  |  | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крмах | Уоз. г/т | Увл. г/т | С1 г/м3. | Gхр т/год | КНП | Nр шт | М. г/с | В т/год |
| 0.85 | 780 | 1100 | 972 | 0.066 | 1 | 1 | 4.131 | 0.066703 |

| наименование ЗВ | код ЗВ | Сi мас % | М. г/с | В т/год | Мi. г/с | Вi. т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 98.31 | 4.131 | 0.0667031 | 4.06119 | 0.06558 |
| сероводород | 0333 | 0.13 | 4.131 | 0.0667031 | 0.00537 | 0.00009 |

Газопровод-ОТВОД на г.Актобе

Расчет выбросов ЗВ	очистка поршнем Газопровод-ОТВОД на г.Актобе - и хранение конденсата:

| Источник 0175 - Газопровод-ОТВОД на г.Актобе -УПП . СВЕЧА Камеры приема поршня (стравливание газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0175 |  |  | стравл. | 1 | 67.6 | 120 | 0.03 | 0.8 | [СхНу]. | 0.93 | метан (%) | 41.9120 | 0.0503 |
|  | Камера | ГО на | газа |  |  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
|  | приема | г.Актобе - | (объем по | 1 | 67.6 | 120 | 0.03 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.00039 | 0.0000005 |
|  | поршня | УПП | данным | 1 | 67.6 | 120 | 0.03 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны | 0.00090 | 0.000001 |
|  |  |  | закзчика) |  |  |  |  |  |  |  | (г/м3) |  |  |

Источник 0176 - Газопровод-ОТВОД на г.Актобе -УЗП. СВЕЧА Камеры запуска поршня

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  |  |  |  | ρ. кг/м3 |  | Состав газа. m |  |  |  | Наименов.ЗВ |  | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/опе рация |  |  | Т. час/го д |  |  |  | Хим.ф |  | кол.со держа ние. [i] |  |  |  | г/с т/го |  |
| 0176 | Камера запуска поршня | ГО на г.Актобе - УЗП | стравл. газа (объем по данным закзчика) | 1 | 67.6 | 120 |  |  | 0.03 |  | 0.8 |  | [СхНу]. доли |  | 0.93 |  | метан (%) |  | 41.9120 | 0.0503 |
|  |  |  |  | 1 | 67.6 | 120 |  |  | 0.03 |  | 0.8 |  | [H2S]. г/м3 |  | 0.007 |  | сероводород (г/м3) |  | 0.00039 | 0.0000005 |
|  |  |  |  | 1 | 67.6 | 120 |  |  | 0.03 |  | 0.8 |  | RS [H]. г/м3 |  | 0.016 |  | меркаптаны (г/м3) |  | 0.00090 | 0.0000011 |
| Источник 0178 - Газопровод-ОТВОД на г.Актобе. Участок ОК перед камерой ЗАПУСКА поршня. свеча (стравливание газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0178 | Участок ОК перед камерой запуска поршня | ГО на г.Актобе - УЗП | стравл. газа (объем по данным закзчика) | 1 | 20.86 |  | 120 | 0.03 |  | 0.8 |  | [СхНу]. доли |  | 0.93 |  | метан (%) |  | 12.9332 |  | 0.0155 |
|  |  |  |  | 1 | 20.86 |  | 120 | 0.03 |  | 0.8 |  | [H2S]. г/м3 |  | 0.007 |  | сероводород (г/м3) |  | 0.0001 |  | 0.0000001 |
|  |  |  |  | 1 | 20.86 |  | 120 | 0.03 |  | 0.8 |  | RS [H]. г/м3 |  | 0.016 |  | меркаптаны (г/м3) |  | 0.0003 |  | 0.0000003 |

Источник 6108 - Газопровод-ОТВОД на г.Актобе -УПП. Участок ОК перед камерой приема поршня. свеча

| № ист | Тип оборудован ия | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество операц ий. n1 | Расход газа V. м3/опера ция (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/го д |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с т/го |  |
| 6108 На свечу конденс атосбор. | Участок ОК перед каме-рой приема поршня | ГО на г.Актобе - УПП | стравл. газа (объем по данным закзчика) | 1 | 23145 | 120 | 0.03 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 14349.900 | 17.2199 |
|  |  |  |  | 1 | 23145 | 120 | 0.03 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.1350 | 0.0002 |
|  |  |  |  | 1 | 23145 | 120 | 0.03 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.3086 | 0.0004 |

Расчет выбросов ЗВ при хранении конденсата:

Источник 6108_ - Газопровод ОТВОД на г.Актобе 128 км -УПП Конденсатосборник - 1 шт. V= 38.8 м3

| Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукт | Конструкция резервуара | Vсл. м3 | Воз. тонн | Ввл. тонн | Vчmaх производительность насоса перекачки. м3/ч |
| конденсат плотность 0.775 т/м3 | подземный |  | 0.44 | 0.44 | 18 |

| Табличные данные |  |  |  |  |  |  | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крмах | Уоз. г/т | Увл. г/т | С1 г/м3. | Gхр т/год | КНП | Nр шт | М. г/с | В т/год |
| 0.85 | 780 | 1100 | 972 | 0.066 | 1 | 1 | 4.131 | 0.066703 |

| Наименование ЗВ | код ЗВ | Сi мас % | М. г/с | В т/год | Мi. г/с | Вi. т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды предельные С12-С19 | 2754 | 98.31 | 4.131 | 0.0667031 | 4.06119 | 0.06558 |
| сероводород | 0333 | 0.13 | 4.131 | 0.0667031 | 0.00537 | 0.00009 |

Расчет выбросов от при проведении ремонтных работ

- Сварочные работы:

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при электродуговой сварке

| Наименование сварочного материала | Расход | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6109-001. 7001-001 Неорганизованный выброс. |  |  |  |  |  |
| Электроды LB-52U (аналог ОЗС-12) | 3000 кг/год; 2.5 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 8.9 | 0.00618 | 0.0267 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.8 | 0.00056 | 0.0024 |
|  |  | Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.5 | 0.00035 | 0.0015 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.8 | 0.00125 | 0.0054 |
| Электроды ОК 74.70 (аналог УОНИ-13/65) | 1000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 4.49 | 0.00162 | 0.00449 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00051 | 0.00141 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0008 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0008 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00042 | 0.00117 |
| Электроды ОК 53.70 (аналог АНО-1) | 1000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 9.17 | 0.00331 | 0.00917 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.43 | 0.00016 | 0.00043 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 2.13 | 0.00077 | 0.00213 |
| Электроды УОНИ 13/55 | 1000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 13.9 | 0.00502 | 0.0139 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.09 | 0.00039 | 0.00109 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 1.0 | 0.00036 | 0.001 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.0 | 0.00036 | 0.001 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 0.93 | 0.00034 | 0.00093 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 2.7 | 0.00098 | 0.0027 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 13.3 | 0.0048 | 0.0133 |

Итого по источникам №6109-001. 7001-001:

| Наименование ЗВ | Выброс |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год |
| Железо (II. III) оксиды /0123/ | 0.01613 | 0.05426 |
| Марганец и его соединения /0143/ | 0.00162 | 0.00533 |
| Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.00035 | 0.0015 |
| Фториды неорганические /0344/ | 0.00154 | 0.0062 |
| Пыль неорганическая /2908/ | 0.00065 | 0.0018 |
| Фтористые газообразные соединения /0342/ | 0.00153 | 0.00423 |
| Азот (IV) оксид /0301/ | 0.00098 | 0.0027 |
| Углерода оксид /0337/ | 0.0048 | 0.0133 |

- САГ:

Расчет выбросов ЗВ от САГ.

| Наименование загрязняющего ве-щества | ei. г/кВт*час | РЭ. кВт | qi. г/кг | Вгод. тонн/год | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник №6109—002. 7001-002 Неорганизованный выброс. |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды углерода /0337/ | 7.2 | 45.6 | 30 | 2.55 | 0.091 | 0.0765 |
| *NOX | 10.3 |  | 43 |  | 0.13 | 0.10965 |
| Азота диоксид /0301/ | 8.24 |  | 34.4 |  | 0.104 | 0.08772 |
| Азота оксид /0304/ | 1.339 |  | 5.59 |  | 0.017 | 0.01425 |
| Углеводороды С12-С19 /2754/ | 3.6 |  | 15 |  | 0.046 | 0.03825 |
| Углерод черный (Сажа) /0328/ | 0.7 |  | 3 |  | 0.009 | 0.00765 |
| Оксиды серы /0330/ | 1.1 |  | 4.5 |  | 0.014 | 0.01148 |
| Формальдегид /1325/ | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.002 | 0.00153 |
| Бенз(а)пирен /0703/ | 0.00013 |  | 0.00055 |  | 0.0000016 | 0.0000014 |

- Газовый резак:

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при газовой резке металлов

| Наименование сварочного материала | Время работы (Т. час) | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источники №№7002. 7003 Неорганизованный выброс |  |  |  |  |  |
| Газовый резак | 1000 | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 197.0 | 0.05472 | 0.19700 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 3.0 | 0.00083 | 0.00300 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 53.2 | 0.01478 | 0.05320 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 65.0 | 0.01806 | 0.06500 |

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных матери-алов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004.

Потребность в ЛКМ:

| Марка ЛКМ | Часовой расход. кг | Годовой расход. тонн |
| --- | --- | --- |
| Эмаль НЦ-132П | 0.5 | 0.5 |
| Грунтовка ГФ-030 | 0.5 | 0.3 |
| Растворитель Р-647 | 0.2 | 0.1 |

Участок окраски. Источник №7004 Неорганизованный выброс.

| mф. т/год | mм. кг/час | δа - доля краски. по-терянной в виде аэро-золя (% мас.) | fр - доля лету-чей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.) | δ р - доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при нанесении по-крытия. (%. мас.) | δх -содержа-ние компо-нента «х» в летучей ча-сти ЛКМ. (%. мас.) | δр -доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при сушке покры-тия. (%. мас.) | Марка ЛКМ | Наименование ЗВ | Код ЗВ | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 | - | 80 | 28 | 8 | 72 | НЦ-132П | Ацетон | 1401 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 15 |  |  | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.01667 | 0.06 |
|  |  |  | 80 |  | 20 |  |  | Спирт этиловый | 1061 | 0.02222 | 0.08 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 41 |  |  | Толуол | 0621 | 0.04556 | 0.164 |
| 0.3 | 0.5 |  | 24.75 |  | 100 |  | ГФ-030 | Уайт-спирит | 2752 | 0.03438 | 0.07425 |
| 0.1 | 0.2 |  | 100 |  | 7.7 |  | Р-647 | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.00428 | 0.0077 |
|  |  |  | 100 |  | 29.8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.01656 | 0.0298 |
|  |  |  | 100 |  | 21.2 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.01178 | 0.0212 |
|  |  |  | 100 |  | 41.3 |  |  | Толуол | 0621 | 0.02294 | 0.0413 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2001 - МГ «Бухара Урал» 1318 км 1 НИТКА (кран №1318-1.3). ремонт участка МГ 20 км

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2001 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2001 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

Источник 2002 - МГ «Бухара Урал» 1318 км 1 НИТКА (кран №1318-2.3). ремонт участка МГ 20 км

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2002 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2002 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

Источник 2003 - МГ «Бухара Урал» 1339 км 1 НИТКА (кран №1339-1.3). ремонт участка МГ (21 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2003 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 323070.84 | 387.6850 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 3.0396 | 0.0036 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.9478 | 0.0083 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2003 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 34326.3000 | 41.1916 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.32296 | 0.00039 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.73820 | 0.00089 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2004 - МГ «Бухара Урал» 1339 км 2 НИТКА (кран №1339-2.3). ремонт участка МГ (21 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2004 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 323070.84 | 387.6850 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 3.0396 | 0.0036 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.9478 | 0.0083 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2004 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 34326.3000 | 41.1916 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.32296 | 0.00039 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.73820 | 0.00089 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2005 - МГ «Бухара Урал» 1359 км 1 НИТКА (кран №1359-1.3). ремонт участка МГ (20 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2005 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2005 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2006 - МГ «Бухара Урал» 1359 км 2 НИТКА (кран №1359-2.3). ремонт участка МГ (20 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2006 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2006 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2007 - МГ «Бухара Урал» УПП на 1359 (кран №1359-2К1.3). ремонт участка МГ (20 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2007 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2007 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2008 - МГ «Бухара Урал» УПП на 1360 (кран №1360-1.3). ремонт участка МГ (20 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2008 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2008 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

Источник 2009 - МГ «Бухара Урал» УПП 1360 км 2 нитка (кран №1360-2.3). ремонт участка МГ (20 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2009 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 307686.16 | 369.2234 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 2.8949 | 0.0035 |
|  |  |  |  | 1 | 496268 | 2149 | 0.60 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 6.6169 | 0.0079 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2009 | МГ «Бухара Урал» 1318 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1318-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 32691.36 | 39.2296 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.30758 | 0.00037 |
|  |  |  |  | 1 | 52728 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.70304 | 0.00084 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2010 | МГ «Бухара Урал» 1387 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 415376.44 | 498.4517 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 3.9081 | 0.0047 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 8.9328 | 0.0107 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2010 | МГ «Бухара Урал» 1387 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 44134.08 | 52.9609 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.41524 | 0.0005 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.94912 | 0.00114 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2011 | МГ «Бухара Урал» 1387 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 415376.44 | 498.4517 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 3.9081 | 0.0047 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 8.9328 | 0.0107 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2011 | МГ «Бухара Урал» 1387 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 44134.08 | 52.9609 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.41524 | 0.0005 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.94912 | 0.00114 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2012 | МГ «Бухара Урал» 1415 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 415376.44 | 498.4517 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 3.9081 | 0.0047 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 8.9328 | 0.0107 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2012 | МГ «Бухара Урал» 1415 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 44134.08 | 52.9609 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.41524 | 0.0005 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.94912 | 0.00114 |

МГ «Бухара – Урал». 1318 – 1443 км

Источник 2013- МГ «Бухара Урал» 1415 км 2 НИТКА (кран №1415-2.3). ремонт участка МГ (27 км)

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2013 | МГ «Бухара Урал» 1415 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 415376.44 | 498.4517 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 3.9081 | 0.0047 |
|  |  |  |  | 1 | 669962 | 29 01 | 0.81 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 8.9328 | 0.0107 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2013 | МГ «Бухара Урал» 1415 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1387-1.3) | продувка МГ при ППР (объем по данным закзчика) | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 44134.08 | 52.9609 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.41524 | 0.0005 |
|  |  |  |  | 1 | 71184 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.94912 | 0.00114 |

Источник 2014 - Бухара Урал 1415 км (2 нитка) - метанольница

| Наименование оборудования | Pt max мм.рт.с т. | m | Kp max | Kв | Vч max м3/ч | tж max | Pt min | Kp ср К | б | В т/год | Режим хранения И |  | точник выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/сут ч/г | д | Высота (от уровня земли). м | Диамет р. м |
| метанольница V= 3.9 м3 | 94.945 | 32.04 | 1 | 1 | 24 | 15 | 42.40219 | 0.7 | 2.5 | 3.089 | 24 | 8736 | 3.8 | 0.08 |

| pж т/м3 | tж min | A | B | n Наимен | вание ЗВ Макс.выбро | ы. г/с | Годовые выбросы. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.792 | 0 | 8.349 | 1835 | 1.0000648 | Метанол (1052) | 1.128089 | 0.000857 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2014 | МГ "Бухара Урал" 1415 км | метанольн ица (1 ИЗА) | стравл. газа при ППР | 1 | 44.89 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 27.8318 | 0.0334 |
|  |  |  |  | 1 | 44.89 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.0003 | 0.00000 03 |
|  | (2 нитка) |  |  | 1 | 44.89 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.0006 | 0.00000 1 |

| Наименование оборудования | Pt max мм.рт.с т. | m | Kp max | Kв | Vч max м3/ч | tж max | Pt min | Kp ср К | б | В т/год | Режим хранения И |  | точник выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/сут ч/г | д | Высота (от уровня земли). м | Диамет р. м |
| метанольница V= 0.55 м3 | 94.94503 | 32.04 | 1 | 1 | 24 | 15 | 42.40219 | 0.7 | 2.5 | 0.4356 | 24 | 8736 | 2.5 | 0.1 |

| pж т/м3 | tж min | A | B | n Наимен | вание ЗВ Макс.выбро | ы. г/с | Годовые выбросы. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.792 | 0 | 8.349 | 1835 | 1 | Метанол (1052) | 1.128089 | 0.000121 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2015 | МГ "Бухара Урал" 1421 км | метанольн ица (1 ИЗА) | стравл. газа при ППР | 1 | 6.61 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 4.0982 | 0.0049 |
|  |  |  |  | 1 | 6.61 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.000039 | 0.00000 005 |
|  |  |  |  | 1 | 6.61 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.0001 | 0.00000 011 |

| Наименование оборудования | Pt max мм.рт.с т. | m | Kp max | Kв | Vч max м3/ч | tж max | Pt min | Kp ср К | б | В т/год | Режим хранения И |  | точник выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/сут ч/г | д | Высота (от уровня земли). м | Диамет р. м |
| метанольница V=2.9 м3 | 94.94503 | 32.04 | 1 | 1 | 24 | 15 | 42.40219 | 0.7 | 2.5 | 2.2968 | 24 | 8736 | 5.4 | 0.4 |

| pж т/м3 | tж min | A | B | n Наимен | вание ЗВ Макс.выбро | ы. г/с | Годовые выбросы. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.792 | 0 | 8.349 | 1835 | 1 | Метанол (1052) | 1.128089 | 0.000637 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2016 | МГ "Бухара Урал" 1422 км (2 нитка) | метанольн ица (1 ИЗА) | стравл. газа при ППР | 1 | 34.87 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 21.6194 | 0.0259 |
|  |  |  |  | 1 | 34.87 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.000203 | 0.00000 024 |
|  |  |  |  | 1 | 34.87 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.0005 | 0.00000 056 |

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/оп ерация | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2017 | МГ «Бухара Урал»1443 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1443-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 694776 | 2901 | 0.81 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 430761.12 | 516.9133 |
|  |  |  |  | 1 | 694776 | 2901 | 0.81 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 4.0529 | 0.0049 |
|  |  |  |  | 1 | 694776 | 2901 | 0.81 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 9.2637 | 0.0111 |

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2017 | МГ «Бухара Урал»1443 км |  | продувка | 1 | 73821 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. | 0.93 | метан (%) | 45769.0200 | 54.9228 |
|  |  | МГ - 1 | МГ при |  |  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
|  |  | НИТКА (кран | ППР (объем по | 1 | 73821 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.43062 | 0.00052 |
|  |  | №1443-1.3) | данным | 1 | 73821 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны | 0.98428 | 0.00118 |

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/оп ерация | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2018 | МГ «Бухара Урал»1443 км | МГ - 1 НИТКА (кран №1443-1.3) | стравл. газа при ППР на МГ (объем по данным закзчика) | 1 | 694776 | 2901 | 0.81 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 430761.12 | 516.9133 |
|  |  |  |  | 1 | 694776 | 2901 | 0.81 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 4.0529 | 0.0049 |
|  |  |  |  | 1 | 694776 | 2901 | 0.81 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 9.2637 | 0.0111 |

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2018 | МГ «Бухара Урал»1443 км |  | продувка | 1 | 73821 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. | 0.93 | метан (%) | 45769.0200 | 54.9228 |
|  |  | МГ - 1 | МГ при |  |  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
|  |  | НИТКА (кран | ППР (объем по | 1 | 73821 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.43062 | 0.00052 |
|  |  | №1443-1.3) | данным | 1 | 73821 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны | 0.98428 | 0.00118 |

Газопровод-отводы Краснооктябрьского ЛПУ

На участках магистрального газопровода «Бухара-Урал». обслуживаемых Краснооктябрьским ЛПУ. имеются газопроводы-отводы к газораспределительным станциям (ГРС. АГРС).

Газопровод-отвод:

- от МГ «Бухара-Урал» на г. Актобе (D-530мм. L-294км от 0 по 136км две нитки. от 136 по 158км одна нитка. точка врезки на 1385 км МГ Бухара Урал).

- газопровод отвод от МГ Бухара Урал на ГРС п. Карабутак (D-219мм. L-71км 1 нитка точка врезки на 1384 км МГ Бухара Урал).

На участках газопровод-отводах расстояние между площадками оборудованными кранами (запорной арматурой) На каждой такой площадке установлены свечи для стравливания газа.

Для предотвращения образований гидратов (пробок) на газопроводе применяют метанол.

На участках газопровод-отводах на г. Актобе от МГ Бухара Урал метанольницы установлены на следующих участках:

Газопровод- отвод на г. Актобе 0 км (1 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 0 км (2 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 26 км (1 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 26 км (2 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 37 км (1 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 37 км (2 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 51 км (1 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 51 км (2 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 52 км (1 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 52 км (2 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 66 км (1 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 66 км (2 нитка); Газопровод- отвод на г. Актобе 86 км (1 нитка).

На разных участках Газопровод- отвода на г. Актобе имеются газоотводы на ГРС. Ремонт отдельных участков газопровода с разрезом трубы проводится не реже 1 раза в году.

Расчет выбросов ЗВ при электродуговой сварке

| Наименование сварочного материала | Расход | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источники №№7101-001. 7102-001 Неорганизованный выброс. Расчет приведен на 1 источник |  |  |  |  |  |
| Электроды LB-52U. LB 74. LB70E (аналог ОЗС-12) | 2000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 8.9 | 0.00321 | 0.0178 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0016 |
|  |  | Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.5 | 0.00018 | 0.001 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.8 | 0.00065 | 0.0036 |
| Электроды ОК 74.70 (аналог УОНИ-13/65) | 2000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 4.49 | 0.00162 | 0.00898 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00051 | 0.00282 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0016 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0016 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00042 | 0.00234 |
| Электроды ОК 53.70 (аналог АНО-1) | 1000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 9.17 | 0.00331 | 0.00917 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.43 | 0.00016 | 0.00043 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 2.13 | 0.00077 | 0.00213 |
| Электроды УОНИ 13/55 | 500 кг/год; 1.0 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 13.9 | 0.00386 | 0.00695 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.09 | 0.0003 | 0.00055 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 1.0 | 0.00028 | 0.0005 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.0 | 0.00028 | 0.0005 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 0.93 | 0.00026 | 0.00047 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 2.7 | 0.00075 | 0.00135 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 13.3 | 0.00369 | 0.00665 |
| Электроды УОНИ 13/65 | 500 кг/год; 1.0 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 7.5 | 0.00208 | 0.00375 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00039 | 0.00071 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00022 | 0.0004 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00022 | 0.0004 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00033 | 0.00059 |

Итого по источникам №№7101-001. 7102-001:

| Наименование ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год |
| Железо (II, III) оксиды /0123/ | 0,01408 | 0,04665 |
| Марганец и его соединения /0143/ | 0,00165 | 0,00611 |
| Хрома (VI) оксид /0203/ | 0,00018 | 0,001 |
| Фториды неорганические /0344/ | 0,00144 | 0,0061 |
| Пыль неорганическая /2908/ | 0,00079 | 0,0025 |
| Фтористые газообразные соединения /0342/ | 0,00178 | 0,00553 |
| Азот (IV) оксид /0301/ | 0,00075 | 0,00135 |
| Углерода оксид /0337/ | 0,00369 | 0,00665 |

Выброс

- САГ:

| Наименование загрязняющего ве-щества | ei. г/кВт*час | РЭ. кВт | qi. г/кг | Вгод. тонн/год | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники №№7101 (002) – 7102 (002) Неорганизованный выброс. Расчет приведен на 1 источник |  |  |  |  |  |  |
| Оксиды углерода /0337/ | 7.2 | 45.6 | 30 | 14.484 | 0.091 | 0.43452 |
| *NOX | 10.3 |  | 43 |  | 0.13 | 0.62281 |
| Азота диоксид /0301/ | 8.24 |  | 34.4 |  | 0.104 | 0.49825 |
| Азота оксид /0304/ | 1.339 |  | 5.59 |  | 0.017 | 0.08097 |
| Углеводороды С12-С19 /2754/ | 3.6 |  | 15 |  | 0.046 | 0.21726 |
| Углерод черный (Сажа) /0328/ | 0.7 |  | 3 |  | 0.009 | 0.04345 |
| Оксиды серы /0330/ | 1.1 |  | 4.5 |  | 0.014 | 0.06518 |
| Формальдегид /1325/ | 0.15 |  | 0.6 |  | 0.002 | 0.00869 |
| Бенз(а)пирен /0703/ | 0.00013 |  | 0.00055 |  | 0.0000016 | 0.0000080 |

- Газовый резак:

| Наименование сварочного материала | Время работы (Т. час) | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источники №№7103. 7104 Неорганизованный выброс. Расчет приведен на 1 источник |  |  |  |  |  |
| Газовый резак | 1715 | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 197.0 | 0.05472 | 0.33786 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 3.0 | 0.00083 | 0.00515 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 53.2 | 0.01478 | 0.09124 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 65.0 | 0.01806 | 0.11148 |

Покрасочные работы на ГО на г.Актобе 0-158 км КЛПУ

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных матери-алов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004.

Потребность в ЛКМ:

| Марка ЛКМ | Часовой расход. кг | Годовой расход. тонн |
| --- | --- | --- |
| Эмаль НЦ-132П | 0.5 | 0.5 |
| Грунтовка ГФ-030 | 0.5 | 0.3 |
| Растворитель Р-647 | 0.2 | 0.1 |

Участок окраски. Источник №7105 Неорганизованный выброс.

| mф. т/год | mм. кг/час | δа - доля краски. по-терянной в виде аэро-золя (% мас.) | fр - доля лету-чей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.) | δ р - доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при нанесении по-крытия. (%. мас.) | δх -содержа-ние компо-нента «х» в летучей ча-сти ЛКМ. (%. мас.) | δр -доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при сушке покры-тия. (%. мас.) | Марка ЛКМ | Наименование ЗВ | Код ЗВ | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 | - | 80 | 28 | 8 | 72 | НЦ-132П | Ацетон | 1401 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 15 |  |  | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.01667 | 0.06 |
|  |  |  | 80 |  | 20 |  |  | Спирт этиловый | 1061 | 0.02222 | 0.08 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 41 |  |  | Толуол | 0621 | 0.04556 | 0.164 |
| 0.3 | 0.5 |  | 24.75 |  | 100 |  | ГФ-030 | Уайт-спирит | 2752 | 0.03438 | 0.07425 |
| 0.1 | 0.2 |  | 100 |  | 7.7 |  | Р-647 | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.00428 | 0.0077 |
|  |  |  | 100 |  | 29.8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.01656 | 0.0298 |
|  |  |  | 100 |  | 21.2 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.01178 | 0.0212 |
|  |  |  | 100 |  | 41.3 |  |  | Толуол | 0621 | 0.02294 | 0.0413 |

Газопровод-отвод от МГ «Бухара-Урал» на г. Актобе

Источник 2100- Газопровод- отвода от МГ Бухара Урал на г. Актобе 0 км 1-2 нитка (Свечной кран № 0-1.7.3). ремонт участка (26 км)

| № ист | Тип оборудовани я | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/оп ераци я | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2100 | 0 км 1-2 нитка Газо-провод- от-вода от МГ Бухара Урал на г. Актобе | ГО (Свечной кран № 0-1.7.3) | стравл. газа при ППР | 1 | 161243 | 5138 | 1.43 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 99970.66 | 119.9648 |
|  |  |  |  | 1 | 161243 | 5138 | 1.43 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.9406 | 0.0011 |
|  |  |  |  | 1 | 161243 | 5138 | 1.43 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 2.1499 | 0.0026 |

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2100 | 0 км 1-2 нитка Газопровод-отвода от МГ Бухара Урал на г. Актобе | ГО (Свечной кран № 0- 1.7.3) | продувка участка при ППР | 1 | 17094 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 10598.2800 | 12.7179 |
|  |  |  |  | 1 | 17094 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.09972 | 0.00012 |
|  |  |  |  | 1 | 17094 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.22792 | 0.00027 |

Газопровод- отвод на г. Актобе от МГ Бухара Урал 0 - 158 км Источник 2101 - Газопровод- отвод на г. Актобе 0 км (1 нитка) - метанольница

| Наименование оборудования | Pt max мм.рт.с т. | m | Kp max | Kв | Vч max м3/ч | tж max | Pt min | Kp ср К | б | В т/год | Режим хранения И |  | точник выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/сут ч/г | д | Высота (от уровня земли). м | Диамет р. м |
| метанольница V= 1.35 м3 | 94.94503 | 32.04 | 1 | 1 | 24 | 15 | 42.40219 | 0.7 | 2.5 | 1.0692 | 24 | 8736 | 4 | 0.15 |

| pж т/м3 | tж min | A | B | n Наимен | вание ЗВ Макс.выброс | ы. г/с | Годовые выбросы. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.792 | 0 | 8.349 | 1835 | 1 | Метанол (1052) | 1.128089 | 0.000297 |

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2101 | Газопров | метанольн ица (1 ИЗА) | стравл. газа при ППР | 1 | 16.23 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. | 0.93 | метан (%) | 10.0626 | 0.0121 |
|  | од- отвод на г. Актобе 0 км (1 нитка) |  |  |  |  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 16.23 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.000095 | 0.00000 011 |
|  |  |  |  | 1 | 16.23 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.0002 | 0.00000 026 |

Источник 2102 - Газопровод- отвод на г. Актобе 0 км (2 нитка)- метанольница (1 ИЗА)

| Наименование оборудования | Pt max мм.рт.с т. | m | Kp max | Kв | Vч max м3/ч | tж max | Pt min | Kp ср К | б | В т/год | Режим хранения И |  | точник выброса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/сут ч/г | д | Высота (от уровня земли). м | Диамет р. м |
| метанольница V=3.1 м3 | 94.94503 | 32.04 | 1 | 1 | 24 | 15 | 42.40219 | 0.7 | 2.5 | 2.4552 | 24 | 8736 | 4.2 | 0.1 |

| pж т/м3 | tж min | A | B | n Наимен | вание ЗВ Макс.выбро | ы. г/с | Годовые выбросы. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.792 | 0 | 8.349 | 1835 | 1 | Метанол (1052) | 1.128089 | 0.000681 |

Операции по стравливанию газа с емкости метанольниц

| № ист | Тип оборудов ания | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2102 | Газопров | метанольн ица (1 ИЗА) | стравл. газа при ППР | 1 | 37.27 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. | 0.93 | метан (%) | 23.1074 | 0.0277 |
|  | од- отвод на г. Актобе 0 км (2 нитка) |  |  |  |  |  |  |  | доли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 37.27 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.000217 | 0.00000 03 |
|  |  |  |  | 1 | 37.27 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.0005 | 0.00000 06 |

Газопровод-отвод от МГ «Бухара-Урал» на г. Актобе

Источник 2103- УЗП на 0 км Газопровод- отвода от МГ Бухара Урал на г. Актобе (Свечной кран	№ 2.12.3). ремонт участка ГО (26 км)

Операции по стравливанию газа через свечи на участках МГ

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/оп ераци я | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2103 | УЗП на 0 км Га-зопровод- от-вода от МГ Бу-хара Урал на г. Актобе | ГО (Свечной кран № 2.12.3) | стравл. газа при ППР | 1 | 161243 | 5138 | 1.43 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 99970.66 00 | 119. 9648 |
|  |  |  |  | 1 | 161243 | 5138 | 1.43 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.9406 | 0.00 11 |
|  |  |  |  | 1 | 161243 | 5138 | 1.43 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 2.1499 | 0.00 26 |

продувка газопровода после проведения ремонтных работ. км

| № ист | Тип оборудования | кол-во оборуд. (свечей) | Название операции | Колич ество опера ций. n1 | Расход газа V. м3/опер ация (на 1 свечу) | Время работы |  | ρ. кг/м3 | Состав газа. m |  | Наименов.ЗВ | ОБЩИЙ выброс ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сек/о пера ция | Т. час/ год |  | Хим.ф | кол.со держа ние. [i] |  | г/с | т/год |
| 2103 | УЗП на 0 км Газо-провод- отвода от МГ Бухара Урал на г. Актобе | ГО (Свечной кран № 2.12.3) | продувка участка при ППР | 1 | 17094 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [СхНу]. доли | 0.93 | метан (%) | 10598.28 | 12.7179 |
|  |  |  |  | 1 | 17094 | 1200 | 0.33 | 0.8 | [H2S]. г/м3 | 0.007 | сероводород (г/м3) | 0.09972 | 0.00012 |
|  |  |  |  | 1 | 17094 | 1200 | 0.33 | 0.8 | RS [H]. г/м3 | 0.016 | меркаптаны (г/м3) | 0.22792 | 0.00027 |

АРАЛЬСКОЕ ЛПУ

Расчет выбросов от газотурбогенераторов

Расчет выбросов ЗВ проведен в соответствии с Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (п.3.1.2). Приложение

№4 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008

№100-п и Методикой определения валовых и удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от котлов тепловых электростанций. РД 34.02.305-90.

Источники №№ 0295-0297 Дымовая труба

Номинальная мощность – 1000 кВт;

Расход топлива – 0.220248 т/час; 61.18 г/с; 0.06118 кг/с); 100 т/год.

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотноше-нию:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляе-мый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где  Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении вы-бросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении

–6

выбросов в т kn - 10	.

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65; Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 0.220248 × 0.278 × 10 –3 =  1.33307  г / с

Bт / год = 85 × 249 .64 × 100 × 0.278 × 10 –6 =  0.60526  т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где	В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 61.18 × 0.003067 =

М т / год = 0.02 × 100 × 0.003067 =

Окиси углерода и метана:

0.00375

0.00613

г / с

т / год

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06118 | 480 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO = 0.06118 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 0.83694 г / с

–6

М CO = 0.83694 × 480 × 3600 × 10

= 1.44623  т / год

BCH 4 = 0.06118 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 0.36781 г / с

М CH 4 = 0.36781 × 480 × 3600 × 10 –6 = 0.63558  т / год

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТГ:

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0295 | Азота диоксид | 0301 | 1,33307 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00375 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,83694 | 1,44623 |
|  | Метан | 0410 | 0,36781 | 0,63558 |
| 0296 | Азота диоксид | 0301 | 1,33307 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00375 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,83694 | 1,44623 |
|  | Метан | 0410 | 0,36781 | 0,63558 |
| 0297 | Азота диоксид | 0301 | 1,33307 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00375 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,83694 | 1,44623 |
|  | Метан | 0410 | 0,36781 | 0,63558 |

Выбросы ЗВ

Источники №№ 0298. 0299. 0316 Дымовая труба. ГТГ ПАЭС-2500

Номинальная мощность – 2500 кВт;

Расход топлива – 1.11 т/час; 308.64 г/с; 0.06118 кг/с); 100 т/год.

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотноше-нию:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляе-мый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где	Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении вы-бросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении выбросов в т kn - 10 –6 .

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65;

Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 1.11 × 0.278 × 10 –3 =  6.71837  г / с

–6

Bт / год = 85 × 249 .64 × 100 × 0.278 × 10	=  0.60526  т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где	В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 308.64 × 0.003067 = 0.01893 г / с М т / год = 0.02 × 100 × 0.003067 = 0.00613 т / год

Окиси углерода и метана:

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06118 | 480 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO = 0.30864 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 4.222 г / с

–6

М CO = 4.222 × 100 × 3600 × 10

= 1.5199 т / год

BCH 4 = 0.30864 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 1.85554 г / с

М CH 4 = 1.85554 × 100 × 3600 × 10 –6 = 0.66799  т / год

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТГ:

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0298 | Азота диоксид | 0301 | 6,71837 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,01893 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 4,2222 | 1,51999 |
|  | Метан | 0410 | 1,85554 | 0,66799 |
| 0299 | Азота диоксид | 0301 | 6,71837 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,01893 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 4,2222 | 1,51999 |
|  | Метан | 0410 | 1,85554 | 0,66799 |
| 0316 | Азота диоксид | 0301 | 6,71837 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,01893 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 4,2222 | 1,51999 |
|  | Метан | 0410 | 1,85554 | 0,66799 |

Выбросы ЗВ

Источники №№ 0330. 0331 Дымовая труба. ГПУ

Расход топлива – 0.1732 т/час; 48.13 г/с; 0.04813 кг/с); 40.34 т/год.

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотноше-нию:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляе-мый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где	Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении вы-бросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении

–6

выбросов в т kn - 10	.

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65; Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 0.1732 × 0.278 × 10 –3 =  1.0483 г / с

Bт / год = 85 × 249 .64 × 40.34 × 0.278 × 10 –6 =  0.24416  т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где	В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 48.13 × 0.003067 = 0.00295 г / с

М т / год = 0.02 × 48.13 × 0.003067 =  0.00247 т / год

Окиси углерода и метана:

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04813 | 230 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO = 0.04813 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 0.65842 г / с

–6

М CO = 0.65842 × 230 × 3600 × 10

= 0.54517  т / год

BCH 4 = 0.04813 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 28936 г / с

–6

М CH 4 = 0.28936 × 230 × 3600 × 10	= 0.23959  т / год

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТГ:

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0330 | Азота диоксид | 0301 | 1,04831 | 0,24416 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00295 | 0,00247 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,65842 | 0,54517 |
|  | Метан | 0410 | 0,28936 | 0,23959 |
| 0331 | Азота диоксид | 0301 | 1,04831 | 0,24416 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00295 | 0,00247 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,65842 | 0,54517 |
|  | Метан | 0410 | 0,28936 | 0,23959 |

Выбросы ЗВ

Расчет выбросов от сварочного цеха

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004.

Валовое количество загрязняющих веществ. выбрасываемых в атмосферный воздух в процессе сварочных работ. определяется по формуле:

В	× К x	(  η )

М т / год =   год	m × 1 –

10 6

. т / год

где:

Вгод- расход применяемого материала. кг/год;

m

К x- удельный показатель выброса загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых материалов. г/кг;

η- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ рассчитывается по следующей фор-муле:

где:

Gсек

x

K × В

=  m	час ×(1–η). 3600

г / с

Вчас- фактический максимальный расход применяемого материала с учетом дискретности ра-боты оборудования. кг/час.

- Сварочные работы

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при электродуговой сварке

| Наименование сварочного материала | Расход | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6018-001 Неорганизованный |  |  |  |  |  |
| Электроды LB-52U (аналог ОЗС-12) | 4000 кг/год; 2.5 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 8.9 | 0.00618 | 0.0356 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.8 | 0.00056 | 0.0032 |
|  |  | Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.5 | 0.00035 | 0.002 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.8 | 0.00125 | 0.0072 |
| Электроды ОК 74.70 (аналог УОНИ-13/65) | 1500 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 4.49 | 0.00162 | 0.00674 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00051 | 0.00212 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0012 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0012 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00042 | 0.00176 |
| Электроды ОК 53.70 (аналог АНО-1) | 1000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 9.17 | 0.00331 | 0.00917 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 0.43 | 0.00016 | 0.00043 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 2.13 | 0.00077 | 0.00213 |
| Электроды УОНИ 13/55 | 1500 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 13.9 | 0.00502 | 0.02085 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.09 | 0.00039 | 0.00164 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 1.0 | 0.00036 | 0.0015 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 1.0 | 0.00036 | 0.0015 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 0.93 | 0.00034 | 0.0014 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 2.7 | 0.00098 | 0.00405 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 13.3 | 0.0048 | 0.01995 |

Итого по источнику №6018-001:

| Наименование ЗВ | Выброс |  |
| --- | --- | --- |
|  | г/с | т/год |
| Железо (II. III) оксиды /0123/ | 0.01613 | 0.07236 |
| Марганец и его соединения /0143/ | 0.00162 | 0.00739 |
| Хрома (VI) оксид /0203/ | 0.00035 | 0.00200 |
| Фториды неорганические /0344/ | 0.00190 | 0.00990 |

| Пыль неорганическая /2908/ | 0.00065 | 0.00270 |
| --- | --- | --- |
| Фтористые газообразные соединения /0342/ | 0.00153 | 0.00529 |
| Азот (IV) оксид /0301/ | 0.00098 | 0.00405 |
| Углерода оксид /0337/ | 0.00480 | 0.01995 |

- Газовый резак:

Количество загрязняющих веществ. выбрасываемых в воздушный бассейн при резке металлов на единицу времени работы оборудования (г/час) определяются по следующим формулам:

= К х × Т × ( – η )

где:

М год

10 6

1	. т / год

Кх- удельный показатель выброса вещества «х». на единицу времени работы оборудования. час/год;

Т- время работы одной единицы оборудования. час/год;

η- степень очистки воздуха в соответствующем аппарате. которым снабжается группа техноло-гического оборудования.

Мсек =

К х

3600

×(1–η). г / с

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при газовой резке металлов

| Наименование сварочного материала | Время работы (Т. час) | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6018-002 Неорганизованный |  |  |  |  |  |
| Газовый резак | 1600 | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 197.0 | 0.05472 | 0.31520 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 3.0 | 0.00083 | 0.00480 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 53.2 | 0.01478 | 0.08512 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 65.0 | 0.01806 | 0.10400 |

Расчет выбросов ЗВ от покрасочного участка на КС-10

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004.

Потребность в ЛКМ:

| Марка ЛКМ | Часовой расход. кг | Годовой расход. тонн |
| --- | --- | --- |
| Эмаль ПФ-115 | 26.5 | 20.0 |
| Эмаль НЦ-132П | 26.5 | 20.0 |
| Грунтовка ГФ-030 | 2.6 | 3.0 |
| Растворитель Р-646 | 2.6 | 3.0 |

Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски. образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали). определяется по формуле:

М

а н.окр

= mф × δа × (100 – fр ) × (1 – η). т/год

104

где

mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

δа - доля краски. потерянной в виде аэрозоля (% мас.). табл. 3; fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.). табл. 2;

η -	степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).

Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски. образующийся при нанесении ЛКМ на поверхность изделия (детали). определяется по формуле:

М

где:

а н.окр

= mм × δа × (100 – fр ) × (1 – η). г/с

104 × 3.6

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы обору-дования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную пас-портную производительность.

М

т/год

Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам: а) при окраске:

где:

х окр

m × f × δ' × δ

=   ф	р	р	х × (1 – η).

106

δ р - доля растворителя в ЛКМ. выделившегося при нанесении покрытия. (%. мас.). табл. 3;

М

δх -содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ. (%. мас.). табл. 2 б) при сушке:

где:

х суш

m  × f × δ ' ' × δ

т/год

=   ф	р	р	х × (1 – η).

10 6

δ	р -доля растворителя в ЛКМ. выделившегося при сушке покрытия. (%. мас.). табл. 3.

Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

а) при окраске:

М

где:

х окр

m × f × δ' × δ

=	м		р	р	х × (1 – η). 106 × 3.6

г/с

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом дискретности работы обору-дования (кг/час). При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную пас-портную производительность;

М

б) при сушке:	m  × f × δ ' ' × δ

где:

х суш

=	м	р	р	х × (1 – η). г/с

10 6 × 3.6

mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ. с учетом времени сушки (кг/час). Время сушки берется согласно технологическим или справочным данным на данный вид ЛКМ.

На территории КС проводятся покрасочные работы зданий и сооружений. Покрасочные работы проводятся вручную на территории всего ЛПУ.

Расчет выбросов ЗВ от покрасочного участка. Источник №6019 Неорганизованный выброс

| mф. т/год | mм. кг/час | δа - доля краски. по-терянной в виде аэро-золя (% мас.) | fр - доля лету-чей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.) | δ р - доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при нанесении по-крытия. (%. мас.) | δх -содержа-ние компо-нента «х» в летучей ча-сти ЛКМ. (%. мас.) | δр -доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при сушке покры-тия. (%. мас.) | Марка ЛКМ | Наименование ЗВ | Код ЗВ | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 26.5 | - | 45 | 28 | 50 | 72 | ПФ 115 | Ксилол | 0616 | 1.65625 | 4.5 |
|  |  |  | 45 |  | 50 |  |  | Уайт-спирит | 2752 | 1.65625 | 4.5 |
| 20 | 26.5 |  | 80 |  | 8 |  | НЦ-132П | Ацетон | 1401 | 0.47111 | 1.28 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.47111 | 1.28 |
|  |  |  | 80 |  | 15 |  |  | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.88333 | 2.4 |
|  |  |  | 80 |  | 20 |  |  | Спирт этиловый | 1061 | 1.17778 | 3.2 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.47111 | 1.28 |
|  |  |  | 80 |  | 41 |  |  | Толуол | 0621 | 2.41444 | 6.56 |
| 3.0 | 2.6 |  | 24.75 |  | 100 |  | ГФ-030 | Уайт-спирит | 2752 | 0.17875 | 0.7425 |
| 3.0 | 2.6 | - | 100 | 28 | 7.7 | 72 | Р-647 | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.05561 | 0.231 |
|  |  |  | 100 |  | 29.8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.21522 | 0.894 |
|  |  |  | 100 |  | 21.2 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.15311 | 0.636 |
|  |  |  | 100 |  | 41.3 |  |  | Толуол | 0621 | 0.29828 | 1.239 |

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МГ «БУХАРА-УРАЛ»

Покрасочные работы МГ

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных матери-алов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004.

Потребность в ЛКМ:

| Марка ЛКМ | Часовой расход. кг | Годовой расход. тонн |
| --- | --- | --- |
| Эмаль НЦ-132П | 0.5 | 0.5 |
| Грунтовка ГФ-030 | 0.5 | 0.3 |
| Растворитель Р-647 | 0.2 | 0.1 |

Участок окраски. Источник №6021 Неорганизованный выброс.

| mф. т/год | mм. кг/час | δа - доля краски. по-терянной в виде аэро-золя (% мас.) | fр - доля лету-чей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.) | δ р - доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при нанесении по-крытия. (%. мас.) | δх -содержа-ние компо-нента «х» в летучей ча-сти ЛКМ. (%. мас.) | δр -доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при сушке покры-тия. (%. мас.) | Марка ЛКМ | Наименование ЗВ | Код ЗВ | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 | - | 80 | 28 | 8 | 72 | НЦ-132П | Ацетон | 1401 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 15 |  |  | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.01667 | 0.06 |
|  |  |  | 80 |  | 20 |  |  | Спирт этиловый | 1061 | 0.02222 | 0.08 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 41 |  |  | Толуол | 0621 | 0.04556 | 0.164 |
| 0.3 | 0.5 |  | 24.75 |  | 100 |  | ГФ-030 | Уайт-спирит | 2752 | 0.03438 | 0.07425 |
| 0.1 | 0.2 |  | 100 |  | 7.7 |  | Р-647 | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.00428 | 0.0077 |
|  |  |  | 100 |  | 29.8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.01656 | 0.0298 |
|  |  |  | 100 |  | 21.2 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.01178 | 0.0212 |
|  |  |  | 100 |  | 41.3 |  |  | Толуол | 0621 | 0.02294 | 0.0413 |

Сварочные работы

Расчет выбросов ЗВ приведен табличными данными ниже.

Расчет выбросов ЗВ при электродуговой сварке

| Наименование сварочного материала | Расход | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6022-001 Неорганизованный выброс |  |  |  |  |  |
| Электроды ОК 74.70 (аналог УОНИ-13/65) | 2000 кг/год; 1.3 кг/час | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 4.49 | 0.00162 | 0.008980 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 1.41 | 0.00051 | 0.00282 |
|  |  | Пыль неорганическая /2908/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0016 |
|  |  | Фториды неорганические /0344/ | 0.8 | 0.00029 | 0.0016 |
|  |  | Фтористые газообразные соеди-нения /0342/ | 1.17 | 0.00042 | 0.00234 |

Расчет выбросов ЗВ при газовой резке металлов

| Наименование сварочного материала | Время работы (Т. час) | Наименование ЗВ | Удельное выделение | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| Источник №6022-002 Неорганизованный выброс |  |  |  |  |  |
| Газовый резак | 1600 | Железо (II. III) оксиды /0123/ | 197.0 | 0.05472 | 0.31520 |
|  |  | Марганец и его соединения /0143/ | 3.0 | 0.00083 | 0.00480 |
|  |  | Азот (IV) оксид /0301/ | 53.2 | 0.01478 | 0.08512 |
|  |  | Углерода оксид /0337/ | 65.0 | 0.01806 | 0.10400 |

| Наименование обору-дования (станки) | Коли-чество | Время работы, час/год | Коэффи-циент гра-витацион-ного осе- дания | Наименование ЗВ | Удельное выделение, г/с | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| Переносной шлифо- вальный станок, Ø аб-разивного круга 250 мм | 1 | 1000 | 0,2 | Твердые частицы РМ10 | 0,026 | 0,0052 | 0,01872 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная | 0,016 | 0,0032 | 0,01152 |
| Отрезной станок (ис-пользование отрезных, обдирочных и шлифо-вальных кругов) | 1 | 400 |  | Твердые частицы РМ10 | 0,203 | 0,0406 | 0,05846 |
| ИТОГО ПО ИСТОЧНИКУ №6023: |  |  |  | Твердые частицы РМ10 |  | 0,0864 | 0,13564 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 0,0032 | 0,01152 |
| ИТОГО ПО И СТОЧНИКУ №6024: |  |  |  | Твердые частицы РМ10 |  | 0,0864 | 0,13564 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 0,0032 | 0,01152 |
| ИТОГО ПО ИСТОЧНИКУ №6025: |  |  |  | Твердые частицы РМ10 |  | 0,0864 | 0,13564 |
|  |  |  |  | Пыль абразивная |  | 0,0032 | 0,01152 |

Расчет выбросов от переносных электростанков для резки и шлифовки металлов Источники №№ 6023 – 6025 Неорганизованный выброс

Расчет выбросов от склада инертных материалов и выемочно – погрузочных работ

Для производственных нужд завозится ПГС. щебень. известь. цемент в следующих объемах:

–	ПГС – 3000 м3/год; открытый склад - 36 м2 (24/теплый период);

- Щебень – 10000 м3/год.; открытый склад - 100 м2 (24/теплый период);

- Известь (в мешках) – 3 м3;

- Цемент (в мешках) – 2500 тонн.

Расчет выбросов вредных веществ произведен по «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных мате-риалов» (Приложение № 11) и Методики по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение №13) к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.08. г. № 100-п.

Максимальный разовый объем пылевыделений от выгрузки инертных материалов рассчитывается по формуле:

а валовый выброс по формуле:

где:

k1 – весовая доля пылевой фракции в материале;

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли). переходящая в аэрозоль;

k3 – коэффициент. учитывающий местные метеоусловия;

k4 – коэффициент. учитывающий местные условия. степень защищенности узла от внешних воздействий. условия пылеобразования;

k5 – коэффициент. учитывающий влажность материала; k7 – коэффициент. учитывающий крупность материала;

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера;

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при раз-грузке автосамосвала;

В' - коэффициент. учитывающий высоту пересыпки;

Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала. т/час;

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года. т/пер.стр.;

n - эффективность средств пылеподавления. дол.ед.

Максимальный разовый выброс пыли. поступающий в атмосферу с поверхности склада. рассчитывается по формуле:

Мсек = k 3 × k 4 × k 5 × k 6 × k 7 × q ' × S . г/с

где k3. k4. k5. k7 – коэффициенты. аналогичные коэффициентам в формуле 3.1.1;

k6 – коэффициент. учитывающий профиль поверхности складируемого материала и

Sфакт.

определяемый как соотношение:	S  .

где: Sфакт. – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения. м2; S – поверхность пыления в плане. м2;

Значение k6 колеблется в пределах 1.3-1.6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности. г/м2×с. в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

= М

Валовые выбросы твердых частиц в атмосферу определяются как сумма выбросов при разгрузке материала. при сдувании с пылящей поверхности и отгрузке материала:

М год

М

р год

+ М

п год

+ М сд . т/год

год

где

М р

год и

п год

– количество твердых частиц. выделяющихся при разгрузке и погрузке

материала. соответственно. т/год. рассчитывается по формуле 3.1.2;

М

сд

год – количество твердых частиц. сдуваемых с поверхности. т/год. рассчитывается по формуле 3.2.5.

Количество твердых частиц. сдуваемых с поверхности склада. рассчитывается по формуле:

Мгод = 0.0864 × k 3× k 4× k 5× k 6× k 7× q ' × S × [365 – (Тсп + Тд))]× (1 – η ) .т/год

где k3. k4. k5. k6. k7 – коэффициенты. аналогичные коэффициентам в формуле; Тсп – количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд – количество дней с осадками в виде дождя. рассчитывается по формуле:

2×Т 0

Тд =	д . дней

24

д

где Т 0 - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период. час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета. либо определяется по климатическим справочникам).

Расчет выбросов пыли от склада инертных материалов:

Разгрузка – ПГС

| k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | k8 | k9 | B | G. т/год | G. т/час | n. % | М. г/сек | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 0.04 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2600 | 15.00 | 0 | 0.216 | 0.13478 |

Хранение – ПГС (пыление с поверхности склада)

| k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | q. г/м2хс | S. м2 | Тсп | Тд | n. % | М. г/сек | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.002 | 36 | 147 | 116 | 0 | 0.03456 | 0.304570 |

Разгрузка – щебень

| k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | k8 | k9 | B | G. т/год | G. т/час | n. % | М. г/сек | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.413 | 0.2 | 0.5 | 27000 | 45 | 0 | 0.19824 | 0.4282 |

Хранение – щебень (пыление с поверхности склада)

| k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | q. г/м2хс | S. м2 | Тсп | Тд | n. % | М. г/сек | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.002 | 100 | 147 | 116 | 0 | 0.09600 | 0.846029 |

| № источника | Наименование материала | Источник пылевыделения | НаименованиеЗВ | Код ЗВ | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| №6026 | ПГС | Разгрузка | Пыль неорганиче-ская с содержа-нием SiO2 20-70% | 2908 | 0.21600 | 0.13478 |
|  |  | Хранение |  |  | 0.03456 | 0.304570 |
|  | Щебень | Разгрузка |  |  | 0.19824 | 0.42820 |
|  |  | Хранение |  |  | 0.09600 | 0.846029 |
| ИТОГО по источнику: |  |  |  |  | 0.5448 | 1.71358 |

Расчет выбросов пыли от выемочно – погрузочных работ (разработка грунта):

Общая протяженность выемки грунта при ППР – 200 метров (протяженность всех шурфов).

Разгрузка –	грунт

| k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k7 | k8 | k9 | B | G. т/год | G. т/час | n. % | М. г/сек | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.02 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 5875.2 | 293.76 | 0.5 | 0.58752 | 0.04238 |

Временное хранение – грунт

| k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | q. г/м2хс | S. м2 | Тсп | Тд | n. % | М. г/сек | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.002 | 100 | 147 | 116 | 0.5 | 0.0480 | 0.423014 |

| № источника | Наименование материала | Источник пылевыделения | НаименованиеЗВ | Код ЗВ | Выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| №6027 | Грунт | Разгрузка | Пыль неорганическая с содер-жанием SiO2 20-70% | 2908 | 0.58752 | 0.04238 |
|  |  | Временное хранение |  |  | 0.0480 | 0.423014 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0.63552 | 0.465394 |

ПХГ «БОЗОЙ»

Покрасочные работы

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных матери-алов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004.

Потребность в ЛКМ:

| Марка ЛКМ | Часовой расход. кг | Годовой расход. тонн |
| --- | --- | --- |
| Эмаль НЦ-132П | 0.5 | 0.5 |
| Грунтовка ГФ-030 | 0.5 | 0.3 |
| Растворитель Р-647 | 0.2 | 0.1 |

Участок окраски. Источник №6034 Неорганизованный выброс.

| mф. т/год | mм. кг/час | δа - доля краски. по-терянной в виде аэро-золя (% мас.) | fр - доля лету-чей части (растворителя) в ЛКМ. (%. мас.) | δ р - доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при нанесении по-крытия. (%. мас.) | δх -содержа-ние компо-нента «х» в летучей ча-сти ЛКМ. (%. мас.) | δр -доля рас-творителя в ЛКМ. выде-лившегося при сушке покры-тия. (%. мас.) | Марка ЛКМ | Наименование ЗВ | Код ЗВ | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.5 | - | 80 | 28 | 8 | 72 | НЦ-132П | Ацетон | 1401 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 15 |  |  | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.01667 | 0.06 |
|  |  |  | 80 |  | 20 |  |  | Спирт этиловый | 1061 | 0.02222 | 0.08 |
|  |  |  | 80 |  | 8 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.00889 | 0.032 |
|  |  |  | 80 |  | 41 |  |  | Толуол | 0621 | 0.04556 | 0.164 |
| 0.3 | 0.5 |  | 24.75 |  | 100 |  | ГФ-030 | Уайт-спирит | 2752 | 0.03438 | 0.07425 |
| 0.1 | 0.2 |  | 100 |  | 7.7 |  | Р-647 | Спирт н-бутило-вый | 1042 | 0.00428 | 0.0077 |
|  |  |  | 100 |  | 29.8 |  |  | Бутилацетат | 1210 | 0.01656 | 0.0298 |
|  |  |  | 100 |  | 21.2 |  |  | Этилцеллозольв | 1119 | 0.01178 | 0.0212 |
|  |  |  | 100 |  | 41.3 |  |  | Толуол | 0621 | 0.02294 | 0.0413 |

Источники №0448. 0455. 0471 Газогенераторы СП-1. СП-4. СП-7

Расход топлива – 0.030816 т/час; 8.56 г/с; 0.00856 кг/с); 0.74 т/год.

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотноше-нию:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляе-мый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где	Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении вы-бросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении

–6

выбросов в т kn - 10	.

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65; Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 0.030816 × 0.278 × 10 –3 =  0.18652 г / с

Bт / год = 85 × 249 .64 × 0.74 × 0.278 × 10 –6 =  0.00448  т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где	В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 8.56 × 0.003067 = 0.00053 г / с

М т / год = 0.02 × 0.74 × 0.003067 =  0.00005 т / год

Окиси углерода и метана:

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00856 | 50 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO = 0.00856 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 0.1171 г / с

–6

М CO = 0.1171 × 50 × 3600 × 10

= 0.02108  т / год

BCH 4 = 0.00856 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 0.05146 г / с

–6

М CH 4 = 0.05146 × 50 × 3600 × 10	= 0.00926  т / год

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТГ:

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0445 | Азота диоксид | 0301 | 0,18652 | 0,00448 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00053 | 0,00005 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0,1171 | 0,02108 |
|  | Метан | 0410 | 0,05146 | 0,00926 |
| 0455 | Азота диоксид | 0301 | 0,18652 | 0,00448 |

Выбросы ЗВ

|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.00053 | 0.00005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0.1171 | 0.02108 |
|  | Метан | 0410 | 0.05146 | 0.00926 |
| 0471 | Азота диоксид | 0301 | 0.18652 | 0.00448 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.00053 | 0.00005 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 0.1171 | 0.02108 |
|  | Метан | 0410 | 0.05146 | 0.00926 |

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ от КС-11

Источники №№ 0479.0480 Дымовая труба. ГТГ ПАЭС-2500

Номинальная мощность – 2500 кВт;

Расход топлива – 1.11 т/час; 308.64 г/с; 0.06118 кг/с); 100 т/год.

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотноше-нию:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляе-мый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где  Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении вы-бросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении

–6

выбросов в т kn - 10	.

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65; Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 1.11 × 0.278 × 10 –3 =  6.71837  г / с

Bт / год = 85 × 249 .64 × 100 × 0.278 × 10 –6 =  0.60526  т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где	В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 308.64 × 0.003067 = 0.01893 г / с М т / год = 0.02 × 100 × 0.003067 = 0.00613 т / год

Окиси углерода и метана:

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30864 | 100 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO

М CO

= 0.30864 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 4.222

= 4.222 × 100 × 3600 × 10 –6 = 1.5199

г / с

т / год

CH 4

B	= 0.30864 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 1.85554  г / с

М CH 4 = 1.85554 × 100 × 3600 × 10 –6 = 0.66799

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТГ:

т / год

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0478 | Азота диоксид | 0301 | 6,71837 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,01893 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 4,2222 | 1,51999 |
|  | Метан | 0410 | 1,85554 | 0,66799 |
| 0480 | Азота диоксид | 0301 | 6,71837 | 0,60526 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,01893 | 0,00613 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 4,2222 | 1,51999 |
|  | Метан | 0410 | 1,85554 | 0,66799 |

Выбросы ЗВ

Расчет выбросов ЗВ от свечей ГТГ

Источники №№ 0055. 0056 – Продувочные свечи ГТГ 500/1500

Исходные данные:

| Цех | Наименование операции | Количество обору- дования. n |  | Количество опе-раций (nl) | Продолжительность продувки. сек | Расход газа. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В ра- боте |  |  |  |
| ГТГ 500/1500 | Продувка газа | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
|  | Стравливание газа | 1 | 1 | 1 | 8 | 18 |

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным за-казчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для УМГ «Актобе»

АО «Интергаз Центральная Азия» на 2022 – 2030 годы

Расчет выбросов вредных веществ от свечей ГТГ

| Цех | № ИЗА | Наименова-нии источ-ника | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТГ №1 | №0055 -001 | Продувочная свеча ГТГ | 2 | 12 | 0.8 | 5 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1785.60000 | 0.01786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0168 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0384 | 0.0000004 |
|  | №0055 -002 | Свеча пуско-вого газа ГТГ | 1 | 18 | 0.8 | 8 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1674.00000 | 0.01339 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01575 | 0.0000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.036 | 0.0000003 |
| ГТГ №2 | №0056 -001 | Продувочная свеча ГТГ | 2 | 12 | 0.8 | 5 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1785.60000 | 0.01786 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0168 | 0.0000002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0384 | 0.0000004 |
|  | №0056 -002 | Свеча пуско-вого газа ГТГ | 1 | 18 | 0.8 | 8 | 0.9049 | Метан | 0410 | 1674.00000 | 0.01339 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01575 | 0.0000001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.036 | 0.0000003 |

482

ШАЛКАРСКОЕ ЛПУ

Расчет выбросов ЗВ от компрессорного цеха КС-12

Расчет выбросов выполнен в соответствии со Стандартом организации АО «Интергаз Цен-тральная Азия» (СТ АО 38446106-003-2009) «Каталог удельных выбросов вредных веществ га-зотурбинных газоперекачивающих агрегатов». введенным в действие 05.03.2009 года. согласо-ванного с - Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК письмом от 17.02.2009 года № 08-03-1351. - Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды письмом от 29.12.2008 года № 03-1-1-10/13756; Методикой рас-чета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п); Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996 г

Источники 0201-0207. Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) ГТ-Ц-6.3

Газотурбинная установка (ГТУ). представляет собой тепловой двигатель. работа

которого осуществляется образующимся теплом в результате сгорания топлива – природного газа.

На КС установлено 7 агрегатов типа ГТ-Ц-6.3. каждый из которых снабжен одной дымовой трубой. Дымовая труба каждого агрегата имеет прямоугольное устье шахты с геометрическими размерами 2.3х3.0 м. Высота дымовых труб равна 7.5 м.

Номинальный расход топливного газа на один агрегат – 2827 м3/ч. 24764520 м3/год.

Режим работы каждого агрегата – 24 ч/сут. 8760 ч/год.

При сжигании природного газа в камере сгорания газотурбинной установки происходит выброс ЗВ в атмосферу.

Загрязняющие вещества – оксид углерода. диоксид азота. оксид азота. ангидрид сернистый.

Расчет выбросов ЗВ от ГПА произведен по номинальному часовому расходу топливного газа. с учетом годового фонда рабочего времени в режиме максимальной нагрузки для соответству-ющего типа ГПА.

Максимальные выбросы загрязняющих веществ оксидов азота (NOx) и оксида углерода при ра-боте ГПА. определяются по формуле:

где:

G = q мг × m . г/с 3600

qмг – удельный выброс на единицу топливного газа. г/м3; m – расход топливного газа. м3/час.

Валовые выбросы загрязняющих веществ оксидов азота (NOx) и оксида углерода определяются по нижеследующей формуле:

где:

M = Gг/с × 3600 × T . т/год

1000000

Т – годовой фонд рабочего времени.

Согласно п. 26 Методики определения эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра эко-логии. геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63) при расчете загрязнения атмосферы и определении выбросов для всех видов технологических про-цессов и транспортных средств следует учитывать полную или частичную трансформацию по-ступающих в атмосферу окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструмен-тальными замерами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделя-ется на составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформации от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансформации. т.е. 0.8 – для NO2 и 0.13 – для NO.

Выброс сернистого ангидрида (кг/ч) определяют по содержанию серосодержащих компонентов ( H2S. RSH . % вес) в сжигаемом газе по формуле:

N	= 1.88 * C	* B *10 –2

SO 2	H 2 S ( RSH )	. кг/час

где С HH 2 S ( RSH ) - концентрация соединений серы в газе. поступающем на сжигание. % вес. B – расход топливного газа.

Согласно СТ РК 1666-2007 массовая концентрация в топливном газе составляет:

- сероводорода – 0.007 г/м3;

- меркаптановой серы – 0.016 г/м3.

- суммарно – 0.023 г/м3;

- плотность – 0.8 кг/м3.

Результаты расчетов выбросов ЗВ в атмосферный воздух представлены табличными данными ниже.

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТК-10И

| Цех | ГПА | № ИЗА | m. м3/час/кг/час | Т. час | Наименование ЗВ | Код ЗВ | q. г/м3 | П. кг/час | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-12 | ГТ-Ц-6.3 №№ 1 – 6 | 0486 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 1.38495 | 0.27164 | 8.56644 |
|  |  | 0487 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 1.38495 | 0.27164 | 8.56644 |
|  |  | 0488 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 1.38495 | 0.27164 | 8.56644 |
|  |  | 0489 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 0.18515 | 0.27164 | 8.56644 |
|  |  | 0490 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 1.38495 | 0.27164 | 8.56644 |

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГТК-10И

| Цех | ГПА | № ИЗА | m. м3/час/кг/час | Т. час | Наименование ЗВ | Код ЗВ | q. г/м3 | П. кг/час | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-12 | ГТ-Ц-6.3 №№ 1 – 6 | 0491 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 1.38495 | 0.27164 | 8.56644 |
|  |  | 0492 | 2827 | 8760 | Углерода оксид | 0337 | 1.67 | - | 5.39486 | 170.1323 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Окислы азота (Nox) | - | 6.39 | - | 3.31387 | 104.5062 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота диоксид | 0301 | - | - | 2.6511 | 83.60509 |
|  |  |  | 2827 | 8760 | Азота оксид | 0304 | - | - | 0.4308 | 13.58571 |
|  |  |  | 2827/2261.6 | 8760 | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.023 | 1.38495 | 0.27164 | 8.56644 |

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для УМГ «Актобе»

АО «Интергаз Центральная Азия» на 2022 – 2030 годы

Расчет выбросов ЗВ при пуске и остановке ГПА

В результате продувки контуров турбодетандера. вытеснения газовоздушной смеси из нагнета-теля и перестановки кранов во время пуска агрегата. стравливания газа с топливного контура и нагнетателя. перестановки кранов во время останова в атмосферу через свечи поступает газ.

Нормы расхода газа на пуск и останов ГПА складываются из следующих расходов газа:

- операции пуска:

- пусковой газ на пуск турбодетандера (Q п );

- газ на продувку контура нагнетателя (Q пн );

- газ. стравливаемый на перестановку кранов ( Qпкр ). операции останова:

- газ на стравливание контура топливного газа (Q ктг );

- газ на стравливание контура нагнетателя (Q кн );

- газ на перестановку кранов технологического и топливного газа (Qпк ); Валовые выбросы метана (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × p × nl × n

1000

где:

Vстр – объем газа. м3/опер.;

[i] – доля углеводородов в общем объеме газа; nl – количество операций в год;

n – количество свечей. через которые происходит стравливание.

Максимально – разовые выбросы метана определяются следующим уравнением:

Gг/с = Vстр × [i] × p × 1000 × n

t

где:

t – продолжительность стравливания. сек.

Валовые выбросы сероводорода и меркаптанов (т/год) определяются по формуле:

Mт/год = Vстр × [i] × nl × n

1000

где:

[i] – массовая концентрация. г/м3.

Максимально – разовые выбросы сероводорода и меркаптанов

Gг/с = Vстр × [i] × 1000 × n

t

Исходные данные по расходу газа. времени продувок и стравливанию приняты по данным за-казчика с учетом технических характеристик оборудования.

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

488

Свечи турбодетандера ГПА. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наименовании операции | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-12 | №№0493-0499 | Пуск | 8 | 483 | 0.8 | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 1197.84000 | 2.87482 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01127 | 0.000027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.02576 | 0.0000618 |
|  |  | Останов | 8 | 483 |  | 300 | 0.93 | Метан | 0410 | 1197.84000 | 2.87482 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.01127 | 0.000027 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.02576 | 0.0000618 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 2395.68000 | 5.74964 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.0225400 | 0.0000540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.0515200 | 0.0001236 |

Свечи центробежных нагнетателей ГПА. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наименовании операции | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-12 | №№0515-0521 | Пуск | 4 | 348 | 0.8 | 15 | 0.93 | Метан | 0410 | 287.68000 | 1.03565 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00271 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00619 | 0.000022 |
|  |  | Останов | 4 | 433.45 |  | 10 | 0.93 | Метан | 0410 | 537.47800 | 1.28995 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.005057 | 0.000012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.01156 | 0.000028 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 825.15800 | 2.32560 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.00777 | 0.00002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.01775 | 0.00005 |

Свечи нагнетателей ГПА. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наименовании операции | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-12 | №№0515-0521 | Пуск | 8 | 348 | 0.8 | 15 | 0.93 | Метан | 0410 | 17260.80000 | 2.0713 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.1624 | 0.0000195 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.3712 | 0.0000445 |
|  |  | Останов | 8 | 370 |  | 30 | 0.93 | Метан | 0410 | 9176.00000 | 2.20224 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.086333 | 0.0000207 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.19733 | 0.0000474 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 26436.80000 | 4.27354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.2487330 | 0.0000402 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.5685300 | 0.0000919 |

Свечи управления кранами. Расчет приведен на 1 источник

| Цех | № ИЗА | Наименовании операции | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжи-тельность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-12 | №№0522-0528 | Пуск | 8 | 348 | 0.8 | 15 | 0.93 | Метан | 0410 | 297.60000 | 0.07142 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0028 | 0.0000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0064 | 0.0000015 |
|  |  | Останов | 8 | 370 |  | 30 | 0.93 | Метан | 0410 | 290.16000 | 0.06964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00273 | 0.0000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.00624 | 0.0000015 |
| Суммарный выброс на 1 ГПА: |  |  |  |  |  |  |  | Метан | 0410 | 587.76000 | 0.14106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сероводород | 0333 | 0.0055300 | 0.0000014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Меркаптаны | 1716 | 0.0126400 | 0.0000030 |

Операции продувки оборудования

При продувке пылеуловителей. фильтр–сепараторов. газосепараторов. коллекторов блока подготовки топливного. пускового и импульсного газа в атмосферу выбрасывается метан. сероводород. и смесь природных меркаптанов.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу при продувках (в зимний период) топливного. пускового и импульсного коллекторов на свечи

| № ист. | Расход газа |  | Максимально-разовые выбросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. м3/ опера-ция (по дан-ным заказчика) | Vсек. м3/сек | Мi =V * p * 1000 *m/1200 | Мi =V *m/ 1200 |  | G=V*p*n* m/1000 | G=V*n*m/1000000 |  |
|  |  |  | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| Топливный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0529 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| 0530 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| 0531 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| 0532 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| 0533 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| 0534 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| 0535 | 123.5 | 0.82 | 76.5700 | 0.00072 | 0.00165 | 0.7351 | 0.0000069 | 0.000016 |
| Пусковой коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0536 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| 0537 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| 0538 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| 0539 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| 0540 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| 0541 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| 0542 | 563.0 | 3.75 | 349.0600 | 0.0033 | 0.00751 | 3.3510 | 0.000032 | 0.0000721 |
| Импульсный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0543 | 247 | 1.65 | 153.1400 | 0.001441 | 0.0033 | 1.4701 | 0.0000144 | 0.000032 |

Операции стравливания газа при плановых ремонтных работах (ППР)

Планово–предупредительный ремонт и другие работы по нормальной эксплуатации технологического оборудования (освидетельствование ап-паратов. сосудов. работающих под давлением; опорожнение пылеуловителей. участков газопроводов. импульсных линий. линий подводящих газопроводов и т.д.) сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу при стравливании топливного. пускового и импульсного коллекторов на свечи

| № ист. | Расход газа |  | Максимально-разовые выбросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. м3/ опера-ция (по дан-ным заказчика) | Vсек. м3/сек | Мi =V * p * 1000 *m/1200 | Мi =V *m/ 1200 |  | G=V*p*n* m/1000 | G=V*n*m/1000000 |  |
|  |  |  | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| Топливный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0529 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| 0530 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| 0531 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| 0532 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| 0533 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| 0534 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| 0535 | 369.000 | 0.3 | 228.7800 | 0.00215 | 0.0049 | 0.2745 | 0.0000026 | 0.0000059 |
| Пусковой коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0536 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| 0537 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| 0538 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| 0539 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| 0540 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| 0541 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| 0542 | 240.000 | 0.2 | 148.8000 | 0.0014 | 0.0032 | 0.1786 | 0.0000017 | 0.0000038 |
| Импульсный коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0232 | 160.000 | 0.13 | 99.2000 | 0.00093 | 0.0021 | 0.1190 | 0.0000011 | 0.0000026 |

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу при проведении ППР на фильтрах топливного и пускового коллекторов

| № ист. | Расход газа |  | Максимально-разовые выбросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. м3/операция (по данным заказчика) | Vсек. м3/сек | Мi =V * p * 1000 *m/1200 | Мi =V *m/ 1200 |  | G=V*p*n* m/1000 | G=V*n*m/1000000 |  |
|  |  |  | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| Фильтры топливного коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| 0266 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| 0267 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| 0268 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| 0269 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| 0270 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| 0271 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
| Фильтры пускового коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0231 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |
| 0272 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |
| 0273 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |
| 0274 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |
| 0275 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |
| 0276 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |
| 0277 | 0.547 | 0.00046 | 0.3394 | 0.0000032 | 0.000007 | 0.0004 | 0.000000004 | 0.000000009 |

Источники 0124. 0159-0162. Операции стравливания газа из пылеуловителей

В ТКЦ установлены 5 пылеуловителей для очистки транспортируемого газа от конденста. капельной. мелкодисперсной. аэрозольной влаги и механических примесей. От каждого пылеуловителя для стравливания газа при проведении ППР имеются свечи – 5ед. При останове пылеуло-вителей на ремонт происходит стравливание газа в атмосферу через свечи высотой 7 м. диаметром 0.05 м. Операция проводится 1 раз в год в течение 300 мин с каждого пылеуловителя.

Источники 0227. 0290-0292 Операции стравливания газа из газосепараторов БПТПГ

В блоке подготовки топливного и пускового газа установлены 4 газосепаратора для тонкой очистки газа. Газовый сепаратор предназначен для глубокой очистки транспортируемого природного газа от газоконденсата. масла. капельной. мелкодисперсной. аэрозольной влаги и механи-ческих примесей. осуществляет тонкую очистку газа. От каждого сепаратора имеется 4 свечи. При останове газосепараторов на ремонт проис-ходит стравливание газа в атмосферу через свечу высотой 4 м. диаметром 0.02 м в течение 120 секунд. Давление газа 0.5 МПа (в соответствии с данными заказчика).

Источник 0235. Операции стравливания газа из секции АВО газа

Для охлаждения газа служит аппарат воздушного охлаждения. Газоохладители снабжены вентиляторами. АВО газа ТКЦ имеет 5 секций по одному вентилятору. все секций снабжены одной свечей. При проведении ремонтных работ 1 секции проводится стравливание через свечу d= 0.05 м. h=7м в течение 2 мин. При останове агрегатов воздушного охлаждения газа в атмосферу выбрасывается метан. сероводород и смесь природных меркаптанов.

Источники 0228. 0229 Операции стравливания газа из адсорберов и вымораживателя

0Адсорберы предназначены для осушки импульсного газа путем поглощения воды. находящейся в газе. Поглощение осуществляется адсор-бентом. находящимся в полости адсорберов. Для очистки импулсьного газа имеются адсорберы – 2 ед. Два адсорбера имеют 1 общую свечу диаметром – 0.05 м. высотой – 5м. При останове адсорберов на ремонт происходит стравливание газа в атмосферу через общую свечу высотой 5 м. диаметром 0.05 м в течение 2 минут.

Вымораживатель предназначен для осушения от влаги в зимнее время и очистки от механичесой примеси импульсного газа. используемого в контрольно-регулирующих приборах и в пневмоприводных кранах.

При останове вымораживателя на ремонт происходит стравливание газа в атмосферу через две свечи высотой 4 м. диаметром 0.02 м в течение 2 минут.

| № ист. выброс а | Объем газа |  | Физико-химические характеристики газа |  |  |  | *Максимально-разовые выбросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vстр. . м3 /операция | Vсек. м3/сек | р. кг/м 3 | Состав газа. m |  |  | Мi =V * p *1000 *m/ 1200. г/сек | Мi =V *m/ 1200 . г/сек |  | G=Vстр.*p* m /1000*n*n1 | G=Vстр.*m /1000000*n* n1 |  |
|  |  |  |  | [СхНу].дол и | [H2S]. г/м | [RSH]. г/м3 | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| Пылеуловители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0124 | 1508.172 | 1.26 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 935.0664 | 0.0088 | 0.02011 | 1.1221 | 0.00001056 | 0.0000241 |
| 0159 | 1508.172 | 1.26 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 935.0664 | 0.0088 | 0.02011 | 1.1221 | 0.00001056 | 0.0000241 |
| 0160 | 1508.172 | 1.26 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 935.0664 | 0.0088 | 0.02011 | 1.1221 | 0.00001056 | 0.0000241 |
| 0161 | 1508.172 | 1.26 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 935.0664 | 0.0088 | 0.02011 | 1.1221 | 0.00001056 | 0.0000241 |
| 0162 | 1508.172 | 1.26 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 935.0664 | 0.0088 | 0.02011 | 1.1221 | 0.00001056 | 0.0000241 |
| Газосепараторы БПТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0127 | 22.924 | 0.019 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 14.2130 | 0.00013 | 0.00031 | 0.0171 | 0.00000016 | 0.0000003 7 |
| 0190 | 22.924 | 0.019 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 14.2130 | 0.00013 | 0.00031 | 0.0171 | 0.00000016 | 0.0000003 7 |
| 0191 | 22.924 | 0.019 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 14.2130 | 0.00013 | 0.00031 | 0.0171 | 0.00000016 | 0.0000003 7 |
| 0192 | 22.924 | 0.019 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 14.2130 | 0.00013 | 0.00031 | 0.0171 | 0.00000016 | 0.0000003 7 |

Адсорберы

| 0128 | 45.185 | 0.038 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 28.0146 | 0.00026 | 0.0006 | 0.0336 | 0.000000316 | 0.0000007 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВО газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0135 | 45.18 | 0.038 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 28.0146 | 0.00026 | 0.0006 | 0.0336 | 0.000000316 | 0.0000007 2 |

Вымораживатель

| 0129 | 60.327 | 0.05 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 37.4027 | 0.00035 | 0.0008 | 0.0449 | 0.000000422 | 0.0000009 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Источник 0223. Продувка пылеуловителей. фильтр–сепараторов и газосепараторов БПТГ на свечу конденсатосборника

При продувке пылеуловителей. газосепараторов. вымораживателей и адсорберов топливного газа в атмосферу выбрасывается метан. сероводо-род. и смесь природных меркаптанов.

| № ист. выброса | № оборудования | Объем газа |  | Физико-химические характеристики газа |  |  |  | *Максимально-разовые выбросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V. м3/операция. | Vсек. м3/сек | р. кг/м3 | Состав газа. m |  |  | Мi =V*p*1000 *m/1200. г/сек | Мi =V *m/ 1200. г/сек |  | G=V*p*n* m/1000*n1 | G=V*n*m /1000000*n1 |  |
|  |  |  |  |  | [СхНу]. доли | [H2S]. г/м3 | [RSH]. г/м3 | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| Пылеуловители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0223 | п/у №1 | 98.8 | 0.08 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 268.3013 | 0.002524 | 0.00577 |
|  | п/у №2 | 98.8 | 0.08 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 268.3013 | 0.002524 | 0.00577 |
|  | п/у №3 | 98.8 | 0.08 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 268.3013 | 0.002524 | 0.00577 |
|  | п/у №4 | 98.8 | 0.08 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 268.3013 | 0.002524 | 0.00577 |
|  | п/у №5 | 98.8 | 0.08 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 268.3013 | 0.002524 | 0.00577 |
| ИТОГО: |  | 494.0 | 49.4 |  |  |  |  | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 1341.5065 | 0.01262 | 0.02885 |
| Газосепараторы топливного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0223 | г/с №1 | 49.4 | 0.04 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 30.6280 | 0.00029 | 0.00066 | 107.3205 | 0.00101 | 0.00231 |
|  | г/с №2 | 49.4 | 0.04 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 30.6280 | 0.00029 | 0.00066 | 107.3205 | 0.00101 | 0.00231 |
|  | г/с №3 | 49.4 | 0.04 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 30.6280 | 0.00029 | 0.00066 | 107.3205 | 0.00101 | 0.00231 |
|  | г/с №4 | 49.4 | 0.04 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 30.6280 | 0.00029 | 0.00066 | 107.3205 | 0.00101 | 0.00231 |
| ИТОГО: |  | 197.6 | 19.76 |  |  |  |  | 30.6280 | 0.00029 | 0.00066 | 429.282 | 0.00404 | 0.00924 |
| Адсорберы для очистки импульсного газа БПТПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0223 | №1 | 24.7 | 0.02 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 15.3140 | 0.00014 | 0.00033 | 26.8301 | 0.000252 | 0.00058 |
|  | №2 | 24.7 | 0.02 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 15.3140 | 0.00014 | 0.00033 | 26.8301 | 0.000252 | 0.00058 |
| ИТОГО: |  | 49.4 | 4.94 |  |  |  |  | 15.3140 | 0.00014 | 0.00033 | 53.6602 | 0.000504 | 0.00116 |
| Вымораживатель БПТПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0223 | В №1 | 24.7 | 0.02 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 15.3140 | 0.00014 | 0.00033 | 13.4151 | 0.000126 | 0.00029 |
| ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКУ 0223: |  |  |  |  |  |  |  | 61.2560 | 0.00058 | 0.00132 | 1837.8638 | 0.01729 | 0.03954 |

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для УМГ «Актобе»

АО «Интергаз Центральная Азия» на 2022 – 2030 годы

Расчет выбросов ЗВ от конденсатосборника

Периодический конденсат и шлак из пылеуловителей. газосепараторов. адсорберов и вымора-живателей удаляются системой продувки в подземную емкость объемом V=25 м3 для конден-сата. Образованный сырой конденсат поступает в подземный коденсатосборник

Продувка пылеуловителей проводится на свечу конденсатосборника. Периодически конденсат и шлак из пылеуловителей удаляются системой продувки в подземную емкость для конденсата. Далее транспортируемый газ поступает на вторую ступень очистки на фильтрах-сепараторах. которые осуществляют более тонкую очистку газа от пыли и конденсата. Фильтры-сепараторы также периодически очищаются от шлаков и конденсата аналогично пылеуловителям.

Опорожнение конденсатосборника осуществляется насосом автоцистерны.

Расчет выбросов при продувке пылеуловителей. газосепараторов:

Источник №0140 Конденсатосборник – продувка пылеуловителей. газосепараторов

Исходные данные:

| Цех | Наименова-ние источ-ника | Количество обору-дования. n |  | Количество опера-ций (nl) | Продолжи-тельность продувки. сек | Общий расход газа. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В работе |  |  |  |
| КС | Пылеулови-тель | 6 | 6 | 48 | 360 | 378 |
|  | Газосепара- тор | 1 | 1 | 365 | 360 | 36 |

Расчет выбросов вредных веществ представлен табличными данными ниже.

497

Расчет выбросов вредных веществ от конденсатосборника – продувка пылеуловителей и газосепараторов

| Цех | № ИЗА | Наименовании источника | Количество операций | Расход газа (V. м3) | p. кг/м3 | Продолжите-льность (t. сек) | i (доля углево-дородов в об-щем объеме газа) | Наименование ЗВ | Код ЗВ | G. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №0293-001 | Пылеуловитель | 48 | 378 |  | 360 | 0.93 | Метан | 0410 | 781.20000 | 13.49914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.00735 | 0.000127 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0168 | 0.00029 |
| КЦ-А |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.93 | Метан | 0410 | 74.40000 | 1.28563 |
|  | №0293-002 | Газосепаратор | 48 | 36 |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | Сероводород | 0333 | 0.0007 | 0.0000121 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.016 | Меркаптаны | 1716 | 0.0016 | 0.000028 |

Расчет выбросов паров углеводородов при приеме и хранении конденсата:

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

У каждого агрегата снаружи здания расположен подземный резервуар объемом 0.5 м3 для сбора утечек масла. После дегазации в дегазаторе часть масла поступает в дренажную емкость. По мере наполнения масло переходит в разряд отхода – отработанное масло. Каждый резервуар оснащен дыхательным клапаном. Количество масла. поступающего в резервуар: 3 л/сутки.

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз. т) и весенне-летний (Ввл. т) период. Кроме того. определяется объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч. м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по следующим формулам:

С × К max × V max

М =   1	p	ч	 . г / с

3600

Годовые выбросы нефтепродуктов определяются по формулам:

G = (Уоз × Воз + Увл × Ввл )× К max × 10 –6 + G	× K НП × N p . т / год

где:

p	XP

С20-концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 200С. г/м3; Кр- опытный коэффициент. принимается по Приложению 8;

КОБ- принимается по Приложению 10;

pж- плотность жидкости. г/м3;

Ktmax. Ktmin- опытные коэффициенты. принимаются по Приложению 7;

Уоз. Увл- средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. г/т. принимаются по Приложению 12;

С1- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м3. принимается по Приложению 12; Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резерву-аре. т/год. принимаются по Приложению13;

КНП- опытный коэффициент. принимается по Приложению 12; Np- количество резервуаров. шт.

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатосборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземный | 223.2 | 0.9 | 24 | 96.0 | 230.0 | 0.543 | 0.543 | 0.066 | 0.028 | 1 |

Источник №0293-003 Дыхательный клапан GV=25=223.2*0.9*24/3600=1.3392 г/с MV=25=[(96*0.543+230*0.543)*0.9*10-6)+0.066*0.028*1]= 0.001977 т/год

Идентификация состава выбросов паров углеводородов (ловушечный продукт)

| Выбросы паров углеводородов | Параметр | Сi. масс % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные С12-С19 [2754] | *Ароматиче-ские | Сероводород [0333] |
|  |  | 98.31 | 1.56 | 0.13 |
| М. г/с | 1.3392 | 1.316568 | - | 0.001944 |
| G. т/год | 0.001977 | 0.001741 | - | 0.000003 |

Источник 0294. Проверка работоспособности предохранительного клапана

Проверка работоспособности предохранительных клапанов ППК–80 производится 37 раз/год.

Сброс газа осуществляется через 1 свечу диаметром 0.05 м. высотой 5 м в течение 5 сек. Коли-чество предохранительных клапанов – 1 шт.

Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется по формуле:

Vстр

= Vk	Ра(t0 + 273)

Po(tn + 273) * Z

где:	F – площадь сечения клапана. м2;

Kk – коэффициент расхода. газа клапаном;

Р. Т – рабочее давление и температура. МПа. К соответственно;

Z – коэффициент сжимаемости газа;

– время проверки работоспособности предохранительного клапана. с.

37.3 – эмпирический коэффициент. м К0.5/МПа с.

| Наименование оборудования | F. м2 | Kk | Р. МПа | Т. К | Z | τ. сек | n | n1 | Vг. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК марки ППК-80 | 0.000352 | 0.6 | 5.5 | 288 | 0.9 | 5 | 1 | 37 | 0.04321 |

n – количество предохранительных клапанов;

n1 – количество проверок. осуществляемых за год.

Расчеты выбросов ЗВ при проверке работоспособности предохранительных клапанов

| № ист. | Физико-химические характеристики газа |  |  |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. кг/м3 | Состав газа. m |  |  | Мi =V * p * 1000*m/ t | Мi =V *m/ t |  | G=Vгод*p* m/1000*n*n1 | G=Vгод*m/ 106*n*n1 |  |
|  |  | [СхНу]. доли | [H2S]. г/м3 | [RSH]. г/м3 | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0294 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 0.0268 | 2.5E-07 | 5.8E-07 | 0.00071 | 6.7E-09 | 1.52E-08 |

Источник 0295. Проверка работоспособности клапана БПТГ

Проверка работоспособности предохранительных клапанов ППК–80-40 и ППК-80-16 произ-водится 22 раза/год.

Сброс газа осуществляется через 1 свечу диаметром 0.01 м. высотой 5м в течение 5 сек. Коли-чество предохранительных клапанов – 1 шт.

Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется по формуле:

Vстр

= Vk	Ра(t0 + 273)

Po(tn + 273) * Z

где:	F – площадь сечения клапана. м2;

Kk – коэффициент расхода. газа клапаном;

Р. Т – рабочее давление и температура. МПа. К соответственно;

Z – коэффициент сжимаемости газа;

– время проверки работоспособности предохранительного клапана. с.

37.3 – эмпирический коэффициент. м К0.5/МПа с.

| Наименование оборудования | F. м2 | Kk | Р. МПа | Т. К | Z | τ. сек | n | n1 | Vг. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК марки ППК-80-40 | 0.000352 | 0.6 | 2.75 | 293 | 0.9 | 5 | 6 | 22 | 0.006 |
| ПК марки ППК-80-16 | 0.000352 | 0.6 | 0.55 | 293 | 0.9 | 5 | 3 | 22 | 0.0012 |

n – количество предохранительных клапанов;

n1 – количество проверок. осуществляемых за год.

Расчеты выбросов ЗВ при проверке работоспособности предохранительных клапанов

| № ист. | Физико-химические характеристики газа |  |  |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. кг/м3 | Состав газа. m |  |  | Мi =V * p * 1000*m/ t | Мi =V *m/ t |  | G=Vгод*p* m/1000*n*n1 | G=Vгод*m/ 106*n*n1 |  |
|  |  | [СхНу]. доли | [H2S]. г/м3 | [RSH]. г/м3 | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0195 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 0.0037 | 4.0E-08 | 8.0E-08 | 0.00059 | 5.50E-09 | 1.27E-08 |
|  | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 0.0007 | 1.0E-08 | 1.6E-08 | 0.00006 | 6.00E-10 | 1.30E-09 |
| Всего по источнику: |  |  |  |  | 0.0037 | 4.0E-08 | 8.0E-08 | 0.00065 | 6.10E-09 | 1.40E-08 |

Операции стравливания газа из фильтров БПТПГ

В блоке подготовки топливного и пускового газа установлены 6 висциновых фильтров для тон-кой очистки газа. При останове фильтров на ремонт происходит стравливание газа в атмосферу через свечу ППК высотой 5м. диаметром 0.01 м в течение 120 секунд. Давление газа 2.5 МПа (в соответствии с данными заказчика).

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу при проведении ППР на фильтрах топливного и пускового коллекторов

| № ист. | Расход газа |  | Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. м3/операция | Vсек. м3/сек | Мi =V * p * 1000 *m/1200 | Мi =V *m/ 1200 |  | G=V*p*n* m/1000 | G=V*n*m/1000000 |  |
|  |  |  | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| Висциновые фильтры БПТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0295 | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
|  | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
|  | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
|  | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
|  | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
|  | 2.737 | 0.0023 | 1.6968 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0061 | 0.000000057 | 0.000000131 |
|  | 16.422 | 0.0138 | 1.6969 | 0.00002 | 0.000036 | 0.0120 | 0.000000114 | 0.000000264 |

Источники 0234. 0296 Операции стравливания газа из технологических сосудов и коммуникации ГКС

При останове компрессоров проводится стравливание технологических сосудов и коммуника-ций ГКС 1 раз в год. Перестановка кранов проводится на каждом узле подключения. Стравли-вание газа происходит последовательно через 2 свечи.

| № ист. | Объем страв. газа на 1 свечу |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы на все свечи. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vп. (по данным заказчика) | V1 | Мi =V * p* 1000*m/ t. г/сек | Мi =V *m/ t. г/сек |  | G=Vстр.*p*m/ 1000*n*n1 | G=Vстр.*m/ 1000000*n* n1 |  |
|  | м3 | м3/с | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0134 | 29461 | 14.03 | 18265.8200 | 0.1719 | 0.3928 | 21.9190 | 0.0002062 | 0.000471 |
| 0196 | 29461 | 14.03 | 18265.8200 | 0.1719 | 0.3928 | 21.9190 | 0.0002062 | 0.000471 |

Маслохозяйство ТКЦ

Для работы ГПА в ТКЦ предусмотрены маслоблоки в составе: резервуар для масла. мерная емкость. установка очистки масла. два насоса (один рабочий. один резервный).

ГПА имеет объединенные смазочные системы ГПУ и нагнетателя. системы уплотнения вала нагнетателя и гидравлического регулирования. использующие один тип масла и один расход-ный масляный бак. Отработанное масло направляется в маслоблок в емкость грязного масла. где очищается в сепараторе ПСМ и при необходимости в фильтре тонкой очистки (ФТО). после чего перекачивается насосом в емкость чистого масла и затем на ГПА.

Источники 0201–0207. Свеча дегазатора ГПА ГТ-Ц-6.3 №1-№7

Для уплотнения вращающегося ротора нагнетателя применяют масло. которое подают в систему уплотнения с помощью винтового насоса под высоким давлением. исключающим утечку газа в нагнетательный цех. В системе уплотнения при контакте масла с газом под высоким давлением происходит его газирование и вынос в маслоотделители и маслобак ГПА. В маслоотделителе и маслобаке масло раз газируется. газ и пары масло выбрасывается в атмосферу.

Выброс паров масло и метана в атмосферу происходит через свечи диаметром – 0.05 м. высотой – 3 м.

Мощность выбросов углеводородов (по метану) и масла минерального нефтяного М рассчитаны по формулам:

Мзв = mзвN *Ne/3.6 г/с

М = Мзв *τ*3600*10-6. т/год

где:	mзвN – удельный выброс на единицу работы. определяемое согласно табл. 8.4. г/кВт*ч; Nе – мощность газотурбинного привода. МВт;

τ – время работы источника выделения в течение года. час Исходные данные

| Тип ГПА | Количество агрегатов. ед. | Мощность газотурбинного привода. МВт | Время ра-боты источ-ника выде-ления в те-чение года. час τ | Удельный выброс на единицу ра-боты. г/м3 q | Удельный выброс на единицу ра-боты. г/м3 q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метан | Масло минеральное |
| ГТ-Ц-6.3 | 7 | 6.3 | 8760 | 0.6 | 0.00000457 |

Расчеты выбросов ЗВ по источникам 0201– 0207

| № ист. | Наименование источников выделения | Код ЗВ | Наименование ЗВ | Выброс ЗВ. г/сек | Выброс ЗВ. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 | Дегазатор ГТ- Ц-6.3 №1 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |
| 0202 | Дегазатор ГТ- Ц-6.3 №2 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |
| 0203 | Дегазатор ГТ- Ц-6.3 №3 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |
| 0204 | Дегазатор ГТ- Ц-6.3 №4 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |
| 0205 | Дегазатор ГТ- Ц-6.3 №5 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |
| 0206 | Дегазатор ГТ- Ц-6.3 №6 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |
| 0207 | Дегазатор ГТ-Ц-6.3 №7 | 410 | Метан | 1.0500 | 33.1128 |
|  |  | 2735 | Масло минеральное | 0.0000080 | 0.000252 |

Расчет выбросов от насосной ТКЦ

Расчет выполнен согласно Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004. Астана. 2004г.

В цехе специальном помещений расположен маслоблок. В состав маслоблока входят: резервуары для масла емкостью 2 м3 – 3ед (выбросы от резервуаров не происходит);

два винтовых насоса РЗ-ЗО производительностью 5.4 м3/час (один рабочий. один резервный) для дозаправки резервуаров и обеспечения маслом ТП-22 ГПА;

установка очистки масла от воды и механических примесей СЦ-ЗМ.

Испарения паров масла удаляются приточно-вытяжной вентиляцией цеха. Вытяжка из помещений организована через дефлекторы диаметром 0.5м. установленные на высоте 7 м.

Количество выбросов паров нефтепродуктов из средств перекачки определяется в зависимости от типа. количества оборудования и времени его работы.

Максимальный выброс от одной единицы оборудования рассчитывается по формуле:

Мсек

= Q .

3.6

г / с

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

где:

М год

= Q × Т . 10 3

т / год

Q- удельное выделение загрязняющих веществ. кг/час (табл. 8.1);

Т- фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. час.

Расчет выбросов ЗВ. Источник №0236 Труба в/у

| Аппарат перекачки (насос) | Количество | Q | Время работы (Т). час | М. г/с | М. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-7.5; Р-3.5 | 2 | 0.13 | 8400 | Масло минеральное нефтяное (2735) |  |
|  |  |  |  | 0.072 | 2.184 |

Расчет выбросов от емкости для сбора утечек масла

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

При аварийном остановке ГПА в ТКЦ осуществляется слив масла с замкнутого контура агрегатов в резервуар для аварийного слива масла объемом 25 м3.

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз. т) и весенне-летний (Ввл. т) период. Кроме того. определяется объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч. м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по следующим формулам:

С × К max × V max

М =  1   p    ч   . г / с

3600

G = (Уоз × В	+ У	× В  )× К max × 10 –6 + G	× K

× N p . т / год

где:

оз	вл	вл	p

XP	НП

С20-концентрация насыщенных паров нефтепродуктов при температуре 200С. г/м3; Кр- опытный коэффициент. принимается по Приложению 8;

КОБ- принимается по Приложению 10;

pж- плотность жидкости. г/м3;

Ktmax. Ktmin- опытные коэффициенты. принимаются по Приложению 7;

Уоз. Увл- средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года. г/т. принимаются по Приложению 12;

С1- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре. г/м3. принимается по Приложению 12; Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резерву-аре. т/год. принимаются по Приложению13;

КНП- опытный коэффициент. принимается по Приложению 12; Np- количество резервуаров. шт.

Исходные данные:

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заглубленный | 0.324 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 1.25 | 1.25 | 0.066 | 0.00027 | 1 |

Масло минеральное нефтяное (2735) Источник №0237 Дыхательный клапан

G=0.324*0.9*10/3600=0.00081 г/с

M=[(0.2*1.25+0.2*1.25)*0.9*10-6)+0.066*0.00027*1]= 0.00002 т/год

Источники 0297. 0298. Свеча реверсной линии

| № ист. | Объем страв. газа на 1 свечу |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы на все свечи. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vп. (по данным заказчика) | V1 | Мi =V * p* 1000*m/ t. г/сек | Мi =V *m/ t. г/сек |  | G=Vстр.*p*m/ 1000*n*n1 | G=Vстр.*m/ 1000000*n* n1 |  |
|  | м3 | м3/с | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0297 | 46000 | 21.9 | 28520.0000 | 0.2683 | 0.6133 | 34.2240 | 0.00032 | 0.00074 |
| 0298 | 46000 | 21.9 | 28520.0000 | 0.2683 | 0.6133 | 34.2240 | 0.00032 | 0.00074 |

Источник 0264. Общий коллектор кольцевой линии (цех А краны 41с. 42с)

| № ист. | Объем страв. газа на 1 свечу |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы на все свечи. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vп. (по данным заказчика) | V1 | Мi =V * p* 1000*m/ t. г/сек | Мi =V *m/ t. г/сек |  | G=Vстр.*p*m/ 1000*n*n1 | G=Vстр.*m/ 1000000*n* n1 |  |
|  | м3 | м3/с | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0265 | 13000 | 3.61 | 8060.0000 | 0.0758 | 0.1733 | 9.6720 | 0.00009 | 0.00021 |

Источник 0265. Общий коллектор кольцевой линии (цех Б краны 41ас. 42ас)

| № ист. | Объем страв. газа на 1 свечу |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы на все свечи. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vп. (по данным заказчика) | V1 | Мi =V * p* 1000*m/ t. г/сек | Мi =V *m/ t. г/сек |  | G=Vстр.*p*m/ 1000*n*n1 | G=Vстр.*m/ 1000000*n* n1 |  |
|  | м3 | м3/с | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0165 | 4500 | 3.75 | 2790.0000 | 0.0263 | 0.0600 | 3.3480 | 0.00003 | 0.00007 |

Источник 0299. Входной и выходной коллектор (цех А краны 41. 42)

| № ист. | Объем страв. газа на 1 свечу |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы на все свечи. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vп. (по данным заказчика) | V1 | Мi =V * p* 1000*m/ t. г/сек | Мi =V *m/ t. г/сек |  | G=Vстр.*p*m/ 1000*n*n1 | G=Vстр.*m/ 1000000*n* n1 |  |
|  | м3 | м3/с | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0299 | 41000 | 34.1667 | 25420.0000 | 0.2392 | 0.5467 | 30.5040 | 0.00029 | 0.00066 |

Источник 0300. Входной и выходной коллектор (цех Б краны 41а. 42а)

| № ист. | Объем страв. газа на 1 свечу |  | *Максимально-разовые вы-бросы. г/с |  |  | Валовые выбросы на все свечи. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vп. (по данным заказчика) | V1 | Мi =V * p* 1000*m/ t. г/сек | Мi =V *m/ t. г/сек |  | G=Vстр.*p*m/ 1000*n*n1 | G=Vстр.*m/ 1000000*n* n1 |  |
|  | м3 | м3/с | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0300 | 41000 | 34.1667 | 25420.0000 | 0.2392 | 0.5467 | 30.5040 | 0.00029 | 0.00066 |

Расчет выбросов от емкости от резеравуаров хранения масел

Расчет выбросов выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». РНД 211.2.02.09-2004.

Исходные данные:

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заглубленный V=25 м3 | 0.324 | 0.9 | 10 | 0.2 | 0.2 | 11 | 11 | 0.066 | 0.00027 | 1 |

Масло минеральное нефтяное (2735) Источник №0239 Дыхательный клапан

G=0.324*0.9*10/3600=0.00081 г/с

M=[(0.2*11+0.2*11)*0.9*10-6)+0.066*0.00027*1]= 0.00002 т/год

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для УМГ «Актобе»

АО «Интергаз Центральная Азия» на 2022 – 2030 годы

Расчет выбросов от печей подогрева газа ПГА-10

Расчет выполнен согласно Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы. 1996 г.. раздел «От котельных паропроизводительностью до 30 т/час».

Печь подогревателя газа ПГА-10. Источники №№0240. 0241 Дымовая труба

| Марка | Расход. тыс.м3 | Расход. л/с | Расход. г/с | Расход. т/год | p. кг/м3 | Qr | Sr. % | R | KNOx | q3 | q4 | Cco | Выброс ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ЗВ | г/сек | т/год |
|  | 53.064 | 3.056 | 2.445 | 42.45 | 0.8 | 37.68 | 0.003067 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0 | 9.42 | Углерода оксид /0337/ | 0.02879 | 0.49986 |
| ПГА-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.00576 | 0.09997 |
| (Ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид /0301/ | 0.00461 | 0.07998 |
| 0240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид /0304/ | 0.00075 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серы диоксид /0330/ | 0.00015 | 0.0026 |
|  | 53.064 | 3.056 | 2.445 | 42.45 | 0.8 | 37.68 | 0.003067 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0 | 9.42 | Углерода оксид /0337/ | 0.02879 | 0.49986 |
| ПГА-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.00576 | 0.09997 |
| (Ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид /0301/ | 0.00461 | 0.07998 |
| 0241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид /0304/ | 0.00075 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серы диоксид /0330/ | 0.00015 | 0.0026 |

Источник 0242. Емкость для хранения одоранта

Из емкости хранения за счет повышенного давления. создаваемого газом с помощью трубопроводов. одорант подается в бачок одоризации. При этом в емкости хранения создается газовая подушка. по мере расходования одоранта емкость полностью заполняется газом. который стравливается в атмосферу перед новым заполнением через свечу Н=2.5м. D=0.02 м. Заполнение подземной емкости хранения одорантом осуществляется из контейнера. поставляемого автотранспортом. Соединения при перекачке герметичны.

Исходные данные для расчета ЗВ от емкости хранения одоранта

| Местонахождение | БППТГ |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значения |
| Расход одоранта. г/1000 м3 газа | 16 |
| Расход одоранта. кг/год | 21.589 |
| Расход одоранта. м3/год | 0.0254 |
| Плотность одоранта. кг/м3 | 850 |
| Продолжительность 1 операции. сек | 7 |
| Количество операций в год | 1 |

Расчет объема выбрасываемого газа при заправке дозаторной емкости одорантом

| № ист. | Расход газа при усло-виях эксплуатации Н=Нисх*Кр*Кт*Кz. м3 газа/ м3 одоранта | Коэффициенты. учитывающие отклонения исходных параметров: давления. темпера-туры. коэффициента сжимаемости |  |  | Общий расход газа при заправке емкости одорантом Q= Н *V 3 одоранта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кр = Р/5.5 | Кт = (293/Т)1/2 | Кz= (0.877 / Z)1/2 | м /опер | м3/год |
| 0242 | 0.005 | 0.055 | 1.01 | 0.99 | 0.005 | 0.005 |

Расчет количества выбросов ЗВ

| № ист. | Физико-химические характеристики газа |  |  |  | Максимально-разовые выбросы. г/с |  |  | Валовые выбросы. т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р. кг/м3 | Состав газа. m |  |  | Мi =V * p * 1000*m/ 1200. г/сек | Мi =V *m/ 1200. г/сек |  | G=Vгод* p *m/1000 | G=Vгод*m /1000000 |  |
|  |  | [СхНу]. доли | [H2S]. г/м3 | [RSH]. г/м3 | СхНу | H2S | RSH | СхНу | H2S | RSH |
| 0242 | 0.8 | 0.93 | 0.007 | 0.016 | 0.0029 | 2.69E-08 | 6.16E-08 | 3.51E-06 | 3.0E-11 | 7.0E-11 |

Расчет выбросов от аккумуляторного участка

Расчет выполнен в соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года № 100 -п.

Источник загрязнения № 0243 Вытяжная труба

| Наименование оборудования | Тип электро-лита | Удель-ный вы-брос сер-ной кис-лоты. 1 мг/а.ч. (q) | Номи- нальная емкость аккуму-ляторных батарей данного типа. А.ч. (Q) | Цикл прове-дения зарядки в день. час (t) | Количе-ство про-веденных зарядов за год (ɑ1) | Максимальное количество ба-тарей. присо-единяемых одновременно ко всем заряд-ным устрой-ствам (n) | Выброс серной кислоты [0322] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| CLASSIK | Серная кислота | 1.0 | 600 | 24 | 120 | 110 | 0.000075 | 0.00237 |

Источник загрязнения №0244 Выхлопная труба / 0580

Источник выделения №001. Дизельная электростанция Caterpillar

Электоростанция Caterpillar используется для выработки электроэнергии в случае обесточивания электросети. Электоростанц ия работает только в аварийном режиме не более 30 часов в год. Используемое топливо – дизельное

Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана. 2004 г.

- ДЭС:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный Время работы – 80 ч/год.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод . т. 4.284 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ . кВт. 640 Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов ei г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2×10-5 |

Таблица значений выбросов

qi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 5.5×10-5 |

Расчет максимального из разовых выброса

Mi . г/с:

Mi = ei * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi . т/год:

Wi = qi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений. т.е.

0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 1.365 | 0.1371 |
| 0304 | Азот (II) оксид(6) | 0.222 | 0.0223 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0889 | 0.0086 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.2133 | 0.0214 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 1.102 | 0.1114 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) | 0.0000021 | 0.00000024 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 0.021 | 0.0021 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.516 | 0.0514 |

- Емкость для подпитки ДЭС

Количество закачиваемой в резервуар жидкости принимается по данным предприятия в осенне-зимний (Воз. т) и весенне-летний (Ввл. т) период. Кроме того. определяется объем паровоздушной смеси. вытесняемой из резервуара во время его закачки (Vч. м3/час). принимаемый равным производительности насоса.

Исходные данные

| Тип резервуара | С1 | Кр. мах | V. м3/ч. мах | Уоз | Увл | Воз | Ввл | Gхр | Кнп | Nр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РГС-1 м3 | 3.14 | 1.0 | 3 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.284 | 0.22 | 0.0029 | 1 |

Источник № 0245 Дыхательный клапан

GРГС-1.5=3.14*1.0*3/3600=0.0026 г/с

MРГС-1.5=[(1.6*22.6*2.284)*1.0*10-6)+0.22*0.0029*1]= 0.0007 т/год

Идентификация состава выбросов паров нефтепродуктов

| Тип резервуара | Выбросы паров нефтепро- дуктов | Определяемый параметр | Углеводороды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предельные С12-С19 | *Ароматические | Сероводород |
|  |  | Сi. масс % | 99.57 | 0.15 | 0.28 |
| РГС-1 | М. г/с | 0.0026 | 0.002593 | - | 0.000007 |
|  | G. т/год | 0.0007 | 0.000698 | - | 0.000002 |

Примечание:* условно отнесены к С12-С19. соответственно Сi для С12-С19 составит 99.72 %.

Источник 0246. Котельная - 0582

В котельной установлены 4 водогрейных котла Братск-1Г с мощностью 0.866 Гкал/час. 2 - рабочих; 2 –резервных. Выбросы дымовых газов осуществляются через 1 дымовую трубу с параметрами: высота – 24 м; диаметр – 0.3м.

Расчет проводился в соответствии со «Сборником методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами». Алматы. КазЭКОЭКСП. 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Результаты расчетов выбросов от котлов Братск-1Г – 4 ед. Источник №0246 Дымовая труба

| Марка | Расход. тыс.м3 | Расход. л/с | Рас-ход. г/с | Рас-ход. т/год | p. кг/м3 | Qr | Sr. % | R | KNOx | q3 | q4 | Cco | Выброс ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ЗВ | г/сек | т/год |
| Котел | 385.92 | 22.22 | 40.89 | 883.2 | 0.8 | 37.41 | 0.003067 | 0.5 | 0.0914 | 0.25 | 0 | 4.676 | Углерода оксид /0337/ | 0.20931 | 3.63537 |
| «Братск- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.07652 | 1.32909 |
| 1Г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид /0301/ | 0.06122 | 1.06327 |
| №№1-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид /0304/ | 0.00995 | 0.17278 |
| приведен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серы диоксид /0330/ | 0.00109 | 0.01894 |
| на 1 котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ИСТОЧНИКУ №0246: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид /0337/ | 0.837240 | 14.541480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.306080 | 5.316360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид /0301/ | 0.244880 | 4.253080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид /0304/ | 0.039800 | 0.691120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серы диоксид /0330/ | 0.004360 | 0.075760 |

511

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗА ОТ КС-12 (СТАРАЯ)

Источники №№ 0618-0620 Дымовая труба. ГПЭС 11ГД-100

Номинальная мощность – 1000 кВт;

Расход топлива – 0.3008 т/час; 83.6 г/с; 0.0836 кг/с); 216.576 т/год.

Окислы азота:

Суммарное количество оксидов азота NOх в пересчете на NO2. поступающих в атмосферу с отработавшими газами газотурбинных установок. МNO2 г/с или т. вычисляют по соотноше-нию:

М NO 2 = cNO 2 *Vcr B * kn .

где СNO2 - концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. мг/нм ;

Vcr. – объем сухих дымовых газов за турбиной. нмі/кг топлива (нмі/нм3 топлива). вычисляе-мый по формуле:

V	= (V 0 – V 0	) + (α	– 1)V 0

cr	r	H 2O	cr

где	Vcr - теоретический объем газов. нмі /кг топл. (нмі /нмі топлива);

V0 - теоретически необходимый объем воздуха. нмі/кг топл. (нм3/нм3 топл.). aor - коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной;

VH20 - теоретический объем водяных паров. нмі /кг топл. (нмj/нмj топл.);

В - расход топлива в камере сгорания. т/ч (тыс. нм3/ч) или т (тыс. нм ); при определении вы-бросов в граммах в секунду В берется в т/ч (тыс. нмі /ч). при определении выбросов в тоннах В берется а т (тыс. нм3);

kn - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с kn = 0.278 -10-3; при определении

–6

выбросов в т kn - 10	.

Теоретический объем дымовых газов. нм3/кг. Vr = 55; Теоретический объем воздуха. нм3/кг . V0 = 65; Теоретический объем водяных паров. нм3/кг. VH2O = 0.36;

Коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (табл. 2). AOT = 4.1; Концентрация оксидов азота в отработавших газах в пересчете на NО2. 85 мг/нм3 (табл. 2). Vcr = (55 – 0.36) + (4.1 –1) * 65 = 256.14 . нм3/кг

Bг / с = 85 × 256 .14 × 0.3008 × 0.278 × 10 –3 =  1.82062 г / с

Bт / год = 85 × 249 .64 × 216 .576 × 0.278 × 10 –6 =  1.31085 т / год

Оксиды серы:

Суммарное количество оксидов серы. выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с. m) вычисляют по формуле:

М	= 0.02BS'(1–η'	)(1–η''	)(1–ηe	nc)

SO1	SO1	SO1	SO1 nk .

где  В - расход натурального топлива за рассматриваемый период – 34.7 г/с и 19.698 т.

S’ - содержание серы в топливе на рабочую массу. (0.023 г/м3 или 0.003067% - суммарно по сероводороду и меркаптанам);

η’so  - доля оксидов серы. связываемых летучей золой (0).

η"so доля оксидов серы. улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твер-дых частиц (0);

е

η SO 1 - доля оксидов серы. улавливаемых в сероулавливающей установке (0);

nc. nk - длительность работы сероулавливающей установки и котла соответственно. ч/год.

М г / с = 0.02 × 83.6 × 0.003067 =  0.00513 г / с

М т / год = 0.02 × 216.576 × 0.003067 =  0.01328 т / год

Окиси углерода и метана:

Суммарные количества окиси углерода и несгоревших углеводородов в пересчете на метан (г/с) рассчитываются по формуле:

М = J × B .

где:

B – расход топлива в камере сгорания. кг/с;

J – удельные выбросы. г/кг топлива. вычисляемые следующим способом:

J = a × q 3 × n .

где:

ɑ и n – коэффициенты и показатели степени. определяемые видом сжигаемого топлива (опре-деляются по таблице 3);

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива. % (принимаем 1.0 – как для переменных нагрузок).

Исходные параметры:

| В (расход. кг/с) | Время работы установки. час | ɑCO | ɑCH4 | nCO | nCH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0836 | 720 | 22.8 | 5.01 | 0.6 | 1.2 |

BCO = 0.0836 × 22.8 × 1.0 × 0.6 = 1.14365 г / с

–6

М CO = 1.14356 × 720 × 3600 × 10

= 2.96434  т / год

BCH 4 = 0.0836 × 5.01 × 1.0 × 1.2 = 0.5026 г / с

–6

М CH 4 = 0.5026 × 720 × 3600 × 10

= 1.30274  т / год

Результаты расчетов выбросов ЗВ от ГПЭС:

| № Источника | Наименование ЗВ | Код ЗВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В, г/с | М, т/год |
| 0618 | Азота диоксид | 0301 | 1,82062 | 1,31085 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0,00513 | 0,01328 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 1,14365 | 2,96434 |

Выбросы ЗВ

|  | Метан | 0410 | 0.5026 | 1.30274 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0619 | Азота диоксид | 0301 | 1.82062 | 1.31085 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.00513 | 0.01328 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 1.14365 | 2.96434 |
|  | Метан | 0410 | 0.5026 | 1.30274 |
| 0620 | Азота диоксид | 0301 | 1.82062 | 1.31085 |
|  | Ангидрид сернистый | 0330 | 0.00513 | 0.01328 |
|  | Углерод оксид | 0337 | 1.14365 | 2.96434 |
|  | Метан | 0410 | 0.5026 | 1.30274 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Котельная

Источник загрязнения N 0937. Дымовая труба

Источник выделения N 001. Водогрейный котел "Братск-1"

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы. КазЭКОЭКСП. 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива . K3 = Газ (природный) Расход топлива. тыс.м3/год . BT = 946.1 Расход топлива. л/с . BG = 45 Месторождение . M = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива. ккал/м3(прил. 2.1) . QR = 8000

Пересчет в МДж . QR = QR * 0.004187 = 8000 * 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива. %(прил. 2.1) . AR = 0

Предельная зольность топлива. % не более(прил. 2.1) . A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе. %(прил. 2.1) . SR = 0

Предельное содержание серы в топливе. % не более(прил. 2.1) . S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата. кВт . QN = 1700

Фактическая мощность котлоагрегата. кВт . QF = 1700

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) . KNO = 0.0946

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений . B = 0

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) . KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.0946 * (1700 / 1700)

^ 0.25 = 0.0946

Выброс окислов азота. т/год (ф-ла 2.7) . MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 946.1 * 33.5 * 0.0946 * (1-0) = 3

Выброс окислов азота. г/с (ф-ла 2.7) . MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 45 * 33.5 * 0.0946

* (1-0) = 0.1426

Выброс азота диоксида (0301). т/год . _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 3 = 2.4

Выброс азота диоксида (0301). г/с . _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.1426 = 0.114

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304). т/год . _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 3 = 0.39

Выброс азота оксида (0304). г/с . _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.1426 = 0.01854

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Согласно паспортным данным перекачиваемого газа. массовые концентрации сероводорода и меркаптановой серы не превышают значений. условленных нормативно-техническими документами (ГОСТ 5542-87 и ОСТ 51.40-83). Результаты замеров также показывают практическое отсутствие диоксида серы. образующееся при окислении (процесс сжигания) сероводорода и меркаптанов. Но при проведении мониторинговых работ. а также замеров контролирующими органами. было обнаружено наличие сернистого газа в выбросах продуктов сгорания природного газа в котельных агрегатах. свидетельствующее о наличии сернистых соединений в транспортируемом газе. поэтому для нормирования выбросов количество сернистого ангидрида в продуктах сгорания (г/с. т/год) было определено расчетным методом по формуле методики [4]:

_G_= 1.88 * ([H2S] + [RSH]) * BT * 10-2

_M_ = 1.88*([H2S]* BT *10-2 + 0.02 * [RSH]* BT *(l -	'S02)( 1-	"S02)

Где: [H2S]. [RSH] - содержание сероводорода и меркаптановой серы в газовом топливе (% по массе); для расчета сернистого ангидрида принимаются концентрации по сероводороду - 0.02 г/м3. по меркаптановой сере -0.036 г/м3. согласно ГОСТ 5542-87.

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выбросы окислов серы. т/год (ф-ла 2.2).

_M_ = 1.88*([H2S]* BT *10-2 + 0.02 * [RSH]* BT *(l -	'S02)( 1-	"S02) = 1.88*0.02 * 946.1*10-2 + 0.02*0.036*946.1*(1-0)*(1-0)) = 1.036922

Выбросы окислов серы. г/с (ф-ла 2.2). _G_ = 1.09*106 / 5040/3600 = 0.045

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания. %(табл. 2.2) . Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания. %(табл. 2.2) . Q3 = 0.5

Коэффициент. учитывающий долю потери тепла . R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) . CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.5 * 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода. т/год (ф-ла 2.4) . _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 946.1 * 8.38

* (1-0 / 100) = 7.93

Выбросы окиси углерода. г/с (ф-ла 2.4) . _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 45 * 8.38 * (1-0 / 100) = 0.377

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.114 | 2.4 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.01854 | 0.39 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.045 | 1.036922 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.377 | 7.93 |

Гостиница

Источник загрязнения N 0938. Дымовая труба Источник выделения N 002. Горелка УГОП-П16-Г Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы. КазЭКОЭКСП. 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива. K3 = Газ (природный) Расход топлива. тыс.м3/год . BT = 54.432 Расход топлива. л/с . BG = 6 Месторождение. M = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива. ккал/м3(прил. 2.1) . QR = 8000

Пересчет в МДж . QR = QR * 0.004187 = 8000 * 0.004187 = 33.5

Средняя зольность топлива. %(прил. 2.1) . AR = 0

Предельная зольность топлива. % не более(прил. 2.1) . A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе. %(прил. 2.1) . SR = 0

Предельное содержание серы в топливе. % не более(прил. 2.1) . S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата. кВт . QN = 440

Фактическая мощность котлоагрегата. кВт . QF = 440

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) . KNO = 0.087

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений . B = 0

Кол-во окислов азота. кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) . KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.087 * (440 / 440) ^

0.25 = 0.087

Выброс окислов азота. т/год (ф-ла 2.7) . MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 54.432 * 33.5

* 0.087 * (1-0) = 0.1586

Выброс окислов азота. г/с (ф-ла 2.7) . MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 6 * 33.5 * 0.087

* (1-0) = 0.0175

Выброс азота диоксида (0301). т/год . _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.1586 = 0.127

Выброс азота диоксида (0301). г/с . _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.0175 = 0.014

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304). т/год . _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.1586 = 0.0206

Выброс азота оксида (0304). г/с . _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.0175 = 0.002275

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Согласно паспортным данным перекачиваемого газа. массовые концентрации сероводорода и меркаптановой серы не превышают значений. условленных нормативно-техническими документами (ГОСТ 5542-87 и ОСТ 51.40-83). Результаты замеров также показывают практическое отсутствие диоксида серы. образующееся при окислении (процесс сжигания) сероводорода и меркаптанов. Но при проведении мониторинговых работ. а также замеров контролирующими органами. было обнаружено наличие сернистого газа в выбросах продуктов сгорания природного газа в котельных агрегатах. свидетельствующее о наличии сернистых соединений в транспортируемом газе. поэтому для нормирования выбросов количество сернистого ангидрида в продуктах сгорания (г/с. т/год) было определено расчетным методом по формуле методики [4]:

_G_= 1.88 * ([H2S] + [RSH]) * BT * 10-2

_M_ = 1.88*([H2S]* BT *10-2 + 0.02 * [RSH]* BT *(l -	'S02)( 1-	"S02)

Где: [H2S]. [RSH] - содержание сероводорода и меркаптановой серы в газовом топливе (% по массе); для расчета сернистого ангидрида принимаются концентрации по сероводороду - 0.02 г/м3. по меркаптановой сере -0.036 г/м3. согласно ГОСТ 5542-87.

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выбросы окислов серы. т/год (ф-ла 2.2) .

_M_ = 1.88*([H2S]* BT *10-2 + 0.02 * [RSH]* BT *(l -	'S02)( 1-	"S02) = 1.88*0.02 * 54.432*10-2 + 0.02*0.036*54.432*(1-0)*(1-0)) = 0.059657

Выбросы окислов серы. г/с (ф-ла 2.2) . _G_ = 0.0597*106 / 5040/3600 = 0.0033

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания. %(табл. 2.2) . Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания. %(табл. 2.2) . Q3 = 0.5

Коэффициент. учитывающий долю потери тепла . R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) . CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.5 * 33.5 = 8.38

Выбросы окиси углерода. т/год (ф-ла 2.4) . _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 54.432 * 8.38

* (1-0 / 100) = 0.456

Выбросы окиси углерода. г/с (ф-ла 2.4) . _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 6 * 8.38 * (1-0

/ 100) = 0.0503

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.014 | 0.127 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.002275 | 0.0206 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0033 | 0.059657 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.0503 | 0.456 |

АЗС

Источник загрязнения N 0939. Дыхательный клапан Источник выделения N 003. ТРК (бензин)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана. 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Бензины автомобильные низкооктановые (до 90) Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре. г/м3(Прил. 15) . CMAX = 580 Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период. м3 . QOZ = 50 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период. г/м3(Прил. 15) . COZ = 250

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период. м3 . QVL = 50

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период. г/м3(Прил. 15) . CVL = 310

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар. м3/час . VSL = 64

Максимальный из разовых выброс. г/с (9.2.1) . GR = (CMAX * VSL) / 3600 = (580 * 64) / 3600 = 10.31

Выбросы при закачке в резервуары. т/год (9.2.4) . MZAK = (COZ * QOZ + CVL * QVL) * 10 ^ -6 = (250 * 50 + 310 * 50) * 10 ^ -6 = 0.028

Удельный выброс при проливах. г/м3 . J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах. т/год (9.2.5) . MPRR = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10 ^ (-6) =

0.5 * 125 * (50 + 50) * 10 ^ (-6) = 0.00625

Валовый выброс. т/год (9.2.3) . MR = MZAK + MPRR = 0.028 + 0.00625 = 0.03425

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин. г/м3 (Прил. 12) . CMAX = 972

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период. г/м3(Прил. 15) . CAMOZ = 420

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период. г/м3(Прил. 15) . CAMVL = 515

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы). м3/час . VTRK = 3

Количество одновременно работающих рукавов ТРК. отпускающих выбранный вид нефтепродукта . NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков. г/с (9.2.2) . GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 972 * 3 / 3600 = 0.81

Выбросы при закачке в баки автомобилей. т/год (9.2.7) . MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10

^ -6 = (420 * 50 + 515 * 50) * 10 ^ -6 = 0.04675

Удельный выброс при проливах. г/м3 . J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК. т/год (9.2.8) . MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10

^ -6 = 0.5 * 125 * (50 + 50) * 10 ^ -6 = 0.00625

Валовый выброс. т/год (9.2.6) . MTRK = MBA + MPRA = 0.04675 + 0.00625 = 0.053

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9) . M = MR + MTRK = 0.03425 + 0.053 = 0.0873

Максимальный из разовых выброс. г/с . G = 10.31

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*. 1539*)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 75.47

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 75.47 * 0.0873 / 100 = 0.0659

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 75.47 * 10.31 / 100 = 7.78

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*. 1540*)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 18.38

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 18.38 * 0.0873 / 100 = 0.01605

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 18.38 * 10.31 / 100 = 1.895

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 2.5

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 2.5 * 0.0873 / 100 = 0.002183

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 2.5 * 10.31 / 100 = 0.258

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 2

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 2 * 0.0873 / 100 = 0.001746

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 2 * 10.31 / 100 = 0.206

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 1.45

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 1.45 * 0.0873 / 100 = 0.001266

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 1.45 * 10.31 / 100 = 0.1495

Примесь: 0627 Этилбензол (687)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 0.05

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 0.05 * 0.0873 / 100 = 0.00004365

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 0.05 * 10.31 / 100 = 0.00516

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-. м-. п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 0.15

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 0.15 * 0.0873 / 100 = 0.000131

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 0.15 * 10.31 / 100 = 0.01547

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*. 1539*) | 7.78 | 0.0659 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*. 1540*) | 1.895 | 0.01605 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468) | 0.258 | 0.002183 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.206 | 0.001746 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-. м-. п- изомеров) (203) | 0.01547 | 0.000131 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.1495 | 0.001266 |
| 0627 | Этилбензол (687) | 0.00516 | 0.00004365 |

Источник загрязнения N 0940 Горловина бака Источник выделения N 004. ТРК (дизельное топливо)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана. 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин. г/м3 (Прил. 12) . CMAX = 3.14

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период. м3 . QOZ = 180

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период. г/м3(Прил. 15) . CAMOZ = 1.6 Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период. м3 . QVL = 180 Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период. г/м3(Прил. 15) . CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы). м3/час . VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК. отпускающих выбранный вид нефтепродукта . NN = 4

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков. г/с (9.2.2) . GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 4 * 3.14 * 0.4 / 3600 = 0.001396

Выбросы при закачке в баки автомобилей. т/год (9.2.7) . MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10

^ -6 = (1.6 * 180 + 2.2 * 180) * 10 ^ -6 = 0.000684

Удельный выброс при проливах. г/м3 . J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК. т/год (9.2.8) . MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10

^ -6 = 0.5 * 50 * (180 + 180) * 10 ^ -6 = 0.009

Валовый выброс. т/год (9.2.6) . MTRK = MBA + MPRA = 0.000684 + 0.009 = 0.00968

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 99.72

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.00968 / 100 = 0.00965

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.001396 / 100 = 0.001392

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 0.28

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.00968 / 100 = 0.0000271

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.001396 / 100 = 0.00000391

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00000391 | 0.0000271 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.001392 | 0.00965 |

Склад ГСМ

Источник загрязнения N 0941. Дыхательный клапан Источник выделения N 006. Резервуар хранения бензина Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана. 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт . NP = Бензины автомобильные низкооктановые (до 90) Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17) Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре. г/м3(Прил. 12) . C = 972 Средний удельный выброс в осенне-зимний период. г/т(Прил. 12) . YY = 780

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период. т . BOZ = 216 Средний удельный выброс в веcенне-летний период. г/т(Прил. 12) . YYY = 1100 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период. т . BVL = 216

Объем паровоздушной смеси. вытесняемый из резервуара во время его закачки. м3/ч . VC = 64

Коэффициент(Прил. 12) . KNP = 1

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа. м3 . VI = 100 Количество резервуаров данного типа . NR = 3

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии . KNR = 1

Категория веществ: В - Узкие бензиновые фракции. ароматические углеводороды. керосин. топлива и др. при T превышающей 30 гр.С по сравнению с окр. воздухом

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) . KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) . KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа. т/год(Прил. 13) . GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.22 * 1 * 3 = 0.66

Коэффициент . KPSR = 0.1

Коэффициент . KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров. м3 . V = 300

Сумма Ghri*Knp*Nr . GHR = 0.66

Максимальный из разовых выброс. г/с (6.2.1) . G = C * KPMAX * VC / 3600 = 972 * 0.1 * 64 / 3600 = 1.728

Среднегодовые выбросы. т/год (6.2.2) . M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR = (780

* 216 + 1100 * 216) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.66 = 0.7

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*. 1539*)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 75.47

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 75.47 * 0.7 / 100 = 0.528

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 75.47 * 1.728 / 100 = 1.304

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*. 1540*)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 18.38

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 18.38 * 0.7 / 100 = 0.1287

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 18.38 * 1.728 / 100 = 0.3176

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 2.5

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 2.5 * 0.7 / 100 = 0.0175

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 2.5 * 1.728 / 100 = 0.0432

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 2

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 2 * 0.7 / 100 = 0.014

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 2 * 1.728 / 100 = 0.03456

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 1.45

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 1.45 * 0.7 / 100 = 0.01015

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 1.45 * 1.728 / 100 = 0.02506

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-. м-. п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 0.15

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 0.15 * 0.7 / 100 = 0.00105

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 0.15 * 1.728 / 100 = 0.00259

Примесь: 0627 Этилбензол (687)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 0.05

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 0.05 * 0.7 / 100 = 0.00035

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 0.05 * 1.728 / 100 = 0.000864

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*. 1539*) | 1.304 | 0.528 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*. 1540*) | 0.3176 | 0.1287 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (468) | 0.0432 | 0.0175 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.03456 | 0.014 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-. м-. п- изомеров) (203) | 0.00259 | 0.00105 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.02506 | 0.01015 |
| 0627 | Этилбензол (687) | 0.000864 | 0.00035 |

Источник загрязнения N 0942. Дыхательный клапан Источник выделения N 007. Резервуар хранения диз.топлива Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана. 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт . NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17) Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре. г/м3(Прил. 12) . C = 3.14 Средний удельный выброс в осенне-зимний период. г/т(Прил. 12) . YY = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период. т . BOZ = 480 Средний удельный выброс в веcенне-летний период. г/т(Прил. 12) . YYY = 2.6 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период. т . BVL = 480

Объем паровоздушной смеси. вытесняемый из резервуара во время его закачки. м3/ч . VC = 64

Коэффициент(Прил. 12) . KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа. м3 . VI = 100 Количество резервуаров данного типа . NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии . KNR = 1

Категория веществ: А. Б. В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) . KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) . KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа. т/год(Прил. 13) . GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0 + 0.22 * 0.0029 * 2 = 0.001276

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа. м3 . VI = 25

Количество резервуаров данного типа . NR = 2

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии . KNR = 1

Категория веществ: А. Б. В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8) . KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8) . KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа. т/год(Прил. 13) . GHRI = 0.22

GHR = GHR + GHRI * KNP * NR = 0.001276 + 0.22 * 0.0029 * 2 = 0.00255

Проводился дополнительный расчет по формуле 5.1.7

Коэффициент Kpsr = сумма((Kpsr(i)*V(i)*Nr(i))/(V(i)*Nr(i))) . KPSR = 0.1

Коэффициент . KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров. м3 . V = 250

Сумма Ghri*Knp*Nr . GHR = 0.00255

Максимальный из разовых выброс. г/с (6.2.1) . G = C * KPMAX * VC / 3600 = 3.14 * 0.1 * 64 / 3600 = 0.00558

Среднегодовые выбросы. т/год (6.2.2) . M = (YY * BOZ + YYY * BVL) * KPMAX * 10 ^ (-6) + GHR = (1.9

* 480 + 2.6 * 480) * 0.1 * 10 ^ (-6) + 0.00255 = 0.002766

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 99.72

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.002766 / 100 = 0.00276

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.00558 / 100 = 0.00556

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)

Концентрация ЗВ в парах. % масс(Прил. 14) . CI = 0.28

Валовый выброс. т/год (5.2.5) . _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.002766 / 100 = 0.00000774

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2.4) . _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.00558 / 100 = 0.00001562

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (528) | 0.00001562 | 0.00000774 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592) | 0.00556 | 0.00276 |

Источник загрязнения N 0943. Вентиляционная труба Источник выделения N 009. Зарядка аккумуляторов

Oперация тех.процесса: Зарядка аккумуляторных батарей

Тип электролита: Серная кислота

Номинальная емкость аккумуляторных батарей данного типа. А.ч. . QN = 135

Количество проведенных зарядов батарей соответствуюшей емкости за год . AN = 84

Максимальное количество вышеуказанных батарей. присоединяемых одновременно ко всем зарядным устройствам . N1 = 1

Цикл проведения зарядки в день. ч . M = 10

Примесь:0322 Кислота серная по молекуле H2SO4 /442/

Удельное выделение ЗВ. мг/а.ч. . G = 1

Валовый выброс. т/год (ф-ла 3.7.1) . _M_ = 0.9 * G * QN * AN / 10 ^ 9 = 0.9 * 1 * 135 * 84 / 10 ^ 9 =

0.0000102

Максимальный разовый выброс. г/с (ф-ла 3.7.3) . _G_ = 0.9 * G * QN * N1 * 10 ^ -3 / 3600 / M = 0.9 * 1 * 135 * 1 * 10 ^ -3 / 3600 / 10 = 0.000003375

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0322 | Кислота серная по молекуле H2SO4 /442/ | 0.0000034 | 0.0000102 |

Источник загрязнения N 0944 Вентиляционная труба Источник выделения N 010. Токарный участок Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана. 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: с охлаждением

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Токарно-винторезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год . _T_ = 624

Число станков данного типа. шт. . _KOLIV_ = 2

Число станков данного типа. работающих одновременно. шт. . NS1 = 1

= 1

Мощность основного двигателя станка. кВт . N = 10

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Станки вертикально-сверлильные

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год . _T_ = 624

Число станков данного типа. шт. . _KOLIV_ = 2

Число станков данного типа. работающих одновременно. шт. . NS1 = 1

Примесь: 0008 Взвешенные вещества

Удельный выброс. г/c (табл. 4) . GV = 0.0022

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0022 * 624

* 2 / 10 ^ 6 = 0.001977

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0022 * 1 = 0.00044

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год . _T_ = 624

Число станков данного типа. шт. . _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа. работающих одновременно. шт. . NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс. г/c (табл. 4) . GV = 0.0139

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0139 * 624

* 1 / 10 ^ 6 = 0.00624

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0139 * 1 = 0.00278

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Расточные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год . _T_ = 624

Число станков данного типа. шт. . _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа. работающих одновременно. шт. . NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс. г/c (табл. 4) . GV = 0.0021

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0021 * 624

* 1 / 10 ^ 6 = 0.000943

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0021 * 1 = 0.00042

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки. с диаметром шлифовального круга - 150 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год . _T_ = 624 Число станков данного типа. шт. . _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа. работающих одновременно. шт. . NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (1046*)

Удельный выброс. г/с (табл. 1) . GV = 0.006

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.006 * 624 * 1 / 10 ^ 6 = 0.002696

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.006 * 1 = 0.0012

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс. г/с (табл. 1) . GV = 0.008

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.008 * 624 * 1 / 10 ^ 6 = 0.003594

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.008 * 1 = 0.0016

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки. с диаметром шлифовального круга - 150 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования. ч/год . _T_ = 624

Число станков данного типа. шт. . _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа. работающих одновременно. шт. . NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (1046*)

Удельный выброс. г/с (табл. 1) . GV = 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.013 * 624 * 1 / 10 ^ 6 = 0.00584

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.013 * 1 = 0.0026

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс. г/с (табл. 1) . GV = 0.02

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) . KN = 0.2

Валовый выброс. т/год (1) . _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.02 * 624 * 1

/ 10 ^ 6 = 0.00899

Максимальный из разовых выброс. г/с (2) . _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.02 * 1 = 0.004

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.004 | 0.021744 |
| 2930 | Пыль абразивная (1046*) | 0.0026 | 0.008536 |

Сварочный пост Источник загрязнения N 6057- 6058 Неорганизованный Источник выделения N 011. Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана. 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов. кг/год . B = 625

Фактический максимальный расход сварочных материалов.

с учетом дискретности работы оборудования. кг/час . BMAX = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3) . GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II. III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3) . GIS = 9.77

Валовый выброс. т/год (5.1) . _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 9.77 * 625 / 10 ^ 6 = 0.00611

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2) . _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 9.77 * 1 / 3600 = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3) . GIS = 1.73

Валовый выброс. т/год (5.1) . _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 625 / 10 ^ 6 = 0.001081

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2) . _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 1 / 3600 = 0.000481

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ.

г/кг расходуемого материала (табл. 1. 3) . GIS = 0.4

Валовый выброс. т/год (5.1) . _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 625 / 10 ^ 6 = 0.00025

Максимальный из разовых выброс. г/с (5.2) . _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 1 / 3600 = 0.0001111

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II. III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.002714 | 0.00611 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.000481 | 0.001081 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) | 0.0001111 | 0.00025 |

Дизельные электростанции Источник загрязнения N 0011. Выхлопная труба

Источник выделения N 014. Диз. генератор А-01М на линии

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный Расход топлива за год Вгод. т: 4.8

Эксплуатационная мощность Рэ. кВт: 100

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

Mсек = ei х РЭ. г/с	(1) 3600

где:

ei - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-новки на режиме номинальной мощности. г/кВт-ч;

РЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки. кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности. то в качестве Рэ. принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);

1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

Значения выбросов е; для различных групп стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа | Выброс. г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | N0X | СН | С | S02 | СН2О | БП |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2Х10-5 |

Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:

Мгод = q.х Вгод. т/год	(2) 1000

где

q. - выброс i-го вредного вещества. г/кг топлива. приходящегося на один кг дизельного топ- лива. при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов. составляющих эксплуатационный цикл;

Вгод- расход топлива стационарной дизельной установкой за год. т. (берется по отчетным дан- ным об эксплуатации установки);

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т».

Значения выбросов qi для различных групп стационарных дизельных установок до капитального ремонта

| Группа | Выброс. г/кг топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | N0X | СН | С | S02 | СН2О | БП |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2.0 | 5.0 | 0.5 | 5.5х10-5 |

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений. т.е.

0.8 – для NO2и 0.13 – для NO

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид /5/ | 0.2133 | 0.1536 |
| 0304 | Азота оксид /4/ | 0.0346667 | 0.02496 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0138889 | 0.0096 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.033 | 0.024 |
| 0337 | Углерод оксид /504/ | 0.1722 | 0.1248 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) | 0.0000003 | 0.00000026 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0033 | 0.0024 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С) /503/ | 0.0805556 | 0.0576 |

Источник загрязнения N 2384, Выхлопная труба

Источник выделения N 001, Компрессороценка

Список литературы:

Приложение №1 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 20147 года №221-Ө

Расчет объемов сгорания природного газа и количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу через выхлопные трубы газоперекачивающих агрегатов

| Расход топливного газа, м³/ч | В | 347,7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход газа на факеле, кг/ч | В | 277,12 |  |
| Время работы, ч/год | Т | 8760 |  |
| Время работы, сек | Т | 3600 |  |
| Стехиометрический коэффициент | К | 10 |  |
| Коэффициент разбавления воздуха | Di | 3 |  |
| Объем выхлопных газов определяют по формуле: Vi = di * K * B | Vi (м3/час) |  | 10431 |
|  | Vi (м3/сек) |  | 2,8975 |

Количество вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации ГПА, зависит от их типа и технического состояния

При отсутствии данных анализа состава выхлопных газов значения удельных выбросов вредных веществ берется по их

максимальным величинам, равным для окиси углерода - 250 мг, для окислов азота - 320 мг на м3 продукта сгорания.

Удельный выброс NO, г/м3	m	320

Удельный выброс СO, г/м3	m	250

Количество вредных веществ в выхлопных газах ГПА определют по формуле:

М = m * V

| Выбросы групп суммации азотов, г/сек | М | 0,9272 |
| --- | --- | --- |
| Выбросы групп суммации азотов, т/год | М | 29,2401792 |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/сек | М | 0,74176 |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год | М | 23,39214336 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/сек | М | 0,120536 |
| Выброс азота оксида (0304), т/год | М | 3,801223296 |

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)(584)

| Выбросы окиси углерода, г/сек | М | 0,724375 |
| --- | --- | --- |
| Выбросы окиси углерода, т/год |  |  |
|  | М | 22,84389 |

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Концентрация соединений серы в газе, поступающем на

| сжигание, % вес Количество вредных веществ (кг/час) определют по формуле: | С | 0,0007 |
| --- | --- | --- |
|  | NSO2 | 0,003646899 |
| Выбросы окислов серы, г/сек | M | 0,001013028 |
| Выбросы окислов серы, т/год | M | 0,031946837 |
| Итого: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7418 | 23,3921 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,12054 | 3,80122 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,001013 | 0,03195 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,7244 | 22,8439 |

Источник загрязнения N 2389,Выхлопная труба Источник выделения N 001, Компрессор

Список литературы:

Приложение №1 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсовРеспублики Казахстан от 12 июня 20147 года №221-Ө

Расчет объемов сгорания природного газа и количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу через выхлопные трубы газоперекачивающих агрегатов

| Расход топливного газа, м³/ч | В | 347,7 |
| --- | --- | --- |
| Расход газа на факеле, кг/ч | В | 277,12 |
| Время работы, ч/год | Т | 8760 |
| Время работы, сек | Т | 3600 |
| Стехиометрический коэффициент | К | 10 |
| Коэффициент разбавления воздуха | di | 3 |
| Объем выхлопных газов определяют по формуле: |  |  |

Vi = di * K * B		Vi (м3/час)		10431 Vi (м3/сек)	2,8975

Количество вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации ГПА, зависит от их типа и технического состояния

При отсутствии данных анализа состава выхлопных газов значения удельных выбросоввредных веществ берется по их

максимальным величинам, равным для окиси углерода - 250 мг, для окислов азота

- 320мг на м3 продукта сгорания.

Удельный выброс NO, г/м3	m	320

Удельный выброс СO, г/м3	m	250

Количество вредных веществ в выхлопных газах ГПА определяют по формуле:

М = m * V

| Выбросы групп суммации азотов, г/сек | М | 0,9272 |
| --- | --- | --- |
| Выбросы групп суммации азотов, т/год | М | 29,2402 |
| Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |
| Выброс азота диоксида (0301), г/сек | М | 0,74176 |
| Выброс азота диоксида (0301), т/год | М | 23,3921 |
| Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |
| Выброс азота оксида (0304), г/сек | М | 0,12054 |
| Выброс азота оксида (0304), т/год | М | 3,80122 |
| Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |
| Выбросы окиси углерода, г/сек | М | 0,72438 |
| Выбросы окиси углерода, т/год | М | 22,8439 |

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Концентрация соединений серы в газе, поступающем на сжигание,

| % вес Количество вредных веществ (кг/час) определют по формуле: | С | 0,0007 |
| --- | --- | --- |
|  | NSO2 | 0,00365 |
| Выбросы окислов серы, г/сек | M | 0,00101 |
| Выбросы окислов серы, т/год | M | 0,03195 |
| Итого: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,7418 | 23,3921 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,12054 | 3,80122 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,001013 | 0,03195 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,7244 | 22,8439 |

Источник загрязнения N 7119-7120, Неорганизованный

Источник выделения N 001-002, Главный масляный насос компрессора Р-0801 А/В

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов.Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости стемпературой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2 Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 2 / 3.6 = 0.01667 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 2 · 1.5) / 1000 = 0.00009

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00009 / 100 = 0.00009 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.01667 / 100 =0.01667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0166700 | 0.0000900 |

Источник загрязнения N 7121-7122,Неорганизованный

Источник выделения N 001-002, Масляный насос предварительной смазкикомпрессора Р-0802А/В

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачкиНефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости стемпературой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2 Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 2 / 3.6 = 0.01667 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 2 · 1.5) / 1000 = 0.00009

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00009 / 100 = 0.00009 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.01667 / 100 =0.01667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0166700 | 0.0000900 |

Источник загрязнения N 7123-7124,Неорганизованный

Источник выделения N 001-002, Главный масляный насос двигателя-привода Р-0803А/В

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачкиНефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2 Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 2 / 3.6 = 0.01667 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 2 · 1) / 1000 = 0.00006

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00006 / 100 = 0.00006 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.01667 / 100 =0.01667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.01667 | 0.00006 |

Источник загрязнения N 7125-7126,Неорганизованный

Источник выделения N 001-002, Масляный насос предварительной смазки Р-0804А/В

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2 Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 2 / 3.6 = 0.01667 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 2 · 1) / 1000 = 0.00006

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00006 / 100 = 0.00006 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.01667 / 100 =0.01667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.01667 | 0.00006 |

Источник загрязнения N 7127-7128,Неорганизованный

Источник выделения N 001-002, Масляный насос внешней циркуляции двигателя Р-0805 А/В

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости стемпературой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 2

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 2 Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1.5

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 2 / 3.6 = 0.01667 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 2 · 1.5) / 1000 = 0.00009

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00009 / 100 = 0.00009 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.01667 / 100 =0.01667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.01667 | 0.00009 |

Источник загрязнения N 7129,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Запорно-регулирующая арматура и фланевые соединения

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)Наименование технологического потока: Газ после УКПГ

| Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1) Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли | Q | 0,020988 |
| --- | --- | --- |
| единицы(Прил.Б1) | X | 0,293 |
| Общее количество данного оборудования, шт. | N | 25 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год | T | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N | G | 0,1537371 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 | G | 0,04270475 |
| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 0,0001 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,0000000427 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 0,0000013467 |
| Примесь: 0402 Бутан (99) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 0,006 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,0000025623 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 0,0000808042 |
| Примесь: 0410 Метан (727*) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 97,1789 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,041500006 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 1,308744199 |
| Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 0,014 |

| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 |  |  | G |  | 0,0000059787 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 Примесь: 1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/(Одорант СПМ-ТУ 51-81-88) (526) |  |  | M |  | 0,000188543 |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C |  | 0,0006 |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G |  | 0,0000002562 |  |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M |  | 0,0000080804 |  |

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)Наименование технологического потока: Газ после УКПГ

| Расчетная величина утечки, кг/с(Прил.Б1) Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли | Q | 0,00072 |
| --- | --- | --- |
| единицы(Прил.Б1) | X | 0,03 |
| Общее количество данного оборудования, шт. | N | 50 |
| Среднее время работы данного оборудования, час/год | T | 8760 |
| Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N | G | 0,00108 |
| Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 | G | 0,0003 |

| Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 0,0001 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,0000000003 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 0,0000000095 |
| Примесь: 0402 Бутан (99) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 0,006 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,0000000180 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 0,0000005676 |
| Примесь: 0410 Метан (727*) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 97,1789 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,000291537 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 0,009193901 |
| Примесь: 0412 Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % | C | 0,014 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 | G | 0,0000000420 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 | M | 0,00000132451 |

| Примесь: 1716 Смесь природных меркаптанов /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| этилмеркаптан/(Одорант СПМ-ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация компонента в потоке, % |  |  |  | C |  | 0,0006 |
| Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 |  |  |  | G |  | 0,0000000018 |
| Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 |  |  |  | M |  | 0,0000000568 |
| Итоговая таблица: |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| 0333 |  | Сероводород | 0,0000000430 | 0,0000013562 |  |
| 0402 |  | Бутан | 0,0000025803 | 0,0000813719 |  |
| 0410 |  | Метан | 0,0417915430 | 1,31793809998 |  |
| 0412 |  | Изобутан(2-Метилпропан) | 0,0000060207 | 0,00018986769 |  |
| 1716 |  | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ | 0,0000002580 | 0,00000813719 |  |

| Источник загрязнения N 7130,Неорганизованный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0801 A/B |  |  |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |

| V- объем аппарата (куб.м); | V | 0,32 |
| --- | --- | --- |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,001062 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,009303 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000295 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,001674526 |
| Количество, г/с | G | 0,0000530989 |
| ИТОГО: |  |  |

| Ко д | Примес ь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000531 | 0,0000000016745 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000031859 | 0,0000001004716 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000516009083 | 0,0016272862447 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000074338 | 0,0000002344337 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/(0,0006 %) | 0,0000000003186 | 0,0000000100472 |

| Источник загрязнения N 7131,Неорганизованный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0801 A/B |  |  |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 0,32 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,001062 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,009303 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000295 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,001674526 |

Количество, г/с	G	0,0000530989

ИТОГО:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000531 | 0,0000000016745 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000031859 | 0,0000001004716 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000516009083 | 0,0016272862447 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000074338 | 0,0000002344337 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000003186 | 0,0000000100472 |

Источник загрязнения N 7132,Неорганизованный Источник выделения N 001,Дренажная емкость V0802 A/BСписок литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных ватмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г

| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| --- | --- | --- |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 1,7 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,004040 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,035388 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,001122 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,006369878 |
| Количество, г/с | G | 0,0002019875 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000002020 | 0,0000000063699 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000121193 | 0,0000003821927 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0001962892433 | 0,0061901775781 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000282783 | 0,0000008917829 |

| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000012119 | 0,0000000382193 |
| --- | --- | --- | --- |

| Источник загрязнения N 7133,Неорганизованный Источник выделения N 001,Дренажная емкость V0802 A/B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 1,7 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,004040 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,035388 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,001122 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,006369878 |
| Количество, г/с | G | 0,0002019875 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000002020 | 0,0000000063699 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000121193 | 0,0000003821927 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0001962892433 | 0,0061901775781 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000282783 | 0,0000008917829 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000012119 | 0,0000000382193 |

Источник загрязнения N 7134,Неорганизованный

Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0802 A/B

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |
| --- | --- |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); V | 0,32 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |
| Т | 8760 |
| П | 0,001062 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 M | 0,009303 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 G | 0,000295 |
| Содержание газов - 18 % Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |
| Количество, т/год M 0,001674526 |  |
| Количество, г/с G 0,0000530989 |  |
| ИТОГО: |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000531 | 0,0000000016745 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000031859 | 0,0000001004716 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000516009083 | 0,0016272862447 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000074338 | 0,0000002344337 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000003186 | 0,0000000100472 |

| Источник загрязнения N 7135,Неорганизованный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0802 A/B |  |  |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных ватмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 0,32 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,001062 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,009303 |

| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000295 |
| --- | --- | --- |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,001674526 |
| Количество, г/с | G | 0,0000530989 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000531 | 0,0000000016745 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000031859 | 0,0000001004716 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000516009083 | 0,0016272862447 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000074338 | 0,0000002344337 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/(0,0006 %) | 0,0000000003186 | 0,0000000100472 |

| Источник загрязнения N 7136,Неорганизованный Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0803 A/B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 0,1758 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,000658 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,005761 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000183 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,001037020 |
| Количество, г/с | G | 0,0000328837 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000329 | 0,0000000010370 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000019730 | 0,0000000622212 |

| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000319560035 | 0,0010077645272 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000046037 | 0,0000001451828 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000001973 | 0,0000000062221 |

| Источник загрязнения N 7137,Неорганизованный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0803 A/B |  |  |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 0,1758 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,000658 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,005761 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000183 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,001037020 |
| Количество, г/с | G | 0,0000328837 |

| ИТОГО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000329 | 0,0000000010370 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000019730 | 0,0000000622212 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000319560035 | 0,0010077645272 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000046037 | 0,0000001451828 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000001973 | 0,0000000062221 |

Источник загрязнения N 7138,Неорганизованный Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0804 A/B Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазето расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле:

| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| --- | --- | --- |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 0,32 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,001062 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,009303 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000295 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,001674526 |
| Количество, г/с | G | 0,0000530989 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000531 | 0,0000000016745 |
| 402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000031859 | 0,0000001004716 |
| 410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000516009083 | 0,0016272862447 |
| 412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000074338 | 0,0000002344337 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000003186 | 0,0000000100472 |

| Источник загрязнения N 7139,Неорганизованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001,Дренажная емкость VS0804 A/B |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); |  | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); |  | V | 0,32 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) |  | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |  |
|  |  | Т | 8760 |
|  |  | П | 0,001062 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,009303 |  |

| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,000295 |
| --- | --- | --- |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % Количество, т/год | M | 0,001674526 |
| Количество, г/с | G | 0,0000530989 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000000531 | 0,0000000016745 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000031859 | 0,0000001004716 |
| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0000516009083 | 0,0016272862447 |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000000074338 | 0,0000002344337 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000003186 | 0,0000000100472 |

| Источник загрязнения N 7140,Неорганизованный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник выделения N 001,Дренажная емкость V0805 |  |  |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. |  |  |
| Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе |  |  |
| то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 10,2 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,016939 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,148381 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,004705 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,026708662 |
| Количество, г/с | G | 0,0008469261 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000008469 | 0,0000000267087 |
| 0402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000508156 | 0,0000016025197 |

| 0410 | Метан (97,1789 %) | 0,0008230334782 | 0,0259551837697 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000001185697 | 0,0000037392127 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000050816 | 0,0000001602520 |

| Источник загрязнения N 7141,Неорганизованный Источник выделения N 001,Дренажная емкость РV0806А/В |  |  |
| --- | --- | --- |
| Список литературы: |  |  |
| "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу |  |  |
| различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. Если в аппарате большая часть вещества находится в жидкой фазе то расчет количества выбросов в атмосферу ведется по формуле: |  |  |
| П = 0,004 *(РV/1011)0,8 / Кg |  |  |
| где: P - давление в аппарате (гПа); | P | 686 |
| V- объем аппарата (куб.м); | V | 10,2 |
| Кg – коэффициент, зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта) | Кg | 1,11 |
| и средней температуры в аппарате (табл. 5.3.). |  |  |
|  | Т | 8760 |
|  | П | 0,016939 |
| Количество, т/год, _M_ = (П * _T_) / 1000 | M | 0,148381 |
| Количество, г/с , _G_ = (П * 1000) / 3600 | G | 0,004705 |
| Содержание газов - 18 % |  |  |
| Содержание воды - 70 %, песка - 12 % |  |  |
| Количество, т/год | M | 0,026708662 |
| Количество, г/с | G | 0,0008469261 |
| ИТОГО: |  |  |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 333 | Сероводород (0,0001 %) | 0,0000000008469 | 0,0000000267087 |
| 402 | Бутан (0,006 %) | 0,0000000508156 | 0,0000016025197 |
| 410 | Метан (97,1789 %) | 0,0008230334782 | 0,0259551837697 |
| 412 | Изобутан(2-Метилпропан) (0,014 %) | 0,0000001185697 | 0,0000037392127 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (0,0006 %) | 0,0000000050816 | 0,0000001602520 |

Склад масел

Источник загрязнения N 7115,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Слив масла

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Масла

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости стемпературой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1 Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1750

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 1 / 3.6 = 0.00833 Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 1 · 1750) / 1000 = 0.0525

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0525 / 100 = 0.0525

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00833 / 100 =0.00833

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.00833 | 0.0525 |

Источник загрязнения N 7116,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Выпрямитель переменного тока

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ОТ АККУМУЛЯТОРНОГО УЧАСТКА

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий.п.

4.6 Аккумуляторные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Зарядка аккумуляторных батарейТип электролита: Серная кислота

Номинальная емкость батареи данного типа, А*ч., Q1 = 180 Количество проведенных зарядов за год, A1 = 35

Максимальное количество батарей, присоединяемых одновременно к зарядномуустройству, N1 = 1

Цикл проведения зарядки в день, ч, T = 10 Примесь: 0322 Серная кислота (517)

Удельное выделение серной кислоты, мг/а.ч, Q = 1

Валовый выброс, т/год (4.19), _M_ = 0.9 · Q · Q1 · A1 / 109 = 0.9 · 1 · 180 · 35 / 109 =

0.00000567

Валовый выброс за день, т/день (4.20), MSYT = 0.9 · Q · (Q1 · N1) · 10-9 = 0.9 · 1 · (180 · 1) ·10-9 = 0.000000162

Максимальный разовый выброс, г/с (4.21), _G_ = MSYT · 106 / (3600 · T) = 0.000000162 ·106 / (3600 · 10) = 0.0000045

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0.0000045 | 0.00000567 |

Источник загрязнения N 7146-7210,Неорганизованный

Источник выделения N 001-065, Бочки с маслом Shell Mysella S3N40

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324 Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 5.7225 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 5.7225 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC

= 18

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 0.2

Количество резервуаров данного типа, NR = 65

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22 GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 65 = 0.00386

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 13 Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00386

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 18

/ 3600 = 0.000162

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR

= (0.2 · 5.7225 + 0.2 · 5.7225) · 0.1 · 10-6 + 0.00386 = 0.00386

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00386 / 100 = 0.00386 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000162 / 100 =0.000162

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000162 | 0.00386 |

Источник загрязнения N 7211-7227, Неорганизованный

Источник выделения N 001-017, Бочки с маслом Shell Morlina S2B150

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.324 Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.2

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.506 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.2 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.506 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC

= 18

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 0.2

Количество резервуаров данного типа, NR = 17

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM

= 0.1Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.22 GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.22 · 0.00027 · 17 = 0.00101

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 3.4 Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.00101

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.324 · 0.1 · 18

/ 3600 = 0.000162

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR

= (0.2 · 1.506 + 0.2 · 1.506) · 0.1 · 10-6 + 0.00101 = 0.00101

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое идр.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00101 / 100 = 0.00101 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.000162 / 100 =0.000162

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.000162 | 0.00101 |

Ремонтная мастерская

Источник загрязнения N 2385,Вентиляционная труба

Источник выделения N 001-005, Станок токарно-винторезный, сверлильно- фрезерный, точильно-шлифовальный, настольный вертикально-сверлильный итрансформатор сварочный

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферупри механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталейВид станков: Токарно-винторезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 700

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0056

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.9 · 0.0056

· 700 · 1 / 106 = 0.0127

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.0056 · 1 = 0.00504

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид станков: Сверлильно-фрезерный

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 700

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0083

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.9 · 0.0083

· 700 · 1 / 106 = 0.01882

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.0083 · 1 = 0.00747

Технология обработки: Абразивная заточка режущих инструментов Местный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Станок кругло(точильно)-шлифовальный

Технологическая операция: Черновая заточка сверл, резцов и др. инструмента абразивнымкругом

Диаметр абразивного круга - 400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 700

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/c (табл.3), GV = 0.0292

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.9 · 0.0292

· 700 · 1 / 106 = 0.0662

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.0292 · 1 = 0.0263

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) Удельный выброс, г/c (табл.3), GV = 0.075

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.9 · 0.075

· 700 · 1 / 106 = 0.17

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.075 · 1 = 0.0675

Технология обработки: Механическая обработка металловМестный отсос пыли проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Настольный вертикально-сверлильный станок

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 700

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.9 · 0.007

· 700 · 1 / 106 = 0.01588

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.007 · 1 = 0.0063

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в

атмосферупри сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродамиЭлектрод (сварочный материал): УОНИ-13/45 Расход сварочных материалов, кг/год, B = 200

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31 в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в

пересчетена железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 200 / 106 = 0.00214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.3 / 3600

= 0.00089

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 200 / 106 = 0.000184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.3 / 3600 =0.0000767

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 200 / 106 = 0.00028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.3 / 3600 =0.0001167

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 200 / 106 = 0.00066

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.3 / 3600 =0.000275

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 200 / 106 = 0.00015

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.3 / 3600 =0.0000625

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 200 / 106 = 0.00024 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 ·0.3 / 3600 = 0.0001

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 200 / 106 = 0.000039 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 ·0.3 / 3600 = 0.00001625

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 200 / 106 = 0.00266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.3 / 3600 =0.001108

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0008900 | 0.0021400 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0000767 | 0.0001840 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001000 | 0.0002400 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001625 | 0.0000390 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0011080 | 0.0026600 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0000625 | 0.0001500 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0002750 | 0.0006600 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0863100 | 0.2301000 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001167 | 0.0002800 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0263000 | 0.0662000 |

Пожарное депо

Источник загрязнения N 7117,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Настольно-сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных

деталейВид станков: Настольно-сверлильный станок

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 350

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011

· 350 · 1 / 106 = 0.000277

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0002200 | 0.0002770 |

Источник загрязнения N 7142,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Точильно-шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферупри механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Абразивная заточка режущих инструментов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Станок кругло(точильно)-шлифовальный

Технологическая операция: Черновая заточка сверл, резцов и др. инструмента абразивнымкругом

Диаметр абразивного круга - 400 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 350

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/c (табл.3), GV = 0.0292

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0292

· 350 · 1 / 106 = 0.00736

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0292 · 1 = 0.00584

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) Удельный выброс, г/c (табл.3), GV = 0.075

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.075

· 350 · 1 / 106 = 0.0189

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.075 · 1 = 0.015

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |

| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0150000 | 0.0189000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0058400 | 0.0073600 |

Источник загрязнения N 7143,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Настольно-сверлильный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферупри механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталейВид станков: Настольно-сверлильный станок

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 350

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116) Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011

· 350 · 1 / 106 = 0.000277

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0002200 | 0.0002770 |

Пост технического обслуживания с мастерской

Источник загрязнения N 7118,Неорганизованный Источник выделения N 001, Пост ТО и ТР

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий(раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РеспубликиКазахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстанот 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ЗВ ОТ УЧАСТКОВ ТО И ТР

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 2

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 50 Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из

зоныТО и ТР в течение часа, NTK = 2 Время прогрева, мин, TPR = 1.5

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR

= 0.35Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 1.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (1.8

· 2 + 0.5 · 0.35 · 1.5) · 2 / 3600 = 0.002146

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 1.8 · 2 + 0.35 ·1.5) · 50 · 10-6 = 0.000386

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.14 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.4

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.4

· 2 + 0.5 · 0.14 · 1.5) · 2 / 3600 = 0.000503

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.4 · 2 + 0.14 ·1.5) · 50 · 10-6 = 0.0000905

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.13 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 1.9

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 · (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 =

0.8 · (1.9 · 2 + 0.5 · 0.13 · 1.5) · 2 / 3600 = 0.001732

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = 0.8 · (2 · 1.9 · 2

+ 0.13 · 1.5) · 50 · 10-6 = 0.000312

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 · (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600

= 0.13 · (1.9 · 2 + 0.5 · 0.13 · 1.5) · 2 / 3600 = 0.0002815

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = 0.13 · (2

· 1.9 ·2 + 0.13 · 1.5) · 50 · 10-6 = 0.0000507

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.005 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.1

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.1

· 2 + 0.5 · 0.005 · 1.5) · 2 / 3600 = 0.0001132

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.1 · 2 + 0.005 ·1.5) · 50 · 10-6 = 0.00002038

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.10, MPR = 0.048 Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.11, ML = 0.25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.25 · 2 + 0.5 · 0.048 · 1.5) · 2 / 3600 = 0.000298

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.25 · 2 + 0.048 ·1.5) · 50 · 10-6 = 0.0000536

ИТОГО выбросы от зоны ТО и ТР:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0017320 | 0.0003120 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002815 | 0.0000507 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001132 | 0.00002038 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0002980 | 0.0000536 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0021460 | 0.0003860 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0005030 | 0.0000905 |

Котельная АБК и КПП

Источник загрязнения N 2386,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ1035

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными

производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива,

тыс.м3/год, BT = 56.2632Расход топлива, л/с, BG = 3.3

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN

= 116Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 70

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08

· (70 /116)0.25 = 0.0705

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·56.2632 · 35.11 · 0.0705 · (1-0) = 0.1393

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001

· 3.3 ·35.11 · 0.0705 · (1-0) = 0.00817

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1393 = 0.1114

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00817 = 0.00654

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1393 = 0.0181

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00817 = 0.001062

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 56.2632 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 56.2632 = 0.0001058

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 3.3 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 3.3 = 0.0000062

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·56.2632 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.494

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001

· 3.3 ·8.78 · (1-0 / 100) = 0.029

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00654 | 0.1114 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001062 | 0.0181 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000062 | 0.0001058 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.029 | 0.494 |

Источник загрязнения N 2392,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ1035 (резервный)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива,

тыс.м3/год, BT = 56.2632Расход топлива, л/с, BG = 3.3

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN

= 116Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 70

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08

· (70 /116)0.25 = 0.0705

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·56.2632 · 35.11 · 0.0705 · (1-0) = 0.1393

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001

· 3.3 ·35.11 · 0.0705 · (1-0) = 0.00817

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1393 = 0.1114

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00817 = 0.00654

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1393 = 0.0181

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00817 = 0.001062

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 56.2632 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 56.2632 = 0.0001058

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 3.3 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 3.3 = 0.0000062

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·56.2632 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.494

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001

· 3.3 ·8.78 · (1-0 / 100) = 0.029

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00654 | 0.1114 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001062 | 0.0181 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000062 | 0.0001058 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.029 | 0.494 |

Котельная РММ и склада масел в таре

Источник загрязнения N 2387,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ1535

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 84.6312 Расход топлива, л/с, BG = 4.97

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN

= 174Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 ·(116 / 174)0.25 = 0.0745

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·84.6312 · 35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.2214

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 ·

4.97 ·35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.013

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2214 = 0.177

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.013 = 0.0104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2214 = 0.0288

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.013 = 0.00169

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 84.6312 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 84.6312 = 0.000159

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 4.97 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 4.97 = 0.00000934

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·84.6312 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.743

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.97

· 8.78 · (1-0 / 100) = 0.0436

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0104 | 0.177 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00169 | 0.0288 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00000934 | 0.000159 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0436 | 0.743 |

Источник загрязнения N 2388, Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ1535 (резервный)

Список литературы:

"Сборник	методик	по	расчету	выбросов	вредных	в	атмосферу	различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2.	Расчет	выбросов	вредных	веществ	при	сжигании	топлива	в	котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 84.6312 Расход топлива, л/с, BG = 4.97

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN

= 174Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 ·(116 / 174)0.25 = 0.0745

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·84.6312 · 35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.2214

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 ·

4.97 ·35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.013

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2214 = 0.177

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.013 = 0.0104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2214 = 0.0288

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.013 = 0.00169

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 84.6312 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 84.6312 = 0.000159

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 4.97 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 4.97 = 0.00000934

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·84.6312 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.743

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.97

· 8.78 · (1-0 / 100) = 0.0436

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0104 | 0.177 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00169 | 0.0288 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00000934 | 0.000159 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0436 | 0.743 |

Котельная пожарного депо

Источник загрязнения N 2390, ,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ1535

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ

(природный) Расход топлива,

тыс.м3/год, BT = 84.6312Расход топлива, л/с, BG = 4.97

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 174 Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 ·(116 / 174)0.25 = 0.0745

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·84.6312 · 35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.2214

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 ·

4.97 ·35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.013

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2214 = 0.177

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.013 = 0.0104 Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2214 = 0.0288

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.013 = 0.00169

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 84.6312 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 84.6312 = 0.000159

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 4.97 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 4.97 = 0.00000934

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·84.6312 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.743

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.97

· 8.78 · (1-0 / 100) = 0.0436

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0104 | 0.177 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00169 | 0.0288 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00000934 | 0.000159 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0436 | 0.743 |

Источник загрязнения N 2391,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ1535 (резервный)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива,

тыс.м3/год, BT = 84.6312Расход топлива, л/с, BG = 4.97

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN

= 174Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0825 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0825 ·(116 / 174)0.25 = 0.0745

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·84.6312 · 35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.2214

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 ·

4.97 ·35.11 · 0.0745 · (1-0) = 0.013

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2214 = 0.177

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.013 = 0.0104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2214 = 0.0288

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.013 = 0.00169

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 84.6312 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 84.6312 = 0.000159

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 4.97 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 4.97 = 0.00000934

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·84.6312 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.743

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 4.97

· 8.78 · (1-0 / 100) = 0.0436

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0104 | 0.177 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00169 | 0.0288 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00000934 | 0.000159 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0436 | 0.743 |

Блочная комплектная подстанция

Источник загрязнения N 0015,Выхлопная труба Источник выделения N 001,Дизельный генератор АД-720Список литературы:

- "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарныхдизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ):

отечественный Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 327.6 Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 720

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 162.5Температура отработавших газов Tог , K, 499

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

- Оценка расхода и температуры отработавших газов Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 162.5 * 720 = 1.02024	(А.3)

Удельный вес отработавших газов	ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 499 / 273) = 0.463251295 (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог /	ог = 1.02024 / 0.463251295 = 2.202346783 (А.4)

- Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600	(1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000	(2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений,т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Mi = eмi * Pэ / 3600 = 6.2 * 720 / 3600 = 1.24

Wi = qмi * Bгод = 26 * 327.6 / 1000 = 8.5176

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (9.6 * 720 / 3600) * 0.8 = 1.536

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (40 * 327.6 / 1000) * 0.8 = 10.4832

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (впересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 2.9 * 720 / 3600 = 0.58

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 12 * 327.6 / 1000 = 3.9312

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.5 * 720 / 3600 = 0.1

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 2 * 327.6 / 1000 = 0.6552

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.2 * 720 / 3600 = 0.24

Wi = qмi * Bгод / 1000 = 5 * 327.6 / 1000 = 1.638

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609) Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.12 * 720 / 3600 = 0.024

Wi = qмi * Bгод = 0.5 * 327.6 / 1000 = 0.1638

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000012 * 720 / 3600 = 0.0000024

Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 327.6 / 1000 = 0.000018018

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (9.6 * 720 / 3600) * 0.13 = 0.2496

Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (40 * 327.6 / 1000) * 0.13 = 1.70352

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/секc очисткой | т/годc очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.536 | 10.4832 | 0 | 1.536 | 10.4832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.2496 | 1.70352 | 0 | 0.2496 | 1.70352 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)(583) | 0.1 | 0.6552 | 0 | 0.1 | 0.6552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.24 | 1.638 | 0 | 0.24 | 1.638 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.24 | 8.5176 | 0 | 1.24 | 8.5176 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 0.0000024 | 0.000018 | 0 | 0.0000024 | 0.000018 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.024 | 0.1638 | 0 | 0.024 | 0.1638 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.58 | 3.9312 | 0 | 0.58 | 3.9312 |

Источник загрязнения N6031,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Резервуар 10 м3 Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов.Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17) Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.14 Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 1.9

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 163.8 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 2.6 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 163.8 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC

= 18

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1 Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Заглубленный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.066 GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.066 · 0.0029 · 1 = 0.0001914

Коэффициент , KPSR = 0.1 Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10 Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0001914

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.14 · 0.1

· 18 /3600 = 0.00157

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR

= (1.9 · 163.8 + 2.6 · 163.8) · 0.1 · 10-6 + 0.0001914 = 0.000265

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (впересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000265 / 100 = 0.000264 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00157 / 100 =0.001566

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000265 / 100 = 0.000000742 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 =

0.28 · 0.00157 / 100 =0.0000044

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000044 | 0.000000742 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0015660 | 0.0002640 |

Источник загрязнения N6032,Неорганизованный

Источник выделения N 001, Лакокрасочные работы

Список

литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении

лакокрасочных материалов (по величинам удельныхвыбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.5

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 =0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50 Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 =0.1125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.5

· 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.03125 | 0.1125 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.03125 | 0.1125 |

Котельная компрессорного цеха

Источник загрязнения N 0013,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ-750

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными

производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 403.2984 Расход топлива, л/с, BG = 23.69

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 750 Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 750

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0894 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0894 ·(750

/ 750)0.25 = 0.0894

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·403.2984 · 35.11 · 0.0894 · (1-0) = 1.266

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 23.69

· 35.11 · 0.0894 · (1-0) = 0.0744

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.266 = 1.013

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0744 = 0.0595

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.266 = 0.1646

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0744 = 0.00967

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·BT = 0.02 · 403.2984 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 403.2984 = 0.000758

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 23.69 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 23.69 = 0.0000445

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·403.2984 · 8.78 · (1-0 / 100) = 3.54

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·23.69 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.208

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0595 | 1.013 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00967 | 0.1646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000445 | 0.000758 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.208 | 3.54 |

Источник загрязнения N 0014,Дымовая труба

Источник выделения N 001, Котел марки "Cronos" ВВ-750 (резервный)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный) Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 403.2984Расход топлива, л/с, BG = 23.69

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 8386.47 Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 8386.47 · 0.004187 = 35.11

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0 Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 750 Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 750

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0894 Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0894 ·(750 / 750)0.25 = 0.0894

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) =

0.001 ·403.2984 · 35.11 · 0.0894 · (1-0) = 1.266

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 23.69

· 35.11 · 0.0894 · (1-0) = 0.0744

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.266 = 1.013

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0744 = 0.0595

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.266 = 0.1646

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0744 = 0.00967

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0 Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0.0001

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 ·

H2S ·BT = 0.02 · 403.2984 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 403.2984 = 0.000758

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG

= 0.02 · 23.69 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.0001 · 23.69 = 0.0000445

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)

(584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5 Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5

· 0.5 ·35.11 = 8.78

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·403.2984 · 8.78 · (1-0 / 100) = 3.54

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) =

0.001 ·23.69 · 8.78 · (1-0 / 100) = 0.208

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0595 | 1.013 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00967 | 0.1646 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0000445 | 0.000758 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.208 | 3.54 |

Замена дефектного крана №879-2.1 (Ду300, Ру80, ПГП-С-П-У) на МГ «Бухара-Урал»

| Источник загрязнения №0060, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6009, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6009 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 79

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0395

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 79 / 106 · (1-0) = 0.000948

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.0395 / 3600 · (1-0) = 0.0001317

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 79 / 106 · (1-0) = 0.000154

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.0395 / 3600 · (1-0) = 0.0000214

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 86

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.043

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 86 / 106 · (1-0) = 0.001514

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.043 / 3600 · (1-0) = 0.0002102

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 86 / 106 · (1-0) = 0.000246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.043 / 3600 · (1-0) = 0.00003416

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 18

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.009

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 18 / 106 · (1-0) = 0.00025

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.00003475

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 18 / 106 · (1-0) = 0.00001962

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.000002725

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 18 / 106 · (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.0000025

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 18 / 106 · (1-0) = 0.000018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.0000025

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 18 / 106 · (1-0) = 0.00001674

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.000002325

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 18 / 106 · (1-0) = 0.0000389

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.0000054

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 18 / 106 · (1-0) = 0.00000632

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.000000878

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 18 / 106 · (1-0) = 0.0002394

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.00003325

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 30

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.015

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 30 / 106 · (1-0) = 0.0001347

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.0000187

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 30 / 106 · (1-0) = 0.0000423

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.00000588

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 30 / 106 · (1-0) = 0.000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.000003333

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 30 / 106 · (1-0) = 0.000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.000003333

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 30 / 106 · (1-0) = 0.0000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.000004875

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00003475 | 0.0003847 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00000588 | 0.00006192 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002102 | 0.0025009 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00003416 | 0.00040632 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00003325 | 0.0002394 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000004875 | 0.00005184 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000003333 | 0.000042 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000003333 | 0.000042 |

Источник загрязнения: 6010, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6010 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00020833333

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00020833333

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00020833333 | 0.0015 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00020833333 | 0.0015 |

Источник загрязнения: 6043, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6043 01, Шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.017 · 2000 · 1 / 106 = 0.0245

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.026 · 2000 · 1 / 106 = 0.03744

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052 | 0.03744 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034 | 0.0245 |

Капитальный ремонт ГПА ГТ-700-5 ст.№7 КЦ «Б» КС-10 Аральского ЛПУ

Источник загрязнения: 6058, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6058 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 20

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.01

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 35 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 35 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.0000972

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.48 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000296

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.48 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000411

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.16 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.16 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.0000004444

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000972 | 0.0007 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00000411 | 0.0000296 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000004444 | 0.0000032 |

Пневмоиспытание коллектора Ду820 мм и Ду 720 мм между ДКС и СП-7  ПХГ "Бозой"

| Источник загрязнения №0061, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6059, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6059 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.025

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.0000965

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000757

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000694

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000694

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000646

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.000015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00001755

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.000002438

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.0000924

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.035

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 60 / 106 · (1-0) = 0.0002694

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00004365

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 60 / 106 · (1-0) = 0.0000846

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.0000137

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 60 / 106 · (1-0) = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00000778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 60 / 106 · (1-0) = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00000778

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 60 / 106 · (1-0) = 0.0000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00001138

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 103

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.05

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 103 / 106 · (1-0) = 0.001236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 103 / 106 · (1-0) = 0.000201

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0000271

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 114

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.057

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 114 / 106 · (1-0) = 0.002006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.057 / 3600 · (1-0) = 0.0002787

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 114 / 106 · (1-0) = 0.000326

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.057 / 3600 · (1-0) = 0.0000453

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000965 | 0.0009644 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0000137 | 0.0001391 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002787 | 0.00335 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000453 | 0.00054455 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000924 | 0.000665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001138 | 0.0001167 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000778 | 0.000098 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000778 | 0.000098 |

Источник загрязнения: 6060, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6060 01, Шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.017 · 2000 · 1 / 106 = 0.0245

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.026 · 2000 · 1 / 106 = 0.03744

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052 | 0.03744 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034 | 0.0245 |

Источник загрязнения: 6061, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6061 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6063, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6063 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.14

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.07

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.14 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.021

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.07 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00291666667

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.14 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.021

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.07 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00291666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00291666667 | 0.021 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00291666667 | 0.021 |

Замена знаков закрепления трассы на местности МГ Жанажол-Актобе на участке 0 км по 188км и газопровод-отвод «Шубарши» на участке 26 км по 58 км и отвод «Кандыагаш» на участке 131.7 км по 162.7 км

Источник загрязнения: 6064, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6064 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.74

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.37

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.74 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04736

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.37 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00657777778

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.74 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0888

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.37 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01233333333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.74 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04736

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.37 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00657777778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.74 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.24272

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.37 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.03371111111

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.74 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.1184

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.37 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01644444444

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.74 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04736

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.37 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00657777778

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.21

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.105

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.21 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0945

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.105 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.013125

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.013125 | 0.0945 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.03371111111 | 0.24272 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.01233333333 | 0.0888 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.01644444444 | 0.1184 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00657777778 | 0.04736 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00657777778 | 0.04736 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00657777778 | 0.04736 |

Источник загрязнения: 6065, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6065 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.000193

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.00001514

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0000139

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0000139

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.00001292

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.00003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.000004875

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0001847

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.000193 | 0.00139 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00001514 | 0.000109 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00003 | 0.000216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000004875 | 0.0000351 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0001847 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001292 | 0.000093 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0000139 | 0.0001 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000139 | 0.0001 |

Замена дефектных кранов ГРС-Темир, ГРС Жанажол, ГРС Тамды -трехходового крана №11 кран №26, №27, №28

| Источник загрязнения №0062, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6066, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6066 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

ГРС-3 п.Бестамак кран №3, кран №4, кран №5, кран №6, Ц.З. ВК5-21-01-7002

| Источник загрязнения №0069, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6067, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6067 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 6

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.003

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 6 / 106 · (1-0) = 0.0000834

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.00001158

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 6 / 106 · (1-0) = 0.00000654

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.000000908

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 6 / 106 · (1-0) = 0.000006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.000000833

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 6 / 106 · (1-0) = 0.000006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.000000833

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 6 / 106 · (1-0) = 0.00000558

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.000000775

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 6 / 106 · (1-0) = 0.00001296

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.0000018

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 6 / 106 · (1-0) = 0.000002106

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.0000002925

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 6 / 106 · (1-0) = 0.0000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.003 / 3600 · (1-0) = 0.00001108

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 39

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.02

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 39 / 106 · (1-0) = 0.000468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.0000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 39 / 106 · (1-0) = 0.000076

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.00001083

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 9

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0045

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 9 / 106 · (1-0) = 0.0001584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.0045 / 3600 · (1-0) = 0.000022

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 9 / 106 · (1-0) = 0.00002574

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.0045 / 3600 · (1-0) = 0.000003575

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00001158 | 0.0000834 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000000908 | 0.00000654 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000667 | 0.00063936 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001083 | 0.000103846 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00001108 | 0.0000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000000775 | 0.00000558 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000000833 | 0.000006 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000000833 | 0.000006 |

Источник загрязнения: 6068, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6068 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6069, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6069 01, Обдирочный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обдирочно-шлифовальные станки, рабочая скорость 50 м/с, диаметр круга - 125 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 1.92

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 1.92 · 2000 · 1 / 106 = 2.765

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 1.92 · 1 = 0.384

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 2.88

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 2.88 · 2000 · 1 / 106 = 4.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 2.88 · 1 = 0.576

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.576 | 4.15 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.384 | 2.765 |

Замена дефектных кранов ГРС-1 г.Актобе кран №4, №6,№6а, №7а, №19, №9а

| Источник загрязнения №0070, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6070, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6061 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6071, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6071 01, Обдирочный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обдирочно-шлифовальные станки, рабочая скорость 50 м/с, диаметр круга - 125 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 1.92

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 1.92 · 2000 · 1 / 106 = 2.765

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 1.92 · 1 = 0.384

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 2.88

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 2.88 · 2000 · 1 / 106 = 4.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 2.88 · 1 = 0.576

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.576 | 4.15 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.384 | 2.765 |

Источник загрязнения: 6072, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6072 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 10

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.005

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 10 / 106 · (1-0) = 0.000139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.0000193

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000001514

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00000139

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00000139

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000001292

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.0000004875

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 10 / 106 · (1-0) = 0.000133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00001847

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 27

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0135

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 27 / 106 · (1-0) = 0.000475

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.0135 / 3600 · (1-0) = 0.000066

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 27 / 106 · (1-0) = 0.0000772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.0135 / 3600 · (1-0) = 0.00001073

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 39

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0196

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 39 / 106 · (1-0) = 0.000468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.0196 / 3600 · (1-0) = 0.0000653

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 39 / 106 · (1-0) = 0.000076

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.0196 / 3600 · (1-0) = 0.00001062

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000193 | 0.000139 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000001514 | 0.0000109 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000066 | 0.0009646 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001073 | 0.00015671 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00001847 | 0.000133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000001292 | 0.0000093 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000139 | 0.00001 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000139 | 0.00001 |

Замена входного крана №7 и выходного крана №8 Ду700 Ру64 ПГП-С-П-У узла подключения «Б» в количестве 2 ед.

КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ

"

| Источник загрязнения №0071, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6073, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6073 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6074, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6074 01, Шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.017 · 2000 · 1 / 106 = 0.0245

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.026 · 2000 · 1 / 106 = 0.03744

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052 | 0.03744 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034 | 0.0245 |

Источник загрязнения: 6075, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6075 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 87

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0435

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 87 / 106 · (1-0) = 0.000391

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.0435 / 3600 · (1-0) = 0.0000543

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 87 / 106 · (1-0) = 0.0001227

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.0435 / 3600 · (1-0) = 0.00001704

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 87 / 106 · (1-0) = 0.0000696

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.0435 / 3600 · (1-0) = 0.00000967

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 87 / 106 · (1-0) = 0.0000696

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.0435 / 3600 · (1-0) = 0.00000967

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 87 / 106 · (1-0) = 0.0001018

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.0435 / 3600 · (1-0) = 0.00001414

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 35

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0175

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0004865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000676

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 35 / 106 · (1-0) = 0.00003815

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000053

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.00000486

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.00000486

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 35 / 106 · (1-0) = 0.00003255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.00000452

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0000756

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000105

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 35 / 106 · (1-0) = 0.00001229

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.000001706

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0004655

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000647

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 86

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.043

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 86 / 106 · (1-0) = 0.001514

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.043 / 3600 · (1-0) = 0.0002102

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 86 / 106 · (1-0) = 0.000246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.043 / 3600 · (1-0) = 0.00003416

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 118

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.059

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 118 / 106 · (1-0) = 0.001416

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.059 / 3600 · (1-0) = 0.0001967

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 118 / 106 · (1-0) = 0.00023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.059 / 3600 · (1-0) = 0.00003196

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000676 | 0.0008775 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00001704 | 0.00016085 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002102 | 0.0030056 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00003416 | 0.00048829 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000647 | 0.0004655 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001414 | 0.00013435 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000967 | 0.0001046 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000967 | 0.0001046 |

Источник загрязнения: 6076, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6076 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2018

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1009

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2018 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.03027

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1009 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00420416667

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2018 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.03027

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1009 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00420416667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00420416667 | 0.03027 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00420416667 | 0.03027 |

Капитальный ремонт УКЗ №1,2,3,4,5,6,7 по г/о Кандыагаш

Источник загрязнения: 6077, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6077 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.006

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0027

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.006 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000375

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0027

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.006 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000375

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0025

Марка ЛКМ: Эмаль МЛ-1110

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 61

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 35.92

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.005 · 61 · 35.92 · 100 · 10-6 = 0.00109556

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0025 · 61 · 35.92 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00015216111

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 63.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.005 · 61 · 63.4 · 100 · 10-6 = 0.0019337

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0025 · 61 · 63.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00026856944

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 0.68

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.005 · 61 · 0.68 · 100 · 10-6 = 0.00002074

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0025 · 61 · 0.68 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00000288056

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0035

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.002

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0035 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.000525

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.002 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008333333

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0035 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.000525

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.002 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008333333

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.116

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.06

Марка ЛКМ: Эмаль МС-17

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.116 · 57 · 100 · 100 · 10-6 = 0.06612

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.06 · 57 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0095

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0095 | 0.0739787 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00015216111 | 0.00109556 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.000375 | 0.00594574 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.03

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.015

Марка ЛКМ: Эмаль МС-17

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.03 · 57 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0171

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.015 · 57 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.002375

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0095 | 0.0910787 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00015216111 | 0.00109556 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.000375 | 0.00594574 |

Ликвидация артезианской скважины на пром.пл.ЖЛПУ

Источник загрязнения: 6078, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6078 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0025

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 5 / 106 · (1-0) = 0.0000695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.00000965

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 5 / 106 · (1-0) = 0.00000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000757

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 5 / 106 · (1-0) = 0.000005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000694

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 5 / 106 · (1-0) = 0.000005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000694

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 5 / 106 · (1-0) = 0.00000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000646

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 5 / 106 · (1-0) = 0.0000108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.0000015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 5 / 106 · (1-0) = 0.000001755

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.0000002438

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 5 / 106 · (1-0) = 0.0000665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.00000924

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00000965 | 0.0000695 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000000757 | 0.00000545 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000015 | 0.0000108 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000002438 | 0.000001755 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00000924 | 0.0000665 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000000646 | 0.00000465 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000000694 | 0.000005 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000000694 | 0.000005 |

Источник загрязнения: 6079, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6079 01, Строительные материалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 14

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00035

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 14 · (1-0) = 0.001058

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00035

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.001058 = 0.001058

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 15

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.002133

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 15 · (1-0) = 0.00691

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.002133

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.001058 + 0.00691 = 0.00797

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь молотая

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.07

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.05

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.07 · 0.05 · 2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00498

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.07 · 0.05 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 10 · (1-0) = 0.01075

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00498

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.00797 + 0.01075 = 0.01872

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00000427

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 2 · (1-0) = 0.00000307

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00498

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.01872 + 0.00000307 = 0.01872

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00498 | 0.01872 |

Замена знаков закрепления трассы МГ на участке 1298-1445 км МГ "Бухара-Урал" 2-нитки Ц.З. ВК5-21-01-703

Источник загрязнения: 6080, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6080 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 100

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.000193

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.00001514

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0000139

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0000139

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.00001292

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 100 / 106 · (1-0) = 0.000216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.00003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 100 / 106 · (1-0) = 0.0000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.000004875

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 100 / 106 · (1-0) = 0.00133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.05 / 3600 · (1-0) = 0.0001847

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.000193 | 0.00139 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00001514 | 0.000109 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00003 | 0.000216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000004875 | 0.0000351 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0001847 | 0.00133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001292 | 0.000093 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0000139 | 0.0001 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000139 | 0.0001 |

Источник загрязнения: 6081, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6081 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.21

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.105

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.21 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0945

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.105 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.013125

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.64

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.325

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.64 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04096

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.325 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00577777778

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.64 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0768

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.325 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01083333333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.64 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04096

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.325 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00577777778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.64 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.20992

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.325 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02961111111

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.64 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.1024

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.325 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.01444444444

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.64 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.04096

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.325 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00577777778

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.013125 | 0.0945 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.02961111111 | 0.20992 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.01083333333 | 0.0768 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.01444444444 | 0.1024 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00577777778 | 0.04096 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00577777778 | 0.04096 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00577777778 | 0.04096 |

Замена зарядно-выпрямительного устройства ГПА ТКЦ КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ

Источник загрязнения: 6082, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6082 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00015

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.001

Марка ЛКМ: Лак ХВ-784

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 84

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 21.74

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00015 · 84 · 21.74 · 100 · 10-6 = 0.0000273924

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.001 · 84 · 21.74 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00005072667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.02

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00015 · 84 · 13.02 · 100 · 10-6 = 0.0000164052

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.001 · 84 · 13.02 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00003038

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 65.24

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00015 · 84 · 65.24 · 100 · 10-6 = 0.0000822024

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.001 · 84 · 65.24 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00015222667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00015222667 | 0.0000822024 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00003038 | 0.0000164052 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00005072667 | 0.0000273924 |

Замена ограждения артезианских скважин в количестве 4 шт по Краснооктябрьскому ЛПУ

Источник загрязнения: 6083, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6083 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 73.2

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.04

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.7

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 14.97

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 14.97 · 73.2 / 106 · (1-0) = 0.001096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 14.97 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.0001663

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.73

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 73.2 / 106 · (1-0) = 0.0001266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 0.04 / 3600 · (1-0) = 0.00001922

Вид сварки: Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 800

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.4

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 38

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 35

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 35 · 800 / 106 · (1-0) = 0.028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 35 · 0.4 / 3600 · (1-0) = 0.00389

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.48

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.48 · 800 / 106 · (1-0) = 0.001184

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.48 · 0.4 / 3600 · (1-0) = 0.0001644

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.16

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.16 · 800 / 106 · (1-0) = 0.000128

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.16 · 0.4 / 3600 · (1-0) = 0.00001778

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.00389 | 0.029096 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0001644 | 0.0013106 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00001778 | 0.000128 |

Источник загрязнения: 6084, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6084 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0008

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0004

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0008 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00018

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0004 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000025

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0008 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00018

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0004 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000025

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00041

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.0002

Марка ЛКМ: Лак БТ-99

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00041 · 56 · 96 · 100 · 10-6 = 0.000220416

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0002 · 56 · 96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00002986667

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00041 · 56 · 4 · 100 · 10-6 = 0.000009184

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.0002 · 56 · 4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00000124444

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00002986667 | 0.000400416 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.000025 | 0.000189184 |

Источник загрязнения: 6085, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6085 01, Строительные материалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.015

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00035

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.015 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 1 · (1-0) = 0.0000756

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00035

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0000756 = 0.0000756

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00035 | 0.0000756 |

Ремонт водяного пожарного коллектора с установкой пожарных шкафов в здании ТКЦ КС-14 Краснооктябрьского ЛПУ

Источник загрязнения: 6086, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6086 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.08

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.04

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00512

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00071111111

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0096

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00133333333

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00512

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00071111111

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.02624

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00364444444

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0128

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00177777778

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.08 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00512

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00071111111

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00364444444 | 0.02624 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00133333333 | 0.0096 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00177777778 | 0.0128 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00071111111 | 0.00512 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00071111111 | 0.00512 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00071111111 | 0.00512 |

Источник загрязнения: 6087, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6087 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 9

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0045

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 9 / 106 · (1-0) = 0.0001584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.0045 / 3600 · (1-0) = 0.000022

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 9 / 106 · (1-0) = 0.00002574

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.0045 / 3600 · (1-0) = 0.000003575

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 39

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.02

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 39 / 106 · (1-0) = 0.000468

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.0000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 39 / 106 · (1-0) = 0.000076

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.00001083

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 20

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.01

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 20 / 106 · (1-0) = 0.000278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.0000386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000002583

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000000975

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 20 / 106 · (1-0) = 0.000266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00003694

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000386 | 0.000278 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00000303 | 0.0000218 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000667 | 0.0006696 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001083 | 0.00010876 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00003694 | 0.000266 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000002583 | 0.0000186 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000278 | 0.00002 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000278 | 0.00002 |

Источник загрязнения: 6088, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6088 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6089, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6089 01, Шлифовальный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.017

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.017 · 2000 · 1 / 106 = 0.0245

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.017 · 1 = 0.0034

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.026

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.026 · 2000 · 1 / 106 = 0.03744

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.026 · 1 = 0.0052

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052 | 0.03744 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034 | 0.0245 |

Капремонт воздушной линии постоянного тока на участке 585 км.

Источник загрязнения: 6090, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6090 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6091, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6091 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00016666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.00328

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00045555556

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00022222222

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00045555556 | 0.00328 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00016666667 | 0.0012 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00022222222 | 0.0016 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00008888889 | 0.00064 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00008888889 | 0.00064 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00008888889 | 0.00064 |

Средний ремонт центробежного нагнетателя типа Н-196-6,3-56/1,45 газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3 станционный №3 КС-12 Шалкарского ЛПУ

Источник загрязнения: 6092, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6092 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Эмаль МС-17

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 57 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0057

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 57 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00079166667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00079166667 | 0.0057 |

Замена дефектных шаровых кранов №П21, П22 Ду500мм ПУ №2 в количестве 2 ед КС-12 Шалкарского ЛПУ

| Источник загрязнения №0072, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6093, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6093 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6094, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6094 01, Обдирочный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обдирочно-шлифовальные станки, рабочая скорость 50 м/с, диаметр круга - 125 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 1.92

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 1.92 · 2000 · 1 / 106 = 2.765

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 1.92 · 1 = 0.384

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 2.88

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 2.88 · 2000 · 1 / 106 = 4.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 2.88 · 1 = 0.576

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.576 | 4.15 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.384 | 2.765 |

Источник загрязнения: 6095, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6095 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 50

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.025

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000695

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.0000965

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000545

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000757

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000694

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000694

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000465

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.00000646

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.000015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00001755

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.000002438

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 50 / 106 · (1-0) = 0.000665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.025 / 3600 · (1-0) = 0.0000924

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 70

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.035

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 70 / 106 · (1-0) = 0.000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00004365

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 70 / 106 · (1-0) = 0.0000987

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.0000137

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 70 / 106 · (1-0) = 0.000056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00000778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 70 / 106 · (1-0) = 0.000056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00000778

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 70 / 106 · (1-0) = 0.0000819

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.035 / 3600 · (1-0) = 0.00001138

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 103

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0515

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 103 / 106 · (1-0) = 0.001813

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.0515 / 3600 · (1-0) = 0.000252

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 103 / 106 · (1-0) = 0.0002946

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.0515 / 3600 · (1-0) = 0.0000409

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 157

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.08

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 157 / 106 · (1-0) = 0.001884

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.08 / 3600 · (1-0) = 0.0002667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 157 / 106 · (1-0) = 0.000306

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.08 / 3600 · (1-0) = 0.0000433

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 10

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.005

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 10 / 106 · (1-0) = 0.000139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.0000193

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000001514

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00000139

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00000139

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000001292

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.0000004875

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 10 / 106 · (1-0) = 0.000133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00001847

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000965 | 0.001148 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.0000137 | 0.0001641 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002667 | 0.0038266 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000433 | 0.00062166 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000924 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00001138 | 0.0001377 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000778 | 0.000116 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000778 | 0.000116 |

Источник загрязнения: 6096, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6096 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.05 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00208333333

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.1 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.015

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.05 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00208333333

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00208333333 | 0.015 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00208333333 | 0.015 |

Замена свечных кранов №1П,2П,3П,4П,5П ПУ №1-5 КС-12 Шалкарского ЛПУ

| Источник загрязнения №0073, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6097, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6097 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6098, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6098 01, Обдирочный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обдирочно-шлифовальные станки, рабочая скорость 50 м/с, диаметр круга - 125 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 1.92

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 1.92 · 2000 · 1 / 106 = 2.765

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 1.92 · 1 = 0.384

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 2.88

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 2.88 · 2000 · 1 / 106 = 4.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 2.88 · 1 = 0.576

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.576 | 4.15 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.384 | 2.765 |

Источник загрязнения: 6099, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6099 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00016666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.00328

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00045555556

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00022222222

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00045555556 | 0.00328 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00016666667 | 0.0012 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00022222222 | 0.0016 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00008888889 | 0.00064 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00008888889 | 0.00064 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00008888889 | 0.00064 |

Источник загрязнения: 6100, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6100 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 39.27

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.02

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 39.27 / 106 · (1-0) = 0.000471

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.0000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 39.27 / 106 · (1-0) = 0.0000766

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.00001083

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 26

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.013

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 26 / 106 · (1-0) = 0.000458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.013 / 3600 · (1-0) = 0.0000636

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 26 / 106 · (1-0) = 0.0000744

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.013 / 3600 · (1-0) = 0.00001033

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 20

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.01

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 20 / 106 · (1-0) = 0.000278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.0000386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000002583

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000000975

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 20 / 106 · (1-0) = 0.000266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00003694

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 30

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.015

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 30 / 106 · (1-0) = 0.0001347

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.0000187

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 30 / 106 · (1-0) = 0.0000423

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.00000588

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 30 / 106 · (1-0) = 0.000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.000003333

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 30 / 106 · (1-0) = 0.000024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.000003333

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 30 / 106 · (1-0) = 0.0000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.015 / 3600 · (1-0) = 0.000004875

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000386 | 0.0004127 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00000588 | 0.0000641 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000667 | 0.0009722 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001083 | 0.00015802 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00003694 | 0.000266 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000004875 | 0.0000537 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000003333 | 0.000044 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000003333 | 0.000044 |

Частичная замена дефектных труб Ду100мм водопроводной сети 250м КС-13  Шалкарского ЛПУ

Источник загрязнения: 6101, Неорганизованный источник

Источник выделения: 6101 01, Отрезной станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 2000 · 1 / 106 = 0.2923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406 | 0.2923 |

Источник загрязнения: 6102, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6102 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 20

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.01

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 20 / 106 · (1-0) = 0.000278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.0000386

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000303

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000278

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000002583

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 20 / 106 · (1-0) = 0.0000432

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000006

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 20 / 106 · (1-0) = 0.00000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.000000975

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 20 / 106 · (1-0) = 0.000266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00003694

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 39.27

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.02

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 39.27 / 106 · (1-0) = 0.000471

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.0000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 39.27 / 106 · (1-0) = 0.0000766

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.00001083

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 17.148

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.009

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 17.148 / 106 · (1-0) = 0.000302

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.000044

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 17.148 / 106 · (1-0) = 0.000049

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.009 / 3600 · (1-0) = 0.00000715

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000386 | 0.000278 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00000303 | 0.0000218 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000667 | 0.0008162 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001083 | 0.00013262 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00003694 | 0.000266 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000002583 | 0.0000186 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000278 | 0.00002 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000278 | 0.00002 |

Источник загрязнения: 6104, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6104 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.01

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.005

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-132П

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 80

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0012

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00016666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 41

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 41 · 100 · 10-6 = 0.00328

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 41 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00045555556

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 20 · 100 · 10-6 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 20 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00022222222

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.01 · 80 · 8 · 100 · 10-6 = 0.00064

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.005 · 80 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00008888889

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00045555556 | 0.00328 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00016666667 | 0.0012 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00022222222 | 0.0016 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00008888889 | 0.00064 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00008888889 | 0.00064 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00008888889 | 0.00064 |

Источник загрязнения: 6105, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6105 01, Строительные материалы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Цемент

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.03

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.9

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 0.1

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.0000048

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 0.005 · 0.9 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.1 · (1-0) = 0.0000001728

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0000048

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0000001728 = 0.0000001728

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000048 | 0.0000001728 |

Ремонт ограждений КТП

Источник загрязнения: 6107, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6107 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 48

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.024

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 48 / 106 · (1-0) = 0.000667

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.0000927

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 48 / 106 · (1-0) = 0.0000523

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.00000727

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 48 / 106 · (1-0) = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.00000667

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 48 / 106 · (1-0) = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.00000667

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 48 / 106 · (1-0) = 0.0000446

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.0000062

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 48 / 106 · (1-0) = 0.0001037

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.0000144

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 48 / 106 · (1-0) = 0.00001685

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.00000234

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 48 / 106 · (1-0) = 0.000638

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.024 / 3600 · (1-0) = 0.0000887

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000927 | 0.000667 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00000727 | 0.0000523 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000144 | 0.0001037 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00000234 | 0.00001685 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000887 | 0.000638 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0000062 | 0.0000446 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000667 | 0.000048 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000667 | 0.000048 |

Источник загрязнения: 6110, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6110 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.076

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.04

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.076 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0171

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0025

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.076 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0171

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.04 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0025

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0025 | 0.0171 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0025 | 0.0171 |

Гидроиспытание подземного перехода через автодороги на 0 км, 17км, 26км, 64,6км, 110,7км МГ "Жанажол-Актобе"

| Источник загрязнения №0074, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6111, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6111 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.15

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.075

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.15 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0225

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.075 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.003125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.15 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0225

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.075 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.003125

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.003125 | 0.0225 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.003125 | 0.0225 |

Источник загрязнения: 6112, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6112 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 35

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0175

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0004865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000676

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 35 / 106 · (1-0) = 0.00003815

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000053

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.00000486

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 35 / 106 · (1-0) = 0.000035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.00000486

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 35 / 106 · (1-0) = 0.00003255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.00000452

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0000756

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000105

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 35 / 106 · (1-0) = 0.00001229

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.000001706

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 35 / 106 · (1-0) = 0.0004655

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.0175 / 3600 · (1-0) = 0.0000647

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 60

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.03

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 60 / 106 · (1-0) = 0.0002694

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.03 / 3600 · (1-0) = 0.0000374

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 60 / 106 · (1-0) = 0.0000846

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.03 / 3600 · (1-0) = 0.00001175

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 60 / 106 · (1-0) = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.03 / 3600 · (1-0) = 0.00000667

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 60 / 106 · (1-0) = 0.000048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.03 / 3600 · (1-0) = 0.00000667

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 60 / 106 · (1-0) = 0.0000702

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.03 / 3600 · (1-0) = 0.00000975

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 86

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.043

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 86 / 106 · (1-0) = 0.001514

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.043 / 3600 · (1-0) = 0.0002102

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 86 / 106 · (1-0) = 0.000246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.043 / 3600 · (1-0) = 0.00003416

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 157.08

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.08

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 157.08 / 106 · (1-0) = 0.001885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.08 / 3600 · (1-0) = 0.0002667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 157.08 / 106 · (1-0) = 0.000306

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.08 / 3600 · (1-0) = 0.0000433

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000676 | 0.0007559 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.00001175 | 0.00012275 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002667 | 0.0034746 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000433 | 0.00056429 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000647 | 0.0004655 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00000975 | 0.00010275 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000667 | 0.000083 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000667 | 0.000083 |

Шурфовые осмотры и переизоляция выходного шлифа от ГПА №1 и 5

| Источник загрязнения №0075, Сбросная свеча Источник выделения №0001, Свеча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геометр ический объем агрегата, м3 | Общее количество агрегатов | Количество одновременно обсл. Агрегатов | Продолжительн ость стравливания, мин | Время стравливан ия, ч/год | Атм. Давление, МПа | Давление газа в агрегате, МПа | Температура газа | Коэф. Сжимаемос ти газа | Плотность газа | Температур а газа при нуле градусов | Объем выброса, м3/год |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1,0000000 | 0,2000000 | 0,01120 | 0,09600 | 0,07000 | 293,0000 | 0,99780 | 0,7886 | 273,0000 | 1,3617843 |  |  | 0,00107 |  |  |
| Код | Примесь | Cx,% | г/с | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Бутан | 0,5767 |  | 0.000006171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гексан | 0,0024 |  | 0.000000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Пентан | 0,0528 |  | 0.000000565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Метан | 84,9723 |  | 0.000909204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 9,79 |  | 0.000104753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов (одорант) | 0,0055 г/м3 |  | 0.000000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник загрязнения: 6113, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6113 01, Обдирочный станок

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обдирочно-шлифовальные станки, рабочая скорость 50 м/с, диаметр круга - 125 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, T = 2000

Число станков данного типа, шт., NСТ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., N = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 1.92

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 1.92 · 2000 · 1 / 106 = 2.765

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 1.92 · 1 = 0.384

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), Q = 2.88

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), K = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), MГОД = 3600 · K · Q · T · NСТ / 106 = 3600 · 0.2 · 2.88 · 2000 · 1 / 106 = 4.15

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), MСЕК = K · Q · N = 0.2 · 2.88 · 1 = 0.576

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.576 | 4.15 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.384 | 2.765 |

Источник загрязнения: 6114, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6114 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 10

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.005

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.9

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 10 / 106 · (1-0) = 0.000139

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.0000193

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.09

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000001514

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00000139

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00000139

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.93

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000001292

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 10 / 106 · (1-0) = 0.0000216

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.000003

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 10 / 106 · (1-0) = 0.00000351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.0000004875

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 13.3

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 10 / 106 · (1-0) = 0.000133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 0.005 / 3600 · (1-0) = 0.00001847

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/65

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 5

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.0025

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 7.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 4.49

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 4.49 · 5 / 106 · (1-0) = 0.00002245

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 4.49 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.00000312

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.41

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.41 · 5 / 106 · (1-0) = 0.00000705

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.41 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.00000098

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 5 / 106 · (1-0) = 0.000004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000556

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 0.8

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 5 / 106 · (1-0) = 0.000004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000556

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 1.17

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K · BГОД / 106 · (1-) = 1.17 · 5 / 106 · (1-0) = 0.00000585

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K · BЧАС / 3600 · (1-) = 1.17 · 0.0025 / 3600 · (1-0) = 0.000000813

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 17.148

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.01

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 22 · 17.148 / 106 · (1-0) = 0.000302

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 22 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.0000489

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 22 · 17.148 / 106 · (1-0) = 0.000049

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 22 · 0.01 / 3600 · (1-0) = 0.00000794

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 39.27

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 0.02

-----------------------------

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 15 · 39.27 / 106 · (1-0) = 0.000471

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.0000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K · BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 15 · 39.27 / 106 · (1-0) = 0.0000766

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K · BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 15 · 0.02 / 3600 · (1-0) = 0.00001083

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 0.0000193 | 0.00016145 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 0.000001514 | 0.00001795 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0000667 | 0.0007946 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001083 | 0.00012911 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00001847 | 0.000133 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000001292 | 0.00001515 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.00000139 | 0.000014 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00000139 | 0.000014 |

Источник загрязнения: 6115, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6115 01, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.03

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00416666667

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.03

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00416666667

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00416666667 | 0.03 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.00416666667 | 0.03 |

Источник загрязнения: 6116, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6116 01, Битумные работы

###### Список литературы:

Методика	расчета	выбросов	вредных	веществ	от	предприятий

дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год , _T_ = 2000

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Об'ем производства битума, т/год , MY = 0.02

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 = (1 * 0.02)

###### / 1000 = 0.00002

Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) =

###### 0.00002* 10 ^ 6 / (200 * 3600) = 0.000003

Итого:

| Код | Примесь |  |  |  |  | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды пересчете на | С/ | предельные (592) | С12-19 | /в | 0.000003 | 0.00002 |

Промывка ствола скважин колтюбингом в количестве 20 скважин

Источник загрязнения: 6117, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6117 01, Пересыпка соли

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Соль

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.01

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 20

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.01 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.000747

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 20 · (1-0) = 0.003226

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.000747

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.003226 = 0.003226

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) (415) | 0.000747 | 0.003226 |

Промывка призабойной зоны и песчаных пробок 35-ти скважин ПХГ "Бозой"

Источник загрязнения: 6118, Неорганизованный выброс

Источник выделения: 6118 01, Пересыпка соли

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Соль

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 0152 Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 3

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), K7 = 0.7

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), B = 0.4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 50

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 0.03 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00224

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.8 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 50 · (1-0) = 0.00806

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00224

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.00806 = 0.00806

Итоговая таблица выбросов

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0152 | Натрий хлорид (Поваренная соль) (415) | 0.00224 | 0.00806 |