Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Арыстановское на 2026 г. для ТОО «Кен-Сары» выполнен специалистами ТОО «Construction NS».

Целью проекта является – разработка в соответствии с действующими нормативными требованиями с установлением нормативов допустимых выбросов от источников загрязнения ТОО «КЕН-САРЫ» на 2026 г.

В корректировку проекта НДВ внесены следующие рабочие проекты строительства:

- «Модернизация скважины №66»

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап»

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»

В проекте также учтены нормативы выбросов ЗВ по следующим рабочим проектам с Разделами Охраны Окружающей Среды:

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»;

- «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское»;

- «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское»

- «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское»;

Разработка корректировки проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2026 г. для ТОО «Кен-Сары» обусловлена с добавлением новых источников в эксплуатацию.

(Приложение 1 - Заключение ГЭЭ на проект НДВ от 17.09.2025г №: KZ31VCZ14616084, Приложение 2 – Разрешения на сжигание газа и Протокол рабочей группы).

Проект НДВ подготовлен на основании результатов проведенной Инвентаризации источников выбросов и обследования производственной площадки.

По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет:

2026 г. – по проекту НДВ всего 347 источников загрязнения атмосферы, из которых 127 источников ЗВ являются организованными источниками и 220 источников ЗВ – неорганизованными.

В том числе:

- по действующему проекту НДВ на 2026 год – всего 332 источников загрязнения атмосферы, из которых 127 источников ЗВ являются организованными источниками и 205 источников ЗВ – неорганизованными.

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют

- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы

- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на  объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник при эксплуатации

- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» – 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферы

Источники согласно проекту НДВ

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют.

- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы, нумерация присвоена 6223-6232 (Площадка территории промысла (скважины))

- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник ЗВ, нумерация присвоена №6218 (площадка УПН)

- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» - 4 неорганизованных источника ЗВ, нумерация присвоена №№6219-6222 (Площадка территории промысла (скважины))

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 31-и наименований 2-4 класса опасности, из них 10 веществ обладают, при совместном присутствии, эффектом суммации вредного действия и объединены в 7 групп суммации.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «КЕН-САРЫ» от стационарных источников:

- по проекту НДВ составит 1299,290595754 т/год.

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» источники при эксплуатауии отсутствутют.

- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» составит 2,776205 т/год.

- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» составит 0,08317т/год.

- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» составит 2,69463478 т/год.

001-Вахтовый поселок:

Источник загрязнения N 0001,Дизель-генератор 200 кВт

Источник загрязнения N 0002,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0003,Сварочный агрегат АДД-4004МУ1

Источник загрязнения N 0004,Емкость ДТ АЗС

Источник загрязнения N 0005,ТРК ДТ на АЗС

Источник загрязнения N 0006,Емкость бензина АЗС

Источник загрязнения N 0007,ТРК бензина АЗС

Источник загрязнения N 0008,Заправка маслом

Источник загрязнения N 0009,Ванна для мытья деталей

Источник загрязнения N 0046, Дизель-генератор 320 кВт

Источник загрязнения N 0065,Котельная БКУ-600

Источник загрязнения N 0066,Продувочная свеча ГРПШ

Источник загрязнения N 6001,Сварочный пост

Источник загрязнения N 6002,Газовый резак

Источник загрязнения N 6003,Автостоянка

002-Групповая замерная установка (ГЗУ-1):

Источник загрязнения N 0010,Спутник АМ-40-10-400

Источник загрязнения N 0011,Печь подогрева ПП-0,63

Источник загрязнения N 0012,Дренажная емкость

Источник загрязнения N 0013,Опорожнение дренажной емкости

Источник загрязнения N 0014, Стравливания газопровода

Источник загрязнения N 0015 Факельная установка (дежурная горелка)

Источник загрязнения N 0016,Дизель-генератор 240 кВт

Источник загрязнения N 0017,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 6004,нефтегазосепаратор НГС

Источник загрязнения N 6005,Газосепаратор

Источник загрязнения N 6006,Аппарат емкостной цилиндрический

Источник загрязнения N 6007,Конденсатосборник

Источник загрязнения N 6008,Факельный сепаратор

Источник загрязнения N 6009,Насосы

Источник загрязнения N 6010,ЗРА, ФС на площадке ГЗУ-1

003-Групповая замерная установка (ГЗУ-2):

Источник загрязнения N 0018,Спутник АМ-40-14-1500

Источник загрязнения N 0019,Печь подогрева ПП-0,63

Источник загрязнения N 0020,Дренажная емкость

Источник загрязнения N 0021,Опорожнение дренажной емкости

Источник загрязнения N 0022 Стравливания газопровода

Источник загрязнения N 0023 Факельная установка (дежурная горелка)

Источник загрязнения N 0024,Дизель-генератор 200 кВт

Источник загрязнения N 0026,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0027,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 6011, Нефтегазосепаратор НГС

Источник загрязнения N 6012, Газосепаратор

Источник загрязнения N 6013 Аппарат емкостной цилиндрический

Источник загрязнения N 6014 Конденсатосборник

Источник загрязнения N 6015, Факельный сепаратор

Источник загрязнения N 6016,Насосы

Источник загрязнения N 6017 ЗРА, ФС на площадке ГЗУ-1

Источник загрязнения N 6161 Площадка манифольда на ГЗУ-2

Источник загрязнения N 6164 Площадка манифольда на ГЗУ-2

004-УПН:

Источник загрязнения N 0028, Спутник АМ-40-10-400

Источник загрязнения N 0029,Блочно-дозаторная установка БДР-2, 5/2

Источник загрязнения N 0030-0033,Печь подогрева ПП-0,63

Источник загрязнения N 0034 Факельная установка (дежурная горелка)

Источник загрязнения N 0035-0037,Резервуар нефти РВС 700

Источник загрязнения N 0038-0039,Устьевой нагреватель УН-0,2М3

Источник загрязнения N 0040-0042,Дренажная емкость

Источник загрязнения N 0043-0045,Опорожнение дренажной емкости

Источник загрязнения N 0047,Дизель-генератор 508 кВт

Источник загрязнения N 0048,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0049,Лаборатория УПН

Источник загрязнения N 0103,Технологический резервуар РВС-7

Источник загрязнения N 0104,Продувочная свеча

Источник загрязнения N 0114,РВС-8 (500 м3)

Источник загрязнения N 0115,РВС-1 (1000 м3)

Источник загрязнения N 0116,РВС-2 (1000 м3)

Источник загрязнения N 0117,РВС-3 (1000 м3)

Источник загрязнения N 0118,Стояк налива АСН-1

Источник загрязнения N 0119,Блок дозирования реагента БР-1

Источник загрязнения N 0120,Дренажная емкость ДЕ-1

Источник загрязнения N 6018,Нефтегазосепаратор

Источник загрязнения N 6019,Газосепаратор

Источник загрязнения N 6020,Газовый расширитель

Источник загрязнения N 6021,отстойник горизонтальный ОГН

Источник загрязнения N 6022,отстойник горизонтальный ОГН

Источник загрязнения N 6023,Концевой сепаратор НГС-II-1,6-2000

Источник загрязнения N 6024,Факельный сепаратор

Источник загрязнения N 6025,Насосы

Источник загрязнения N 6026, ЗРА, ФС на площадке УПН

Источник загрязнения N 6140, Трехфазный нефтегазовый сепаратор НГСВ

Источник загрязнения N 6141, Площадка смесителей пресной воды СМ-1/2 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6142, Площадка сущ.отстойников и концевого сепаратора (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6143, Площадка конденсатосборника КП-01 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6144, Межплощадочные трубопроводы (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6145, Площадка сущ. РВС-1,2,3 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6146, Площадка НГСВ С-1А (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6147, Площадка сущ. подогревателей нефти П-1,2,3,4 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6148, Площадка сущ.газового сепаратора ГС-1 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6149, Межплощадочные трубопроводы (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6150, Площадка сущ. концевого сепаратора С-2 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6151, Площадка РВС-7 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6152, Межплощадочные трубопроводы (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения № 6218, ЗРА и ФС площадки

005-Пункт сбора нефти (ПСН):

Источник загрязнения N 0050,Печь подогрева ПП-1,6М

Источник загрязнения N 0051,Печь подогрева ПП-1,6М

Источник загрязнения N 0052,Печь подогрева ПП-1,6М

Источник загрязнения N 0053,Резервуар нефти РВС

Источник загрязнения N 0054-0057 Дренажная емкость

Источник загрязнения N 0058-0061 Опорожнение дренажной емкости

Источник загрязнения N 0062,Дизель-генератор 800 кВт

Источник загрязнения N 0063,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0064,Лаборатория ПСН

Источник загрязнения N 6027,Насосы

Источник загрязнения N 6028-6033,ЗРА, ФС на площадке ПСН

Источник загрязнения N 6192,Насосы для перекачки нефти Н-201А

Источник загрязнения N 6193,Насосы для перекачки нефти Н-201В

Источник загрязнения N 6194,Насосы для перекачки нефти Н-201С

006-Установка подготовки нефти (УПГ):

Источник загрязнения N 0069,Компрессор К-100 Wakesha

Источник загрязнения N 0070,Жаротрубный нагреватель Н-500

Источник загрязнения N 0071,Котельная УПГ

Источник загрязнения N 0073,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0074 Факельная установка (дежурная горелка)

Источник загрязнения N 0075,Свеча для сброса остаточного давления

Источник загрязнения N 0126,Свеча сброса ШФЛУ

Источник загрязнения N 6037, ЗРА, ФС на площадке УПГ

Источник загрязнения N 6038,ЗРА, ФС технологического оборудования на УПГ

Источник загрязнения N 6195,Роторный сепаратор-каплеулавливатель РСКУ_1,4-500 (V-102)

Источник загрязнения N 6196,ЗРА и ФС Площадка сборника конденсата V-101 и насосов перекачки конденсата Р-100А/В

Источник загрязнения N 6197,ЗРА и ФС Площадка БКУ компрессорной станции К-100А/В/С

Источник загрязнения N 6198,ЗРА и ФС Площадка топливного газа для компрессора и на собственные нужды

Источник загрязнения N 6199,ЗРА и ФС Технологические трубопроводы

007-Газогенераторная установка (ГГУ):

Источник загрязнения N0090-0095, 0100, 0102, 0124, 0125, Газогенераторная установка (ГГУ)

008- Ремонтно-механический цех (РМЦ):

Источник загрязнения N 0105, Емкость для дизтоплива 10 м3

Источник загрязнения N 6153, Площадка емкости для дизтоплива (ЗРА – 3 шт.)

Источник загрязнения N 6154, Металлообрабатывающие станки (3 ед.)

009-Территория промысла (скважины):

Источник загрязнения N 0025, Дизель-генератор 22 кВт

Источник загрязнения N 0076,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-1

Источник загрязнения N 0077,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-2

Источник загрязнения N 0078,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-3

Источник загрязнения N 0079,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-4

Источник загрязнения N 0080,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-5

Источник загрязнения N 0082,Дизель-генератор 80 кВт

Источник загрязнения N 0083,Дизель-генератор 84 кВт

Источник загрязнения N 0084,Дизель-генератор 96 кВт

Источник загрязнения N 0085,Сварочный агрегат Lincoln

Источник загрязнения N 0086,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0087,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0088,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0089,Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 0106,Печь подогрева УН-0,2

Источник загрязнения N 0113,Печь подогрева ПП-0,63 на ЗУ-6

Источник загрязнения N 0127,Резервуар пластовой воды Р-1, 50м3

Источник загрязнения N 0128,Резервуар пластовой воды Р-1, 50м3

Источник загрязнения N6039-6135 ПК, ЗРА, ФС на площадке скважин

Источник загрязнения N6155, Площадка 3-х скважин (ЗРА – 15 шт., ФС – 15шт.)

Источник загрязнения N6156, Площадка печи (ЗРА – 4, ФС – 2 шт.)

Источник загрязнения N6157, Выкидные линии (ФС – 3 шт.)

Источник загрязнения N6158, Площадки устьев скважин (ЗРА – 50 шт., ФС – 30шт.)

Источник загрязнения N6159, Площадка электрического нагревателя(ЗРА – 3, ФС – 3шт.)

Источник загрязнения N6160, Выкидные линии (ФС – 12 шт.)

Источник загрязнения N6162, Площадки устьев скважин (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6163, Выкидные линии (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6165, Выкидные линии

Источник загрязнения N6166, Выкидные линии

Источник загрязнения N6183, Площадка устьев скважин (11 скв.) (ЗРА иФС)

Источник загрязнения N6184, Выкидные линии (11 скв.) (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6185, Площадка нефтяного коллектора от ЗУ-6 до УПН (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6186, Площадка выкидной линии от скважины №126 до ЗУ-6 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6187, Газопровод от существующего коллектора (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6188, Погружной центробежный насос

Источник загрязнения N6189, Нефтяной скважинный штанговый (плунжерный) насос

Источник загрязнения N6190, Емкость подземная горизонтальная дренажная

Источник загрязнения N6191, Площадка путевого подогревателя нефти П-1 (ПП-0,63А)

Источник загрязнения N6200, Площадка путевого подогревателя нефти П-1 (ПП-0,63А)

Источник загрязнения N6201, Штанго-глубинная насосная установка (ШГНУ) (10 ед.)

Источник загрязнения N6202, Площадка устьев скважин (10 скв.)(ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6203, Выкидные линии от скважин (10 ед.) (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6204, Площадка выкидной линии от существующей скважины №225 до проектируемого манифольда на существующей ЗУ-2 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6205, Площадка Манифольда на площадке ЗУ-2 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6206, Нефтяной коллектор Ду80 от проектируемого манифольда до входа на АГЗУ ЗУ-2 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N6207, Нефтяной коллектор Ду150 от проектируемого манифольда до выходного коллектора АГЗУ ЗУ-2 (ЗРА и ФС)

Источник загрязнения N 6208, Неплотности оборудования

Источник загрязнения N 6209 Скважины (неплотности)

Источник загрязнения N 6210 Выкидные линии скважин (неплотности)

Источник загрязнения N 6211 Манифольд

Источник загрязнения N 6212 Площадка манифольда (неплотности)

Источник загрязнения N 6213 Насосное оборудование (неплотности)

Источник загрязнения N 6214 Электроцентробежный насос перекачки нефти

Источник загрязнения N 6215 Шланго-глубинная насосная установка при перекачке нефти

Источник загрязнения N 6216 Площадка добывающей скважины №66

Источник загрязнения N 6217 Площадка технологических трубопроводов на объекте ГЗУ-2

Источник загрязнения N 6219 Электроцентробежный насос для перекачки нефти

Источник загрязнения N 6220 Штанго-глубинная насосная установка по перекачке нефти

Источник загрязнения N 6221 ЗРА и ФС Площадки скважин №№322,216

Источник загрязнения N 6222 ЗРА и ФС Площадка технологических трубопроводов

Источник загрязнения N 6223 Выкидные линии от скв.608 и 612 до ЗУ

Источник загрязнения N 6224 Выкидные линии от скв.603 до ЗУ (УПН)

Источник загрязнения N 6225 Выкидные линии от скв.609 до ЗУ-5

Источник загрязнения N 6226 Выкидные линии от скв.611 до ЗУ-5

Источник загрязнения N 6227 Выкидные линии от скв.613 и 616 до ЗУ

Источник загрязнения N 6228 Выкидные линии от скв.607 до ГЗУ-2

Источник загрязнения N 6229 Выкидные линии от скв.614 до ЗУ-3

Источник загрязнения N 6230 Выкидные линии от скв.615 до ЗУ-5

Источник загрязнения N 6231 УЭЦН

Источник загрязнения N 6232 ШГНУ

010-Капитальный ремонт скважин:

Источник загрязнения N 0096, Силовой двигатель КРАЗ

Источник загрязнения N 0098, Дизельный двигатель ЦА-320

Источник загрязнения N 0107, Подъемные установки АПР60/80

Источник загрязнения N 0108, Подъемные установки АПР60/80

Источник загрязнения N 0109-0110, Подъемный агрегат АПРС-50К

Источник загрязнения N 0111, Цементировочный агрегат ЦА-320

Источник загрязнения N 0112, Дизельная электростанция АД-60С

Источник загрязнения N 0121, Дизельная электростанция ДЭС

Источник загрязнения N 0122, Агрегат  цементировочный АЦ-32У

Источник загрязнения N 0123, Установка буровая подъемная УРС-100

Источник загрязнения N 6136, Емкость хранения ДТ для ДЭС

Источник загрязнения N 6137, Емкость хранения масла

Источник загрязнения N 6138, Насос подачи топлива

Источник загрязнения N 6139, ЗРА, ФС на площадке КРС

Источник загрязнения N 6167-6168, Емкость для сбора шлама

Источник загрязнения N 6169-6172, Газовая резка

Источник загрязнения N 6173-6175, Емкость ДТ 50 м3

Источник загрязнения N 6176-6179, Топливный насос

Источник загрязнения N 6180, Узел пересыпки цемента

Источник загрязнения N 6181, Пост газорезки

Источник загрязнения N 6182, Установка подачи топлива.

Гидроразрыв пласта (ГРП):

Источник №0201 Дизельная насосная установка ГРП 6204; Источник №0202 Дизельная насосная установка ГРП 6205; Источник №0203 Дизельная насосная установка ГРП 6219; Источник №0204 Дизельная насосная установка ГРП 6220;

Источник №0205 Дизельная насосно-смесительная установка 6305; 5 ист

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,022329 | 0,15863 | 3,96575 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000485 | 0,003304 | 3,304 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 24,6113756301 | 183,15566288 | 4578,89157 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0000175 | 0,00048 | 0,0032 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 6,1157709486 | 80,38926851 | 1339,82114 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000037 | 0,00115 | 0,0115 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 3,3633147469 | 2,90567841 | 58,1135682 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 7,6303829007 | 42,27487613 | 845,497523 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,10989008 | 3,172963694 | 396,620462 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 51,6866457876 | 354,92927892 | 118,30976 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000146 | 0,0009 | 0,18 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000642 | 0,00396 | 0,132 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 7,996825137 | 224,84659096 | 4,49693182 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 43,495388753 | 356,518132403 | 7,13036265 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 5,8363458028 | 43,474889938 | 1,449163 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,13678 | 0,04422 | 0,02948 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,1702418771 | 0,47654297 | 4,7654297 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0316884953 | 0,169026418 | 0,84513209 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,1454220407 | 0,310035148 | 0,51672525 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,0032824 | 0,0010614 | 0,05307 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00002305324 | 0,000029439 | 29,439 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,2281066674 | 0,3507538 | 35,07538 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  | 0,00005 |  |  | 3 | 1,0000000E-08 | 1,0000000E-11 | 0,0000002 |
| 1728 | Этантиол (668) |  | 0,00005 |  |  | 3 | 0,00000013 | 1,0000000E-10 | 0,000002 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,041526 | 0,12962 | 0,08641333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,001488 | 0,00072242 | 0,0144484 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 5,7144687768 | 11,3763633 | 11,3763633 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00832 | 0,01951 | 0,13006667 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,072 | 0,124416 | 2,48832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,010772 | 0,00179 | 0,0179 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0036 | 0,00473 | 0,11825 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 157,4373157 | 1304,844587 | 7442,88291 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.1.1 Лимиты накопления отходов на 2026 год на период эксплуатации Месторождения Арыстановское.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО |  | 8 219,8283 |
| Месторождение и вахтовый поселок (эксплуатация) |  |  |
| Всего | - | 8 219,5743 |
| в т.ч., отходов производства | - | 8 034,57 |
| отходов потребления | - | 185 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отработанные люминесцентные лампы | - | 0,186 |
| Медицинские отходы | - | 0,0345 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 3,87 |
| Отработанные масла | - | 9,6 |
| Масляные фильтры | - | 1,18 |
| Промасленная ветошь, текстиль | - | 4,91 |
| Тара из-под ЛКМ | - | 0,33 |
| Тара (бочки) |  | 6,38 |
| Шлам от КРС | - | 7 418,25 |
| Нефтешлам | - | 269,603 |
| Бракованные остатки хим. реагентов | - | 120,866 |
| Использованная тара из-под масел (бочки металлические спрессованные) | - | 0,2 |
| Тара упаковочная (мешки, полиэтилен) | - | 47,39 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Отработанные автомобильные шины | - | 3,465 |
| Металлолом и металлическая стружка | - | 26,89 |
| Абразивные шлифовальные диски | - | 0,0083 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0225 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,051 |
| Строительные отходы | - | 50 |
| Отходы от очистных сооружений | - | 69,78 |
| ТБО и коммунальные отходы | - | 114,48 |
| Пищевые отходы |  | 70,52 |
| Бумага и Картон |  | 0,604 |
| Пластмасса |  | 0,264 |
| Орг.техника |  | 0,69 |
| Списанное электрическое и электронное оборудование |  |  |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| «Модернизация скважин №66» (эксплуатация) |  |  |
| Всего |  | 0,254 |
| в т. ч. отходов производства | - | 0,254 |
| отходов потребления | - | 0 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,254 |
| Неопасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Зеркальные |  |  |

Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве проектируемых объектов представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1.2 – Лимиты накопления отходов на 2026 год на период строительства новых объектов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимиты накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  | 11,14877 |
| «Модернизация скважины №66 месторождени Арыстановское» |  |  |
| Всего |  | 1,9251 |
| в т. ч. отходов производства |  | 1,8126 |
| отходов потребления |  | 0,1125 |
| Опасные отходы |  |  |
| Использованная тара ЛКМ | - | 0,2676 |
| Промасленная ветошь | - | 0,094 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,001 |
| Строительные отходы | - | 0,6 |
| Металлолом | - | 0,85 |
| Коммунальные отходы | - | 0,1125 |
| Зеркальные |  |  |
| - |  |  |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап |  |  |
| Всего |  | 4,58052 |
| в т. ч. отходов производства |  | 4,33052 |
| отходов потребления |  | 0,25 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара от ЛКМ | - | 0,0371 |
| Использованная тара из-под битумной мастики | - | 0,18 |
| Промасленная ветошь | - | 0,111 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00242 |
| Строительные отходы | - | 2 |
| Металлолом | - | 2 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 0,25 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап |  |  |
| Всего |  | 4,64315 |
| в т. ч. отходов производства |  | 4,14315 |
| отходов потребления |  | 0,5 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара от ЛКМ | - | 0,0806 |
| Использованная тара из-под битумной мастики | - | 0,018 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0381 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00645 |
| Строительные отходы | - | 2 |
| Металлолом | - | 2 |
| Твердо-бытовые отходы | - | 0,5 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов по площадкам на 2026 год

| Наименование промышленной площадки | Наименование отхода (код) | Год накопления | Место накопления | Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок |  |  |  |  |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Промасленная ветошь (15 02 02*) | 2026 | Площадка временного накопления промасленной ветоши на территории площадки, в металлическом контейнере с закрытой крышкой | 4,91 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанные масла (13 02 05*) | 2026 | Площадка временного накопления отработанных масел на территорииплощадки, в металлическихбочках с закрытой крышкой, объемом каждой бочки 0.2м3. | 9,6 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанные ртутьсодержащие лампы (20 01 21*) | 2026 | Площадка временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в специально отведенных помещениях, запирающихся на замок-складе. | 0,186 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанная тара (бочки) (15 01 10*) | 2026 | Площадка временного накопления тары из-под химреагентов на площадках буровой в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3. | 6,38 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Использованная тара из-под масел (бочки металлические спрессованные) (15 01 10*) | 2026 | Площадка временного накопления в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3. | 0,2 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Шлам от КРС (01 05 05*) | 2026 | Площадка временного накопления отработанного бурового раствора на площадках буровой, в металлическом контейнере в объемом 40м3. | 7418,25 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Тара из-под ЛКМ (15 01 10*) | 2026 | Площадка временного накопления металлических емкостях в металлическом контейнере с закрытой крышкой | 0,33 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Огарки сварочных электродов (12 01 13) | 2026 | Площадка временного накопления в сварочномцеху в металлическом контейнере в объеме 0.24м3. | 0,0225 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | ТБО, Коммунальные отходы (20 03 01) | 2026 | Площадка временного накопления в металлическом контейнере с закрытой крышкой в объеме 0.75м3. | 114,48 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Пищевые отходы (20 03 08) | 2026 | Площадка временного накопления на площадке возле столовой в металлическом контейнере с закрытой крышкой в объеме 0.75м3. | 70,52 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Металлолом и металлическая стружка (17 04 07) | 2026 | Площадка временного накопления металлолома на площадках буровой в металлическом контейнере | 26,89 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Тара упаковочная (мешки, полиэтилен) (15 01 10*) | 2026 | Площадка временного накопления на площадках буровой в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3. | 47,39 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Нефтешлам (01 05 05*) | 2026 | Площадка временного накопления в металлическом контейнере объемом 20м3. | 269,603 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанные аккумуляторные батареи (16 06 01*) | 2026 | Площадка временного Накопления в специально отведенных помещениях | 3,87 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанные фильтры (16 01 07*) | 2026 | Площадка временного накопления в вахтовомпоселке в металлическомконтейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3. | 1,18 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанные автомобильные шины (16 01 03) | 2026 | Площадка временного накопления в специально отведенных помещениях | 3,465 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Медицинские отходы (18 01 04*) | 2026 | В медпункте в коробке. | 0,0345 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Строительные отходы (17 09 04) | 2026 | Площадка временного накопления в специально отведенных помещениях | 50 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отходы очистных Сооружений (19 08 01) | 2026 | На площадке КОС | 69,78 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Бракованные остатки химических реагентов (16 05 06*) | 2026 | Площадка временного накопления остатков химреагентов на площадках буровой в металлическом контейнере с закрытой крышкой объемом 0.36м3. | 120,866 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Абразивные шлифовальные диски (12 01 99) | 2026 | Площадка временного накопления в металлическом контейнере | 0,0083 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Отработанные светодиодные лампы (20 01 36) | 2026 | Площадка временного накопления в специально отведенных помещениях, запирающихся на замок- складе. | 0,051 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Бумага и Картон (20 01 01) | 2026 | Собирается отдельно (контейнеры для макулатуры). | 0,604 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Орг.техника, списанное электрическое и электронное оборудование (20 01 36) | 2026 | Склад | 0,264 |
| Месторождение Арыстановское и вахтовый поселок | Пластмассы (20 01 39) | 2026 | Металлический контейнер | 0,69 |
| «Модернизация скважины №66 месторждения Арыстановское» |  |  |  |  |
| Модернизация скважин №66 (эксплуатация) | Промасленная ветошь (15 02 02*) | 2026 | Площадка временного накопления в металлическом контейнере с закрытой крышкой | 0,254 |
| Модернизация скважин №66 (строительство) | Тара из-под ЛКМ (15 01 10*) | 2026 | Скважина №66, ГЗУ-2. Металлический кконтейнер с крышкой, на поддоне. | 0,2676 |
|  | Промасленная ветошь (15 02 02*) | 2026 | Скважина №66, ГЗУ-2. Металлическая емкость с крышкой, на поддоне. | 0,094 |
|  | Огарки сварочных электродов (12 01 13) | 2026 | Скважина №66, ГЗУ-2. Металлический контейнер с крышкой, на поддоне. | 0,001 |
|  | Металлолом (17 04 07) | 2026 | Скважина №66, ГЗУ-2. Металлический поддон S=4m3. | 0,85 |
|  | Строительные отходы (17 09 04) | 2026 | Скважина №66, ГЗУ-2. Бетонированная площадка | 0,6 |
|  | Коммунальные отходы (20 03 01) | 2026 | Скважина №66, ГЗУ-2. Пластиковый контейнер с крышкой, на поддоне | 0,1125 |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап |  |  |  |  |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап (строительство) | Тара из-под ЛКМ (15 01 10*) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,0371 |
|  | Использованная тара из-под битумной мастики (15 01 10*) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,18 |
|  | Промасленная ветошь (15 02 02*) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,111 |
|  | Огарки сварочных электродов (12 01 13) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,00242 |
|  | Металлолом (17 04 07) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 2 |
|  | Строительные отходы (17 09 04) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 2 |
|  | Коммунальные отходы (20 03 01) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,25 |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап |  |  |  |  |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. I этап (строительство) | Тара из-под ЛКМ (15 01 10*) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,0806 |
|  | Использованная тара из-под битумной мастики (15 01 10*) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,018 |
|  | Промасленная ветошь (15 02 02*) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,0381 |
|  | Огарки сварочных электродов (12 01 13) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,00645 |
|  | Металлолом (17 04 07) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 2 |
|  | Строительные отходы (17 09 04) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 2 |
|  | Коммунальные отходы (20 03 01) | 2026 | Специальные металлические контейнеры с крышкой установлены на бетонированной площадке временного сбора отхода | 0,5 |
| ИТОГО |  |  |  | 8230,97707 |