ТОО «Oil Construction Company»

Краткое нетехническое резюме

к Проекту  «План горных работ

по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан»

Введение

Настоящим Планом предусматривается производство горных работ по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе Мангистауской области. Заказчиком проекта является ТОО «Oil Construction Company», запрашивающее право на разработку  мергеля (грунта) карьера.

Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.

Добываемое сырье -   мергеля (грунта) будет использоваться для строительных работ в регионе.

Срок эксплуатации карьера по данному Плану – 9 лет (2026-2034 гг.).

Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их количество по состоянию на 01.10.2026 г. составляет по 5517,6 тыс. м3. На их отработку имеется Лицензия площадью 0,698 км2.

По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 2360,0 тыс.м3. С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 2360,0 тыс. м3 (4979,6 тыс.т).

Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

Учет общественного мнения

ТОО «Oil Construction Company» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.

Общественные обсуждения проводятся в целях:

- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности;

- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности;

- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности.

Общественные обсуждения осуществляются посредством:

- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.

Законодательные и административные требования

При выполнении проекта использовались проектные материалы:

Проект «План горных работ по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе Мангистауской области Республики Казахстан» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.

Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий

Месторождение мергеля (грунта) «Каламкас-3» разведано ТОО «ЗапКазРесурс» в 2022 году (Протокол № 688 заседание ЗК МКЗ «Отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов мергеля, как грунта для строительных работ на проявлении Каламкас-3, в Мангистауском районе Мангистауской области РК., выполненных в 2022 г. по Лицензии №923-EL от 10 ноября 2020г.»).

Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 180 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 24 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас.

Проектируемый карьер располагается на позднехвалынской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -23,7 м до -18,3 м.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Климат района резкоконтинентальный. Жаркое засушливое лето, относительно морозная малоснежная зима. Характерны резкие колебания суточных и месячных температур и малое количество атмосферных осадков, годовая величина которых по данным метеостанции Форт-Шевченко не превышает 130-160 мм. Среднегодовая температура +11оС. Максимальная температура фиксируется в июле (+45оС), минимальная - в феврале (до -29оС). Для района характерны постоянно дующие ветры, преимущественно восточных румбов, средняя скорость ветра  1,4-4,2 м/сек, максимальная 17-20 м/сек. Снежный покров образуется в декабре, сходит в марте. Толщина его незначительная и едва достигает 12 см, в отдельные годы вовсе отсутствует. Глубина промерзания грунта до 0,8-1,1 м.

К опасным метеорологическим условиям в районе относятся густые туманы, гололед, сильные ветры, пыльные бури, а также кратковременные сильные ливни осенью и весной.

Естественных источников водоснабжения в районе нет. Обеспечение питьевой и технической водой может осуществляться путем ее завоза с пос. Каламкас.

На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.

Характеристика вредных физических воздействий

В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

- химическое загрязнение;

- физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д.

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности

- Основные технико-экономические показатели горного производства

Основные технико-экономические показатели работы карьера

Технологические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки (таблица 5.5.1).

Основные технико-экономические показатели работы карьера

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Геологические запасы в контуре карьера Геологические: Эксплуатационные: | тыс.м3 | 5517,6 2360,0 |
| 2 | Потери, всего. в том числе: | % | 0,4 |
|  | - общекарьерные потери в целиках охранных зон | %/ тыс.м3 | 0 |
|  | - эксплуатационные потери первой группы, в том числе: | %/ тыс.м3 | 0/0 |
|  | - в кровле полезной толщи | %/ тыс.м3 | 0/0 |
|  | - в бортах карьера | %/тыс. м3 | 0/0 |
|  | - в подошве карьера | %/тыс. м3 | 0/0 |
|  | Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: | %/тыс. м3 | 0,4/10,52 |
|  | - на транспортных путях | %/тыс. м3 | 0,4/10,52 |
| 3 | Разубоживание | %/тыс. м3 | - |
| 4 | Эксплуатационные запасы | тыс. м3 | 2630 |
| 5 | Объем вскрышных пород, всего | тыс. м3 | 29,8741 |
| 6 | Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего | тыс. м3 | 29,8741 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | 1. На эксплуатационном этапе: | тыс. м3 | 29,8741 |
| 7 | Календарная производительность |  |  |
|  | карьера: |  |  |
|  | - по пол.ископаемому | тыс. м3/год | 2026 г. - 200; 2027-2034 гг. - 2430 |
|  | - по горной массе | -//- | 2026 г. - 202,53; 2027-2034 гг. - 2433,42 |
| 8 | Режим работы карьера |  | сезонный |
|  | - рабочих суток в году | дней | 2026 г. - 76; 2027-2034 гг. - 102,5 |
|  | - рабочих дней в неделю | дней | 7 |
|  | - рабочих смен в сутки | смен | 2 |
|  | - продолжительность смены | час | 8 |
| 9 | Применяемое оборудование на вскрыше и добыче: |  |  |
|  |  | шт. |  |
|  | Экскаватор HITACHI | -//- | 2 (2) |
|  | Бульдозер SD22 Шантуй | -//- | 1 |
|  | КАМАЗ-65115 | -//- | 10 (10) |
| 10 | Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего |  |  |
|  | в том числе: ИТР | чел. | 36 (36) |
|  |  |  | 2 |
|  | - начальник участка | -//- | 0,5 |
|  | - горный мастер | -//- | 0,5 |
|  | - маркшейдер | -//- | 0,5 |
|  | - геолог | -//- | 0,5 |
|  | рабочих: |  | 34 (34) |
|  | - машинист экскаватора/погрузч | -//- | 2 (2) |
|  | - машинист бульдозера | -//- | 2 (2) |
|  | - водитель автосамосвала | -//- | 20 (20) |
|  | - водитель поливомоечной машины | -//- | 2 (2) |
|  | - водитель вахтовки | -//- | 2 (2) |
|  | - слесарь ремонтник | -//- | 2 (2) |
|  | - охранник | -//- | 2 (2) |
|  | - техничка |  | 2 (2) |

По способу развития рабочей зоны при добыче  мергеля (грунта) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – строительные объекты.

Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности.