НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на строительство оценочно-эксплуатационных скважин   на месторождении Акшабулак Южный проектной глубиной 1950м» (корректировка).

Основанием для составления раздела ООС является:

•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание.

Данным проектом предусмотрен строительство оценочно-эксплуатационных скважин №№77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 проектной глубиной 1950м на территории месторождения Акшабулак Южный.

Цель корректировки раздела ООС — получение экологического разрешения на период строительство скважин №83 в 2026 году.

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Основные проектные данные, следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1824,7 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 46,56 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Целью бурения проектируемой скважины является добыча нефти.

Проектная глубина по вертикали – 1950м.

Начало строительства: 2026г.

Срок строительства: 46,56 суток.

Количество рабочих: 30 человек.

В целом по территории месторождения Акшабулак Южный выявлено: при строительно-монтажных работах – 4 неорганизованных источников; при бурении скважины - 17 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 5, неорганизованных - 12; при освоении скважины - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 3, неорганизованных - 4.

Всего стационарными источниками за весь период проведения планируемых работ при строительстве оценочно-эксплуатационных скважин в атмосферу будут выбрасываться 209,64093 т/период загрязняющих веществ.

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при бурении, строительно-монтажных работах и при освоении скважин на месторождении Акшабулак  Южный

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 скв | 10 скв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | Железо (II, III) оксиды | 0,07181 | 0,0086382 | 0,060467 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,00192 | 0,000168 | 0,001176 |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,01106666666 | 7,127358 | 49,89151 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3,89761666666 | 9,2641146 | 64,8488 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,49969444445 | 1,187707 | 8,313949 |
| 330 | Сера диоксид | 1,01771358889 | 2,3781295 | 16,64691 |
| 333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,0130483 | 0,0021881 | 0,015317 |
| 337 | Углерод оксид | 2,51227222221 | 5,939723 | 41,57806 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00038 | 0,000032 | 0,000224 |
| 415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,2198508 | 0,1893399 | 1,325379 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,11992666666 | 0,28504968 | 1,995348 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,11992666666 | 0,28504968 | 1,995348 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,0007514 | 0,000114 | 0,000798 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1,33081796666 | 3,2396592 | 22,67761 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3616542 | 0,0317173 | 0,222021 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0076478 | 0,005828 | 0,040796 |
|  | В С Е Г О : | 14,213097 | 29,948704 | 209,640928 |

Выбросы при строительстве скважиын №83 – 29,9487 т/пер.

Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №83  – 205,02 м3/цикл.

Объем буровых сточных вод составляет 418,088 т.

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, торговая марка NOMAD, TASSAY).

Техническая вода необходима для приготовления бурового, тампонажного, цементного раствора и т.д. Вода для технических нужд (подземная, без специальной водоподготовки) добывается из скважин BW-1E, BW-1/1.          В процессе строителсьвте скважин образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду.

На месторождении Акшабулак Южный бурение скважин осуществляется безамбарным методом.

Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; коммунальные отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы и др. Лимит накопления отходов при строительстве скважины №83 составляет 493,57 т/период.

Строительство оценочно-эксплуатационных скважин будет осуществляться с помощью буровой установки БУ ZJ-30 или ее аналог c грузоподъемностью не менее 170 тонн.

Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.