КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

по проектам НДВ, ПУО, ПЭК для ТОО «MEALPRO»

1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.

Территория предприятия ТОО «MEALPRO» расположена на территории Республики Казахстан, в г. Макинск, Буландинского района, Акмолинской области, Северо-западная промышленная зона, здание 4.

Координаты угловых точек участка

| № угловых точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 52°38'51.43"N | 70°22'03.21"E |
| 2 | 52°38'52.62"N | 70°22'05.41"Е |
| 3 | 52°38'50.91"N | 70°22'04.36"E |
| 4 | 52°38'51.31"N | 70°22'02.75"E |

Разработка проекта выполнена в связи с актуализацией производственной структуры предприятия. В соответствии с заключенным договором цех по производству мясокостной муки выведен из состава ТОО «Макинская птицефабрика» (далее – ТОО «МПФ») и передан в ведение специализированной организации ТОО «MEALPRO».

Согласно действующим Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, птицеводческие хозяйства с численностью более 400 000 кур-несушек и более 3 000 000 бройлеров в год относятся  к I классу опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 1000 м (раздел 10 «Сельскохозяйственные объекты», пункт 40, подпункт 2).

ТОО «МПФ» относится к указанной категории птицеводческих хозяйств, поскольку проектная (или фактическая) мощность предприятия превышает установленный норматив численности поголовья. В связи с этим для ТОО «МПФ» установлен I класс опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 1000 м в соответствии с требованиями вышеуказанных Санитарных правил.

Несмотря на то, что для цехов по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов, нормативный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м, рассматриваемый цех функционирует в составе основного производственного объекта I класса опасности и технологически связан с деятельностью птицеводческого предприятия.

В этой связи санитарно-защитная зона для цеха по производству мясокостной муки принимается по основному объекту и составляет 1000 м. Данное решение обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и минимизацию потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Для ТОО «МПФ» разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с требованиями действующего санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства. В рамках разработки проекта выполнена комплексная оценка воздействия предприятия на окружающую среду и население, включающая расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценку уровней физического воздействия (при наличии источников шума, вибрации и иных факторов).

По результатам проведенных исследований и расчетов установлено, что для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и нормативов качества окружающей среды размер санитарно-защитной зоны предприятия составляет 1000 метров.

Разработанный проект обоснования санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прошел установленную процедуру рассмотрения и получил положительное заключение уполномоченного органа (№ KZ46VBZ00072750 от 24.12.2025 г), подтверждающее обоснованность принятых решений, корректность выполненных расчетов и соответствие проекта требованиям действующих нормативных документов.

Таким образом, для ТОО «МПФ» утвержден размер санитарно-защитной зоны, равный 1000 м, который обеспечивает защиту населения от потенциального воздействия производственной деятельности предприятия. Деятельность ТОО «MEALPRO», осуществляемая на арендуемом объекте в пределах территории ТОО «МПФ», также осуществляется в границах установленной санитарно-защитной зоны размером 1000 м.

Кроме того, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 переоформление санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) в случае передачи объекта в арендное (доверительное) управление законодательством не предусмотрено. Переоформление СЗЗ допускается исключительно при переходе права собственности на действующий объект к другому лицу без изменения целевого назначения объекта, вида осуществляемой деятельности, технологического процесса, мощности и структурных изменений объекта. В связи с тем, что ТОО «MEALPRO» осуществляет деятельность на арендуемом объекте без изменения указанных характеристик, ранее установленная санитарно-защитная зона            ТОО «МПФ» сохраняет свое действие и распространяется на деятельность                                      ТОО «MEALPRO».

Предприятием контроль на границе санитарно-защитной зоны не ведется, так как оно осуществляет свою деятельность на арендуемом объекте в пределах территории ТОО «МПФ».

Ближайшая жилая застройка, г. Макинск, расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 2012 м от территории площадки.

Промплощадка находится вне водоохранных зон и полос водных объектов.

Схема функционального использования территории и карта-схема представлены.

2. Описание затрагиваемой территории

В настоящее время ТОО «Макинская птицефабрика» является действующим предприятием. В рамках актуализации производственной структуры предприятия из состава выводится цех по производству мясокостной муки. В соответствии с заключенным договором данный объект передается в ведение специализированной организации ТОО «MEALPRO».

Таким образом, основная деятельность птицефабрики и функционирование существующих производственных площадок остаются без изменений, а цех по производству мясокостной муки будет эксплуатироваться отдельно другим хозяйствующим субъектом.

Территория потенциального воздействия включает производственную площадку предприятия и прилегающую территорию в пределах санитарно-защитной зоны размером 1000 м.

Ближайшая жилая застройка, г. Макинск, расположена в юго-восточном направлении на расстоянии 2012 м от территории площадки.

Численность населения города Макинск составляет 17700 человек.

Основным видом воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, возникающие при эксплуатации технологического оборудования и осуществлении операций по обезвреживанию и переработке отходов. Перенос загрязняющих веществ возможен посредством атмосферного воздуха под воздействием метеорологических факторов.

В районе размещения предприятия отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

Сброс сточных вод непосредственно в поверхностные водные объекты не осуществляется.

Участки извлечения природных ресурсов в рамках намечаемой деятельности отсутствуют.

Захоронение отходов на территории предприятия не предусматривается. Образующиеся отходы передаются специализированным организациям либо направляются на переработку и утилизацию.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности – Товарищество с ограниченной ответственностью «MEALPRO».

БИН: 230440014695.

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кошкарбаева, 1/5.

Контактный телефон: +7 (708) 667-23-17

Адрес электронной почты: bibigul.magzumova@aitas.kz

4. Краткое описание намечаемой деятельности

Цех производства мясокостной муки является важным объектом переработки отходов животного происхождения, обеспечивающим получение ценной кормовой продукции и снижение экологической нагрузки за счет рационального использования вторичных ресурсов.

Продукт используется в кормлении домашних животных в соответствии с ветеринарными и санитарными требованиями.

Плановая производительность объекта:

- мясокостной муки 4156,15 т/год

- жир 1766,288 т/год

- кровь-перьевая мука 2789,28 т/год

- мука стандарт 1214,93 т/год

- костная мука 1096,99 т/год

Общая проектная производительность по выпуску готовой продукции составляет 11023,638 т/год.

Мясокостное отделение предназначено для переработки непищевых отходов птицеводческого производства с получением кормовой мясокостной, перьевой и кровяной муки, а также кормового животного жира. Технологический процесс обеспечивает безопасную утилизацию отходов, соблюдение ветеринарно-санитарных требований и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Всего в мясокостном отделении ТОО «MEALPRO» на период эксплуатации выявлено 4 организованных источника выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В выбросах от источников предприятия содержится: 19 загрязняющих веществ и 3 группы веществ, обладающих эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе.

Для удобства пользования инвентаризацией источников выбросов, недопущения дублирования номеров источников источникам выбросов присвоена следующая нумерация: всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а неорганизованным источникам присваиваются номера – в пределах от 6001 до 9999.

Переработка отходов, образующихся при убое и падеже птицы, является неотъемлемой и важной частью технологического процесса переработки мяса птицы, поскольку обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований и поддержание благополучной эпизоотической обстановки на предприятии.

Сырьем для производства кормовой муки животного происхождения и кормового животного жира являются непищевые и малоценные отходы, образующиеся:

- при приеме и доставке бройлеров;

- при первичной обработке птицы;

- при потрошении тушек;

- при падеже птицы на площадках выращивания.

Производственный процесс состоит из следующих основных этапов:

Транспортировка мягких отходов осуществляется вакуумным оборудованием фирмы «Stork» по системе трубопроводов. Кровь транспортируется по трубопроводам с использованием насосного оборудования фирмы «Stork».

Перо вместе с водой насосами фирмы «Stork» подается по трубопроводам на пресс. Отжатое перо поступает в накопительный бункер, а вода после сепаратора собирается в резервуар отработанной воды и с помощью рециркуляционного насоса возвращается обратно в цех для смыва пера и гидротранспортировки.

Доставка падежа птицы, костного остатка и ветеринарного конфиската в цех мясокостной переработки осуществляется автотранспортом.

Костный остаток собираются накопительных емкостях в помещении приема сырья (источник ВВ 0002/001). Срок хранения сырья не превышает 12 часов, что обеспечивает высокое качество кормовой муки и эффективность системы очистки испарений. При хранении и перегрузке костного остатка в атмосферный воздух выделяется пыль меховая (шерстяная, пуховая). Образующаяся пыль удаляется системой вытяжной вентиляции и организованно выбрасывается в атмосферный воздух.

Выброс загрязняющего вещества осуществляется через организованный источник выбросов. Высота источника выбросов составляет 8,0 м, диаметр устья источника - 0,315 м. Параметры источника выбросов приняты в соответствии с проектными характеристиками системы вентиляции.

Переработка сырья. Из накопительных емкостей сырье насосами или конвейерами подается в варочные котлы. БМВД-1 (БЦ-40, БЦ-50), БМВД-2 (БЦ-20, БЦ-30), БМВД-3 (БЦ-10), БМВД-4 (БЦ-40, БЦ-50). Паспорт котла (сосуда, работающего под давлением) представлен в приложении 7. Загрузка осуществляется оператором после визуальной проверки наличия и достаточного объема сырья.

Переработка отходов (гидролиз, стерилизация, сушка) осуществляется в варочных котлах:

- в первом котле перерабатывается ветеринарный конфискат и падеж птицы;

- во втором и третьем котлах перерабатываются перо и кровь;

- в четвертом и пятом котлах - мясокостные отходы;

- в котлах проводится термическая обработка сырья.

В процессе работы аппаратного отделения образуется выброс пыли костной муки (в пересчете на белок) (источник ВВ 0002/002), который удаляется в атмосферный воздух через организованный источник выбросов. Параметры источника: высота – 8,0 м, диаметр устья – 0,315 м.

Производство мясокостной муки (источник ВВ 0003/001). Продукт, полученный после термической обработки мясокостных отходов, направляется в пресс для отделения жира. Обезжиренная мука поступает в охладитель, где охлаждается до температуры, не превышающей температуру помещения более чем на 10 °С.

После охлаждения продукт проходит через магнитный уловитель и подается на дробилку для измельчения. Далее мука расфасовывается в биг-бэги, взвешивается и маркируется.

Жир, выделенный при прессовании, очищается с использованием вибросита и декантера. Очищенный жир накапливается в двух емкостях объемом по 10 м³.

При расфасовке готовой продукции образуется выброс пыли костной муки (в пересчете на белок) (источник выбросов ВВ 0003/001), который удаляется в атмосферный воздух через организованный источник выбросов. Параметры источника выбросов: высота – 8,0 м, диаметр устья – 0,315 м.

Производство перьевой и кровяной муки. Высушенная мука выгружается из котла в промежуточный бункер-охладитель, где охлаждается до температуры, не превышающей температуру помещения более чем на 10 °С.

Далее продукт проходит через систему просеивания, где отделяются грубые частицы и посторонние включения. Просеянная мука измельчается на дробилке и расфасовывается в биг-бэги с нанесением маркировки.

Очистка паров и дезодорация воздуха. Испарения, образующиеся в процессе сушки, через систему трубопроводов и циклон поступают в конденсатор воздушного охлаждения, где происходит конденсация паров.

Несконденсированные газы удаляются вентилятором и направляются в скруббер (источник ВВ 0001/001-005). Конденсат отводится в систему водоочистки.

При работе варочных котлов в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: меркаптаны, аммиак, сероводород, альдегиды (пропаналь), амины (диметиламин), спирты (пентанол), карбоновые кислоты (валериановая кислота), сульфиды (диметилсульфид), кетоны (ацетон), фенолы и метилмеркаптан.

Образующиеся загрязняющие вещества удаляются системой местной вытяжной вентиляции и направляются в башню химической очистки (скруббер). После очистки газовоздушная смесь организованно выбрасывается в атмосферный воздух.

Выброс загрязняющих веществ осуществляется через организованный источник выбросов. Высота источника выбросов составляет 15,6 м, диаметр устья источника - 0,6 м. Параметры источника выбросов приняты в соответствии с проектными характеристиками системы вентиляции.

Режим работы варочных котлов соответствует технологическому режиму работы предприятия.

Для выполнения ремонтных работ на объекте предусмотрена слесарная мастерская (источник ВВ 0004/001-003), в которой размещено следующее оборудование:

- сварочный пост ручной электродуговой сварки;

- заточной станок с диаметром абразивного круга 350 мм;

- сверлильный станок.

При работе заточного и сверлильного станков в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: абразивная пыль и взвешенные вещества.

При эксплуатации сварочного поста в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: железо (II) оксид, марганец и его соединения, хрома (VI) оксид, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор).

Удаление загрязняющих веществ осуществляется организованным способом через систему вытяжной вентиляции с выбросом в атмосферный воздух. Высота источника выброса составляет 5,5 м, диаметр устья источника выброса - 0,3 м.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Воздействие на жизнь и здоровье населения ограничивается территорией предприятия и санитарно-защитной зоной. При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов превышение нормативов качества окружающей среды не прогнозируется.

Воздействие на биоразнообразие оценивается как незначительное. Изъятие природных территорий, уничтожение мест обитания животных, нарушение путей миграции животных и воздействие на генетические ресурсы не предусматриваются.

Воздействие на земельные ресурсы носит локальный характер и ограничивается территорией предприятия. Дополнительное изъятие земель не предусматривается.

Воздействие на почвы может быть связано с обращением отходов и эксплуатацией оборудования. Для предотвращения загрязнения предусмотрены площадки с твердым покрытием, организованный сбор отходов и система отвода поверхностных вод. Воздействие, связанное с эрозией, уплотнением и деградацией почв, не прогнозируется.

Забор воды из поверхностных и подземных источников не осуществляется. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствует. Изменение гидрологического режима водных объектов не предусматривается.

Основное воздействие на атмосферный воздух связано с выбросами загрязняющих веществ от технологических процессов переработки непищевых отходов. По результатам расчетов рассеивания превышение нормативов качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны не прогнозируется.

Воздействие на устойчивость экологических и социально-экономических систем к изменению климата оценивается как незначительное.

Воздействие на материальные активы не прогнозируется.

Воздействие на объекты историко-культурного наследия, архитектурные и археологические объекты не предусматривается.

Воздействие на ландшафт ограничивается территорией существующей промышленной зоны и не приводит к существенному изменению характера землепользования.

Воздействие на окружающую среду носит комплексный характер и проявляется во взаимосвязи атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, земельных ресурсов, водопотребления и условий проживания населения.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов и их захоронения

В выбросах от источников предприятия содержится: 19 загрязняющих веществ и 3 группы веществ, обладающих эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе.

Объем выбросов вредных веществ на период 2026-2033 гг. составит:

- максимально-разовый – 0,299403 г/сек;

- валовый выброс – 0,90184688 т/год.

Загрязняющими веществами являются: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647), Аммиак (32), Сероводород (Дигидросульфид) (518), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453), Фенол (599), Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465), Пропан-2-он (Ацетон) (470), Пентановая кислота (Валериановая кислота) (452), Диметилсульфид (227), Метантиол (Метилмеркаптан) (339), Этантиол (668), Диметиламин (195), Взвешенные частицы (116), Пыль костной муки /в пересчете на белок/ (1047*), Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*), Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).

На предприятии образуется 9 видов отходов, из которых 7 видов относится к неопасным и 2 вида к опасным.

Неопасные отходы:

- абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (код 15 02 03);

- Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01);

- Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения (перчатки нитриловые) (код 19 12 12);

- Смешанные металлы (код 17 04 07);

- Дерево (поддоны) (код 20 01 38);

- Отходы подготовки и переработки мяса, рыбы и других продуктов животного происхождения (мясокостная мука с истекшим сроком) (код 16 03 06);

- Пластмассовая упаковка (код 15 01 02);

Опасные отходы:

- Синтетические гидравлические масла (код  13 01 11*);

- Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (код 13 02 08*).

Общий объем образования отходов составляет 759,55 т/год.

Захоронение отходов в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.

Физические воздействия на окружающую среду связаны с работой технологического оборудования и транспортных средств.

7. Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления

Производственная деятельность ТОО «MEALPRO», связанная с производством мясокостной муки путем переработки сырья животного происхождения, осуществляется с применением технологических процессов термической обработки, сушки, измельчения и фасовки готовой продукции. В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан деятельность предприятия относится к объектам, оказывающим воздействие на окружающую среду, при этом технологические процессы предусматривают применение инженерных и организационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных ситуаций и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Несмотря на наличие предусмотренных защитных мероприятий, полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций невозможно. В случае возникновения нештатных ситуаций предприятие обязано обеспечить оперативное реагирование, локализацию источника опасности, минимизацию последствий и восстановление безопасного состояния окружающей среды.

На предприятии ТОО «MEALPRO» предусматривается проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций с учетом требований экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.

Во всех структурных подразделениях предприятия должны быть разработаны и утверждены планы действий при возникновении аварийных ситуаций, схемы оповещения ответственных работников, инструкции по безопасной эксплуатации оборудования, планы эвакуации персонала и порядок взаимодействия с аварийными службами.

Руководство предприятия несет ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов, соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, санитарной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В случае возникновения аварийной ситуации должно быть обеспечено оперативное уведомление руководства предприятия, ответственных лиц за экологическую безопасность, а при необходимости - уполномоченных государственных органов. Для проведения аварийно-восстановительных мероприятий предприятие должно располагать необходимыми материальными ресурсами, средствами индивидуальной защиты, оборудованием и подготовленным персоналом.

8. Краткое описание мер по предотвращению, сокращению и смягчению воздействий на окружающую среду

Для предотвращения, сокращения и смягчения воздействия на окружающую среду предусмотрены:

- производственный экологический контроль;

- мониторинг выбросов загрязняющих веществ;

- организованный сбор, накопление и передача отходов специализированным организациям;

- использование газоочистного оборудования;

- соблюдение технологических регламентов;

- регулярные внутренние экологические проверки;

- своевременное техническое обслуживание оборудования.

Потери биоразнообразия при реализации намечаемой деятельности не прогнозируются, в связи с чем компенсационные мероприятия не требуются.

Необратимые воздействия на окружающую среду не прогнозируются.

В случае прекращения деятельности предусматриваются демонтаж оборудования, вывоз отходов и материалов, очистка территории, проведение необходимых природоохранных мероприятий и приведение земельного участка в экологически безопасное состояние.

9. Список использованной литературы:

- Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г.

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека», утвержденных приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения РК от 11.01.2022г. №ҚР ДСМ-2.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допу-стимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

- ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения».

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения».

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года № 63.

- Унифицированная программа расчета величин концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, «ЭРА» версия 3.0.

- Методика расчета величин эмиссий в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения (мясокомбинаты, клеевые  и желатиновые заводы и т.п.)

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов), Астана 2005                               РНД 211.2.02.06-2004.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04 2008г., № 100-п.

- Методика расчёта лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов от 22.06.2021г, №206.

- Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению, и захоронению отходов производства и потребления от 25.12.2020 г., № ҚР ДСМ-331/2020.

- Классификатор отходов. Приказ и.о Министра экологии геологии и природных   ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г., № 314.

- Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства, РНД 03.1.0.3.01-96. Алматы-1996.

- Правила разработки программы управления отходами. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК 09.08.2021 г., № 318.

- Правила перевозок опасных грузов автотранспортными средствами, их проезда по территории Республики Казахстан, и квалификационные требования к водителям и автотранспортным средствам, перевозящим опасные грузы. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

- Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года №442- II.

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» утв. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года                                      № ҚР ДСМ-70 приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

- Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года № 172-п Перечень, формы и сроки обмена информацией по ведению Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

- Проект нормативов эмиссий в окружающую среду. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для мясокостного отделения                               ТОО «МEALPRO», расположенного в г. Макинск, Буландынского района, Акмолинской области на 2026-2033 годы.

- Программа управления отходами для мясокостного отделения ТОО «МEALPRO», в г. Макинск, Буландинского района, Акмолинской области, Северо-западная промышленная зона, здание 4 на 2026-2033 годы.