Расчеты валовых выбросов от источников выбросов загрязняющих веществ месторождения «Пустынное»

Производство 0001. УПН

Ист.№0001. Печь подогрева нефти ПП-0,63

Ист.№0002. Печь подогрева нефти ПП-0,63

Ист.№0003. Дизельгенератор, 1000кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 898

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 1000

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 205

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 205 * 1000 = 1.7876    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 1.7876 / 0.359066265 = 4.978468249    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 5.3 | 8.4 | 2.4 | 0.35 | 1.4 | 0.1 | 1.1E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 22 | 35 | 10 | 1.5 | 6 | 0.4 | 4.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.866666667 | 25.144 | 0 | 1.866666667 | 25.144 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.303333333 | 4.0859 | 0 | 0.303333333 | 4.0859 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.097222222 | 1.347 | 0 | 0.097222222 | 1.347 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.388888889 | 5.388 | 0 | 0.388888889 | 5.388 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.472222222 | 19.756 | 0 | 1.472222222 | 19.756 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000003056 | 0.00004041 | 0 | 0.000003056 | 0.00004041 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.027777778 | 0.3592 | 0 | 0.027777778 | 0.3592 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.666666667 | 8.98 | 0 | 0.666666667 | 8.98 |

Ист.№6001. АГЗУ

Ист.№6002. АГЗУ

Ист.№6003. АГЗУ

Ист.№6004. АГЗУ

Ист.№6005. АГЗУ

Ист.№6006. АГЗУ

## Ист.№6007. Дренажная емкость

## Ист.№6008. Дренажная емкость

## Ист.№6009. Дренажная емкость

## Ист.№6010. Дренажная емкость

## Ист.№6011. Дренажная емкость

## Ист.№6012. Дренажная емкость

## Ист.№6013. Насос ЦНС 4НК 5х1-55Т

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6014. Насос ЦНС 4НК 5х1-55Т

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6015. Насос ЦНС 4НК 5х1-55Т

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6016. Насос ЦНС 4НК 5х1-55Т

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6017. Центробежный насос 20/40

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6018. Центробежный насос 20/40

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6019. Центробежный насос 30/910 (пластовая вода)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6020. Центробежный насос 30/910 (пластовая вода)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6021. Центробежный насос 30/910 (для сырой нефти)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6022. Центробежный насос 30/910 (для сырой нефти)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6023. Дренажная емкость ЕП-63

## Ист.№6024.  Насос дренажной емкости НВ-Е 50/55

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 1 / 3.6 = 0.00833

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 1 · 8760) / 1000 = 0.263

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.263 / 100 = 0.1905698

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00833 / 100 = 0.006035918

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.263 / 100 = 0.070484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00833 / 100 = 0.00223244

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.263 / 100 = 0.0009205

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00833 / 100 = 0.000029155

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.263 / 100 = 0.0005786

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00833 / 100 = 0.000018326

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.263 / 100 = 0.0002893

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00833 / 100 = 0.000009163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.263 / 100 = 0.0001578

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00833 / 100 = 0.000004998

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000004998 | 0.0001578 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.006035918 | 0.1905698 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00223244 | 0.070484 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000029155 | 0.0009205 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000009163 | 0.0002893 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000018326 | 0.0005786 |

## Ист.№6025.  Отстойник нефти ОПФ 3000

## Ист.№6026.  Блок дозирования хим.реагента БДР-2,5

## Ист.№6027.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2026г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 71720

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 71720 / (0.96 · 2000) = 37.35

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.066

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 2.066 · 71720 / (107 · 0.96) = 6.93

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 6.93 / 100 = 5.021478

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 6.93 / 100 = 1.85724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 6.93 / 100 = 0.024255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 6.93 / 100 = 0.015246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 6.93 / 100 = 0.007623

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 6.93 / 100 = 0.004158

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.004158 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 5.021478 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 1.85724 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.024255 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.007623 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.015246 |

## Ист.№6027.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2027г)

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 107140

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 107140 / (0.96 · 2000) = 55.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.803

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.803 · 107140 / (107 · 0.96) = 9.03

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 9.03 / 100 = 6.543138

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 9.03 / 100 = 2.42004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 9.03 / 100 = 0.031605

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 9.03 / 100 = 0.019866

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 9.03 / 100 = 0.009933

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 9.03 / 100 = 0.005418

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.005418 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 6.543138 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.42004 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.031605 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.009933 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.019866 |

## Ист.№6027.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2028г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 125510

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 125510 / (0.96 · 2000) = 65.4

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.683

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.683 · 125510 / (107 · 0.96) = 9.88

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 9.88 / 100 = 7.159048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 9.88 / 100 = 2.64784

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 9.88 / 100 = 0.03458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 9.88 / 100 = 0.021736

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 9.88 / 100 = 0.010868

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 9.88 / 100 = 0.005928

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.005928 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.159048 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.64784 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.03458 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.010868 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.021736 |

## Ист.№6027.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2029г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132110

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.96

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132110 / (0.96 · 2000) = 68.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.64

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.64 · 132110 / (107 · 0.96) = 10.13

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 10.13 / 100 = 7.340198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 10.13 / 100 = 2.71484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 10.13 / 100 = 0.035455

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 10.13 / 100 = 0.022286

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 10.13 / 100 = 0.011143

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 10.13 / 100 = 0.006078

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.006078 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.340198 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.71484 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.035455 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.011143 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.022286 |

## Ист.№6027.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2030г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132550

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.96

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132550 / (0.96 · 2000) = 69

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.638

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.638 · 132550 / (107 · 0.96) = 10.15

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 10.15 / 100 = 7.35469

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 10.15 / 100 = 2.7202

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 10.15 / 100 = 0.035525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 10.15 / 100 = 0.02233

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 10.15 / 100 = 0.011165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 10.15 / 100 = 0.00609

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.00609 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.35469 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.7202 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.035525 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.011165 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.02233 |

## Ист.№6027.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2031г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 127380

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 127380 / (0.96 · 2000) = 66.3

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.67

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.67 · 127380 / (107 · 0.96) = 9.95

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 9.95 / 100 = 7.20977

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 9.95 / 100 = 2.6666

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 9.95 / 100 = 0.034825

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 9.95 / 100 = 0.02189

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 9.95 / 100 = 0.010945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 9.95 / 100 = 0.00597

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.00597 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.20977 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.6666 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.034825 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.010945 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.02189 |

## Ист.№6028.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2026г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 71720

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 71720 / (0.96 · 2000) = 37.35

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.066

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 2.066 · 71720 / (107 · 0.96) = 6.93

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 6.93 / 100 = 5.021478

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 6.93 / 100 = 1.85724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 6.93 / 100 = 0.024255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 6.93 / 100 = 0.015246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 6.93 / 100 = 0.007623

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 6.93 / 100 = 0.004158

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.004158 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 5.021478 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 1.85724 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.024255 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.007623 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.015246 |

## Ист.№6028.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2027г)

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 107140

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 107140 / (0.96 · 2000) = 55.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.803

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.803 · 107140 / (107 · 0.96) = 9.03

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 9.03 / 100 = 6.543138

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 9.03 / 100 = 2.42004

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 9.03 / 100 = 0.031605

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 9.03 / 100 = 0.019866

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 9.03 / 100 = 0.009933

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 9.03 / 100 = 0.005418

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.005418 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 6.543138 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.42004 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.031605 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.009933 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.019866 |

## Ист.№6028.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2028г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 125510

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 125510 / (0.96 · 2000) = 65.4

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.683

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.683 · 125510 / (107 · 0.96) = 9.88

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 9.88 / 100 = 7.159048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 9.88 / 100 = 2.64784

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 9.88 / 100 = 0.03458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 9.88 / 100 = 0.021736

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 9.88 / 100 = 0.010868

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 9.88 / 100 = 0.005928

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.005928 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.159048 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.64784 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.03458 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.010868 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.021736 |

## Ист.№6028.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2029г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132110

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.96

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132110 / (0.96 · 2000) = 68.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.64

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.64 · 132110 / (107 · 0.96) = 10.13

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 10.13 / 100 = 7.340198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 10.13 / 100 = 2.71484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 10.13 / 100 = 0.035455

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 10.13 / 100 = 0.022286

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 10.13 / 100 = 0.011143

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 10.13 / 100 = 0.006078

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.006078 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.340198 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.71484 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.035455 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.011143 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.022286 |

## Ист.№6028.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2030г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132550

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.96

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132550 / (0.96 · 2000) = 69

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.638

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.638 · 132550 / (107 · 0.96) = 10.15

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 10.15 / 100 = 7.35469

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 10.15 / 100 = 2.7202

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 10.15 / 100 = 0.035525

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 10.15 / 100 = 0.02233

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 10.15 / 100 = 0.011165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 10.15 / 100 = 0.00609

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.00609 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.35469 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.7202 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.035525 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.011165 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.02233 |

## Ист.№6028.  Резервуар для нефти РВС 2000м3 (2031г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 25

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.65

KTMIN = 0.65

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 50

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.09

KTMAX = 1.09

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 2000

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 2000

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 127380

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.960

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 127380 / (0.96 · 2000) = 66.3

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.67

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 120

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 45

, P = 45

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 250

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 250 + 45 = 195

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 45 · 195 · (1.09 · 1 + 0.65) · 0.1 · 1.67 · 127380 / (107 · 0.96) = 9.95

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 45 · 195 · 1.09 · 0.1 · 1 · 120) / 104 = 1.87

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 9.95 / 100 = 7.20977

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 1.87 / 100 = 1.355002

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 9.95 / 100 = 2.6666

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 1.87 / 100 = 0.50116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 9.95 / 100 = 0.034825

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 1.87 / 100 = 0.006545

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 9.95 / 100 = 0.02189

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 1.87 / 100 = 0.004114

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 9.95 / 100 = 0.010945

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 1.87 / 100 = 0.002057

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 9.95 / 100 = 0.00597

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 1.87 / 100 = 0.001122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.001122 | 0.00597 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1.355002 | 7.20977 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.50116 | 2.6666 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.006545 | 0.034825 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.002057 | 0.010945 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.004114 | 0.02189 |

## Ист.№6029-6030.  Резервуар для пластовой воды РВС 400м3 (2026г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров многокомпонентных жидкостей известного состава

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 75

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 400

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 400

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 12870

Плотность смеси, т/м3, RO = 1.08

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 12870 / (1.08 · 400) = 29.8

Коэффициент (Прил.10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 30

Сумма (xch(i)/(Mr(i)*100)) = , SUMXM = 0.00000389

Сумма (xch(i)/(ro(i)*100)) = , SUMXRO = 0.0000648

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 0.007

Массовая доля, XI = XCH / 100 = 0.007 / 100 = 0.00007

Содержание вещества в смеси, мольные доли, X = (XI / MR) / SUMXM = (0.00007 / 18) / 0.00000389 = 1

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmin

TG = 10

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMIN = 107.3

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmax

TG = 75

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMAX = 107.3

Коэффициент, KB = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.4.1), _G_ = (0.445 · PTMAX · XI · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · SUMXM · (273 + TMAX)) = (0.445 · 107.3 · 0.00007 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · 0.00000389 · (273 + 75)) = 0.07407133676

M = 0.16 · (PTMAX · KB + PTMIN) · XI · KPSR · KOB · B = 0.16 · (107.3 · 1 + 107.3) · 0.00007 · 0.1 · 2.5 · 12870 = 7.73

M = M · SUMXRO / (104 · SUMXM · (546 + TMAX + TMIN)) = 7.73 · 0.0000648 / (104 · 0.00000389 · (546 + 75 + 10)) = 0.0000204

Среднегодовые выбросы, т/год (5.4.2)

_M_ = 0.16*(Ptmax*Kb+Ptmin)*xi*Kpsr*Kob*B*sumxro/(104*sumxm*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0000204

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07407133676 | 0.0000204 |

## Ист.№6029-6030.  Резервуар для пластовой воды РВС 400м3 (2027г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров многокомпонентных жидкостей известного состава

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 75

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 400

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 400

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 44550

Плотность смеси, т/м3, RO = 1.08

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 44550 / (1.08 · 400) = 103.1

Коэффициент (Прил.10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 30

Сумма (xch(i)/(Mr(i)*100)) = , SUMXM = 0.00000389

Сумма (xch(i)/(ro(i)*100)) = , SUMXRO = 0.0000648

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 0.007

Массовая доля, XI = XCH / 100 = 0.007 / 100 = 0.00007

Содержание вещества в смеси, мольные доли, X = (XI / MR) / SUMXM = (0.00007 / 18) / 0.00000389 = 1

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmin

TG = 10

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMIN = 107.3

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmax

TG = 75

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMAX = 107.3

Коэффициент, KB = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.4.1), _G_ = (0.445 · PTMAX · XI · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · SUMXM · (273 + TMAX)) = (0.445 · 107.3 · 0.00007 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · 0.00000389 · (273 + 75)) = 0.07407133676

M = 0.16 · (PTMAX · KB + PTMIN) · XI · KPSR · KOB · B = 0.16 · (107.3 · 1 + 107.3) · 0.00007 · 0.1 · 1.35 · 44550 = 14.46

M = M · SUMXRO / (104 · SUMXM · (546 + TMAX + TMIN)) = 14.46 · 0.0000648 / (104 · 0.00000389 · (546 + 75 + 10)) = 0.0000382

Среднегодовые выбросы, т/год (5.4.2)

_M_ = 0.16*(Ptmax*Kb+Ptmin)*xi*Kpsr*Kob*B*sumxro/(104*sumxm*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0000382

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07407133676 | 0.0000382 |

## Ист.№6029-6030.  Резервуар для пластовой воды РВС 400м3 (2028г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров многокомпонентных жидкостей известного состава

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 75

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 400

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 400

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 83380

Плотность смеси, т/м3, RO = 1.08

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 83380 / (1.08 · 400) = 193

Коэффициент (Прил.10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 30

Сумма (xch(i)/(Mr(i)*100)) = , SUMXM = 0.00000389

Сумма (xch(i)/(ro(i)*100)) = , SUMXRO = 0.0000648

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 0.007

Массовая доля, XI = XCH / 100 = 0.007 / 100 = 0.00007

Содержание вещества в смеси, мольные доли, X = (XI / MR) / SUMXM = (0.00007 / 18) / 0.00000389 = 1

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmin

TG = 10

Давление насыщенных паров вещества: Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 0 · 1 = 107.3

, PTMIN = 107.3

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmax

TG = 75

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMAX = 107.3

Коэффициент, KB = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.4.1), _G_ = (0.445 · PTMAX · XI · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · SUMXM · (273 + TMAX)) = (0.445 · 107.3 · 0.00007 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · 0.00000389 · (273 + 75)) = 0.07407133676

M = 0.16 · (PTMAX · KB + PTMIN) · XI · KPSR · KOB · B = 0.16 · (107.3 · 1 + 107.3) · 0.00007 · 0.1 · 1.35 · 83380 = 27.05

M = M · SUMXRO / (104 · SUMXM · (546 + TMAX + TMIN)) = 27.05 · 0.0000648 / (104 · 0.00000389 · (546 + 75 + 10)) = 0.0000714

Среднегодовые выбросы, т/год (5.4.2)

_M_ = 0.16*(Ptmax*Kb+Ptmin)*xi*Kpsr*Kob*B*sumxro/(104*sumxm*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0000714

Примесь: 0415 Не найдена в нормативной базе примесей

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07407133676 | 0.0000714 |

## Ист.№6029-6030.  Резервуар для пластовой воды РВС 400м3 (2029г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров многокомпонентных жидкостей известного состава

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 75

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 400

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 400

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 119020

Плотность смеси, т/м3, RO = 1.08

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 119020 / (1.08 · 400) = 275.5

Коэффициент (Прил.10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 30

Сумма (xch(i)/(Mr(i)*100)) = , SUMXM = 0.00000389

Сумма (xch(i)/(ro(i)*100)) = , SUMXRO = 0.0000648

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 0.007

Массовая доля, XI = XCH / 100 = 0.007 / 100 = 0.00007

Содержание вещества в смеси, мольные доли, X = (XI / MR) / SUMXM = (0.00007 / 18) / 0.00000389 = 1

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmin

TG = 10

Давление насыщенных паров вещества: Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 103.7 · 1 = 107.3

, PTMIN = 107.3

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmax

TG = 75

Давление насыщенных паров вещества: Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 107.3 · 1 = 107.3

, PTMAX = 107.3

Коэффициент, KB = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.4.1), _G_ = (0.445 · PTMAX · XI · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · SUMXM · (273 + TMAX)) = (0.445 · 107.3 · 0.00007 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · 0.00000389 · (273 + 75)) = 0.07407133676

M = 0.16 · (PTMAX · KB + PTMIN) · XI · KPSR · KOB · B = 0.16 · (107.3 · 1 + 107.3) · 0.00007 · 0.1 · 1.35 · 119020 = 38.6

M = M · SUMXRO / (104 · SUMXM · (546 + TMAX + TMIN)) = 38.6 · 0.0000648 / (104 · 0.00000389 · (546 + 75 + 10)) = 0.000102

Среднегодовые выбросы, т/год (5.4.2)

_M_ = 0.16*(Ptmax*Kb+Ptmin)*xi*Kpsr*Kob*B*sumxro/(104*sumxm*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0001020

Примесь: 0000 Не найдена в нормативной базе примесей

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07407133676 | 0.000102 |

## Ист.№6029-6030.  Резервуар для пластовой воды РВС 400м3 (2030г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров многокомпонентных жидкостей известного состава

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 75

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 400

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 400

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 146960

Плотность смеси, т/м3, RO = 1.08

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 146960 / (1.08 · 400) = 340.2

Коэффициент (Прил.10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 30

Сумма (xch(i)/(Mr(i)*100)) = , SUMXM = 0.00000389

Сумма (xch(i)/(ro(i)*100)) = , SUMXRO = 0.0000648

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 0.007

Массовая доля, XI = XCH / 100 = 0.007 / 100 = 0.00007

Содержание вещества в смеси, мольные доли, X = (XI / MR) / SUMXM = (0.00007 / 18) / 0.00000389 = 1

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmin

TG = 10

Давление насыщенных паров вещества: Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

мм.рт.ст., PNAS = PNAS · X = 107.3 · 1 = 107.3

, PTMIN = 107.3

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmax

TG = 75

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMAX = 107.3

Коэффициент, KB = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.4.1), _G_ = (0.445 · PTMAX · XI · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · SUMXM · (273 + TMAX)) = (0.445 · 107.3 · 0.00007 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · 0.00000389 · (273 + 75)) = 0.07407133676

M = 0.16 · (PTMAX · KB + PTMIN) · XI · KPSR · KOB · B = 0.16 · (107.3 · 1 + 107.3) · 0.00007 · 0.1 · 1.35 · 146960 = 47.7

M = M · SUMXRO / (104 · SUMXM · (546 + TMAX + TMIN)) = 47.7 · 0.0000648 / (104 · 0.00000389 · (546 + 75 + 10)) = 0.000126

Среднегодовые выбросы, т/год (5.4.2)

_M_ = 0.16*(Ptmax*Kb+Ptmin)*xi*Kpsr*Kob*B*sumxro/(104*sumxm*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0001260

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07407133676 | 0.000126 |

## Ист.№6029-6030.  Резервуар для пластовой воды РВС 400м3 (2031г)

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров многокомпонентных жидкостей известного состава

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = 10

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 75

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 400

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr (Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax (Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 400

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 165660

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.96

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 165660 / (0.96 · 400) = 431.4

Коэффициент (Прил.10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 30

Сумма (xch(i)/(Mr(i)*100)) = , SUMXM = 0.00000389

Сумма (xch(i)/(ro(i)*100)) = , SUMXRO = 0.0000648

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ, % масс, XCH = 0.007

Массовая доля, XI = XCH / 100 = 0.007 / 100 = 0.00007

Содержание вещества в смеси, мольные доли, X = (XI / MR) / SUMXM = (0.00007 / 18) / 0.00000389 = 1

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmin

TG = 10

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMIN = 107.3

Расчет давления насыщенных паров вещества при Tmax

TG = 75

Коэффициенты уравнения Антуана для Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) не найдены

, PTMAX = 107.3

Коэффициент, KB = 1

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.4.1), _G_ = (0.445 · PTMAX · XI · KPMAX · KB · VCMAX) / (102 · SUMXM · (273 + TMAX)) = (0.445 · 107.3 · 0.00007 · 0.1 · 1 · 30) / (102 · 0.00000389 · (273 + 75)) = 0.07407133676

M = 0.16 · (PTMAX · KB + PTMIN) · XI · KPSR · KOB · B = 0.16 · (107.3 · 1 + 107.3) · 0.00007 · 0.1 · 1.35 · 165660 = 53.8

M = M · SUMXRO / (104 · SUMXM · (546 + TMAX + TMIN)) = 53.8 · 0.0000648 / (104 · 0.00000389 · (546 + 75 + 10)) = 0.000142

Среднегодовые выбросы, т/год (5.4.2)

_M_ = 0.16*(Ptmax*Kb+Ptmin)*xi*Kpsr*Kob*B*sumxro/(104*sumxm*(546+Tmax+Tmin)), _M_ = 0.0001420

Примесь: 0000 Не найдена в нормативной базе примесей

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.07407133676 | 0.000142 |

## Ист.№6031. Выкидные линии УПН

## Ист.№6032-001. Люк резервуара. Дегазация

Список литературы

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

п.4.3 Места отстоя и обработки вагонов

Приложение №21 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п (в редакции от 06.08.2008 N187)

Вид нефтепродукта: Нефть

Годовое количество обрабатываемых цистерн, штук, P = 1

Количество одновременно обрабатываемых цистерн, штук, PMAX = 1

Вид обработки: Дегазация

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Удельное выделение ЗВ, кг на 1 цистерну (табл.4.3.1), Q1 = _M1_(I,3) =

1.87

Валовый выброс ЗВ, кг/год (4.3.1), M = Q1 · P = 1.87 · 1 = 1.87

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = M / 1000 = 1.87 / 1000 = 0.00187

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с на 1 цистерну (табл.4.3.2), G1 =

_M1_(I,2) = 3

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = G1 · PMAX = 3 · 1 = 3

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 3 | 0.00187 |

## Ист.№6032-002. Люк резервуара. Промывка.

Список литературы

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта

п.4.3 Места отстоя и обработки вагонов

Приложение №21 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п (в редакции от 06.08.2008 N187)

Вид нефтепродукта: Нефть

Годовое количество обрабатываемых цистерн, штук, P = 1

Количество одновременно обрабатываемых цистерн, штук, PMAX = 1

Вид обработки: Промывка

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Удельное выделение ЗВ, кг на 1 цистерну (табл.4.3.1), Q1 = _M1_(I,3) =

0.31

Валовый выброс ЗВ, кг/год (4.3.1), M = Q1 · P = 0.31 · 1 = 0.31

Валовый выброс ЗВ, т/год, _M_ = M / 1000 = 0.31 / 1000 = 0.00031

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с на 1 цистерну (табл.4.3.2), G1 =

_M1_(I,2) = 0.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, _G_ = G1 · PMAX = 0.5 · 1 = 0.5

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.5 | 0.00031 |

## Ист.№6033. Сварочный пост

## Ист.№6034. Пост газорезки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 730

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 730 / 106 = 0.000803

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 =

0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 730 / 106 = 0.0532 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 730 / 106 = 0.0361 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 730 / 106 =

0.02278

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 730 / 106 =

0.0037

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0202500 | 0.0532000 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.0008030 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0086700 | 0.0227800 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014080 | 0.0037000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0137500 | 0.0361000 |

## Ист.№6035. Покрасочные работы.

Источник выделения: 6035 01, Обезжиривание растворителем

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.43

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.196

Марка ЛКМ: Растворитель 646 Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.43 · 100 · 7 · 100 · 10-6 = 0.0301

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 0.196 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00381111111

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.43 · 100 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0645

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 0.196 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00816666667

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.43 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.043

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 0.196 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00544444444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.43 · 100 · 50 · 100 · 10-6 = 0.215

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 0.196 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.02722222222

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.43 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.043

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 0.196 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00544444444

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.43 · 100 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0344

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 0.196 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00435555556

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.02722222222 | 0.215 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.00816666667 | 0.0645 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.00544444444 | 0.043 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.00435555556 | 0.0344 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.00544444444 | 0.043 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.00381111111 | 0.0301 |

Источник загрязнения: 6035, Пост покраски

Источник выделения: 6035 02, Нанесение краски

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 4

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.14

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 4 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.9

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 1.14 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 4 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.9

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6

· 106) = 1.14 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.07125

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.07125 | 0.9 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.07125 | 0.9 |

## Ист.№6036. Емкость для ДТ с ТРК.

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 500

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 500

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 500 + 1.6 · 500) · 10-6 = 0.001395

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (500 + 500) · 10-6 = 0.025

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001395 + 0.025 = 0.0264

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 500 + 2.66 · 500) · 10-6 = 0.00232

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (500 + 500) · 10-6 = 0.025

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.00232 + 0.025 = 0.0273

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0264 + 0.0273 = 0.0537

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.0125

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0537 / 100 = 0.05354964

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0125 / 100 = 0.012465

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0537 / 100 = 0.00015036

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0125 / 100 = 0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000035 | 0.00015036 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.012465 | 0.05354964 |

## Ист.№6037. Насос топливозаправщика по сливу д/т в ДЭС

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1460

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 1460) / 1000 = 0.1898

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1898 / 100 = 0.18926856

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.03599892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1898 / 100 = 0.00053144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.00010108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00010108 | 0.00053144 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03599892 | 0.18926856 |

## Ист.№6038-6043. Насос дренажной емкости 20м3, НВ-Е-50/50

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.03

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.03 · 1 / 3.6 = 0.00833

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.03 · 1 · 8760) / 1000 = 0.263

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.263 / 100 = 0.1905698

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.00833 / 100 = 0.006035918

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.263 / 100 = 0.070484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.00833 / 100 = 0.00223244

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.263 / 100 = 0.0009205

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.00833 / 100 = 0.000029155

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.263 / 100 = 0.0005786

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.00833 / 100 = 0.000018326

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.263 / 100 = 0.0002893

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.00833 / 100 = 0.000009163

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.263 / 100 = 0.0001578

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.00833 / 100 = 0.000004998

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000004998 | 0.0001578 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.006035918 | 0.1905698 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00223244 | 0.070484 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000029155 | 0.0009205 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000009163 | 0.0002893 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000018326 | 0.0005786 |

Производство 0002. Площадки скважин

## Ист.№0101.  Дизельный генератор 250кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 187.9

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 171.6

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 171.6 * 250 = 0.374088    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.374088 / 0.359066265 = 1.041835551    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.533333333 | 6.0128 | 0 | 0.533333333 | 6.0128 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.086666667 | 0.97708 | 0 | 0.086666667 | 0.97708 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.034722222 | 0.3758 | 0 | 0.034722222 | 0.3758 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.083333333 | 0.9395 | 0 | 0.083333333 | 0.9395 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 4.8854 | 0 | 0.430555556 | 4.8854 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000833 | 0.000010335 | 0 | 0.000000833 | 0.000010335 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008333333 | 0.09395 | 0 | 0.008333333 | 0.09395 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.201388889 | 2.2548 | 0 | 0.201388889 | 2.2548 |

## Ист.№0102.  Дизельный генератор 250кВт

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 187.9

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 250

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 171.6

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 171.6 * 250 = 0.374088    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.374088 / 0.359066265 = 1.041835551    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.533333333 | 6.0128 | 0 | 0.533333333 | 6.0128 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.086666667 | 0.97708 | 0 | 0.086666667 | 0.97708 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.034722222 | 0.3758 | 0 | 0.034722222 | 0.3758 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.083333333 | 0.9395 | 0 | 0.083333333 | 0.9395 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.430555556 | 4.8854 | 0 | 0.430555556 | 4.8854 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000833 | 0.000010335 | 0 | 0.000000833 | 0.000010335 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.008333333 | 0.09395 | 0 | 0.008333333 | 0.09395 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.201388889 | 2.2548 | 0 | 0.201388889 | 2.2548 |

## Ист.№6101-6126.  Площадка скважины (26ед – 2026г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6101-6126. 6180-6191, 6234. Площадка скважины (39скв-2027г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6101-6126, 6180-6191, 6216-6218, 6234-6235.  Площадка скважины (43скв - 2028г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6101-6126, 6180-6191, 6216-6218, 6225-6227, 6234-6237.  Площадка скважины (47скв – 2029г, 48скв – 2030-2031г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6127-6152.  Дренажная емкость скв. 4м3 (26ед – 2026г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6127-6152.  6192-6203, 6238. Дренажная емкость скв. 4м3 (39ед – 2027г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6127-6152, 6192-6203, 6219-6221, 6238-6239.  Дренажная емкость скв. 4м3 (43ед – 2028г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6127-6152. 6192-6203, 6219-6221, 6228-6230, 6238-6241.   Дренажная емкость скв. 4м3 (47ед – 2029г 48ед – 2030-2031г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

## Ист.№6153-6178.  Насос технологический для скв. (26ед – 2026г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6153-6178, 6204-6215, 6242.  Насос технологический для скв. (39ед – 2027г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6153-6178, 6204-6215, 6222-6224, 6242-6243.  Насос технологический для скв. (43ед – 2028г) (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6153-6178, 6204-6215, 6222-6224, 6231-6233, 6242-6245.  Насос технологический для скв. (47ед – 2029г 48ед – 2030-2031гг)  (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Сырая нефть

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Нефть, мазут и жидкости с температурой кипения >300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.05

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 8760

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.05 · 1 / 3.6 = 0.0139

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.05 · 1 · 8760) / 1000 = 0.438

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 72.46

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.438 / 100 = 0.3173748

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.0139 / 100 = 0.01007194

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 26.8

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.438 / 100 = 0.117384

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.0139 / 100 = 0.0037252

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.35

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.438 / 100 = 0.001533

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.0139 / 100 = 0.00004865

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.22

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.438 / 100 = 0.0009636

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.0139 / 100 = 0.00003058

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.11

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.438 / 100 = 0.0004818

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.0139 / 100 = 0.00001529

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.06 · 0.438 / 100 = 0.0002628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.06 · 0.0139 / 100 = 0.00000834

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000834 | 0.0002628 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01007194 | 0.3173748 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0037252 | 0.117384 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00004865 | 0.001533 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001529 | 0.0004818 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00003058 | 0.0009636 |

## Ист.№6179.  Выкидные линии до АГЗУ (2026г)

## Ист.№6179.  Выкидные линии до АГЗУ (2027г)

## Ист.№6179.  Выкидные линии до АГЗУ (2028г)

## Ист.№6179.  Выкидные линии до АГЗУ (2029-2031гг)

Производство 0003. Вахтовый поселок

## Ист.№0301-0302.  Дизельгенератор, 550кВт

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 460

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 550

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 191

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 191 * 550 = 0.916036    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.916036 / 0.359066265 = 2.551161413    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.173333333 | 14.72 | 0 | 1.173333333 | 14.72 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.190666667 | 2.392 | 0 | 0.190666667 | 2.392 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.076388889 | 0.92 | 0 | 0.076388889 | 0.92 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.183333333 | 2.3 | 0 | 0.183333333 | 2.3 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.947222222 | 11.96 | 0 | 0.947222222 | 11.96 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001833 | 0.0000253 | 0 | 0.000001833 | 0.0000253 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.018333333 | 0.23 | 0 | 0.018333333 | 0.23 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.443055556 | 5.52 | 0 | 0.443055556 | 5.52 |

## Ист.№0303-0304.  Котельная

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 52.56

Расход топлива, л/с, BG = 3.33

Месторождение, M = Природный газ Тенгизское

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3 (прил. 2.1), QR = 9024

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 9024 · 0.004187 = 37.78

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 116

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 116

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.08

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.08 · (116 / 116)0.25 = 0.08

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 52.56 · 37.78 · 0.08 · (1-0) = 0.159

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 3.33 · 37.78 · 0.08 · (1-0) = 0.01006

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.159 = 0.1272

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.01006 = 0.008048

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.159 = 0.02067

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.01006 = 0.0013078

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0.02

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 52.56 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.02 · 52.56 = 0.01976256

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 3.33 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0.02 · 3.33 = 0.00125208

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 37.78 = 9.45

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 52.56 · 9.45 · (1-0 / 100) = 0.496692

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 3.33 · 9.45 · (1-0 / 100) = 0.0314685

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.008048 | 0.1272 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0013078 | 0.02067 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00125208 | 0.01976256 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0314685 | 0.496692 |

## Ист.№6301.  Емкость дизтоплива с ТРК

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 2.25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 460

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 1.19

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 460

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 20

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (2.25 · 20) / 3600 = 0.0125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (1.19 · 460 + 1.6 · 460) · 10-6 = 0.001283

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (460 + 460) · 10-6 = 0.023

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.001283 + 0.023 = 0.0243

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.98 · 460 + 2.66 · 460) · 10-6 = 0.002134

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (460 + 460) · 10-6 = 0.023

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.002134 + 0.023 = 0.02513

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.0243 + 0.02513 = 0.0494

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.0125

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0494 / 100 = 0.04926168

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0125 / 100 = 0.012465

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0494 / 100 = 0.00013832

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0125 / 100 = 0.000035

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000035 | 0.00013832 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.012465 | 0.04926168 |

## Ист.№6302. Насос топливозаправщика по сливу д/т в ДЭС

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала

Удельный выброс, кг/час (табл. 8.1), Q = 0.13

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1460

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.13 · 1 / 3.6 = 0.0361

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.13 · 1 · 1460) / 1000 = 0.1898

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1898 / 100 = 0.18926856

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0361 / 100 = 0.03599892

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1898 / 100 = 0.00053144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0361 / 100 = 0.00010108

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00010108 | 0.00053144 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.03599892 | 0.18926856 |

Производство 0004. ПКРС (подземный и капитальный ремонт скважин)

## Ист.№0401, 0402, 0403.  Цементировочный агрегат ЦА-320 (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 38.43

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 180

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 48.74

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 48.74 * 180 = 0.076502304    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.076502304 / 0.378044397 = 0.202363279    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.384 | 1.22976 | 0 | 0.384 | 1.22976 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0624 | 0.199836 | 0 | 0.0624 | 0.199836 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.025 | 0.07686 | 0 | 0.025 | 0.07686 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.06 | 0.19215 | 0 | 0.06 | 0.19215 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.31 | 0.99918 | 0 | 0.31 | 0.99918 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000006 | 0.000002114 | 0 | 0.0000006 | 0.000002114 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006 | 0.019215 | 0 | 0.006 | 0.019215 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.145 | 0.46116 | 0 | 0.145 | 0.46116 |

## Ист.№0404.  Передвижная паровая установка ППУА-1600/100

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 153.301

Расход топлива, г/с, BG = 9.722

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 328

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 328

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0856

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0856 · (328 / 328)0.25 = 0.0856

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 153.301 · 42.75 · 0.0856 · (1-0) = 0.561

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.722 · 42.75 · 0.0856 · (1-0) = 0.0356

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.561 = 0.4488

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0356 = 0.02848

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.561 = 0.07293

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0356 = 0.004628

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 153.301 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 153.301 = 0.90140988

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.722 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.722 = 0.05716536

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 153.301 · 13.9 · (1-0 / 100) = 2.1308839

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.722 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.1351358

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 153.301 · 0.025 · 0.01 = 0.03832525

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.722 · 0.025 · 0.01 = 0.0024305

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02848 | 0.4488 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.004628 | 0.07293 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0024305 | 0.03832525 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.05716536 | 0.90140988 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1351358 | 2.1308839 |

## Ист.№0405, 0406.  Установка АПРС-40 (агрегат подземного ремонта скважин) (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 38.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 74.56

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 118

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 118 * 74.56 = 0.076719258    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.076719258 / 0.378044397 = 0.202937163    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.159061333 | 1.232 | 0 | 0.159061333 | 1.232 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025847467 | 0.2002 | 0 | 0.025847467 | 0.2002 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010355556 | 0.077 | 0 | 0.010355556 | 0.077 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024853333 | 0.1925 | 0 | 0.024853333 | 0.1925 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.128408889 | 1.001 | 0 | 0.128408889 | 1.001 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000249 | 0.000002118 | 0 | 0.000000249 | 0.000002118 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002485333 | 0.01925 | 0 | 0.002485333 | 0.01925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.060062222 | 0.462 | 0 | 0.060062222 | 0.462 |

## Ист.№0407, 0408.  Подъемный агрегат УПА 60/80  (Расчеты приведены от 1-го источника)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 38.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 74.56

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 118

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 118 * 74.56 = 0.076719258    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.076719258 / 0.378044397 = 0.202937163    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.159061333 | 1.232 | 0 | 0.159061333 | 1.232 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.025847467 | 0.2002 | 0 | 0.025847467 | 0.2002 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.010355556 | 0.077 | 0 | 0.010355556 | 0.077 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.024853333 | 0.1925 | 0 | 0.024853333 | 0.1925 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.128408889 | 1.001 | 0 | 0.128408889 | 1.001 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000249 | 0.000002118 | 0 | 0.000000249 | 0.000002118 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002485333 | 0.01925 | 0 | 0.002485333 | 0.01925 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.060062222 | 0.462 | 0 | 0.060062222 | 0.462 |

# Ист.№0409.  Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок (АРОК)

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 154

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 191

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 184

Температура отработавших газов Tог , K, 673

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 184 * 191 = 0.30645568    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.30645568 / 0.378044397 = 0.8106341    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.407466667 | 4.928 | 0 | 0.407466667 | 4.928 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.066213333 | 0.8008 | 0 | 0.066213333 | 0.8008 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.026527778 | 0.308 | 0 | 0.026527778 | 0.308 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.063666667 | 0.77 | 0 | 0.063666667 | 0.77 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.328944444 | 4.004 | 0 | 0.328944444 | 4.004 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000637 | 0.00000847 | 0 | 0.000000637 | 0.00000847 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.006366667 | 0.077 | 0 | 0.006366667 | 0.077 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.153861111 | 1.848 | 0 | 0.153861111 | 1.848 |

# Ист.№6401.  Пересыпка цемента (приготовление раствора)