ЖҰМЫС ЖОБАСЫ / РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ.

СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Құжат №/№ документа: SEDS26-26-EXN-000-001

Рев.0

| Жобаның менеджері: Менеджер проекта: |  | Бөлебиева Л. Болебиева Л. |
| --- | --- | --- |

ӘЗІРЛЕУШІ:

«МКЗ ПРОЕКТ» ЖШС

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «МКЗ ПРОЕКТ»

Қызылорда-2026

Кызылорда-2026

| Мазмұны Жобаның құрамы - Жалп ы түсіндірме жазба - Технологиялық шешімдер. - Технологиялық процестерді автоматтандыру - Еңбекті қорғау - Қоғамдық және медициналық қызметтер - Өрт қауіпсіздігі - Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық шаралары, төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары - Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар 9. Нормативтік құжаттардың тізбесі | Содержание Состав проекта 1.Общая пояснительная записка 2.Технологические решения. 3.Автоматизация технологических процессов 4. Охрана труда 5. Общественные и медицинские услуги 6. Пожарная безопасность 7.Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 8.Основные мероприятия по технике безопасности. 9.Перечень нормативных документов |
| --- | --- |

Жобаның құрамы/Состав проекта

| Белгілеу/ Обозначение | Атауы /Наименование |  | Ескерту/ Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТХ | Альбом 1 | Технологиялық бөлім / Технологическая часть |  |
| Мех | Альбом 2 | Механикалық бөлім / Механическая часть |  |
| ПРП | Том 1 | Жоба паспорты /Паспорт проекта |  |
| ОПЗ | Том 2 | Жалпы түсіндірме жазба / Общая пояснительная записка |  |
| ПОС | Том 3 | Құрылысты ұйымдастыру жобасы / Проект организации строительства |  |

| 1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫТҮСІНДІРМЕЖАЗБА РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26-ОПЗ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 12 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР - Жалпы «ПҚВИ» АҚ төмендегідей жобаларды жүзеге асыруға ниетті. - СТБ-1-ден №54 ұңғымаға дейінгі 3" су айдамалау құбырының құрылысы; Жер аумағы Қазақстан Республикасы Ұлытау облысы жерінде орналасқан. «Оңтүстік-Шығыс Дощан кен орнындағы №54 ұңғымасының су айдамалау құбырын жайластыру. Сырдария ауданы Қызылорда облысы» жұмыс жобасы: - "ПҚВИ" АҚ берген жобалауға арналған тапсырма; - Қосылу нүктелеріне техникалық шарттар. - «Маркшейдер и К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2023 ж. 05.06.2003 жылы берілген Лицензия ГСЛ №08260. Жоба мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы». - ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау нормалары»; - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбырлар»; - ҚР ҚН 4.01-22-2004 «Шыныпластиктен жасалған құбырларды жерастында және жерүстінде төсеу жөніндегі нұсқау»; - «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»; - ҚР ЕЖ 2.02-20-2006 «Өнеркәсіптік ғимараттар мен имараттардың өрт қауіпсіздігі қағидалары». 1.2 Алдын ала деректер 1.2.1 Кіріспе Инженерлік-геологиялық жұмыстар нысаны бойынша: «Оңтүстік-Шығыс Дощан кен орнындағы №54 ұңғымасының су айдамалау құбыры. Сырдария ауданы Қызылорда облысы». 2025 жылдың қараша айында техникалық тапсырмаға сәйкес орындалды (1-қосымша). Учаске Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Сырдария ауданы жерінде орналасқан. 54-ұңғымаға геологиялық-литологиялық құрылымын, құрамын, жай-күйін, топырақтың физикалық-механикалық қасиеттерін, учаскесіндегі гидрогеологиялық жағдайларды зерттеу орындалды. Орындалған жұмыстардың түрлері мен көлемдері: а) далалық; ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Общее АО “ПКВИ” намерен осуществить проект по: - строительству 3” нагнетательной линии от ВРП-1 до скважины № 54; Участок расположен на землях Сырдарьинского района Кызылординской области Республики Казахстан. Рабочий проект «Обустройство водонагнетательной скважины №54 на месторождении Юго-Восточный Дощан. Сырдарьинский район Кызылординская область» выполнен на основании: - задания на проектирование, выданного АО “ПКВИ”; - Технические условия на подключение; - отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» в 2023 году. Лицензия ГСЛ №08260 от 05.06.2003 года. Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» - СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» - СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» - СН РК 4.01-22-2004 «Инструкция по подземной и надземной прокладке трубопроводов из стеклопластика». - «Правила устройства электроустановок» - СП РК 2.02-20-2006 «Правила пожарной безопасности промышленных зданий и сооружений» 1.2 Предварительные данные 1.2.1 Введение Инженерно-геологические работы по объекту: «Обустройство водонагнетательной скважины №54 на месторождении Юго-Восточный Дощан. Сырдарьинский район Кызылординская область выполнены в ноябре 2025 года в соответствии с техническим заданием (приложение 1). Участок расположен на землях Сырдарьинского района Кызылординской области Республики Казахстан. Выполнено изучение геолого-литологического строения, состава, состояния и физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий на участках скважины 54. Виды и объемы выполненных работ: а) полевые.

№№ р/с п/п; Жұмыс түрлері / Виды работ; Бірлік өлшемі /Единица измерения; - Көлемі/ - Объем. 1; Ұңғымаларды шнек-колонкалық бұрғылау диаметрі / Шнеково-колонковое бурение скважин диаметром 300 мм; қ.м./п.м.; 27,0. 2; Ұңғымалардан бұзылмаған сынамаларын алу / Отбор проб ненарушенной структуры из - скважин; дана/шт.; 4. 3; Сондай-ақ бұзылған құрылым /То же нарушенной структуры; дана/шт.; 7. б) зертханалық /лабораторные №№ р/с п/п; Анықтама түрлері / Виды определений; Бірлік өлшемі / Единица измерения; - Саны / - Количество. 1; Тығыздығы /Плотность; 1 анықт./ опр.; 4. 2; Ылғалдылық /Влажность; 1 анықт./ опр.; 2. 3; Иілгіштік /Пластичность; 1 анықт./ опр.; 4. 4; Гран талдау / Грананализ; 1 анықт./ опр.; 7. 5; Қысу сынақтары / Компрессионные испытания; 1 анықт./ опр.; 4. 6; Су сығындысы / Водная вытяжка; 1 анықт./ опр.; 4. Есепті жасау кезінде қарастырылып отырған кен орнында орындалған іздестіру материалдары пайдаланылды /8/. Инженерлік-геологиялық жұмыстар ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 талаптарына сәйкес орындалды «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер». «Негізгі ережелер» және ҚР ЕЖ 1.02-102-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық ізденістер». 1.2.2 Климаттық анықтама Климаттық аудандастыру картасына сәйкес А- қосымшасы ҚР ЕЖ 2.04-01-2017* (сурет А.1) зерттелетін аумақ климаттық шағын ауданына жатады – IVА. Б.1-суретке сәйкес ҚР БК 3.03-101-2013 және ҚР БК 3.03-104-2014 жол-климаттық аудандастыру (сурет В.1) зерттелетін аумақ V жол-климаттық аймаққа жатады. Жұмыс ауданына тән негізгі климаттық параметрлер ҚР ЕЖ 2.04-01-2017* деректері бойынша төменде келтірілген Қызылорда метеостанциясы бойынша. Температура. Орташа айлық ауа температурасы -7,7-ден +27,8 ºС-қа дейін өзгереді. Ең суық айлар-қыс (желтоқсан-ақпан), жылы - жаз (маусым-тамыз). Суық мезгілде түнгі уақытта айтарлықтай гипотермия байқалады. Абсолютті минималды температура (-37,2)ºС, абсолютті максимум - (+45,6)ºС.; При составлении отчета использованы материалы изысканий, выполненные на рассматриваемом месторождении /8/. Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 1.2.2 Климатическая справка Согласно карты климатического районирования (рис.А.1) приложение А СП РК 2.04-01-2017* исследуемая территория относится к климатическому подрайону –IVА. Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического районирования СП РК 3.03-101-2013 и СП РК 3.03-104-2014 (рис.В.1) - относится к V дорожно-климатической зоне. Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по данным СП РК 2.04-01-2017* по метеостанции Кызылорда. Температура. Среднемесячная температура воздуха изменяется от –7,7 до +27,8ºС. Самыми холодными месяцами являются зимние (декабрь-февраль), теплыми - летние (июнь-август). В холодный период значительные переохлаждения отмечаются в ночные часы суток. Абсолютная минимальная температура составляет (-37,2)ºС, абсолютная максимальная-(+45,6)ºС.. Сыртқы ауа температурасы / Температура наружного воздуха, 0С айлар бойынша орташа / средняя по месяцам; Орташа жылдық / среднегодовая. I: II: III: IV: V: VI: VII: VIII: IX: X: XI: XII:. -7,7 -6,1 2,0 13,2 20,3 26,0 27,8 25,3 18,6 9,8 1,7 -4,7; 10,5. Ең суық тәуліктің сыртқы ауа температурасы 0,92-(-27,1)ºС, қамтамасыз етілуі 0,98-(-29,4)ºС; ең суық бес күндік қамтамасыз етілуі 0,92-(-23,44)ºС, қамтамасыз етілуі 0,98-(-27,88)ºС; қамтамасыз етілуі 0,94-(-11,7)ºС. Орташа тәуліктік температурасы <0ºС болатын кезеңнің ұзақтығы-109 күн. Жауын-шашын. Бір жылда жауатын жауын-шашын мөлшері 157 мм, оның ішінде қысқы кезеңде-86 мм. Жауын-шашынның тәуліктік максимумы 54 мм-ге тең. Қызылорда бойынша қар жамылғысы 9,4 см - қыстағы ең үлкен онжылдықтардың орташа мәні 41 см-ең үлкен онжылдықтың максимумы 10,0-онкүндіктің соңғы күніндегі қыстың максималды тәуліктік мәні 60 күн-тұрақты қар жамылғысының пайда болу ұзақтығы Бір жылдағы атмосфералық құбылыстары бар күндердің орташа саны; Температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92-(-27,1)ºС, обеспеченностью 0,98-(-29,4)ºС; наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92-(-23,44)ºС, обеспеченностью 0,98-(-27,88)ºС; обеспеченностью 0,94-(-11,7)ºС. Продолжительность периода со среднесуточной температурой <0ºС-109 суток. Осадки. Количество осадков, выпадающее за год составляет 157 мм, в том числе в зимний период – 86 мм. Суточный максимум осадков равен 54 мм. Снежный покров по п.Кызылорда 9,4см - средняя из наибольших декадных за зиму 41см - максимальная из наибольших декадных 10,0 - максимальная суточная за зиму на последний день декады 60 дней – продолжительность залегания устойчивого снежного покрова Среднее число дней с атмосферными явлениями за год. Облыс, пункт/ Область, пункт; Шаңды дауыл/ Пыльная буря; Тұман/Туман; Боран/Метель; Найзағай/ Гроза. Қызылорда облысы/Кызылординская область. Қызылода/Кызылорда; 18,1; 21; 2; 8. Жел. Желтоқсан-ақпан айларындағы желдің басым бағыты - СШ (солтүстік-шығыс). Маусым-тамыз айларында желдің басым бағыты - СШ (солтүстік-шығыс). Қаңтар айындағы румбалар бойынша желдің орташа жылдамдығының ең көбі - 6,4 м/сек. Шілде айындағы румбалар бойынша желдің орташа жылдамдығының ең азы - 1,8 м/сек.; Ветер. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - СВ (северо-восточное). Преобладающее направление ветра за июнь-август - СВ (северо-восточное). Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 6,4 м/сек. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 1,8 м/сек.. Жел бағыты Қызылорда / Роза ветров в Кызылорда Қызылорда МС Кызылорда; С; СВ; В; ЮВ; Ю; ЮЗ; З; СЗ; тыныштық/штиль. 18; 26; 13; 4; 7; 10; 13; 9; 20. Қар жамылғысының салмағы бойынша аудан - I. ҚР ҰТП 01-01-3.1(4.1)-2017 В қосымшасына сәйкес. Қар жамылғысының салмағының стандартты мәні - 0,8 кПа немесе 80 кгс/м² Мұз қабырғасының қалыңдығы бойынша аудан – ІІ ҚР ЭҚЕ 2008 тб.2.5.3. 10 жылда 1 рет қайталанатын көктайғақ қабырғасының нормативтік қалыңдығы - 10 мм, 25 жылда - 15 мм. Жел қысымының ауданы – III (ҚР ЕЖ 2.04.01.2017 А.3-сурет – желдің негізгі жылдамдығының схемалық картасы. Жел қысымының стандартты мәні 0,56 кПа немесе 56 кгс/м². Топырақтың маусымдық қатуының нормативтік тереңдігі мынадай формула бойынша анықталған: dfn=d0 , (4.4.3-т. ҚР ЕЖ 5.01-102-2013), мұнда Мt - осы аудандағы қыста теріс температураның абсолюттік мәндерінің қосындысына сандық тең өлшемсіз коэффициент (ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 бойынша 18,5-ке тең болып қабылданды, Қызылорда пункті); d0 - тең қабылданатын шама, м, сазбалшықтар мен балшықтар үшін - 0,23; құмдар, ұсақ және шаңды құмдар - 0,28; қиыршықтас, ірі және орташа ірі құм - 0,30; Саздақтың маусымдық қатуының нормативтік тереңдігі 0,99 м болады; құмды саз, ұсақ және шаңды құмдар – 1,20 м, ірі және орташа ірі құмдар – 1,29 м. Топырақтағы нөлдік изотерманың тереңдігі, см (А. 2-суретке сәйкес-нөлдік изотерманың жерге енуінің максималды тереңдігінің схемалық картасы); Район по весу снегового покрова -I. согласно НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 прил.В. Нормативное значение веса снегового покрова - 0,8 кПа или 80 кгс/м² Район по толщине стенки гололеда – II, согласно ПУЭ РК 2008 тб.2.5.3. Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 10 лет - 10 мм, в 25 лет - 15 мм. Район по давлению ветра – III (СП РК 2.04-01-2017 рис.А.3-схематическая карта по базовой скорости ветра. Нормативное значение ветрового давления 0,56 кПа или 56 кгс/м² Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по формуле: dfn=d0 , (п.4.4.3 СП РК 5.01-102-2013), где Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений отрицательных температур за зиму в данном районе (принято равным 18,5 по СП РК 2.04-01-2017, пункт Кызылорда); d0 – величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин – 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков крупных и средней крупности – 0,30. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка будет равна 0,99м; супеси, песков мелких и пылеватых – 1,20 м, песков крупных и средней крупности – 1,29м. Глубина нулевой изотермы в грунте, см (согласно Рисунка А.2 – Схематическая карта максимальной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт). Нөлдік изотерманың жерге енуінің максималды тереңдігі, см қамтамасыз ету / Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт, см обеспеченностью. 0,90; 0,98. 100; 150. 3. Геоморфология және жер бедері Геоморфологиялық тұрғыдан жұмыс учаскесі солтүстіктен оңтүстікке және солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай біртіндеп төмендеп бара жатқан әлсіз толқынды жазықты Сарылан үстіртімен шектеседі. Үстірттің жалпы жазықтық бетiн ағынсыз ойпаттар күрделендiредi, олардың iшiнде ең iрiсi - Караваншы (ұзындығы 16 км және енi 8 км). Қарастырылып отырған маршруттардың жер бедері салыстырмалы түрде тегіс. Трассалар бойынша биіктік белгілерінің 213,93 (6-ұңғ.) бастап 215,67м (1-ұңғ.) дейін ауытқуы, топопланды қараңыз. 4. Геологиялық-литологиялық құрылым Жұмыс учаскесінің геологиялық-литологиялық құрылымы бөлінбеген төрттік дәуірдің (edQ) элювиалды-делювиалды генезисінің шөгінділерімен ұсынылған. Қарастырылып отырған трассаларда жер бетінен қуаттылығы 1,2-1,5 м құм төселген құмдар ашылған. Балшықты топырақтар белгілі бір дәрежеде қопсытылған және I типті шөгіндіге ие. Қарастырылып отырған трассаларды құрайтын шөгінділер жер бетінен қуаты 0,2 м топырақ-өсімдік қабатымен жабылған. Тереңдігі бойынша жұмыс учаскесі құрылысының егжей-тегжейлі қимасы 8-қосымшада келтіріледі. 5. Гидрогеологиялық шарттар Жұмыс учаскесінде тереңдігі 3,0 м инженерлік-геологиялық қазбалармен жер асты сулары ашылмаған. Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын аймақ жер асты суларының және әлсіз қысымды сулардың басым болуымен сипатталады, олардың режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жер үсті су ағындарының режимімен тығыз байланысты. Төменгі аймақ қысымды сулардың басым Даму аймағы болып табылады; терең пайда болуына байланысты бұл аймақтың жер асты сулары құрылыс жағдайларына айтарлықтай әсер етпейді. Жер асты суларының пайда болу көзі - қарлы сулар, жауын-шашын. Аудандағы жер асты суларының тербеліс амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. 6. Топырақтың физика-механикалық қасиеттері Жұмыс учаскесі топырақтарының сығылатын қалыңдығы шегінде екі инженерлік-геологиялық элементтер (ИГЭ) бөлінді: ИГЭ-1 - құмды саздар, ашық сұр және ашық қоңыр түсті, қатты консистенциялы, тұздалған, ашық қуаты 1,2-1,5 м. Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 3,8 МПа, табиғи ылғалдылықта – 6,7 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 130 меншікті ілінісу –6 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-18,03 - меншікті ілінісу, сII, кПа -6 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 13 - деформация модулі, Е, МПа – 3,8 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 17,93 - меншікті ілінісу, сI, кПа – 4 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 11 - деформация модулі, Е, Мпа – 3,8 Топырақ аз шөгінді, шөгу түрі I. Шөгу сипаттамасы төмендегі кестеде келтірілген:; 3. Геоморфология и рельеф В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к столовому плато Сарылан, представляющему собой слабоволнистую равнину, постепенно понижающуюся с севера на юг и северо-востока на юго-запад. Общую равнинную поверхность плато усложняют бессточные впадины, наиболее крупная из которых Караванчи (размером 16км в длину и 8км в ширину). Рельеф рассматриваемых трасс относительно ровный. Колебание высотных отметок по трассам от 213,93 (скв.6) до 215,67м (скв.1), см. топоплан. 4. Геолого-литологическое строение Геолого-литологическое строение участка работ представлено отложениями элювиально-делювиального генезиса нерасчлененного четвертичного возраста (edQ). На рассматриваемых трассах с поверхности вскрыты супеси мощностью 1,2-1,5м, подстилаемые повсеместно песками крупными. Глинистые грунты в определенной степени облессованы и обладают просадочностью I типа. Отложения, слагающие рассматриваемые трассы с поверхности земли покрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. Детальный разрез строения участка работ по глубине приводится в приложении 8. 5. Гидрогеологические условия На участке работ инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0 м подземные воды не вскрыты. Зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. Нижняя зона является зоной преимущественного развития напорных вод; в связи с глубоким залеганием подземные воды этой зоны существенного влияния на условия строительства не оказывают. Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. 6. Физико-механические свойства грунтов В пределах сжимаемой толщи грунтов участка работ выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ): ИГЭ-1 - супеси, светло-серого и светло-коричневого цвета, твердой консистенции, засоленные, вскрытой мощностью 1,2-1,5м. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 3,8 МПа, при природной влажности – 6,7 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 130 удельное сцепление – 6 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,03 - удельное сцепление, сII, кПа - 6 - угол внутреннего трения, φII, град.- 13 - модуль деформации, Е, МПа- 3,8 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-17,93 - удельное сцепление, сI, кПа - 4 - угол внутреннего трения, φI, град. - 11 - модуль деформации, Е, МПа - 3,8 Грунт слабопросадочный, тип просадочности I. Характеристика просадочности приводится в нижеследующей таблице:. Бастапқы шөгу қысымы / Начальное просадочное давления, psl, кПа; Салыстырмалы шөгу /Относительная просадочность, εsl, жүктеме кезінде /при нагрузке, p, кПа. 50; 100; 200; 300. 75; 0,009; 0,010; 0,014; 0,024. ИГЭ-2 - ірі, сарғыш сұр және қоңыр түсті, аз ылғалды, борпылдақ, кварц-далалық-шпаттық құрамды, сирек қуаты аз ұсақ құм қабаттары бар, ашылған қуаты 1,5-1,8 м Суға қаныққандағы топырақтың жалпы деформациясының нормативтік модулі – 13,0 МПа, табиғи ылғалдылықта – 16,5 МПа. Суға қаныққан кезіндегі беріктік сипаттамаларының нормативтік мәндері: ішкі үйкеліс бұрышы – 350 меншікті ілінісу –0 кПа Деформацияны есептеу үшін сумен қаныққан топырақтың есептік сипаттамалары: - үлес салмағы, γII, кН/м3-18,62 - меншікті ілінісу, сII, кПа -0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φII, град. - 35 - деформация модулі, Е, МПа – 13,0 Сондай ақ жүк көтергіштігін есептеу үшін: - үлес салмағы, γI, кН/м3 – 18,52 - меншікті ілінісу, сI, кПа – 0 - ішкі үйкеліс бұрышы, φI, град.- 32 - деформация модулі, Е, Мпа – 13,0 Сүзгілеу коэффициентінің нормативтік мәні 17,93 м/ тәулігіне. Топырақ әлсіз шөгінді, шөгу түрі I. Шөгу сипаттамасы төмендегі кестеде келтірілген:; ИГЭ-2 - пески крупные, желтовато-серого и коричневого цвета, маловлажные, рыхлые, кварц-полевошпатового состава, с редкими маломощными прослойками песка мелкого, вскрытой мощностью 1,5-1,8м. Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 13,0МПа, при природной влажности – 16,5 МПа. Нормативные значения прочностных характеристик при водонасыщении составляют: угол внутреннего трения – 350 удельное сцепление – 0 кПа Расчетные характеристики водонасыщенных грунтов для расчета по деформациям: - удельный вес, γII, кН/м3-18,62 - удельное сцепление, сII, кПа-0 - угол внутреннего трения, φII, град.-35 - модуль деформации, Е, МПа- 13,0 То же для расчета по несущей способности: - удельный вес, γI, кН/м3-18,52 - удельное сцепление, сI, кПа-0 - угол внутреннего трения, φI, град.-32 - модуль деформации, Е, МПа-13,0 Нормативное значение коэффициента фильтрации 17,93м/сут. Грунт слабопросадочный, тип просадочности I. Характеристика просадочности приводится в нижеследующей таблице:. Бастапқы шөгу қысымы / Начальное просадочное давления, psl, кПа; Салыстырмалы шөгу /Относительная просадочность, εsl, жүктеме кезінде /при нагрузке, p, кПа. 50; 100; 200; 300. 135; 0,009; 0,009; 0,011; 0,016. Инженерлік-геологиялық элементтерді бөлу топырақтың номенклатуралық түрі мен физика-механикалық қасиеттерін ескере отырып жүргізілді. Бөлінген инженерлік-геологиялық элементтер топырақтарының физикалық қасиеттерінің нормативтік сипаттамалары және деформациялық сипаттамаларының есептік мәндері зертханалық сынақтардың нәтижелері бойынша келтіріледі. Беріктік сипаттамаларының есептік мәндері ҚР ЕЖ 5.01-102-2013 4.3.16 тармағына 1 ескертпеге сәйкес А қосымшасының А.1-А.3 кестелерінен алынған. 7. Инженерлік-геологиялық процестер мен құбылыстар Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен қоспаланған болатқа қатысты топырақтардың коррозиялық агрессивтілігі – жоғары (5-қосымша). МЕМСТ 25100-2011 сәйкес жеңіл еритін тұздармен тұздану дәрежесі бойынша топырақ орташа тұздалған. Тұздану түрі сульфатты (3-қосымшада). Бетон және темірбетон конструкциялары үшін топырақтың агрессивтілік дәрежесіне қарай, сульфаттың құрамы бойынша (8300-9170мг/кг) ИГЭ-1,2 топырақтары суға төзімділік негізіндегі W4 бетоны және МЕМСТ 10178-85 бойынша портландцемент және шлакты портландцемент үшін жоғары агрессивті, ал сульфатқа төзімді цемент негізіндегі W4 бетоны үшін МЕМСТ 22266-94 бойынша орташа агрессивті. Хлоридтердің құрамы бойынша (1170-1710мг/кг) топырақ су өткізбеушілігі бойынша маркалы бетондар үшін қатты агрессивті ИГЭ-1,2 W4- W6 (4-қосымша). Ерекше топырақтар (шөгінді, тұзды). Шөгу түрі-I. Топырақтар мұз қату кезінде көтерілмейді топырақтары әлсіз: салыстырмалы деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 8. Топырақтың құрылыс топтары ҚР ЭСН 8.04-01-2022 сәйкес игеру қиындығы бойынша топырақ топтары бір шөмішті экскаватормен және қолмен әзірлеу кезінде:; Выделение инженерно-геологических элементов производилось с учетом номенклатурного вида и физико-механических свойств грунтов. Нормативные характеристики физических свойств и расчетные значения деформационных характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических элементов приводятся по результатам лабораторных испытаний. Расчетные значения прочностных характеристик приняты по таблицам А.1-А.3 прил.А в соответствии с примечанием 1 к п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013. 7. Инженерно-геологические процессы и явления Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 5). По степени засоленности легкорастворимыми солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты среднезасоленные. Тип засоления сульфатный (приложение 3). По степени агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (8300-9170мг/кг) грунты ИГЭ-1,2 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и шлакопортландцементе, средне- агрессивные - на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. По содержанию хлоридов (1170-1710мг/кг) грунты ИГЭ-1,2 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4- W6 (прил.4). Грунты специфические (просадочные, засоленные). Тип просадочности – I. При промерзании грунты непучинистые до слабопучинистых: относительная деформация ξ fh = 0,01 – 0,03. 8. Строительные группы грунтов Группы грунтов по трудности разработки согласно ЭСН РК 8.04-01-2022 при разработке одноковшовым экскаватором и вручную:. №№ р/с п/п; Атауы және қысқаша топырақтың сипаттамасы / Наименование и краткая характеристика грунтов; Даму кезіндегі топырақтар тобы / Группа грунтов при разработке. бір шөмішті экскаватормен / одноковшовым экскаватором; қолмен / вручную. 1; Өсімдік қабатының топырағы / Грунт растительного слоя (п.9а); 1; 1. 2; 10% дейін қиыршық тас, қиыршық тас аралас құмдар / Пески с примесью гравия, гальки до 10% (п.29б); 1; 1. 3; Қатты консистенциялы саздақтар / Супеси твердой консистенции (п.36б); 1; 1. 9. Сейсмикалылық ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* сәйкес құрылыс аймағының болжамды сейсмикалық деңгейі Б қосымшасы және жалпы сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес ОСЗ-2475 шкаласы бойынша MSK-64 - 6 балл, ОСЗ-22475 картасы - 7 балл. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* 6.1-кестеге сәйкес құрылыс алаңының топырақты жағдайлары сейсмикалық қасиеттері бойынша III типке жатады (бос құмдар). ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* 6.2 кестесіне сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалығы сәйкесінше 7 және 8 балды құрайды. Жұмыс ауданы ОСЗ-1475 жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасы бойынша 0,025g жылдамдықпен және ОСЗ-12475 картасы бойынша 0.051g (Б-қосымша) сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. ҚР ЕЖ 2.03-30-2017* Е-қосымшасына сәйкес болжамды үдеу 0,08 құрайды. 10. Ұсыныстар: - есептеу кедергісі, R шөгу топырағы негізінің ҚР БП 5.01-102-2013 5.1.8-тармағына сәйкес айқындау; - сейсмикалық 6 балл және одан жоғары аудандарда қауіпті объектілерді, өндірістерді орналастыруды болдырмау қажет; тиісті инженерлік қорғау құрылыстарын (ЖС) тұрғызу-сейсмикалық аудандарда жобалау мен құрылыс нормаларын сақтау қажет; - орналасу құрылыс алаңынан тыс жер үсті сулары мен жауын-шашынның жылдам ағуын қамтамасыз етуі керек; - сульфатқа төзімді цементте бетондарды қолдану қажет; - қолданыстағы магистральдармен қиылысатын жерлердегі траншеяларды және жол төсемі бар басқа учаскелерді толтыру сығылғыштығы төмен топырақтармен (деформация модулі 20 МПа және одан жоғары) жүргізілуі тиіс; - құбырлардың қорғаныс жабындарын және катодтық поляризациясын көздеу. Тоттанудан бірлесіп қорғауды орындау; - құрылыс жұмыстарын бастамас бұрын «ПҚҚР» АҚ кабель желілері бойынша келі- су көзделсін. 11. Қорытындылар - Геоморфологиялық жағынан жұмыс аймағы солтүстіктен оңтүстікке және солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай бірте-бірте төмен түсетін жұмсақ толқынды жазық болып табылатын Сарылан үстіртінде орналасқан. - Қаралатын трассалардың бедері салыстырмалы түрде тегіс. Трассалар бойынша биіктік белгілерінің 213,93-дан 215,67м дейін ауытқуы. - Тереңдігі 3,0 м жер асты сулары инженерлік-геологиялық қазбалармен ашылмаған. Төрттік, неоген және олигоцен шөгінділерін қамтитын аймақ жер асты суларының және әлсіз қысымды сулардың басым болуымен сипатталады, олардың режимі атмосфералық жауын-шашынмен және жер үсті су ағындарының режимімен тығыз байланысты. - Жер асты суларының пайда болу көзі атмосфералық жауын шашын болып табылады , қарлы сулар. Аудандағы жер асты суларының тербеліс амплитудасы 0,8-1,0 м құрайды. - Сығымдалатын қабат шегінде екі инженерлік-геологиялық элемент (ИГЭ) бөлінді: 1 - Қуаты 1,2-1,5м ашылған құмды саз қабаты; 2 - ашылған қуаты 1,5-1,8м ірі құм қабаты. - Физикалық-механикалық қасиеттері 6-бөлімде келтірілген - Осы учаскедегі зертханалық деректер бойынша құрылыстардың негізі болатын топырақ - сульфатты тұздану типінде орташа тұздалған. Топырақтың құрғақ қалдығы 1,375-1,574% (3-қосымша Мәтіндік қосымшалар). - Бетон және темірбетон конструкцияларындағы топырақтың агрессивтілік дәрежесі: сульфаттардың құрамы бойынша (8300-9170мг/кг) портландцементтегі W4 су өткізбейтін маркалы бетондар үшін өте агрессивті, МЕМСТ 10178-85 және шлакопортландцемент бойынша, орташа агрессивті - МЕМСТ 22266-94 бойынша сульфатқа төзімді цементтерде. Хлоридтердің құрамы бойынша (1170-1710мг/кг) W4 - W6 су өткізбейтін бетон маркалары үшін қатты агрессивті топырақтар (6-қосымша). - Меншікті электр кедергісін өлшеу нәтижелері бойынша көміртекті және төмен легирленген болатқа қатысты топырақтардың коррозиялық агрессивтілігі жоғары (5-қосымша). - ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 * Б қосымшасына сәйкес және жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасына сәйкес құрылыс аймағының сейсмикалық ОСЗ-2475 MSK-64 шкаласы бойынша 6 балл, ОСЗ-22475 картасы - 7 балл құрайды. - 6.1 ҚР ҚК 2.03-30-2017 * кестесіне сәйкес құрылыс алаңының топырақты жағдайлары сейсмикалық қасиеттері бойынша ІІI типке жатады (бос құмдар). - ОСЗ-2475 және ОСЗ-22475 картасы бойынша ҚР БК 2.03-30-2017 * 6.2-кестесіне сәйкес құрылыс алаңының сейсмикалылығы тиісінше 7 және 8 баллды құрайды. - Жұмыстар ауданы жалпы сейсмикалық аймақтандыру картасына және 0.051g - картасына (Б қосымшасы) сәйкес 0,025g жылдамдықпен сейсмикалық қауіптілік аймағында орналасқан. - ҚР СП 2.03-30-2017 * - 0,08 Е қосымшасына сәйкес есептік үдету. 1.3 Жоба бойынша жұмыс көлемі Жоба бойынша жұмыс көлемі мыналардан тұрады: - СТБ-1-ден №54 ұңғымасына дейінгі 4” айдау желісін құрылысы; Ұңғыманың сағасында қоршау орналастыру қарастырылған. Жер асты коммуникациялары арасындағы барлық қауіпсіз қашықтық Қазақстан Республикасының нормалары мен талаптарына сәйкес сақталған. 1.4. Құрылысты ұйымдастыру Құрылыс-монтаж және іске қосуға әзірлеу жұмыстары жұмыс істеп тұрған кәсіпорын жағдайында жүргізіледі. Құрылыс алаңын сумен, оның ішінде бүкіл құрылыс мерзіміне жететін өртке қарсы су қорымен қамтамасыз ету кеніштің аумағындағы техникалық сутаратқыш арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс жүргізілетін учаскені тәуліктің қараңғы мезгілінде жұмыстық және күзеттік жарықтандыру кеніште қолданылып жүрген жарықтандыру жүйесі арқылы қамтамасыз етіледі. Объектіні салу және жүктерді тасымалдау кезінде қолданыстағы автожолдар пайдаланылады. ҚР ЕЖ 1.03-101-2013 сәйкес ұзындығы 10 км дейінгі мұнай құбырлары, газ құбырлары, су құбырлары үшін құрылыстың ең көп ұзақтығы 2 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай. Құрылыстың есептік ұзақтығы 3 айды құрайды, оның ішінде дайындық кезеңі 1 ай.; 9. Сейсмичность Расчетная сейсмичность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03- 30-2017* согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 - 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017* грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу (пески рыхлые). Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017* соответственно 7 и 8 баллов. Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б). Расчетное ускорение согласно приложения Е СП РК 2.03-30-2017* - 0,08. 10. Рекомендации: - расчетное сопротивление, R просадочных грунтов основания следует определять в соответствии с п.5.1.8 СП РК 5.01-102-2013; - в районах сейсмичностью 6 баллов и более необходимо исключить размещение опасных объектов, производств; возведение соответствующих защитных инженерных сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы проектирования и строительства в сейсмических районах; - планировка должна обеспечивать быстрый сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства; - необходимо применение бетонов на сульфатостойком цементе; - обратную засыпку траншей на участках пересечений с существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более); - предусмотреть защитные покрытия и катодную поляризацию трубопроводов. Выполнить совместную защиту от коррозии; - перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям АО «ПККР». 11. Выводы - В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к столовому плато Сарылан, представляющему собой слабоволнистую равнину, постепенно понижающуюся с севера на юг и северо-востока на юго-запад. Рельеф рассматриваемых трасс относительно ровный. Колебание высотных отметок по трассам от 213,93 до 215,67м. - Инженерно-геологическими выработками глубиной 3,0м подземные воды не вскрыты. Зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуются преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. - Источником формирования подземных вод являются атмосферные осадки, снеготалые воды. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. - В пределах сжимаемой толщи выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 1 – слой супеси, вскрытой мощностью 1,2-1,5м; 2 - слой песка крупного, вскрытой мощностью 1,5-1,8м. - Физико-механические свойства приведены в разделе 6 - По лабораторным данным на данном участке грунты, которые будут служить основанием сооружений, – среднезасоленые при сульфатном типе засоления. Сухой остаток грунтов 1,375-1,574% (Приложение 3 Текстовые приложения). - Степень агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции: по содержанию сульфатов (8300-9170мг/кг) грунты сильно агрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и шлакопортландцементе, средне- агрессивные - на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. - По содержанию хлоридов (1170-1710мг/кг) грунты сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4- W6 (приложение 6). - Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали по результатам измерения удельного электрического сопротивления – высокая (приложение 5). - Сейсмическая опасность зоны строительства в соответствии с СП РК 2.03-30-2017* согласно приложения Б и карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-2475 составляет 6 баллов по шкале МSК-64, карты ОСЗ-22475 – 7 баллов. - Согласно таблицы 6.1 СП РК 2.03-30-2017* грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам относятся к III типу ( пески рыхлые). - Сейсмичность площадки строительства в соответствии с табл. 6.2 СП РК 2.03-30-2017* по картам ОСЗ-2475 и ОСЗ-22475 составит соответственно 7 и 8 баллов. - Район работ расположен в зоне сейсмической опасности с ускорением 0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475 и 0.051g – карты ОСЗ-12475 (приложение Б). - Расчетное ускорение согласно приложения Е СП РК 2.03-30-2017* - 0,08. 1.3 Объем работ по проекту Объем работ по проекту состоит в следующем: - строительство 3” нагнетателной линии от ВРП-1 до скважины №54; На устье скважины предусмотрена установка ограждения. Все безопасные расстояния между предполагаемым оборудованием соблюдены согласно нормам и требованиям Республики Казахстан. 1.4.Организация строительства Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ ведётся в условиях действующего предприятия. Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарный запас на весь период строительства осуществляется посредством технического водовода на территории месторождения. Рабочее и охранное освещение участков производства работ в тёмное время суток обеспечивается существующей системой освещения действующего на месторождении. При строительстве объекта и при перевозке грузов используется существующие автодороги. Согласно СП РК 1.03-101-2013 максимальная продолжительность строительства для нефтепроводов, газопроводов, водоводов протяженностью до 10 км составляет 2 месяца в том числе подготовительный период 1 месяц. Расчетная продолжительность строительства 3 месяца в т.ч. подготовительный период 1 месяц..

| 2-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26-ТХ |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

2.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР 2.1 Технологиялық шарттар Жұмыс қысымы: 120 бар Сынақ қысымы: үшін жерасты бөлігі 150 бар №; № скв.; Қабылдағыштығы, м³/тәлік; Айдамалау құбыр ұзындығы, м. 1; 54; 120; 2469. 2.2.Технологиялық құбырлар, айдау желілер. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 «Техникалық және / немесе технологиялық тұрғыдан кешенді объектілерге ғимараттар мен құрылыстарды тағайындаудың жалпы тәртібін анықтау ережесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес (Республиканың Заңының 70-бабында белгіленген ерекшеліктері бар қауіпті өндірістік объектілер) 2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы бұйрығына сәйкес анықталған № 10310 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген, «Қауіпті өндірістік объектілердегі сәйкестендіру ережесін бекіту туралы» 353 №) жауапкершілігі I (жоғары) деңгей техникалық күрделі нысандар болып табылады. 2.3 Айдау құбырлары Құбырлар ВҚН 51-3-85; ВҚН 2.38-85 бойынша қысымы 10 МПа және одан жоғары қабаттық және ағынды суларды тасымалдайтын су басу жүйелерінің құбырлары ретінде, сондай-ақ қысымы 10 МПа және одан жоғары қабаттардың мұнай беруін арттыру жүйелерінің құбырлары ІІ санатты құбырлар ретінде жіктеледі. -қиылысатын коммуникацияның екі жағында 20м шегінде айдау желілерінің учаскелері-I санат. Жерасты құбырлары шыны талшықты құбырлардан жасалған ҚР ЕЖ 2307-2013 сәйкес шыны пластикалық құбырлар типі - желілік. Құбыр GRP Ø 76 мм Р- 12,5 МПа. Жер асты құбырларын төсеу құбырдың төменгі жағына дейін 2 м тереңдікте траншеяда жүргізіледі. Автомобиль жолдарының астындағы жер асты өткелдері бетон плиталардың астында орындалған. Жерүсті құбырларын қалыңдығы 50 мм минералды төсеніштермен жылу оқшаулау қарастырылған, жабын қабаты мырышталған болаттан жасалған. Жерасты құбырларының резбалық қосылыстарының сапасын бақылау ҚР ҚН 4.01-22-2004 сәйкес орындалады. Трасса бойымен әр 1 км сайын, трассаның бұрылу бұрышында және ҚР ЕЖ 3.05-101-2013 сәйкес автожолмен қиылысында көрсеткіш белгілерін орнату қарастырылған. Құбыр қуысын тазалау, гидравликалық сынау - ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 талаптарына сәйкес. Бұрандалы қосылыстарды бақылау әдістері мен көлемдері ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 сәйкес. Құрылыс аяқталғаннан кейін шыны пластик құбырлар бойынша жер асты құбырына гидравликалық сынақ жүргізу: ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 және АSМE 31.4 (31.3) сәйкес Pсын.=1,25 х Pмакс. жұм.=1,25 х 12 MPa = 15 MPa (150 кгс/см2) Құбырдың жерүсті бөлігін гидравликалық сынақтан өткізу қажет: Pсын.=1,5х12 MPa.=18Mпa (180кг/см2) ҚР ҚЕ 3.05-103-2014 және АSМE 31.4 (31.3) құжаттарына сәйкес. Гидравликалық сынақтан кейін су қолданыстағы дренаждық ыдысқа құйылады Құбыр трассасының бойына УҚН 2.38-85 сәйкес айырымдық белгілер орнату көзделген. Жолдарды кесіп өту кезінде құбыр ашық тәсілмен d324 қорғаныс корпусына салынады. Құбырларды өтеу құбырларға орнатылған бұрмалар және жергілікті жердің табиғи иілістері есебінен жүргізіледі. Құлыптау-реттегіш арматуралардың қызмет ету мерзімі-10 жыл. мен шыныпластикалық құбырлардың қызмет ету мерзімі-20 жыл. Ұңғымалардың барлығы қолдаснытсағы. Ернемектер мен бекіткіштер үшін болаттарды қолдану шектері, сынау және бақылау түрлері. Ернемектер мен бекіткіштердің материалы стандарттарға сәйкес қажетті беріктіктен таңдалады. ASTM A 105 GR N сәйкес дәнекерленген болат фланецтер., ол 20г болат маркасына сәйкес келеді. ASTM A105 GR Болат фланецтері.N жақсы дәнекерлеу және механикалық қасиеттерді қажет ететін құбырларды қоса алғанда, қолданудың кең спектріне арналған. Олар көміртекті болаттан соғу арқылы жасалады, бұл оларға керемет беріктік пен беріктік береді. Олардың жақсы механикалық қасиеттері мен беріктігі бар, бұл оларды жоғары температура мен қысымды ортаға қолайлы етеді. Аққыштық шегі: > 250 МПа.Қолдану температурасы: < 425 °C. ASTM A105 GR.N еремекті сынау түрлері: созылу сынақтары: фланецтердің беріктігін, созылу беріктігін және ұзартылуын анықтау үшін; соққыға төзімділік сынақтары: материалдың соққы жүктемелеріне қарсы тұру қабілетін бағалау үшін; химиялық талдау: фланецтердің химиялық құрамын және стандарттарға сәйкестігін анықтау үшін; тығыздықты сынау: құю немесе соғу сапасын және ақаулардың жоқтығын анықтау үшін; гидравликалық сынақтар қысым: фланецтер мен қосылыстардың тығыздығын тексеру. ASME B16.5 / ASME B16. 20 стандартына сәйкес төсемдер көбінесе орташа жоғары қысым мен жоғары температура жағдайында қолданылады. A193 Grade B8 class 2 бекіткіштері-304/304L баспайтын болаттан жасалған, созылу беріктігі (125 ksi немесе 860 МПа) және кірістілік шегі (100 ksi немесе 690 МПа) талаптары жоғарылаған жоғары беріктігі бар болт материалы. A194 grade 8 ASTM гайкалары-тот баспайтын болаттан жасалған арқанмен бекітілген гайкалар, олар көбінесе A193 Grade B8 class 2 түйреуіштерімен үйлеседі.; 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 2.1 Технологические условия Рабочее давление:120 бар Испытательное давление: для подземная часть 150 бар №; № скв.; Приемистость, м³/сут; Длина нагнетательной линии, м. 1; 54; 120; 2469. 2.2.Технологические трубопроводы, нагнетательная линия. Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» нагнетательные линии (опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310) относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности. 2.3 Нагнетательные трубопроводы Трубопроводы классифицируются по ВСН 51-3-85; ВСН 2.38-85 как трубопроводы систем заводнения, транспортирующие пластовые и сточные воды с давлением 10 МПа и более, а также трубопроводы систем увеличения нефтеотдачи пластов с давлением 10 МПа и выше трубопроводы II категории. - участки нагнетателных линий в пределах 20м по обе стороны пересекаемой коммуникации – I категории. Подземные трубопроводы приняты из стекловолоконных труб, согласно СТ РК 2307-2013 тип стеклопластиковых трубопроводов - линейные. Трубы GRP Ø 76 мм Р- 12,5 МПа. Прокладка подземных трубопроводов производится в траншее на глубине 2 м до низа трубы. Подземные переходы под автомобильными дорогами выполнены под бетонными плитами. Предусмотрена тепловая изоляция надземных трубопроводов минеральными ватами толщиной 50мм, покровный слой – лист оцинкованный. Контроль качества резбовых соединений подземных трубопроводов выполнить в соответствии с СН РК 4.01-22-2004. По трассе предусмотрена установка указательных знаков через каждые 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой согласно СН РК 3.05-01-2013. Очистка полости трубопровода, гидравлическое испытание – согласно требованиям СН РК 4.01-22-2004. Методы и объёмы контроля резбовых соединений согласно СН РК 4.01-22-2004. По окончании строительства произвести гидравлическое испытание подземного трубопровода: Pисп.=1,25 х Pмакс. раб.=1,25 х 12 MPa = 15 MPa (150 кгс/см2) Гидравлическое испытание надземной части трубопровода произвести: Pисп.=1,5х12 MПa.=18MПa(180кг/см2) согласно СП РК 3.05-103-2014 и АSМE 31.4 (31.3) Вода после гидравлического испытания, будет сливаться в сушествуюшую дренажную емкость По трассе трубопровода предусмотрена установка опознавательных знаков согласно ВСН 2.38-85. При пересечении дорог трубопровод прокладывается в защитном футляре D324 открытым способом. открытым способом. Компенсация труб производится за счет отводов, установленных на трубопроводах и естественных изгибов местности. Срок службы запорной-регулирующих арматур– 10лет, стеклопластиковых трубопроводов – 20лет. Все скважины существующие. Пределы применения сталей для фланцев и крепежей, виды испытаний и контроля. Материал фланцев и крепежных деталей выбран из необходимой прочности соответствии стандартам. Фланцы стальные приварные согласно ASTM A 105 Gr.N, что соответствует марки стали 20Г. Фланцы из стали ASTM A105 Gr.N предназначены для широкого спектра применений, в том числе и для трубопроводов, где требуется хорошая свариваемость и механические свойства. Они изготавливаются методом ковки из углеродистой стали, что обеспечивает им отличную прочность и долговечность. Они обладают хорошими механическими свойствами и прочностью, что делает их подходящими для сред с высокими температурами и давлением. Предел текучести: > 250 МПа.Температура применения: < 425 °C. Виды испытаний фланцев ASTM A105 Gr.N: Испытания на растяжение: для определения предела текучести, прочности на разрыв и удлинения фланцев; испытания на ударную вязкость: для оценки способности материала сопротивляться ударным нагрузкам; химический анализ: для определения химического состава фланцев и соответствия стандартам; испытания на плотность: для определения качества литья или ковки и отсутствия дефектов; испытания на гидравлическое давление: для проверки герметичности фланцев и соединений. Прокладки по стандарту ASME B16.5 / ASME B16.20, часто используются в условиях умеренного высокого давления и высоких температур. Крепежи по стандарту A193 Grade B8 Class 2 - высокопрочный болтовой материал, изготовленный из нержавеющей стали 304/304L, с повышенными требованиями к пределу прочности на разрыв (125 ksi или 860 МПа) и пределу текучести (100 ksi или 690 МПа). Гайки по стандарту A194 Grade 8 ASTM - ысокопрочные гайки из нержавеющей стали, которые часто сочетаются с шпильками A193 Grade B8 Class 2..

| 3-БӨЛІМ. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ АВТОМАТТАНДЫРУ РАЗДЕЛ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Технологиялық процестерді автоматтандыру Жобаның бұл бөлімі жобалауға арналған тапсырманың, сызбалардың негізінде және техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалған: ВҚН – Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау жөніндегі уақытша нұсқаулар. ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы». Бұл бөлімді әзірлеу кезінде технологиялық схема негізге алынған: Жабдықтарды жиынтықтау сызбалары, сондай-ақ автоматтандыру жүйесіне қойылатын талаптар. Жоба тиісті санитарлық нормалар мен қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтай отырып, автоматтандыру жүйелерін жобалауға арналған қолданыстағы стандарттарға мен басшылық алынатын материалдарға сәйкес орындалған. Аспаптар мен автоматтандыру құралдары өлшенетін ортаның қасиеттерін негізге алып таңдалған. Жобада қамтылған аспаптардың барлығы аспап жасау зауыттарында сериялап жасалады. Құбырдағы қысымды қадағалау үшін Бурдон түтігі, гидротолтырғышы бар, толық тот баспайтын болаттан жасалған манометрлер орнатылған Құбырдағы температураны бақылау үшін биметалды термометр орнатылған,қақпақты бұрау үшін түрі. БӨА аспаптарын орнату орнын технологиялық схемада қарау. | 3. Автоматизация технологических процессов Данный разделпроекта выполнен на основании задания на проектирование, чертежей и в соответствии с требованиями технической документации: ВСН - Временные указания по проектированию систем автоматизации технологическихпроцессов. СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».За основу при разработке данного раздела приняты технологическая схема: Чертежи компоновки оборудования, а также требования предъявляемые к системе автоматизации. Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами и руководящими материалами на проектирование систем автоматизации с соблюдением соответствующих санитарных норм иправил техники безопасности. Выбор приборов и средств автоматизации произведен исходя из свойств измеряемой среды. Все приборы, заложенные в проекте, серийно изготавливаются приборостроительными заводами. Для наблюдения за давлением в трубопроводеустановлены манометры с трубчатойпружинной с жидкостным наполнением, корпусиз хромоникелевой стали. Для наблюдения за температурой в трубопроводе установлен биметаллический термометр с защитной гильзой цельнометаллические, для ввинчивания. Место установки приборов КИП смотреть в технологической схеме. |
| --- | --- |

| 4-БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

4. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ Кәсіпорындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты ұйымдастыру рәсімдемелері еңбек заңнамасымен, еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады. Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы жұмысының мақсаты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының өндірістік нәтижелерге қатысты басымдығын мойындау болып табылады. Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, ендіруі тиіс. Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі бақылаудың жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарды қамтиды: дайындық, қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, медициналық шаралар кешенін, заңнамалық рәсімдемелер өткізу үшін шешімдер қабылдау, жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен жұмыс атқарымдығын сақтау. Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі шаралар ретінде жобада мыналарды қарастыру қажет: - газға қатысты барлық технологиялық процесті толық герметикалау; - технологиялық жабдықтарды сақтандыру құрылғыларымен жабдықтау; - жабдықтарды максималды ықтимал қысым жағдайларын ескере отырып таңдау;құбыр материалдары, клапандар, ернемектер, төсемдер және т.б. максималды жұмыс қысымына арналған. - зауытта жасалған блокты және блокты-жиынтықты жабдықтарды пайдалануға барынша сенімді жабдықтар ретінде қолдану; - технологиялық процесті бақылау, автоматтандыру және басқару диспетчерлік пульттен жүргізіледі; - жабдықтар мен дабылдатқышты объектілерді пайдаланудың қалыпты жағдайларынан ауытқу болған кезде бұғаттау.; 4. ОХРАНА ТРУДА Процедуры по организации работы с целью обеспечения безопасных условий труда на предприятии определяются трудовым законодательством, национальными и промышленными документами по защите труда. Целью работы предприятия в области защиты труда является признание приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственным результатам. Для организации работы в области защиты труда, предприятие должно запроектировать и внедрить эффективную систему контроля защиты труда. Система контроля защиты труда является необъемлемой частью общей системы контроля и включает: подготовку, принятие решений для проведения комплекса взаимосвязанных социально-экономических, эффективных, санитарных, медицинских мер, юридических процедур для обеспечения безопасной работы, сохранение здоровья и функциональности человека во время работы. В качестве основных мероприятий по охране труда, проектах следует предусматривать: - полную герметизацию всего технологического процесса газа; - оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами - выбор оборудования из условия максимально возможного давления Материал Трубопровода, клапаны, фланцы, прокладки ит.д предназначены для максимума операционное давлениев нем - применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления как более надежного в эксплуатации - контроль, автоматизацию и управление технологическим процессом с диспетчерского пульта блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных условий эксплуатации объектов..

| 5-БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 5 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

5. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына арналып жобаланған барлық алаңдарда тек алғашқы көмек беру қарастырылған. Қызмет көрсетуші персонал поселкеде орналасқан асханадан тамақтануы тиіс. 5.1. Өндірістік санитария Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы бұйрығымен № ҚР ДСМ -13 бекітілген « Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және олармен байланысты объектілер мен құрылымдарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 4-қосымшасына сәйкес: 81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадаларының, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек; Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайларда (сыртқы температура плюс 36 0С-тан жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі; Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Атқаратын жұмыстары көшпелі жүріп-тұру жағдайларының ерекшеліктерімен сипатталатын жұмысшылар үшін және жайластырылмаған объектілерде жұмыс істейтіндер үшін биодәретханалар көзделеді. Бұл іс-шараларды құрылыс мердігері өз мүмкіндіктеріне қарай жүзеге асырады. "Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және ілеспе объектілер мен құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына 2-қосымша 2-кесте "мұнай ұңғымаларын бұрғылау, кен орындарын пайдалану және игеру кезінде мұнай өндіру өнеркәсібі объектілеріне арналған санитариялық тұрмыстық үй-жайлар мен құрылғылардың құрамы" ұңғымаларды пайдалану өндірістік процестердің 1Б тобына жатады Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 16 маусымдағы 2021 жылғы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығымен бекітілген "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына" сәйкес кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар жүк түсіру құрылғыларынан, бункерлерден, бетон-ерітінді тораптарынан және шаң, зиянды булар мен газдар бөлетін басқа да объектілерден кемінде елу метр қашықтықта ық жағынан орналастырылады. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар ішке сору-сыртқа тарату желдеткішімен, жылумен, кәрізбен жабдықталады және орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне қосылады. Орталықтандырылған кәріз және сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде жергілікті жүйелер орнатылады. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға өтетін жолдар қауіпті аймақтардан (салынып жатқан ғимараттар, төсемсіз және сигнал беру құралдарынсыз теміржолдар, мұнаралы крандардың жебелерінің астында және тиеу-түсіру құрылғыларымен және басқалары) өтпейді. Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға: жылыту және демалу бөлмелері, киім ілетін орындар, су жылытатын уақытша себезгі кабиналары, дәретханалар, қолжуғыштар, ауыз сумен жабдықтау, кептіру, шаңнан тазарту және арнайы киімді сақтау құрылғылары кіреді. Жеке және арнайы киімдерді сақтауға арналған киім ілетін орындар жеке шкафтармен жабдықталады. Себезгі, қолжуғыш, киім ілетін орын, дәретханалар, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайлардың едені беті тайғанамайтын ылғалға төзімді жабдықталады, су ағызуға арналған трапқа еңісі болады. Киім ілетін және себезгі бөлмелерінде оңай жуылатын кедір-бұдырланған резеңке немесе пластмасса кілемшелер төселеді. Тұрмыстық үй-жайларды жинау күн сайын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып жүргізіледі, жинау мүкәммалы таңбаланады, мақсаты бойынша пайдаланылады және арнайы бөлінген орында сақталады. Барлық учаскелерде және тұрмыстық үй-жайларда алғашқы көмек дәрі қобдишалары жабдықталады. Уытты заттар пайдаланылатын учаскелерде профилактикалық пункттер жабдықталады. Оларға жақындау жарықтандырылған, оңай қол жетімді, бітелмеген. Профилактикалық пункттер уытты заттар пайдаланылатын учаскедегі әрбір жұмыс істеушіге қорғаныш майларымен, антидоттармен, таңу құралдарымен және жеке қорғану құралдарының авариялық қорымен қамтамасыз етіледі. Тұрмыстық үй-жайларда дезинсекциялық және дератизациялық іс-шаралар жүргізіледі. Пайдалану кезінде. Пайдалану кезінде осы объектіге қызмет көрсетуді қолданыстағы персонал жүзеге асыратын болады. Жұмыс тәртібі – вахталық (12 сағаттан 2 ауысым (үздіксіз). Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі. Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді. Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді. Жобаланатын учаске 19.07.2024 ж. № kz41vbz00055865 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысына сәйкес белгіленген санитариялық-қорғау қашықтығы 500 метр болатын Оңтүстік-Шығыс Дощан кен орнының өнеркәсіптік алаңында орналасқан (көшірмесі қоса беріледі). Фонды ескере отырып, ластаушы заттардың жер бетіндегі концентрациясын есептеу нәтижелеріне сәйкес Кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы барлық ингредиенттер мен жиынтық топтары бойынша ШРК асып кетуінің қазіргі жағдайына тіркелмеген. 54 ұңғымасына айдамалау желісін салу жобасы қолданыстағы Оңтүстік-Шығыс Дощан м/р СҚА-на әсер етпейді. Жобаланатын жұмыстарды жүргізу кезінде зиянды химиялық қоспалардың шығарындылары ең аз және жер бетіндегі Концентрациялардың келтірілген есептеулеріне сәйкес белгіленген СҚА шегінен тыс таралмайды. Осы көздерді ескере отырып, СБ дисперсиясын есептеу қолданыстағы СҚА-500 м өлшемдерін өзгертпейді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде са-нитариялық-қорғау аймағының мөлшері қолданыстағы аймақтың шегінде кемінде 500 метр болып қалады.; 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. Обслуживающий персонал должен принимать пищу в столовой, расположенной в поселке. 5.1. Производственная санитария В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13, Приложение 4: Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды; И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим; А также пункт 86, Для работающих строительством трубопроводов организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты. Эти мероприятия осуществяются строительным подрядчиком в зависимости от своих возможностей. Приложение 2 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» Таблица 2 «Состав санитарно бытовых помещений и устройств для объектов нефтедобывающей промышленности при бурении нефтяных скважин, эксплуатации и освоении месторождений» эксплуатация скважин относится к 1б группе производстенных процессов Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. В соответствии "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР ДСМ - 49 бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы. Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы. Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие). В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте. На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества. В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия. При эксплуатации. Обслуживание данного объекта при эксплуатации будет осуществляться существующим персоналом. Режим работы – вахтовый (2 смены по 12 часов (непрерывно). Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. Проектируемый участок расположен на промышленной площадке месторождения Юго-Восточный Дощан с установленной санитарно-защитной на расстоянии не менее 500 метров, согласно санитарно-эпидемиологическим заключением № KZ41VBZ00055865 от 19.07.2024 г. (копия прилагается). Согласно результатам расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ c учетом фона, на существующее положение превышения ПДК по всем ингредиентам и группам суммаций на границе санитарно-защитной зоны предприятия не зафиксировано. Проект строительства нагнетательой линии к скважине 54 не окажет влияния на существующую СЗЗ м/р Юго-Восточный Дощан. При проведении проектируемых работ выбросы вредных химических примесей минимальны и за пределы границ установленной сзз не распространяются, согласно приведенным расчетам приземных концентраций. Расчёт рассеивания ЗВ с учётом этих источников, не даёт изменения существующих размеров СЗЗ - 500 м. На основании вышесказанного размер санитарно-защитной зоны остается в пределах действующей не менее 500 метров..

| 6-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ РАЗДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

9. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ 6.1ҚР. ҚНмҚ 2.02-05-2009 нормаларына (өртке қарсы құрылғылар нормалары) сәйкес аралық құбырлар өрт дабылдатқыштармен және өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталуы тиіс емес. 6.2. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс: - өрттің шығуын болдырмау; - адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - адамдар мен материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 6.3. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс: Неғұрлым мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; Неғұрлым мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне: - бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту; - объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру; - өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс; 6.4. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: - өрттен қорғауды ұйымдастыру; - қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру. 6.5. Өрт сөндіру депосы вахталық қалашықта жобадағы нысаннан 3-5 қашықтықта орналасқан. Келу уақыты шамамен 10-15 минут.; 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 6.1. В соответствии нормам СНиП РК 2.02-05-2009 (нормы противопожарных оборудований)выкидные линии не подлежат оборудованию пожарной сигнализации и установками пожаротушения. 6.2. Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий (проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач: - исключать возникновение пожара; - обеспечивать пожарную безопасность людей; - обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; - обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей. 6.3. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией: Максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов; Максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения; Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться: - уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках; - периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; - удалением пожароопасных отходов производства; 6.4.Организационно-технические мероприятия должны включать: - организацию пожарной охраны; - организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве; - разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 6.5. Пожарное депо находится на вахтовом поселке, на расстоянии 3-5 км от проектируемого объекта. Время прибытия составляет примерно 10-15 минут..

| 7-БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ РАЗДЕЛ 7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

7. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ алдын алу жөніндегі негізгі шаралар мыналар болып табылады: - төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары; - ахуалды ғылыми зерттеу, бақылау, қадағалау және төтенше жағдайларды болжау; - төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық және ақпараттандыру; - персоналдың төтенше жағдайлар саласында білім алуын, оқытылуын насихаттау; - төтенше жағдайлар саласындағы қорғаныс шаралары. Барлық технологиялық аймақтар мен ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. ТЖРН сәйкес және технологиялық ағындарға байланысты жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша олар А, Б, В, Г, Д санаттарына бөлінеді: А- Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° C-тан аспайтын жанғыш газдар (ЖГ), тез тұтанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. Сумен, ауа оттегісімен немесе бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті қысым көлеміндегідей көлемде бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар. Б-Жарылыс-өрт қауіпті Жарқыл температурасы 28° С-тан асатын жанғыш шаңдар немесе талшықтар, тез тұтанғыш сұйықтықтар. Жанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті шаң-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі. В-Жарылыс-өрт қауіпті Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, жанғыш және жануы қиын қатты заттар және өздері болатын немесе өздерімен жұмыс жасалатын бөлмелер А немесе Б санатына жатпайтын болса, сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тек жануға қабілетті материалдар. Г. Өңдеу процесі сәулелі жылу, ұшқын және жалын бөлінумен бірге жүретін жанбайтын заттар және ыстық, қызған немесе балқыған күйдегі материалдар; отын ретінде жағылатын немесе кәдеге жаратылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар және қатты заттар. Д. Жанбайтын заттар және суық күйдегі материалдар. Басқа қолданыстағы немесе бұрын қолданылған нормативтік құжаттарда материалдар мен олардың күйлері персонал мен жабдықтарға төнетін осыған ұқсас үлгідегі ықтимал қауіп-қатер деңгейлері бойынша жіктеледі. Әдетте, әрбір аймақ орнату шекараларымен, бірақ неғұрлым ірі аймақтың шеңберінде айқындалады. Мысалы, өрт қауіпті аймақтар әрі қарай неғұрлым ұсақ аймақтарға бөліне алады, бұл қауіп көзін оңай табуға және оның пайда болу орнын анықтауға мүмкіндік береді.; 7. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются: - мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; - научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; - гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций; - пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; - защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. Все технологические зоны и здания классифицируются по степени опасности в соответствии с нормативными документами. Так, согласно «Общим требования к пожарной безопасности», и в зависимости от технологических потоков, они делятся на категории А, Б, В, Г, Д по степени взрывопожарной и пожарной опасности: А-Взрывопожароопасная Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное, избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Б-Взрывопожароопасная Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С. Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. В-Взрывопожароопасная Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. Г. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Д. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. В других действующих или ранее действовавших нормативных документах материалы и состояния определяются и классифицируются по уровням потенциальной угрозы для персонала и оборудования аналогичным образом. Обычно каждая зона определяется границами установки, но в рамках более крупной зоны. Так, например, пожароопасные зоны могут подразделяться далее на более мелкие зоны, что позволяет легче обнаруживать источник опасности и определять место его возникновения..

| 8-БӨЛІМ. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАР РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 3 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

8. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі негізгі іс-шаралар Жалпы бөлім Жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбектің қалыпты және ыңғайлы жағдайын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасында қолданылатын қызмет көрсету стандарттары мен нормаларына сәйкес бұл жобада қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік шаралары көзделеді. Қолданылатын жабдықтардың номенклатурасы технологиялық процесс талаптары, ҚР нормалар мен қағидаларға сәйкес қабылданған. Жабдықтардың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жобада төмендегі шаралар көзделген: - МСТ 12.2.003-91 стандарттарына сәйкес технологиялық аппараттар, арматуралар және құбырлардың герметикалығы мен беріктігін қамтамасыз ету; - қажетті температураны сақтауды қамтамасыз ету үшін құбырлардың жылуын оқшаулау; - құбырларды, арматураларды және БӨА аспаптарын орналастыру қағидалар мен нормалар талаптарын және олардың функционалдық қолданылу мақсаттарын ескере отырып орындалған; - технологиялық процестің негізгі параметрлерін бақылау қамтамасыз етілген - жұмыс орындары ҚР ҚН 2.04-01-2011 сәйкес электр жарықтандырумен жарақтандырылған; - қызмет көрсететін персонал арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022. Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы; - ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары; - ҚР ҚН 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар; - ҚРҚН 2.04.01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру; - ҚР ҚН 2.02-03-2019Мұнайменмұнайөнімдерініңқоймалары; - ТЖВН 3-85. Мұнайкеніштеріндемұнай, газжәнесужинау, тасымалдау, дайындауобъектілерінтехнологиялықжобалаунормалары; - ҚНмҚ 2.02-05-2009.Ғимараттар, жайларжәнеқұрылыстардыавтоматтыөртдабылымен, автоматтыөртсөндіружәнеөрттуралыадамдарғахабарлауқондырғыларыменжабдықтаунормалары. Астана 2002; - ҚР ҚН 2.02-01-2019 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; - ҚР ҚН 2.04-103-2013. Ғимараттар мен құрылыстардың жайтартқышын құрылғысын орнату жөніндегі нұсқаулық.; 8. Основные мероприятия по технике безопасности Общая часть В целях предупреждения несчастных случаев, обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами обслуживания данным проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, и противопожарной безопасности. Номенклатура применяемого оборудования принята в соответствии с требованиями технологического процесса, норм и правил РК. Для безопасной работы оборудования проектом предусмотрены следующие мероприятия: - Обеспечение герметичности и прочности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов в соответствии ГОСТ 12.2.003-91; - выполнение тепловой изоляции трубопроводов для обеспечения сохранения требуемой температуры; - размещение трубопроводов, арматуры и приборов КИП и А выполнено с учетом требований правил и норм и с учетом их функционального назначения; - обеспечен контроль за основными параметрами технологического процесса; - рабочие места оборудованы электрическим освещением в соответствии СН РК 2.04-01-2011; - обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и защитными средствами. Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство; - Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011; - Производственные здания СП РК 3.02-127-2013; - Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; - Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2019 - Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; - Пожарная безопасность зданий и сооружений СН РК 2.02-01-2019; - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013..

| 9-БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SEDS26-26 |  |  |  |
| ӨЗГ ИЗМ. | САНЫ КОЛ.. | ПАРАҚ ЛИСТ | ҚҰЖ.№№ДОК | ҚОЛЫ ПОДП. | КҮНІ ДАТА |  |  |  |  |
| ДАЙЫН./РАЗРАБ. |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  | ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ДОЩАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ №54 ҰҢҒЫМАСЫНЫҢ СУ АЙДАМАЛАУ ҚҰБЫРЫН ЖАЙЛАСТЫРУ. СЫРДАРИЯ АУДАНЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ. ОБУСТРОЙСТВО ВОДОНАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ №54 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ДОЩАН. СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | КЕЗЕҢІ СТАДИЯ | ПАРАҚ ЛИСТ | ПАРАҚ ЛИСТОВ |
| ТЕК ./ ПРОВЕР. |  | БАЗАРБАЕВ А. |  |  |  |  | РП | 1 | 2 |
| МАҚҰЛ./СОГЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБИ / ГИП |  | БОЛЕБИЕВА Л |  |  |  |  |  |  |  |

9. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ Жобаның қағидалар мен нормаларға сәйкестігі. Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған: - ҚР ҚН 1.02-03-2022. «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы; - ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары; - ҚР ЕЖ 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар; - ҚР ҚН 2.04.01-2011 Табиғижәнежасандыжарықтандыру; - ҚР ҚН 2.02-03-2019 Мұнай мен мұнай өнімдерінің қоймалары; - ТЖВН 3-85. Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары; - ҚНжЕ 2.02-05-2009. Ғимараттар, жайлар және құрылыстарды автоматты өрт дабылымен, автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғыларымен жабдықтау нормалары. Астана 2002; - ҚР ҚН 2.02-01-2019 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; - ҚР ҚН2.04-103-2013. «Ғимараттар мен имараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы».; 9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Соответствие проекта правилам и нормам. Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм: - СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство; - Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011; - Производственные здания СП РК 3.02-127-2013; - Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; - Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2019 - Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85 - Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009; - Пожарная безопасность зданий и сооружений СН РК 2.02-01-2019; - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013..