Нетехническое резюме  «Расширение ДНС-1 на месторождении Жалгизтобе-установка предварительного сброса воды»

На площадке предусмотрено строительство следующих сооружений:

1.Площадка РВС500;

2.Площадка РГС-1 для нефтеводяной эмульсии;

3.Площадка насосов перекачки нефтеводяной;

4.Площадка блока очистки пластовой воды;

5.Площадка насосов перекачки пластовой воды;

6.Площадка стояка налива нефтеводяной эмульсии в автоцистерны;

7.Площадка стояка налива пластовой воды в автоцистерны;

8.Площадка РГС-2 для пластовой воды;

9.Резервуары хранения противопожарной воды;

10.Склад хранения пожарного инвентаря;

11.Площадка блока ввода жидкого реагента.

12. Ограждение территории.

13. Кабельная эстакада.

14. Защита резервуаров хранения противопожарной воды.

Привязка сооружений производится от границ существующей площадки ДНС-1.

Отведение дождевых и талых вод предусмотрено с уклоном 3 промилле с северо-востока на юго-запад.

Площадка предусматривается в сетчатом ограждении с панелями и воротами по серии 3.017-3 по металлическим стойкам, замоноличенным в столбчатые фундаменты.

Подъездные дороги, КТП существуют.

Общее количество подключенных добывающих скважин на ДНС-1  - 23 ед.;

Водонефтяная эмульсия от добывающих скважин по выкидным линиям и сборным коллекторам поступает на площадку ДНС-1;

-	сбор жидкости от добывающих скважин №№: - 203, 206, 213, 222, 223, 224, 225, 314, 315, 316, 318, 319,327, 330,342,343,345,346,350,351,354,355,363;

- средний дебит нефтедобывающих скважин по жидкости 9 - 70 м3/сутки;

-	средняя обводненность водонефтяной эмульсии - 80-99%;

-	газовый фактор - 0-2,8 м3/т (незначительный);

На существующей площадке ДНС-1 расположено следующее оборудование:

-	печи подогрева жидкости ППНПl-1,5/6,3 - 2 ед.;

-	нефтегазовый сепаратор объемом 100 м3 - 1 ед.;

-	газовый сепаратор ГС 1-2,5-600-1-И- lед.;

.	емкость дренажная объемом 100 м3 - lед., с погружным насосом НВ-Е-50/50 - lед.;

-	насосы перекачки нефтяной эмульсии НБ-125 - 3ед.;

В качестве основного топлива для печей подогрева используется топливный газ, который подается по существующему газопроводу.

Всего на период проведения строительных работ выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 4 источников – организованных, 15 являются неорганизованными.

На этапе строительства источникам неорганизованных выбросов присвоены четырехразрядные номера начиная: организованный с 0101, неорганизованные с 7101.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 16 наименований.

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу вероятен при СМР от стационарных источников, представлен в таблице ниже.

Выбросы от ДВС 4,1509 г/сек или 2,1611 т/период.

Всего на период проведения эксплуатации выявлено 16 источников выброса, из них  3 организованных и 13 неорганизованных.

На этапе эксплуатации источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных начиная с 6001. Источник №0001 – Емкость для сбора водонефтяной эмульсии РВС 500 м3;

Источник №0002 – Емкость для сбора нефти РГС 50 м3;

Источник №0003 – Емкость для сбора пластовой воды РГС 50 м3;

Источник №6001- 6006 – насосы нефти;

Источник № 6007- Блок вводы жидкого реагента;

Источник № 6008- Стояк налива нефти;

Источник № 6009- ЗРА и ФС резервуара 500 м3;

Источник №6010 – зРА и ФС резеруаров 50 м3;

№ 6010-6013-площадки насосов, стояков налива нефти и пластовой воды.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 12,987256 г/сек или 33,092778 т/год.

В атмосферу будет выбрасываться вещества 7 наименований.

Объем отходов при строительстве составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего | - | 6,54995 |
| в том числе отходов производства | - | 1,54182 |
| отходов потребления | - | 1,563 |
| Опасные отходы |  |  |
| Использованная тара ЛКМ | - | 0,003 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0381 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,00885 |
| Строительные отходы | - | 5,0 |
| Металлолом | - | 1,5 |
| Коммунальные отходы | - | 1,563 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |