краткое нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Производственная база располагается в г. Караганде по адресу Складская 13. Планируемая деятельность предусматривается на арендуемой площадке с твердым покрытием в соответствии с условиями Договора аренды.

Ближайшая селитебная зона расположена на расстоянии 200 м от границы территории предприятия, источник загрязнения атмосферного воздуха расположен на расстоянии более 220 м от селитебной зоны.

Производственный и трудовой потенциал данного района располагает всеми воз-можностями для осуществления намечаемой деятельности.

Для доставки металлолома используются существующие автомобильные дороги с асфальтированным покрытием.

Участок расположен в промышленной зоне.

Никаких общественных зданий, общеобразовательных, лечебных, санаторно-курортных, детских учреждений в районе размещения участка нет.

Санаториев, зон отдыха, на территории участка нет.

Географические координаты участка:

1. 49°47'09.64"С, 73°05'16.72"В,

2. 49°47'08.98"С, 73°05'17.69"В,

3. 49°47'08.14"С, 73°05'16.41"В,

4. 49°47'08.89"С, 73°05'15,5"В

Обзорная карта расположения участка по отношению к населенным пунктам представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Расположение лицензионной площади по отношению к жилой зоне

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Намечаемая деятельность осуществляется в г. Караганда, на территории существующей промышленной площадки по ул. Складской. Территория объекта имеет твердое покрытие и относится к сложившейся промышленной зоне города.

Численность населения г. Караганды составляет около 526,3 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2025 года). В непосредственной близости от территории предприятия, на расстоянии 222 м, расположена жилая зона. В связи с этим потенциально затрагиваемой территорией рассматривается не только производственная площадка, но и прилегающая территория, на которой возможно распространение выбросов и шумового воздействия.

Основными источниками воздействия являются работа автотранспорта, а также проведение вспомогательных работ по газовой резке и электросварке металлолома. Выбросы загрязняющих веществ формируются преимущественно непосредственно на территории предприятия и могут распространяться в атмосферном воздухе с учетом метеорологических условий. Шумовое воздействие связано с работой погрузочной техники, автотранспорта, газорезательного и сварочного оборудования.

Сброс производственных сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается. Деятельность не связана с извлечением природных ресурсов.

Металлолом и образующиеся отходы временно накапливаются на специально отведенной площадке с твердым покрытием. Захоронение отходов на территории предприятия не осуществляется. Металлолом передается специализированным организациям для дальнейшей переработки, а образующиеся отходы — на утилизацию, переработку или удаление в соответствии с установленными требованиями.

Таким образом, основное воздействие ограничивается территорией промышленной площадки и прилегающей зоной возможного распространения выбросов и физических факторов. С учетом расположения жилой зоны на расстоянии 222 м оценка воздействия на атмосферный воздух и уровень шума проводится с учетом влияния на ближайшую жилую застройку.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

ТОО «Metalleks.kz», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Ермекова, строение 104/1, БИН 180940012010, Директор Чернышов А. В.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

вид деятельности: разведка твердых полезных ископаемых

объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:

Целевое назначение объекта: Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.

Площадь базы – 500 м2, при этом, максимальное количество лома, подлежащего временному накоплению на площадке составляет – до 10 000 тонн в год.

Количество человек на участке работ – 3 человека.

На предприятии будет производиться газовая резка металла. Годовой расход пропан-бутановой смеси 200 литров, кислорода 8000 м3. Также будет производиться электросварка. Марка электродов Арсенал, годовой расход 15 кг.

Режим работы: количество смен – 1 (9.00-18.00, 8 часов смена, 1 час обед), 5 дней в неделю, 261 рабочий день. Режим проведения газовой резки и сварочных работ – 2 часа в день, 522 часа в год.

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:

Основной деятельностью предприятия является прием, временное накопление и последующая передача металлолома специализированным организациям-переработчикам, в том числе металлургическим комбинатам и другим предприятиям, осуществляющим переработку вторичных металлических ресурсов.

Металлолом разгружается погрузчиком и складируется навалом на площадке с твердым покрытием. Далее сортируется: цветной лом складируется отдельно от черного лома.

Перевозка лома производится на арендованном грузовом автомобиле марки SHAANXI SX 3251DM384, грузоподъемностью 25 т. Непосредственно на площадке перегрузочные работы производятся с помощью колесного перегружателя Fuchs MHL 340, находящегося на балансе ТОО.

Перемещение мелкоштучных грузов производится в специальной, для этого предназначенной, таре.

Перемешение груза неизвестной массы производится после определения его фактической массы.

Груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении предварительно поднимаются на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

Загрузка и выгрузка транспортных средств, производится без нарушения их равновесия.

Не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или магнитной шайбой.

Использование перегружателя производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной руководителем предприятия.

На предприятии имеются Весы автомобильные электронно-тензометрические стационарные для статического взвешивания. Диапазон измерений от 0,4 т до 80 т. Сертификат о поверке средств измерений:ВL-02-26-5859463, дата поверки весов 16 марта 2026 года сроком до 16 марта 2027 года.

Временное накопление металлолома осуществляется на открытой площадке с твердым покрытием. Для обеспечения удобства хранения, сортировки и транспортировки металлолома на предприятии выполняются вспомогательные операции по его подготовке к отгрузке. С этой целью производится газовая резка крупногабаритных металлических конструкций, изделий и фрагментов лома с целью уменьшения их габаритов, приведения к транспортным размерам и более рационального использования грузового пространства транспортных средств.

Кроме того, на предприятии могут выполняться работы по электросварке.

Указанные работы носят вспомогательный характер и осуществляются исключительно для обеспечения производственного процесса по обращению с металлоломом.

На предприятии ведутся журналы движения лома цветных и черных металлов (для каждого отхода отдельный журнал).

Бытовое обслуживание работников осуществляется в бытовом помещении площадью 40 м2. Хранение газа и кислорода производится в отдельных помещениях.

Режим работы: количество смен – 1 (9.00-18.00, 8 часов смена, 1 час обед), 5 дней в неделю, 261 рабочий день. Режим проведения газовой резки и сварочных работ – 2 часа в день, 522 часа в год.

Ремонт спецтехники и оборудования производится на специализированных предприятиях города Караганды. Заправка топливом транспорта и спецтехники производится на существующих АЗС г. Караганды.

примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:

Производственная деятельность осуществляется на арендуемом участке, площадью 500 м2 в соответствии с Договором №14/А от 30 января 2026 года, заключенного с АО «Кедентранссервис».

краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:

Данный метод проведения геологоразведочных работ является рациональным.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

1) жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности:

Предприятие расположено в промышленной зоне г. Караганды на существующей промышленной площадке с твердым покрытием. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 222 м от территории предприятия. Основными источниками воздействия могут быть работа автотранспорта, а также проведение газовой резки и электросварочных работ, сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ и шумовым воздействием.

Работы выполняются в одну смену в период с 09:00 до 18:00. Режим проведения газовой резки и сварочных работ составляет не более 2 часов в день.

Работы выполняются с соблюдением требований промышленной, пожарной, санитарной и экологической безопасности. Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты, проходит инструктажи по охране труда и технике безопасности.

Воздействие на население и условия жизнедеятельности оценивается как локальное, незначительное и допустимое.

2) биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы):

Территория предприятия расположена в пределах существующей промышленной площадки с твердым покрытием и длительное время используется в хозяйственных целях. Естественный растительный покров и природные места обитания животных на территории предприятия практически отсутствуют.

Намечаемая деятельность не предусматривает вырубку деревьев и кустарников, освоение новых земель, изменение естественного рельефа и нарушение природных местообитаний.

Возможное воздействие на растительный и животный мир прилегающей территории может быть связано с шумом от работы перегрузочной техники и автотранспорта, а также с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для минимизации воздействия предусматриваются:

· поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии;

· недопущение складирования металлолома и отходов за пределами установленных мест;

· содержание автотранспорта и специальной техники в исправном состоянии;

· соблюдение установленного режима работы предприятия;

· недопущение загрязнения прилегающих территорий.

С учетом размещения предприятия на ранее освоенной промышленной территории и отсутствия природных местообитаний на площадке, воздействие на растительный и животный мир оценивается как локальное, незначительное и допустимое.

3) земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации):

Предприятие располагается на существующей промышленной площадке с твердым покрытием. Дополнительное изъятие земель, освоение новых территорий, снятие плодородного слоя почвы и проведение значительных земляных работ не предусматриваются.

Основное потенциальное воздействие на земли и почвы может быть связано с возможным загрязнением территории при эксплуатации автотранспорта и специальной техники, а также при обращении с металлоломом и отходами.

В результате деятельности возможно:

· локальное загрязнение территории в случае аварийных проливов ГСМ;

· загрязнение территории при ненадлежащем обращении с отходами;

· незначительное механическое воздействие в местах движения автотранспорта и специальной техники.

Для снижения воздействия предусматриваются:

· эксплуатация предприятия в пределах существующей промышленной площадки;

· временное накопление металлолома только на площадке с твердым покрытием;

· предотвращение загрязнения почв отходами и нефтепродуктами;

· своевременная ликвидация возможных проливов;

· содержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии;

· передача образующихся отходов специализированным организациям.

Воздействие на земли и почвы оценивается как локальное, незначительное и допустимое.

4) воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод):

Намечаемая деятельность не предусматривает непосредственного забора воды из поверхностных или подземных водных объектов. Производственный процесс по приему, сортировке и временному накоплению металлолома не связан с использованием воды.

Сброс производственных сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается.

Основным потенциальным фактором воздействия на водные ресурсы может являться случайное попадание загрязняющих веществ в поверхностный сток в случае аварийных проливов нефтепродуктов и иных загрязняющих веществ.

Для предотвращения воздействия предусматриваются:

· эксплуатация предприятия на существующей площадке с твердым покрытием;

· предотвращение проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ;

· своевременная ликвидация возможных проливов;

· недопущение сброса загрязняющих веществ на рельеф местности и в водные объекты;

· поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии.

С учетом характера деятельности и предусмотренных природоохранных мероприятий существенное воздействие на поверхностные и подземные воды не прогнозируется.

Воздействие на водные ресурсы оценивается как низкое и допустимое.

5) атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него):

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух являются работа автотранспорта, а также проведение газовой резки и электросварочных работ.

При эксплуатации автотранспорта и перегрузочной техники в атмосферный воздух поступают продукты сгорания топлива. При проведении газовой резки и электросварочных работ образуются загрязняющие вещества, характерные для данных процессов.

Основными потенциальными загрязняющими веществами являются оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды, сажа, а также загрязняющие вещества, образующиеся при сварке и резке металлов.

Для снижения воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

· использование технически исправного автотранспорта, перегрузочной и сварочной техники;

· регулярное техническое обслуживание оборудования;

· сокращение времени работы техники на холостом ходу;

· проведение газовой резки и сварочных работ в установленном месте и режиме;

· соблюдение установленного режима работы предприятия;

· поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии;

· при необходимости проведение мероприятий по пылеподавлению.

С учетом локального характера деятельности и предусмотренных природоохранных мероприятий значительное негативное воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как локальное и допустимое.

6) сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем:

Намечаемая деятельность не связана со строительством крупных промышленных объектов и не оказывает существенного влияния на климатические условия территории.

Выбросы парниковых газов связаны преимущественно с эксплуатацией автотранспорта и перегрузочной техники и имеют локальный характер.

Влияние на устойчивость экологических и социально-экономических систем отсутствует либо является минимальным.

7) материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты:

Предприятие располагается на существующей промышленной площадке с твердым покрытием. Новое строительство, освоение природных территорий и изменение естественного рельефа не предусматриваются.

Непосредственно на территории предприятия объекты историко-культурного наследия, памятники архитектуры и природы отсутствуют. К проектным материалам приложено письмо ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области».

Намечаемая деятельность не предусматривает воздействия на объекты историко-культурного наследия, архитектурные и археологические объекты.

В связи с размещением предприятия на ранее освоенной промышленной территории изменение природного ландшафта не прогнозируется.

8) Взаимодействие компонентов окружающей среды:

Воздействие отдельных видов деятельности предприятия носит преимущественно локальный характер и связано с эксплуатацией автотранспорта, колесного перегружателя, проведением газовой резки и электросварочных работ.

Основное взаимодействие компонентов окружающей среды может проявляться через воздействие выбросов загрязняющих веществ и физических факторов на атмосферный воздух, а также через потенциальное воздействие на почвы и водные ресурсы в случае аварийных проливов загрязняющих веществ.

Размещение предприятия на существующей промышленной площадке с твердым покрытием, соблюдение требований по обращению с отходами, содержание оборудования в исправном состоянии и выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволяют минимизировать возможное воздействие на компоненты окружающей среды.

Таким образом, существенных негативных воздействий на взаимодействие компонентов окружающей среды не ожидается. Воздействие намечаемой деятельности носит локальный характер и оценивается как допустимое.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Атмосфера. Намечаемая деятельность ТОО «Metalleks.kz» связана с приемом, временным накоплением, сортировкой металлолома и его передачей специализированным организациям для дальнейшей переработки.

Основное воздействие на атмосферный воздух будет связано с выполнением газовой резки металла, электросварочных работ, а также погрузочно-разгрузочных операций. С учетом незначительного расхода материалов, периодического характера работ и расположения предприятия в промышленной зоне воздействие будет локальным, кратковременным, обратимым и несущественным.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит: 0,120036 т/год.

2026-2035 годы: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) – 0,03 т/год; Углерод оксид (4 класс опасности) – 0,036 т/год; железа оксиды (3 класс) – 0,0532 т/год, марганец и его соединения (2 класс) – 0,00083 т/год, фтористые газообразные (2 класс) – 0,000006 т/год

Воздействие работ на атмосферный воздух района оценивается как умеренный.

Выбросы выхлопных газов от ДВС транспорта компенсируются соответствующими платежами по факту сожженного топлива.

Водные ресурсы. Для питьевых нужд предусмотрено использование бутилированной воды питьевого качества.

Для технологических нужд вода не требуется.

Ближайшие водные объекты: Федоровское водохранилище расположено в 1,9 км, река Букпа в 1,3 км.

Сброс не предусмотрен. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод (хоз. фекальные стоки) осуществляется в герметичный септик.

Содержимое септика арендодателем на договорной основе передается специализированной организации.

Объем водоотведения по хозяйственно-бытовому направлению равен объему водопотребления в 2026-2035 гг. – 27,375 м3/год.

Физические факторы воздействия. При эксплуатации пункта приема и временного накопления металлолома основными источниками физических воздействий на окружающую среду являются шум, вибрация, движение автотранспорта и работа погрузочно-разгрузочной техники, а также проведение газовой резки и электросварочных работ.

Основными источниками шума являются колесный перегружатель Fuchs MHL 340, погрузочная техника, грузовой автомобиль SHAANXI SX 3251DM384, а также оборудование, используемое при газовой резке и электросварке. Работа оборудования осуществляется преимущественно в дневное время в пределах установленного режима работы предприятия. Расчет шумового воздействия представлен в приложении к Отчету.

Вибрационное воздействие связано преимущественно с работой колесного перегружателя, погрузочно-разгрузочными операциями и движением автотранспорта по территории предприятия. Ввиду открытого характера площадки и отсутствия постоянных источников интенсивной вибрации воздействие имеет локальный характер.

При проведении газовой резки и электросварочных работ возможно кратковременное локальное шумовое воздействие, ограниченное местом проведения работ. Данные работы являются вспомогательными, проводятся не более 2 часов в день (522 часа в год) и осуществляются в дневное время.

Ионизирующее, радиационное, электромагнитное и тепловое воздействие, способное оказывать существенное влияние на окружающую среду, при осуществлении деятельности не предусматривается.

С учетом характера деятельности, режима работы оборудования и расположения предприятия на существующей промышленной площадке, физические воздействия носят локальный характер и ограничены территорией предприятия. При эксплуатации оборудования предусматривается соблюдение требований технической и промышленной безопасности, своевременное техническое обслуживание и содержание оборудования в исправном состоянии.

Отходы производства и потребления.

При производственной деятельности образуются отходы производства и потребления: опасные – 0, 216 т/год, неопасные – до 0,2262 т/год, в том числе:

- ТБО в объеме 0,225 т/год образуются в процессе жизнедеятельности персонала, №20 03 01. Складируются в специальный контейнер и передаются специализированному предприятияю на договорной основе.

- Сварочные электроды 0,0012 т/год образуется при сварочных работах и передаются вместе с ломом черных металлов на металлургические комбинаты, №12 01 13

- Промасленная ветошь в объеме 0,216 т/год образуется при мелком ремонте и эксплуатации спецтехники и автотранспорта и передается специализированному предприятию, имеющему лицензию на переработку опасных отходов, на утилизацию по Договору, №15 02 02*

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования  предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Основные мероприятия заключаются в следующем:

- хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов;

- транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели.

- Предприятием предусматривается соблюдение требований статей 331, 336 и 339 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Ремонт техники будет производиться в специализированных организациях ближайших населенных пунктах.

7) информация:

о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

Наиболее существенным аварийным риском является возникновение пожара при проведении газорезательных и сварочных работ, а также при нарушении требований пожарной безопасности при обращении с газовыми баллонами. Возможными последствиями могут быть выброс продуктов горения в атмосферный воздух, образование задымления и локальное загрязнение территории.

При эксплуатации колесного перегружателя и грузового автотранспорта существует вероятность дорожно-транспортных происшествий, опрокидывания или повреждения техники. В результате аварии возможно повреждение оборудования и возникновение проливов топлива или масел. При попадании загрязняющих веществ на территорию предприятия существует риск загрязнения почвы и поверхностного стока.

При выполнении газовой резки и сварочных работ возможно образование локальных выбросов загрязняющих веществ и сварочного аэрозоля. При соблюдении установленного режима работ и требований безопасности вероятность возникновения аварий оценивается как низкая.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Для предотвращения аварийных ситуаций на предприятии предусматриваются следующие мероприятия:

- эксплуатация технически исправного автотранспорта, перегрузочной, сварочной и газорезательной техники;

- регулярное техническое обслуживание и контроль технического состояния оборудования;

- соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности;

- хранение баллонов с газом и кислородом в отдельных специально предназначенных помещениях;

- соблюдение требований к транспортировке, хранению и использованию газовых баллонов;

- проведение газорезательных и сварочных работ только в установленном месте;

- обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и средствами пожаротушения;

- проведение инструктажей работников по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

- недопущение проведения огневых работ в местах, не предназначенных для их выполнения;

- соблюдение требований безопасности при эксплуатации колесного перегружателя и грузового автотранспорта;

- регулярный контроль состояния площадки и оборудования;

- недопущение проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ;

- наличие средств для локализации и ликвидации возможных проливов;

- своевременное удаление образовавшихся отходов и передача их специализированным организациям.

В случае возникновения аварийной ситуации предусматривается ее оперативная локализация и ликвидация, прекращение соответствующих работ, удаление источника опасности, локализация возможного пролива загрязняющих веществ, тушение очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения и принятие необходимых мер по предотвращению распространения загрязнения за пределы территории предприятия.

8) краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

Основными потенциальными воздействиями при эксплуатации предприятия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, а также при проведении газовой резки и электросварочных работ; шумовое воздействие от работающей техники; образование отходов и потенциальный риск загрязнения территории при аварийных проливах нефтепродуктов.

Для предотвращения, сокращения и смягчения воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие мероприятия:

Охрана атмосферного воздуха:

- эксплуатация технически исправного автотранспорта, колесного перегружателя, сварочного и газорезательного оборудования;

- проведение своевременного технического обслуживания двигателей и оборудования;

- недопущение длительной работы двигателей на холостом ходу;

- проведение газовой резки и электросварочных работ только в установленном месте и в пределах предусмотренного режима работы;

- соблюдение установленного режима эксплуатации предприятия;

- поддержание территории предприятия в чистом состоянии;

- при необходимости проведение мероприятий по пылеподавлению.

Охрана земель и почв:

- эксплуатация предприятия исключительно в пределах существующей промышленной площадки;

- размещение металлолома только на специально отведенной площадке с твердым покрытием;

- недопущение складирования отходов за пределами установленных мест;

- предотвращение проливов горюче-смазочных материалов;

- наличие средств для локализации и ликвидации возможных проливов;

- своевременная уборка территории и удаление загрязненного материала в случае аварийных ситуаций.

Охрана водных ресурсов:

- недопущение сброса загрязняющих веществ на рельеф и в водные объекты;

- исключение образования неорганизованных производственных стоков;

- содержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии;

- оперативная ликвидация возможных проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

Снижение физических воздействий:

- эксплуатация технически исправной перегрузочной техники и автотранспорта;

- соблюдение установленного режима работы предприятия;

- проведение наиболее шумных операций в пределах рабочего времени;

- регулярное техническое обслуживание оборудования.

Обращение с отходами:

В процессе эксплуатации образуются отходы, связанные с основной деятельностью предприятия, эксплуатацией оборудования и бытовым обслуживанием работников.

Металлолом принимается, взвешивается, сортируется на черный и цветной лом и временно накапливается на специально оборудованной площадке с твердым покрытием. В дальнейшем металлолом передается специализированным организациям для дальнейшей переработки.

Другие образующиеся отходы подлежат раздельному сбору, временному накоплению в специально отведенных местах и последующей передаче специализированным организациям в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

Опасные отходы, образующиеся в процессе эксплуатации, в том числе загрязненные нефтепродуктами материалы и промасленная ветошь, не допускается размещать совместно с другими отходами. Они подлежат временному накоплению в специально предназначенной таре и последующей передаче специализированным организациям.

Предотвращение аварийных ситуаций:

- соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности;

- хранение газа и кислорода в отдельных помещениях;

- проведение газовой резки и сварочных работ с соблюдением требований пожарной безопасности;

- проверка металлолома перед проведением огневых работ;

- исключение резки закрытых емкостей, не прошедших предварительную очистку и проверку;

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;

- наличие первичных средств пожаротушения;

- проведение инструктажей работников;

- регулярный контроль технического состояния оборудования и транспортных средств.

Мониторинг воздействий

С учетом характера деятельности, размещения предприятия на существующей промышленной площадке и отсутствия значительных воздействий на природные компоненты, необходимость проведения специального послепроектного анализа фактических воздействий в настоящее время не прогнозируется.

Контроль воздействия осуществляется в рамках предусмотренных на предприятии мероприятий производственного экологического контроля, учета образующихся отходов и контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов.

При выявлении превышений экологических нормативов либо возникновении аварийных ситуаций предусматривается установление причин их возникновения и принятие дополнительных мер по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, предусмотренный комплекс организационных, технических и природоохранных мероприятий обеспечивает предотвращение и минимизацию возможного воздействия предприятия на атмосферный воздух, земли, водные ресурсы и другие компоненты окружающей среды. Существенных остаточных воздействий при соблюдении установленных требований не прогнозируется.

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;

Биоразнообразие района в результате производства намечаемой деятельности будет подвергнуто косвеному воздействию. Согласно расчету комплексной оценки воздействия по временному, пространственному и интенсивности воздействия на растительный и животный мир намечаемой деятельности, воздействие будет оказываться низкой значимости.

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;

необратимых воздействий не прогнозируется.

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;

В случае прекращения намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления негативное воздействие на окружающую среду района исключается, вследствие этого принятие мер по восстановлению окружающей среды не требуется.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:

- Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями);

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280.

- Земельный кодекс РК от 20.06.2003 г. №442 (с изменениями и дополнениями);

- Водный кодекс РК от 09.04.2025 г.;

- Данные с Бюро национальной статистики Агенства по стратегическому планированию и реформам РК сайт https://stat.gov.kz/

- Данные о фоновых концентрациях на сайте https://www.kazhydromet.kz/ru/

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстанот 11 января 2022 года № 1\Р ДСМ-2.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ^Р ДСМ-70 "Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций".

- «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом Министра национальной экономики РК от 16 февраля 2022 года № 1\Р ДСМ-15.

- Информационный сайт wikipedia.org;