ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ

Заказчик:

Директор ТОО «Ярус»							Байдильдинов Т.А.

Алматы, 2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и является руководящим документом для проведения производственного экологического контроля, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.

Производственный экологический контроль осуществляется согласно требованиям «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля и программы производственного экологического контроля, разработанный операторами объектов I и II категорий», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23553.

Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:

1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;

2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;

3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;

6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений.

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Работы по производственному мониторингу будут выполняться в соответствии с действующими нормативными документами РК в области охраны окружающей среды с учетом современных разработок в мировой практике проведения аналогичных работ.

Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение мониторинговых исследований.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Асфальтобетонный завод ТОО «Ярус» | 636430100 | 47°06´36´´ 81°64´79´´ | 030140007302 | 41202 | Производство асфальтобетона |  | II категория |

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Промасленная ветошь | 15 02 03 | Отход вывозится спецорганизацией (подрядчик) на основании договора. Подрядчик ежегодно определяется результатами открытого конкурса по закупам работ (услуги) |
| Коммунальные (ТБО) отходы | 20 03 01 | Отход вывозится спецорганизацией (подрядчик) на основании договора. Подрядчик ежегодно определяется результатами открытого конкурса по закупам работ (услуги) |

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

Источники загрязнения на этапе эксплуатации

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 22 |
| 2 | Организованных, из них: | 11 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 1 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 2 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 20 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | - |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом |  |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 11 |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 100т/час | Труба очистного сооружания асфальтосмесительной установки | 0001 | 47°06´36´´ 81°64´79´´ | Диоксид азота | 1 раз/год |
|  |  |  |  |  | Оксид азота |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Диоксид серы |  |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода |  |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, 70-20% SiO2 |  |
| 2 | 100т/час | Печь нагрева масла | 0002 | 47°06´36´´ 81°64´79´´ | Диоксид азота | 1 раз/год |
|  |  |  |  |  | Оксид азота |  |
|  |  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  |  | Диоксид серы |  |
|  |  |  |  |  | Оксид углерода |  |
|  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен |  |

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АБЗ | Асфальтосмесительная установка | 0001 | 47°06´36´´ 81°64´79´´ | Азота (IV) диоксид (Азота | Расход угля, 760 тонн |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% |  |
| АБЗ | Печь нагрева масла | 0002 |  | Азота (IV) диоксид (Азота | Расход ДТ, 4100 тонн |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (Окись |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |
| АБЗ | Емкость масла | 0003 |  | Масло минеральное нефтяное ( | 0,36 тонн |
| АБЗ | Резервуар ДТ | 0004 |  | Сероводород (Дигидросульфид) | 2085 тонн |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
| АБЗ | Резервуар ДТ | 0005 |  | Сероводород (Дигидросульфид) | 2085 тонн |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
| АБЗ | Резервуар мазута | 0006 |  | Сероводород (Дигидросульфид) | 650 тонн |
|  |  |  |  | Алканы С12-19 |  |
| АБЗ | Резервуар битума | 0007 |  | Алканы С12-19 | 900 тонн |
| АБЗ | Резервуар битума | 0008 |  | Алканы С12-19 | 900 тонн |
| АБЗ | Резервуар битума | 0009 |  | Алканы С12-19 | 900 тонн |
| АБЗ | Битумоварка | 0010 |  | Азота (IV) диоксид | Расход ДТ 140 тонн |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |
|  |  |  |  | Углерод (Сажа) |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид |  |
|  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |
| АБЗ | Емкость приготовления битума | 0011 |  | Алканы С12-19 | 1149,6 тонн |
| АБЗ | Склад угля | 6001 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 760 тонн |
| АБЗ | Склад золы | 6002 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 324 тонн |
| АБЗ | Смеситель минерального порошка | 6012 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 3600 тонн |
| АБЗ | Склад щебня | 6013 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 5600 тонн |
| АБЗ | Склад щебня | 6014 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 7850 тонн |
| АБЗ | Склад щебня | 6015 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 5600 тонн |
| АБЗ | Дробильная установка | 6016 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | 15500 тонн |
| АБЗ | Щековая дробилка | 6017 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | Время работы 2354 час/год |
| АБЗ | Щековая дробилка | 6018 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | Время работы 2354 час/год |
| АБЗ | Щековая дробилка | 6019 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | Время работы 2354 час/год |
| АБЗ | Щековая дробилка, узел перегрузки | 6020 |  | Пыль неорганическая, SiO2 70-20% | Время работы 2354 час/год |

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Газовый мониторинг на АБЗ ТОО «Ярус» не проводится, так как на предприятии в собственности полигона твердых бытовых отходов нет. |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сброса сточных вод на АБЗ ТОО «Ярус» нет |  |  |  |  |

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0004 - Инструментальным методом |  |  |  |  |  |

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мониторинг на границе СЗЗ не проводится |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мониторинг воздействия на почвы нет |  |  |  |  |

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственный отдел, контроль технологического процесса | постоянно |
| 2 | Отдел по ОС, контроль выполнения природоохранных мероприятий | ежеквартально |
| 3 | Отдел по ОС, контроль ведения экологической документации | ежеквартально |