ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ПО ПРОЕКТУ «ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ НГДУ «КАЙНАРМУНАЙГАЗ» АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛКОГИНСКИЙ  РАЙОН (10СКВ.)»

Разработчик:

АО «Эмбамунайгаз»

Атырау, 2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Разработчик / ответственное лицо | ИП «ЭкоСтандарт» |
| --- | --- |
| Профильная проверка | Отдел охраны окружающей среды АО «Эмбамунайгаз» |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	6

3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	7

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ	9

4.1. Операционный мониторинг	9

4.2. Мониторинг эмиссий	9

4.2.1. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух	9

4.2.2. Газовый мониторинг	14

4.2.3. Мониторинг сбросов сточных вод	14

4.3. Мониторинг воздействия	15

4.3.1. Атмосферный воздух	15

4.3.2. Поверхностные и подземные воды	16

4.3.3. Мониторинг состояния почв	16

5. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	16

6. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ	17

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	17

8. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	17

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	18

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2-1 Сведения о предприятии	6

Таблица 3-1 Виды отходов, образующиеся при работах по проекту	7

Таблица 4.2.1-1 Общие сведения об источниках выбросов	9

Таблица 4.2.1.1-1 Источники выбросов, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	10

Таблица 4.2.1.2-1 Источники выбросов, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10

Таблица 4.2.2-1 Сведения о газовом мониторинге	14

Таблица 4.2.3-1 План-график мониторинга эмиссий сточных вод. Сведения по сбросу сточных вод	14

Таблица 4.3.1-1 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	15

Таблица 5.3.2-1 График мониторинга воздействия на водном объекте	16

Таблица 5.3.3-1 Мониторинг уровня загрязнения почвы	16

Таблица 5-1 План-график внутренних проверок ТОО «Тенгизшевройл»	16

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| КАТО | - классификатор административно-территориальных объектов |
| --- | --- |
| НДВ | - нормативы допустимых выбросов |
| НМУ | - неблагоприятные метеорологические условия |
| ООС | - охрана окружающей среды |
| ПЭК | - производственный экологический контроль |
| ПУО | - программа управления отходами |
| РООС | - раздел охраны окружающей среды |
| РК | - Республика Казахстан |
| СМР | - строительно-монтажные работы |
| ЭРВ | - экологическое разрешение на воздействие |

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа производственного экологического контроля разработана для проекта «Обустройство скважин месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз» Атырауская область, Кызылкогинский  район (10скв.)» и предназначена для организации контроля экологических аспектов на стадиях завершения демонтажных работ в пределах проектных решений.

Работы в рамках ПЭК выполняются в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, включая Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, статьи 122, 182, 183 и 185, а также Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Подход ПЭК АО «Эмбамунайгаз» направлен на получение достоверной информации для принятия решений, подтверждение соблюдения требований законодательства РК, минимизацию негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, рациональное использование природных и энергетических ресурсов, а также своевременное предупреждение экологических рисков и реагирование на нештатные ситуации.

Целями производственного экологического контроля являются:

контроль количественных и качественных показателей эмиссий и иных параметров, подлежащих контролю;

организация операционного мониторинга, мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия;

контроль соблюдения проектных решений, условий ЭРВ, НДВ, ПУО и внутренних процедур АО «Эмбамунайгаз»;

ведение внутреннего учета, анализ результатов ПЭК и подготовка отчетной информации;

проведение внутренних проверок, регистрация несоответствий и контроль выполнения корректирующих действий.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В настоящем разделе приведены общие сведения о предприятии и проекте, включая месторасположение, основные реквизиты, вид деятельности и краткую характеристику производственного процесса.

Таблица 2-1 Сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО | Месторасположение, координаты | БИН | Вид деятельности по ОКЭД | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Эмбамунайгаз». Обустройство скважин месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз» Атырауская область, Кызылкогинский район (10скв.) | Атырауская область, г. Атырау, ул. Валиханова, 1. Индекс: 060002 НГДУ «Кайнармунайгаз» Адрес: Атырауская область, Кызылкогинский район, ст.Жамансор. КАТО: 231010000 | 1)УС-13-712047.92 м В; 5323444.94 м С; 2)УС-20 - 712857.05 м В; 5323718.38 м С; 3)Скв.2788 - 283728.75 м В; 5290342.12 м С; 4)Скв.2789 - 284659.82 м В; 5290392.71 м С; 5)Скв.2790 - 285947.76 м В; 5291960.06 м С; 6)Скв.2791 - 286097.31 м В; 5291431.61 м С; 7)Скв.2792 - 286442.19 м В; 5291626.73 м С; 8)Скв.2793 - 286915.95 м В; 5291890.84 м С; 9)Скв.2795 - 284650.94 м В; 5290609.54 м С; 10)Скв.2796 - 285650.82 м В; 5291564.85 м С; | 120240021112 | 06.10.0 «Добыча сырой нефти и попутного газа» | Проектом предусматривается: обустройство площадок 8 добывающих скважин (м/р В.Молдабек скв. №№2788, 2791, 2792, 2793, 2796, 2789, 2790 и 2795); обустройство площадок 2 добывающих скважин (м/р В.Уаз Северный скв. №№УС-13, УС-20); - выкидные линии от данных скважин до соответствующих ГЗУ; - воздушные линии электропередач 6кВ; Трассы выкидных линий от скважин до существующих ГЗУ запроектированы в едином коридоре с учетом существующей инфраструктуры месторождения | АО «Эмбамунайгаз», Адрес: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Валиханова, 1. Индекс: 060002 НГДУ «Кайнармунайгаз» Адрес: Атырауская область, Кызылкогинский район, ст.Жамансор. 065006, Тел: +7 (71238) 2-80-43 | Объекты предприятия отнесены к объектам I категории. |

3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В процессе обустройства работ могут образовываться отходы, являющиеся потенциальными источниками воздействия на компоненты окружающей среды. Обращение с отходами осуществляется в соответствии с ПУО, условиями ЭРВ и внутренними процедурами АО «Эмбамунайгаз».

Таблица 3-1 Виды отходов, образующиеся при работах по проекту

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Лимит накопления отходов, тонн | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |

| Период строительства на 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы пластика | 17 02 03 | 0,7625 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы строительства и демонтажа | 17 09 04 | 12 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 | 0,313125 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы лакокрасочных материалов | 08 01 11* | 0,0465 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы битумной латексной эмульсии | 13 08 02* | 1,884187 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Огарки электродов | 12 01 13 | 0,01134 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Промасленные отходы | 15 02 02* | 0,005529 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы металлолома | 17 04 07 | 1 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Всего: |  | 16,023181 |  |

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Лимит накопления отходов, тонн | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- | --- |

| Период строительства на 2027 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы пластика | Неопасные | 3,8 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы строительства и демонтажа | Неопасные | 12 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Коммунальные отходы | Неопасные | 1,561875 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы лакокрасочных материалов | Опасные | 0,0465 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы битумной латексной эмульсии | Опасные | 1,884187 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Огарки электродов | Неопасные | 0,01134 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Промасленные отходы | Опасные | 0,005529 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Отходы металлолома | Неопасные | 1 | Передача специализированным предприятиям на переработку. |
| Всего: |  | 20,309431 |  |

Образование отходов на период эксплуатации объекта не предусматривается.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

4.1. Операционный мониторинг

Операционный мониторинг выполняется в части контроля соблюдения производственных и природоохранных требований при выполнении работ, включая учет образования отходов, контроль мест временного накопления, контроль отсутствия разливов и соблюдение внутренних процедур АО «Эмбамунайгаз».

4.2. Мониторинг эмиссий

4.2.1. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух

Для стадии обустройства скважин мониторинг выбросов осуществляется преимущественно расчетным методом. Инструментальные замеры предусматриваются при наличии прямого требования ЭРВ/НДВ, производственной необходимости либо по факту экологического инцидента. На стадии эксплуатации перечень контролируемых источников и веществ уточняется по проекту НДВ и условиям ЭРВ.

Таблица 4.2.1-1. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| Период строительства за 2026 г |  |  |
| 1 | Количество источников выбросов, всего, ед. | 22 |
| 2 | Организованных источников, из них: | 5 |
| 2.1 | оборудованных очистными сооружениями | - |
| 2.2 | с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2.3 | на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 2.4 | на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 5 |
| 3 | Неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 17 |

Таблица 4.2.1-2. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| Период строительства за 2027 г |  |  |
| 1 | Количество источников выбросов, всего, ед. | 22 |
| 2 | Организованных источников, из них: | 5 |
| 2.1 | оборудованных очистными сооружениями | - |
| 2.2 | с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2.3 | на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 2.4 | на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 5 |
| 3 | Неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 17 |

Таблица 4.2.1-3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| Период эксплуатации |  |  |
| 1 | Количество источников выбросов, всего, ед. | 19 |
| 2 | Организованных источников, из них: | - |
| 2.1 | оборудованных очистными сооружениями | - |
| 2.2 | с автоматизированной системой мониторинга | - |
| 2.3 | на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | - |
| 2.4 | на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | - |
| 3 | Неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 19 |

Таблица 4.2.1.2. Источники выбросов, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источник выброса: наименование | Источник выброса номер | Местоположение | Загрязняющие вещества согласно проекту | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг не предусмотрен | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2.1.3. Источники выбросов, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса: наименование |  | Источник выброса: номер |  | Местоположение |  | Наименование загрязняющих веществ |  | Вид сырья/материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория месторождения | Компрессор передвижной, 5 м3/мин |  | 0001 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Сварочный агрегат |  | 0002 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  | 0003 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Дизельная электростанция до 4 кВт |  | 0004 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Битумный котел |  | 0005 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Разработка грунта экскаватором |  | 6001 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Засыпка грунта бульдозером |  | 6002 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Работа катков |  | 6003 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Планировка территории |  | 6004 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Пересыпка инертных материалов |  | 6005 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт, щебень, песок, ПГС |  |
| Территория месторождения | Временное хранение инертных материалов |  | 6006 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт, щебень, песок, ПГС |  |
| Территория месторождения | Сварочные работы |  | 6007 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Железа оксид, Марганца оксид, Азота диоксид, Углерода оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Электроды |  |
| Территория месторождения | Покрасочные работы |  | 6008 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Диметилбензол, Метилбензол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Взвешенные частицы |  | ЛКМ |  |
| Территория месторождения | Нанесение битума |  | 6009 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Угл.пр.C12-C19. |  | Битум/битумная эмульсия |  |
| Территория месторождения | Газовая сварка и резка |  | 6010 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид |  | Резка |  |
| Территория месторождения | Работы по пайке |  | 6011 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения |  | Оловянно-свинцовые припои |  |
| Территория месторождения | Сварка полиэтиленовых труб |  | 6012 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Углерод оксид, Хлорэтилен |  | Трубы полиэтиленовые |  |
| Территория месторождения | Буровые работы автомашиной |  | 6013 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Шлифовальные работы |  | 6014 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Взвешенные вещества, Пыль абразивная |  | станки |  |
| Территория месторождения | Сверлильные работы |  | 6015 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Взвешенные вещества |  | станки |  |
| Территория месторождения | Отрезные станки |  | 6016 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Взвешенные вещества |  | станки |  |
| Территория месторождения | Пыление при передвижении автотранспорта |  | 6017 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | - |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория месторождения | Компрессор передвижной, 5 м3/мин |  | 0001 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Сварочный агрегат |  | 0002 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч |  | 0003 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Дизельная электростанция до 4 кВт |  | 0004 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19. |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Битумный котел |  | 0005 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, |  | Дизельное топливо |  |
| Территория месторождения | Разработка грунта экскаватором |  | 6001 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Засыпка грунта бульдозером |  | 6002 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Работа катков |  | 6003 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Планировка территории |  | 6004 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Пересыпка инертных материалов |  | 6005 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт, щебень, песок, ПГС |  |
| Территория месторождения | Временное хранение инертных материалов |  | 6006 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт, щебень, песок, ПГС |  |
| Территория месторождения | Сварочные работы |  | 6007 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Железа оксид, Марганца оксид, Азота диоксид, Углерода оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Электроды |  |
| Территория месторождения | Покрасочные работы |  | 6008 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Диметилбензол, Метилбензол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Взвешенные частицы |  | ЛКМ |  |
| Территория месторождения | Нанесение битума |  | 6009 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Угл.пр.C12-C19. |  | Битум/битумная эмульсия |  |
| Территория месторождения | Газовая сварка и резка |  | 6010 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Азота диоксид |  | Резка |  |
| Территория месторождения | Работы по пайке |  | 6011 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения |  | Оловянно-свинцовые припои |  |
| Территория месторождения | Сварка полиэтиленовых труб |  | 6012 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Углерод оксид, Хлорэтилен |  | Трубы полиэтиленовые |  |
| Территория месторождения | Буровые работы автомашиной |  | 6013 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | Грунт |  |
| Территория месторождения | Шлифовальные работы |  | 6014 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Взвешенные вещества, Пыль абразивная |  | станки |  |
| Территория месторождения | Сверлильные работы |  | 6015 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Взвешенные вещества |  | станки |  |
| Территория месторождения | Отрезные станки |  | 6016 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Взвешенные вещества |  | станки |  |
| Территория месторождения | Пыление при передвижении автотранспорта |  | 6017 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% |  | - |  |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория месторождения |  | Утечки через неплотности ФС и ЗРА |  | 6001 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Сероводород, Углеводороды C1-C5, Углеводороды C6-C10, |  | Природный/попутный газ, нефтегазовая смесь |
| Территория месторождения |  | Насос |  | 6002-6009 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Сероводород, Углеводороды C1-C5, Углеводороды C6-C10, Бензол, Диметилбензол, Метилбензол |  | Природный/попутный газ, нефтегазовая смесь |
| Территория месторождения |  | Емкость подземная |  | 6010-6019 |  | НГДУ «Кайнармунайгаз» |  | Сероводород, Углеводороды C1-C5, Углеводороды C6-C10, Бензол, Диметилбензол, Метилбензол |  | Природный/попутный газ, нефтегазовая смесь |

4.2.2. Газовый мониторинг

Таблица 4.2.2-1. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг не предусмотрен | - | - | - | - | - |

4.2.3. Мониторинг сбросов сточных вод

Таблица 4.2.3-1. План-график мониторинга эмиссий сточных вод. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг не предусмотрен | - | - | - | - |

Сброс сточных вод в открытые водные объекты отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки и техническая вода для  пылеподавления подлежат учету и передаче/направлению согласно условиям АО «Эмбамунайгаз».

4.3. Мониторинг воздействия

4.3.1. Атмосферный воздух

Таблица 4.3.1-1 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| Контрольная точка/источник | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Контроль в периоды НМУ | Кем осуществляется контроль | Методика контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные, земляные и погрузочные работы | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| ДЭС | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, угл.пр.C12-C19 | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Битумный котел | Азота диоксид, оксид азота, сажа, серы диоксид, углерод оксид, | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Сварочные работы | Железа оксид, Марганца оксид, Азота диоксид, Углерода оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Покрасочные работы | Диметилбензол, Метилбензол, 2-Этоксиэтанол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Уайт-спирит, Взвешенные частицы | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Битумные работы | угл.пр.C12-C19 | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Работа станков | Взвешенные вещества, Пыль абразивная | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Газовая сварка и резка | Азота диоксид | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |
| Сварка полиэтиленовых труб | Углерод оксид, Хлорэтилен | 1 раз/квартал | Не применимо | Ответственные специалисты АО «Эмбамунайгаз». | Расчетным методом |

4.3.2. Поверхностные и подземные воды

Таблица 4.3.2-1. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Контролируемые показатели | ПДК, мг/дм3 | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие не осуществляет стоков в открытые водные объекты | - | - | - | - |

Предприятие не осуществляет стоков в открытые водные объекты.

4.3.3. Мониторинг состояния почв

Таблица 4.3.3-1. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Контролируемое вещество | ПДК, мг/кг | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория работ | Нефтепродукты, тяжелые металлы и иные вещества по характеру инцидента | По действующим нормативам РК | При разливе, выявлении загрязнения или требовании уполномоченного органа / ЭРВ | Лабораторный анализ аккредитованной лабораторией по применимым методикам |

5. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внутренние проверки проводятся для подтверждения соблюдения требований экологического законодательства РК, проектных решений и внутренних процедур АО «Эмбамунайгаз». Результаты проверок фиксируются во внутреннем учете, а выявленные несоответствия закрываются через корректирующие действия в установленные сроки.

Таблица 5-1 План-график внутренних проверок АО «Эмбамунайгаз»

| № | Подразделение / объект проверки | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственные сотрудники АО «Эмбамунайгаз» / подрядчика по проведению работ | 1 раз в квартал |
| 2 | Проверка мест накопления отходов, spill kits, отсутствия разливов, учета воды, стоков и выбросов | Ежемесячно в период работ |
| 3 | Закрытие несоответствий и корректирующих действий | По факту выявления нарушения |

6. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

При возникновении нештатных ситуаций, включая разливы, отклонения от проектных условий, выявление загрязнения почвы или иные экологически значимые события, ответственные лица действуют в соответствии с внутренними процедурами АО «Эмбамунайгаз», требованиями ЭРВ и применимыми нормами законодательства РК.

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Организационная ответственность за выполнение ПЭК распределяется между ответственными подразделениями АО «Эмбамунайгаз» и подрядными организациями, задействованными в проекте. Ответственные лица обеспечивают выполнение мониторинга, ведение учета, взаимодействие с аккредитованными лабораториями и подготовку отчетной информации.

8. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Качество инструментальных измерений обеспечивается применением утвержденных методик, использованием поверенного и/или калиброванного оборудования, привлечением аккредитованных лабораторий и соблюдением требований к отбору, транспортировке и анализу проб.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Результаты производственного экологического контроля включаются во внутренний учет и при необходимости используются для формирования периодической отчетности по результатам ПЭК в порядке, установленном законодательством РК и внутренними процедурами АО «Эмбамунайгаз».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

Проектные материалы РООС к проекту «Обустройство скважин месторождений НГДУ «Кайнармунайгаз» Атырауская область, Кызылкогинский  район (10скв.)».

Проект нормативов допустимых выбросов, программа управления отходами и условия экологического разрешения на воздействие после утверждения.