|  | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ-АТМОСФЕРА» Лицензия МООС 01039Р от 14.07.2007 г |
| --- | --- |

СТ РК ИСО 9001:2009, СТ РК ОНSAS 18001:2007, СТ РК ИСО 14001:2004

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ВЕРХНЕ-ИРТЫШСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО

# ПРЕДПРИЯТИЯ «ҚАЗАҚСТАН CУ ЖОЛДАРЫ» КОМИТЕТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

# МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

по состоянию на 01.01.2024 г.

Заказчик: Верхне-Иртышский филиал Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан

Исполнитель: ТОО «Лаборатория - Атмосфера»

Директор

ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары»                                                          М.В. Гейне

Директор

ТОО «Лаборатория-Атмосфера»                                               	    О.А. Ткаченко

г. Усть-Каменогорск,

2024 г.

АННОТАЦИЯ

Инвентаризация отходов производства для ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары» выполнена на основании ст.384. «Экологического Кодекса Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Инвентаризация отходов выполняется для определения и учета   загрязнения окружающей среды отходами производства.  Инвентаризация проведена по состоянию на 01.01.2024 г.

Расчет класса токсичности производственных отходов, образующихся на предприятии ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары» выполнен в соответствии с ГОСТ 30774-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов».

В основу расчета класса опасности отходов положена модель, основанная на использовании систематизированного набора экологических и санитарно-эпидемиологических параметров, которая формируется для каждого его компонента в отдельности.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия.

Согласно проведенной инвентаризации отходов в Верхне-Иртышском филиале республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан количество отходов представлено 19 наименованиями.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………... | 5 |
| --- | --- |
| - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ……………………………………………….. | 7 |
| - Реквизиты предприятия………………………………………………………… | 7 |
| - Сведения о расположении филиала……………………………………………. | 7 |
| - Краткое описание технологии производства………………………………….. | 9 |
| - Описание системы управления отходами……………………………………… | 26 |
| - Расчеты объемов образования отходов за 2023 год……………………………….. | 42 |
| - Сведения о возможных аварийных ситуациях…………………………………….. | 45 |
| - Производственный контроль при обращении с отходами………………………... | 47 |
| Список использованной литературы……………………………………………………….. | 48 |
| Приложения………………………………………………………………………………….. | 49 |

ВВЕДЕНИЕ

Республиканское государственное казенное предприятие «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан (далее - РГКП «Қазақстан cу жолдары»), имеет имеет 8 филиалов и 1 представительство:

- Верхне-Иртышский филиал республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Филиал «Гидротехнические сооружения» республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Семейский филиал республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Павлодарский филиал республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Урало-Каспийский филиал республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Или-Балхашский филиал республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Морской навигационный центр республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Филиал «Регистр судоходства» республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан;

- Представительство в г. Нур-Султан республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан.

Настоящая инвентаризация отходов выполнена для Верхне-Иртышского филиала республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан (далее ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары») проведена ТОО «Лаборатория-Атмосфера» (лицензия ГЛ № 01039Р от 14.07.2007 г.).

Почтовый адрес ТОО «Лаборатория-Атмосфера»: 070003, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 35, НП 66 тел. (7232) 76-70-39.

Инвентаризация отходов предприятия ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары» составлена на 01.01.2024 года.

Инвентаризация отходов ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары» выполнена на основании нормативных документов:

- Экологический кодекс РК [1];

- Земельный кодекс РК [2];

- Классификатор отходов. Утвержден Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 [3];

- РНД 03.3.0.4.01-96. Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления. Утв. Минэкобиоресурсов РК 29.08.97 г., Алматы, 1996 г. [4];

- РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства Утв. Минэкобиоресурсов РК 29.08.97 г., Алматы, 1996 г. [5];

- Методика разработки нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Утвержденная Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63[6].

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Реквизиты предприятия

Название филиала: Верхне-Иртышский филиал республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан cу жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан

Адрес: Юридический адрес:

071809, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область

Шемонаихинский район, п. Первомайский

с. Барашки, ул. Мостовая, строение 14 «А»

Почтовый (фактический) адрес:

070001, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Шлюзная, 14

БИН 161241020050

ИИК KZ89 6010 1510 0008 5352

в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

E-mail priemnaya@vkpvp.kz

т.: 8/7232/29-42-36, 52-61-30

| Директор филиала |  | Гейне М.В. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по безопасности и охране труда, охране окружающей среды |  | Белькова А. А. |

Вид основной деятельности: Основной деятельностью Верхне-Иртышского филиала республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан является осуществление производственной деятельности для надлежащего содержания и развития водных путей в целях обеспечения безопасного плавания судов в пределах обслуживаемых границ: от  приграничного участка водных путей выше переката Верхнего Бурановского до Шульбинского шлюза; по реке Черный Ертис, озеру Зайсан, реке Ертис (Иртыш) с Бухтарминским, Усть-Каменогорским и Шульбинским водохранилищами.

1.2 Сведения о расположении Филиала

# ВИФ РГКП «Қазақстан су жалдары» расположен на восьми промплощадках:

# - Промплощадка №1. Площадка в г. Усть-Каменогорск;

# - Промплощадка №2. Пос. Прибрежное;

# - Промплощадка №3. Пос. Тугыл;

# - Промплощадка №4. с. Барашки;

# - Промплощадка №5. с. Азово;

# - Промплощадка №6. с. Буран;

# - Промплощадка №7. пос. Глубокое;

# - Промплощадка №8. с. Предгорное;

Промплощадка №1 – Площадка в г. Усть-Каменогорск находится на правом берегу р. Иртыш в пос. Аблакетка. С севера от территории находится водохранилище, с востока и юга – р Иртыш, с запада – на расстоянии 1 км расположены дачи. Ближайшая жилая застройка – 50 м на юго-запад от территории предприятия.

Промплощадка №2 - Производственная база Путевого хозяйства в п. Прибрежное Зыряновского района расположена на берегу Бухтарминского водохранилища. С юго-восточной стороны – земли водного фонда (Бухтарминское водохранилище), с северной, западной сторон – земли АО «Первомайский судостроительно-судоремонтный завод». Ближайшая жилая застройка расположена в северном, южном, восточном и западном направлении на расстоянии более 500 м от площадки.

# Промплощадка №3 - Промплощадка в пос.Тугыл расположена по адресу: ВКО, Тарбагатайский район, пос.Тугыл. База в пос.Тугыл расположена на берегу оз.Зайсан. Территория базы граничит: с севера – оз.Зайсан, с запада, востока и юга – земли Тугылского поселкового округа.   Ближайшая жилая застройка – 500 м на юг от территории базы.

# Промплощадка №4 - Промплощадка в с.Азовое расположена по адресу: ВКО, Уланский район, с.Азовое. Пост в с.Азовое расположен на р.Иртыш. С юга – р.Иртыш, на западе – пустырь, с северной и восточной сторон на расстоянии 150 м – жилая зона.

Промплощадка №5 - Промплощадка в с.Буран расположена по адресу: Курчумский район, с.Буран. Пост в пос.Буран расположен на р.Иртыш. С юга – р.Иртыш, на западе в 100 м – гидропост.  Ближайшая жилая застройка – 500 м на восток от территории поста.

# Промплощадка №6 - Промплощадка в пос.Глубокое расположена по адресу: Глубоковский район, пос.Глубокое, западнее ул.Пристанская.

# Пост в пос.Глубокое расположен на осторове р.Иртыш. С юго-западой стороны – р.Иртыш, с северо-западной стороны на расстоянии 50 м – водокачка, с юго-восточной стороны на расстоянии 1 км через реку расположены дачи. Ближайшая жилая застройка – расположена более 5 км от территории базы с северной, восточной, западной и южной сторон.

# Промплощадка №7 - Промплощадка в с.Предгорное расположена по адресу: Глубоковский район, с.Предгорное, ул.Пристанская.

Пост в с.Предгорное расположен на р.Иртыш. С юга – р.Иртыш, на западе – пустырь, с северной и восточной сторон на расстоянии 150 м – жилая зона. Ближайшая жилая застройка – 20 м на восток от территории поста.

# Промплощадка №8 - Промплощадка в с.Барашки расположена по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, с.Барашки, ул.Мостовая, дом 14а.

# Пост в с.Барашки расположен на р.Иртыш, с юга – р.Иртыш. Ближайшая жилая застройка – 100 м на запад от территории поста, с северной и восточной сторон расположена жилая зона на расстоянии 200 и 100м.

1.3 Краткое описание технологии производства

Промплощадка № 1. В г. Усть-Каменогорск

1. Центральная производственная база (ЦПБ):

1.1. Плотницкий цех;

1.2. Моторный цех;

1.3. Сварочный участок.

2. Причал верхнего подходного канала.

3. Причал нижнего подходного канала.

Ремонтные работы на территории промплощадки

Для покраски металлоконструкций, оборудования, обстановочного инвентаря и теплоходов применяют следующие виды лакокрасочных материалов: краска МА – 35 кг/год, олифа – 180 кг/год, эмаль ПФ-115 – 570 кг/год, ацетон – 5,5 кг/год, растворитель Р-4 – 85 кг/год, мастика битумная – 290 кг/год, уайт-спирит – 5 л/год, эмаль ХВ 785 – 6 кг/год. Способ нанесения – ручной.

Для сварочных работ имеется передвижной сварочный аппарат. Расход электродов марки МР-3 – 200 кг/год.

Для ремонта флота (текущего, среднего, капитального) используются следующие лакокрасочные материалы: краска МА – 200 кг/год, олифа – 495 кг/год, эмаль ПФ-115 – 1500 кг/год, растворитель Р-4 – 660 кг/год, эмаль ХВ 785 – 2095 кг/год, уайт-спирит – 577 кг/год, растворитель 646 – 5 кг/год, грунтовка ХС-010 – 2800кг/год ; эмаль ХВ-124 – 1080 кг/год, эмаль НЦ-11 – 190 кг/год, грунтовка ГФ-021 – 1550 кг/год, грунтовка ХС-010– 2350 кг/год, растворитель Р-4 – 800 кг/год, эмаль ХВ 785– 1985 кг/год; эмаль ПФ-115 – 825 кг/год, эмаль ХВ 785 – 1950 кг/год, грунтовка ХВ 062 – 30 кг/год, растворитель Р-4 – 595 кг/год, лак МА – 3 кг/год, лак паркетный – 4 кг/год, лак ПФ-115 – 570 кг/год, лак яхтенный – 55 кг/год, эмаль ХВ 784 – 900 кг/год, лак ВД-АК-554Ф – 4 кг/год ; эмаль ПФ-115 – 4800 кг/год, растворитель Р-4 – 800 кг/год, олифа – 140 кг/год, ПФ-283 (лак расцвет) – 5 кг/год, уайт-спирит – 228 кг/год, грунтовка ГФ-021 – 1200 кг/год, лак ХВ785 – 1950 кг/год, эмаль ВД-АК-554Ф – 10 кг/год.  Способ нанесения лакокрасочных порытий – ручной.

1. Центральная производственная база.

На территории базы для ремонтных работ имеется два бетоносмесителя. Расход цемента в бетоносмесителе №1 – 15 т/год, ПГС – 107 т/год. Расход цемента в бетоносмесителе №2 – 15 т/год, ПГС – 100 т/год. 1.1. Плотницкий цех

В плотницком цехе занимаются изготовлением деревянных конструкций и изделий для ремонта зданий, судов, обстановочного инвентаря. Источниками выделения пыли древесной являются универсальный деревообрабатывающий станок УП и строгальный станок СР6-7, оборудованные местными отсосами. Время работы универсального станка 600 ч/год, строгального 400 ч/год. Запыленный воздух поступает на очистку в циклон Ц-375 с эксплуатационной степенью очистки 86,2% и затем выбрасывается в атмосферу через трубу диаметром 0,225 м, высотой 6,8 м. Также в плотницком цехе имеется заточной станок d=400 мм (для заточки инструмента), время работы – 600 ч/год; деревообрабатывающий станок по дереву, время работы – 10 ч/год; вертикально-сверлильный станок, время работы – 10 ч/год.

1.2 Моторный цех

В моторном цехе производят ремонт двигателей. Источниками выделения вредных веществ являются заточной станок с 2-мя абразивными кругами d=200 мм и ванна с дизтопливом для промывки деталей площадью 0,5 м2. Время работы заточного станка – 200 ч/год, время работы промывки деталей – 1900 ч/год. В моторном цехе имеется пресс для опрессовки форсунок, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от данного пресса отсутствуют.

1.3 Сварочный участок

На сварочном участке производят ремонтные работы с использованием электросварки, газовой резки металлов.

Источниками выделения вредных веществ являются три стационарных сварочных поста ручной электродуговой сварки и газовый резак РГС-53. Процесс электродуговой сварки осуществляется электродами МР-3 – 1500 кг/год, электродами – МР-4 – 2500 кг/год, омедненной проволокой СВ-08Г2С 150 кг/год, вольфрамовыми электродами – 10 кг/год. Расход пропана – 1500 кг/год, расход аргона – 150 кг/год. Работы выполняются на столе сварщика, оборудованном местным отсосом (зонт). Выброс вредных веществ, образующихся при выполнении работ, производится через трубу диаметром 0,35 мм и высотой 5 м.

Для ремонта теплоходов имеется два передвижных сварочных поста ручной электродуговой сварки и газовый резак РГС-53. Процесс электродуговой сварки осуществляется электродами МР-3 – 3500 кг/год, Т-590 – 120 кг/год, ЦЛ-9 – 50 кг/год, УОНИ 13/45 – 280 кг/год, электроды ЦЛ-11 – 30 кг/год, электроды НЖ-13 – 30 кг/год. Расход пропана – 1000 кг/год, расход аргона – 150 кг/год. Также в сварочном участке имеется труборез d=355 мм. В процессе работы трубореза станка происходит выброс взвешенных частиц.  Время работы трубореза – 300 ч/год.

2. Причал верхнего подходного канала

На причале имеется передвижная дизельэлектростанция для выработки электроэнергии. Время работы дизельэлектростанции – 100 ч/год. Расход дизтоплива – 0,18 т/год. Эксплуатационная мощность двигателя 8 л.с. Дизельэлектростанция   снабжена топливным баком, для хранения топлива. Для мелкосрочного ремонта на причале имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 720 ч/год. Для обслуживания водных путей на предприятии имеются теплоходы.

т/х Туман.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 110 л.с. Время работы двигателя - 400 ч/год, расход д/т – 6,74 т/год. Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 25 л.с. Время работы двигателя - 1200 ч/год, расход д/т – 4,836 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 4,28 м, диаметром 0,052 м.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 720 ч/год. Теплоход Туман снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

т/х Бриз.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 170 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 9,72 т/год. В процессе работы главного двигателя в атмосферу выделяются оксид углерода, азота диоксид, азота оксид, углеводороды предельные С12-19, формальдегид, бензапирен, серы диоксид, углерод.  Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 2,5 м, диаметром 0,076 м.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 23 л.с. Время работы двигателя - 700 ч/год, расход д/т – 3,276 т/год. В процессе работы вспомогательного двигателя в атмосферу выделяются оксид углерода, азота диоксид, азота оксид, углеводороды предельные С12-19, формальдегид, бензапирен, серы диоксид, углерод. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 2,5 м, диаметром 0,076 м.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 720 ч/год. В процессе работы в атмосферу выделяются пыль абразивная и взвешенные частицы. Для сварочных работ имеется передвижной сварочный аппарат – 1 ед., расход электродов марки МР-3 – 50 кг/год. Теплоход Бриз снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

т/х КС-110.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 250 л.с. Время работы двигателя - 250 ч/год, расход д/т – 7,088 т/год. Теплоход КС-110 снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

т/х Алмаз-2.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №1 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,22 т/год.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №2 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,22 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 57 л.с. Время работы двигателя - 300 ч/год, расход д/т – 2,07 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 3,5 м, диаметром 0,09 м.

Для отопления судна имеется котел. Годовой расход топлива составляет 0,35 т/год. Время работы котла - 350 ч/год. Дымовые газы выбрасываются в атмосферу  через трубу диаметром 0,09 м, высотой 3,5 м без очистки.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 720 ч/год. Для сварочных работ имеется передвижной сварочный аппарат – 1 ед., расход электродов марки МР-3 – 100 кг/год. Теплоход Алмаз-2 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Моторная лодка.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 30 л.с. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 0,5 т/год. Моторная лодка снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Лодка «Крым-2».

Эксплуатационная мощность главного двигателя 40 л.с. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 0,6 т/год. Лодка «Крым-2» снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Моторная лодка

Эксплуатационная мощность главного двигателя 40 л.с. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 0,6 т/год. Лодка снабжена топливным баком, для хранения топлива.

3. Причал нижнего подходного канала

На причале имеется передвижной сварочный пост. Процесс электродуговой сварки осуществляется электродами МР-3 – 670 кг/год, МР-4 – 120 кг/год.

Также на  причале имеются две передвижных бетономешалки. Время работы бетономешалки №1 – 100 ч/год. Расход цемента – 30 т/год, расход ПГС – 207 т/год, расход песка – 1,5 т/год. Расход цемента длоя бетономешалки №2  – 13,5 т/год, расход ПГС – 155 т/год, расход песка – 1,5 т/год.

На причале имеется два переносных дизельных генератора. Время работы каждого дизельного генератора – 100 ч/год. Эксплуатационная мощность двигателей 6 л.с, 13 л.с. Расход дизтоплива составляет – 0,15 т/год, расход бензина составляет – 0,2 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 0,2 м, диаметром 0,05 м. Для обслуживания водных путей на предприятии имеются мотолодки и теплоходы.

т/х Болат Карентаев.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №1 408 л.с. Время работы двигателя  400 ч/год, расход д/т 19,584 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 9,5 м, диаметром 0,14 м.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №2 408 л.с. Время работы двигателя  400 ч/год, расход д/т 19,584 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 9,5 м, диаметром 0,14 м.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 90 л.с. Время работы двигателя - 530 ч/год, расход д/т – 8,3 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 14 м, диаметром 0,068 м.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 60 л.с. Время работы двигателя - 250 ч/год, расход д/т – 2,625 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 14 м, диаметром 0,068 м.

Для отопления теплохода имеется котел. В качестве топлива используется д/т. Годовой расход д/т составляет 2,6 тонн. Время работы печи - 350 ч/год. Дымовые газы выбрасываются в атмосферу  через трубу диаметром 0,14 м, высотой 10 м без очистки.

Теплоход Болат Карентаев снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит. При заправке топливного бака выброс загрязняющих веществ незначительный и в расчете не учитывается.

Для ремонта металлоконструкций и оборудования теплохода имеется сварочный пост ручной электродуговой сварки и один газовый резак РГС-53. На сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды марки МР-3 в количестве 100 кг/год. Расход пропана составляет 200 кг/год.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 1080 ч/год.

т/хАлтай.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №1 230 л.с. Время работы двигателя - 400 ч/год, расход д/т – 12,628 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 0,25 м, диаметром 0,13 м.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №2 230 л.с. Время работы двигателя - 400 ч/год, расход д/т – 12,628 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 0,25 м, диаметром 0,13 м.

Теплоход Алтай снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х КС-109.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 170 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 10,33 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой -0,1 м, диаметром 0,15 м. Теплоход КС-109 снабжен топливным баком, для хранения топлива. Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 720 ч/год.

т/х КС-111.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 170 л.с. Время работы двигателя - 700 ч/год, расход д/т – 15,421 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 0,3 м, диаметром 0,105 м. Теплоход КС-111 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 720 ч/год.

т/х КС-112.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 250 л.с. Время работы двигателя - 600 ч/год, расход д/т – 18,228 т/год. Теплоход КС-112 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка и бензиновая пила. Время работы углошлифовальной машинки – 720 ч/год; бензиновой пилы – 100 ч/год.

Теплоход снабжен переносным дизель-генератором. Годовой  расход топлива составляет 0,2 т/год. Время работы 100 ч/год.

т/х Путеец-1.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 300 л.с. Время работы двигателя - 450 ч/год, расход д/т – 13,122 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 9,5 л.с. Время работы двигателя - 350 ч/год, расход д/т – 0,798 т/год. Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 1080 ч/год.

Водооткачивающая помпа

Эксплуатационная мощность главного двигателя 8 л.с. Время работы двигателя - 10 ч/год, расход бензина – 0,014 т/год. Водооткачивающая помпа   снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Теплоход Путеец-1 снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован.

т/х Путеец-2.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 300 л.с. Время работы двигателя - 450 ч/год, расход д/т – 13,122 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 9,5 л.с. Время работы двигателя - 350 ч/год, расход д/т – 0,798 т/год.

Для ремонта металлоконструкций и оборудования теплохода имеется сварочный пост  ручной электродуговой сварки.

На сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды марки МР-3 в количестве 50 кг/год.

Теплоход Путеец-2 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х Иртышский 254.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №1 250л.с. Время работы двигателя - 2000 ч/год, расход д/т – 49,84 т/год.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №2 135 л.с. Время работы двигателя - 2900 ч/год, расход д/т – 54,81 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 225 л.с. Время работы двигателя - 700 ч/год, расход д/т – 13,86 т/год.

Теплоход Иртышский 254 снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит. При заправке топливного бака выброс загрязняющих веществ незначительный и в расчете не учитывается.

На теплоходе имеется заточной станок с 2-мя абразивными кругами d=100мм, угловые шлифмашинки 3 шт. и производится зарядка кислотных аккумуляторов. Время работы заточного станка – 150 ч/год. Время работы углошлифовых машинок – 1080 ч/год каждая. Количество заряжаемых аккумуляторов в год – 150 шт. Максимальное количество батарей подсоединенных одновременно – 2 ед. Номинальная емкость – 190 Ач.

Для проведения сварочных и газорезательных работ на теплоходе имеется сварочный пост и газовый резак. В процессе ручной дуговой сварки применяются электроды марки МР-3 – 150 кг/год и УОНИ13/45 – 100 кг/год. Расход пропана составляет 200 кг/год.

т/х Брандвахта-20.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 35 л.с. Время работы двигателя - 300 ч/год, расход д/т – 1,932 т/год. Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 29,92 л.с. Время работы двигателя - 1900 ч/год, расход д/т – 9,785 т/год.

Для отопления теплохода имеется котел. В качестве топлива используется д/т.

Теплоход Брандвахта-20 снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

т/х Брандвахта-21.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 20,5 л.с. Время работы двигателя - 900 ч/год, расход д/т – 3,483 т/год.

Баржа МПО-201.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 105 л.с. Время работы двигателя - 15 ч/год, расход д/т – 3,5 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 2,5 м, диаметром 0,08 м. Баржа снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Нефтеналивная баржа Н-2.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 57 л.с. Время работы двигателя - 550 ч/год, расход д/т - 1 т/год.

Водооткачивающая помпа

Эксплуатационная мощность главного двигателя 11 л.с. Время работы двигателя - 10 ч/год, расход бензина – 0,02 т/год.

т/х БТ-23.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 300 л.с. Время работы двигателя - 560 ч/год, расход д/т – 23,52 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 30 л.с. Время работы двигателя - 1500 ч/год, расход д/т – 7,725 т/год.

На теплоходе производится зарядка кислотных аккумуляторов. Количество проведенных зарядок за год – 100 штук. Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов – 4 ед. Номинальная емкость аккумуляторных батарей – 180 Ач.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется две углошлифовальные машинки. Время работы – 1080 ч/год каждый.

Теплоход БТ-23 снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован.

Земснаряд ЗГЭ-81.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 170 л.с. Время работы двигателя - 200 ч/год, расход д/т – 4,2 т/год. Земснаряд ЗГЭ-81 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х Чокан Валиханов.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,85 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 23 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 2,245 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 25 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 2,015 т/год.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка. Время работы – 1080 ч/год каждый.

Теплоход Чокан Валиханов снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

т/х Н.Верещагин.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,22 т/год.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,22 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 42,6 л.с. Время работы двигателя - 600 ч/год, расход д/т – 4,141 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 42,6 л.с. Время работы двигателя - 600 ч/год, расход д/т – 4,141 т/год.

Теплоход Н.Верещагин снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

т/х Ак Батыр.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №1 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,22 т/год.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №2 225 л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 14,22 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 42,6 л.с. Время работы двигателя - 600 ч/год, расход д/т – 4,141 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 42,6 л.с. Время работы двигателя - 600 ч/год, расход д/т – 4,141 т/год.

Теплоход Ак Батыр снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован.

Моторная лодка.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 15 л.с. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 0,23 т/год. Мотолодка снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Промплощадка №2. Производственная база в пос.Прибрежный

Производственная база Путевого хозяйства, расположенная в пос. Прибрежный Зыряновского района, предназначена для изготовления и ремонта буев и осуществления мелкого ремонта и стоянки судов. На производственной базе имеются следующие здания и сооружения:

1. Производственная база:

1.1 Навес;

1.2 Навес для ремонта навигационного оборудования;

1.3 Склад навигационного оборудования;

1.4 Склад для хранения инструмента;

1.5 Электроцех;

1.6 Токарный цех;

2. Территория для организации стоянки судов.

1. Производственная база

  - Навес

Для термической обработке металлов (отковывают пики, резцы) на участке имеется кузнечный горн. Время работы кузнечного горна – 50 ч/год. Уголь для кузнечного горна хранится в закрытом металлическом контейнере. Зола, образующаяся при сжигании угля, хранится в закрытом металлическом контейнере.

Для проведения электросварочных работ имеется передвижной сварочный пост, в процессе работы которого  используются электроды марки МР-3 – 100 кг/год, электроды марки МР-4 – 250 кг/год.

Под навесом осуществляют стоянку трактор ДТ-75 и трактор ЮМЗ-6 (работают на д/т).

1.2 Навес для ремонта навигационного оборудования

Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется сварочный пост№1  ручной электродуговой сварки, один газовый резак РГС-53 и сварочный пост №2 ручной электродуговой сварки.

На сварочном посту №1 ручной электродуговой сварки применяются электроды марки МР-3 в количестве 100 кг/год, электроды марки МР-4 – 250 кг/год.

Расход пропана составляет 264 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

На сварочном посту№2 ручной электродуговой сварки применяются электроды марки УОНИ 13/45 – 100 кг/год..

Под навесом осуществляют стоянку два легковых (работают на бензине), один грузовой автомобиль (работает на д/т).

Под навесом имеется передвижной бетоносмеситель. Расход цемента составляет – 15 т/год, расход ПГС – 100 т/год, расход гравия – 108 т/год, расход песка – 45 т/год.

Песок хранится на открытой площадке размером 10х10 м2. Время работы площадки – 100 ч/год.

Под навесом имеется передвижной резервный дизельный генератор. Годовой  расход топлива составляет 6000 л/год. Время работы 240 ч/год. Загрязняющие вещества, образовавшиеся в процессе работы генератора, выбрасываются в атмосферу через трубу диаметром 0,076 м на высоте 3 м. Дизельный электрогенератор   снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Под навесом установлен циркулярный деревообрабатывающий станок. Время работы станка – 150 ч/год.

Склад навигационного оборудования

На скаладе имеется 5 бочек для хранения масла (3 шт. По 200 л, 2 шт. 50 л.), расход масла 700 л/год. Для хранения бензина имеется 4 бочки объемом 200 л каждая. Расход бензина – 800 л/год.

1.4 Склад для хранения инструмента

На складе имеется передвижная резервная водооткачивающая помпа, предназначенная для откачки воды на теплоходе в случае аварии. Время работы помпы  - 2 ч/год, расход бензина – 20 л/год, мощность помпы – 10 кВт. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 0,3 м, диаметром 0,032 м. Водооткачивающая помпа   снабжена топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит. При заправке топливного бака выброс загрязняющих веществ незначительный и в расчете не учитывается.

Для мелкосрочного ремонта на складе имеются углошлифовальные машинки в колличестве 11 шт.:

Углошлифовальная машинка 230/2100 – 3 шт., время работы 300 ч/год каждая.

Углошлифовальная машинка 115/900 – 1 шт., время работы 350 ч/год.

Углошлифовальная машинка 125/1100 – 2 шт., время работы 350 ч/год каждая.

Углошлифовальная машинка AEG WS 21-230E – 1 шт., время работы 350 ч/год каждая.

Углошлифовальная машинка 150/1300 – 1 шт., время работы 360 ч/год каждая.

Углошлифовальная машинка 180/1800 – 1 шт., время работы 360 ч/год каждая.

Углошлифовальная машинка WS 08-125 – 1 шт., время работы 360 ч/год каждая.

Углошлифовальная машинка 230/2600 – 1 шт., время работы 360 ч/год каждая.

1.4 Электроцех

Для мелкого ремонта судов, затачивания режущего инструмента в электроцехе установлены следующие металлообрабатывающие станки: заточной станок с 2-мя абразивными кругами d=400 мм, время работы – 130 ч/год, заточной станок с 2-мя абразивными кругами d=150 мм, время работы  - 200 ч/год, также имеется деревообрабатывающая механическая пила – 2 ед., время работы – 300 ч/год и 50 ч/год.

Для покраски металлоконструкций, оборудования, обстановочного инвентаря и теплоходов применяют следующие виды лакокрасочных материалов: грунтовка ГФ-021 – 270 кг/год, эмаль ПФ-115 – 300 кг/год, эмаль растворитель Р-4 – 100 кг/год, уайт-спирит – 60 кг/год, олифа – 10 кг/год (способ нанесения-ручной), ХВ-124 – 150 кг/год, эмаль ХВ-125 – 30 кг/год(способ нанесения – пневматический). Лакокрасочный материал хранится в герметичной таре.

Также в электроцехе имеется испытательный стенд для электроприборов.

В электроцехе производится зарядка кислотных аккумуляторов. Количество проведенных зарядок за год – 80 штук. Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов – 2 ед. Номинальная емкость аккумуляторных батарей – 190 Ач.

Также в электроцехе имеется передвижной резервный дизельный генератор. Время работы дизельного генератора – 300 ч/год. Эксплуатационная мощность двигателя – 24 кВт. Расход дизтоплива составляет – 1,4 т/год. Дизельный генератор снабжен топливным баком, для хранения топлива.

1.6 Токарный цех

Для мелкого ремонта судов, затачивания режущего инструмента в токарном цехе установлены следующие металлообрабатывающие станки: сверлильный, время работы – 400 ч/год; заточной станок с 2-мя абразивными кругами d=220 мм, время работы – 200 ч/год; вертикально-фрезерный, время работы – 600 ч/год; токарный, время работы – 1600 ч/год; отрезной станок d=400 мм, время работы – 125 ч/год.

2. Территория для организации стоянки судов

Для обслуживания водных путей на предприятии имеются теплоходы.

т/х Навигатор.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №1 592 л.с. Время работы двигателя - 250 ч/год, расход д/т – 16,65 т/год.

Эксплуатационная мощность главного двигателя №2 592 л.с. Время работы двигателя - 250 ч/год, расход д/т – 16,65 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 90 л.с. Время работы двигателя - 250 ч/год, расход д/т – 3,915 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 50 л.с. Время работы двигателя - 250 ч/год, расход д/т – 1,725 т/год.

Для отопления теплохода имеется котел. В качестве топлива используется д/т. Годовой расход топлива составляет 3 тонн. Время работы печи - 350 ч/год. Дымовые газы выбрасываются в атмосферу  через трубу диаметром 0,076 м, высотой 7,45 м без очистки.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка - 1 ед., время работы 1080 ч/год.

Теплоход Навигатор снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х ТОС-1.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 220 л.с. Время работы двигателя - 350 ч/год, расход д/т – 9,67 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 76 л.с. Время работы двигателя - 200 ч/год, расход д/т – 1,65 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 25 л.с. Время работы двигателя - 300 ч/год, расход д/т – 0,846 т/год.

Для мелкосрочного ремонта на теплоходе имеется углошлифовальная машинка - 1 ед., время работы 1080 ч/год.

Теплоход ТОС-1 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Плавкран КПЛ-978.

Эксплуатационная мощность главного двигателя  330л.с. Время работы двигателя - 500 ч/год, расход д/т – 20,095 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 90 л.с. Время работы двигателя - 800 ч/год, расход д/т – 12,528 т/год.

Для мелкосрочного ремонта имеется машинка углошлифовальная – 1 ед., время работы 1080 ч/год; заточной станок d=150 мм – 1 ед, время работы 250 ч/год, вертикально сверлильный станок – 1 ед, время работы 250 ч/год. Для сварочных работ имеется передвижной сварочный аппарат – 1 ед., расход электродов марки МР-3 – 100 кг/год.

Плавкран КПЛ-978 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х ГТМ-80.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 315 л.с. Время работы двигателя - 400 ч/год, расход д/т – 16,632 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №1 36 л.с. Время работы двигателя - 300 ч/год, расход д/т – 3,573 т/год. Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя №2 25 л.с. Время работы двигателя - 300 ч/год, расход д/т – 1,209 т/год.

Для мелкосрочного ремонта имеется машинка углошлифовальная – 1 ед., время работы 1080 ч/год. Для сварочных работ имеется передвижной сварочный аппарат – 1 ед., расход электродов марки МР-3 – 100 кг/год.

Теплоход ГТМ-80 снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х Утес.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 300 л.с. Время работы двигателя - 400 ч/год, расход д/т – 16,896 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 32 л.с. Время работы двигателя - 650 ч/год, расход д/т – 3,348 т/год.

Для мелкосрочного ремонта имеется машинка углошлифовальная – 1 ед., время работы 720 ч/год.

Теплоход Утес снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Баржа МПО-1003.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 80 л.с. Время работы двигателя - 200 ч/год, расход д/т - 2 т/год. Баржа снабжена топливным баком, для хранения топлива.

т/х Эпроновец.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 170 л.с. Время работы двигателя - 480 ч/год, расход д/т – 10,574 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 25 л.с. Время работы двигателя - 970 ч/год, расход д/т – 2,929 т/год.

Для мелкосрочного ремонта имеется машинка углошлифовальная – 1 ед., время работы 720 ч/год.

Теплоход Эпроновец снабжен топливным баком, для хранения топлива.

т/х Штиль.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 150 л.с. Время работы двигателя - 460 ч/год, расход д/т – 9,715 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 25 л.с. Время работы двигателя - 880 ч/год, расход д/т – 3,546 т/год.

Для мелкосрочного ремонта имеется машинка углошлифовальная – 1 ед., время работы 720 ч/год.

Теплоход Штиль снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован.

Лодка «Крым».

Эксплуатационная мощность главного двигателя 40 л.с. Время работы двигателя - 200 ч/год, расход бензина – 0,6 т/год. Лодка «Крым» снабжена топливным баком, для хранения топлива.

т/х Отлив.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 150 л.с. Время работы двигателя - 320 ч/год, расход д/т – 6,758 т/год.

Эксплуатационная мощность вспомогательного двигателя 25 л.с. Время работы двигателя - 450 ч/год, расход д/т – 1,359 т/год.

Теплоход Отлив снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит.

Моторная лодка.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 18 л.с. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 0,3 т/год. Моторная лодка   снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Промплощадка №3. Обстановочная база в пос. Тугыл

Производственная база Путевого хозяйства, расположенная в пос. Тугыл, Тарбагатайского района, предназначена для изготовления и ремонта буев (озерных, озерно-речных) и для осуществления мелкого ремонта и отстоя судов. На базе имеются следующие здания и сооружения:

1. Лоцмейстерство;

2. Навес.

3. Гараж

1. Лоцмейстерство

Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется передвижной сварочный пост ручной электродуговой сварки, один газовый резак РГС-53.

На передвижном сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды МР-3 в количестве 200 кг/год. Расход пропана – 264 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

Для мелкого ремонта судов имеется сверлильный станок, заточной станок с 2-мя абразивными кругами d=220 мм. Время работы сверлильного станка – 210 ч/год, заточного станка – 20 ч/год.

Водоотливная помпа

Эксплуатационная мощность главного двигателя 10 кВт. Время работы двигателя - 10 ч/год, расход бензина – 0,5 т/год.

Производится зарядка кислотных аккумуляторов с помощью зарядного устройства ЗУ-2. Тип аккумуляторов 6СТ-190. Количество проведенных зарядок за год – 2 ед. Максимальное количество батарей подсоединенных одновременно – 2 ед.

2. Навес

Время работы циркулярного деревообрабатывающего станка – 10 ч/год

3. Гараж

Осуществляет стоянку один трактор, работающий на дизтопливе.

На промплощадке предприятия проводятся ремонтные работы. Расход цемента составляет – 2 т/год, расход ПГС – 16 т/год, расход гравия – 2,7 т/год, расход песка – 45 т/год.

Для покраски металлоконструкций, оборудования, обстановочного инвентаря и теплоходов применяют следующие виды лакокрасочных материалов: грунтовка ГФ-021 – 5 кг/год, эмаль ПФ-115 – 10 кг/год, растворитель Р-4 – 5 кг/год, уайт-спирит – 5 кг/год. Способ нанесения - ручной . Лакокрасочный материал хранится в герметичной таре.

т/х Прибой.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 170 л.с. Время работы двигателя - 200 ч/год, расход д/т – 3,856 т/год. Выбросы загрязняющих веществ происходят через выхлопную трубу высотой 0,2 м, диаметром 0,1 м. Для сварочных работ имеется передвижной сварочный аппарат – 1 ед., расход электродов марки МР-3 – 10 кг/год. Для мелкосрочных работ имеется бензиновая пила «Урал». Время работы пилы – 50 ч/год, расход бензина – 1 т/год.

Теплоход снабжен топливным баком, для хранения топлива. Топливный бак дыхательным клапаном не оборудован, выбросов загрязняющих веществ не происходит. При заправке топливного бака выброс загрязняющих веществ незначительный и в расчете не учитывается.

Промплощадка №4. Пост обстановочных бригад в с.Азовое

Площадка предназначена для организации поста обстановочных бригад Путевого хозяйства, осуществляющих мелкий ремонт навигационного оборудования и судов.

Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется передвижной сварочный пост ручной электродуговой сварки и один газовый резак РГС-53. На передвижном сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды МР-3 в количестве 160 кг/год, электроды МР-4 в количестве 50 кг/год, электроды Т590 – 100 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

Для обслуживания водных путей на предприятии имеются мотолодки и теплоходы.

Моторная лодка.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 75 л.с. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 1,13 т/год. Моторная лодка снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Промплощадка №5. Пост обстановочных бригад в с.Буран

Площадка предназначена для организации поста обстановочных бригад Путевого хозяйства, осуществляющих мелкий ремонт навигационного оборудования и судов.

Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется передвижной сварочный пост ручной электродуговой сварки и один газовый резак РГС-53.

На передвижном сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды МР-3 в количестве 165 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

Для обслуживания водных путей на предприятии имеются теплоходы.

т/х КПМ-6.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 24 л.с. Время работы двигателя - 650 ч/год, расход д/т – 1,989 т/год. На теплоходе для мелкосрочного ремонта имеется углошлифовальная машинка – 1 ед., время работы 360 ч/год. Теплоход снабжен топливным баком, для хранения топлива.

Промплощадка №6. Пост обстановочных бригад в пос.Глубокое

Площадка предназначена для организации поста обстановочных бригад Путевого хозяйства, осуществляющих мелкий ремонт навигационного оборудования и судов.

Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется передвижной сварочный пост ручной электродуговой сварки и один газовый резак РГС-53.

На передвижном сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды МР-3 в количестве 160 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

Промплощадка №7. Пост обстановочных бригад в с. Предгорное

Площадка предназначена для организации поста обстановочных бригад Путевого хозяйства, осуществляющих мелкий ремонт навигационного оборудования и судов.

Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется передвижной сварочный пост ручной электродуговой сварки и один газовый резак РГС-53.

На передвижном сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды МР-3 в количестве 160 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

Промплощадка №8. Пост обстановочных бригад в с.Барашки

Площадка предназначена для организации поста обстановочных бригад Путевого хозяйства, осуществляющих мелкий ремонт навигационного оборудования и судов.

Для мелкого ремонта судов имеется шлифовальный станок с диаметром абразивного круга 300 мм. Время работы – 110 ч/год. Для ремонта металлоконструкций и оборудования шлюза имеется передвижной сварочный пост ручной электродуговой сварки и один газовый резак РГС-53.

На передвижном сварочном посту ручной электродуговой сварки применяются электроды МР-3 в количестве 165 кг/год. Время работы газового резака – 132 ч/год.

При проведении покрасочных работ используют: эмаль ПФ-115 – 25 кг/год, уайт-спирит – 4 кг/год. Способ нанесения - ручной. Лакокрасочный материал хранится в герметичной таре. Для обслуживания водных путей на предприятии имеется моторная лодка.

Моторная лодка.

Эксплуатационная мощность главного двигателя 11 кВт. Время работы двигателя - 50 ч/год, расход бензина – 0,23 т/год. Моторная лодка снабжена топливным баком, для хранения топлива.

Краткая характеристика установок очистки газов

Площадка в г. Усть-Каменогорск

В центральной производственной базе Путевого хозяйства в плотницком цехе от универсального станка УП и строгального станка СР6-7 установлен циклон Ц-375, с КПД очистки 86,2%.

Циклон типа Ц-375 служат для улавливания из пылевоздушной смеси древесных отходов (стружки, опилок и древесной пыли). Циклоны устанавливаются на нагнетательной стороне вентилятора.

Оптимальная скорость воздуха в циклон составляет 16 - 20 м/сек., при этом сопротивление циклона достигает 830 - 1300 Па.

Циклон типа Ц-375 состоит из цилиндрической и конической частей корпуса, входного патрубка с тангенциальным завихрителем, зонта и выхлопной трубы с сепаратором. Сепаратор, работающий по принципу жалюзийного пылеуловителя с винтовым входом, служит для дополнительной очистки. Но, как показывает опыт эксплуатации циклонов типа Ц-375, сепаратор не выполняет своей функции, так как в процессе работы забивается стружкой и мелкодисперсной пылью, в следствие чего аэродинамическое сопротивление циклона возрастает, а эффективность улавливания пыли резко снижается. Поэтому зачастую эти циклоны изготавливают без сепаратора, при этом их эффективность практически не отличается от заявленной разработчиком, но упрощается конструкция и возрастает надёжность в работе.

## 1.4. Описание системы управления отходами

Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности предприятия, представлены в следующем составе:

- батареи свинцовых аккумуляторов, целые или разломанные (Свинцовые аккумуляторы);

- производственный мусор (древесные отходы);

- подсланевые воды;

- Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы;

- промасленная ветошь (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами);

Производственный мусор (дерево);

- электронный лом (Списанное электрическое и электронное оборудование);

- Старые пневматические шины (Отработанные шины);

- Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы);

- Металлическая стружка (Опилки и стружка черных металлов);

- Строительный мусор (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества);

- Металлолом (Черные металлы);

- Остатки и огарки сварочных электродов (Отходы сварки);

- Нефтешламы с очистных сооружений ливневых сооружений;

- Отработанная фильтрующая загрузка (Отработанный активированный уголь);

- Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод (Отходы очистки сточных вод);

- Офисная мебель б/у;

- Отработанные масла;

- Отработанная фильтрующая загрузка (минеральная вата);

- Цветные металлы (Отходы и лом цветных металлов).

### 1.4.1 Электронный лом

Электронный лом образуется вследствие выхода из работы компьютерной и оргтехники, их комплектующих. Твердое вещество, пожаро- и взрывобезопасные, не растворимые в воде.

Временное хранение электронного лома осуществляется в складе управления.

По мере накопления электронный лом вывозится на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 20 01 36 (Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35).

### 1.4.2 Твердо-бытовые отходы

Агрегатное состояние - твердые. Пожароопасны, не взрывоопасны. Не растворимые в воде. Смешанные коммунальные отходы (органические вещества, целлюлоза, алюминий, стекло, полиэтилен) собираются отдельно от строительного мусора и от других отходов производства.

Временное накопление ТБО осуществляется в металлические закрывающиеся контейнеры, размещаемые на открытой бетонированной площадке подразделений. Вывоз ТБО осуществляется на городские полигоны по договорам со специализированными организациями.

Код отхода - 20 03 01(Смешанные коммунальные отходы).

### 1.4.3 Металлическая стружка

Металлическая стружка образуется в результате обработки металла на металлообрабатывающих станках. Металлическая стружка не растворима в воде. Агрегатное состояние - твердые вещества.

Временное накопление металлической стружки осуществляется в металлические контейнеры. Вывоз металлической стружки осуществляется по договорам со специализированными организациями.

Код отхода – 12 01 01 (Опилки и стружка черных металлов).

### 1.4.4 Строительный мусор

Строительный мусор (бетон, битый кирпич, штукатурка, древесина, бой стекла, тара из- под ЛКМ и ГСМ) образуется при проведении строительных работ. Строительный мусор не растворим в воде. Агрегатное состояние - твердые вещества.

Строительный мусор собирается отдельно от других отходов производства. Временное накопление осуществляется в металлические контейнеры. По мере накопления строительный мусор вывозится на полигон промышленных отходов по договору со специализированными организациями.

Код отхода – 17 01 06* (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества).

1.4.5 Отработанные ртутьсодержащие лампы

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы при освещении помещений и улиц. Твердое вещество. Пожаро- и взрывобезопасны. Не растворимые в воде.

Отработанные ртутьсодержащие лампы упаковываются в заводскую упаковку в местах их образования. Сбор и временное накопление отработанных ртутьсодержащих приборов (ламп) осуществляется в специально оборудованных местах, откуда передаются специализированной организации.

Код отхода – 20 01 21* (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы).

1.4.6 Подсланевые воды

Подсланевые воды образуются при техническом обслуживании теплоходов. Подсланевые воды образуются по следующим факторам: плохого технического состояния судовых двигателей; конденсата, образующегося на стенках корпуса подводной части  судна, несовершенством сальниковых устройств гребного вала. Подсланевые воды не растворимы в воде. Агрегатное состояние - жидкое.

Временное хранение подсланевых вод осуществляется в герметичных металлических емкостях специализированного судна «ТОС-1» с соблюдением требований пожарной безопасности.

Подсланевые воды по мере накопления в течение навигационного периода перерабатываются на собственной станции очистки ОСНВ 10/4 НК и дополнительных фильтрах доочистки ФСД-1, установленных на теплоходе ТОС-1, сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Иртыш.

Код отхода – 13 08 99* (Отходы, не указанные иначе).

### 1.14.7 Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод

Твердый осадок образуется при эксплуатации очистных сооружений ливневых стоков. Сбор твердого осадка осуществляется в отстойной части очистных сооружений. Твердый осадок не растворим в воде.  Агрегатное состояние - твердое.

По мере накопления твердый осадок с очистных сооружений вывозятся по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 19 08 16 (Отходы очистки сточных вод).

1.4.8 Остатки и огарки сварочных электродов

Остатки и огарки сварочных электродов образуются в процессе проведения сварочных работ.

Остатки и огарки сварочных электродов не растворимы в воде, не пожароопасные, не взрывоопасные. Агрегатное состояние - твердые вещества.

Сбор и временное накопление остатков и огарков электродов осуществляется в металлические контейнеры, которые расположены на бетонированных площадках. Вывоз остатков и огарков сварочных электродов осуществляется собственным автотранспортом предприятия на городские полигоны промышленных отходов по договорам со специализированными организациями.

Код отхода – 12 01 13 (Отходы сварки).

### 1.4.9 Нефтешламы с очистных сооружений сточных вод

Нефтешламы образуются при очистки на очистных сооружениях подсланевых вод и поверхностно-ливневых сточных вод с территории предприятия. Сбор нефтешламов осуществляется в маслосборных колодцах очистных сооружений. Нефтешламы не растворимы в воде, пожароопасны.  Агрегатное состояние - жидкое.

По мере накопления нефтешламы вывозятся на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 19 08 13* (Отходы, не указанные иначе).

1.4.10 Отработанная фильтровальная загрузка (активированный уголь)

Отработанная фильтровальная загрузка образуется в результате очистки поверхностных сточных вод с территории предприятия. Твердое пожароопасное вещество, нерастворимо в воде, взрывобезопасно.

Сбор и временное хранение отработанной фильтровальной загрузки осуществляется в герметично закрытые емкости, установленные на специально оборудованных площадках и в помещениях цехов и участков. Вывоз на утилизацию производится по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 19 09 04 (Отработанный активированный уголь).

### 1.4.11 Металлолом

Металлолом образуется в результате эксплуатации, технологического обслуживания и ремонта автомобильного и водного транспорта, техники и оборудования. Металлолом не растворим в воде. Агрегатное состояние - твердые вещества.

Временное хранение металлолома осуществляется на площадках подразделений предприятия в открытом виде или в негерметизированной, открытой таре, расположенной на обустроенной бетонированной территории. По мере накопления металлолома вывозится на вторичную переработку в специализированные предприятия.

Код отхода – 16 01 17 (Черные металлы).

### 1.4.12 Отходы офисной мебели (объемные отходы и бытовое схожее оборудование)

Отходы офисной мебели образуется в результате исчерпания ресурса. Отходы офисной мебели не растворимы в воде. Агрегатное состояние - твердые вещества.

По мере накопления отходы офисной мебели вывозятся на утилизацию по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 16 03 04 (Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03).

### 1.4.13 Производственный мусор (древесные отходы)

Производственный мусор образуется в процессе производственной деятельности при обработке древесины в столярных цехах и участках. Производственный мусор не растворим в воде. Агрегатное состояние - твердые вещества.

Сбор производственного мусора производится в бункеры циклонов и в ящики, установленные в помещениях столярных цехов и участков. Перевозка производственного мусора осуществляется автотранспортом на полигон промышленных отходов по договорам со специализированными организациями и раздача населению.

Код отхода - 17 02 01 (Дерево).

1.4.14 Ветошь промасленная

Промасленная ветошь образуется при техническом обслуживании и ремонте автомобильного и водного транспорта, а также технологического оборудования на производственных участках предприятия.

Физическая характеристика отходов: хлопчатобумажная ткань, пропитанная горюче-смазочными материалами. Относится к сгораемым производственным отходам. Твердое пожароопасное вещество, нерастворимо в воде, не взрывоопасно.

Сбор и временное хранение ветоши промасленной осуществляется в закрытые маркированные металлические емкости, установленные на специально оборудованных площадках и в помещениях цехов и участков. Вывоз промасленной ветоши на утилизацию производится по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 15 02 02* (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами).

1.4.15 Отработанные аккумуляторы

Отработанные аккумуляторы (батареи свинцовых аккумуляторов, целые или разломанные) образуются в результате технического обслуживания автомобильного и водного транспорта, имеющегося на балансе предприятия.

Отработанные аккумуляторы пожароопасны, взрывобезопасны. Отработанные аккумуляторы представлены корпусами, в которых расположены прокладки и сепараторы свинцовых  аккумуляторов. Основную массу корпусов - более 80 % - составляет   эбонит, остальное - пластмассы (поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен). Сепараторы выполнены из свинцово - сурьмянистого сплава. Агрегатное  состояние - твердые предметы. Отработанные аккумуляторы содержат токсичные компоненты: сурьму, остатки кислоты, растворимой в воде.

Сбор и временное складирование отработанных аккумуляторов осуществляется в специально оборудованных местах. Вывоз отработанных аккумуляторов осуществляется по мере накопления по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 06 01* (Свинцовые аккумуляторы).

1.4.16 Старые пневматические шины

Изношенные автопокрышки (старые пневматические шины) – образуются в результате технического обслуживания автотранспорта, имеющегося на балансе предприятия.

Физическая характеристика отходов. Изношенные автомобильные шины горючие,  взрывобезопасны. Агрегатное состояние -  твердые предметы различных размеров. Изношенные автомобильные покрышки  не содержат растворимые в воде вредные вещества.

Изношенные автопокрышки временно хранятся на открытых площадках и в помещениях производственных участков (гаражи, автомастерская). Вывоз изношенных автопокрышек на утилизацию производится по договору со специализированной организацией.

Код отхода - 16 01 03 (Отработанные шины).

1.4.17 Отработанные масла.

Отработанные масла образуются в следствии эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспорта и оборудования. Жидкое пожароопасное вещество, взрывобезопасно.

Сбор и временное хранение отработанных масел осуществляется в герметично закрытых емкостях, установленные на специально оборудованных площадках и в помещениях цехов и участков. По мере накопления отход вывозится по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 16 01 21* (Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 140).

1.4.18 Отработанная фильтровальная загрузка (минеральная вата)

Отработанная фильтровальная ткань образуется в результате очистки поверхностных сточных вод с территории предприятия. Твердое пожароопасное вещество, нерастворимо в воде, взрывобезопасно.

Сбор и временное хранение отработанной фильтровальной загрузки осуществляется в герметично закрытые емкости, установленные на специально оборудованных площадках и в помещениях цехов и участков. Вывоз на утилизацию производится по договору со специализированной организацией.

Код отхода – 19 09 99 (Отходы, не указанные иначе).

1.4.19 Цветные металлы

Отходы и лом цветных металлов. Отходы образуются в результате эксплуатации, технологического обслуживания и ремонта автомобильного и водного транспорта, техники и оборудования.

Временное накопление осуществляется на площадках подразделений предприятия в открытом виде или в негерметизированной, открытой таре, расположенной на обустроенной бетонированной территории. Далее металлолом вывозится на вторичную переработку в специализированные предприятия.

Код отхода – 16 01 18 (Отходы и лом цветных металлов).

Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях Филиала, и их мест хранения (инвентаризация)

| № п/п | Цех, участок | Источник образования (получения) отходов | Код отходов | Наименова-ние отходов | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Наличие отходов на начало отчетного периода, т/год | Кол-во образова-ния отходов, за 2023 г., т/год | Утилизировано/переработано, т/год | Удаление отходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Агрегат-ное состоя-ние | Раст-вори-мость | Лету-честь | Содержание основных компонентов |  |  |  | Характеристика места хранения отхода | Накоплено на момент проведения инвентаризации | Способ и периодич-ность удаления | Куда удаляется отход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Промплощадка №1. В г. Усть-Каменогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория предприя-тия | Производственно-хозяйствен-ная деятель-ность, уборка рабочих мест и территории предприятия | 20 03 01 | Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы) | твердое | н/р | н/л | Целлюлоза – 56%, органические вещества – 24%, полиэтилен – 8%, алюминий – 5%, стекло – 7% | 0 | 51,92 | 51,92 | Закрытые металлические контейнеры (7 шт.) | 0 | 1 раз в неделю | По договору со спецорганизацией |
| 2 | Производ-ственные помещения | Ремонтные работы | 17 01 06* | Строительный мусор (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества) | твердое | н/р | н/л | Древесина – 73%, бетон – 6%, стекло – 4%, керамика – 3,5%, полимерные материалы – 2,5%, диметилбензол – 0,5%, бутилацетат – 0,5%, железо металлическое –10% | 0 | 8,642 | 8,642 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 3 | Гараж | Техническое обслуживание автотранспорта | 16 01 03 | Старые пневматические шины (Отработанные шины) | твердое | н/р | н/л | Синтетический каучук-96%, марганец-1,2%, кремний-0,05%, железо металлическое-2,45%, углерод-0,3% | 0,2 | 0,928 | 0,858 | Асфальтированная площадка | 0,27 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 4 | Эксплуатация техники | Техническое обслуживание техоборудова-ния, автомо-бильного и водного тр-та | 16 01 21* | Отработанные масла (Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14) | твердое | н/р | н/л | Масло минеральное нефтяное-95%, взвешенные вещества-3%, вода-2% | 0 | 0,152 | 0,152 | Метал. бочки на территории предп-риятия | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 5 | Гараж | Техническое обслуживание, автомобильного и водного тр-та | 15 02 02* | Обтирочный материал (промасленная ветошь) (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами) | твердое | н/р | н/л | Ткань, текстиль -73%, масло нефтяное-12%, вода-15% | 0,33 | 0,488 | 0,744 | В мехмас-терских в метал. емкостях | 0,074 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 6 | Гараж | Техническое обслуживание, автомобильного и водного тр-та | 16 06 01* | Отработанные аккумуляторы (Свинцовые аккумуляторы) | твердое | н/р | н/л | Свинец – 18,0 %, сурьма – 1 %, свинца сульфат – 23 %, свинца диоксид – 22 %, свинец сульфид – 3 %, полипропилен – 6 %, поливинилхлорид – 1 %, кислота серная – 8 %, вода – 18 % | 0 | 1,982 | 1,982 | Контейнер-сетка с метал дном на асфальт. площадке | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 7 | Токарный участок Слесарный участок | Металлообраба-тывающие станки | 12 01 01 | Металлическая стружка (опилки и стружка черных металлов) | твердое | н/р | н/л | Дижелезо три-оксид (железа оксид) –6%, железо металлическое –84%, углерод –10% | 0 | 1,168 | 1,168 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 8 | Сварочные посты | Ремонтные работы | 12 01 13 | Остатки и огарки сварочных электродов (отходы сварки) | твердое | н/р | н/л | Железо металлическое-93,18%, марганец -0,42%, углероды-4,9%, диЖелезо триоксид –1,5% | 0 | 1,623 | 1,623 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 9 | Столярный участок | Ремонтные работы | 17 02 01 | Производственный мусор (дерево) | твердое | н/р | н/л | Древесина – 83 %, вода – 17 % | 0 | 1,367 | 1,367 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 10 | Гараж | Износ и ремонт оборудования, узлов агрегатов, тара из под лакокрасочных материалов | 16 01 17 | Металлолом (Черные металлы) | твердое | н/р | н/л | Железо металлическое, оксид – 95%, кремний – 1,3%, углерод – 3,6% | 0 | 42,7823 | 42,7823 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 11 | Офисные помещения | Эксплуатация компьютерной и оргтехники | 20 01 36 | Электронный лом (Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35) | твердое | н/р | н/л | Термопластик корпуса – 76,8%, пластмасса от электродвигателей –4,5%, полиэтилен – 8,9%, полипропилен – 0,28%, механические примеси – 0,22%, резина – 1,49%, железо металлическое, оксид – 6,79%, марганец – 0,016 %, алюминий – 0,2%, керамика – 0,18%, медь – 0,62%, хром - 0,004% | 0 | 1,2834 | 1,2834 | Склад в адм.бытовом кор-пусе уп-равления | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 12 | Освещение помещений и улиц | Исчерпание ресурса времени работы ламп | 20 01 21* | Отработанные люминесцентные лампы (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы) | твердое | н/р | н/л | Стекло-85%, ртуть -7,784%, алюминий и его соединения-2,1%, люминофор ЭЛС-510 – 1,63 %, вольфрам и его соединения – 0,21%, медь и ее соединения-0,087%, железо и его соединения-0,035%, никель и его соединения – 0,034% | 0,0036 | 0 | 0,0036 | Береговая ниша шлюза, в метал-их ящиках | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 13 | Водный транспорт | Техническое обслуживание, теплоходов | 13 08 99* | Подсланевые воды (Отходы, не указанные иначе) | жидкое | н/р | л | Масло минеральное нефтяное-86%, вода-14% | 0 | 87,122 | 87,122 | Т/х «ТОС-1» в герметич-ных емкостях | 0 | В период навигации перерабатываются по мере накопления | Переработка на станции ОСНВ 10/4 НК с фильтрами доочистки ФСД-1 на теплоходе ТОС-1 |
| 14 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Поверхностные сточные воды | 19 08 13* | Нефтешламы с очистных сооружений ливневых стоков (Отходы, не указанные иначе) | жидкое | н/р | л | Нефтепродукты-9,3%, механические примеси-56,7%, вода-34% | 0,16 | 0,2 | 0,16 | Масло-сборные колодцы очистных сооруже-ний | 0,2 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 15 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Поверхностные сточные воды | 19 0816** | Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод (Отходы очистки сточных вод) | твердое | н/р | н/л | Углерода пыль с содержанием свободного диоксида кремния до 5%– 16,0%, земля, песок –62%, механические примеси – 8,8%, нефтепродукты –12,5% | 0,03 | 0,04 | 0,03 | Отстойная часть очистных сооружений | 0,04 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 16 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Замена отработанной фильтрующей загрузки | 19 0999** | Отработанная фильтрующая загрузка (минеральная вата) (Отходы, не указанные иначе) | твердое | н/р | л | Минеральная вата –87,7%, вода – 10,0%, механические примеси – 2,3% | 0,0 | 0,2 | 0,0 | Фильтры очистных сооружений | 0,2 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 17 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Замена отработанной фильтрующей загрузки | 19 0904** | Отработанная фильтрующая загрузка (Отработанный активированный уголь) | твердое | н/р | л | Углерод –45%, кремния диоксид – 4%, алюминия оксид – 1,5%, железо оксид – 0,45%, кальция оксид – 0,6%, магния оксид – 0,15%, нефтепродукты – 13 %, взвешенные вещества – 0,5%, вода – 34,8% | 0,145 | 0,145 | 0,29 | Фильтры очистных сооружений | 0 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 18 | Офисная мебель | Исчерпание ресурса | 16 03 04 | Отходы офисной мебели (Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03) | твердое | н/р | н/л | Древесина –83%, вода – 2,8%, железо металлическое, оксид – 8,5%, пластмасса – 4,5%, механические примеси – 0,2%, ткань – 1% | 0 | 0,372 | 0,372 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в полугодие | По договору со спецорганизацией |
| 19 | Гараж | Эксплуатация, технологическое обслуживания и ремонта автомобильного и водного транспорта, техники и оборудования. | 16 01 18 | Цветные металлы (Отходы и лом цветных металлов) | твердое | н/р | н/л | Алюминий - 1,8%, медь – 68,4%, цинк – 29,8% | 0 | 0,9 | 0,9 | металлическая емкость | 0 | по мере накопления, но не более 6 мес. | Передача по договору спец. организации |
| неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 102,3437 | 102,274 |  | 0,27 |  |  |
| опасные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 98,586 | 98,806 |  | 0,274 |  |  |
| зеркальные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,385 | 0,32 |  | 0,24 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,869 | 201,3147 | 201,4 |  | 0,784 |  |  |
| Промплощадка №2. Производственная база в пос. Прибрежное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория предприя-тия | Производственно-хозяйственная деятельность, уборка рабочих мест и территории предприятия | 20 03 01 | Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы) | твердое | н/р | н/л | Целлюлоза – 56%, органические вещества – 24%, полиэтилен – 8%, алюминий – 5%, стекло – 7% | 0 | 0,6 | 0,6 | Закрытые металлические контейнеры (4 шт.) | 0 | 1 раз в неделю | По договору со спецорганизацией |
| 2 | Токарный участок | Металлообраба-тывающие станки | 12 01 01 | Металлическая стружка (опилки и стружка черных металлов) | твердое | н/р | н/л | Дижелезо три-оксид (железа оксид) –6%, железо металлическое –84%, углерод –10% | 0 | 0,3276 | 0,3276 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 3 | Сварочные посты | Ремонтные работы | 12 01 13 | Остатки и огарки сварочных электродов (отходы сварки) | твердое | н/р | н/л | Железо металлическое-93,18%, марганец -0,42%, углероды-4,9%, диЖелезо триоксид –1,5% | 0 | 0,1 | 0,1 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 4 | Столярный участок | Ремонтные работы | 17 02 01 | Производственный мусор (дерево) | твердое | н/р | н/л | Древесина – 83 %, вода – 17 % | 0 | 1,3 | 1,3 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 5 | Производ-ственные помещения | Ремонтные работы | 17 01 06* | Строительный мусор (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества) | твердое | н/р | н/л | Древесина – 73%, бетон – 6%, стекло – 4%, керамика – 3,5%, полимерные материалы – 2,5%, диметилбензол – 0,5%, бутилацетат – 0,5%, железо металлическое –10% | 0 | 3,0 | 3,0 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 6 | Эксплуатация техники | Техническое обслуживание техоборудова-ния, автомо-бильного и водного тр-та | 16 01 21* | Отработанные масла (Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14) | твердое | н/р | н/л | Масло минеральное нефтяное-95%, взвешенные вещества-3%, вода-2% | 0 | 0,0 | 0,0 | Метал. Бочки на территории предп-риятия | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 7 | Гараж | Техническое обслуживание, автомобильного и водного тр-та | 15 02 02* | Обтирочный материал (промасленная ветошь) (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами) | твердое | н/р | н/л | Ткань, текстиль -73%, масло нефтяное-12%, вода-15% | 0 | 0,0 | 0,0 | В мехмас-терских в метал. Емкостях | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2,3276 | 2,3276 |  | 0 |  |  |
| опасные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 |  | 0 |  |  |
| зеркальные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5,3276 | 5,3276 |  | 0 |  |  |
| В ЦЕЛОМ ПО ФИЛИАЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория предприя-тия | Производственно-хозяйственная деятельность, уборка рабочих мест и территории предприятия | 20 03 01 | Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы) | твердое | н/р | н/л | Целлюлоза – 56%, органические вещества – 24%, полиэтилен – 8%, алюминий – 5%, стекло – 7% | 0 | 52,52 | 52,52 | Закрытые металлические контейнеры (4 шт.) | 0 | 1 раз в неделю | По договору со спецорганизацией |
| 2 | Токарный участок Слесарный участок | Металлообраба-тывающие станки | 12 01 01 | Металлическая стружка (опилки и стружка черных металлов) | твердое | н/р | н/л | Дижелезо три-оксид (железа оксид) –6%, железо металлическое –84%, углерод –10% | 0 | 1,4956 | 1,4956 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 3 | Сварочные посты | Ремонтные работы | 12 01 13 | Остатки и огарки сварочных электродов (отходы сварки) | твердое | н/р | н/л | Железо металлическое-93,18%, марганец -0,42%, углероды-4,9%, диЖелезо триоксид –1,5% | 0 | 1,723 | 1,723 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 4 | Столярный участок | Ремонтные работы | 17 02 01 | Производственный мусор (дерево) | твердое | н/р | н/л | Древесина – 83 %, вода – 17 % | 0 | 2,667 | 2,667 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 5 | Производ-ственные помещения | Ремонтные работы | 17 01 06* | Строительный мусор (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества) | твердое | н/р | н/л | Древесина – 73%, бетон – 6%, стекло – 4%, керамика – 3,5%, полимерные материалы – 2,5%, диметилбензол – 0,5%, бутилацетат – 0,5%, железо металлическое –10% | 0 | 11,642 | 11,642 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 6 | Гараж | Износ и ремонт оборудования, узлов агрегатов, тара из под лакокрасочных материалов | 16 01 17 | Металлолом (Черные металлы) | твердое | н/р | н/л | Дижелезо три-оксид (железа оксид) –6%, железо металлическое –84%, углерод –10% | 0 | 42,7823 | 42,7823 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 7 | Офисная мебель | Исчерпание ресурса | 16 03 04 | Отходы офисной мебели (Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03) | твердое | н/р | н/л | Древесина –83%, вода – 2,8%, железо металлическое, оксид – 8,5%, пластмасса – 4,5%, механические примеси – 0,2%, ткань – 1% | 0 | 0,372 | 0,372 | Металлическая емкость (1 шт.) | 0 | 1 раз в полугодие | По договору со спецорганизацией |
| 8 | Гараж | Техническое обслуживание автотранспорта | 16 01 03 | Старые пневматические шины (Отработанные шины) | твердое | н/р | н/л | Синтетический каучук-96%, марганец-1,2%, кремний-0,05%, железо металлическое-2,45%, углерод-0,3% | 0,2 | 0,928 | 0,858 | Асфальтированная площадка | 0,27 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 9 | Офисные помещения | Эксплуатация компьютерной и оргтехники а | 20 01 36 | Электронный лом (Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35) | твердое | н/р | н/л | Термопластик корпуса – 76,8%, пластмасса от электродвигателей –4,5%, полиэтилен – 8,9%, полипропилен – 0,28%, механические примеси – 0,22%, резина – 1,49%, железо металлическое, оксид – 6,79%, марганец – 0,016 %, алюминий – 0,2%, керамика – 0,18%, медь – 0,62%, хром - 0,004% | 0 | 1,2834 | 1,2834 | Склад в адм.бытовом кор-пусе уп-равления | 0 | 1 раз в квартал | По договору со спецорганизацией |
| 10 | Эксплуатация техники | Техническое обслуживание техоборудова-ния, автомо-бильного и водного тр-та | 16 01 21* | Отработанные масла (Опасные составляющие компоненты, за исключением упомянутых в 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14) | твердое | н/р | н/л | Масло минеральное нефтяное-95%, взвешенные вещества-3%, вода-2% | 0 | 0,152 | 0,152 | Метал. бочки на территории предп-риятия | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 11 | Освещение помещений и улиц | Исчерпание ресурса времени работы ламп | 20 01 21* | Отработанные люминесцентные лампы (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы) | твердое | н/р | н/л | Стекло-85%, ртуть -7,784%, алюминий и его соединения-2,1%, люминофор ЭЛС-510 – 1,63 %, вольфрам и его соединения – 0,21%, медь и ее соединения-0,087%, железо и его соединения-0,035%, никель и его соединения – 0,034% | 0,0036 | 0,0 | 0,0036 | Береговая ниша шлюза, в метал-их ящиках | 0,0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 12 | Гараж | Техническое обслуживание, автомо-бильного и водного тр-та | 16 06 01* | Отработанные аккумуляторы (Свинцовые аккумуляторы) | твердое | н/р | н/л | Свинец – 18,0 %, сурьма – 1 %, свинца сульфат – 23 %, свинца диоксид – 22 %, свинец сульфид – 3 %, полипропилен – 6 %, поливинилхлорид – 1 %, кислота серная – 8 %, вода – 18 % | 0 | 1,982 | 1,982 | Контейнер-сетка с метал дном на асфальт. площадке | 0 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 13 | Гараж | Техническое обслуживание, автомо-бильного и водного тр-та | 15 02 02* | Обтирочный материал (промасленная ветошь) (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами) | твердое | н/р | н/л | Ткань, текстиль -73%, масло нефтяное-12%, вода-15% | 0,33 | 0,488 | 0,744 | В мехмас-терских в метал. емкостях | 0,074 | 1 раз в полу-годие | По договору со спецорганизацией |
| 14 | Водный транспорт | Техническое обслуживание, теплоходов | 13 08 99* | Подсланевые воды (Отходы, не указанные иначе) | жидкое | н/р | л | Масло минеральное нефтяное-86%, вода-14% | 0 | 87,122 | 87,122 | Т/х «ТОС-1» в герметич-ных емкостях | 0 | В период навигации перерабатываются по мере накопления | Переработка на станции ОСНВ 10/4 НК с фильтрами доочистки ФСД-1 на теплоходе ТОС-1 |
| 15 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Поверхностные сточные воды | 19 08 13* | Нефтешламы с очистных сооружений ливневых стоков (Отходы, не указанные иначе) | жидкое | н/р | л | Нефтепродукты-9,3%, механические примеси-56,7%, вода-34% | 0,16 | 0,2 | 0,16 | Масло-сборные колодцы очистных сооруже-ний | 0,2 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 16 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Поверхностные сточные воды | 19 08 16 | Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод (Отходы очистки сточных вод) | твердое | н/р | н/л | Углерода пыль с содержанием свободного диоксида кремния до 5%– 16,0%, земля, песок –62%, механические примеси – 8,8%, нефтепродукты –12,5% | 0,03 | 0,04 | 0,03 | Отстойная часть очистных сооружений | 0,04 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 17 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Замена отработанной фильтрующей загрузки | 19 09 99 | Отработанная фильтрующая загрузка (минеральная вата) (Отходы, не указанные иначе) | твердое | н/р | л | Минеральная вата –87,7%, вода – 10,0%, механические примеси – 2,3% | 0 | 0,2 | 0 | Фильтры очистных сооружений | 0,2 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| 18 | Гараж | Эксплуатация, технологическое обслуживания и ремонта автомобильного и водного транспорта, техники и оборудования. | 16 01 18 | Цветные металлы (Отходы и лом цветных металлов) | твердое | н/р | н/л | Алюминий - 1,8%, медь – 68,4%, цинк – 29,8% | 0 | 0,9 | 0,9 | металлическая емкость | 0 | по мере накопления, но не более 6 мес. | Передача по договору спец. организации |
| 19 | Эксплуата-ция очистных сооружений | Замена отработанной фильтрующей загрузки | 19 09 04 | Отработанная фильтрующая загрузка (Отработанный активированный уголь) | твердое | н/р | л | Углерод –45%, кремния диоксид – 4%, алюминия оксид – 1,5%, железо оксид – 0,45%, кальция оксид – 0,6%, магния оксид – 0,15%, нефтепродукты – 13 %, взвешенные вещества – 0,5%, вода – 34,8% | 0,145 | 0,145 | 0,29 | Фильтры очистных сооружений | 0,0 | 1 раз в год | По договору со спецорганизацией |
| неопасные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 104,6713 | 104,601 |  | 0,27 |  |  |
| опасные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 101,5860 | 101,81 |  | 0,274 |  |  |
| зеркальные |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,385 | 0,32 |  | 0,24 |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,869 | 206,6423 | 206,733 |  | 0,784 |  |  |
| Примечание: *- опасные отходы ** - зеркальные отходы. Т.к на предприятии не имеются результаты лабораторных испытаний, подтверждающих что отходы неопасны им присваивается код, помеченный звездочкой (*), пока лабораторные испытания не будут завершены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ЗА 2023 год

Отходами производства, образующихся в процессе деятельности ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары», являются:

- Батареи свинцовых аккумуляторов, целые или разломанные (Свинцовые аккумуляторы);

- Производственный мусор (древесные отходы);

- Подсланевые воды;

- Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы;

- Промасленная ветошь (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами);

Производственный мусор (дерево);

- Электронный лом (Списанное электрическое и электронное оборудование);

- Старые пневматические шины (Отработанные шины);

- Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы);

- Металлическая стружка (Опилки и стружка черных металлов);

- Строительный мусор (Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества);

- Металлолом (Черные металлы);

- Остатки и огарки сварочных электродов (Отходы сварки);

- Нефтешламы с очистных сооружений ливневых сооружений;

- Отработанная фильтрующая загрузка (Отработанный активированный уголь);

- Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод (Отходы очистки сточных вод);

- Офисная мебель б/у;

- Отработанные масла;

- Отработанная фильтрующая загрузка (минеральная вата);

- Цветные металлы (Отходы и лом цветных металлов).

Расчет нормативов образования отходов производства филиала произведен на основании:

- фактических данных предприятия.

2.1 Твердо-бытовые отходы

Объем образования твердо-бытовых отходов принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 52,52 тонн в год.

2.2. Подсланевые воды

Объем образования подсланевых вод принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 87,122 тонн в год.

2.3. Отработанные масла

Объем образования отработанных масел принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,152 тонны в год.

2.4.  Отработанные ртутные лампы.

Данный вид отхода в 2023 году на предприятии не образовывался.

2.5. Металлолом

Объем образования металлолома принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 42,7823 тонны в год.

2.6. Металлическая стружка

Объем образования металлической стружки принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 1,4956 тонн в год.

2.7. Остатки и огарки сварочных электродов

Объем образования остатков и огарков сварочных электродов принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 1,723 тонн в год.

2.8. Ветошь промасленная

Объем образования обтирочного материала (промасленной ветоши) принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,488 тонн в год.

2.9.   Производственный мусор (древесные отходы)

Объем образования производственного мусора (древесных отходов) принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 2,667 тонн в год.

2.10. Отработанные аккумуляторы

Объем образования отработанных аккумуляторов принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 1,982 тонн в год.

2.11. Изношенные автопокрышки

Объем образования изношенных автопокрышек принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,928 тонн в год.

2.12.  Строительный мусор

Объем образования строительного мусора принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 11,642 тонн в год.

2.13.  Электронный лом

Объем образования электронного лома принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 1,2834 тонн в год.

2.14. Отработанная фильтрующая загрузка (активированный уголь)

Объем образования отработанной фильтрующей загрузки (активированный уголь) принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,145 тонн в год.

2.15. Отработанная фильтрующая загрузка (минеральная вата)

Объем образования отработанной фильтрующей загрузки принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,2 тонны в год.

2.16. Цветные металлы (Отходы и лом цветных металлов)

Объем образования цветных металлов принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,9 тонны в год.

2.17. Нефтешламы с очистных сооружений

Объем образования нефтешлама с очистных сооружений принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,2 тонны в год.

2.18.   Отходы офисной мебели

Объем образования отходов офисной мебели принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,372 тонны в год.

2.19. Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод

Объем образования твердого осадка с очистных сооружений поверхностных сточных вод принимается по факту, согласно данным предприятия, составляет 0,04 тонн в год.

# 3. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.1 Возможность возникновения аварийной ситуации на предприятии, ее возможные последствия и способы локализации

Аварийными ситуациями при обращении с отходами могут быть:

- возгорание нефтесодержащих и промасленных отходов. При возникновении пожара необходимо вызвать службу пожарной охраны и с помощью средств пожаротушения (огнетушитель, песок и др.) производить тушение возгорания. Места хранения пожароопасных отходов должны быть оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

- разлив жидких отходов. Места разлива сразу же присыпать песком, собрать образовавшийся замазученный грунт и временно складировать в специально отведенных местах.

- просыпи во время транспортирования отходов. В этом случае необходимо собрать просыпи и отправить их в места утилизации.

- нарушение целостности ртутьсодержащих ламп и в результате загрязнение ртутью помещений или территорий. Необходимо собрать пролившуюся ртуть и произвести дезактивацию участка пролива ртути. Данное мероприятие проводится СЭС.

3.2 Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при сборе, транспортировке и хранении отходов. Действия в аварийных ситуациях

Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Большая часть нетоксичных отходов: резинотехнических изделий, стекла и других, не содержат загрязняющие вещества, способных оказать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в емкостях как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.

Аварийными ситуациями при временном хранении нетоксичных отходов могут быть возгорания.

При загорании тушение всех перечисленных отходов рекомендуется пеной (автопокрышек – только пеной). Для этого места временного хранения необходимо оборудовать огнетушителями в количестве, соответствующем «Правилам пожарной безопасности в Республике Казахстан» ППБ РК 08-97.

3.3 Порядок обращения с отходами, принятый на предприятии

Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно. Отходы должны периодически вывозиться на полигоны, а также сдаваться на переработку, утилизацию или обезвреживание специализированным предприятиям.

В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предприятия-переработчики предусматривается их временное хранение (накопление) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных, в соответствии с действующими нормами и правилами.

На территории предприятия имеется 61 место временного хранения (накопления) отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и подлежащих вывозу на городские полигоны или на специализированные предприятия-переработчики.

Приказом по предприятию определены лица, ответственные за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов.

Образующиеся на предприятии отходы сдаются по договорам или разовым документам.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

Производственный контроль при обращении с отходами производства на ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары» включает в себя:

- Контроль за своевременной отправкой образующихся в производственных процессах отходов в места их временного хранения;

- Контроль за соблюдением правил хранения отходов. Проводится регулярное обследование мест временного хранения отходов;

- Контроль за своевременным вывозом отходов из мест их временного хранения к местам утилизации

- Контроль химического состава образующихся отходов производства.

Ответственным должностным лицом, осуществляющим производственный контроль при обращении с отходами, являются инженерно-технические работники подразделений, назначенные приказом по предприятию, и начальник отдела по безопасности и охране труда, охране окружающей среды ВИФ РГКП «Қазақстан cу жолдары».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

      - Экологический кодекс РК

      - Земельный кодекс РК

      - Классификатор отходов. Утвержден Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

      - РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов. Утв. Минэкобиоресурсов РК 09.01.95 г., Алматы, 1995 г.

      - РНД 03.1.0.3.01-96. Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. Утв. Минэкобиоресурсов РК 29.08.97 г., Алматы, 1996 г.

      - Методика разработки нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Утвержденная Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

# ПРИЛОЖЕНИЯ