Нетехническое резюме к проектной документации

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2027 год для ТОО «Meerbusch» выполнен ТОО «Construction NS».

Разработка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух на 2027 год для ТОО «Meerbusch» обусловлена изменением объема газа, предусматриваемого к сжиганию на факельной установке.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2027 год для ТОО «Meerbusch» состоит из двух частей:

Книга 1 – Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников загрязнения ТОО «Meerbusch» на 2027 год.

Книга 2 – Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Кульжан на 2027 год для ТОО «Meerbusch».

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ разработана согласно Приложению 2 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63).

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработан согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63)  и «Рекомендациям по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий РК» РНД 211.2.02-97.

По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет:

2027 г. – согласно проекту НДВ всего 170 источников загрязнения атмосферы, из которых 78 источников ЗВ являются организованными источниками и 92 источников ЗВ – неорганизованными.

В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 31-го наименований 1-4 класса опасности, из них 17 веществ обладают, при совместном присутствии, эффектом суммации вредного действия и объединены в 8 групп суммации.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «Meerbusch» от стационарных источников:

– согласно проекта НДВ всего составит - 388,6563999 т/год, в том числе твердые – 1,341467621 т/год, газообразные – 387,314932252  т/год.

Размер СЗЗ месторождения Кульжан составляет - 1000 метров.

По виду воздействия на окружающую среду, деятельность ТОО «Meerbusch» относится к I классу опасности, I категории природопользования.

Срок действия данного проекта НДВ устанавливается на 2027 г. при сохранении неизменности технологии и объемов производства на предприятии.

Наименование компании: ТОО «Meerbusch»

Юридический и фактический адрес:

130000, Мангистауская область,

город Актау, микрорайон 17, здание 39.

Основными направлениями деятельности товарищества «Meerbusch» является: добыча углеводородного сырья на месторождении Кульжан в пределах блоков XXIX-16-E (частично), F (частично) Мангистауской области Республики Казахстан.

Форма собственности: Частная.

Временной режим работы предприятия: Предприятие работает вахтовым методом. Продолжительность работы одной вахты 15 дней в месяц. Работы проводятся в две смены, время работы одной смены 12.

Количество промплощадок и их адреса: Месторождение Кульжан                                                       расположено в Бейнеуском районе Мангистауской области, в 25 км к юго-западу от ближайшей железнодорожной станции Боранкул (бывшая Опорная). Районный центр п. Бейнеу расположен в 105 км к югу. Поселок является узловой железнодорожной станцией, через него осуществляется железнодорожная связь Актау и Узбекистана с остальной частью Республики Казахстан и Российской Федерацией. Нефтепровод Узень-Атырау-Самара и газопровод Средняя Азия-Центр проходят в 20 км восточнее месторождения.

Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков:

вахтовый поселок;

РММ;

топливо-раздаточный пункт;

офисное здание;

столовая;

здание бани-прачечной;

здание телекоммуникаций;

полигон промышленных и бытовых отходов;

нефтяные и нагнетательные скважины с выкидными линиями;

ГЗУ-1;

установка подготовки нефти (УПН);

подземные коллекторы;

площадка компрессорной станции (КС);

электрогазогенераторная установка (ЭГГ);

подземный газопровод;

площадка БИЛ в районе УКПГ ТОО «КМТ»;

продувочные свечи СВ-1,2;

узлы запорной арматуры;

патрульная дорога;

ПСН;

система коммуникаций.

Размер площади землепользования: застройки, общей, озеленения, размер санитарно-защитной зоны (по каждой промплощадке):

- Площадь земельного отвода месторождения составляет – 1869 га.

- Для объектов по добыче нефти и газа размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 м.

Перечень стационарных источников выбросов ЗВ в атмосферу 
по площадкам ТОО «Meerbusch» на 2027 г.

| Тип источника | Производство | Номера источников |
| --- | --- | --- |
| Вахтовый поселок |  |  |
|  | 001-Вахтовый поселок | 2027 год |
| Организованные |  | 0001, 0002, 0003, 0005, 0008-0011, 0014, 0075-0076, (11 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6001- 6004 (4 ед.) |
| Месторождение Кульжан |  |  |
|  | 002-ГЗУ-1 | 2027 год |
| Организованные |  | 0015 – 0019, 0077-0078, 0021-0022, (9 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6005 – 6011, 6018, (8 ед.) |
|  | 003-УПН | 2027 год |
| Организованные |  | 0004, 0023-0038, 0041-0043 (20 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6012-6017, 6019-6020 (8 ед.) |
|  | 004-КС | 2027 год |
| Организованные |  | 0044-0045, 0047, 0049-0051, 0079, 0081 (8 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6021, 6039-6040 (3 ед.) |
|  | 005-БИЛ | 2027 год |
| Организованные |  | 0052, 0057-0058 (3 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6041-6042 (2 ед.) |
|  | 006-ПСН | 2027 год |
| Организованные |  | 0205, 0059-0060-0062-0063, 0064, 0066, 0070-0071-0072-0073-0074 (13 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6044-6047 (4 ед.) |
|  | 007-ЭГГ | 2027 год |
| Организованные |  | 0046, 0053-0054 (3ед.) |
| Неорганизованные |  | - |
|  | 008-Полигон промышленных и бытовых отходов | 2027 год |
| Организованные |  | - |
| Неорганизованные |  | 6022-6023 и 6043 (3 ед.) |
|  | 009-Территория промысла (скважины) | 2027 год |
| Организованные |  | - |
| Неорганизованные |  | 6024-6038, 6048-6073, 6087, 6101, 6102, 6074-6077, 6083-6086 (52 ед.) |
|  | 010-Капитальный ремонт скважин | 2027 год |
| Организованные |  | 0201-0203 (3 ед.) |
| Неорганизованные |  | 6201 6203 6204 (3 ед.) |
| Эксплуатация системы сбора и транспорта газа м/р Кульжан. Расширение |  |  |
|  |  | 2027 год |
| Организованные |  | 0083-0091 (9 ед) |
| Неорганизованные |  | 6078-6082 (5 ед) |

Основные производственные показатели работы предприятия по

м/р Кульжан:

Состояние фонда скважин месторождения «Кульжан»

Таблица 1.1

| Фонд скважин | Категория | Номера скважин |
| --- | --- | --- |
| Фонд добывающих скважин (в разрезе нефтяных и газовых) | действующие скважины, всего _20_ ед. в том числе фонтанные _5_ ед. ЭЦН _7_ ед. ШГН _8_ ед. _____________________________ бездействующие скважины, всего _7_ ед. в том числе ЭЦН _0_ ед. ШГН _0_ ед. ЭВН _0_ ед. Всего: 27 ед. | 75,92,94,100,101,102,103,104, 105,108,110,111,112,113,115, 118,123,124,125,126 64, 90, 91, 106, 107, 119, 121 |
| Фонд нагнетательных скважин | действующие скважины, всего _1_ ед. _______________________________ бездействующие скважины, всего _5_ ед. Всего _6_ ед. | 122 65, 109, 114, 120, 117 |
| Фонд ликвидированных скважин | Всего _8_ ед. В том числе по геологическим причинам _8_ ед. по техническим причинам _0_ ед. | 82, 86, 88, 97, 93, 63, 95, 96 |
| Фонд консервированных скважин | Всего _1_ ед. | 116 |
| Итого | Всего скважин _42_ ед. |  |

Основные производственные показатели ТОО «Meerbusch» на 2027 год представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Технологические показатели добычи нефти и газа месторождения Кульжан

на 2027 г.

| Наименование | Годы |
| --- | --- |
|  | 2027 |
| Добыча нефти, тыс.т | 64,6 |
| Добыча газа, млн.м3 | 3,7 |

Прогнозные объемы потребления газа печей подогрева на 2027 г.

| № п/п | Наименование установки | Количество оборудования | Расход газа, м3/час | Время работы, сут | Итого, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | ПП-0.63А - ГЗУ-1 | 1 | 29,14 | 364 | 0,2545670 |
|  | ПП-0.63А №1 – УПН | 1 | 45,39 | 364 | 0,3965270 |
|  | ПП-0.63А №3 – УПН | 1 | 47,54001 | 363 | 0,4141686 |
|  | Итого потребление сырого газа за 2027г. |  |  |  | 1,0652626 |
|  | ПБТ-1.6М №1 – ПСН | 1 | 72,00 | 182 | 0,3144960 |
|  | ПБТ-1.6М №2 – ПСН | 1 | 72,00 | 181 | 0,3127680 |
|  | Итого потребление топливного газа за 2027г. |  |  |  | 0,6272640 |

Потребление газа на компрессорной станции

| № п/п | Наименование установки |  | Количество оборудования | Расход газа, м3/час | Время работы, сут | Итого, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | Компрессорная установка №1 |  | 1 | 65 | 183 | 0,285480 |
|  | Компрессорная установка №2 |  | 1 | 65 | 182 | 0,283920 |
|  | Итого потребление сырого газа за 2027 г. |  |  |  |  | 0,569400 |

Прогнозные объемы потребления сырого газа на собственные нужды на электрогазогенераторах в 2027г.

| № п/п | Наименование установки |  | Количество оборудования | Расход газа, м3/час | Время работы, сут | Итого, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | Электрогазогенератор CT G3516LE №3 |  | 1 | 220 | 182 | 0,960960 |
|  | Электрогазогенератор CT G3516LE №4 |  | 1 | 220 | 183 | 0,966240 |
|  | Итого потребление сырого газа за 2027 г. |  |  |  |  | 1,927200 |