НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

к проектной документации

В административном отношении участок 19 Таунсорского месторождения бокситов находится в Камыстинском районе Костанайской области Республики Казахстан, в 70-90 км на юг от Краснооктябрьского бокситового месторождения, разрабатываемого Филиалом АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьским бокситовым рудоуправлением (рисунок 1.1).

Площадь участка недр составляет Границы участка недр приведены в таблице 1:

Координаты угловых точек

Таблица 1

| №№ угловых точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | с.ш. | в.д, |
| 1 | 51⁰ 27' 29,7'' | 62⁰ 36' 52,9'' |
| 2 | 51⁰ 27' 29,7'' | 62⁰ 31' 48,8'' |
| 3 | 51⁰ 29' 48,69'' | 62⁰ 31' 48,8'' |
| 4 | 51⁰ 29' 48,36'' | 62⁰ 36' 52,9'' |

На рисунке 1 приведена обзорная карта расположения участка 19.

Инициатор: АО «Алюминий Казахстана», адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65.

Добычные работы на месторождении будут вестись филиалом АО «Алюминий Казахстана» КБРУ. Адрес предприятия: РК, Костанайская область, город Лисаковск, поселок Октябрьский, улица Уральская, дом 42А.

Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация глинозёма, а также добычи, переработка и реализация бокситов.

Горные работы на участке 19 ранее не проводились. На существующее положение месторождение в стадии проектирования. Планом горных работ предусматривается разработка месторождения открытым способом.

Технические границы карьера определены с учетом рельефа местности, угла откоса уступа, предельного угла борта карьера, границ участка недр. Основные параметры элементов карьерной отработки установлены исходя из физико-механических свойств пород, применяемой техники и технологии в соответствии с Нормами технологического проектирования, Правилами технической эксплуатации и Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.

Планом горных работ предусматривается разработка месторождения открытым спсобом. Мощность по добыче руды на участке 19 - 1500 тыс.т. Предполагаемые размеры карьера 19.13 855×812 м, глубина 161 м, карьеров 19.3 и 19.16 - 1605×810 м, глубина 163 м, карьеров 19.4 и 19.6 глубина 156 м, карьера 19 - 900×855 м, глубина 171 м. До начала добычи на лицензионном участке будут проводится подготовительные работы (гидрогеологические исследования, строительство дорог). Режим работы 365 дней по 12 часов в две смены.

Режим работ при ведении горных работ предусмотрен следующий:

1. Продолжительность работ: 365 дней год, 7 дней в неделю.

2. Продолжительность смены                           -     12 часов.

3. Количество смен в сутки                                -      2 смены.

Рабочие и обслуживающий персонал ежедневно доставляется на рудники автобусами из ближайшего поселка.

Подключение электропотребителей карьеров осуществляется от ближайшей подстанции. К разрабатываемым карьерам прокладывается ВЛ-6кВ на стойках.

.

Рис.1. Обзорная карта расположения объектов

Район месторождения относится к относительно освоенному, с развитой сетью железных и автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты Костанайской и Актюбинской областей, линий электропередачи ЛЭП-35кВ.

Климат района резко континентальный. Рельеф представляет собой слабо расчлененную равнину.

Объект не будет оказывать существенного негативного влияния на жизнь и здоровье людей, т.к находится далеко от населенных пунктов. Ближайшим к участку работ населенным пунктом является село Дружба, которое находится в 18-ти километрах от участка.

В период разработки проекта установлено 55 источников выброса, из них 47 неорганизованных, 8 организованных.

Расчет объемов эмиссий при эксплуатации выполнен для каждого года с учетом производительности согласно календарному графику ведения работ на период 2026-2035 гг.

При горных работах на участке 19 месторождения Таунсорское проводятся  буровые работы (ист.№№ 6001,6011,6027,6037). В качестве основного бурового оборудования принимаются буровые станки вращательного бурения производительностью не менее 10,5 пг.м в час и диаметром буровой коронки от 125 до 220 мм. По условиям разработки месторождения рекомендуются взрывные работы (ист.№№ 6002,6012,6028,6038) тип ВВ – игданит. Боевиком служит аммонит № 6ЖВ патронированный. При проведении взрывных работ выделяется пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода. При буровых работах выделяется пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %. Первоначально производится вскрытие полезных ископаемых и начинается разработка вскрышных пород. Экскаваторами осуществляет выемочно-разгрузочные работы, далее на отвалах проводится планировка (ист. №6003,6004,6005,6013,6014,6015,6029,6030,6031,6039,6040,6041). Доставка вскрышных пород на отвалы осуществляются автосамосвалами, при движении автосамосвалов происходит пыление из–под колес и сдув  с поверхности автосамосвалов при проведении этих работ выделяется (ист.6016,6015,6032,6046) пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %. После вскрытия рудных жил начинается выемочно- разгрузочные работы (добыча руды) и планировка на складе руды (ист.№6006,6007,6008, 6016,6017,6018,6032,6033,6034,6042,6043,6044), доставка руды осуществляются автосамосвалами при работе автотранспорта  и добычи руды выделяется (ист№6009,6020,6035,6045) пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %.

Перед началом вскрышных работ необходимо снятие плодородного слоя (ист.6021,6022,6023) при снятии плодородного слоя выделяется пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %. При сдуве с поверхности отвалов выделяется пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %. (ист.6024,6025).

Топливозаправщик (ист.6047) Постоянный склад ГСМ на участках работ не предусматривается. Топливо будет завозиться топливозаправщиком и сразу развозится по оборудованию.  При заправке автотранспорта выделяются в атмосферу загрязняющие вещества сероводород, углеводороды С12-С19.

Дизельгенератор буровой установки (ист.0001, 0003, 0005, 0007) и генератор экскаватора (ист№0002,0004,0006,0008). При работе буровой установки и генератора экскаватора выделяются загрязняющие вещества – сажа, сернистый ангидрид, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид.

В атмосферу выбрасывается вредных веществ всего в объеме:

| Сравниваемый параметр | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г/сек | 1,755954442 | 1,755954442 | 2,968828527 | 3,315146127 | 3,782479827 |
| т/год | 0,623989142 | 0,623989142 | 90,4644892 | 88,9362956 | 99,562025833 |

| Сравниваемый параметр | 2031 г | 2032 г | 2033 г | 2034 г | 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г/сек | 8,122709047 | 26,73185902 | 30,0275151 | 27,6691710067 | 23,6791088867 |
| т/год | 122,7491966 | 106,895325 | 102,7942389 | 33,1339537 | 16,7086824 |

Анализ результатов расчетов рассеивания показал, что концентрации ЗВ, выбрасываемых источниками загрязнения на границе СЗЗ, не превышают ПДК.

В соответствии с  ЭК РК  Приложение 1 Раздел 1 п.2 пп.2.2, (карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га) относится к объектам I категории.  Нормативная санитарно-защитная зона для данного объекта составляет не менее 1000 м.

Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в биотуалеты, которые установлены на участке работ. По мере накопления сточные воды выкачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на места по разрешению СЭС. Техническая вода используется для обеспылевания дорог и в забоях.

При проведении работ образуются коммунальные отходы, промасленная ветошь, которые будут вывозиться специализированным предприятием в соответствии с договором.

Мест массового отдыха населения – зон размещения курортов, санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, организованного отдыха населения вблизи проектируемого объекта нет.

Бытовые отходы и производственные отходы по мере накопления вывозятся в соответствии с договорами специализированными организациями. Вскрышные породы складываются в породные отвалы, расположенные на площадках установленных планом горных работ.

При реализации предложенных мероприятий будет снижено негативное воздействие предприятия на компоненты окружающей среды.

Воздействие на окружающую среду на месторождении оценивается как локальное, кратковременное, слабое и компенсируется природоохранными мероприятиями, платежами.