Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождении Арыстановское на 2027 г. для ТОО «Кен-Сары» выполнен специалистами ТОО «Construction NS».

Целью проекта является – разработка в соответствии с действующими нормативными требованиями с установлением нормативов допустимых выбросов от источников загрязнения ТОО «КЕН-САРЫ» на 2027 г.

В проект НДВ внесены следующие рабочие проекты строительства:

- «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское»

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап»

В проекте также учтены нормативы выбросов ЗВ по следующим рабочим проектам с Разделами Охраны Окружающей Среды:

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап»;

- «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское»;

- «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское»

- «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское»;

- «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап»;

- «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь»

- «Обустройство скважин №№ 102 и 509 месторождения Арыстановское»

Разработка проекта нормативов эмиссий допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 2027 г. для ТОО «Кен-Сары» обусловлена с добавлением новых источников в эксплуатацию по Рабочим Проектам и ранее неучтенных на площадках месторождения, а также получением нового разрешения на сжигание сырого газа в факелах, что приводит к увеличению валовых выбросов загрязняющих веществ.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при планируемой производственной деятельности ТОО «КЕН-САРЫ» от стационарных источников на 2027 составит 1399,315366 т/год.

(Приложение 1 - Заключение ГЭЭ на проект НДВ от 24.12.2025г

№: KZ48VCZ14622277, Приложение 2 – Разрешения на сжигание газа и Протокол рабочей группы).

Проект НДВ подготовлен на основании результатов проведенной Инвентаризации источников выбросов и обследования производственной площадки.

По результатам произведенного инвентаризационного обследования, количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет:

2027 г. – по проекту НДВ всего 375 источников загрязнения атмосферы, из которых 139 источников ЗВ являются организованными источниками и 236 источников ЗВ – неорганизованными.

В том числе:

- по действующему проекту НДВ на 2027 год – всего 332 источников загрязнения атмосферы, из которых 127 источников ЗВ являются организованными источниками и 205 источников ЗВ – неорганизованными.

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют

- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы

- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на  объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник при эксплуатации

- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» – 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферы при эксплуатации

- по рабочему проекту «Обустройство скважин №№ 102 и 509 месторождения Арыстановское» - 5 неорганизованных источников ЗА при эксплуатации

- по рабочему проекту «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь» - 2 организованных и 1 неорганизованный источник ЗА при эксплуатации

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап» - источники отсутствуют

Источники согласно проекту НДВ

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап» - источники при эксплуатации отсутствуют.

- по рабочему проекту «Корректировка Раздела охраны окружающей среды к проекту «Строительство площадок, дорог и обустройство скважин №№ 603, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616 месторождения Арыстановское» – 10 неорганизованных источников загрязнения атмосферы, нумерация присвоена 6223-6232 (Площадка территории промысла (скважины))

- по рабочему проекту «Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское» - 1 неорганизованный источник ЗВ, нумерация присвоена №6218 (площадка УПН)

- по рабочему проекту «Модернизация скважин №322 и №216 месторождения Арыстановское» - 4 неорганизованных источника ЗВ, нумерация присвоена №№6219-6222 (Площадка территории промысла (скважины))

- по рабочему проекту «Обустройство скважин №№ 102 и 509 месторождения Арыстановское» - 5 неорганизованных источников ЗА при эксплуатации, нумерация присвоена 6233-6237 (Площадка территории промысла (скважины))

- по рабочему проекту «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь» - 2 организованных и 1 неорганизованный источник ЗА при эксплуатации, нумерация присвоена №0129-0130, №6238 (Площадка Вахтовый поселок)

- по рабочему проекту «Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап» - источники отсутствуют

Характеристика фонда скважин

| 132 | опережающие добывающие (в том числе 17 скважин – бездействующих) |
| --- | --- |
| 14 | ликвидированные |
| 10 | нагнетательные |
| 3 | водозаборная (бездействующая) |
| 1 | в бурении |
| 1 | в освоении |
| 161 | Итого кол-во скважин |

Баланс использования газа на собственные нужды на 2027 год

| Наименование | Общее кол-во | В работе | Расход газа, м3/час | Кол-во часов в работе в сутки | Эксплуатация (кол-во дней в году) | Объем газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 |  | 2027 |  |
| в т.ч. для работ печей нагрева нефти УПН: | 4 | 4 |  |  |  | 2 224 776 |
| ПП-0,63 №1 УПН | 1 | 1 | 65 | 24 | 363 | 566 280,0 |
| ПП-0,63 №2 УПН | 1 | 1 | 61 | 24 | 363 | 531 432,0 |
| ПП-0,63 №3 УПН | 1 | 1 | 67 | 24 | 365 | 586 920,0 |
| ПП-0,63 №4 УПН | 1 | 1 | 62 | 24 | 363 | 540 144,0 |
| в т.ч. для работ печей нагрева нефти ГЗУ-1,2 | 2 | 2 |  |  |  | 940 896,0 |
| ПП-0,63 ГЗУ-1 | 1 | 1 | 54 | 24 | 363 | 470 448,0 |
| ПП-0,63 ГЗУ-2 | 1 | 1 | 54 | 24 | 363 | 470 448,0 |
| в т.ч. для работ печей нагрева нефти ПСН: | 3 | 3 |  |  |  | 1 124 664 |
| ПБТ-1,6М №1 | 1 | 1 | 88 | 24 | 365 | 770 880,0 |
| ПБТ-1,6М №2 | 1 | 1 | 71 | 24 | 91 | 155 064,0 |
| ПБТ-1,6М №3 | 1 | 1 | 69 | 24 | 120 | 198 720,0 |
| в т.ч. для печи подогрева нефти ПП-0,63 на ЗУ | 6 | 6 |  |  |  | 2 341 248 |
| ПП-0.63 на ЗУ-1 | 1 | 1 | 47 | 24 | 364 | 410 592,0 |
| ПП-0.63 на ЗУ-2 | 1 | 1 | 29 | 24 | 364 | 253 344,0 |
| ПП-0.63 на ЗУ-3 | 1 | 1 | 23 | 24 | 364 | 200 928,0 |
| ПП-0.63 на ЗУ-4 | 1 | 1 | 43 | 24 | 364 | 375 648,0 |
| ПП-0.63 на ЗУ-5 | 1 | 1 | 26 | 24 | 364 | 227 136,0 |
| ПП-0.63 на ЗУ-6 | 1 | 1 | 100 | 24 | 364 | 873 600,0 |
| для работ ЭГГ CATERPILLAR SR5 Газогенераторная установка G3516 LE (всего 10ед., в работе 9ед., в резерве 1ед.) | 10 | 9 | 232 | 24 | 365 | 18 290 880 |
| Устьевой нагреватель УН-0,2М3 (Ж) | 1 | 1 | 9,5 | 24 | 363 | 82 764,0 |
| Котельная в вахтовом поселке БКУ-600 (с двумя котлами, один резервный) | 1 | 1 | 40 | 24 | 365 | 350 400,0 |
| Котельная на УПГ | 1 | 1 | 15 | 24 | 358 | 128 880,0 |
| Компрессорная станция (с тремя газопоршневыми двигателями Waukescha, 2 резервных) | 1 | 1 | 390 | 24 | 358 | 3 350 880 |
| Н-500 Жаротрубный нагреватель | 1 | 1 | 75 | 24 | 358 | 644 400,0 |
| Котельная в вахтовом поселке (новая) | 1 | 1 | 250 | 24 | 184 | 1 104 000,0 |
| Итого по месторождению |  |  |  |  |  | 30 583 788 |

# Баланс газа на месторождении

| Период | Прогнозные показатели по добыче газа, м3 | Поставка сырого газа на УПГ, м3 | Использование сырого газа на собственные нужды, м3 | Технологические потери газа, м3 | Технологически неизбежное сжигание сырого газа, (VV) м3 |  |  |  |  | Выработка товарной продукции на УПГ и реализация в АО «КТГ», м3 |  | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | При подключении скважин или ПНР, м3 | При эксплуатации технологического оборудования. Сжигание газа на дежурных горелках и при постоянной продувке факельного коллектора, м3 | При техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования при опорожнении и продувках газопроводов (ТО и ППР), м3 | При технологических сбоях, м3 | Технологи- чески неизбежное сжигание газа, м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выработка сухого газа | На выработку ШФЛУ |  |
|  | VI | V5 | V1 | V2 | V6 | V7 | V8 | V9 | VV | V5 |  | % |
| 2027 | 68 156 000 | 65 992 062,79 | 30 583 788 | 29 463 | 0 | 335 792,16 | 675 784,25 | 0 | 1 011 576,41 | 24 665 201,288 | 11 865 971,302 | 98,51 |

Таб. 3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Мангистауская обл, ТОО "Кен-Сары" 2027 НДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,022329 | 0,15863 | 3,96575 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000485 | 0,003304 | 3,304 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 25,1466927371 | 195,54877331 | 4888,71933 |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0,4 | 0,15 |  | 2 | 0,0000175 | 0,00048 | 0,0032 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 6,1114300446 | 81,762394825 | 1362,70658 |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,000037 | 0,00115 | 0,0115 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 3,1539104269 | 3,40695712 | 68,1391424 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 7,6313047887 | 43,395144336 | 867,902887 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,1138224906 | 3,201174234 | 400,146779 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 49,9381258366 | 373,156197044 | 124,385399 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000146 | 0,0009 | 0,18 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000642 | 0,00396 | 0,132 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 7,97197404403 | 228,035726196 | 4,56071452 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 50,040171233 | 403,876104953 | 8,0775221 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 7,6436528028 | 57,368838538 | 1,91229462 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,13678 | 0,04422 | 0,02948 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,1936207921 | 0,62267887 | 6,2267887 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0462520242 | 0,215702918 | 1,07851459 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,1526373957 | 0,394028158 | 0,6567136 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,0035494 | 0,0095014 | 0,47507 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00002302624 | 0,000029439 | 29,439 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,2283766674 | 0,3507538 | 35,07538 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  | 0,00005 |  |  | 3 | 1,0000000E-08 | 1,0000000E-11 | 0,0000002 |
| 1728 | Этантиол (668) |  | 0,00005 |  |  | 3 | 0,00000013 | 1,0000000E-10 | 0,000002 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,041526 | 0,12962 | 0,08641333 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,001488 | 0,00072242 | 0,0144484 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 5,7144797768 | 11,3765633 | 11,3765633 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,00832 | 0,01951 | 0,13006667 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,072 | 0,124416 | 2,48832 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,010772 | 0,00179 | 0,0179 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,04 |  | 0,0036 | 0,00473 | 0,11825 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 164,3881661 | 1403,214001 | 7821,36001 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО |  | 8 409,8399 |
| Месторождение и вахтовый поселок (эксплуатация) |  |  |
| Всего | - | 8 389,1223 |
| в т.ч., отходов производства | - | 8 204,1223 |
| отходов потребления | - | 185 |
| Опасные отходы |  |  |
| Медицинские отходы | - | 0,0345 |
| Отработанные аккумуляторные батареи | - | 3,87 |
| Отработанные масла | - | 9,6 |
| Масляные фильтры | - | 1,18 |
| Промасленная ветошь, текстиль | - | 5,05 |
| Тара из-под ЛКМ | - | 0,33 |
| Тара (бочки) |  | 6,38 |
| Шлам от КРС | - | 7 418,25 |
| Нефтешлам | - | 434,361 |
| Бракованные остатки хим. реагентов | - | 120,866 |
| Использованная тара из-под масел (бочки металлические спрессованные) | - | 3,78 |
| Тара упаковочная (мешки, полиэтилен) | - | 47,39 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Отработанные автомобильные шины | - | 3,465 |
| Металлолом и металлическая стружка | - | 28,146 |
| Абразивные шлифовальные диски | - | 0,0083 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0225 |
| Отработанные светодиодные лампы | - | 0,051 |
| Строительные отходы | - | 50 |
| Отходы от очистных сооружений | - | 69,78 |
| ТБО и коммунальные отходы | - | 114,48 |
| Пищевые отходы | - | 70,52 |
| Бумага и Картон | - | 0,604 |
| Пластмасса | - | 0,264 |
| Орг.техника | - | 0,69 |
| Списанное электрическое и электронное оборудование |  |  |
| Отработанные батарейки | - | 0,03105 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| «Расширение вахтового поселка на месторождении Арыстановское. 3 очередь» (эксплуатация) |  |  |
| Всего |  | 20,6865 |
| в т. ч. отходов производства | - | 0,0635 |
| отходов потребления | - | 20,623 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0635 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Обезвоженный ил (органическое вещество) |  | 19,648 |
| Твердо-бытовые отходы |  | 0,975 |
| Зеркальные |  |  |

Таблица 5.1.2 – Лимиты накопления отходов на 2027 год на период строительства новых объектов

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимиты накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  | 11,45844 |
| Система автоматического пожаротушения на печах подогрева нефти на объекте «Установка подготовки нефти месторождения Арыстановское" |  |  |
| Всего |  | 2,12214 |
| в т. ч. отходов производства |  | 2,07284 |
| отходов потребления |  | 0,0493 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Использованные тары из-под ЛКМ |  | 0,02874 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Металлолом |  | 1 |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,006 |
| Строительные отходы |  | 1 |
| Твердо бытовые отходы (ТБО) |  | 0,0493 |
| Зеркальные |  |  |
| - |  |  |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. II этап |  |  |
| Всего |  | 4,64315 |
| в т. ч. отходов производства |  | 4,14315 |
| отходов потребления |  | 0,5 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара от ЛКМ |  | 0,0806 |
| Использованная тара из-под битумной мастики |  | 0,018 |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,00645 |
| Строительные отходы |  | 2 |
| Металлолом |  | 2 |
| Смешанные коммунальные отходы (Твердо-бытовые отходы) |  | 0,5 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| Расширение системы поддержания пластового давления месторождения Арыстановское. III этап |  |  |
| Всего |  | 4,69315 |
| в т. ч. отходов производства |  | 4,14315 |
| отходов потребления |  | 0,55 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара от ЛКМ |  | 0,0806 |
| Использованная тара из-под битумной мастики |  | 0,018 |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,00645 |
| Строительные отходы |  | 2 |
| Металлолом |  | 2 |
| Смешанные коммунальные отходы (Твердо-бытовые отходы) |  | 0,55 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |