НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проект нормативов допустимых выбросов к Плану горных работ разработан на период проведения добычи доломитов на участке Огизмуиз-3, расположенного в Жанакорганском районе Кызылординской области на 2026-2035 годы»

Добычные работы предусматриваются произвести в 2026-2035 гг. с января по декабрь месяцы. Режим работы карьера - круглогодичный, при шестидневной рабочей неделе, в одну смену, продолжительностью смены 8 часов.

Объем добычи  карьера за 2026-2035 годы:

- 2026-2029 годы– 110 тыс. м3 ежегодно;

-2030-2035 годы– 424 тыс. м3 ежегодно;.

На основании вышеизложенного санитарно-защитную зону для месторождения по добыче песчано-гравийной смеси предлагаем в размере 100 м, что соответствует 4 классу опасности.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК п 8 ст. 202 выбросы загрязняющих веществ устанавливаются на основании инструментальных замеров за последние три года.

Пылеподавление при транспортировке горной массы осуществляется орошением водой подъездных путей.

Под режимом горных работ понимается последовательность вскрышных и добычных работ в границах карьерного поля, обеспечивающая планомерную, безопасную и экономически эффективную разработку месторождения за срок существования карьера. Режим работы карьера приведен в нижеследующей таблице.

| Показатели | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Геологические запасы доломитов | тыс. м3 | 2984,0 |
| Потери при транспортировке 0.5%, взрывных работах 0.5% (общие 1%) | тыс. м3 | 29,84 |
| Эксплуатационные запасы | тыс. м3 | 2954.16 |
| Глубина карьера | м | 20 |
| Объем вскрышных пород | тыс. м3 | 149,2 |
| Общая годовая производительность карьера | тыс. м3 | 110,0 |
| Обеспеченность запасами | год | 10 |

Объёмная масса доломитов по трём измерениям составила 2,7-2,8т/м3, коэффициент разрыхления - 1,56.

Расчет необходимого числа экскаваторов произведен из расчета объема полезного ископаемого по карьеру.

К вспомогательным работам относятся:

- зачистка площадок для экскаватора и другого оборудования;

-устройство и содержание щитов и сланей под экскаваторы и самосвалы (при необходимости);

- устройство и ремонт подъездных дорог и проездов;

- борьба с пылью;

- приведение бортов карьеров в безопасное состояние:

- обслуживание, профилактический осмотр и ремонт горного оборудования. Выполнение вспомогательных работ в карьерах и на отвалах предусмотрено с помощью современного горнотранспортного оборудования: работы по очистке подошвы уступа, выравнивании площадок для экскаваторов, устройстве подъездных дорог, проездов и поддержания их предусмотрено выполнять бульдозером.

Приведение бортов в безопасное состояние предусматривается рабочими для выполнения вспомогательных работ.

На отработанных участках месторождения проводится технический этап рекультивации. При проведении рекультивационных работ будут задействованы те же механизмы, что и при добычных работах.

Инженерное обеспечение месторождения:

- Водоснабжение – привозное;

- Водоотведение – биотуалеты;

- Электроснабжение – не предусматривается;

- Теплоснабжение – не предусматривается.

Количество персонала 9 человек. Режим работы 8 часов в сутки, 305 дней в году.

Данные по технологическому оборудованию сведены в нижеследующую таблицу.

| №№ п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное оборудование |  |  |  |
| 1 | Экскаватор | Комацу РС400 | 1 |
| 2 | Автосамосвалы | HOWO | 11 |
| 3 | Бульдозер | Б-10м | 1 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 4 | Поливомоечная машина | ПМ-130-Б | 1 |
| 5 | Автомобиль для перевозки рабочего персонала |  | 1 |

Сводная	таблица	годового	рабочего	времени	основного технологического оборудования

| № | Наименование оборудования | Кол во | К-во раб.дн | К-во смен | Прод. смены | Коэф. испол | Годовой фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор КомацуРС400 | 1 | 305 | 1 | 8 | 0,80 | 1952 |
| 2 | Бульдозер Б-10м | 1 | 305 | 1 | 8 | 0,40 | 976 |
| 3 | Автосамосвалы HOWO | 11 | 305 | 1 | 8 | 0,80 | 13664 |

Штаты трудящихся

| № п/п | Категория трудящихся | Численность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на карьер | общая |
| 1 | Машинист экскаватора КомацуРС400 | 1 | 1 |
| 2 | Бульдозерист Б-10м | 1 | 1 |
| 3 | Водители | 7 | 7 |
|  | Всего трудящихся | 9 | 9 |

Разведанное месторождения доломитов на участке Огизмуиз-3 расположено в урочище Огизмуиз, восточнее полиметаллического месторождения Шалкия, в 20 км к юго-западу от железнодорожной станции Жанакорган, в 180 км от областного центра г.Кызылорда.

Месторождение с железнодорожной станцией связано насыпной шоссейной дорогой. Через пос.Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Алматы-Кызылорда, от которой во все стороны отходят степные грунтовые дороги. Рядом находится рудник «Шалкия».

Площадь месторождения примыкает с севера к ранее разведанному Жанакорганскому месторождению доломитов и, по сути, является его предложением.

Месторождение приурочено к карбонатным отложениям турланской свиты нижней подсвиты шукурганского горизонта, и сложено доломитами и доломитизированными известняками, моноклинально падающими на юго-восток под углом 10-30°.

Месторождение в плане представляет собой четырехугольник неправильной формы, площадью 6,1 га.

Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, в основном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.

В районе имеется много ранее разведанных месторождений строительных материалов и другого нерудного сырья. Разведанное месторождение строительного

камня примыкает к Жанакорганскому месторождению доломитов и является его продолжением.

Впервые геологоразведочные работы на Жанакорганском месторождении строительного камня (доломитов) проводились в 1955 году Алма-Атинской нерудной экспедицией бывшего "Средазгеолнерудтреста" МПСМ СССР. Качество доломитов изучалось на незначительном количестве проб, отобранных из различных выработок на разных горизонтах. Испытания этих проб проводилось не в полном объёме.

На основе проведённых испытаний доломиты Жанакорганского месторождения пригодны для производства щебня, используемого качестве крупного заполнителя в бетонах марок "400" и выше и для приготовления горячих, тёплых асфальтобетонных смесей и цементобетона марки "400".

Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работы спецтехники, буровзрывные и выемочно-погрузочные работы.

Характеристика источников вредных выбросов. На территории карьера будут функционировать 5 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются вскрышные, буровзрывные, добычные, автотранспортные, рекультивационные работы и отвал вскрыши.

Источник загрязнения №6001, Вскрышные работы. Отвалы вскрышных пород рассматриваются как крупные объекты, не уступающие карьерам. Вскрышные породы подразделяются на пригодные и непригодные для использования в народном хозяйстве. Вскрышные породы непригодные для использования в народном хозяйстве размещаются вне карьера за пределами контура горного отвода. Мощность суглинков и супесей с обломками коренных пород, перекрывающих известняки, составляет от 0 до 1,9м, средняя – 0,32м. К вскрыше отнесены и карстовые зоны, заполненные карбонатно-глинистым материалом с обломками коренных пород, вскрытые с поверхности канавами, а также частично подробленные и кавернозные доломиты, приуроченные к карстовой зоне. Породы полезной толщи трещиноваты, местами подроблены, слабо закарстованы. Поверхностный карст отнесен к рыхлой вскрыше, а мощная карстовая зона, выполненная доломитовой брекчией на карбонатном цементе, вместе с вышележащими породами является скальной вскрышей при отработке полезной толщи. Режим работы на снятии вскрышных пород принимается сезонный в период положительных температур, в одну смену. При вскрышных работах в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль. Неорганизованный источник выбросов.

Источники загрязнения №6002, Буровзрывные работы. В прочных карбонатных породах наиболее эффективно шарошечное бурение. Для бурения пород с коэффициентом крепости f=10-14 используются зубчатые долота типа Т и штыревые долота типа ТЗ с клиновидными твердосплавными зубками, пород с f = 10 14 - штыревые долота типа ОК, пород с f >14 - штыревые долота типа ОКП. На карьерах небольшой производительности в прочных карбонатных породах со станками с шарошечным бурением успешно конкурируют станки с погружными пневмоударниками. Они также эффективны при обуривании неоднородных по прочности массивов скважинами относительно малого диаметра (65 - 110мм). Эффективность ударно-вращательного бурения зависит от осевого давления на долото, скорости вращения - расхода сжатого воздуха. Учитывая горно-геологические условия по аналогии разрабатываемых месторождений, качественную характеристику полезных ископаемых и плановую производительность карьеров, чаще всего принимается наиболее оптимальное буровое оборудование нижеследующего типа: 1) буровой станок с использованием погружного пневмоударного бурения - СБУ-100 - 1шт. Диаметр скважин соответственно - 200 мм. При буровзрывных работах в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая, углерод оксид, оксиды азота. Неорганизованный источник выбросов.

Источник загрязнения №6003, Добычные работы. Добычные работы производятся экскаватором, емкость ковша 1,9 м3. Вывозка пород осуществляется автосамосвалами. Движение автотранспорта в карьере обуславливавет выделение пыли в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдувания ее с поверхности материала, груженного в кузове машины. При работе в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованный источник выброса.

Источник загрязнения №6004, Рекультивационные работы. Рекультивационные работы будут проводиться по мере продвижения фронта работ и освобождения площадей параллельно, с добычными. Выбор вида рекультивации, ее целесообразность определяется совокупностью природно-климатических, экологических и технологических факторов, а также хозяйственной инфраструктурой. Рекультивируемый карьер находится на полупустынной зоне на землях, характеризующихся низким естественным плодородием, подверженных эрозии, в связи с чем имеющих ограниченное хозяйственное использование в качестве сезонных пастбищ с бедным видовым составом трав.

Планом горных работ предусматривается раздельная разработка полезной толщи и внешней вскрыши. После отработки карьеров образуются котлованы глубиной до 50,5 метров.

Кроме того, в районе карьера в составе сельскохозяйственных угодий ведущее место занимают пастбища, поэтому предусматривается освоение части рекультивируемых земель в порядке коренного улучшения пастбищных земель посевом перспективных полупустынных полукустарниковых растений.

Затраты на производство работ по рекультивации и выполняемые в ходе эксплуатации месторождения, включаются в смету эксплуатационных расходов и относятся на себестоимость продукции предприятия. Более подробное рекультивационные работы описаны в проекте ликвидации.

При рекультивации карьера в атмосферный воздух выделяется неорганическая пыль. Неорганизованный источник выброса.

Источник загрязнения №6005, Отвал вскрыши. Вскрышные породы на всю свою мощность предварительно будут удалены бульдозером и складированы в специальный отвал, с целью дальнейшего их использования при рекультивации карьера. Также частично предусматривается разработка полезного ископаемого при проходке внутрикарьерной дороги для транспортировки вскрышных пород на подошву отработанного участка. При отвале вскрыши в атмосферный воздух выделяется пыль неорганическая. Неорганизованный источник выброса. Спецтехника (экскаватор, бульдозер, самосвалы). Вся производственная и вспомогательная техника работает на дизельном топливе. При работе спецтехники, в атмосферу выделяются продукты неполного сгорания топлива. Валовые выбросы от спецтехники и передвижного автотранспорта не нормируются.

Лимиты накопления отходов для горных работ на 2026-2035 годы.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, от 1 ед. тонн/год | Лимит накопления, от 3 ед. тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |
| Всего | - | 0,675 | 2,025 |
| В том числе отходов производства | - | - | - |
| отходов потребления | - | 0,675 | 2,025 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| - | - | - | - |
| Не опасные отходы |  |  |  |
| Твердо-бытовые отходы (200301) | - | 0,675 | 2,025 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |