Нетехническое резюме  Строительство Вахтового лагеря «Кереге» и ВЛ-10кВ в Южной части участка №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО», Сузакский район, Туркестанская область

Запроектированная система сбора нефти была лучевая: сбор продукции скважин от выкидных линий скважин осуществляется в сборные коллекторы, далее по коллекторам в пункты сбора и подготовки нефти.

В связи с понижением давления (устьевого) определенных добывающих скважин появилась потребность в локальных резервуарах для сбора скважинной продукции -нефтеводяной эмульсии, состоящей 92-95% из пластовой воды.

Настоящим рабочим проектом модернизации предусмотрено:

-  устройство 4-х резервуаров РГС-100 на площадках существующих скважин для малодебитных скважин и подключение выкидных линий данных скважин к проектируемым РГС-100 в т.ч.:

- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 209 – сбор добываемой жидкости со скважин № 202, 209, 301, 317, 341;

- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 311 – сбор добываемой жидкости со скважин № 200, 201, 207, 308, 310, 311, 312;

- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 325 – сбор добываемой жидкости со скважин № 214, 215, 216, 325, 326, 334, 335;

- Установка резервуара РГС объемом 100 м3 - система сбора на площадке скважины № 332 – сбор добываемой жидкости со скважин № 217, 328, 332, 333, 336, 337, 338.

- при обвязке устьев добывающих скважин 137а, 236, 237, 239, 240, 255, 257, 259, 261, 266, 267, 268, 271, 273,  274, 275, 276, 280, 282, 283, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 220-1, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 233, 235, 247, 301, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 350, 351, 354, 355, 358, 360, 361, 363, 362, 364, 366, 368, 369, 371, 374, 377 (87 ед.) исключена задвижка с электроприводом на выкидной линии.

На основании задания на проектирование рабочим проектом предусматриваются следующие сооружения с классификации технологических площадок по взрывопожароопасности:

•	Модернизация устья  скважин – 26 скважин (В-1г) ;

•	Строительство выкидных линий от существующих, проектируемых и переподключаемых скважин к резервуарам горизонтальным стальным (РГС);

•	Установка РГС для сбора скважинной продукции – 4 РГС-100 (В-1г);

•	Установка насосов для налива с РГС в автоцистерну – 4 насоса (В-1г);

•	Стояк налива (СН) в автоцистерны (В-1г);

•	Технологические трубопроводы.

Проектом предусматривается обвязка устьев 26-и скважин. Наплощадках 4-х скважин предусмотрены РГС-100 для сбора скважинной жидкости. Скважинная продукция поступает в проектируемые резервуары (РГС) по выкидным линиям Ду80х8мм. На площадке РГС предусмотрена обвязка выкидных линий в общий манифольд с возможностью измерения скважинной продукции по отдельности. Жидкость с РГС отводится путем откачки проектируемыми насосами в автоцистерны через стояк налива. Также предусмотрен отвод жидкости с РГС для автоцистерн со своим насосом. В связи с незначительным содержанием растворенного газа в нефти Согласно письму от ДТОО «Жалгизтобемунай» №07/Д-05/588 от 02.10.2017г. о добыче, испаренный газ в РГС выводится через дыхательный клапан.

Планируемый объем сбора скважинной продукции (нефтеводяной эмульсии) составляет:

- на РГС-100 площадкискв. 209 - 65 м3/сут;

- на РГС-100 площадки скв. 311 - 91 м3/сут;

- на РГС-100 площадки скв. 325 - 91 м3/сут;

- на РГС-100 площадки скв. 332 - 91 м3/сут.

Всего на период проведения строительных работ выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых 4 источников – организованных, 15 являются неорганизованными.

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0101, для неорганизованных начиная с 7101.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 3,2529 г/сек или 2,0677    т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 16 наименований.

Выбросы от ДВС 4,1509 г/сек или 1,9955 т/период.

В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух является: ДГУ, Котлы котельной, резервуары дизельного топлива и пр.

Всего на период проведения эксплуатации выявлено 10 источников выбросов загрязняющих веществ, из них:

- 6 организованных источников выбросов;

-4 неорганизованных.

На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных начиная с 6001.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 2,1718 г/сек или 9,9592 т/год.

В атмосферу будет выбрасываться вещество 9 наименований.

На расчетный период сброс очищенных сточных составит 83,92 тыс. м3/год.

| Номер выпуска | Наименование показателя | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Допустимая концентрация на выпуске, мг/дм3 | Сброс |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сульфаты | 9,58 | 83,9208 | 264,3 | 2531,9940 | 22,1803 |
|  | Хлориды | 9,58 | 83,9208 | 261,6 | 2506,1280 | 21,9537 |
|  | Нитраты | 9,58 | 83,9208 | 7,3 | 69,9340 | 0,6126 |
|  | ХПК | 9,58 | 83,9208 | 189,9 | 1819,2420 | 15,9366 |
|  | ПАВ | 9,58 | 83,9208 | 1,1 | 10,5380 | 0,0923 |
|  | Нефтепродукты | 9,58 | 83,9208 | 0,54 | 5,1732 | 0,0453 |
|  | Взвешенные вещества (ВВ) | 9,58 | 83,9208 | 148,9 | 1426,4620 | 12,4958 |
|  | БПКполн | 9,58 | 83,9208 | 194,4 | 1862,3520 | 16,3142 |
|  | Азот аммонийный | 9,58 | 83,9208 | 63,8 | 611,2040 | 5,3541 |
|  | Нитриты | 9,58 | 83,9208 | 1,2 | 11,4960 | 0,1007 |
| Итого: |  |  |  |  | 10854,5232 | 95,0856 |

Объем отходов при строительстве составляет.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 17,917 |
| в т. ч. отходов производства |  | 12,6295 |
| отходов потребления |  | 5,2875 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара от ЛКМ |  | 0,5763 |
| Промасленная ветошь |  | 0,0381 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов |  | 0,0151 |
| Строительные отходы |  | 7 |
| Металлолом |  | 5 |
| Твердо-бытовые отходы |  | 5,2875 |

Лимиты накопления отходов, установленные при эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего |  | 273,8141 |
| в т. ч. Отходов производства |  | 228,8341 |
| отходов потребления | - | 45,28 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь |  | 0,508 |
| Отработанное масло |  | 8 |
| Медицинские отходы |  | 0,024 |
| Отработанные топливные фильтры |  | 0,0007 |
| Отработанные масляные фильтры |  | 0,0014 |
| Не опасные отходы |  |  |
| ТБО |  | 19 |
| Пищевые отходы |  | 26,28 |
| Иловый осадок |  | 220 |