ПРОГРАММА

управления отходами (ПУО)

для месторождения Чиганак

ТОО «Восточное рудоуправление»

| ПОДГОТОВИЛ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор ТОО «КЭСО Отан – Тараз» ___________ Назарбеков Е.Б. «___»_______________2026 г. | Директор ТОО "Восточное рудоуправление" ___________ Катранова З.Г. «___»_______________2026 г. |

АННОТАЦИЯ

Программа управления отходами (ПУО) разработана 
для месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление» на период 2026-2034 года.

Программа разработана специалистами ТОО НПК «АлГеоРитм». Правом работ в области экологии является Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02123Р от 16.09.2019 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Приложение А).

Основанием для разработки программы являются статьи 45 и 335 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 01.07.2021 года.

Программа выполнена в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Согласно Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г №400-VI ЗРК месторождение Чиганак, по виду деятельности относится к I категории опасности (приложение 2 п.3 п.п. 3.1 - добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

Санитарно-защитная зона на период проведения разработки месторождения Чиганак принимается 1000 метров согласно СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2. Размер СЗЗ подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

Область воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	3

Термины и определения	5

Введение	7

1	Анализ текущего состояния управления отходами	8

1.1	Оценка текущего состояния управления отходами с описанием (характеристика) всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению, с включением сведений об объеме и составе, средней скорости образования (т/год), классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов			9

1.2	Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года	13

1.3	Анализ управления отходами в динамике за последние три года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами	13

1.4	Определения приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления и осуществляется на основе анализа вида опасности и количества отходов, а также экономических аспектов и доступности специализированных мощностей по обращению с отходами	15

2	Цели, задачи и целевые показатели программы управления отходами	17

3	Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры		18

3.1	Лимиты накопления отходов	19

4	Необходимые ресурсы	27

5	План мероприятий по реализации программы управления отходами	27

6	Программа управления отходами горнодобывающей промышленности	30

Список использованной литературы	34

Приложения	35

Приложение А	36

Приложение Б	38

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Использование вскрышной породы	11

Таблица 1.2 –Описание системы управления отходами	11

Таблица 1.3 – Объем образования вскрышной породы за 2022-2024 годы	13

Таблица 1.4 – Объем образования твердо-бытовых отходов за 2022-2024 годы	13

Таблица 3.1 – Лимиты накопления отходов на 2026-2034 гг.	20

Таблица 3.2 –Параметры отвала	22

Таблица 3.3 – Лимиты захоронения отходов на 2026 год	23

Таблица 3.4 – Лимиты захоронения отходов на 2027 год	23

Таблица 3.5 – Лимиты захоронения отходов на 2028 год	23

Таблица 3.6 – Лимиты захоронения отходов на 2029 год	24

Таблица 3.7 – Лимиты захоронения отходов на 2030 год	24

Таблица 3.8 – Лимиты захоронения отходов на 2031 год	25

Таблица 3.9 – Лимиты захоронения отходов на 2032 год	25

Таблица 3.10 – Лимиты захоронения отходов на 2033 год	25

Таблица 3.11 – Лимиты захоронения отходов на 2034 год	26

Таблица 5.1 – План мероприятий по реализации программы управления отходами Чиганакского месторождения ТОО «Восточное рудоуправление» на 2026-2034 года.	28

Таблица 5.2 – План мероприятий по реализации Программы управления отходами на объектах ТОО «Восточное рудоуправление»	29

Таблица 6.1 – План мероприятий по управлению отходами горнодобывающей промышленности	33

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Вид отходов – совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими;

Восстановление отходов - операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики;

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия;

Классификатор отходов – информационно-справочный документ прикладного характера, в котором содержатся результаты классификации отходов;

Лимиты накопления отходов — устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан;

Лимиты захоронения отходов — устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне;

Неопасные отходы – отходы, не обладающие ни одним из свойств опасных отходов и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами;

Накопление отходов - временное складирование отходов в специально установленных местах, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления;

Отходы – любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению;

Обезвреживание отходов – понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств;

Обработка отходов - операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению;

Опасные отходы - отходы, обладающие одним или несколькими свойствами: взрывоопасностью, окислительные свойства, огнеопасностью, раздражающее действие, специфическая системная токсичности (аспирационная токсичность на орган-мишень), острая токсичность, канцерогенностью, разъедающее действие, инфекционные свойства, токсичность для деторождения, мутагенностью, образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой, сенсибилизация, экотоксичностью, способностью проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом, стойкие органические загрязнители (СОЗ);

Отходы производства — остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства;

Отходы потребления — остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства;

Паспорт опасных отходов — документ, содержащий стандартизированное описание процессов образования отходов по месту их происхождения, их количественных и качественных показателей, правил обращения с ними, методов их контроля, видов вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, здоровье человека и (или) имущество лиц, сведения о производителях отходов, иных лицах, имеющих их в собственности;

Подготовка отходов к повторному использованию — включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки;

Переработка отходов — механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения;

Раздельный сбор отходов — сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими;

Сортировка отходов — операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению;

Транспортировка отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления;

Управление отходами — операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления;

Удаление отходов — любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию);

Уничтожение отходов — способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии;

Утилизация отходов — процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов;

Учет отходов — система сбора и предоставления информации о количественных и качественных характеристиках отходов и способах обращения с ними.

ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции        по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу управления отходами.

Настоящая Программа управления отходами разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК) и Приказа и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 
от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

Программа управления отходами для месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление» разработана компанией ТОО НПК «АлГеоРитм» (гос. Лицензия №02123Р от 16.09.2019 г.).

Программа управления отходами разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Срок действия программы определяется сроком действия Экологического разрешения на воздействие, в соответствии с требованием действующего экологического законодательства РК.

Для осуществления комплекса программных мероприятий, направленных на достижение намечаемых целей и решения поставленных задач в области обращения с отходами, в Программе управления отходами предусмотрены объемы и источники финансирования, установлены сроки выполнения намеченных мероприятий и определены ответственные исполнители.

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия, а также перечень мероприятий и объемы их финансирования могут корректироваться на основании соответствующего обоснования.

Управление отходами – одна из важных целей, методов и процедур по обращению с различными видами отходов, существенно влияющих на эколого-экономические показатели.

Процесс управления отходами регламентируется документами, определяющими условия природопользования, законами и другими документами:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI;

- Приказ и. о Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Правила разработки программы управления отходами»;

- Классификатор отходов. Утвержденный и. о Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020).

- Анализ текущего состояния управления отходами

Программа управления отходами разрабатывается согласно п. 1 ст. 335 ЭК РК, а также «Правил разработки программы управления отходами» утвержденной приказом и. о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.

Программа управления отходами (ПУО) разработана для месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление».

Программа выполнена на период разработки месторождения Чиганак 2026-2034 года.

ТОО «Восточное рудоуправление» осуществляет разработку Чиганакского месторождения баритовых руд на основание Контракта №46 от 10 июля 1996 г.

Чиганакское месторождение барита находится в Западном Прибалхашье на территории Моинкумского района Жамбылской области Республики Казахстан. Месторождение расположено в 22 км к северо-западу от железнодорожной станции Чиганак и в 24 км к западу от озера Балхаш. Ближайшая жилая зона расположена на расстояние 22 км и представлена поселком Чиганак.

Краткая характеристика технологии производства с точки зрения загрязнения атмосферы.

В ходе планируемой деятельности выявлено 15 источников выбросов загрязняющих веществ. Все источники относятся к неорганизованным источникам выбросов вредных веществ. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 9 наименования.

Перечень источников выбросов загрязняющих веществ Чиганакского месторождения

| 6001 | Буровой станок (Глина – вскрыша) |
| --- | --- |
| 6002 | Взрывные работы (Глина – вскрыша) |
| 6003 | Буровой станок (Бариты) |
| 6004 | Взрывные работы (Бариты) |
| 6005 | Выемка и погрузка вскрыши |
| 6006 | Выемка и погрузка руды |
| 6007 | Транспортировка вскрыши |
| 6008 | Транспортировка руды |
| 6009 | Разгрузка вскрыши |
| 6010 | Планировка отвала вскрыши |
| 6011 | Хранение вскрыши |
| 6012 | Разгрузка руды |
| 6013 | Отвальные работы Планировка склада |
| 6014 | Склад руды |
| 6015 | Прогрессивная рекультивация |

Передвижные источники – сжигание топлива в двигателях внутреннего сгорания

На основании ст. 202 ЭК РК п.17 нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Плата за выбросы от передвижных источников осуществляется по фактическому расходу топлива.

  - Оценка текущего состояния управления отходами с описанием (характеристика) всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению, с включением сведений об объеме и составе, средней скорости образования (т/год), классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов

Согласно «Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами» - Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261, п.5 - Разработке программы управления отходами предшествует определение объемов образования отходов, расчеты лимитов накопления по видам и опасности отходов, и лимитов захоронения отходов с учетом степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеивания и рациональности рекультивации.

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов экологического планирования и управления в ТОО «Восточное рудоуправление».

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов должно производиться в строгом соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативно-правовыми актами, требованиями международных стандартов, а также внутренними стандартами предприятия.

Управление отходами предполагает разработку организационной системы отслеживания образования отходов, контроль за их сбором, хранением и утилизацией.

Отходы, образующиеся при нормальном режиме работы предприятия, из-за их незначительного и постепенного накопления сразу не вывозятся, а временно складируются в отведенных для этих целей местах. Все отходы, образующиеся при производственной деятельности предприятия, размещаются организованно, т.е. регламентировано, временное складирование отходов предусматривается в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (утвержден приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020).

Содержание в чистоте и своевременная санобработка мусорных контейнеров и площадок для размещения контейнеров, надзор за их техническим состоянием происходит под постоянным контролем ответственных лиц. В летний период предусматривается ежедневная уборка территории от мусора с последующим поливом территории объектов.

Процесс управления отходами на предприятии включает следующие этапы технологического цикла обращения с отходами:

образование;

накопление;

сбор и сортировка;

транспортировка;

восстановление отходов;

удаление отходов;

паспортизация.

Далее в разделе приведены характеристики отходов с количественными и качественными характеристиками, классификации, особенностях обращения с отходами на предприятии.

В результате намечаемой деятельности, прогнозируется образование отходов потребления: вскрышные породы, твердо-бытовые отходы, пластик, макулатура, бой стекла. В настоящем ПУО не учитываются отходы от вспомогательных производств (промплощадка и пр.), а только учитываются отходы от работы карьера и жизнедеятельности персонала. Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического обслуживания полевого лагеря.

Вскрышные породы (01 01 01) это - техногенные минеральные образования, образовавшиеся при добыче на месторождениях. Данный вид отходов образуется при разработке карьеров и проходке подземных горных выработок.

С учетом календарного графика отработки месторождения объем образования вскрышной породы: 2026 г – 1 373 232 тонн, 2027 г – 537 608 тонн, 2028 г – 314 900 тонн, 2029 г – 108 540 тонн, 2030 г – 996 960 тонн, 2031 г – 1 495 440 тонн, 2032 г – 1 495 440 тонн, 2033 г – 1 495 440 тонн, 2034 г – 1 495 440 тонн.

С 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами.

С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.

- ТБО (20 03 01) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 6,1425 т/год. Сбор осуществляется в стальной контейнер с водонепроницаемым покрытием с дальнейшей утилизацией на полигон ТБО согласно договору.

-Пластик (20 01 39) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 0,2925 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

-Макулатура (20 01 01) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 3,12 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

- Бой стекла (15 01 07) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 0,195 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

Временное хранение на специализированных площадках и в контейнерах допускается на срок не более 6 месяцев.

Сведения о классификации отходов

В соответствии со ст. 338 Экологического Кодекса РК и Классификатором отходов, утвержденным приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, для отходов производства и потребления установлено три класса:

- опасные;

- неопасные;

- зеркальные.

Зеркальные – это отдельные виды отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

На промышленной площадке планируется образование 5-ти видов отходов от работы карьера, из которых 0 опасных и 5 неопасных отходов:

1) Вскрышные породы. Согласно Классификатору отходов, вскрышные породы относятся к неопасным отходам и имеют код: №01 01 01;

2) Твердые бытовые отходы (ТБО). Согласно Классификатору отходов, твердо бытовые отходы относятся к неопасным отходам и имеют код: №20 03 01;

3) Пластик. Согласно Классификатору отходов, пластик относится к неопасным отходам и имеет код: №20 01 39;

4) Макулатура. Согласно Классификатору отходов, макулатура относится к неопасным отходам и имеют код: №20 01 01;

5) Бой стекла. Согласно Классификатору отходов, бой стекла относится к неопасным отходам и имеют код: №15 01 07.

Согласно п. 3 статья 336 ЭК РК лицензия не требуется для осуществления операций по сбору отходов.

ТОО «Восточное рудоуправление» является объектом, на котором осуществляется сбор отходов.

Твердо бытовые отходы передаются в специализированные компании, имеющие лицензию на переработку и утилизации отходов. ТОО «Восточное рудоуправление» заключен договор на утилизацию отходов с ТОО «ВитаПром».

Часть вскрышной породы используется на рекультивацию объем накопления до 2029 года, с 2030 года порода вывозится на отвал.

Таблица 1.1 – Использование вскрышной породы

| Года | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вскрышная порода, тонны | Рекультивация карьера №2 |  |  |  | Размещение на отвале |  |  |  |  |
|  | 1373232 | 537608 | 314900 | 108540 | 996960 | 1495440 | 1495440 | 1495440 | 1495440 |

Далее в данном разделе производиться описание системы управления отходов включающей в себя 10 этапов технологического цикла отходов: 1) образование; 2) сбор и/или накопление; 3) идентификация; 4) сортировка (с обезвреживанием); 
5) паспортизация; 6) упаковка (и маркировка); 7) транспортирование; 8) складирование (упорядоченное размещение); 9) хранение; 10) удаление.

Подробная информация о системе управления отходами, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов на территории  
месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление» представлена в таблицах 1.2.

Таблица 1.2 –Описание системы управления отходами

| 1. |  | Вскрышные породы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 01 01 01 |  |  |
| 1 |  | Образование: |  | техногенные минеральные образования, образовавшиеся при добыче на месторождение |
| 2 |  | Сбор и накопление: |  | Используется при рекультивации карьера №2 с 2026-2029 гг., с 2030 г. поступление на вскрышной отвал |
| 3 |  | Идентификация: |  | Твердые, нетоксичные, не пожароопасные, нерастворимые |
| 4 |  | Сортировка (с обезвреживанием): |  | Не сортируется |
| 5 |  | Паспортизация: |  | Отход не относиться к уровню опасности (п.2 ст. 286 ЭК РК) |
| 6 |  | Упаковка и маркировка: |  | Не упаковываются и не маркируются |
| 7 |  | Транспортирование: |  | Транспортируется автосамосвалами |
| 8 |  | Складирование (упорядоченное размещение): |  | Используется при рекультивации карьера №2 с 2026-2029 гг., с 2030 г. поступление на вскрышной отвал |
| 9 |  | Хранение: |  | Используется при рекультивации карьера №2 с 2026-2029 гг., с 2030 г. поступление на вскрышной отвал |
| 10 |  | Удаление: |  | Используется при рекультивации карьера №2 с 2026-2029 гг., с 2030 г. поступление на вскрышной отвал |
| 2. |  | ТБО |  |  |
|  |  | № 20 03 01 |  |  |
| 1 |  | Образование: |  | Образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве |
| 2 |  | Сбор и накопление: |  | В металлических контейнерах |
| 3 |  | Идентификация: |  | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |
| 4 |  | Сортировка (с обезвреживанием): |  | Сортируется (макулатура/стекло/пластмасс) |
| 5 |  | Паспортизация: |  | Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасным отходам |
| 6 |  | Упаковка и маркировка: |  | Не упаковывается и не маркируется |
| 7 |  | Транспортирование: |  | Транспортируется вручную |
| 8 |  | Складирование (упорядоченное размещение): |  | В металлических контейнерах |
| 9 |  | Хранение: |  | Временное, не более 6 мес. |
| 10 |  | Удаление: |  | Сдаются по договору, сторонней организации |
| 10 |  | Удаление: |  | Сдаются по договору, сторонней организации |
| 3. | Бой стекла |  |  |  |
|  | № 15 01 07 |  |  |  |
| 1 | Образование: |  | Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия |  |
| 2 | Сбор и накопление: |  | В специальный контейнер |  |
| 3 | Идентификация: |  | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |  |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): |  | Сортируется стекло |  |
| 5 | Паспортизация: |  | Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному |  |
| 6 | Упаковка и маркировка: |  | Не упаковывается и не маркируется |  |
| 7 | Транспортирование: |  | Транспортируется вручную |  |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): |  | В контейнерах |  |
| 9 | Хранение: |  | Временное, не более 6 мес. |  |
| 10 | Удаление: |  | Сдаются по договору, сторонней организации как вторсырье |  |
| 4. | Пластик |  |  |  |
|  | № 20 01 39 |  |  |  |
| 1 | Образование: |  | Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия |  |
| 2 | Сбор и накопление: |  | В специальный контейнер |  |
| 3 | Идентификация: |  | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |  |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): |  | Сортируется пластмасс |  |
| 5 | Паспортизация: |  | Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному |  |
| 6 | Упаковка и маркировка: |  | Не упаковывается и не маркируется |  |
| 7 | Транспортирование: |  | Транспортируется вручную |  |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): |  | В контейнерах |  |
| 9 | Хранение: |  | Временное, не более 6 мес. |  |
| 10 | Удаление: |  | Сдаются по договору, сторонней организации как вторсырье |  |
| 5. | Макулатура |  |  |  |
|  | № 20 01 01 |  |  |  |
| 1 | Образование: |  | Образуется в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия |  |
| 2 | Сбор и накопление: |  | В специальный контейнер |  |
| 3 | Идентификация: |  | Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы |  |
| 4 | Сортировка (с обезвреживанием): |  | Сортируется макулатура |  |
| 5 | Паспортизация: |  | Паспорт не разрабатывается, так как отход относится к неопасному |  |
| 6 | Упаковка и маркировка: |  | Не упаковывается и не маркируется |  |
| 7 | Транспортирование: |  | Транспортируется вручную |  |
| 8 | Складирование (упорядоченное размещение): |  | В контейнерах |  |
| 9 | Хранение: |  | Временное, не более 6 мес. |  |
| 10 | Удаление: |  | Сдаются по договору, сторонней организации как вторсырье |  |

  - Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

В данном разделе отражаются количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами за 2022-2025 гг., представленные в таблицах 1.3-1.4.

Анализируя управление отходами за последние 3 года, на предприятии отсутствует переработка, повторное использование, сожжение и обезвреживание отходов.

ТОО «Восточное рудоуправление» на месторождение Чиганак с 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами.

С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.

Таблица 1.3 – Объем образования вскрышной породы за 2022-2024 годы

| Года | Объем образования вскрыши (выпуск), м3 | Объем использования вскрыши (хоз.нужды), м3 | Объем размещения (актив-вскрышной деятельности), м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 111848 | 87640 | 24208 |
| 2023 | 105742 | 88150 | 17592 |
| 2024 | 11 976 | 3 336 | 8 640 |

Таблица 1.4 – Объем образования твердо-бытовых отходов за 2022-2024 годы

| Года | Объем образования твердо-бытовых отходов, тонн |
| --- | --- |
| 2023 | 14,01 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 0,5005 |

  - Анализ управления отходами в динамике за последние три года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов стратегического экологического планирования и управления.

Предприятием предпринимаются все возможные меры по минимизации объёмов образования и размещения отходов. Все образуемые отходы временно хранятся на территории участка в местах, предназначенных для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации и переработке.

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов стратегического экологического планирования и управления.

Обращение с отходами должно производиться в строгом соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан.

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды должна проводиться политика управления отходами, проводимая предприятием.

Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики, кроме расчета и соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов (НДВ), является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Система управления отходами начинается на стадии разработки и согласования проектной документации для промышленного или иного объекта.

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия.

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления.

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 397 Экологического кодекса РК для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок.

Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов.

В числе важнейших проблем, которые приходится решать каждому промышленному предприятию - организация системы экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Правильная организация хранения, удаления отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды.

Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

В процессе производственной и жизни деятельности человека образуются различные виды отходов производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду.

Для обеспечения нормального санитарного содержания территории особую актуальность приобретают вопросы сбора, временного складирования, транспортировки и захоронения отходов производства и потребления.

В результате накопления отходов нарушается природное равновесие, потому что природные процессы воспроизводства не способны самостоятельно справиться с накопленными и качественно измененными отходами.

Согласно Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года и сопутствующих ему нормативно-правовых актов меры по предотвращению образования отходов и управление ими на предприятии осуществляется с установленными статьей 329 Экологического кодекса РК принципами иерархии, в соответствии с операциям, осуществляемыми в отношении них с момента их образования до окончательного удаления. Согласно статье 319 Экологического кодекса к операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов (согласно п. 1 статьи 321 «под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление»);

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления накопления, сбора, восстановления и удаления;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов: предприятием ведутся наблюдение и контроль на всех этапах управления отходами, начиная с образования и заканчивая восстановлением или удалением.

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов: в деятельности предприятия таких объектов на настоящий момент нет.

Управление отходами регламентируется разделом 19 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

Основные принципы в области управления отходами описаны в статье 328, из них к ТОО «Восточное рудоуправление» отнесены следующие:

- Принцип иерархии;

- Принцип близости к источнику;

- Принцип ответственности образователя отходов.

В соответствии с требованиями статьи 329 Экологического кодекса оператор ТОО «Восточное рудоуправление» будет применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

  - Определения приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления и осуществляется на основе анализа вида опасности и количества отходов, а также экономических аспектов и доступности специализированных мощностей по обращению с отходами

Одним из мероприятий для успешной реализации концепции по сокращению образования отходов является выбор квалифицированных поставщиков услуг.

Для достижения этих целей предприятием будет проведена большая юридическая работа по установлению жёстких требований к подрядным организациям, осуществляющим работы по вывозу отходов. В типовых договорах подряда на данные виды услуг подробно будут описаны требования к работам, к спец. автотранспорту, к персоналу, к отчету по выполнению работ с ежеквартальной периодичностью и требованием подачи отчетности по завершении работ, с подробным описанием и приложением подтверждающих документов (товарно-транспортные документы, акты сверки, показания весовой, журналы, накладные). Подрядная компания, которая будет осуществлять вывоз отходов должна в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса, субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны иметь лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Приоритетными видами отходов для разработки мероприятий были определены следующие отходы:

Вскрышные породы (01 01 01) это - техногенные минеральные образования, образовавшиеся при добыче на месторождениях. Данный вид отходов образуется при разработке карьеров и проходке подземных горных выработок.

С учетом календарного графика отработки месторождения объем образования вскрышной породы: 2026 г – 1 373 232 тонн, 2027 г – 537 608 тонн, 2028 г – 314 900 тонн, 2029 г – 108 540 тонн, 2030 г – 996 960 тонн, 2031 г – 1 495 440 тонн, 2032 г – 1 495 440 тонн, 2033 г – 1 495 440 тонн, 2034 г – 1 495 440 тонн.

С 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами.

С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.

- ТБО (20 03 01) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 6,1425 т/год. Сбор осуществляется в стальной контейнер с водонепроницаемым покрытием с дальнейшей утилизацией на полигон ТБО согласно договору.

-Пластик (20 01 39) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 0,2925 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

-Макулатура (20 01 01) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 3,12 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

- Бой стекла (15 01 07) – образуется в результате деятельности обслуживающего персонала в прогнозном количестве 0,195 т/год. Сбор осуществляется в контейнеры, в дальнейшем передается по договору как вторсырье.

Временное хранение на специализированных площадках и в контейнерах допускается на срок не более 6 месяцев.

- Цели, задачи и целевые показатели программы управления отходами

Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Основной целью Программы является разработка, и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также увеличение их использования в качестве вторичных материальных ресурсов в различных сферах хозяйственной деятельности.

Улучшение санитарного и экологического состояния территорий образования и размещения отходов производства.

Сокращение экономических издержек при обращении с отходами. Внедрение малоотходных технологий, технологий переработки накопленных и образующихся отходов на предприятии, для достижения экологического и экономического эффектов.

Показатели программы – представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.

В качестве целевых показателей Программы определены:

- подготовка специальной площадки для безопасного накопления отхода;

- предельный объем складирования отхода на специальной площадке.

Согласно экологическому кодексу РК, оператор обязуется проводить учет всех образуемых отходов на территории предприятия. В Программе на объекте базовые показатели определяются согласно проектной документации.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения вышеуказанных задач.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых затратах для реализации каждого мероприятия, источниках их финансирования, сроках и ответственных исполнителях программы управления отходами приведены в Плане мероприятий по реализации программы управления отходами. Целевые показатели представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.

- Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Для решения вопроса управления отходами предполагается проводить раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или захоронения.

Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов на участке будут оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов.

Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими специальные документы на право обращения с отходами на специализированные полигоны для захоронения или места утилизации. Транспортировка отходов осуществляется специальным автотранспортом.

Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы.

Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Переработка отходов осуществляется специализированными организациями согласно договорам.

К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Организация своевременного сбора и передачи отходов на переработку специализированным предприятиям.

Предлагаемые проектным решением мероприятия заключаются в следующем:

1 Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и контроля необходимо:

- соблюдать требования, установленные действующим законодательством, принимать необходимые организационно-технические и технологические меры по удалению образовавшихся отходов;

- проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи сторонним организациям, качественный состав, места хранения);

- вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов;

- соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- производить визуальный осмотр отходов на местах их временного размещения;

- проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим требованиям.

2 Заключение договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в сфере использования отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и утилизацию отходов с применением наилучших технологий.

3 Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности ТБО.

4 Уменьшение количества отходов путем повторного использования упаковки и тары. Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их хранения после вскрытия упаковки.

  - Лимиты накопления отходов

Оператор осуществляет операции по захоронению неопасных отходов (пустые породы), а также проектом предусмотрены операции по накоплению отходов.

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления отходов - для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объекта I или II категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с требованиями ст. 320 Экологического кодекса РК.

При определении лимитов накопления отходов учитываются условия, обеспечивающие предотвращение вторичного загрязнения компонентов окружающей среды, периодичность передачи отходов для обработки, восстановления или удаления, а также предлагаемые меры по сокращению образования отходов, увеличению доли их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Расчетное обоснование объемов образования отходов в результате ведения добычных работ на месторождение Чиганак

| Расчет и обоснование объемов образования вскрышных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем образования вскрышных пород определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М обр = М макс. фак., т/год |  |  |  |  |  |  |
| где | Мобр - | объем образования отходов (т/год) |  |  |  |  |  |  |
|  | М макс. фак. | максимальное годовое фактическое образование отходов (т/год) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 1 373 232 | т/год |  |
|  | 2027 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 537 608 | т/год |  |
|  | 2028 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 314 900 | т/год |  |
|  | 2029 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 108 540 | т/год |  |
|  | 2030 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 996 960 | т/год |  |
|  | 2031 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 1 495 440 | т/год |  |
|  | 2032 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 1 495 440 | т/год |  |
|  | 2033 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 1 495 440 | т/год |  |
|  | 2034 | Мобр - | = | М макс. фак. | = | 1 495 440 | т/год |  |
|  |  | Итого на 2026-2034 г. (вскрышные породы): |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  | Года | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  | 2026 | 1 373 232 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 537 608 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 314 900 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 | 108 540 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2030 | 996 960 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2031 | 1 495 440 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2032 | 1 495 440 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2033 | 1 495 440 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2034 | 1 495 440 |  |  |  |

Объем образования вскрышных пород принят согласно фактическим данным предприятия, т.е. Мобр=Мфакт.

| Расчет объема образования ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования твердых бытовых отходов определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мтбо = p × m, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где, | n |  |  |  | численность работников, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | удельная норма образования ТБО, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ρ |  |  |  | плотность отходов, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сiтбо |  |  |  | норматив образования ТБО, т/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удел. Норма |  |  |  |  |  | ρ |  | Сiтбо |  |  | n |  | Мтбо, т/год |  |  |  |
| 0,3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,075 |  |  | 130 |  | 9,75 |  |  |  |
| ТБО сортируется на бой стекла, пластик и макулатуру: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бой стекла |  |  |  | 2 |  |  | - |  | 0,195 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластик |  |  |  | 3 |  |  | - |  | 0,2925 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Макулатура |  |  |  | 32 |  |  | - |  | 3,12 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| ТБО |  |  |  | 63 |  |  | - |  | 6,1425 |  |  |  |  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование образующегося отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем образования, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бой стекла |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластик |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макулатура |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,1425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно статье 334 Экологического кодекса РК п.1 Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.

Предложения по нормативам накопления и захоронению отходов для месторождения Чиганак ТОО «Восточное рудоуправление» даны в таблицах 3.1.

Таблица 3.1 – Лимиты накопления отходов на 2026-2034 гг.

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | 0 | 9,75 |
| в том числе отходов производства | 0 | 0 |
| отходов потребления | 0 | 9,75 |
| Опасные отходы |  |  |
| Опасные отходы не образуются |  |  |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твердые бытовые отходы | - | 6,1425 |
| Бой стекла | - | 0,195 |
| Пластик | - | 0,2925 |
| Макулатура | - | 3,12 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| Зеркальные отходы не образуются |  |  |

Согласно п. 6 ст. 358 захоронение отходов горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом положений Экологического Кодекса, требований промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Согласно ст. 359 под объектом складирования отходов понимается специально установленное место, предназначенное для складирования и долгосрочного хранения на срок свыше двенадцати месяцев отходов горнодобывающей промышленности в твердой или жидкой форме либо в виде раствора или суспензии. Складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравниваются к захоронению отходов.

В соответствии с требованиями статей 359 и 397 Экологического кодекса Республики Казахстан, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов складирования (размещения) отходов на территории месторождения Чиганак, ТОО «Восточное рудоуправление» обязуется:

обеспечивать соблюдение экологических, санитарных и технических требований к размещению отходов;

учитывать влияние на окружающую среду и здоровье населения при выборе и обустройстве площадок для складирования;

предусматривать меры по предотвращению загрязнения почвы, водных ресурсов и атмосферного воздуха, включая гидроизоляцию, защиту от пыли и сбросов;

организовывать периодический контроль состояния объектов размещения отходов, включая отсыпки, отвалы, временные накопители и иные сооружения.

Размещение отходов допускается только на специально оборудованных участках, предусмотренных проектной документацией, с обязательным ведением учета и внутреннего контроля в рамках системы ПЭК.

Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охраны природы. Рекультивация земель. Термины и определения» ниже представлены следующие определения:

•	Отвалообразование – это формирование отвалов на специально отведенных участках или выработанном пространстве карьеров при открытых и подземных разработках.

•	Отвал - искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отходов.

•	Внешний отвал - отвал, образуемый в результате размещения разрыхленных горных пород вне контура карьера.

Вскрышная порода. С учетом календарного графика отработки месторождения объем образования вскрышной породы: 2026 г – 1 373 232 тонн, 2027 г – 537 608 тонн, 2028 г – 314 900 тонн, 2029 г – 108 540 тонн, 2030 г – 996 960 тонн, 2031 г – 1 495 440 тонн, 2032 г – 1 495 440 тонн, 2033 г – 1 495 440 тонн, 2034 г – 1 495 440 тонн.

С 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2, путем засыпки его вскрышной породой с карьера №1. Прогрессивная рекультивация — это ликвидация последствий отработанных участков месторождения совместно с добычными работами. С 2030-2034 гг. – образованная вскрышная порода будет вывозиться на отвал.

Параметры отвала приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 –Параметры отвала

| Наименование | Внешний отвал |
| --- | --- |
| Объем отвала, тыс. м3 | 4334 |
| Коэффициент разрыхления | 1,3 |
| Потребная емкость, тыс. м3 | 5634,2 |
| Количество ярусов | 1 |
| Высота ярусов, м | 20 |
| Площадь основания отвала, тыс. м2 | 292,66 |
| Отметка поверхности, м | 450 |
| Угол наклона яруса, град | 33 - 35 |

Выбор места расположения отвала обусловлен минимальным расстоянием транспортировки, максимальной близостью к карьеру, сложившейся в данном регионе розой ветров.

В соответствии с пунктом 5 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, при использовании земельных участков для накопления, хранения и захоронения промышленных отходов, ТОО «Восточное рудоуправление» обеспечивает соблюдение следующих требований:

- Санитарно-эпидемиологические нормы

Места размещения отходов определяются с учётом санитарно-защитных зон, исключающих вредное воздействие на население и работников предприятия.

- Гидрогеологические условия

При выборе площадок учитываются:

наличие слабофильтрующих грунтов (глины, суглинки);

уровень грунтовых вод — не выше двух метров от дна объекта складирования;

отсутствие уклонов рельефа в сторону водоёмов, сельхозугодий, лесов и других уязвимых территорий.

- Роза ветров и поток подземных вод

Площадки для размещения отходов располагаются:

- с подветренной стороны от населённых пунктов;

- ниже по направлению потока подземных вод, исключая вероятность миграции загрязняющих веществ.

- Защита от паводков и поверхностных вод

Все объекты хранения и захоронения отходов размещаются на не затапливаемых территориях, защищённых от воздействия паводков, ливней и поверхностного стока.

- Инженерная защита и обустройство

Все объекты оборудуются противофильтрационной защитой (гидроизоляционные экраны, глинистые подстилающие слои, геомембраны);

Имеют ограждение по периметру, системы озеленения, а также подъездные пути с твёрдым покрытием для обеспечения доступа техники и контроля;

Выполняется регулярный экологический мониторинг и техническое обслуживание.

- Исключение попадания стоков в водные объекты

Поверхностный и подземный стоки с площадок складирования не допускаются в природные водные объекты;

Внедрены мероприятия по сбору, отводу и очистке загрязнённых вод, если такие образуются в процессе эксплуатации.

Лимиты захоронения отходов за нормированы с 2030 года, так как с 2026-2029 гг. –вскрышная порода используется для прогрессивной рекультивацию карьера №2.

Таблица 3.3 – Лимиты захоронения отходов на 2026 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 0 | 1 373 232 | 0 | 1 373 232 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 0 | 1 373 232 | 0 | 1 373 232 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Лимиты захоронения отходов на 2027 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  | 537 608 | 0 | 537 608 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода |  | 537 608 | 0 | 537 608 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 – Лимиты захоронения отходов на 2028 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 0 | 314 900 | 0 | 314 900 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 0 | 314 900 | 0 | 314 900 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6 – Лимиты захоронения отходов на 2029 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 0 | 108 540 | 0 | 108 540 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 0 | 108 540 | 0 | 108 540 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.7 – Лимиты захоронения отходов на 2030 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  | 996 960 | 996 960 | 0 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода |  | 996 960 | 996 960 | 0 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.8 – Лимиты захоронения отходов на 2031 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 996 960 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| в том числе отходов производства | 996 960 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 996 960 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.9 – Лимиты захоронения отходов на 2032 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 2492400 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| в том числе отходов производства | 2492400 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 2492400 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.10 – Лимиты захоронения отходов на 2033 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 3987840 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 3987840 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

Таблица 3.11 – Лимиты захоронения отходов на 2034 год

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год | Образование, тонн/год | Лимит захоронения, тонн/год | Повторное использование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организациям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5483280 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| в том числе отходов производства |  |  |  |  | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Опасные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| Вскрышная порода | 5483280 | 1 495 440 | 1 495 440 | 0 | 0 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |  |  |
| Зеркальные отходы не захораниваются |  |  |  |  |  |

- Необходимые ресурсы

По «Правилам разработки программы управления отходами» - источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.

Источниками финансирования программы являются собственные средства ТОО «Восточное рудоуправление», обладающие достаточными внутренними ресурсами для достижения всех поставленных в Программе задач.

Оператор обладает достаточными внутренними ресурсами для достижения всех поставленных в Программе задач по сокращению объемов и опасных свойств отходов.

- План мероприятий по реализации программы управления отходами

План мероприятий является составной частью программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

На производственной площадке будут оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных контейнерах, в соответствии с видом отходов.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления ТОО «Восточное рудоуправление» на период работ 2026-2034 года разработан согласно Приказа и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами» с целью снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления и предоставлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – План мероприятий по реализации программы управления отходами Чиганакского месторождения ТОО «Восточное рудоуправление» на 2026-2034 года.

| № п/п | Мероприятия | Показатель (качественный/ количественный) | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы, тыс. тенге | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация сбора отходов производства и потребления | Оптимизация и упорядочение системы сбора и временного размещения отходов | Организационные мероприятия | Оператор | 2026-2034 гг. | Согласно бюджету | Собственные средства предприятия |
| 2 | Контроль за движением отходов с момента их образования до момента передачи специализированным предприятиям. Заключение договоров на вывоз отходов. | Ведение отчетности и учета образующихся на предприятия отходов. Снижение случаев неконтролируемого хранения и потерь при хранении отходов производства и потребления. | Организация системы сбора и временного хранения отходов производства и потребления. Заключение договоров | Оператор | 2026-2034 гг. | Согласно бюджету | Собственные средства предприятия |
| 3 | Вывоз на утилизацию отходов производства и потребления | Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям. | Заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления со специализированными организациями | Оператор | 2026-2034 гг. | Согласно бюджету | Собственные средства предприятия |
| 4 | Ведение производственного экологического контроля, уточнение состава и класса опасности образующихся отходов | Своевременный контроль и принятие мер по уменьшению объемов образования отходов | Отчет по ПЭК | Оператор | 2026-2034 гг. | - | Собственные средства предприятия |
| 5 | Проведение инструктажа с персоналом о недопустимости несанкционированного размещения отходов в необорудованных местах | Уменьшение воздействия на окружающую среду. Исключение преднамеренных нарушений. | Журнал регистрации инструктажа | Оператор | 2026-2034 гг. | - | Собственные средства предприятия |
| 6 | Оборудование мест сбора и хранения отходов | Оборудование мест временного накопления отходов. Исключение смешивание отходов. Снижение потерь при транспортировке и сборе отходов | Оборудование мест временного хранения отходов производства и потребления контейнерами, инвентарем для раздельного сбора отходов и уборки территории | Оператор | 2026-2034 гг. | - | Собственные средства предприятия |

Таблица 5.2 – План мероприятий по реализации Программы управления отходами на объектах ТОО «Восточное рудоуправление»

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты (показатель результата) | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Стоимость | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы: заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, захоронению, уничтожению и увеличение доли восстановления отходов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение эффективности работы, ответственности всего персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разъяснения вопросов Экологической безопасности и охраны окружающей среды в ходе производственного контроля объектов | Повышение квалификации сотрудников, обмен опытом работ | Протокол и лист ознакомления | В течение года | Эколог | - | Собственные средства |
| 2. Соблюдение основных требований действующего законодательства в области ООС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Передача отходов производства и потребления по договору специализированной организации | 1) Улучшение контроля реализации Программы/ 100%; 2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами / 100% | Заключение договоров со специализированными организациями | В течение года | Эколог | Согласно бюджета | Собственные средства |
| 2.2 | Оптимизация системы учета и контроля образования отходов на всех этапах производства | 1) Улучшение контроля реализации Программы/100%; 2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% | Перечень отходов и способов обращения с ними | В течение года | Эколог | Согласно бюджета | Собственные средства |
| 2.3 | Раздельный сбор отходов на специально предназначенных площадках и контейнерах | 1) Улучшение контроля реализации Программы/100%; 2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% | Журнал учета отходов производства и потребления | В течение года | Начальники подразделений | Согласно бюджета | Собственные средства |
| 2.4 | Закупка материалов, используемых в производстве, емкости/тары многоразового использования в виде упаковочного материала и др. | 1) Улучшение контроля реализации Программы/100%; 2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% | Годовая заявка ТМЦ | В течение года | Начальники подразделений, начальники служб | Согласно бюджета | Собственные средства |
| 2.5 | Проведение производственного экологического мониторинга на объектах управления согласно графику к программе ПЭК | 1) Улучшение контроля Реализации Программы/100%; 2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% | Отчет ПЭК, договор, отчет | В течение года | Эколог | Согласно бюджета | Собственные средства |

- Программа управления отходами горнодобывающей промышленности

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 360 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и является неотъемлемой частью Программы управления отходами (ПУО) ТОО «Восточное рудоуправление».

Цель программы — организация комплексного и безопасного управления отходами горнодобывающей промышленности на месторождении Чиганак, включая их учет, хранение, транспортировку, утилизацию, размещение и минимизацию образования.

Программа охватывает отходы, образующиеся в процессе добычи и переработки твердых полезных ископаемых и представляет собой - вскрышные породы.

ТОО «Восточное рудоуправление» обязуется:

- Учитывать отходы по видам и объёмам, включая опасность для окружающей среды;

- Проводить паспортизацию отходов, включая определение класса опасности;

- Организовать временное хранение отходов на специально оборудованных площадках;

- Передавать отходы только лицензированным организациям;

- Внедрять мероприятия по снижению объемов образования отходов;

- Ежегодно отчитываться через ЭКОПОРТАЛ РК по утвержденной форме;

- Обеспечивать экологический мониторинг и внутренний контроль.

Управление отходами горнодобывающей промышленности в деятельности ТОО осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным статьей 329 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Требования к эксплуатации и управлению объектами складирования отходов горнодобывающей промышленности установлены пунктом 2 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан. Далее приведен анализ требований пункта 2 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан в отношении эксплуатации и управления существующими объектами складирования отходов горнодобывающей промышленности ТОО «Восточное рудоуправление» с учетом существующих ограничений в отношении статуса уже «действующих» объектов складирования и необратимости силы закона в отношении требований, возникших после введения объектов в эксплуатацию:

1) при выборе места расположения объекта складирования отходов учитываются требования Экологического кодекса Республики Казахстан, а также геологические, гидрологические, гидрогеологические, сейсмические и геотехнические условия – выполнение данного требования оператором не представляется возможным ввиду того, что все объекты складирования отходов горнодобывающей промышленности объекта являются действующими, то есть находятся в фазе их активной эксплуатации;

2) в краткосрочной и долгосрочной перспективах:

- обеспечение предотвращения загрязнения почвы, атмосферного воздуха, грунтовых и (или) поверхностных вод, эффективного сбора загрязненной воды и фильтрата – данное требование в текущей деятельности ТОО «Восточное рудоуправление» исполняется в части контроля уровня текущего загрязнения атмосферного воздуха, почвы, подземных вод в районе объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности в рамках мониторинга воздействия, проводимого в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства;

- обеспечение уменьшения эрозии, вызванной водой или ветром – данное требование не может быть в полной мере имплементировано в отношении действующих объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности по причине активной фазы эксплуатации, при этом предотвращение/сокращение негативного влияния на окружающую среду в текущей деятельности оператором осуществляется путем проведения природоохранных мероприятий и осуществления контроля уровня загрязнения окружающей среды в районах складирования отходов горнодобывающей промышленности в соответствии с требованиями экологического законодательства;

3) обеспечение минимального ущерба ландшафту – все объекты складирования в деятельности предприятия являются действующими объектами, с уже определёнными на стадии проектирования границами и контурами объекта, ввиду чего данное требование принимается исполненным на уровне, соответствующем законодательству в период ввода объектов в эксплуатацию;

4) принятие мер для закрытия (ликвидации) объекта складирования отходов и рекультивации почвенного слоя – для объектов складирования промплощадки (отвал вскрышных пород) меры по закрытию объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности представлены в соответствующей проектной документации и на период действия настоящей программы не предусмотрены;

5) должны быть разработаны планы и созданы условия для регулярного мониторинга и осмотра объекта складирования отходов квалифицированным персоналом, а также для принятия мер в случае выявления нестабильности функционирования объекта складирования отходов или загрязнения вод или почвы – в рамках текущей деятельности предприятие выполняет данное требование в соответствии с действующим проектом эксплуатации промплощадки;

6) должны быть предусмотрены мероприятия на период мониторинга окружающей среды после закрытия объекта складирования отходов – в отношении действующих объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности данные требования будут предусмотрены в проектной документации по ликвидации объектов недропользования (Плане ликвидации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

В соответствии с пунктом 4 статьи 359 Экологического кодекса Республики Казахстан оператор объекта складирования отходов обязан в течение сорока восьми часов уведомить уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на физическую или химическую стабильность объекта складирования отходов, и любых существенных негативных последствиях для окружающей среды, выявленных в процессе мониторинга, а также принять соответствующие корректирующие меры по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Обращение с отходами горнодобывающей промышленности оператором осуществляется с учетом требований статей 361 и 362 Экологического кодекса Республики Казахстан в отношении уже эксплуатируемых объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности.

Программа управления отходами горнодобывающей промышленности месторождения Чиганак обеспечивает выполнение требований статьи 360 Экологического кодекса РК, направленных на устойчивое недропользование, снижение антропогенной нагрузки и защиту окружающей среды.

Реализация программы будет осуществляться за счет средств предприятия, а также с возможным привлечением природоохранных субсидий и грантов в рамках государственных и международных инициатив. Мероприятия по управлению отходами горнодобывающей промышленности Чиганакского месторождения ТОО «Восточное рудоуправление» представлены в таблице 6.1.

Мероприятия по охране земель в соответствии с пунктом 8 статьи 238 Экологического кодекса РК

В целях охраны и устойчивого использования земельных участков, задействованных в горнодобывающей деятельности на месторождении Чиганак, ТОО «Восточное рудоуправление» реализует мероприятия, предусмотренные пунктом 8 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан, включая:

Защита земель от негативных природных и техногенных процессов, таких как:

водная и ветровая эрозия;

подтопление, затопление, заболачивание;

уплотнение, вторичное засоление, иссушение;

загрязнение радиоактивными, химическими веществами, биогенное загрязнение и захламление;

воздействия селей, оползней и иных геодинамических процессов.

Предотвращение биологического и агрономического ухудшения состояния земель, в том числе:

заражение карантинными объектами, чужеродными видами и вредными организмами;

зарастание сорной растительностью, кустарником, мелколесьем и иными нежелательными формами растительности.

Ликвидация последствий загрязнения и захламления земель, с применением:

мониторинга состояния почв;

вывоза отходов и своевременной очистки производственных и складских площадок.

Сохранение достигнутого уровня мелиорации, включая:

обеспечение отвода поверхностных и паводковых вод;

соблюдение режима водопользования и обращения с осадками.

Рекультивация нарушенных земель:

с 2026 по 2029 гг. осуществляется прогрессивная рекультивация карьера №2 путём поэтапной засыпки вскрышной породой с карьера №1;

мероприятия по восстановлению плодородия почв предусмотрены в рамках долгосрочной программы;

вовлечение рекультивированных земель в оборот будет осуществляться согласно проекту рекультивации и требованиям уполномоченных органов.

Таблица 6.1 – План мероприятий по управлению отходами горнодобывающей промышленности

| № п/п | Мероприятие | Описание | Ответственные | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация мест временного хранения отходов | Обустройство площадок с твёрдым покрытием, навесами, контейнерами | Начальник участка, эколог | Постоянно | В соответствии с санитарными нормами |
| 2. | Заключение договоров со специализированными организациями на утилизацию отходов | Передача отходов сторонним организациям | Юридический отдел, эколог | Ежегодно | Компании имеющих лицензию |
| 3. | Ведение учёта и сдача отчетности отчётности | Отчет инвентаризации отходов | Эколог | Ежегодно до 1 марта | Согласно требованиям Экологического законодательства |
| 4. | Обучение персонала | Инструктажи по обращению с отходами и экологической безопасности | Служба ТБ, эколог | 1 раз в год | Под подпись в журнал |
| 5. | Мониторинг состояния окружающей среды | Замеры по загрязнению почвы, воды, воздуха вблизи объектов размещения отходов | Аккредитованная лаборатория, эколог | По графику ПЭК | Результаты включаются в ПЭК |
| 6. | Утилизация и вторичное использование вскрышных пород | Использование пород для технологических нужд (отсыпка дорог, рекультивация) | Технический отдел, эколог | По мере необходимости | - |

Список использованной литературы

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года
№ 400-VI ЗРК;

- Приказ и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»;

- Приказ и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»;

- «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. № 100-п).

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020);

- Приказ и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами».

Приложения

Приложение Б

Договор №56/25 об утилизации отходов от 01 января 2025 года