ТОО «КЭСО Отан - Тараз» - ПРОЕКТ - Нормативов допустимых выбросов - (НДВ) - ТОО «Эврика-барит» ПОДГОТОВИЛ; УТВЕРЖДАЮ. Директор ТОО «КЭСО Отан – Тараз» ___________ Назарбеков Е.Б. «___»_______________2026 г.; Директор ТОО «Эврика-барит» ___________ Катранова З.Г. «___»_______________2026 г.. г. Тараз 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| # Директор ТОО «КЭСО Отан - Тараз» | Назарбеков Е.Б. |
| --- | --- |
| # Эксперт – эколог | Нем Л.Ю. |
| # Эксперт – эколог | Ни А.Р. |

Аннотация

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Нормирование выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Нормативы допустимых выбросов (далее НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы качества – предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) для населения, растительного и животного мира – по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера, Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «Эврика-барит».

Основой проекта являются материалы инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

Всего на период эксплуатации ТОО «Эврика-барит»  на которой расположено 60 источников выбросов, из  которых 50–  неорганизованных.

Источник 6051 – передвижной (не нормируемый).

От источников выбросов месторождения баритов ТОО «Эврика-барит» выделяются 9 нормируемых загрязняющих веществ.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ.

- Содержание

| АННОТАЦИЯ | 3 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| 2. Общие сведения оБ ОПЕРАТОРЕ | 7 |
| 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ окружающей среды | 10 |
| 3.1. Предприятие как источник загрязнения атмосферы | 12 |
| 3.2. Краткая характеристика газоочистного оборудования | 12 |
| 3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии. | 12 |
| 3.4. Перспектива развития | 12 |
| 3.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ | 12 |
| 3.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов | 29 |
| 3.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | 29 |
| 4.ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПДВ | 34 |
| 4.1. Расчеты выбросов вредных веществ. | 35 |
| 5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ ПДВ | 60 |
| 5.1 Метеорологические условия. | 60 |
| 5.1.1. Физико-географическая характеристика | 60 |
| 5.1.2. Климатическая характеристика района. | 61 |
| 5.1.3 Расчет рассеивания | 62 |
| 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ | 197 |
| 7. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ | 203 |
| 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ | 205 |
| 9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ | 206 |
| ЧАСТЬ 2 (Приложения) |  |
| Приложение 1. Бланки инвентаризации источников выбросов | 92 |
| Приложение 2. Расчеты максимальных из разовых и валовых выбросов | 114 |
| Приложение 3. Результаты расчета величин приземных концентраций | 157 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта нормативов НДВ производилась в соответствии  с методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

Проект НДВ разработан в связи с истечением срока действия действующего разрешения № KZ55VDD00081741  от 24.11.2017г.

Предприятие  ТОО «Эврика – барит» относится  к 1 категории. (решение об определении атегории в приложении)

При разработке проекта были использованы исходные данные, представленные заказчиком.

Разработчик ТОО «КЭСО Отан - Тараз»  расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.

Государственная лицензия  01584Р  от 01.08.2013г.

1. Общие сведения оБ ОПЕРАТОРЕ

Почтовый адрес.

| Город | Жамбылская область, Мойынкумский район |
| --- | --- |
| Республика | Казахстан |
| Предприятие | ТОО «Эврика-барит» |
| Адрес | п.Шыганак, ул.ГАНИ КАТРАН, стр.3 |
| БИН | 060240018129 |

Основной вид деятельности: измельчение гравитационного концентрата  барита с доведением его до товарной кондиции.

Барит обладает: большим удельным весом, белым цветом, химической инертностью и способностью поглощать радиоактивные излучения, включая рентгеновские лучи.

Сырьевая база – карьер по добыче баритовых руд Чиганакского месторождения, обеспечивающий рудой помольный корпус.

Производительность помольного комплекса – 300 тыс. тонн концентрата в год.

Структурными подразделениями предприятия являются:

- склад руды;

- дробильные установки КСД № 1, 2, КМД;

- шихтовочный склад;

- корпус помола;

- склады готовой продукции;

- вспомогательные подразделения.

Твердые бытовые отходы предприятия вывозятся по договору с ТОО «Вита Пром» для дальнейшей переработки и утилизации.

Обеспечение водой для хозяйственно питьевых нужд осуществляется от действующих сетей ТОО «Восточное Рудоуправление». Вода питьевого качества привозная. Водоотведение на предприятии отсутствует, в проецессе обогащения используется оборотное водоснабжение замкнутого цикла.

Прилегающие земли относились к малопродуктивным пастбищам.

Расположение объектов на площадке представлено на генплане.

Услуги по теплоснабжению осуществляется за счет ТОО «Восточное рудоуправление», с предоставление проживания обслужевающего персонала в вахтовом городке.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочих дней в году | суток | 360 |
| 2. Вахт в течение месяца | вахт | 2 |
| 3. Рабочих дней в неделе | суток | 7 |
| 4. Рабочих смен в сутки | смен | 2 |
| 5. Продолжительность смены | часов | 11 |

Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км. и имеет абсолютные отметки  от 342,2 до 367,4 м по Балтийской системе высот. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

Население района очень редкое и концентрируется в основном вблизи железной дороги (Чиганак, Мын-Арал и др.), построенной в восточной части района и горнорудных предприятий. Наиболее крупными населенными пунктами в районе месторождения являются  железнодорожная станция Чиганак, поселок энергостроителей Улькен, где находится Южно-Казахстанская ГРЭС.

Промышленная зона предприятия располагается в 1,5 км от карьера на землях, отведенных компании ТОО «Восточное рудоуправление».

Санитарно-защитная зона размером 300 м.

Жилая застройка пос. Шыганак расположена в 22 км к западу от промышленной площадки предприятия.

В районе основными путями сообщения с ближайшими населенными пунктами служат грунтовые дороги, пригодные для проезда только в сухое время года.

  - Карта-схема	объекта	с	нанесенными	на	нее 	источниками                                          выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

  - Ситуационная карта – схема района размещения объекта

2. ХАРАКТЕРИСТИКА 	ОПЕРАТОРА	КАК	ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая	 характеристика	технологии	производства	и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Барит применяется в качестве утяжелителя глинистых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин, инертного наполнителя в специальные резины, легирующих добавок в черной металлургии, при производстве цемента, пластмасс, некоторых сортов бумаги, в асбестотехнических изделиях, в красках, эмалях, рентгенотехнике.

В помольном корпусе производится помол богатых жильных участков монобаритовых руд месторождения «Чиганак».

Баритовый концентрат крупностью не более 20 мм, поступает для измельчения в помольный корпус, осуществляемое в сухом режиме.

Режим работы комплекса – круглогодичный, 365 дней в году в две смены по 12 часов. Общая производительность помольного корпуса составляет 300 тыс. тонн

Технологиечкая схема.

Сырье подается из карьера на обогатительную фабрику, где производится дробление частиц размером до 10 мм и обогащение руды до получения баритового сырья нужной концентрации, подача в накопительные бункеры возле цеха помола и далее подача из бункеров в цех помола;

- в цехе помола в закрытой установке концентрат перемалывается и затем подается на весы склада готовой продукции, где готовый сухой концентрат фасуется в специальные плотные мешки и затем хранится в складе до погрузки в автотранспорт, перевозящий готовую продукцию к железнодорожному тупику или непосредственно потребителю.

Технологическая схема получения молотого баритового концентрата  с учетом переданных установок и оборудования  ТОО «Восточное рудоуправление» включаетна ТОО «Эврика-барит»  в себя:

- Корпус среднего дробления №1  (грохот, дробилка);

- Корпус мелкого дробления (щековая дробилка, грохот);

- Помольный корпус (мельницы);

- Корпус среднего дробления № 2 (дробилка).

Дробленая руда ленточным конвейером подается в корпус среднего дробления на  грохот ГИТ32М. Надрешетный продукт поступает в дробилку среднего дробления КСД 1200 Гр.  Дробленый продукт вместе с подрешетным продуктом конвейером направляется в корпус мелкого дробления на грохот инерционный ГИТ32М.

Надрешетный продукт поступает в дробилку мелкого дробления КМД. Дробленый продукт вместе с подрешетным продуктом конвейером направляется в бункер дробленой руды.

Из бункера руда конвейером направляется на грохочение с промывкой. Грохочение производится на двухситном грохоте ГВИ-3,75х2 - с получением двух классов: минус 20+10 мм и минус 10+1 мм.

Класс минус 20+10 мм поступает на крупнокусковую отсадку в осадочную машину МО 105 с роторным разгрузчиком. Класс минус 10+1 мм поступает на мелкую отсадку.

Концентраты крупной и мелкой отсадки обезвоживаются в односпиральном классификаторе.

Крупный материал ленточным конвейером транспортируется на склад концентрата. Шлам классификатора направляется в отстойник концентрата. Хвосты крупной отсадки поступают на классификатор и ленточным конвейером транспортируются на склад промпродукта. Шлам классификатора направляется в отстойник промпродукта, состоящий из трех карт.

Отсадка - один из наиболее универсальных процессов обогащения полезных ископаемых, позволяющий разделить зерна в широком диапазоне крупности и минералы любой плотности с получением в одном аппарате нескольких продуктов.

Отсадкой называется процесс разделения смеси минеральных зерен по плотностям в турбулентном водном потоке, колеблющемся в вертикальном направлении, с заданными амплитудой и частотой. Отсадка - процесс простой и легко регулируемый, не требующий больших капитальных и эксплуатационных  затрат.

Отсадочная машина МО-105 состоит из двух отделений - загрузочного и разгрузочного. В верхней части отделения над воздушными камерами находятся решета, выполненные в виде отдельных карт. Размер отверстий в решете зависит от обогащаемого материала.

В конце каждого отделения имеется разгрузочная камера, в нижней части которой установлено разгрузочное устройство роторного типа, управляемое автоматизированной системой разгрузки тяжелых продуктов с датчиком уровня постели. Предусматривается, исполнение для работы с искусственной постелью без разгрузочной камеры и роторного разгрузочного устройства, а также в комбинации с ними. В верхней части каждого из отделений крепятся воздушные коллекторы, которые соединяются с воздушными камерами  воздухораспределителя. Сверху на воздушном коллекторе устанавливаются клапанные  пульсаторы, управляемые электропневмоприводом, позволяющие плавно изменять, в процессе работы машины, частоту пульсаций, а также продолжительность открытия впускного и выпускного клапанов и паузу между ними.

Для подвода подрешетной воды имеется водяной коллектор.

Разрыхленность постели контролируется датчиком разрыхленности.

Исходный продукт из автодозатора, питателя ил желоба течки поступает вместе с транспортной водой через загрузочный лоток на решето загрузочного отделения машины. Под действием пульсирующих восходящих и нисходящих потоков воды, создаваемых сжатым воздухом, материал расслаивается на тяжелую и легкую фракции. Мелкие частицы тяжелой фракции просыпаются на искусственную постель, попадают в приемные воронки и разгружаются через патрубки и насадки.

В исполнении машины с разгрузчиком тяжелые фракции поступают в загрузочный канал, а затем разгружаются роторным разгрузчиком.

Легкие фракции вместе с транспортной  водой направляются в приемный желоб через сливной порог машины, регулируемый по высоте.

- концентрат автопогрузчиком доставляется на склад руды на пандусе. Разгрузка концентрат осуществляется через открывающееся дно ковша автопогрузчика. С пандуса концентрат поступает в приемный бункер дробилки;

- из бункера концентрат подвергается дроблению, пересыпается из дробилки на конвейер и далее в бункер дробленой руды. Концентрат загружается в автопогрузчик и перевозится на шихтовочный склад;

- доставленный концентрат разгружается на шихтовочной площадке и хранится здесь. На площадке также работает погрузчик;

- с шихтовочного склада концентрата, продукт автопогрузчиком доставляется в приемный бункер помольного корпуса и подается на 4 дробилки мелкого дробления;

- после мелкого дробления одним вибропитателем на каждой мельнице, концентрат поступает на четыре помольных мельниц;

- в мельницах концентрат измельчается до крупности +0 -5 мм и смешивается с воздухом, подаваемым в мельницы;

- пылевоздушная смесь отсасываемая из мельниц вентиляторами высокого давления, подвергается 2-х ступенчатой очистке от пыли;

- уловленная в пылеуловителях пыль является товарным продуктом – баритовым концентратом;

- из бункеров пылеуловителей концентрат винтовыми конвейерами загружается в контейнеры «Биг-Бег»;

- контейнеры устанавливаются на весы и вывозятся кранбалками, автокаром и козловым краном на склад концентрата;

- загрузка готовой продукции производится подвесным однобалочным краном в автосамосвал и вывозится потребителю.

2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа

На предприятии применяются пыле улавливающие установки ЦН-15 с двухступенчатым коэфициентом улавливания до 85%.

Для снижения пыления предусмотрено полив внутриплощадочных дорог в весене – летний период с апреля по сентябрь не менее 4 раза в сутки (2 раза в смену), а так же при перевозке пылящих грузов предусмотрено укрытие кузова автомобиля.

2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.

Применяемая технология и технологическое оборудование на период ведения работ   соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.

Степень применяемой технологии и технического оборудования не требует
оценки передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.
На предприятии применяются пыле улавливающие установки ЦН-15 с двухступенчатым коэфициентом улавливания до 85%.

Для снижения пыления предусмотрено полив внутриплощадочных дорог в весене – летний период с апреля по сентябрь не менее 4 раза в сутки

2.4. Перспектива развития на 10 лет.

Предприятие ТОО «Эврика-барит» не планирует увеличение объемов производства на ближайшие 10 лет.

2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу для расчета НДВ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для предприятия в целом, представлены в таблице 3.3.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Комплекс | 1 | 5760 | Труба циклона | 0001 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 65 | 63 |  |  |  |
|  |  | среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Комплекс | 1 | 5760 | Труба циклона | 0002 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 65 | 63 |  |  |  |
|  |  | среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Мельница | 1 | 7200 | Труба циклона | 0003 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 65 | 63 |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 0001 | Циклон ЦН-15; | 2908 | 100 | 85.00/85. | 2908 | Пыль неорганическая, | 3.0744 | 171.175 | 63.7508 |  | 2027 |
|  |  |  |  | 00 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0002 | Циклон ЦН-15; | 2908 | 100 | 85.00/85. | 2908 | Пыль неорганическая, | 3.0744 | 171.175 | 63.7508 |  | 2027 |
|  |  |  |  | 00 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0003 | Циклон ЦН-15; | 2908 | 100 | 85.00/85. | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.674 | 0.313632 |  | 2027 |
|  |  |  |  | 00 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Мельница №2 | 1 | 7200 | Труба циклона | 0004 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 65 | 63 |  |  |  |
| 002 |  | Мельница №3 | 1 | 7200 | Труба циклона | 0005 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 165 | 50 |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0004 | Циклон ЦН-15; | 2908 | 100 | 85.00/85. | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.674 | 0.313632 |  | 2027 |
|  |  |  |  | 00 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0005 | Циклон ЦН-15; | 2908 | 100 | 85.00/85. | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.674 | 0.313632 |  | 2027 |
|  |  |  |  | 00 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Мельница №4 | 1 | 7200 | Труба циклона | 0006 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 165 | 51 |  |  |  |
| 002 |  | КСД помола | 1 | 5760 | Труба циклона | 0007 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 165 | 52 |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0006 | Циклон ЦН-15; | 2908 | 100 | 85.00/85. | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.674 | 0.313632 |  | 2027 |
|  |  |  |  | 00 |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0007 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 3.0744 | 171.175 | 63.7508 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Лаборатория | 1 | 5760 | Труба циклона | 0008 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 165 | 53 |  |  |  |
| 002 |  | Лаборатория | 1 | 5760 | Вытяжная | 0009 | 3 | 0.01x | 0.5 | 0.015 | 31 | 165 | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вентиляция |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0008 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.005 | 0.278 | 0.027 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0009 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.005 | 371.184 | 0.027 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Лаборатория | 1 | 5760 | Вытяжная | 0010 | 3 | 0.01x | 0.5 | 0.015 | 31 | 165 | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вентиляция |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4500 | Поверхность | 6001 | 3 |  |  |  | 31 | 65 | 63 | 65 |  | 65 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 0010 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00625 | 463.980 | 0.03375 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1716 |  | 2.7791 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Рудный склад | 1 | 8760 | Поверхность | 6002 | 3 |  |  |  | 31 | 60 | 65 | 50 |  | 55 |
|  |  | пандуса №2 РОФ |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 5760 | Поверхность | 6003 | 3 |  |  |  | 31 | 60 | 65 | 55 |  | 50 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.15279 |  | 4.490688 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.3472 |  | 7.2 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Ленточный | 1 | 5760 | Поверхность | 6004 | 3 |  |  |  | 31 | 65 | 63 | 65 |  | 65 |
|  |  | конвейер №1 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ленточный | 1 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конвейер №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Ленточный | 1 | 5760 | Поверхность | 6005 | 3 |  |  |  | 31 | 70 | 60 | 90 |  | 90 |
|  |  | питатель |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Ленточный | 1 | 5760 | Технологический | 6006 | 3 |  |  |  | 31 | 70 | 60 | 90 |  | 90 |
|  |  | конвейер №1 а |  |  | транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 6004 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1133 |  | 2.34978 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6005 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0667 |  | 1.3822 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6006 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0225 |  | 0.46656 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6007 | 3 |  |  |  | 31 | 45 | 25 | 7 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6008 | 3 |  |  |  | 31 | 30 | 65 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6007 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0833 |  | 1.7277 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6008 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0333 |  | 0.6911 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Ленточный | 1 | 5760 | Поверхность | 6009 | 3 |  |  |  | 31 | 100 | 30 | 5 |  | 5 |
|  |  | конвейер №2 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6010 | 3 |  |  |  | 31 | 65 | 63 | 65 |  | 65 |
|  |  | Ленточный | 1 | 5760 | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конвейер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6009 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.027 |  | 0.559872 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6010 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1666 |  | 3.8874 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6011 | 3 |  |  |  | 31 | 30 | 65 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Ленточный | 1 | 5760 | Поверхность | 6012 | 3 |  |  |  | 31 | 45 | 25 | 7 |  | 8 |
|  |  | конвейер №3 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ленточный | 1 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конвейер №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6011 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0833 |  | 1.7277 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6012 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1058 |  | 2.19426 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6013 | 3 |  |  |  | 31 | 70 | 60 | 90 |  | 90 |
|  |  | Ленточный | 1 | 5760 | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конвейер №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6014 | 3 |  |  |  | 31 | 200 | 201 | 20 |  | 20 |
|  |  | грохота ГВИ-32 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6013 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1133 |  | 2.34978 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6014 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0833 |  | 1.7277 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Конус | 1 | 5760 | Поверхность | 6015 | 3 |  |  |  | 31 | 220 | 221 | 20 |  | 20 |
|  |  | концентрата, |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конус кл.10, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конус кл.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горнотехнологи | 1 | 5760 | Поверхность | 6016 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 30 |  | 20 |
|  |  | ческое |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6015 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.018 |  | 0.412128 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6016 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2 |  | 3.6 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Конус | 1 | 5760 | Поверхность | 6017 | 3 |  |  |  | 31 | 300 | 350 | 10 |  | 10 |
|  |  | концентрата, |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конус кл.10, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конус кл.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горнотехнологи | 1 | 5760 | Поверхность | 6018 | 3 |  |  |  | 31 | 330 | 350 | 10 |  | 10 |
|  |  | ческое |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Конус | 1 | 5760 | Поверхность | 6019 | 3 |  |  |  | 31 | 240 | 240 | 10 |  | 10 |
|  |  | концентрата, |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 6017 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.018 |  | 0.412128 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6018 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2 |  | 3.6 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6019 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.018 |  | 0.412128 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | Конус кл.10, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конус кл.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Горнотехнологи | 1 | 5760 | Поверхность | 6020 | 3 |  |  |  | 31 | 240 | 240 | 10 |  | 10 |
|  |  | ческое |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 5760 | Поверхность | 6021 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6020 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2 |  | 3.6 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6021 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2521 |  | 5.2277 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Склад пром. | 1 | 8760 | Поверхность | 6022 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | продукта кл. |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10, кл 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Склад пром. | 1 | 8760 | Поверхность | 6023 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | продукта кл. |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10, кл 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6022 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0216 |  | 0.494554 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6023 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0216 |  | 0.494554 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Склад пром. | 1 | 8760 | Поверхность | 6024 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | продукта кл.10 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Склад пром. | 1 | 8760 | Поверхность | 6025 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | продукта кл.20 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6024 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0288 |  | 0.659405 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6025 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0456 |  | 1.044058 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Шихтовочная | 1 | 4000 | Поверхность | 6026 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | площадка РОФ |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Шихтовочная | 1 | 4000 | Поверхность | 6027 | 3 |  |  |  | 31 | 250 | 251 | 10 |  | 10 |
|  |  | площадка РОФ |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6026 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 3.6 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6027 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.25 |  | 3.6 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4500 | Поверхность | 6028 | 3 |  |  |  | 31 | 270 | 270 | 10 |  | 10 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4500 | Поверхность | 6029 | 3 |  |  |  | 31 | 270 | 275 | 10 |  | 10 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6028 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2222 |  | 3.6 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6029 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2469 |  | 3.9996 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4500 | Поверхность | 6030 | 3 |  |  |  | 31 | 285 | 256 | 10 |  | 10 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 1000 | Поверхность | 6031 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 1500 | Поверхность | 6032 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 6030 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1333 |  | 2.16 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6031 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1 |  | 0.36 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6032 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2469 |  | 1.3332 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 1000 | Поверхность | 6033 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Склад пром. | 1 | 1000 | Поверхность | 6034 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | продукта ( |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обогащения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6033 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1 |  | 0.36 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6034 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0456 |  | 1.044058 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 2500 | Поверхность | 6035 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Рудный склад | 1 | 8760 | Поверхность | 6036 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | №1 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6035 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2066 |  | 1.8595 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6036 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.012 |  | 0.274752 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4500 | Поверхность | 6037 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6038 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6037 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0533 |  | 0.864 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6038 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0278 |  | 0.576 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Узел пересыпки | 1 | 5760 | Поверхность | 6039 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Ленточный | 1 | 5760 | Поверхность | 6040 | 3 |  |  |  | 31 | 70 | 60 | 90 |  | 90 |
|  |  | конвейер №1 |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ленточный | 1 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конвейер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6039 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0405 |  | 0.84 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6040 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0705 |  | 1.46208 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 5760 | Поверхность | 6041 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4000 | Поверхность | 6042 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологически | 1 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | й транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6041 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.4051 |  | 8.4 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6042 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.8302 |  | 11.9552 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 4000 | Поверхность | 6043 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Шихтовочная | 1 | 8760 | Поверхность | 6044 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | площадка |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 5760 | Поверхность | 6045 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| 6043 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.5833 |  | 8.4 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6044 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.01008 |  | 0.230792 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6045 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.081 |  | 1.68 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 5760 | Поверхность | 6046 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Технологически | 1 | 5760 | Поверхность | 6047 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  | й транспорт |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологически | 1 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | й транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6046 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2469 |  | 5.1194 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6047 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.324 |  | 6.72 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | Технологически | 1 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | й транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологически | 1 | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | й транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Склад отсева | 1 | 8760 | Поверхность | 6048 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 150 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  | Сварочный пост | 1 | 1024 | Дверной проем | 6049 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 50 | 121 |  | 50 |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Токарный | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6048 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.012 |  | 0.274752 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6049 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.013183889 |  | 0.06714 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.001392112 |  | 0.00784 |  | 2027 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрезерный | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заточной | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сверлильный | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.017366667 |  | 0.0794 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00739 |  | 0.0266 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.000742222 |  | 0.00346 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.00056 |  | 0.002 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы ( | 0.01104 |  | 0.079488 |  | 2027 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Сварочный пост | 1 | 1024 | Дверной проем | 6050 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 50 | 121 |  | 50 |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сварочный пост | 1 | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 116) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00056 |  | 0.002 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная ( | 0.0032 |  | 0.02304 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | Корунд белый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |
| 6050 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) | 0.013183889 |  | 0.06714 |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | оксиды (в пересчете |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | триоксид, Железа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его | 0.001392112 |  | 0.00784 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | соединения (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на марганца |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.017366667 |  | 0.0794 |  | 2027 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.00739 |  | 0.0266 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые | 0.000742222 |  | 0.00346 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 617) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0344 | Фториды | 0.00056 |  | 0.002 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кальция фторид, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | натрия |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 615) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.00056 |  | 0.002 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 002 |  | Технологически | 1 | 7200 | Работа ДВС | 6051 | 3 |  |  |  | 31 | 120 | 50 | 20 |  | 20 |
|  |  | й транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6051 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.6944 |  | 18 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 1.0763889 |  | 27 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 1.3888889 |  | 36 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 6.9444444 |  | 180 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.0000222 |  | 0.000576 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 2.083 |  | 54 |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/ ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовоздушной |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | смеси на выходе из трубы |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | при максимальной |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | разовой нагрузке |  |  | точечного источ- |  | 2-го конца линей |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро | м |  |  |  | ника/1-го конца |  | ного источника |  |  |
|  |  |  | во, | году |  | на | сов, |  | скорость | объемный | темпе- | линейного источ- |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  | карте | м |  | м/с | расход, | ратура | ника |  | площадного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схеме |  |  | (Т = | м3/с | смеси, | /центра площад- |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293.15 К | (Т = | оС | ного источника |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р= 101.3 | 293.15 К |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) | Р= 101.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кПа) |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средне- | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуа- | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | тационная | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | степень | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | очистки/ |  |  |  |  |  |  | дос- |
| на | по сокращению | газо- | % | максималь |  |  |  |  |  |  | тиже |
| карте | выбросов | очистка |  | ная |  |  |  |  |  |  | ния |
| схеме |  |  |  | степень |  |  |  |  |  |  | НДВ |
|  |  |  |  | очистки% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |

2.6. Характеристика аварийных  и залповых выбросов

Принятая технология производства работ исключает возможность возникновения аварийных выбросов.

По основным причинам возможные аварии предствалены двумя группами:

-общие технические;

- неблагоприятные метеоусловия.

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не
нормируются.

Аварийные выбросы в результате работы отсутствуют.

При строгом соблюдении технологического регламента, норм пожарной безопасности и правил техники безопасности аварийные выбросы исключены.

Вероятные случаи возникновения аварийных ситуаций:

- пожар, возгорания;

- случаи, требующие оказания доврачебной и медицинской помощи;

- аварии, обрушения конструкций и сооружений

- дорожно – транспортные  происшествия (ДТП);

- природные  опасные факторы (землетрясения, ураганы, наводнения, штормы);

- аварии, связанные с обслуживанием оборудования, при проведении огневых работ и работ повышенной опасности.

Ликвидация аварий осуществляется обслуживающим персоналом  участка, где произошла авария согласно плана ликвидации аварий. Начальник вахты, мастера-механики по участку руководят работами по локализации и ликвидации аварии  согласно Оперативной части ПЛА,  до прибытия ответственных лиц, горноспасательной и противопожарной служб. После прибытия на место аварий руководства, начальник вахты, мастера-механики и весь обслуживающий персонал поступают в распоряжение ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии.

2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечни загрязняющих веществ с их характеристиками, для каждой площадки и по предприятию в целом, представлены в таблицах 3.1 и группы суммаций в таблицах 3.2.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.026367778 | 0.13428 |  | 3.357 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.002784224 | 0.01568 |  | 15.68 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.729133334 | 18.1588 |  | 453.97 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.0763889 | 27 |  | 540 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.3888889 | 36 |  | 720 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 6.9592244 | 180.0532 |  | 60.0177333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.001484444 | 0.00692 |  | 1.384 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00112 | 0.004 |  | 0.13333333 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.0000222 | 0.000576 |  | 576 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 2.083 | 54 |  | 54 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.01104 | 0.079488 |  | 0.52992 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 16.38084 | 314.802507 |  | 3148.02507 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.0032 | 0.02304 |  | 0.576 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 28.66349418 | 630.278491 |  | 5573.67306 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2.3 |  |  |  |
| Таблица групп суммаций на существующее положение |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  | ЛИСТ 1 |
| Номер | Код |  |  |
| группы | загряз- | Наименование |  |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |  |
| ции | вещества |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 07(31) | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
| 41(35) | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |  |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |  |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |  |
|  |  | фтор/ (617) |  |
| 59(71) | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |  |
|  |  | фтор/ (617) |  |
|  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - ( |  |
|  |  | алюминия фторид, кальция фторид, натрия |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо |  |
|  |  | растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |  |
|  |  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |  |
|  |  | производства - глина, глинистый сланец, доменный |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |  |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |
| Примечание: В колонке 1 указан порядковый номер группы суммации по |  |  |  |
| Приложению 1 к СП, утвержденным Постановлением Правительства РК от |  |  |  |
| 25.01.2012 №168. После него в круглых скобках указывается служебный |  |  |  |
| код групп суммаций, использовавшийся в предыдущих сборках ПК ЭРА. |  |  |  |

2.8. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ НДВ

Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных МООС РК. Исходными данными для расчета явились характеристики технологического оборудования, состав и расход компонентов, представленные Заказчиком.

Расчеты приведены ниже.

2.8.1. Расчеты  выбросов вредных веществ.

Источник загрязнения № 6001, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Перемещение техники

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =20

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,02

Vср = N * Z / n

Vср =0,200

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) ,C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) ,

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,1716

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

_M_ =2,7791

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,1716 | 2,7791 |

Источник загрязнения № 6002, Рудный склад пандуса №2 РОФ

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Руда-барит

Влажность материала в диапазоне: 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли со склада:

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации, К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов) Q =55

Количество материала, поступающего на склад, т/год , MGOD =200000

Максимальное количество материала, поступающего на склад,  т/час , MH =41,67

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2,

Действующий  S =15000

Менее 3-х лет  S =0

Более 3-х лет   S =10000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =110

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =2,64

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,15279

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =1,850688

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,024

Итого валовый выброс, т/год,

_M_ = M1 + M2 + М3

_M_ =4,490688

Максимальный из разовых выброс, г/с ,

_G_= G2 =0,15279

наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,15279 | 4,490688 |

Источник загрязнения № 6003, Горнотехнологическое оборудование

Источник выделения № 001,Погрузка руды в приемный бункер

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Материал Барит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=200000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=34,72

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) ,

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,3472

Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =7,2000

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,3472 | 7,2000 |  |

Источник загрязнения № 6004, Ленточный конвейер  № 1

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно- строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов

Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 20

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) ,

I1= Wc * γ  *  L * В / 1000

I1 =

0,03000Валовый выброс, т/год,

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000

I =0,6220800

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0300 | 0,6220800 |  |

Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера в приемный бункер КСД

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал: Барит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66

Время работы, час/год , _T_ =5760

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) ,

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0833

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

M =1,7277

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0833 | 1,7277 |  |

Источник загрязнения № 6005, Ленточный питатель

Источник выделения № 001, Пересыпка с ленточного питателя на конвейер № 1а

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66

Время работы, час/год , _T_ =5760

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) ,

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0667

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

M =1,3822

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0667 | 1,3822 |

Источник загрязнения № 6006, Ленточный конвейер  № 1а

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно- строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов

Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 15

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) ,

I1= Wc * γ  *  L * В / 1000

I1 = 0,02250

Валовый выброс, т/год,

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000

I =0,4665600

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0225 | 0,4665600 |

Источник загрязнения № 6007, Узел пересыпки

Источник выделения № 001, Пересыпка с ленточного конвейера на грохот ГИТ-31

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66

Время работы, час/год , _T_ =5760

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) ,

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0833

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

M =1,7277

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0833 | 1,7277 |

Источник загрязнения № 0001, Труба циклона

Источник выделения № 001, Комплекс среднего дробления

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит

На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)

Вид оборудования: КСД

Объем отходящих газов, м3/сек, V=2,44

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 21

Местный отсос пыли  проводится

Наименование ПГОУ: Циклон ЦН-15

КПД очистки, % , _KPD_ =0,85

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =5760

Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих обордования данного типа , N1 =1

Поправочный коэффициент К =0,4

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )

_G_ =3,0744

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =63,750758

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 3,0744 | 63,7508 |

Источник загрязнения № 6008, Узел пересыпки

Источник выделения № 001, Пересыпка  с дробилки на ленточный конвейер № 2

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,5

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66

Время работы, час/год , _T_ =5760

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) ,

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0333

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

M =0,6911

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0333 | 0,6911 |

Источник загрязнения № 6009, Ленточный конвейер  № 2

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов

Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 18

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) ,

I1= Wc * γ  *  L * В / 1000

I1 = 0,02700

Валовый выброс, т/год,

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000

I =0,5598720

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0270 | 0,5598720 |

Источник загрязнения № 6010, Узел пересыпки

Источник выделения № 001, Пересыпка с ленточного конвейера на КМД

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал:Барит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1)К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.)К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) ,

К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,

К9 =1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,66

Время работы, час/год , _T_ =5760

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) ,

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0833

Валовый выброс, т/год ,

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

M =1,7277

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,0833 | 1,7277 |

| Источник загрязнения № 0002, Труба циклона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Комплекс среднего дробления |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал: | Барит |  |  |  |  |  |  |
| На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид оборудования: |  | КСД |  |  |  |  |  |
| Объем отходящих газов, м3/сек, V= |  |  |  | 2,44 |  |  |  |
| Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = |  |  |  |  | 21 |  |  |
| Местный отсос пыли проводится |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ПГОУ: |  | Циклон ЦН-15 |  |  |  |  |  |
| КПД очистки, % , |  | _KPD_ = | 0,85 |  |  |  |  |
| Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , |  |  |  |  |  |  |  |
| _T_ = | 5760 |  |  |  |  |  |  |
| Количество оборудования данного типа , |  |  | _KOLIV_ = | 1 |  |  |  |
| Количество одновременно работающих обордования данного типа , |  |  |  |  |  | N1 = | 1 |
| Поправочный коэффициент |  |  | К = | 0,4 |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 3,0744 |  |  |  |  |  |  |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 63,750758 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 3,0744 |  | 63,7508 |  |

| Источник загрязнения № 6011, Узел пересыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Пересыпка с КМД на ленточный конвейер № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал: | Барит |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) |  |  |  |  | К1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) |  |  | К2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) |  |  |  |  |  | К3= | 1,2 |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , |  |  |  |  |  | К4 = | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , |  |  |  |  | К5= | 0,1 |  |  |
| Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7= |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К9 = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  | q= | 41,66 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |  |
| Эффективность средств пылеподавления, ή= |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 0,0833 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M = | 1,7277 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0833 |  | 1,7277 |  |  |

| Источник загрязнения № 6012, Ленточный конвейер № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Поверхность пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина конвейерной ленты, м, L= |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Длина конвейера, м, В = |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная сдуваемость пыли, кг/(м2*с), Wc = |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| Показатель измельчения горной массы , м, γ = |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , I1= Wc * γ * L * В / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 = | 0,02250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I = | 0,4665600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0225 |  | 0,4665600 |  |  |
| Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера в накопительный бункер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал: | Барит |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) |  |  |  |  | К1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) |  |  | К2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) |  |  |  |  |  | К3= | 1,2 |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , |  |  |  |  |  | К4 = | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , |  |  |  |  | К5= | 0,1 |  |  |
| Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7= |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К9 = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  | q= | 41,66 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |  |
| Эффективность средств пылеподавления, ή= |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 0,0833 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M = | 1,7277 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0833 |  | 1,7277 |  |  |

| Источник загрязнения № 6013, Узел пересыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Пересыпка с питателя на ленточный конвейер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал: | Барит |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) |  |  |  |  | К1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) |  |  | К2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) |  |  |  |  |  | К3= | 1,2 |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , |  |  |  |  |  | К4 = | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , |  |  |  |  | К5= | 0,1 |  |  |
| Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7= |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К9 = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  | q= | 41,66 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |  |
| Эффективность средств пылеподавления, ή= |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 0,0833 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M = | 1,7277 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0833 |  | 1,7277 |  |  |

| Источник загрязнения № 6013, Ленточный конвейер № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 002, Поверхность пыления |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- |  |  |  |  |  |  |  |
| строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина конвейерной ленты, м, L= |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Длина конвейера, м, В = |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Удельная сдуваемость пыли, кг/(м2*с), Wc = |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Показатель измельчения горной массы , м, γ = |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, : |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , I1= Wc * γ * L * В / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 = | 0,03000 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| I = | 0,6220800 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0300 |  | 0,6220800 |  |

| Источник загрязнения № 6014, Узел пересыпки грохота ГВИ-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Пересыпка с питателя на ленточный конвейер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал: | Барит |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1) |  |  |  |  | К1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) |  |  | К2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) |  |  |  |  |  | К3= | 1,2 |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , |  |  |  |  |  | К4 = | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , |  |  |  |  | К5= | 0,1 |  |  |
| Кэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7= |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |
| Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К9 = | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  | q= | 41,66 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |  |
| Эффективность средств пылеподавления, ή= |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 0,0833 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M = | 1,7277 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0833 |  | 1,7277 |  |  |

Источник загрязнения № 6015, № 6017, № 6019  Конус концентрата,                                                 Конус кл. 10, Конус кл. 20

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Руда

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =15000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =0,412128

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,018

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,018 | 0,412128 |

| Источник загрязнения № 6016, № 6018, № 6020, Горнотехнологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Погрузка концентрата, хвостов кл. 10, хвостов 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Барит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1,2 |  |  |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5000 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 20,00 |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 3,6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,2000 |  | 3,6000 |  |  |  |

| Источник загрязнения № 6021, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Перевозка хвостов кл. 10-20 на склад пром. продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число бульдозеров, работающих в на площадке , |  |  |  | n = | 2 |  |  |  |  |
| Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , |  |  |  |  | N = | 2 |  |  |  |
| Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , |  |  |  |  | Z = | 0,3 |  |  |  |
| Vср = N * Z / n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vср = | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий cреднюю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , |  |  |  | C1 = | 1 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 = | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , |  |  |  |  |  | C3 = | 0,5 |  |  |
| Средняя площадь грузовой платформы, м2 , |  |  |  | F = | 6 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 = | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , |  |  |  |  |  | C5 = | 1,5 |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , |  |  |  |  | C6 = | 0,2 |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , |  |  |  |  | Q1 = | 1450 |  |  |  |
| Значение пылевыделения с единицы фактической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , |  |  |  |  |  | Q2 = | 0,002 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600 + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,2521 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 5,2277 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,2521 |  | 5,2277 |  |  |  |

Источник загрязнения № 6022-6023,  Склад пром. продукта кл 10, кл 20)

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Хвосты 10, 20

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =9000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =0,494554

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,0216

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0216 | 0,494554 |

Источник загрязнения № 6024,  Склад пром. продукта кл. 10

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Хвосты 10, 20

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =12000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =0,659405

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,0288

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0288 | 0,659405 |

Источник загрязнения № 6025,  Склад пром. продукта кл. 20

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Хвосты 10, 20

Влажность материала в диапазоне: 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =19000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =1,044058

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,0456

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0456 | 1,044058 |

Источник загрязнения № 6026, Шихтовочная  площадка РОФ

Источник выделения № 001, Шихтовка концентрата

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

МатериалРуда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=100000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=25,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) ,

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,2500

Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =3,6000

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,2500 | 3,6000 |  |

Источник загрязнения № 6027, Шихтовочная  площадка № 1

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

МатериалРуда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=100000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=25,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) ,

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,2500

Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =3,6000

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,2500 | 3,6000 |  |

Источник загрязнения № 6028, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Погрузка перемещенного концентрата

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

МатериалКонцентрат (ьарит)

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4500

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=100000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=22,22

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,2222

Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =3,6000

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,2222 | 3,6000 |  |

Источник загрязнения № 6029, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Перевозка концентрата на шихтовочную площадку

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3

Vср = N * Z / n

Vср =0,600

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) ,

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,2469

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

_M_ =3,9996

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,2469 | 3,9996 |  |

Источник загрязнения № 6030, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Разгрузка концентрата на шихтовочной площадке

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

МатериалКонцентрат (барит)

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4500

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=60000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=13,33

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) ,

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,1333

Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =2,1600

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,1333 | 2,1600 |

Источник загрязнения № 6031, Горнотехнологическое оборудование

Источник выделения № 001, Погрузка промпродукта при чистке карт

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

МатериалБарит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=10000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=10,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,1000

Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =0,3600

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,1000 | 0,3600 |  |

Источник загрязнения № 6032, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Перевозка промпродукта при чистке карт

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,3

Vср = N * Z / n

Vср =0,600

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической

поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =1500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) ,

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,2469

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

_M_ =1,3332

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,2469 | 1,3332 |

Источник загрязнения № 6033, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Разгрузка промпродукта при чистке карт

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

МатериалБарит

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =1000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=10000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=10,00

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,1000

Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =0,3600

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,1000 | 0,3600 |

Источник загрязнения № 6034,  Склад пром. продукта (обогащения)

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 8-9 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =19000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =1,044058

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =

0,0456

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0456 | 1,044058 |

Помольный комплекс

На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)

Материал: Барит

Вид оборудования: Мельница

1 Ступень очистки

Наименование ПГОУ:

Циклон ЦН-15

КПД очистки, % , _KPD_ =0,8

2 Ступень очистки

Наименование ПГОУ:

Рукавный фильтр

КПД очистки, % , _KPD_ =0,8

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =7200

Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник загрязнения № 0003, Труба циклона Помольного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения № 001, Мельница № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = |  | 0,0121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,313632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник загрязнения № 0004, Труба циклона Помольного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения № 001, Мельница № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = |  | 0,0121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,313632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник загрязнения № 0005, Труба циклона Помольного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения № 001, Мельница № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = |  | 0,0121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,313632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник загрязнения № 0006, Труба циклона Помольного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник выделения № 001, Мельница № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ - протокол замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = |  | 0,0121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,313632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рудный склад богатой руды № 1

| Источник загрязнения № 6035, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Перемешивание руды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число бульдозеров, работающих в на площадке , |  |  |  | n = | 1 |  |  |  |  |
| Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , |  |  |  |  | N = | 5 |  |  |  |
| Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , |  |  |  |  | Z = | 0,1 |  |  |  |
| Vср = N * Z / n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vср = | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий cреднюю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , |  |  |  | C1 = | 1 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 = | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , |  |  |  |  |  | C3 = | 0,5 |  |  |
| Средняя площадь грузовой платформы, м2 , |  |  |  | F = | 6 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 = | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , |  |  |  |  |  | C5 = | 1,5 |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , |  |  |  |  | C6 = | 0,2 |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , |  |  |  |  | Q1 = | 1450 |  |  |  |
| Значение пылевыделения с единицы фактической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , |  |  |  |  |  | Q2 = | 0,002 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 2500 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600 + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 1,8595 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,2066 |  | 1,8595 |  |  |  |

Источник загрязнения № 6036,  Рудный склад богатой руды № 1

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Руда

Влажность материала в диапазоне: 8-9 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =5000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =0,274752

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,012

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,012 | 0,274752 |

| Источник загрязнения № 6037, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Погрузка в приемный бункер КСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1,2 |  |  |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 4500 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 44,44 |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,0533 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 0,8640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,0533 |  | 0,8640 |  |  |  |

| Источник загрязнения № 6038, Узел пересыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Пересыпка на щековую дробилку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1,2 |  |  |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 34,72 |  |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,0278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 0,5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,0278 |  | 0,5760 |  |  |  |

| Источник загрязнения № 0007, КСД Помола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Комплекс среднего дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал: | Барит |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид оборудования: |  | КСД |  |  |  |  |  |  |
| Объем отходящих газов, м3/сек, V= |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |
| Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| Местный отсос пыли проводится |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ПГОУ: |  | Циклон ЦН-15 |  |  |  |  |  |  |
| КПД очистки, % , |  | _KPD_ = | 0,85 |  |  |  |  |  |
| Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _T_ = | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество оборудования данного типа , |  |  | _KOLIV_ = | 1 |  |  |  |  |
| Количество одновременно работающих обордования данного типа , |  |  |  |  |  | N1 = | 1 |  |
| Поправочный коэффициент |  |  | К = | 0,4 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 3,0744 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 63,750758 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 3,0744 |  | 63,7508 |  |  |

| Источник загрязнения № 6039, Узел пересыпки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Пересыпка с дробилки на конвейер № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1 |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 200000 |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 34,72 |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,0405 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 0,8400 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,0405 |  | 0,8400 |  |

| Источник загрязнения № 6040, Ленточный конвейер № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Поверхность пыления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительной отрасли, в том числе от афальтобетонных заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 12 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина конвейерной ленты, м, L= |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Длина конвейера, м, В = |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Удельная сдуваемость пыли, кг/(м2*с), Wc = |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| Показатель измельчения горной массы , м, γ = |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , I1= Wc * γ * L * В / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 = | 0,03000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I = | 0,6220800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния |  |  | 0,0300 |  | 0,6220800 |  |  |

| Источник загрязнения № 6040, Узел пересыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера в накопительный бункер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 34,72 |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,0405 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 0,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,0405 |  | 0,8400 |  |  |

| Источник загрязнения № 6041, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Загрузка в автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 34,72 |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,4051 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,4051 |  | 8,4000 |  |  |

| Источник загрязнения № 6042, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Перевозка на шихтовочную площадку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число бульдозеров, работающих в на площадке , |  |  |  | n = | 1 |  |  |  |  |
| Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , |  |  |  |  | N = | 2 |  |  |  |
| Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , |  |  |  |  | Z = | 0,3 |  |  |  |
| Vср = N * Z / n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vср = | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий cреднюю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , |  |  |  | C1 = | 1 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 = | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , |  |  |  |  |  | C3 = | 0,5 |  |  |
| Средняя площадь грузовой платформы, м2 , |  |  |  | F = | 6 |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 = | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , |  |  |  |  |  | C5 = | 1,5 |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , |  |  |  |  | C6 = | 0,2 |  |  |  |
| Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , |  |  |  |  | Q1 = | 1450 |  |  |  |
| Значение пылевыделения с единицы фактической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , |  |  |  |  |  | Q2 = | 0,002 |  |  |
| Время работы, час/год , |  |  | _T_ = | 4000 |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600 + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,2469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 3,5552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,2469 |  | 3,5552 |  |  |  |

| Источник загрязнения № 6042, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 002, Разгрузка на шихтовочной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1 |  |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 4000 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 50,00 |  |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,5833 |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 8,4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,5833 |  | 8,4000 |  |  |

Источник загрязнения № 6043, Шихтовочная площадка

Источник выделения № 001, Шихтование

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Материал Руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =4000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=200000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00

Высота пересыпки, м, Н=0,7

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,7

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) ,

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,5833

Валовый выброс, т/год,

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =8,4000

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,5833 | 8,4000 |

Источник загрязнения № 6044,  Шихтовочная  площадка

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 8-9 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =4200

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =0,230792

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,01008

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,01008 | 0,230792 |

Источник загрязнения № 6045, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Погрузка руды в автотранспорт

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Материал Руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1)Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1)Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1

Влажность материала в диапазоне:  до 8-9%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =5760

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем руды, тн/год ,V=40000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=6,94

Высота пересыпки, м, Н=0,7

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,7

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600

G1 =0,0810

Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000

M1 =1,6800

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0810 | 1,6800 |  |  |

Источник загрязнения № 6046,  Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Перевозка руды до приемного бункера мельниц

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников.

Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8.

Число бульдозеров, работающих в  на площадке , n =1

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км ,

Z =0,3

Vср = N * Z / n

Vср =0,600

Коэфф., учитывающий cреднююгрузопод'емность автотранспорта(табл.5.7) , C1 =1

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта (табл.5.8) , C2 =2

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог(табл.5.9) , C3 =0,5

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =

6

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала(табл.5.10) , C5 =1,5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.5.5) , C6 =0,2

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с (от 0.002 до 0.005) , Q2 =0,002

Время работы, час/год , _T_ =5760

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (5.6) ,

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,2469

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_

_M_ =5,1194

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,2469 | 5,1194 |

| Источник загрязнения № 6047, Технологический транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001-004, Загрузка в приемный бункер мельницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Приложение 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Руда |  |  |  |  |  |  |
| Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы |  |  |  |  |  |  |  |
| с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1) |  |  |  |  | Р1= | 0,03 |  |
| Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению |  |  |  |  |  |  |  |
| ко всей пыли в материале, (табл.1) |  |  | Р2= | 0,01 |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2) |  |  |  |  |  | Р3= | 1 |
| Влажность материала в диапазоне: до 8-9% |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , |  |  |  |  | Р4= | 0,2 |  |
| Годовое количество рабочих часов, ч/год , |  |  |  | _T_ = | 5760 |  |  |
| Коэфф., учитывающий крупность материала (табл. 7), Р5= |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Объем руды, тн/год ,V= |  |  | 40000 |  |  |  |  |
| Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , |  |  |  |  |  | q= | 6,94 |
| Высота пересыпки, м, Н= |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В= |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах: |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 = | 0,0810 |  |  |  |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год, M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 = | 1,6800 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,0810 |  | 1,6800 |  |

Источник загрязнения № 6048, Склад отсева

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 8-9 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:для действующих складов,К2 =1

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой на склад, г/м3, (табл.9.3) (разгрузка автосамосвалов) Q =55

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности ,w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N =0

Площадь пылящей поверхности склада, м2, S =5000

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней ТС =100

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N )

M2 =0,274752

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000

G2 =0,012

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/сек | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,012 | 0,274752 |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем РОФ сварочный пост

Источник выделения № 001, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал):  МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,77

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,01954

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,002713889

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,73

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00346

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000480556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,

GIS =

0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =

0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =

0,000111111

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ | 0,002713889 | 0,01954 |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0,000480556 | 0,00346 |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ | 0,000111111 | 0,0008 |  |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем

Источник выделения № 002, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =2

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0278

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0077222

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ = 0,00218

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0006056

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0005556

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_=0,002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,0005556

Газы:

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ = 0,00186

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ = 0,0005167

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ = 0,0054

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ = 0,0015

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ = 0,0266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ = 0,0073889

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ | 0,00772 | 0,02780 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0,000606 | 0,00218 |
| 0301 | Азот диоксид | 0,00150 | 0,00540 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,00739 | 0,02660 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ | 0,00052 | 0,00186 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - /впересчете на фтор/ | 0,00056 | 0,00200 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,00056 | 0,00200 |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем

Источник выделения № 003, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал):  МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,0198

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00275

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0022

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000305556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,  GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000111111

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ | 0,00275 | 0,0198 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0,000305556 | 0,0022 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ | 0,000111111 | 0,0008 |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем

Источник выделения № 004, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,6

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,03

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,006666667

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,006666667 | 0,03 |

Источник загрязнения №  6050, Дверной проем

Источник выделения № 005, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка  кислородно-ацетиленовой смесью

Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,009167

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0092 | 0,044 |  |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем помол РМУ

Источник выделения № 006, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Токарный станок

Время работы ед.оборудования,ч/д: , T =1

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2000

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0063

Валовый выброс ЗВ,т/год: ,

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,009072

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1

_G_ = 0,00126

ИТОГО

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00126 | 0,009072 |  |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем

Источник выделения № 007, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка чугуна и цветных металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид оборудования: Фрезерный станок

Время работы ед.оборудования,ч/д: , T =2

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: , NS1 =1

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год ,

_T_ =2000

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.5.1.1): , GV =0,0139

Валовый выброс ЗВ,т/год: ,

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,020016

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1

_G_ = 0,00278

ИТОГО

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00278 | 0,020016 |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем

Источник выделения № 008, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2000

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ =1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2930 Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,016

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,02304

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1

_G_ =0,0032

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV =0,024

Валовый выброс, т/год (1) ,

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,03456

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) ,

_G_ = KN * GV * NS1

_G_ =0,0048

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0048 | 0,03456 |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый; Монокорунд) | 0,0032 | 0,02304 |  |

Источник загрязнения №  6049, Дверной проем

Источник выделения № 009, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2004

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Тип расчета: Без охлаждения

Местный отсос пыли не проводится

Вид оборудования: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =2000

Число станков данного типа: , NS =1

Число станков данного типа, работающих одновременно: NS1 =1

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB =0,2

Примесь:2902 Взвешенные вещества

Удельное выделение ЗВ,г/с(таб.4): , GV =0,011

Валовый выброс ЗВ,т/год: ,

_M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,01584

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1

_G_ = 0,0022

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0022 | 0,01584 |  |

| Источник загрязнения № 6050, Дверной проем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Металлообработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах (по величинам удельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрод (сварочный материал): МР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сварочных материалов, кг/год , |  |  |  | В= | 2000 |  |  |  |
| Фактический максимальный расход сварочных материалов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , |  |  |  |  | BMAX = | 1 |  |  |
| Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 9,77 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,01954 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,002713889 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 1,73 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,00346 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,000480556 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 0,4 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,000111111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ |  |  | 0,002713889 |  | 0,01954 |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  | 0,000480556 |  | 0,00346 |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ |  |  | 0,000111111 |  | 0,0008 |  |  |

| Источник загрязнения № 6050, Дверной проем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 002, Металлообработка |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах (по величинам удельных |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сварочных материалов, кг/год , |  |  |  | B = | 2000 |  |  |
| Фактический максимальный расход сварочных материалов, |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , |  |  |  |  | BMAX = | 2 |  |
| Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 13,9 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0278 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0077222 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 1,09 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,00218 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0006056 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 1 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0005556 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 1 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 0,002 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0005556 |  |  |  |  |  |  |
| Газы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 0,93 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,00186 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 = |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0005167 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0301 Азот диоксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 2,7 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0054 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 13,3 |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0266 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,0073889 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ |  |  | 0,00772 |  | 0,02780 |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  | 0,000606 |  | 0,00218 |  |
| 0301 | Азот диоксид |  |  | 0,00150 |  | 0,00540 |  |
| 0337 | Углерод оксид |  |  | 0,00739 |  | 0,02660 |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ |  |  | 0,00052 |  | 0,00186 |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - /впересчете на фтор/ |  |  | 0,00056 |  | 0,00200 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |  |  | 0,00056 |  | 0,00200 |  |

| Источник загрязнения № 6050, Дверной проем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 003, Металлообработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при сварочных работах (по величинам удельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрод (сварочный материал): МР-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход сварочных материалов, кг/год , |  |  |  | В= | 2000 |  |  |  |
| Фактический максимальный расход сварочных материалов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , |  |  |  |  | BMAX = | 1 |  |  |
| Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 9,9 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0198 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,00275 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 1,1 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,000305556 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное выделение загрязняющих веществ, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , |  |  |  | GIS = | 0,4 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год (5.1) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = GIS * BMAX / 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _G_ = | 0,000111111 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | Выброс г/с |  | Выброс т/год |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ |  |  | 0,00275 |  | 0,0198 |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  | 0,000305556 |  | 0,0022 |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ |  |  | 0,000111111 |  | 0,0008 |  |  |

Источник загрязнения №  6050, Дверной проем

Источник выделения № 004, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год , B =2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1,6

Газы:

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,03

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,006666667

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,006666667 | 0,03 |

Источник загрязнения №  6050, Дверной проем

Источник выделения № 005, Металлообработка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка  кислородно-ацетиленовой смесью

Расход сварочных материалов, кг/год ,B =2000

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) ,GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,044

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,009167

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,0092 | 0,044 |

Источник загрязнения № 0008, Труба вытяжной вентиляции

Источник выделения № 001, Лаборатория

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Прил. 7.

Материал: Барит

Вид оборудования: Вытяжной шкаф

Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,5

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 0,01

Местный отсос пыли  проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =1500

Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающего оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )

_G_ =0,005

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,027

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,005 | 0,027 |

Источник загрязнения № 0009, Труба вытяжной вентиляции

Источник выделения № 001, Лаборатория

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Прил. 7.

Материал: Барит

Вид оборудования: Вытяжной шкаф

Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,5

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 0,01

Местный отсос пыли  проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час , _T_ =1500

Количество оборудования данного типа , _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающего оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )

_G_ =0,005

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =0,027

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,005 | 0,027 |

Источник загрязнения № 0010, Труба циклона лаборатории

Источник выделения № 001, Дробление материала

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө. Прил. 7.

Материал: Барит

На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)

Вид оборудования: Дробилки (4 шт.)

Объем отходящих газов, м3/сек, V=

0,5

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С =

0,05

Местный отсос пыли  проводится

Наименование ПГОУ:  Циклон ЦН-15

КПД очистки, % , _KPD_ =

0,75

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =

1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ )

_G_ =

0,00625

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6

_M_ =

0,03375

Итого:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния | 0,00625 | 0,03375 |

| Источник загрязнения № 6051, Технологический автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник выделения № 001, Выхлопная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОТРАСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива, тн/год, В= |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ =7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) |  |  |  |  |  |  | w = |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0337 Углерод оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = С * В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 180,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 6,944444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = С * В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 0,6944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0401 Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = С * В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 2,0833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0328 Сажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = С * В / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 27,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 1,0764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0330 Сернистый ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = С * В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 36,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 1,3888889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 0703 Бензапирен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |
| Валовый выброс, т/год , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_ = С * В / 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _M_= | 0,00058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выбросов, г/сек, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = _М_ * 1000000 / 3600 * Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G = | 0,0000222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  |  |  | Выброс г/с |  |  |  | Выброс т/год |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |  |  |  |  | 0,6944 |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид |  |  |  |  | 6,9444444 |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 0401 | Углеводороды |  |  |  |  | 2,083 |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сернистый ангидрид |  |  |  |  | 1,3888889 |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 0328 | Сажа (углерод черный) |  |  |  |  | 1,0763889 |  |  |  | 27,90 |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бензапирен |  |  |  |  | 0,0000222 |  |  |  | 0,0005760 |  |  |  |  |  |

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

3.1.Метеорологические	характеристики	и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Метеорологические характеристики и коэффициенты для района размещения объекта, в соответствии с требованиями методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование характеристики | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | cм град | 200 |
| Коэффициент рельефа местности |  | 1.2 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца | °С | +36,3 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | °С | -11,7 |
| Коэффициент скорости оседания вредных веществ в атмосфере: - для газообразных веществ - для взвешенных веществ при эффективности улавливания 90 % 75-90 % при отсутствии газоочистки |  | 1.0 |
|  |  | 2.0 |
|  |  | 2.5 |
|  |  | 3.0 |
| Средняя роза ветров: |  |  |
| С |  | 6,5 |
| СВ |  | 8,4 |
| В |  | 17,9 |
| ЮВ | % | 14,7 |
| Ю |  | 6,7 |
| ЮЗ |  | 10,6 |
| З |  | 17,3 |
| СЗ |  | 17,9 |
| Скорость ветра, превышаемость которой составляет 5 % | м/с | 5,2 |

3.2.Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Расчеты величин концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на существующее положение (СП) и перспективу; метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере, карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (максимальных, на границе СЗЗ) всех вредных веществ; нормативы НДВ для всех ингредиентов, загрязняющих атмосферу, сроки их достижения и другие требуемые разделы, выполнены с использованием программы «ЭРА».

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Расчеты загрязнения атмосферы производились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке оборудования.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на существующее положение показал следующие величины приземных концентраций вредных веществ.

Анализ полученных результатов показывает, что на существующее положение превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны, нет ни по одному загрязняющему веществу.

Таблица 5.1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

(сформирована 07.08.2026 16:06)

Город     :720  Мойынкум.

Объект    :0141 ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    существующее положение (2026 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  2.742359|  0.217541|  0.042979|   2 | 0.4000000*|  3  |

|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |     |           |     |

|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения (в    | 11.582838|  0.918821|  0.181528|   2 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) (327)                    |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  2.408275|  0.466509|  0.088086|   2 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  0.040992| Cm<0.05  | Cm<0.05  |   2 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |     |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |  1.029256|  0.199378|  0.037646|   2 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |     |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |     |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |  0.232969|  0.018481|  0.003651|   2 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |     |           |     |

|      | кальция фторид, натрия          |          |          |          |     |           |     |

|      | гексафторалюминат) (Фториды     |          |          |          |     |           |     |

|      | неорганические плохо растворимые|          |          |          |     |           |     |

|      | /в пересчете на фтор/) (615)    |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  0.918565|  0.072866|  0.014396|   1 | 0.5000000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 52.126144|  5.376099|  0.442448|  25 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  3.328134|  0.264008|  0.052159|   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |     |           |     |

|  59  | 0342 + 0344                     |  1.577782|  0.265195|  0.051622|   4 |           |     |

| __ПЛ | 2902 + 2908 + 2930              | 32.460503|  3.225660|  0.269434|  25 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для

модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне) приведены в долях ПДКмр

ТОО «Эврика-барит» является действующим предприятием с установленной СЗЗ размером 300 м.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 1 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |  |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.026367778 | 3 | 0.0659 |  | Нет |  |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.002784224 | 3 | 0.2784 |  | Да |  |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 1.0763889 | 3 | 7.1759 |  | Да |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 6.9592244 | 3 | 1.3918 |  | Да |  |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.0000222 | 3 | 2.220 |  | Да |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 2.083 | 3 | 2.083 |  | Да |  |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.01104 | 3 | 0.0221 |  | Нет |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 16.38084 | 5.83 | 54.6028 |  | Да |  |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  | 0.04 | 0.0032 | 3 | 0.080 |  | Нет |  |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.729133334 | 3 | 3.6457 |  | Да |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 1.3888889 | 3 | 2.7778 |  | Да |  |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.001484444 | 3 | 0.0742 |  | Нет |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 2 |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |  |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.00112 | 3 | 0.0056 |  | Нет |  |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Ситуационные карты схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Нормативов допустимых выбросов для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2027 год |  | на 2027-2036 гг. |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.013183889 | 0.06714 | 0.013183889 | 0.06714 | 0.013183889 | 0.06714 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.013183889 | 0.06714 | 0.013183889 | 0.06714 | 0.013183889 | 0.06714 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.026367778 | 0.13428 | 0.026367778 | 0.13428 | 0.026367778 | 0.13428 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.001392112 | 0.00784 | 0.001392112 | 0.00784 | 0.001392112 | 0.00784 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.001392112 | 0.00784 | 0.001392112 | 0.00784 | 0.001392112 | 0.00784 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.002784224 | 0.01568 | 0.002784224 | 0.01568 | 0.002784224 | 0.01568 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.017366667 | 0.0794 | 0.017366667 | 0.0794 | 0.017366667 | 0.0794 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.017366667 | 0.0794 | 0.017366667 | 0.0794 | 0.017366667 | 0.0794 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.034733334 | 0.1588 | 0.034733334 | 0.1588 | 0.034733334 | 0.1588 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.00739 | 0.0266 | 0.00739 | 0.0266 | 0.00739 | 0.0266 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.00739 | 0.0266 | 0.00739 | 0.0266 | 0.00739 | 0.0266 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.01478 | 0.0532 | 0.01478 | 0.0532 | 0.01478 | 0.0532 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2027 год |  | на 2027-2036 гг. |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.000742222 | 0.00346 | 0.000742222 | 0.00346 | 0.000742222 | 0.00346 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.000742222 | 0.00346 | 0.000742222 | 0.00346 | 0.000742222 | 0.00346 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.001484444 | 0.00692 | 0.001484444 | 0.00692 | 0.001484444 | 0.00692 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.00112 | 0.004 | 0.00112 | 0.004 | 0.00112 | 0.004 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.01104 | 0.079488 | 0.01104 | 0.079488 | 0.01104 | 0.079488 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.01104 | 0.079488 | 0.01104 | 0.079488 | 0.01104 | 0.079488 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 0001 | 3.0744 | 63.7508 | 3.0744 | 63.7508 | 3.0744 | 63.7508 |  | 2027 |
|  | 0002 | 3.0744 | 63.7508 | 3.0744 | 63.7508 | 3.0744 | 63.7508 |  | 2027 |
|  | 0003 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 |  | 2027 |
|  | 0004 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 |  | 2027 |
|  | 0005 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 |  | 2027 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2027 год |  | на 2027-2036 гг. |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 0006 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 | 0.0121 | 0.313632 |  | 2027 |
|  | 0007 | 3.0744 | 63.7508 | 3.0744 | 63.7508 | 3.0744 | 63.7508 |  | 2027 |
|  | 0008 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 0.027 |  | 2027 |
|  | 0009 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 0.027 | 0.005 | 0.027 |  | 2027 |
|  | 0010 | 0.00625 | 0.03375 | 0.00625 | 0.03375 | 0.00625 | 0.03375 |  | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6001 | 0.1716 | 2.7791 | 0.1716 | 2.7791 | 0.1716 | 2.7791 |  | 2027 |
|  | 6002 | 0.15279 | 4.490688 | 0.15279 | 4.490688 | 0.15279 | 4.490688 |  | 2027 |
|  | 6003 | 0.3472 | 7.2 | 0.3472 | 7.2 | 0.3472 | 7.2 |  | 2027 |
|  | 6004 | 0.1133 | 2.34978 | 0.1133 | 2.34978 | 0.1133 | 2.34978 |  | 2027 |
|  | 6005 | 0.0667 | 1.3822 | 0.0667 | 1.3822 | 0.0667 | 1.3822 |  | 2027 |
|  | 6006 | 0.0225 | 0.46656 | 0.0225 | 0.46656 | 0.0225 | 0.46656 |  | 2027 |
|  | 6007 | 0.0833 | 1.7277 | 0.0833 | 1.7277 | 0.0833 | 1.7277 |  | 2027 |
|  | 6008 | 0.0333 | 0.6911 | 0.0333 | 0.6911 | 0.0333 | 0.6911 |  | 2027 |
|  | 6009 | 0.027 | 0.559872 | 0.027 | 0.559872 | 0.027 | 0.559872 |  | 2027 |
|  | 6010 | 0.1666 | 3.8874 | 0.1666 | 3.8874 | 0.1666 | 3.8874 |  | 2027 |
|  | 6011 | 0.0833 | 1.7277 | 0.0833 | 1.7277 | 0.0833 | 1.7277 |  | 2027 |
|  | 6012 | 0.1058 | 2.19426 | 0.1058 | 2.19426 | 0.1058 | 2.19426 |  | 2027 |
|  | 6013 | 0.1133 | 2.34978 | 0.1133 | 2.34978 | 0.1133 | 2.34978 |  | 2027 |
|  | 6014 | 0.0833 | 1.7277 | 0.0833 | 1.7277 | 0.0833 | 1.7277 |  | 2027 |
|  | 6015 | 0.018 | 0.412128 | 0.018 | 0.412128 | 0.018 | 0.412128 |  | 2027 |
|  | 6016 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 |  | 2027 |
|  | 6017 | 0.018 | 0.412128 | 0.018 | 0.412128 | 0.018 | 0.412128 |  | 2027 |
|  | 6018 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 |  | 2027 |
|  | 6019 | 0.018 | 0.412128 | 0.018 | 0.412128 | 0.018 | 0.412128 |  | 2027 |
|  | 6020 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.6 |  | 2027 |
|  | 6021 | 0.2521 | 5.2277 | 0.2521 | 5.2277 | 0.2521 | 5.2277 |  | 2027 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2027 год |  | на 2027-2036 гг. |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 6022 | 0.0216 | 0.494554 | 0.0216 | 0.494554 | 0.0216 | 0.494554 |  | 2027 |
|  | 6023 | 0.0216 | 0.494554 | 0.0216 | 0.494554 | 0.0216 | 0.494554 |  | 2027 |
|  | 6024 | 0.0288 | 0.659405 | 0.0288 | 0.659405 | 0.0288 | 0.659405 |  | 2027 |
|  | 6025 | 0.0456 | 1.044058 | 0.0456 | 1.044058 | 0.0456 | 1.044058 |  | 2027 |
|  | 6026 | 0.25 | 3.6 | 0.25 | 3.6 | 0.25 | 3.6 |  | 2027 |
|  | 6027 | 0.25 | 3.6 | 0.25 | 3.6 | 0.25 | 3.6 |  | 2027 |
|  | 6028 | 0.2222 | 3.6 | 0.2222 | 3.6 | 0.2222 | 3.6 |  | 2027 |
|  | 6029 | 0.2469 | 3.9996 | 0.2469 | 3.9996 | 0.2469 | 3.9996 |  | 2027 |
|  | 6030 | 0.1333 | 2.16 | 0.1333 | 2.16 | 0.1333 | 2.16 |  | 2027 |
|  | 6031 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.36 |  | 2027 |
|  | 6032 | 0.2469 | 1.3332 | 0.2469 | 1.3332 | 0.2469 | 1.3332 |  | 2027 |
|  | 6033 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.36 |  | 2027 |
|  | 6034 | 0.0456 | 1.044058 | 0.0456 | 1.044058 | 0.0456 | 1.044058 |  | 2027 |
|  | 6035 | 0.2066 | 1.8595 | 0.2066 | 1.8595 | 0.2066 | 1.8595 |  | 2027 |
|  | 6036 | 0.012 | 0.274752 | 0.012 | 0.274752 | 0.012 | 0.274752 |  | 2027 |
|  | 6037 | 0.0533 | 0.864 | 0.0533 | 0.864 | 0.0533 | 0.864 |  | 2027 |
|  | 6038 | 0.0278 | 0.576 | 0.0278 | 0.576 | 0.0278 | 0.576 |  | 2027 |
|  | 6039 | 0.0405 | 0.84 | 0.0405 | 0.84 | 0.0405 | 0.84 |  | 2027 |
|  | 6040 | 0.0705 | 1.46208 | 0.0705 | 1.46208 | 0.0705 | 1.46208 |  | 2027 |
|  | 6041 | 0.4051 | 8.4 | 0.4051 | 8.4 | 0.4051 | 8.4 |  | 2027 |
|  | 6042 | 0.8302 | 11.9552 | 0.8302 | 11.9552 | 0.8302 | 11.9552 |  | 2027 |
|  | 6043 | 0.5833 | 8.4 | 0.5833 | 8.4 | 0.5833 | 8.4 |  | 2027 |
|  | 6044 | 0.01008 | 0.230792 | 0.01008 | 0.230792 | 0.01008 | 0.230792 |  | 2027 |
|  | 6045 | 0.081 | 1.68 | 0.081 | 1.68 | 0.081 | 1.68 |  | 2027 |
|  | 6046 | 0.2469 | 5.1194 | 0.2469 | 5.1194 | 0.2469 | 5.1194 |  | 2027 |
|  | 6047 | 0.324 | 6.72 | 0.324 | 6.72 | 0.324 | 6.72 |  | 2027 |
|  | 6048 | 0.012 | 0.274752 | 0.012 | 0.274752 | 0.012 | 0.274752 |  | 2027 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2027 год |  | на 2027-2036 гг. |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 6049 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 |  | 2027 |
|  | 6050 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 | 0.00056 | 0.002 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 16.38084 | 314.802507 | 16.38084 | 314.802507 | 16.38084 | 314.802507 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО "Эврика-барит" | 6049 | 0.0032 | 0.02304 | 0.0032 | 0.02304 | 0.0032 | 0.02304 |  | 2027 |
| Всего по загрязняющему |  | 0.0032 | 0.02304 | 0.0032 | 0.02304 | 0.0032 | 0.02304 |  | 2027 |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  | 16.47634978 | 315.277915 | 16.47634978 | 315.277915 | 16.47634978 | 315.277915 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  | 9.28785 | 192.594678 | 9.28785 | 192.594678 | 9.28785 | 192.594678 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  | 7.18849978 | 122.683237 | 7.18849978 | 122.683237 | 7.18849978 | 122.683237 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мерориятий

С точки зрения выбросов в атмосферный воздух, предлагаемый производственный процесс является малоотходным, в связи с чем, внедрение дополнительных малоотходных и безотходных технологий в рамках данного проекта не предусматривается.

Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации не разрабатывались, в связи с отсутствием сверхнормативных выбросов.

4.2.Уточнение границ области воздействия объекта

ТОО «Эврика-барит» является действующим предприятие с установленной СЗЗ.

ТОО «Эврика-Барит» относится к предприятиям III класса опасности – производства по добыче руд барита, с размерами санитарно-защитной зоны не менее 300 м.

4.3.Данные о пределах области воздействия

Область воздействия объекта ограничена границами предварительной расчетной санитарно-защитной зоной (300 метров), установленной согласно СП « Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждѐнные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

4.5.Информация	о	расположении	зоны	заповедников,	музеев, памятников архитектуры в районе размещения объекта

На участке проектирования исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы)  отсутствуют.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические
условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в
приземном слое атмосферного воздуха.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается
их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ). Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ
на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций в воздухе с
целью его предотвращения.

Согласно «Методике по регулированию выбросов при неблагоприятных
метеорологических условиях» (Приложение 40 к приказу Министра охраны
окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г.) мероприятия по сокращению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают
предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники
65 выбросов, расположение в населенных пунктах, где подразделениями
Казгидромета проводятся или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в
периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

1. Мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически
выполнимыми;

2. Мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств.
В связи с этим их следует, главным образом разрабатывать непосредственно на
предприятиях;

3. Осуществление разработанных мероприятий, по возможности, не
должно сопровождаться сокращением производства. Такое сокращение в связи с
выполнением дополнительных мероприятий допускается только в весьма редких
случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое
атмосферы особенно велика.

Соблюдение указанных принципов способствует практическому
осуществлению мероприятий по регулированию выбросов и предотвращению
роста концентраций в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы
составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима
работы предприятий в периоды НМУ.

Для определения необходимого снижения выбросов в периоды НМУ
следует исходить из прогностических концентраций и тех их установленных
значений, которые должны быть достигнуты в результате выполнения
мероприятий.

Величину сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом
конкретном городе устанавливают и корректируют территориальные
подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в
зависимости от специфики выбросов, особенностей рельефа, застройки города и
т.д. При этом должно быть обеспечено снижение концентрации загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы по первому режиму на 15-20%, по второму
на 20-40% и по третьему режиму на 40-60%.

9.1. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

В соответствии с «Методикой по регулированию выбросов при
неблагоприятных метеорологических условиях» (Приложение 40 к приказу
Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г., п.6) мероприятия
по регулированию выбросов разрабатываются для предприятий I и II категорий, а в
отдельных случаях (по рекомендации территориального подразделения
Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды) и для предприятий
III категории.

Согласно решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду «25» март 2022 г. ТОО «Эврика-барит» Определена категория объекта I.

Согласно данным официального сайта РГП «Казгидромет» Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
66 (www.kazhydromet.kz) в районе проведения работ на месторождении Улькенсай в Мойынкумском районе Жамбылской области подразделение Казгидромет не объявляются предупреждения о НМУ.

План мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении
работ в периоды НМУ не разрабатывается.

9.2. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в
периоды НМУ не представлены, так как план мероприятий по сокращению
выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу при проведении геологоразведочных работ в периоды НМУ не
разрабатывается.

9.3. Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий).

Краткая характеристика каждого конкретного мероприятия с учетом
реальных условий эксплуатации технологического оборудования не представлена,
так как план мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении
добычных работ в периоды НМУ не разрабатывается.

9.4. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по
каждому мероприятию.

Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому
мероприятию не представлено, так как план мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ в периоды НМУ не разрабатывается.

- КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

Согласно ст. 282 Экологического Кодекса РК, операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный мониторинг воздушного бассейна, как элемент производственного экологического контроля, включает в себя следующие направления деятельности:

наблюдение за параметрами технологических процессов (операционный мониторинг);

наблюдения за количеством, качеством эмиссий и их изменением (мониторинг эмиссий);

оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия).

Операционный		мониторинг	(мониторинг   	производственного роцесса) включает в себя наблюдения за параметрами технологических процессов, обеспечивающих		работу	в	штатном	 режиме, для подтверждения того, что показатели деятельности организации находятся в диапазоне,	который	считается	целесообразным	для	надлежащей эксплуатации и соблюдения условий тех.регламента данного производства.

Эти параметры обычно отслеживаются датчиками давления, температур, влажности, освещения и т.д. Содержание операционного мониторинга определяется оператором.

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения установленных нормативов допустимых выбросов (НДВ).

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории. К первой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, которые должны контролироваться систематически.

К источникам первой категории относятся:

создающие приземные концентрации больше 0,5 ПДК;

выбрасывающие	основные	загрязняющие	вещества: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода;

на которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД < 75%.

Ко второй - более мелкие источники, которые могут контролироваться эпизодически.

Контрольное определение мощности выбросов от организованных источников должно проводиться не реже одного раза в год. При этом контролю подвергаются источники относящиеся к первой категории для которых Смакс/ПДКм.р. > 0,5 выполняется неравенство:

М / (ПДК м.р. * Н) > 0,01

А также источники, на которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД > 75 %. При одновременном выполнении для них условий:

(Смакс/ПДКм.р) * [100/(100-КПД)] > 0,5 (М/ПДКм.р * Н) * [100/(100-КПД)] > 0,01

где: М – максимальный массовый выброс загрязняющих веществ из источника, г/с;

Смакс- максимальное удельное загрязнение, мг/м3;

ПДКм.р.- максимально разовая предельно допустимая концентрация, мг/м3; Н - высота  источника выброса, м;

КПД – коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования, %.

Согласно ст. 203 Экологического кодекса РК, мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников осуществляется путем измерений в соответствии с утвержденным перечнем измерений, относящихся к государственному регулированию. При невозможности проведения мониторинга путем измерений допускается применение расчетного метода.

Контроль за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов, который осуществляется согласно ЭК РК. Контроль может осуществляться специализированной Аккредитованной организацией, привлекаемой на договорных условиях.

| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ(BCB) нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТОО «КЭСО Отан» |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 1 |
| N ист. N конт. точки |  | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди чность контро- ля | Период. контроля в перио- ды НМУ раз/сутк | Норматив выбросов НДВ(BCB) |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
|  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. 1 Т. 2 Т. 3 | Х=-10 Y=274,61 Х=358,89 Y=648,16 Х=589,57 Y=-374,55 |  | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 1 р/кв. |  |  | 0,2 | Аккредитованная организация по договору | Согласно утвержденной НТД |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Пыль неорганическая |  |  |  | 0,5 |  |  |

Инвентаризация источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (при его наличии)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "__"_________2026 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (002) ТОО " | 0001 | 0001 01 | Комплекс | Дробление | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 425.005333333 |
| Эврика-барит" |  |  | среднего | руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | дробления |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0002 | 0002 01 | Комплекс | Дробление | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 425.005333333 |
|  |  |  | среднего | руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | дробления |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0003 | 0003 01 | Мельница | Помол | 8 | 7200 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.09088 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0004 | 0004 01 | Мельница №2 | Помол | 8 | 7200 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.09088 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0005 | 0005 01 | Мельница №3 | Помол | 8 | 7200 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.09088 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0006 | 0006 01 | Мельница №4 | Помол | 8 | 7200 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.09088 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0007 | 0007 01 | КСД помола | Дробление | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 425.005333333 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0008 | 0008 01 | Лаборатория | Вытяжной | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.027 |
|  |  |  |  | шкаф |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0009 | 0009 01 | Лаборатория | Вытяжной | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.027 |
|  |  |  |  | шкаф |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 0010 | 0010 01 | Лаборатория | Дробление | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.225 |
|  |  |  |  | материала |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6001 | 6001 01 | Технологический | Перемещение | 8 | 4500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.7791 |
|  |  |  | транспорт | техники |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6002 | 6002 01 | Рудный склад | Поверхность | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 4.490688 |
|  |  |  | пандуса №2 РОФ | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6003 | 6003 01 | Технологический | Погрузка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 7.2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | транспорт | руды в |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | приемный |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | бункр |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6004 | 6004 01 | Ленточный | Транспортиро | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.62208 |
|  |  |  | конвейер №1 | вка сырья |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6004 | 6004 02 | Ленточный | Пересыпка в | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  | конвейер №1 | приемный |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | бункер КСД |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6005 | 6005 01 | Ленточный | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.3822 |
|  |  |  | питатель | ленточного |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | питателя на |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | конвейер №1а |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6006 | 6006 01 | Ленточный | Транспортиро | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.46656 |
|  |  |  | конвейер №1 а | вка сырья |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6007 | 6007 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  |  | ленточного |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | конвейера на |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | грохот ГИТ- |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  | производства - глина, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6008 | 6008 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 24 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.6911 |
|  |  |  |  | дробилки на |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | ленточный |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | конвейер №2 |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6009 | 6009 01 | Ленточный | Транспортиро | 24 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.559872 |
|  |  |  | конвейер №2 | вка сырья |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6010 | 6010 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  |  | ленточного |  |  | содержащая двуокись |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | конвейера на |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | КМД |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6010 | 6010 02 | Ленточный | Пересыпка на | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.1597 |
|  |  |  | конвейер | склад руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6011 | 6011 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  |  | КМД на |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | ленточный |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | конвейер №3 |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6012 | 6012 01 | Ленточный | Транспортиро | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.46656 |
|  |  |  | конвейер №3 | вка руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6012 | 6012 02 | Ленточный | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  | конвейер №3 | ленточного |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | конвейера в |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | накопительны |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | й б |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6013 | 6013 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  |  | питателя на |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | ленточный |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | конвейер |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6013 | 6013 02 | Ленточный | Транспортиро | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.62208 |
|  |  |  | конвейер №4 | вка |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6014 | 6014 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.7277 |
|  |  |  | грохота ГВИ-32 | питателя на |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | ленточный |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | конвейер |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6015 | 6015 01 | Конус | Поверхность | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.412128 |
|  |  |  | концентрата, | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | Конус кл.10, |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Конус кл.20 |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6016 | 6016 01 | Горнотехнологич | Погрузка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.6 |
|  |  |  | еское | концентрата, |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | оборудование | хвостов кл. |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | 10, хвостов |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | кл.20 |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6017 | 6017 01 | Конус | Поверхность | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.412128 |
|  |  |  | концентрата, | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | Конус кл.10, |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | Конус кл.20 |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6018 | 6018 01 | Горнотехнологич | Погрузка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.6 |
|  |  |  | еское | концентрата, |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | оборудование | хвостов кл. |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | 10, хвостов |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | кл.20 |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6019 | 6019 01 | Конус | Поверхность | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.412128 |
|  |  |  | концентрата, | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | Конус кл.10, |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  | Конус кл.20 |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6020 | 6020 01 | Горнотехнологич | Погрузка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.6 |
|  |  |  | еское | концентрата, |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | оборудование | хвостов кл. |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | 10, хвостов |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | кл.20 |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6021 | 6021 01 | Технологический | Перевозка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 5.2277 |
|  |  |  | транспорт | хвостов кл. |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | 10-20 на |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | склад пром. |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | продукт |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6022 | 6022 02 | Склад пром. | Поверхность | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.494554 |
|  |  |  | продукта кл.10, | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | кл 20 |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6023 | 6023 01 | Склад пром. | Поверхность | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.494554 |
|  |  |  | продукта кл.10, | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | кл 20 |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6024 | 6024 01 | Склад пром. | Поверхность | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.659405 |
|  |  |  | продукта кл.10 | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6025 | 6025 01 | Склад пром. | Поверхность | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.044058 |
|  |  |  | продукта кл.20 | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6026 | 6026 01 | Шихтовочная | Шихтовка | 8 | 4000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.6 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | площадка РОФ | концентрата |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6027 | 6027 01 | Шихтовочная | Поверхность | 8 | 4000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.6 |
|  |  |  | площадка РОФ | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  | №1 |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6028 | 6028 01 | Технологический | Погрузка | 8 | 4500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.6 |
|  |  |  | транспорт | перемешенног |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | о концетрата |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6029 | 6029 01 | Технологический | Погрузка | 8 | 4500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.9996 |
|  |  |  | транспорт | концентрата |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | на |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | шихтовочную |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | площадку |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6030 | 6030 01 | Технологический | Разгрузка | 8 | 4500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 2.16 |
|  |  |  | транспорт | концентрата |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | на |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | шихтовочной |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | площадке |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6031 | 6031 01 | Технологический | Погрузка | 8 | 1000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.36 |
|  |  |  | транспорт | промпродукта |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | при чистке |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | карт |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6032 | 6032 01 | Технологический | Перевозка | 8 | 1500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.3332 |
|  |  |  | транспорт | промпродукта |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | при чистке |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | карт |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6033 | 6033 01 | Технологический | Разгрузка | 8 | 1000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.36 |
|  |  |  | транспорт | промпродукта |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | при чистке |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | карт |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6034 | 6034 01 | Склад пром. | Поверхность | 8 | 1000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.044058 |
|  |  |  | продукта ( | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | обогащения) |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6035 | 6035 01 | Технологический | Перемешивани | 8 | 2500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.8595 |
|  |  |  | транспорт | е руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6036 | 6036 01 | Рудный склад №1 | Хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.274752 |
|  |  |  |  | руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6037 | 6037 01 | Технологический | Погрузка в | 8 | 4500 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.864 |
|  |  |  | транспорт | приемный |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | бункер КСД |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6038 | 6038 01 | Узел пересыпки | Пересыпка на | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.576 |
|  |  |  |  | щековую |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | дробилку |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6039 | 6039 01 | Узел пересыпки | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.84 |
|  |  |  |  | дробилки на |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | конвейер |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6040 | 6040 01 | Ленточный | Транспортиро | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.62208 |
|  |  |  | конвейер №1 | вка |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6040 | 6040 02 | Ленточный | Пересыпка с | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.84 |
|  |  |  | конвейер | ленточного |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | конвейера в |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | накопительны |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | й б |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6041 | 6041 01 | Технологический | Погрузка в | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 8.4 |
|  |  |  | транспорт | автотранспор |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6042 | 6042 01 | Технологический | Перевозка на | 8 | 4000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 3.5552 |
|  |  |  | транспорт | шихтовочную |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | площадку |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6042 | 6042 02 | Технологический | Разгрузка на | 8 | 4000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 8.4 |
|  |  |  | транспорт | шихтовочной |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | площадке |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6043 | 6043 01 | Технологический | Шихтование | 8 | 4000 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 8.4 |
|  |  |  | транспорт |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6044 | 6044 01 | Шихтовочная | Поверхность | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.230792 |
|  |  |  | площадка | пыления |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6045 | 6045 01 | Технологический | Погрузка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.68 |
|  |  |  | транспорт | руды |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6046 | 6046 01 | Технологический | Погрузка | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 5.1194 |
|  |  |  | транспорт | руды в |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | приемный |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | бункер |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  | мельницы |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6047 | 6047 01 | Технологический | Загрузка в | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.68 |
|  |  |  | транспорт | приемный |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | бункер |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | мельницы |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6047 | 6047 02 | Технологический | Загрузка в | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.68 |
|  |  |  | транспорт | приемный |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | бункер |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | мельницы |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6047 | 6047 03 | Технологический | Загрузка в | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.68 |
|  |  |  | транспорт | приемный |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | бункер |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | мельницы |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6047 | 6047 04 | Технологический | Загрузка в | 8 | 5760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 1.68 |
|  |  |  | транспорт | приемный |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  | бункер |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  | мельницы |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6048 | 6048 01 | Склад отсева | Хранение | 24 | 8760 | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.274752 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6049 | 6049 01 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.01954 |
|  |  |  |  | работы (МР- |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  | 3) |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00346 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  | 6049 | 6049 02 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.0278 |
|  |  |  |  | работы (УОНИ |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  | 13/55) |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00218 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0054 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00186 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6049 | 6049 03 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.0198 |
|  |  |  |  | работы (МР- |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | 4) |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  | 6049 | 6049 04 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03 |
|  |  |  |  | работы ( |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | пропан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бутановая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смесь) |  |  |  |  |  |
|  | 6049 | 6049 05 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.044 |
|  |  |  |  | работы ( |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | кислородно - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ацителеновая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смесь) |  |  |  |  |  |
|  | 6049 | 6049 06 | Токарный станок | Металлообраб | 3 | 1024 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.009072 |
|  |  |  |  | отка |  |  |  |  |  |
|  | 6049 | 6049 07 | Фрезерный | Металлообраб | 3 | 1024 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.020016 |
|  |  |  | станок | отка |  |  |  |  |  |
|  | 6049 | 6049 08 | Заточной станок | Металлообраб | 3 | 1024 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.03456 |
|  |  |  |  | отка |  |  | Пыль абразивная (Корунд | 2930(1027*) | 0.02304 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
|  | 6049 | 6049 09 | Сверлильный | Металлообраб | 3 | 1024 | Взвешенные частицы (116) | 2902(116) | 0.01584 |
|  |  |  | станок | отка |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6050 | 6050 01 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.01954 |
|  |  |  |  | работы (МР- |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  | 3) |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00346 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  | 6050 | 6050 02 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.0278 |
|  |  |  |  | работы (УОНИ |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  | 13/55) |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.00218 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.0054 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись | 0337(584) | 0.0266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.00186 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические | 0344(615) | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые /в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, | 2908(494) | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | цемент, пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зола, кремнезем, зола |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | углей казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  | 6050 | 6050 03 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Железо (II, III) оксиды (в | 0123(274) | 0.0198 |
|  |  |  |  | работы (МР- |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  | 4) |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения | 0143(327) | 0.0022 |
|  |  |  |  |  |  |  | (в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные | 0342(617) | 0.0008 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  | 6050 | 6050 04 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.03 |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер | Номер | Hаименование |  | Время работы |  |  | Код вредного | Количество |
| Hаименование | источ- | источ- | источника | Наименование | источника |  | Наименование | вещества | загрязняющего |
| производства | ника | ника | выделения | выпускаемой | выделения,час |  | загрязняющего | (ЭНК,ПДК | вещества, |
| номер цеха, | загряз | выде- | загрязняющих | продукции |  |  | вещества | или ОБУВ) и | отходящего |
| участка | нения | ления | веществ |  | в | за |  | наименование | от источника |
|  | атм-ры |  |  |  | сутки | год |  |  | выделения, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | работы ( |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | пропан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бутановая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смесь) |  |  |  |  |  |
|  | 6050 | 6050 05 | Сварочный пост | Сварочные | 4 | 1024 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0301(4) | 0.044 |
|  |  |  |  | работы ( |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  | кислородно - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ацителеновая |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смесь) |  |  |  |  |  |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 3.0744 | 63.7508 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0002 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 3.0744 | 63.7508 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0003 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.313632 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0004 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.313632 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0005 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.313632 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0006 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0121 | 0.313632 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0007 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 3.0744 | 63.7508 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0008 | 8 | 0.5x8 | 5 | 20 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.005 | 0.027 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0009 | 3 | 0.01x3 | 0.5 | 0.015 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.005 | 0.027 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 0010 | 3 | 0.01x3 | 0.5 | 0.015 | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00625 | 0.03375 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6001 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1716 | 2.7791 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6002 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.15279 | 4.490688 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6003 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.3472 | 7.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6004 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1133 | 2.34978 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6005 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0667 | 1.3822 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6006 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0225 | 0.46656 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6007 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0833 | 1.7277 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6008 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0333 | 0.6911 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6009 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.027 | 0.559872 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6010 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1666 | 3.8874 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6011 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0833 | 1.7277 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6012 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1058 | 2.19426 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6013 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1133 | 2.34978 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6014 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0833 | 1.7277 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6015 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.018 | 0.412128 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6016 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6017 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.018 | 0.412128 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6018 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6019 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.018 | 0.412128 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6020 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6021 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2521 | 5.2277 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6022 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0216 | 0.494554 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6023 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0216 | 0.494554 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6024 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0288 | 0.659405 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6025 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0456 | 1.044058 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6026 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.25 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6027 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.25 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6028 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2222 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6029 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2469 | 3.9996 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6030 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1333 | 2.16 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6031 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6032 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2469 | 1.3332 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6033 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.1 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6034 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0456 | 1.044058 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6035 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2066 | 1.8595 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6036 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.012 | 0.274752 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6037 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0533 | 0.864 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6038 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0278 | 0.576 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6039 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0405 | 0.84 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
| 6040 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.0705 | 1.46208 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6041 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.4051 | 8.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6042 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.8302 | 11.9552 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6043 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.5833 | 8.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6044 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.01008 | 0.230792 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6045 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.081 | 1.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6046 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.2469 | 5.1194 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6047 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.324 | 6.72 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6048 | 3 |  |  |  | 31 | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.012 | 0.274752 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| 6049 | 3 |  |  |  | 31 | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.013183889 | 0.06714 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.001392112 | 0.00784 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.017366667 | 0.0794 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00739 | 0.0266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000742222 | 0.00346 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00056 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0.01104 | 0.079488 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00056 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2930 (1027*) | Пыль абразивная (Корунд | 0.0032 | 0.02304 |
|  |  |  |  |  |  |  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |
| 6050 | 3 |  |  |  | 31 | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (в | 0.013183889 | 0.06714 |
|  |  |  |  |  |  |  | пересчете на железо) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид) (274) |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения ( | 0.001392112 | 0.00784 |
|  |  |  |  |  |  |  | в пересчете на марганца ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (327) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.017366667 | 0.0794 |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись | 0.00739 | 0.0266 |
|  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 584) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные | 0.000742222 | 0.00346 |
|  |  |  |  |  |  |  | соединения /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/ (617) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические | 0.00056 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | плохо растворимые - ( |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алюминия фторид, кальция |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фторид, натрия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неорганические плохо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | растворимые /в пересчете на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, | 0.00056 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись кремния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в %: 70-20 (шамот, цемент, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пыль цементного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, доменный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Параметры |  | Параметры газовоздушной смеси |  |  | Код загряз- |  | Количество загрязняющих |  |
| источ | источн.загрязнен. |  | на выходе источника загрязнения |  |  | няющего |  | веществ, выбрасываемых |  |
| ника |  |  |  |  |  | вещества |  | в атмосферу |  |
| заг- | Высота | Диаметр, | Скорость | Объемный | Темпе- | ( ЭНК, ПДК | Наименование ЗВ |  |  |
| ряз- | м | размер | м/с | расход, | ратура, | или ОБУВ) |  | Максимальное, | Суммарное, |
| нения |  | сечения |  | м3/с | С |  |  | г/с | т/год |
|  |  | устья, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7a | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |
| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО) |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто. |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование и тип | КПД аппаратов, % |  | Код | Коэффициент |
| источника | пылегазоулавливающего |  |  | загрязняющего | обеспеченности |
| выделения | оборудования | Проектный | Фактичес- | вещества по | K(1),% |
|  |  |  | кий | котор.проис- |  |
|  |  |  |  | ходит очистка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТОО "Эврика-барит" |  |  |  |  |  |
| 0001 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0002 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0003 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0004 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0005 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0006 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0007 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |
| 0010 01 | Циклон ЦН-15 | 85 | 85 | 2908 | 100 |

| БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В С Е Г О : |  | 1406.341757 | 122.737237 | 1283.60452 | 192.540678 | 1091.063842 | 0 | 315.277915 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 1406.122837 | 122.518317 | 1283.60452 | 192.540678 | 1091.063842 | 0 | 315.058995 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в | 0.13428 | 0.13428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 |
|  | пересчете на железо) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в | 0.01568 | 0.01568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01568 |
|  | пересчете на марганца (IV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
|  | растворимые - (алюминия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фториды неорганические плохо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | растворимые /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.079488 | 0.079488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079488 |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 1405.866349 | 122.261829 | 1283.60452 | 192.540678 | 1091.063842 | 0 | 314.802507 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "КЭСО Отан-Тараз" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в целом по предприятию, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойынкум, ТОО "Эврика-барит" без авто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд | 0.02304 | 0.02304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02304 |
|  | белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие: |  | 0.21892 | 0.21892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21892 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0.1588 | 0.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0532 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные | 0.00692 | 0.00692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00692 |
|  | соединения /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ТОО "КЭСО Отан-Тараз"

-----------------------------------------------------------------------------------------

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

| № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчет на существующее положение

Город = Мойынкум_________________ Расчетный год:2026 На начало года

Базовый   год:2026

Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9 Режим предпр.:  1 - Основной

0141    1

Примесь = 0123 ( Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид)

(274) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 0143 ( Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0100000  ПДКс.с. =   0.0010000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0400000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   5.0000000  ПДКс.с. =   3.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4

Примесь = 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете

на фтор/) (615) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь = 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.3000000  ПДКс.с. =   0.1000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь = 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =   0.0000000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

Гр.суммации = 6359 ( 0342 + 0344 ) Коэфф. потенцирования = 0.80

Примесь - 0342 ( Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) )

Коэф-т оседания = 1.0

ПДКм.р. =   0.0200000  ПДКс.с. =   0.0050000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Примесь - 0344 ( Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете

на фтор/) (615) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.2000000  ПДКс.с. =   0.0300000  ПДКсг =   0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

Гр.суммации = __ПЛ ( 2902 + 2908 + 2930 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00

Примесь - 2902 ( Взвешенные частицы (116) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,

зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) )

Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) ) Коэф-т оседания = 3.0

ПДКм.р. =   0.5000000  ПДКс.с. =   0.1500000  ПДКсг =   0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Название: Мойынкум

Коэффициент А =  200

Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

Средняя скорость ветра =  5.0 м/с

Температура летняя =  40.0  град.C

Температура зимняя = -25.6  град.C

Коэффициент рельефа =  1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.000742| П1 |   0.514628 |   0.50  |    17.1  |

|   2 | 6050 |    0.000742| П1 |   0.514628 |   0.50  |    17.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001484 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.029256 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.008:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.009:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.010:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=195)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.028: 0.027: 0.028: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.010:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.031: 0.032: 0.035: 0.039: 0.035: 0.032: 0.031: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.011:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.036: 0.043: 0.067: 0.079: 0.068: 0.044: 0.036: 0.031: 0.025: 0.021: 0.017: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  180 :  209 :  229 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.034: 0.040: 0.034: 0.022: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.034: 0.040: 0.034: 0.022: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.012:

Cc : 0.000:

Фоп:  260 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6049 :

Ви : 0.006:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.169 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.041: 0.067: 0.158: 0.169: 0.160: 0.068: 0.041: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  101 :  109 :  127 :  179 :  233 :  251 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.033: 0.079: 0.085: 0.080: 0.034: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.033: 0.079: 0.085: 0.080: 0.034: 0.020: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.012:

Cc : 0.000:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6049 :

Ви : 0.006:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=293)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.042: 0.072: 0.196: 0.180: 0.199: 0.073: 0.042: 0.035: 0.027: 0.022: 0.018: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   67 :   35 :  293 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.036: 0.098: 0.090: 0.100: 0.037: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.036: 0.098: 0.090: 0.100: 0.037: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.012:

Cc : 0.000:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6049 :

Ви : 0.006:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.098 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.021: 0.026: 0.032: 0.038: 0.049: 0.083: 0.098: 0.084: 0.050: 0.038: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   33 :    0 :  327 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.042: 0.049: 0.042: 0.025: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.042: 0.049: 0.042: 0.025: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.012:

Cc : 0.000:

Фоп:  279 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6049 :

Ви : 0.006:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.020: 0.024: 0.028: 0.032: 0.033: 0.041: 0.046: 0.041: 0.033: 0.032: 0.028: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.011:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=330)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.011:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.012:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.010:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.009:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.008:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1993780 доли ПДКмр|

|       0.0039876 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   293 град.

и скорости ветра  0.75 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1| 0.00074222|   0.0996891 |  50.00 |  50.00 |  134.3116608  |

|  2 | 6050 | П1| 0.00074222|   0.0996891 |  50.00 | 100.00 |  134.3116608  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1993781   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.008 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.007 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.012 0.013 0.015 0.017 0.018 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.018 0.017 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.013 0.015 0.018 0.020 0.022 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.022 0.020 0.018 0.015 0.013 0.011 0.010 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028 0.028 0.027 0.028 0.028 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.012 0.010 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.032 0.035 0.039 0.035 0.032 0.031 0.027 0.023 0.019 0.016 0.013 0.011 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.017 0.021 0.025 0.031 0.036 0.043 0.067 0.079 0.068 0.044 0.036 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014 0.012 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.018 0.022 0.027 0.034 0.041 0.067 0.158 0.169 0.160 0.068 0.041 0.034 0.027 0.022 0.018 0.014 0.012 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.018 0.022 0.027 0.034 0.042 0.072 0.196 0.180 0.199 0.073 0.042 0.035 0.027 0.022 0.018 0.014 0.012 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.017 0.021 0.026 0.032 0.038 0.049 0.083 0.098 0.084 0.050 0.038 0.032 0.026 0.021 0.017 0.014 0.012 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.016 0.020 0.024 0.028 0.032 0.033 0.041 0.046 0.041 0.033 0.032 0.028 0.024 0.020 0.016 0.013 0.011 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.029 0.028 0.028 0.028 0.029 0.027 0.024 0.021 0.018 0.015 0.013 0.011 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.024 0.025 0.025 0.025 0.024 0.023 0.021 0.018 0.016 0.013 0.012 0.010 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1993780 долей ПДКмр

=  0.0039876 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м

( X-столбец 9, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :     293 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.034:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.035:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.029: 0.028: 0.028: 0.028:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0376464 доли ПДКмр|

|       0.0007529 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1| 0.00074222|   0.0188232 |  50.00 |  50.00 |   25.3605900  |

|  2 | 6050 | П1| 0.00074222|   0.0188232 |  50.00 | 100.00 |   25.3605900  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0376464   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.000560| П1 |   0.116485 |   0.50  |     8.5  |

|   2 | 6050 |    0.000560| П1 |   0.116485 |   0.50  |     8.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.001120 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.232969 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.012: 0.018: 0.013: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.000:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0184805 доли ПДКмр|

|       0.0036961 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    29 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1| 0.00056000|   0.0092403 |  50.00 |  50.00 |   16.5004826  |

|  2 | 6050 | П1| 0.00056000|   0.0092403 |  50.00 | 100.00 |   16.5004826  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0184805   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

|                                                                                                       |

2-|  .     .     .     .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 2

|                                                                                                       |

3-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .    |- 3

|                                                                                                       |

4-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.009 0.013 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.012 0.018 0.013 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |-16

|                                                                                                       |

17-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0184805 долей ПДКмр

=  0.0036961 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :      29 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0344 - Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия

гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/)

(615)

ПДКмр для примеси 0344 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0036511 доли ПДКмр|

|       0.0007302 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1| 0.00056000|   0.0018256 |  50.00 |  50.00 |    3.2599342  |

|  2 | 6050 | П1| 0.00056000|   0.0018256 |  50.00 | 100.00 |    3.2599342  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0036511   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0073900

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0073900

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.007390| П1 |   0.020496 |   0.50  |    17.1  |

|   2 | 6050 |    0.007390| П1 |   0.020496 |   0.50  |    17.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.014780 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.040992 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|----------------------------------------------------------------|

|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)

Город     :726 Тараз.

Объект    :0526 ИП "Шамахсутов Ш.Ш."  Кирпичный завод.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 06.04.2026 10:12

Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Точка  1.

Координаты точки :  X= -1200.0 м,  Y=    63.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0138705 доли ПДКмр|

|       0.0693527 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    90 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     2.0507|   0.013870 | 100.0  | 100.0 | 0.006763754  |

|                        В сумме =   0.013870   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2.

Координаты точки :  X=   712.0 м,  Y=    68.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0344508 доли ПДКмр|

|       0.1722539 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   270 град.

и скорости ветра  2.70 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     2.0507|   0.034451 | 100.0  | 100.0 | 0.016799398  |

|                        В сумме =   0.034451   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3.

Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=   603.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0445166 доли ПДКмр|

|       0.2225829 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   173 град.

и скорости ветра  2.70 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     2.0507|   0.044516 | 100.0  | 100.0 | 0.021707833  |

|                        В сумме =   0.044516   100.0                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     0.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

0003  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0004  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0005  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      50.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0006  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      51.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0007  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      52.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0009  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000

0010  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000

0011  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             2.5 1.00 0  0.0062500

6006  П1    3.0                      31.0      70.00      60.00      90.00      90.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0225000

6008  П1    3.0                      31.0      30.00      65.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0333000

6009  П1    3.0                      31.0     100.00      30.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0270000

6015  П1    3.0                      31.0     220.00     221.00      20.00      20.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000

6017  П1    3.0                      31.0     300.00     350.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000

6019  П1    3.0                      31.0     240.00     240.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000

6022  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000

6023  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000

6024  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0288000

6025  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0456000

6036  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000

6038  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0278000

6039  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0405000

6044  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0100800

6048  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 0003 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |

|   2 | 0004 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |

|   3 | 0005 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |

|   4 | 0006 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |

|   5 | 0007 |    0.012100| Т  |   0.077276 |   0.76  |    43.6  |

|   6 | 0009 |    0.005000| Т  |   0.693361 |   0.50  |     8.5  |

|   7 | 0010 |    0.005000| Т  |   0.693361 |   0.50  |     8.5  |

|   8 | 0011 |    0.006250| Т  |   0.722251 |   0.50  |    10.7  |

|   9 | 6006 |    0.022500| П1 |   3.120126 |   0.50  |     8.5  |

|  10 | 6008 |    0.033300| П1 |   4.617786 |   0.50  |     8.5  |

|  11 | 6009 |    0.027000| П1 |   3.744151 |   0.50  |     8.5  |

|  12 | 6015 |    0.018000| П1 |   2.496100 |   0.50  |     8.5  |

|  13 | 6017 |    0.018000| П1 |   2.496100 |   0.50  |     8.5  |

|  14 | 6019 |    0.018000| П1 |   2.496100 |   0.50  |     8.5  |

|  15 | 6022 |    0.021600| П1 |   2.995321 |   0.50  |     8.5  |

|  16 | 6023 |    0.021600| П1 |   2.995321 |   0.50  |     8.5  |

|  17 | 6024 |    0.028800| П1 |   3.993761 |   0.50  |     8.5  |

|  18 | 6025 |    0.045600| П1 |   6.323454 |   0.50  |     8.5  |

|  19 | 6036 |    0.012000| П1 |   1.664067 |   0.50  |     8.5  |

|  20 | 6038 |    0.027800| П1 |   3.855088 |   0.50  |     8.5  |

|  21 | 6039 |    0.040500| П1 |   5.616226 |   0.50  |     8.5  |

|  22 | 6044 |    0.010080| П1 |   1.397816 |   0.50  |     8.5  |

|  23 | 6048 |    0.012000| П1 |   1.664067 |   0.50  |     8.5  |

|  24 | 6049 |    0.000560| П1 |   0.077656 |   0.50  |     8.5  |

|  25 | 6050 |    0.000560| П1 |   0.077656 |   0.50  |     8.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.434650 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    52.126144 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.119 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=195)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.054: 0.058: 0.062: 0.067: 0.073: 0.079: 0.088: 0.097: 0.107: 0.114: 0.119: 0.117: 0.111: 0.102: 0.092: 0.082:

Cc : 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.032: 0.034: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.028: 0.025:

Фоп:  140 :  145 :  149 :  153 :  159 :  163 :  169 :  175 :  181 :  189 :  195 :  201 :  207 :  213 :  217 :  221 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.009: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6025 : 6039 : 6039 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6039 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.007: 0.009: 0.008: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:

Ки : 6025 : 6009 : 6009 : 6025 : 6025 : 6038 : 6038 : 6024 : 6039 : 6039 : 6039 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 : 6024 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.073:

Cc : 0.022:

Фоп:  225 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.009:

Ки : 6025 :

Ви : 0.006:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.156 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=197)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.063: 0.069: 0.075: 0.082: 0.090: 0.103: 0.119: 0.137: 0.150: 0.156: 0.151: 0.139: 0.122: 0.108: 0.093:

Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.025: 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.045: 0.047: 0.045: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028:

Фоп:  137 :  141 :  147 :  153 :  157 :  163 :  163 :  171 :  180 :  189 :  197 :  203 :  210 :  217 :  221 :  225 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.023: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6025 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.081:

Cc : 0.024:

Фоп:  229 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6025 :

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.007:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.226 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=199)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.063: 0.070: 0.077: 0.087: 0.098: 0.112: 0.140: 0.171: 0.199: 0.222: 0.226: 0.211: 0.183: 0.152: 0.126: 0.105:

Cc : 0.019: 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.034: 0.042: 0.051: 0.060: 0.067: 0.068: 0.063: 0.055: 0.046: 0.038: 0.031:

Фоп:  133 :  139 :  143 :  150 :  157 :  151 :  159 :  169 :  179 :  189 :  199 :  207 :  215 :  220 :  225 :  230 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.030: 0.038: 0.044: 0.047: 0.047: 0.041: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.019: 0.024: 0.027: 0.030: 0.030: 0.026: 0.022: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.014: 0.018: 0.021: 0.022: 0.022: 0.019: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.009:

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6024 : 6024 : 6017 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.089:

Cc : 0.027:

Фоп:  233 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6025 :

Ви : 0.008:

Ки : 6039 :

Ви : 0.008:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.322 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=201)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.069: 0.078: 0.090: 0.105: 0.125: 0.167: 0.195: 0.227: 0.259: 0.298: 0.322: 0.307: 0.250: 0.190: 0.146: 0.117:

Cc : 0.021: 0.023: 0.027: 0.031: 0.038: 0.050: 0.059: 0.068: 0.078: 0.090: 0.097: 0.092: 0.075: 0.057: 0.044: 0.035:

Фоп:  130 :  135 :  140 :  147 :  153 :  145 :  155 :  165 :  177 :  190 :  201 :  211 :  219 :  225 :  231 :  235 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.029: 0.049: 0.056: 0.066: 0.070: 0.067: 0.063: 0.054: 0.042: 0.030: 0.022: 0.017:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.031: 0.036: 0.041: 0.044: 0.042: 0.040: 0.034: 0.027: 0.019: 0.014: 0.011:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.023: 0.027: 0.031: 0.033: 0.032: 0.034: 0.032: 0.024: 0.016: 0.012: 0.010:

Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.096:

Cc : 0.029:

Фоп:  237 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.013:

Ки : 6025 :

Ви : 0.009:

Ки : 6039 :

Ви : 0.008:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.469 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=207)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.089: 0.106: 0.134: 0.172: 0.208: 0.255: 0.307: 0.347: 0.409: 0.469: 0.414: 0.322: 0.234: 0.168: 0.128:

Cc : 0.023: 0.027: 0.032: 0.040: 0.052: 0.062: 0.077: 0.092: 0.104: 0.123: 0.141: 0.124: 0.097: 0.070: 0.050: 0.038:

Фоп:  125 :  130 :  135 :  141 :  149 :  139 :  149 :  161 :  175 :  191 :  207 :  217 :  225 :  233 :  237 :  240 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.017: 0.022: 0.032: 0.043: 0.062: 0.077: 0.094: 0.104: 0.102: 0.085: 0.073: 0.058: 0.042: 0.028: 0.020:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.022: 0.030: 0.039: 0.049: 0.059: 0.066: 0.064: 0.053: 0.046: 0.037: 0.026: 0.018: 0.012:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.013: 0.029: 0.037: 0.045: 0.049: 0.048: 0.052: 0.040: 0.027: 0.020: 0.014: 0.012:

Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.103:

Cc : 0.031:

Фоп:  243 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.015:

Ки : 6025 :

Ви : 0.010:

Ки : 6039 :

Ви : 0.009:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.698 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=215)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.101: 0.130: 0.171: 0.209: 0.265: 0.348: 0.439: 0.510: 0.602: 0.698: 0.536: 0.378: 0.275: 0.185: 0.135:

Cc : 0.025: 0.030: 0.039: 0.051: 0.063: 0.079: 0.105: 0.132: 0.153: 0.181: 0.209: 0.161: 0.113: 0.082: 0.056: 0.040:

Фоп:  120 :  125 :  129 :  135 :  143 :  129 :  139 :  155 :  175 :  195 :  215 :  227 :  235 :  240 :  243 :  247 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.015: 0.018: 0.028: 0.042: 0.055: 0.082: 0.110: 0.137: 0.156: 0.158: 0.122: 0.097: 0.073: 0.054: 0.032: 0.023:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.010: 0.012: 0.019: 0.029: 0.037: 0.052: 0.070: 0.087: 0.099: 0.100: 0.086: 0.061: 0.046: 0.034: 0.020: 0.014:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.010: 0.013: 0.016: 0.039: 0.052: 0.065: 0.074: 0.075: 0.077: 0.048: 0.035: 0.026: 0.017: 0.013:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6024 : 6039 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.106:

Cc : 0.032:

Фоп:  249 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.016:

Ки : 6025 :

Ви : 0.010:

Ки : 6039 :

Ви : 0.010:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.988 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=203)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.094: 0.117: 0.159: 0.192: 0.244: 0.326: 0.458: 0.632: 0.790: 0.988: 0.910: 0.616: 0.415: 0.284: 0.196: 0.136:

Cc : 0.028: 0.035: 0.048: 0.058: 0.073: 0.098: 0.137: 0.190: 0.237: 0.296: 0.273: 0.185: 0.125: 0.085: 0.059: 0.041:

Фоп:  113 :  117 :  121 :  125 :  133 :  117 :  125 :  141 :  170 :  203 :  227 :  237 :  245 :  249 :  253 :  253 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.023: 0.038: 0.056: 0.076: 0.101: 0.150: 0.215: 0.263: 0.252: 0.187: 0.122: 0.086: 0.059: 0.042: 0.022:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.012: 0.016: 0.026: 0.039: 0.052: 0.064: 0.095: 0.136: 0.166: 0.159: 0.118: 0.077: 0.055: 0.037: 0.026: 0.014:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.009: 0.012: 0.011: 0.017: 0.022: 0.048: 0.071: 0.102: 0.125: 0.119: 0.089: 0.059: 0.041: 0.028: 0.020: 0.014:

Ки : 6008 : 6008 : 6006 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.106:

Cc : 0.032:

Фоп:  255 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.016:

Ки : 6025 :

Ви : 0.011:

Ки : 6039 :

Ви : 0.010:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  2.530 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=155)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.136: 0.171: 0.208: 0.279: 0.406: 0.599: 0.822: 2.530: 1.641: 0.911: 0.567: 0.383: 0.272: 0.197: 0.132:

Cc : 0.031: 0.041: 0.051: 0.062: 0.084: 0.122: 0.180: 0.247: 0.759: 0.492: 0.273: 0.170: 0.115: 0.082: 0.059: 0.039:

Фоп:  107 :  110 :  111 :  113 :  119 :  130 :  149 :  115 :  155 :  229 :  247 :  255 :  259 :  260 :  261 :  261 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.022: 0.044: 0.069: 0.101: 0.147: 0.207: 0.292: 0.865: 0.354: 0.219: 0.145: 0.096: 0.062: 0.043: 0.023:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.015: 0.021: 0.030: 0.048: 0.069: 0.101: 0.142: 0.184: 0.546: 0.223: 0.138: 0.092: 0.061: 0.039: 0.027: 0.015:

Ки : 6008 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.011: 0.015: 0.013: 0.021: 0.030: 0.044: 0.061: 0.138: 0.410: 0.168: 0.104: 0.069: 0.046: 0.029: 0.020: 0.014:

Ки : 6038 : 6038 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.102:

Cc : 0.030:

Фоп:  261 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.015:

Ки : 6025 :

Ви : 0.012:

Ки : 6039 :

Ви : 0.009:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  5.376 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра= 39)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.115: 0.153: 0.186: 0.229: 0.309: 0.480: 0.738: 2.499: 5.376: 1.986: 0.751: 0.496: 0.338: 0.247: 0.182: 0.122:

Cc : 0.035: 0.046: 0.056: 0.069: 0.093: 0.144: 0.222: 0.750: 1.613: 0.596: 0.225: 0.149: 0.101: 0.074: 0.055: 0.037:

Фоп:   99 :  101 :   97 :   99 :  101 :  107 :  123 :  179 :   39 :  297 :  281 :  277 :  275 :  273 :  271 :  270 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.027: 0.054: 0.078: 0.117: 0.189: 0.291: 0.912: 1.516: 0.674: 0.245: 0.155: 0.100: 0.066: 0.043: 0.024:

Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.018: 0.024: 0.037: 0.053: 0.081: 0.130: 0.200: 0.626: 0.957: 0.426: 0.155: 0.098: 0.063: 0.042: 0.027: 0.015:

Ки : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.012: 0.017: 0.016: 0.023: 0.035: 0.056: 0.086: 0.270: 0.954: 0.319: 0.116: 0.073: 0.047: 0.031: 0.020: 0.012:

Ки : 6038 : 6038 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6019 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.096:

Cc : 0.029:

Фоп:  269 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.016:

Ки : 6025 :

Ви : 0.011:

Ки : 6039 :

Ви : 0.010:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  5.097 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.126: 0.168: 0.213: 0.286: 0.382: 0.554: 1.294: 5.097: 0.927: 0.803: 0.608: 0.423: 0.297: 0.220: 0.159: 0.110:

Cc : 0.038: 0.050: 0.064: 0.086: 0.115: 0.166: 0.388: 1.529: 0.278: 0.241: 0.182: 0.127: 0.089: 0.066: 0.048: 0.033:

Фоп:   90 :   91 :   85 :   81 :   80 :   77 :  165 :    1 :   13 :  333 :  309 :  297 :  290 :  285 :  283 :  279 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.032: 0.054: 0.064: 0.106: 0.177: 1.103: 2.016: 0.297: 0.279: 0.204: 0.136: 0.091: 0.062: 0.044: 0.024:

Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.019: 0.026: 0.037: 0.044: 0.073: 0.122: 0.154: 1.384: 0.187: 0.176: 0.129: 0.086: 0.058: 0.039: 0.028: 0.015:

Ки : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.013: 0.018: 0.016: 0.033: 0.031: 0.052: 0.018: 0.597: 0.140: 0.132: 0.097: 0.065: 0.043: 0.030: 0.021: 0.012:

Ки : 6038 : 6038 : 6036 : 6025 : 6036 : 6036 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.088:

Cc : 0.026:

Фоп:  277 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.016:

Ки : 6025 :

Ви : 0.010:

Ки : 6024 :

Ви : 0.009:

Ки : 6039 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  2.580 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=311)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.135: 0.183: 0.244: 0.339: 0.488: 0.802: 1.249: 2.580: 0.786: 0.548: 0.441: 0.336: 0.248: 0.190: 0.132: 0.096:

Cc : 0.040: 0.055: 0.073: 0.102: 0.147: 0.240: 0.375: 0.774: 0.236: 0.164: 0.132: 0.101: 0.074: 0.057: 0.040: 0.029:

Фоп:   81 :   80 :   75 :   70 :   65 :   57 :   19 :  311 :  305 :  343 :  323 :  311 :  303 :  295 :  291 :  287 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.033: 0.051: 0.071: 0.106: 0.157: 0.893: 2.011: 0.152: 0.175: 0.138: 0.106: 0.077: 0.054: 0.035: 0.022:

Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6009 : 0011 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.020: 0.029: 0.035: 0.049: 0.073: 0.108: 0.171: 0.254: 0.101: 0.111: 0.087: 0.067: 0.049: 0.034: 0.022: 0.014:

Ки : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 0009 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.014: 0.020: 0.025: 0.035: 0.050: 0.093: 0.049: 0.178: 0.101: 0.083: 0.065: 0.050: 0.036: 0.025: 0.017: 0.010:

Ки : 6038 : 6038 : 6008 : 6025 : 6025 : 6008 : 6039 : 6008 : 0010 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.080:

Cc : 0.024:

Фоп:  283 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.014:

Ки : 6025 :

Ви : 0.009:

Ки : 6039 :

Ви : 0.009:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.704 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 41)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.139: 0.191: 0.268: 0.375: 0.568: 0.704: 0.618: 0.510: 0.500: 0.368: 0.318: 0.257: 0.203: 0.158: 0.107: 0.083:

Cc : 0.042: 0.057: 0.080: 0.113: 0.170: 0.211: 0.185: 0.153: 0.150: 0.110: 0.095: 0.077: 0.061: 0.047: 0.032: 0.025:

Фоп:   73 :   71 :   67 :   61 :   53 :   41 :   31 :  359 :  337 :  347 :  333 :  321 :  311 :  305 :  299 :  295 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.022: 0.037: 0.051: 0.072: 0.119: 0.122: 0.144: 0.162: 0.151: 0.109: 0.098: 0.079: 0.060: 0.046: 0.028: 0.020:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.019: 0.026: 0.042: 0.060: 0.084: 0.116: 0.073: 0.111: 0.103: 0.069: 0.062: 0.050: 0.038: 0.029: 0.018: 0.013:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.013: 0.018: 0.029: 0.041: 0.057: 0.080: 0.058: 0.071: 0.045: 0.052: 0.046: 0.037: 0.028: 0.022: 0.013: 0.010:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6039 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.072:

Cc : 0.022:

Фоп:  285 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6039 :

Ви : 0.008:

Ки : 6038 :

Ви : 0.005:

Ки : 6025 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.493 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 33)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.135: 0.185: 0.253: 0.348: 0.451: 0.493: 0.475: 0.401: 0.338: 0.293: 0.231: 0.196: 0.163: 0.115: 0.092: 0.077:

Cc : 0.041: 0.056: 0.076: 0.104: 0.135: 0.148: 0.143: 0.120: 0.101: 0.088: 0.069: 0.059: 0.049: 0.034: 0.027: 0.023:

Фоп:   65 :   63 :   57 :   51 :   43 :   33 :   20 :  359 :  343 :  329 :  339 :  327 :  319 :  295 :  291 :  290 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.036: 0.047: 0.065: 0.077: 0.077: 0.113: 0.102: 0.097: 0.082: 0.069: 0.057: 0.047: 0.018: 0.012: 0.012:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.017: 0.022: 0.035: 0.050: 0.064: 0.053: 0.083: 0.096: 0.067: 0.057: 0.043: 0.036: 0.030: 0.012: 0.010: 0.008:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6038 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6038 : 6008 : 6038 :

Ви : 0.012: 0.016: 0.024: 0.034: 0.044: 0.051: 0.057: 0.070: 0.029: 0.024: 0.033: 0.027: 0.022: 0.011: 0.010: 0.007:

Ки : 6038 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6038 : 6038 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6008 : 6009 : 6008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.068:

Cc : 0.020:

Фоп:  290 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6039 :

Ви : 0.007:

Ки : 6038 :

Ви : 0.005:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.368 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 27)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.128: 0.164: 0.220: 0.283: 0.341: 0.368: 0.355: 0.309: 0.270: 0.237: 0.204: 0.167: 0.130: 0.102: 0.085: 0.072:

Cc : 0.038: 0.049: 0.066: 0.085: 0.102: 0.110: 0.106: 0.093: 0.081: 0.071: 0.061: 0.050: 0.039: 0.031: 0.025: 0.022:

Фоп:   60 :   55 :   51 :   45 :   37 :   27 :   15 :    0 :  347 :  335 :  323 :  313 :  307 :  303 :  299 :  297 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.026: 0.038: 0.042: 0.045: 0.055: 0.072: 0.069: 0.066: 0.059: 0.045: 0.028: 0.020: 0.017: 0.013: 0.011:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.014: 0.019: 0.024: 0.034: 0.036: 0.054: 0.062: 0.063: 0.045: 0.040: 0.031: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6039 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.010: 0.013: 0.021: 0.028: 0.035: 0.037: 0.043: 0.047: 0.029: 0.017: 0.016: 0.019: 0.014: 0.009: 0.008: 0.006:

Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6006 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6036 : 6009 : 6038 : 6038 : 6009 : 6008 : 6008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.064:

Cc : 0.019:

Фоп:  295 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.010:

Ки : 6039 :

Ви : 0.007:

Ки : 6038 :

Ви : 0.005:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.277 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.115: 0.142: 0.178: 0.221: 0.255: 0.277: 0.269: 0.247: 0.223: 0.198: 0.164: 0.135: 0.108: 0.091: 0.077: 0.067:

Cc : 0.035: 0.043: 0.053: 0.066: 0.077: 0.083: 0.081: 0.074: 0.067: 0.059: 0.049: 0.040: 0.032: 0.027: 0.023: 0.020:

Фоп:   55 :   50 :   45 :   39 :   31 :   23 :   13 :    0 :  349 :  337 :  329 :  320 :  313 :  309 :  305 :  303 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.019: 0.025: 0.028: 0.032: 0.043: 0.045: 0.048: 0.047: 0.038: 0.031: 0.021: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.031: 0.039: 0.043: 0.045: 0.032: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.009: 0.012: 0.016: 0.023: 0.026: 0.027: 0.030: 0.033: 0.032: 0.026: 0.018: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005:

Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6039 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.061:

Cc : 0.018:

Фоп:  300 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.009:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6038 :

Ви : 0.004:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.201 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 19)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.104: 0.122: 0.144: 0.166: 0.189: 0.201: 0.198: 0.185: 0.169: 0.150: 0.127: 0.108: 0.093: 0.080: 0.070: 0.063:

Cc : 0.031: 0.037: 0.043: 0.050: 0.057: 0.060: 0.059: 0.056: 0.051: 0.045: 0.038: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021: 0.019:

Фоп:   49 :   45 :   40 :   35 :   27 :   19 :   11 :    1 :  350 :  341 :  333 :  325 :  320 :  315 :  311 :  307 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.025: 0.031: 0.032: 0.030: 0.029: 0.025: 0.021: 0.016: 0.015: 0.012: 0.011: 0.009:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.011: 0.012: 0.015: 0.016: 0.021: 0.025: 0.027: 0.029: 0.028: 0.024: 0.017: 0.014: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.018: 0.020: 0.019: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 6025 : 6025 : 6009 : 6008 : 6008 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.057:

Cc : 0.017:

Фоп:  305 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.008:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6038 :

Ви : 0.004:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.148 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 17)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.092: 0.105: 0.117: 0.131: 0.141: 0.148: 0.147: 0.139: 0.128: 0.115: 0.103: 0.091: 0.080: 0.072: 0.064: 0.058:

Cc : 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.042: 0.044: 0.044: 0.042: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.019: 0.018:

Фоп:   45 :   41 :   35 :   30 :   25 :   17 :   10 :    1 :  353 :  345 :  337 :  330 :  325 :  320 :  315 :  313 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.017: 0.018: 0.019: 0.016: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.007: 0.006: 0.006: 0.004:

Ки : 6025 : 6025 : 6009 : 6008 : 6025 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.054:

Cc : 0.016:

Фоп:  309 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.005:

Ки : 6038 :

Ви : 0.004:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=   213.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   5.3760986 доли ПДКмр|

|       1.6128297 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    39 град.

и скорости ветра  0.75 м/с

Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6025 | П1|     0.0456|   1.5157290 |  28.19 |  28.19 |   33.2396698  |

|  2 | 6024 | П1|     0.0288|   0.9573026 |  17.81 |  46.00 |   33.2396736  |

|  3 | 6019 | П1|     0.0180|   0.9544622 |  17.75 |  63.75 |   53.0256805  |

|  4 | 6022 | П1|     0.0216|   0.7179770 |  13.35 |  77.11 |   33.2396736  |

|  5 | 6023 | П1|     0.0216|   0.7179770 |  13.35 |  90.46 |   33.2396736  |

|  6 | 6015 | П1|     0.0180|   0.4717715 |   8.78 |  99.24 |   26.2095318  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (6 ИЗАВ) =   5.3352194    99.24                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0408792     0.76 (19 источников)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.054 0.058 0.062 0.067 0.073 0.079 0.088 0.097 0.107 0.114 0.119 0.117 0.111 0.102 0.092 0.082 0.073 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.058 0.063 0.069 0.075 0.082 0.090 0.103 0.119 0.137 0.150 0.156 0.151 0.139 0.122 0.108 0.093 0.081 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.063 0.070 0.077 0.087 0.098 0.112 0.140 0.171 0.199 0.222 0.226 0.211 0.183 0.152 0.126 0.105 0.089 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.069 0.078 0.090 0.105 0.125 0.167 0.195 0.227 0.259 0.298 0.322 0.307 0.250 0.190 0.146 0.117 0.096 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.077 0.089 0.106 0.134 0.172 0.208 0.255 0.307 0.347 0.409 0.469 0.414 0.322 0.234 0.168 0.128 0.103 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.085 0.101 0.130 0.171 0.209 0.265 0.348 0.439 0.510 0.602 0.698 0.536 0.378 0.275 0.185 0.135 0.106 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.094 0.117 0.159 0.192 0.244 0.326 0.458 0.632 0.790 0.988 0.910 0.616 0.415 0.284 0.196 0.136 0.106 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.104 0.136 0.171 0.208 0.279 0.406 0.599 0.822 2.530 1.641 0.911 0.567 0.383 0.272 0.197 0.132 0.102 |- 8

|                                                        ^                                              |

9-C 0.115 0.153 0.186 0.229 0.309 0.480 0.738 2.499 5.376 1.986 0.751 0.496 0.338 0.247 0.182 0.122 0.096 C- 9

|                                                  ^                                                    |

10-| 0.126 0.168 0.213 0.286 0.382 0.554 1.294 5.097 0.927 0.803 0.608 0.423 0.297 0.220 0.159 0.110 0.088 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.135 0.183 0.244 0.339 0.488 0.802 1.249 2.580 0.786 0.548 0.441 0.336 0.248 0.190 0.132 0.096 0.080 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.139 0.191 0.268 0.375 0.568 0.704 0.618 0.510 0.500 0.368 0.318 0.257 0.203 0.158 0.107 0.083 0.072 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.135 0.185 0.253 0.348 0.451 0.493 0.475 0.401 0.338 0.293 0.231 0.196 0.163 0.115 0.092 0.077 0.068 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.128 0.164 0.220 0.283 0.341 0.368 0.355 0.309 0.270 0.237 0.204 0.167 0.130 0.102 0.085 0.072 0.064 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.115 0.142 0.178 0.221 0.255 0.277 0.269 0.247 0.223 0.198 0.164 0.135 0.108 0.091 0.077 0.067 0.061 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.104 0.122 0.144 0.166 0.189 0.201 0.198 0.185 0.169 0.150 0.127 0.108 0.093 0.080 0.070 0.063 0.057 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.092 0.105 0.117 0.131 0.141 0.148 0.147 0.139 0.128 0.115 0.103 0.091 0.080 0.072 0.064 0.058 0.054 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  5.3760986 долей ПДКмр

=  1.6128297 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м

( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =   213.0 м

При опасном направлении ветра  :      39 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,

кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.298: 0.312: 0.355: 0.356: 0.363: 0.378: 0.390: 0.400: 0.411: 0.424: 0.431: 0.438: 0.433: 0.415: 0.394:

Cc : 0.089: 0.094: 0.107: 0.107: 0.109: 0.113: 0.117: 0.120: 0.123: 0.127: 0.129: 0.131: 0.130: 0.125: 0.118:

Фоп:  355 :    0 :   15 :   15 :   17 :   23 :   27 :   31 :   35 :   40 :   45 :   49 :   53 :   57 :   63 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.069: 0.069: 0.071: 0.071: 0.072: 0.069: 0.063: 0.058: 0.060: 0.059: 0.068: 0.083: 0.086: 0.074: 0.071:

Ки : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :

Ви : 0.055: 0.068: 0.060: 0.060: 0.061: 0.053: 0.056: 0.049: 0.045: 0.056: 0.058: 0.061: 0.064: 0.066: 0.066:

Ки : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.048: 0.047: 0.041: 0.041: 0.042: 0.036: 0.038: 0.040: 0.042: 0.042: 0.041: 0.042: 0.044: 0.046: 0.045:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.367: 0.346: 0.296: 0.297: 0.284: 0.261: 0.246: 0.245: 0.250: 0.260: 0.276: 0.295: 0.318: 0.344: 0.361:

Cc : 0.110: 0.104: 0.089: 0.089: 0.085: 0.078: 0.074: 0.073: 0.075: 0.078: 0.083: 0.089: 0.095: 0.103: 0.108:

Фоп:   67 :   70 :   80 :   80 :   83 :   89 :   97 :  103 :  109 :  115 :  121 :  127 :  133 :  140 :  143 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.071: 0.073: 0.067: 0.067: 0.070: 0.075: 0.085: 0.088: 0.091: 0.094: 0.098: 0.103: 0.109: 0.114: 0.121:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.048: 0.050: 0.046: 0.046: 0.048: 0.051: 0.059: 0.060: 0.062: 0.065: 0.067: 0.071: 0.075: 0.078: 0.083:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.046: 0.036: 0.033: 0.033: 0.028: 0.022: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.031: 0.032: 0.034: 0.036:

Ки : 6008 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.364: 0.391: 0.421: 0.421: 0.409: 0.385: 0.366: 0.349: 0.333: 0.323: 0.314: 0.313: 0.315: 0.323: 0.342:

Cc : 0.109: 0.117: 0.126: 0.126: 0.123: 0.116: 0.110: 0.105: 0.100: 0.097: 0.094: 0.094: 0.095: 0.097: 0.103:

Фоп:  145 :  121 :  127 :  127 :  130 :  137 :  143 :  149 :  155 :  160 :  165 :  171 :  177 :  183 :  187 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.119: 0.125: 0.134: 0.135: 0.130: 0.120: 0.114: 0.108: 0.102: 0.100: 0.097: 0.093: 0.089: 0.084: 0.087:

Ки : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.081: 0.079: 0.085: 0.085: 0.082: 0.076: 0.072: 0.068: 0.065: 0.063: 0.061: 0.059: 0.056: 0.053: 0.055:

Ки : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.035: 0.059: 0.063: 0.064: 0.062: 0.057: 0.054: 0.051: 0.048: 0.047: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.041:

Ки : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.349: 0.350: 0.356: 0.359: 0.367: 0.367: 0.376: 0.403: 0.421: 0.438: 0.440: 0.442: 0.437: 0.427: 0.415:

Cc : 0.105: 0.105: 0.107: 0.108: 0.110: 0.110: 0.113: 0.121: 0.126: 0.131: 0.132: 0.133: 0.131: 0.128: 0.124:

Фоп:  189 :  189 :  191 :  191 :  193 :  193 :  197 :  201 :  207 :  211 :  215 :  221 :  225 :  230 :  233 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.085: 0.085: 0.083: 0.086: 0.084: 0.084: 0.076: 0.079: 0.073: 0.077: 0.078: 0.076: 0.078: 0.079: 0.078:

Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.054: 0.054: 0.052: 0.054: 0.053: 0.053: 0.048: 0.050: 0.046: 0.049: 0.049: 0.048: 0.049: 0.050: 0.049:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.040: 0.040: 0.039: 0.041: 0.040: 0.040: 0.036: 0.040: 0.043: 0.048: 0.046: 0.043: 0.037: 0.037: 0.037:

Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6024 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.409: 0.403: 0.393: 0.382: 0.376: 0.377: 0.371: 0.358: 0.351: 0.352: 0.365: 0.379: 0.401: 0.428: 0.429:

Cc : 0.123: 0.121: 0.118: 0.115: 0.113: 0.113: 0.111: 0.107: 0.105: 0.106: 0.109: 0.114: 0.120: 0.128: 0.129:

Фоп:  239 :  243 :  247 :  253 :  253 :  253 :  257 :  263 :  269 :  275 :  280 :  287 :  293 :  299 :  299 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.082: 0.081: 0.078: 0.085: 0.077: 0.078: 0.088: 0.094: 0.100: 0.106: 0.111: 0.120: 0.128: 0.137: 0.136:

Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.052: 0.051: 0.049: 0.054: 0.049: 0.049: 0.055: 0.059: 0.063: 0.067: 0.070: 0.076: 0.081: 0.086: 0.086:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.039: 0.039: 0.041: 0.040: 0.038: 0.038: 0.041: 0.045: 0.047: 0.050: 0.052: 0.057: 0.061: 0.065: 0.064:

Ки : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.428: 0.429: 0.387: 0.387: 0.365: 0.335: 0.307: 0.283: 0.262: 0.248: 0.247: 0.254: 0.260: 0.264: 0.271:

Cc : 0.128: 0.129: 0.116: 0.116: 0.110: 0.100: 0.092: 0.085: 0.079: 0.074: 0.074: 0.076: 0.078: 0.079: 0.081:

Фоп:  305 :  309 :  313 :  313 :  317 :  321 :  325 :  330 :  335 :  339 :  320 :  325 :  331 :  337 :  341 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.136: 0.137: 0.121: 0.120: 0.117: 0.105: 0.094: 0.087: 0.080: 0.075: 0.064: 0.064: 0.067: 0.069: 0.068:

Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.086: 0.087: 0.076: 0.076: 0.074: 0.066: 0.059: 0.055: 0.051: 0.047: 0.044: 0.044: 0.046: 0.047: 0.047:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.064: 0.065: 0.057: 0.057: 0.056: 0.050: 0.045: 0.041: 0.038: 0.035: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.022:

Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.277: 0.286: 0.287: 0.298:

Cc : 0.083: 0.086: 0.086: 0.089:

Фоп:  347 :  349 :  350 :  355 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :

Ви : 0.070: 0.069: 0.070: 0.069:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.048: 0.048: 0.048: 0.055:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 :

Ви : 0.026: 0.042: 0.041: 0.048:

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   526.2 м,  Y=   586.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4424480 доли ПДКмр|

|       0.1327344 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   221 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6025 | П1|     0.0456|   0.0757710 |  17.13 |  17.13 |    1.6616452  |

|  2 | 6024 | П1|     0.0288|   0.0478554 |  10.82 |  27.94 |    1.6616452  |

|  3 | 6017 | П1|     0.0180|   0.0429336 |   9.70 |  37.65 |    2.3851974  |

|  4 | 6022 | П1|     0.0216|   0.0358915 |   8.11 |  45.76 |    1.6616452  |

|  5 | 6023 | П1|     0.0216|   0.0358915 |   8.11 |  53.87 |    1.6616452  |

|  6 | 6039 | П1|     0.0405|   0.0346756 |   7.84 |  61.71 |  0.856188536  |

|  7 | 6019 | П1|     0.0180|   0.0283984 |   6.42 |  68.12 |    1.5776891  |

|  8 | 6015 | П1|     0.0180|   0.0259728 |   5.87 |  74.00 |    1.4429320  |

|  9 | 6038 | П1|     0.0278|   0.0238020 |   5.38 |  79.37 |  0.856188476  |

| 10 | 6008 | П1|     0.0333|   0.0154729 |   3.50 |  82.87 |  0.464653045  |

| 11 | 6009 | П1|     0.0270|   0.0123660 |   2.79 |  85.67 |  0.458001018  |

| 12 | 6006 | П1|     0.0225|   0.0119910 |   2.71 |  88.38 |  0.532934964  |

| 13 | 6036 | П1|     0.0120|   0.0102743 |   2.32 |  90.70 |  0.856188416  |

| 14 | 6048 | П1|     0.0120|   0.0102743 |   2.32 |  93.02 |  0.856188416  |

| 15 | 6044 | П1|     0.0101|   0.0086304 |   1.95 |  94.97 |  0.856188476  |

| 16 | 0004 | Т |     0.0121|   0.0042311 |   0.96 |  95.93 |  0.349676609  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|о осн.вкладчикам (16 ИЗАВ) =   0.4244319    95.93                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0180161     4.07 (9 источников)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)

Город     :726 Тараз.

Объект    :0526 ИП "Шамахсутов Ш.Ш."  Кирпичный завод.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 06.04.2026 10:12

Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Точка  1.

Координаты точки :  X= -1200.0 м,  Y=    63.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4459876 доли ПДКмр|

|       0.1337963 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    90 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     4.4569|   0.421886 |  94.6  |  94.6 | 0.094659001  |

|  2 |052601 6007| П1|     0.1395|   0.020486 |   4.6  |  99.2 | 0.146852553  |

|                        В сумме =   0.442372    99.2                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.003616     0.8                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2.

Координаты точки :  X=   712.0 м,  Y=    68.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.4766402 доли ПДКмр|

|       0.4429921 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   270 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     4.4569|   1.459001 |  98.8  |  98.8 | 0.327357739  |

|                        В сумме =   1.459001    98.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.017640     1.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3.

Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=   603.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8696266 доли ПДКмр|

|       0.5608880 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   173 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     4.4569|   1.846370 |  98.8  |  98.8 | 0.414272308  |

|                        В сумме =   1.846370    98.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.023256     1.2                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0032000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.003200| П1 |   3.328134 |   0.50  |     8.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.003200 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     3.328134 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.019: 0.021: 0.022: 0.021: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.024: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.024: 0.018: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.013: 0.018: 0.026: 0.031: 0.035: 0.037: 0.038: 0.037: 0.035: 0.031: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.016: 0.024: 0.032: 0.040: 0.046: 0.047: 0.046: 0.047: 0.046: 0.040: 0.032: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.019: 0.028: 0.038: 0.052: 0.062: 0.057: 0.048: 0.056: 0.062: 0.052: 0.039: 0.028: 0.019: 0.012: 0.009:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  147 :  175 :  213 :  230 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

Фоп:  260 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.184 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.021: 0.031: 0.044: 0.063: 0.085: 0.123: 0.184: 0.127: 0.086: 0.063: 0.044: 0.031: 0.021: 0.013: 0.009:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.264 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.021: 0.031: 0.044: 0.065: 0.090: 0.177: 0.264: 0.184: 0.091: 0.065: 0.045: 0.031: 0.021: 0.013: 0.009:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.019: 0.029: 0.040: 0.055: 0.068: 0.059: 0.058: 0.059: 0.068: 0.055: 0.040: 0.029: 0.020: 0.013: 0.009:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   39 :    0 :  321 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

Фоп:  279 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.016: 0.025: 0.034: 0.043: 0.050: 0.050: 0.048: 0.050: 0.050: 0.043: 0.034: 0.025: 0.017: 0.011: 0.009:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.007:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.013: 0.020: 0.027: 0.033: 0.037: 0.039: 0.040: 0.039: 0.038: 0.033: 0.027: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.030: 0.028: 0.025: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2640077 доли ПДКмр|

|       0.0105603 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    29 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|   0.003200|   0.2640077 | 100.00 | 100.00 |   82.5024033  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.2640077   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.019 0.021 0.022 0.021 0.019 0.016 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.008 0.010 0.014 0.018 0.024 0.027 0.028 0.029 0.028 0.027 0.024 0.018 0.014 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.010 0.013 0.018 0.026 0.031 0.035 0.037 0.038 0.037 0.035 0.031 0.026 0.018 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.011 0.016 0.024 0.032 0.040 0.046 0.047 0.046 0.047 0.046 0.040 0.032 0.024 0.016 0.011 0.008 0.007 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.012 0.019 0.028 0.038 0.052 0.062 0.057 0.048 0.056 0.062 0.052 0.039 0.028 0.019 0.012 0.009 0.007 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.013 0.021 0.031 0.044 0.063 0.085 0.123 0.184 0.127 0.086 0.063 0.044 0.031 0.021 0.013 0.009 0.007 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.013 0.021 0.031 0.044 0.065 0.090 0.177 0.264 0.184 0.091 0.065 0.045 0.031 0.021 0.013 0.009 0.007 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.013 0.019 0.029 0.040 0.055 0.068 0.059 0.058 0.059 0.068 0.055 0.040 0.029 0.020 0.013 0.009 0.007 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.011 0.016 0.025 0.034 0.043 0.050 0.050 0.048 0.050 0.050 0.043 0.034 0.025 0.017 0.011 0.009 0.007 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.010 0.013 0.020 0.027 0.033 0.037 0.039 0.040 0.039 0.038 0.033 0.027 0.020 0.014 0.010 0.008 0.006 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.008 0.011 0.015 0.020 0.025 0.028 0.030 0.031 0.030 0.028 0.025 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.017 0.021 0.023 0.024 0.023 0.021 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014 0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2640077 долей ПДКмр

=  0.0105603 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :      29 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.037: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034: 0.031: 0.028: 0.026: 0.025: 0.023: 0.022: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.017: 0.018: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.032: 0.036: 0.040: 0.045: 0.046:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.049: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.050: 0.049: 0.047: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.040:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0521589 доли ПДКмр|

|       0.0020864 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|   0.003200|   0.0521589 | 100.00 | 100.00 |   16.2996674  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0521589   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0013921

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0013921

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.001392| П1 |   5.791419 |   0.50  |     8.5  |

|   2 | 6050 |    0.001392| П1 |   5.791419 |   0.50  |     8.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.002784 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =    11.582838 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.012:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.026: 0.025: 0.025: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.013:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.033: 0.031: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.014:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.024: 0.029: 0.033: 0.038: 0.043: 0.046: 0.048: 0.046: 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.024: 0.021: 0.018:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.016:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.030: 0.036: 0.044: 0.054: 0.065: 0.074: 0.076: 0.074: 0.066: 0.054: 0.045: 0.036: 0.030: 0.025: 0.021:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  129 :  133 :  139 :  145 :  153 :  161 :  170 :  180 :  190 :  199 :  207 :  215 :  221 :  227 :  231 :  235 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.033: 0.037: 0.038: 0.037: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.033: 0.037: 0.038: 0.037: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.018:

Cc : 0.000:

Фоп:  237 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.009:

Ки : 6049 :

Ви : 0.009:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.029: 0.036: 0.047: 0.064: 0.083: 0.093: 0.098: 0.101: 0.098: 0.093: 0.083: 0.064: 0.047: 0.036: 0.029: 0.023:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  123 :  127 :  133 :  139 :  147 :  157 :  167 :  180 :  191 :  203 :  213 :  220 :  227 :  233 :  237 :  240 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.018: 0.024: 0.032: 0.041: 0.046: 0.049: 0.050: 0.049: 0.046: 0.041: 0.032: 0.024: 0.018: 0.014: 0.012:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.014: 0.018: 0.024: 0.032: 0.041: 0.046: 0.049: 0.050: 0.049: 0.046: 0.041: 0.032: 0.024: 0.018: 0.014: 0.012:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.020:

Cc : 0.000:

Фоп:  243 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.010:

Ки : 6049 :

Ви : 0.010:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.033: 0.044: 0.063: 0.089: 0.107: 0.121: 0.129: 0.131: 0.129: 0.121: 0.107: 0.089: 0.064: 0.045: 0.033: 0.026:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  117 :  121 :  127 :  133 :  141 :  151 :  165 :  180 :  195 :  209 :  219 :  227 :  233 :  239 :  243 :  245 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.022: 0.032: 0.044: 0.053: 0.061: 0.064: 0.065: 0.064: 0.061: 0.054: 0.045: 0.032: 0.022: 0.017: 0.013:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.017: 0.022: 0.032: 0.044: 0.053: 0.061: 0.064: 0.065: 0.064: 0.061: 0.054: 0.045: 0.032: 0.022: 0.017: 0.013:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.021:

Cc : 0.000:

Фоп:  247 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6049 :

Ви : 0.011:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.164 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.054: 0.083: 0.111: 0.138: 0.160: 0.164: 0.161: 0.164: 0.160: 0.139: 0.111: 0.083: 0.054: 0.038: 0.029:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  111 :  113 :  117 :  123 :  131 :  143 :  159 :  180 :  200 :  217 :  229 :  237 :  241 :  247 :  249 :  251 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.019: 0.027: 0.041: 0.055: 0.069: 0.080: 0.082: 0.081: 0.082: 0.080: 0.069: 0.055: 0.042: 0.027: 0.019: 0.014:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.019: 0.027: 0.041: 0.055: 0.069: 0.080: 0.082: 0.081: 0.082: 0.080: 0.069: 0.055: 0.042: 0.027: 0.019: 0.014:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.023:

Cc : 0.000:

Фоп:  253 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6049 :

Ви : 0.011:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.217 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.043: 0.065: 0.098: 0.134: 0.180: 0.217: 0.197: 0.167: 0.197: 0.217: 0.181: 0.135: 0.099: 0.066: 0.043: 0.031:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  147 :  175 :  213 :  230 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.033: 0.049: 0.067: 0.090: 0.108: 0.099: 0.084: 0.098: 0.108: 0.090: 0.067: 0.049: 0.033: 0.021: 0.016:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.021: 0.033: 0.049: 0.067: 0.090: 0.108: 0.099: 0.084: 0.098: 0.108: 0.090: 0.067: 0.049: 0.033: 0.021: 0.016:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.024:

Cc : 0.000:

Фоп:  260 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6049 :

Ви : 0.012:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.642 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.071: 0.108: 0.153: 0.218: 0.297: 0.429: 0.642: 0.441: 0.298: 0.220: 0.154: 0.109: 0.072: 0.046: 0.033:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.076: 0.109: 0.149: 0.215: 0.321: 0.221: 0.149: 0.110: 0.077: 0.054: 0.036: 0.023: 0.016:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.076: 0.109: 0.149: 0.215: 0.321: 0.221: 0.149: 0.110: 0.077: 0.054: 0.036: 0.023: 0.016:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.025:

Cc : 0.000:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6049 :

Ви : 0.012:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.919 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.046: 0.073: 0.108: 0.155: 0.226: 0.314: 0.617: 0.919: 0.640: 0.316: 0.228: 0.156: 0.109: 0.073: 0.046: 0.033:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.077: 0.113: 0.157: 0.309: 0.459: 0.320: 0.158: 0.114: 0.078: 0.055: 0.037: 0.023: 0.016:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.023: 0.036: 0.054: 0.077: 0.113: 0.157: 0.309: 0.459: 0.320: 0.158: 0.114: 0.078: 0.055: 0.037: 0.023: 0.016:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.025:

Cc : 0.000:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.013:

Ки : 6049 :

Ви : 0.013:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.236 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.068: 0.102: 0.140: 0.192: 0.236: 0.207: 0.201: 0.206: 0.236: 0.193: 0.141: 0.102: 0.068: 0.044: 0.032:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   39 :    0 :  321 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.022: 0.034: 0.051: 0.070: 0.096: 0.118: 0.104: 0.100: 0.103: 0.118: 0.096: 0.070: 0.051: 0.034: 0.022: 0.016:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.022: 0.034: 0.051: 0.070: 0.096: 0.118: 0.104: 0.100: 0.103: 0.118: 0.096: 0.070: 0.051: 0.034: 0.022: 0.016:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.025:

Cc : 0.000:

Фоп:  279 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6049 :

Ви : 0.012:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.173 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.057: 0.088: 0.117: 0.149: 0.173: 0.173: 0.167: 0.173: 0.173: 0.149: 0.118: 0.088: 0.057: 0.040: 0.030:

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Фоп:   71 :   69 :   65 :   59 :   51 :   40 :   23 :    0 :  337 :  321 :  309 :  301 :  295 :  291 :  289 :  287 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.028: 0.044: 0.058: 0.074: 0.086: 0.087: 0.083: 0.086: 0.086: 0.075: 0.059: 0.044: 0.029: 0.020: 0.015:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.020: 0.028: 0.044: 0.058: 0.074: 0.086: 0.087: 0.083: 0.086: 0.086: 0.075: 0.059: 0.044: 0.029: 0.020: 0.015:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.023:

Cc : 0.000:

Фоп:  285 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6049 :

Ви : 0.012:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.139 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.047: 0.069: 0.095: 0.114: 0.130: 0.137: 0.139: 0.137: 0.131: 0.115: 0.095: 0.070: 0.047: 0.034: 0.027:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   65 :   61 :   55 :   50 :   41 :   30 :   17 :    0 :  343 :  330 :  319 :  310 :  305 :  300 :  295 :  293 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.023: 0.034: 0.047: 0.057: 0.065: 0.069: 0.070: 0.069: 0.065: 0.057: 0.047: 0.035: 0.024: 0.017: 0.014:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.017: 0.023: 0.034: 0.047: 0.057: 0.065: 0.069: 0.070: 0.069: 0.065: 0.057: 0.047: 0.035: 0.024: 0.017: 0.014:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.022:

Cc : 0.000:

Фоп:  291 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6049 :

Ви : 0.011:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.108 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.029: 0.038: 0.051: 0.070: 0.088: 0.099: 0.106: 0.108: 0.106: 0.099: 0.088: 0.070: 0.051: 0.038: 0.030: 0.024:

Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   57 :   53 :   49 :   43 :   35 :   25 :   13 :    0 :  347 :  335 :  325 :  317 :  311 :  307 :  303 :  299 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.015: 0.019: 0.025: 0.035: 0.044: 0.049: 0.053: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.035: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.015: 0.019: 0.025: 0.035: 0.044: 0.049: 0.053: 0.054: 0.053: 0.049: 0.044: 0.035: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.020:

Cc : 0.000:

Фоп:  295 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.010:

Ки : 6049 :

Ви : 0.010:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.031: 0.039: 0.048: 0.061: 0.074: 0.081: 0.083: 0.081: 0.075: 0.061: 0.048: 0.039: 0.031: 0.026: 0.021:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   53 :   49 :   43 :   37 :   29 :   20 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  313 :  307 :  303 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.037: 0.041: 0.041: 0.041: 0.037: 0.031: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.030: 0.037: 0.041: 0.041: 0.041: 0.037: 0.031: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.011:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.018:

Cc : 0.000:

Фоп:  301 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.009:

Ки : 6049 :

Ви : 0.009:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.026: 0.030: 0.035: 0.041: 0.047: 0.051: 0.053: 0.051: 0.047: 0.042: 0.035: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   47 :   43 :   39 :   33 :   25 :   17 :    9 :    0 :  351 :  343 :  335 :  329 :  323 :  317 :  313 :  309 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.026: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.026: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.016:

Cc : 0.000:

Фоп:  305 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.008:

Ки : 6049 :

Ви : 0.008:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9188213 доли ПДКмр|

|       0.0091882 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    29 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|   0.001392|   0.4594102 |  50.00 |  50.00 |  330.0100098  |

|  2 | 6050 | П1|   0.001392|   0.4594102 |  50.00 | 100.00 |  330.0100098  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.9188204   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.014 0.015 0.017 0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.019 0.018 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.016 0.018 0.020 0.021 0.023 0.024 0.025 0.026 0.025 0.025 0.023 0.021 0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.018 0.021 0.023 0.026 0.029 0.031 0.033 0.034 0.033 0.031 0.029 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 0.014 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.021 0.024 0.029 0.033 0.038 0.043 0.046 0.048 0.046 0.043 0.038 0.033 0.029 0.024 0.021 0.018 0.016 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.025 0.030 0.036 0.044 0.054 0.065 0.074 0.076 0.074 0.066 0.054 0.045 0.036 0.030 0.025 0.021 0.018 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.029 0.036 0.047 0.064 0.083 0.093 0.098 0.101 0.098 0.093 0.083 0.064 0.047 0.036 0.029 0.023 0.020 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.033 0.044 0.063 0.089 0.107 0.121 0.129 0.131 0.129 0.121 0.107 0.089 0.064 0.045 0.033 0.026 0.021 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.038 0.054 0.083 0.111 0.138 0.160 0.164 0.161 0.164 0.160 0.139 0.111 0.083 0.054 0.038 0.029 0.023 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.043 0.065 0.098 0.134 0.180 0.217 0.197 0.167 0.197 0.217 0.181 0.135 0.099 0.066 0.043 0.031 0.024 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.045 0.071 0.108 0.153 0.218 0.297 0.429 0.642 0.441 0.298 0.220 0.154 0.109 0.072 0.046 0.033 0.025 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.046 0.073 0.108 0.155 0.226 0.314 0.617 0.919 0.640 0.316 0.228 0.156 0.109 0.073 0.046 0.033 0.025 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.044 0.068 0.102 0.140 0.192 0.236 0.207 0.201 0.206 0.236 0.193 0.141 0.102 0.068 0.044 0.032 0.025 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.039 0.057 0.088 0.117 0.149 0.173 0.173 0.167 0.173 0.173 0.149 0.118 0.088 0.057 0.040 0.030 0.023 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.034 0.047 0.069 0.095 0.114 0.130 0.137 0.139 0.137 0.131 0.115 0.095 0.070 0.047 0.034 0.027 0.022 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.029 0.038 0.051 0.070 0.088 0.099 0.106 0.108 0.106 0.099 0.088 0.070 0.051 0.038 0.030 0.024 0.020 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.026 0.031 0.039 0.048 0.061 0.074 0.081 0.083 0.081 0.075 0.061 0.048 0.039 0.031 0.026 0.021 0.018 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.022 0.026 0.030 0.035 0.041 0.047 0.051 0.053 0.051 0.047 0.042 0.035 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9188213 долей ПДКмр

=  0.0091882 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :      29 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.140: 0.140: 0.138: 0.139: 0.138: 0.137: 0.138: 0.138: 0.140: 0.141: 0.142: 0.145: 0.148: 0.150: 0.152:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

Фоп:  355 :    1 :   15 :   15 :   19 :   25 :   30 :   35 :   41 :   47 :   53 :   57 :   63 :   69 :   73 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.071: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.070: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.071: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.156: 0.159: 0.155: 0.155: 0.155: 0.149: 0.147: 0.143: 0.139: 0.137: 0.135: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:   79 :   85 :   99 :   99 :  101 :  107 :  111 :  117 :  123 :  127 :  133 :  139 :  143 :  149 :  153 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.078: 0.079: 0.077: 0.078: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.078: 0.079: 0.077: 0.078: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.066: 0.065: 0.065:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.130: 0.125: 0.122: 0.122: 0.117: 0.107: 0.099: 0.091: 0.085: 0.081: 0.075: 0.068: 0.062: 0.058: 0.055:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  153 :  159 :  163 :  163 :  165 :  167 :  171 :  173 :  177 :  180 :  183 :  187 :  189 :  193 :  195 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.065: 0.063: 0.061: 0.061: 0.059: 0.053: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.065: 0.063: 0.061: 0.061: 0.059: 0.053: 0.049: 0.046: 0.043: 0.040: 0.037: 0.034: 0.031: 0.029: 0.027:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.051: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.048: 0.049: 0.050: 0.052:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:

Фоп:  197 :  197 :  197 :  199 :  199 :  199 :  201 :  205 :  207 :  211 :  213 :  217 :  220 :  223 :  227 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.055: 0.059: 0.064: 0.072: 0.074: 0.074: 0.077: 0.085: 0.093: 0.103: 0.112: 0.126: 0.141: 0.158: 0.160:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

Фоп:  230 :  233 :  235 :  239 :  240 :  240 :  241 :  245 :  247 :  251 :  253 :  257 :  260 :  263 :  263 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.028: 0.030: 0.032: 0.036: 0.037: 0.037: 0.039: 0.042: 0.046: 0.052: 0.056: 0.063: 0.070: 0.079: 0.080:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.028: 0.030: 0.032: 0.036: 0.037: 0.037: 0.039: 0.042: 0.046: 0.052: 0.056: 0.063: 0.070: 0.079: 0.080:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.172: 0.182: 0.179: 0.180: 0.180: 0.177: 0.173: 0.169: 0.165: 0.160: 0.156: 0.152: 0.149: 0.146: 0.144:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.086: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.088: 0.087: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.076: 0.074: 0.073: 0.072:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.086: 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.088: 0.087: 0.084: 0.082: 0.080: 0.078: 0.076: 0.074: 0.073: 0.072:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.143: 0.143: 0.142: 0.140:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Фоп:  343 :  347 :  349 :  355 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :

Ви : 0.071: 0.071: 0.071: 0.070:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.071: 0.071: 0.071: 0.070:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1815277 доли ПДКмр|

|       0.0018153 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|   0.001392|   0.0907639 |  50.00 |  50.00 |   65.1987839  |

|  2 | 6050 | П1|   0.001392|   0.0907639 |  50.00 | 100.00 |   65.1987839  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.1815278   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0131839

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0131839

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.013184| П1 |   1.371180 |   0.50  |     8.5  |

|   2 | 6050 |    0.013184| П1 |   1.371180 |   0.50  |     8.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.026368 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.742359 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.003:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.022: 0.023: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.011: 0.015: 0.021: 0.025: 0.029: 0.030: 0.031: 0.031: 0.029: 0.025: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.013: 0.020: 0.026: 0.033: 0.038: 0.039: 0.038: 0.039: 0.038: 0.033: 0.026: 0.020: 0.013: 0.009: 0.007:

Cc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.015: 0.023: 0.032: 0.043: 0.051: 0.047: 0.040: 0.047: 0.051: 0.043: 0.032: 0.023: 0.016: 0.010: 0.007:

Cc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.017: 0.021: 0.019: 0.016: 0.019: 0.021: 0.017: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  147 :  175 :  213 :  230 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.016: 0.021: 0.026: 0.023: 0.020: 0.023: 0.026: 0.021: 0.016: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.016: 0.021: 0.026: 0.023: 0.020: 0.023: 0.026: 0.021: 0.016: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.002:

Фоп:  260 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.003:

Ки : 6049 :

Ви : 0.003:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.152 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.017: 0.026: 0.036: 0.052: 0.070: 0.102: 0.152: 0.105: 0.071: 0.052: 0.036: 0.026: 0.017: 0.011: 0.008:

Cc : 0.004: 0.007: 0.010: 0.014: 0.021: 0.028: 0.041: 0.061: 0.042: 0.028: 0.021: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.008: 0.013: 0.018: 0.026: 0.035: 0.051: 0.076: 0.052: 0.035: 0.026: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.005: 0.008: 0.013: 0.018: 0.026: 0.035: 0.051: 0.076: 0.052: 0.035: 0.026: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.002:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.003:

Ки : 6049 :

Ви : 0.003:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.218 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.017: 0.026: 0.037: 0.053: 0.074: 0.146: 0.218: 0.152: 0.075: 0.054: 0.037: 0.026: 0.017: 0.011: 0.008:

Cc : 0.004: 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.030: 0.058: 0.087: 0.061: 0.030: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.037: 0.073: 0.109: 0.076: 0.037: 0.027: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.005: 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.037: 0.073: 0.109: 0.076: 0.037: 0.027: 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.004:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.002:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.003:

Ки : 6049 :

Ви : 0.003:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.016: 0.024: 0.033: 0.045: 0.056: 0.049: 0.048: 0.049: 0.056: 0.046: 0.033: 0.024: 0.016: 0.010: 0.008:

Cc : 0.004: 0.006: 0.010: 0.013: 0.018: 0.022: 0.020: 0.019: 0.019: 0.022: 0.018: 0.013: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003:

Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   39 :    0 :  321 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.017: 0.023: 0.028: 0.025: 0.024: 0.024: 0.028: 0.023: 0.017: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.005: 0.008: 0.012: 0.017: 0.023: 0.028: 0.025: 0.024: 0.024: 0.028: 0.023: 0.017: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.002:

Фоп:  279 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.003:

Ки : 6049 :

Ви : 0.003:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.013: 0.021: 0.028: 0.035: 0.041: 0.041: 0.039: 0.041: 0.041: 0.035: 0.028: 0.021: 0.014: 0.009: 0.007:

Cc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.014: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.014: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.006:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.022: 0.027: 0.031: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.027: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006:

Cc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.021: 0.023: 0.025: 0.026: 0.025: 0.023: 0.021: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.005:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.019: 0.020: 0.019: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.004:

Cc : 0.002:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2175406 доли ПДКмр|

|       0.0870162 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    29 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0132|   0.1087703 |  50.00 |  50.00 |    8.2502985  |

|  2 | 6050 | П1|     0.0132|   0.1087703 |  50.00 | 100.00 |    8.2502985  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.2175406   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.018 0.018 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.007 0.008 0.011 0.015 0.020 0.022 0.023 0.024 0.023 0.022 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.008 0.011 0.015 0.021 0.025 0.029 0.030 0.031 0.031 0.029 0.025 0.021 0.015 0.011 0.008 0.006 0.005 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.009 0.013 0.020 0.026 0.033 0.038 0.039 0.038 0.039 0.038 0.033 0.026 0.020 0.013 0.009 0.007 0.005 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.010 0.015 0.023 0.032 0.043 0.051 0.047 0.040 0.047 0.051 0.043 0.032 0.023 0.016 0.010 0.007 0.006 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.011 0.017 0.026 0.036 0.052 0.070 0.102 0.152 0.105 0.071 0.052 0.036 0.026 0.017 0.011 0.008 0.006 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.011 0.017 0.026 0.037 0.053 0.074 0.146 0.218 0.152 0.075 0.054 0.037 0.026 0.017 0.011 0.008 0.006 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.010 0.016 0.024 0.033 0.045 0.056 0.049 0.048 0.049 0.056 0.046 0.033 0.024 0.016 0.010 0.008 0.006 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.009 0.013 0.021 0.028 0.035 0.041 0.041 0.039 0.041 0.041 0.035 0.028 0.021 0.014 0.009 0.007 0.006 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.008 0.011 0.016 0.022 0.027 0.031 0.033 0.033 0.032 0.031 0.027 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.007 0.009 0.012 0.017 0.021 0.023 0.025 0.026 0.025 0.023 0.021 0.017 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.019 0.020 0.019 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2175406 долей ПДКмр

=  0.0870162 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :      29 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.036:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.037: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:

Cc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.037: 0.038:

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.043: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.035: 0.034:

Cc : 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.033:

Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0429786 доли ПДКмр|

|       0.0171914 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0132|   0.0214893 |  50.00 |  50.00 |    1.6299783  |

|  2 | 6050 | П1|     0.0132|   0.0214893 |  50.00 | 100.00 |    1.6299783  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0429786   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0110400

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.011040| П1 |   0.918565 |   0.50  |     8.5  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.011040 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     0.918565 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.000:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=200)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=230)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.016: 0.013: 0.016: 0.017: 0.014: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.034: 0.051: 0.035: 0.024: 0.017: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  103 :  107 :  129 :  179 :  231 :  253 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра= 29)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.018: 0.025: 0.049: 0.073: 0.051: 0.025: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.012: 0.024: 0.036: 0.025: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   65 :   29 :  295 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.50 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=305)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.015: 0.019: 0.016: 0.016: 0.016: 0.019: 0.015: 0.011: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=    19.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.002:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.001:

Cc : 0.001:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   119.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0728661 доли ПДКмр|

|       0.0364330 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    29 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0110|   0.0728661 | 100.00 | 100.00 |    6.6001892  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0728661   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.003 0.004 0.007 0.009 0.011 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.011 0.009 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.003 0.005 0.008 0.011 0.014 0.017 0.016 0.013 0.016 0.017 0.014 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.004 0.006 0.009 0.012 0.017 0.024 0.034 0.051 0.035 0.024 0.017 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.004 0.006 0.009 0.012 0.018 0.025 0.049 0.073 0.051 0.025 0.018 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.003 0.005 0.008 0.011 0.015 0.019 0.016 0.016 0.016 0.019 0.015 0.011 0.008 0.005 0.003 0.003 0.002 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.003 0.005 0.007 0.009 0.012 0.014 0.014 0.013 0.014 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0728661 долей ПДКмр

=  0.0364330 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   119.0 м

( X-столбец 8, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :      29 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)

ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:

Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:

Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:

Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0143959 доли ПДКмр|

|       0.0071979 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0110|   0.0143959 | 100.00 | 100.00 |    1.3039737  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (1 ИЗАВ) =   0.0143959   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0173667

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0173667

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 | 6049 |    0.017367| П1 |   1.204137 |   0.50  |    17.1  |

|   2 | 6050 |    0.017367| П1 |   1.204137 |   0.50  |    17.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|Суммарный Mq=    0.034733 г/с                                   |

|Сумма Cм по всем источникам =     2.408275 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.015:

Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.014:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017:

Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.015:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.017:

Cc : 0.003:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.040 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.027: 0.030: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.040: 0.040: 0.038: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.022:

Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.019:

Cc : 0.004:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.048 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.031: 0.035: 0.040: 0.043: 0.046: 0.048: 0.048: 0.048: 0.046: 0.043: 0.040: 0.035: 0.031: 0.027: 0.024:

Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.021:

Cc : 0.004:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.035: 0.041: 0.047: 0.052: 0.055: 0.056: 0.057: 0.056: 0.055: 0.052: 0.047: 0.041: 0.035: 0.031: 0.026:

Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Фоп:  123 :  127 :  133 :  139 :  147 :  157 :  167 :  180 :  191 :  203 :  213 :  221 :  227 :  233 :  237 :  240 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.015: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.023:

Cc : 0.005:

Фоп:  243 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6049 :

Ви : 0.011:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=195)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.034: 0.040: 0.047: 0.055: 0.061: 0.065: 0.065: 0.064: 0.065: 0.064: 0.061: 0.055: 0.047: 0.040: 0.034: 0.029:

Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:

Фоп:  117 :  121 :  127 :  133 :  141 :  151 :  165 :  180 :  195 :  209 :  219 :  227 :  233 :  239 :  243 :  245 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.014:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.017: 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.014:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.024:

Cc : 0.005:

Фоп:  247 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6049 :

Ви : 0.012:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.037: 0.045: 0.053: 0.064: 0.072: 0.074: 0.083: 0.090: 0.083: 0.074: 0.072: 0.064: 0.053: 0.045: 0.037: 0.031:

Cc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

Фоп:  111 :  113 :  117 :  123 :  131 :  143 :  160 :  180 :  200 :  217 :  229 :  237 :  243 :  247 :  249 :  251 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.019: 0.022: 0.027: 0.032: 0.036: 0.037: 0.041: 0.045: 0.041: 0.037: 0.036: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.015:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.019: 0.022: 0.027: 0.032: 0.036: 0.037: 0.041: 0.045: 0.041: 0.037: 0.036: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.015:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.026:

Cc : 0.005:

Фоп:  253 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.013:

Ки : 6049 :

Ви : 0.013:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.185 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.049: 0.059: 0.073: 0.085: 0.102: 0.158: 0.185: 0.159: 0.103: 0.085: 0.073: 0.060: 0.049: 0.040: 0.033:

Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.020: 0.032: 0.037: 0.032: 0.021: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:

Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  180 :  209 :  229 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.042: 0.051: 0.079: 0.093: 0.079: 0.051: 0.042: 0.036: 0.030: 0.024: 0.020: 0.016:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.020: 0.024: 0.030: 0.036: 0.042: 0.051: 0.079: 0.093: 0.079: 0.051: 0.042: 0.036: 0.030: 0.024: 0.020: 0.016:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.027:

Cc : 0.005:

Фоп:  260 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.014:

Ки : 6049 :

Ви : 0.014:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.397 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.050: 0.064: 0.080: 0.095: 0.157: 0.370: 0.397: 0.374: 0.160: 0.096: 0.080: 0.064: 0.051: 0.041: 0.034:

Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.019: 0.031: 0.074: 0.079: 0.075: 0.032: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  101 :  109 :  127 :  179 :  233 :  251 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.025: 0.032: 0.040: 0.048: 0.078: 0.185: 0.198: 0.187: 0.080: 0.048: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.021: 0.025: 0.032: 0.040: 0.048: 0.078: 0.185: 0.198: 0.187: 0.080: 0.048: 0.040: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.028:

Cc : 0.006:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.014:

Ки : 6049 :

Ви : 0.014:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.467 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=293)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.041: 0.051: 0.064: 0.081: 0.098: 0.169: 0.459: 0.420: 0.467: 0.172: 0.098: 0.081: 0.064: 0.051: 0.042: 0.034:

Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.034: 0.092: 0.084: 0.093: 0.034: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   67 :   35 :  293 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.084: 0.229: 0.210: 0.233: 0.086: 0.049: 0.040: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.021: 0.026: 0.032: 0.040: 0.049: 0.084: 0.229: 0.210: 0.233: 0.086: 0.049: 0.040: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.028:

Cc : 0.006:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.014:

Ки : 6049 :

Ви : 0.014:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.229 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.050: 0.061: 0.075: 0.088: 0.115: 0.194: 0.229: 0.196: 0.116: 0.088: 0.075: 0.061: 0.050: 0.040: 0.033:

Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.039: 0.046: 0.039: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:

Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   33 :    0 :  327 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.020: 0.025: 0.031: 0.038: 0.044: 0.057: 0.097: 0.114: 0.098: 0.058: 0.044: 0.038: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.020: 0.025: 0.031: 0.038: 0.044: 0.057: 0.097: 0.114: 0.098: 0.058: 0.044: 0.038: 0.031: 0.025: 0.020: 0.017:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.027:

Cc : 0.005:

Фоп:  279 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.014:

Ки : 6049 :

Ви : 0.014:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.046: 0.055: 0.066: 0.075: 0.076: 0.096: 0.107: 0.096: 0.076: 0.075: 0.066: 0.056: 0.046: 0.038: 0.031:

Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.019: 0.021: 0.019: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:

Фоп:   71 :   69 :   65 :   59 :   51 :   40 :   23 :    0 :  339 :  320 :  309 :  301 :  295 :  291 :  289 :  287 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.038: 0.048: 0.053: 0.048: 0.038: 0.038: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.038: 0.038: 0.048: 0.053: 0.048: 0.038: 0.038: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.026:

Cc : 0.005:

Фоп:  285 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.013:

Ки : 6049 :

Ви : 0.013:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=330)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.035: 0.041: 0.049: 0.057: 0.064: 0.067: 0.066: 0.065: 0.066: 0.067: 0.064: 0.057: 0.049: 0.042: 0.035: 0.029:

Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Фоп:   65 :   61 :   55 :   50 :   41 :   31 :   17 :    0 :  343 :  330 :  319 :  310 :  305 :  299 :  295 :  293 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.017: 0.021: 0.024: 0.029: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.032: 0.029: 0.024: 0.021: 0.017: 0.015:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.017: 0.021: 0.024: 0.029: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.032: 0.029: 0.024: 0.021: 0.017: 0.015:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.025:

Cc : 0.005:

Фоп:  291 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.012:

Ки : 6049 :

Ви : 0.012:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.036: 0.043: 0.048: 0.054: 0.057: 0.059: 0.059: 0.059: 0.057: 0.054: 0.048: 0.043: 0.037: 0.031: 0.027:

Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

Фоп:   57 :   53 :   49 :   43 :   35 :   25 :   13 :    0 :  347 :  335 :  325 :  317 :  311 :  307 :  303 :  299 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.029: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.023:

Cc : 0.005:

Фоп:  295 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6049 :

Ви : 0.011:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.045: 0.048: 0.050: 0.051: 0.050: 0.048: 0.045: 0.041: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024:

Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:

Фоп:   53 :   49 :   43 :   37 :   29 :   20 :   11 :    0 :  350 :  340 :  331 :  323 :  317 :  311 :  307 :  303 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.014: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.021:

Cc : 0.004:

Фоп:  301 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.011:

Ки : 6049 :

Ви : 0.011:

Ки : 6050 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.040: 0.042: 0.042: 0.042: 0.040: 0.038: 0.035: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022:

Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.019:

Cc : 0.004:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4665089 доли ПДКмр|

|       0.0933018 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   293 град.

и скорости ветра  0.75 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0174|   0.2332545 |  50.00 |  50.00 |   13.4311333  |

|  2 | 6050 | П1|     0.0174|   0.2332545 |  50.00 | 100.00 |   13.4311333  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.4665089   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.016 0.018 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 0.020 0.018 0.016 0.015 0.014 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.028 0.028 0.027 0.026 0.024 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.021 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.033 0.034 0.033 0.032 0.031 0.028 0.026 0.024 0.021 0.019 0.017 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.024 0.027 0.030 0.034 0.036 0.038 0.040 0.040 0.040 0.038 0.036 0.034 0.031 0.027 0.024 0.022 0.019 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.027 0.031 0.035 0.040 0.043 0.046 0.048 0.048 0.048 0.046 0.043 0.040 0.035 0.031 0.027 0.024 0.021 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.031 0.035 0.041 0.047 0.052 0.055 0.056 0.057 0.056 0.055 0.052 0.047 0.041 0.035 0.031 0.026 0.023 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.034 0.040 0.047 0.055 0.061 0.065 0.065 0.064 0.065 0.064 0.061 0.055 0.047 0.040 0.034 0.029 0.024 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.037 0.045 0.053 0.064 0.072 0.074 0.083 0.090 0.083 0.074 0.072 0.064 0.053 0.045 0.037 0.031 0.026 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.040 0.049 0.059 0.073 0.085 0.102 0.158 0.185 0.159 0.103 0.085 0.073 0.060 0.049 0.040 0.033 0.027 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.041 0.050 0.064 0.080 0.095 0.157 0.370 0.397 0.374 0.160 0.096 0.080 0.064 0.051 0.041 0.034 0.028 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.041 0.051 0.064 0.081 0.098 0.169 0.459 0.420 0.467 0.172 0.098 0.081 0.064 0.051 0.042 0.034 0.028 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.040 0.050 0.061 0.075 0.088 0.115 0.194 0.229 0.196 0.116 0.088 0.075 0.061 0.050 0.040 0.033 0.027 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.038 0.046 0.055 0.066 0.075 0.076 0.096 0.107 0.096 0.076 0.075 0.066 0.056 0.046 0.038 0.031 0.026 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.035 0.041 0.049 0.057 0.064 0.067 0.066 0.065 0.066 0.067 0.064 0.057 0.049 0.042 0.035 0.029 0.025 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.031 0.036 0.043 0.048 0.054 0.057 0.059 0.059 0.059 0.057 0.054 0.048 0.043 0.037 0.031 0.027 0.023 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.028 0.032 0.037 0.041 0.045 0.048 0.050 0.051 0.050 0.048 0.045 0.041 0.037 0.032 0.028 0.024 0.021 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.025 0.028 0.031 0.035 0.038 0.040 0.042 0.042 0.042 0.040 0.038 0.035 0.031 0.028 0.025 0.022 0.019 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.4665089 долей ПДКмр

=  0.0933018 мг/м3

Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м

( X-столбец 9, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :     293 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.069: 0.070: 0.071: 0.073: 0.073: 0.075: 0.077: 0.078: 0.079:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:

Фоп:  355 :    1 :   15 :   15 :   19 :   25 :   30 :   35 :   41 :   47 :   53 :   57 :   63 :   69 :   73 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.080: 0.082: 0.080: 0.080: 0.080: 0.078: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.071: 0.069: 0.068: 0.067: 0.066:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:

Фоп:   79 :   85 :   99 :   99 :  101 :  107 :  111 :  117 :  123 :  127 :  133 :  137 :  143 :  149 :  151 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.065: 0.064: 0.063: 0.062: 0.059: 0.057: 0.054: 0.052: 0.050: 0.048: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп:  153 :  159 :  163 :  163 :  165 :  167 :  171 :  173 :  177 :  180 :  183 :  187 :  190 :  193 :  197 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.033: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043:

Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.046: 0.047: 0.050: 0.051: 0.051: 0.052: 0.055: 0.057: 0.061: 0.065: 0.070: 0.076: 0.081: 0.082:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016:

Фоп:  230 :  233 :  237 :  239 :  240 :  240 :  241 :  245 :  247 :  251 :  253 :  257 :  260 :  263 :  263 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.041:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.041:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.085: 0.088: 0.087: 0.087: 0.088: 0.086: 0.085: 0.083: 0.081: 0.078: 0.076: 0.074: 0.072: 0.070: 0.068:

Cc : 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:

Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.035: 0.034:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.067: 0.066: 0.066: 0.065:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Фоп:  343 :  347 :  349 :  355 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :

Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0880858 доли ПДКмр|

|       0.0176172 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0174|   0.0440429 |  50.00 |  50.00 |    2.5360541  |

|  2 | 6050 | П1|     0.0174|   0.0440429 |  50.00 | 100.00 |    2.5360541  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (2 ИЗАВ) =   0.0880858   100.00                          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Группа точек 001 (Расч. точки, группа N 01)

Город     :726 Тараз.

Объект    :0526 ИП "Шамахсутов Ш.Ш."  Кирпичный завод.

Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 06.04.2026 10:12

Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра:  перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Точка  1.

Координаты точки :  X= -1200.0 м,  Y=    63.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0145793 доли ПДКмр|

|       0.0029159 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    90 град.

и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     0.0858|   0.014508 |  99.5  |  99.5 | 0.169093862  |

|                        В сумме =   0.014508    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000071     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2.

Координаты точки :  X=   712.0 м,  Y=    68.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0362111 доли ПДКмр|

|       0.0072422 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   270 град.

и скорости ветра  2.70 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     0.0858|   0.036035 |  99.5  |  99.5 | 0.419984877  |

|                        В сумме =   0.036035    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000176     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3.

Координаты точки :  X=    -2.0 м,  Y=   603.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0467912 доли ПДКмр|

|       0.0093582 мг/м3     |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   173 град.

и скорости ветра  2.70 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |052601 0001| Т |     0.0858|   0.046563 |  99.5  |  99.5 | 0.542695761  |

|                        В сумме =   0.046563    99.5                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000228     0.5                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 2902--------

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0110400

--------- Примесь 2908--------

0003  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0004  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0      65.00      63.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0005  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      50.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0006  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      51.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0007  Т     8.0  0.94  5.00    3.48  31.0     165.00      52.00                             2.5 1.00 0  0.0121000

0009  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000

0010  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             3.0 1.00 0  0.0050000

0011  Т     3.0 0.020 0.500  0.0002  31.0     165.00      53.00                             2.5 1.00 0  0.0062500

6006  П1    3.0                      31.0      70.00      60.00      90.00      90.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0225000

6008  П1    3.0                      31.0      30.00      65.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0333000

6009  П1    3.0                      31.0     100.00      30.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0270000

6015  П1    3.0                      31.0     220.00     221.00      20.00      20.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000

6017  П1    3.0                      31.0     300.00     350.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000

6019  П1    3.0                      31.0     240.00     240.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0180000

6022  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000

6023  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0216000

6024  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0288000

6025  П1    3.0                      31.0     250.00     251.00      10.00      10.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0456000

6036  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000

6038  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0278000

6039  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0405000

6044  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0100800

6048  П1    3.0                      31.0     120.00     150.00       5.00       5.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0120000

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

--------- Примесь 2930--------

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0032000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|

|   1 | 6049 |    0.029600| П1 |   1.231410 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|   2 | 0003 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |

|   3 | 0004 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |

|   4 | 0005 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |

|   5 | 0006 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |

|   6 | 0007 |    0.024200| Т  |   0.046366 |   0.76  |    43.6  |2.5  |

|   7 | 0009 |    0.010000| Т  |   0.416017 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|   8 | 0010 |    0.010000| Т  |   0.416017 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|   9 | 0011 |    0.012500| Т  |   0.433351 |   0.50  |    10.7  |2.5  |

|  10 | 6006 |    0.045000| П1 |   1.872075 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  11 | 6008 |    0.066600| П1 |   2.770672 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  12 | 6009 |    0.054000| П1 |   2.246490 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  13 | 6015 |    0.036000| П1 |   1.497660 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  14 | 6017 |    0.036000| П1 |   1.497660 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  15 | 6019 |    0.036000| П1 |   1.497660 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  16 | 6022 |    0.043200| П1 |   1.797192 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  17 | 6023 |    0.043200| П1 |   1.797192 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  18 | 6024 |    0.057600| П1 |   2.396256 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  19 | 6025 |    0.091200| П1 |   3.794073 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  20 | 6036 |    0.024000| П1 |   0.998440 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  21 | 6038 |    0.055600| П1 |   2.313053 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  22 | 6039 |    0.081000| П1 |   3.369736 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  23 | 6044 |    0.020160| П1 |   0.838690 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  24 | 6048 |    0.024000| П1 |   0.998440 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|  25 | 6050 |    0.001120| П1 |   0.046594 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|Суммарный Mq=    0.897780  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =    32.460503 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.073 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=195)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.049: 0.054: 0.060: 0.066: 0.070: 0.073: 0.072: 0.068: 0.063: 0.057: 0.051:

Фоп:  141 :  145 :  149 :  155 :  159 :  165 :  170 :  175 :  181 :  189 :  195 :  201 :  207 :  213 :  217 :  221 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6025 : 6039 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6039 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

Ки : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6025 : 6025 : 6038 : 6024 : 6039 : 6039 : 6039 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 : 6024 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.045:

Фоп:  225 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6025 :

Ви : 0.004:

Ки : 6039 :

Ви : 0.004:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=197)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.036: 0.039: 0.043: 0.047: 0.052: 0.056: 0.063: 0.073: 0.084: 0.092: 0.096: 0.093: 0.085: 0.075: 0.066: 0.057:

Фоп:  137 :  143 :  147 :  153 :  159 :  165 :  165 :  173 :  180 :  189 :  197 :  203 :  210 :  217 :  221 :  225 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.008: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:

Ки : 6009 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.050:

Фоп:  229 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6025 :

Ви : 0.004:

Ки : 6039 :

Ви : 0.004:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=199)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.040: 0.044: 0.049: 0.055: 0.061: 0.069: 0.084: 0.103: 0.121: 0.135: 0.138: 0.129: 0.112: 0.093: 0.077: 0.064:

Фоп:  135 :  139 :  145 :  150 :  157 :  163 :  159 :  169 :  179 :  189 :  199 :  207 :  215 :  220 :  225 :  229 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.023: 0.026: 0.028: 0.028: 0.024: 0.021: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.014: 0.016: 0.018: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.008: 0.007: 0.006:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005:

Ки : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6024 : 6024 : 6017 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.055:

Фоп:  233 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6025 :

Ви : 0.005:

Ки : 6039 :

Ви : 0.005:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=201)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.044: 0.049: 0.056: 0.066: 0.079: 0.100: 0.117: 0.137: 0.156: 0.182: 0.197: 0.187: 0.153: 0.116: 0.090: 0.072:

Фоп:  130 :  135 :  140 :  147 :  153 :  145 :  155 :  165 :  177 :  190 :  201 :  211 :  219 :  225 :  230 :  235 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.029: 0.034: 0.039: 0.042: 0.040: 0.038: 0.033: 0.025: 0.018: 0.013: 0.010:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.019: 0.021: 0.025: 0.026: 0.025: 0.024: 0.021: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.014: 0.016: 0.019: 0.020: 0.019: 0.020: 0.019: 0.014: 0.009: 0.007: 0.006:

Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6017 : 6017 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.059:

Фоп:  237 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.008:

Ки : 6025 :

Ви : 0.005:

Ки : 6039 :

Ви : 0.005:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=207)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.048: 0.056: 0.067: 0.084: 0.108: 0.127: 0.153: 0.184: 0.209: 0.249: 0.287: 0.253: 0.196: 0.142: 0.102: 0.078:

Фоп:  125 :  130 :  135 :  141 :  149 :  159 :  149 :  161 :  177 :  193 :  207 :  217 :  225 :  231 :  237 :  240 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.019: 0.026: 0.030: 0.046: 0.056: 0.059: 0.057: 0.051: 0.044: 0.035: 0.025: 0.017: 0.012:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.013: 0.018: 0.020: 0.029: 0.036: 0.037: 0.036: 0.032: 0.028: 0.022: 0.016: 0.011: 0.007:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.022: 0.027: 0.028: 0.027: 0.031: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007:

Ки : 6008 : 6008 : 6009 : 6036 : 6036 : 6009 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.063:

Фоп:  243 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.009:

Ки : 6025 :

Ви : 0.006:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.426 долей ПДК (x=   419.0; напр.ветра=215)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.053: 0.064: 0.082: 0.108: 0.132: 0.162: 0.209: 0.263: 0.306: 0.366: 0.426: 0.326: 0.229: 0.166: 0.113: 0.082:

Фоп:  120 :  125 :  129 :  135 :  143 :  153 :  139 :  155 :  175 :  195 :  215 :  227 :  235 :  240 :  243 :  247 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.011: 0.017: 0.025: 0.033: 0.043: 0.066: 0.082: 0.094: 0.095: 0.073: 0.058: 0.044: 0.032: 0.019: 0.014:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.012: 0.017: 0.022: 0.029: 0.042: 0.052: 0.059: 0.060: 0.052: 0.037: 0.028: 0.020: 0.012: 0.009:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.005: 0.007: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.031: 0.039: 0.044: 0.045: 0.046: 0.029: 0.021: 0.015: 0.010: 0.008:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6024 : 6039 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.065:

Фоп:  249 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.010:

Ки : 6025 :

Ви : 0.006:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.602 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=203)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.059: 0.074: 0.100: 0.120: 0.152: 0.201: 0.275: 0.379: 0.474: 0.602: 0.551: 0.373: 0.250: 0.172: 0.118: 0.083:

Фоп:  115 :  119 :  121 :  127 :  133 :  143 :  125 :  141 :  170 :  203 :  227 :  237 :  245 :  249 :  251 :  253 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.008: 0.011: 0.023: 0.029: 0.045: 0.064: 0.090: 0.129: 0.158: 0.151: 0.112: 0.073: 0.052: 0.035: 0.022: 0.013:

Ки : 6039 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.020: 0.031: 0.044: 0.057: 0.081: 0.100: 0.095: 0.071: 0.046: 0.033: 0.022: 0.014: 0.008:

Ки : 6008 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.043: 0.061: 0.075: 0.072: 0.053: 0.036: 0.025: 0.017: 0.011: 0.008:

Ки : 6038 : 6038 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 : 6022 : 6022 : 6039 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.065:

Фоп:  255 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.010:

Ки : 6025 :

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  1.518 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=155)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.087: 0.109: 0.127: 0.170: 0.248: 0.369: 0.493: 1.518: 0.989: 0.547: 0.340: 0.230: 0.164: 0.119: 0.080:

Фоп:  107 :  111 :  115 :  113 :  119 :  130 :  149 :  115 :  155 :  229 :  247 :  255 :  259 :  260 :  261 :  261 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.010: 0.015: 0.017: 0.042: 0.061: 0.088: 0.124: 0.175: 0.519: 0.212: 0.131: 0.087: 0.058: 0.037: 0.026: 0.014:

Ки : 6039 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.009: 0.011: 0.014: 0.029: 0.042: 0.061: 0.085: 0.111: 0.328: 0.134: 0.083: 0.055: 0.037: 0.023: 0.016: 0.009:

Ки : 6008 : 6039 : 6039 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.012: 0.012: 0.018: 0.026: 0.037: 0.083: 0.246: 0.101: 0.062: 0.041: 0.027: 0.018: 0.012: 0.008:

Ки : 6038 : 6006 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.062:

Фоп:  261 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.009:

Ки : 6025 :

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  3.226 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра= 39)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.097: 0.121: 0.145: 0.186: 0.288: 0.444: 1.516: 3.226: 1.191: 0.450: 0.298: 0.203: 0.148: 0.110: 0.074:

Фоп:   99 :  103 :  107 :  113 :  101 :  107 :  123 :  179 :   39 :  297 :  281 :  277 :  275 :  273 :  271 :  270 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.021: 0.030: 0.045: 0.070: 0.113: 0.174: 0.547: 0.909: 0.404: 0.147: 0.093: 0.060: 0.040: 0.026: 0.015:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.011: 0.012: 0.017: 0.026: 0.048: 0.078: 0.120: 0.376: 0.574: 0.255: 0.093: 0.059: 0.038: 0.025: 0.016: 0.009:

Ки : 6039 : 6006 : 6006 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.017: 0.023: 0.021: 0.034: 0.052: 0.162: 0.573: 0.192: 0.070: 0.044: 0.028: 0.019: 0.012: 0.007:

Ки : 6038 : 6009 : 6009 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6019 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.058:

Фоп:  269 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.010:

Ки : 6025 :

Ви : 0.006:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  3.058 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.106: 0.133: 0.172: 0.231: 0.333: 0.783: 3.058: 0.556: 0.482: 0.365: 0.254: 0.178: 0.132: 0.095: 0.066:

Фоп:   91 :   93 :   95 :   81 :  103 :   77 :  163 :    1 :   13 :  333 :  309 :  297 :  290 :  285 :  283 :  279 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.024: 0.036: 0.038: 0.091: 0.106: 0.645: 1.210: 0.178: 0.167: 0.123: 0.082: 0.055: 0.037: 0.026: 0.015:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6008 : 6039 : 6008 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.010: 0.013: 0.018: 0.026: 0.042: 0.073: 0.100: 0.830: 0.112: 0.106: 0.077: 0.052: 0.035: 0.024: 0.017: 0.009:

Ки : 6039 : 6006 : 6006 : 6038 : 6009 : 6038 : 6006 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.007: 0.011: 0.016: 0.020: 0.033: 0.031: 0.015: 0.358: 0.084: 0.079: 0.058: 0.039: 0.026: 0.018: 0.012: 0.007:

Ки : 6006 : 6039 : 6009 : 6025 : 6006 : 6036 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.053:

Фоп:  275 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.008:

Ки : 6025 :

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.005:

Ки : 6024 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  1.626 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=311)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.084: 0.114: 0.149: 0.204: 0.293: 0.481: 0.753: 1.626: 0.529: 0.329: 0.264: 0.202: 0.149: 0.114: 0.079: 0.058:

Фоп:   81 :   81 :   77 :   70 :   65 :   57 :   19 :  311 :  305 :  343 :  323 :  311 :  303 :  295 :  291 :  287 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.022: 0.029: 0.043: 0.064: 0.094: 0.536: 1.207: 0.091: 0.105: 0.083: 0.063: 0.046: 0.032: 0.021: 0.013:

Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6009 : 0011 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.012: 0.016: 0.022: 0.029: 0.044: 0.065: 0.103: 0.153: 0.060: 0.066: 0.052: 0.040: 0.029: 0.020: 0.013: 0.008:

Ки : 6039 : 6039 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 0009 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.020: 0.021: 0.030: 0.056: 0.029: 0.107: 0.060: 0.050: 0.039: 0.030: 0.022: 0.015: 0.010: 0.006:

Ки : 6038 : 6006 : 6038 : 6025 : 6025 : 6008 : 6039 : 6008 : 0010 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.048:

Фоп:  281 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.006:

Ки : 6025 :

Ви : 0.005:

Ки : 6038 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.428 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 41)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.086: 0.119: 0.166: 0.229: 0.345: 0.428: 0.391: 0.322: 0.317: 0.221: 0.191: 0.154: 0.122: 0.095: 0.064: 0.052:

Фоп:   73 :   71 :   67 :   61 :   53 :   41 :   31 :  359 :  337 :  347 :  333 :  321 :  311 :  305 :  299 :  283 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.022: 0.030: 0.043: 0.072: 0.073: 0.087: 0.097: 0.090: 0.066: 0.059: 0.047: 0.036: 0.027: 0.017: 0.007:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6039 : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 :

Ви : 0.011: 0.015: 0.025: 0.036: 0.050: 0.070: 0.044: 0.067: 0.062: 0.041: 0.037: 0.030: 0.023: 0.017: 0.011: 0.005:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6025 : 6038 : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6008 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.017: 0.025: 0.034: 0.048: 0.035: 0.042: 0.027: 0.031: 0.028: 0.022: 0.017: 0.013: 0.008: 0.005:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6039 : 6009 : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6038 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.045:

Фоп:  283 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6039 :

Ви : 0.005:

Ки : 6038 :

Ви : 0.004:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.310 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 35)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.084: 0.115: 0.157: 0.214: 0.278: 0.310: 0.302: 0.258: 0.219: 0.187: 0.148: 0.124: 0.099: 0.074: 0.059: 0.049:

Фоп:   67 :   63 :   59 :   51 :   43 :   35 :   20 :  359 :  343 :  327 :  315 :  305 :  299 :  295 :  291 :  290 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.021: 0.029: 0.039: 0.046: 0.038: 0.068: 0.061: 0.058: 0.045: 0.033: 0.020: 0.015: 0.011: 0.007: 0.007:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.009: 0.013: 0.019: 0.030: 0.038: 0.037: 0.050: 0.057: 0.040: 0.031: 0.023: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6008 : 6038 :

Ви : 0.007: 0.010: 0.015: 0.021: 0.026: 0.030: 0.034: 0.042: 0.017: 0.014: 0.011: 0.010: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004:

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6038 : 6038 : 6025 : 6038 : 6038 : 6036 : 6049 : 6049 : 6049 : 6009 : 6008 : 6009 : 6008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.043:

Фоп:  289 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6039 :

Ви : 0.004:

Ки : 6038 :

Ви : 0.003:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.233 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 27)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.079: 0.101: 0.138: 0.177: 0.214: 0.233: 0.227: 0.200: 0.175: 0.154: 0.132: 0.109: 0.084: 0.065: 0.054: 0.046:

Фоп:   60 :   55 :   51 :   45 :   37 :   27 :   15 :    0 :  347 :  333 :  323 :  313 :  307 :  301 :  299 :  295 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.016: 0.023: 0.025: 0.027: 0.033: 0.043: 0.041: 0.040: 0.032: 0.027: 0.017: 0.012: 0.008: 0.008: 0.006:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.008: 0.011: 0.015: 0.021: 0.022: 0.033: 0.037: 0.038: 0.027: 0.022: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6039 : 6039 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6008 :

Ви : 0.006: 0.008: 0.013: 0.017: 0.021: 0.022: 0.026: 0.028: 0.017: 0.014: 0.010: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004:

Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6006 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6049 : 6038 : 6038 : 6008 : 6008 : 6009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.040:

Фоп:  295 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.006:

Ки : 6039 :

Ви : 0.004:

Ки : 6038 :

Ви : 0.003:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.176 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 23)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.072: 0.089: 0.111: 0.139: 0.161: 0.176: 0.172: 0.159: 0.145: 0.129: 0.108: 0.088: 0.070: 0.058: 0.049: 0.042:

Фоп:   55 :   50 :   45 :   39 :   31 :   23 :   13 :    0 :  349 :  337 :  327 :  320 :  313 :  309 :  305 :  301 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.017: 0.019: 0.026: 0.027: 0.029: 0.028: 0.023: 0.016: 0.013: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.019: 0.023: 0.026: 0.027: 0.019: 0.017: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.014: 0.016: 0.016: 0.018: 0.020: 0.019: 0.016: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:

Ки : 6025 : 6025 : 6006 : 6039 : 6008 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6008 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.038:

Фоп:  300 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.005:

Ки : 6039 :

Ви : 0.004:

Ки : 6038 :

Ви : 0.003:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 20)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.065: 0.076: 0.090: 0.104: 0.120: 0.128: 0.127: 0.120: 0.109: 0.097: 0.082: 0.070: 0.059: 0.051: 0.045: 0.040:

Фоп:   49 :   45 :   40 :   35 :   27 :   20 :   11 :    1 :  350 :  341 :  333 :  325 :  319 :  315 :  310 :  307 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.015: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:

Ки : 6025 : 6025 : 6009 : 6008 : 6008 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.036:

Фоп:  305 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.005:

Ки : 6039 :

Ви : 0.003:

Ки : 6038 :

Ви : 0.002:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=   -81.0; напр.ветра= 17)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.058: 0.065: 0.073: 0.082: 0.089: 0.094: 0.093: 0.089: 0.082: 0.074: 0.066: 0.058: 0.051: 0.045: 0.041: 0.037:

Фоп:   45 :   41 :   37 :   30 :   25 :   17 :   10 :    1 :  353 :  345 :  337 :  330 :  325 :  319 :  315 :  311 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:

Ки : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:

Ки : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Ки : 6025 : 6025 : 6008 : 6008 : 6025 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.034:

Фоп:  309 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.004:

Ки : 6039 :

Ви : 0.003:

Ки : 6038 :

Ви : 0.002:

Ки : 6008 :

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=   213.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.2256598 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении    39 град.

и скорости ветра  0.75 м/с

Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6025 | П1|     0.0912|   0.9094375 |  28.19 |  28.19 |    9.9719028  |

|  2 | 6024 | П1|     0.0576|   0.5743815 |  17.81 |  46.00 |    9.9719019  |

|  3 | 6019 | П1|     0.0360|   0.5726774 |  17.75 |  63.75 |   15.9077053  |

|  4 | 6022 | П1|     0.0432|   0.4307862 |  13.35 |  77.11 |    9.9719019  |

|  5 | 6023 | П1|     0.0432|   0.4307862 |  13.35 |  90.46 |    9.9719019  |

|  6 | 6015 | П1|     0.0360|   0.2830630 |   8.78 |  99.24 |    7.8628612  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (6 ИЗАВ) =   3.2011316    99.24                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0245283     0.76 (19 источников)          |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.049 0.054 0.060 0.066 0.070 0.073 0.072 0.068 0.063 0.057 0.051 0.045 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.036 0.039 0.043 0.047 0.052 0.056 0.063 0.073 0.084 0.092 0.096 0.093 0.085 0.075 0.066 0.057 0.050 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.040 0.044 0.049 0.055 0.061 0.069 0.084 0.103 0.121 0.135 0.138 0.129 0.112 0.093 0.077 0.064 0.055 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.044 0.049 0.056 0.066 0.079 0.100 0.117 0.137 0.156 0.182 0.197 0.187 0.153 0.116 0.090 0.072 0.059 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.048 0.056 0.067 0.084 0.108 0.127 0.153 0.184 0.209 0.249 0.287 0.253 0.196 0.142 0.102 0.078 0.063 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.053 0.064 0.082 0.108 0.132 0.162 0.209 0.263 0.306 0.366 0.426 0.326 0.229 0.166 0.113 0.082 0.065 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.059 0.074 0.100 0.120 0.152 0.201 0.275 0.379 0.474 0.602 0.551 0.373 0.250 0.172 0.118 0.083 0.065 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.066 0.087 0.109 0.127 0.170 0.248 0.369 0.493 1.518 0.989 0.547 0.340 0.230 0.164 0.119 0.080 0.062 |- 8

|                                                        ^                                              |

9-C 0.073 0.097 0.121 0.145 0.186 0.288 0.444 1.516 3.226 1.191 0.450 0.298 0.203 0.148 0.110 0.074 0.058 C- 9

|                                                  ^                                                    |

10-| 0.079 0.106 0.133 0.172 0.231 0.333 0.783 3.058 0.556 0.482 0.365 0.254 0.178 0.132 0.095 0.066 0.053 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.084 0.114 0.149 0.204 0.293 0.481 0.753 1.626 0.529 0.329 0.264 0.202 0.149 0.114 0.079 0.058 0.048 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.086 0.119 0.166 0.229 0.345 0.428 0.391 0.322 0.317 0.221 0.191 0.154 0.122 0.095 0.064 0.052 0.045 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.084 0.115 0.157 0.214 0.278 0.310 0.302 0.258 0.219 0.187 0.148 0.124 0.099 0.074 0.059 0.049 0.043 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.079 0.101 0.138 0.177 0.214 0.233 0.227 0.200 0.175 0.154 0.132 0.109 0.084 0.065 0.054 0.046 0.040 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.072 0.089 0.111 0.139 0.161 0.176 0.172 0.159 0.145 0.129 0.108 0.088 0.070 0.058 0.049 0.042 0.038 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.065 0.076 0.090 0.104 0.120 0.128 0.127 0.120 0.109 0.097 0.082 0.070 0.059 0.051 0.045 0.040 0.036 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.058 0.065 0.073 0.082 0.089 0.094 0.093 0.089 0.082 0.074 0.066 0.058 0.051 0.045 0.041 0.037 0.034 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  3.2256598

Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м

( X-столбец 9, Y-строка 9)       Yм =   213.0 м

При опасном направлении ветра  :      39 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.193: 0.202: 0.227: 0.228: 0.231: 0.241: 0.247: 0.252: 0.257: 0.264: 0.267: 0.269: 0.265: 0.253: 0.240:

Фоп:  355 :    0 :   15 :   15 :   17 :   23 :   27 :   31 :   35 :   40 :   45 :   49 :   53 :   59 :   63 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.038: 0.035: 0.036: 0.035: 0.041: 0.050: 0.052: 0.052: 0.043:

Ки : 6039 : 6039 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :

Ви : 0.033: 0.041: 0.036: 0.036: 0.037: 0.032: 0.033: 0.030: 0.027: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.037: 0.040:

Ки : 6009 : 6009 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6009 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.029: 0.028: 0.025: 0.025: 0.025: 0.022: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.025: 0.027:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.222: 0.208: 0.178: 0.178: 0.171: 0.164: 0.157: 0.150: 0.152: 0.159: 0.169: 0.181: 0.195: 0.213: 0.224:

Фоп:   67 :   70 :   80 :   80 :   83 :  107 :  113 :  119 :  109 :  115 :  121 :  127 :  133 :  140 :  143 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.042: 0.044: 0.040: 0.040: 0.042: 0.056: 0.053: 0.050: 0.054: 0.056: 0.059: 0.062: 0.066: 0.068: 0.072:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6008 : 6008 : 6008 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.029: 0.030: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.037: 0.039: 0.040: 0.042: 0.045: 0.047: 0.050:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.028: 0.022: 0.020: 0.020: 0.017: 0.026: 0.025: 0.025: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021:

Ки : 6008 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6006 : 6006 : 6006 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 : 6036 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.226: 0.234: 0.253: 0.253: 0.246: 0.231: 0.220: 0.209: 0.200: 0.194: 0.189: 0.188: 0.190: 0.196: 0.208:

Фоп:  145 :  121 :  127 :  127 :  130 :  137 :  143 :  149 :  155 :  160 :  165 :  171 :  177 :  183 :  187 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.071: 0.075: 0.080: 0.081: 0.078: 0.072: 0.069: 0.065: 0.061: 0.060: 0.058: 0.056: 0.053: 0.050: 0.052:

Ки : 6039 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.049: 0.047: 0.051: 0.051: 0.049: 0.046: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.035: 0.034: 0.032: 0.033:

Ки : 6038 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.021: 0.035: 0.038: 0.038: 0.037: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.025:

Ки : 6036 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.212: 0.213: 0.217: 0.219: 0.223: 0.224: 0.230: 0.246: 0.257: 0.267: 0.269: 0.269: 0.266: 0.260: 0.252:

Фоп:  189 :  189 :  191 :  193 :  193 :  193 :  197 :  201 :  207 :  211 :  215 :  221 :  225 :  229 :  233 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.051: 0.051: 0.050: 0.047: 0.050: 0.050: 0.046: 0.048: 0.044: 0.046: 0.047: 0.045: 0.047: 0.047: 0.047:

Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.032: 0.032: 0.029: 0.030: 0.028: 0.030: 0.030: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6017 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.024: 0.024: 0.022: 0.024: 0.026: 0.029: 0.027: 0.026: 0.022: 0.022: 0.022:

Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6017 : 6017 : 6024 : 6017 : 6017 : 6022 : 6022 : 6039 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.247: 0.243: 0.237: 0.230: 0.226: 0.227: 0.223: 0.215: 0.211: 0.211: 0.219: 0.227: 0.240: 0.257: 0.258:

Фоп:  239 :  243 :  247 :  253 :  253 :  253 :  257 :  263 :  269 :  275 :  280 :  287 :  293 :  299 :  299 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.049: 0.049: 0.047: 0.051: 0.046: 0.047: 0.053: 0.056: 0.060: 0.064: 0.066: 0.072: 0.077: 0.082: 0.082:

Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :

Ви : 0.031: 0.031: 0.030: 0.032: 0.029: 0.029: 0.033: 0.036: 0.038: 0.040: 0.042: 0.045: 0.049: 0.052: 0.052:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 :

Ви : 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.025: 0.027: 0.028: 0.030: 0.031: 0.034: 0.036: 0.039: 0.039:

Ки : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6039 : 6039 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.257: 0.257: 0.232: 0.232: 0.219: 0.201: 0.184: 0.170: 0.147: 0.152: 0.159: 0.164: 0.168: 0.171: 0.176:

Фоп:  305 :  309 :  313 :  313 :  317 :  321 :  325 :  330 :  309 :  315 :  320 :  325 :  330 :  335 :  341 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.082: 0.082: 0.072: 0.072: 0.070: 0.063: 0.056: 0.052: 0.037: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.039: 0.041:

Ки : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.051: 0.052: 0.046: 0.046: 0.044: 0.040: 0.036: 0.033: 0.025: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028:

Ки : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6024 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 : 6038 :

Ви : 0.039: 0.039: 0.034: 0.034: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:

Ки : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6022 : 6036 : 6036 : 6036 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.180: 0.186: 0.186: 0.193:

Фоп:  347 :  349 :  350 :  355 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :

Ви : 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:

Ки : 6039 : 6039 : 6039 : 6039 :

Ви : 0.029: 0.029: 0.029: 0.033:

Ки : 6038 : 6038 : 6038 : 6009 :

Ви : 0.015: 0.025: 0.025: 0.029:

Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6038 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   526.2 м,  Y=   586.2 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2694344 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   221 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 25. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6025 | П1|     0.0912|   0.0454626 |  16.87 |  16.87 |  0.498493582  |

|  2 | 6024 | П1|     0.0576|   0.0287132 |  10.66 |  27.53 |  0.498493582  |

|  3 | 6017 | П1|     0.0360|   0.0257601 |   9.56 |  37.09 |  0.715559304  |

|  4 | 6022 | П1|     0.0432|   0.0215349 |   7.99 |  45.08 |  0.498493582  |

|  5 | 6023 | П1|     0.0432|   0.0215349 |   7.99 |  53.08 |  0.498493582  |

|  6 | 6039 | П1|     0.0810|   0.0208054 |   7.72 |  60.80 |  0.256856531  |

|  7 | 6019 | П1|     0.0360|   0.0170390 |   6.32 |  67.12 |  0.473306745  |

|  8 | 6015 | П1|     0.0360|   0.0155837 |   5.78 |  72.91 |  0.432879686  |

|  9 | 6038 | П1|     0.0556|   0.0142812 |   5.30 |  78.21 |  0.256856531  |

| 10 | 6008 | П1|     0.0666|   0.0092838 |   3.45 |  81.65 |  0.139395908  |

| 11 | 6009 | П1|     0.0540|   0.0074196 |   2.75 |  84.41 |  0.137400299  |

| 12 | 6006 | П1|     0.0450|   0.0071946 |   2.67 |  87.08 |  0.159880504  |

| 13 | 6036 | П1|     0.0240|   0.0061646 |   2.29 |  89.36 |  0.256856561  |

| 14 | 6048 | П1|     0.0240|   0.0061646 |   2.29 |  91.65 |  0.256856561  |

| 15 | 6044 | П1|     0.0202|   0.0051782 |   1.92 |  93.57 |  0.256856531  |

| 16 | 6049 | П1|     0.0296|   0.0041215 |   1.53 |  95.10 |  0.139239967  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|о осн.вкладчикам (16 ИЗАВ) =   0.2562420    95.10                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0131924     4.90 (9 источников)           |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________________________________________________________

Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс

~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~

--------- Примесь 0342--------

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007422

--------- Примесь 0344--------

6049  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

6050  П1    3.0                      31.0     120.00      50.00     121.00      50.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0005600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

__________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |

| - Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф.   |

|   оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси|

|   отдельно вместе с коэффициентом оседания (F)                 |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|

|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|______

|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    | F   |

|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|-----|

|   1 | 6049 |    0.037111| П1 |   0.643285 |   0.50  |    17.1  |1.0  |

|   2 | 6050 |    0.037111| П1 |   0.643285 |   0.50  |    17.1  |1.0  |

|   3 | 6049 |    0.002800| П1 |   0.145606 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|   4 | 6050 |    0.002800| П1 |   0.145606 |   0.50  |     8.5  |3.0  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~

|Суммарный Mq=    0.079822  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |

|Сумма Cм по всем источникам =     1.577782 долей ПДК            |

|----------------------------------------------------------------|

|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |

|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1600x1600 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

с параметрами: координаты центра  X= 219, Y= 213

размеры: длина(по Х)= 1600, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________

y=  1013 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.008:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   913 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.008:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   813 : Y-строка  3  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.009:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   713 : Y-строка  4  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.022: 0.023: 0.022: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.011:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   613 : Y-строка  5  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.028: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.011:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   513 : Y-строка  6  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.032: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.013:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   413 : Y-строка  7  Cmax=  0.038 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=195)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.023: 0.027: 0.031: 0.035: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.035: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.013:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   313 : Y-строка  8  Cmax=  0.050 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.025: 0.031: 0.037: 0.042: 0.044: 0.046: 0.050: 0.046: 0.044: 0.042: 0.037: 0.031: 0.025: 0.021: 0.017:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.014:

~~~~~~~~~~~

__________

y=   213 : Y-строка  9  Cmax=  0.103 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=180)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.022: 0.028: 0.034: 0.042: 0.050: 0.056: 0.088: 0.103: 0.088: 0.057: 0.050: 0.042: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018:

Фоп:  103 :  105 :  109 :  113 :  119 :  130 :  150 :  180 :  209 :  229 :  241 :  247 :  251 :  255 :  257 :  259 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.042: 0.049: 0.042: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.042: 0.049: 0.042: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.015:

Фоп:  260 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6049 :

Ви : 0.007:

Ки : 6050 :

Ви :      :

Ки :      :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   113 : Y-строка 10  Cmax=  0.228 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.029: 0.037: 0.046: 0.056: 0.087: 0.208: 0.228: 0.211: 0.089: 0.057: 0.047: 0.037: 0.029: 0.023: 0.019:

Фоп:   95 :   97 :   97 :   99 :  101 :  109 :  127 :  179 :  233 :  251 :  257 :  261 :  263 :  263 :  265 :  265 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.025: 0.042: 0.099: 0.106: 0.100: 0.043: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.025: 0.042: 0.099: 0.106: 0.100: 0.043: 0.026: 0.021: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.005: 0.008: 0.006: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.015:

Фоп:  265 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6049 :

Ви : 0.007:

Ки : 6050 :

Ви :      :

Ки :      :

~~~~~~~~~~~

__________

y=    13 : Y-строка 11  Cmax=  0.265 долей ПДК (x=   219.0; напр.ветра=293)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.029: 0.037: 0.047: 0.058: 0.094: 0.261: 0.247: 0.265: 0.095: 0.058: 0.047: 0.037: 0.029: 0.023: 0.019:

Фоп:   87 :   87 :   85 :   85 :   83 :   79 :   67 :   35 :  293 :  281 :  277 :  275 :  275 :  273 :  273 :  273 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.50 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.045: 0.123: 0.112: 0.125: 0.046: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.026: 0.045: 0.123: 0.112: 0.125: 0.046: 0.026: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.008: 0.011: 0.008: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.015:

Фоп:  273 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6049 :

Ви : 0.007:

Ки : 6050 :

Ви :      :

Ки :      :

~~~~~~~~~~~

__________

y=   -87 : Y-строка 12  Cmax=  0.127 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.023: 0.028: 0.035: 0.044: 0.052: 0.064: 0.108: 0.127: 0.109: 0.064: 0.052: 0.044: 0.035: 0.028: 0.023: 0.018:

Фоп:   79 :   77 :   75 :   71 :   65 :   55 :   33 :    0 :  327 :  305 :  295 :  289 :  285 :  283 :  281 :  280 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.031: 0.052: 0.061: 0.052: 0.031: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.031: 0.052: 0.061: 0.052: 0.031: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:      :

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.015:

Фоп:  279 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6049 :

Ви : 0.007:

Ки : 6050 :

Ви :      :

Ки :      :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -187 : Y-строка 13  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.026: 0.032: 0.038: 0.044: 0.045: 0.053: 0.059: 0.053: 0.045: 0.044: 0.038: 0.032: 0.026: 0.021: 0.018:

Фоп:   71 :   69 :   65 :   59 :   51 :   40 :   23 :    0 :  339 :  320 :  309 :  301 :  295 :  291 :  289 :  287 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.75 : 0.75 : 0.75 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020: 0.026: 0.028: 0.026: 0.020: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020: 0.026: 0.028: 0.026: 0.020: 0.020: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.015:

Фоп:  285 :

Uоп:12.00 :

:

Ви : 0.007:

Ки : 6049 :

Ви : 0.007:

Ки : 6050 :

Ви :      :

Ки :      :

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -287 : Y-строка 14  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   319.0; напр.ветра=330)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.023: 0.028: 0.033: 0.037: 0.039: 0.039: 0.038: 0.039: 0.039: 0.037: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.014:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -387 : Y-строка 15  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.017: 0.020: 0.024: 0.028: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.031: 0.028: 0.024: 0.021: 0.017: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.013:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -487 : Y-строка 16  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.012:

~~~~~~~~~~~

__________

y=  -587 : Y-строка 17  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   119.0; напр.ветра=  0)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

x=  -581 :  -481:  -381:  -281:  -181:   -81:    19:   119:   219:   319:   419:   519:   619:   719:   819:   919:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----_______

x=   1019:

----------:

Qc : 0.011:

~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   219.0 м,  Y=    13.0 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2651951 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   293 град.

и скорости ветра  0.75 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0399|   0.1246114 |  46.99 |  46.99 |    2.4977775  |

|  2 | 6050 | П1|     0.0399|   0.1246114 |  46.99 |  93.98 |    2.4977775  |

|  3 | 6049 | П1|     0.0399|   0.0079862 |   3.01 |  96.99 |  0.160080478  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (3 ИЗАВ) =   0.2572090    96.99                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0079862     3.01 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

_____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

|  Координаты центра  : X=      219 м;  Y=      213 |

|  Длина и ширина     : L=   1600 м;  B=   1600 м   |

|  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

*--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 |- 1

|                                                                                                       |

2-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 |- 2

|                                                                                                       |

3-| 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.018 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.009 |- 3

|                                                                                                       |

4-| 0.013 0.015 0.017 0.019 0.020 0.022 0.022 0.023 0.022 0.022 0.020 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 0.011 |- 4

|                                                                                                       |

5-| 0.015 0.017 0.020 0.022 0.024 0.026 0.027 0.028 0.027 0.026 0.024 0.022 0.020 0.017 0.015 0.013 0.011 |- 5

|                                                                                                       |

6-| 0.017 0.020 0.023 0.026 0.030 0.032 0.033 0.033 0.033 0.032 0.030 0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.013 |- 6

|                                                                                                       |

7-| 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.038 0.038 0.038 0.038 0.037 0.035 0.032 0.027 0.023 0.019 0.016 0.013 |- 7

|                                                                                                       |

8-| 0.021 0.025 0.031 0.037 0.042 0.044 0.046 0.050 0.046 0.044 0.042 0.037 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014 |- 8

|                                                                                                       |

9-C 0.022 0.028 0.034 0.042 0.050 0.056 0.088 0.103 0.088 0.057 0.050 0.042 0.034 0.028 0.022 0.018 0.015 C- 9

|                                                                                                       |

10-| 0.023 0.029 0.037 0.046 0.056 0.087 0.208 0.228 0.211 0.089 0.057 0.047 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 |-10

|                                      ^     ^     ^                                                    |

11-| 0.023 0.029 0.037 0.047 0.058 0.094 0.261 0.247 0.265 0.095 0.058 0.047 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 |-11

|                                      ^     ^     ^                                                    |

12-| 0.023 0.028 0.035 0.044 0.052 0.064 0.108 0.127 0.109 0.064 0.052 0.044 0.035 0.028 0.023 0.018 0.015 |-12

|                                                                                                       |

13-| 0.021 0.026 0.032 0.038 0.044 0.045 0.053 0.059 0.053 0.045 0.044 0.038 0.032 0.026 0.021 0.018 0.015 |-13

|                                                                                                       |

14-| 0.019 0.023 0.028 0.033 0.037 0.039 0.039 0.038 0.039 0.039 0.037 0.033 0.028 0.023 0.019 0.016 0.014 |-14

|                                                                                                       |

15-| 0.017 0.020 0.024 0.028 0.031 0.033 0.034 0.034 0.034 0.033 0.031 0.028 0.024 0.021 0.017 0.015 0.013 |-15

|                                                                                                       |

16-| 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026 0.028 0.029 0.029 0.029 0.028 0.026 0.023 0.021 0.018 0.016 0.013 0.012 |-16

|                                                                                                       |

17-| 0.014 0.016 0.017 0.019 0.021 0.023 0.024 0.024 0.024 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 |-17

|                                                                                                       |

|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.2651951

Достигается в точке с координатами:  Xм =   219.0 м

( X-столбец 9, Y-строка 11)      Yм =    13.0 м

При опасном направлении ветра  :     293 град.

и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Город     :720 Мойынкум.

Объект    :0141  ТОО "Эврика-барит".

Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 07.08.2026 16:05

Группа суммации :6359=0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,

натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в

пересчете на фтор/) (615)

Коэфф. потенцирования = 0.80

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (НЕ МЕНЯТЬ: Это рабочий РП. Используется в системных целях ПК ЭРА.)

Всего просчитано точек: 94

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: перебор от 0 до 360 с шагом 10 град.

Перебор скоростей ветра: 0.5 12.0  м/с

0.5 1.0 1.5  долей Uсв

___________Расшифровка_обозначений____________

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

| Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

| Ки - код источника для верхней строки Ви   |

|~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=   -283:  -285:  -285:  -284:  -284:  -280:  -270:  -256:  -238:  -216:  -190:  -161:  -130:   -95:   -60:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    153:   115:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.046:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    -23:    15:   105:   105:   124:   161:   198:   233:   266:   296:   324:   348:   368:   384:   391:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=   -273:  -275:  -275:  -274:  -274:  -270:  -260:  -246:  -228:  -206:  -180:  -151:  -120:   -85:   -64:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.047: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    395:   415:   430:   431:   448:   483:   516:   546:   574:   598:   618:   634:   646:   653:   655:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    -59:   -27:     4:     5:    10:    24:    42:    64:    90:   119:   150:   185:   220:   257:   295:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.024:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    655:   654:   654:   655:   655:   654:   654:   650:   640:   626:   608:   586:   560:   531:   500:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    305:   305:   316:   325:   335:   335:   354:   391:   428:   463:   496:   526:   554:   578:   598:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=    465:   430:   393:   355:   345:   345:   326:   289:   252:   217:   184:   154:   126:   102:   101:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    614:   626:   633:   635:   635:   634:   634:   630:   620:   606:   588:   566:   540:   511:   510:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.047: 0.048:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

y=     75:    60:    25:    25:     6:   -31:   -68:  -103:  -136:  -166:  -194:  -218:  -238:  -254:  -266:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x=    493:   481:   481:   480:   480:   475:   466:   452:   434:   412:   386:   357:   325:   291:   255:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.048: 0.047: 0.046: 0.045: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040:

Фоп:  267 :  269 :  275 :  275 :  277 :  283 :  289 :  295 :  301 :  307 :  313 :  319 :  325 :  331 :  337 :

Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :

:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

Ви : 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:

Ки : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 : 6050 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 : 6049 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

________________________________

y=   -273:  -274:  -276:  -283:

----------:------:------:------:

x=    218:   194:   190:   153:

----------:------:------:------:

Qc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.038:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

Координаты точки :  X=   480.5 м,  Y=    59.9 м

_____________________________

Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0516219 доли ПДКмр|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Достигается при опасном  направлении   269 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________

|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |

|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|

|  1 | 6049 | П1|     0.0399|   0.0235290 |  45.58 |  45.58 |  0.471627891  |

|  2 | 6050 | П1|     0.0399|   0.0235290 |  45.58 |  91.16 |  0.471627891  |

|  3 | 6049 | П1|     0.0399|   0.0022820 |   4.42 |  95.58 |  0.045740705  |

|---------------------------------------------------------------------------|

|по осн.вкладчикам (3 ИЗАВ) =   0.0493399    95.58                          |

| Суммарный вклад остальных =   0.0022820     4.42 (1 источник)             |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~