Нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Месторождение Арыскум расположено в Жалагашском районе Кызылординской области Республики Казахстан в 210 км от ж/д станции Жосалы и в 190 км от г. Кызылорда. К востоку от месторождения Арыскум на расстояниях 25 км и 75 км, соответственно находятся газонефтяные месторождения Кызылкия и Кумколь. На востоке в 230 км от месторождения проходит нефтепровод Омск-Павлодар-Шымкент, а в 20 км к юго-востоку проходит ЛЭП Жезказган-Байконур. Постоянных населённых пунктов рядом с месторождением нет.

Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа.

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;

В географическом плане месторождение расположено в южной части Тургайской низменности.

В	орфографическом		отношении	район	месторождения	представляет собой всхолмленную степь с абсолютными отметками 100-160 м над уровнем моря. Обеспечение технической и бытовой водой производится из специальных высокодебитных скважин из отложений турона, минерализация воды составляет 2,6-4,3 г/м3. По качеству вода не соответствует стандартам питьевой из-за повышенного содержания фтора. На территории месторождения имеются артезианские скважины для водоснабжения отгонного скотоводства. В результате бурения на месторождении Арыскум вскрыта толща четвертичных, палеогеновых,	меловых	и		юрских отложений,		залегающих	со		стратиграфическим несогласием на выветренной поверхности палеозойского фундамента.

Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.

Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками;

Растительность чахлая полупустынного типа.

Агрохимическая характеристика почв отсутствует.

Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона.

Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.

Географические координаты: 46.4261 с. ш.; 64.6882 в.д.

В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 583), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Сероводород (Дигидросульфид) ( 518), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474), Формальдегид (Метаналь) (609), Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*),  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) , Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*).

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Данный объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз", Кызылординская область, г.Кызылорда,                               ул. Казыбек би, 13.

4) краткое описание намечаемой деятельности:

Нефтегазоконденсатное месторождение Арыскум разрабатывается на основании Лицензии серии ГКИ № 1505 (нефть) от 08.09.1998 года и Контракта № 337 от 24.06.1999 г. на проведение добычи УВС. Срок действия Контракта на недропользование до 2038 г.

В соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 г. недропользователь обязан разрабатывать программы развития переработки сырого газа, которые должны обновляться каждые три года.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выданного 24.08.2021 г. РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК месторождение Арыскум АО

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» относится к I категории опасности.

Месторождение Арыскум с 2002 года находится в промышленной разработке.

По результатам проведенных поисково-разведочных и эксплуатационных работ во вскрытом разрезе месторождения Арыскум выявлено 5 продуктивных горизонтов М-II-1, М- II, Ю-0, Ю-IV, Ю-V.

В 2019 году утвержден проектный документ «Проект разработки месторождения Арыскум» (Протокол ЦКРР РК № 12/8, от 01.08.2019 г.).

Производственные мощности на месторождении Арыскум позволяют использовать сырой газ, в том числе с других близрасположенных месторождений для закачки газа в пласт в целях поддержания пластового давления, для выработки электроэнергии, в качестве топливного газа на печах подогрева нефти.

Режим работы месторождения: 24 часа в сутки, 365 дней в год. Скважины обслуживаются согласно утвержденного графика вахтовым методом. Для обслуживания используется персонал, проживающий в существующем вахтовом поселке.

Электроснабжение участков месторождения осуществляется от газопоршневой электрической станции (ГПЭС), на которой установлены 4 ед. газопоршневых установок (ГПУ1, ГПУ2, ГПУ3, ГПУ4).

Теплоснабжение административно-бытовых помещений на участках месторождения производится от электрокалориферов.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации).

В процессе производственной деятельности АО «ПККР» образуются сточные воды. Образующиеся на предприятии хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в гидроизолированный септик. Оператор объекта полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются.

Воздействие на водный бассейн деятельностью предприятия исключено. Проведение мониторинга воздействия на поверхностные воды не требуется.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

Итого источниками предприятия от эксплуатации, КРС и строительно-монтажных работ (СМР) в 2027 году будет выброшено:

| № п/п | проект | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатация м/р Арыскум | 80,8346256736 | 219,626978677 |
|  | При капитальном ремонте скважин | 1,840443169 | 19,51311492 |
|  | «Строительство выкидной линии от скважин №4 гор, 116, 173 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» | 1,651300613 | 1,234087128 |
|  | «Строительство нагнетательной линии к скважинам 93, 99, 102 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» | 2,375495976 | 1,857664957 |
|  | «Ограждение ЦППН на месторождении Арыскум». Кызылординская область Жалагашский район.» | 1,545160024 | 0,15469303 |
|  | «Строительство камеры запуска и приема очистных устройств на СП-6 месторождения Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» | 1,619233358 | 0,407562081 |
|  | Строительство выкидной линий от скважины №435 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район. | 2,267598358 | 0,509565387 |
|  | «Подъездная дорога к скважине №435 на месторождений Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» | 0,70016 | 0,90740736 |
|  | «Строительство 8” коллектора от СП-7 до СП-6 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» | 1,30161683 | 0,3493593 |
|  | «Ограждение и Электроснабжение М-1 на месторождении Арыскум. Кызылординская область Жалагашский район» | 1,75929369 | 1,293796329 |
|  | Дополнения к групповому техническому проекту на бурение эксплуатационных скважин проектной глубиной 1100 м (±250 м) на месторождении Арыскум (Кызылординская область, Республика Казахстан)» | 23,4891965 | 149,5604492 |
|  | Расширение цеха подготовки и перекачки нефти на месторождении Арыскум, Кызылординская область, Жалагашкий район | 0,43229498058 | 1,5699033989 |
|  | Строительство 6” коллектора от ВРП-1 до ВРП-2 на месторождении Арыскум. Жалагашский район, Кызылординская область | 1,86532541 | 2,54775734 |
|  | Строительство канализационных трубопроводов от вахтового поселка до биопруда на месторождении Арыскум. Жалагашский район Кызылординской области | 2,212783743 | 3,912264404 |
|  | ИНДИВИДАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ на бурение наклонно-направленной эксплуатационной скважины Арыскум-441 проектной глубиной 2006 м (±250 м) (Кызылординская область, Республика Казахстан) | 30,80593687 | 77,0430241 |
|  | Всего | 154,7005 | 480,4876 |

При разработке проекта нормативов НДВ установлено, что при капитальном ремонте скважин всего 7 источников, из которых 6 организованных и 1 неорганизованный.

В  процессе  производственной  и  хозяйственной  деятельности  АО  «Петро  Казахстан Кумколь Ресорсиз» образуются следующие виды отходов:

- Грунт содржащие опасные вещества;

- Нефтешлам (донные шламы);

- Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы;

- Отработанные аккумуляторы (свинцовые аккумуляторы);

- Зола от мусоросжигательных печей (зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04));

- Отработанные масла (синтетические изоляционные или трансформаторные масла);

- Медицинские отходы (отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники));

- Промасленная ветошь (абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами);

- Масляные фильтры;

- Отходы и лом черных металлов (черные металлы);

- Отходы и лом цветных металлов (цветные металлы);

- Бочки  металлические  из-под  хим.  реактивов  (металлическая  упаковка,  содержащая опасные твердые пористые матрицы);

- Бочки   пластиковые   из-под   хим.   реактивов   (упаковка,   содержащая   остатки   или загрязненная опасными веществами);

- Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы);

- Отходы полимеров этилена, пластика (пластмассы);

- Использованная упаковка (смешанная упаковка);

- Электронный лом (списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35);

- Отработанный антифриз (антифризы, содержащие опасные вещества);

- Иловый осадок от канализационных очистных сооружений (отходы очистки сточных вод);

- Хим. реагенты с истекшим сроком годности (отходы, не указанные иначе);

- Строительные отходы (смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03);

- Отходы ЛКМ (упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами);

- Огарки электродов (отходы сварки).

На территории месторождения Кызылкия в Сырдарьинском районе Кызылординской области имеется Участок переработки отходов бурения для заполнения техногенной выработки отработанного карьера на 44 км подъездной дороги к м/р Кызылкия . Предприятие осуществляет переработку отходов бурения. Земельный отвод площадью 10 га принят в связи с планируемыми объёмами переработки отходов бурения – 100 тыс.м3 . Однако в связи с временным приостановлением эксплуатации участка переработки отходов бурения на м/р Кызылкия обусловленным уменьшением бурения скважин по ПККР и ПКВИ, а также финансовой нерентабельности содержания участка, прием отходов бурения на данном участке в 2027 году осуществляться не будет. Образующиеся отходы бурения планируется передавать специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы и лицензию на осуществление деятельности по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка;

- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники;

- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;

- организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации;

- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;

- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;

- соблюдение установленных норм и правил природопользования;

- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;

- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия:

Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности:

При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайта https://ndbecology.gov.kz/.