Расчет выбросов ЗВ на 2023-2026 г.

Источник выброса №	6001	Склад №20

Источник выделения №	1	Разгрузка фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка) Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

x (1-у)

,г/сек

, т/год

(3.1.1)

(3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

(влажность материала от 1% до 3%)

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

(крупность материала менее 1000 мм)

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1400000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 4,000 | 20,160 |

2 Разгрузка кремневых руд

*** кремневыеруДы ( по аналогу карьерного известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	120000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 4,000 | 1,728 |

Источник выделения №

Хранение фосфоритовых руд
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y)	, т/год (3.2.5)

где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается

влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	200

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2кТд°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

Источник выделения №

4 Хранение кремневых руд

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,07488 | 1,552712 |

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y)	, т/год (3.2.5)

где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается

влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	200

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2кТд°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,07488 | 1,552712 |

Источник выделения №

Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы

*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

x (1-у)

,г/сек

, т/год

(3.1.1)

(3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1400000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,400 | 2,016 |

*** кремневые руды ( по аналогу карьерного известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	0,1

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	140000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,333 | 0,168 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка) Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

(3.1.1)

(3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

x(1-g)

3600	,г/сек

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)	, т/год

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1400000

rj - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Г=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 4,000 | 20,16 |

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-g)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-g) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S	- поверхность пыления в плане, м2;	S=	1260

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

rj - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Г= 0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,1415232 | 2,9346 |

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-4)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1400000

- - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

4=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 1,200 | 6,048 |

Источник выброса №

Источник выделения №

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

Мсек=

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n

,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле: Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]

,т/год

(3.3.2)

где -

С1 -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С2 -

С1=	3

коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

где -

число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

С3 -

число автомашин, работающих на площадке;

коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 3 |
| L = | 0,8 |
| n= | 6 |
| С3= | 0,5 |

С4 -

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как

соотношение: Sфакт./S

где -

С4=

1,45

Sфакт. -

S -

фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2; поверхность пыления в плане, м2;

S= 17

С5 -

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб> \V1 x V2/3.6. м/с

движения

где -

v1 -

v2 -

k5 -

наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с; средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;

коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.

С7 -

коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

| С5= | 1,26 |
| --- | --- |
| v1= | 6 |
| v2 = | 20 |
| 1.4); |  |
| k5= | 0,8 |
| С7= | 0,01 |

q1 -

пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;

q1=	1450

q' -

пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

3.1.1);

Тсп -

Тд -

количество дней с устойчивым снежным покровом;

количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2хТд°

Тсп=

q' =	0,003

58

Тд=

24	Тд=	67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

6003	Транспортировка руд со складов №20 и №21 на склады №0-12

318 1 Технологический транспорт

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

6760 час/год

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

Источник выделения №

2 Работа автотранспорта

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,4704496 | 9,7552429 |

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам: годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -

Т= 6760	час/год

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год

М- раход топлива , т/год

M=g х Т = 87,8800

т/год

g = 0,013	т/час

g- расход топлива, т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 1,36214 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 1,7576 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,70304 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,114244 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 8,788 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 2,812E-05 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 2,6364 |

| 330 Диоксид серы | 0,02 |
| --- | --- |
| 301 Диоксид азота | 0,01 |
| 337 Оксид углерода | 0,1 |

328 Сажа

0,0155

703 Бенз(а)пирен

3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19

0,03

Источник выброса №

Источник выделения №

6004 Склады промежуточные №0-12

- Разгрузка фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфоритовыеруДы ( по аналогу карьерного известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	424

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	2798400

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,509 | 12,08909 |

Источник выделения №

Разгрузка кремневых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** кремневые руды ( по аналогу карьерного известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	750

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	99750

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,900 | 0,43092 |

Источник выделения №

Хранение фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S	- поверхность пыления в плане, м2;	S=	21000

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 2,35872 | 48,91042 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	3600

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,404352 | 8,384643 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1).

Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1= 1

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 20 |
| L = | 0,02 |
| n= | 1 |
| С3= | 0,5 |

С4 коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2; S - поверхность пыления в плане, м2;

С4=	1,45

S= 8

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени

заполнения;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где -	С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5=	0,1

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450

q - пылевы,деление с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);

q' =	0,003

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,0045459 | 0,094264 |

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно получим:

1200 час/год

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: 2хТд°

24

Тсп=

58

Тд=

Тд=

67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

Источник выделения №

6 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 1200	час/год

М-раход топлива , т/год	M=g х Т =	15,6000 т/год

g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

0,0155

328 Сажа

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,2418 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,312 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,1248 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,02028 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 1,56 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,992E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,468 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1= 1

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 20 |
| L = | 0,02 |
| n= | 1 |
| С3= | 0,5 |

С4 коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -

С4=	1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;

S= 8

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где -	С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5=	0,1

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450

q - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

| 3.1.1); | q' = | 0,003 |
| --- | --- | --- |
| Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом; | Тсп= | 58 |
| Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: |  |  |
| Тд= 2хТд° |  |  |
| 24 | Тд= | 67 |

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,0045459 | 0,094264 |

100 час/год

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

Источник выделения №

8 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -

Т= 100	час/год

M=g х Т =	1,3000	т/год

g = 0,013	т/час

0,0155

0,02

0,01

0,1

3,2E-07

0,03

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год

М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/час qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

328 Сажа

330 Диоксид серы

301 Диоксид азота

337 Оксид углерода

703 Бенз(а)пирен

2754 Углеводороды предельные С12-С19

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,02015 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,026 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,0104 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,00169 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 0,13 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,16E-07 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,039 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	2800000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,200 | 4,032 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,1

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	5000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,125 | 0,0045 |

6005

Транспортировка руд со складов №0-12 на приемный бункер

1 Технологический транспорт

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

С1 -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1=	3

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

где -

Vcc=N x L/n =

0,5 км/час

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n -

С3 -

С4 -

число автомашин, работающих на площадке;

коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 2,5 |
| L = | 1,2 |
| n= | 6 |
| С3= | 0,5 |

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -

Sфакт. -

С4=

1,45

С5 -

фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

поверхность пыления в плане, м2;

S=

17

степени

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала заполнения;

коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vo6) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

движения

С5= v1= v2 =

где -

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4); k5=

1,26

6

20

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=

0,01 q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;

q1=	1450

q - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);

q' =

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: 2хТд°

Тсп=

0,003

58

Тд=

24 Тд= 67

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый331 период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,4762496 | 9,8755117 |

4670 час/год

Источник выделения № 2 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с

где -

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 4670	час/год

М-раход топлива , т/год	M=g х Т = 60,7100 т/год

g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

0,0155

328 Сажа

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,941005 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 1,2142 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,48568 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,078923 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 6,071 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 1,943E-05 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 1,8213 |

6006 Склад №21 А

- Разгрузка кремневых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфоритовые руды ( по аналогу карьерного известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (l-r|)	(3-l.l)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-rj)

где	kl - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.l.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	20000

r - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

r=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 1,200 | 0,0864 |

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-у)	,г/сек (3.2.3)

, т/год (3.2.5)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-у) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	1320

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

|  | q'= | 0,003 |
| --- | --- | --- |
| Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом; | Тсп= | 58 |
| Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: |  |  |
| 2xTa° Тд= |  |  |
| 24 | Тд= | 67 |

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,1482624 | 3,0743691 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (l-r|)	(3-l.l)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-rj)

где	kl - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.l.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	20000

r - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

r=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 1,200 | 0,0864 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6007 Транспортировка руд со склада №21А на приемный бункер

1 Технологический транспорт

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1=	3

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

где -

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

С3 -

число автомашин, работающих на площадке;

коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 4 |
| L = | 0,4 |
| n= | 4 |
| С3= | 0,5 |

С4 -

где -

Sфакт. -

С4=

1,45

С5 -

фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

поверхность пыления в плане, м2;

S=

17

степени

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала заполнения;

коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

движения

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -	С5=	1,26

v1 -	наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 -	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5=	0,8

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450

q - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

- ;

q' =	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тд=	2хТд°

24	Тд=	67

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

Источник выделения №

2 Работа автотранспорта

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,3136331 | 6,5034953 |

96 час/год

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12»

июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -

Т= 96

M=g х Т = 1,2480

g = 0,013

час/год т/год т/час

0,0155

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

328 Сажа

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,019344 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,02496 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,009984 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,0016224 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 0,1248 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 3,994E-07 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,03744 |

Источник выброса №

6008 Приемный бункер

Источник выделения №

Разгрузка фосфоритовых руд из Белазов

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	6600000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 1,200 | 28,512 |

Источник выделения №

Разгрузка кремневых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	120000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,600 | 0,5184 |

Источник выделения №

Разгрузка фосфоритовых руд из думпкаров

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1290000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 1,200 | 5,5728 |

Источник загрязнения №

Источник выделения №

6009	Ремонтные работы на складах

- Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

qcek

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600	кг/год

Вчас =	3	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1

Фтористый водород	К m =	0,4

Оксиды железа	К m =	9,9

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009167 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003333 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,00825 | 0,00594 |

Источник выделения №

- Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

qcek

Вгод * К m * (1-n)
1000000

Вчас * К m * (1-n)

3600

,т/год

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200	кг/год

Вчас =	1,25	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 160

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0048264 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003785 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0009 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,00075 | 0,000432 |

| 304 | Оксид азота | 0,0001219 | 0,0000702 |
| --- | --- | --- | --- |
| 337 | Оксид углерода | 0,00462 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003229 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0003472 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0003472 | 0,0002 |

Источник выброса №

- Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М=
год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год (5.1)

сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

кг/год кг/час

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600

Вчас =	3,75

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 160

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,015625 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0125 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,0020313 | 0,00117 |

Источник выброса №	6010	Склад №15

Источник выделения № 1	Хранение руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мгод =	0,0864 x k3 x кд x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y)	, т/год (3.2.5)

где

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

к5=	0,8

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);	k7=	0,1

k6 -коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	к6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	2000

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения; q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

|  | q'= | 0,003 |
| --- | --- | --- |
| Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом; | Тсп= | 58 |
| Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: |  |  |
| 2xTa° Тд= 24 | Тд= | 67 |

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

О - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). у=	0

Соответственно получим:

| Код | Наименование | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вещ-ва | загрязняющего | атмосферу |  |
|  | вещества | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,2246 | 4,65814 |

Источник загрязнения №

Источник выделения №

6011 Ремонтные работы в отделении крупного дробления

- Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

qcek

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600	кг/год

Вчас =	3	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1

Фтористый водород	К m =	0,4

Оксиды железа	К m =	9,9

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009167 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003333 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,00825 | 0,00594 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

qcek

Вгод * К m * (1-n)
1000000

Вчас * К m * (1-n)

3600

,т/год

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200	кг/год

Вчас =	1,00	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0038611 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003028 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0008 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0006 | 0,000432 |

| 304 | Оксид азота | 0,0000975 | 0,0000702 |
| --- | --- | --- | --- |
| 337 | Оксид углерода | 0,00369 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002583 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0002778 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002778 | 0,0002 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М=
год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год (5.1)

сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

кг/год кг/час

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600

Вчас =	3,00

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0125 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,01 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,001625 | 0,00117 |

Расчет выброса вредных веществ при транспортировке материала по ленточному конвейеру

Источник выброса №	6012	Транспортировка руд по галерейному конвейеру №3

Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р 0,06048 | 0,1374106 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj =1,5

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250

С5= 1,26

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 67

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к 0,0567 | 0,0037989 |

Расчет выброса вредных веществ при транспортировке материала по ленточному конвейеру

Источник выброса №	6013	Транспортировка руд по галерейному конвейеру №4

Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2450

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код | Наименование | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вещ-ва | загрязняющего | атмосферу |  |
|  | вещества | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р 0,06048 | 0,148176 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 250

С5= 1,26

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,8

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 67

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к 0,06048 | 0,0040522 |

349 Источник выброса №	6014 Отделение среднего дробления

Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №5

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0095256 | 0,0432843 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №5

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

(3.7.2)

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,

где

Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

Tj= 134350

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0095256 | 0,0012764 |

Источник выделения №

3 Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №5 на конвейер №11

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x M ,г/сек	(3-1-1)

, т/год	(3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 10"

3000

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-у)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	450

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгод=	2044800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,027 | 0,441677 |

Источник выделения №

Разгрузка кремневых руд с конвейера №5 на конвейер №11
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприят3и5й1 по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x M ,г/сек	(3-1-1)

, т/год	(3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" 	3000

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-у)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,01

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,05

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,269 | 0,129669 |

Источник выделения №

5	Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №10

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60
k4= 0,1 352

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vo6) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0095256 | 0,0432843 |

Источник выделения № 6 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №10

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ^об) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0095256 | 0,0012764 |

Источник выделения №

7	Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №10 на конвейер №12

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприят3и5й3 по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфориты ( по аналогу известняка дробленного)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	3600	 x (И)	,г/сек	(3-U)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-у)	, т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,05

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	450

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	2044800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,720 | 11,77805 |

Источник выделения № 8 Разгрузка кремневых руд с конвейера №10 на конвейер №12

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфориты ( по аналогу известняка дробленного)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106 	3600	 x (1-у) ,г/сек	(3-1-1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,05

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица	3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,717 | 0,345784 |

Источник загрязнения №

Источник выделения №

6014 Ремонтные работы в отделении крупного дробления

9 Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

qcek=

Вгод * К m * (1-n)
1000000

Вчас * К m * (1-n)

3600

,т/год

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600	кг/год

Вчас =	3	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

1,1 табл.1

0,4

9,9

n = 0

200

Оксиды марганца	К m	=

Фтористый водород	К m	=

Оксиды железа	К m	=

П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год

Т=

Источник выделения №

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009167 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003333 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,00825 | 0,00594 |

10 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

(■')|од

ф:ек=

Вгод * К m * (1-n)
1000000

Вчас * К m * (1-n)

3600

,т/год

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200	кг/год

Вчас =	1,00	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответственно получим:

Код вещества

Наименование загрязняющего вещества

Выбросы в атмосферу

г/с |	т/г

| 123 | Оксиды железа | 0,0038611 | 0,00278 |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003028 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0008 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0006 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000975 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00369 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002583 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0002778 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002778 | 0,0002 |

Источник выброса №	11 Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Мгод= | Вгод * К m * (1-п) | ,т/год | (5.1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000000 |  |  |
|  | Вчас * К m * (1-п) |  |  |
| мсек= | 3600 | , г/сек | (5.2) |

В -расход применяемого материала, кг/год

| В= год | 600 | кг/год |
| --- | --- | --- |
| В= час | 3,00 | кг/час |

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота К m= 15 табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0125 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,01 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,001625 | 0,00117 |

Источник выброса №

12 Заточной станок d=350

350 мм

0,2

300 час/год

- шт.

- шт.

(2)

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);	k =

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,011 |
| Взвешенные вещества | 0,016 |

Т -фактический годовой фонд времени работы

одной еденицы оборудования, час;	Т=

n - число одновременно работающих станков, шт;

N - число станков на балансе предприятия, шт;

Пыль абразивная

секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0022 г/сек	(1)

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =	0,004752 т/год

Взвешенные вещества

секундный выброс

(1)

0,006912 т/год

(2)

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,004752 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0032 | 0,006912 |

Расчет выбросов от систем отделения крупного дробления (ОКД) ДСФ

| № | № |  | Время | Высота | Диаметр | Скорость | Объем | Наименование | Степень | Концентрация | Код ве- | Наименование | Выбросы в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ- | источ- |  | работы | выб- |  | ГВС | ГВС | пылегазоулавли- | очистки | на | щества | вещества |  |  |  |
| ника | ника | Наименование источника | час | роса | устья | м/сек | м3/сек | вающего (ПГУ) |  | входе, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м | трубы |  |  | оборудования |  | мг/м3 |  |  |  |  |  |
| Выб. | Выд. |  |  |  | м |  |  |  | % |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |
| СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000] = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГоДовой | выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = ^1(г/сек) * t * |  |  | 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | Дробилка КД № 1 ОКД | 2272 | 20 | 0,78 | 17,43 | 8,324 | Скруббер "Полый" | 88 | 766,3 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,7654 | 91,96 | 6,2607 |
|  |  |  | 67 | 20 | 0,78 | 17,43 | 8,324 | Скруббер "Полый" | 88 | 766,3 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,7654 | 91,96 | 0,1846 |
| 0002 | 1 | Дробилка КД № 2 ОКД | 2272 | 20 | 0,78 | 17,43 | 8,324 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 793,4 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,7595 | 91,24 | 6,2120 |
|  |  |  | 67 | 20 | 0,78 | 17,43 | 8,324 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 793,4 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,7595 | 91,24 | 0,1832 |

Расчет выбросов от систем отделения среднего дробления (ОСД) ДСФ

| № источника Выб. | № источника Выд. | Наименование источника | Время работы час t | Высота выброса м | Диаметр, сечение устья трубы м | Скорость ГВС м/сек | Объем ГВС м3/сек V | Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования | Эффективность ПГУУ % | Концентрация на входе, мг/м3 С | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |
| СекунДный выброс вреДного вещества. Mi(r/cek> |  |  | = [V * C/1000 ] = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГоДовой выброс вреДного вещества. Mi(m/rod) = |  |  | [М^г/сек) | t * 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 | 1 | Дробилка КСД №5,6 | 4544 | 35 | 0,5 | 19,39 | 3,805 | Циклон ЦН-15-800 | 85 | 741,9 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,4234 | 111,29 | 6,9268 |
| 0003 |  |  | 134 | 35 | 0,5 | 19,39 | 3,805 | Циклон ЦН-15-800 | 85 | 741,9 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,4234 | 111,29 | 0,2043 |
| 0004 | 1 | Дробилка КСД №7,8 | 4544 | 35 | 0,65 | 17,43 | 5,781 | Циклон ЦН-15-800 | 84 | 724,6 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,6702 | 115,94 | 10,9638 |
| 0004 |  |  | 134 | 35 | 0,65 | 17,43 | 5,781 | Циклон ЦН-15-800 | 84 | 724,6 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,6702 | 115,94 | 0,3233 |
| 0005 | 1 | Дробилка КМД №3 | 4544 | 35 | 0,5 | 18,67 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90,2 | 750,3 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2798 | 73,53 | 4,5767 |
| 0005 |  |  | 134 | 35 | 0,5 | 18,67 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90,2 | 750,3 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2798 | 73,53 | 0,1350 |
| 0006 | 1 | Дробилка КМД №4 | 4544 | 35 | 0,6 | 10,95 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 88,1 | 693,3 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3139 | 82,50 | 5,1353 |
| 0006 |  |  | 134 | 35 | 0,6 | 10,95 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 88,1 | 693,3 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3139 | 82,50 | 0,1514 |
| 0007 | 1 | Пересыпка с конвейера №15 на конвейер №16 | 4544 | 35 | 0,65 | 11,02 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90 | 584,5 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2224 | 58,45 | 3,6381 |
| 0007 |  |  | 134 | 35 | 0,65 | 11,02 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90 | 584,5 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2224 | 58,45 | 0,1073 |
| 0008 | 1 | Пересыпка на повторное дробление №1 | 4544 | 35 | 0,75 | 8,37 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90,5 | 683,3 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2470 | 64,91 | 4,0405 |
| 0008 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 8,37 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90,5 | 683,3 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2470 | 64,91 | 0,1192 |
| 0009 | 1 | Пересыпка на повторное дробление №2 | 4544 | 35 | 0,75 | 8,91 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90,5 | 726,1 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2625 | 68,98 | 4,2935 |
| 0009 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 8,91 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90,5 | 726,1 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2625 | 68,98 | 0,1266 |
| 0010 | 1 | Пересыпка с конвейера №1112 на конвейер №13-14 | 4544 | 35 | 0,75 | 12,96 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90 | 665,7 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2533 | 66,57 | 4,1436 |
| 0010 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 12,96 | 3,805 | Скруббер "Полый" | 90 | 665,7 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2533 | 66,57 | 0,1222 |

Источник выброса №	6015	Отделение сортировки

Источник выделения №	1	Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №11

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0299376 | 0,1360365 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №11

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

С5= 1,26 k5= 0,6

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0299376 | 0,0040116 |

Источник выделения №	3 Разгрузка фософритовых руд с конвейера №11 на конвейер №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“ 36800 x (И) ,г/сек (3ЛД) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 0,005 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); k5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); k7= 0,5 k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; k8= 1 k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; k9= 1 В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); В'= 0,4 Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч; Gчас= 450 Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; |

Grog=	2044800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,072 | 1,177805 |

Источник выделения № 4 Разгрузка кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106

3600	 x <H)	,г/сек (3-1Л) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,05

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгод=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,717 | 0,345784 |

Источник выделения № 5 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №12

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0299376 | 0,1360365 |

Источник выделения №

Транспортировка кремневых руд по конвейеру №12

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

С5= 1,26 k5= 0,6

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

П- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0299376 | 0,0040116 |

- Разгрузка фософритовых руд с конвейера №12 на конвейер №14

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“ 36800 x (И) ,г/сек (3ЛД) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 0,005 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); k5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); k7= 0,5 k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; k8= 1 k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; k9= 1 В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); В'= 0,4 Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, |

т/ч;	G4ac= 450

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	2044800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,072 | 1,177805 |

Источник выделения № 8 Разгрузка кремневых руд с конвейера №12 на конвейер №14

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106 	3600	 x (1-у) ,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Gгoд - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгoд=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,072 | 0,034578 |

6015	Отделение сортировки

9 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0150822 | 0,0685335 |

Источник выделения № 10 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0150822 | 0,002021 |

Источник выделения № 11 Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №13 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И) ,г/сек	(3-1Л)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	450

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	2044800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Источник выделения №

У=	0

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 2,520 | 41,22317 |

Соответственно получим:

12	Разгрузка кремневых руд с конвейера №13 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106 	36800	 x (1-у) ,г/сек (3-1-1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)	368

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий	высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 2,509 | 1,210245 |

Источник выделения № 13 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №14

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2

следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0150822 | 0,0685335 |

Источник выделения № 14 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №14

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =95

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2450

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0150822 | 0,0369514 |

15	Разгрузка фософритовых руд с конвейера №14 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	С3-1-1)

Мгод =

где

а валовой выброс по формуле:

kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год (3.1.2)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

370

iipvrionv,u,iiiv.zi wivwpwivi upvu oaiiuuivnnwiw виод^ла na храпицал ивх.ыщии uudcrici ^vxkji

k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	450

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	2044800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 2,520 | 41,22317 |

Источник выделения № 16 Разгрузка кремневых руд с конвейера №14 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | ki x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“ 1 2 3 4 5 7 36800 9 час x (1-у) ,г/сек (3.1.1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгоg х (1-у) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табли ца 3 . 1 . 1 ) . Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 0,1 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); k5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); k7= 0,5 k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; k8= 1 k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и |

k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;	371

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-nроизвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 2,509 | 1,210245 |

Источник загрязнения №

Источник выделения №

6015 Отделение сортировки

- Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

qcek

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600	кг/год

Вчас =	3	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1

Фтористый водород	К m =	0,4

Оксиды железа	К m =	9,9

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009167 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003333 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,00825 | 0,00594 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

qcek

Вгод * К m * (1-n)
1000000

Вчас * К m * (1-n)

3600

,т/год

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200	кг/год

Вчас =	1,00	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0038611 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003028 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0008 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0006 | 0,000432 |

| 304 | Оксид азота | 0,0000975 | 0,0000702 |
| --- | --- | --- | --- |
| 337 | Оксид углерода | 0,00369 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002583 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0002778 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002778 | 0,0002 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М=
год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год (5.1)

сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

кг/год кг/час

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600

Вчас =	3,00

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0125 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,01 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,001625 | 0,00117 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6015	Отделение сортировки

- Разгрузка фосфоритовых руд на конвейера №15

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10"

36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	150

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	681600

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Источник выделения №

У=	0

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,024 | 0,392602 |

Соответственно получим:

21	Разгрузка кремневых руд с конвейера №11 на конвейер №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у) ,г/сек	(3.1.1)

, т/год	(3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10" 	3Б00

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)

k1=

0,04

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;
k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	0,4

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	134

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	17956

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,011 | 0,005171 |

Источник выделения № 22 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №15

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 233

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0369911 | 0,1680875 |

Источник выделения № 23 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №15

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 233

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0369911 | 0,0049568 |

Источник выделения №

24	Разгрузка фософритовых руд на конвейер №17

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x k x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10" гл ч , ,4 3600 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл |

iipvrionv,u,iiiv.zi wivwpwivi upvu oaiiuuivnnwiw виод^ла na храпицал ивх.ыщии uudcrici ^vxkji

k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	200

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	908800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,032 | 0,523469 |

Источник выделения № 25 Разгрузка кремневых руд на конвейер №17

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106 	3300	 x	,г/сек (3-1-1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгоg х (1-у)	, т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8= k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,072 | 0,034578 |

Источник выброса № Источник выделения №

6015 Отделение сортировки

26 Транспортировка фосфоритовых руд по конвейеру №17

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 107

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0169873 | 0,0771904 |

Источник выделения № 27 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №17

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 107

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3

настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

380

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0169873 | 0,0022763 |

Источник выделения №	28	Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер №21

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10"

36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	200

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	548800

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,032 | 0,316109 |

Соответственно получим:

29	Разгрузка кремневых руд с конвейера №17 на конвейер №21

Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10"

,г/сек

(3.1.1)

3600	 x (1-у)

а валовой выброс по формуле: 381

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	ki - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,072 | 0,034578 |

Источник выделения № 30	Разгрузка фосфоритовых руд с конвейера №17 на конвейер №23

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | ki x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“ 1 2 3 4 5 7 36800 9 час x (1-у) ,г/сек (3.1.1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 0,005 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); k5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); k7= 0,5 |

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа rpeBQiepa (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	200

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	560000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,032 | 0,32256 |

Источник выделения № 31 Разгрузка рудной мелочи на конвейер №18

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10"

3600	 x (1-y)	,г/сек (3ЛД) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгод=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,040 | 0,654336 |

Источник выделения №

32	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №18

383

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 102

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается ио формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов иыли от конвейеров, эксилуатирующихся в иомещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует доиолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно иункту 2.3 настоящего документа, ири этом иринимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно иолучим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0161935 | 0,0735834 |

33 Разгрузка рудной мелочи с конвейера №18 на конвейер №19

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от иредириятий ио ироизводству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Ресиублики Казахстан от «18» аиреля 2008 года №100 -и

Максимальный разовый объем иылевыделений от всех этих источников рассчитывается ио формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GЧас x 10" 36800 x (И) ,г/сек С3-1-1) |
| --- | --- |

а валовой выброс ио формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и иросева средней иробы с выделением фракции иыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 0,005 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); |

k5=	0,6 384

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	568000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Источник выброса №

34	Заточной станок d=350

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,040 | 0,327168 |

350 мм k =	0,2

Т= 300 час/год

- шт.

- шт.

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,011 |
| Взвешенные вещества | 0,016 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n= 0,0022 г/сек (1) годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =	0,004752 т/год	(2)

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n= 0,0032 г/сек (1) годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =	0,006912 т/год

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование веществ | Выбросы а г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,004752 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0032 | 0,006912 |

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.

1500 ч/год

1 кг/час

1,5 т/год

100 %

28 %

72 %

0

0%

Т- время работы покрасочного цеха

тм Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	1500 кг/год

fp	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2

Зр1	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3

Зр2	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3

Зх Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3

П Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий

За Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3

При покраске (летучая часть)

G= Зп.и*/р*ЗрГ*Зх'1000000*3,6)*(1-п), г/с,

М= (тф*[р*ЗрГ*Зх'1000000)*(1-п), т/гоД,

Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))

G = (тм* За * (100- fp)/10000 * 3,6)* (1-п) =	0	г/с

М = (тф* За * (100 -фр) /10000 )* (1-п) =	0	т/гоД

| Код | Наименование | Содержан | Максимал | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| загрязняю | загрязняющего вещества | Зх | G | М |
| Склеивание и сушка транспортерной ленты клей 88 (аналог Р-4А) |  |  |  |  |
| 1401 | Ацетон | 15 | 0,0116667 | 0,063 |
| 621 | Толуол | 70 | 0,0544444 | 0,294 |
| 616 | Ксилол | 15 | 0,0116667 | 0,063 |

При сушке

G= (mM*fp*3p"*Зх/1000000*3,6)*(1-п), г/с,

М= (mф*fp*Зp"*Зх/1000000)*(1-п), т/гоД,

| Код загрязняю | Наименование загрязняющего вещества | Содержан | Максимал | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зх | G | М |
| Склеивание и сушка транспортерной ленты, клей 88 (аналог Р-4А) |  |  |  |  |
| 1401 | Ацетон | 15 | 0,030000 | 0,16200 |
| 621 | Толуол | 70 | 0,140000 | 0,75600 |
| 616 | Ксилол | 15 | 0,030000 | 0,16200 |

Суммарный выброс

| Код | Наименование загрязняющего | Мах.выбр | Валовый |
| --- | --- | --- | --- |
| 1401 | Ацетон | 0,041667 | 0,225000 |
| 621 | Толуол | 0,194444 | 1,050000 |
| 616 | Ксилол | 0,041667 | 0,225000 |

Расчет выбросов от систем отделения сортировки (ОС) ДСФ

| № источника Выб. | № источника Выд. | Наименование источника | Время работы час t | Высота выброса м | Диаметр, сечение устья трубы м | Скорость ГВС м/сек | Объем ГВС м3/сек V | Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования | Эффективность ПГУУ % | Концентрация на входе, мг/м3 С | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |
| СекунДный выброс вреДного вещества. Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГоДовой выброс вреДного вещества. Mi(т/гоД) = [М.1(гвекК |  |  | * t * 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0011 | 1 | Грохот №5 | 4544 | 35 | 0,75 | 19,46 | 8,593 | Скруббер "Полый" | 86,5 | 641,3 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,7439 | 86,58 | 12,1697 |
| 0011 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 19,46 | 8,593 | Скруббер "Полый" | 86,5 | 641,3 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,7439 | 86,58 | 0,3589 |
| 0012 | 1 | Грохот №6 | 4544 | 35 | 0,75 | 16,13 | 7,122 | Скруббер "Полый" | 89,4 | 711 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,5368 | 75,37 | 8,7805 |
| 0012 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 16,13 | 7,122 | Скруббер "Полый" | 89,4 | 711 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,5368 | 75,37 | 0,2589 |
| 0013 | 1 | Грохот №7 | 4544 | 35 | 0,75 | 16,13 | 7,122 | Скруббер "Полый" | 89 | 657,3 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,5149 | 72,30 | 8,4236 |
| 0013 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 16,13 | 7,122 | Скруббер "Полый" | 89 | 657,3 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,5149 | 72,30 | 0,2484 |
| 0014 | 1 | Грохот №8 | 4544 | 35 | 0,75 | 16,15 | 7,131 | Скруббер "Полый" | 88,1 | 616,7 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,5233 | 73,39 | 8,5608 |
| 0014 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 16,15 | 7,131 | Скруббер "Полый" | 88,1 | 616,7 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,5233 | 73,39 | 0,2525 |
| 0015 | 1 | Грохот №9 | 4544 | 35 | 0,5 | 16,31 | 3,201 | Скруббер "Полый" | 87 | 677,1 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2818 | 88,02 | 4,6092 |
| 0015 |  |  | 134 | 35 | 0,5 | 16,31 | 3,201 | Скруббер "Полый" | 87 | 677,1 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2818 | 88,02 | 0,1359 |
| 0016 | 1 | Грохот №10 | 4544 | 35 | 0,8 | 6,97 | 3,502 | Скруббер "Полый" | 89 | 651,6 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2510 | 71,68 | 4,1061 |
| 0016 |  |  | 134 | 35 | 0,8 | 6,97 | 3,502 | Скруббер "Полый" | 89 | 651,6 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2510 | 71,68 | 0,1211 |
| 0017 | 1 | Грохот №11 | 4544 | 35 | 0,75 | 8,14 | 3,594 | Скруббер "Полый" | 89 | 738 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2918 | 81,18 | 4,7727 |
| 0017 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 8,14 | 3,594 | Скруббер "Полый" | 89 | 738 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2918 | 81,18 | 0,1407 |
| 0018 | 1 | Грохот №12 | 4544 | 35 | 0,5 | 23,16 | 4,545 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 725,1 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3790 | 83,39 | 6,1997 |
| 0018 |  |  | 134 | 35 | 0,5 | 23,16 | 4,545 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 725,1 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3790 | 83,39 | 0,1828 |
| 0019 | 1 | Грохот №13 | 4544 | 35 | 0,5 | 19,13 | 3,754 | Скруббер "Полый" | 88,6 | 788,2 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3373 | 89,85 | 5,5179 |
| 0019 |  |  | 134 | 35 | 0,5 | 19,13 | 3,754 | Скруббер "Полый" | 88,6 | 788,2 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3373 | 89,85 | 0,1627 |
| 0020 | 1 | Грохот №14 | 4544 | 35 | 0,75 | 8,53 | 3,767 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 792 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3431 | 91,08 | 5,6125 |
| 0020 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 8,53 | 3,767 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 792 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3431 | 91,08 | 0,1655 |
| 0021 | 1 | Грохот №15 | 4544 | 35 | 0,71 | 9,95 | 3,937 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 713 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3228 | 82,00 | 5,2807 |

| 0021 |  |  | 134 | 35 | 0,71 | 9,95 | 3,937 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 713 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3228 | 82,00 | 0,1557 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0022 | 1 | Грохот №16 | 4544 | 35 | 0,75 | 6,33 | 2,795 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 657 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2112 | 75,56 | 3,4545 |
| 0022 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 6,33 | 2,795 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 657 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2112 | 75,56 | 0,1019 |
| 0023 | 1 | Грохот №17 | 4544 | 35 | 0,75 | 9,14 | 4,036 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 704 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3268 | 80,96 | 5,3452 |
| 0023 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 9,14 | 4,036 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 704 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3268 | 80,96 | 0,1576 |
| 0024 | 1 | Грохот №18 | 4544 | 35 | 0,75 | 8,3 | 3,665 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 704 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2967 | 80,96 | 4,8538 |
| 0024 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 8,3 | 3,665 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 704 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2967 | 80,96 | 0,1431 |
| 0025 | 1 | Грохот №19 | 4544 | 35 | 0,75 | 8,3 | 3,665 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 704 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2967 | 80,96 | 4,8538 |
| 0025 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 8,3 | 3,665 | Скруббер "Полый" | 88,5 | 704 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2967 | 80,96 | 0,1431 |
| 0026 | 1 | Перегрузка с конвейера №19 на конвейер №23 | 4544 | 35 | 0,75 | 14,95 | 6,601 | Скруббер "Полый" | 90,1 | 804 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,5254 | 79,60 | 8,5949 |
| 0026 |  |  | 134 | 35 | 0,75 | 14,95 | 6,601 | Скруббер "Полый" | 90,1 | 804 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,5254 | 79,60 | 0,2535 |

Источник выброса №	6016	ПУ-1

Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №23

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,6

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =114

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0206842 | 0,0939888 |

Расч

| № источника Выб. | № источника Выд. | Наименование источника | Время работы час | Высота выброса м | Диаметр устья трубы м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] = ГоДовой выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = р^г/сек) * t * 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |
| 0027 | 1 | Перегрузка с конвейера №23 на конвейер №25 | 4544 | 15 | 0,5 |
| 0028 | 1 | Перегрузка с конвейера №25 на конвейер №26 | 4544 | 15 | 0,5 |
| 0029 | 1 | Перегрузка с конвейера №257 на конвейер №210 | 4544 | 15 | 0,5 |
| 0030 | 1 | Перегрузка с конвейера №176, 177 на конвейер №210 | 4544 | 15 | 0,5 |

ет выбросов от систем ПГУУ ПУ-1 ДСФ

| Скорость | Объем | Наименование | Степень | Концентрация | Код ве- | Наименовани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГВС | ГВС | пылегазоулавли- | очистки | на | щества | вещества |
| м/сек | м3/сек | вающего (ПГУ) |  | входе, |  |  |
|  |  | оборудования | % | мг/м3 |  |  |

| 14,8 | 2,905 | Скруббер "Полый" | 80 | 749,4 | 2909 | Пыль неорган двуокиси кре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,86 | 3,505 | Скруббер "Полый" | 91,1 | 831,6 | 2909 | Пыль неорган двуокиси кре |
| 16,99 | 3,334 | Циклон ЦН-15-800 | 89,1 | 781,7 | 2909 | Пыль неорган двуокиси кре |
| 16,84 | 16,84 | Циклон ЦН-15-800 | 91 | 743 | 2909 | Пыль неорган двуокиси кре |

| ие | Выбросы в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г/с I мг/мЗ I т/г |  |  |
| ническая: ниже 20% емния | 0,4354 | 149,88 | 7,1225 |
| ническая: ниже 20% емния | 0,2594 | 74,01 | 4,2436 |
| ническая: ниже 20% емния | 0,2841 | 85,21 | 4,6470 |
| ническая: ниже 20% емния | 1,1261 | 66,87 | 18,4210 |

Источник выброса №	6017	Конвейер № 24

Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =114

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0180986 | 0,0411201 |

Источник выделения №	2	Разгрузка рудной мелочи с конвейера №24 на галерейный склад

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10“ 36800 x (И) ,г/сек (3-1Л) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних |

воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4= 1 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	568000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,000 | 114,5088 |

Источник выброса № Источник выделения №

6018 Галерейные конвейера

- Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №25

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =56

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0088906 | 0,0201994 |

Источник выделения №	2	Разгрузка рудной мелочи с конвейера №25 на конвейер №26

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10" гл ч , ,4 36800 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; к1= 0,04 к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл к2= 0,02 к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; к3= 1,2 к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); к4= 0,005 к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью |

понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);	395

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	568000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,040 | 0,327168 |

Источник выделения № 3 Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №26

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =114

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0180986 | 0,0411201 |

- Разгрузка рудной мелочи с конвейера №26 на галерейный склад

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей

среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п	396

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	(3-1Л)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	568000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,000 | 114,5088 |

Источник выброса № Источник выделения №

6019 Галерейные конвейера

- Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №19

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =128

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0203213 | 0,0923399 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кварцитовой мелочи по конвейеру №19

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =128

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3

настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

398

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0203213 | 0,0027231 |

Источник выделения № 3 Разгрузка рудной мелочи с конвейера №19 на конвейер №20

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	(3ЛД)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,040 | 0,654336 |

Источник выделения №

Разгрузка кварцитовой мелочи с конвейера №19 на конвейер № 20

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле: 399

x (И)	,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" 	3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки	(таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	750

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	100500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,120 | 0,057888 |

Источник выделения №

Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №20

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =193

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой
местности, рассчитывается по формуле:

400

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0306407 | 0,1392312 |

Источник выделения №

Транспортировка кварцитовой мелочи по конвейеру №20

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =193

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уобц материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0306407 | 0,0041059 |

Источник выделения №

Разгрузка рудной мелочи с конвейера №20 на конвейер №20А

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 10" 	3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y)

x (И) ,г/сек	(3-l-D

, т/год	(3.1.2)

где

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04401

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала	в течение года, т/год;

Grog=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,040 | 0,654336 |

Источник выделения № 8 Разгрузка кварцитовой мелочи с конвейера №20 на конвейер № 20 А

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | ki x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“ гл ч 1 2 3 4 5 7 36800 9 час x (1-у) ,г/сек (3.1.1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; к1= 0,04 к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл к2= 0,02 к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; к3= 1,2 к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); к4= 0,005 к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); к5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); к7= 0,5 к8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; |

k8= 1 402

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	750

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	100500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,120 | 0,057888 |

Источник выброса № Источник выделения №

6019 Галерейные конвейера

9	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №20А

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 4544

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0019051 | 0,0086569 |

Источник выделения № 10 Транспортировка кварцитовой мелочи по конвейеру №20А

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2
следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0019051 | 0,0002553 |

Источник выделения № 11 Разгрузка рудной мелочи с конвейера №20А на склад

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

*** материал фосфориты ( по аналогу известняка)

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

36800	 x (H) ,г/сек	(3-L1)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,5

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Источник выделения №

12

Разгрузка кварцитовой мелочи с конвейера №20А на склад

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 7,000 | 114,5088 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (И)	,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" 	3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,5

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,7

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	750

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала	в течение года, т/год;

Grog=	100500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 21,000 | 10,1304 |

Источник выброса №	6020	Конвейер №21

Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №21

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 320

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 0,1 С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0508032 | 0,1154249 |

Источник выделения №

Транспортировка кремневых руд по конвейеру №21

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 0,1

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 320

С5= 1,26 k5= 0,6

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

П- эффективность применяемых средств иылеио,давления. доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 134

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0508032 | 0,0068076 |

Расчет выбросов от систем ПГУУ участка погрузки ДСФ

| № источника Выб. | № источника Выд. | Наименование источника | Время работы час t | Высота выброса м | Диаметр, сечение устья трубы м | Скорость ГВС м/сек | Объем ГВС м3/сек V | Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования | Эффективность ПГУУ % | Концентрация на входе, мг/м3 С | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |
| СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГоДовой выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = [^^(г'сек) |  |  | * t * 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0031 | 1 | Перегрузка на конвейер №22 | 4544 | 15 | 0,65 | 15,06 | 4,995 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 91 | 764,7 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,3438 | 68,82 | 5,6235 |
| 0031 |  |  | 134 | 15 | 0,65 | 15,06 | 4,995 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 91 | 764,7 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,3438 | 68,82 | 0,1658 |
| 0032 | 1 | Перегрузка с конвейера №11/2 на конвейер №12 | 4544 | 15 | 0,6 | 11,91 | 3,366 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90,5 | 810,5 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2592 | 77,00 | 4,2397 |
| 0032 |  |  | 134 | 15 | 0,6 | 11,91 | 3,366 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90,5 | 810,5 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2592 | 77,00 | 0,1250 |
| 0033 | 1 | Перегрузка с конвейера №12 на конвейер №13 | 4544 | 15 | 0,62 | 11,16 | 3,368 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 88,8 | 1067,7 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,4028 | 119,58 | 6,5884 |
| 0033 |  |  | 134 | 15 | 0,62 | 11,16 | 3,368 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 88,8 | 1067,7 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,4028 | 119,58 | 0,1943 |
| 0034 | 1 | Перегрузка с конвейера №13 на конвейер №14 | 4544 | 15 | 0,71 | 8,43 | 3,336 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90 | 773,9 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2582 | 77,39 | 4,2233 |
| 0034 |  |  | 134 | 15 | 0,71 | 8,43 | 3,336 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90 | 773,9 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2582 | 77,39 | 0,1245 |
| 0035 | 1 | Перегрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 начало | 4544 | 15 | 0,62 | 11,16 | 3,368 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90,3 | 871,7 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2848 | 84,55 | 4,6586 |
| 0035 |  |  | 134 | 15 | 0,62 | 11,16 | 3,368 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90,3 | 871,7 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2848 | 84,55 | 0,1374 |
| 0035 | 1 | Перегрузка с конвейера №11/1 на конвейер №12 конец | 4544 | 15 | 0,6 | 11,8 | 3,335 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90,5 | 801 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2538 | 76,10 | 4,1514 |
| 0035 |  |  | 134 | 15 | 0,6 | 11,8 | 3,335 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90,5 | 801 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2538 | 76,10 | 0,1224 |
| 0036 | 1 | Перегрузка с конвейера №30/2 на конвейер №32 | 4544 | 15 | 0,6 | 11,8 | 3,335 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 89,6 | 801 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2778 | 83,30 | 4,5447 |
| 0036 |  |  | 134 | 15 | 0,6 | 11,8 | 3,335 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 89,6 | 801 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2778 | 83,30 | 0,1340 |
| 0037 | 1 | Перегрузка с конвейера №31-32 на конвейер №33 | 4544 | 15 | 0,6 | 11,8 | 3,335 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90 | 801 | 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси | 0,2671 | 80,10 | 4,3699 |
| 0037 |  |  | 134 | 15 | 0,6 | 11,8 | 3,335 | Циклон ЦН-15-800, Циклон СИОТ | 90 | 801 | 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | 0,2671 | 80,10 | 0,1289 |

Источник выброса №	6021	Конвейер № 22

Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру №22

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 390

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,619164 | 0,7033703 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру №22

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4). Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 390

С5= 1,26 k5= 0,6 n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

Tj= 134

где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,619164 | 0,082968 |

Источник выделения №	3	Разгрузка рудной мелочи с конвейера №22 в машину Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | ki x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" гл ч /o , ,4 3600 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | ki - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 0,3 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); k5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); k7= 0,5 k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; k8= 1 k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; k9= 1 В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); В'= 0,5 Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч; Gчас= 250 Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; Gгод= 284000 |

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8). у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 3,000 | 12,2688 |

Источник выделения № 4 Разгрузка кремневой руды с конвейера №22 в машину №Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106

3800	 x (1-у) ,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгод=	60032

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 5,376 | 2,593382 |

Источник выброса №	6022	Машина Ш2К-750

Источник выделения №	1	Транспортировка рудной мелочи по конвейеру Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0190512 | 0,0216422 |

Источник выделения № 2 Транспортировка кремневых руд по конвейеру Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4). Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

С5= 1,26 k5= 0,6 n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

Tj= 134

где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к0,0190512 | 0,0025529 |

Источник выделения №	3	Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | ki x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10" гл ч /o , ,4 36800 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | ki - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; k3= 1,2 k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); k4= 1 k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); k5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); k7= 0,5 k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1; k8= 1 k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1; k9= 1 В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7); В'= 0,7 Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч; Gчас= 250 Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год; Gгод= 142000 |

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Источник выделения №

У=	0

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,000 | 28,6272 |

Соответственно получим:

4 Разгрузка кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад №1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G43G x 10"

3600

а валовой выброс по формуле: Мгод =

k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)

x (1-у)	,г/сек

, т/год

(3.1.1)

(3.1.2)

где

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

1,2 от внешних

k4=

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=

1

влажностью

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

0,6

0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k7=

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=

Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгод= у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

у=

448

30016

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 25,088 | 6,051226 |

Соответственно получим:

5	Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №2

Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по

производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

36800	 x (H)	,г/сек	(3-L1) а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	142000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Источник выделения №

У=	0

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,000 | 28,6272 |

Соответственно получим:

6 Разгрузка кремневой руды с конвейера Ш2К-750 на склад №2

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у) ,г/сек	(3.1.1)

, т/год	(3.1.2)

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 10" 	3Б00

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгoд х (1-у)

где

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1= 0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	448

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	30016

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 25,088 | 6,051226 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 100

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р 0,15876 | 0,1803514 |

- Разгрузка рудной мелочи с конвейера №22А на конвейер № 24

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10" гл ч , ,4 36800 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; к1= 0,04 к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл |

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	284000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 8,000 | 32,7168 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 390

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,619164 | 0,7033703 |

- Разгрузка рудной мелочи с конвейера №24 на машину Ш2К-750

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x k x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10" гл ч , ,4 36800 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл |

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 3,000 | 12,2688 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =12

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,0190512 | 0,0216422 |

Источник выделения №	2	Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №3

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас X 10" гл , , ,4 36800 x (И) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл |

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	142000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,000 | 28,6272 |

Источник выделения № 3 Разгрузка рудной мелочи с конвейера Ш2К-750 на склад №4

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | ki x k2 x кз x к,- x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10“ гл ч 1 2 3 4 5 7 36800 9 час x (1-у) ,г/сек (3.1.1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгоg х (1-у) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табли ца 3 . 1 . 1 ) . Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; к1= 0,04 к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл к2= 0,02 к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа; к3= 1,2 к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3); к4= 1 к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм); к5= 0,6 k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); |

k7= 0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица	3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	142000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,000 | 28,6272 |

Источник выделения №

Хранение фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	300

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,025272 | 0,52404 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	300

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,025272 | 0,52404 |

Источник выделения №

Погрузка фосфоритовых руд в БелАзы

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,5

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,6

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,6

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 28,800 | 117,7805 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,5

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,6

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,6

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	101

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	10201

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 2,909 | 1,05764 |

Источник выделения №

Планировочные работы на складе

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1=	1

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 20 |
| L = | 0,02 |
| n= | 1 |
| С3= | 0,5 |

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

С4 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

С4=	1,45

где -

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S= 8

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где -	С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5=	0,1

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450

q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

- ;

q' =	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тд=	2хТд°

24	Тд=	67

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

Источник выделения №

6 Работа автотранспорта

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,0045459 | 0,094264 |

200 час/год

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с

где -

Т=	200	час/год

M=g х Т =	2,6000	т/год

g =	0,013	т/час

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год

М- раход топлива , т/год

g- расход топлива, т/час qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

| 328 Сажа | 0,0155 |
| --- | --- |
| 330 Диоксид серы 301 Диоксид азота 337 Оксид углерода | 0,02 0,01 0,1 |
| 703 Бенз(а)пирен 2754 Углеводороды предельные С12-С19 | 3,2E-07 0,03 |

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,0403 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,052 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,0208 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,00338 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 0,26 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 8,32E-07 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,078 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6027	Транспортировка руд со склада под течкой на склады готовой продукции №8-10

1 Работа технологического транспорта

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1=	3

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 20 |
| L = | 0,8 |
| n= | 4 |
| С3= | 0,5 |

4 км/час

Vcc=N x L/n = где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, ущипывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

С4 - коэффициент, ущипывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -

С4=	1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S= 17

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=уУ1 x V2/3,6, м/с

где -	С5=	1,26

v1 -	наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 -	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5=	0,7

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450

q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);

|  | q' = | 0,003 |
| --- | --- | --- |
| Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом; | Тсп= | 58 |
| Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле: |  |  |
| Тд= 2хТд° |  |  |
| 24 | Тд= | 67 |

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

Источник выделения №

2 Работа автотранспорта

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,3962289 | 8,2162032 |

1136 час/год

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -

Т= 1136

M=g х Т = 14,7680

g = 0,013

час/год т/год т/час

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год

М- раход топлива , т/год

g- расход топлива, т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

328 Сажа	0,0155

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,228904 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,29536 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,118144 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,0191984 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 1,4768 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,726E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,44304 |

6028 Склады готовой продукции №8-10

- Разгрузка фосфоритовых руд

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,5

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,6

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,6

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 24,000 | 98,1504 |

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,5

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	2407

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,168971 | 3,503791 |

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-g)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,6

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1136000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 14,400 | 58,89024 |

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

(3.3.2)

МгоД=	0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/гоД

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1=	1

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

где -

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

С3 -

число автомашин, работающих на площадке;

коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 20 |
| L = | 0,02 |
| n= | 1 |
| С3= | 1 |

С4 -

где -

Sфакт. -

С4=

1,45

фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

S=

поверхность пыления в плане, м2;

С5 -

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала заполнения;

коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

степени

движения

где -

С5=

v1 -

v1=

v2 -

k5 -

наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с; средняя скорость движения транспортного средства, км/ч; коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

v2 =

k5=

С7 -

коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=

q1 -

q' -

1,26

6

20

0,1

0,01 пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;

q1=	1450

пылевы,деление с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

3.1.1);

q' =

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тсп=

0,003

58

Тд=

2хТд‘

24	Тд=	67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

200 час/год

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,004707 | 0,0976048 |

Источник выделения №

5 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с где -

Т=	200	час/год

M=g х Т =	2,6000	т/год

g =	0,013	т/час

0,0155

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

328 Сажа

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,0403 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,052 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,0208 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,00338 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 0,26 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 8,32E-07 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,078 |

Источник выброса № 6029 Транспортировка кварцитов со склада под течкой на склады кварцитовой мелочи №7,11

Источник выделения № 1 Работа технологического транспорта

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

С1 - коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1=	1

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

где -

Vcc=N x L/n =

4 км/час

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

С2=	2

N =	20

L =	0,8

n=	4

С3=	0,5

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -

С4=

1,45

S - поверхность пыления в плане, м2;	S= 17

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

транспорта по формуле: Уоб=^У1 x V2/3,6, м/с

где -	С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5=	0,7

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1=	1450

q' - пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);

q' =	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

_	2хТд°

Тд=

24	Тд=	67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

101 час/год

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,3060067 | 6,3453552 |

2 Работа автотранспорта

Источник выделения №

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qr = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Q'i * 106 / Т * 3600, г/с

где -

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год М- раход топлива , т/год g- расход топлива, т/час

Т= 101	час/год

M=g х Т =	1,3130	т/год

g = 0,013	т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

328 Сажа

0,0155

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,0203515 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,02626 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0361111 | 0,01313 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,010504 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,0017069 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 0,1313 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,202E-07 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,03939 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6030 Склады кварцитовой мелочи №7,11

- Разгрузка кварцитовой мелочи

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-g)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-ij)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,5

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,6

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	134000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

5=

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 24,000 | 11,5776 |

Источник выделения №

2 Хранение кварцитовой мелочи

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	1160

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за
рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,097718 | 2,026289 |

- Погрузка кварцитовой мелочи в вагоны

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gгод х (1-у)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,6

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-nроизвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Gгоg=	134000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 14,400 | 6,94656 |

Источник выделения №

4	Планировочные работы на складе

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

Мсек=

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n

,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)] ,т/год (3.3.2)

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1= 1

С2 - коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

С3 -

число автомашин, работающих на площадке;

коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

| С2= | 2 |
| --- | --- |
| N = | 20 |
| L = | 0,02 |
| n= | 1 |
| С3= | 0,5 |

С4 -

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как

где -

Sфакт. -

С4=	1,45

фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

соотношение: Sфакт./S

S - поверхность пыления в плане, м2;

S= 8

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vo6) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где -	С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5= 0,1

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;

q1=	1450

q - иылев.ыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица 3.1.1);

q' =	0,002

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тд=

2хТд°

24

Тд=	67

Тд°

суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

100 час/год

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,0030843 | 0,0639563 |

Источник выделения № 5 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qr = Qт * 106 / Т * 3600, г/с

где -

час/год т/год

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 100

M=g х Т = 1,3000

М- раход топлива , т/год

т/час

g- расход топлива, т/час	g = 0,013

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

0,0155

328 Сажа

330 Диоксид серы	0,02

301 Диоксид азота	0,01

337 Оксид углерода	0,1

703 Бенз(а)пирен	3,2E-07

2754 Углеводороды предельные С12-С19	0,03

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,02015 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,026 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,0104 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,00169 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 0,13 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,16E-07 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,039 |

Источник выброса № 6031	Склады забалансовой мелочи №13,14

Источник выделения №	1 Хранение кварцитовой мелочи

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	8750

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код | Наименование | Выбросы в |
| --- | --- | --- |
| вещ-ва | загрязняющего | атмосферу |

|  | вещества | г/с | т/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,7371 | 15,28451 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6032	Галерейные склады № 1, 2, 3, 4

- Хранение фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	4440

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,374026 | 7,755795 |

Источник выделения №

2	Планировочные работы на складе

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1= 1

С2 _ коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

С2=	2

где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

N =	20

где -

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

L =	0,02

n=	1

С3=	0,5

С4 -

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

С4=	1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;

S= 8

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 _ коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где - С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5= 0,1

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1= 1450

q - иылев.ыделеиие с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

- ;

q' =	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тд=

2хТд°

Тд=	67

24

Тд°

суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

1000 час/год

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,0045459 | 0,094264 |

Источник выделения №

3 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qг = Qт * 106 / Т * 3600, г/с

где -

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 1000	час/год

М-раход топлива , т/год	M=g х Т =	13,0000 т/год

g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

0,0155

0,02

0,01

328 Сажа

330 Диоксид серы

301 Диоксид азота

| 337 Оксид углерода | 0,1 |
| --- | --- |
| 703 Бенз(а)пирен 2754 Углеводороды предельные С12-С19 | 3,2E-07 0,03 |

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,2015 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,26 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0361111 | 0,13 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,104 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,0169 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 1,3 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,16E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,39 |

Источник выброса №

6033	Галерейные склады № 5, 6, 7, 8

Источник выделения №

1 Хранение фосфоритовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	4440

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,374026 | 7,755795 |

Источник выделения №

2	Планировочные работы на складе

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 года №100 -п.

Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

Мсек=

C1 x C2 x C3 x k5 x C7 x N x L x q1

3600

+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек

(3.3.1)

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

Мгод=

0,0864 х Мсек х [365-(Тсп+Тд)]	,т/год

(3.3.2)

где -

коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузопод

С1= 1

С2 _ коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

Vcc=N x L/n =

0,4 км/час

С2=	2

где -

N - число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

L - средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;

n - число автомашин, работающих на площадке;

С3 - коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

N =	20

L =	0,02

n=	1

С3=	1

С4 -

коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где -

С4=	1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;

S= 8

Значение С4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

С5 _ коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Уоб=\У1 x V2/3,6, м/с

где - С5=	1,26

v1 - наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;	v1=	6

v2 - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;	v2 =	20

k5 - коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

k5= 0,1

С7 - коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

С7=	0,01

q1 - пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км; q1= 1450

q - иылев.ыделеиие с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м2хс (таблица

- ;

q' =	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп=	58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

Тд=

2хТд°

Тд=	67

24

Тд°

суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

1000 час/год

Продолжительность работы автотранспорта, час/год

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,004707 | 0,0976048 |

Источник выделения №

3 Работа автотранспорта

Литература: Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-0 "Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников"

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

Qт = (М * qi), т/год

секундный выброс

Qг = Qт * 106 / Т * 3600, г/с

где -

Т- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	Т= 1000	час/год

М-раход топлива , т/год	M=g х Т =	13,0000 т/год

g- расход топлива, т/час	g = 0,013	т/час

qi- удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т

0,0155

0,02

0,01

328 Сажа

330 Диоксид серы

301 Диоксид азота

| 337 Оксид углерода | 0,1 |
| --- | --- |
| 703 Бенз(а)пирен 2754 Углеводороды предельные С12-С19 | 3,2E-07 0,03 |

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 328 | Сажа | 0,0559722 | 0,2015 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0722222 | 0,26 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0288889 | 0,104 |
| 304 | Оксид азота | 0,0046944 | 0,0169 |
| 337 | Оксид углерода | 0,3611111 | 1,3 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 1,156E-06 | 4,16E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,1083333 | 0,39 |

Источник выброса №	6034	Галерейные склады

Источник выделения №	1	Транспортировка дробленной руды по конвейеру №176

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,1381212 | 0,1569057 |

Источник выделения № 2 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №177

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3); k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4). Подробнее см. формулу 3.3.1;

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

С5= 1,26 k5= 0,6 n= 0,5
Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	'lj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,1381212 | 0,1569057 |

Источник выделения № 3 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №257А

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уобц материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

n- эффективность применяемых средств пылеподавления, доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,1381212 | 0,1569057 |

Источник выделения № 4 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №257 Б

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 87

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1136

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,1381212 | 0,1569057 |

Источник выброса №	6035	Конвейер №210

Источник выделения №	1	Транспортировка дробленной руды по конвейеру №210

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =165

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,261954 | 0,5951595 |

Источник выброса №	6036	Конвейер №301 и №303

Источник выделения №	1	Транспортировка дробленной руды по конвейеру №301

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =110

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,174636 | 0,396773 |

- Разгрузка дробленной руды с конвейера №301 на конвейер №303

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x кз x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10" гл ч , ,4 36800 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; к1= 0,04 к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл |

k2= 0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	569000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,040 | 0,327744 |

Источник выделения № 3 Транспортировка дробленной руды по конвейеру №303

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =110

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 2272

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3

настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р 0,174636 | 0,396773 |

Источник выделения № 4 Разгрузка дробленной руды с конвейера № 303 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И) ,г/сек	(3-1Л)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	250

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	569000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,070 | 0,573552 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6037	ЖД, 5 путь

- Погрузка дробленной руды в думпкары

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

x(1-g)	(3.1.1)

3600	,г/сек

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

где	к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	1000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	569000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 40,000 | 81,936 |

Источник выделения №

1 Хранение фосфоритовых руд на складе №1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	5520

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,465005 | 9,64234 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	5520

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,465005 | 9,64234 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у)

(3.1.1)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

,г/сек

3600

(3.1.2)

а валовой выброс по формуле:

, т/год

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 16,000 | 32,7744 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,63504 | 0,3613378 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у)

(3.1.1)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

,г/сек

3600

(3.1.2)

а валовой выброс по формуле:

, т/год

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500,0000

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 16,000 | 32,7744 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код | Наименование | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вещ-ва | загрязняющего | атмосферу |  |
|  | вещества | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кр | 0,63504 | 0,3613378 |

Источник выброса №	6039 Подземный конвейер №12

Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №12

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 120

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,190512 | 0,1084013 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 120

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается ио формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

Tj= 569

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

При расчете выбросов иыли от конвейеров, эксилуатирующихся в иомещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует доиолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно иункту 2.3 настоящего документа, ири этом иринимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно иолучим:

| Код | Наименование | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вещ-ва | загрязняющего | атмосферу |  |
|  | вещества | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кр | 0,190512 | 0,1084013 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6040 Конвейер №13

1 Транспортировка руды по конвейеру №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферупри сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 230

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств ныленодавления, доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается но формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

Tj= 569

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

При расчете выбросов ныли от конвейеров, экснлуатирующихся в номещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует донолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно нункту 2.3 настоящего документа, нри этом нринимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно нолучим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,365148 | 0,2077692 |

Источник выделения №

Транспортировка кремней по конвейеру №13

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от нреднриятий но нроизводству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Реснублики Казахстан от «18» анреля 2008 года №100 -н

Максимальный разовый выброс ныли ностунающей в атмосферу нри сдувании с новерхности транснортируемого ленточного конвейера, рассчитывается но формуле:

(3.7.1)

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 230

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува (Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств ныленодавления. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается но формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов ныли от конвейеров, экснлуатирующихся в номещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует донолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно нункту 2.3 настоящего документа, нри этом нринимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно нолучим:

| Код | Наименование | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вещ-ва | загрязняющего | атмосферу |  |
|  | вещества | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кр | 0,365148 | 0,2077692 |

Источник выброса №	6041	Конвейер №14

Источник выделения №	1	Транспортировка руды по конвейеру №14

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =10

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,015876 | 0,0090334 |

- Разгрузка руды с конвейера №14 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 10"

3600

а валовой выброс по формуле: Мгод =

k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)

x (И)	,г/сек

, т/год

(3.1.1)

(3.1.2)

где

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,200 | 0,40968 |

Источник выделения № 3 Транспортировка кремней по конвейеру №14

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m = 1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =10

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, считывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

у- эффективность применяемых средств пылеподавления. доли единицы.	т]= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3

настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси | к 0,015876 | 0,0090334 |

4 Разгрузка кремней с конвейера № 14 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106 	36800	 x (И)	,г/сек	(3-1Л)

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

Где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 0,200 | 0,40968 |

Источник выброса №

Источник выделения №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

x(1-g)	(3.1.1) 3600	,г/сек

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

где	к1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 20,000 | 40,968 |

Источник выделения №

Погрузка кремней в думпкары

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x(1-у)	(3.1.1)

,г/сек

, т/год (3.1.2)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-tj)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

к1=	0,0д

к2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения к2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

к2=	0,02

к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

к3=	1,2

кд - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

кд=	1

к5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.д). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

к5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

к7=	0,5

к8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

к8=	1

к9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается к9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и к9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

к9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 20,000 | 40,968 |

Источник выброса №	6043 Склады-комплекс № 3, 4

Источник выделения №	1	Хранение фосфоритовых руд на складе №3,4

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	11040

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,93001 | 19,28468 |

Источник выделения № 2 Погрузка руды со склада №3 машиной У2Р600 на ковейер №30/2

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

x (1-у)

(3.1.1)

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

,г/сек

3600

(3.1.2)

а валовой выброс по формуле:

, т/год

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	284500

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 20,000 | 40,968 |

Источник выделения №	3 Транспортировка руды по конвейеру №30/2

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,63504 | 0,3613378 |

Источник выделения №

Погрузка руды со склада №4 машиной У2Р600 на конвейер №30/1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Очас x 106

x (i -^)

(311)

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)

л V 1 _IJ7

,г/сек

, т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500,0

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	70000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 20,000 | 10,080 |

Источник выделения № 5 Транспортировка руды по конвейеру №30/1

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 400

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,63504 | 0,3613378 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	П= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 569

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,095256 | 0,0542007 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n)	, г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 60

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	п= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается ио формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 10-3	, т/год,	(3.7.2)

Tj= 569

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.

При расчете выбросов иыли от конвейеров, эксилуатирующихся в иомещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует доиолнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно иункту 2.3 настоящего документа, ири этом иринимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно иолучим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кре | 0,095256 | 0,0542007 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj = 200

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1138

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р 0,31752 | 0,3613378 |

Источник выделения №	2 Разгрузка руды с конвейера № 33 на конвейер №34

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

| Мсек = | k1 x k2 x k x кд x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Gчас x 10" гл ч , ,4 36800 x (H) ,г/сек (3-L1) |
| --- | --- |

а валовой выброс по формуле:

| Мгод = | kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y) , т/год (3.1.2) |
| --- | --- |
| где | k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм; k1= 0,04 k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл |

k2= 0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,4

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	569000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,080 | 0,327744 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Мсек= nj x q x bj x lj x k5x C5 x k4 x (1-n) , г/с,	(3.7.1)

где

m - количество конвейеров;	m =1

nj - наибольшее количество одновременно работающих конвейеров j-того типа;	nj =1

q - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, q=0,003 г/м2с;	q = 0,003

bj - ширина ленты j-того конвейера, м;	bj = 1,4

lj - длина ленты j-того конвейера, м;	lj =10

Максимальный разовый выброс пыли поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности транспортируемого ленточного конвейера, рассчитывается по формуле:

k4 - коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера (таблица 3.1.3);

k4= 1

С5 - коэффициент, учитывающий скорость обдува ('Уоб) материала (таблица 3.3.4).

Подробнее см. формулу 3.3.1;	С5= 1,26

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);	k5= 0,6

П- эффективность применяемых средств иылеиодав.леиия. доли единицы.	n= 0,5

Валовое количество пыли, сдуваемой с поверхности ленточных конвейеров, работающих на открытой местности, рассчитывается по формуле:

Мгод= m x 3,6 x q x bj x lj x Tj x k5 x C5 x k4 x (1-n) x 1 , т/год,	(3.7.2)

где	Tj - количество рабочих часов j-того конвейера в год, ч/год.	Tj= 1138

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирующихся в помещениях, в формулах 3.7.1 и 3.7.2 следует дополнительно учитывать коэффициент осаждения твердых частиц согласно пункту 2.3 настоящего документа, при этом принимать значение коэффициента С5=1.

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси к | р0,015876 | 0,0180669 |

Источник выделения № 2 Разгрузка руды с конвейера № 34 в бункер

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек = kj x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x ичас x 106

36800	 x (И) ,г/сек	(3-1Л)

Мгод =

где

а валовой выброс по формуле:

k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x GroH х (1-y)	, т/год (3.1.2)

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл iipvrionv,u,iiiv.zi wivwpwivi upvu oaiiuuivnnwiw виод^ла na храпицал ивх.ыщии uudcrici ^vxkji

k2= 0,02 k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,005

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту	пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	1

Gчас-произвоgительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчас=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого	материала в течение года, т/год;

Grog=	569000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 0,200 | 0,81936 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6047	ЖД, 9 путь

1 Погрузка руды в думпкары

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 106

x(1-g)	(3.1.1) 3600	,г/сек

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-y)	, т/год (3.1.2)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и

просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (скл

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,5

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчаc-прoизвoдительнocть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;	Gчаc=	500

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	569000

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 20,000 | 81,936 |

Источник загрязнения №	6048	Участок погрузки

Источник выделения № 1	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

qcek

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод = 600 кг/год
Вчас =	3	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды марганца	К	m	=	1,1	табл.1

Фтористый водород	К	m	=	0,4

Оксиды железа	К	m	=	9,9

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009167 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003333 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,00825 | 0,00594 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

qcek

Вгод * К m * (1-n)
1000000

Вчас * К m * (1-n)

3600

,т/год

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200	кг/год

Вчас =	1,00	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0038611 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003028 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0008 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0006 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000975 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00369 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002583 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0002778 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002778 | 0,0002 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М=
год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год (5.1)

сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В= год

В=

час

200	кг/год

1,00	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0041667 | 0,003 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0033333 | 0,0024 |
| 304 | Оксид азота | 0,0005417 | 0,00039 |

4 Заточной станок d=350

Источник выброса №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

350 мм k =	0,2

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,011 |
| Взвешенные вещества | 0,016 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Т=	200 час/год

- шт.

- шт.

| Пыль абразивная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n= | 0,0022 г/сек | (1) |  |
| годовой выброс М(т/год) = (3600 x k x Q x | T)/1000000 = | 0,003168 т/год | (2) |

Взвешенные вещества

(1)

0,004608 т/год

(2)

секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0022 | 0,003168 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0032 | 0,004608 |

Источник выброса №	6049 Склады промежуточные для рудной мелочи №1, 2, 3А, 3Б, 4

Источник выделения №	1	Хранение фосфоритовых руд на складе

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	15800

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg° Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2909 | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния | 1,330992 | 27,59945 |

Источник выброса №	6050 Склады забалансовой мелочи №13,13А,13Б

Источник выделения №	1	Хранение кварцитовых руд

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мсек =	k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x (1-y)	,г/сек (3.2.3)

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

, т/год (3.2.5)

Мгод =	0,0864 x k3 x k4 x k5 x k6 x k7 x q' x S x [365-(Tcn+Tg)] x (1-y) где

к3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

к4-коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,3

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,6

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,1

к6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где	k6=	1,3

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=	15900

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);

q'=	0,003

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;	Тсп= 58

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg° Тд=

24	Тд= 67

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

у - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

У= 0 Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2907 | Пыль неорганическая: более 70% двуокиси кремния | 1,339416 | 27,77413 |

Источник выброса №

Источник выброса №

6051

1

РМУ ДСФ

Заточной станок d=350

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

350 мм

k =	0,2

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,016 |
| Взвешенные вещества | 0,024 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт;

N - число станков на балансе предприятия, шт;

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n= 0,0032 г/сек годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n= 0,0048 г/сек годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Т= 300 час/год

1 шт.

1 шт.

| (1) 0,003456 т/год | (2) |
| --- | --- |
| (1) |  |
| 0,005184 т/год | (2) |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,003456 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0048 | 0,005184 |

2 Токарно-винторезный станок

Источник выброса №

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт;	1 шт.

N - число станков на балансе предприятия, шт;	1 шт.

Q= 0,0056 г/сек

Т= 2000 час/год

Взвешенные вещества секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=	0,00112 г/сек (1)

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =

0,008064 т/год

(2)

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00112 | 0,008064 |

Источник выброса № 3 Сверлильный станок

0,011 г/сек

400 час/год

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6); Q Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;	Т

n - число одновременно работающих станков, шт;	1 шт.

N - число станков на балансе предприятия, шт;	2 шт.

Взвешенные вещества

секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0022 г/сек (1)

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =	0,006336 т/год (2)

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0022 | 0,006336 |

Источник загрязнения №	6052	Ремонтные работы на территории ДСФ

Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Исходные данные:

В - сварочные материалы за год, кг 250 кг

Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	200 час/год

Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг

Кц- эффективность пылеподавлении, %	0

Диоксид азота годовой выброс

М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0055000 т/год

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00764 г/сек

Диоксид азота годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,0044

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00611

Оксид азота годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,000715

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009931

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0061111 | 0,0044000 |
| 304 | Оксид азота | 0,0009931 | 0,0007150 |

Источник выделения № 2	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

, г/сек

=	Вчас * К m * (1-n)

3600

qcek

В -расход применяемого материала, кг/год

В=

год В= час

600

кг/год

кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 1,1 | табл.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,4 |  |
| Оксиды железа | К m = | 9,9 |  |

П = 0

П - степень очистки воздуха в аппарате

Т- продолжительность работы , час/год

Т=

200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009167 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003333 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,00825 | 0,00594 |

Источник выделения №

3 Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qгод

Вгод * К m * (1-п)

1000000

,т/год

_	Вчас * К m * (1-п)	,

^|сек	, г/сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200 кг/год

Вчас =	1,00 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = 13,9 табл.1 |
| --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = 1,09 |
| Фтористый водород | К m = 0,93 |
| Фториды | К m = 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = 1 |
| Оксид азота | К m = 2,7 |
| Оксид углерода | К m = 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответственно получим:

| Код ве- | Наименование | Выбросы в |
| --- | --- | --- |
| щества | загрязняющего | атмосферу |

вещества

|  |  | г/с | т/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 123 | Оксиды железа | 0,0038611 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003028 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0008 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0006 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000975 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00369 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002583 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0002778 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002778 | 0,0002 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М

год

Вгод * К m * (1-п)

1000000

,т/год

(5.1)

мсек

Вчас * К m * (1-п)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В=

год

В=

час

600

0,30

кг/год

кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота

К m= 15

табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате
Т- продолжительность работы , час/год

П = 0

Т= 2000

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,00125 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,001 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,0001625 | 0,00117 |

Расчет выброса вредных веществ от деревообрабатывающих станков

Источник выброса №

Источник выделения №

0038 Ремонтно-строительный участок

1	Станок комбинированный КСМ -1

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.

800	час/год

1,4	г/с

Кэф = 0,9
]= 0,8

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)

1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием

(в долях еденицы) Циклон ЦН-15

Пыль древесная годовой выброс

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 =	0,72576 т/год

секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,252 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,252 | 0,72576 |

Источник выделения №	2 Станок фуговальный СФ6-1А

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.

800	час/год

5,42	г/с

Кэф = 0,9
]= 0,8

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15

Пыль древесная годовой выброс

2,809728 т/год

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,9756 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,9756 | 2,809728 |

Источник выделения №

3	Станок токарный ПТ-40

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) j - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием

(в долях еденицы) Циклон ЦН-15

800 час/год

0,39 г/с

Кэф = 0,9
j= 0,8

Пыль древесная годовой выброс

0,202176 т/год

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-j)/1000000 = секундный выброс

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,0702 | 0,202176 |

Источник выделения №

4 Станок сверлильный СВПГ

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) j - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15

800 час/год

0,67 г/с

Кэф = 0,9
j= 0,8

Пыль древесная годовой выброс

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-j)/1000000 = секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	0,1206 г/сек

0,347328 т/год

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,1206 | 0,347328 |

Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	0,0702 г/сек

Источник выброса №	6053	Ремонтно-строительный участок ДСФ

Источник выброса № 1	Заточной станок d=350

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

350 мм

k =	0,2

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Т= 300 час/год

1 шт.

1 шт.

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

(1)

0,003456 т/год

(2)

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

(1)

0,005184 т/год

(2)

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,003456 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0048 | 0,005184 |

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,016 |
| Взвешенные вещества | 0,024 |

| Источник выброса № Источник выброса № | 0039 РМЦ 1 Токарно-винторезный станок |
| --- | --- |

Q= 0,0056 г/сек

Т= 3000 час/год

Источник выброса №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

k - коэффициент гравитационного оседания ; k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	1

N - число станков на балансе предприятия, шт; 2

Q= 0,0097 г/сек

Т= 2400 час/год

шт.

шт.

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

| n - число одновременно работающих станков, шт; |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| N - число станков на балансе предприятия, шт; |  | 1 шт. |
| Взвешенные вещества секундный выброс |  |  |
| М(г/сек) = k x Q x n= 0,00112 г/сек | (1) |  |
| годовой выброс М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 = | 0,012096 т/год | (2) |

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00112 | 0,012096 |

2 Тяжелый токарный станок

Взвешенные вещества секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=	0,00194 г/сек (1) годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =	0,0335232 т/год (2)

Источник выброса №

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00194 | 0,0335232 |

3 Сверлильный станок

|  | Q= Т= | 0,022 4000 | г/сек час/год |
| --- | --- | --- | --- |
| шт. |  |  |  |
| шт. |  |  |  |

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	2

N - число станков на балансе предприятия, шт; 2

Взвешенные вещества

секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0088 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =

(1)

0,12672 т/год

(2)

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0088 | 0,12672 |

4 Фрезерный станок

Источник выброса №

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	2

N - число станков на балансе предприятия, шт; 2

Q= 0,0167 г/сек

Т= 4000 час/год шт.

шт.

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,00668 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =

(1)

0,096192 т/год (2)

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00668 | 0,096192 |

Источник выброса №

5	Заточной станок d=350

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,016 |
| Взвешенные вещества | 0,024 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

350 мм k =	0,2

Т= 2400 час/год

1 шт.

1 шт.

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

| Пыль абразивная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n= | 0,0032 г/сек | (1) |  |
| годовой выброс М(т/год) = (3600 x k x Q | x T)/1000000 = | 0,027648 т/год | (2) |

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

(1)

0,041472 т/год (2)

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,027648 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0048 | 0,041472 |

6 Шлифовальный станок

Источник выброса №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

400 мм

k =	0,2

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,02 |
| Взвешенные вещества | 0,03 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Т= 2400 час/год

1 шт.

1 шт.

(1)

0,03456 т/год

(2)

| (1) |  |
| --- | --- |
| 0,05184 т/год | (2) |

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,004 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,006 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,004 | 0,03456 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,006 | 0,05184 |

Источник загрязнения №	0040	Сварочные работыв РМЦ

Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Исходные данные:

В - сварочные материалы за год, кг 120 кг

Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год

Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг

Кц- эффективность пылеподавлении, %	0

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587

Оксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0058667 | 0,0021120 |
| 304 | Оксид азота | 0,0009533 | 0,0003432 |

Источник выделения № 2 Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

,т/год

q =	Вгод * К m * (1-n)

1000000

'■<год

_	Вчас * К m * (1-n)	,

q сек	, г/сек

3600

| В -расход применяемого материала, кг/год |  |  |
| --- | --- | --- |
| В= год | 280 | кг/год |
| В= час | 0,4 | кг/час |

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 1,1 | табл.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,4 |  |
| Оксиды железа | К m = | 9,9 |  |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 700

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001222 | 0,000308 |
| 342 | Фтористый водород | 4,444E-05 | 0,000112 |
| 123 | Оксиды железа | 0,0011 | 0,002772 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод | Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000 |
| --- | --- |
| ^ек | Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600 |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	277 кг/год

Вчас =	0,46 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = 13,9 табл.1 |
| --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = 1,09 |
| Фтористый водород | К m = 0,93 |
| Фториды | К m = 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = 1 |
| Оксид азота | К m = 2,7 |
| Оксид углерода | К m = 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т=

600

Источник выделения №

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0017825 | 0,0038503 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001398 | 0,0003019 |
| 301 | Диоксид азота | 0,000277 | 0,0005983 |
| 304 | Оксид азота | 4,501E-05 | 9,723E-05 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00171 | 0,0036841 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0001193 | 0,0002576 |
| 344 | Фториды | 0,0001282 | 0,000277 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0001282 | 0,000277 |

4 Сварка металлов электродами ОЗЛ

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

Вчас * К m * (1-n)	,

qCek=		1u		, г/сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	800 кг/год

Вчас =	2,00 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды железа

К m =	3,06 табл.1

Оксиды марганца

Фтористый водород

Оксиды хрома

К m =	0,37

К m =	0,42

К m =	0,47

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 400

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0017 | 0,002448 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0002056 | 0,000296 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002333 | 0,000336 |
| 203 | Оксиды хрома | 0,0002611 | 0,000376 |

5 Сварка металлов электродами НЖ

Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

Вчас * К m * (1-n)	,

qCek=		iL	 , г/сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	800 кг/год

Вчас =	2,00 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды железа

Оксиды марганца Фтористый водород

Оксиды хрома

К m =	3,06	табл.1

К m =	0,37

К m =	0,42

К m =	0,47

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 400

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0017 | 0,002448 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0002056 | 0,000296 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002333 | 0,000336 |
| 203 | Оксиды хрома | 0,0002611 | 0,000376 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

300

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М

год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

(5.1)

мсек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В=

год

В=

час

0,15

кг/год

кг/час

m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота

К m= 15

табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год

n = 0

Т= 2000

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,000625 | 0,0045 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0005 | 0,0036 |
| 304 | Оксид азота | 8,125E-05 | 0,000585 |

Источник выброса №	0041 Труба кузнечного горна

Источник выделения № 1	Кузнечный горн

Литература: "Методика расчетов выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов". Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 18.04.2008г №100-п

| Наименование величин | Обозна- | Ед.изм. | Числовые | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Вид топлива | Дизельное топливо |  |  | Число котлов данного типа-1 шт. |
| Расход топлива | В | тн | 21,0 | 19,440 г/с |
| Время работы общее | Т | час | 300 |  |
| Время работы в день | t | час |  |  |
| Зольность топлива | А r |  | 0,025 |  |
| Значение коэфициента F1 в | F |  | 0,01 |  |
| Доля твердых частиц | N3 |  | 0 |  |
| Содержание серы в топливе | S r | % | 0,3 |  |
| Доля оксидов серы, связываемых | n ' so2 |  | 0,1 |  |
| Доля оксидов серы улавливаемых в | n "so2 |  | 0 |  |
| Потери теплоты из-за химической | q3 | % | 0,5 |  |
| Потери теп лоты из-за механической | q4 | % | 0 |  |
| Низшая теплота сгорания | Q | МДж/м3 | 42,75 |  |
| Коэффициент, учитывающий долю | R |  | 0,65 |  |
| Коэффициент, характ еризующий | К NO | кг/ГДж | 0,0779 |  |
| Коэффицие нт, зависящий от | g |  | 0 |  |
| РАСЧЕТЫ |  |  |  |  |
| Диоксид азота | Mi N02 | г/сек | 0,052 | Mi=Mi Nox * 0,8 |
|  | M N02 | т/год | 0,0559478 | M=MNox * 0,8 |
| Оксид азота | Mi NO | г/сек | 0,0084181 | Mi=Mi Nox * 0,13 |
|  | M NO | т/год | 0,0090915 | M=MNox* 0,13 |
| Диоксид серы | Mi so2 | г/сек | 0,105 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | Mi so2 | т/год | 0,1134 | M = 0,02*B*Sr*(1-n'so2)*(1-n"so2) |
| Оксид углерода | Mi СО | г/сек | 0,2701563 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | Mi СО | т/год | 0,2917688 | M = 0,001*B*q3*R*Q*(1-q4/100) |
| Сажа | Mi тв. | г/сек | 0,0048611 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | M тв. | т/год | 0,00525 | M =B * Ar * F * (1-n) |

6054 Кузнечное отделение

1 Закалка деталей

Источник выброса №

Источник выделения №

Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0

Мгод=

Кх * Рр * n

1000000

,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг Масло минеральное	Кх =	0,1 табл.2.1

Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год	Рр = 30000 кг/год

т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени , час/год	т =	400

n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт

n = 1

| Код ве- | Наименование загрязняющего | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| щества | вещества | атмосферу |  |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0020833 | 0,003 |

Источник выделения №

2 Отпуск деталей

Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0

Расчет выбросов загрязняющих веществ

|  | К х * Рр * n |
| --- | --- |
| мсек= | , г/сек т * 3600 |

Мгод=

Кх * Рр * n

1000000

,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг

Масло минеральное	Кх =	0,08 табл.2.1

Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год

Рр = 30000

кг/год

Расчет выбросов загрязняющих веществ

|  | К х * Рр * n |
| --- | --- |
| мсек= | , г/сек т * 3600 |

т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени , час/год	т =	400

n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт

n = 1

| Код ве- | Наименование загрязняющего | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| щества | вещества | атмосферу |  |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0016667 | 0,0024 |

Источник загрязнения №	6055	Сварочные работыв РМЦ

Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Исходные данные:

В - сварочные материалы за год, кг 120 кг

Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год

Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг

Кц- эффективность пылеподавлении, %	0

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587

Оксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0058667 | 0,0021120 |
| 304 | Оксид азота | 0,0009533 | 0,0003432 |

Источник выделения № 2	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

Вчас * К m * (1-n)

сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	2000 кг/год

Вчас = 2,8571429 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 1,1 | табл.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,4 |  |
| Оксиды железа | К m = | 9,9 |  |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 700

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,000873 | 0,0022 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0003175 | 0,0008 |
| 123 | Оксиды железа | 0,0078571 | 0,0198 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод | Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000 |
| --- | --- |
| ^ек | Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600 |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200 кг/год

Вчас =	0,33 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = 13,9 табл.1 |
| --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = 1,09 |
| Фтористый водород | К m = 0,93 |
| Фториды | К m = 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = 1 |
| Оксид азота | К m = 2,7 |
| Оксид углерода | К m = 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 600

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,001287 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001009 | 0,000218 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0002 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000325 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00123 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 8,611E-05 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 9,259E-05 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 9,259E-05 | 0,0002 |

Источник выделения № 4 Сварка металлов электродами ОЗЛ

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

Вчас * К m * (1-n)	,

qCek=		1u		, г/сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	250 кг/год

Вчас =	0,63 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды железа

К m =	3,06 табл.1

Оксиды марганца

Фтористый водород

Оксиды хрома

К m =	0,37

К m =	0,42

К m =	0,47

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 400

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0005313 | 0,000765 |
| 143 | Оксиды марганца | 6,424E-05 | 0,0000925 |
| 342 | Фтористый водород | 7,292E-05 | 0,000105 |
| 203 | Оксиды хрома | 8,16E-05 | 0,0001175 |

5 Сварка металлов электродами НЖ

Источник выделения №

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Вгод * К m * (1-n)

год

,1/1 ид

1000000

_	Вчас * К m * (1-п)	,

qcek	, г/сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	150 кг/год

Вчас =	0,38 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды железа

Оксиды марганца Фтористый водород

Оксиды хрома

К m =	3,06	табл.1

К m =	0,37

К m =	0,42

К m =	0,47

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 400

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0003188 | 0,000459 |
| 143 | Оксиды марганца | 3,854E-05 | 0,0000555 |
| 342 | Фтористый водород | 4,375E-05 | 0,000063 |
| 203 | Оксиды хрома | 4,896E-05 | 0,0000705 |

Источник выброса №

6 Сварка металлов пропан-бутаном

сек

Вчас * К m * (1-п)

3600

, г/сек

(5.2)

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| М= | Вгод * К m * (1-п) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мгод= | 1000000 | ,т/год | (5.1) |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600 кг/год

Вчас =	0,30 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

К m= 15

П = 0

Т= 2000

табл.3

Диоксид азота

П - степень очистки воздуха в аппарате
Т- продолжительность работы , час/год

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,00125 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,001 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,0001625 | 0,00117 |

Источник выброса №	6056	ЦЭКА

Источник выброса №	1	Токарно-винторезный станок

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт;

N - число станков на балансе предприятия, шт;

Q= 0,0056

Т= 3000

г/сек час/год

1 шт.

1 шт.

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,00112 г/сек

(1)

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =

0,012096 т/год

(2)

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00112 | 0,012096 |

| k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); |  | k = | 0,2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q - удельное выделение пыли технологическим | оборудованием, г/с (табл.6); |  |  |  | Q= | 0,022 | г/сек |
| Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; |  |  |  |  | Т= | 4000 | час/год |
| n - число одновременно работающих станков, шт; |  |  | 2 | шт. |  |  |  |
| N - число станков на балансе предприятия, шт; |  |  | 2 | шт. |  |  |  |
| Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| секундный выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(г/сек) = k x Q x n= 0,0088 г/сек | (1) |  |  |  |  |  |  |
| годовой выброс |  |  |  |  |  |  |  |
| М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 = | 0,12672 т/год |  | (2) |  |  |  |  |

Источник выброса №

2 Сверлильный станок

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0088 | 0,12672 |

Источник выброса №

3	Заточной станок d=350

350 мм

0,2

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,016 |
| Взвешенные вещества | 0,024 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт;

N - число станков на балансе предприятия, шт;

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Т= 2400 час/год

(1)

0,027648 т/год	(2)

(1)

0,041472 т/год	(2)

1 шт.

1 шт.

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,027648 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0048 | 0,041472 |

4 Шлифовальный станок

Источник выброса №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

400 мм k =	0,2

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,02 |
| Взвешенные вещества | 0,03 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Т= 2400 час/год

1 шт.

1 шт.

| Пыль абразивная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n= | 0,004 г/сек | (1) |  |
| годовой выброс М(т/год) = (3600 x k x Q | x T)/1000000 = | 0,03456 т/год | (2) |

Взвешенные вещества секундный выброс

(1)

0,05184 т/год

(2)

М(г/сек) = k x Q x n=	0,006 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,004 | 0,03456 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,006 | 0,05184 |

Источник выделения № 5 Кислородно - ацетиленовая сварка

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Исходные данные:

В - сварочные материалы за год, кг 120 кг

Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год

Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг

Кц- эффективность пылеподавлении, %	0

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587

Оксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0058667 | 0,0021120 |
| 304 | Оксид азота | 0,0009533 | 0,0003432 |

Источник выделения №	6	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

=	Вчас * К m * (1-n)

qcek

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600 кг/год

Вчас = 0,8571429 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 1,1 | табл.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,4 |  |
| Оксиды железа | К m = | 9,9 |  |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 700

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0002619 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 9,524E-05 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,0023571 | 0,00594 |

Источник выделения №	7	Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод | Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000 |
| --- | --- |
| ^ек | Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600 |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200 кг/год

Вчас =	0,33 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = 13,9 табл.1 |
| --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = 1,09 |
| Фтористый водород | К m = 0,93 |
| Фториды | К m = 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = 1 |
| Оксид азота | К m = 2,7 |
| Оксид углерода | К m = 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 600

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,001287 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001009 | 0,000218 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0002 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000325 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00123 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 8,611E-05 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 9,259E-05 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 9,259E-05 | 0,0002 |

Источник выброса № 8 Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ q - удельный выделения веществ, г/сек(таблицы 4.8);

М

год

Вгод * К m * (1-п)

1000000

,т/год

(5.1)

мсек

Вчас * К m * (1-п)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В=

год

В=

час

600

0,30

кг/год кг/час

m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота

К m= 15

табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год

П = 0

Т= 2000

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,00125 | 0,009 |
| 301 | Диоксид азота | 0,001 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,0001625 | 0,00117 |

Источник выделения № 9 Пайка

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3к

Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:

М(т/год) =q х t х3600* 10-6, т/год	(4.29)

где:

Свинец и его соединени 0,0000075 г/сек

Оксид олова	0,0000033 г/сек

t= 500 час/год

t - "чистое" время работы паяльником в год, час/год

Свинец и его соединения

М(т/год) =q х t х 3600 * 10-6=	0,0000135 т/год

Оксид олова

М(т/год) =q х t х 3600 * 10-6=	0,0000059 т/год

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 168 | Оксид олова | 0,0000033 | 0,0000059 |
| 184 | Свинец и его неорганические соеден | и0,0000075 | 0,0000135 |

Источник выброса №	6056	ЦЭКА

Источник выделения №	10	Вулканизация электрокабелей

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по формулам (4.24 - 4.27). Валовые выделения пыли от единицы оборудования рассчитывается по формуле:

Мгод = q х t х 3600 х 10-6, т/год (4.24) где:

q - удельное выделение пыли, при работе единицы оборудования (таблица 4.6), г/с; Шероховка мест повреждения камер	q =	0,0266 г/с

Шероховка мест повреждения покрышек	q =	0,051 г/с

t - среднее «чистое» время работы шероховального станка в год, час/год. t = 200 ч/год

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим | 0,0776 | 0,055872 |

Приготовление, нанесение и сушка клея

Максимально разовый выброс бензина определяется по формуле:

Мсек = q х B / t х 3600, г/сек (4.26)

B - количество израсходованного бензина в день, кг;	B =	10 кг

t - время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час.	t = 200

Валовые выбросы бензина, углерода оксида и ангидрида сернистого в процессе ремонта РТИ определяются по формуле:

Мгод = q х B х 10-6, т/год (4.25)

q - удельное выделение загрязняющего вещества, г/кг ремонтных материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и вулканизацией (таблица 4.7);

q = 900 г/кг

В - количество израсходованных ремонтных материалов в год, кг.	В =	130 кг

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 0,0125 | 0,117 |

Максимально разовый выброс углерода оксида и ангидрида сернистого определяется по формуле:

Мсек = Мгод х 106 / t х 3600, г/сек (4.27)

где t - «чистое» время вулканизации на одном станке в год, час/год.	t = 200

Вулканизация камер

Диоксид серы	q = 0,0054	г/кг

Оксид углерода	q = 0,0018	г/кг

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 330 | Диоксид серы | 9,75E-07 | 7,02E-07 |
| 337 | Оксид углерода | 3,25E-07 | 2,34E-07 |

Вулканизация

Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота) /по молекуле HCl/	q = 0,025

Диоксид серы	q = 0,0039

Оксид углерода	q = 0,0015

Дивинил (Бута-1,3-диен )	q = 0,025

2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)	q = 0,12

2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	q = 0,023

Пропен (Пропилен)	q = 0,0015

Этен (Этилен)	q = 0,26

Бензол	q = 0,014

Этенилбензол (Стирол)	q = 0,014

2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	q = 0,021

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)	q = 0,022

Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)	q = 0,0055

Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)	q = 0,037

Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на суммарный органический	q = 0,29

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 316 | Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная | 4,51E-0476 | 3,25E-06 |
| 330 | Диоксид серы | 7,04E-07 | 5,07E-07 |
| 337 | Оксид углерода | 2,71E-07 | 1,95E-07 |
| 503 | Дивинил (Бута-1,3-диен ) | 4,51E-06 | 3,25E-06 |
| 514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 2,17E-05 | 1,56E-05 |
| 516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 4,15E-06 | 2,99E-06 |
| 521 | Пропен (Пропилен) | 2,71E-07 | 1,95E-07 |
| 526 | Этен (Этилен) | 4,69E-05 | 3,38E-05 |
| 602 | Бензол | 2,53E-06 | 1,82E-06 |
| 620 | Этенилбензол (Стирол) | 2,53E-06 | 1,82E-06 |
| 930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 3,79E-06 | 2,73E-06 |
| 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 3,97E-06 | 2,86E-06 |
| 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид) | 9,93E-07 | 7,15E-07 |
| 2001 | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 6,68E-06 | 4,81E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на | 5,24E-05 | 3,77E-05 |

Итого по источнику:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 316 | Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота |  |  |
|  |  | 4,51E-06 | 3,25E-06 |
| 330 | Диоксид серы | 1,68E-06 | 1,21E-06 |
| 337 | Оксид углерода | 5,96E-07 | 4,29E-07 |
| 503 | Дивинил (Бута-1,3-диен ) | 4,51E-06 | 3,25E-06 |
| 514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 2,17E-05 | 1,56E-05 |
| 516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 4,15E-06 | 2,99E-06 |
| 521 | Пропен (Пропилен) | 2,71E-07 | 1,95E-07 |
| 526 | Этен (Этилен) | 4,69E-05 | 3,38E-05 |
| 602 | Бензол | 2,53E-06 | 1,82E-06 |
| 620 | Этенилбензол (Стирол) | 2,53E-06 | 1,82E-06 |
| 930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 3,79E-06 | 2,73E-06 |
| 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 3,97E-06 | 2,86E-06 |
| 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид) | 9,93E-07 | 7,15E-07 |
| 2001 | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 6,68E-06 | 4,81E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на су | 5,24E-05 | 3,77E-05 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у | г 0,0125 | 0,117 |
| 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по | 0,0776 | 0,055872 |

Источник выброса №	0042 Труба

Источник выделения №	1 - 2	Сушка и пропитка лаком двигателей ( АК-113Ф)

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.

2000 ч/год

0,5 кг/час

1,5 т/год

93 %

28 %

72 %

0

30 %

Т- время работы покрасочного цеха

тм	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час

тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	1500 кг/год

fp Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2

др1	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3

др2	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3

дх Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3

П Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий

да Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3

При покраске (летучая часть)

G (тм *fp*Sp1*Sx/1000000*3,6) *(1-п), г/с,

М= (тф*fp*dp1*dx/1000000) *(1-п), m/год,

Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))

G = (тм* да * (100-fp)/10000 * 3,6)* (1-п) =	0,0029167 г/с

М = (тф* да * (100-fp) /10000)* (1-п) =	0,0315 m/год

| Код загрязняющ | Наименование загрязняющего | Содержан | Максимал | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дх | G | М |
| Сушка и пропитка лаком двигателей ( АК-113Ф) |  |  |  |  |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 20,7 | 0,0074865 | 0,0808542 |
| 616 | Ксилол | 79,3 | 0,0286802 | 0,3097458 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | 0,0029167 | 0,0315 |

При сушке

G= (тм *fp*dp2*dx/1000000*3,6) *(1-п), г/с,

М= (тф*fp*dp2*dx/1000000) *(1-п), т/год,

| Код загрязняющ | Наименование загрязняющего | Содержан | Максимал | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дх | G | М |
| Сушка и пропитка лаком двигателей ( АК-113Ф) |  |  |  |  |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 20,7 | 0,019251 | 0,20791 |
| 616 | Ксилол | 79,3 | 0,073749 | 0,79649 |

Суммарный выброс

| Код | Наименование загрязняющего | Мах.выбр | Валовый |
| --- | --- | --- | --- |
| 616 | Ксилол | 0,102429 | 1,106235 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 0,026738 | 0,288765 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,002917 | 0,031500 |

Источник выброса №	0043	РМУ АТЦ

Источник выброса №	1	Токарно-винторезный станок

Q= 0,0056 г/сек

Т= 3000 час/год

Источник выброса №

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час;

| n - число одновременно работающих станков, шт; |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| N - число станков на балансе предприятия, шт; |  | 1 шт. |
| Взвешенные вещества секундный выброс |  |  |
| М(г/сек) = k x Q x n= 0,00112 г/сек | (1) |  |
| годовой выброс М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 = | 0,012096 т/год | (2) |

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00112 | 0,012096 |

2 Фрезерный станок

k - коэффициент гравитационного оседания ; k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	1

N - число станков на балансе предприятия, шт; 2

Q= 0,0167 г/сек

Т= 2200 час/год

шт.

шт.

Взвешенные вещества секундный выброс М(г/сек) = k x Q x n=	0,00334 г/сек (1) годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =	0,0529056 т/год (2)

Источник выброса №

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,00334 | 0,0529056 |

3 Сверлильный станок

|  | Q= Т= | 0,022 4000 | г/сек час/год |
| --- | --- | --- | --- |
| шт. |  |  |  |
| шт. |  |  |  |

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); k = 0,2 Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.6);

Т -фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; n - число одновременно работающих станков, шт;	2

N - число станков на балансе предприятия, шт; 2

Взвешенные вещества

секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0088 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T х N)/1000000 =

(1)

0,12672 т/год

(2)

Соответственно

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0088 | 0,12672 |

4	Заточной станок d=350

Источник выброса №

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2); Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

350 мм

k =	0,2

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,016 |
| Взвешенные вещества | 0,024 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Т= 2400 час/год

1 шт.

1 шт.

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0032 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

(1)

0,027648 т/год

(2)

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,0048 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

| (1) |  |
| --- | --- |
| 0,041472 т/год | (2) |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,0032 | 0,027648 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,0048 | 0,041472 |

Источник выброса № 5 Плоско -шлифовальный станок

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработки металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06-2004 Астана, 2004

D - диаметр шлифовального круга, г/с;

k - коэффициент гравитационного оседания (см.п.5.3.2);

400 мм

0,2

Q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием, г/с (табл.1);

| Наименование вещества | Q г/сек |
| --- | --- |
| Пыль абразивная | 0,02 |
| Взвешенные вещества | 0,03 |

Т -фактический годовой фонд времени работы одной еденицы оборудования, час;

n - число одновременно работающих станков, шт; N - число станков на балансе предприятия, шт;

Т= 800 час/год

1 шт.

1 шт.

| (1) |  |
| --- | --- |
| 0,01152 т/год | (2) |

| (1) |  |
| --- | --- |
| 0,01728 т/год | (2) |

Пыль абразивная секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,004 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Взвешенные вещества секундный выброс

М(г/сек) = k x Q x n=	0,006 г/сек

годовой выброс

М(т/год) = (3600 x k x Q x T)/1000000 =

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,004 | 0,01152 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,006 | 0,01728 |

Источник загрязнения №	0044	АТЦ

Источник выделения № 1	Кислородно - ацетиленовая сварка

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Исходные данные:

В - сварочные материалы за год, кг 120 кг

Т - продолжительность сварочных работ за год, час/год;	100 час/год

Qi - удельный выброс вредного вещества на 1 килограмм карбида кальция,	22 г/кг

Кц- эффективность пылеподавлении, %	0

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000 =	0,0026400 т/год

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00733 г/сек

Диоксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,8 =	0,002112

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,00587

Оксид азота

годовой выброс

М(т/год) = (((Qi * В * (1 - (Кц/100)))/1000000) * 0,13 =	0,0003432

секундный выброс

М(г/сек) = (М(т/год) *1000000) / (Т * 3600) =	0,0009533

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0058667 | 0,0021120 |
| 304 | Оксид азота | 0,0009533 | 0,0003432 |

Источник выделения № 2	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

Вчас * К m * (1-n)

сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	600 кг/год

Вчас = 0,8571429 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды марганца | К m = | 1,1 | табл.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фтористый водород | К m = | 0,4 |  |
| Оксиды железа | К m = | 9,9 |  |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 700

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0002619 | 0,00066 |
| 342 | Фтористый водород | 9,524E-05 | 0,00024 |
| 123 | Оксиды железа | 0,0023571 | 0,00594 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

| Qгод | Вгод * К m * (1-п) ,т/год 1000000 |
| --- | --- |
| ^ек | Вчас * К m * (1-п) , г/сек 3600 |

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200 кг/год

Вчас =	0,33 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = 13,9 табл.1 |
| --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = 1,09 |
| Фтористый водород | К m = 0,93 |
| Фториды | К m = 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = 1 |
| Оксид азота | К m = 2,7 |
| Оксид углерода | К m = 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	п = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 600

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,001287 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0001009 | 0,000218 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0002 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000325 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00123 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 8,611E-05 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 9,259E-05 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 9,259E-05 | 0,0002 |

Источник выделения № 4 Сварка металлов электродами НЖ

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

Вчас * К m * (1-n)	,

qCek=		1u		, г/сек

3600

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200 кг/год

Вчас =	0,50 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды железа

К m =	3,06 табл.1

Оксиды марганца

Фтористый водород

Оксиды хрома

К m =	0,37

К m =	0,42

К m =	0,47

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 400

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,000425 | 0,000612 |
| 143 | Оксиды марганца | 5,139E-05 | 0,000074 |
| 342 | Фтористый водород | 5,833E-05 | 0,000084 |
| 203 | Оксиды хрома | 6,528E-05 | 0,000094 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М

год

Вгод * К m * (1-п)

1000000

,т/год

(5.1)

мсек

Вчас * К m * (1-п)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В=

год

В=

час

600

0,30

кг/год

кг/час

m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота

К m= 15

табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате Т- продолжительность работы , час/год

П = 0

Т= 2000

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,001 | 0,0072 |
| 304 | Оксид азота | 0,0001625 | 0,00117 |

Источник выброса №	0045	Аккумуляторное отделение

Источник выделения № 1	Зарядка кислотных аккумуляторов

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100 - п

t - продолжительность испытания в год, часов;

a1 - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год, шт;

Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых предприятием, А/час

q - удельное выделение серной кислоты в граммах на еденицу заряжаемой емкости аккумулятора, г/час на 1А*час;

| Т= | 4096 | час/год |
| --- | --- | --- |
| a1= | 120 | шт |
| Q1= | 190 | А/час |
| q= | 1 | мг/А в час |

Q1 - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, обслуживаемых предприятием, А/час

Q1= А/час

n' - максимальное количество вышеуказанных батарей, которые можно подсоединить к зарядному устройству;

n'=	6 шт

| 6СТ-190, | Q1 =190 | а1= 20 | М1= | 0,00000342 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6СТ-132, | Q2 =132 | а2= 20 | М2= | 0,000002376 |
| 6СТ-100, | Q3 =100 | а3= 20 | М3= | 0,0000018 |
| 6СТ-90, | Q4 =90 | а4= 20 | М4= | 0,00000162 |
| 6СТ-60, | Q5 = 60 | а5= 20 | М5= | 0,00000108 |
| 6СТ-55 | Q6 = 55 | а6= 20 | М6= | 0,00000099 |

Мгод= 0,000011286

Мсек=

Пары серной кислоты

годовой выброс

Мгод = 0,9 х q х Q1 х a1 х 10-6 =

0,000011286 т/год

выброс за сутки

Мсут = 0,9 х q х (Q х n') х 10-9 =	0,000001026

секундный выброс

Мсек = Мсут * 106 / 3600 * t =

6,96E-08 г/сек

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы г/с | Выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 322 | Серная кислота | 7,0E-08 | 0,000011286 |

Источник выделения № 2 Приготовление электролита

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100 - п

| Т - время приготовления щелочного электролита, ч/год; | Т = | 50 | ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| q - удельное выделение серной кислоты, г/кг; | q= | 0,008 | г/кг |
| m- количество приготовляемого электролита в год, кг; | m= | 500 | кг |

М(т/год) =q х m х 10-6=	0,000004

М(г/сек) =Мгод х 1000000/(Т х 3600)=	2,22E-05

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 322 | Серная кислота | 2,22E-05 | 0,0000040 |

Источник выделения № 3 Ремонт аккумуляторов

Литература: "Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий". Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100

Валовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле:

Мгод = q х S х t х 3600 х 10-6, т/год	(4.39.)

Где	q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/с х м2 (таблица 4.11);

S	- площадь тигля в котром плавится свинец, битумеая мастика, м2;	S= 0,01

Удельное выделение свинца на ед.поверхности тигля, г/кг	q1=	0,0013

Удельное выделение масла минерального на ед.поверхности тигля, г/кг	q2= 0,003

Удельное выделение свинца при сборке 1 аккумулятора, г/ед	q3= 0,02

Количество ежегодно ремонтируемых аккумуляторов, шт	N= 60

Время нахождения свинца и мастики в расплавленном виде, сек	Т= 300

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

Мсек = q х S, г/сек	(4.40.)

Соответственно

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 184 | Свинец | 0,000013 | 0,000230 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,00003 | 0,0000324 |

Источник выброса №	0046	Медницкое отделение

Источник выделения № 1	Пайка радиаторов ПОС -30

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта. Приложение №21 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества определяется по формуле:

| M(т/год) =q х t х3600* 10-6, т/год |  | (4.29) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где: |  |  |  |
| q - удельный выделения веществ, г/сек(таблицы 4.8); |  |  |  |
| Свинец и его соединения 0,0000075 | г/сек |  |  |
| Оксид олова 0,0000033 | г/сек |  |  |
| t - "чистое" время работы паяльником в год, час/год |  | t= | 1000 час/год |
| Свинец и его соединения MCr/год) =q х t х 3600 * 10-6= Оксид олова | 0,000027 | т/год |  |
| M^A^) =q х t х 3600 * 10-6= | 0,0000119 | т/год |  |

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 168 | Оксид олова | 0,0000033 | 0,0000119 |
| 184 | Свинец и его неорганические соедени | 0,0000075 | 0,000027 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0047

1

Отделение ремонта топливной аппаратуры

Ремонт форсунок

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовый выброс загрязняющего вещества при испытаниях и регулировке дизельной аппаратуры определяется по формуле:

| М(г/сек) = В1 х q / t х 3600, г/сек 0,547222222 |  | (4.49) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М(т/год) = q х B х 10л6, т/год 0,3152 |  | (4.48) |  |
| где: |  |  |  |
| B - расход дизельного топлива за год на проведение испытаний, кг; | B = | 400 | кг |
| q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг (таблица 4.13). | q = | 788 | г/кг |
| t - "чистое время" испытания и проверки в день, час; | t = | 4 | час |
| B1 - расход дизельного топлива за день, кг; | B1 = | 10 | кг |

Расчет для дизельных двигателей:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,547222222 | 0,3152 |

Источник выделения №

2	Испытание топливной аппаратуры

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовый выброс загрязняющего вещества при испытаниях и регулировке дизельной аппаратуры определяется по формуле:

| М(г/сек) = В1 х q / t х 3600, г/сек 0,044027778 |  | (4.49) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| М(т/год) = q х B х 10Л6, т/год 0,0317 |  | (4.48) |  |
| где: |  |  |  |
| B - расход дизельного топлива за год на проведение испытаний, кг; | B = | 100 | кг |
| q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/кг (таблица 4.13). | q = | 317 | г/кг |
| t - "чистое время" испытания и проверки в день, час; | t = | 4 | час |
| B1 - расход дизельного топлива за день, кг; | B1 = | 2 | кг |

Расчет для дизельных двигателей:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,044027778 | 0,0317 |

Расчет выброса вредных веществ в атмосферу от стенда обкатки двигателей

Источник выброса №	0048	Стенд обкатки двигателя

Источник выделения № 1	Обкатка бензиновых двигателей

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке бензинового двигателя под нагрузкой определяется по формуле:

| М(г/сек) = qir£ х | г/сек | (4.37) | бензиновый двигатель |
| --- | --- | --- | --- |
| М(г/сек) = яад х N^ | г/сек | (4.37) | дизельный двигатель |

М(т/год) = М(г/сек) х tBn х nn х 60 х 10Л6	(4.37)

где:

q^, qinl - удельный выброс 1-го загрязняющего вещества бензиновым или дизельным двигателем на единицу мощности, г/л.с.хс;

ЫсрБ,	- средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее мощного бензинового и дизельного двигателя, л.с.

| nn - количество обкатанных двигателей n-й модели в год | Исрб = 4,25 n= 20 |
| --- | --- |
| tKn - время обкатки двигателя n-й модели под нагрузкой, мин | t= 30 |

| Тип двигателя | Вид обкатки | Обозначение | Еденица измерения | Удельный выброс загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оксид углерода | Оксиды азота | Углеводороды предельные C12-C19 | Диоксид серы | Сажа |
| Бензиновый | под нагрузкой | qir® | г/л | 0,073 | - | 0,03 | 0,008 | - |

Расчет для дизельных двигателей:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 337 | Оксид углерода | 0,31025 | 0,011169 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,1275 | 0,00459 |
| 330 | Диоксид серы | 0,034 | 0,001224 |

Расчет выброса вредных веществ в атмосферу от стенда обкатки двигателей

Источник выброса №	0048	Стенд обкатки двигателя

Источник выделения № 2	Обкатка дизельных двигателей

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке бензинового двигателя под нагрузкой определяется по формуле:

| М(г/сек) = qir£ х N^ | г/сек | (4.37) | бензиновый двигатель |
| --- | --- | --- | --- |
| М(г/сек) = яад х \ | г/сек | (4.37) | дизельный двигатель |

М(т/год) = М(г/сек) х tBn х nn х 60 х 10Л6	(4.37)

где:

q^, q |гд - удельный выброс 1-го загрязняющего вещества бензиновым или дизельным двигателем на единицу мощности, г/л.с.хс;

N^, ^.рд - средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее мощного бензинового и дизельного двигателя, л.с.

ИсрД = 10,85

nn - количество обкатанных двигателей n-й модели в год	п= 20

tm - время обкатки двигателя n-й модели под нагрузкой, мин	t= 30

| Тип двигателя | Вид обкатки | Обозначение | Еденица измерения | Удельный выброс загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оксид углерода | Оксиды азота | Углеводороды предельные C12-C19 | Диоксид серы | Сажа |
| Дизельный | под нагрузкой | Зад | г/л | 0,0045 | 0,0015 | 0,0007 | 0,00015 | 0,0001 |

Расчет для дизельных двигателей:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 337 | Оксид углерода | 0,048825 | 0,0017577 |
| 301 | Диоксид азота | 0,01302 | 0,00046872 |
| 304 | Оксид азота | 0,00211575 | 7,6167E-05 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,007595 | 0,00027342 |
| 330 | Диоксид серы | 0,0016275 | 0,00005859 |
| 328 | Сажа | 0,001085 | 0,00003906 |

Источник выброса №	0049 Труба кузнечного горна

Источник выделения № 1	Кузнечный горн

Литература: "Методика расчетов выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов". Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 18.04.2008г №100-п

| Наименование величин | Обозна- | Ед.изм. | Числовые | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Вид топлива | Дизельное топливо |  |  | Число котлов данного типа-1 шт. |
| Расход топлива | В | тн | 6,000 | 5,556 г/с |
| Время работы общее | Т | час | 300 |  |
| Время работы в день | t | час |  |  |
| Зольность топлива | А r |  | 0,025 |  |
| Значение коэфициента F1 в | F |  | 0,01 |  |
| Доля твердых частиц | N3 |  | 0 |  |
| Содержание серы в топливе | S r | % | 0,3 |  |
| Доля оксидов серы, связываемых | n ' so2 |  | 0,1 |  |
| Доля оксидов серы улавливаемых в | n "so2 |  | 0 |  |
| Потери теплоты из-за химической | q3 | % | 0,5 |  |
| Потери теплоты из-за механической | q4 | % | 0 |  |
| Низшая теплота сгорания | Q | МДж/м3 | 42,75 |  |
| Коэффициент, учитывающий долю | R |  | 0,65 |  |
| Коэффициент, характеризующий | К NO | кг/ГДж | 0,08 |  |
| Коэффициент, зависящий от | g |  | 0 |  |
| РАСЧЕТЫ |  |  |  |  |
| Диоксид азота | Mi N02 M N02 | г/сек т/год | 0,015 0,016416 | Mi=Mi Nox * 0,8 M=MNox * 0,8 |
| Оксид азота | Mi NO M NO | г/сек т/год | 0,00247 0,0026676 | Mi=Mi Nox * 0,13 M=MNox* 0,13 |
| Диоксид серы | Mi so2 Mi so2 | г/сек т/год | 0,03 0,0324 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T M = 0,02*B*Sr*(1-n'so2)*(1-n"so2) |
| Оксид углерода | Mi СО Mi СО | г/сек т/год | 0,0771875 0,0833625 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T M = 0,001*B*q3*R*Q*(1-q4/100) |
| Сажа | Mi тв. M тв. | г/сек т/год | 0,0013889 0,0015 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T M =B * Ar * F * (1-n) |

Источник выброса №

0050 Кузнечное отделение

Источник выделения №

1 Закалка деталей

Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0

Расчет выбросов загрязняющих веществ

сек

К х * Рр * n
т * 3600

, г/сек

М=
год

Кх * Рр * n

1000000

,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг Масло минеральное	Кх =	0,1 табл.2.1

Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год	Рр = 30000 кг/год

т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток времени , час/год	т =	400

n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт

n = 1

Источник выделения №

2	Отпуск деталей

| Код ве- | Наименование загрязняющего | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| щества | вещества | атмосферу |  |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0020833 | 0,003 |

Методика определения вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения. Приложение №4 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 12.06.2014 года №221-0

Расчет выбросов загрязняющих веществ

сек

К х * Рр * n
т * 3600

, г/сек

М=
год

Кх * Рр * n

1000000

,т/год

Кх -удельный показатель выделения компонента Х вредных веществ на единицу времени, г/кг Масло минеральное	Кх =	0,08 табл.2.1

Рр - расход перерабатываемого материала, кг/год	Рр = 30000 кг/год

т- время фактической и планируемой работы плавильных агрегатов за данный промежуток

времени , час/год	т =	400

n- число однотипных и одинаковых по производительности плавильных агрегатов, шт
n = 1

| Код ве- | Наименование загрязняющего | Выбросы в |  |
| --- | --- | --- | --- |
| щества | вещества | атмосферу |  |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0016667 | 0,0024 |

Источник выброса №	0051	Отделение покраски

Источник выделения №	1	Эмаль НЦ-11

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.

Т- время работы покрасочного цеха

тм Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час тф Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	628 кг/год

fp Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2

Зр'	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3

Зр"	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3

Зх Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3

П	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска

и сушка изделий

За Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3

Кос коэффициент оседания аэрозоля ( в долях единицы) Табл.1

500 ч/год

2 кг/час

0,628 т/год

74,5 %

25 %

75 %

0

30 %

0,8

При покраске (летучая часть)

G (тм*)р*6р' *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,

М= (тф *fp*6p' *6х/1000000) *(1-п), т/год,

Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))

G = (тм* За * (100- fp)/10000 * 3,6)* (1-п) =	0,0425	г/с

М = (тф* За * (100-fp) /10000)* (1-п) =	0,048042 т/год

| Код загрязняющ | Наименование загрязняющего | Содержан | Максимальн | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зх | G | М |
| Эмаль НЦ-11 |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат | 25 | 0,020694 | 0,02339 |
| 1240 | Этилацетат | 25 | 0,020694 | 0,02339 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 10 | 0,008278 | 0,00936 |
| 1061 | Спирт этиловый | 15 | 0,012417 | 0,01404 |
| 621 | Толуол | 25 | 0,020694 | 0,02339 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | 0,034000 | 0,03843 |

При сушке

G= (тм*/р *6р '' *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,

М= (тфfp*6p'' *6х/1000000) *(1-п), т/год,

| Код загрязняющ | Наименование загрязняющего | Содержан | Максимальн | Валовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зх | G | М |
| Эмаль НЦ-11 |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат | 25 | 0,062083 | 0,07018 |
| 1240 | Этилацетат | 25 | 0,062083333 | 0,07018 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 10 | 0,024833 | 0,02807 |
| 1061 | Спирт этиловый | 15 | 0,037250 | 0,04211 |
| 621 | Толуол | 25 | 0,062083 | 0,07018 |

Суммарный выброс

| Код | Наименование загрязняющего | Мах.выброс | Валовый |
| --- | --- | --- | --- |
| 1210 | Бутилацетат | 0,082778 | 0,093572 |
| 1240 | Этилацетат | 0,082778 | 0,093572 |
| 1042 | Спирт н-бутиловый | 0,033111 | 0,037429 |
| 1061 | Спирт этиловый | 0,049667 | 0,056143 |
| 621 | Толуол | 0,082778 | 0,093572 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,034000 | 0,038434 |

Источник выброса №	6057	Мойка деталей

Источник выделения № 1	Мойка деталей в растворе щелочей

Литература: "Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий". Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100

Валовый выброс загрязняющего вещества при мойке определяется по формуле:

(4.39.)

Мгод = q х S х t х 3600 х 10-6, т/год

q - удельный выброс загрязняющего вещества, г/с х м2 (таблица 4.11); Мойка деталей в соде каустической

Натрий гидрооксид	q = 0,055 г/с х м2

м2

час/год

S	- площадь зеркала моечной ванны, м2;	S=1

t - время работы моечной установки в год, час/год.	t =400

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

Мсек = q х S, г/сек (4.40.)

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 150 | Натрий гидрооксид | 0,055 | 0,0792 |

Источник выброса №	6058 Дверной проем шиномонтажного отделения

Источник выделения №	1	Вулканизация автокамер и покрышек

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по формулам (4.24 - 4.27). Валовые выделения пыли от единицы оборудования рассчитывается по формуле:

Мгод = q х t х 3600 х 10-6, т/год (4.24)

где:

q - удельное выделение пыли, при работе единицы оборудования (таблица 4.6), г/с;

Шероховка мест повреждения камер	q =	0,0266 г/с

Шероховка мест повреждения покрышек	q =	0,051 г/с

t - среднее «чистое» время работы шероховального станка в год, час/год.

t = 400	ч/год

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по летучим | 0,0776 | 0,111744 |

Приготовление, нанесение и сушка клея

Максимально разовый выброс бензина определяется по формуле:

Мсек = q х B / t х 3600, г/сек (4.26)

B - количество израсходованного бензина в день, кг; B = 20 кг

t - время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час. t = 260

Валовые выбросы бензина, углерода оксида и ангидрида сернистого в процессе ремонта РТИ определяются по формуле:

Мгод = q х B х 10-6, т/год (4.25)

q - удельное выделение загрязняющего вещества, г/кг ремонтных материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и вулканизацией (таблица 4.7);

q = 900 г/кг

В - количество израсходованных ремонтных материалов в год, кг. В = 130 кг

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 0,019231 | 0,117 |

Максимально разовый выброс углерода оксида и ангидрида сернистого определяется по формуле:

Мсек = Мгод х 106 / t х 3600, г/сек (4.27)

t = 400

где t - «чистое» время вулканизации на одном станке в год, час/год.

Вулканизация камер

Диоксид серы	q = 0,0054	г/кг

Оксид углерода	q = 0,0018	г/кг

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 330 | Диоксид серы | 4,88E-07 | 7,02E-07 |
| 337 | Оксид углерода | 1,63E-07 | 2,34E-07 |

Вулканизация покрышек

Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота) /по молекуле HCl/	q = 0,025

Диоксид серы	q =	0,0039

Оксид углерода	q =	0,0015

Дивинил (Бута-1,3-диен )	q = 0,025

2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен)	q = 0,12

2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен)	q = 0,023

Пропен (Пропилен)	q =	0,0015

Этен (Этилен)	q = 0,26

Бензол	q = 0,014

Этенилбензол (Стирол)	q = 0,014

2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен)	q = 0,021

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат)	q = 0,022

Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид)	q = 0,0055

Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)	q = 0,037

Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на суммарный органический	q = 0,29

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 316 | Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная | 2,26E-06 | 3,25E-06 |
| 330 | Диоксид сер ы | 3,52E-07 | 5,07E-07 |
| 337 | Оксид углерода | 1,35E-07 | 1,95E-07 |
| 503 | Дивинил (Бута-1,3-диен ) | 2,26E-06 | 3,25E-06 |
| 514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 1,08E-05 | 1,56E-05 |
| 516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 2,08E-06 | 2,99E-06 |
| 521 | Пропен (Пропилен) | 1,35E-07 | 1,95E-07 |
| 526 | Этен (Этилен) | 2,35E-05 | 3,38E-05 |
| 602 | Бензол | 1,26E-06 | 1,82E-06 |
| 620 | Этенилбензол (Стирол) | 1,26E-06 | 1,82E-06 |
| 930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 1,9E-06 | 2,73E-06 |
| 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 1,99E-06 | 2,86E-06 |
| 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид) | 4,97E-07 | 7,15E-07 |
| 2001 | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 3,34E-06 | 4,81E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на | 2,62E-05 | 3,77E-05 |

Итого по источнику:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 316 | Гидрохлорид (Водород хлористый; Соляная кислота |  |  |
|  |  | 2,26E-06 | 3,25E-06 |
| 330 | Диоксид серы | 8,4E-07 | 1,21E-06 |
| 337 | Оксид углерода | 2,98E-07 | 4,29E-07 |
| 503 | Дивинил (Бута-1,3-диен ) | 2,26E-06 | 3,25E-06 |
| 514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 1,08E-05 | 1,56E-05 |
| 516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 2,08E-06 | 2,99E-06 |
| 521 | Пропен (Пропилен) | 1,35E-07 | 1,95E-07 |
| 526 | Этен (Этилен) | 2,35E-05 | 3,38E-05 |
| 602 | Бензол | 1,26E-06 | 1,82E-06 |
| 620 | Этенилбензол (Стирол) | 1,26E-06 | 1,82E-06 |
| 930 | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 1,9E-06 | 2,73E-06 |
| 1215 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | 1,99E-06 | 2,86E-06 |
| 1611 | Эпоксиэтан (Оксиран; Этилена оксид) | 4,97E-07 | 7,15E-07 |
| 2001 | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 3,34E-06 | 4,81E-06 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19/ в пересчете на су | 2,62E-05 | 3,77E-05 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на у | г0,019231 | 0,117 |
| 3708 | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана /по | 0,0776 | 0,111744 |

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 26м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 26 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3

VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час

м3

м3

1,6

г/м3

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13

Qвл= 13

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,000686 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000684 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,000686 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,92E-06 |

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 26м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 26 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3

VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час

м3

м3

1,6

г/м3

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13

Qвл= 13

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,000686 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000684 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,000686 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,92E-06 |

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 26м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 26 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3

VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час

м3

м3

1,6

г/м3

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13

Qвл= 13

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,000686 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000684 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,000686 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,92E-06 |

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 26м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 26 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 26	м3

VMax- Макс.производительность , м3/час	Умах= 3	м3/час

м3

м3

1,6

г/м3

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара (приложение 15), г/м3	Ср(тах)= 2,25 г/м3

Q - Объем слитого нефтепродукта , м3	Qоз= 13

Qвл= 13

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= 1,19 г/м3 Сбвл= J - Удельные выбросы при проливах, г/м3	J= 50	г/м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,000686 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,000686 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000684 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,000686 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,92E-06 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0056	Дыхательный клапан

1	Резервуар V-26,0м 3

Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.

| Категория ГСМ | Бензин низкооктановый |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары заглубленные |
| Количество резервуаров | резервуары 26м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3, тонн | Укуб.м = 26 м3/год |
|  | Ут = 18,98 т/год |

Расчет выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров склада топлива Исходные данные:

где -

Np - Количество емкостей (расчет на 1 емкость при полном объеме) 1 шт. t - Время хранения нефтепродукта, час 8760 час

С1 - Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (прил.12)	1176,12 г/м3

Кр(мах) - Опытный коэффициент прил.8	Кр(мах)= 0,8

Vч(мах) - Макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час

7,5 м3/час

Уоз, Увл - Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года, г/т (пр.12)

- 1331 г/т

Воз, Ввл - Количество закачиваемой жидкости в резервуар, м3	13	13 м3

Gхр - выбросы паров нефтепр. при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год (прил. 13) 0,066 т/г

Кнп - Опытный коэффициент прил.12	1

секундный выброс

М = С1 * Кр(мах) * Уч(мах)/3600 =	1,9602 г/с

годовой выброс

G =((Уоз*Ввл+Увл*Воз)*Кр(мах)*10л(-6))+^хр*Кнп*^) =	0,0899013 т/г

Идентификация состава выбросов

|  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование ЗВ Мг=М1г*(С1/100) Mi=Mr*(Ci/100) | Состав вредного вещества в углеводор одах Ci, мае % | Выбросы ЗВ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1г | Мт |  |  | Ci | М1г | Мт |
| Углеводороды |  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |
| Предельные | 1,9602 | 0,0899013 | 415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 75,47 | 1,4793629 | 0,0678485 |
|  |  |  | 416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 18,37 | 0,3600887 | 0,0165149 |
| непредельные (по амиленам) |  |  | 501 | Пентилены (амилены-смесь изомер | 2,5 | 0,049005 | 0,0022475 |
| ароматические |  |  | 602 | Бензол | 2 | 0,039204 | 0,001798 |
|  |  |  | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,0029403 | 0,0001349 |
|  |  |  | 621 | Толуол | 1,45 | 0,0284229 | 0,0013036 |
|  |  |  | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,0009801 | 4,495E-05 |
|  |  |  | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0057	Дыхательный клапан

1	Резервуар V-26,0м 3

Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.

| Категория ГСМ | Бензин низкооктановый |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары заглубленные |
| Количество резервуаров | резервуары 23м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3, тонн | Укуб.м = 26 м3/год |
|  | Ут = 18,98 т/год |

Расчет выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров склада топлива Исходные данные:

где -

Np - Количество емкостей (расчет на 1 емкость при полном объеме) 1 шт. t - Время хранения нефтепродукта, час 8760 час

С1 - Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (прил.12)	1176,12 г/м3

Кр(мах) - Опытный коэффициент прил.8	Кр(мах)= 0,8

Vч(мах) - Макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час

7,5 м3/час

Уоз, Увл - Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года, г/т (пр.12)

- 1331 г/т

Воз, Ввл - Количество закачиваемой жидкости в резервуар, м3	13	13 м3

Gхр - выбросы паров нефтепр. при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год (прил. 13) 0,081 т/г

Кнп - Опытный коэффициент прил.12	1

секундный выброс

М = С1 * Кр(мах) * Уч(мах)/3600 =	1,9602 г/с

годовой выброс

G =((Уоз*Ввл+Увл*Воз)*Кр(мах)*10л(-6))+^хр*Кнп*^) =	0,1049013 т/г

Идентификация состава выбросов

|  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование ЗВ Мг=М1г*(С1/100) Mi=Mr*(Ci/100) | Состав вредного вещества в углеводор одах Ci, мае % | Выбросы ЗВ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1г | Мт |  |  | Ci | М1г | Мт |
| Углеводороды |  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |
| Предельные | 1,9602 | 0,1049013 | 415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 75,47 | 1,4793629 | 0,079169 |
|  |  |  | 416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 18,37 | 0,3600887 | 0,0192704 |
| непредельные (по амиленам) |  |  | 501 | Пентилены (амилены-смесь изомер | 2,5 | 0,049005 | 0,0026225 |
| ароматические |  |  | 602 | Бензол | 2 | 0,039204 | 0,002098 |
|  |  |  | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,0029403 | 0,0001574 |
|  |  |  | 621 | Толуол | 1,45 | 0,0284229 | 0,0015211 |
|  |  |  | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,0009801 | 5,245E-05 |
|  |  |  | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0058	Дыхательный клапан

1	Резервуар V -23 м 3

Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" МООС РК.

| Категория ГСМ | Бензин низкооктановый |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары заглубленные |
| Количество резервуаров | резервуары 23м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3, тонн | Укуб.м = 23 м3/год |
|  | Ут = 16,79 т/год |

Расчет выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из резервуаров склада топлива

Исходные данные: где -

Np - Количество емкостей (расчет на 1 емкость при полном объеме) 1 шт.

t - Время хранения нефтепродукта, час 8760 час

С1 - Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, (прил.12)	1176,12 г/м3

Кр(мах) - Опытный коэффициент прил.8	Кр(мах)= 0,8

Vч(мах) - Макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час

7,5 м3/час

Уоз, Увл - Средние удельные выбросы из резервуара соответственно в оз.и вл.периоды года, г/т (пр.12)

- 1331 г/т

Воз, Ввл - Количество закачиваемой жидкости в резервуар, м3	11,5	11,5 м3

Gхр - выбросы паров нефтепр. при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год (прил. 13)

0,081 т/г

Кнп - Опытный коэффициент прил.12	1

секундный выброс

М = С1 * Кр(мах) * Уч(мах)/3600 =	1,9602 г/с

годовой выброс

G =((Уоз*Ввл+Увл*Воз)*Кр(мах)*10л(-6))+^хр*Кнп*^) =	0,1021434 т/г

Идентификация состава выбросов

|  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование ЗВ Мг=М1г*(С1/100) Mi=Mr*(Ci/100) | Состав вредного вещества в углеводор одах Ci, мае % | Выбросы ЗВ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1г | Мт |  |  | Ci | М1г | Мт |
| Углеводороды |  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |
| Предельные | 1,9602 | 0,1021434 | 415 | Углеводороды предельные С1-С5 | 75,47 | 1,4793629 | 0,0770877 |
|  |  |  | 416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 18,37 | 0,3600887 | 0,0187637 |
| непредельные (по амиленам) |  |  | 501 | Пентилены (амилены-смесь изомер | 2,5 | 0,049005 | 0,0025536 |
| ароматические |  |  | 602 | Бензол | 2 | 0,039204 | 0,0020429 |
|  |  |  | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,0029403 | 0,0001532 |
|  |  |  | 621 | Толуол | 1,45 | 0,0284229 | 0,0014811 |
|  |  |  | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,0009801 | 5,107E-05 |
|  |  |  | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 0,97м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 0,97 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	0,97

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 0,485 | м3 | Qвл= | 0,485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 6,47E-05 | г/с |  |  |  |  |
| МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ^оз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 6,21E-06 | т/г |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0001 | 6,21E-06 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0060	Дыхательный клапан

1	Резервуар V -2,97 м 3

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 2,97м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 2,97 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,97

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 1,485 | м3 | Qвл= | 1,485 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 0,000198 | г/с |  |  |  |  |
| МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ГОоз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 1,9E-05 | т/г |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,000198 | 1,9E-05 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0061	Дыхательный клапан

1	Резервуар V-2,91 м 3

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 2,91м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 2,91 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,91

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 1,455 | м3 | Qвл= | 1,455 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 0,000194 | г/с |  |  |  |  |  |
| МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ГОоз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 1,86E-05 | т/г |  |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,000194 | 1,86E-05 |

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 2,75м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 2,75 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,75

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 1,375 | м3 | Qвл= | 1,375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 0,000183 | г/с |  |  |  |  |
| МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ^оз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 1,76E-05 | т/г |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0002 | 1,76E-05 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0063	Дыхательный клапан

1	Резервуар V -2,89 м 3

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 2,89м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 2,89 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	2,89

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 1,445 | м3 | Qвл= | 1,445 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 0,000193 | г/с |  |  |  |  |  |
| МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ГОоз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 1,85E-05 | т/г |  |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,000193 | 1,85E-05 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0064	Дыхательный клапан

1	Резервуар V -1,04 м 3

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 1,04м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 1,04 |

| Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч | Усл = 1,04 |  | м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и |  | 17), г/м3 |  |
|  |  | Ср(тах)= 0,24 | г/м3 |
| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 Qоз= | 0,52 м3 | Qвл= 0,52 | м3 |

С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3

| Сроз= 0,15 | г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  |  | J= | 12,5 | г/м3 |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = | 6,93E-05 | г/с |  |  | 6,66E-06 т/г |
| МНт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 |  | * J * ГОоз + Qвл)/1000000)} = |  |  |  |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 6,93E-05 | 6,66E-06 |

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 1,04м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 1,04 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	1,04 м3/ч

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 0,52 | м3 | Qвл= | 0,52 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 6,93E-05 | г/с |  |  |  |  |  |
| MiCr/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ^оз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 6,66E-06 | т/г |  |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 0,0001 | 6,66E-06 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0066	Дыхательный клапан

1	Резервуар V -0,5 м 3

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 0,5м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 0,5 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	0,5	м3/ч

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

Ср(тах)= 0,24 г/м3

| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 0,25 | м3 | Qвл= | 0,25 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 3,33E-05 | г/с |  |  |  |  |  |
| МИт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ГОоз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 3,2E-06 | т/г |  |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 3,33E-05 | 3,2E-06 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0067	Дыхательный клапан

1	Резервуар V-0,5 м 3

| Категория ГСМ | масла |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземной |
| Количество резервуаров | резервуар 0,5м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 0,5 |

Усл - Обьем слитого нефтепр. в резервуар , м3/ч	Усл =	0,5	м3/ч

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15 и 17), г/м3

|  |  |  |  | Ср(тах)= | 0,24 | г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 0,25 | м3 | Qвл= | 0,25 | м3 |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 |  |  |  |  |  |  |
| Сроз= 0,15 г/м3 | Срвл= | 0,15 | г/м3 |  |  |  |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 |  | J= | 12,5 | г/м3 |  |  |
| Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Усл ) / Т = 3,33E-05 | г/с |  |  |  |  |  |
| МИт/год) ={(Сроз*Qоз +Срвл*Qвл)/1000000) + (0,5 | * J * ГОоз + Qвл)/1000000)} = |  |  | 3,2E-06 | т/г |  |

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2735 | Масло нефтяное (минеральное) | 3,33E-05 | 3,2E-06 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6059 Горловина бензобака

1	Слив в бак автомобиля

| Von- Обьем слитого нефтепродукта, м3 | Усл= | 4400 |
| --- | --- | --- |
| VTpk- Макс.производительность ТРК, м3/час | Утрк= | 0,6 |
| Сp(max) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков |  |  |
| автомашин (приложение 12), г/м3 | Сp(max)= | 3,92 |
| Q - Объем слитого нефтепродукта по данным АЗС, м3 | Qоз= | 2000 |
|  | Qвл= | 2400 |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков |  |  |
| автомобилей (приложение 15), г/м3 | Сбоз= | 1,19 |
|  | Сбвл= | 1,60 |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 125 |

М^г/сек) = (C6.a/M(max)*Vcn) / 3600 =	0,0006533

Mi(T/rog) ={(Сбоз*Qоз+Сбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qo3 + Qвл)/1000000)} =	0,28122

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества |  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного ве - щества в углеводородах Ci, мac % от общего (лите-ра) Ci | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет по формуле идентификации М(г/сек)=Мi(г/сек)*(Ci/100) М(т/год)=М^т/год)*(О/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mi(r/cek) | Mi(T/rog) |  |  |  | М(г/сек) | М(т/год) |
|  |  |  | Дизтопливо |  |  |  |  |  |
| Углеводороды | Предельные | 0,0006533 | 0,28122 | 2754 | Углеводороды предельные С1 | 99,725 | 0,0006515 | 0,2804466 |
|  | и ароматические | 0,0006533 | 0,28122 | 333 | Сероводород | 0,28 | 1,829E-06 | 0,0007874 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6060 Горловина бензобака

1 Слив в бак автомобиля

| VCI - Обьем слитого нефтепродукта, м3 | V, | 2200 |
| --- | --- | --- |
| утрк - Макс.производительность ТРК, М/час | Vтpк | 2,4 |
| Сба/мтах - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков |  |  |
| автомашин (приложение 12), г/м3 | max Сб.а/м = | 1176,12 |
| Q - Объем слитого нефтепродукта по данным АЗС, м3 | Q3= | 1000 |
|  | Ол= | 1200 |
| С - Концентрации паров нефтепродукта при заполнении баков |  |  |
| автомобилей (приложение 15), г/м3 | оз Сб = | 520,0 |
|  | вл Сб = | 623,1 |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 125 |

М(г/сек) = (Сб.а/мтах * Vm) / 3600 =	0,78408

Mini од) {(.' '*Q> (.' ' *\>в. i !*|0'' ) + ( 0,5*J*(QO3 + Q>,.,)*10" H =	1,40522

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества |  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного в е - щества в углеводородах Ci, мае % от общего (лите-ра) Ci | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет по формуле идентификации М(г/сек)=М1(г/ сек)*(С¦ 100) М(т/год)=М1(т/ год)*(С/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mi(r/cek) | Mi(T/rog) |  |  |  | М(г/сек) | М(т/год) |
|  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |  |  |
| Углеводороды | Предельные | 0,78408 | 1,40522 | 415 | Углеводороды предельны | 75,47 | 0,59174518 | 1,0605195 |
|  |  | 0,78408 | 1,40522 | 416 | Углеводороды предельны | 18,38 | 0,1441139 | 0,2582794 |
|  | непредельные (по амилен | 0,78408 | 1,40522 | 501 | Пентилены (амилены-сме | 2,5 | 0,019602 | 0,0351305 |
|  | ароматическиие | 0,78408 | 1,40522 | 602 | Бензол | 2 | 0,0156816 | 0,0281044 |
|  |  | 0,78408 | 1,40522 | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,00117612 | 0,0021078 |
|  |  | 0,78408 | 1,40522 | 621 | Толуол | 1,45 | 0,01136916 | 0,0203757 |
|  |  | 0,78408 | 1,40522 | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,00039204 | 0,0007026 |
|  |  | 0,78408 | 1,40522 | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

| VCJI - Обьем слитого нефтепродукта, м3 | V= сл | 1100 |
| --- | --- | --- |
| VTpK - Макс.производительность ТРК, м3/час | V= трк | 2,4 |
| Сб а/мтах - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении баков |  |  |
| автомашин (приложение 12), г/м3 | max Сб.а/м = | 1176,12 |
| Q - Объем слитого нефтепродукта по данным АЗС, м3 | Qоз= | 500 |
|  | Qвл= | 600 |
| С - Концентрации паров нефтепродукта при заполнении баков |  |  |
| автомобилей (приложение 15), г/м3 | оз Сб = | 520,0 |
|  | вл Сб = | 623,1 |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 125 |

Источник выброса №

Источник выделения №

6061 Горловина бензобака

1 Слив в бак автомобиля

Mi(r/cek) = (Сб a/Mmax * VJ / 3600 =	0,78408

Mi(T/rog)={(C6O3*Q„3+C6B”*QBn)*10-6) + ( 0,5*J*(QO3 + Qm)*10-6)} =	0,70261

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества |  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного в е- щества в углеводородах Ci, маc % от общего (лите-ра) Ci | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет по формуле идентификации М(г/сек)=М^г/сек)*(О/100) М(т/год)=М^т/год)*(О/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МЦг/сек) | М¦(т/год) |  |  |  | М(г/сек) | М(т/год) |
|  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |  |  |
| Углеводороды | Предельные | 0,78408 | 0,70261 | 415 | Углеводороды предельны | 75,47 | 0,59174518 | 0,5302598 |
|  |  | 0,78408 | 0,70261 | 416 | Углеводороды предельны | 18,38 | 0,1441139 | 0,1291397 |
|  | непредельные (по амилен | 0,78408 | 0,70261 | 501 | Пентилены (амилены-сме | 2,5 | 0,019602 | 0,0175653 |
|  | ароматическиие | 0,78408 | 0,70261 | 602 | Бензол | 2 | 0,0156816 | 0,0140522 |
|  |  | 0,78408 | 0,70261 | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,00117612 | 0,0010539 |
|  |  | 0,78408 | 0,70261 | 621 | Толуол | 1,45 | 0,01136916 | 0,0101878 |
|  |  | 0,78408 | 0,70261 | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,00039204 | 0,0003513 |
|  |  | 0,78408 | 0,70261 | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

Источник выброса №	0068	Труба

Источник выделения №	1	Циркулярная пила 12Д-5А (аналог Ц2Д-5А)

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.

800	час/год

1,53	г/с

Кэф = 0,9
]= 0,8

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)

1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием

(в долях еденицы) Циклон ЦН-15

Пыль древесная годовой выброс

0,793152 т/год

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,2754 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,2754 | 0,793152 |

Источник выделения №

2	Станок фуговальный СВ8-1А (аналог СФ4-4)

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.

800	час/год

2,31	г/с

Кэф = 0,9
]= 0,8

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15

Пыль древесная годовой выброс

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 =	1,197504 т/год

секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,4158 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,4158 | 1,197504 |

Источник выделения №	3 Станок фрезерный ФА-4

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра
охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)

1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием

(в долях еденицы) Циклон ЦН-15

Пыль древесная годовой выброс

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 =	1,264896 т/год

секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,4392 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,4392 | 1,264896 |

Источник выделения № 4 Станок токарный ПТ-400

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15

800	час/год

2,44	г/с

Кэф = 0,9
]= 0,8

800 час/год

0,45 г/с

Кэф = 0,9

]= 0,8

Пыль древесная годовой выброс

0,23328 т/год

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,081 | 0,23328 |

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	0,081 г/сек

800	час/год

8	г/с

Кэф = 0,9
]= 0,8

Источник выделения №

5 Станок строгальный С-26-4 (аналог С26-2)

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) ] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15

Пыль древесная

годовой выброс

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-д)/1000000 =	4,1472 т/год

секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	1,44 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 1,44 | 4,1472 |

Источник выделения №

6 Сверлильный станок СВА-2

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами) j - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях еденицы) Циклон ЦН-15

800 час/год

0,56 г/с

Кэф = 0,9
j= 0,8

Пыль древесная годовой выброс

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-j)/1000000 = секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-j)=	0,1008 г/сек

0,290304 т/год

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 0,1008 | 0,290304 |

Источник выброса №	6062	Лесопильная рама

Источник выделения №	1	Лесопильная рама Р65-4М (аналог ЛС80-6С)

Литература: Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.

600 час/год

5,14 г/с

Кэф = нет
]= 0

Исходные данные:

Т -фактический годовой фонд времени работы 1 единицы оборудования, час/год; Qi - удельный показатель пылеобразования на 1 оборудования, г/с;

Кэф - коэфициент эфективности местных отсосов, принимается равным 0,9 (иные значения обосновываются инструментальными замерами)

1] - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием

(в долях еденицы)

Пыль древесная годовой выброс

11,1024 т/год

Мт = (Кэф * Q * Т * 3600)*(1-])/1000000 = секундный выброс

Мг = (Кэф *Q) * (1-])=	5,14 г/сек

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование вещества | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год |
| 2936 | Пыль древесная | 5,14 | 11,1024 |

Источник загрязнения №	6063	Участок погрузки

Источник выделения № 1	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

qcek

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	1000	кг/год

Вчас =	5	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1

Фтористый водород	К m =	0,4

Оксиды железа	К m =	9,9

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т - продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0015278 | 0,0011 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0005556 | 0,0004 |
| 123 | Оксиды железа | 0,01375 | 0,0099 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qгод

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

^|сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	200	кг/год

Вчас =	1,00	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 123 | Оксиды железа | 0,0038611 | 0,00278 |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0003028 | 0,000218 |
|  | Оксиды азота | 0,0008 | 0,00054 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0006 | 0,000432 |
| 304 | Оксид азота | 0,0000975 | 0,0000702 |
| 337 | Оксид углерода | 0,00369 | 0,00266 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0002583 | 0,000186 |
| 344 | Фториды | 0,0002778 | 0,0002 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0002778 | 0,0002 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М=
год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год (5.1)

сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В

год

В

час

1000 кг/год

5,00 кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0208333 | 0,015 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0166667 | 0,012 |
| 304 | Оксид азота | 0,0027083 | 0,00195 |

Поверхность испарения

Покраска и сушка эмаль МЛ-152

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.

Т- время работы покрасочного цеха

тм	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час

тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	900 кг/год

fр	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2

8р'	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3

8р"	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3

8х	Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3

П	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска

и сушка изделий

8а	Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3

Кос	коэффициент оседания аэрозоля ( в долях единицы) Табл.1

200	ч/год

2 кг/час

0,9	т/год

57	%

28	%

72	%

0

30 %

нет

При покраске (летучая часть)

G= (тм*1р*8р'*8х/7000000*3,6)*(/-п), г/с,

М= (тф*1р*8р' *8х/7000000) *(7-п), rn/год,

| Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть)) G = (тм* 8а * (100 - Гр)/10000 * 3,6 )* (1-п) = М = (тф* 8а * (100 - 1р) / 10000 )* (1-п) = | 0,071666667 г/с 0,1161 т/год |
| --- | --- |

Наименование
загрязняющего
вещества

Содержание коМаксимальныВаловый выброс, т/г

бх

| 1042 Спирт н-бутиловый | 20,85 | 0,018487 | 0,02995 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1048 Спирт изобутиловый | 9,59 | 0,0085031 | 0,01378 |
| 2752 Уайт-спирит | 13 | 0,0115267 | 0,01867 |
| 2750 Сольвент | 14,07 | 0,0124754 | 0,02021 |
| 616 Ксилол | 39,76 | 0,0352539 | 0,05711 |
| 621 Толуол | 2,73 | 0,0024206 | 0,00392 |
| 2902 Взвешенные вещества |  | 0,0716667 | 0,1161 |

Код загрязня

Покраска и сушка эмаль МЛ-152

При сушке

G= (mM*fp*5p'' *5х/1000000*3,6)*(1-п), г/с,

М= (mф*fр*5р '' *5х/1000000)*(1-п), т/год,

Наименование
загрязняющего
вещества

Содержание коМаксимальныВаловый выброс, т/г

| 1042 Спирт н-бутиловый | 20,85 | 0,047538 | 0,07701 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1048 Спирт изобутиловый | 9,59 | 0,0218652 | 0,03542 |
| 2752 Уайт-спирит | 13 | 0,02964 | 0,04802 |
| 2750 Сольвент | 14,07 | 0,0320796 | 0,05197 |
| 616 Ксилол | 39,76 | 0,0906528 | 0,14686 |
| 621 Толуол | 2,73 | 0,0062244 | 0,01008 |

5х

G

М

Код загрязня

Покраска и сушка эмаль МЛ-152

Суммарный выброс

Код загрязня

1042

1048

2752

2750

616

621

2902

Содержание коМаксимальныВаловый выброс, т/г

| G | М |
| --- | --- |
| 0,066025 | 0,10696 |
| 0,0303683 | 0,0492 |
| 0,0411667 | 0,06669 |
| 0,044555 | 0,07218 |
| 0,1259067 | 0,20397 |
| 0,008645 | 0,014 |
| 0,0716667 | 0,1161 |

Наименование
загрязняющего
вещества

Спирт н-бутиловый

Спирт изобутиловый Уайт-спирит

Сольвент

Ксилол

Толуол

Взвешенные вещества

6064

3 - 4

Поверхность испарения

Краска водоэмульсионная (по аналогу АС-182)

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.05-2004 Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328р.

Т- время работы покрасочного цеха

тм	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час

тф	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год	900 кг/год

fр	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2

8р'	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3

8р"	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3

8х	Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3

П	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска

и сушка изделий

8а	Доля краски , потерянной в виде аэрозоля, (% мас.) Табл. 3

Кос	коэффициент оседания аэрозоля ( в долях единицы) Табл.1

200	ч/год

2 кг/час

0,9	т/год

57	%

28	%

72	%

0

30 %

нет

При покраске (летучая часть)

G= (mм*fр*8р' *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,

М= (mф*fр*8р' *6х/1000000) *(1-п), т/гоД,

Взвешенные вещества (нелетучая (сухая часть))

G = (тм* 8а * (100 - £р)/10000 * 3,6 )* (1-q) =

М = (тф* 8а * (100 - £р) / 10000 )* (1-п) =

0,071666667 г/с

0,1161 т/год

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 8х | Максимальные выбросы, г/с, G | Валовый выброс, т/г М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краска водоэмульсионная (по аналогу АС-182) |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит | 13 | 0,011526667 | 0,0186732 |
| 2750 | Сольвент | 14,07 | 0,0124754 | 0,0202101 |
| 616 | Ксилол | 39,76 | 0,035253867 | 0,0571113 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | 0,071666667 | 0,1161 |

При сушке

G= (mм*fр*8р" *6х/1000000*3,6) *(1-п), г/с,

М= (mф*fр*8р" *6х/1000000) *(1-п), т/гоД,

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3 8х | Максимальные выбросы, г/с, G | Валовый выброс, т/г М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краска водоэмульсионная (по аналогу АС-182) |  |  |  |  |
| 2752 2750 616 | Уайт-спирит Сольвент Ксилол | 13 14,07 39,76 | 0,02964 0,0320796 0,0906528 | 0,0480168 0,051969 0,1468575 |

| Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества | Содержание компонента в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 8х | Максимальные выбросы, г/с, G | Валовый выброс, т/г М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,041166667 | 0,06669 |
| 2750 | Сольвент |  | 0,044555 | 0,0721791 |
| 616 | Ксилол |  | 0,125906667 | 0,2039688 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | 0,071666667 | 0,1161 |

Суммарный выброс

| Наименование величин | Обозначе | Ед.изм. | Число- | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
| Вид топлива | Мазут | Число котлов Данного типа N=1urn. |  |  |
| Расход топлива | В | тн | 40 | 13,88889 г/с |
| Время работы общее | Т | час | 800 |  |
| Время работы в день | t | час | 24 |  |
| Зольность топлива | А r |  | 0,051 |  |
| Значение коэфициента F1 в зависимости от | F |  | 0,01 |  |
| Доля твердых частиц | N3 |  | 0 |  |
| Содержание серы в топливе | S r | % | 0,92 |  |
| Доля оксидов серы, связываемых летучей | n ' so2 |  | 0,02 |  |
| Доляйоксидов серы улавливаемых в | n "so2 |  | 0 |  |
| Потери теплоты из-за химической | q3 | % | 0,5 |  |
| Потери теп лоты из-за механической | q4 | % | 0 |  |
| Низшая теплота сгорания | Q | МДж/м3 | 40,53 |  |
| Коэффициент, учитывающий долю потери | R |  | 0,65 |  |
| Коэффициент, характерийзующий | К NO | кг/ГДж | 0,085 |  |
| Коэффицие нт, зависящий отбстепени | g |  | 0 |  |
| Колличество бванади я находя щегося в 1 | Gv | г/т | 113,3333 | Gv=4000*Ar/1,8 |
| Доля ванадия, о/седающего с твердыми | ОС |  | 0,07 | для котлов без промпаронагревателей |
| Степень очистки дымовых газов в | n | % | 0 |  |
| РАСЧЕТЫ |  |  |  |  |
| Мазутная зола в пересчете на ванадий | Mi в. | г/сек | 0,001464 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | M в. | т/год | 0,004216 | M =10-6 * Gv * B * (1-ОС)* (1-n) |
| Диоксид серы | Mi so2 | г/сек | 0,250444 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | Mi so2 | т/год | 0,72128 | M = 0,02*B*Sr*(1-n'so2)*(1-n" so2) |
| Оксид углерода | Mi со | г/сек | 0,182948 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | Mi со | т/год | 0,52689 | M = 0,001*B*q3*R*Q*(1-q4/100) |
| Общий оксид азота | Mi Nox | г/сек | 0,047848 | Mi=M * 1000000 / 3600 * T |
|  | M Nox | т/год | 0,137802 | M = 0,001*B*Q*K Nox*(1-q) |
| Диоксид азота | Mi N02 | г/сек | 0,038278 | Mi=Mi Nox * 0,8 |
|  | M N02 | т/год | 0,110242 | M=MNox * 0,8 |
| Оксид азота | Mi NO | г/сек | 0,00622 | Mi=Mi Nox * 0,13 |
|  | M NO | т/год | 0,017914 | M=MNox* 0,13 |

6065 Кровельные работы

1 Сжигание топлива

Литература: Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан. Республиканский научно-производственный центр эколого-экономического анализа и лицензирования "КАЗЭКОЭКСП", Алматы 1996г. «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами»

Исходные данные:

| B0 - | расход газа, т/год | B0 = | 6,064 т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| tчас - | продолжительность работы в часах, час/год | tчас = | 800 ч/год |
| Qh - | низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг | Qh = | 27,84 МДж/кг |
| KNO2 - | Количество оксидов азота образующихся на 1 Дж тепла, кг/Дж |  |  |
|  |  | KNO2 = | 0,0594 кг/Дж |
| b - | доля снижения выбросов NO2 при использовании спец.устройств |  |  |
|  |  | b = | 0 |
| Q3 - | химическая неполнота сгорания топлива, % | Q3 = | 0,5 % |
| Q4 - | механическая неполнота сгорания топлива, % | Q4 = | 0% |
| R - | коэффициент потери теплоты от неполноты сгорания топлива | R = | 0,5 |

0,010028 т/год

0,0034819 г/сек

Оксиды азота годовой выброс

М(т/год)=[0,001* B0 * Qh * KNO2* (1 - b)] = секундный выброс

М(г/сек) = [М(т/год)*1000000]/(1час*3600] =

Диоксид азота

| годовой выброс МNO2(т/год)=[М(т/год) х 0,8] = секундный выброс МNO2(г/сек) = [М(г/сек) х 0,8] = | 0,0080224 т/год 0,0027856 г/сек |
| --- | --- |
| Оксид азота годовой выброс МNO(т/год)=[М(т/год) х 0,13] = секундный выброс МNO(г/сек) = [М(г/сек) х 0,13] = | 0,0013036 т/год 0,0004527 г/сек |
| Оксид углерода годовой выброс М(т/год) = [0,001* B0 *Q3 *QH*R*(1-Q4/100)] = секундный выброс М(г/сек) = [М(т/год)*1000000]/^ас*3600] = | 0,0422054 т/год 0,0146547 г/сек |

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0027856 | 0,0080224 |
| 304 | Оксиды азота | 0,0004527 | 0,0013036 |
| 337 | Оксид углерода | 0,0146547 | 0,0422054 |

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №1 1 к Приказу Министраохраныокружающейсреды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =

(3.1.1)

,г/сек

, т/год	(3.1.2)

k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10	,, x

—1	2	3	4	5	7	8	9	432	x (1-n)

3600

а валовой выброс по формуле:

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева

средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,05

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.

k2=	0,03

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3. 1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,9

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,8

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

Gчас=	1

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	1000

1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).	]=	0

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,018 | 0,0648 |

Источник выделения №

2 Поверхность пыления склада песка

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

,г/сек (3.2.3)

Мсек =	к3 x к4 x к5 x к6 x к7 x q' x S

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

Мгод =

где

0,0864 x k3 x кд x k5 x kg x k7 x q' x S x [365-(Тсп+Тд)] x (1-g)

, т/год (3.2.5)

к3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=

1,2

к4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

к4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

0,9

k5=

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

к7=	0,8

k6 -коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение: Sфакт./S

где

k6=

1,45

Sфакт. - фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;

10,0

S - поверхность пыления в плане, м2;	S=

Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения; q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м2*с, в условиях когда к3=1; к5=1 (таблица 3.1.1);

q'=

Тсп=

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд - количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

2xTg°

24	Тд=

0,002

58

Тд=

67

рассматриваемый

либо определяется по

Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, климатическим справочникам), 720 часов

Соответственно

1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0025 | 0,05196 |

]=

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №1 1 к Приказу Министраохраныокружающейсреды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =

k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10
3600

x(1-g)

(3.1.1)

,г/сек

а валовой выброс по формуле:

, т/год (3.1.2)

Мгод = k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-g)

где	k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева

средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k1=	0,04

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица

- . Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.

k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3. 1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,7

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	0,4

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,5

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

Gчас=	0,5

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	106

1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).	]=	0

Соответственно

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 128 | Кальций оксид (негашенная известь) | 0,0018667 | 0,0014246 |

Источник выделения №

2 Гашение извести

"Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами" Ленинград, Гидрометеоиздат 1986 г.

Расчет проводится по формулам годовой выброс

Мщ(т/год) = (Q * P * q )/1000000 секундный выброс

Мщ(г/сек) = (Q * P )/(t * 60) где -

| Q- | удельный выброс вредного вещества г/т | Q= 0,012 | г/т |
| --- | --- | --- | --- |
| Р- | масса гашенной извести за 1 раз в тоннах | Р= 106 | т |
| t- | продолжительность гашения извести за 1 раз в минутах | t= 60 | мин |
| q- | число циклов гашения за период, шт | q= 10 |  |

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 150 | Натрий гидроксид | 0,0003533 | 1,272E-05 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 25м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 25 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 12,5 м3 |
|  | Qвл= | 12,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00066 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00066 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000658 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00066 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,85E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 25м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 25 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 12,5 м3 |
|  | Qвл= | 12,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00066 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00066 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000658 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00066 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,85E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 25м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 25 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 12,5 м3 |
|  | Qвл= | 12,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00066 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00066 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,000658 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00066 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 1,85E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 75м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 75 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 37,5 м3 |
|  | Qвл= | 37,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00198 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,001974 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00198 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 5,54E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 75м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 75 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 37,5 м3 |
|  | Qвл= | 37,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00198 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,001974 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00198 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 5,54E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 75м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 75 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 37,5 м3 |
|  | Qвл= | 37,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00198 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,001974 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00198 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 5,54E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 75м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 75 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 37,5 м3 |
|  | Qвл= | 37,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00198 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,001974 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00198 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 5,54E-06 |

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |

г/м3

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 75м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 75 |

| Умах- Макс.производительность , м3/час | Умах= 3 | м3/час |
| --- | --- | --- |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м3 |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 37,5 м3 |
|  | Qвл= | 37,5 м3 |

Усл- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 75	м3

МИг/сек)=(С'о.а/м(тах)*Усл) / 3600=	0,001875 г/с

М1(т/год) ={(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qc3 + Qвл)/1000000)} =	0,00198 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/1()0) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) ¦ МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,00198 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,001974 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,00198 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 5,54E-06 |

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Дизельное топливо |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 1000м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 1000 |

| Vci- Обьем слитого нефтепродукта, м3 | Усл= 1000 м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VMax- Макс.производительность , м3/час | Vмaх= 3 | м3/час |  |
| Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара |  |  |  |
| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 2,25 г/м |  |  |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 | Qоз= | 500 | м3 |
|  | Qbi= | 500 | м3 |

С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков

| автомобилей (приложение 15), г/м3 Сбоз= | 1,19 г/м3 | Сбвл= | 1,6 | г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= 50 | г/м3 |  |  |

Mi(r/cek)=(C6.a/M(max)*Vca) / 3600=	0,001875 г/с

Mi(T/rog) ={(C6o3*Qo3+C6ea*QBa)/1000000) + ( 0,5*J*(Qo3 + Qbji)/1000000)} =	0,026395 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(П/100) М(т/год)=МНт/год)*(Сл/100) | Состав ВВ в углеводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | МИг/сек) I МИт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,001875 | 0,026395 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,72 | 0,00187 | 0,026321 |
| и ароматические | 0,001875 | 0,026395 | 333 | Сероводород | 0,28 | 5,25E-06 | 7,39E-05 |

Источник выброса №

Источник выделения №

РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". Министерство охраны окружающей среды РК РГП "Информационноаналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК

| Категория ГСМ | Бензин низкооктановый |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары заг,уб,енные |
| Ко,ичество резервуаров | емкость - 75м3-1шт |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 75 м3 |

| Т - Время с,ива нефтепродукта, сек | Т= | 17045 |
| --- | --- | --- |
| Усл - Обьем слитого нефтепр. из автоцистерны в резервуар АЗС, М | V. = | 75 |
| С,/"11' - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15), г/м3 | max Ср = | 580 |
| Q - Объем с,итого нефтепродукта, м3 |  | 37,5 |
|  | Q. | 37,5 |
| С - Концентрации паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 | оз Ср = | 701,8 |
|  | Срвл= | 375,1 |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 125 |

Mi (г/сек) = ( Сртах ♦Усл ) / Т =	2,552

Mi (т/год) ={(СР03 * Q„ + Срвл * Q,„) * 10-6) + (0,5 * J * (QO3 + Qra) * 10-6)} =	0,04507125

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества |  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного в е- щества в углеводородах Ci, мае % от общего (лите-ра) Ci | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет по формуле идентификации М(г/ сек)=М1(г/ сек)*(С'1 100) М(т/год)=М1(т/год)*(0/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mi(r/cek) | Mi(T/rog) |  |  |  | М(г/сек) | М(т/год) |
|  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |  |  |
| Углеводороды | Предельные | 2,552 | 0,04507125 | 415 | Углеводороды предельны | 75,47 | 1,9259944 | 0,0340153 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 416 | Углеводороды предельны | 18,38 | 0,4690576 | 0,0082841 |
|  | непредельные (по амилен | 2,552 | 0,04507125 | 501 | Пентилены (амилены-сме | 2,5 | 0,0638 | 0,0011268 |
|  | ароматическиие | 2,552 | 0,04507125 | 602 | Бензол | 2 | 0,05104 | 0,0009014 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,003828 | 6,761E-05 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 621 | Толуол | 1,45 | 0,037004 | 0,0006535 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,001276 | 2,254E-05 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

Источник выброса №

Источник выделения №

РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".

| Категория ГСМ | Бензин низкооктановый |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары заглубленные |
| Количество резервуаров | емкость - 75мМшт |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 75 м3 |

| Т - Время слива нефтепродукта, сек | Т= | 17045 |
| --- | --- | --- |
| Усл - Обьем слитого нефтепр. из автоцистерны в резервуар АЗС, м3 | Val = | 75 |
| Сртах - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил.15), г/м3 | max Ср = | 580 |
| Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 37,5 |
|  | Q,^ | 37,5 |
| С - Концентрации паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 | Сроз= | 701,8 |
|  | вл Ср = | 375,1 |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 125 |

Mi (г/сек) = ( Cpmax *Vm ) / Т =	2,552

Mi (т/год) ={(Ср03 * Q03 + Срш * Qra) * 10-6) + (0,5 * J * (Q03 + Qra) * 10-6)} =	0,04507125

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества |  | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав вредного в е- щества в углеводородах Ci, мае % от общего (лите-ра) Ci | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет по формуле идентификации М(г/ сек)=М1(г/ сек)*(С'1 100) М(т/год)=М1(т/год)*(0/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mi(r/cek) | Mi(T/rog) |  |  |  | М(г/сек) | М(т/год) |
|  |  |  | Бензин низкооктановый |  |  |  |  |  |
| Углеводороды | Предельные | 2,552 | 0,04507125 | 415 | Углеводороды предельны | 75,47 | 1,9259944 | 0,0340153 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 416 | Углеводороды предельны | 18,38 | 0,4690576 | 0,0082841 |
|  | непредельные (по амилен | 2,552 | 0,04507125 | 501 | Пентилены (амилены-сме | 2,5 | 0,0638 | 0,0011268 |
|  | ароматическиие | 2,552 | 0,04507125 | 602 | Бензол | 2 | 0,05104 | 0,0009014 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 616 | Ксилол | 0,15 | 0,003828 | 6,761E-05 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 621 | Толуол | 1,45 | 0,037004 | 0,0006535 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 627 | Этилбензол | 0,05 | 0,001276 | 2,254E-05 |
|  |  | 2,552 | 0,04507125 | 333 | Сероводород | 0 | 0 | 0 |

Источник выброса №	0081 Дыхательный клапан

Источник выДеления №	1	Резервуар V -25,0 м 3

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС)и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

| Категория ГСМ | Керосин |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный |
| Количество резервуаров | резервуар 25м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год м3 | 25 |

| (приложение 15), г/м3 | Ср(тах)= 14,81 | г/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q - Объем слитого нефтепродукта , м3 |  | Qоз= | 12,5 | м3 |
|  |  | Qвл= | 12,5 | м3 |
| С - Концентрации паров паров нефтепродукта при заполнении баков |  |  |  |  |
| автомобилей (приложение 15), г/м3 | Сбоз= 7,32 | г/м3 | Сбвл= | 13,31 |
| J - Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 0,27 | г/м3 |  |

Vci- Обьем слитого нефтепродукта, м3	Усл= 25	м3

VMax- Макс.производительность , м3/час	VMax= 3	м3/час

Ср(тах) - Макс.концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуара

г/м3

М^г/сек)=(Сб.а/м(тах)^сл) / 3600=	0,012342 г/с

М1(т/год) = {(Cбоз*Qоз+Cбвл*Qвл)/1000000) + ( 0,5*J*(Qq3 + Qвл)/1000000)} =	0,000261 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ М(г/сек)=М^г/сек)*(Ф/100) М(т/ год)=М!(т/ год)*(С1/100) | Состав ВВ в угл еводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | М1(г/сек) I МКт/год) |  |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Дизтопливо |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,012342 | 0,000261 | 2754 | Углеводороды предельные С12- | 99,94 | 0,012334 | 0,000261 |
| и ароматические | 0,012342 | 0,000261 | 333 | Сероводород | 0,06 | 7,41E-06 | 1,57E-07 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0082	Дыхательный клапан

1	Резервуар V -25,0 м3

Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" Министерство охраны окружающей среды РК.

РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК

| Категория ГСМ | Масло |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары наземные |
| Количество резервуаров | резервуары 25 м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 25 |

| Т - | Время слива нефтепродукта, сек | Т= | 5681,8182 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vct - Обьем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3 | Vct = | 25 |
| Ср(тах) - Макс .концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил. 15 и 17), г/м3 |  | Ср(тах)= | 0,24 |
|  | Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 12,5 |
|  |  | Qвл= | 12,5 |
|  | С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 | Сроз= | 0,15 |
|  |  | Срвл= | 0,15 |
| J - | Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 12,5 |

Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Vci ) / Т =	0,001056

Mi (т/год) = {(Сроз * Qo3 + Срвл * Qвл)/1000000) + (0,5 * J * (Q03 + Qвл)/1000000)} =	0,00016

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло минеральное (нефтяное) | 0,001056 | 0,00016 |

Источник выброса №

Источник выделения №

0083 Дыхательный клапан

1	Резервуар V -100,0 м3

Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" Министерство охраны окружающей среды РК.

РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК

| Категория ГСМ | Масло |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуары наземные |
| Количество резервуаров | резервуары 100м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 | 100 |

| Т - | Время слива нефтепродукта, сек | Т= | 22727,273 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vct - Обьем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3 | Vct = | 100 |
| Ср(тах) - Макс .концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил. 15 и 17), г/м3 |  | Ср(тах)= | 0,24 |
|  | Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 50 |
|  |  | Qвл= | 50 |
|  | С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 | Сроз= | 0,15 |
|  |  | Срвл= | 0,15 |
| J - | Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 12,5 |

М (г/сек) = ( Ср(тах) *\;сл ) / Т =	0,001056

М (т/год) = {(Сроз * Qоз + Срвл * Qвл)/1000000) + (0,5 * J * (фз + Qвл)/1000000)} =	0,00064

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло минеральное (нефтяное) | 0,001056 | 0,00064 |

Источник выброса №	0084	Дыхательный клапан

Источник выДеления №	1	Резервуар V -25,0 м3

Литература: РНД 211.2.02.09-2004, "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" Министерство охраны окружающей среды РК.

РГП "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" МООС РК

| Категория ГСМ | Смесь для опрыскивания думпкаров (аналог масло) |  |
| --- | --- | --- |
| Вид резервуара |  | Резервуары наземные |
| Количество резервуаров |  | резервуары 25 м3 - 1шт. |
| Объем хранения ГСМ за год в м3 |  | 25 |

| Т - | Время слива нефтепродукта, сек | Т= | 5681,8182 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vcj - Обьем слитого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3 | Vct = | 25 |
| Ср(тах) - Макс .концентрация паров нефтепродуктов при заполнении (прил. 15 и 17), г/м3 |  | Ср(тах)= | 0,24 |
|  | Q - Объем слитого нефтепродукта, м3 | Qоз= | 12,5 |
|  |  | Qвл= | 12,5 |
|  | С - Концентрации паров паров нефтепродукта (приложение 15), г/м3 | Сроз= | 0,15 |
|  |  | Срвл= | 0,15 |
| J - | Удельные выбросы при проливах, г/м3 | J= | 12,5 |

Mi (г/сек) = ( Ср(тах) *Vci ) / Т =	0,001056

Mi (т/год) = {(Сроз * Q03 + Срвл * Qвл)/1000000) + (0,5 * J * (Q03 + Qвл)/1000000)} =	0,00016

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 2735 | Масло минеральное (нефтяное) | 0,001056 | 0,00016 |

Источник выброса №	0085	Дефлектор

Источник выДеления №	1	Резервуар V -1000 м3

Литература: 5. Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитвыаются по формуле

секундный выброс :

М (г/с) =

С20 * Kt мах * Кр мах * V4 мах

3600

(5.6.1)

годовой выброс

(5.6.2)

С20 * (Юмах + Юмю) * Крср * Коб * В

2 * 106 * р ж

| Категория ГСМ | Мазут |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный вертикальный |
| Количество резервуаров | резервуар 1000м3 |
| Объем хранения ГСМ за год | 1000 |

Исходные данные:

где -

| Юмах, Юмш - опытные коэффициенты (приложение 7) | Юмах= | 3,2 |
| --- | --- | --- |
|  | Юмш = | 1,4 |
| Vh мах - макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час | Vh мах= | 7,5 |
| С20 - концентрация паров нефтепродукта при температуре 20°С, г/м3 | С20 = | 6,53 |
| Кр - опытный коэффициент (приложение 8) | Кр = | 0,88 |
| Коб - опытный коэффициент (приложение 10) | Коб = | 2,5 |
| В- количество закачиваемой жидкости в резервуар, т/год | В= | 1000 |
| рж- плотность жидкости т/м3 | рж= | 0,85 |

секундный выброс

М (г/с)= 0,0383093 г/с годовой выброс

G т/год = 0,0388727 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ M(r/cek)=Mi(r/cek)*(Ci/100) M(T/rog)=Mi(T/rog)*(Ci/100) | Состав ВВ в угл еводо родах Ci, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mi(r/cek) | Mi(T/rog) |  |  | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,038309 | 0,0388727 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,523 | 0,038127 | 0,038687 |
| и ароматические | 0,038309 | 0,0388727 | 333 | Сероводород | 0,48 | 0,000184 | 0,000187 |

Источник выделения №

1 Резервуар V -1000 м 3

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитвыаются по формуле секундный выброс :

М (г/с) =

С20 * Kt мах * Кр мах * V4 мах

3600

(5.6.1)

годовой выброс

(5.6.2)

С20 * (Юмах + Юмю) * Крср * Коб * В

2 * 106 * р ж

| Категория ГСМ | Мазут |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный вертикальный |
| Количество резервуаров | резервуар 1000м3 |
| Объем хранения ГСМ за год | 1000 |

Исходные данные: где -

| Юмах= | 3,2 |
| --- | --- |
| Юмш = | 1,4 |
| V4 мах= | 7,5 |
| С20 = | 6,53 |
| Кр = | 0,88 |
| Коб = | 2,5 |
| В= | 1000 |

Юмах, Юмш - опытные коэффициенты (приложение 7)

V4 мах - макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час

С20 - концентрация паров нефтепродукта при температуре 20°С, г/м3

Кр - опытный коэффициент (приложение 8)

Коб - опытный коэффициент (приложение 10)

В- количество закачиваемой жидкости в резервуар, т/год

рж- плотность жидкости т/м3

рж=

0,85

секундный выброс

годовой выброс

М (г/с)=	0,0383093 г/с

G т/год =	0,0388727 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав ВВ в углеводо родах Q, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M(r/cek)=Mi(r/cek)*(Ci/100) |  |  |  |
|  | Mi(r/cek) | М1(т/год) |  | М(т/год)=МИт/год)*(Сл/1()0) | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,038309 | 0,0388727 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,523 | 0,038127 | 0,038687 |
| и ароматические | 0,038309 | 0,0388727 | 333 | Сероводород | 0,48 | 0,000184 | 0,000187 |

Источник выделения №

1 Резервуар V -1000 м 3

Литература: Методические указания по определению выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приказ министра охраны окружающей среды РК от 29 июля 2011 года № 196-е

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитвыаются по формуле секундный выброс :

М (г/с) =

С20 * Kt мах * Кр мах * V4 мах

3600

(5.6.1)

годовой выброс

(5.6.2)

С20 * (Юмах + Юмю) * Крср * Коб * В

2 * 106 * р ж

| Категория ГСМ | Мазут |
| --- | --- |
| Вид резервуара | Резервуар наземный вертикальный |
| Количество резервуаров | резервуар 1000м3 |
| Объем хранения ГСМ за год | 1000 |

Исходные данные: где -

| Юмах= | 3,2 |
| --- | --- |
| Юмш = | 1,4 |
| V4 мах= | 7,5 |
| С20 = | 6,53 |
| Кр = | 0,88 |
| Коб = | 2,5 |
| В= | 1000 |

Юмах, Юмш - опытные коэффициенты (приложение 7)

V4 мах - макс.объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час

С20 - концентрация паров нефтепродукта при температуре 20°С, г/м3

Кр - опытный коэффициент (приложение 8)

Коб - опытный коэффициент (приложение 10)

В- количество закачиваемой жидкости в резервуар, т/год

рж- плотность жидкости т/м3

рж=

0,85

секундный выброс

годовой выброс

М (г/с)=	0,0383093 г/с

G т/год =	0,0388727 т/г

Идентификация состава выбросов

| Наименование вещества | Суммарный выброс углеводородов |  | Код вещества | Наименование вредных веществ | Состав ВВ в углеводо родах Q, мас % от общего | Выбросы загрязняющих веществ после идентификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M(r/cek)=Mi(r/cek)*(Ci/100) |  |  |  |
|  | Mi(r/cek) | М1(т/год) |  | М(т/год)=МИт/год)*(Сл/1()0) | Ci | М(г/сек) | М(т/год) |
| Мазут |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные | 0,038309 | 0,0388727 | 2754 | Углеводороды предельные С12 | 99,523 | 0,038127 | 0,038687 |
| и ароматические | 0,038309 | 0,0388727 | 333 | Сероводород | 0,48 | 0,000184 | 0,000187 |

| № ист. | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Число часов работы за год | Число источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, шт | Объем отходящего загрязненного воздуха | Максимальная концентрация загрязняющего вещества, г/м3 | Код вещества | Наименование загрязняющего вещества выбрасываемого в атмосферу | Секундный выброс загрязняющего вещества, г/с | Годовой выброс загрязняющего вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | час |  | м3/с | мг/м3 |  |  | г/сек | т/год |
| № |  | t | M | V | C |  |  | М^г/сек) | М1(т/год) |
| Годовой выброс вредного вещества Mi(T/rog) |  | = [Щг/сек) * t * 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- 2 |  | 5628 | 2 | 1,8876 | 15,36342445 | 301 | Диоксид азота | 0,0290000 | 0,5875632 |
| 1- 2 | Котел ДЕ 10/14 | 5628 | 2 | 1,888 | 84,41053896 | 304 | Оксид азота | 0,1593333 | 3,2282208 |
| 1- 2 |  | 5628 | 2 | 1,888 | 1356,343152 | 330 | Диоксид серы | 2,5602333 | 51,87237552 |
| 1- 2 |  | 5628 | 2 | 1,888 | 1712,95119 | 337 | Оксид углерода | 3,2333667 | 65,51059536 |
| 1- 2 |  | 5628 | 2 | 1,888 | 5,827505828 | 110 | Мазутная зола | 0,0110000 | 0,2228688 |

Источник выделения №

1- 2 Котел ДЕ 10/14

Испытательная промышленно санитарная лаборатория филиал ТОО "Казфосфат" ГПК "Каратау"

| № источника выброса | Наименование контролируемого вещества | Дата отбора (результат испытаний, г/сек) |  |  | Средний показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19.11.14г | 26.02.15г | 16.03.16г. |  |
| 1- 2 | Двуокись азота (NO2) | 0,031000 | 0,0350 | 0,02100 | 0,029000 |
| 1- 2 | Оксид азота (NO) | 0,22000 | 0,2350 | 0,02300 | 0,159333 |
| 1- 2 | Диоксид серы (SO2) | 2,52270 | 2,6970 | 2,46100 | 2,560233 |
| 1- 2 | Оксид углерода(СО2) | 3,12420 | 3,2575 | 3,31840 | 3,233367 |
| 1- 2 | Мазутная зола | 0,01100 | 0,00900 | 0,01300 | 0,011000 |

Расчет выбросов от систем ПГУУ Базисного склада ВМ

| № источника Выб. | № источника Выд. | Наименование источника | Время работы час | Высота выброса м | Диаметр устья трубы м | Скорость ГВС м/сек | Объем ГВС м3/сек | Наименование пылегазоулавливающего (ПГУ) оборудования | Степень очистки % | Концентрация на входе, мг/м3 | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы в атмосферу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/г |
| СекунДный выброс вреДного вещества Mi(r/cek) = [V * C/1000 ] = ГоДовой выброс вреДного вещества Mi(т/гоД) = [Ш(г/сек) * t * 3600]/1000000 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0089 | 1 | Пересыпка аммиачной селитры | 2048 | 15 | 0,25 | 15,06 | 0,739 | Скруббер "Полый" | 80 | 105 | 303 | Аммиак | 0,0155 | 21,00 | 0,1144 |

Источник загрязнения №	6068	Участок погрузки

Источник выделения № 1	Сварка металлов электродами МР -4

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qrog

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

qcek

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	782	кг/год

Вчас =	3,91	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

Оксиды марганца	К m =	1,1	табл.1

Фтористый водород	К m =	0,4

Оксиды железа	К m =	9,9

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т - продолжительность работы , час/год

Т= 200

Соответсвенно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0011947 | 0,0008602 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0004344 | 0,0003128 |
| 123 | Оксиды железа | 0,0107525 | 0,0077418 |

Источник выделения №

Сварка металлов электродами УОНИ 13/55

Расчет выбросов загрязняющих веществ

Qгод

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год

^|сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

В -расход применяемого материала, кг/год

Вгод =	620	кг/год

Вчас =	3,10	кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг

| Оксиды железа | К m = | 13,9 табл.1 |
| --- | --- | --- |
| Оксиды марганца | К m = | 1,09 |
| Фтористый водород | К m = | 0,93 |
| Фториды | К m = | 1 |
| Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | К m = | 1 |
| Оксид азота | К m = | 2,7 |
| Оксид углерода | К m = | 13,3 |

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т - продолжительность работы , час/год

Т= 200

Код ве-
щества

Соответственно получим:

Выбросы в атмосферу

г/с | т/г

Наименование загрязняющего вещества

| 123 | Оксиды железа | 0,0119694 | 0,008618 |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 | Оксиды марганца | 0,0009386 | 0,0006758 |
|  | Оксиды азота | 0,0023 | 0,001674 |
| 301 | Диоксид азота | 0,00186 | 0,0013392 |
| 304 | Оксид азота | 0,0003023 | 0,0002176 |
| 337 | Оксид углерода | 0,01145 | 0,008246 |
| 342 | Фтористый водород | 0,0008008 | 0,0005766 |
| 344 | Фториды | 0,0008611 | 0,00062 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0,0008611 | 0,00062 |

Источник выброса №

Сварка металлов пропан-бутаном

Расчет выбросов загрязняющих веществ

М=
год

Вгод * К m * (1-n)

1000000

,т/год (5.1)

сек

Вчас * К m * (1-n)

3600

, г/сек

(5.2)

В -расход применяемого материала, кг/год

В

год

В

час

142

0,71

кг/год кг/час

К m -удельный показатель выброса ЗВ на единицу массы расходуемых материалов, г/кг Диоксид азота	К m= 15	табл.3

П - степень очистки воздуха в аппарате	n = 0

Т- продолжительность работы , час/год	Т= 200

Соответственно получим:

| Код вещества | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 301 | Диоксид азота | 0,0029583 | 0,00213 |
| 301 | Диоксид азота | 0,0023667 | 0,001704 |
| 304 | Оксид азота | 0,0003846 | 0,0002769 |

Источник выброса №	6069	Разгрузка технической соли

Источник выделения № 1	Разгрузка соли

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п

Максимальный разовый объем пылевыделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

Мсек =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x G4ac x 10

3600	x (1-])	,г/сек (3.1.1)

а валовой выброс по формуле:

Мгод =	k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B' x Grog х (1-])	, т/год (3.1.2)

где

k1 - весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева с k1=	0,03

k2 - доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1 k2=	0,02

k3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

k3=	1,2

k4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

k4=	0,1

k5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d < 1 мм);

k5=	0,9

k7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

k7=	1

k8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица

- . При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;

k8=	1

k9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 - свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;

k9=	1

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);	В'=	0,7

Gчас-прoизвoдительнoсть узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

Gчас=	0,5

Grog - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

Grog=	60

1] - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).	]=	0

Соответственно получим:

| Код вещ-ва | Наименование загрязняющего вещества | Выбросы в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г |
| 152 | Натрий хлорид | 0,0063 | 0,0027216 |