ТОО «КЭСО Отан»

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ

допустимых сбросов

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Дробильно-сортировочная
фабрика (далее ДСФ)

| ПОДГОТОВИЛ Директор ТОО "КЭСО Отан Тараз" ______________ Назарбеков Е.Б. «___»_______________2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ТОО « ГПК Казфосфат» ___________ Жакупов Б.Б. «___»_______________ 2026 г. |
| --- | --- |

Тараз, 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Эксперт – эколог | Назарбеков Е.Б. |
| --- | --- |
| Эксперт – эколог | Нем Л.Ю. |
| Эксперт – эколог | Ни А.Р. |

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.

Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.

Согласно проведенной инвентаризации на предприятии ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» выявлено 1 выпуска сточных вод.

Проектом определено 8 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод: БПК 5; ХПК; нефтепродукты; хлориды; сульфаты; фосфаты; взвешенные вещества; азот аммонийных солей.

Срок достижения нормативов НДС по всем ингредиентам – 2027г.

Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .......................................................... | 6 |
| 3.Характеристика предприятия как источника загрязнения водных объектов ... | 11 |
| 3.1.Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод .................................................................. | 11 |
| 3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений .................. | 12 |
| 3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии. | 12 |
| 4.Общие положения................................................................................................... | 13 |
| 5. Требования к качеству и количеству сточных вод............................................. | 14 |
| 6. Порядок контроля за сбросом сточных вод ........................................................ | 15 |
| 7. Ответственность и меры воздействия за нарушения нормативов сброса загрязняющих веществ .............................................................................................. | 16 |
| 9. Сброс сточных вод................................................................................................. | 17 |
| 10. Расчет ПДС ........................................................................................................... | 21 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработчик проекта НДС ТОО «КЭСО Отан - Тараз» расположенный по адресу г. Тараз, проспект Толе би 42 а.

Государственная лицензия №01584Р от 01.08.2013 г.

Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители», Кокшетау 2002;

- Методические указания «Условия сброса сточных вод на городские очистные сооружения», а также в соответствии с требованиями СанПиН N 4630-88 и «Правил приема вод в систему канализации населенных пунктов».

- «Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты», Москва, 1989 г.;

- «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами», Алматы, 1994г.

- «Инструкция по контролю за работой очистных сооружений и отведением сточных вод», утвержденной приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РК №12П от 21.01.2002 г.;

- «Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами.» Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы 1995г.

- «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения Сан ПиН 4660-80». Москва, 1988 г.

- «Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов». ОНТИ АКХ им К.Д.Панфилова Москва 1984 г.

- «Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан», РНД 211.2.03.01-97.

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты для предприятий». Алма-Ата, 1992 г.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Почтовый адрес.

Город                                      Жанатас

Область                                 Жамбылская

Республика                             Казахстан

Предприятие                         ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Адрес                                      080700, г. Жанатас, 1 микрорайон, 17 дом

БИН                                            221040010936

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» представляет собой горнорудный комбинат по добыче и переработке фосфоритной руды.

Основными видами деятельности компании являются: проведение геологоразведочных работ, добыча и переработка фосфоритной руды, производство и реализация желтого фосфора и его производных, фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуск на основе минерального сырья промышленной продукции.

В   состав    компании    также    входит    горно-перерабатывающий    комплекс

«Каратау». ГПК «Каратау» расположен на территории Жамбылской и Туркестанской областей Республики Казахстан в полосе шириной около 30 и протяженностью более 120 км.

Основная деятельность предприятия ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» - добыча и переработка (дробление, измельчение и переработка) минеральных ресурсов фосфоритового бассейна Каратау.

Проект разработан для промышленной площадки Дробильно-сортировочная
фабрика (далее ДСФ) ТОО «ГПК Казфосфат», которая
расположена в 3 км на юго-западе от города Жанатас, Сарысуского района,
Жамбылской области.

Потребность в разработке проекта возникла в связи с истечением срока
действия ранее разработанного проекта ПДС, согласованного в 2013 г.

Сведения о ранее действовавшем проекте и объемах сбросах (заключение
экологической экспертизы): заключение ГЭЭ на проект ПДС № 04-1444 от
03.07.2013г.

Данным проектом рассматриваются сбросы производственных сточных вод в
шламонакопитель площадки ДСФ, расположенного в Сарысуском районе
Жамбылской области.

Промышленная площадка ДСФ является одним из основных подразделений
ТОО "ГПК «Каратау». Фабрика предназначена для получения сырья фосфатного
дробленного в диапазоне размеров куска от 0 до 85 мм, путем механического
дробления и, при необходимости, сортировки руды всех месторождений. По
технологическому уровню фабрика относится к комплексно-механизированной
поточной линии, в которой все основные операции производственного процесса
выполняются механизмами, агрегатами или иными видами оборудования со
взаимоувязанной производительностью.

Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. Площадь занимаемой
территории ДСФ составляет 2987,6 га. Координаты расположения площадки:
широта - 43032/45.79//; долгота - 69041/0.22//

Жилая зона расположена на расстоянии более чем 3000 м в восточном
направлении.

Шламонакопитель ДСФ расположен в северном направлении на расстоянии
200м. Координаты расположения шламонакопителя: широта - 43033/1.56///;
долгота - 69040/54.41//

Фактические концентрации загрязняющих веществ в смешанных водах, поступающих на шламонакопитель, были определены испытательной лабораторией ТОО «ГПК Казфосфат». Протоколы испытаний прилагаются.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

    - Характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав производственных сточных вод

Промышленная площадка Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)
филиала ТОО «ГПК Казфосфат», расположена в 3 км на юго-западе от
города Жанатас, Сарысуского района, Жамбылской области. Площадь занимаемой
территории ДСФ составляет 2987,6 га. Жилая зона расположена на расстоянии
более чем 3000 м в восточном направлении.

На площадке ДСФ вода используется на хозяйственно-питьевые,
производственные нужды, полив и орошение. Водоснабжение хозяйственно питьевого значения обеспечивается из водопроводной сети г.Жанатас.
Водоснабжение производственных нужд осуществляется насосами марки ЦН -
400/210(2шт) из искусственного водоема «Центральный» (разрешение на
использование см. в приложении 3).

На площадке ДСФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной
сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ,
орошения и т.д. на площадке ДСФ поступает в шламонакопитель. Все
хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым,
сточные воды по внутри площадной канализационной сети сбрасываются в сети
городской канализации г.Жанатас.

Шламонакопитель площадки ДСФ общей площадью – 8,70 га, емкостью по
проекту -41,8 тыс.м³. Эксплуатация с 1971 года. Количество карт – 1 шт.,
размерами 212м х 410 м х 1,7м. Экран выполнен из трамбованной прессованной
смеси глины и щебня.

По данным «Баланса водопотребления и водоотведения» расчетный объем
водопотребления на производственной площадке составляет 725,198 тыс.м³/год, из
них:

- на хоз.питьевые нужды – 47,8186 тыс.м³/год;

- на производственные нужды – 671,9619 тыс.м³/год;

- на полив и орошение – 5,417 тыс.м³/год

Общий годовой объем сброса сточных вод по площадке составит 447,631
тыс.м³/год, из них

- хоз.бытовые сточные воды – 41,8186 тыс.м³/год

- производственные сточные воды – 399,8124 тыс.м³/год

Безвозвратное потребление - 277,567 тыс.м³/год

В связи с увеличением объема производства объем сбрасываемых сточных вод соответственно увеличится.

В результате осуществления производственной деятельности формируется 1
категория сточных вод:

• производственные сточные воды.

3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений

На площадке ДСФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной
сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ,
орошения и т.д. на площадке ДСФ поступает в шламонакопитель. Все
хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым,
сточные воды по внутриплощадной канализационной сети сбрасываются в сети
городской канализации г.Жанатас.

Шламонакопитель площадки ДСФ общей площадью – 8,70 га, емкостью по проекту -41,8 тыс.м³. Эксплуатация с 1971 года. Количество карт – 1 шт., размерами 212м х 410 м х 1,7м. Экран выполнен из трамбованной прессованной
смеси глины и щебня.

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.

Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии   ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ» и метод очистки сточных вод соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие нормативы предельно допустимого сброса направлены:

    - на обеспечение охраны грунтовых вод и рельефа местности от загрязнения ингредиентами, содержащимися в сточных водах Предприятия;

    - на предотвращение нарушений в работе собственных канализационных сетей и очистных сооружений.

    - Настоящие условия ПДС являются обязательными для всех подразделений и цехов Предприятия, которые производят сброс сточных вод в собственную канализационную систему.

    - Предприятие, заключившее договор с ВКХ, на прием его сточных вод непосредственно в систему канализации ВКХ, в дальнейшем именуются Абонентом, а предприятие, дополнительно использующее канализационную систему Абонента, называется Субабонентом.

    - Взаимоотношения между Абонентом и Субаобонентом строятся на основе «Правил пользования коммунальными водопроводом и канализацией в городах и районных центрах Республики Казахстан».

  - ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД

  - В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

  - Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.

  - Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые и газообразные вещества в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.

  - Запрещается сбрасывать в канализационные сети залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.

  - Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе водоприемных сооружений.

  - Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.

  - О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.

  - В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.

  - Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.

  - Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.

  - Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

  - Предприятие осуществляет контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод 1 раз в квартал по 13 загрязняющим веществам, по водовыпуску №1 в том числе: БПК5, ХПК, нитриты, нитраты, СПАВ, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, фосфаты, взвешенные вещества, азот аммонийных солей, железо, жиры.

Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.

Перечень веществ, предусмотренных для контроля, периодичность контроля и кем будет осуществляться контроль указан в план графике аналитического контроля.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

  - Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.

  - Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.

  - В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:

    - в пределах установленных лимитов;

    - сверх установленных лимитов.

Ставки платежей за загрязнение окружающей среды установлены в Налоговом кодексе РК.

  - Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.

  - Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

- Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».

  - При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.

  - Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.

Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

8. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД.

Водоснабжение

На площадке ДСФ сброс сточных вод осуществляется по канализационной сети. Все загрязненные производственные сточные воды от систем ПГУУ, орошения и т.д. на площадке ДСФ поступает в шламонакопитель. Все хозяйственно-бытовые и близкие по своему составу к хозяйственно – бытовым, сточные воды по внутриплощадной канализационной сети сбрасываются в сети городской канализации г.Жанатас.

Шламонакопитель площадки ДСФ общей площадью – 8,70 га, емкостью по проекту -41,8 тыс.м³. Эксплуатация с 1971 года. Количество карт – 1 шт., размерами 212м х 410 м х 1,7м. Экран выполнен из трамбованной прессованной смеси глины и щебня.

В результате осуществления производственной деятельности формируется 1 категория сточных вод:

    - производственные сточные воды.   Выпуск № 1 – производственные

- расход СВ по выпуску № 1 – 528,196 тыс.м³/год; 3162,28 м³/сут.; 60,296

м³/час;

  - режим отведения - постоянный;

  - конечный приемник СВ – шламонакопитель;

- нормируемые показатели - 8 наименований, в том числе: взвешенные вещества, БПК-5, ХПК, хлориды, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, азот аммонийный.

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

Таблица №1

| Наименование предприятия (участка,цеха) | Номер выпуска сточных вод | Диаметр выпуска, мм | Категория сточных вод | Режим отведения сточных вод |  | Расход сбрасываемых сточных вод |  | Место сброса (приемник сточных вод) | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ за 2027-2036 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч/сут | сут/год | м3/ч | м3/год |  |  | макс | средн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ДСФ | 1 | 400 | Производственные | 24 | 365 | 60,29634703 | 528196 | Экранированный шламонакопитель | Взвешенные вещества | 8300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БПК-5 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХПК | 420 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 1,3 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Баланс водопотребления и водоотведения

| №№ п/п | Наименование водо- потребителей: цех, участок | Ед. изм. | Произ- водите- льность мощ-ть (тн.) | Расход воды на единицу изм. м3 |  |  |  |  | Годовой расход воды тыс.м3 |  |  |  |  | Безвозвратное водопотребление и потери воды |  | Кол-во выпускаемых сточных вод на ед. измерения, м3 |  |  | Кол-во выпускаемых сточных вод на год измерения,тыс. м3 |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оборот- но-пов- торно испол. вода | свежей из источников |  |  |  | оборот- но-пов- торно испол. вода | свежей из источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | произв. техн. нужды | хоз. питье нужды | полив или ороше- ние |  |  | произв. техн. нужды | хоз. питье нужды | полив или ороше- ние | на ед. изм. м3 | всего тыс м3 | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | произв. стоки | хоз. быт. стоки |  | произв. стоки | хоз. быт. сток |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | ДСФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТР | чел | 35 |  | 0,016 |  | 0,016 |  |  | 0,1417 |  | 0,1417 |  |  |  | 0,016 |  | 0,016 | 0,1417 |  | 0,1417 | СНиП 2-04-01-85 пр.3 п.12 253 дня |
| 1 | Рабочие | чел | 200 |  | 0,025 |  | 0,025 |  |  | 1,2650 |  | 1,2650 |  |  |  | 0,025 |  | 0,025 | 1,2650 |  | 1,2650 | СНиП 2-04-01-85 пр.3 п.31 253 дня |
| 2 | Душевые | сетка | 18 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,1265 |  | 0,1265 |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 0,1265 |  | 0,1265 | СНиП 2-04-01-85 пр 3 п 12. 253 дней |
| 3 | Столовая | 1 усл. блюдо | 268 |  | 0,016 |  | 0,016 |  |  | 0,0040 |  | 0,0040 |  |  |  | 0,016 |  | 0,016 | 0,0040 |  | 0,0040 | СНиП 2.04.01-85 пр 3 п12. 253 дня |
| 4 | Паровой котел ДЕ-10/14 | шт | 2 |  | 1128 | 1032 | 96 |  |  | 2,2560 | 2,0640 | 0,1920 |  | 271,94 | 171,6226 | 100,32 | 4,32 | 96 | 16,0406 | 0,0086 | 16,0320 | Технический проект том. 4 книга 6 |
| 5 | Прачечная механизрованная | кг сух.бел | 8000 |  | 0,075 |  | 0,075 |  |  | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 |  |  |  | 0,075 |  | 0,075 | 0,6000 | 0,0000 | 0,6000 | СНиП 2-04-01-85 пр 3 п. 11, 253 дней |
| 6 | Дробление руды | тн. | 4002000 |  | 6856,20 | 6750,72 | 105,48 |  |  | 596,4894 | 587,3126 | 9,1768 |  | 679,50 | 59,1200 | 6176,70 | 6071,22 | 105,48 | 537,3730 | 528,1960 | 9,1770 | Технический проект том. 4 книга, 174 суток стр.62 табл.5 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | м2 | 90000 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 97,200 | 0,0000 | 0,0000 | 97,20 | 0,006 | 97,200 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |  |  | СНиП 2.04.01-85 пр 3 п32. 180 дня |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,0826 | 589,3766 | 11,5060 | 97,2000 |  | 327,9426 |  |  |  | 555,5509 | 528,2046 | 27,3462 |  |

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно –бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно –бытовые сточные воды | Примечание |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водовыпуск №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСФ | тн. | 9,1770000 |  |  |  | 9,1770000 |  |  |  | 3,1628503 |  | Приложение 15 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду |
| Столовая | 1 усл. блюдо | 0,0040480 |  |  |  | 0,0040480 | 0,0000000 |  |  |  | 0,0000160 |  |
| Душевые | сетка | 0,0005000 |  |  |  | 0,0005000 |  |  |  |  | 0,0005000 |  |
| Паровой котел ДЕ-10/14 | шт | 0,0633676 |  |  |  | 0,0633676 |  |  |  | 0,0633676 |  |  |
| Полив зеленых насаждений | м2 | 0,3841897 |  |  |  | 0,3841897 |  |  |  |  | 0,0000000 |  |
| Прачечная механизрованная | кг сух.бел | 0,0023715 |  |  |  | 0,0023715 |  |  |  |  | 0,0023715 |  |
| ИТОГО |  | 0,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2262179 | 0,0028875 |  |

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДС (предельно-допустимых сбросов).

| где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки; Н - первоначальная глубина залегания грунтовых вод от дна ПФ, м It- глубина воды на ПФ, м т- мощность водоносного горизонта, м Р - периметр фильтрационного слоя, м =750 G- расход сточных вод, поступающих на ППФ, мJ/сутки =3035,609195 Тогда радиус купола растекания составит: R=10,98006952 Определение - количества выпадаемых атмосферных осадков производится по формуле:VA=HA*S, м3 где: НА - годовой слой атмосферных осадков, м VA =1000*0,331 Va=331м3/год Определение количества испаряющейся влаги с поверхности полей подземной фильтрации вычисляют по формуле: V„=Hи*S,m3 где: Ни - годовая испаряемость с открытой водной поверхности, м S -площадь ППФ, м2. VH =1000 * 1.1 VH=1100 м3/год Vн=1100 м3/год Тогда величина расхода фильтрационных вод равна: Vф = Qф+VА -VH,м3 Vф =11099 + 331 - 1100, 0 м3/год Vф =10330 м3/год Так как мощность водоносного горизонта не превышает 20 м, то коэффициент учета мощности (L) равен 1,0. Расчетный срок наращивания концентрации загрязняющих веществ (Т) в подземных водах под ППФ равняется: Т= 15 +10 =25 лет Длина пути, проходимая подземными водами за один год, составит X = 365 * К * Iе где: К - коэффициент фильтрации, м/сутки Iе - градиент уклона естественного потока подземных вод Х=365* 1,0 *'0,01, м Х=3,65 м Кратность разбавления фильтрующихся сточных вод подземными водами равна: n= 1,246912451 Сброс т/год По формуле (1) определяем предельно-допустимую концентрацию веществ (Спдс), поступающих на ПФ: |
| --- |
| № | Наименование веществ | Ед. изм | Сф | Кратность разбавления | Спдс |  |
| 1 | Взвешенные вещества | г/мЗ | 8519,1 | 1,24691245 | 10622,57186 |  |
| 2 | БПК-5 | г/мЗ | 86,5 |  | 107,857927 |  |
| 3 | ХПК | г/мЗ | 335,9 |  | 418,8378923 |  |
| 4 | Хлориды | г/мЗ | 431,6 |  | 538,1674139 |  |
| 5 | Сульфаты | г/мЗ | 869,5 |  | 1084,190376 |  |
| 6 | Фосфаты | г/мЗ | 2,18 |  | 2,718269143 |  |
| 7 | Нефтепродукты | г/мЗ | 0,98 |  | 1,221974202 |  |
| 8 | Азот аммонийный | г/мЗ | 1,6 |  | 1,995059922 |  |

| № п/п | Наименование веществ | Спдс расчет. | Спдс фактич. | Спдс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 10622,57186 | 9000,0000 | 9000,0000 |
| 2 | БПК-5 | 107,857927 | 90,0000 | 90,0000 |
| 3 | ХПК | 418,8378923 | 420,0000 | 418,8379 |
| 4 | Хлориды | 538,1674139 | 500,0000 | 500,0000 |
| 5 | Сульфаты | 1084,190376 | 900,0000 | 900,0000 |
| 6 | Фосфаты | 2,718269143 | 2,7000 | 2,7000 |
| 7 | Нефтепродукты | 1,221974202 | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 | Азот аммонийный | 1,995059922 | 1,3000 | 1,3000 |

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод

Водовыпуск №1

| Расчет нормативов предельно - допустимых сбросов сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ПДК | фактическая концентрация мг/ дм3 | фоновые концентрации мг/ дм3 | расчетные концентрации мг/ дм3 | нормы ПДС мг/ дм3 | утвержденный ПДС |  |
|  |  |  |  |  |  | г/час | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Взвешенные вещества | 1,5454 | 9000,0000 | 8519,1000 | 10622,5719 | 9000,0000 | 542667,12 | 4753,7640 |
| БПК-5 | 5,9000 | 90,0000 | 86,5000 | 107,8579 | 90,0000 | 5426,6712 | 47,5376 |
| ХПК | 33,5000 | 420,0000 | 335,9000 | 418,8379 | 418,8379 | 25254,3949 | 221,2285 |
| Хлориды | 191,8000 | 500,0000 | 873,1000 | 538,1674 | 500,0000 | 30148,1735 | 264,0980 |
| Сульфаты | 259,7000 | 900,0000 | 2710,1000 | 1084,1904 | 900,0000 | 54266,7123 | 475,3764 |
| Фосфаты | 0,4600 | 2,7000 | 1,5000 | 2,7183 | 2,7000 | 162,8001 | 1,4261 |
| Нефтепродукты | 4,6700 | 1,0000 | 0,9800 | 1,2220 | 1,0000 | 60,2963 | 0,5282 |
| Азот аммонийный | 1,1300 | 1,3000 | 1,6 | 1,9951 | 1,3000 | 78,3853 | 0,6867 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 5764,6455 |

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

| Номер выпуска | Наименование показателя | Существующее положение 2026г. |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу 2027-2036гг. |  |  |  |  | Год достижения ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход сточных вод |  | Концентрация на выпуске, | Сброс |  | Расход сточных вод |  | Допустимая концентрация на выпуске, | Сброс |  |  |
|  |  | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год | мг/дм3 | г/ч | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Взвешенные вещества | 45,6410 | 399,812 | 9000,0000 | 542667,1233 | 4753,7640 | 60,29635 | 528,196 | 9000,0000 | 542667,1233 | 4753,7640 | 2027 |
|  | БПК-5 |  |  | 90,0000 | 5426,671233 | 47,5376 |  |  | 90,0000 | 5426,671233 | 47,5376 | 2027 |
|  | ХПК |  |  | 418,8379 | 25254,39491 | 221,2285 |  |  | 418,8379 | 25254,39491 | 221,2285 | 2027 |
|  | Хлориды |  |  | 500,0000 | 30148,17352 | 264,0980 |  |  | 500,0000 | 30148,17352 | 264,0980 | 2027 |
|  | Сульфаты |  |  | 900,0000 | 54266,71233 | 475,3764 |  |  | 900,0000 | 54266,71233 | 475,3764 | 2027 |
|  | Фосфаты |  |  | 2,7000 | 162,800137 | 1,4261 |  |  | 2,7000 | 162,800137 | 1,4261 | 2027 |
|  | Нефтепродукты |  |  | 1,0000 | 60,29634703 | 0,5282 |  |  | 1,0000 | 60,29634703 | 0,5282 | 2027 |
|  | Азот аммонийный |  |  | 1,3000 | 78,38525114 | 0,6867 |  |  | 1,3000 | 78,38525114 | 0,6867 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | 3379,854 |  |  |  |  | 5764,6455 |  |

Разработано для ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Расчет платежей за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами

| № | Наименование загрязняющих веществ | Сброс т/год | МРП | Ставка платы | Сумма платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 4753,7640 | 4325 | 1 | 20560029,3 |
| 2 | БПК-5 | 47,5376 | 4325 | 4 | 822400,48 |
| 3 | ХПК | 221,2285 | 4325 |  | 0 |
| 4 | Хлориды | 264,0980 | 4325 | 0,1 | 114222,385 |
| 5 | Сульфаты | 475,3764 | 4325 | 0,4 | 822401,172 |
| 6 | Фосфаты | 1,4261 | 4325 |  | 0 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,5282 | 4325 | 268 | 612236,62 |
| 8 | Азот аммонийный | 0,6867 | 4325 | 34 | 100979,235 |
| Итого: |  | 5764,6455 |  |  | 23032269,2 |

ПЛАН-ГРАФИК

аналитического контроля за состоянием водных ресурсов для

ТОО «ГПК КАЗФОСФАТ»

Таблица №2

| №п/п | Производство, цех, участок | Место отбора проб (№ контрольного источ- ника выброса, сброса) | Контролируемые ингредиенты | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водовыпуск 1 | точка сброса в шламонакопитель | Взвешенные вещества БПК-5 ХПК Хлориды Сульфаты Фосфаты Нефтепродукты Азот аммонийный | ежеквартально | Аккредитованная лаборатория | Согласно утвержденных методик |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе, основной целью явилось определение допустимых величин показателей загрязняющих веществ, и установление нормативов ПДС для шламонакопителя площадки ДСФ.

Принимается наиболее максимальная концентрация загрязняющих веществ.

Согласно гл. 3, п.12, п.п. 4 «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. Приказом министра национальной экономики РК от 20.03.2015г. №237) санитарно-защитная зона для производственной площадки ДСФ составляет 1000м, что соответствует I классу опасности, согласно санитарной классификации производственных объектов.

Согласно санитарно - эпидемиологическому заключению №125 от 28.05.2013г., выданным КГСЭН МЗ РК по Жамбылской области для шламонакопителя площадки ДСФ установлен санитарный разрыв (СР) - 500м

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс РК.

- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители. Алматы, 1997 г.

- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Алматы, 1994 г.

- Дополнение к методике расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Раздел 6 «Расчет ПДС для накопителей сточных вод» Алматы, 1995 г.

- Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно- допустимых сбросов в водные объекты для предприятий.

Алма-Ата, 1992 г.

- Правила приема сточных вод в систему канализации населенных пунктов. РДС РК 1.04-11-2002 Алматы 2002 г.

- Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года
№ ҚР ДСМ-2

- СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий».