ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ                                       ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУМКОЛЬ, ЮЖНЫЙ КУМКОЛЬ

АО «ПЕТРО КАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ»

НА 2027 ГОД

г. Кызылорда, 2026 год

# СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Бердиева Ж.Ж. |
| Инженер-эколог |  | Георгица О.В. |

Государственная лицензия № 01402Р от 08.07.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан, на выполнение услуг в области природоохранного проектирования и нормирования.

АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) вредных веществ в атмосферу разработан для месторождений Кумколь (включая центральную и юго-восточную часть), Южный Кумколь. Акционерное общество «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» (далее АО «ПККР»), осуществляющего промышленную разработку месторождений нефти и газ на основании соответствующей лицензии на недропользование.

Разработка проекта НДВ на 2027 год обусловлена истечением срока действия рзрешения на эсмиссии в окружающую среду и реализацией ряда проектов, которые сопровождались разработкой к ним соответствующих разделов ООС. Реализация этих проектов направлена на обеспечение текущей производственной деятельности предприятия.

При разработке настоящего проекта НДВ учтены эмиссии загрязняющих веществ, охваченные разделами ООС к рабочим проектам, переходящим с 2026 года, реализация которых будет осуществлена в 2027 году:

- KS 26-01 «Строительство выкидных линий от скважин 133, 136, 145, 230, 238, 331, 2104, 2305, 2315, 2034, 3030, 4021, 432Э, 5003, 5005 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский Район области Ұлытау»;

- KS 26-02 «Строительство выкидных линий от скважин 24, 30, 36 на месторождении Кумколь Южный.  Улытауский район области Ұлытау.»;

- KS 26-06 «Строительство нагнетательных линий к скважинам 50Р, 103, 154, 2011, 203, 2015, 240 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау»;

- KS 26-07 «Строительство нагнетательных линий к скважинам 3,18 на месторождении Кумколь Южный Улытауский район, области Ұлытау»;

- KS 26-11 «Строительство нефтяных коллектор от ЗУ-6 до ГУ-1, от ЗУ-17 до ГУ-19, от ЗУ-8 до ГУ-2 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау»;

- KS 26-12 «Строительство 6” нефтяного коллектора от ГУ-3 до УПСВ на месторождении Кумколь Южный. Улытауский район области Ұлытау»;

- KS 26-14 «Строительство коллекторов от БКНС-2 до ВРП-23и ЗУ-17, от БКНС-2 до ВРП-22, от ВРП-22 до ВРП-24, от колодца основного коллектора ВРП-22 до ВРП-4, от БКНС-2 до ВРП-20, от колодца ВРП-20 до ВРП-19 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау».

При разработке настоящего проекта НДВ учтены эмиссии загрязняющих веществ, охваченные разделами ООС к рабочим проектам, переходящим с 2026 года, реализация которых будет осуществлена в 2027 году:

- проект KS22-30 - Строительство ВЛ 110 кВ до ПС "Кумколь-4" и ПС "Кумколь-5" на Юго-Восточной части м/р Кумколь

- проект KS24-20 - Модернизация Цеха Утилизации Газа на месторождении Кумколь Южный Улытауская область, Улытауский район;

- проект KS24-22 - Модернизация Системы Сбора нефти на месторождении Кумколь Южный, Улытауская область, Улытауский район;

- проект KS24-29 - Расширение Цеха Утилизации Газа на месторождении Кумколь Южный. Улытауская область, Улытауский район.

При разработке НДВ, при оценке выбросов загрязняющих веществ от источников, работа которых связана с использованием попутного нефтяного газа, использованы показатели Программы развития переаботки сырого газа (ПРПСГ) месторождения Кумколь, Южный Кумколь на период 2025-2027 г.г. (с технологическими показателями на 2027 год).

Исходные данные по месторождению Кумколь представлены Заказчиком.

По месторождениям Северный Нуралы и Восточный Кумколь в настоящее время составляется проект разработки. По месторождению Восточный Кумколь также реализуются процедуры по продлению контракта. По указанным месторождениям проектная документация будет разработана в рамках отдельного проекта нормативов допустимого воздействия (НДВ) с последующим получением разрешения на воздействие на окружающую среду.

Месторождение Кумколь в административном отношении находятся на территории Улытауской области ранее именовавшейся Карагандинской областью Республики Казахстан     и относится к землям долговременного пользования Кызылординской относится к землям долговременного пользования Кызылординской области (Постановление Правительства РК от   от 1 августа 2024 года № 622 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений между Кызылординской областью и областью Ұлытау»).

Согласно раздела охраны окружающей среды к рабочему проекту № 24-07 «Модернизация цеха подготовки и перекачки нефти на месторождении Кумколь Южный» на период эксплуатации после проведения СМР предусматривается установка печи подогрева нефти мощностью 5,0 МВт, которая будет размещена на площадке демонтируемой печи мощностью 15,0 МВт.

Настоящим проектом НДВ, разработанным на основании показателей распределения газа в соответствии с утвержденной ПРПСГ, проект «Модернизация системы сбора нефти и газа на месторождении Кумколь» не рассматривается.

После утверждения ПРПСГ, в которой будут учтены объемы газа для вновь проектируемой печи, проект НДВ будет откорректирован и представлен на государственную экологическую экспертизу.

Согласно раздела охраны окружающей среды к рабочему проекту «Модернизация цеха утилизации газа на месторождении Кумколь Южный» на период эксплуатации после проведения СМР предусматривается введение в эксплутацию новых источников: сепаратор 25м3; сепаратор 100 м3; насос для перекачки – 2 ед. Объемы выбросов на период эксплуатации  новых источников учтены в таблице нормативов загрязняющих веществ.

Ближайший населенный пункт – село Косколь (Коскольский сельский округ Улытауского района, Улытауской области), которое находится на расстоянии 162,24 км от месторождения Кумколь.

Расстояние до г. Жезказган и областного центра г. Кызылорда составляет 280 км и 180 км, соответственно. На расстоянии 230 км к востоку от месторождения проходит нефтепровод Омск-Павлодар-Шымкент, в 20 км к северо-востоку – ЛЭП Жезказган- Байконыр. Разработка газонефтяного месторождения Кумколь проводится на основании Лицензии серии МГ №259-Д от 01.11.1996 года и контракта с Компетентным органом за № 49 от 10.12.1996 г на проведение добычи УВС. Разработка месторождения Восточный Кумколь осуществляется на основании Контракта на добычу УВС №3639, заключенного с Компетентным органом от 22 декабря 2010 года. Данное месторождение извлечено из проекта НДВ, так как контракт не продлен. В настоящее время продлевается контракт и разрабатывается Проект разработки месторождения Восточный Кумколь.

Целью разработки проекта является установление норм НДВ для источников вредных выбросов для м/р Кумколь, Южный Кумколь АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз».

Нормативы эмиссий должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом природных особенностей территорий и акваторий и рассчитываются на основе допустимых концентраций или целевых показателей качества окружающей среды.

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами от источников выбросов от м/р Кумколь, Южный Кумколь, даны предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ).

Работа проведена в соответствии с Законами Республики Казахстан и республиканскими нормативными документами, относящимися к экологической безопасности, охране окружающей среды и охране здоровья населения региона.

Работа по определению уровня воздействия выбросов вредных веществ на загрязнение атмосферного воздуха проводилась в два этапа:

- Инвентаризация существующих источников выбросов.

- Разработка проекта НДВ.

Проект НДВ включает в себя общие сведения о предприятии и характеристику применяемого оборудования, расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, обоснование санитарно-защитной зоны, а также нормативы выбросов загрязняющих веществ. Итого на 2027 год в месторождениях Кумколь, Южный Кумколь, на период СМР, эксплуатации, КРС и бурению скважин насчитывается всего:

| № п/п | Проект | Всего источников | Организованных/ неорганизованных | Не нормируется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатация м/р Кумколь, Южный Кумколь | 68 | 61 / 7 | 337 (ЗРА, ФС) |
|  | Капитальный ремонт скважин | 7 | 6 / 1 |  |
|  | Строительство ВЛ 110 кВ до ПС "Кумколь-4" и ПС "Кумколь-5" на Юго-Восточной части м/р Кумколь; | 8 | 2/6 |  |
|  | Модернизация Цеха Утилизации Газа на месторождении Кумколь Южный Улытауская область, Улытауский район; | 7 | 2/5 |  |
|  | Модернизация Системы Сбора нефти на месторождении Кумколь Южный, Улытауская область, Улытауский район; | 7 | 2/5 |  |
|  | Расширение Цеха Утилизации Газа на месторождении Кумколь Южный. Улытауская область, Улытауский район; | 6 | 1/5 |  |
|  | «Строительство выкидных линий от скважин 133, 136, 145, 230, 238, 331, 2104, 2305, 2315, 2034, 3030, 4021, 432Э, 5003, 5005 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский Район области Ұлытау»; | 8 | 2/6 |  |
|  | «Строительство выкидных линий от скважин 24, 30, 36 на месторождении Кумколь Южный. Улытауский район области Ұлытау.» | 8 | 2/6 |  |
|  | «Строительство нагнетательных линий к скважинам 50Р, 103, 154, 2011, 203, 2015, 240 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау»; | 8 | 2/6 |  |
|  | «Строительство нагнетательных линий к скважинам 3,18 на месторождений Кумколь Южный Улытауский район, области Ұлытау»; | 8 | 2/6 |  |
|  | Строительство нефтяных коллектор от ЗУ-6 до ГУ-1, от ЗУ-17 до ГУ-19, от ЗУ-8 до ГУ-2 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау.»; | 8 | 2/6 |  |
|  | «Строительство 6” нефтяного коллектора от ГУ-3 до УПСВ на месторождении Кумколь Южный. Улытауский район области Ұлытау»; | 8 | 2/6 |  |
|  | «Строительство коллекторов от БКНС-2 до ВРП-23и ЗУ-17, от БКНС-2 до ВРП-22, от ВРП-22 до ВРП-24, от колодца основного коллектора ВРП-22 до ВРП-4, от БКНС-2 до ВРП-20, от колодца ВРП-20 до ВРП-19 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау.». | 8 | 2/6 |  |
|  | Всего | 159 | 88 / 71 | 337 (не нормируется) |

Источники (всего 4) ИЗА0476, 0477, 0483, 0638 были взяты из резерва, так как в 2027 г. на них были предусмотрены расходы по ПРПГ.

Источники (всего 46) ИЗА0005, 0063, 0121, 0138, 0128, 0147, 0169, 0189, 0197, 0221, 0231, 0242, 0253, 0265, 0277, 0288, 0303, 0315, 0332, 0342, 0357, 0367, 0375, 0401, 0417, 0418, 0427, 0447, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, , 0478, 0479, 0481, 0482, 0492, 0493, 0495, 0496, 0497, 0654, 0646, 6511 исключены из проекта НДВ так как по ПРПСГ расходы на 2027 год не предусмотрены. Объемы нормативов на указанные источники не запрашиваются в 2027 году согласно ПРПГС, однако при корректировке ПРПГС на  2027 года данные источники могут осуществлять работу. Перечисленные источники являтся существующими источниками, на которые в 2027 году не были запрошены нормативы. Также источники (всего 337) ЗРА и ФС извлечены из всех таблиц, так как не нормируются. Включены только в расчетную часть и в план мероприятий по снижению выбросов.

Итого в 2027 году источниками предприятия от эксплуатации с включением КРС, СМР, бурением скважин будет выброшено ~ 1797,768913т/год. Из них:

| № п/п | проект | г/сек | т/г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатация м/р Кумколь, Южный Кумколь | 67,3640819542 | 1277,5849052 |
|  | Эксплуатация капитальный ремонт скважин | 54,93 | 75,6608 |
|  | Строительство ВЛ 110 кВ до ПС "Кумколь-4" и ПС "Кумколь-5" на Юго-Восточной части м/р Кумколь; | 2,017230178 | 1,823781899 |
|  | Модернизация цеха утилизации газа на месторождении Кумколь Южный. Улытауская область, Улытауский район | 1,144648972 | 0,526117588 |
|  | Модернизация системы сбора нефти на месторождении Кумколь Южный. Улытауская область, Улытауский район | 1,021678972 | 0,102409348 |
|  | Расширение цеха утилизации газа на месторождении Кумколь Южный | 0,441425905 | 0,058967288 |
|  | «Строительство выкидных линий от скважин 133, 136, 145, 230, 238, 331, 2104, 2305, 2315, 2034, 3030, 4021, 432Э, 5003, 5005 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский Район области Ұлытау»; | 2,163286077 | 3,570823267 |
|  | «Строительство выкидных линий от скважин 24, 30, 36 на месторождении Кумколь Южный. Улытауский район области Ұлытау.» | 1,580624743 | 2,083206033 |
|  | «Строительство нагнетательных линий к скважинам 50Р, 103, 154, 2011, 203, 2015, 240 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау»; | 3,640646188 | 5,461103387 |
|  | «Строительство нагнетательных линий к скважинам 3,18 на месторождений Кумколь Южный Улытауский район, области Ұлытау»; | 1,78207041 | 2,376387895 |
|  | Строительство нефтяных коллектор от ЗУ-6 до ГУ-1, от ЗУ-17 до ГУ-19, от ЗУ-8 до ГУ-2 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау.»; | 2,163286077 | 3,570823267 |
|  | «Строительство 6” нефтяного коллектора от ГУ-3 до УПСВ на месторождении Кумколь Южный. Улытауский район области Ұлытау»; | 1,6232204 | 2,030421768 |
|  | «Строительство коллекторов от БКНС-2 до ВРП-23и ЗУ-17, от БКНС-2 до ВРП-22, от ВРП-22 до ВРП-24, от колодца основного коллектора ВРП-22 до ВРП-4, от БКНС-2 до ВРП-20, от колодца ВРП-20 до ВРП-19 на Юго-Восточной части месторождения Кумколь. Улытауский район области Ұлытау.». | 3,727646188 | 7,966417232 |
|  | Всего | 143,5998461 | 1382,816164 |

По исходным данным заказчика в 2027 г на мр Кумколь, ЮК предусмотрено КРС всего 30 ед. скважин (согласно утвержденных исходных данных заказчика).

Все источники рассчитаны с учетом сероводорода 0,05 % так как согласно отчета по анализу компонентного состава газа выявлен сероводород 0,05 %. При рассчете факела с учетом процента сероводорода от источников печей подогрева нефти и котлов дополнительно в атмосферу выделяется сера диоксид, а от источников факела дополнительно выделяются сера диоксид и сероводород. В Приложение добавлены обновленные Отчеты по анализу компонентного состава газа сделанные в 2022 году на газовом хроматографе.

Сравнительный анализ по выбросам ЗВ на 2026 и 2027 год.

|  | 2026 год | 2026 год | Корректировка 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего Из них: | 1756,5066 т/год | 1797,768913т/год | 1382,816164 т/год |
| от СМР | 4,46052 т | 29,5705т | 29,5705т |
| Выбросы при КРС | 75,6608 т (на 30 ед скважин) | 75,6608 т (на 30 ед скважин) | 75,6608 т (на 30 ед скважин) |
| Эксплуатация | 1676,38525604 т | 1692,537654т | 1277,5849052 т |
| ГТУ | 1579,628 т | 1595,783 т | 1198,8345 т |
| Факел | 7,337 т | 7,337 т | 7,843 т |
| Печи | 74,881 т (по обновленному варианту анализа состава газа плотность газа на мр Кумколь 1,0452 кг/м3, мр Южный Кумколь 1,2756 кг/м3) | 74,881 т (по обновленному варианту анализа состава газа плотность газа на мр Кумколь 1,0452 кг/м3, мр Южный Кумколь 1,2756 кг/м3) | 56,865 т (по обновленному варианту анализа состава газа плотность газа на мр Кумколь 1,0452 кг/м3, мр Южный Кумколь 1,2756 кг/м3) |

Согласно раздела охраны окружающей среды к рабочему проекту «Модернизация цеха утилизации газа на месторождении Кумколь Южный» на период эксплуатации после проведения СМР предусматривается введение в эксплутацию новых источников: сепаратор 25м3; сепаратор 100 м3; насос для перекачки – 2 ед. Объемы выбросов на период эксплуатации новых источников учтены в таблице нормативов загрязняющих веществ.

|  | 2026 г | Корректировка 2026 г | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| м/р Кумколь | 4,5662 | 4,5662 | 4,0372 |
| Юж. Кумколь | 1,070 | 1,070 | 0,956 |
| Вост.Кумколь | Нет проекта разработки и контракта. Как будет продлен контракт будет корректировка проекта НДВ | Нет проекта разработки и контракта. Как будет продлен контракт будет корректировка проекта НДВ | Нет проекта разработки и контракта. Как будет продлен контракт будет корректировка проекта НДВ |
| м/р Сев.Нуралы | Разрабатывается проект разработки месторождения. Как будет разработано проект разработки, будет корректировка проекта НДВ | 0,5 (согласно ПРПГС м/р Северный Нуралы(на период 01.06.2026 г- 31.12.2026 г) | 1,402 |
| м/р Кызылкия | 68,336 | 68,336 | 60,046 |
| м/р Юго-Западный Карабулак | 1,483 | 1,483 | 1,326 |
| м/р Карабулак | 3,278 | 3,278 | 3,283 |
| м/р Бухарсай | 1,618 | 1,618 | 1,258 |
| м/р СЗК, ТОО Кольжан | 5,5052 | 5,5052 | 5,45028 |
| АО Тургай-Петролеум | 20,427 | 20,427 | - |
| м/р Юго-Восточный Дощан, КФ ПКВИ | 1,634 | 1,634 | 3,229 |
| м/р Северо-Восточный Дощан, КФ ПКВИ | - | 0,6686 | 0,9975 |
| м/р Арыскум | 4,509 | 4,509 | 3,344 |
| итого | 112,426 | 113,5935 | 85,32898 |

На источниках ГТУ ИЗА №0490 и №0491 поставлена автоматизированная система экологического мониторинга.

Объемы сжигания газа на факельных установках, а также объемы газа, используемые на собственные нужды (для печей подогрева, котлов) уменьшились.

|  | Сжигание газа на факельных установках |  |  | Объем газа для печей подогрева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | Корректировка 2026 г | 2027 г. | 2026 г. | Корректировка 2026 г | 2027 г. |
| м/р Кумколь ЮГВ часть | 0,217 | 0,217 | 0,227 | 2,016 | 2,016 | 1,669 |
| Юж. Кумколь | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| Кызылкия - на печи мр Кумколь | - | - | - | 5,024626 | 5,024626 | 5,658024 |
| итого | 0,23 | 0,23 |  | 7,040626 | 7,040626 | 7,327024 |

Нормирование выбросов ЗВ нормируется согласно п.13 НМД для действующих предприятий, учитывается фактическая максимальная нагрузка за последние 2-3 года.

Фактические, нормативные и исходные показатели по месторождениям Кумколь, Южный Кумколь с 2025 г. по 2027 г.

Проектные и фактические технологические показатели

| №п/ п | Наименование | Количество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г | 2025 г (корректи-ровка) | 2026 г | Корректировка 2026 г | 2027 г |
| 1 | Добыча нефти, тыс. т | 155,2 | 155,2 | 111,7 | 111,7 | 101,2 |
| 2 | Добыча газа, млн. м3 | 13,414 | 13,414 | 7,889 | 7,889 | 6,909 |
| 3 | Использование газа на собственные нужды, млн. м3 | 7,75816 (2,632+5,12616 от мр Кызылкия) | 7,75816 (2,632+5,12616 от мр Кызылкия) | 7,040626 (2,016+5,024626 от мр Кызылкия) | 7,040626 (2,016+5,024626 от мр Кызылкия) | 7,327024 (1,669+5,658024 от мр Кызылкия) |
| 4 | На выработку электроэнергии, млн. м3 | 114,07212 | 114,07212 | 112,426 | 113,5935 | 85,32898 |
| 5 | Сжигание газа, млн. м3 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| 6 | Фактические выбросы, т | 591,459 | 971,5 | 1 кв 2026-480,77 | - | - |
| 7 | Нормативные выбросы эксплуатация, т | 1704,892 | 1706,483т | 1676,385 т | 1692,537654т | 1277,5849052т |

Расход газа на выработку электроэнергии уменьшился на 28,26452 млн м³, вследствие чего произошло уменьшение объёма выбросов загрязняющих веществ от источников ГТУ.

Реализация проекта «Модернизация цеха подготовки и перекачки нефти на месторождении Кумколь Южный» связана с установкой печи подогрева нефти мощностью 5,0 МВт, которая будет размещена на месте площадки демонтируемой печи на 15МВт. Настоящим проектом НДВ, разработанным на основании показателей распределения газа, согласно утвержденной ПРПСГ, проект «Модернизация цеха подготовки и перекачки нефти на месторождении Кумколь Южный» не рассматривается.

После утверждения ПРПСГ, в которой будет учтены объемы газа на вновь проектируемую печь, проект НДВ будет откорректирован и внесен на экологическую экспертизу.

При расчете нормативов валовых выбросов предприятия на 2027 год наряду с утвержденными технологическими показателями также учитывалась фактическая максимальная нагрузка оборудования за последние 2-3 года.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	Ошибка! Закладка не определена.

АННОТАЦИЯ	3

СОДЕРЖАНИЕ	11

ВВЕДЕНИЕ	13

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	14

1.1. Краткая характеристика расположения	14

Рисунок 1.1 – Обзорная карта м/р Кумколь	16

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И  КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	19

2.1 Физико-географическое положение месторождения	19

2.2. Климатологическая характеристика	20

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	23

3.1. Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.	23

3.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	37

3.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	37

3.4. Перспектива развития производства	42

3.5. Характеристика пылегазоулавливающего оборудования	43

3.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов	44

3.7.	Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ, обеспечивающих достижение значений НДВ	45

3.8. Обоснование полноты исходных данных принятых для расчета НДВ	51

РАЗДЕЛ 4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ	53

4.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	56

4.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение	57

4.3. План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения           НДВ	69

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ НДВ	70

РАЗДЕЛ 6 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	96

РАЗДЕЛ 7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	97

РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	98

РАЗДЕЛ 9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА	100

РАЗДЕЛ 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	101

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	104

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карта-схема

Расчеты валовых выбросов загрязняющих веществ по источникам выделении Таблицы. (Бланки инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в                   атмосферу, Параметры загрязняющих веществ, План-график контроля)

Результаты расчета полей приземных концентраций загрязняющих веществ и карты рассеивания по площадкам

Исходные данные для разработки проекта (ПРПГ на 2027 г.)

Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование.

ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Кумколь, Южный Кумколь АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз» разработан на основании нормативно-правовых актов Республики Казахстан, базовыми из них являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам»;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2

Дополнительно были использованы данные, представленные заказчиком (приложение № 1).

При разработке проекта НДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.

Проект НДВ выполнен проектной компанией ТОО «Сыр-Арал сараптама» (государственная лицензия № № 01402Р от 08.07.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан).

| Разработчик проекта нормативов эмиссий (НДВ) | Заказчик проекта нормативов эмиссий (НДВ) |
| --- | --- |
| ТОО «Сыр-Арал сараптама» | Акционерное Общество (АО) |
|  | «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» |
| Республика Казахстан, 120000, | Юридический и фактический адрес: РК, |
| г. Кызылорда, ул. Желтоксан 120 | 120014, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13 |
| тел.: 8(7242) 23-03-06 | Тел: (7242) 26-10-53 |
|  | Факс (7242) 26-10-42, 26-12-20, 27-72-71 |
|  | (7242) 29-97-34 |

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1. Краткая характеристика расположения

Компания АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» расположен в г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13.

Нефтедобывающие месторождения Кумколь, Южный Кумколь.

Компания АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» является недропользователем нескольких месторождений, находящихся Тургайской низменности Республики Казахстан и ограничено географическими координатами 46025- 46000 с.ш. и 65030- 65043 в.д.

Месторождение «Кумколь» открыто в феврале 1984 года, Южно-Казахстанской нефтеразведочной экспедицией ПГО «ЮжКазГеология» Министерства геологии РК. Получение из скважины 1р-Кумколь фонтанного притока нефти из отложений неокома подтвердило промышленную нефтегазоносность Южно-Тургайской впадины в Казахстане.

С декабря 1995 года месторождение Кумколь разрабатывается двумя недропользователями: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и АО «Кумколь – Лукойл» с 2000 года ЗАО «Тургай-Петролеум». Территориально южная часть месторождения разрабатывается АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», северная ЗАО «Тургай- Петролеум». Объекты подготовки нефти расположены на территории АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

На Юго-востоке контрактной территории компании АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» самым крупным, центральным и обустроенным является месторождение Кумколь, на котором размещены основные производственные мощности по подготовке и утилизации газа (ЦППН, ГТЭС на 55 МВт, КС обратной закачки). Окончательная подготовка скважинной продукции близлежащих месторождений (Южный Кумколь) происходит на ЦППН месторождение Кумколь.

В данном проекте ПДВ рассматривались месторождения, расположенные на юго- востоке контрактной территории компании АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» (Кумколь, Южный Кумколь и Юго-восточная часть месторождения Кумколь).

Юго-восточная часть месторождения Кумколь административно относится к Улытаускому району Карагандинской области Республики Казахстан, которая относится к землям долговременного пользования Кызылординской области (Постановление Правительства РК от 22 февраля 2010 года № 108 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений между Кызылординской и Карагандинской областями»). Месторождение расположено в юго-восточной части Торгайской низменности и ограничено географическими координатами 46023'10" - 46026'05" с.ш. и 65030'55" - 65037'45" в.д.

АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» проводит геологоразведочные работы на разведку углеводородного сырья, в пределах блоков XXVIII-38- C(частично), E, F(частично) и XXVIII-39-A(частично), B(частично), D(частично), E(частично) по Контракту № 214 от 24.08.1998 г. в соответствии с Лицензией серии МГ № 260-D-1(нефть) от 12.06.1997 года.

Площадь Контрактной территории № 214 находится северо-западнее от действующего месторождения Кумколь. Площадь частично расположена в Кызылординской области, Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются: пос. Кумколь (45 км), Карсакпай (200 км) и г. Жезказган (300 км). Областной центр г. Кызылорда находится на 220 км южнее. Нефтепровод Кумколь-Чулак-Курган- Шымкент проходит на расстоянии 20 км к северо- востоку. Площадь Караванчи находится в Сырдарьинском районе, Кызылординской области. Ближайшие населенные пункты: с. Косколь Улытауского района Улытауской области - 162,24 км. Дорожная сеть развита слабо, дороги в основном грунтовые низкого качества, в период распутицы непроходимы автотранспортом.

Юго-восточная часть месторождения административно относится к Улытаускому району Карагандинской области Республики Казахстан, которая относится к землям долговременного пользования Кызылординской области (Постановление Правительства РК от 22 февраля 2010 года № 108 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений между Кызылординской и Карагандинской областями»).

В настоящее время на территории АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» месторождения Кумколь обустроена развитая система внутрипромыслового сбора нефти, включающая:

- групповые установки (ГУ), несколько мини установок предварительного сброса пластовой воды (мини УПСВ),

  - крупные установки УПСВ-1,2,

  - объект подготовки, состоящий из основной технологической линии цеха комплексной подготовки и перекачки нефти (ЦКППН) и дополнительную линию установки подготовки нефти (УПН) с общим товарным парком,

Транспортировка нефти от ГУ до ЦКППН осуществляется по трем основным нефтесборным коллекторам (коллектор №1 - старый нефтяной коллектор, №2 новый нефтяной коллектор, №3 новый газовый коллектор, переведенный на нефтяной). К коллектору №1 подключена УПСВ-1 (на УПСВ-1 работает ГУ-1,2,3) и мини УПСВ-14. К коллектору №2 подключены ГУ-18, 13, 12, Мини УПСВ-4, Мини УПСВ, ГУ-23. Коллектор №3 соединяет УПСВ-2 (ГУ-9, 8, 19, 20, 21, 22) с ЦКППН.

Все коллектора от ГУ и УПСВ до основных нефтесборных коллекторов имеют перемычки, обеспечивающие гибкость производства и позволяющие при необходимости переключить ГУ с одного нефтесборного коллектора на другой.

Сбор основного объема попутного газа, после частичного использования его на собственные нужды в печах подогрева нефти, в системе сбора осуществляется по газосборной системе от ГУ до объектов его утилизации.

Газожидкостная смесь от устья фонтанных и механизированных скважин (на части скважин после подогрева в устьевых подогревателях ПП-063 или ПТТ-02) по приемным трубопроводам поступает на замерные установки (ЗУ), где производится поскважинный замер на автоматических установках «Спутник» и подогрев в печах ПП-1.63. После подогрева газожидкостная смесь направляется на групповые установки (ГУ). Продукция близлежащих к ГУ скважин поступает для замера на автоматизированные установки «Спутник», расположенные непосредственно на ГУ.

На ГУ осуществляется процесс первой ступени сепарации газожидкостной смеси, подогрев нефти в печах ПП-0.63, замер количества нефти и газа откачка нефти в нефтесборный коллектор для транспортировки в цех подготовки и перекачки нефти (ЦКППН).

После газового сепаратора часть газа подается на печи подогрева в качестве топлива, остальная часть направляется на установку подготовки газа.   После нефтегазового сепаратора часть нефти в объеме 30% от общего потока поступает на УПН, остальная часть (70 %) подогревается в печах ПТБ-10 до температуры 55-60оС летом и 60- 65оС зимой и поступает в отстойники, где происходит обезвоживание нефти при давлении 0,4 МПа.

Выделившаяся сточная вода направляется в водяной резервуар для очистки и далее, через БКНС поступает в систему ППД. Нефть после отстойников направляется на концевую сепарационную установку (КСУ), поднятую на высоту 15 м. После КСУ нефть поступает в резервуарный парк. Для снижения температуры застывания после КСУ в поток нефти подается депрессатор.

Собственного автотранспорта и техники АО «Петро Казахстан Кумколь   Ресорсиз» на данной территории не имеет. Передвижные источники загрязнения атмосферы, задействованные на месторождении, принадлежат подрядным организациям, которые сами разрабатывают нормативную документацию и получают разрешения на эмиссии в ОС.

Передвижные источники загрязнения атмосферы, задействованные на месторождении, принадлежат подрядным организациям, которые сами разрабатывают нормативную документацию и получают разрешения на эмиссии в окружающую среду.

Категория опасности предприятия. Для объектов м/р Кумколь по добыче нефти и газа, и операций с ними по санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2, нефтедобывающие месторождения относится ко I классу опасности с размерами санитарно-защитной зоны не менее 1000 м.

Согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, относится к I категории.

Размеры санитарно-защитной зоны месторождения установлены в ранее разработанных проектах, в данном проекте не устанавливались и не менялись.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта м/р Кумколь

Рисунок 1.2 – Обзорная карта Юго-Восточной части м/р Кумколь

Режим работы объектов: на месторождении режим работы: 24 часа в сутки, 365 дней в год. Скважины обслуживаются согласно утвержденному графику вахтовым методом. Для обслуживания используется персонал, проживающий в существующем вахтовом поселке.

Электроснабжение участков – электроснабжение участков осуществляется от ГТЭС, в которой установлено пять блоков ГТУ общей мощностью 105 МВт.

Теплоснабжение административно-бытовых помещений на участках месторождения производится от печей и электрокалориферов.

Источники загрязнения атмосферы.

Источниками загрязнения атмосферы на период разработки проекта будут факельная установка, трубы печей подогрева нефти, ГПЭС, дыхательные клапаны накопительных емкостей, дренажных емкостей, фланцевые соединения и запорно- регулирующая аппаратура скважин, технических блоков ЗУ и ГУ.

При капитальном ремонте скважин

| Номер источника выбросов на карте- схеме | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работ ыв году | Hаименование вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1000 | УПА | 1 | 150 | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19 |
| 1001 | ЦА | 1 | 200 | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид |
| 1002 | АДПМ | 1 | 150 | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19 |
| 1003 | ДЭС | 1 | 200 | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19 |
| 1004 | САГ | 1 | 100 | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Углерод, Сера диоксид, Бенз/а/пирен, Формальдегид, Алканы С12-19 |
| 1005 | Емкость для д/т | 1 | 200 | Сероводород, Алканы С12-19 |
| 7000 | Сварочные работы | 1 | 100 | Железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, углерод оксид, фтористый водород, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии зависит от количества действующих скважин, объемов добычи нефти и газа, а соответственно и от количества, действующего на объектах оборудования, в основном печей подогрева нефти, ГТУ, сбора и хранения углеводородного сырья, технологически неизбежного сжигания газа. В связи с изменением данных показателей, изменяются и ежегодные выбросы ЗВ в атмосферу.

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И  КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Физико-географическое положение месторождения

Газонефтяное месторождение Кумколь географически расположено в южной части Тургайской низменности, в административном отношении находится на территории Улытауского района Карагандинской области Республики Казахстан.

Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции: Жалагаш (170 км), Жосалы (160 км), Карсакпай (180 км). Расстояние до областных центров г. Кызылорда и г. Жезказган составляют, соответственно, 180 км и 220 км. От нефтепромысла Кумколь к областному центру - г. Кызылорда проложена асфальтированная дорога.

На расстоянии 230 км к востоку от месторождения проходит нефтепровод Омск- Павлодар-Шымкент, в 20 км к северо-западу – ЛЭП Жезказган-Байконыр.

Нефть доставляется через нефтепровод Кумколь–Каракоин до магистрального нефтепровода Павлодар–Шымкент.

Месторождение Южный Кумколь географически расположено в юго-западной части Тургайской низменности, в административном отношении также входит в состав Улутауского района Карагандинской области.

Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Жалагаш (170 км), Жусалы (160 км), Карсакпай (180 км). Расстояние до областных центров г. Кызылорда и г. Жезказган составляет соответственно 180 и 215 км. В этих городах имеются аэропорты с взлетно-посадочными площадками для приема самолетов.

В непосредственной близости от месторождения (в 3-5 км к северо-западу) расположен вахтовый поселок АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз».

В 230 км к востоку от месторождения Южный Кумколь проходит нефтепровод Павлодар - Шымкент, связанный по нитке нефтепровода с месторождением Кумколь, которое также соединено с областным центром г. Кызылорда асфальтированной дорогой. Электроснабжение осуществляется от ЛЭП, проходящей в 16 км к северу от месторождения. Связь с нефтегазовыми предприятиями осуществляется по рации и телефону. Обслуживающий персонал нефтепромыслов доставляется вахтовым методом.

Юго-восточная часть месторождения Кумколь административно относится к Улытаускому району Карагандинской области Республики Казахстан (рис.1.1) и выделяется на площади листа L-41-XVIII. Месторождение расположено в юго-восточной части Торгайской низменности и ограничено географическими координатами 46023'10" - 46026'05" с.ш. и 65030'55" -65037'45" в.д.

Площадь Контрактной территории № 214 находится северо-западнее от действующего месторождения Кумколь. Площадь частично расположена в Кызылординской области, Республики Казахстан.

Ближайшими населенными пунктами являются: пос. Кумколь (45 км), Карсакпай (200 км) и г. Жезказган (300 км). Областной центр г. Кызылорда находится на 220 км южнее. Нефтепровод Кумколь-Чулак-Курган-Шымкент проходит на расстоянии 20 км к северо- востоку.

2.2. Климатологическая характеристика

Климат резко-континентальный, с большими колебаниями сезонных и суточных температур, с частыми сильными ветрами, переходящими зачастую в пыльные бури. Максимальная температура летом +35 - +42оС, минимальная зимой –35-40оС. Годовое количество осадков до 150-200 мм выпадает в зимне-весенний период.

Температура. Температурный режим воздуха формируется под влиянием радиационного баланса, циркуляционных процессов и сложных условий подстилающей поверхности.

На территории исследуемого района лето жаркое и продолжительное. Резких различий в температурах в этот период не наблюдается. Среднемесячная температура самого жаркого месяцы июля колеблется от 26,8 до 27,6 оС, а средние из абсолютных максимальных температур достигают 40-42 оС. Суточные колебания температуры воздуха достигают 14-16 оС. Зимой температуры имеют отрицательные значения, так средняя температура самого холодного месяца января колеблется от -10,8 до -13,8 оС, а средние из абсолютных минимумов температуры воздуха января - от 35 до 40 оС. Средняя абсолютная амплитуда составляет 72-76 оС, а средняя годовая температура воздуха изменяется от 7,0 до 8,6 оС. Средняя месячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 1. Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха показан в таблице 2. Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха приведены в таблице 3.

Средняя месячная и годовая температура воздуха

Таблица 1

| Наименование | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | V | V | VI | VI | IX | X | X | XII | Год |
| Джусалы | -11,5 | -9,7 | -1,1 | 10, | 19, | 24 | 27 | 24, | 17,8 | 8, | - | -8,2 | 8, |
| Злиха | -10,7 | -9,6 | -0,7 | 10, | 18, | 24 | 27 | 25, | 17,7 | 8, | - | -8,2 | 8, |

Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха

Таблица 2

| Наименован ие станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | V | V | VI | VI | IX | X | X | XII | Год |
| Джусалы | 3 | 6 | 18 | 29 | 35 | 39 | 41 | 38 | 34 | 27 | 15 | 5 | 42 |
| Злиха | 3 | 6 | 18 | 30 | 35 | 39 | 41 | 40 | 35 | 28 | 16 | 6 | 42 |

Средние из абсолютных минимумов температуры воздуха

Таблица 3

| Наименован ие станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | I | V | V | V | VI | IX | X | XI | XII | Год |
| Джусалы | -28 | -27 | -19 | -4 | 2 | 9 | 13 | 10 | 2 | -6 | - | -23 | - |
| Злиха | -27 | -26 | -20 | -4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 1 | -7 | - | -25 | - |

Период со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов наблюдается с 17-25 марта до 6-12 ноября, что составляет 226-239 дней в году.

Ветер. Для изучаемого района, как и для всей области, характерны частые и сильные ветры северо-восточного и восточного направления. Данные о средней годовой повторяемости направлений ветра и штилей представлены в таблице 4.

Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей, (%) по данным наблюдений на ближайшей метеостанции в Кармакчинском районе Кызылординской

области за период 1986-2010 г.г.

Таблица 4

| Наименован ие станций | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | Ю | З | СЗ | Штиль |
| Джусалы | 14 | 21 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 17 |

Наибольшую повторяемость за год имеют ветры восточного и северо-восточного направления.

Наибольшие скорости ветра отмечаются на метеостанции Джусалы, расположенной в центральной части Кызылординской области. Годовая скорость ветра в районе исследований колеблется от 3,5 до 5,5 м/сек. Данные о годовой скорости ветра представлены в таблице 5.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/сек)

Таблица 5

| Наименов ан ие станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | II I | IV | V | V I | V I | VII I | I X | X | XI | X I | Го д |
| Джусалы | 5, | 6, | 6, | 5,6 | 5,5 | 5, | 5, | 4,7 | 4, | 4, | 5,1 | 5, | 5,5 |
| Злиха | 5, | 5, | 5, | 5,3 | 4,2 | 4, | 3, | 3,7 | 3, | 3, | 4,5 | 5, | 4,7 |

Влажность воздуха. Годовой ход влажности хорошо отражает континентальные условия климата района, при котором морозному зимнему периоду соответствует высокое значение относительной влажности. Летом широтные градиенты парциального давления водяного пара уменьшаются. Абсолютное содержание влаги достигает максимальных значений, а относительная влажность уменьшается под влиянием сухого континентального воздуха.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность

 30 % и более 80 % считается дискомфортной. Так, в изучаемом районе среднемесячная относительная влажность летом достигает 28-34 %, а зимой - 72-86 % и составляет 153 дня с влажностью менее 30 % и 60,3 дня с влажностью более 80 %.

Осадки. Засушливость - одна из отличительных черт климата района. Осадков выпадает очень мало, и они распределяются по сезонам года крайне неравномерно: 60 % всех осадков приходится на зимне-весенний период. Осадки летнего периода не имеют существенного значения, как для увлажнения почвы, так и для развития культурных растений.

Изучаемый регион отличается ярко выраженной засушливостью с годовым количеством осадков 130-137 мм. Объясняется это тем, что район расположен почти в центре Евразии, мало доступен непосредственному воздействию влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником увлажнения. Количество осадков убывает с севера на юг и составляет на севере 137 мм, на юге - 130 мм.

Среднее многолетнее количество осадков, по метеостанциям, представлено в таблице 6.

Среднее многолетнее количество осадков, мм

Таблица 6

| Наименова н ие станции | Месяцы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | II I | I V | V | V I | VI I | VII I | IX | X | X I | X II | Год |
| Джусалы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 136 |
| Злиха | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 130 |

Характер годового распределения месячных сумм осадков также неоднороден: летом 4-6 мм, зимой 15-17 мм. Осадки ливневого характера с грозами и градом наблюдаются в теплое время года. Зимой ливневые осадки наблюдаются значительно реже.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражательной способности поверхности снега.

Снежный покров незначителен и неустойчив; образуется он во второй - третьей декаде декабря. Средняя высота его 10-25 см. Устойчиво снег лежит 2,5 месяца. Средние запасы воды в снеге составляют 30-60 мм. Даты появления и схода снежного покрова, по метеостанциям, представлено в таблице 7.

Даты появления и схода снежного покрова (средняя)

Таблица 7

| Наименование станции | Число дней со снежным | Дата появления | Дата разрушен |
| --- | --- | --- | --- |
| Джусалы | 61 | 25/XI | 23/II |
| Злиха | 81 | 25/XI | 5/III |

Снежный покров в исследуемом районе образуется в третьей декаде ноября, а сходит во второй декаде марта.

В холодный период наблюдаются туманы, в среднем их бывает 18-27 дней в году.

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

3.1. Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В Юго-восточной части контрактной территории компании АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» самым крупным, центральным и обустроенным является месторождение Кумколь, на котором размещены основные производственные мощности по подготовке и утилизации газа (ЦППН, ГТЭС на 105 МВт, КС обратной закачки). Окончательная подготовка скважинной продукции близлежащих   месторождений (Южный Кумколь) происходит на ЦППН месторождение Кумколь.

Месторождение Кумколь.

По состоянию на 01.04.2026г. на контрактной территории АО «ПККР» весь пробуренный фонд скважин составил 382 ед., из них в эксплуатационном фонде – 110, в нагнетательном фонде – 66, в наблюдательном фонде – 190, ликвидировано – 7, в консервации – 9.

Действующие скважины эксплуатируются следующим способом: 1-фонтанный; 72 – УЭЦН, 7 – ШГНУ. Характеристика фонда скважин представлена в таблице 8.

Характеристика фонда скважин

Месторождение Кумколь. Характеристика фонда скважин на 01.04.2026 г.

Таблица 8

| Наименование | Характеристика фонда | Всего скв., ед. |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд | - Всего фонд добыващих скв, в т.ч. | 110 |
|  | 1.1 Действующий фонд | 84 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1.1 фонтанный | 1 |
|  | 1.1.2 ВШНУ | 0 |
|  | 1.1.3 УЭЦН | 72 |
|  | 1.1.4 ШГНУ | 7 |
|  | 1.2 В простое /остановлены | 4 |
|  | 1.3 Бездействующие (в ожидании ремонта) | 24 |
|  | 1.4 В освоении/в обустройстве | 0 |
| 2. Наблюдательный фонд |  | 190 |
| - В консервации |  | 9 |
| - Ликвидированный фонд |  | 7 |
| Фонд нагнетательных скважин |  |  |
|  | 1.1 Всего эксплуатационный фонд водонагнетания | 66 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1.1 в работе | 42 |
|  | 1.1.2 Бездействующий | 19 |
|  | 1.1.3 В простое | 5 |
|  | 1.1.4 В освоении | 0 |

Прогноз добычи газа компании АО «ПККР»

В таблице 9 представлены показатели добычи нефти и газа м/р Кумколь в соответствии с проектными документами на 2027 год из «Дополнение к проекту разработки месторождения Кумколь».

Показатели по добыче газа и нефти на 2027 г.

Таблица 9

| Годы | Дн,т.тн | Дг, млн.м3 | бурение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 70,5 | 5,940 | 0 |

Обоснование объема неизбежного сжигания газа на 2027 г.

Расчет объема сжигаемого газа при эксплуатации технологического оборудования

В целях соблюдения мер промышленной безопасности в процессе эксплуатации оборудования газотурбинных станций, компрессорных установок по перекачке газа, сепарационных установок, факельные системы на объектах месторождения Кумколь будут работать в вытяжном «дежурном» режиме, сжигая газ для поддержания запальника факельных систем, а также сжигания излишков газа компенсации при отклонениях от установленного режима работы оборудования.

В таблице 10.1 представлен расчет объема сжигаемого газа на дежурных горелках м/р Кумколь.

Таблица 10.1 – V7 –объем сжигаемого газа при эксплуатации тех. оборудования (2027 г.)

| Место расположения | Наименование оборудования | Расход газа, м3/ч | Продолжительность, час | Объем неизбежного сжигания газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦУГ Кумколь | Дежурная горелка | 12 | 8760 | 105120 |
| Участок №1 Участок №2 Участок №3 Участок №6 | Дежурная горелка | 1,6 1,6 1,6 1,6 | 8760 8760 8760 8760 | 14016 14016 14016 14016 |
|  |  |  | Итого | 161 184 |

Расчет объема сжигаемого газа при техническом обслуживании и при планово- предупредительных ремонтах оборудования (ППР)

В таблице 10.2 представлен расчет прогнозного объема сжигаемого газа при тех. обслуживании и при ТР, СР, КР основного технологического оборудования ЦУГ ГТЭС месторождения Кумколь согласно план-графика недропользователя.

Таблица 10.2 – Расчет объема сжигаемого газа V8 – при техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования на 2027 г.

| Место установки | наименование оборудования | порядк. № | Время проведения ТО по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой объем газа на факел м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Блок полевого дожимного компрессора ГУ-13 | Винтовой компрессор, порршневой воздушный компрессор КИПиА | K-100-4 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО | 16200 |
| (1-ый участок) Блок полевого дожимного компрессора PC-011-1 | Винтовой компрессор, поршневой воздушный компрессор КИПиА | K-100-14 |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  | ТО |  |  |  | 14400 |
| (2-0й участок) Блок полевого дожимного компрессора PC-020-1 | Винтовой компрессор, поршневой воздушный компрессор КИПиА | K-100-9 |  | ТО |  | ТО |  | СР |  |  | ТО |  | ТО |  | 25200 |
| (4-ый участок) Блок полевого дожимного компрессора PC-040-1 | Винтовой компрессор, поршневой воздушный компрессор КИПиА | K-100-11 |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  | 6400 |
| (6-ый участок) Блок полевого дожимного компрессора PC-060-1 | Винтовой компрессор, поршневой воздушный компрессор КИПиА | K-100-13 | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | 3840 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66040 |

Месторождение Южный Кумколь.

Со второй половины 1999 г. на месторождении Южный Кумколь начата промышленная

разработка. Месторождение эксплуатируется на основании «Проекта разработки месторождения Южный Кумколь» по состоянию на 01.01.2020г. В данном проекте выделены 3 объекта разработки:

− I объект – залежь горизонта М-I;

− II объект – залежь горизонта Ю-I;

− III объект – залежь горизонта Ю-II.

По состоянию на 01.04.2026 г. на месторождении Южный Кумколь весь пробуренный фонд скважин составил 65 ед., из них в эксплуатационном фонде – 30, в экс. нагнетательном фонде – 13, в наблюдательном фонде – 19, в ликвидации – 3.

Все добывающие скважины эксплуатируются механизированным способом: 23 – УЭЦН, 2– ШГНУ, 1–ВШНУ. Характеристика фонда скважин представлена в таблице 11.

Характеристика фонда скважин месторождения Южный Кумколь на 01.06.2025 г.

Таблица 11

| Наименование | Характеристика фонда | Всего скв., ед. |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд | - Всего фонд добыващих скв, в т.ч. | 30 |
|  | 1.1 Действующий фонд | 26 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1.1 фонтанный | 0 |
|  | 1.1.2 ВШНУ | 1 |
|  | 1.1.3 УЭЦН | 23 |
|  | 1.1.4 ШГНУ | 2 |
|  | 1.2 В простое /остановлены | 0 |
|  | 1.3 Бездействующие (в ожидании ремонта) | 4 |
|  | 1.4 В освоении/в обустройстве | 0 |
| 2. Наблюдательный фонд |  | 19 |
| - В консервации |  | 0 |
| - Ликвидированный фонд |  | 3 |
| Фонд нагнетательных скважин | - Всего фонд водонагнетания, в т.ч. | 13 |
|  | 1.1 Всего эксплуатационный фонд водонагнетания | 13 |
|  | из них: |  |
|  | 1.1.1 В работе | 8 |
|  | 1.1.2 Бездействующий | 4 |
|  | 1.1.3 В простое | 1 |
|  | 1.1.4 В освоении | 0 |

Прогноз добычи нефти и газа

В таблице 12 представлены утвержденные показатели на 2027 г.

Показатели по добыче газа на 2027 г.

Таблица 12

| Южный Кумколь | Дн,т.тн | Дг, млн.м3 | Бурение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 30,7 | 0,969 | 0 |

Месторождение Южный Кумколь

Расчет объема сжигаемого газа и при эксплуатации технологического оборудования. В целях соблюдения мер промышленной безопасности при добыче и подготовке сырой нефти, а также, в процессе эксплуатации оборудования на ГТУ, планируется поддерживать минимальный объем сжигания газа на факельных системах в «дежурном» режиме.

Таблица 13.1 – объем сжигаемого газа (дежурная горелка)

| Год | Место расположения | Усред.расход газа, м3/ч | Продолжительность, час | Объем сжигаемого газа, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | УПСВ | 1,25 | 8760 | 0,011 |

Расчет объема сжигаемого газа при техническом обслуживании и при планово- предупредительном ремонте (ППР)

| Место установки | наименование оборудования | порядк. № | Период проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход газа, м³/час | Кол-во часов | Годовой объем газа на факел м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| Блок полевого дожимного компрессора ЮК-1 | Винтовой компрессор | K-100-5 | ТО |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО |  |  |  | 80 | 24 | 1920 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920 |

Таблица 13.3 - Расчет сжигаемого газа в факеле на период 2027 г.

| Наименование | Объем технологически неизбежного сжигания, млн. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При пуско- наладке оборудования | При эксплуатации обор-я | При тех. обслуживании и ППР основного обор-я | При технологических сбоях | ИТОГО |
|  | (V6) | (V7) | (V8) | (V9) | (Vv) |
| Южный Кумколь | 0 | 0,011 | 0,002 | 0 | 0,013 |

Технология системы сбора и подготовки нефти и газа

В соответствии со сложившейся системой сбора и подготовки нефти и газа месторождения АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» территориально группируются на 2 области: вокруг м/р Кумколь и вокруг м/р Арыскум. На месторождениях Кумколь, Арыскум расположены основные крупные производственные объекты рационального использования газа. Месторождения, расположенные вокруг м/р Кумколь: Кумколь, Южный Кумколь.

Общие объемы технологически неизбежного сжигания газа м/р Кумколь

В таблице 16 представлен расчетный объем технологически неизбежного сжигания газа на месторождении Кумколь.

Таблица 16 - Объемы технологически неизбежного сжигания газа м/р Кумколь

| Место расположения | Кол-во, ед. | ППериод, час | Объем сжигаемого газа при эксплуатации обор-я, млн. м3 | Объем сжигаемого газа при тех. обслуживании и ППР, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м/р Кумколь |  |  |  |  |
| ГУ-4 | 1 | 8760 | 0,028032 | - |
| ГУ-21 | 1 | 8760 | 0,028032 | - |
| УПСВ | 1 | 8760 | 0,028032 | - |
| м/р Южный Кумколь (ЦУГ) |  |  |  |  |
| ЦУГ ГТЭС ЦУГ ГТЭС | 1 1 | 8780 464 | 0,105120 - | - 0,038 |
| ЦУГ ГТУ м/р ВК |  | - | - | - |
| ЦУГ ГТУ м/р СН |  | - | - | - |
| м/р Южный Кумколь (ЦКППН) |  |  |  |  |
| ГУ | 1 | 8780 | 0,011 | - |
|  | 1 | 30 | - | 0,002 |
| Всего |  |  |  | 0,24 |

Использование газа на собственные нужды

Сырой газ, добываемый на месторождении, используется на собственные нужды, в том числе, в качестве топлива на печи подогрева нефти, для выработки электроэнергии, при необходимости, закачки газа в пласт в целях поддержания пластового давления.

В настоящее время производственные мощности АО «ПККР» позволяют использовать сырой газ для выработки электроэнергии, как топливо для печей подогрева нефти, закачивать в пласт для поддержания пластового давления.

На месторождении Кумколь основные и вспомогательные оборудования, связанные с подготовкой и транспортировкой газа, требуют периодического технического обслуживания (очистка, смазка, замена масла и охлаждающей жидкости) с остановкой на время технического обслуживания, устранения выявленных дефектов, ремонт и ревизию. В соответствии с этим во всех промысловых объектах разрабатывается график планово- предупредительных ремонтов (ППР), технического ремонта (ТО), капитальных ремонтов (КР), графики пуско-наладки вновь вводимого оборудования.

Наличие в технологической системе объектов системы сбора, подготовки, транспорта газа до потребителя, групповых установок (ГУ), внутри промысловых и межпромысловых газосборных сетей, Центрального пункта подготовки нефти (ЦППН), установки комплексной подготовки газа (УКПГ) газокомпрессорных станций (ГКС), межплощадочных соединений газопроводов и оборудования, участках магистральных газопроводов и т.д. обуславливает необходимость их количественной оценки для установления расчетных нормативов объемов технологически неизбежного сжигания газа.

Основными объектами, содержащими источники неизбежного сжигания нефтяного газа на месторождениях АО «ПККР», являются объект подготовки нефти (ЦППН), Цех утилизации газа, газотурбинные установки (ЦУГ ГТУ), площадки газокомпрессорных станций.

В настоящее время на территории АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» месторождения Кумколь обустроена развитая система внутрипромыслового сбора нефти, включающая:

- 24 групповые установки (ГУ),

- несколько мини установок предварительного сброса пластовой воды (мини УПСВ),

-крупные установки УПСВ-1,2,

-объект подготовки, состоящий из основной технологической линии цеха комплексной подготовки и перекачки нефти (ЦКППН) и дополнительную линию установки подготовки нефти (УПН) с общим товарным парком.

Транспортировка нефти от ГУ до ЦКППН осуществляется по трем основным нефтесборным коллекторам (коллектор №1 - старый нефтяной коллектор, №2 новый нефтяной коллектор, №3 новый газовый коллектор, переведенный на нефтяной).

К коллектору №1 подключена УПСВ-1 (на УПСВ-1 работает ГУ-1,2,3) и мини УПСВ-14. К коллектору №2 подключены ГУ-18, 13, 12, Мини УПСВ-4, Мини УПСВ-24 ГУ-23. Коллектор №3 соединяет УПСВ-2 (ГУ-9, 8, 19, 20, 21, 22) с ЦКППН.

Все коллектора от ГУ и УПСВ до основных нефтесборных коллекторов имеют перемычки, обеспечивающие гибкость производства и позволяющие при необходимости переключить ГУ с одного нефтесборного коллектора на другой.

Сбор основного объема попутного газа, после частичного использования его на собственные нужды в печах подогрева нефти, в системе сбора осуществляется по газосборной системе от ГУ до объектов его утилизации.

Газожидкостная смесь от устья фонтанных и механизированных скважин (на части скважин после подогрева в устьевых подогревателях ПП-0,63 или ПТТ-02) по приемным трубопроводам поступает на замерные установки (ЗУ), где производится поскважинный замер на автоматических установках «Спутник» и подогрев в печах ПП-0,63. После подогрева газожидкостная смесь направляется на групповые установки (ГУ). Продукция близлежащих к ГУ скважин поступает для замера на автоматизированные установки «Спутник», расположенные непосредственно на ГУ.

На ГУ осуществляется процесс первой ступени сепарации газожидкостной смеси, подогрев нефти в печах ПП-0.63, замер количества нефти и газа откачка нефти в нефтесборный коллектор для транспортировки в цех подготовки и перекачки нефти (ЦКППН).

Установки предварительного сброса воды (УПСВ) предназначены для отделения пластовой воды из жидкости, поступающей с групповых установок (ГУ) месторождения Кумколь.

Подготовка нефти месторождения осуществляется термохимическим методом по следующей технологической схеме: газожидкостная смесь со средней обводненностью от 7% до 20% и температурой потока 38оС летом и 34оС зимой по нефтесборным коллекторам с промысла направляется на пункт учета нефти (ПУН), где производится учет поступающей продукции. После ПУН нефтяной поток поступает в нефтегазовый сепаратор С-5 (С-1-вспомогательный). Процесс сепарации ведется при давлении равном 0,1-0,5 МПа. Перед сепаратором в поток нефтяной эмульсии подается реагент- деэмульгатор. В качестве деэмульгатора применяется диссольван V-3359 с удельным расходом 20-22 г/т. Газ из сепараторов поступает в газовый сепаратор С-2 (ГС 1-2.5-600- 1).

После газового сепаратора часть газа подается на печи подогрева в качестве топлива, остальная часть направляется на установку подготовки газа. После нефтегазового сепаратора часть нефти в объеме 30 % от общего потока поступает на УПН, остальная часть (70 %) подогревается в печах ПТБ-10 до температуры 55-60оС летом и 60- 65оС зимой и поступает в отстойники, где происходит обезвоживание нефти при давлении 0,4 МПа.

Выделившаяся сточная вода направляется в водяной резервуар для очистки и далее, через БКНС поступает в систему ППД. Нефть после отстойников направляется на концевую сепарационную установку (КСУ), поднятую на высоту 15 м. После КСУ нефть поступает в резервуарный парк. Для снижения температуры застывания после КСУ в поток нефти подается депрессатор. В качестве депрессатора применяется “Тума-303” с удельным расходом 80 г/т.

Поток нефти, направленный на УПН, подогревается до 45оС в специальной установке для подогрева нефти с не прямым водоподогревом Н-200. После подогрева нефть направляется в горизонтальный отстойник U-110 с тремя диффузными

перегородками, где происходит обезвоживание нефти путем гравитационного отстоя. После отстойника в поток нефти подается пресная вода для глубокого обессоливания.

Перемешанная с пресной водой нефтяная эмульсия направляется в змеевик повторного подогрева Н-200, где нагревается до температуры 65оС. Далее, в электродегидраторе происходит глубокое обезвоживание и обессоливание нефти. Подготовленная нефть направляется в резервуарный парк ЦКППН.

Пары нефти из газоуравнительной системы (ГУС) резервуаров и остаточный ПНГ после второйи третьей ступеней сепарации, получаемый при доподготовки товарной нефти, сбрасывается на факельную установку.

Попутный нефтяной газ (ПНГ), выделяющийся на перевой ступени сепарации групповых установок частично используется в печах подогрева, остальная часть поступает через установки компримирования (дожимной компрессор) в газовый коллектор для отправки в ЦУГ (цех утилизации газа).

АО ПККР осуществляет утилизацию попутного газа из газосборной системы путем использования его на собственные нужды в многочиленных печах подогрева нефти в системе подготовки нефти и на выработку электроэнергии на существующем ГТЭС, закачки части газа в газовую шапку Ю-I горизонта.

На ЦУГ газ, собранный с месторождения, поступает во входную ловушку (сепаратор V=100 м3), для разделения на конденсат и газ. Этот конденсат, наряду с конденсатом, собранным в результате других операций на ЦГУ, посылается в резервуар конденсатосборника, где лѐгкий газ отделяется от жидкой фазы и посылается на факел под давлением 150 кПа.

Оставшийся конденсат (в основном С5, тяжѐлые углеводороды, вода) откачивается при помощи насосов и через замерное устройство направляется в нефтепровод для транзита в центральный пункт подготовки нефти (ЦППН). Газ из входной ловушки поступает в три параллельно действующие трѐхступенчатые дожимные газовые компрессоры давлением порядка 170кПа.

На первой ступени газ компримируется до давления 480кПа, затем охлаждается, очищается от конденсата в сепараторе, и весь поток разделяется на 2 части:

  - 1 часть - После первой ступени компрессора газ с давлением 480 кПа поступает во входной сепаратор дегидрационного устройства, где происходит отделение газа от конденсата, далее газ поступает в абсорбционную колонну. Триэтиленгликоль (ТЭГ) подаѐтся в верхнюю часть абсорбционной колонны навстречу восходящему потоку подаваемого газа, где происходит поглощение ТЭГ воды. Получившаяся эмульсия выводится из абсорбционной колонны для регенерации этой жидкости и дальнейшего использования ТЭГ в колонне. Полученный газ поступает в охладитель, затем в трѐхфазный сепаратор, где происходит окончательное отделение конденсата. Объѐм сухого газа замеряется счѐтчиком, затем нагревается до 280С и с давлением до 400 кПа направляется потребителям (печи ЦКППН, котельные, печь подогрева СП «КазГермунай» и т.д.).

  - 2 часть - Большая часть газа направляется на 2 - ю и 3 - ю ступени компримирования (для газотурбины). На второй ступени компрессора газ сжимается до давления 1200 кПа, охлаждается, очищается и направляется на 3 - ю ступень компрессора. На третьей ступени компрессора газ сжимается до давления 3350 кПа, также охлаждается, очищается от конденсата и направляется на сепаратор газовой турбины. В нѐм происходит дальнейшее очищение газа от вредных химических веществ, которые влияют на работу

- газовых турбин. Затем газ поступает в фильтр, где очищается от механических примесей (твѐрдых частиц, пыли), которые также могут ухудшить работоспособность газотурбин. После фильтра газ направляется в подогреватель, где нагревается до температуры +28°С. В результате, газ очищенный от механических примесей и конденсата поступает в камеру сгорания. В камеру сгорания подаѐтся под высоким давлением воздух, который создаѐт воздушный 2-х ступенчатый компрессор. Кроме того, в камеру сгорания подается обессоленная вода для снижения температуры продуктов сгорания, в связи с этим уменьшается концентрация NОx. Около 30% газа, подаваемого на ГТУ (для поддержания избыточного давления и некондиционные примеси), сбрасывается на факельную установку ЦУГа.

Южный Кумколь. В настоящее время на месторождении Южный Кумколь сбор и подача газа на ГТУ выполняется: первая ступень сепарации добываемой продукции происходит на ГУ-1 и ГУ-2. Для отделения газа на этих ГУ установлены по два 2-х фазных сепаратора по 50 м3 и 25 м3. Сепарация газа в сепараторах происходит при давлении 0,6 МПа. Отсепарированный газ используется на собственные нужды в печах подогрева нефти и далее через газовые компрессоры (100м3/сут, давление 0,7 МПа) прокачивается в осевой газовый коллектор на ГТУ Кумколь.

Расход газа на собственные нужды по месторождениям АО «ПККР»

Ресурс газа компании АО «ПККР» определяется объемами добычи газа по месторождениям Кумколь, Южный Кумколь, находящиеся в промышленной эксплуатации.

На всех месторождениях компании попутный газ потребляется на собственные нужды в основном на печах подогрева нефти и частично на некоторых месторождениях на ГТУ для выработки электроэнергии на себя.

Рис. 3 - Схема учета газа м/р Кумколь

Добываемая нефть всех месторождений АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» требует постоянного нагрева ее, начиная от устьев до сдачи потребителю. И, в связи с этим на месторождениях установлены печи различных марок и типов с разными производительностями по нагреваемому продукту и, следовательно, с разными потреблениями попутного газа в виде топлива.

Таблица №17                 Показатели потребления газа на собственные нужды, по перечню оборудования используемого на месторождениях Кумкольской группы

| № | Наименование | Кол- во, ед. | Расходы газа на единицу |  | Местонахожде ние | Средн.расх од | № источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ ч | млн. м3/ год |  | кг/ ч |  |
| Потребление газа на печи подогрева нефти ЦДНГ на м/р Кумколь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПП-0,63 | 1 | 100 | 0,144 | ГУ-1 | 31,356 | 0002 |
| 2. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ЗУ-25 (ГУ-23) | - | 0315 |
| 3. | ПП-0,63 | 1 | 100 | 0,144 | ГУ-2 | 31,356 | 0037 |
| 4. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-3 | - | 0063 |
| 5. | ПП-0,63 | 1 | 100 | 0,144 | ГУ-8 | 31,356 | 0113 |
| 6. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-8 ЗУ-16 | - | 0121 |
| 7. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-9 | - | 0128 |
| 8. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-12 | - | 0138 |
| 9. | ПП-0,63 | 1 | 100 | 0,144 | ГУ-13 | 31,356 | 0158 |
| 10. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-15 (Гу-13) | - | 0169 |
| 11. | ППТМ-0,63Г | 1 | 107,8 | 0,19296 | ГУ-14 | 31,356 | 0179 |
| 12. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-18 (Гу-20) | 31,356 | 0208 |
| 13. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-19 | - | 0221 |
| 14. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-21 ЗУ-19 | - | 0277 |
| 15. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-20 | - | 0242 |
| 16. | ППТМ-0,63Г | 1 | 107,8 | - | ГУ-21 | - | 0265 |
| 17. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-22 | - | 0288 |
| 18. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-23 | - | 0303 |
| 19. | ПП-0,63 | 1 | 100 | 0,144 | ГУ-24 | 31,356 | 0328 |
| 20. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-1 (Гу-14) | - | 0189 |
| 21 | ППТМ 0,4-Г | 1 | 100 | - | Зу-13 (Гу- | - | 0197 |
| 22. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-2 (Гу-1) | - | 0005 |
| 23. | ППТМ 0,4-Г | 1 | 68,5 | 0,18 | Зу-16А (Гу-24) | 31,356 | 0201 |
| 24. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-14 (Гу-12) | - | 0147 |
| 25. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-17 (Гу-19) | - | 0231 |

| 26. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-18 (Гу-20) | - | 0253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-22 (Гу-24) | - | 0332 |
| 28. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | Зу-26 (Гу-24) | - | 0342 |
| 29. | Печь | 1 | 68,5 | - | Зу-27 (Гу-24) | - | 0357 |
| 30. | Печь подогрева | 1 | 68,5 | 0,144 | Зу-4А (Гу-4) | 31,356 | 0088 |
| 31. | Печь | 1 | 68,5 | 0,144 | Зу-4Б (Гу-4) | 31,356 | 0107 |
| 32. | ПП-0,63 | 1 | 100 | 0,144 - | АК-16 | 31,356 - | 0364 01 0364 02 |
| 33. | ПП-0,63А | 1 | 90 | - | УПСВ-1 | - | 0367 |
| Потребление газа на печи подогрева нефти ЦДНГ м/р Южный Кумколь |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-1 | - | 0375 |
| 35. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-2 | - | 0401 |
| 36. | ПП-0,63 | 1 | 100 | - | ГУ-3 | - | 0417 |
| 37. | ПП-0,63 #1 | 1 | 100 | - | ГУ-3 | - | 0418 |
| 38. | ПП-0,63 #2 | 1 | 100 | - | ЗУ-1 (ГУ-3) | - | 0427 |
| 39. | Котел марки Термакс | 1 | 120 | 0,69984 | Вахтовый посёлок | 153,384 | 0476 |
| 40. | Котел марки Термакс | 1 | 120 | 0,3456 | Вахтовый посёлок | 153,384 | 0477 |
| 41. | Котел Bocsh-7700 | 1 | 237 | 1,382184 | Промзона | 302,933 | 0483 |
| Потребление газа на печи подогрева нефти ЦКППН на м/р Кумколь |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Печь 15 мВт | 1 | 320 | 1,8432 | ЦКППН на м/р | 409,024 | 0439 |
| 43. | Печь ПП-1,6 водогрейная | 1 | 40 | 0,0432 | ЦКППН на м/р | 51,128 | 0440 |
| 44. | Печь 5 Мвт | 1 | 88 | 0,19008 | ЦКППН на м/р | 112,48 | 0441 |
| 45. | Печь 5 Мвт | 1 | 88 | 0,19008 | ЦКППН на м/р | 112,48 | 0636 |
| 46. | Печь 5 Мвт | 1 | 88 | 0,25344 | ЦКППН на м/р | 112,48 | 0637 |
| 47. | Печь ПТБ- 10/64 | 1 | 320 | 0,2304 | ЦКППН на м/р | 409,024 | 0444 |
| 48. | Печь ПТБ-10/63 | 1 | 320 | 0,3072 | ЦКППН на м/р | 409,024 | 0445 |
| 49. | Печь Броач | 1 | 708 | в резерве | ЦКППН на м/р Кумколь | 0 кг/час | 0447 |
| 50. | Печь Н-200, 2,8 МВт. | 1 | 80 | 0,1728 | ЦКППН на м/р Кумколь, УПН | 102,256 | 0638 |
| 51. | Мусоросжига тельная печь |  | 4000 л/час | - | Площадка ТБО | 3,4 кг/час д/т | 0508 |
| 52. | Печь УОГ |  | 122 л/час | - | Участок компостиров ания | - | 0646 |
| ЦУГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | К-650-W-GI (F- 411 A) | 1 | 85,5 | - | ЦУГ | - | 0493 |
| 54. | К-650-W-GI (F- 411 В) | 1 | 85,5 | - | ЦУГ | - | 0495 |
| 55. | К-1-3-0120 (F- 412А) | 1 | 59 | - | ЦУГ | - | 0496 |
| 56. | К-1-3-0120 (F- 412В) | 1 | 59 | - | ЦУГ | - | 0497 |

Наличие печей является необходимым условием для обеспечения текущей производственной деятельности на месторождении для подогрева продукции скважин, от устья до объектов подготовки нефти и газа. Поэтому, основной целью представленного проекта, является установление нормативов эмиссий по всем источникам, состоящих на балансе производственных объектов и предусмотренных производственными планами предприятия на 2027 год. Режим работы печей круглогодичный. Это объясняется необходимостью остановки в течение календарного года конкретного ряда печей для проведения технических освидетельствований и технического обслуживания, в зависимости от наработки моточасов за предыдущие периоды. Как правило, такие остановки производят в летний период с середины июня до конца августа.

Расход газа на печи Кумколь на 2027 г.

Таблица 18

| Печи подогрева, млн. м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Кумколь | Южный Кумколь |
| 2027 | 1,669 + 5,658024 (от мр Кызылкия на печи мр Кумколь) | 0 |

Весь остаточный газ после потребления на печи подогрева нефти и технологического сжигания откачивается на ГТУ Кумколь для выработки электроэнергии. В целях рационального использования сырого газа часть добываемого газа используется для выработки электроэнергии. Выработанная электроэнергия потребляется на нужды месторождений.

Добываемая нефть всех месторождений АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» требует постоянного нагрева ее, начиная от устьев до сдачи потребителю. И в связи с этим установлены печи различных марок и типов с разными производительностями по нагреваемому продукту и, следовательно, с разными потреблениями попутного газа в виде топлива.

Общий расход газа, включая все расходы, на нужды печей подогрева составляет – 5,58232 млн. м3.

Излишки попутно-добываемого газа будут направляться для выработки электроэнергии на ГТЭС месторождения Кумколь. Выбросы загрязняющих веществ от использования газа для электроэнергии учтены при расчете нормативов НДВ для месторождения Кумколь.

Объем поставки газа на ГТУ м/р Кумколь, млн. м3

Таблица 19

|  | 2027 г. |
| --- | --- |
| м/р Кумколь | 4,0372 |
| Юж. Кумколь | 0,956 |
| Вост.Кумколь | Нет проекта разработки и контракта. Как будет продлен контракт будет корректировка проекта НДВ |
| м/р Сев.Нуралы | 1,402 |
| м/р Кызылкия | 60,046 |
| м/р Юго-Западный Карабулак | 1,326 |
| м/р Карабулак | 3,283 |
| м/р Бухарсай | 1,258 |
| м/р СЗК, ТОО Кольжан | 5,45028 |
| АО ТургайПетролеум | - |
| м/р Юго-Восточный Дощан, КФ ПКВИ | 3,229 |
| м/р Северо-Восточный Дощан, КФ ПКВИ | 0,9975 |
| м/р Арыскум | 3,344 |
| итого | 85,32898 |

На выработку электроэнергии будут направлен весь оставшийся объем газа после потребления на печи подогрева нефти и технологического сжигания. Всего общий объем поставки газа на ГТУ м/р Кумколь в 2027 году составит 85,32898 млн. м3 из них:

- месторождение Кумколь – 4,0372 млн. м3;

- месторождение Южный Кумколь – 0,956 млн. м3;

- месторождение Восточный Кумколь – нет контракта;

- месторождение Северный Нуралы – 1,402 млн. м3;

- месторождение Кызылкия – 60,046 млн. м3;

- месторождение Юго-Западный Карабулак – 1,326 млн. м3;

- месторождение Карабулак – 3,283 млн. м3;

- месторождение Бухарсай – 1,258 млн. м3;

- СЗКК (ТОО Кольжан) – 5,45028 млн. м3;

- АО «Тургай Петролеум» - 0 млн. м3;

- КФ ПКВИ мр Северо-Восточный Дощан – 0,9975 млн. м3;

- КФ ПКВИ мр Юго-Восточный Дощан – 3,229 млн. м3;

- месторождение Арыскум – 3,344 млн. м3;

Исходными данными для разработки проекта НДВ, в т.ч., являются сведения, отраженные в «Программа развития переработки сырого газа по месторождениям АО «ПККР» на 2027 г.».

В соответствии с пунктом 3 статьи 147 Кодекса РК «О недрах и недропользовании», Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 5 мая 2018 года №165 «Об утверждении формы программы развития переработки сырого газа» и на основании вышеуказанных обновленных технологических показателей недропользователем АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» разработана «Программа развития переработки сырого газа по месторождениям АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» на 2027 г.».

Таблица 20

| № | Наименован ие м/р | Добыча газа, млн. куб.м. | Расход газа на нужды печей подогрев | Газ на выработку электроэнерги и, млн. куб.м. | Технологическ и неизбежное сжигание газа, млн. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кумколь | 6,909 | 1,669+ 5,658024 (от мр Кызылкия на печи мр Кумколь) | 85,32898 | 0,24 |

3.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Организованные источники предприятия представлены факельной установкой, трубам печей нагрева, в качестве топлива потребляющих попутный нефтяной газ, горловинами резервуаров для хранения нефтепродуктов, люками автоцистерн на площадках налива нефти, ГТУ.

Неорганизованные источники на предприятии представлены выделением углеводородов через неплотности фланцевых соединений и запорно-регулирующих арматур: эксплуатационных скважин, сепараторов и др.

От печей с дымовыми газами выбрасываются в атмосферу диоксид и оксид азота, оксид углерода и метан.

При сжигании газа на факеле в атмосферу поступают диоксид азота, оксид углерода, углерод и метан.

Из резервуаров для хранения дизтоплива в атмосферу поступают алканы С12-С19, сероводород. Из резервуаров для хранения нефти, перекачки нефти в атмосферу поступают углеводороды С1-С5, С6-С10, бензол, диметилбензол, метилбензол и сероводород.

Через неплотности фланцевых соединений в атмосферу поступают углеводороды С1-С5.

Попутный газ по составу состоит из 97,84 объемн. % углеводородов С1-С5, с преобладанием пропана и н-бутана.

Передвижные источники загрязнения атмосферы, задействованные на месторождении, принадлежат подрядным организациям.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу без реализации мероприятии и с реализацией плана технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ представлены ниже, в таблице 3.2.1.

## 3.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

Для определения количественных и качественных величин выбросов от объектов АО «ПККР», выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам.

Количественная характеристика, выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, материалов и т. д.

Расчеты по определению количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов приведены в приложении № 1.

Проект НДВ разработаны без учета объемов строительных работ, отраженных в РООС (нормативы запрашиваются только заявкой).

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в таблице (приложение 2).

Таблица 3.2.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК без ЗРА и ФС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00297 | 0,000321 | 0,008025 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0276 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 21,259058032 | 648,29150714 | 16207,2877 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,3872883 | 105,196377 | 1753,27295 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  | 0,2 | 0,1 |  | 2 | 0,0014 | 0,0076 | 0,076 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,244844693 | 0,588268095 | 11,7653619 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 10,0461375097 | 88,8104397749 | 1776,2088 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,0035443849 | 0,00412628181 | 0,51578523 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 16,0596973658 | 398,962863058 | 132,987621 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0005083 | 0,0016225 | 0,3245 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000917 | 0,000099 | 0,0033 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 1,40067994884 | 24,111144022 | 0,48222288 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 9,87524 | 5,927714 | 0,11855428 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 3,63449 | 1,671926 | 0,05573087 |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  | 1,5 |  |  | 4 | 0,2146 | 0,0009042 | 0,0006028 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,21684446 | 0,0280311 | 0,280311 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,03101012 | 0,00693732 | 0,0346866 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,19840724 | 0,0144194 | 0,02403233 |
| 0627 | Этилбензол (675) |  | 0,02 |  |  | 3 | 0,00515 | 0,000021706 | 0,0010853 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,0336 | 0,036144 | 0,036144 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,747439 | 3,924412 | 39,24412 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 67,3640819542 | 1277,5849052 | 19922,7551 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год КРС на 30 ед скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС мр Кумколь и ЮК на 2027 год 30 ед скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |  |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |  |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.0579 | 0.010425 |  | 0.260625 |  |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.004545 | 0.0008175 |  | 0.8175 |  |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 14.49591666 | 22.937025 |  | 573.425625 |  |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 2.35353333 | 3.7269 |  | 62.115 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.80136666 | 1.135716 |  | 22.71432 |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 9.54666666 | 11.703 |  | 234.06 |  |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00021 | 0.00005325 |  | 0.00665625 |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 24.08074335 | 30.099975 |  | 10.033325 |  |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0038745 | 0.0006975 |  | 0.1395 |  |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00417 | 0.00075 |  | 0.025 |  |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00001359 | 0.000033 |  | 33 |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.13930167 | 0.2400045 |  | 24.00045 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 3.43668915 | 5.8046715 |  | 5.8046715 |  |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00417 | 0.00075 |  | 0.0075 |  |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 54.92910057 | 75.66081825 |  | 966.410173 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Перспектива развития производства

Проект НДВ разрабатывается на 2027 год, перспектива развития предприятия указана на 2027 год.

Аппаратурные решения и принятое технологическое оборудование позволяют осуществлять подготовку нефти, газа и воды для их дальнейшей транспортировки на весь период разработки месторождения.

В таблице 21 приведен прогноз добычи нефти и газа на месторождениях Кумколь, Южный Кумколь на 2027 год.

Перспектива добычи нефти и газа на месторождениях АО ПККР на 2027 год

Таблица 21

| Месторождение | Добыча |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нефть, тыс.т | Газ, млн.м3 |
| Кумколь | 70,5 | 5,940 |
| Южный Кумколь | 30,7 | 0,969 |
| Восточный Кумколь | Нет контракта. Исключен из проекта НДВ |  |
| Итого | 101,2 | 6,909 |

Объем реализованных мероприятий по утилизации/переработке газа

В настоящее время Программы утилизации газа по разрабатываемым месторождениям АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», утвержденные в МЭМР РК, полностью выполнены.

Производственные мощности АО «ПККР» позволяют утилизировать попутный газ путем выработки электроэнергии, обратной закачки в пласт (газовую шапку), использования газа на собственные нужды промысла.

В рамках Программ утилизации газа были реализованы следующие проекты на месторождениях Кумколь, Южный Кумколь:

Кумколь. За период разработки Кумколь на этом месторождении были введены в эксплуатацию нижеследующие объекты утилизации газа:

- Газовая турбинная электростанция (ГТУ) мощностью 55 МВт и объемом потребления газа до 480 тыс. м3 в сутки. Недропользователями месторождения Кумколь принято, что с территории АО «ПККР» на ГТУ подается 50 % потребляемого газа, остальной объем с территории АО «ТП»;

- Системы сбора газа, которая позволила подключить к объектам утилизации газа промысловые объекты, ранее не охваченные газосборной системой.

В апреле 2007 года компания АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» утвердила в ЦКР РК Проект «Опытно-промышленной разработки с закачкой газа в пласт на месторождении Кумколь» (Протокол ЦКР РК №42 от 13.04.2007). В рамках Проекта было рассмотрено 5 возможных вариантов разработки опытных участков. Как наиболее оптимальный был утвержден 2 вариант, предусматривающий закачку добываемого попутного газа в газовую шапку II эксплуатационного объекта (ЮI + ЮII) наряду с проводимым заводнением пласта.

Целью реализации проекта, отмеченной в Протоколе ЦКР РК, является улучшение энергетического состояния залежи.

В период реализации проекта обеспечивалось поддержание энергетическое состояние I эксплуатационного объекта (ЮI + ЮII) и вытеснение нефти газом, что способствовало более эффективной разработке пласта. На начало 2011 года благодаря проекту на месторождении Кумколь было утилизировано закачкой в пласт и сохранено от сжигания на факеле 85,9 млн. м3 попутного газа.

Кроме того, в декабре 2010 года АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» завершила на месторождении Кумколь реализацию проекта по расширению действующей газотурбинной электростанции (ГТУ) для стабилизации подачи электроэнергии на промысловые объекты. Были совместно с АО «Тургай-Петролеум» построены и введены в эксплуатацию два дополнительных газотурбинных блоков

«General Electric» №№ 4,5 мощностью по 25 МВт каждая. Теперь общая мощность электростанции с увязкой сети электропередачи с государственными сетями КЕГОК Казахстана - 105 МВт, где утилизируется до 370 млн. м3 попутного газа в год.

Эксплуатация вышеуказанных объектов позволяет обеспечивать требования по утилизацию газа добываемого на Кумколь и Южном Кумколь.

  - Характеристика пылегазоулавливающего оборудования

На источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует пылегазоулавливающее оборудование.

Применяемое	технологическое	оборудование	соответствует современному техническому уровню. Установок для очистки газа на предприятии не имеется.

- Показатели работы пылегазочистного оборудования

(ПГО) на 2027 год

| Номе р источни ка выделени | Наименование и тип пылегазоулавливающ е го оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код загрязняюще го вещества | Коэффицие нт обеспеченност и K(1),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектный | фактич ес кий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пыле-газоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

  - Характеристика аварийных и залповых выбросов

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений.

Для безаварийного проведения эксплуатации месторождений должны быть предусмотрены следующие оперативные решения:

- предусмотреть герметизированную систему сбора и подготовки газа с технологическим режимом по нормам проектирования; с целью уменьшения объема выбросов вредных веществ в атмосферу при возможных авариях;

- трапы, сепараторы и другие аппараты, работающие под давлением, должны эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- автоматизация технологических процессов подготовки нефти и газа, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций;

- применение прогрессивных технологий и материалов;

- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- усиление мер контроля работы основного технологического оборудования, а также факельной системы;

- тщательный контроль состояния трубопроводов, резервуаров, оборудования;

- обвалование резервуаров с пожароопасными веществами и создание под ними площадок каре с непроницаемым экраном;

Аварийные выбросы на месторождении предотвращаются своевременным проведением профилактических работ. При обустройстве месторождения осуществляется постоянный контроль технического обслуживания всех видов оборудования. На месторождении предусмотрен порядок действий в случае возможной аварии.

Залповые выбросы на месторождениях возможны при прорывах нефти и газопроводов. На месторождении в основном используется глубинно-насосный способ добычи нефтепродуктов и производится постоянный контроль за работой качалок, состоянием нефтегазопроводов и возможностью перекрытия поврежденных участков. Все это исключает возможность больших залповых выбросов.

Залповых выбросов и непредвиденных нарушений технологии при проведении добычи не предполагается, так как при осуществлении добычи нефти, сжигании газа используется современное оборудование, соблюдаются технологические регламенты процессов добычи и сжигания газа, систематически производится осмотр и используемого оборудования, его своевременный ремонт.

Поддерживаются в исправном и работоспособном состоянии все механизмы, не допускаются перебои в их работе, что обеспечивается своевременным проведением планово-предупредительного ремонта оборудования. Большое значение имеет также своевременная очистка и смазка рабочих частей оборудования.

Молния-защита проектируемых сооружений на месторождении выполнена в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молния-защиты зданий и сооружений» СН РК 2.04-29-2005.

  - Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ, обеспечивающих достижение значений НДВ

Рассчитанные максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и за ее пределами не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов для населенных мест, то есть 1 ПДК. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения приведены в таблице 3.5

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.00297 | 10 | 0.0074 |  | Нет |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0002556 | 10 | 0.0256 |  | Нет |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3.3872883 | 12 | 0.7052 |  | Да |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород | 0.2 | 0.1 |  | 0.0014 | 8 | 0.007 |  | Нет |
|  | хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.244844693 | 21.6 | 0.0756 |  | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 16.0596973658 | 13.4 | 0.2395 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 1.40067994884 | 11.6 | 0.0024 |  | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 9.87524 | 5.79 | 0.1975 |  | Да |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 3.63449 | 5.81 | 0.1211 |  | Да |
| 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | 1.5 |  |  | 0.2146 | 2.91 | 0.1431 |  | Да |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 0.21684446 | 3.54 | 0.7228 |  | Да |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.03101012 | 4.3 | 0.1551 |  | Да |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.19840724 | 3.34 | 0.3307 |  | Да |
| 0627 | Этилбензол (675) | 0.02 |  |  | 0.00515 | 2.91 | 0.2575 |  | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 0.0336 | 4.81 | 0.0336 |  | Нет |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.747439 | 8 | 2.4915 |  | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 21.259058032 | 12.2 | 8.7327 |  | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 10.0461375097 | 12.1 | 1.6672 |  | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.0035443849 | 10.3 | 0.0432 |  | Да |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.0005083 | 8.82 | 0.0254 |  | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.000917 | 10 | 0.0046 |  | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК КРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.0579 | 2 | 0.1448 |  | Да |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.004545 | 2 | 0.4545 |  | Да |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 2.35353333 | 2 | 5.8838 |  | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.80136666 | 2 | 5.3424 |  | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 24.08074335 | 2 | 4.8161 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.00001359 | 2 | 1.359 |  | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 3.43668915 | 2 | 3.4367 |  | Да |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.00417 | 2 | 0.0139 |  | Нет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 14.49591666 | 2 | 72.4796 |  | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 9.54666666 | 2 | 19.0933 |  | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.00021 | 2 | 0.0263 |  | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.0038745 | 2 | 0.1937 |  | Да |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.00417 | 2 | 0.0209 |  | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.13930167 | 2 | 2.786 |  | Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект НДВ м/р Кумколь, ЮК на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на гра-нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение (2027 год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,683499/0,1366998 |  | 926/2370 | 0490 0487 0489 |  | 57,8 16,4 14,8 | м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,0555297/0,0222119 |  | 926/2370 | 0490 0487 0489 |  | 57,8 16,4 14,8 | м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,1227661/0,061383 |  | 855/2295 | 0490 0487 0489 |  | 58,1 16,5 14,8 | м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,0879632/0,026389 |  | 1025/ -382 | 0640 0474 0639 |  | 23 22,4 22,2 | м/р Южный Кумколь УМР м/р Южный Кумколь УМР м/р Южный Кумколь УМР |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  | 0,1215914/0,0364774 |  | 2130/726 | 0508 |  | 99,8 | м/р Южный Кумколь Полигон |
| Г р у п п ы с у м м а ц и и : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07(31) 0301 0330 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,8062292 |  | 926/2370 | 0490 0487 0489 |  | 57,8 16,4 14,8 | м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ |
| 41(35) 0330 0342 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,1227929 |  | 855/2295 | 0490 0487 0489 |  | 58,1 16,5 14,8 | м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ |
| 44(30) 0330 0333 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,1227661 |  | 855/2295 | 0490 0487 0489 |  | 58,1 16,5 14,8 | м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ м/р Южный Кумколь ЦУГ |

  - Обоснование полноты исходных данных принятых для расчета НДВ

На основании проведенных расчетов, а также по уточненным исходным данным об используемых материалах, реагентах, составах технологических сред, паспортных данных оборудования, объемах работ по эксплуатации определены количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу расчетным путем по утвержденным нормативным документам.

В настоящей работе предусмотрены и рассчитаны предельно-допустимые выбросы от эксплуатации предприятия.

Определение величин выбросов загрязняющих веществ от оборудования проведено расчетными методами в соответствии со следующими методическими документами:

  - РНД 211.2.02.09-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Астана, 2005 г.;

  - «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы, 1996 г.;

  - Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды от «18» 04 2008 г. № 100–п;

  - РД 39.142-00 «Методики расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»;

  - Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчеты по п. 6-8;

  - Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4);

  - Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005;

  - "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паро-производительностью до 30 т/час;

  - Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. п. 4.4 Кузнечные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06- 2004. Астана, 2005;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. п. 4.6 Аккумуляторные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.7. Ремонт РТИ) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

  - Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности. РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

  - Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

  - Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

РАЗДЕЛ 4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определения степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к месторождению Кумколь АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.

При выполнении модулирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:

Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3), определенных по проектной документации;

Согласно данным РГП «Казгидромет» на территории отсутствуют посты наблюдений за качеством атмосферного воздуха.

Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферу для источников АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» выполнен Программным комплексом

«Эра V 3.0».

Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований РНД 211.2.01.01-97, на основе данных, представленных по объекту - МЩЗ расчетных данных по выбросам приведены в Приложении.

Программный комплекс «Эра» разработан ООО «Логос-плюс» (г. Новосибирск) для ПК и предназначен для решения широкого спектра задач в области охраны атмосферного воздуха.

Программа расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосфере согласована ГГО им. А.И. Воейкова, г. Санкт-Петербург, рекомендована к использованию Министерством Охраны Окружающей Среды Республики Казахстан (№ 09-335 от 01.02.2002 г.).

Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе «опасными» скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в 1-2% случаев.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарная концентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.

Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально-разовые предельно - допустимые концентрации (ПДКм.р.) веществ. ПДК рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДКм.р.) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК – одни для рабочих участков внутри СЗЗ, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами СЗЗ.

Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на существующее положение выполнен при нормальном технологическом режиме эксплуатации действующего производства.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития предприятия.

Согласно пункта 2.1. РНД 211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газо-воздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии хм (м) от источника определяется по формуле:

См = А * М * Г * m * n *         где,

3√ Н² * V * Δ Т

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса;

Н (м) – высота источника над уровнем земли;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;

ΔТ(град) – разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв ;

V1 (м³/с) – расход газо-воздушной смеси, определяемой по формуле: V1 = π * d2 / 4 * W0 где,

W0 (м/с) – средняя скорость выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса.

В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 3.0».

Результаты расчетов рассеивания приведены в Приложении.

Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в СЗЗ не превышает установленные ПДК, в связи с этим предусматриваются один этап установления НДВ.

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ произведен с целью установления    допустимых    выбросов    предприятия     и     подтверждения нормативного качества атмосферного воздуха. Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей к нему территории в границах расчетного прямоугольника, характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ, представленными результатами расчетов на ЭВМ и картами рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.

4.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

Совокупность климатических условий: режим ветра, застой воздуха, туман, инверсии и т.д., определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения. Для оценки климатических условий рассеивания примесей на территории СНГ используется показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), по которому выделяется пять зон. Изучаемый нами район относится к IV зоне с высоким ПЗА.

Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Hаименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А Коэффициент рельефа местности в городе Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С Средняя температура наружного воздуха наибо лее холодного месяца (для котельных, работа- ющих по отопительному графику), град С Среднегодовая роза ветров, % С С В В Ю В Ю | 200 1.00 27.3 -11.5 14.0 21.0 24.0 4.0 9.0 7.0 13.0 8.0 0.8 3.0 |

4.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номе | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чник | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Площадка | 1 |  |  |  |  |
| 0002 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0235 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0056 | 0.0112 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0089 | 0.0018 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0089 | 0.0002 | 2 |
| 0037 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0056 | 0.0112 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0088 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0107 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0113 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0158 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0179 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0201 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.010848 | 0.005 | 0.0148 | 0.074 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0017628 | 0.0004 | 0.0024 | 0.006 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0208 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0264 |  | 21.6 |  | 0301 | 0.2 | 0.002787548 | 0.0006 | 0.0004 | 0.002 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.001858366 | 0.0006 | 0.0009 | 0.006 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.001310327 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 2 |
|  |  |  |  | 0333 | 0.008 | 0.000001116 | 0.00001 | 0.0000002 | 0.00003 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.018583656 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0006 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.000464591 | 0.0000004 | 0.0001 | 0.000002 | 2 |
| 0328 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0364 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.006888 | 0.0032 | 0.0094 | 0.047 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0011193 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0038 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.00819444444 | 0.0015 | 0.0112 | 0.0224 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.01305555556 | 0.0002 | 0.0178 | 0.0036 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01305555556 | 0.00002 | 0.0178 | 0.0004 | 2 |
| 0369 |  | 21.6 |  | 0301 | 0.2 | 0.002787548 | 0.0006 | 0.0004 | 0.002 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.001858366 | 0.0006 | 0.0009 | 0.006 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.001310327 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 2 |
|  |  |  |  | 0333 | 0.008 | 0.000001116 | 0.00001 | 0.0000002 | 0.00003 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.018583656 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0006 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.000464591 | 0.0000004 | 0.0001 | 0.000002 | 2 |
| 0400 |  | 21.6 |  | 0301 | 0.2 | 0.072204062 | 0.0167 | 0.0123 | 0.0615 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.048136045 | 0.0149 | 0.0246 | 0.164 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.028251507 | 0.0026 | 0.0048 | 0.0096 | 2 |
|  |  |  |  | 0333 | 0.008 | 0.000024062 | 0.0001 | 0.000004 | 0.0005 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.481360416 | 0.0045 | 0.0819 | 0.0164 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01203401 | 0.00001 | 0.002 | 0.00004 | 2 |
| 0439 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.0572 | 0.0262 | 0.0122 | 0.061 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.009295 | 0.0021 | 0.002 | 0.005 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.10680555556 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0456 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.17055555556 | 0.0031 | 0.0364 | 0.0073 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.17055555556 | 0.0003 | 0.0364 | 0.0007 | 2 |
| 0440 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.008392 | 0.0038 | 0.0084 | 0.042 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0013637 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0035 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.01336111111 | 0.0025 | 0.0134 | 0.0268 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.02130555556 | 0.0004 | 0.0213 | 0.0043 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.02130555556 | 0.00004 | 0.0213 | 0.0004 | 2 |
| 0441 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.013 | 0.006 | 0.0074 | 0.037 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0021125 | 0.0005 | 0.0012 | 0.003 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.02936111111 | 0.0054 | 0.0168 | 0.0336 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.04686111111 | 0.0009 | 0.0268 | 0.0054 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.04686111111 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0005 | 2 |
| 0444 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.07376 | 0.0338 | 0.0158 | 0.079 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.011986 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0065 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.10680555556 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0456 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.17055555556 | 0.0031 | 0.0364 | 0.0073 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.17055555556 | 0.0003 | 0.0364 | 0.0007 | 2 |
| 0445 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.07376 | 0.0338 | 0.0158 | 0.079 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.011986 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0065 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.10680555556 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0456 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.17055555556 | 0.0031 | 0.0364 | 0.0073 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.17055555556 | 0.0003 | 0.0364 | 0.0007 | 2 |
| 0448 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0449 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0450 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0451 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0452 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0453 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0454 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0455 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0456 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0457 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0458 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0459 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0460 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0461 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0462 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0002216 | 0.0028 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.2677 | 0.0005 | 0.2237 | 0.0045 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.099 | 0.0003 | 0.0827 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.001293 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0037 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.000406 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.000813 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0012 | 2 |
| 0473 |  | 3 |  | 0415 | *50 | 1.32 | 0.0026 | 18.3047 | 0.3661 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.488 | 0.0016 | 6.7672 | 0.2256 | 2 |
|  |  |  |  | 0501 | 1.5 | 0.04875 | 0.0033 | 0.676 | 0.4507 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.04485 | 0.015 | 0.6219 | 2.073 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.00566 | 0.0028 | 0.0785 | 0.3925 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.0423 | 0.0071 | 0.5866 | 0.9777 | 2 |
|  |  |  |  | 0627 | 0.02 | 0.00117 | 0.0059 | 0.0162 | 0.81 | 2 |
| 0474 |  | 3 |  | 0415 | *50 | 1.32 | 0.0026 | 18.3047 | 0.3661 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.488 | 0.0016 | 6.7672 | 0.2256 | 2 |
|  |  |  |  | 0501 | 1.5 | 0.04875 | 0.0033 | 0.676 | 0.4507 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.04485 | 0.015 | 0.6219 | 2.073 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.00566 | 0.0028 | 0.0785 | 0.3925 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.0423 | 0.0071 | 0.5866 | 0.9777 | 2 |
|  |  |  |  | 0627 | 0.02 | 0.00117 | 0.0059 | 0.0162 | 0.81 | 2 |
| 0475 |  | 1.5 |  | 0415 | *50 | 0.531 | 0.0011 | 18.9655 | 0.3793 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.196 | 0.0007 | 7.0004 | 0.2333 | 2 |
|  |  |  |  | 0501 | 1.5 | 0.0196 | 0.0013 | 0.7 | 0.4667 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.01803 | 0.006 | 0.644 | 2.1467 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.002274 | 0.0011 | 0.0812 | 0.406 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.017 | 0.0028 | 0.6072 | 1.012 | 2 |
|  |  |  |  | 0627 | 0.02 | 0.00047 | 0.0024 | 0.0168 | 0.84 | 2 |
| 0476 |  | 15 |  | 0301 | 0.2 | 0.09984 | 0.0333 | 0.0269 | 0.1345 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.016224 | 0.0027 | 0.0044 | 0.011 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.0313302 | 0.0042 | 0.0085 | 0.017 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.3209679 | 0.0043 | 0.0866 | 0.0173 | 2 |
| 0477 |  | 15 |  | 0301 | 0.2 | 0.09984 | 0.0333 | 0.0269 | 0.1345 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.016224 | 0.0027 | 0.0044 | 0.011 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.0313302 | 0.0042 | 0.0085 | 0.017 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.3209679 | 0.0043 | 0.0866 | 0.0173 | 2 |
| 0483 |  | 10 |  | 0301 | 0.2 | 0.014056 | 0.007 | 0.0065 | 0.0325 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0022841 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0028 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.0618802 | 0.0124 | 0.0286 | 0.0572 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.6339429 | 0.0127 | 0.2933 | 0.0587 | 2 |
| 0487 |  | 12 |  | 0301 | 0.2 | 1.508 | 0.6283 | 0.0211 | 0.1055 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.245 | 0.051 | 0.0034 | 0.0085 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.68 | 0.1133 | 0.0095 | 0.019 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.846 | 0.0141 | 0.0119 | 0.0024 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.034 | 0.0001 | 0.0005 | 0.00001 | 2 |
| 0488 |  | 12 |  | 0301 | 0.2 | 1.337 | 0.5571 | 0.0187 | 0.0935 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.217 | 0.0452 | 0.003 | 0.0075 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.6025 | 0.1004 | 0.0084 | 0.0168 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.75 | 0.0125 | 0.0105 | 0.0021 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.0305 | 0.0001 | 0.0004 | 0.00001 | 2 |
| 0489 |  | 12 |  | 0301 | 0.2 | 3.89 | 1.6208 | 0.0545 | 0.2725 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.63 | 0.1313 | 0.0088 | 0.022 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 1.754 | 0.2923 | 0.0246 | 0.0492 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 2.183 | 0.0364 | 0.0306 | 0.0061 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.089 | 0.0001 | 0.0012 | 0.00002 | 2 |
| 0490 |  | 12 |  | 0301 | 0.2 | 5.19 | 2.1625 | 0.0727 | 0.3635 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.843 | 0.1756 | 0.0118 | 0.0295 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 2.339 | 0.3898 | 0.0328 | 0.0656 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 2.91 | 0.0485 | 0.0408 | 0.0082 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.118 | 0.0002 | 0.0017 | 0.00003 | 2 |
| 0491 |  | 12 |  | 0301 | 0.2 | 8.39 | 3.4958 | 0.1175 | 0.5875 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 1.36 | 0.2833 | 0.019 | 0.0475 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 3.78 | 0.63 | 0.0529 | 0.1058 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 4.708 | 0.0785 | 0.0659 | 0.0132 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.191 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0001 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0501 |  | 21.6 |  | 0301 | 0.2 | 0.289133874 | 0.0669 | 0.004 | 0.02 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.192755916 | 0.0595 | 0.0079 | 0.0527 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.11313030425 | 0.0105 | 0.0015 | 0.003 | 2 |
|  |  |  |  | 0333 | 0.008 | 0.0000963549 | 0.0006 | 0.000001 | 0.0001 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 1.92755916 | 0.0178 | 0.0264 | 0.0053 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.048188979 | 0.00004 | 0.0007 | 0.00001 | 2 |
| 0508 |  | 8 |  | 0301 | 0.2 | 0.012 | 0.006 | 0.0715 | 0.3575 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.00052 | 0.0001 | 0.0031 | 0.0078 | 2 |
|  |  |  |  | 0316 | 0.2 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0083 | 0.0415 | 2 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.000236 | 0.0002 | 0.0042 | 0.028 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.0834 | 0.0167 | 0.4967 | 0.9934 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.0455 | 0.0009 | 0.271 | 0.0542 | 2 |
|  |  |  |  | 0342 | 0.02 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 0.09 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0.3 | 0.7465 | 0.2488 | 13.3387 | 44.4623 | 1 |
| 0636 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.013 | 0.006 | 0.0074 | 0.037 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0021125 | 0.0005 | 0.0012 | 0.003 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.02936111111 | 0.0054 | 0.0168 | 0.0336 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.04686111111 | 0.0009 | 0.0268 | 0.0054 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.04686111111 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0005 | 2 |
| 0637 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.013 | 0.006 | 0.0074 | 0.037 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0021125 | 0.0005 | 0.0012 | 0.003 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.02936111111 | 0.0054 | 0.0168 | 0.0336 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.04686111111 | 0.0009 | 0.0268 | 0.0054 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.04686111111 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0005 | 2 |
| 0638 |  | 10.9 |  | 0301 | 0.2 | 0.019152 | 0.0088 | 0.0118 | 0.059 | 2 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.0031122 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0048 | 2 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.02669444444 | 0.0049 | 0.0164 | 0.0328 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.04261111111 | 0.0008 | 0.0262 | 0.0052 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.04261111111 | 0.0001 | 0.0262 | 0.0005 | 2 |
| 0639 |  | 3 |  | 0415 | *50 | 1.32 | 0.0026 | 18.3047 | 0.3661 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.488 | 0.0016 | 6.7672 | 0.2256 | 2 |
|  |  |  |  | 0501 | 1.5 | 0.04875 | 0.0033 | 0.676 | 0.4507 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.04485 | 0.015 | 0.6219 | 2.073 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.00566 | 0.0028 | 0.0785 | 0.3925 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.0423 | 0.0071 | 0.5866 | 0.9777 | 2 |
|  |  |  |  | 0627 | 0.02 | 0.00117 | 0.0059 | 0.0162 | 0.81 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0640 |  | 3 |  | 0415 | *50 | 1.32 | 0.0026 | 18.3047 | 0.3661 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.488 | 0.0016 | 6.7672 | 0.2256 | 2 |
|  |  |  |  | 0501 | 1.5 | 0.04875 | 0.0033 | 0.676 | 0.4507 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.04485 | 0.015 | 0.6219 | 2.073 | 1 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.00566 | 0.0028 | 0.0785 | 0.3925 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.0423 | 0.0071 | 0.5866 | 0.9777 | 2 |
|  |  |  |  | 0627 | 0.02 | 0.00117 | 0.0059 | 0.0162 | 0.81 | 2 |
| 0642 |  | 3 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000175 | 0.0002 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00623 | 0.0006 | 0.0864 | 0.0864 | 2 |
| 0643 |  | 3 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000175 | 0.0002 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00623 | 0.0006 | 0.0864 | 0.0864 | 2 |
| 0644 |  | 3 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000175 | 0.0002 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00623 | 0.0006 | 0.0864 | 0.0864 | 2 |
| 0645 |  | 3 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000175 | 0.0002 | 0.0002 | 0.025 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00623 | 0.0006 | 0.0864 | 0.0864 | 2 |
| 0650 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000061 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0013 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00217 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0018 | 2 |
| 0651 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000061 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0013 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00217 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0018 | 2 |
| 0652 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000061 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0013 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00217 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0018 | 2 |
| 0653 |  | 10 |  | 0333 | 0.008 | 0.0000061 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0013 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.00217 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0018 | 2 |
| 6486 |  | 10 |  | 0123 | **0.04 | 0.00297 | 0.0007 | 0.0074 | 0.0185 | 2 |
|  |  |  |  | 0143 | 0.01 | 0.0002556 | 0.0026 | 0.0006 | 0.06 | 2 |
|  |  |  |  | 0301 | 0.2 | 0.000417 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0015 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.003694 | 0.0001 | 0.0031 | 0.0006 | 2 |
|  |  |  |  | 0342 | 0.02 | 0.0002083 | 0.001 | 0.0002 | 0.01 | 2 |
|  |  |  |  | 0344 | 0.2 | 0.000917 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0115 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0.3 | 0.000389 | 0.0001 | 0.001 | 0.0033 | 2 |
| 6509 |  | 2 |  | 2908 | 0.3 | 0.00055 | 0.0002 | 0.0589 | 0.1963 | 2 |
| 6510 |  | 2 |  | 0337 | 5 | 0.03176 | 0.0006 | 1.1344 | 0.2269 | 2 |
|  |  |  |  | 0410 | *50 | 0.01725 | 0.00003 | 0.6161 | 0.0123 | 2 |
| 6512 |  | 2 |  | 0333 | 0.008 | 0.000001668 | 0.00002 | 0.0001 | 0.0125 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.002014 | 0.000004 | 0.0719 | 0.0014 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.000745 | 0.000002 | 0.0266 | 0.0009 | 2 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улытауская область, Месторождение Кумколь, ЮК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.00000973 | 0.000003 | 0.0003 | 0.001 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.00000306 | 0.000002 | 0.0001 | 0.0005 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.00000612 | 0.000001 | 0.0002 | 0.0003 | 2 |
| 6513 |  | 2 |  | 0415 | *50 | 0.022356 | 0.00004 | 0.7985 | 0.016 | 2 |
| 6514 |  | 2 |  | 0415 | *50 | 0.022356 | 0.00004 | 0.7985 | 0.016 | 2 |
| 6515 |  | 2 |  | 0333 | 0.008 | 0.000001668 | 0.00002 | 0.0001 | 0.0125 | 2 |
|  |  |  |  | 0415 | *50 | 0.002014 | 0.000004 | 0.0719 | 0.0014 | 2 |
|  |  |  |  | 0416 | *30 | 0.000745 | 0.000002 | 0.0266 | 0.0009 | 2 |
|  |  |  |  | 0602 | 0.3 | 0.00000973 | 0.000003 | 0.0003 | 0.001 | 2 |
|  |  |  |  | 0616 | 0.2 | 0.00000306 | 0.000002 | 0.0001 | 0.0005 | 2 |
|  |  |  |  | 0621 | 0.6 | 0.00000612 | 0.000001 | 0.0002 | 0.0003 | 2 |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС мр Кумколь и ЮК на 2026 год 30 ед скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номе | Наименование | Высота | КПД | Код | ПДКм.р | Масса | М*100 | Максимальная | Cм*100 | Катего- |
| исто | источника | источ- | очистн. | веще- | ( ОБУВ, | выброса (M) |  | приземная | -------- | рия |
| чник | выброса | ника, | сооруж. | ства | 10*ПДКс.с.) | c учетом | ПДК*Н*(100- | концентрация | ПДК*(100- | источ- |
|  |  | м | % |  | мг/м3 | очистки,г/с | -КПД) | (См) мг/м3 | КПД) | ника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | Площадка | 1 |  |  |  |  |
| 1000 |  | 2 |  | 0301 | 0.2 | 3.84 | 1.92 | 22.4454 | 112.227 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.624 | 0.156 | 3.6474 | 9.1185 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.178575 | 0.1191 | 3.1314 | 20.876 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 8.7677 | 17.5354 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 3.87500001 | 0.0775 | 22.65 | 4.53 | 1 |
|  |  |  |  | 0703 | **0.000001 | 0.00000429 | 0.0429 | 0.0001 | 10 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0.05 | 0.0428625 | 0.0857 | 0.2505 | 5.01 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 1.0357125 | 0.1036 | 6.0539 | 6.0539 | 1 |
| 1001 |  | 2 |  | 0301 | 0.2 | 2.322 | 1.161 | 13.5725 | 67.8625 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.3771 | 0.0943 | 2.2042 | 5.5105 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.2085 | 0.139 | 3.6562 | 24.3747 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 4.905 | 0.981 | 28.6705 | 57.341 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 11.592 | 0.2318 | 67.7572 | 13.5514 | 1 |
| 1002 |  | 2 |  | 0301 | 0.2 | 3.84 | 1.92 | 22.4454 | 112.227 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.624 | 0.156 | 3.6474 | 9.1185 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.178575 | 0.1191 | 3.1314 | 20.876 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 8.7677 | 17.5354 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 3.87500001 | 0.0775 | 22.65 | 4.53 | 1 |
|  |  |  |  | 0703 | **0.000001 | 0.00000429 | 0.0429 | 0.0001 | 10 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0.05 | 0.0428625 | 0.0857 | 0.2505 | 5.01 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 1.0357125 | 0.1036 | 6.0539 | 6.0539 | 1 |
| 1003 |  | 2 |  | 0301 | 0.2 | 2.55999999 | 1.28 | 14.9636 | 74.818 | 1 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.41600001 | 0.104 | 2.4316 | 6.079 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.11904999 | 0.0794 | 2.0876 | 13.9173 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.99999999 | 0.2 | 5.8452 | 11.6904 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 2.58333333 | 0.0517 | 15.1 | 3.02 | 1 |
|  |  |  |  | 0703 | **0.000001 | 0.00000285 | 0.0285 | 0.0001 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0.05 | 0.028575 | 0.0572 | 0.167 | 3.34 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.69047499 | 0.069 | 4.0359 | 4.0359 | 1 |
| 1004 |  | 2 |  | 0301 | 0.2 | 1.92266667 | 0.9613 | 11.2383 | 56.1915 | 1 |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет категории источников, подлежащих контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС мр Кумколь и ЮК на 2026 год 30 ед скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 0304 | 0.4 | 0.31243332 | 0.0781 | 1.8262 | 4.5655 | 1 |
|  |  |  |  | 0328 | 0.15 | 0.11666667 | 0.0778 | 2.0458 | 13.6387 | 1 |
|  |  |  |  | 0330 | 0.5 | 0.64166667 | 0.1283 | 3.7506 | 7.5012 | 1 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 2.1 | 0.042 | 12.2748 | 2.455 | 1 |
|  |  |  |  | 0703 | **0.000001 | 0.00000216 | 0.0216 | 0.00004 | 4 | 1 |
|  |  |  |  | 1325 | 0.05 | 0.02500167 | 0.05 | 0.1461 | 2.922 | 1 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.59999916 | 0.06 | 3.5071 | 3.5071 | 1 |
| 1005 |  | 2 |  | 0333 | 0.008 | 0.00021 | 0.0026 | 0.0012 | 0.15 | 2 |
|  |  |  |  | 2754 | 1 | 0.07479 | 0.0075 | 0.4372 | 0.4372 | 2 |
| 7000 |  | 2 |  | 0123 | **0.04 | 0.0579 | 0.0145 | 6.204 | 15.51 | 1 |
|  |  |  |  | 0143 | 0.01 | 0.004545 | 0.0455 | 0.487 | 48.7 | 1 |
|  |  |  |  | 0301 | 0.2 | 0.01125 | 0.0056 | 0.4018 | 2.009 | 2 |
|  |  |  |  | 0337 | 5 | 0.05541 | 0.0011 | 1.9791 | 0.3958 | 2 |
|  |  |  |  | 0342 | 0.02 | 0.0038745 | 0.0194 | 0.1384 | 6.92 | 1 |
|  |  |  |  | 0344 | 0.2 | 0.00417 | 0.0021 | 0.4468 | 2.234 | 2 |
|  |  |  |  | 2908 | 0.3 | 0.00417 | 0.0014 | 0.4468 | 1.4893 | 2 |
| Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0.5 и М/(ПДК*Н)>0.01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения           НДВ

| Наименован | Наименован | N источ | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнен. |  | Затраты на ре- ализ.мероприятий, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ие мероприят ий | ие вещества | выбро са на карте схеме | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | кв.,год |  | тыс.тенге |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | оконч ан. | капит а- | основн деят. |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обеспечение | (0415) | 6003, 6004, 6007-6011, 6013-6016, 6018-6023, 6025-6032, 6034-6037, 6039-6044, 6046-6055, 6057-6061, 6066-6071, 6073-6079, 6081-6086, 6090-6097, 6100-6106, 6109-6111, 6115-6120, 6123-6126, 6130-6136, 6140-6146, 6149-6156, 6160-6168, 6171-6177, 6181-6188, 6191-6196, 6199-6200, 6203-6206, 6210-6219, 6223-6230, 6233-6240, 6244-6252, 6255-6263, 6267-6276, 6279-6286, 6290-6301, 6305-6309, 6311-6314, 6317-6326, 6330-6331, 6334-6341, 6344-6356, 6359-6363, 6365, 6371-6373, 6377-6398, 6403-6410, 6413-6415, 6420-6425, 6429-6436, 6463-6467, 6471-6472, 6600, 6514-6522, 6524-6532, 6538-6549 | 5,643782 | 179,7826 | 0 | 0 | 1 кв.2027 | 4 кв.2027 |  |  |
| прочности и | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| герметичност | углеводород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и техн, | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аппаратов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗРА, ФС и | предельны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соед. | х С1-С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трубопроводо | (1531*, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в. | 1539*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий: |  |  | 5,643782 | 179,7826 | 0 | 0 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НОРМАТИВОВ НДВ

Норматив допустимых выбросов для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия и рассеивания выбросов в атмосфере при условии, что выбросы того же вещества из источников не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК. Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выбросов предприятием вредных веществ, обеспечивающей соблюдение требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.

Анализ результатов моделирования показывает, что при регламентном режиме работы предприятия и одновременно работающих источников выброса экологические характеристики атмосферного воздуха в районе расположения месторождения Кумколь АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» по всем загрязняющим ингредиентам находятся в пределах нормативных величин.

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве предельно допустимых выбросов, на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения производства, увеличения объемов работ, строительство и эксплуатация новых объектов, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, увеличение источников загрязнения и как следствие изменение нормативов.

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов приведены в части 2 – расчетные и табличные данные по каждой площадке.

Общие нормативы НДВ по месторождению Кумколь АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и по площадкам представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Проект НДВ 2027 м/р Кумколь, ЮК

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2026 год |  | на 2027 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| **0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,00297 | 0,000321 | 0,00297 | 0,000321 | 0,00297 | 0,000321 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00297 | 0,000321 | 0,00297 | 0,000321 | 0,00297 | 0,000321 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00297 | 0,000321 | 0,00297 | 0,000321 | 0,00297 | 0,000321 |  |
| **0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0002556 | 0,0000276 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0002556 | 0,0000276 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0002556 | 0,0000276 | 0,0002556 | 0,0000276 |  |
| **0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 | 0002 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 ЗУ-2 | 0005 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-2 | 0037 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-3 | 0063 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0087 | 0,002787548 | 0,087908126 | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0088 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4Б | 0107 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 | 0113 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 ЗУ-16 | 0121 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-9 | 0128 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 | 0138 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 ЗУ-14 | 0147 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 | 0158 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 ЗУ-15 | 0169 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 | 0179 | 0,006888 | 0,1784 | 0,006888 | 0,15952 | 0,006888 | 0,15952 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-1 | 0189 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-13 | 0197 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-16а | 0201 | 0,010848 | 0,2344 | 0,010848 | 0,2344 | 0,010848 | 0,2344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-18 | 0208 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 | 0221 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 ЗУ-17 | 0231 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 | 0242 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 ЗУ-18 | 0253 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0264 | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0265 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 ЗУ-19 | 0277 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-22 | 0288 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 | 0303 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 ЗУ-25 | 0315 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 | 0328 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-22 | 0332 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-26 | 0342 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-27 | 0357 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь АК-16 | 0364 | 0,006888 | 0,1488 | 0,006888 | 0,11904 | 0,006888 | 0,11904 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-1 | 0367 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-2 | 0369 | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-1 | 0375 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-2 | 0401 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 | 0418 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 ЗУ-1 | 0427 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0400 | 0,072204062 | 0,049771805 | 0,072204062 | 0,049771805 | 0,072204062 | 0,049771805 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0439 | 0,03624 | 1,1424 | 0,0572 | 1,1856 | 0,0572 | 1,1856 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0440 | 0,009224 | 0,1752 | 0,008392 | 0,03264 | 0,008392 | 0,03264 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0441 | 0,003136 | 0,03792 | 0,013 | 0,10112 | 0,013 | 0,10112 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0444 | 0,04664 | 1,472 | 0,07376 | 0,1912 | 0,07376 | 0,1912 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0445 | 0,04664 | 1,472 | 0,07376 | 0,2552 | 0,07376 | 0,2552 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0636 | 0,003136 | 0,03792 | 0,013 | 0,10112 | 0,013 | 0,10112 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0637 | 0,003136 | 0,03792 | 0,013 | 0,1348 | 0,013 | 0,1348 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0638 | - | - | 0,019152 | 0,14896 | 0,019152 | 0,14896 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0476 | - | - | 0,09984 | 2,096 | 0,09984 | 2,096 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0477 | - | - | 0,09984 | 1,0352 | 0,09984 | 1,0352 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0478 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0479 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0481 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0482 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0483 | - | - | 0,014056 | 0,2952 | 0,014056 | 0,2952 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0487 | 2,62 | 82,56 | 1,508 | 47,5336 | 1,508 | 47,5336 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0488 | 1,824 | 57,44 | 1,337 | 42,162 | 1,337 | 42,162 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0489 | 2,384 | 75,04 | 3,89 | 122,64 | 3,89 | 122,64 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0490 | 9,28 | 292,64 | 5,19 | 163,6 | 5,19 | 163,6 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0491 | 10,936 | 344,64 | 8,39 | 264,37 | 8,39 | 264,37 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0493 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0495 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0496 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0497 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0501 | 0,098279877 | 0,509378901 | 0,289133874 | 0,654954083 | 0,289133874 | 0,654954083 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0654 | - | - |  |  |  |  | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,012 | 0,063 | 0,012 | 0,063 | 0,012 | 0,063 | 2027 |
| Итого: |  | 27,46272658 | 859,3332351 | 21,257641032 | 648,28586214 | 21,258641032 | 648,29146214 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,000417 | 0,000045 | 0,000417 | 0,000045 | 0,000417 | 0,000045 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 6511 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 0,000417 | 0,000045 | 0,000417 | 0,000045 | 0,000417 | 0,000045 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 27,46314358 | 859,3332801 | 21,258058032 | 648,28590714 | 21,259058032 | 648,29150714 |  |
| **0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 | 0002 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 ЗУ-2 | 0005 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-2 | 0037 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-3 | 0063 | - | - |  |  |  |  | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0088 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4Б | 0107 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 | 0113 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 ЗУ-16 | 0121 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-9 | 0128 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 | 0138 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 ЗУ-14 | 0147 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 | 0158 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 ЗУ-15 | 0169 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 | 0179 | 0,0011193 | 0,02899 | 0,0011193 | 0,025922 | 0,0011193 | 0,025922 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-1 | 0189 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-13 | 0197 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-16а | 0201 | 0,0017628 | 0,03809 | 0,0017628 | 0,03809 | 0,0017628 | 0,03809 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-18 | 0208 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 | 0221 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 ЗУ-17 | 0231 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 | 0242 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 ЗУ-18 | 0253 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0265 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 ЗУ-19 | 0277 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-22 | 0288 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 | 0303 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 ЗУ-25 | 0315 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 | 0328 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-22 | 0332 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-26 | 0342 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-27 | 0357 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь АК-16 | 0364 | 0,0011193 | 0,02418 | 0,0011193 | 0,019344 | 0,0011193 | 0,019344 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-1 | 0367 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-1 | 0375 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-2 | 0401 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 | 0418 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 ЗУ-1 | 0427 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0439 | 0,005889 | 0,18564 | 0,009295 | 0,19266 | 0,009295 | 0,19266 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0440 | 0,0014989 | 0,02847 | 0,0013637 | 0,005304 | 0,0013637 | 0,005304 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0441 | 0,0005096 | 0,006162 | 0,0021125 | 0,016432 | 0,0021125 | 0,016432 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0444 | 0,007579 | 0,2392 | 0,011986 | 0,03107 | 0,011986 | 0,03107 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0445 | 0,007579 | 0,2392 | 0,011986 | 0,04147 | 0,011986 | 0,04147 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0636 | 0,0005096 | 0,006162 | 0,0021125 | 0,016432 | 0,0021125 | 0,016432 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0637 | 0,0005096 | 0,006162 | 0,0021125 | 0,021905 | 0,0021125 | 0,021905 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0638 | - | - | 0,0031122 | 0,024206 | 0,0031122 | 0,024206 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0476 | - | - | 0,016224 | 0,3406 | 0,016224 | 0,3406 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0477 | - | - | 0,016224 | 0,16822 | 0,016224 | 0,16822 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0478 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0479 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0481 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0482 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0483 | - | - | 0,0022841 | 0,04797 | 0,0022841 | 0,04797 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0487 | 0,42575 | 13,416 | 0,245 | 7,724 | 0,245 | 7,724 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0488 | 0,2964 | 9,334 | 0,217 | 6,8513 | 0,217 | 6,8513 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0489 | 0,3874 | 12,194 | 0,63 | 19,929 | 0,63 | 19,929 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0490 | 1,508 | 47,554 | 0,843 | 26,585 | 0,843 | 26,585 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0491 | 1,7771 | 56,004 | 1,36 | 42,96 | 1,36 | 42,96 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0492 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0493 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0495 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0496 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0497 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0654 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,00052 | 0,0027 | 0,00052 | 0,0027 | 0,00052 | 0,0027 | 2027 |
| Итого: |  | 4,4322005 | 139,500396 | 3,3872883 | 105,196377 | 3,3872883 | 105,196377 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 6511 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,4322005 | 139,500396 | 3,3872883 | 105,196377 | 3,3872883 | 105,196377 |  |
| **0316, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,0014 | 0,0076 | 0,0014 | 0,0076 | 0,0014 | 0,0076 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0014 | 0,0076 | 0,0014 | 0,0076 | 0,0014 | 0,0076 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0014 | 0,0076 | 0,0014 | 0,0076 | 0,0014 | 0,0076 |  |
| **0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0087 | 0,001858366 | 0,058605418 | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0264 | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-2 | 0369 | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0400 | 0,048136042 | 0,033181203 | 0,048136045 | 0,033181203 | 0,048136045 | 0,033181203 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0501 | 0,065519919 | 0,339585934 | 0,192755916 | 0,436636056 | 0,192755916 | 0,436636056 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,000236 | 0,00124 | 0,000236 | 0,00124 | 0,000236 | 0,00124 | 2027 |
| Итого: |  | 0,119467059 | 0,549823391 | 0,244844693 | 0,588268095 | 0,244844693 | 0,588268095 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,119467059 | 0,549823391 | 0,244844693 | 0,588268095 | 0,244844693 | 0,588268095 |  |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 | 0002 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 ЗУ-2 | 0005 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-2 | 0037 | 0,008194444 | 0,177 | 0,0081944444 | 0,1416 | 0,0081944444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-3 | 0063 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0087 | 0,001310327 | 0,041322467 | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0088 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4Б | 0107 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 | 0113 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 ЗУ-16 | 0121 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-9 | 0128 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 | 0138 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 ЗУ-14 | 0147 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 | 0158 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 ЗУ-15 | 0169 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 | 0179 | 0,008194444 | 0,2124 | 0,00819444444 | 0,189744 | 0,00819444444 | 0,189744 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-1 | 0189 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-13 | 0197 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-16а | 0201 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,177 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-18 | 0208 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 | 0221 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 ЗУ-17 | 0231 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 | 0242 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 ЗУ-18 | 0253 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0264 | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0265 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 ЗУ-19 | 0277 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-22 | 0288 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 | 0303 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 ЗУ-25 | 0315 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 | 0328 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-22 | 0332 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-26 | 0342 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-27 | 0357 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь АК-16 | 0364 | 0,008194444 | 0,177 | 0,00819444444 | 0,1416 | 0,00819444444 | 0,1416 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-1 | 0367 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-2 | 0369 | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-1 | 0375 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-2 | 0401 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 | 0418 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 ЗУ-1 | 0427 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0400 | 0,028251506 | 0,019474368 | 0,028251507 | 0,019474369 | 0,028251507 | 0,019474369 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0439 | 0,085 | 2,68056 | 0,10680555556 | 2,21472 | 0,10680555556 | 2,21472 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0440 | 0,014 | 0,266112 | 0,01336111111 | 0,051948 | 0,01336111111 | 0,051948 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0441 | 0,014444444 | 0,17472 | 0,02936111111 | 0,228312 | 0,02936111111 | 0,228312 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0444 | 0,17 | 5,36112 | 0,10680555556 | 0,27684 | 0,10680555556 | 0,27684 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0445 | 0,17 | 5,36112 | 0,10680555556 | 0,36912 | 0,10680555556 | 0,36912 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0636 | 0,014444444 | 0,17472 | 0,02936111111 | 0,228312 | 0,02936111111 | 0,228312 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0637 | 0,014444444 | 0,17472 | 0,02936111111 | 0,304416 | 0,02936111111 | 0,304416 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0638 | - | - | 0,02669444444 | 0,207576 | 0,02669444444 | 0,207576 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0476 |  |  | 0,0313302 | 0,6578496 | 0,0313302 | 0,6578496 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0477 | - | - | 0,0313302 | 0,324864 | 0,0313302 | 0,324864 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0478 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0479 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0481 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0482 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0483 | - | - | 0,0618802 | 1,29925296 | 0,0618802 | 1,29925296 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0487 | 1,181 | 10,34 | 0,68 | 5,9545 | 0,68 | 5,9545 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0488 | 0,822 | 7,196734 | 0,6025 | 5,2816 | 0,6025 | 5,2816 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0489 | 1,0735 | 9,4 | 1,754 | 15,364 | 1,754 | 15,364 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0490 | 4,185 | 36,66 | 2,339 | 20,492 | 2,339 | 20,492 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0491 | 4,928 | 43,17 | 3,78 | 33,117 | 3,78 | 33,117 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0492 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0493 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0495 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0496 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0497 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0501 | 0,038454271 | 0,199306255 | 0,11313030425 | 0,25626591194 | 0,11313030425 | 0,25626591194 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0654 | - | - | - | - | - | - |  |
| м/р Южный Кумколь | 0508 | 0,0834 | 0,4386 | 0,0834 | 0,4386 | 0,0834 | 0,4386 | 2027 |
| Полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 12,91600898 | 123,723554 | 10,0461375097 | 88,8104397749 | 10,0461375097 | 88,8104397749 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 12,91600898 | 123,723554 | 10,0461375097 | 88,8104397749 | 10,0461375097 | 88,8104397749 |  |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0087 | 1,11602E-06 | 3,51948E-05 | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0264 | 1,11602E-06 | 3,51948E-05 | 0,000001116 | 0,000035195 | 0,000001116 | 0,000035195 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-2 | 0369 | 1,11602E-06 | 3,51948E-05 | 0,000001116 | 0,000035195 | 0,000001116 | 0,000035195 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0400 | 2,40622E-05 | 1,65866E-05 | 0,000024062 | 0,000016587 | 0,000024062 | 0,000016587 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0448 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0449 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0450 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0451 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0452 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0453 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0454 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0455 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0456 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0457 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 0,0002216 | 0,00025 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0458 | 0,0002216 | 0,00001788 | 0,0002216 | 0,00001788 | 0,0002216 | 0,00001788 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0459 | 0,0002216 | 0,00001788 | 0,0002216 | 0,00001788 | 0,0002216 | 0,00001788 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0460 | 0,0002216 | 0,0000786 | 0,0002216 | 0,0000786 | 0,0002216 | 0,0000786 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0461 | 0,0002216 | 0,00069 | 0,0002216 | 0,0005 | 0,0002216 | 0,0005 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0462 | 0,0002216 | 0,00069 | 0,0002216 | 0,0005 | 0,0002216 | 0,0005 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0642 | 0,000021 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0643 | 0,000021 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0644 | 0,000021 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0645 | 0,000021 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 0,0000175 | 0,00002117 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | 0,00000610 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | 0,00000610 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | 0,00000610 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | 0,00000610 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 0,0000061 | 0,0000042 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0501 | 0,00003275197 | 0,000169752 | 0,0000963549 | 0,00021826481 | 0,0000963549 | 0,00021826481 | 2027 |
| Итого: |  | 0,003493156 | 0,004389763 | 0,0035410489 | 0,00402108181 | 0,0035410489 | 0,00402108181 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5019 | 6622 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5020 | 6623 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6512 | 0,000001668 | 0,0000526 | 0,000001668 | 0,0000526 | 0,000001668 | 0,0000526 | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6515 | 0,000001668 | 0,0000526 | 0,000001668 | 0,0000526 | 0,000001668 | 0,0000526 | 2027 |
| Итого: |  | 0,000003336 | 0,0001052 | 0,000003336 | 0,0001052 | 0,000003336 | 0,0001052 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,003495892 | 0,004492963 | 0,0035443849 | 0,00412628181 | 0,0035443849 | 0,00412628181 |  |
| **0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 | 0002 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 ЗУ-2 | 0005 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-2 | 0037 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-3 | 0063 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0087 | 0,018583656 | 0,586054176 | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0088 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4Б | 0107 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 | 0113 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 ЗУ-16 | 0121 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-9 | 0128 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 | 0138 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 ЗУ-14 | 0147 | - | - | - | - |  |  | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 | 0158 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 ЗУ-15 | 0169 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 | 0179 | 0,013055556 | 0,3384 | 0,01305555556 | 0,302304 | 0,01305555556 | 0,302304 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-1 | 0189 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-13 | 0197 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-16а | 0201 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,282 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-18 | 0208 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 | 0221 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 ЗУ-17 | 0231 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 | 0242 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 ЗУ-18 | 0253 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0264 | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0265 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 ЗУ-19 | 0277 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-22 | 0288 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 | 0303 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 ЗУ-25 | 0315 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 | 0328 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-22 | 0332 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-26 | 0342 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-27 | 0357 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь АК-16 | 0364 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-1 | 0367 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-2 | 0369 | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-1 | 0375 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-2 | 0401 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 | 0418 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 ЗУ-1 | 0427 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0400 | 0,481360416 | 0,331812032 | 0,481360416 | 0,331812032 | 0,481360416 | 0,331812032 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0439 | 0,135555556 | 4,27488 | 0,17055555556 | 3,53664 | 0,17055555556 | 3,53664 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0440 | 0,022333333 | 0,424512 | 0,02130555556 | 0,082836 | 0,02130555556 | 0,082836 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0441 | 0,023027778 | 0,278544 | 0,04686111111 | 0,364392 | 0,04686111111 | 0,364392 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0444 | 0,271111111 | 8,54976 | 0,17055555556 | 0,44208 | 0,17055555556 | 0,44208 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0445 | 0,271111111 | 8,54976 | 0,17055555556 | 0,58944 | 0,17055555556 | 0,58944 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0636 | 0,023027778 | 0,278544 | 0,04686111111 | 0,364392 | 0,04686111111 | 0,364392 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0637 | 0,023027778 | 0,278544 | 0,04686111111 | 0,485856 | 0,04686111111 | 0,485856 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0638 | - | - | 0,04261111111 | 0,331344 | 0,04261111111 | 0,331344 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0476 | - | - | 0,3209679 | 6,7394592 | 0,3209679 | 6,7394592 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0477 | - | - | 0,3209679 | 3,328128 | 0,3209679 | 3,328128 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0478 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Вахтовый поселок | 0479 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0481 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0482 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Промзона | 0483 | - | - | 0,6339429 | 13,31043192 | 0,6339429 | 13,31043192 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0487 | 1,471035 | 46,365 | 0,846 | 26,7 | 0,846 | 26,7 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0488 | 1,024245 | 32,2704615 | 0,75 | 23,683 | 0,75 | 23,683 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0489 | 1,336155 | 42,15 | 2,183 | 68,892 | 2,183 | 68,892 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0490 | 5,213955 | 164,385 | 2,91 | 91,887 | 2,91 | 91,887 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0491 | 6,13704 | 193,57809 | 4,708 | 148,5 | 4,708 | 148,5 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0492 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0493 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0495 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0496 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0497 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0501 | 0,655199184 | 3,395859338 | 1,92755916 | 4,366360554 | 1,92755916 | 4,366360554 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0654 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,0455 | 0,2386 | 0,0455 | 0,2386 | 0,0455 | 0,2386 | 2027 |
| Итого: |  | 17,33304612 | 510,2659294 |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,003694 | 0,000399 | 0,003694 | 0,000399 | 0,003694 | 0,000399 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 6510 | 0,03176 | 1,00188 | 0,03176 | 1,00188 | 0,03176 | 1,00188 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 6511 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 0,035454 | 1,002279 | 0,035454 | 1,002279 | 0,035454 | 1,002279 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 17,36850012 | 511,2682084 | 16,0596973658 | 398,962863058 | 16,0596973658 | 398,962863058 |  |
| **0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,0003 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0016 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0003 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0016 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,0002083 | 0,0000225 | 0,0002083 | 0,0000225 | 0,0002083 | 0,0000225 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0002083 | 0,0000225 | 0,0002083 | 0,0000225 | 0,0002083 | 0,0000225 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0005083 | 0,0016225 | 0,0002083 | 0,0000225 | 0,0002083 | 0,0000225 |  |
| **0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,000917 | 0,000099 | 0,000917 | 0,000099 | 0,000917 | 0,000099 | 2027 |
| Итого: |  | 0,000917 | 0,000099 | 0,000917 | 0,000099 | 0,000917 | 0,000099 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000917 | 0,000099 | 0,000917 | 0,000099 | 0,000917 | 0,000099 |  |
| **0410, Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 | 0002 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-1 ЗУ-2 | 0005 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-2 | 0037 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-3 | 0063 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0087 | 0,000464591 | 0,014651354 | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4А | 0088 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-4 ЗУ-4Б | 0107 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 | 0113 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-8 ЗУ-16 | 0121 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-9 | 0128 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 | 0138 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-12 ЗУ-14 | 0147 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 | 0158 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-13 ЗУ-15 | 0169 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 | 0179 | 0,013055556 | 0,3384 | 0,01305555556 | 0,302304 | 0,01305555556 | 0,302304 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-1 | 0189 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14 ЗУ-13 | 0197 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-14ЗУ-16а | 0201 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,282 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-18 | 0208 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 | 0221 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-19 ЗУ-17 | 0231 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 | 0242 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-20 ЗУ-18 | 0253 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0264 | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 | 0265 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-21 ЗУ-19 | 0277 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-22 | 0288 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 | 0303 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-23 ЗУ-25 | 0315 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 | 0328 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-22 | 0332 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-26 | 0342 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь ЮВЧ ГУ-24 ЗУ-27 | 0357 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь АК-16 | 0364 | 0,013055556 | 0,282 | 0,01305555556 | 0,2256 | 0,01305555556 | 0,2256 | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-1 | 0367 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Кумколь УПСВ-2 | 0369 | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-1 | 0375 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-2 | 0401 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 | 0418 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ГУ-3 ЗУ-1 | 0427 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0400 | 0,01203401 | 0,008295301 | 0,01203401 | 0,008295301 | 0,01203401 | 0,008295301 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0439 | 0,135555556 | 4,27488 | 0,17055555556 | 3,53664 | 0,17055555556 | 3,53664 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0440 | 0,022333333 | 0,424512 | 0,02130555556 | 0,082836 | 0,02130555556 | 0,082836 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0441 | 0,023027778 | 0,278544 | 0,04686111111 | 0,364392 | 0,04686111111 | 0,364392 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0444 | 0,271111111 | 8,54976 | 0,17055555556 | 0,44208 | 0,17055555556 | 0,44208 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0445 | 0,271111111 | 8,54976 | 0,17055555556 | 0,58944 | 0,17055555556 | 0,58944 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0636 | 0,023027778 | 0,278544 | 0,04686111111 | 0,364392 | 0,04686111111 | 0,364392 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0637 | 0,023027778 | 0,278544 | 0,04686111111 | 0,485856 | 0,04686111111 | 0,485856 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0638 | - | - | 0,04261111111 | 0,331344 | 0,04261111111 | 0,331344 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0487 | 0,0597488 | 1,8832 | 0,034 | 1,0845 | 0,034 | 1,0845 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0488 | 0,0416016 | 1,31072432 | 0,0305 | 0,962 | 0,0305 | 0,962 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0489 | 0,0542704 | 1,712 | 0,089 | 2,798 | 0,089 | 2,798 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0490 | 0,2117744 | 6,6768 | 0,118 | 3,732 | 0,118 | 3,732 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0491 | 0,2492672 | 7,8625312 | 0,191 | 6,032 | 0,191 | 6,032 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0492 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0493 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0495 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0496 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0497 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦУГ | 0501 | 0,016379979 | 0,084896483 | 0,048188979 | 0,109159013 | 0,048188979 | 0,109159013 | 2027 |
| Итого: |  | 1,559275718 | 45,37534537 | 1,38342994884 | 23,566941022 | 1,38342994884 | 23,566941022 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь | 6510 | 0,01725 | 0,544203 | 0,01725 | 0,544203 | 0,01725 | 0,544203 | 2027 |
| Полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь | 6511 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Полигон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 0,01725 | 0,544203 | 0,01725 | 0,544203 | 0,01725 | 0,544203 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,576525718 | 45,91954837 | 1,40067994884 | 24,111144022 | 1,40067994884 | 24,111144022 |  |
| **0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0448 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0449 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0450 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0451 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0452 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0453 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0454 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0455 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0456 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0457 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 0,2677 | 0,302 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0458 | 0,2677 | 0,0216 | 0,2677 | 0,0216 | 0,2677 | 0,0216 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0459 | 0,2677 | 0,0216 | 0,2677 | 0,0216 | 0,2677 | 0,0216 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0460 | 0,2677 | 0,095 | 0,2677 | 0,095 | 0,2677 | 0,095 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0461 | 0,2677 | 0,8304 | 0,2677 | 0,6041 | 0,2677 | 0,6041 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0462 | 0,2677 | 0,83 | 0,2677 | 0,6041 | 0,2677 | 0,6041 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 1,583 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 1,583 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,531 | 0,00853 | 0,531 | 0,00853 | 0,531 | 0,00853 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 1,583 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 1,583 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 1,32 | 0,003986 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 10,8785 | 4,843074 | 9,8265 | 4,390874 | 9,8265 | 4,390874 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5019 | 6622 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5020 | 6623 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6512 | 0,002014388 | 0,0635 | 0,002014 | 0,0635 | 0,002014 | 0,0635 | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6513 | 0,022356 | 0,70492 | 0,022356 | 0,70492 | 0,022356 | 0,70492 | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6514 | 0,022356 | 0,70492 | 0,022356 | 0,70492 | 0,022356 | 0,70492 | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6515 | 0,002014388 | 0,0635 | 0,002014 | 0,0635 | 0,002014 | 0,0635 | 2027 |
| Итого: |  | 0,048740776 | 1,53684 | 0,04874 | 1,53684 | 0,04874 | 1,53684 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 10,92724078 | 6,379914 | 9,87524 | 5,927714 | 9,87524 | 5,927714 |  |
| **0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0448 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0449 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0450 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0451 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0452 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0453 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0454 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0455 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0456 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0457 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 0,099 | 0,1118 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0458 | 0,099 | 0,00799 | 0,099 | 0,00799 | 0,099 | 0,00799 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0459 | 0,099 | 0,00799 | 0,099 | 0,00799 | 0,099 | 0,00799 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0460 | 0,099 | 0,03511 | 0,099 | 0,0351 | 0,099 | 0,0351 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0461 | 0,099 | 0,307 | 0,099 | 0,2234 | 0,099 | 0,2234 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0462 | 0,099 | 0,307 | 0,099 | 0,2234 | 0,099 | 0,2234 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,196 | 0,003154 | 0,196 | 0,003154 | 0,196 | 0,003154 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 0,585 | 0,001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 4,021 | 1,792136 | 3,633 | 1,624926 | 3,633 | 1,624926 | 2027 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5019 | 6622 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5020 | 6623 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6512 | 0,00074504 | 0,0235 | 0,000745 | 0,0235 | 0,000745 | 0,0235 | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6515 | 0,00074504 | 0,0235 | 0,000745 | 0,0235 | 0,000745 | 0,0235 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00149008 | 0,047 | 0,00149 | 0,047 | 0,00149 | 0,047 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,02249008 | 1,839136 | 3,63449 | 1,671926 | 3,63449 | 1,671926 |  |
| **0501, Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 0,0585 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 0,0585 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,0196 | 0,000315 | 0,0196 | 0,000315 | 0,0196 | 0,000315 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 0,0585 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 0,0585 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 0,04875 | 0,0001473 | 2027 |
| Итого: |  | 0,2536 | 0,0009042 | 0,2146 | 0,0009042 | 0,2146 | 0,0009042 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,2536 | 0,0009042 | 0,2146 | 0,0009042 | 0,2146 | 0,0009042 |  |
| **0602, Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0448 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0449 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0450 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0451 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0452 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0453 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0454 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0455 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0456 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0457 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 0,001293 | 0,00146 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0458 | 0,001293 | 0,0001043 | 0,001293 | 0,0001043 | 0,001293 | 0,0001043 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0459 | 0,001293 | 0,0001043 | 0,001293 | 0,0001043 | 0,001293 | 0,0001043 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0460 | 0,001293 | 0,0004585 | 0,001293 | 0,0004585 | 0,001293 | 0,0004585 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0461 | 0,001293 | 0,00401 | 0,001293 | 0,0029 | 0,001293 | 0,0029 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0462 | 0,001293 | 0,00401 | 0,001293 | 0,0029 | 0,001293 | 0,0029 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 0,0538 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 0,0538 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,01803 | 0,00029 | 0,01803 | 0,00029 | 0,01803 | 0,00029 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 0,0538 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 0,0538 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 0,04485 | 0,0001355 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 0,252625 | 0,0241191 | 0,216825 | 0,0218991 | 0,216825 | 0,0218991 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5019 | 6622 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5020 | 6623 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Северный Нуралы | 6629 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6512 | 0,00000973 | 0,0003066 | 0,00000973 | 0,003066 | 0,00000973 | 0,003066 |  |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6515 | 0,00000973 | 0,0003066 | 0,00000973 | 0,003066 | 0,00000973 | 0,003066 |  |
| Итого: |  | 0,00001946 | 0,0006132 | 0,00001946 | 0,006132 | 0,00001946 | 0,006132 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,25264446 | 0,0247323 | 0,21684446 | 0,0280311 | 0,21684446 | 0,0280311 |  |
| **0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0448 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0449 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0450 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0451 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0452 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0453 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0454 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0455 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0456 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0457 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 0,000406 | 0,000459 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0458 | 0,000406 | 0,0000328 | 0,000406 | 0,0000328 | 0,000406 | 0,0000328 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0459 | 0,000406 | 0,0000328 | 0,000406 | 0,0000328 | 0,000406 | 0,0000328 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0460 | 0,000406 | 0,000144 | 0,000406 | 0,000144 | 0,000406 | 0,000144 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0461 | 0,000406 | 0,00126 | 0,000406 | 0,00092 | 0,000406 | 0,00092 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0462 | 0,000406 | 0,00126 | 0,000406 | 0,00092 | 0,000406 | 0,00092 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 0,00679 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 0,00679 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,002274 | 0,0000366 | 0,002274 | 0,0000366 | 0,002274 | 0,0000366 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 0,00679 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 0,00679 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 0,00566 | 0,00001708 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 0,035524 | 0,00742452 | 0,031004 | 0,00674452 | 0,031004 | 0,00674452 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5019 | 6622 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5020 | 6623 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Северный Нуралы | 6629 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6512 | 0,000003058 | 0,00009636 | 0,00000306 | 0,0000964 | 0,00000306 | 0,0000964 |  |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6515 | 0,000003058 | 0,00009636 | 0,00000306 | 0,0000964 | 0,00000306 | 0,0000964 |  |
| Итого: |  | 0,000006116 | 0,00019272 | 0,00000612 | 0,0001928 | 0,00000612 | 0,0001928 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,035530116 | 0,00761724 | 0,03101012 | 0,00693732 | 0,03101012 | 0,00693732 |  |
| **0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0448 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0449 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0450 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0451 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0452 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0453 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0454 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0455 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0456 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0457 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 0,000813 | 0,000917 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0458 | 0,000813 | 0,0000656 | 0,000813 | 0,0000656 | 0,000813 | 0,0000656 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0459 | 0,000813 | 0,0000656 | 0,000813 | 0,0000656 | 0,000813 | 0,0000656 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0460 | 0,000813 | 0,000288 | 0,000813 | 0,000288 | 0,000813 | 0,000288 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0461 | 0,000813 | 0,00252 | 0,000813 | 0,00183 | 0,000813 | 0,00183 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь ЦКППН | 0462 | 0,000813 | 0,00252 | 0,000813 | 0,00183 | 0,000813 | 0,00183 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 0,0508 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 0,0508 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,0174 | 0,0002736 | 0,017 | 0,0002736 | 0,017 | 0,0002736 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 0,0508 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 0,0508 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 0,0423 | 0,0001278 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| Итого: |  | 0,232795 | 0,015414 | 0,198395 | 0,014034 | 0,198395 | 0,014034 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5019 | 6622 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Восточный Кумколь Скважина 5020 | 6623 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| м/р Северный Нуралы | 6629 | - | - | - | - | - | - | 2027 |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6512 | 0,000006116 | 0,00019272 | 0,00000612 | 0,0001927 | 0,00000612 | 0,0001927 |  |
| ЦУГ на месторождении Кумколь Южный | 6515 | 0,000006116 | 0,00019272 | 0,00000612 | 0,0001927 | 0,00000612 | 0,0001927 |  |
| Итого: |  | 0,000012232 | 0,00038544 | 0,00001224 | 0,0003854 | 0,00001224 | 0,0003854 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,232807232 | 0,01579944 | 0,19840724 | 0,0144194 | 0,19840724 | 0,0144194 |  |
| **0627, Этилбензол (675) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0473 | 0,0014 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0474 | 0,0014 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0475 | 0,00047 | 0,00000757 | 0,00047 | 0,00000757 | 0,00047 | 0,00000757 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0639 | 0,0014 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0640 | 0,0014 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 0,00117 | 0,000003534 | 2027 |
| Итого: |  | 0,00607 | 0,000021706 | 0,00515 | 0,000021706 | 0,00515 | 0,000021706 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00607 | 0,000021706 | 0,00515 | 0,000021706 | 0,00515 | 0,000021706 |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0642 | 0,00748 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0643 | 0,00748 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0644 | 0,00748 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0645 | 0,00748 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 0,00623 | 0,00754 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0650 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0651 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0652 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь УМР | 0653 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 0,00217 | 0,001496 | 2027 |
| Итого: |  | 0,0386 | 0,036144 | 0,0336 | 0,036144 | 0,0336 | 0,036144 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0386 | 0,036144 | 0,0336 | 0,036144 | 0,0336 | 0,036144 |  |
| **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 0508 | 0,7465 | 3,92373 | 0,7465 | 3,92373 | 0,7465 | 3,92373 | 2027 |
| Итого: |  | 0,7465 | 3,92373 | 0,7465 | 3,92373 | 0,7465 | 3,92373 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м/р Южный Кумколь Отдел энергетики УТО | 6486 | 0,000389 | 0,000042 | 0,000389 | 0,000042 | 0,000389 | 0,000042 | 2027 |
| м/р Южный Кумколь Полигон | 6509 | 0,00055 | 0,00064 | 0,00055 | 0,00064 | 0,00055 | 0,00064 | 2027 |
| Итого: |  | 0,000939 | 0,000682 | 0,000939 | 0,000682 | 0,000939 | 0,000682 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,747439 | 3,924412 | 0,747439 | 3,924412 | 0,747439 | 3,924412 |  |
| Всего по объекту: |  | 80,40181442 | 1692,537654 | 67,3640819542 | 1277,5849052 | 67,3640819542 | 1277,5849052 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 80,2931315191 | 1689,40483855 | 67,2553998982 | 1274,4465707 | 67,2553998982 | 1274,4465707 |  |
| В том числе факелы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087 |  | 0,002787548 | 0,087908126 | - | - | - | - | 2027 |
| 0264 |  | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 2027 |
| 0369 |  | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 0,002787548 | 0,087908126 | 2027 |
| 0400 |  | 0,072204062 | 0,049771805 | 0,072204062 | 0,049771805 | 0,072204062 | 0,049771805 | 2027 |
| 0501 |  | 0,098279877 | 0,509378901 | 0,289133874 | 0,654954083 | 0,289133874 | 0,654954083 | 2027 |
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087 |  | 0,001858366 | 0,058605418 | - | - | - | - | 2027 |
| 0264 |  | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 2027 |
| 0369 |  | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 0,001858366 | 0,058605418 | 2027 |
| 0400 |  | 0,048136042 | 0,033181203 | 0,048136045 | 0,033181203 | 0,048136045 | 0,033181203 | 2027 |
| 0501 |  | 0,065519919 | 0,339585934 | 0,192755916 | 0,436636056 | 0,192755916 | 0,436636056 | 2027 |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087 |  | 0,001310327 | 0,041322467 | - | - | - | - | 2027 |
| 0264 |  | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 2027 |
| 0369 |  | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 0,001310327 | 0,041322467 | 2027 |
| 0400 |  | 0,028251506 | 0,019474368 | 0,028251507 | 0,019474369 | 0,028251507 | 0,019474369 | 2027 |
| 0501 |  | 0,038454271 | 0,199306255 | 0,11313030425 | 0,25626591194 | 0,11313030425 | 0,25626591194 | 2027 |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087 |  | 1,11602E-06 | 3,51948E-05 | - | - | - | - | 2027 |
| 0264 |  | 1,11602E-06 | 3,51948E-05 | 0,000001116 | 0,000035195 | 0,000001116 | 0,000035195 | 2027 |
| 0369 |  | 1,11602E-06 | 3,51948E-05 | 0,000001116 | 0,000035195 | 0,000001116 | 0,000035195 | 2027 |
| 0400 |  | 2,40622E-05 | 1,65866E-05 | 0,000024062 | 0,000016587 | 0,000024062 | 0,000016587 | 2027 |
| 0501 |  | 0,00003275243 | 0,000169752 | 0,0000963549 | 0,00021826481 | 0,0000963549 | 0,00021826481 | 2027 |
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087 |  | 0,018583656 | 0,586054176 | - | - | - | - | 2027 |
| 0264 |  | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 2027 |
| 0369 |  | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 0,018583656 | 0,586054176 | 2027 |
| 0400 |  | 0,481360416 | 0,331812032 | 0,481360416 | 0,331812032 | 0,481360416 | 0,331812032 | 2027 |
| 0501 |  | 0,655199184 | 3,395859338 | 1,92755916 | 4,366360554 | 1,92755916 | 4,366360554 | 2027 |
| Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0087 |  | 0,000464591 | 0,014651354 | - | - | - | - | 2027 |
| 0264 |  | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 2027 |
| 0369 |  | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 0,000464591 | 0,014651354 | 2027 |
| 0400 |  | 0,01203401 | 0,008295301 | 0,01203401 | 0,008295301 | 0,01203401 | 0,008295301 | 2027 |
| 0501 |  | 0,016379979 | 0,084896483 | 0,048188979 | 0,109159013 | 0,048188979 | 0,109159013 | 2027 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 0,1086829 | 3,13281566 | 0,108682056 | 3,1383345 | 0,108682056 | 3,1383345 |  |

ЭРА v3.0	Таблица 3.6

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

КРС м/р Кумколь на 2027 г

|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  | на 2027 год КРС на 30 скважин |  | Н Д В |  | год |
| цех, участок | точ- |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 7000 | 0.0193 | 0.003475 | 0.0579 | 0.010425 | 0.0579 | 0.010425 | 2027 |
| Итого: |  | 0.0193 | 0.003475 | 0.0579 | 0.010425 | 0.0579 | 0.010425 |  |
| Всего по |  | 0.0193 | 0.003475 | 0.0579 | 0.010425 | 0.0579 | 0.010425 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 7000 | 0.001515 | 0.0002725 | 0.004545 | 0.0008175 | 0.004545 | 0.0008175 | 2027 |
| Итого: |  | 0.001515 | 0.0002725 | 0.004545 | 0.0008175 | 0.004545 | 0.0008175 |  |
| Всего по |  | 0.001515 | 0.0002725 | 0.004545 | 0.0008175 | 0.004545 | 0.0008175 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 1.28 | 2.56 | 3.84 | 7.68 | 3.84 | 7.68 | 2027 |
| КРС | 1001 | 0.774 | 0.557 | 2.322 | 1.671 | 2.322 | 1.671 | 2027 |
| КРС | 1002 | 1.28 | 2.56 | 3.84 | 7.68 | 3.84 | 7.68 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.85333333 | 1.28 | 2.55999999 | 3.84 | 2.55999999 | 3.84 | 2027 |
| КРС | 1004 | 0.64088889 | 0.688 | 1.92266667 | 2.064 | 1.92266667 | 2.064 | 2027 |
| Итого: |  | 4.82822222 | 7.645 | 14.48466666 | 22.935 | 14.48466666 | 22.935 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 7000 | 0.00375 | 0.000675 | 0.01125 | 0.002025 | 0.01125 | 0.002025 | 2027 |
| Итого: |  | 0.00375 | 0.000675 | 0.01125 | 0.002025 | 0.01125 | 0.002025 |  |
| Всего по |  | 4.83197222 | 7.645675 | 14.49591666 | 22.937025 | 14.49591666 | 22.937025 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 0.208 | 0.416 | 0.624 | 1.248 | 0.624 | 1.248 | 2027 |

| КРС | 1001 | 0.1257 | 0.0905 | 0.3771 | 0.2715 | 0.3771 | 0.2715 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | 1002 | 0.208 | 0.416 | 0.624 | 1.248 | 0.624 | 1.248 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.13866667 | 0.208 | 0.41600001 | 0.624 | 0.41600001 | 0.624 | 2027 |
| КРС | 1004 | 0.10414444 | 0.1118 | 0.31243332 | 0.3354 | 0.31243332 | 0.3354 | 2027 |
| Итого: |  | 0.78451111 | 1.2423 | 2.35353333 | 3.7269 | 2.35353333 | 3.7269 |  |
| Всего по |  | 0.78451111 | 1.2423 | 2.35353333 | 3.7269 | 2.35353333 | 3.7269 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 0.059525 | 0.114286 | 0.178575 | 0.342858 | 0.178575 | 0.342858 | 2027 |
| КРС | 1001 | 0.0695 | 0.05 | 0.2085 | 0.15 | 0.2085 | 0.15 | 2027 |
| КРС | 1002 | 0.059525 | 0.114286 | 0.178575 | 0.342858 | 0.178575 | 0.342858 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.03968333 | 0.057143 | 0.11904999 | 0.171429 | 0.11904999 | 0.171429 | 2027 |
| КРС | 1004 | 0.03888889 | 0.042857 | 0.11666667 | 0.128571 | 0.11666667 | 0.128571 | 2027 |
| Итого: |  | 0.26712222 | 0.378572 | 0.80136666 | 1.135716 | 0.80136666 | 1.135716 |  |
| Всего по |  | 0.26712222 | 0.378572 | 0.80136666 | 1.135716 | 0.80136666 | 1.135716 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2027 |
| КРС | 1001 | 1.635 | 1.176 | 4.905 | 3.528 | 4.905 | 3.528 | 2027 |
| КРС | 1002 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.33333333 | 0.5 | 0.99999999 | 1.5 | 0.99999999 | 1.5 | 2027 |
| КРС | 1004 | 0.21388889 | 0.225 | 0.64166667 | 0.675 | 0.64166667 | 0.675 | 2027 |
| Итого: |  | 3.18222222 | 3.901 | 9.54666666 | 11.703 | 9.54666666 | 11.703 |  |
| Всего по |  | 3.18222222 | 3.901 | 9.54666666 | 11.703 | 9.54666666 | 11.703 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1005 | 0.00007 | 0.00001775 | 0.00021 | 0.00005325 | 0.00021 | 0.00005325 | 2027 |
| Итого: |  | 0.00007 | 0.00001775 | 0.00021 | 0.00005325 | 0.00021 | 0.00005325 |  |
| Всего по |  | 0.00007 | 0.00001775 | 0.00021 | 0.00005325 | 0.00021 | 0.00005325 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 1.29166667 | 2.6 | 3.87500001 | 7.8 | 3.87500001 | 7.8 | 2027 |
| КРС | 1001 | 3.864 | 2.78 | 11.592 | 8.34 | 11.592 | 8.34 | 2027 |
| КРС | 1002 | 1.29166667 | 2.6 | 3.87500001 | 7.8 | 3.87500001 | 7.8 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.86111111 | 1.3 | 2.58333333 | 3.9 | 2.58333333 | 3.9 | 2027 |

| КРС | 1004 | 0.7 | 0.75 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 2.25 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  | 8.00844445 | 10.03 | 24.02533335 | 30.09 | 24.02533335 | 30.09 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 7000 | 0.01847 | 0.003325 | 0.05541 | 0.009975 | 0.05541 | 0.009975 | 2027 |
| Итого: |  | 0.01847 | 0.003325 | 0.05541 | 0.009975 | 0.05541 | 0.009975 |  |
| Всего по |  | 8.02691445 | 10.033325 | 24.08074335 | 30.099975 | 24.08074335 | 30.099975 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 7000 | 0.0012915 | 0.0002325 | 0.0038745 | 0.0006975 | 0.0038745 | 0.0006975 | 2027 |
| Итого: |  | 0.0012915 | 0.0002325 | 0.0038745 | 0.0006975 | 0.0038745 | 0.0006975 |  |
| Всего по |  | 0.0012915 | 0.0002325 | 0.0038745 | 0.0006975 | 0.0038745 | 0.0006975 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 7000 | 0.00139 | 0.00025 | 0.00417 | 0.00075 | 0.00417 | 0.00075 | 2027 |
| Итого: |  | 0.00139 | 0.00025 | 0.00417 | 0.00075 | 0.00417 | 0.00075 |  |
| Всего по |  | 0.00139 | 0.00025 | 0.00417 | 0.00075 | 0.00417 | 0.00075 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 0.00000143 | 0.000004 | 0.00000429 | 0.000012 | 0.00000429 | 0.000012 | 2027 |
| КРС | 1002 | 0.00000143 | 0.000004 | 0.00000429 | 0.000012 | 0.00000429 | 0.000012 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.00000095 | 0.000002 | 0.00000285 | 0.000006 | 0.00000285 | 0.000006 | 2027 |
| КРС | 1004 | 0.00000072 | 0.000001 | 0.00000216 | 0.000003 | 0.00000216 | 0.000003 | 2027 |
| Итого: |  | 0.00000453 | 0.000011 | 0.00001359 | 0.000033 | 0.00001359 | 0.000033 |  |
| Всего по |  | 0.00000453 | 0.000011 | 0.00001359 | 0.000033 | 0.00001359 | 0.000033 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС | 1000 | 0.0142875 | 0.028572 | 0.0428625 | 0.085716 | 0.0428625 | 0.085716 | 2027 |
| КРС | 1002 | 0.0142875 | 0.028572 | 0.0428625 | 0.085716 | 0.0428625 | 0.085716 | 2027 |
| КРС | 1003 | 0.009525 | 0.014286 | 0.028575 | 0.042858 | 0.028575 | 0.042858 | 2027 |
| КРС | 1004 | 0.00833389 | 0.0085715 | 0.02500167 | 0.0257145 | 0.02500167 | 0.0257145 | 2027 |
| Итого: |  | 0.04643389 | 0.0800015 | 0.13930167 | 0.2400045 | 0.13930167 | 0.2400045 |  |
| Всего по |  | 0.04643389 | 0.0800015 | 0.13930167 | 0.2400045 | 0.13930167 | 0.2400045 |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и. КРС; 1000; 0.3452375; 0.685714; 1.0357125; 2.057142; 1.0357125; 2.057142; 2027. КРС; 1002; 0.3452375; 0.685714; 1.0357125; 2.057142; 1.0357125; 2.057142; 2027. КРС; 1003; 0.23015833; 0.342857; 0.69047499; 1.028571; 0.69047499; 1.028571; 2027. КРС; 1004; 0.19999972; 0.2142855; 0.59999916; 0.6428565; 0.59999916; 0.6428565; 2027. КРС; 1005; 0.02493; 0.00632; 0.07479; 0.01896; 0.07479; 0.01896; 2027. Итого:; 1.14556305; 1.9348905; 3.43668915; 5.8046715; 3.43668915; 5.8046715. Всего по; 1.14556305; 1.9348905; 3.43668915; 5.8046715; 3.43668915; 5.8046715. загрязняющему. веществу:. **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот. Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и. КРС; 7000; 0.00139; 0.00025; 0.00417; 0.00075; 0.00417; 0.00075; 2027. Итого:; 0.00139; 0.00025; 0.00417; 0.00075; 0.00417; 0.00075. Всего по; 0.00139; 0.00025; 0.00417; 0.00075; 0.00417; 0.00075. загрязняющему. веществу:. Всего по объекту:; 18.30970019; 25.22027275; 54.92910057; 75.66081825; 54.92910057; 75.66081825. Из них:. Итого по организованным; 18.26259369; 25.21179275; 54.78778107; 75.63537825; 54.78778107; 75.63537825. источникам:. Итого по неорганизованным; 0.0471065; 0.00848; 0.1413195; 0.02544; 0.1413195; 0.02544. источникам:. |

РАЗДЕЛ 6 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением № KZ92VBZ00055432 от 05.07.2024 г., выданным на проект обоснования окончательной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для месторождения «Кумколь», размер окончательной санитарно-защитной зоны для объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода от 0,5 до 1,0 тонны в сутки и высоком содержании летучих углеводородов составляет не менее 1000 метров, что соответствует I классу опасности.

Согласно Приложению 2 Экологического Кодекса устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий.

СЗЗ для данного месторождения согласована по ранее разработанным проектам, в данном проекте СЗЗ не устанавливалась и не менялась.

Для всех загрязняющих веществ на месторождении при их рассеивании в атмосфере на границе СЗЗ выполняется условие нормативного качества атмосферного воздуха: См ≤ 1ПДК, поэтому корректировать СЗЗ, установленную Санитарными правилами, нет необходимости.

Контрактная территория Месторождения Кумколь и соответственно все его объекты, осуществляющие влияние на окружающую среду расположены вдали от существующих населенных пунктов. Ближайший населенный пункт ст. Жосалы расположен на расстоянии 120 км от месторождения, таким образом влияние на здоровье жителей не оказывается.

Особо охраняемых объектов в районе расположения предприятия нет. Вблизи месторождения отсутствуют жилые объекты.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на границе СЗЗ не будут достигать 1 ПДК, а в связи с расположением населенных пунктов вдалеке от зоны осваиваемого месторождения, влияния на здоровье населения оказываться не будет.

РАЗДЕЛ 7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы (приподнятые инверсии, штилевое состояние, туман и др.), концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

В настоящее время в системе Госкомгидромета Республики Казахстан разработаны методы прогноза загрязнения воздуха. Прогнозы высоких уровней загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ.

Кызылординская область относится к региону, где неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются. Поэтому подраздел «Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ в данном проекте не предусматривается. см. Приложение.

РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно- допустимых выбросов.

Система контроля ИЗА функционирует в 3-х уровнях: государственном, отраслевом и производственном.

Виды контроля ИЗА классифицируются по признакам:

- по способу определения параметра (метод):

- инструментальный,

- инструментально-лабораторный,

- индикаторный,

- расчетный, по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы;

- по месту контроля: на источнике загрязнения;

- по объему: полный и выборочный;

- по частоте измерений: эпизодический и систематический;

- по форме проведения: плановый и экстренный.

При	выполнении	производственного	контроля	ИЗА	службами предприятия                         производится:

- первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в утвержденном порядке;

- определение номенклатуры и количества загрязняющих веществ с помощью инструментальных, инструментально-лабораторных или расчетных методов;

- составление отчета о вредных воздействиях по утвержденным формам;

- передача информации по превышению нормативов в результате аварийных ситуаций.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяются на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов;

- по фактическому загрязнению атмосферы воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах);

- на постах, установленных на границе СЗЗ или в селитебной зоне района, в котором расположено предприятие.

Контролю подлежат вещества, выбрасываемые организованными источниками. Основные загрязняющие вещества на предприятии: азота диоксиды, серы диоксид,

углеводороды, сероводород, углерода оксид, сажа и пыль.

К первой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, которые должны контролироваться систематически.

К первой категории относятся источники, для которых при В = См / ПДК> 0,5 выполняется неравенство:

- при Н > 10 м	А= М / ПДК*Н > 0,01 ;

- при Н< 10м	А=М / ПДК > 0,1 ;

- а также источники, для которых установлена пылегазоочистная аппаратура с КПД

> 75 %, при одновременном выполнении для них условий: 1. (С / ПДК)*( 100/100-КПД) > 0,5 ;

2. (М / ПДК)*( 100/100-КПД) > 0,01 при Н > 10 м;

3. (М / ПДК)*( 100/100-КПД) > 0,1 при Н < 10 м.

Окончательное расположение точек отбора проб и их количество, режим наблюдения будут представлены в программе экологического контроля. Программа экологического контроля должна быть согласована и утверждена в государственных органах, контролирующих деятельность природопользователей на территории Республики Казахстан.

В период особо неблагоприятных метеорологических условий, вызывающих значительное нарастание содержания основных вредных веществ, проводят наблюдение в контрольных точках и на источниках выбросов.

Выполнение отборов проб воздуха, определения концентраций выбрасываемых веществ производится в соответствии с действующими методиками: РНД 211.3.01-06-97, РНД 211.2.02.02-97.

Годовой выброс не должен превышать установленного контрольного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/с.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан (Раздел 11, Глава 13 статьи 182-189) операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. Одним из элементов мониторинга является организация контроля за качеством атмосферного воздуха.

Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого вредного вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в Приложении 8.

РАЗДЕЛ 9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Экономический ущерб от загрязнения является комплексной величиной и определяется как сумма ущербов, наносимых отдельным видам реципиентов, в пределах загрязненной зоны.

Плата за эмиссии в окружающую среду взимается за эмиссии в окружающую среду в порядке специального природопользования на основании главы 70 праграфа 3 статьи 639 «Налогового кодекса РК» от 18 июля 2025 года № 214-VIII.

Специальное природопользование осуществляется на основании экологического разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды или местными исполнительными органами.

Ставки платы определяются из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (далее - МРП).

Принятая в Казахстане Методика платежей за загрязнение окружающей среды методологически предполагает, что величина платы рассматривается как стоимостная форма компенсации ущерба, наносимого предприятиями окружающей среде. Плата природопользователя за выбросы загрязняющих веществ рассчитывается на основании утвержденных Маслихатом Кызылординской области ставок платежей за загрязнение окружающей среды.

Расчет платежей за загрязнение воздушного бассейна

Расчет платы (Пн) за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определен по формуле:

П н = к*М* Р

где:

к - ставка платы за одну тонну, (МРП)

М – годовой нормативный объем загрязняющих веществ, т;

Р – МРП

РАЗДЕЛ 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Производственная деятельность АО «Петро Казахстан КумкольРесорсиз» («ПККР») оказывает определенное воздействие на компоненты окружающей среды. Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» является охрана окружающей среды. Для решения поставленной задачи компанией предусмотрена разработка проекта Программы производственного экологического контроля.

Программа производственного экологического контроля на территории

АО «ПККР» содержит:

  - обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического мониторинга;

  - период, продолжительность и частоту осуществления производственного мониторинга и измерений;

  - методы проведения производственного экологического мониторинга;

  - точки отбора проб и места проведения измерений;

  - методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;

  - план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;

  - механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;

  - протокол действий в нештатных ситуациях;

  - организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;

  - иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Цели производственного экологического контроля на объектах АО «Петро Казахстан КумкольРесорсиз» («ПККР») на 2027 г.

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики АО «ПККР», целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение	соблюдения	требований	экологического	законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму воздействия производственных процессов АО «ПККР» на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников АО «ПККР»;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;

- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;

- повышение производственной и экологической   эффективности системы

управления охраной окружающей среды;

- учет экологических рисков.

Сроки реализации программы производственного экологического контроля:

2027 год.

Ожидаемые результаты. Реализация Программы производственного экологического контроля на 2026 год позволит смягчить негативное воздействие на ОС, ликвидировать очаги антропогенных нарушений и обеспечить рациональное использование природных ресурсов. Программа должна стать основой для разработки документов природоохранного направления, выполнения комплекса мероприятий по дальнейшему снижению эмиссий в окружающую среду (выбросов, сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов производства и потребления) на 2027 год и улучшению качества ОС.

Контроль за реализацией программы. Отдел ООС АО «ПККР».

Производственный экологический мониторинг воздушного бассейна на территории месторождений АО «ПККР» включает в себя два основных направления деятельности:

- Мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением НДВ.

- Мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Режим наблюдения за состоянием атмосферного воздуха рекомендуется принять на существующем уровне – один раз в квартал.

При проведении обследования будут фиксироваться метеорологические условия, влияющие в значительной степени на процесс рассеивания загрязняющих веществ в контрольной точке: скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление.

На постах будут контролироваться следующие вещества: азота оксиды, окись углерода, серы диоксид, углеводороды, углерод, сероводород.

Каждый пост должен размещаться на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием (твердом грунте), а также в стороне от зоны влияния автодорог для исключения искажения результатов измерений.

Блок схема «Производственный экологический мониторинг» АО «ПККР».

До проведении обследования состояния атмосферного воздуха месторождений Кумколь, Южный Кумколь, Восточный Кумколь, Северный Нуралы, Кызылкия, Карабулак, Юго-Западный Карабулак, ННТ Жосалы должны быть выяснены производственные условия, при которых осуществляются наблюдения: в каком режиме работает предприятие (буровые работы, проведение пробной эксплуатации, мощность дизгенераторов, парокотельной и т.д.), проводились ли в этот момент испытания скважин, а, следовательно, наличие залповых или аварийных выбросов и т.д.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на месторождениях и городских объектах АО «ПККР» следует проводить с помощью передвижных экологических лабораторий (ПЭЛ), оснащенных газоанализаторами, аппаратурой для оперативного измерения метеопараметров, параметров вредных физических воздействий на атмосферный воздух, параметров выбросов и уровней загрязнения атмосферного воздуха, а также средствами сбора и доставки проб воздуха в стационарную лабораторию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы»;

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний»;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208 Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля;

- Строительная климатология. СНиП РК 2.04-01-2010. Астана, 2010;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно- защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека»;

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-П., 2013;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212 Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию;

- Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды;